SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

odbor integrovaného povoľovania a kontroly

###### Rumanova 14, 040 53    Košice

Č. j. 231/23-OIPK/2004-Mi                                                         V Košiciach,  dňa   28.05.2004

Č. i. 75 002 01 03

#### R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len  „Inšpektorát Košice“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 28 ods.1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z.                o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“),  podľa  § 8  ods.1,   ods. 2   písm. a) bod 1., 7.,              písm. c) bod 1.  a  § 17 ods. 1 zákona o IPKZ,  na základe vykonaného konania podľa zákona  o IPKZ   v spojení  s  ust.  § 57 ods.1  zákona č. 71/1967 Zb. o  správnom konaní v znení neskorších predpisov  ( ďalej len „správny poriadok“) vydáva

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e,

ktorým povoľuje  vykonávanie činnosti v prevádzkach  :

A. Skládka U. S. Steel Košice, s.r.o. na odpad, ktorý nie je nebezpečný,

nachádzajúcej na pozemku  parc. č. 227/1, 333/1, 334/1 a časti parcely 335-melioračný kanál B

v  k. ú. Železiarne,

podľa  vyhlášky   MŽP SR č. 283/2001 Z. z.  o vykonaní   niektorých ustanovení zákona o odpadoch

v  znení  neskorších  predpisov   (ďalej len  „vyhl. MŽP SR č.283/2001 Z. z.“) zaradenej  do  triedy :

skládka odpadov na odpad, ktorý  nie  je   nebezpečný,

a podľa § 7 ods. 4 písm. d) zákona č. 223/2001  Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch”)  schvaľuje projektovú dokumentáciu na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov   po  jej   uzatvorení  „Skládka  nie  nebezpečných  odpadov“   U. S. Steel  Košice, s.r.o.,  vypracovanej Ing. Pokrivčákom,  autorizovaným  stavebným  inžinierom,                                                   č. opr. *1345*2A-1.24, U. S. Steel Košice,  odbor Projekcia,  pod arch. č. 12 291.101/b,

B. Skládka nebezpečného odpadu U. S. Steel Košice, s.r.o. – I., II., III. – kazeta,

nachádzajúcej  sa na pozemku parc. č. 227/1, 333/1, 334/1, 227/26, 227/27, 227/28, 227/29

v  k. ú. Železiarne,

podľa vyhlášky  MŽP SR č. 283/2001 Z. z.  o vykonaní  niektorých  ustanovení  zákona  o  odpadoch v  znení  neskorších  predpisov (ďalej len  „vyhl. MŽP SR č. 283/2001 Z. z.“)  zaradenej  do  triedy : skládka nebezpečných odpadov,

a podľa § 7 ods. 4 písm. d) zákona č. 223/2001  Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch”)  schvaľuje projektovú dokumentáciu na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení „Ekologizácia suchej haldy a  likvidácia odpadov“, vypracovanej      Ing. Pokrivčákom,  autorizovaným  stavebným  inžinierom, č. opr.  *1345*2A-1.24, U. S. Steel Košice, odbor Projekcia,  pod arch. č. 11 188.101/a,

kategorizovaných v zozname priemyselných činností v prílohe č.1 zákona o IPKZ  pod bodom :

5.4. Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady

ktorých  prevádzkovateľom je:  U. S. Steel Košice, s.r.o.

sídlo prevádzkovateľa:               Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

IČO:                                            36 199 222

I.   Povolenie sa vydáva pre vykonávanie nasledovných činností v prevádzke :

1. Doprava odpadov do prevádzok

2. Preberanie odpadov do prevádzok

3. Technológia skládkovania - hutnenie odpadov

4. Čistenie kolies odchádzajúcim dopravným prostriedkom

5. Nakladanie s priesakovými kvapalinami

6. Nakladanie s povrchovými  vodami

7. Uzavretie a rekultivácia   telesa skládok

8. Monitorovanie  skládok počas prevádzky a po ich uzatvorení

II.  Záväzné podmienky

Prevádzkovateľ je povinný splniť a dodržiavať záväzné podmienky, ktoré sú uvedené v tomto povolení.

1. Podrobnosti o opatreniach  a technických  zariadeniach  na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

A.1  Podrobnosti   o   technických   zariadeniach   na  ochranu  ovzdušia,  vody   a pôdy  v  prevádzke  Skládka U. S. Steel Košice, s.r.o. na odpad, ktorý nie je nebezpečný

Skládka   o   rozlohe  168 465 m ²,    s  kapacitou 3 159 000 m ³ (cca 7 450 000 t) bola uvedená do prevádzky  15. 8. 2001.   Je vybudovaná  na telese Suchej haldy  U. S. Steel   Košice, s.r.o., ktorá   je   súčasťou   priemyselnej    zóny   areálu   USSK.

Teleso Suchej haldy  bolo vytvorené v r. 1965, pričom plocha násypového telesa  je  124,11  ha. Intenzívnou priemyselnou výrobou  a  s ňou  súvisiacich činností  sa   základný vápenato - horečnato - hydrogénuhličitanový chemizmus podzemných vôd  postupne  zmenil na základný vápenato - síranový, pričom  zároveň došlo  k výraznej zmene  v režime prúdenia  podzemných  vôd.

Prevádzkovateľ  skládky realizovaním stavieb „Ekologizácia Suchej haldy a zneškodňovanie odpadov“ a „Ekologizácia mokrej haldy” zabezpečil  sanáciu starých  environmentálnych  záťaží             s   uzavretím časti Suchej haldy od obce Veľká Ida o výmere  5,9 ha,  čím stabilizoval hladinu  podzemných vôd  a zabezpečil  vyhovujúce  podmienky na zneškodňovanie  priemyselných odpadov, ktoré  vznikajú   pri  technologických   procesoch   výroby    v   U. S. Steel Košice, s.r.o.,  do   roku  31.12. 2008.

Areál USSK a priestor odpadového hospodárstva je lokalizovaný 12 km juhozápadne od Košíc v západnej Turniansko - Bodvianskej časti Košickej kotliny pri úpätí posledných výbežkov Spišsko – gemerského rudohoria.

Záujmové územie je v podstate rovinné s miernym sklonom k juhozápadu. Nadmorská výška terénu je  205 - 209  m.n.m. V súčasnosti v území dominuje antropogénne teleso Suchej haldy, ktorého povrch sa nachádza 30 - 35 m nad pôvodným územím. Okolie USSK a  skládok je využívané na poľnohospodársku produkciu. Lesné plochy v blízkom okolí sú len málo zastúpené,  prevažujú umelé  topoľovité  lesy  vysadené  severovýchodne  od areálu  kombinátu  ako  ochranné lesy.

## V bezprostrednej blízkosti skládky odpadov sa nenachádzajú  chránené územia a ani citlivé oblasti.

Podľa veterných pomerov je Košická panva súčasťou východného Slovenska s výrazne prevládajúcim severným vetrom. V ročnom priemere je v oblasti Košickej kotliny cca 70 dní                  so silným a okolo 15 dní s búrlivým vetrom.

Hladina podzemnej vody sa pohybuje v rozmedzí od 1,4 – 4 m pod terénom, pričom  jej výška v závislosti na zrážkach kolíše  v  rozmedzí 1-2 m. Generálny smer prúdenia podzemnej vody                   je juhojuhozápadný.

Záujmové  územie  a jeho širšie  okolie  je  odvodňované  potokmi  Ida   a  Sokoľanským   potokom.

Juhozápadná časť areálu a okolia je odvodňovaná sústavou kanálov Gombošského a Perínskeho odpadového kanála, ktoré vyúsťujú do potoka Ida. Územie, ktoré odvodňuje Sokoľanský potok patrí do povodia rieky Bodvy.

Kvalita ovzdušia je ovplyvnená hlavne hutníckou výrobou  a  priľahlými priemyselnými prevádzkami ako napr. spracovaním oceliarenských odpadov, výrobou vápna  a ďalej sezónnymi poľnohospodárskymi prácami, ktoré tvoria tzv. znečistenie pozadia. Vplyv skládky nie nebezpečných odpadov a  nebezpečných odpadov na kvalitu ovzdušia je minimálny.

Pred vstupom do areálu skládok (územia Suchej haldy) sú umiestnené informačné tabule s príslušnými údajmi o skládkach. Areál Suchej haldy je oplotený  plotom výšky 2,5 m. Tesne za vstupnou  uzamkýnateľnou bránou sa nachádza objekt váhy a prevádzkový objekt zahrňujúci kanceláriu, šatňu, jedáleň, sprcháreň , WC a sklad.

Doprava  na  skládky  je  zabezpečovaná  po existujúcich  vnútrozávodných  komunikáciách, spevnených plochách U. S. Steel  Košice, s.r.o.  a   existujúcou koľajovou dopravou. Ako vonkajšie prístupové komunikácie  sa používajú cesty zo smeru centrálneho prekladiska rúr (Haniska)  mimo obce Veľká Ida . V rámci jednotlivých úsekov skládky bude doprava   zabezpečená  po  existujúcich spevnených  manipulačných plochách.

Vozidlá vchádzajú do priestoru areálu po spevnenej prístupovej ceste. Po vstupe sa vodič riadi pokynmi obsluhy váhy usmerňujúcej vstup na váhu, kde nahlási potrebné údaje o privážaných  odpadoch. Po vstupnej kontrole a odvážení, vodič postupuje s vozidlom  po vnútornej komunikácii na teleso skládky a vyloží náklad na miesto, ktoré mu určí pracovník skládky. Po vyložení nákladu sa vozidlo vracia rovnakou cestou k váhe, kde sa odváži. Rozdiel hmotnosti vozidla pri vstupe na skládku a pri jeho odchode z nej určuje množstvo skutočne uloženého odpadu. Na zisťovanie hmotnosti odpadov slúži mostová tenzometrická váha s nosnosťou do 60 t. Váha je prepojená s počítačom nachádzajúcom sa v objekte váhy, čo umožňuje spracovávať, zapisovať a uchovávať údaje v elektronickej podobe.

Skládka je určená  na zneškodňovanie odpadov kategórie O - ostatný,  činnosťou  D1 - Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme ( skládka odpadov). Plocha skládky je rozdelená na  4 úseky :

Úsek č.1 - odpad kat. č. 10 02 02 - nespracovaná vysokopecná troska je privážaný troskovými vozami po železnici. Klopenie z troskových  pánví  je  vykonávané na klopiacom úseku po obvode skládky na južnom okraji telesa haldy,  pričom  jeho  hmotnosť je určovaná  užitočným objemom troskového voza s obsahom hmotnosti 28 t a počtom troskových vozov za časové obdobie.

Úsek č.2 -  je rozdelený na 4 menšie časti , ktoré sú označené ako úsek č.2, úsek č. 2A, úsek č. 2B a úsek č. 2C. Na všetky časti úseku č.2 je odpad dovážaný nákladnou automobilovou dopravou. Skládkovanie je vykonávané  zhrňovaním buldozérom,  pričom každá vrstva je zhutňovaná v závislosti od stupňa zhutniteľnosti jednotlivých druhov odpadov.

Na úsek č. 2 - je ukladaná  konvertorová  troska. Spôsob ukladania  odpadov  je plošný, horizontálny resp. ukladanie cez hranu.

- Na úsek č. 2A   sú ukladané  prevažne prachové odpady a zmiešaná stavebná suť. Spôsob ukladania odpadu je plošné ukladanie hore.

- Na úsek  č. 2B - ukladajú sa odpady z betónu, štrku, filtračných materiálov a iných odpadov neznečistených škodlivinami. Spôsob ukladania odpadu je plošné ukladanie hore, resp. ukladania cez hranu.

Na úsek č. 2C – sú  ukladané  prevažne odpady z dreva, plastov, z demolácií a biologicky rozložiteľný odpad. Spôsob ukladania odpadu je plošné ukladanie hore, resp. ukladania cez hranu.

Úsek č.3 – je určený na ukladanie sa hutníckej a zlievárenskej sute, výmuroviek z vykurovacích a spaľovacích zariadení z rekonštrukcie objektov.

Odpady  sú privážané  vagónovou dopravou po železnici alebo cestnou dopravou nákladnými autami. Spôsob ukladania odpadov je plošné ukladanie hore, pričom každá vrstva je zhutňovaná.

Úsek č. 4 –  je rozdelený  na  2  časti, ako  4A a  4.B. Na obidve časti sa ukladá škvára, troska a  popol  zo  spaľovania  uhlia  a  koksu, iné  kalové  a  prachové  odpady,  posypový  materiál  z ciest.

Odpady sú dovážané nákladnými autami. Odpad kat. č. 10 01 01 - popol, škvara a prach z kotlov (troskopopolčeková zmes),  je  na skládku dopravovaný nákladnou dopravou priamo z Mokrej haldy,  hmotnosť je  určovaná  odborným odhadom. Pre zabezpečenie stability telesa skládky ukladaných odpadov  a formovania  telesa skládky sa primiešavajú spevňujúce materiály tvorené z vysokopecnej a konvertorovej trosky frakcie  0 – 63 mm.

Tesniaci systém skládky  je tvorený vybudovanou podzemnou  tesniacou stenou (ďalej len „PTS“) na juhozápadnej strane skládky o dĺžke 1831 m (kolmo na smer prúdenia podzemných vôd), ktorá je kotvená do neogénnych ílov (nachádzajúcich sa hĺbke 7,0 – 10,0 m) minimálne 1,5 m. PTS je vybudovaná z cementobentonitovej suspenzie  s koeficientom filtrácie kf = 1,0.10-9  m. s-1, ktorá je  v  prirodzene vlhkom prostredí trvalo plastická, málo krehká a odolná voči pôsobeniu kontaminantov. Tesniaci účinok PTS  je pravidelne monitorovaný  kombinovanou metódou odporového  vertikálneho elektrického sondovania.

Za účelom odľahčenia PTS a regulácie hladiny podzemnej vody, bola  nad haldovým hospodárstvom vybudovaná depresná brázda - hydroclona. Je tvorená  10 vŕtanými studňami  HSC 1 až HSC 10       s osadenými  ponornými čerpadlami na frontálnej dĺžke 1 358 m.  Studne sú ukončené ako dokonalé, ich hĺbky sa pohybujú od 11,3 – 14,5 m, vzdialenosť medzi studňami je 90 – 190 m podľa konfigurácie terénu. Spoločný výtlak studní  tvoria rúry PVC  Ø160 x 4,9 mm o dĺžke 1 030 m a  PVC Ø 225 x 6,4 mm a dĺžke 340 m,  medzi studňami HSC 4 – HSC 5 je vysadená odbočka do nádrže N1. Súčasťou hydroclony je elektroinštalácia, ktorá zabezpečuje napájanie a ovládanie 10 ks ponorných čerpadiel. V studniach je elektrické snímanie min. a max. hladiny vody a na spoločnom výtoku meraný prietok. Poruchový stav zariadenia SO 010 je  signalizovaný  do velína  čerpacej  stanice na Mokrú haldu. Množstvo čerpanej vody hydroclonou do nádrže N1 je max.  60 l/s  v závislosti od stavu hladiny vody v jednotlivých studniach.

Na návodnej strane PTS,  cca 50 m od jej juhovýchodného konca je situovaný sanačný vrt SV-1 (ďalej len „SV-1“) s cieľom odčerpávať časť podzemnej vody na juhovýchodnom  krídle PTS  s účinnosťou  do vzdialenosti cca 300 m. SV-1 o hĺbke 14 m je  vybavený oceľovou pozinkovanou  rúrou, a  ponorným čerpadlom s hladinovým snímačom podzemnej  vody (Q = max. 6  l/s).  Chod čerpadla  SV-1 je riadený elektrickým snímaním  min. a max. hladiny vody. Odčerpávaná  voda je dopravovaná  odvodňovacím  kanálom  do akumulačných nádrží AN 1,  AN 2.

Priesakové kvapaliny,  drenážne vody zachytávané drenážnou priekopou na návodnej strane PTS ako aj podzemná voda  z  SV-1  sú  odvádzané drenážnym kanálom do dvoch  akumulačných nádrží  AN 1  a  AN 2 (sú umiestnené na návodnej strane PTS),  ktoré  sú navzájom prepojené. Akumulačný objem oboch nádrží je cca 8 640  m³. Akumulované vody  v AN 1 a AN 2 sú  prečerpávané  do zariadenia   na  úpravu  pH, ktorého  hodnota sa pohybuje pH = 11-12. Znížením vysokej alkality  vôd  na  pH = 8,5 - 9 (dávkovaním CO2 ) sa zamedzí  tvorbe inkrustov v potrubí vratnej vody čerpanej do technológie, resp. do kanalizácie USSK. Takto upravená voda  je  prečerpávaná vratným potrubím  do nádrže N1.

Doba zdržania v AN 1 a AN 2 zodpovedá rozdielu na prítoku  do oboch nádrží a množstve odčerpaných  vôd z nádrže N1.

Bilancia drenážnych, priesakových a podzemných vôd v AN 1 a  AN 2 je na prítoku v priemere           35 - 40 l/s (prítok drenážnych vôd, čerpacia studňa, priesakové vody a podzemná voda spod SH). Vody z AN 1 a AN 2 je čerpané samostatnou  Čerpacou stanicou  2 a  veľkokapacitnou Čerpacou stanicou 3 a vratným potrubím dopravované  do N 1. Vody z N 1 sú prečerpávané a využívané ako technologické vody:  na teplárni (180-220 l/s), na granuláciu  vysokopecnej trosky (0-90 l/s), na štrkovňu (0-15 l/s)  a  zbytok sa odvádza jednotnou kanalizačnou sieťou do čistiarne                              OV v Sokoľanoch (max. 60 l/s ).

Sociálno-prevádzková budova je odkanalizovaná do celoplastovej žumpy. Likvidácia splaškových odpadových vôd je zabezpečená na  ČOV Sokoľany.

- Celé záujmové územie,  na ktorom sa  skládky nachádzajú  má  vybudovaný jednotný monitorovací systém sledovania vplyvu skládok na jednotlivé zložky životného prostredia, ktorý je tvorený monitorovacími vrtami    nad skládkami:  S -101, S - l, S-107, S-108, MV-2  a pod skládkami:  S-102, S-103, S-104, S-113, S-114, SHMÚ-1010.

B.1 Skládka nebezpečného odpadu U. S. Steel Košice s.r.o. – I., II., III. – kazeta

Skládka  o rozlohe    33 339 m ²,   s  kapacitou  410 000 m ³ (cca  528 080 t )  uvedená do prevádzky 27.12.2001, bola  vybudovaná  na  ekologizovanom  území  násypového  telesa  Suchej haldy. Plocha skládky pozostáva z troch kaziet o celkovej kapacite  410 000 m3.

Charakteristika záujmového územia je uvedená v bode A.1 tohto rozhodnutia.

Dopravné napojenie, doprava odpadov, preberanie odpadov do zariadenia je  uvedené v bode A.1  tohto  rozhodnutia.

Tesniaci systém je vybudovaný spôsobom kombinovaného tesnenia dna a svahov t.j. geokompozit GSE GUNDSEAL s nosnou HDPE fóliou hr. 0,3 mm (k=3.10-12 m.s-1) a HDPE fóliou GUNDLINE hr. 2,0 mm s ochrannou fóliou geotextíliou FIBERTEX.

Ukotvenie jednotlivých vrstiev, vrátane plošnej drenáže je zabezpečené  v kotevných kanáloch v obvodovej hrádzi, kde sú jednotlivé vrstvy prisypané zhutnenou zeminou hr. 200 mm. Svahy sú proti prerazeniu chránené autoplášťami. Dno aj svahy sú zakryté 300 mm vrstvou vysokopecnej trosky frakcie 16 – 32 mm,  ktorá tvorí drenážnu vrstvu. Odpad sa v kazetách ukladá buď plošným ukladaním smerom hore,  alebo dole v priemernej vrstve hrúbky 50 cm, ktorá sa zhutní viacnásobným prejazdom buldozéra v závislosti od stupňa zhutniteľnosti jednotlivých druhov odpadov.

Cesty v areáli skládky sú odvodnené do akumulačnej nádrže priesakových vôd (SO 013).

Priesaková kvapalina z jednotlivých z kaziet  skládky nebezpečných odpadov je  drenážnym systémom  odvádzaná  do nepriepustnej akumulačnej  nádrže hĺbky 3,0 m o rozmeroch 60,455 – 60,515 / 33,665 –29,050 m, ktorá pri výške plnenia 2,5 m má užitočný objem 4 500 m3. Objem nádrže je navrhnutý podľa čl. 6.2.7. STN 83 81 02 – Navrhovanie skládok.

Priesaková  kvapalina  je opätovne    prečerpávaná  do inštalovaného postrekovacieho systému  cez výtlačné potrubie postrekovej vody, ktoré  je vedené v zemi  po obvode ochrannej hrádze skládky.   Po obvode  ochrannej hrádze skládky vo vzdialenosti  cca 50 m sú vysadené stúpačky nadzemných hydrantov,  ktoré sú určené na skrápanie telesa  skládky   za účelom zníženia  prašnosti                          a  dosiahnutia optimálnej vlhkosti telesa  skládky.

Druhá vetva výtlaku je napojená na potrubie vratnej vody z AN 2 do N 1  za účelom prečerpávania  priesakových kvapalín pri  havarijných stavoch.

Záujmové územie,  v ktorom sa  skládka nachádza   má  vybudovaný jednotný monitorovací systém sledovania vplyvu skládok na jednotlivé zložky životného prostredia, ktorý je popísaný  v bode A.1 tohto rozhodnutia.

A.1.2 Podrobnosti o opatreniach  na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

Skládka   U. S. Steel   Košice,  s.r.o.  na  odpad, ktorý  nie   je   nebezpečný

## Všeobecné podmienky

A.1.2.1 Umiestnenie  zariadení   v  prevádzke   a vykonávanie  jednotlivých činností  musí byť  také,

ako   je   uvedené   v   tomto  rozhodnutí    a     v    prevádzkovom   poriadku  vypracovanom

a schválenom   podľa   všeobecne  záväzného  právneho predpisu odpadového hospodárstva.

A.1.2.2 Všetky    zariadenia     prevádzky     a    technické     prostriedky   použité    pri    vykonávaní

činnosti    v prevádzke  je prevádzkovateľ  povinný udržiavať  v   prevádzkyschopnom stave.

A.1.2.3 Akékoľvek  plánované   zmeny     umiestnenia    a   rekonštrukcie  zariadení    v    prevádzke

alebo  činnosti   v    prevádzke,   ktoré    môžu     výrazne    ovplyvniť     kvalitu     životného

prostredia,      podliehajú     integrovanému    povoleniu,   a    o      tieto    zmeny   musí    byť

požiadané   osobitne.

A.1.2.4 Práva   a   povinnosti    prevádzkovateľa   prechádzajú   na   jeho  právneho  nástupcu.  Nový

prevádzkovateľ   je   povinný   ohlásiť    na   Inšpektorát   Košice   zmenu    prevádzkovateľa

do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.

A.1.2.5 Prevádzkovateľ   je   povinný   oboznámiť   zamestnancov    s    podmienkami  a opatreniami

tohto    rozhodnutia,   ktoré  sú   relevantné   pri   plnení   ich   povinnosti   a   poskytnúť   im

primerané  odborné  a   technické  zaškolenie a  písomné   prevádzkové   pokyny,  ktoré    im

umožnia   plniť  svoje   povinnosti.

A.1.2.6 Prevádzkovateľ  je    povinný     zabezpečiť        prevádzkovanie   skládky   odpadov  osobou

v   pracovnoprávnom      alebo     inom     právnom   vzťahu   s   minimálne   stredoškolským

vzdelaním   ukončeným    maturitou    a    s    najmenej    tromi  rokmi  praxe   v   odbore,  ak

uvedenú  podmienku  nespĺňa sám prevádzkovateľ skládky odpadov.

A.1.2.7 Prevádzkovateľ  je   povinný  na   základe   rozhodnutia  orgánu  štátnej   správy odpadového

hospodárstva    v    mimoriadnych   prípadoch,  najmä     ak    je  to   nevyhnutné  z  hľadiska

starostlivosti  o  zdravie  ľudí   a  životné prostredie,  zneškodniť alebo  zhodnotiť odpad,  ak

je   to  pre   prevádzkovateľa   technicky   možné.

A.1.2.8 Prevádzkovateľ nesmie prijať do prevádzky  nijaký odpad, pokiaľ bezprostredne  pri  vstupe

do prevádzky, alebo jeho  blízkosti  nebude umiestnená informačná tabuľa.

A.1.2.9 Informačná   tabuľa   musí    byť     ľahko  čitateľná  z  vonkajšej  strany   vchodu   do  areálu

a musia byť na nej uvedené nasledujúce údaje: názov a adresa prevádzky, meno držiteľa
rozhodnutia (názov spoločnosti), meno  prevádzkovateľa (ak držiteľ rozhodnutia nie je
prevádzkovateľom),  číslo        rozhodnutia       a     názov      povoľujúceho   orgánu,     trieda

skládky,     zoznam   druhov   odpadov,  na   ktorých  zneškodňovanie  je  oprávnený,    meno

a  telefónne   číslo   zodpovednej   osoby    za   prevádzku  skládky, dni  a hodiny, v   ktorých

prevádzka   preberá    odpad.

A.1.2.10 V prípade  poškodenia  informačnej  tabule   je   prevádzkovateľ    povinný  zabezpečiť   jej

opravu,    alebo   výmenu  v   priebehu  5  pracovných  dní.

A.1.2.11 Prevádzka skládky musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

A.1.2.12 Prevádzkovateľ    je   povinný   zabezpečovať   odpady      pred    odcudzením   alebo  iným

nežiadúcim  únikom.

A.1.2.13 Prevádzkovateľ    je    povinný    viesť   prevádzkovú    dokumentáciu   skládky   odpadov  :

prevádzkový  poriadok,   technologický     reglement,   prevádzkový    denník    v   rozsahu

ustanovenom    všeobecne   záväzným   právnym    predpisom   odpadového  hospodárstva.

A.1.2.14 Prevádzkovateľ je   povinný    vytvárať  počas  prevádzkovania   skládky  odpadov účelovú  finančnú   rezervu  ( ďalej  len  „ÚFR“ ),   ktorej    prostriedky    sa   použijú    na uzavretie, rekultiváciu  a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí.

A.1.2.15 Prevádzkovateľ  je povinný   prostriedky     tvoriace    ÚFR     viesť    na    osobitnom   účte

prevádzkovateľa,    na    ktorý je   povinný     prostriedky   ÚFR   odvádzať   a   zároveň   je

povinný zabezpečiť  viazanosť   použitia   prostriedkov  ÚFR    na   účel  uvedený   v  bode

A.1.2.14   tohto   rozhodnutia.

A.1.2.16 Prevádzkovateľ    je   povinný   odviesť    ročnú   výšku   prostriedkov   vypočítanej    ÚFR

na účet  podľa  A.1.2.15  do   31. januára  nasledujúceho  kalendárneho  roka.

A.1.2.17 Prevádzkovateľ je oprávnený  prostriedky ÚFR použiť  až  po   udelení   súhlasu  na             uzavretie  skládky  odpadov  alebo  jej  časti  alebo  na  vykonanie  jej rekultivácie,  vydaného Inšpektorátom Košice.

A.1.2.18 Prevádzkovateľ   požiada   o  udelenie  súhlasu   podľa   bodu  A.1.2.17  tohto  rozhodnutia,

ak   naplnenosť skládky  dosiahne  90  percent  z  celkového  objemu  skládky.

- A.1.2.19 Prevádzkovateľ    je     povinný     odstraňovať      negatívne     stavy    a      vplyvy   zistené

- monitoringom skládky odpadov.

- Podmienky pre preberanie odpadov

A.1.2.20  Skládka  bude  prevádzkovaná   v  priebehu celého  roka  denne, vrátane   dní   pracovného

pokoja  a  sviatkov  len počas  doby  denného svetla v nasledovnom členení :

-   január až február             6 00  -  16 00

-   marec až október             6 00 -  18 00

-   november až december    6 00 -  16 00

- A.1.2.21 Prevádzkovateľ  môže  prebrať  odpad na  skládku   odpadov   len  s  dokladom o množstve  a  druhu dodaného odpadu, musí skontrolovať kompletnosť a správnosť požadovaných dokladov a údajov,  vykonať kontrolu množstva dodaného odpadu, vizuálnu kontrolu  dodávky odpadu  s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu. V prípade, že dovezený odpad nezodpovedá podmienke podľa bodu A.1.2.22 tohto rozhodnutia,  prevádzkovateľ jeho prevzatie a uloženie na skládku odpadov  nesmie  uskutočniť.

- Podmienky pre zneškodňované odpady,  používané média a energie

- A.1.2.22 Prevádzkovateľ  je  oprávnený  zneškodňovať     odpady   kategórie  O - ostatný,   zaradené

- podľa  vyhlášky   MŽP   SR č.  284/2001 Z. z.   ktorou   sa    ustanovuje   Katalóg   odpadov

- v znení   neskorších  predpisov  (ďalej  len „Katalóg odpadov“),   ktorých  hraničné hodnoty

- ukazovateľov    pre  vodný   výluh    neprekročia  hodnoty    uvedené    v       prílohe    č.  14

- vyhl.   MŽP   SR   č.  283/2001 Z. z.  podľa    zoznamu   uvedeného    v   prílohe   č.1,  ktorá

- tvorí  neoddeliteľnú  súčasť   tohto   rozhodnutia.

A.1.2.23 Prevádzkovateľ nesmie do zariadenia prebrať:

kvapalné odpady, odpady, ktoré sú v podmienkach skládky výbušné, korozívne, okysličujúce,    vysoko horľavé alebo horľavé, infekčné odpady zo zdravotníckych                        a veterinárnych zariadení, opotrebované  pneumatiky  a  drvené  opotrebované  pneumatiky, okrem pneumatík,  ktoré  je   možno  použiť   ako  konštrukčný  materiál   pri    budovaní   skládky, pneumatík  z  bicyklov  a  pneumatík  o väčšom priemere ako                       1400 mm.

- A.1.2.24 Prevádzkovateľ    má   povolené  používať  nasledovné látky  potrebné  pre prevádzkovanie

- skládky  podľa  potreby : motorová  nafta, benzín, oleje motorové, prevodové, hydraulické,  úžitková voda,  elektrická energia,  deratizačné látky.

A.1.2.25 Na prekrývanie  telesa  skládky  je   povolené   skladovať  a   používať iba  odpady  vhodné

na   prekrývanie  telesa  skládky,  ako  sú   výkopová  zemina,  odpady  z  výkopov, búrania

budov,  vysokopecná  a  oceliarenská troska,   a  iné  nekontaminované  odpady.

A.1.2.26 Pohonné  hmoty, oleje a  ďalšie látky  na   prevádzku  a  údržbu mechanizmov na                skládke   odpadov    musia  byť   pri    manipulácii   riadne   zabezpečené  proti  nežiadúcim

únikom, ktoré by  mohli ohroziť  kvalitu podzemných  a povrchových vôd                                      v  súlade    so   všeobecne  záväznými  právnymi predpismi vodného hospodárstva.

Technicko-prevádzkové podmienky

A.1.2.27 Prevádzkovateľ je povinný skládku   odpadov   prevádzkovať  v   súlade    so    schváleným

prevádzkovým   poriadkom,    vypracovaným  v  zmysle   všeobecne  záväzného   právneho

predpisu   odpadového  hospodárstva    a    so   schválenou   projektovou  dokumentáciou.

A.1.2.28 Prevádzkovateľ   je oprávnený  Skládku  U. S. Steel Košice,  s.r.o. na  odpad,  ktorý  nie   je

nebezpečný,    prevádzkovať     do   naplnenia   jej  celkovej   kapacity    3.159.000  m3  (cca. 7 450  000 t),  najdlhšie   však   do   31.12.2008,  a  to  aj  v  prípade,  že do  uvedeného  termínu  nebude dosiahnutá   povolená   kapacita  skládky.

- A.1.2.29 Prevádzkovateľ      neprekročí     hodnoty     prevádzkových     parametrov    skládky      pre

- ukladanie odpadov uvedených  v  nasledovnej  tabuľke bez  povolenia  Inšpektorátu Košice:

| Úsek | Technicko-prevádzkový parameter skládky (TPP) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pred rekultiváciou | po rekultivácii | výmera úseku | kapacita úseku |
| č.1 | časť 1a 228,95 m.n.m. časť 1b 230,70 m.n.m. | 230,95 m. n. m. 232,70 m. n. m. | 21 300 m ² | 119 000 m ³ |
| č.2 | 259,00 m.n.m. | 261,00 m. n. m. | 45 745 m ² | 646 000 m ³ |
| č.3 | 259,00 m. n. m. | 261,00 m. n. m. | 43 640 m ² | 617 000 m ³ |
| č.4 | 259,00 m. n. m. | 261,00 m. n. m. | 57 780 m ² | 1 777 000 m ³ |

A.1.2.30	Prevádzkovateľ  skládky  je povinný zabezpečiť  vykonávanie správy, prevádzky   a údržby vodných stavieb: hydroclony,  odvodňovacieho  drenážneho kanálu,  akumulačných nádrží nádrže   AN 1  a AN 2,    monitorovacieho  systému   skládok,  sanačného vrtu  SV – 1, zariadenia na  úpravu  vôd  pod  Suchou haldou  v  súlade so schváleným „Manipulačným poriadkom vodných stavieb haldového hospodárstva USSK“ v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva, ktorý je povinný  aktualizovať   v lehote do 3 mesiacov  od  právoplatnosti  tohto  povolenia  v  súvislosti   s    úpravou  pH

priesakových kvapalín v AN 1  a AN 2.

A.1.2.31 Prevádzkovateľ  je   povinný   pravidelne   v   intervaloch  l-krát  za  dva  roky   vypracovať

a  predložiť   Inšpektorátu  Košice   odborný   ekologický  audit   komplexne  posudzujúci

vplyv   stavby  "Skládka   nie   nebezpečných    odpadov"  a   stavby    "Ekologizácia    Suchej

haldy  a zneškodňovanie odpadov" na životné prostredie, vychádzajúci z vykonaných meraní
  a získaných poznatkov počas užívania stavby. Najbližšie vypracovaný ekologický audit
  bude predložený  v  lehote  do 31. januára 2005.

###### B.1.2   Skládka nebezpečného odpadu U. S. Steel Košice, s.r.o. –I., II., III. –kazeta

B.1.2.1 Prevádzkovateľ   je    povinný    prevádzkovať   skládku      podľa   všeobecných  podmienok

A.1.2.1 až  A.1.2.13, A.1.2.16,  A.1.2.18   tohoto rozhodnutia.

B.1.2.2 Prevádzkovateľ  je    povinný    vytvárať    počas  prevádzkovania   skládky  odpadov    ÚFR,

ktorej     prostriedky     sa    použijú     na  uzavretie,   rekultiváciu  a   monitorovanie  skládky

odpadov po jej uzavretí.

B.1.2.3 Prevádzkovateľ   je  povinný   prostriedky     tvoriace    ÚFR     viesť    na    osobitnom   účte

prevádzkovateľa,    na    ktorý   je   povinný    prostriedky    ÚFR  odvádzať   a   zároveň    je

povinný   zabezpečiť   viazanosť   použitia   prostriedkov  ÚFR   na   účel  uvedený   v   bode

B.1.2.2  tohto  rozhodnutia.

B.1.2.4 Prevádzkovateľ    je    oprávnený    prostriedky   ÚFR   použiť   až   po   udelení   súhlasu  na

uzavretie    skládky   odpadov    alebo   jej    časti   alebo   na    vykonanie   jej    rekultivácie,

vydaného  Inšpektorátom  Košice.

B.1.2.5 Prevádzkovateľ    požiada   o   udelenie  súhlasu   podľa   bodu   B.1.2.4   tohto rozhodnutia,

ak   naplnenosť skládky  dosiahne  90  percent  z  celkového  objemu  skládky.

- Podmienky pre preberanie odpadov

- B.1.2.6 Prevádzkovateľ  je  povinný  pri  preberaní  odpadov  do  zariadenia dodržiavať podmienky

- uvedené  v  bodoch  A.1.2.20   a   A.1.2.21  tohto  rozhodnutia.

- Podmienky pre zneškodňované odpady,  používané média a energie

- B.1.2.7 Prevádzkovateľ je   oprávnený  zneškodňovať  odpady   zaradené   podľa  Katalógu odpadov

- do   kategórie   N – nebezpečný,   ktorých    hraničné    hodnoty   ukazovateľov     pre  vodný

- výluh    neprekročia  hodnoty  uvedené v prílohe  č. 5   vyhlášky   MŽP  SR                                    č. 283/2001 Z. z.,   podľa    zoznamu   uvedeného    v    prílohe   č.2,  ktorá   tvorí  neoddeliteľnú  súčasť   tohoto   rozhodnutia.

- B.1.2.8 Prevádzkovateľ      neprekročí     hodnoty     prevádzkových     parametrov    skládky     pre

- ukladanie odpadov uvedených  v  nasledovnej  tabuľke  bez povolenia Inšpektorátu Košice :

| Teleso skládky | Technicko-prevádzkový parameter skládky (TPP) |  |
| --- | --- | --- |
|  | pred rekultiváciou | po rekultivácii |
| I. kazeta II. kazeta III. kazeta | 259,00 m. n .m. 259,00 m. n. m. 259,00 m. n. m. | 261,00 m. n. m. 261,00 m. n. m. 261,00 m. n. m. |

B.1.2.9 Prevádzkovateľ  má  zakázané   na   deliacu  hrádzu medzi  I. a  III. kazetou  skládky ukladať

odpad   po  dobu  min. 3 roky  od  uvedenia  skládky do prevádzky t.j. do  konca   roka  2006.

B.1.2.10 Prevádzkovateľ je   povinný   pravidelne    monitorovať   stabilitu    a  sadanie   násypového

telesa  ochrannej  hrádze  skládky   systémom   stabilných   meracích  bodov.

B.1.2.11 Prevádzkovateľ    je   povinný    pre  zabezpečenie   stability   ukladaných   odpadov  a    pri

formovaní   telesa   skládky     zabezpečovať    premiešavanie   zneškodňovaných   odpadov

so   spevňujúcim  materiálom  tvoreným  z   vysokopecnej  a  oceliarenskej  trosky   frakcie

0-63 mm.

B.1.2.12 Prevádzkovateľ  bude   nebezpečné     odpady     v kazetách  ukladať   tak,   aby   zabezpečil

stabilitu,  prejazdnosť  a  hutniteľnosť   telesa skládky  a   vylúčil   možnosť  ich  vzájomnej

reakcie.

B.1.2.13 Prevádzkovateľ    je    oprávnený    Skládku    nebezpečného   odpadu    U. S. Steel   Košice s.r.o. –    I.,  II., III. –   kazeta     prevádzkovať   do    naplnenia      jej     celkovej    kapacity         410 000 m3   (cca. 528 080 t),  najdlhšie   však   do   31.12.2008,  a   to   aj    v   prípade,  že  do  uvedeného  termínu nebude dosiahnutá   povolená   kapacita  skládky.

A.2. Emisné limity pre  Skládku U. S. Steel Košice, s.r.o. na odpad, ktorý nie je

nebezpečný

###### A.2.1 Emisie do ovzdušia

A.2.1.1 Prevádzkovateľ    neprekročí    hodnoty   prašného spádu   určené      v nasledujúcej

tabuľke:

| Zdroj emisií | Miesto vypúšťania | Parameter znečistenia | Limitná hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| sekundárna prašnosť | areál skládok | prašný spád | 12,5 g/m² 30 dní |

A.2.2 Emisie do podzemných a povrchových vôd

A.2.2.1 Prevádzkovateľ    nesmie  vypúšťať   priesakové    kvapaliny   a   splaškové  odpadové  vody

do  povrchového toku ani do podzemných vôd.

A.2.2.2 Emisné  limity   pre   splaškové vody  sa   neurčujú.   Splaškové   vody  musí prevádzkovateľ

sústreďovať     v    nepriepustnej    žumpe   a   zmluvne   zabezpečiť     ich     zneškodňovanie

u  oprávnenej osoby.

A.2.2.3 Emisné      limity     pre     priesakové    kvapaliny    sa     neurčujú.   Priesakové    kvapaliny,

vody    z  odvodňovacieho   systému   skládky,  podzemné     vody    zachytávané podzemnou

tesniacou  stenou  a   vody  zo  sanačného   vrtu   SV-1  musí  prevádzkovateľ      sústreďovať

v zberných   nádržiach   priesakových   kvapalín  AN 1   a   AN 2   a  odtiaľ   prečerpávať   do  nádrže N 1.

A.2.2.4 S   vodou   z   nádrže  N 1   je   prevádzkovateľ  oprávnený nakladať  ako  s   technologickou

vodou    v   rámci   výrobných   prevádzok   hutníckeho  kombinátu  v   zmysle   schváleného

„Manipulačného     poriadku     vodných     stavieb     haldového   hospodárstva USSK“  a prevádzkového poriadku v zmysle všeobecných  záväznych  právnych  predpisov    vodného  a   odpadového hospodárstva.

###### A.2.3 Hluk a vibrácie

A.2.3.1 Prevádzkovateľ   skládky    je  povinný   uskutočniť  jednorázové  meranie  hluku  na hranici

areálu  v dennej  aj nočnej  dobe  prostredníctvom oprávnenej osoby.

B.2  Emisné limity pre Skládku  nebezpečného odpadu U. S. Steel Košice, s.r.o. –

I., II., III. –  kazeta

###### B.2.1 Emisie do ovzdušia

Prevádzkovateľ   neprekročí   emisné   hodnoty   určené   v  bode  A.2.1.1  tohto rozhodnutia.

B.2.2 Emisie do podzemných a povrchových vôd

B.2.1.1  Emisné   limity   pre   priesakové   kvapaliny    sa    neurčujú.  Priesakové   kvapaliny   musí

prevádzkovateľ     sústreďovať      v      zbernej  nádrži    priesakových   kvapalín  SO – 013,

a  následne   ich   rozstrekovať   na   teleso   skládky.

###### B.2.3 Hluk a vibrácie

Prevádzkovateľ   skládky   je   povinný  dodržať  podmienku podľa  bodu  A.2.3.1 tohto rozhodnutia.

A.3  Opatrenia    na    prevenciu   znečisťovania,   najmä    použitím   najlepších

dostupných  techník  na  Skládke  U. S. Steel Košice, s.r.o. na odpad, ktorý

nie je nebezpečný

A.3.1  Všetky  stavebné  objekty,   zariadenia  a   technické   prostriedky používané pri    činnostiach

v  povolenej   prevádzke  musí  prevádzkovateľ   udržiavať   v   dobrom  prevádzkovom  stave

pravidelným    vykonávaním   kontroly    stavu    a    údržby    technologických    zariadení        a mechanizmov  a  stavebných  objektov  podľa   sprievodnej   dokumentácie   ich   výrobcov  a všeobecne záväzných právnych predpisov.

A.3.2 Prevádzkovateľ   musí   ukladať  a    zhutňovať   odpad   po    vrstvách   o   hrúbke 0,3 - 0,5 m.

Plocha     otvorenej  pracovnej   vrstvy  musí   byť    minimálna  a  úmerná    množstvu   denne

privezeného  odpadu. Táto podmienka sa nevzťahuje na úsek č.1 a  4  predmetnej skládky.

A.3.3 Pri  ukladaní  odpadov  do  telesa skládky  bude využívaná  čo  najmenšia   plocha     na  telese

skládky  a    to    kvôli    obmedzeniu    prašnosti    a     pevných   úletov.  Odpady  uložené  do

telesa  skládky   o    hrúbke   300-500 mm,   budú     priebežne    hutnené   buldozérom    alebo

kompaktorom    na    priemernú    hodnotu  3 392  kg/m³    pre   skládku     nie    nebezpečných

odpadov. Táto podmienka sa nevzťahuje na úsek č.1  a  4 predmetnej skládky.

A.3.4 Prevádzkovateľ     je    povinný   zabrániť   prašným   emisiám   z   povrchu   skládky  a za tým

účelom musí    na  úsekoch  č. 2  a 3 udržiavať potrebnú vlhkosť uložených prašných odpadov,

a  ak   to  nie  je  technicky  v   suchých  a veterných dňoch možné zabezpečiť, musí prekrývať

vrstvu   uloženého a zhutneného  prašného odpadu  krycím bezprašným  materiálom  o  hrúbke

najmenej   0,1 m a  na  úsekoch č.1 a  4 riadiť technológiou  ukladania   tak, aby nedochádzalo

k prašným emisiám.

A.3.5 Prevádzkovateľ     je     povinný    zabezpečiť    dostatočné    množstvo    krycieho     materiálu

(vlhké zeminy,   inertné  bezprašné  odpady, upravená vysokopecná  a  konvertorová troska). K dispozícií   musí    mať   rezervu  tohto materiálu  pre    potreby 1 mesiaca. Táto podmienka sa  nevzťahuje  na  úsek č.1  a   4  predmetnej  skládky.

A.3.6 Prevádzkovateľ    je    povinný    umiestňovať   odpady   na    skládke    takým   spôsobom, aby

zabezpečil  stabilitu  uložených odpadov  a   s  ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov  a  na

to  potrebných   stavebných  zariadení, najmä s  ohľadom  na zabránenie zosuvu telesa skládky

alebo   jeho  jednotlivých častí.

A.3.7 Prevádzkovateľ     zabezpečí    drenážny   systém   priesakových   kvapalín   ako   celok i  jeho

jednotlivé  časti  tak,  aby  bol   chránený   pred    poškodením   v    priebehu   prevádzky aj  po

jej   uzatvorení .

A.3.8 Prevádzkovateľ    zabezpečí    recirkuláciu   priesakovej    kvapaliny  odvádzanej    drenážnym

systémom     do    nádrží   priesakových   kvapalín AN 1  a  AN 2   späť     do   telesa   skládky

podľa  potreby,  s   cieľom    dosiahnuť    požadovaný    stupeň    zhutnenia   zneškodňovaných

odpadov,   minimalizovať   úlety   odpadov   mimo  telesa skládky.

A.3.9 Všetky     manipulačné     plochy     a    skladovacie   priestory,     kde    sa      bude     nakladať

s   nebezpečnými      látkami      budú     zabezpečené     tak,    aby    nedošlo   k   úniku  týchto

látok   do   povrchových   alebo  podzemných   vôd.

A.3.10 V zimnom  období    prevádzkovateľ  zabezpečí   odhrňovanie snehu  a   posyp  komunikácií

ku   skládke  a  v  areáli  skládky.

A.3.11 Prevádzkovateľ je  povinný zabezpečiť, aby  kolesá dopravných  prostriedkov  opúšťajúce   skládku  odpadov  boli  očistené  a  zbavené   znečistenia.

A.3.12 Prevádzkovateľ   je   povinný     priebežne     vykonávať   opatrenia    vedúce    ku     zníženiu

prašnosti v telese skládky a jej okolí, najmä kropením  vnútroareálovej komunikácie   úžitkovou  vodou,  spätným rozstrekom priesakovej kvapaliny do telesa  skládky,   dôsledným hutnením odpadov  a prekrývaním neaktívnych častí telesa skládky krycím materiálom.

A.3.13 Prevádzkovateľ je povinný  zabezpečiť    pravidelné  čistenie  odvodňovacích  rigolov                  od  naplavenín   a udržiavané  tak,  aby boli  v prevádzky schopnom stave, s dôrazom na čistenie pri vyústení.  Splavovaniu zemín  zo svahov  sa  zabráni neustálou starostlivosťou   o  vysadenú   zeleň    a   trávnatý  porast.

B.3  Opatrenia     na     prevenciu   znečisťovania,   najmä   použitím   najlepších

dostupných techník  na   Skládke  nebezpečného odpadu U. S. Steel  Košice

s.r.o. – I., II., III. –  kazeta

B.3.1 Prevádzkovateľ   skládky  je   povinný   vykonávať  opatrenia   uvedené v bode A.3.1, A.3.6,

A 3.7,  A.3.9  až  A.3.13  tohto  rozhodnutia.

B.3.2 Pri      ukladaní     odpadov    do   telesa   skládky   bude  využívaná   čo    najmenšia    plocha

na telese   skládky,  a    to    kvôli     obmedzeniu    prašnosti    a    pevných   úletov .   Odpady

uložené do telesa skládky   o   hrúbke  300-500 mm,  budú   priebežne  hutnené     buldozérom

alebo  kompaktorom    na priemernú hodnotu 2 260 kg/m³ pre skládku  nebezpečných odpadov.

Maximálna   hrúbka  pracovnej  vrstvy  nesmie   presiahnuť  2 m.

B.3.3 Prevádzkovateľ   je  povinný  riadiť technológiu skládkovania takým spôsobom, aby  pracovná

vrstva  uloženého   a  zhutneného  odpadu   bola    prekrytá     krycím  bezprašným  materiálom

o  hrúbke  najmenej   0,1 m  iba  v    suchých   a   veterných  dňoch,  resp.  aj   tých   prípadoch,

že  by zneškodňované  odpady  boli zdrojom  šírenia  zápachu.

## A.4  Tvorba  odpadov:  minimalizácia,  nakladanie,  zhodnotenie,  zneškodnenie

na  Skládke   U. S. Steel Košice, s.r.o.   na  odpad, ktorý  nie  je  nebezpečný

A.4.1 Prevádzkovateľ  zariadenia   je  povinný  nakladať   s  nebezpečnými   odpadmi   v  súlade   so

súhlasom  udeleným  podľa   všeobecne  záväzného  právneho  predpisu  príslušným  orgánom

štátnej správy  odpadového hospodárstva.

A.4.2 Prevádzkovateľ  so splaškovými  vodami    bude nakladať  tak, ako je uvedené v  bode A.2.2.2

tohto   rozhodnutia.

A.4.3 Odpad  vznikajúci   pri   čistení   kolies,  zachytávaný   pod   oklepovou rampou  v  betónovom

kanáli,    zaradený   podľa   Katalógu  odpadov   pod  katalógovým číslom  17 05 04  -  zemina

a kamenivo iné ako uvedené v  17 05 03,  kat. O-ostatný, bude mechanicky   odstraňovaný    a

zneškodňovaný   na  skládke nie nebezpečných odpadov.

A.4.4 Komunálne  odpady  kat. č. 20 03 01- zmesový  komunálny  odpad, kat. O-ostatný, vznikajúce

pri    prevádzkovaní    skládky     budú   zneškodňované    oprávnenou   osobou  podľa  zákona

o odpadoch.

A.4.5 Prevádzkovateľ     skládky   je   povinný  dodržiavať  postupy    na   zneškodnenie,  nakladanie

alebo    spracovanie  odpadov  v  súlade   s  Programom  odpadového hospodárstva               U.S.Steel Košice,   s.r.o  na   roky  2000 – 2005  pravidelne  aktualizovaným  podľa všeobecne záväzného právneho  predpisu odpadového hospodárstva.

## B.4  Tvorba  odpadov :  minimalizácia,  nakladanie,  zhodnotenie,  zneškodnenie

na    Skládke   nebezpečného  odpadu   U. S. Steel Košice, s.r.o. –I., II., III. –

kazeta

Prevádzkovateľ   je    povinný    pri    činnosti   prevádzky   dodržiavať  podmienky   A.4.1   až

A.4.5   tohto rozhodnutia.

A.5, B.5  Podmienky hospodárenia s energiami

Prevádzkovateľ    je    povinný    udržiavať    elektrické  zariadenia    a    hutniace    mechanizmy

na  skládke   v  dobrom  technickom  stave  a  vykonávať   ich   pravidelnú  kontrolu   a    údržbu

tak, ako  je to uvedené  v  sprievodnej  dokumentácii  ich výrobcov a o vykonaných   kontrolách,

revíziach  a ich údržbe  viesť  evidenciu  v prevádzkovom denníku.

## A.6, B.6   Opatrenia   na   predchádzanie havárií  a  na  obmedzenie následkov  v

## prípade   havárií    a  opatrenia   týkajúce   sa    situácií   odlišných   od

## podmienok    bežnej     prevádzky,  pri    ktorých   by   mohlo  vzniknúť

## nebezpečenstvo ohrozenia   životného prostredia

6.1 Prevádzkovateľ   je   povinný  dodržiavať  opatrenia  pre   prípad  havárie  podľa  prevádzkového   poriadku   vypracovaného  a    schváleného  podľa    všeobecne   záväzného  právneho   predpisu odpadového hospodárstva pri  haváriách  a situáciách odlišných od podmienok bežnej prevádzky ako  sú  vznik požiaru, porušenie  tesnosti  fólie alebo nádrže priesakových kvapalín s následným únikom   priesakových   kvapalín, porušenie   stability  telesa  skládky, ale  i  dlhotrvajúce dažde, povodne,   víchrice   a   pod.,   pri    ktorých  by  mohlo  vzniknúť   nebezpečenstvo   znečistenia životného  prostredia.

6.2 Prevádzkovateľ    je   povinný    dodržiavať    plán    preventívnych    opatrení     na   zamedzenie  vzniku neovládateľného úniku  nebezpečných  látok   do  životného  prostredia   a   na   postup   v prípade ich úniku („havarijný plán“)  pre  zaobchádzanie  s  nebezpečnými látkami, vypracovaný a  schválený  podľa  všeobecne  záväzného   právneho  predpisu  vodného   hospodárstva.

6.3 Pri   prevádzkovaní     vodohospodárskych   diel     v     rámci  Haldového hospodárstva USSK je    prevádzkovateľ povinný riešiť havarijné stavy  v súlade  s  „Manipulačným     poriadkom     vodných     stavieb    haldového   hospodárstva  USSK“   v zmysle  všeobecného  záväzného  právneho predpisu a  v  súlade  so   zmenou podmienok prevádzkovania ho pravidelne aktualizovať.

6.4 Prevádzkovateľ   zabezpečí   preškolenie  všetkých zamestnancov nakladajúcich s nebezpečnými
      látkami  a  prípravkami  oprávnenou osobou.

6.5 V  miestach, kde  prevádzkovateľ  zaobchádza  s  nebezpečnými  látkami  je povinný  zabezpečiť 
prostriedky  pre   likvidáciu  prípadných   únikov. Použité  sanačné   materiály    budú  do   doby
zneškodnenia  uskladnené  v  súlade so schváleným havarijným plánom a  všeobecne  záväzným

právnym predpisom odpadového hospodárstva.

6.6 Všetky nádrže a obaly  musia byť odolné voči materiálom, ktoré sú v nich uskladnené.

6.7 Je  zakázané ,   aby  vozidlá   privážajúce  odpady    a   mechanizmy   pre    ich   rozhrňovanie                           a hutnenie  prechádzali priamo  po povrchu tesniaceho  a vnútorného drenážneho systému.

6.8 Prevádzkovateľ   je  povinný udržiavať  hladiny vôd v  nádržiach   priesakových kvapalín 
       na   takej     úrovni,  aby    v   prípade   zvýšenej  produkcie  priesakovej  kvapaliny  v  dôsledku 
       prívalových zrážok, dlhotrvajúcich dažďov  alebo  prudkého topenia  snehu,  nedošlo
       k prekročeniu max. výšok  ich  hladín.

6.9 Prevádzkovateľ je povinný pri  preberaní  odpadov do zariadenia a  ich ukladaní do telesa
 skládky  dôkladnou  kontrolou obmedziť rizika samovznietenia  a  požiaru.

6.10 Všetky  ventily  a  lemy  povrchových  rúr  používaných  na  transport  materiálov, okrem rúr na

vodu,  musia  byť   vizuálne  kontrolované  každý   týždeň, či   nedochádza  k  priesakom   alebo  upchatiu,     alebo    musia    by     kontrolované   spôsobom  určeným  orgánom.   Zaznamenané  priesaky  a  opatrenia   na  ich  odstránenie  musia  byť  zapísané  v  prevádzkovom denníku   a  odovzdané povoľujúcemu orgánu  na požiadanie.

6.11 Pracovníci    zabezpečujúci   bezporuchovú   prevádzku  stavby   musia  byť  preukázateľne

zaškolení  a  poučení,  hlavne  so  zameraním  na  manipuláciu  s  odpadmi  a na    riešenie

havarijných  situácií  a  mimoriadnych  stavov,  ako  aj  o  hygienických   a  bezpečnostných

predpisoch v rozsahu ohrození, ktoré sú prítomné na mieste prevádzky.

## A.7, B.7  Minimalizácia    diaľkového    znečisťovania   a    cezhraničný   vplyv

## znečisťovania

Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a  nemá cezhraničný vplyv.

A.8, B.8  Obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

8.2. Prevádzkovateľ  skládky  je  povinný    minimalizovať negatívne vplyvy spôsobované  užívaním

danej   stavby   do   životného   prostredia   lokality,  ako  sú  hluk,  prašnosť  a  zápach,

v    dôsledku     vývozu    odpadu    z     miesta     výskytu     na    skládku    aj     samotnou

manipuláciou   s ním, dodržiavaním   prevádzkového  poriadku,  zohľadňujúceho  požiadavky

- platnej  legislatívy.

8.3. Na  základe   operatívneho  vyhodnocovania  výsledkov  monitorovania je prevádzkovateľ povinný

v prípade, ak zistí, že skutočné vplyvy stavby na životné prostredie sú horšie než sa
 predpokladalo   v procese  jej   povoľovania,   zabezpečiť   opatrenia   na   zosúladenie
 skutočného   vplyvu s vplyvmi určenými v zámere stavby v procese jej posudzovania
 podľa  ust.  zákona  č.127/1994  Z. z.   o   posudzovaní    vplyvov   na    životné  prostredie

v   platnom   znení   ako  aj  následne  v  konaniach   o  povolení  danej   stavby   podľa   zák.

č. 50/1976 Zb. stavebného  zákona  v   platnom  znení.

## A.9, B.9  Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ

- 9.1  Všeobecné  požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky

9.1.1 Prevádzkovateľ   je  povinný   nepretržite   monitorovať  prevádzku   v súlade   v podmienkami

určenými v rozhodnutí.

9.1.2 Prevádzkovateľ  je povinný  viesť   prehľadným spôsobom  umožňujúcim kontrolu, evidenciu          údajov o podstatných   ukazovateľoch  prevádzky a  evidované údaje uchovávať  najmenej                5  rokov,   ak  nie  je   v  tomto  rozhodnutí  alebo  všeobecne záväznom právnom predpise ustanovené   inak.

9.1.3 Prevádzkovateľ je povinný  ohlasovať na  Inšpektorát  Košice plánované  zmeny  v  prevádzke, najmä zmenu ukladaných odpadov  a používaných látok a energie, a spôsobu nakladania s odpadom.

9.1.4 Prevádzkovateľ  je  povinný   bezodkladne oznámiť  príslušnému  obvodnému úradu životného prostredia a Inšpektorátu Košice  neprevzatie odpadu  na zneškodnenie.

9.2   Monitorovanie ochrany ovzdušia

Prevádzkovateľ  je   povinný zabezpečiť   monitorovanie   prašného spádu    pravidelne v intervaloch  1 krát  za  3  mesiace  na   diametroch  6, 7, 9, 10, 13, 24, 25, 27, 34, 35.   V    prípade     prekročenia    limitnej   hodnoty  uvedenej   v   bode  A.2.1.1  je  prevádzkovateľ  povinný   zistiť   príčinu a   zdroj  znečistenia.

9.3  Monitorovanie  kvality  povrchových vôd

Monitorovanie  kvality povrchových vôd bude uskutočňované tak, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke :

| - Ukazovatele znečistenia | - Frekvencia | - Podmienky - merania | - Metóda analýzy/Technika |
| --- | --- | --- | --- |
| pH, teplota, Fecel., SO4, Ca, NO3 , F, As, B, Crcel. , Cd, CNcel., Cu, Hg, Zn, fenoly, NEL | - 4x za rok v I. II. III. - IV. štvrťroku, - perióda 3 mesiace | - 1) 2) | - 3) |

- Diskontinuálne merania musia byť vykonávané laboratóriom zverejneným MŽP SR  vo   svojom Vestníku.

- Monitoring povrchových vôd bude vykonávaný povereným laboratóriom z odberného zariadenia

kvartálne, na   základe   rozborov   bodových   vzoriek   odobratých    pred    ich   zaústením    do Gombošského kanála.

3)	Metódu analýzy a požitú techniku určí meraním poverené laboratórium v súlade s prílohou č. 4 nariadenia vlády SR č. 491/2002 Z. z. ktorým sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd (ďalej len „nariadenie vlády SR 491/2002 Z. z.“), pokiaľ to všeobecne záväzný právny predpis vodného hospodárstva nestanoví inak.

Vyššie hodnoty indikačných parametrov   ako sú hraničné hodnoty   uvedené v následovnej tabuľke sa nepripúšťajú.  V   prípade    prekročenia     ich   hodnôt    je   prevádzkovateľ    povinný    zistiť   pôvod  a   zdroj  znečistenia.  Tieto  údaje   budú  zaznamenané v   prevádzkovom denníku.

Hraničné hodnoty indikačných parametrov vypúšťané do povrchového vodného toku, melioračný kanál B – pod cestným mostom (príloha č. 1 k NV SR č. 491/2002 Z. z.) sú uvedené v nasledujúcej tabuľke :

| Indikačný parameter | Merná jedn. | Hraničná hodnota | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | - | 6,5 - 8,5 |  |
| teplota | o C | 26 |  |
| Fecel., | mg/l | 2,0 |  |
| SO4 | mg/l | 250 |  |
| Ca | mg/l | 200 |  |
| NO3 | mg/l | 5,0 |  |
| F | mg/l | 1,5 |  |
| As, | mg/l | 0,03 |  |
| B, | mg/l | 0,1 |  |
| Crcel. | mg/l | 0,005 |  |
| Cd | mg/l | 0,1 |  |
| CNcel. | mg/l | 0,2 |  |
| Cu | mg/l | 0,2 |  |
| Hg | ug/l | 0,2 |  |
| Zn | mg/l | 0,1 |  |
| fenoly | mg/l | 0,02 | prchajúce vodnou parou |
| NEL | mg/l | 0,1 |  |

9.4  Monitorovanie kvality podzemných vôd

Monitorovanie   kvality  podzemných  vôd  bude  uskutočňované  tak, ako  je  to uvedené                          v nasledujúcej tabuľke :

| - Ukazovatele znečistenia | - Frekvencia | - Podmienky - merania | - Metóda analýzy/Technika |
| --- | --- | --- | --- |
| zákal, zápach, farba, mineralizácia, fenol, vodivosť, HCO3- , BTEX, CN-, Hg, Cd, EOX, Zn, Cu, Crcel., As, Mo, B, F-, NELcel., PAU, pH, teplota, NH4, Fec, SO42-, Cl-, CHSKCr | - 4x za rok v I. II. III. - IV. štvrťroku, - perióda 3 mesiace | - 4) 5) | - určené akreditovaným laboratóriom |
| Úroveň hladiny | - 4x za rok | - 14) | - vizuálne |

4) 	Diskontinuálne merania musia byť vykonávané akreditovaným  laboratóriom.

5) 	Merania budú vykonávané v miestach merania  nad skládkami: S-101, S-l, S-107, S-108, MV-2 a  v miestach merania pod skládkami: S-102, S-103, S-104, S-113, S-114, SHMÚ-1010.

Kritické  hodnoty  indikačných parametrov - sledovaných ukazovateľov  znečistenia podzemných vôd  sa  nestanovujú  z dôvodu,  že podzemné vody vstupujúce  do územia Suchej haldy  sú  antropogénne  ovplyvnené  priemyselnou  činnosťou  USSK.

- 9.5  Monitorovanie (kontrola)  kvality priesakovej kvapaliny

- Monitorovanie kvality priesakovej kvapaliny musí byť uskutočňované tak, ako je to uvedené                    v nasledujúcej tabuľke :

| - Ukazovatele znečistenia | - Frekvencia | - Podmienky merania | - Metóda analýzy/Technika |
| --- | --- | --- | --- |
| pH (mS/l) táto jednotka je pre vodivosť a nie pre pH, vodivosť, CHSKcr, BSK5, NL, N-NH4 , ortuť, kadmium, arzén, olovo, Crcelk., meď, zinok, nikel (mg/l) | - 4x za rok, - perióda 3 mesiace | - 7) 8) | - určené akreditovaným laboratóriom |
| Množstvo priesakových kvapalín | - denne | - 9) 14) | - určené prevádzkovateľom skládky |
| Množstvo čerpanej priesakovej kvapaliny z AN 2 do N 1 |  | 10) 14) | - určené prevádzkovateľom skládky |
| - Úroveň hladiny v AN 2 | - 1x denne | - 12) 14) | - vizuálne |
| - Úroveň hladiny v SO - 013 | - 1x týždenne | - 13) 14) | - vizuálne |

- 7) 	Diskontinuálne merania musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom.

- 8) 	Miesto merania SO-013 (zberná  nádrž  priesakových  kvapalín  na skládke nebezpečných odpadov), PAN 2 (záchytná priekopa na prítoku do AN 2), AN 2 (akumulačná nádrž 2 - skládka NNO), PAN 1 (záchytná priekopa na prítoku do AN 1).

- 9) 	Miesto merania SO-O13.

- 10) Miesto merania AN 2.

- 11) Miesto merania SO-013 a AN 2.

- 12) Miesto merania  AN 2 (od spodnej hrany otvoru šachty ČS 1).

- 13) Miesto merania SO-013 (od dna nádrže).

14) Meranie bude vykonávané prevádzkovateľom skládky.

9.6   Monitorovanie  nakladania s nebezpečnými látkami

9.6.1 Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o kontrolách zariadení a plôch pre skladovanie                 a manipuláciu s nebezpečnými látkami pozostávajúcu zo záznamov o skúškach nepriepustnosti, prevádzke, údržbe a opravách.

9.6.2 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať skúšky nepriepustnosti a tesnosti nádrží a záchytných vaní prostredníctvom odborne spôsobilej osoby v intervaloch predpísaných všeobecne záväzným právnym predpisom vodného hospodárstva.

9.7  Monitorovanie  meteorologických  údajov

9.7.1 Prevádzkovateľ je povinný zisťovať meteorologické údaje z najbližšej meteorologickej stanice

alebo vlastným  monitorovaním  v  následovnom rozsahu :

| Meteorologické údaje | Počas prevádzky | Po uzatvorení skládky odpadov |
| --- | --- | --- |
| Množstvo zrážok | denne | denne, mesačné súčty |
| Teplota (min., max. o 14 h SEČ) | denne | mesačný priemer |
| Smer a sila prevládajúceho vetra | denne | nevyžaduje sa |
| Vyparovanie(lyzimeter/priesakomer) | denne | denne, mesačné súčty |
| Vlhkosť vzduchu (o 14 h SEČ) | denne | mesačný priemer |

9.8  Monitorovanie  topografie  skládok odpadov

A.9.8  Skládka U. S. Steel Košice, s.r.o. na odpad, ktorý nie je nebezpečný

A.9.8.1  Prevádzkovateľ  skládky je povinný sledovať  nasledujúce údaje o telese skládky odpadov

- 1 krát  ročne počas prevádzky  skládky  odpadov a po jej uzavretí  zabezpečiť polohopisné  a výškopisné zameranie stability  a  sadania  násypového  telesa  suchej  haldy na jednotlivých úsekoch skládky nie nebezpečných odpadov v meracích bodoch:

MS-2	                úsek l

MS-1, MS-6, MS-7     úsek 2

MS-3, MS-4, MS 5	   úsek 3

Pre úsek č. 4 sa meracie body na telese suchej haldy do doby naplnenia jám neosádzajú.

A.9.8.2  Prevádzkovateľ skládky bude 1 krát  za 6 mesiacov monitorovať stav hladiny vody a kvalitu

vody v  4 studniach   občanov obce Veľká Ida (519, 522, 532, 540), nachádzajúcich sa v blízkosti lokality Suchá halda. O výsledkoch monitoringu informovať  starostu obce  Veľká  Ida.

A.9.8.3 Vykonávať   plošný   monitoring    okolia  PTS  doplnený  o  povrchové   odporové  merania

z   vonkajšej  strany  PTS  o  vzdialenosti  100-200 m  z vonkajšej  strany  PTS  (od metráže

1000  až  1800 m)  1 krát za 2 roky.

A.9.8.4 Na základe geofyzikálnych meraní vykonaných v apríli 2003  a  v  4.Q.2003  v  lehote do jedného roka vyhodnotiť účinnosť čerpacej studne SV - 1 z hľadiska  zachytávania časti podzemnej vody na juhovýchodnom  krídle PTS a po komplexnom vyhodnotení  výsledkov vyššie uvedených meraní a zistení prijať účinné sanačné a ochranné opatrenia voči prípadnému  prenikaniu  kontaminácie zo strany suchej haldy do podzemných vôd.

B.9.8  Skládka nebezpečného odpadu U. S. Steel Košice, s.r.o. –  I., II., III. –  kazeta

B.9.8.1 Prevádzkovateľ  skládky je povinný sledovať  nasledujúce údaje o telese skládky odpadov:

- Jedenkrát  ročne počas prevádzky  skládky  odpadov

- štruktúra a zloženie telesa skládky ako podklad pre  situačný plán skládky odpadov, a to: plocha pokrytá odpadom, objem - polohopisné  a výškopisné zameranie telesa skládky, zloženie odpadu,  metódu ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu , stanovenie voľnej kapacity, ktorá je ešte na skládke k dispozícii.

- Jedenkrát  ročne    počas   prevádzky   skládky  odpadov  a     aj   po  jej  uzatvorení  sadanie  úrovne telesa skládky odpadov aspoň v  reprezentatívnych 3 bodoch.

3.  Kontrolné meranie stability a sadania násypového telesa ochrannej hrádze skládky  v 10 bodoch, v ktorých bolo realizované základné meranie počas skúšobnej prevádzky.

## B.9.9   Monitorovanie účinnosti tesniaceho systému

Tesnenie skládky a detekcia netesností bude kontrolované trvale zabudovaným  systémom SENZOR

s periódou 1 x ročne.

###### 9.10   Monitorovanie odpadov preberaných na skládky

Prevádzkovateľ skládky  je povinný pri preberaní odpadov na skládku vykonávať:

-  kontrolu  správnosti požadovaných dokladov o množstve a druhu dodaných odpadov,

-  vizuálnu  kontrolu dodávky odpadov s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode,

vlastnostiach   a  zložení odpadu  v súlade s  prevádzkovým poriadkom,

- váženie  množstva dodaných  odpadov,

- evidenciu prevzatých odpadov,

- vystaviť povrdenie držiteľovi (dodávateľovi ) odpadov o prevzatí odpadu s vyznačením

dátumu a času.

###### 9.11  Monitorovanie hluku

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť   prvé jednorázové  meranie, ktorým  budú zmerané  emisie hluku na hranici areálu v termíne do 6 mesiacov od právoplatnosti tohto povolenia prostredníctvom  oprávnenej osoby.

- 9.12  Požiadavky na spôsob a metódy evidencie prevádzok

9.12.1 Prevádzkovateľ   je   povinný    viesť  a  uchovávať  evidenciu  o  množstve,  druhu  a  pôvode

odpadov    prevzatých     na     zneškodnenie     alebo   zhodnotenie     a   o  nakladaní   s  nimi

na      evidenčnom     liste      odpadu    v     súlade     so     všeobecne     záväznými   právnymi

predpismi odpadového  hospodárstva.  Evidenciu  vykonávať  priebežne.

9.12.2 Prevádzkovateľ       je       povinný      viesť     prevádzkovú    dokumentáciu     zariadenia       v rozsahu  ustanovenom všeobecne záväznými  právnymi predpismi odpadového hospodárstva:  technologický    reglement,     prevádzkový     poriadok,   prevádzkový  denník,   obchodné   a  dodávateľské  zmluvy    týkajúce  sa   nakladania   s    odpadmi,   vydané súhlasy,   vyjadrenia a  stanoviská orgánov štátnej  správy   a  samosprávy.

9.12.3 Prevádzkový    denník     skládky   nie   nebezpečných  odpadov   uchovávať    do    skončenia

monitorovania po uzavretí  skládky odpadov,  najmenej   30  rokov   od   vydania    potvrdenia  o   uzatvorení  skládky odpadov.

Prevádzkovateľ      je      povinný     viesť    evidenčný    list    skládky   odpadov   v    rozsahu ustanovenom     všeobecne    záväzným    právnym   predpisom   odpadového  hospodárstva       a  uchovávať  ho  najmenej  30  rokov  od  uzavretia  skládky  odpadov.

9.12.4 Prevádzkový      denník       skládky      nebezpečných  odpadov   uchovávať    do    skončenia

monitorovania       po     uzavretí    skládky   odpadov,  najmenej     50    rokov    od    vydania

potvrdenia  o   uzatvorení  skládky odpadov.

Prevádzkovateľ      je      povinný     viesť    evidenčný    list    skládky   odpadov   v    rozsahu

ustanovenom     všeobecne    záväzným    právnym   predpisom   odpadového  hospodárstva   a uchovávať  ho  najmenej  50  rokov  od  uzavretia  skládky  odpadov.

9.12.5 Všetky  vzniknuté  havarijné  situácie  musia   byť  zaznamenané   v   prevádzkovom  denníku             skládky  s  uvedením  dátumu   vzniku, informované   inštitúcie    a   osoby,   údaje  a  spôsob            vykonaného  riešenia   danej havárie. O každej havarii musí byť  spísaný zápis  a  musia o nej            byť  vyrozumené   príslušné  orgány  štátnej správy  a   inštitúcie  v   súlade  s prevádzkovým  poriadkom  a havarijným plánom a všeobecne záväznými  právnymi predpismi.

9.12.6 Prevádzkovateľ zabezpečí priebežne vedenie prevádzkovej evidencie s mesačným a ročným            vykazovaním  skutočnej a mernej spotreby  elektrickej energie a pohonných hmôt.

9.13  Požiadavky na spôsob podávania správ o prevádzkach  a hlásenia mimoriadnych udalostí

9.13.1 Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať,  spracúvať  a vyhodnocovať údaje a informácie      podľa § 4 a 5 a v rozsahu podľa prílohy č. 1  vyhlášky  MŽP SR č. 391/2003 Z. z.                            a  každoročne  ich za predchádzajúci  kalendárny rok oznamovať do 15. februára v  písomnej forme a v elektronickej forme do informačného systému.

9.13.2 Prevádzkovateľ  je   povinný  ohlasovať   ustanovené   údaje  za obdobie kalendárneho roka  uvedené  v  bode   9.12.1   tohto   rozhodnutia   na   Inšpektorát  Košice  a  príslušný  obvodný  úrad   životného   prostredia do  31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

    - Prevádzkovateľ  je  povinný vyplniť  evidenčný  list   zariadenia na zneškodňovanie odpadov za obdobie kalendárneho  roka a  zaslať    na   Inšpektorát  Košice  a príslušný obvodný  úrad  životného  prostredia   do 31. januára   nasledujúceho kalendárneho   roka.

9.13.4 Prevádzkovateľ      je      povinný     uchovávať   záznamy    z     monitoringu počas   prevádzkovania  skládky  odpadov  a    po   jej  uzatvorení    a     každoročne    do                         31. januára nasledujúceho kalendárneho roka ohlasovať výsledky  monitoringu  stanoveného v bodoch  9.2, 9.3,  9.4,  9.5,  9.7,  9.8, B 9.9,  9.11, 9.12.1, A.2.1.1   tohto  rozhodnutia  za obdobie  kalendárneho  roka   na   Inšpektorát  Košice  a   príslušný obvodný úrad životného prostredia .

    - Prevádzkovateľ  je  povinný  s  ohlasovaním výsledkov  monitoringu podľa 9.13.4 predložiť :

  - vyhodnotenie  výsledkov  monitoringu  podľa   bodu   9.3  tohto rozhodnutia v náväznosti

k hraničným hodnotám indikačných parametrov  v  stanovených v príslušnom bode tohto   rozhodnutia,

-   vyhodnotenie     výsledkov      monitoringu      podľa    bodu     9.4     tohto     rozhodnutia

v náväznosti    na      kvalitu   podzemných    vôd  zistenú monitoringom                                   v monitorovacích vrtoch nad skládkami,

-   vyhodnotenie výsledkov monitoringu  podľa bodu  9.8  tohto rozhodnutia nasledovne:

A.9.8.1   v náväznosti  na plnenie podmienok  uvedených v   bodoch  A.1.2.28, A.1.2.29,

B 9.8.1  v náväznosti  na plnenie podmienok  uvedených v   bodoch B.1.2.8 a  B.1.2.13

tohto rozhodnutia,

-   vyhodnotenie výsledkov monitoringu  podľa bodu  B.9.9  z  hľadiska  tesnenia  skládky

odpadov,

-   vyhodnotenie výsledkov  monitoringu  podľa bodu A.9.8.3  1 krát za 2 roky.

9.13.6 Prevádzkovateľ je  povinný  každoročne dokladovať   Inšpektorátu  Košice   výšku            odvedenej  ročnej   účelovej  finančnej  rezervy pre obidve povoľované prevádzky  do 15. februára  nasledujúceho  kalendárneho  roka  výpisom z účtov.

9.13.7 Prevádzkovateľ   je   povinný   bezodkladne   ohlasovať   Inšpektorátu   Košice  a príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie, iné  mimoriadne  udalosti  v  prevádzke                           a  nadmerný okamžitý  únik  emisií do ovzdušia, vody a pôdy v súlade so všeobecne  záväznými právnymi predpismi.

## 10.  Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

10.1  Požiadavky na skúšobnú prevádzku

10.1.1 Požiadavky na skúšobnú prevádzku sa nestanovujú.

## 10.2 Opatrenia  pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

10.2.1  Prevádzkovateľ      je     povinný     dodržiavať  opatrenia     pre    prípady  zlyhania  činnosti

uvedené v  havarijnom pláne,   „Manipulačnom poriadku   vodných stavieb haldového hospodárstva USSK“ vypracovanom a schválenom podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva a opatrenia  pre prípad havárie, ktoré sú súčasťou prevádzkového   poriadku    skládky vypracovaného a  schváleného podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

    - Ak prevádzkovateľ nezabezpečí pri poruche zhutňovacích mechanizmov obdobný mechanizmus do 24 hodín od jeho poruchy, resp. nezabezpečí jeho opravu, prestane preberať odpady  do zariadenia.

    - Prevádzkovateľ  bude  vykonávať  primerané opatrenia  proti zamrznutiu krycích  materiálov, aby boli vždy  použiteľné na svoj účel.

## A.11 Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie

## znečisťovania  miesta prevádzky  a  jeho  uvedenie do   uspokojivého  stavu:

## Skládka U. S. Steel Košice, s.r.o. na odpad, ktorý nie je nebezpečný

A.11.1 Uzatvorenie  skládky  odpadov  alebo jej  časti, vykonanie  jej    rekultivácie  a  jej   následné

monitorovanie  je  povolené  len   na  základe   povolenia  Inšpektorátu Košice ako správneho

orgánu v integrovanom povoľovaní.

A.11.2 Prevádzkovateľ    skládky    odpadov  je   povinný     po   naplnení    kapacity   skládky    túto

uzatvoriť,  rekultivovať   a  monitorovať   v   zmysle   schválenej   projektovej  dokumentácie     „Skládka   nie   nebezpečných    odpadov”     U. S. Steel    Košice,    s.r.o.,    vypracovanej      Ing.Pokrivčákom,  autorizovaným   stavebným   inžinierom, č. opr.  *1345*2A1.24,U.S.Steel Košice,  odbor Projekcia, pod arch. č. 12 291.101/b.

A.11.3 Technologické    zariadenia     vybudované    pre     prevádzku     skládky   (drenážny  systém,

nádrž   priesakových vôd,  monitorovacie   vrty) musia zostať  v   činnosti   i  po  uzatvorení  skládky.

## B.11 Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie

## znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu :

## Skládka nebezpečného odpadu U. S. Steel Košice, s.r.o. –I., II., III. – kazeta

B.11.1 Uzatvorenie  skládky  odpadov  alebo jej  časti, vykonanie  jej    rekultivácie  a  jej   následné

monitorovanie  je  povolené  len   na  základe   povolenia  Inšpektorátu Košice ako správneho

orgánu v integrovanom povoľovaní.

B.11.2 Prevádzkovateľ    skládky    odpadov  je   povinný     po   naplnení   kapacity   skládky     túto

uzatvoriť,  rekultivovať   a  monitorovať   v   zmysle   schválenej   projektovej  dokumentácie

„Ekologizácia   suchej    haldy  a    likvidácia   odpadov”,   vypracovanej   Ing.  Pokrivčákom,

autorizovaným  stavebným inžinierom, č.opr. *1345*2A-1.24,U.S.Steel Košice, odbor Projekcia,   pod arch. č. 11 188.101/a.

B.11.3 Technologické    zariadenia     vybudované    pre     prevádzku     skládky   (drenážny  systém,

nádrž    priesakových vôd,  monitorovacie   vrty) musia zostať  v   činnosti   i  po  uzatvorení  skládky  minimálne  po  dobu  tvorby  priesakových  kvapalín.

O d ô v o d n e n i e

Dňa   30. 10. 2003   prevádzkovateľ   skládky    U.S.Steel  Košice, VA U. S. Steel,                             044 54  Košice,  IČO:  36 199 222  doručil žiadosť  na   Inšpektorát   Košice,   vo   veci  vydania    integrovaného    povolenia    pre  prevádzky  Skládka   U. S. Steel  Košice, s.r.o. na odpad, ktorý nie je nebezpečný  a  Skládka    nebezpečného     odpadu    U. S. Steel   Košice, s.r.o. - I.,II.,III.- kazeta,  nachádzajúcich sa  v  k. ú.   Železiarne.

Inšpektorát  Košice  predmetnú žiadosť  podľa ust. § 12 ods. 2  zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) posúdil, a  keďže nebola doložená v súlade s ust. 11 zákona o IPKZ, konanie v predmetnej veci prerušil rozhodnutím č. 1244-pk-OIPK/2003-Mi zo dňa 28.11.2003.  Žiadosť bola doplnená v súlade s predmetným rozhodnutím dňa 12.12.2003.

Inšpektorát  Košice   na   základe   uvedeného    v   súlade  s   ust.  § 12  ods. 2    písm. a)   zákona o  IPKZ  upovedomil žiadateľa, účastníkov konania, dotknutú obec  a dotknuté orgány o začatí konania dňa 16.12.2003, a zároveň požiadal dotknuté obce: Košice - mesto, MČ Košice - Šaca, Obec Veľká Ida, aby v súlade s ust. 12 ods.2  písm. d) zákona o IPKZ zverejnili podstatné údaje  o podanej žiadosti o prevádzkovateľovi a  o  prevádzke  na svojej úradnej tabuli  na dobu 15 dní   a zverejnili výzvu osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášku a  výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť.  V lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia t.j. do 22.1.2004 nebola podaná  žiadna prihláška ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti k prerokovávanej veci.

Inšpektorát   Košice  v  súlade  s  ust . § 2   písm. c)  zákona o IPKZ   zverejnil  podstatné údaje  o podanej žiadosti, výzvu osobám ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a výzvu verejnosti,  dokedy sa môžu vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti. Tieto údaje boli zverejnené na úradnej tabuli tunajšieho  Inšpektorátu  od 19.12.2003  do 22.01.2004  a súčasne aj na internetovej  stránke www.sizp.sk. V  uvedenej lehote nebola podaná prihláška zúčastnenej osoby ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

Inšpektorát  Košice na   základe uvedeného  podľa § 12 ods. 3 zákona o IPKZ určil na vyjadrenie  známym účastníkom konania  a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu.  Po uplynutí tejto lehoty Inšpektorát   Košice   podľa    § 13  ods. 1   zákona   o   IPKZ   nariadil   ústne     pojednávanie  v  predmetnej  veci  na  deň  23.01.2004.

Na ústnom pojednávaní bola  prerokovaná žiadosť č. 1244/64-OIPK/2003,                           231/23-OIPK/2004  zo dňa 31.10.2003 doplnená  dňa  12.12.2003  v  celom rozsahu,  ktorej predmetom je vydanie integrovaného povolenia   na činnosť v zmysle prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ pod 5.4. Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady.

Súčasťou konania bolo  konanie  podľa   § 8  ods.2 písm. c)  zákona o IPKZ v oblasti  odpadov  bod 1. - konanie o udelenie súhlasu na prevádzkovanie  zariadenia na  zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní  odpadov  a zariadení  na spoluspaľovanie odpadov  podľa § 7 ods.1 písm. a)   zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch  v znení neskorších predpisov a prerokovanie písomných  pripomienok  a námetov účastníkov konania, dotknutých orgánov uplatnené písomne  k žiadosti  ku dňu ústneho rokovania:  Mesto Košice, Tr. SNP č.48, Košice  listom A2004/05150/445 zo dňa 23.1.2004, MČ  Košice –  Šaca listom 002 ÚPSPV AR  639/2003/2004  zo dňa 20.1.2004,  U.S.Steel Košice, s.r.o., právne odd., VA U.S.Steel Košice listom zo dňa 8.1.2004, Slovenský pozemkový fond Bratislava, regionálny odbor, Letná 27, 040 01 Košice  listom 95/2004 zo 14.1.2004, Krajský úrad ŽP,  Komenského 52, 040 01 Košice  listom  č. 2004/00037  zo dňa 12.1.2004.

Predmetom prerokovania na ústnom pojednávaní boli len pripomienky a námety, ktoré boli odôvodnené a smerovali  k obsahu  žiadosti.

Inšpektorát Košice pri stanovovaní podmienok prevádzkovania skládok  primerane prihliadal k námietkam  dotknutého orgánu  Krajského úradu ŽP, Košice, ktoré požadoval zohľadniť pri vydávaní rozhodnutia :

- aktualizáciu  „Manipulačného  poriadku  vodných  stavieb  haldového  hospodárstva USSK“,  ktorá

bola zohľadnená v bode A.1.2.30 tohto povolenia,

sledovanie kvality podzemných vôd v obci Veľká Ida,  ktorá je riešená   podmienkou bodu A.9.8.2

tohto povolenia,

- sledovanie kvality podzemných vôd  obce Sokoľany, ktorá bola z monitoringu vylúčená z dôvodu, že  odborný ekologický audit pre stavby skládkového hospodárstva spol. U.S.Steel Košice,                              spol. s r.o. s názvom Ekologizácia Suchej haldy  a zneškodňovanie odpadov  a  Ekologizácia Mokrej haldy (ďalej len „ekologický audit“) hodnotiaci vplyv existujúcich skládok  na životné prostredie  vypracovaný v 10/2002 nepreukázal  vplyv skládok na kvalitu podzemných vôd v tejto lokalite.

Požiadavka na  sledovanie kvality povrchových  bola prevádzkovateľovi uložená v  bode 9.2 tohto rozhodnutia. Inšpektorát  Košice ďalej zohľadnil požiadavku na vypracovanie Ekologického auditu  a uložil prevádzkovateľovi podmienku na jeho vypracovanie do 31.1.2005,  v bode A.1.2.31 tohto rozhodnutia. Ďalšie  doporučenia   týkajúce  sa  realizovania opatrení  na ochranu kvality podzemných vôd, ktoré sú uvedené v citovanom stanovisku  boli   už zrealizované                              (napr. vybudovanie sanačného vrtu SV - 1, permanentné zníženie  hladín v nádržiach AN 1 a AN 2, prevádzkovanie drenážneho systému  na zachytávanie povrchových vôd), a ich vodný režim je stanovený „Manipulačným poriadkom  vodných stavieb haldového hospodárstva USSK“.  Účinnosť týchto opatrení bude vyhodnotená ďalším  ekologickým auditom, ktorý bude vypracovaný                do 31.01.2005,  zo záverov ktorého vyplynie realizácia opatrení  na zamedzenie vysokého stupňa znečistenia  prevádzok, a s tým súviaca zmena  podmienok prevádzkovania podľa tohto rozhodnutia.

Inšpektorát  Košice povolil činnosť obidvoch prevádzok najdlhšie do  31. 12.2008  z dôvodu, že tesnenie  dna   Skládky U. S. Steel Košice, s.r.o. na odpad, ktorý nie je nebezpečný je realizované  podzemnou tesniacou  stenou, ktorá síce zabezpečuje  tesniaci účinok s koeficientom filtrácie                kf = 1,0.10-9  m. s-1,  avšak  nezodpovedá  požiadavkám ust.  § 26  vyhl. MŽP SR č. 283/2001 Z. z.                v plnom rozsahu.  V prípade Skládky nebezpečného odpadu U. S. Steel Košice s.r.o. – I., II., III. – kazeta, je geologická bariéra vytvorená  geokompozitom  GSE GUNDSEAL s nosnou HDPE fóliou                       hr. 0,3 mm (k=3.10-12 m.s-1) a HDPE fóliou GUNDLINE hr. 2,0 mm s ochrannou fóliou geotextíliou FIBERTEX, ktorá zabezpečuje tesniaci účinok požadovaný pre príslušnú triedy skládky, avšak  nevyhovuje  požiadavkám ust.  §  26  ods. 3  vyhl. MŽP SR č. 283/2001 Z. z.  v plnom rozsahu.

Dňa 10.5.2004 prevádzkovateľ skládok U.S.Steel Košice, s.r.o., VA U.S.Steel,                             044 54  Košice,  IČO:  36 199 222  doručil  na povoľujúci orgán  Inšpektorát  Košice  odvolanie pod zn.AG30/E/445 zo  dňa 10.5.2004,  voči  rozhodnutiu  č. j. 231/23-OIPK/2004-Mi  zo dňa 22. 4. 2004  vo   veci  vydania    integrovaného    povolenia    pre  prevádzky: Skládka   U. S. Steel  Košice, s.r.o. na odpad, ktorý nie je nebezpečný  a  Skládka    nebezpečného     odpadu    U. S. Steel   Košice s.r.o. - I.,II.,III.- kazeta,  nachádzajúcich sa  v  k. ú.   Železiarne.

Inšpektorát Košice na základe uvedeného  konajúc v súlade s ust. § 56  zákona o správnom konaní, upovedomil ostatných účastníkov konania o obsahu podaného odvolania, a zároveň zvolal  listom zn. 1738/114-OIPK/2004-Mi  zo dňa 14.05.2004 doplňujúce konanie  v  predmetnej  veci   na   deň   25.05.2004.

Predmetom  odvolania  boli   vecné   námietky   odvolateľa  voči   :

- podmienke A.3.4  na  str. 13,  ktorá  stanovovala  prevádzkovateľovi   povinnosť   riadiť technológiu  skládkovania  takým  spôsobom, aby   pracovná   vrstva uloženého  a  zhutneného  odpadu    bola prekrytá vrstvou  inertného materiálu  o  hrúbke  najmenej  0,1 m  vždy na konci pracovného dňa,   v  ktorom  sa  odpad  ukladal.

Stanovisko Inšpektorátu Košice :

Túto  námietku  uznal  ako  opodstatnenú,  vzhľadom  na    to, že   podmienka  bola  stanovená  nad rámec  ust.  § 32  ods.8   písm. f)   vyhl. MŽP SR č. 283/2001 Z. z., ustanovenej  pre komunálne a biologicky rozložiteľné odpady.  Inšpektorát  Košice na  základe  uvedeného  predmetnú   podmienku   zmenil  a  uložil   prevádzkovateľovi  povinnosť prekrývať skládku  denne   iba v suchých a veterných dňoch, okrem úsekov č.1 a  4,  kde  technológiou   ukladania a štruktúrou  odpadov nedochádza k šíreniu  prašnosti.

- podmienke A.3.5 – str. 13, v ktorej požadoval doplniť používaný krycí materiál o vysokopecnú  a konvertorovú trosku,  ktorá sa  v   USSK  využíva   ako   krycí   materiál. Táto pripomienka bola  akceptovaná v predmetnej  podmienke tohto  rozhodnutia.

- podmienke  A.9.4 na str. 19, ktorá ukladala povinnosť vykonávať monitoring  kvality podzemných vôd  akreditovaným laboratóriom.

Stanovisko Inšpektorátu Košice :

Pri   stanovovaní   tejto podmienky   povoľujúci   orgán  vychádzal  z  požiadaviek  na objektivizáciu  stanovenia    hodnôt     sledovaných     ukazovateľov    znečistenia    podzemných   vôd,   nezávislým akreditovaným    laboratóriom.  Odvolateľ    na     základe    uvedeného   netrval    na    námietke,  čo bolo   zdokumentované  zápisnične   na  ústnom  prerokovaní odvolania.

- podmienke A.9.8.3  na str. 21, ktorú žiadal doplniť o  frekvenciu vykonávania plošného monitoringu  okolia PTS 1 x za 2 roky.

Stanovisko Inšpektorátu Košice :

Táto pripomienka bola  akceptovaná v predmetnej  podmienke tohto  rozhodnutia.

- podmienke  A.10.2.2  na str. 24, v  ktorej požadoval predĺžiť dobu na zabezpečenie zhutňovacích mechanizmov na 48 hod., na ústnom konaní však písomne uviedol, že netrvá na uvedenej námietke.

- podmienke  A.10.2.3  na str. 24, ktorú požadoval nezaradiť  nakoľko nebola bližšie špecifikovaná, na ústnom konaní však písomne uviedol, že netrvá na uvedenej námietke.

Inšpektorát Košice na základe uvedeného konajúc v  súlade s  ust.  § 57 ods.1 správneho poriadku vyššie uvedené vecné nedostatky  v napadnutom  rozhodnutí odstránil  sám, čím  vyhovel odvolaniu  v plnom rozsahu,   keďže   v  rámci  ústneho   prerokovania   odvolateľ  nasledovné námietky, ktoré boli predmetom návrhu odvolania vzal späť - námietka voči podmienke A.2.3.1 na str.12, A.9.3  na  str. 18,  A.9.4 na str.19,  A.9.5 na str. 19  týkajúcej  sa  vykonávania monitorovania kvality podzemných vôd akreditovaným laboratóriom,  A.9.8.4 na str.21, A.10.2.2 na str. 24,  A.10.2.3  na str.24. Inšpektorát  Košice zároveň  opravil  aj   chyby  v  písaní  v  písomnom vyhotovení   rozhodnutia   v  súlade  s  ust.   § 47   ods. 6   správneho  poriadku.

Inšpektorát Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a záverov z  ústneho pojednávania  a  doplňujúceho konania  podľa  ust. § 56 správneho zákona  zistil, že znečisťovanie   z danej prevádzky nespôsobí prekročenie normy kvality životného prostredia a prevádzka bude spĺňať požiadavky z hľadiska dosiahnutia celkovej ochrany životného prostredia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

###### Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly,  Rumanova 14, 040 53  Košice. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných  prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef GORNAĽ

riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa :

1. U. S. Steel   Košice,  s.r.o.,  VA U. S. Steel     044 54  Košice

2. U. S. Steel   Košice,  s.r.o., Útvar GM pre environment, VA U. S. Steel, 044 54  Košice

3. Mesto Košice, zastúpené primátorom  mesta,  Tr. SNP č. 48/A, 040 11 Košice

4. AGRO Valaliky, 044 13 Valaliky

5.  Rusing-Rusnák, Masarykova 8, 040 01  Košice

Na  vedomie :

1.SVP š.p., OZ  Košice, Ďumbierska č.14, 040 01 Košice

2.Obec  Veľká Ida, zastúpená starostom obce, 044 55 Košice - okolie

3.MČ Košice - Šaca , zastúpená starostom obce,  Železiarenská č.9 , 040 16 Košice - Šaca

4.Slovenský pozemkový fond  Bratislava, regionálny odbor , Letná 27, 040 01 Košice

5.Krajský úrad životného prostredia v Košiciach, odbor ŠVS, Komenského 52, 041 26 Košice

6.Obvodný  úrad  životného prostredia Košice – mesto, ŠSOH, ŠSOPaK, Adlerova 29, 040 01

Košice

7.Mesto Košice, odd. ŽP,  Tr. SNP č. 48/A, 040 11 Košice

8.Regionálny úrad verejného  zdravotníctva v Košiciach,  Rooseweltova ul., 040 01 Košice

Príloha č. 1

Zoznam odpadov povolených zneškodňovať na skládke :  Skládka U. S. Steel Košice,

s.r.o. na odpad, ktorý nie je nebezpečný

kat. č., názov druhu odpadu, kategória odpadov O - ostatný

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Úsek č.1

10 02 01 - odpad zo spracovania trosky

10 02 02 - nespracovaná troska

Úsek č. 2

01 04 10 - prachový  a práškový odpad iný  ako uvedený v 01 04 07

01 04 13 -

03 01 05 - piliny, hobliny, triesky, odpadové rezivo iné ako 01 03 04

07 02 13 - plastový odpad

08 04 10 - odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako 08 04 09

10 01 03 -  popolček z rašeliny a (neupraveného) dreva

10 02 01 - odpad zo spracovania trosky

10 02 02 - nespracovaná troska

10 13 14 - odpadový betón a betónový kal

12 01 01 - piliny a triesky zo železných kovov

12 01 05 -  hobliny a triesky z plastov

12 01 13 - odpady zo zvárania

12 01 21 - použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 01 20

15 01 02 - obaly z plastov

15 02 03 - absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené 
                 v 15 02 02

16 01 12 - brzdové platničky a obloženie iné ako 16 01 11

17 01 01 - betón

17 01 03 - obkladačky, dlaždice, keramika

17 01 07 - zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06

17 02 02 -  sklo

17 02 03 - plasty

17 03 02 - bitúmenové zmesi iné ako 17 03 01

17 05 04 - zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03

17 05 06 - výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05

17 05 08 - štrk zo železničného zvršku iný ako 17 05 07

17 06 04 - izolačné materiály iné ako 17 06 01 a 17 06 03

17 09 04 - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

19 09 01 - tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablíc

19 10 06 - iné frakcie ako uvedené v 19 10 05

19 12 04 - plasty a guma

20 01 38 - drevo iné ako 20 01 37

20 02 01 - biologicky rozložiteľný odpad

Úsek č.3

10 02 01 - odpad zo spracovania trosky

10 02 02 -  nespracovaná troska

10 05 11 - stery a peny iné ako uvedené v 10 05 10

10 09 03 - pecná troska

10 09 08 - odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 09 07

10 09 12 -  iné tuhé nebezpečné látky iné ako uvedené v 10 09 11

10 12 08 - odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky a dlaždice a odpadová
                  kamenina (po tepelnom  spracovaní)

10 13 11 - odpady z kompozitných materiálov na báze cementu iné ako 10 13 09, 10 13 10

12 01 17 - odpadový pieskovací materiál iný ako 12 01 16

16 11 02 - výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov iné ako
                  uvedené v 16 11 01

16 11 04 - iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov iné ako uvedené 
                  v 16 11 03

16 11 06 - výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurg. procesov iné ako 16 11 05

17 01 07 - zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06

19 08 02 - odpad z lapača piesku

Úsek č.4

06 03 16 - oxidy kovov iné ako uvedené v 06 03 15

07 07 12 - kaly zo sprac. kvapalného odpadu v mieste vzniku iné ako 07 07 11

07 02 13 - odpadový plast

08 01 12 - odpadové farby a laky iné ako 08 01 11

10 01 01 - popol, škvara a prach z kotlov

10 01 02 - popolček z uhlia

10 01 25 - odpady zo skladovania pre uhoľné elektrárne

10 02 01 - odpad zo spracovania trosky

10 02 02 -  nespracovaná troska

10 02 08 - tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené  v 10 02 07

10 02 10 - okuje z valcovania

10 02 12 - odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 02 11

10 02 14 - kaly a filtračné koláče z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 02 13

10 02 15 - iné kaly a filtračné koláče

10 13 04 - odpady z pálenia a hasenia vápna

10 13 06 - tuhé znečisťujúce látky a prach iné ako 10 13 12, 10 13 13

15 02 03 - absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako 
                  uvedené v 15 02 02

19 01 12 - popol a škvara iné ako  uvedené v 19 01 11

19 08 14 - kaly z inej úpravy priemyselných  odpadových  vôd iné ako 19 08 13

19 09 02 -  kaly z čírenia vody

19 09 05 - nasýtené alebo použité iontomeničové živice

20 03 03 - odpad z čistenia ulíc

20 03 06 - odpad z čistenia kanalizácie

Príloha č. 2

Zoznam odpadov povolených zneškodňovať na skládke :  Skládka nebezpečného odpadu U. S. Steel Košice s.r.o. –I., II., III. – kazeta

kat. č., názov druhu odpadu, kategória odpadov N - nebezpečný

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

06 13 02 - použité aktívne uhlie (okrem 06 07 02)

08 01 11 - odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

08 01 13 - kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

08 01 17 - odpady z odstraňovania farby  alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné
                  nebezpečné látky

10 02 07 - tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky

10 02 13 - kaly a filtračné koláče z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky

11 01 09 - kaly a filtračné koláče obsahujúce nebezpečné látky

13 05 03 - kaly z lapačov nečistôt

13 05 08 - zmesi odpadov z lapačov piesku  a odlučovačov  oleja z vody

15 01 10 -obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované  nebezpečnými

látkami

15 02 02 - absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry

na  čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami

16 01 11 - brzdové platničky a obloženie obsahujúce azbest

16 07 09 - odpady obsahujúce iné nebezpečné látky

16 08 02 - použité katalyzátory obsahujúce nebezpečné prechodné kovy alebo nebezpečné 
                  prechodné kovy alebo nebezpečné zlúčeniny prechodných kovov

16 11 03 - iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov obsahujúce
                  nebezpečné látky

17 01 06 - zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky obsahujúce

nebezpečné látky

17 02 04 - sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými

látkami

17 05 03-  zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky

17 05 05 - výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky

17 05 06 - výkopová zemina  iná  ako uvedená v 17 05 05

17 06 01 - izolačné materiály obsahujúce azbest

17 06 03 - iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné  
                 látky

17 06 05 - stavebné materiály obsahujúce azbest

17 09 03 - iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce nebezpečné

látky

19 01 11 - popol a škvára obsahujúce nebezpečné látky

19 02 05 - kaly z fyzikálno-chemického spracovania obsahujúce nebezpečné látky

19 02 07 - ropné látky a koncentráty zo separácie (separačných procesov)

19 02 11 - iné odpady obsahujúce nebezpečné látky

19 08 11 - kaly obsahujúce nebezpečné látky z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd

19 08 13 - kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôd

19 12 11 - iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu 
                 obsahujúce nebezpečné látky