SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

odbor integrovaného povoľovania a kontroly

###### Rumanova 14, 040 53    Košice

Číslo: 331/32-OIPK/2005-Ha/570410504				 V Košiciach, dňa 25.07.2005

R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o  životné   prostredie a o zmene a  doplnení  niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov,  § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) podľa § 8 ods. 1,  ods. 2   písm. a) bod 1 a 7, písm. b) bod 3,  a  § 17 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov  vydáva

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e

ktorým povoľuje

vykonávanie činností  v prevádzke

Dynamolinky

Prevádzka je umiestnená na pozemku parcelné číslo 53/40,  v katastrálnom území  Železiarne, ktorý je podľa výpisu z katastra nehnuteľností vo vlastníctve prevádzkovateľa.

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

obchodné meno:  U. S. Steel Košice, s.r.o.

sídlo:                    Vstupný areál U. S. Steel,   044 54 Košice

okres:                   Košice II

IČO:                     36 199 222

I.   Povolenie sa vydáva pre vykonávanie nasledovných činností v prevádzke:

-  Základnú priemyselnú činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 245/2003 Z. z. o IPKZ kategorizovanú ako 6.8 Prevádzky na povrchovú úpravu látok, predmetov alebo výrobkov používajúce organické rozpúšťadla, najmä vykonávajúce apretáciu, potlač, pokovovanie, odmasťovanie, vodovzdornú úpravu, úpravu rozmerov, farbenie, čistenie alebo impregnáciu      so spotrebou rozpúšťadla väčšou ako 150 kg za hodinu alebo väčšou ako 200 t za rok.

-  Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti
vykonávané v tomto istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie ako sú  manipulácia so surovinami, čistenie spalín, nakladanie s nebezpečnými látkami a odvádzanie odpadových vôd do kanalizácie.

Prevádzka je kategorizovaná:

- podľa prílohy č. 3 Vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa  vykonáva zákon 
č. 245/2003 Z. z.  o IPKZ v skupine NOSE – P: 107.01,

-  podľa  vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania  ovzdušia, o emisných   limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania,                        o  zozname znečisťujúcich   látok,  o   kategorizácii zdrojov  znečisťovania   ovzdušia                     a o  požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií  znečisťujúcich  látok v  znení neskorších predpisov (ďalej len   „vyhl. MŽP SR   č. 706/2002  Z. z.) ako veľký zdroj znečisťovania ovzdušia, kategória 6.3.1 Nanášanie náterov (povlakov) na povrchy, lakovanie   pásových a svitkových materiálov s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v tonách za rok viac ako 25.

Prevádzka Dynamolinky, ktorá je umiestnená v hale Zúšľachťovne nachádzajúcej sa severovýchodnej časti areálu U. S. Steel Košice s.r.o., slúži na výrobu dynamových plechov pre potreby elektrotechnického priemyslu z oceľových dynamopásov tepelným spracovaním                     a nanášaním elektroizolačného povlaku na troch samostatných linkách  pracujúcich v kontinuálnom režime.  Dynamolinka č. 1 s projektovanou kapacitou  13  t. h-1 oceľových pásov bola uvedená do užívania v roku 1969, Dynamolinka č. 2 s projektovanou kapacitou  13 t. h-1 oceľových pásov bola uvedená do užívania v roku 1970 a Dynamolinka č. 3 s projektovanou kapacitou  19 t. h-1 stavebne povolená 23.6.2003 ešte nebola uvedená do trvalého užívania. Prevádzka zabezpečuje celkovú ročnú kapacitu výroby 224 000 t s plochou 50 638 900 m2 povrchovo upravených dynamových plechov šírky 700 –1300 mm. Projekt predpokladá zvýšenie kapacity Dynamolinky č. 3 na 21 t. h-1.

Opis opatrení a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke

Dynamolinky č. 1, č. 2 a č. 3 pozostávajú z nasledujúcich technologických úsekov:

-vstupný úsek prípravu dynamopásu zabezpečujúci odpáskovanie, rozvinutie pásu na odvíjačke,  strihanie mimotolerančných začiatkov a koncov a zváranie pásov,

-  vstupný zásobník pásu zabezpečujúci dostatočnú zásobu oceľového pásu pre chod linky,

- odmasťovanie (očistenie pásu od mastnoty a kovových nečistôt),

- pecný úsek  zabezpečujúci ohrev pásu na požadovanú teplotu, oduhličovanie, rekryštalizačné žíhanie, a regulované a rýchle chladenie pásu tak, aby sa dosiahli požadované mechanické a elektromagnetické vlastnosti finálneho materiálu,

- výstupný zásobník pásu, slúžiaci na udržiavanie kontinuálneho chodu linky a na automatický prechod pásu z jednej navíjačky na druhú,

- nanášanie povlaku spočívajúce v nanášaní elektroizolačnej vrstvy na nanášacom stroji, jej vysušenie v sušiacej peci, vytvrdenie a následné ochladenie na teplotu okolia,

- výstupný úsek slúžiaci na orezanie pásu na presnú šírku, odber vzoriek, vyrezávanie zvarov, kontrolu kvality, navíjanie do zvitkov na navíjačke, váženie, značkovanie, páskovanie a expedovanie do skladu zvitkov.

Transport oceľového pásu na Dynamolinkách č.1, č.2 cez pece je zabezpečený žiaruvzdornými valcami poháňanými elektromotorom cez reťazový prevod a na 
Dynamolinke č.3 cez žiaruvzdorné valce so samostatným pohonom.

Na  Dynamolinke č. 2   je pred pecou na rekryštalizačné žíhanie umiestnená valcovacia stolica - valcovacie kvarto s kritickým úberom 0,8 %-3,5 %, ktoré slúži na vyhladenie povrchu oceľového pásu.

Odmasťovanie na Dynamolinkách č. 1 a č. 2 sa vykonáva v priebežnej oxidačnej  peci priamym ohrevom spalín s dvoma sériami 10 horákov na zemný plyn naftový, o celkovom výkone 1,5 MW pri  teplote od 500 do 800 °C. Spaliny sú odsávané prirodzeným ťahom bez ventilátora a odvádzané bez čistenia do ovzdušia z konca pece  cez  samostatné komíny o výške 23 m pre Dynamolinku č. 1 a o výške 22 m pre Dynamolinku č. 2.

Odmasťovanie na Dynamolinke č. 3 sa  vykonáva v  horúcom alkalickom roztoku                       v horizontálnej postrekovej čističke s vlastným recirkulačným systémom, kefovej čističke                   s dvomi kefami a v horizontálnej elektrolytickej čističke s elektródami na jednosmerný prúd  s vlastným recirkulačným systémom. Odmasťovací prostriedok je dopravovaný do pracovných nádrži samospádom cez prípojný hadicový systém z 2 ks  kontajnerov o objeme 1 m3 uložených  v záchytných  vaniach o objeme 1 m3 odolných voči používaným  chemikáliám. V horizontálnej oplachovačke s dvoma kefami sú odmastené oceľové pásy oplachované v troch fázach kaskádového oplachu demineralizovanou vodou so spotrebou najviac 2,5 m3.h-1. Zbytky vody sú odstraňované žmýkacími valcami a následne sušené v sušiarni vzduchom ohriatym v parných výmenníkoch. Technologický úsek odmasťovania je uzavretý a vybavený odsávacím zariadením výparov a aerosólov, ktoré sú odvádzané po vyčistení v  mokrej práčke do ovzdušia cez   komín  o výške 31,8 m.

Odmasťovací úsek je umiestnený v záchytnej vani opatrenej chemicky odolným betónom. Odpadové alkalické vody z procesu odmasťovania v množstve  0,2 – 0,3 m3.h-1 sú zachytávané  v akumulačnej nádrži a znečistená demineralizovaná voda z procesu oplachu sú odvádzané na Neutralizačnú stanicu, na ktorej činnosť sa vzťahujú podmienky integrovaného povolenia vydaného pre prevádzku  Moriace linky (ďalej len „Neutralizačná stanica“)

Pecný úsek na Dynamolinkách č. 1 a č. 2 pozostáva:

- z elektricky vyhrievanej komorovej oduhličovacej pece o výkone 4,13 MW na znižovanie obsahu uhlíka v oceľových pásoch žíhaním v ochrannej atmosfére dusíka a vodíka (ďalej len „HNX“) pri teplotách do  950 °C,

- z chladiaceho úseku po oduhličení v  ochrannej atmosfére dusíka,

- z elektricky vyhrievanej komorovej rekryštalizačnej pece na rekryštalizačné žíhanie pásov                  v ochrannej atmosfére HNX o výkone 4,35 MW pri teplotách do  1 050 °C,

-  z chladiaceho  úseku po rekryštalizácii v ochrannej atmosfére dusíka.

Pecný úsek Dynamolinky č. 3 pozostáva:

- z oduhličovacej komory vyhrievanej  radiačnými trubicami ohrievaných spalinami zo spaľovania zemného plynu v 116 horákoch o celkovom tepelnom výkone o 6,9 MW  pri teplote do  850°C v ochrannej atmosfére HNX. Spaliny sú do ovzdušia  odvádzané bez čistenia  komínom o výške 31,8 m,

- z elektricky vyhrievanej  rekryštalizačnej a pretavovacej komore  na rekryštalizačné žíhanie pásov v ochrannej atmosfére HNX,

-  z chladiaceho úseku  s ochranou atmosférou dusíka.

Nanášanie a sušenie povlaku na Dynamolinkách č. 1 a č. 2  pozostáva

-  Z obojstranného nanášania izolačného laku na nanášacom stroji. Vaňa nanášacieho stroja sa doplňuje lakom čerpaním z kontajnera umiestneného v  záchytnej vani pod nanášacím strojom. Vznikajúce organické plyny a pary sú odsávané cez odsávací klobúk  a  odvádzané bez čistenia do ovzdušia cez  samostatné komíny o výške 23 m pre Dynamolinku č. 1 a o výške 22,3 m pre Dynamolinku č. 2. Odpadové vody vznikajúce  z oplachov nanášacích valcov nanášacieho stroja pri zmene sortimentu lakov sú odvádzané do Neutralizačnej stanice.

- Zo sušenia a vytvrdzovania izolačného povlaku pri teplotách do 600 °C v elektricky vyhrievanej priebežnej sušiacej peci o výkone 1,4 MW. Vznikajúce organické plyny a pary sú odsávané ventilátormi  a odvádzané bez čistenia do ovzdušia  cez  komíny o výške 22 m pre Dynamolinku č. 1 a dvoma komínmi o výške 21,5 m a 22 m pre Dynamolinku č. 2.

- Z chladenia oceľovým pásov prebieha v chladiacom úseku chladiacim vzduchom.

Nanášanie povlaku a sušenie na Dynamolinke č. 3 pozostáva z

- Z obojstranného nanášania vodou riediteľných izolačných lakov  na oceľový pás  na nanášacom stroji. Vaňa nanášacieho stroja sa doplňuje lakom čerpaním z kontajnerov                            z príručného skladu. Vznikajúce organické plyny a pary sú odsávané a bez čistenia odvádzané do ovzdušia cez komín o výške 25 m, pričom časť z nich v množstve do 7 000 Nm3.h-1 sa po ohreve na teplotu  cca 450 °C  vo výmenníku tepla využíva ako sušiaci vzduch v  sušiacej peci tak, že sa zmiešava s  čerstvým vzduchom v troch zmiešavacích komorách sušiacich zón sušiacej pece  vybavených horákom na ZPN o  výkone 3,2 MW.

-  Zo sušenia a vytvrdzovanie laku  v sušiacej peci prebieha pri teplote do 420 °C a teplote pásu do 250 °C.

- Z chladenia pásu  vzduchom prebieha v dvoch horizontálnych chladičoch a chladiacom valci na teplotu cca 50 °C.

Odpadový plyn vznikajúci v sušiacej peci v procese sušenia a vytvrdzovania je odsávaný do  termického spaľovacieho zariadenia s kľudovou teplotou 650 °C                           a pracovnou teplotou do  780 °C pri dobe zdržania 1 sekunda. Dodávateľ garantuje  účinnosť likvidácie  prchavých organických látok (ďalej len ,,VOC“) vyššiu ako 99 % a ich výstupnú koncentráciu 50 ppm pri  maximálnom prietoku odpadového plynu  
9 000 Nm3.h-1. Vyčistený odpadový plyn je odvádzaný do ovzdušia komínom o výške 25 m. Na výstupe termického spaľovacieho zariadenia je inštalovaný analyzátor plynu na monitorovanie VOC v odpadovom plyne.

Kúsky plechu vznikajúce pri vystrihávaní zvarov a pri bočnom oreze sú zhromažďované v kontajneroch  a zhodnocované prevádzkovateľom v hutníckom procese výroby železa.

Oleje, mazivá a opotrebované oleje sú  skladované v úložnom priestore ropných látok, ktorý pozostáva z  uzatvorenej a otvorenej časti, umiestnenej v priestore haly Dynamoliniek č. 1 a č. 2. Uzatvorená časť s kapacitou 16  x 200 l plných sudov a 14 x 200 l prázdnych sudov je samostatným objektom  z oceľovej konštrukcie o rozmeroch 8 x 5 m s nepriepustnou oceľovou podlahou opatrenou havarijnou vaňou. Otvorenej časť tvorí spevnená betónová plocha na ktorej sú umiestnené dve jednoplášťové nádrže o objeme 1,2 m3 zo záchytnými vaňami na skladovanie čistých a opotrebovaných olejov.

Izolačné laky sú skladované v kontajneroch o kapacite 1 m3 na europaletách v príručnom sklade s maximálnou skladovacou kapacitou 12 m3. Havarijnú nádrž tvorí betónová podlaha s ochranným náterom a izoláciou vyspádovaná  do zbernej nádrže.

Hydraulické stanice oleja s kapacitou nádrže 4 m3 a ich rozvody sú zabezpečené voči únikom olejov záchytnými vaňami s izoláciou odolnou voči ropným látkam.

Haly sú vykurované horucovodným systémom, okrem toho je v hale Dynamolinky č. 3 vybudovaný záložný systém plynového vykurovania haly s 2 x 29 svetelnými plynovými infražiaričmi o  výkone 36,4 kW na jeden žiarič, ktoré slúži na vykurovanie haly v prípade odstávky linky a pri výrazne nízkych vonkajších teplotách s predpokladanou prevádzkou 40 dní za rok  o max. spotrebe  ZPN 250 m3.h-1 s odvodom spalín  cez pracovné prostredie výrobnej  haly. Spaliny sú voľne rozptýlené v hale.

V chladiacich úsekoch pecných úsekoch dynamoliniek sa používa chladiaca voda uzavretého cirkulačného okruhu pripravovaná v chladiacich vežiach typu Iterson, ktorá neprichádza do styku s nebezpečnými látkami a  straty odparom a  odkalom sa doplňujú priemyselnou vodou.

Tab. č. 1.1.1   Skladovanie  nebezpečných látok  v sklade surovín používaných na prípravu izolačných lakov

| Miesto skladovania | Nebezpečná látka | Skladovacia kapacita | Typ nádrže | Zabezpečenie ochrany životného prostredia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| sklad surovín | kyselina fosforečná | 2 x 26 m3 | jednoplášťová oceľová- pogumovaná, nadzemná | záchytná vaňa o objeme 35 m3 |
| sklad surovín | magnézium- lignosulfonát | 6 x 5 m3 | jednoplášťová oceľová- pogumovaná, nadzemná | objekt skladu tvorí záchytnú vaňu |
| sklad surovín | elektroizolačný lak | 13 x 5 m3 | jednoplášťová oceľová- pogumovaná, nadzemná | objekt skladu tvorí záchytnú vaňu |

Na skladovanie surovín a prípravu izolačných lakov slúži sklad umiestnený v murovanej dvojpodlažnej budove  mimo výrobných hál. Kontajnery s izolačnými lakmi maximálne 80 ks o objeme 1 m3 respektívne sudy maximálne 120 ks o objeme 150 - 200 l sú umiestnené v záchytných vaniach. K budove je vedie príjazdová koľaj, ktorá je opatrená záchytnou nádržou, ktorá je určená na zachytávanie prípadných únikov pri prečerpávaní jednotlivých surovín. Odpadové vody z oplachov nádrží zmiešavačov sú odvádzané na čistenie do Neutralizačnej stanice.

Objektová kanalizačná sieť slúži na odvádzanie splaškových odpadových vôd, vôd z povrchového odtoku  a priemyselných odpadových vôd do jednotnej U. S. Steel Košice, s.r.o. (ďalej len ,,USSK“) a  následne do kmeňovej stoky, ktorá vyúsťuje na ČOV  Sokoľany. Vydanie povolenia pre čistenie odpadových vôd na ČOV Sokoľany nie je predmetom tohto rozhodnutia, pretože  táto činnosť bude posudzovaná ako súvisiaca činnosť pri výrobe energií, na ktorú bude vydané samostatné povolenie.

II.  Záväzné podmienky

1.1 Všeobecné opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke

1.1.1 Umiestnenie  zariadení  v  prevádzke  a  vykonávanie  jednotlivých činností musí byť  také, ako je uvedené v tomto rozhodnutí.

1.1.2 Všetky  zariadenia  prevádzky a technické  prostriedky   použité   pri  vykonávaní činností 
 v prevádzke  je prevádzkovateľ povinný  udržiavať v  prevádzkyschopnom stave.

1.1.3 Akékoľvek  plánované  zmeny  umiestnenia  a  rekonštrukcie zariadení  v  prevádzke  alebo činnosti v prevádzke, ktoré  môžu výrazne  ovplyvniť  kvalitu  životného  prostredia, podliehajú  integrovanému  povoleniu a  o tieto zmeny  musí  prevádzkovateľ požiadať osobitne.

1.1.4 Práva  a  povinnosti  prevádzkovateľa  prechádzajú  na  jeho  právneho nástupcu.  Nový         prevádzkovateľ  je  povinný  ohlásiť  na IŽP Košice   zmenu  prevádzkovateľa do 10  dní odo  dňa  účinnosti prechodu práv  a povinnosti.

1.1.5 Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami  tohto          rozhodnutia, ktoré sú  relevantné pre plnenie  ich  povinnosti  a poskytnúť  im   primerané odborné technické zaškolenie a písomné prevádzkové  pokyny, ktoré im umožnia plniť svoje povinnosti.

1.1.6 Prevádzka musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

- 1.2    Podmienky pre suroviny, média, energie a výrobky

- 1.2.1 Prevádzkovateľ má povolené používať a skladovať kyselinu fosforečnú, hydraulické oleje, vodou riediteľné fenolové živice, syntetické živice, plastifikátory na báze magnézium- lignosulfonátu, emulgátory na báze etoxylovaných mastných alkoholov, odmasťovací prípravky na báze roztokov hydroxidov pre technologické účely tak, ako je to uvedené v bode 1.1 tohto rozhodnutia v množstve potrebnom pre zabezpečenie výrobnej kapacity podľa bodu 1.3.1 tohto rozhodnutia. Prevádzkovateľ je povinný pri ich používaní dodržiavať pokyny ich výrobcov.

- 1.2.2 Prevádzkovateľ má povolené používať látky, ktoré nie sú súčasťou hlavných technologických zariadení výrobného cyklu a používajú sa k obsluhe objektov a zariadení, počas ktorej sa spotrebujú resp. zneškodňujú operatívne, bez potreby dlhodobého uskladnenia a to prevodové oleje, motorové oleje, ložiskové oleje,  plastické mazivá, protizáderové hmoty, odhrdzovače, tesniace prostriedky, uvoľňovače hrdze, farby,  riedidlá, lepidlá a čistiace odmasťovacie prostriedky. Prevádzkovateľ musí pri ich používaní dodržiavať pokyny ich výrobcov.

- 1.2.3 Prevádzkovateľ má povolené používať nasledovné druhy energií a médií v množstve potrebnom pre zabezpečenie výrobnej kapacity podľa bodu 1.3.1 tohto rozhodnutia:

Zemný plyn, dusík, štiepený čpavok, čpavok, HNX atmosféra, acetylén, kyslík, elektrická energia, priemyselná voda, vykurovacia voda, pitná voda, chladiaca voda, demineralizovaná voda, technologická para, nasýtená para, stlačený vzduch.

1.2.4 Prevádzkovateľ nesmie bez povolenia IŽP Košice používať nové chemikálie a chemické prípravky určené na použitie podľa bodu 1.2.1 tohto povolenia, ktoré nie sú uvedené v zozname chemických látok na trhu v SR alebo sú označené špecifickým rizikom R – viet.

1.2.5 Prevádzkovateľ je povinný nahradiť používané látky a pomocné látky, ktoré obsahujú látky, ktoré sú klasifikované podľa osobitého predpisu ako karcinogény, mutagény alebo ako látky poškodzujúce reprodukciu niektorou z R viet R45, R46, R49, R60, R61 najneskôr do 31.12.2006. V prípade, že tieto látky nie je možné nahradiť do uvedeného termínu môže látky používať aj naďalej, ak uvedenú skutočnosť preukáže a odborne odôvodní do vyššie uvedeného termínu.

1.2.6 Prevádzkovateľ je povinný nahradiť halogenované organické zlúčeniny používané ako čistiace a odmasťovacie prostriedky a sú klasifikované podľa osobitého predpisu R vetou R40 najneskôr do 30.06. 2006.

1.3 Technicko-prevádzkové podmienky pre Dynamolinky č.1, č. 2 a č. 3

1.3.1 Prevádzkovateľ  nesmie zvýšiť výrobnú kapacitu prevádzky nad  hodnotu 13 t. h-1 oceľových pásov pre každú Dynamolinku č. 1 a  č.2 a nad hodnotu 21 t. h-1 oceľových pásov pre Dynamolinku č. 3  bez  povolenia  IŽP Košice.

1.3.2 Prevádzkovateľ  je    povinný  vykonávať   činnosti  v prevádzke,  dodržiavať    hodnoty           technicko-prevádzkových  parametrov  a vykonávať technicko-organizačné opatrenia   v súlade s platnými Súbormi technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení  na  zabezpečenie ochrany ovzdušia  pri  prevádzke  zdrojov  znečisťovania,   vypracovanými  a  schválenými   podľa   všeobecne  záväzného  právneho  predpisu  ochrany  ovzdušia (ďalej len „súbory TPP a TOO“), prevádzkových predpisov                 a v  súlade so sprievodnou dokumentáciou výrobcov inštalovaných zariadení.

1.4 Technicko-prevádzkové  podmienky  pre  skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami

1.4.1 Všetky vnútorné a vonkajšie  manipulačné  plochy  a  skladovacie   priestory,  kde  sa  bude  nakladať  s  nebezpečnými látkami, nebezpečnými odpadmi a obalmi  nebezpečných látok budú  zabezpečené  tak,   aby   nedošlo   k  úniku  týchto  látok  do  pôdy,  povrchových                   a podzemných  vôd.

1.4.2  Všetky nádrže musia byť  vybavené  funkčnými stavoznakmi  pre  vizuálne  sledovanie množstva  oleja  v nádrži.

## 1.4.3 Prevádzkovateľ je povinný pred každým stáčaním alebo prečerpaním olejov a kyselín, ale najmenej 1 x týždenne, vizuálne prekontrolovať tesnosť nádrží, potrubí, armatúr, spojov, čerpadiel.

1.4.4 Stáčanie kyseliny fosforečnej z cisterny a surovín  potrebných na prípravu izolačných lakov je povolené vykonávať podľa potreby prevádzkovateľa. Obsluha vykonávajúca stáčanie kyseliny fosforečnej musí byť  trvale  prítomná  po  celú  dobu  stáčania  na  mieste stáčania.

1.4.5 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať pred stáčaním olejov a kyselín kontrolu tesnosti cisterny a uzatváracích armatúr, označenia cisterny a jej celkového stavu.

## 2.    Emisné limity

###### 2.1    Emisie do ovzdušia

2.1.1 Emisie do ovzdušia nesmú prekročiť limitné hodnoty určené v bode  2.1.4.  Emisné limity sú určené  pre  nasledujúce znečisťujúce látky:

- tuhé znečisťujúce látky  (ďalej len „TZL“),

- oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý (ďalej len „NOx  ako NO2“),

- oxid uhoľnatý (ďalej len „CO“),

- celkový organický uhlík ( ďalej len „TOC“ ).

2.1.2 Prevádzkovateľ je povinný na zdrojoch emisií oxidačná pec, oduhličovacia pec a čistiaci úsek meraniami preukazovať, že žiadna jednotlivá hodnota diskontinuálneho merania po pripočítaní odôvodnenej hodnoty neistoty (ďalej len „neistota“) výsledku merania neprekročí hodnotu emisného limitu; neistota nesmie byť vyššia ako 20 % pre účely zistenia údajov  o dodržaní určených EL a 30 % pre účely zistenia údajov  o  hmotnostných tokov. Pre Dynamolinky č.1 a č. 2 do 31.12.2006 sa na zdroji oxidačná pec emisný limit považuje za dodržaný, ak sa diskontinuálnymi oprávnenými meraniami  preukáže, že  súčasne  aritmetický priemer žiadnej série jednotlivých meraní neprekročí hodnotu emisného  limitu a žiadna jednotlivá hodnota v každej sérii jednotlivých meraní neprekročí 1,2 násobok  hodnoty emisného limitu.

2.1.3 Prevádzkovateľ je povinný na zdrojoch emisií nanášací stroj a sušiaca pec  meraniami preukazovať, že aritmetický priemer najmenej troch jednotlivých meraní nepresiahne hodnotu emisného limitu a súčasne žiadny hodinový priemer nepresiahne 1,5 násobok  hodnoty emisného limitu.

2.1.4 Emisné limity pre zdroje emisií do ovzdušia:

Dynamolinky č. 1 a č. 2

| Zdroj emisií | Miesto vypúšťania emisií* | Znečisťujúca látka | Emisný limit mg.m-3 | Vzťažné podmienky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| oxidačná pec linka č.1 | komín č. 571 | NOx CO | 200 100 | 2) |
| oxidačná pec linka č.2 | komín č. 572 |  |  |  |
| nanašací stroj linka č.1 | komín č. 515 | TZL TOC | 3 50 | 1) |
| nanašací stroj linka č.2 | komín č. 516 |  |  |  |
| sušiaca pec DN č.1 | komín č. 517 | TZL TOC | 3 50 | 1) |
| sušiaca pec DN č.2 | komín č. 518 |  |  |  |
|  | komín č. 519 |  |  |  |

Dynamolinky č. 1 a č. 2

| Zdroj fugitívnych emisií | Miesto vypúšťania emisií | Znečisťujúca látka | Emisný limit pre fugitívne emisie4) |
| --- | --- | --- | --- |
| nanášací stroj č.1 | fugitívne | VOC | 10 % |
| nanášací stroj č.2 |  |  |  |

Dynamolinka č. 3

| Zdroj emisií | Miesto vypúšťania emisií* | Znečisťujúca látka | Emisný limit mg.m-3 | Vzťažné podmienky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| čistiaci úsek | komín č. 530 | TZL | 50 | 3) |
| oduhličovacia pec | komín č. 531 | NOx CO | 200 100 | 2) |
| nanašací stroj | komín č. 532 | TZL TOC | 3 50 | 1), |
| incinerátor | komín č. 533 | NOx CO TZL TOC | 200 100 3 20 | 1), 2) |
| záložný haly ohrev (infražiariče na ZPN) | Vypúšťanie spalín bezkomínové | TZL, SO2, CO, NOx | Neurčuje sa |  |

| Zdroj fugitívnych emisií | Miesto vypúšťania emisií | Znečisťujúca látka | Emisný limit pre fugitívne emisie4) |
| --- | --- | --- | --- |
| nanášací stroj | fugitívne | VOC | 5 % |

*čísla komínov sú z evidencie Národného inventarizačného emisného systému (NEIS)

1) Hmotnostná  koncentrácia TOC, TZL vyjadrená ako koncentrácia  vo vlhkom plyne po prepočítaní na štandardné stavové podmienky (tlak 101,325 kPa,  teplota 0 o C),

2) Hmotnostná  koncentrácia plynných znečisťujúcich látok vyjadrená ako koncentrácia             v suchom plyne po prepočítaní na štandardné stavové podmienky (tlak 101,325 kPa,  teplota 0 oC) a referenčný obsah kyslíka 17 % objemových.

3) Hmotnostná  koncentrácia TZL vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne po prepočítaní na štandardné stavové podmienky (tlak 101,325 kPa,  teplota 0 o C),

4)  Podiel hmotnosti fugitívnych emisií a hmotnosti vstupných rozpúšťadiel.

2.2    Emisie do vôd

2.2.1 Prevádzkovateľ je povinný kyslé a alkalické odpadové vody z  prevádzky odvádzať na čistenie do zariadení Neutralizačnej  stanice tak ako je to uvedené v bode 1.1 tohto rozhodnutia.

2.2.2 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd vypúšťaných z Neutralizačnej stanice do jednotnej kanalizácie neprekračovali limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia (ďalej tiež „emisné limity“) určené v bode 2.2.3 pre nasledujúce ukazovatele znečistenia odpadových vôd :

- reakcia vody  (ďalej len „pH“),

- nepolárne extrahovateľné látky (ďalej len „NEL“),

2.2.3 Emisné limity pre ukazovatele znečistenia odpadových vôd :

| Ukazovateľ | Miesta odberu vzoriek | Emisný limit  mg/l  |
| --- | --- | --- |
| pH | šachta SVa Neutralizačná stanica | 6 – 8,5* |
| NEL | šachta SVa Neutralizačná stanica | 10 |

* hodnoty pH sa nevyjadrujú ako koncentrácia v mg/l

2.3  Hluk

Ekvivalentná hladina hluku produkovaného prevádzkou neprekročí na verejnosti dostupných pozemkoch  hodnotu  50 dB  v čase od 6:00 do 22:00 hod. a 40 dB  v čase od 22:00             do  6:00 hod.

## 3. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

3.1  Prevádzkovateľ je povinný pre zariadenia Dynamolinky č.1  a  č. 2  vypracovať redukčný plán na dosiahnutie cieľových emisií a predložiť ho na IŽP Košice a príslušný obvodný úrad životného prostredia najneskôr do 31.10.2005.

4.  Opatrenia  na zamedzenie vzniku odpadov, a ak to nie je možné, opatrenia,

aby sa  odpad vznikajúci v prevádzke zhodnotil, a ak ani to nie je technicky

alebo ekonomicky  možné, aby sa zneškodnil tak,  že  sa zníži alebo zamedzí

jeho vplyv na životné prostredie

4.1 Prevádzkovateľ je oprávnený  nakladať s  nebezpečnými  odpadmi  len  v súlade so súhlasom  udeleným  príslušným  orgánom  štátnej správy  podľa   všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového  hospodárstva.

4.2 Prevádzkovateľ  je   povinný   zhromažďovať   odpady   utriedené  a označené podľa druhov   v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva,  ktorým  sa ustanovuje Katalóg odpadov  a   zabezpečiť   ich   pred  znehodnotením,  odcudzením  alebo  iným nežiaducim únikom.

4.3 Prevádzkovateľ   je   povinný  zhromažďovať   nebezpečné    odpady  oddelene od ostatných odpadov podľa  ich  druhov, označovať  ich  určeným  spôsobom a  nakladať s nimi v súlade      so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva, okrem odpadov, ktorých  triedenie a oddelené zhromažďovanie nie je účelné vzhľadom na ich ďalšie zhodnocovanie  v prevádzke a ak je to v súlade so súhlasom  udeleným  príslušným  orgánom  štátnej správy podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového  hospodárstva.

4.4 Prevádzkovateľ   je   povinný   odovzdávať   vznikajúce  odpady, ktoré nezhodnocuje sám,     na    zhodnotenie   alebo  zneškodnenie len osobám oprávneným  nakladať s odpadmi  podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového  hospodárstva.

4.5 Prevádzkovateľ  je  povinný  odovzdávať opotrebované batérie, akumulátory, odpadové oleje a odpady z elektrických a elektronických zariadení na  zhodnotenie  a  zneškodnenie   iba držiteľom autorizácie podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám na základe súhlasu udeleného príslušným orgánom štátnej správy podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

4.6 Prevádzkovateľ  je  povinný mať zmluvne  zabezpečenú  prepravu   nebezpečných   odpadov

u dopravcu oprávneného podľa príslušného ustanovenia všeobecne záväzného právneho 
      predpisu odpadového  hospodárstva, ak sám nemá oprávnenie na prepravu nebezpečných 
      odpadov.

4.7 Prevádzkovateľ   je   povinný    dodržiavať   postupy    na   zneškodnenie,   nakladanie   alebo

spracovanie  odpadov, opatrenia  na  zníženie  produkovaných odpadov  uvedené  vo  svojom

Programe   odpadového   hospodárstva,   schválenom   príslušným   orgánom  štátnej   správy

odpadového hospodárstva.

4.8  Prevádzkovateľ  je  povinný  zhromažďovať   pevné    odpady, ako  sú  filtračné   materiály       a znečistený textil  vo  vhodných   zberných   nádobách  alebo  kontajneroch,  opotrebované        žiarivky  zo  svetelných  zdrojov s obsahom ortuti v pôvodných obaloch a olovené batérie v označenom, uzatvorenom a zastrešenom priestore, v sklade na zhromažďovanie nebezpečných odpadov, v úložnom priestore alebo uzamknutých kontajneroch.

4.9  Nebezpečné odpady a sklad, v ktorom sa skladujú, musia byť označené určeným spôsobom          v zmysle príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového  hospodárstva.

4.10  Nádoby,  sudy a   iné  obaly, v ktorých  sú uložené nebezpečné odpady, musia byť odlíšené   od  zariadení neurčených a nepoužívaných na nakladanie s odpadmi napr. tvarom, opisom alebo farbou, musia zabezpečiť ochranu odpadov pred nežiaducimi vplyvmi, ktoré  by boli   schopné spôsobiť nežiaduce reakcie v odpadoch (požiar, výbuch), musia byť odolné proti          mechanickému poškodeniu a chemickým vplyvom.

4.11 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť analytickú kontrolu odpadov v ustanovenom  
 rozsahu a postupom podľa príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového  hospodárstva akreditovaným laboratóriom.

4.12  Prevádzkovateľ  nesmie   riediť   alebo   zmiešavať   odpady   s cieľom  dosiahnuť hraničné

hodnoty koncentrácie škodlivých látok v odpadoch stanovené vo všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového  hospodárstva.

## 5. Podmienky hospodárenia s energiami

Prevádzkovateľ je povinný udržiavať elektrické zariadenia a plynové spotrebiče                      v  dobrom  technickom  stave  a  vykonávať   ich   pravidelnú  kontrolu   a   údržbu, odborné prehliadky a skúšky a viesť o tom evidenciu  tak, ako  je to uvedené  v  sprievodnej  dokumentácii  ich výrobcov a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.

## 6. Prevencia, riešenie a predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov                v prípade havárií   a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

6.1  Prevádzkovateľ  je   povinný   dodržiavať    plán    preventívnych   opatrení   na  zamedzenie

vzniku   neovládateľného   úniku    nebezpečných   látok  do  životného  prostredia  a  postup

v   prípade   ich   úniku   (ďalej  len  „havarijný plán“)  pre   zaobchádzanie  s  nebezpečnými

látkami, vypracovaný a schválený podľa  všeobecne  záväzného  právneho predpisu vodného

hospodárstva.

6.2  Všetky zariadenia, v ktorých  sa   používajú,   zachytávajú,   spracovávajú   alebo  dopravujú

nebezpečné látky musia byť v takom technickom stave  a  prevádzkované  na zabezpečených

plochách tak, aby bolo zabránené  úniku  týchto  látok do pôdy,  podzemných,   povrchových

vôd alebo nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo vodami z povrchového odtoku.

6.3  Všetky  nádrže a obaly nebezpečných látok musia byť umiestnené v záchytnej vani o objeme

nie menšom  ako objem rezervoára alebo nádrže vo vnútri záchytnej vane.  Ak je v záchytnej

nádrži  umiestnených  viac  nádrží,  je  na určenie objemu záchytnej vane rozhodujúci objem

najväčšej  z nich,  najmenej  však  10 %  zo súčtu objemov všetkých nádrží v záchytnej vani, ak technická norma neurčuje inak. Záchytná vaňa nemôže mať žiaden odtok; prípadný  prepad musí byť bezpečne zaústený do nádrže určenej na zachytenie nebezpečných látok na účely ďalšieho využitia alebo zneškodnenia.

6.4 Všetky nádrže a rezervoáre musia byť odolné proti chemickým účinkom látok, ktoré sú                 v nich uskladnené.

6.5  Priestory  záchytných vaní musia  byť udržiavané v čistote.

## 6.6 Prevádzkovateľ je  povinný  zabezpečiť  vykonávanie   skúšok   tesnosti   nádrží, záchytných  vaní, havarijných vaní a  rozvodov opakovane minimálne raz za päť rokov od  
prvej úspešnej skúšky, po ich rekonštrukcii  alebo oprave a pri ich uvedení  do prevádzky           po odstávke dlhšej ako jeden rok odborne spôsobilou osobou s certifikátom                              na   nedeštruktívne  metódy skúšania.

6.7 V miestach, kde sa bude zaobchádzať s nebezpečnými látkami musia byť k dispozícii prostriedky pre likvidáciu prípadných únikov. Použité  sanačné  materiály  musia byť do doby zneškodnenia uskladnené   tak,  aby   bolo  zabránené   kontaminácií   povrchových                 a   podzemných   vôd.

6.8  Stáčanie  olejov a kvapalných látok môže byť vykonávané iba na mieste k tomu určenom,   
  ktoré musí  byť zabezpečené proti úniku do  povrchových alebo podzemných vôd.

6.9  Prevádzkovateľ  musí  mať  k  dispozícií  platné  karty  bezpečnostných údajov všetkých 
  používaných  chemických látok.

6.10 Prevádzkovateľ je  povinný zabezpečiť  preškolenie  všetkých zamestnancov,  ktorí zaobchádzajú s nebezpečnými látkami  a  prípravkami  oprávnenou osobou.

6.11 Prevádzkovateľ je povinný  vykonať opravu  izolácie  záchytnej  vane  skladu  kyseliny fosforečnej, opravu lôžka nádrží, obnoviť náter nádrží, vymeniť skorodované príruby, opatriť nádrže stavoznakmi najneskôr do 31.12.2006.

6.12 Prevádzkovateľ je povinný vykonať opravu obkladu na rampe stáčania izolačných lakov                a úpravu stáčacieho koľajiska a priľahlej manipulačnej plochy najneskôr do 31.12.2009.

## 7. Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a  nemá cezhraničný vplyv.

## 8. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste     prevádzky

Prevádzka nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia v mieste prevádzky.

## 9. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré    treba evidovať a poskytovať do informačného systému

- 9.1    Všeobecné  požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky

9.1.1 Prevádzkovateľ je povinný  nepretržite  monitorovať prevádzku v súlade  s podmienkami  určenými v rozhodnutí.

9.1.2 Prevádzkovateľ  je  povinný  viesť prehľadným  spôsobom  umožňujúcim  kontrolu, evidenciu údajov o podstatných   ukazovateľoch  prevádzky, všetkých monitorovaných údajov požadovaných v bode 9 tohto rozhodnutia  a  evidované údaje uchovávať  najmenej 5  rokov,   ak  nie  je   v  tomto  rozhodnutí  a všeobecne záväznom právnom predpise ustanovené   inak.

9.1.3 Prevádzkovateľ je povinný viesť  a  uchovávať  evidenciu  o  množstve a  druhu používaných surovín,  médií, energií a výrobkov.

9.1.4 Všetky  vzniknuté mimoriadne udalosti, havárie, havarijné situácie, závady,  poruchy,          priesaky, úniky nebezpečných a znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody a pôdy musia byť  zaznamenané v  priebežnej prevádzkovej evidencii  s  uvedením  dátumu  vzniku, informovaných   inštitúcií    a   osôb,   údajov  o príčine, spôsobe vykonaného  riešenia, odstránenia danej  havárie a prijatých opatrení na predchádzanie obdobných porúch                     a havárií.  O každej havárii musí byť  spísaný zápis  a  musia o nej  byť  vyrozumené   príslušné orgány   štátnej správy  a inštitúcie   v   súlade  so všeobecne platnými právnymi predpismi vodného hospodárstva a ochrany ovzdušia.

9.1.5 Prevádzkovateľ zabezpečí  priebežne  vedenie  prevádzkovej evidencie s  mesačným a ročným vykazovaním spotreby elektrickej energie a palív a vypočítanej mernej spotreby energií na tonu vyrobených dynamoplechov.

9.1.6 Prevádzkovateľ zabezpečí  v priebežne  vedenie  prevádzkovej evidencie s  mesačným a ročným vykazovaním spotreby vody a vypočítanej mernej spotreby vody na tonu vyrobených dynamoplechov.

- 9.2    Monitorovanie technicko-prevádzkových  parametrov prevádzky

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť monitorovanie technicko-prevádzkových parametrov  v súlade so schválenými STTP a TOO, prevádzkovými predpismi a v  súlade so sprievodnou dokumentáciou výrobcov inštalovaných zariadení. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať záznamy o registrovaných prevádzkových parametroch, kontinuálnych meraniach, kalibráciách zariadení, opravách a ďalších dôležitých údajoch tak, aby tieto boli vždy prístupné IŽP Košice.

9.3    Monitorovanie ochrany ovzdušia

9.3.1 Prevádzkovateľ zabezpečí monitorovanie ochrany ovzdušia diskontinuálnym periodickým oprávneným meraním tak, ako je to uvedené v bodoch  9.3.2   až   9.3.5  tohto rozhodnutia.

Do  ovzdušia nesmú byť vypúšťané žiadne iné znečisťujúce  látky, ktoré by mali významný vplyv na životné prostredie.

9.3.2 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť vykonávanie periodických meraní tak, ako je to uvedené  v nasledujúcich tabuľkách. Správy z meraní musí predkladať na  príslušný obvodný úrad životného prostredia a fotokópiu na IŽP Košice do 60 dní od vykonania merania. Ak  zistí, že boli prekročené emisné limity, je povinný bezodkladne o tom informovať IŽP Košice a predložiť  správu o oprávnenom meraní. Správy z merania musí uchovávať najmenej              z dvoch posledných po sebe idúcich meraní.

| - Zložka: ovzdušie zdroj emisií: DN č.1 - oxidačná pec Miesto merania: komín č. 571 - DN č.2 - oxidačná pec komín č. 572 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, metodiky, techniky |
| NOx | - hmotnostná koncentrácia, IEF* | - 1) | - 2) | 4) |
| CO |  | - 1) | - 2) | 5) |

| - Zložka: ovzdušie zdroj emisií: DN č.1 - nanášací stroj Miesto merania: komín č. 515 - DN č.2 - nanášací stroj komín č. 516 - DN č.3 - nanášací stroj komín č. 532 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, metodiky, techniky |
| TZL | - hmotnostná koncentrácia, IEF* | - 1) | - 2) | 3) |
| TOC |  | - 1) | - 2) | 6) |

| - Zložka: ovzdušie zdroj emisií: DN č.1 - sušiaca pec Miesto merania: komín č. 518 - DN č.2 - sušiaca pec komín č. 519 komín č. 520 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, metodiky, techniky |
| TZL | - hmotnostná koncentrácia, IEF* | - 1) | - 2) | 3) |
| TOC |  | - 1) | - 2) | 6) |

| - Zložka: ovzdušie zdroj emisií: DN č.3 - čistiaci úsek Miesto merania: komín č. 530 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, metodiky, techniky |
| TZL | - hmotnostná koncentrácia, IEF* | - 1) | - 2) | 3) |

| - Zložka: ovzdušie zdroj emisií: DN č.3 - oduhličovacia pec Miesto merania: komín č. 531 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, metodiky, techniky |
| NOx | - hmotnostná koncentrácia, IEF* | - 1) | - 2) | 4) |
| CO |  | - 1) | - 2) | 5) |

| - Zložka: ovzdušie zdroj emisií: DN č.3 - nanášací stroj Miesto merania: komín č. 532 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, metodiky, techniky |
| TZL | - hmotnostná koncentrácia, IEF* | - 1) | - 2) | 3) |
| TOC |  | - 1) | - 2) | 6) |

| - Zložka: ovzdušie zdroj emisií: DN č.3 - incinerátor Miesto merania: komín č. 533 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, metodiky, techniky |
| TOC | - hmotnostná koncentrácia, IEF* | - 1) | - 2) | 6) |
| NOx |  | - 1) | - 2) | 4) |
| CO |  | - 1) | - 2) | 5) |

*)   IEF - individuálny emisný faktor, ktorý sa zisťuje podľa prílohy č. 1  k vyhláške MŽP SR č. 408/2003 Z. z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia. Pre potreby bilancie emisií a kontrolu podmienky 2) z bodu 2.1.3 tohto rozhodnutia je potrebné ako vzťažnú veličinu použiť čas prevádzky  (hodina), aby  IEF bol vyjadrený  ako hmotnostný tok (ďalej  „HT“).

- Interval periodického merania tri kalendárne roky, ak sa HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu rovná 0,5–násobku limitného HT alebo je vyšší ako 0,5–násobok limitného HT a nižší ako 10-násobok limitného HT. Interval periodického merania šesť kalendárnych rokov, ak je HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5–násobok limitného HT. Interval sa počíta od kalendárneho roka, v ktorom bolo vykonané posledné meranie.

- Počty a periódy  jednotlivých meraní a súvisiace podmienky diskontinuálneho merania určí meraním poverená oprávnená osoba v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom o monitorovaní emisií  a kvality ovzdušia stanovujúcim bežný počet meraní podľa toho či meraný zdroj bude charakterizovaný ako kontinuálne ustálený alebo premenlivý a použitá metóda merania bude priebežná prístrojová, ktorá poskytuje výsledky merania na mieste  alebo manuálna založená na odbere vzorky.

3)  Metóda - manuálna gravimetrická - izokinetický odber, metodika STN ISO 9096.

4)	Metóda - prístrojové NDIR, NDUV, konduktometria, interferometria, UV fluorescencia,  elektrochemický princíp, metodika STN ISO 10 849, manuálne  fotometria  alkalimetrická titrácia,  metodiky STN ISO 11564, OTN ŽP 2 026,  OTN ŽP 2 027.

5)  Metóda - prístrojové NDIR, NDUV,  elektrochemický princíp, metodika STN ISO 12 039,  manuálne GC separácia, redukcia na CH4, FID analyzátor  metodika STN ISO 8186.

6)	Metóda - prístrojové FID, FPD, metodika STN EN 12619, STN EN 13526, manuálne separácia GC – silikagél, FID analyzátor, metodika OTN ŽP 2 025.

7)   Prevádzkovateľ  je   povinný   zabezpečiť    vykonávanie    meraní   na  stálom   meracom   
mieste, ktoré  spĺňa požiadavky podľa  súčasného  stavu  techniky  oprávneného  merania
z hľadiska  reprezentatívnosti   výsledku  merania, odberu  vzoriek,  kalibrácie  a   iných     technických skúšok  a  činností,   bezpečnosti  a  ochrany zdravia  pri  práci, požiarnej ochrany, ochrany proti  vplyvom  fyzikálnych  polí a iných manipulačných požiadaviek, najmä dostatočnosti rozmerov, prístupnosti a ochrany proti poveternostným vplyvom.

    - Ak prevádzkovateľ predpokladá, že nie je možne vykonať na zdroji diskontinuálne merania podľa bodu 9.3.2 z dôvodu, že nemožno zistiť reprezentatívnu hodnotu emisnej veličiny meraním, požiada IŽP Košice o stanovisko. Prevádzkovateľ je povinný žiadosť s návrhom riešenia predložiť najneskôr do 6 mesiacov od možného termínu vykonania diskontinuálneho merania. Hodnoty súvisiacich veličín (uhol prúdenia, záporné prúdenie, diferenčný tlak a pomer maximálnej rýchlosti plynu k minimálnej rýchlosti plynu) potrebné na posúdenie vhodnosti miesta odberu v zmysle príslušných noriem nemusí zisťovať oprávnená osoba.

9.3.4 Prevádzkovateľ je povinný oznamovať písomne plánovaný termín vykonania oprávnených meraní na IŽP Košice a obvodnému úradu životného prostredia najmenej päť pracovných dní pred jeho začatím; ak sa plánovaný termín vykonania oprávneného merania zmení, najviac však o päť pracovných dní, oznamovať skorší termín oprávneného merania najmenej dva pracovné dni pred jeho začatím a neskorší termín oprávneného merania najmenej jeden pracovný deň pred pôvodne plánovaným termínom.

9.3.5 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie diskontinuálnych periodických meraní v takom vybranom prevádzkovom režime, počas ktorého sú emisie znečisťujúcich látok podľa teórie a praxe najvyššie.

9.3.6 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať merania vstupov a výstupov potrebných na výpočet fugitívnych emisií raz za šesť rokov. Spôsob merania parametrov a  výpočtu fugitívnych emisií predloží na IŽP najneskôr 1 mesiac pred uskutočnením merania,  pričom prvé meranie na Dynamolinke č. 3 uskutoční najneskôr 1 mesiac pred žiadosťou o súhlas do trvalého užívania a na  Dynamolinky č. 1 a č. 2 najneskôr do 31.10.2007.

9.4  Monitorovanie  zaobchádzania s nebezpečnými látkami

Prevádzkovateľ je povinný vykonávať skúšky nepriepustnosti a tesnosti nádrží                           a záchytných vaní odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na  nedeštruktívne skúšanie, ktorá vykonáva skúšky podľa vypracovaného harmonogramu tak, aby boli splnené zákonné lehoty v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti vodného hospodárstva.

9.5	Monitorovanie odpadových vôd

9.5.1 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť odbery  vzoriek  na  vykonávanie  analytických   rozborov

odpadových  vôd tak, ako  je to  uvedené  v nasledovnej tabuľke:

| Ukazovateľ | Miesto merania/ Kontrolný profil č. 8 | Frekvencia | Podmienky merania |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | šachta SVa Neutralizačná stanica | 1 x za deň (mimo dní pracovného voľna) | 1), 2) |
| NEL | šachta SVa Neutralizačná stanica | 1 x za týždeň | 1), 2) |

1)  Rozbor odpadových vôd vykonávať v stanovených   ukazovateľoch  zo vzoriek  získaných jednorazovým odberom bodovej vzorky.

2)  Odporúčané metódy:

pH     potenciometrické stanovenie podľa STN 83 0540-6: 1982 Chemický a fyzikálny 
                    rozbor odpadových vôd. Stanovenie pH,

NEL    Spektrofotometrická metóda v UV a IČ oblasti spektra podľa STN 83 0540-4:1982 
                   Chemický a fyzikálny rozbor odpadových vôd. Stanovenie ropných látok.

9.5.2Prevádzkovateľ je povinný vykonávať rozbor odpadových vôd v ostatných stanovených ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a frekvencii podľa platného Kanalizačného poriadku USSK.

9.5.3 Odbery a  vyhodnocovanie vzoriek v  predpísanej frekvencii môže  prevádzkovateľ vykonávať vlastným laboratóriom, za podmienky, že sa musí pravidelne zúčastňovať kruhových testov v Národnom referenčnom centre VÚVH v Bratislave, resp. laboratóriami uvedenými vo vestníku MŽP SR.

9.5.4 Prevádzkovateľ je povinný monitorovať denne množstvá odpadových vôd z Dynamolinky č. 3 odvádzaných na Neutralizačnú stanicu.

9.6  Monitorovanie  odpadov

Prevádzkovateľ   je   povinný    viesť  a  uchovávať  evidenciu  o  všetkých druhoch                      a množstve odpadov a o nakladaní s nimi na  evidenčnom  liste odpadu v  súlade                         so  všeobecne  záväznými   právnymi  predpismi odpadového  hospodárstva.  Evidenciu musí vykonávať priebežne.

9.7    Požiadavky na spôsob podávania správ o prevádzke a hlásenia mimoriadnych udalostí

9.7.1 Prevádzkovateľ  je   povinný   bezodkladne   ohlasovať   IŽP Košice  a príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzke a nadmerný okamžitý  únik  emisií do ovzdušia, vody a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku vodného hospodárstva a ovzdušia.

9.7.2 Prevádzkovateľ je povinný preukazovať dodržanie emisných limitov správou                          z diskontinuálneho oprávneného merania  pre jednotlivé znečisťujúce látky a zdroje emisií podľa požiadaviek   ustanovených  v bode  9.3 tohto rozhodnutia.

9.7.3 Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať,  spracúvať  a vyhodnocovať údaje a informácie podľa § 4 a 5 a v rozsahu podľa prílohy č. 1  vyhlášky MŽP SR                                 č. 391/2003 Z. z. a  každoročne  ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať                            do 15. februára v  písomnej forme a v elektronickej forme do informačného systému.

9.7.4 Prevádzkovateľ je povinný predkladať na IŽP Košice a obvodnému úradu životného prostredia každoročne o oznamovací list používateľa organických rozpúšťadiel a ročnú bilanciu rozpúšťadiel do 15. februára nasledujúceho roka na predpísaných tlačivách.

9.7.5 Prevádzkovateľ  je  povinný uchovávať záznamy z monitorovania, ak to nie je v tomto rozhodnutí určené inak, 5 rokov a každoročne do 31. januára  nasledujúceho kalendárneho roka ohlasovať výsledky monitoringu stanoveného v bodoch 9.1.5 a 9.1.6 tohto  rozhodnutia  za obdobie kalendárneho roka na  IŽP Košice.

9.7.6 Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať IŽP Košice plánované zmeny v prevádzke, najmä zmenu používaných surovín  a iných látok a používanej energie, zmenu výrobného postupu, technológie a spôsobu nakladania s odpadom.

10.  Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

10.1  Požiadavky na skúšobnú prevádzku

10.1.1 Prevádzkovateľ je povinný vypracovať súbor TPP a TOO pre Dynamolinku č. 3 v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom ochrany ovzdušia a predložiť na schválenie najneskôr 1 mesiac pred žiadosťou o súhlas do trvalého užívania.

10.1.2 Prevádzkovateľ je povinný jednorázovým diskontinuálneho meraním preukázať dodržiavanie emisných limitov uvedených v bode 2.1.4 pre Dynamolinku č. 3 tohto rozhodnutia najneskôr 1 mesiac pred žiadosťou o súhlas do trvalého užívania.

10.1.3 Prevádzkovateľ  je  povinný preukázať  výpočtom splnenie  parametra cieľovej emisie prchavých organických zlúčením pre Dynamolinku č. 3 najneskôr 1 mesiac pred žiadosťou o súhlas do trvalého užívania.

10.2  Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

10.2.1 Prevádzkovateľ je povinný mať spracované postupy a opatrenia pre prevádzkovanie                      v prípadoch zlyhania činnosti v prevádzke  v schválenej dokumentácii podľa bodov               č. 1.3.2 a 6.1 tohto rozhodnutia ( v súbore TPP a TOO a v havarijnom pláne).

10.2.2	Prevádzkovateľ je povinný zastaviť bezodkladne alebo obmedziť prevádzku zdroja, jeho 
častí alebo inú činnosť, ktorá je príčinou ohrozenia alebo zhoršenia kvality ovzdušia pri
vážnom a bezprostrednom ohrození alebo zhoršení kvality ovzdušia, bezodkladne o tom 
informovať príslušný obvodný úrad životného prostredia, inšpekciu a štátneho okresného hygienika a plniť opatrenia uvedené v schválených súboroch technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení; súčasne vhodným spôsobom informovať verejnosť.

## Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

11.1  Prevádzkovateľ   je    povinný   zmluvne    zabezpečiť  u  oprávnenej  osoby  podľa  zákona

o  odpadoch zhodnotenie  alebo zneškodnenie  nebezpečných odpadov,  ostatných odpadov

a  nebezpečných    látok  v  súlade   s  ustanoveniami   všeobecne    záväzných      predpisov

odpadového hospodárstva.

  - Prevádzkovateľ  je   povinný  ukončiť  spracovanie  surovín  a  výrobu   produktov tak, aby

všetky zásobné nádrže a prečerpávacie potrubia boli vyprázdnené a vyčistené.

11.3  Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť demontáž a odvoz technológie.

11.4  Prevádzkovateľ   je  povinný   po  ukončení  činnosti  v  prevádzke  zabezpečiť  odborné    
         posúdenie   stavu  znečistenia celého  areálu a na základe posúdenia  rozhodnúť o vykonaní    
        dekontaminácie  areálu.

O d ô v o d n e n i e

Dňa  24.01.2005  prevádzkovateľ U. S. Steel Košice, s. r. o, doručil žiadosť na                       IŽP  Košice vo veci  vydania  integrovaného povolenia  pre prevádzku Dynamolinky č. 1, č. 2,                       č. 3   nachádzajúcej  sa  na pozemku  parc. č. 53/40, kat. územie Železiarne.

IŽP Košice predmetnú žiadosť podľa § 12 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ posúdil a  v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z o IPKZ  dňa 01.02.2005 upovedomil žiadateľa, účastníkov konania, dotknuté obce a dotknuté orgány o začatí konania. Zároveň požiadal dotknuté obce, Košice – mesto a  MČ Košice - Šaca, aby v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. d) zákona č. 245/2003 Z. z o IPKZ zverejnili podstatné údaje o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli na dobu 15 dní, a zverejnili výzvu osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášku a výzvu verejnosti a dokedy sa môžu vyjadriť. V lehote do 30 dní od dňa zverejnenia nebola podaná žiadna prihláška ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti k prerokovávanej veci.

IŽP Košice v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. c) zákona č. 245/2003 Z. z o IPKZ   zverejnil podstatné údaje o podanej žiadosti, výzvu osobám ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti. Tieto údaje boli zverejnené na úradnej tabuli IŽP Košice od 03.02.2005 do 07.03.2005 a súčasne na internetovej stránke www.sizp.sk. V uvedenej lehote nebola podaná žiadna prihláška zúčastnenej osoby ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

IŽP Košice na základe uvedeného podľa § 12 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z o IPKZ určil na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu. Po uplynutí tejto lehoty IŽP Košice podľa § 13 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z o IPKZ nariadil ústne pojednávanie v predmetnej veci na deň  22.03.2005.

Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť v celom rozsahu, ktorej predmetom bolo vydanie integrovaného povolenia na činnosť v zmysle prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ bod 2.3. Prevádzky na spracovanie železných kovov: a) valcovne za tepla s kapacitou väčšou ako 20 t surovej ocele za hodinu.

Súčasťou tohto konania boli konania podľa:

- § 8 ods. 2 písm. a) v oblasti ochrany ovzdušia

bod 1. - konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania a ich zmien a rozhodnutí o ich užívaní,

bod 7. - konanie o určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania,

- § 8 ods. b) v oblasti povrchových a podzemných vôd

bod 3.  konanie o udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré  môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných  vôd.

V rámci konania boli prerokované  písomné pripomienky a námety účastníkov konania, dotknutých orgánov uplatnené písomne k žiadosti ku dňu ústneho pojednávania:

- Mestská časť  Košice- Šaca  listom č. ÚPSPVaR 139-2/2005/FIL zo dňa 28.02.2005, vo svojom vyjadrení súhlasí s vydaním integrovaného povolenia a upozorňuje, že na Dynamolinku č. 3 nebolo doposiaľ vydané užívacie povolenie.

- Mesto Košice listom č. A/2005/08190/457 zo dňa 25.02.2005, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach listom č. 2005/00582-02-241/Vr zo dňa 28.02.2005, Obvodný úrad životného prostredia Košice odbor ŠSOH, listom č. ŠSOH 2005/00286-2- 
Ru zo dňa  02.03.2005, Obvodný úrad životného prostredia Košice odbor ŠSOO, listom                   č. ŠSOO2005/00285-2-KAS zo dňa  15.02.2005 a Obvodný úrad životného prostredia Košice   odbor ŠSOPaK, listom č.OPaK2005/00284-2- Var zo dňa  14.02.2005, vo svojich vyjadreniach uviedli, že nemajú pripomienky k predmetnej veci.

- Krajský úrad životného prostredia Košice odbor ŠVS-ŠSVV a VaK, listom č. 2005/00160 zo
  dňa  02.03.2005, vyjadrenie:

a) V záujme vytvorenia možnosti objektívnej kontroly bilancie znečistenia odpadových, vypúšťaných do neutralizačnej stanice SVa a ďalej na ČOV Sokoľany, žiada zrealizovať priame meranie množstva všetkých prúdov odpadových vôd odvádzaných z prevádzky Dynamolinky pred ich vypustením do kanalizácie, so zaznamenávaním okamžitých i kumulatívnych hodnôt.

Vzhľadom k tomu, že priemyselné odpadové vody z  Dynamoliniek  č. 1 a č. 2 vznikajú iba pri údržbách a opravách liniek IŽP Košice nestanovil podmienky pre meranie ich vypúšťaného množstva. Na Dynamolinke č. 3 prevádzkovateľ  vykonáva meranie množstva vypúšťaných odpadových vôd prietokomerom, v zmysle podmienky č.9.5.4 tohto rozhodnutia.

b) Z predloženej žiadosti nie je zrejmé kedy boli (ak boli) uskutočnené skúšky nepriepustnosti nádrží, záchytných vaní a potrubných rozvodov skladov a ďalších objektov, v ktorých sú uložené nebezpečné látky (resp. sa s nimi manipuluje). Tieto skúšky žiadame opakovať každých päť rokov, resp. po ich rekonštrukcii alebo oprave a pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako rok.

K uvedenej pripomienke prevádzkovateľ uviedol, že skúšky tesnosti boli vykonané                 v zmysle zákona o vodách a výsledky boli zaslané orgánu štátnej vodnej správy. IŽP Košice tejto pripomienke vyhovel v bode 6.6. tohto rozhodnutia.

c) Opatrenia v časti M predloženej žiadosti na úseku ochrany vôd sa obmedzujú na dodržiavanie kanalizačného poriadku spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o., čo nevytvára požadovaný tlak na prevádzkovateľa na realizáciu takých opatrení priamo vo výrobe, ktoré by postupne znižovali množstvo odpadových vôd a znečistenia odvádzaného na ČOV Sokoľany.

IŽP Košice uložil podmienke  9.1.6 tohto rozhodnutia sledovať spotrebu vody za rok na tonu vyrobených dynamopásov a tento údaj sa bude porovnaný  so spotrebou podľa   BREFu, Referenčného dokumentu o najlepších dostupných technikách pre povrchovú úpravu s použitím rozpúšťadiel, ktorý bude vydaný do konca roku 2005.

d) Žiada v samostatnej prílohe vyhodnotiť súčasný stav dodržiavania povinnosti prevádzkovateľa pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a zhodnotiť jestvujúci technický stav prevádzkových i skladovacích nádrží, potrubných rozvodov i manipulačných plôch z hľadiska ich súladu s § 39 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a § 10 Vyhlášky MŽP SR č. 556/2002 Z. z. o vykonaní o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona.

K vyššie uvedenému prevádzkovateľ uviedol, že orgánu štátnej vodnej správy predložil požadované vyhodnotenie, pričom tento rozhodnutím č. 00267/2005 zo dňa 23.5.2005 uložil prevádzkovateľovi opatrenia, ktoré sú zahrnuté  podmienkach  6.11 a 6.12. tohto rozhodnutia.

e) V podmienkach integrovaného povolenia žiada konkrétne označiť miesto odberu vzoriek odpadových vôd vypúšťaných do kanalizačnej siete U. S. Steel Košice, s. r. o., rozsah sledovaných ukazovateľov, ich neprekročiteľné  koncentračné hodnoty a početnosť odberu vzoriek.

Rozsah sledovaných ukazovateľov, neprekročiteľné  koncentračné hodnoty sú uvedené v bode 2.2.3 tohto rozhodnutia a odberné miesta vzoriek odpadových vôd vypúšťaných do kanalizačnej siete U. S. Steel Košice, s. r. o., početnosť odberu vzoriek sú uvedené v bode 9.5.1 tohto rozhodnutia,  v zmysle Kanalizačného poriadku, ktorý schvaľuje Krajský úrad životného prostredia Košice odbor ŠVS-ŠSVV a VaK.

Nakoľko nie je vypracovaný referenčný dokument BREF o najlepších dostupných technikách pre povrchovú úpravu s použitím rozpúšťadiel, IŽP Košice na základe  preskúmania a zhodnotenia  predloženej žiadosti usúdil, že   Dynamolinka č.3 spĺňa  požiadavky z hľadiska dosiahnutia celkovej ochrany životného prostredia,  pričom pre Dynamolinky č.1 a č.2 bude vypracovaný redukčný plán na dosiahnutie cieľových emisií prchavých organických látok                      v súlade s Vyhláškou MŽP č. 409/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú emisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov a ich zariadení, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá. V prevádzke sa prednostne aplikujú vodou riediteľné laky a laky s nízkym obsahom organických rozpúšťadiel.

Podanie žiadosti o vydanie povolenia v integrovanom povolení jestvujúcej prevádzky bolo spoplatnené poplatkom vo výške 20 000, - Sk prevodom na účet SIŽP v súlade s položkou 171a písm. b) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

P o u č e n i e:  Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Rumanova 14,                  040 53 Košice. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornaľ

riaditeľ  inšpektorátu

Doručuje sa:

1. U. S. Steel Košice, s.r.o., Útvar GM pre environment, Vstupný areál U. S. Steel, 
    044 54  Košice

2. Primátor mesta, Mesto Košice, Tr . SNP č. 48/A, 040 11 Košice

3. Starosta Mestskej časti, Mestská časť  - Šaca, Železiarenská 9, 040 16 Košice - Šaca

Na vedomie:

1. Krajský úrad v Košiciach, odbor ŽP, ŠVS, ŠSVV a VaK

2. Obvodný úrad životného prostredia Košice,  ŠSOH, ŠSOPaK, ŠSOO

3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach