SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

###### Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 1308/192-OIPK/2006-Wi/570020605/Z1                                 V Košiciach, dňa 29.09.2006

R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie  a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  podľa  § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 1,  § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, písm. b) bod  3,  písm. c) body 7, 8 a 10, písm. h) bod 1, § 8 ods. 3 a § 17 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ
a podľa § 66 stavebného zákona na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona, a  zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

vydáva

zmenu  integrovaného   povolenia  č. 1377/152-OIPK/2005-Ko/570020605 zo dňa 30.09.2005, ktorým bolo povolené vykonávanie  činnosti v prevádzke Oceliareň II, nachádzajúcej sa v areáli hutníckeho kombinátu U. S. Steel Košice, s.r.o., prevádzkovateľovi: U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, na činnosť kategorizovanú v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 k zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ pod bodom:

2.2 Prevádzky na výrobu surového železa alebo ocele (z prvotných lebo druhotných surovín) vrátane kontinuálneho liatia s kapacitou väčšou ako 2,5 t za hodinu a podľa prílohy č. 3 vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v skupine NOSE – P: 104.12,

5.1 Prevádzky na zneškodňovanie alebo zhodnocovania nebezpečných odpadov a zariadenia na nakladanie s odpadovými olejmi, vždy s kapacitou väčšou ako 10 t za deň a podľa prílohy č. 3 vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon                             č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v skupine NOSE – P: 105.14, ktorým sa

- povoľuje uskutočnenie

stavby „Primárne odprášenie OC II“ umiestnenej na pozemkoch parcelné čísla 130, 139/1, 139/2,139/3, 139/14, 139/38, 139/53, 139/56, 151/1, 151/55, 152, 153/1, 153/14, 153/17, 153/61, 153/60, 155, 193, 195/1, 203/1, 203/61, 203/69, 206, 210/1, 213/1, 216, 217/3, 218, 223, 237/1, 237/3, 237/4, 237/5, 238/1, 239, 240/3 katastrálne územie Železiarne a v jestvujúcich objektoch a výrobných halách parcelné čísla 153/14, 153/17, 139/3, 139/2, ktoré sú podľa výpisov z  listov vlastníctva č. 758 zo dňa 23.02.2006, č. 754 zo dňa 23.02.2006, č. 177 zo dňa 23.02.2006, č. 5               zo dňa 23.02.2006, č. 753 zo dňa 23.02.2006, 08.03.2006, 22.03.2006 a 19.07.2006 vydaných Správou katastra Košice vo vlastníctve stavebníka, Carmeuse Slovakia, s.r.o. Slavec, 049 11 Plešivec, SR – Železnice SR, Bratislava Klemensova 8, SR – Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, BB – TRADE, s.r.o., Areál prekladisko Haniska, 044 66 Košice.                Pre časti stavby, ktoré sa budú realizovať na pozemkoch, ktoré nie sú vo vlastníctve stavebníka sú v zmysle Občianskeho zákonníka  č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov uzavreté nájomné zmluvy a zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi stavebníkom a vlastníkmi pozemkov,

- udeľuje súhlas na

výmenu zariadení Plynočistiarní na čistenie odpadového konvertorového plynu (ďalej tiež „KOP“) z kyslíkových konvertorov KK4 a KK5 Oceliarne II (ďalej tiež „OC II“).

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa -  stavebníka:

obchodné meno:  U. S. Steel Košice, s.r.o.

sídlo:                    Vstupný areál U. S. Steel,   044 54 Košice

IČO:                     36 199 222.

Súčasťou zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky sú podľa § 8 ods. 2 zákona                 č. 245/2003  Z. z. o IPKZ:

a)  v  oblasti  ochrany ovzdušia

- súhlas o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania a ich zmien, podľa  § 8  ods. 2  
písm. a)  bod 1  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b)  v oblasti  povrchových  a podzemných vôd

-  súhlas na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav  povrchových alebo podzemných   
 vôd,  podľa § 8  ods. 2  písm. b)  bod 3  zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov

- súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie nebezpečných  
 odpadov, podľa  § 8 ods. 2 písm. c)  bod 7 zákona č. 245 /2003 Z. z. o IPKZ,

-  súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy,  podľa § 8  ods. 2                   
  písm.  c) bod  8  zákona č. 245/2003  Z. z.  o  IPKZ,

-  vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva,  podľa             
 § 8  ods. 2  písm. c) bod 10  zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany prírody

- vyjadrenie k vydaniu  stavebného povolenia,  podľa § 8  ods. 2  písm. h) bod 1  zákona                    č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

e) stavebné konanie o povolení stavby Primárne odprášenie OC II, podľa § 8  ods. 3  zákona
č. 245/2003  Z. z. o IPKZ.

Stavba sa bude realizovať na pozemkoch, ktoré sú podľa výpisu z katastra nehnuteľnosti               vo vlastníctve prevádzkovateľa–stavebníka (ďalej tiež „stavebník“ v časti  I. Podmienky stavebného povolenia) a na pozemkoch,  na ktorých sú v zmysle Občianskeho zákonníka                   č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov uzavreté nájomné zmluvy a zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi stavebníkom a vlastníkmi pozemkov.

Stavba „Primárne odprášenie OC II“ sa podľa predloženej a  overenej projektovej dokumentácie člení na nasledovné stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktorých uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje:

Stavebné objekty:

SO 001 – Príprava územia

Projektová dokumentácia rieši prípravu územia pre vlastnú výstavbu objektov stavby (preloženie pevného geodetického bodu, vybúranie betónovej plochy v mieste vodného hospodárstva, demontáž oceľového prístrešku a zvodidiel, zobratie ornice v mieste prístavby trafostanice T 45, vybúranie plechového skladu pri trafostanici T 45).

SO 002 – Stavebné úpravy plošín pre KK4

Projektová dokumentácia rieši úpravu  plošín v hale OC II  na výškových úrovniach  + 43,95 m  a + 49,5 m  medzi radami stĺpov B-BC, 5-8 z dôvodu výmeny Solivora za  novú Venturiho práčky a Separátor pre kyslíkový konvertor KK4.

SO 003 – Stavebné úpravy plošín pre KK5

Projektová dokumentácia rieši úpravu plošín v hale OC II  na výškových úrovniach  + 43,95 m a + 49,5 m  medzi radami stĺpov B-BC, obvodový plášť 8 z dôvodu výmeny Solivora                         za novú Venturiho práčky a Separátor  pre kyslíkový konvertor KK5.

SO 004 – Usadzovacia nádrž

Stavebný objekt bude kruhového tvaru o vnútornom priemere 25 m a výške 3,05 m nad terénom, dno nádrže bude v hĺbke –2,54 m, konštrukčne bude riešený ako oporná stena uholníkového tvaru a základová doska. Po vnútornom obvode usadzovacej nádrže bude prepadový žľab, ktorého dno je vyspádované do vodného kanála, ktorý bude odvádzať prebytočnú vodu                     do prepadovej šachty, z ktorej sa bude voda odvádzať potrubím do zbernej nádrže riešenej                  vo filtračnej a čerpacej stanici.V strede usadzovacej nádrže bude kruhový základ pre tg zaradenie. Pod usadzovacou nádržou bude revízna chodba s priestorom pre umiestnenie čerpadiel a odvodného potrubia kalu.

SO 005 – Filtračná a čerpacia stanica

Tento stavebný objekt rieši realizáciu novej jednoloďovej haly, ktorej nosný systém je tvorený oceľovým skeletom so sendvičovým opláštením, o vnútorných rozmeroch 15,6 x 13,2 m a svetlej výške 12,88 m pre filtračnú stanicu a murovanou jednopodlažnou  prístavbou pre čerpaciu stanicu a rozvodňu. Pod čarpacou stanicou sa bude nachádzať železobetónová nádrž o objeme  100 m³, ktorá bude  pozostávať z časti pre zachytávanie prepadovej vody z usadzovacej nádrže a časti pre zabezpečenie vody pre plynočistiareň.

SO 007 – Energomosty

Stavebný objekt rieši oceľové konštrukcie energomostov M 1 až M 7, ktoré sa napájajú                      na jestvujúce energomosty, na ktorých budú uložené technologické potrubia, kalové žľaby a elektrožľaby.

SO 008 – Prípojka elektro

Stavebný objekt rieši kábelovú trasu a kábel prípojky NN pre filtračnú a čerpaciu stanicu. Prípojka je vedená z jestvujúceho svetelného rozvádzača umiestneného v rozvodni T 44                      do rozvádzača, ktorý bude umiestnený v rozvodni filtračnej a čerpacej stanice.

SO 009 – Prípojka horúcej vody

Stavebný objekt rieši prípojku vykurovacieho média horúcej vody 105/90°C  do objektu filtračnej a čerpacej stanice.

SO 010 – Vonkajšia kanalizácia

Stavebný objekt rieši odvádzanie vôd z povrchového odtoku zo strechy stavebného objektu               SO 005, spevnených plôch a prístavby trafostanice do jestvujúcej kanalizácie U.S.S. Košice.

SO 011 – Zvyšovacia čerpacia stanica na  ± 0.0 m

Predmetom tohto objektu je plechová búda  o pôdorysných rozmerov 5,4 x 2,5 m a úprava podlahy pre novú zvyšovaciu stanicu, ktorá bude v hale OC 2 pri stĺpe A 10 smerom k stĺpu  A 12. Plechová búda bude z oceľových valcových profilov a trapézových plechov.

SO 012 – Prístavba T 45

Stavebný objekt rieši prístavbu pre nové meniče, ktorá bude umiestnená z južnej strany existujúcej trafostanice T 45, o vonkajších pôdorysných rozmerov 12,1 x 5,0 m.

SO 014 – Stavebné úpravy v čerpacej stanici VH

V priestore existujúcej čerpacej stanice VH oceliarni je potrebné upraviť podklad pre nové čerpadlo. Predmetom týchto úprav bude demontáž časti oceľovej podlahy a nový železobetónový základ.

SO 015 – Základy pre zásobník CO2

Stavebný objekt rieši ležatý zásobník CO2, ktorý bude uložený na železobetónovej doske                         so štrkovým zhutneným podsypom. Súčasťou objektu je aj oplotenie okolo zásobníka do výšky 2 m z oceľových stĺpikov a pletiva.

SO 016 – Preložky

Stavebný objekt rieši preloženie káblov, ktoré slúžia pre elektrické napojenie usadzovacích nádrží č.1 a č. 2.

SO 017 – Vonkajšie osvetlenie

Stavebný objekt rieši osvetlenie vonkajších priestorov stavebných objektov SO 005, SO 004 a SO 015. Napojenie bude z už existujúceho rozvodu vonkajšieho osvetlenia.

Prevádzkové súbory:

PS 01 – Granivor a Separátor KK4

Predmetom tohto prevádzkového súboru je hlavné technologické zariadenie, ktoré obsahuje:

ČPS 01.1 Prevádzkové zariadenie - pozostávajúce z výmeny existujúceho systému rozprašovacích trysiek za nový účinnejším systémom rozprašovania s troma rozprašovacími tryskami, osadenie  vysokoenergetickej Venturiho práčky a lamelového eliminátora kvapiek Separátor namiesto nízkoenergetickejVenturi pračky typu Solivor s odlučovačom kvapiek a výmeny nutných častí potrubia KOP KK4.

ČPS 01. 2 PRS – rieši elektroinštaláciu NN zariadenia, ktoré bude zabudované na Granivore a kyslíkovom konvertore KK4.

ČPS 01. 3 ASRTP Granivor, Separátor KK4 – pre riadenie, ovládanie a vizualizáciu.

ČPS 01. 5 Prevádzkové potrubie – rieši rozvod vody, kalu a vzduchu pre plynočistiareň KK4.

PS 02 – Oprava ZKP KK4

ČPS 02. 1 Prevádzkové zariadenie

ČPS 02. 2 PRS

ČPS 02. 3 ASRTP pre ZKP

Rieši výmenu obežného kolesa ventilátora z dôvodu zvýšenia celkového tlaku zo súčasného                20 kPa na 25 kPa, elektroinštaláciu tg zariadenia NN, ktoré bude zabudované v rozvodni VN meniča ventilátora ZKP KK4, úpravy systému riadenia pre ZKP kyslíkového konvertora KK4.

PS 03 – Kábelové prepoje pre KK4

Predmetom tohto prevádzkového súboru je výzbroj a kábelové prepoje pre elektro časť riešenú v PS 02 pre kyslíkový konvertor KK4.

PS 04 – Demontáž zariadení KK4

ČPS 04. 1 Prevádzkové zariadenie

ČPS 04. 2 PRS

ČPS 04. 3 ASRTP

ČPS 04. 5 Prevádzkové potrubie

Predmetom tohto prevádzkového súboru je demontáž technologických zariadení (Solivor KK4, odlučovač kvapiek KK4, veľkopriemerové potrubie KOP v nutnom rozsahu KK4, regulačná klapka na výstupe zo Solivora), elektrozariadenia nn, ASRTP na technologickom zariadení Granivor, Solivor OC II a zariadení ZKP ako aj demontáž potrubia chladiacej a čistiacej vody.

PS 11 – Granivor a Separátor KK5

Predmetom tohto prevádzkového súboru je hlavné technologické zariadenie, ktoré obsahuje:

ČPS 01.1 Prevádzkové zariadenie - pozostávajúce z výmeny existujúceho systému rozprašovacích trysiek za nový účinnejším systémom rozprašovania s troma rozprašovacími tryskami, osadenie  vysokoenergetickej Venturiho práčky a lamelového eliminátora kvapiek Separátor namiesto nízkoenergetickej Venturi pračky typu Solivor s odlučovačom kvapiek a výmeny nutných častí potrubia KOP KK5.

ČPS 01. 2 PRS – rieši elektroinštaláciu NN zariadenia, ktoré bude zabudované na Granivore a kyslíkovom konvertore KK5.

ČPS 01. 3 ASRTP Granivor, Separátor KK5 – pre riadenie, ovládanie a vizualizáciu.

ČPS 01. 5 Prevádzkové potrubie – rieši rozvod vody, kalu a vzduchu pre plynočistiareň KK5.

PS 12 – Oprava ZKP KK5

ČPS 12. 1 Prevádzkové zariadenie

ČPS 12. 2 PRS

ČPS 02. 3 ASRTP pre ZKP

Rieši výmenu obežného kolesa ventilátora z dôvodu zvýšenia celkového tlaku zo súčasného                 20 kPa na 25 kPa, elektroinštaláciu tg zariadenia NN, ktoré bude zabudované v rozvodni VN meniča ventilátora ZKP K5, úpravy systému riadenia pre ZKP kyslíkového konvertora KK5.

PS 13 – Kábelové prepoje pre KK5

Predmetom tohto prevádzkového súboru je výzbroj a kábelové prepoje pre elektro časť riešenú v PS 12 pre kyslíkový konvertor KK5.

PS 14 – Demontáž zariadení KK5

ČPS 14. 1 Prevádzkové zariadenie

ČPS 14. 2 PRS

ČPS 14. 3 ASRTP

ČPS 14. 5 Prevádzkové potrubie

Predmetom tohto prevádzkového súboru je demontáž technologických zariadení (Solivor KK5, odlučovač kvapiek KK5, veľkopriemerové potrubie KOP v nutnom rozsahu KK5, regulačná klapka na výstupe zo Solivora), elektrozariadenia nn, ASRTP na technologickom zariadení Granivor, Solivor OC II a zariadení ZKP ako aj demontáž potrubia chladiacej a čistiacej vody.

PS  21 -  Vodné hospodárstvo

ČPS 21.  1 Filtračná a čerpacia stanica

ČPS 21.  2 Nový door č. 3

ČPS 21.  3 Zásobník CO2

ČPS 21.  4 Úprava prednádrží

ČPS 21.  5 Prevádzkové potrubie

ČPS 21.  6 Čerpacia stanica

ČPS 21.  8  PRS

ČPS 21.  9 ASRTP

ČPS 21.10 Úpravy v ČS

ČPS 21.11 Zdvíhacie zariadenia

Tento prevádzkový súbor rieši osadenie nového technologického zariadenia na tlakové odvodnenie kalu s vysokým obsahom Zn a Pb z novej usadzovacej nádrže. Jemný kal sa bude prečerpávať do novej filtračnej stanice, kde sa zbaví prebytočnej vody v tlakových filtroch – kalolisoch.

PS 22 – Kábelové prepoje pre VH

ČPS 22. 1 Výzbroj kábelových trás

ČPS 22. 3 Kábelové prepoje NN

ČPS 22. 4 Kábelové prepoje VN

ČPS 22. 5 Kábelové prepoje ASRTP

Prevádzkový súbor rieši zabezpečenie výzbroje kábelovej trasy pre napojenie VH, kábelové prepoje NN na novom technologickom zariadení vodného hospodárstva OC II, prepoje v priestoroch rozvodne T 44 a prepoje medzi štvrtým M 64 čerpacej stanice plynočistiarne okruhu OC II a kábelové prepoje pre prenos signálov.

PS 31 – ASRTP Level 2

Tento prevádzkový súbor  rieši potrebné úpravy na úrovni riadenia Level 2. Technické zmeny v odsávacom trakte primárneho odprášenia v rámci stavby zasiahnú podstatne do súčasného spôsobu riadenia kyslíkových konvertorov KK4 a KK5 a budú si vyžadovať rozšírenie existujúcich počítačových sietí.

PS 32 – Úpravy v rozvodni T45

ČPS 32. 1 Úprava kobky č. 10 pre ZKP – KK4

ČPS 32. 2 Úprava kobky č. 35 pre ZKP – KK5

Prevádzkový súbor rieši novú výzbroj kobky č. 10 a č. 35 vo VN rozvodni T 45.  Vzhľadom na fyzické a morálne opotrebenie VN výzbroje kobiek napájaním VN motormi ventilátorov ZKP pre kyslíkový konvertor KK4 a KK5 a časté poruchy je treba vyzbrojiť kobku novými prístrojmi.

Mestskou časťou Košice – Šaca, oddelením územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a rozvoja bolo pod č. ÚPSPVaR 386-6/2006/FIL zo dňa 27.03.2006 vydané územné rozhodnutie pre stavbu „Primárne odprášenie OC II“  a pod č. ÚPSPVaR 386-7/2006/FIL                 zo dňa 17.07.2006 bola vydaná  oprava územného rozhodnutia.

Súčasťou stavby „Primárne odprášenie OC II“ je aj stavebný objekt SO 006 Spevnené plochy a cesty, ktorého uskutočnenie bolo povolené Mestom Košice ako špeciálnym stavebným úradom pre miestne a účelové komunikácie rozhodnutím č. K-06/09750-6/447 zo dňa 31.05.2006.

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

##### Podmienky stavebného povolenia

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou          
      EQ Engineers Slovakia, s.r.o. pod archívnym číslom 03-0013, autorizovanými stavebnými  
      inžiniermi Ing. Mariánom Kropuchom, č. osvedčenia 1227*Z*2-3,5-2,4,5, Ing. Jurajom
      Krivkom, č. osvedčenia 1226*Z*5-3, Ing. Valentínom Neupauerom, č. osvedčenia
     1242*Z*5-3, Ing.  Milanom Rusínom, č. osvedčenia 1311*Z*5-3, Ing. Stanislavom
     Jasminským, č. osvedčenia 1251*Z*5-3, Ing. Štefanom Pokrivčákom, č. osvedčenia
     1345*Z*3-1,4-1,24, Ing. Ľuboslavom Marhefkom, č. osvedčenia 1246*Z*3-1, Ing. Annou
     Tokárovou č. osvedčenia 1287*SP*I4, Františkom Šebom, č. osvedčenia 3916*TA*4-24,5-
     4,5, overenej v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre 
     stavebníka  a  Mestskú časť Košice – Šaca. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú 
     byť  zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný stavebný úrad).

2. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby 
     oprávnenou fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické       
     a  kartografické činnosti a  autorizačné overenie vybraných geodetických a  kartografických 
     činností autorizovaným geodetom a kartografom v súlade s podmienkami určenými 
     v rozhodnutí o umiestnení stavby „Primárne odprášenie OC II“ a overenou projektovou 
     dokumentáciou.

3.  Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných a nadzemných 
     vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je povinný zabezpečiť               
     ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukázateľne oboznámi pracovníkov,
     ktorý budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou  polohou podzemného vedenia.

4.   Stavebník je povinný  plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä zabezpečiť,
   aby stavenisko:

a) bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu
          života   alebo zdravia,

b) malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz 
          zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej 
          ochrany,

c) umožňovalo bezpečné uloženie  stavebných výrobkov a  stavebných mechanizmov 
           a umiestnenie zariadenia staveniska,

d)   umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,

e)   malo zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu,

f) bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí                       na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných 
predpisov.

5.  Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, môže ju uskutočňovať len právnická osoba alebo  fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov 
a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne  
oznámiť na IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavieb a doklad, ktorým  preukáže, že má zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.

6.  Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní odo dňa jej  začatia.

7.  Stavebník je povinný stavbu dokončiť  do 31.10.2007.

8.  Stavebník je povinný  podľa  § 66 ods. 3  písm. j) stavebného  zákona  označiť stavbu                 
 na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi:

a) označenie stavby,

b) označenie stavebníka,

c) označenie dodávateľa stavby,

d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,

e) termín začatia a ukončenia stavby,

f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.

9.   Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce  technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. o  bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, nariadenie vlády č. 510/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

10. V prípade výskytu materiálov obsahujúcich azbestové vlákna, postupovať v súlade s NV SR    č. 39/2002 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s azbestom, hlavne v kábelových priestoroch.

11. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný dbať na  to, aby  nespôsobil škodu                 
 na cudzích nehnuteľnostiach a  majetku. Prípadné škody spôsobené pri uskutočňovaní   
 stavby  je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

12. Stavebník môže  na  výstavbu  použiť  v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba  
také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 90/1998 Z. z. 
o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe             
na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a  stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.

13. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať  ustanovenia  § 48 - § 53  
 stavebného zákona o  všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb  a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a  ustanovenia slovenských technických noriem  vzťahujúce sa  na predmetnú stavbu.

14.   Stavebné mechanizmy musia byť pred výjazdom na cestnú komunikáciu zbavené nečistôt.

15.  Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať ustanovenia 
       zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 
       v znení neskorších predpisov, všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd 
       a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie 
       s nebezpečnými látkami.

16.  Stavebník  je  povinný  počas  realizácie stavebných prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce  
       zo všeobecne záväzných predpisov na úseku odpadového hospodárstva pri nakladaní 
       s odpadmi vznikajúcimi počas výstavby a povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných 
       právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia.

17. Stavebník je povinný obmedzovať prašnosť na stavenisku  a v  jeho blízkosti kropením
 a čistením komunikácií.

18. Na stavbe musí byť po  celý čas výstavby k dispozícii  projektová  dokumentácia                     na uskutočnenie stavby overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho staveného dohľadu.

19. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných  znalcov vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie.  Je povinný   bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a životy či  zdravie osôb.

20. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných  prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať  všetky  dôležité  údaje o  stavebných  prácach  na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.

21. Stavebník je v zmysle odborného vyjadrenia Technickej inšpekcie, pracovisko Košice         
č. 942/3/2006 zo dňa 24.02.2006  k projektovej dokumentácii stavby „Primárne odprášenie    OC II“ z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane bezpečnosti technických    zariadení odstrániť nasledovné nedostatky:

a) V projektovej dokumentácii ČPS 01.4, 11.4 dopracovať dispozičné a konštrukčné riešenie               technologických plošín, výstupov na plošiny, zábradlí - nie je možné posúdiť, či sú navrhnuté v súlade s požiadavkami bezpečnosti – rozpor s § 9 vyhlášky č. 59/1982 Zb., § 9 vyhlášky              č. 453/2000 Z. z.,

b) V projektovej dokumentácii ČPS časti ASRTP (okrem PS 01.3.1) doriešiť elektrické zariadenie, ktoré je nesprávne zaradené podľa miery ohrozenia do sk. C, nejedná                         sa o zariadenie s bezpečnostným napätím a prúdom v zmysle vyhlášky č. 718/2002 Z. z.,             § 83, príl. Č.1, časť III.,

c) V projektovej dokumentácii ČPS riešiacich VN zariadeniach doriešiť požiadavky podľa aktuálnych STN  (neaktuálna  STN 33 2000-4-41, kap. NC, uvedenú problematiku v sieťach nad 1000 V rieši STN 33 3201:2004),

d) V projektovej dokumentácii dopracovať protokoly o určení prostredia podľa STN 33 0300:1988, čl. 2.2.3 pre dotknuté priestory,

e)  V projektovej dokumentácii  v časti SO 008 – Prípojka elektro pre istenie vývodu z RS44-1/5a do RS44-1-1a nie je dodržaná selektivita istenia v zmysle STN 33 2000-4-43,

f)   Rebríky do podzemných komôr a šácht musia spĺňať požiadavky § 19 vyhl. č. 59/1982   Zb., 
      STN EN 14 396(75 6240):2004,

g)   Schodisko vo filtračnej stanici musí spĺňať požiadavky STN 73 4130:1987, vrátane zábradlia 
       podľa STN 74 3305:1989,

h)  Rebríky na lávku žeriavovej dráhy a tiež rebríky na energomosty musia byť navrhnuté 
      v súlade  s požiadavkami STN 74 3282:1990/Z1:2004,

i)  Lávky na energomostoch musia byť vybavené zábradlím v súlade s požiadavkou § 26 
      vyhlášky  č. 59/1982 Zb., navrhnutým podľa STN 74 3305:1989,

j)   Predložiť podrobnejšiu dokumentáciu ( realizačný projekt) na opätovné posúdenie,

k)  Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení plynovom,
      zdvíhacom ( žeriav, kladkostroj ) a elektrickom sk. A, vykonať prvú úradnú skúšku v zmysle  
     § 11 vyhlášky MPSVR č. 718/2002 Z. z.,

l)  Podľa § 4 ods. 1 a 5 nariadenia vlády SR č. 159/2001 Z. z. v znení nariadenia vlády
     SR č. 470/2003 Z. z. na výrobkoch, ktorých zhoda bude posúdená podľa zákona                             
     č.264/1999  Z. z. v znení neskorších predpisov, ale ktorých bezpečnosť závisí od podmienok 
     ich inštalácie (montáže) na mieste používania je potrebné po ich nainštalovaní na mieste 
     a pred ich uvedením do prevádzky (pred ich prvým použitím) vykonať kontrolu ich správnej 
     inštalácie a fungovania  (zásobník CO2).

22. Stavebník je povinný v zmysle súhlasu Úradu pre reguláciu železničnej dopravy, 
       pracovisko Košice č. 365/06-ŠSÚ/V-Kk zo dňa 04.04.2006 a záväzného stanoviska Železníc 
       SR, Generálneho riaditeľstva č. 3263/2006/O222 zo dňa 18.05.2006 dodržať pri realizácii 
       stavby tieto podmienky:

- Uskutočňovať práce v časti stavby PJ 21.5.2 Rozvody kalov (časť projektovej dokumentácie ČPS 21.5) v ochrannom pásme a v obvode dráhy (železničnej trate) bez zásahu do stavby dráhy a bez zásahu do železničného pozemku. Práce je povinný stavebník uskutočňovať s opatrnosťou primeranou prevádzke na železničnej trati a tak, aby nedošlo                k ohrozeniu prevádzky dráhy a dopravy na dráhe,

- Pri realizácii stavby riešiť ochranu podzemných inžinierskych sieti a podzemných telekomunikačných kábelových vedení, zaistiť bezpečnosť zamestnancov v obvode dráhy, vylúčiť nepriaznivý vplyv stavby na prevádzku na dráhe,

- Skládky stavebného materiálu, resp. odpadu skladovať mimo pozemku ŽSR,

- Pri realizácii stavby je stavebník povinný uhradiť vzniknuté  škody na majetku ŽSR,

- Podrobnosti realizácie stavby prerokovať s DZ Doprava,

- Zmeny stavby uskutočniť so súhlasom ÚRŽD,

- Zabezpečovať pri realizácii stavby také opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu ľudí pohybujúcich sa na stavenisku.

23. Stavebník je povinný zachovať pôvodný pevný bod Podrobnej vytyčovacej súradnicovej
      siete USSK č. 93A  do termínu vytýčenia a osadenia nového pevného bodu.

24. Povoliť dočasné užívanie stavby na skúšobnú  prevádzku  ako aj  trvalé užívanie
       stavby„Primárne odprášenie OC2“ bude možné až po povolení užívania stavby  SO 006
       Spevnené plochy a cesta, povolenej rozhodnutím špeciálnym stavebným úradom.

25. Stavebník je povinný v súlade s ustanovením § 84 stavebného zákona požiadať IŽP  Košice o povolenie dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku.

26. Súčasťou projektovej dokumentácie stavby overenej v tomto konaní je aj Projekt organizácie 
      výstavby, ktorého súčasťou je koncepcia zariadenia staveniska. Pre účely zariadenia 
      staveniska sa budú využívať existujúce objekty U. S. Steel Košice ako aj vymedzenie nových 
      plôch staveniska, na ktorých bude 6ks mobilných buniek, plechový sklad náradia a materiálu.

27. Stavebník zabezpečí odstránenie  objektov  zariadenia  staveniska  v  lehote do  4  týždňov        od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby na skúšobnú  prevádzku, resp. požiada o zmenu užívania týchto objektov.

28. V žiadosti o  povolenie skúšobnej prevádzky stavebník uvedie súpis zmien vykonaných počas uskutočňovania stavby „Primárne odprášenie OC II“ oproti projektovej dokumentácii stavieb overenej IŽP Košice v stavebnom konaní, dobu  trvania, rozsah a charakter skúšobnej prevádzky.

29. Najneskôr na ústnom pojednávaní v konaní o povolení dočasného užívania stavby                         na  skúšobnú  prevádzku stavebník predloží:

- stavebný denník,

b) doklady od dodávateľa stavby, doklady o výsledkoch skúšok tesností  nádrží,                            
              a rozvodov, ktoré musia byť vykonané odborne spôsobilou osobou s certifikátom na 
              kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie,

c)  doklady o výsledkoch predpísaných skúšok,

d) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, doklady o splnení technických        
  požiadaviek na novoinštalované a použité výrobky, ktoré sú určenými výrobkami  podľa  
  vyhlášky MŽP SR 264/1999 Z. z., nariadenia vlády č.  576/2001 Z. z. a nariadenia vlády 
  č. 310/2004 Z. z v znení neskorších predpisov,

e) certifikáty preukázania zhody použitých materiálov a  zabudovaných stavebných 
 výrobkov, vyhlásenie o zhode vydané výrobcami alebo dovozcami na výrobky, ktoré  sú  
 určenými výrobkami podľa aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky,

f)   doklady o spôsobilosti technických zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,

g)  stanoviská dotknutých orgánov k dočasnému užívaniu stavby na skúšobnú prevádzku,              
 ak si vydanie povolenia na dočasné užívanie stavby bude vyžadovať zmenu tohto
 povolenia, konanie o vydanie dočasného užívania stavby bude vykonané ako súčasť 
 konania o zmenu tohto integrovaného povolenia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ 
 a stavebník nepredloží stanoviska orgánov, ktoré sú dotknutými orgánmi 
 v integrovanom povoľovaní.

30. Návrh o vydanie povolenia pre uvedenie stavby do trvalej prevádzky (kolaudačné 
        rozhodnutie) je  stavebník povinný predložiť na IŽP Košice v dostatočnom  predstihu,  
        počas trvania skúšobnej prevádzky, s ohľadom na lehoty kolaudačného konania.

31.  Dokončenú stavbu môže stavebník užívať len na základe kolaudačného  rozhodnutia, ktoré   vydá IŽP Košice na základe písomného návrhu stavebníka.

32.  K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebník pripojí:

a) doklady v súlade ustanovením § 17 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou                 
          sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,

b) doklady  o  spôsobe  zneškodnenia  odpadov  vzniknutých  stavebnou  činnosťou                             
          pri uskutočňovaní stavby,

c) vypracovaný Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných
          opatrení zdroja  znečisťovania ovzdušia,

d)  vyhodnotenie priebehu skúšobnej prevádzky,

e) stanoviská dotknutých orgánov k trvalému užívaniu stavby; ak si vydanie povolenia na  
          trvalé užívanie stavby bude vyžadovať zmenu tohto povolenia, konanie o vydanie trvalého 
          užívania stavby bude vykonané ako súčasť konania o zmenu tohto integrovaného 
          povolenia  podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a stavebník nepredloží stanoviska                             
          orgánov, ktoré sú dotknutými orgánmi v integrovanom povoľovaní.

33. Najneskôr k ústnemu pojednávaniu vo veci vydania kolaudačného rozhodnutia  stavebník  predloží doklady vymedzené v ustanovení § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou               
sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a  zdokladuje splnenie podmienok 
tohto rozhodnutia uvedených v časti „ I. Podmienky stavebného povolenia“.

34. So  stavbou  sa  nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo  právoplatnosť. Toto   rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy   nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby „Primárne odprášenie OC II“.

Záväzné podmienky

Integrované povolenie č.1377/152-OIPK/2005-Ko/570020605 zo dňa 30.09.2005, sa mení a dopĺňa nasledovne:

v časti  „II. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“

na str. 6 a 7 sa ruší pôvodný text v prevádzkovom súbore „Plynočistiarne konvertorového plynu“ a nahrádza sa týmto novým textom:

Každý kyslíkový  konvertor   má   samostatnú     plynočistiareň  typu   IRSID,     výrobcu CREUSOT - LOIRE s max. objemovým  prietokom spalín  168 500 m3.h-1 a garantovanou max. výstupnou koncentráciou TZL 50 mg. m-3. Konvertorový plyn sa odsáva z kyslíkového konvertora cez  klobúk, dymník, dvojplášťový chladič chladený uzavretým cirkulačným okruhom,  mokrú pračku Granivor,  vysoko energetickú Venturiho pračku a lamelový eliminátor kvapiek Separator   do zásobníka konvertorového plynu alebo  na  spaľovací komín.

Mokrá pračka Granivor zachytáva ako I. stupeň odlučovania TZL hrubšie častice TZL rozprašovaním vody s rozprašovacích  trysiek  inštalovaných protiprúdne  na vodných rampách, ktoré sú osadené v piatich úrovniach telesa Granivora. Na zachytenie jemných častíc TZL v II. stupni odlučovania slúži Venturiho pračka a lamelovým eliminátorom kvapiek Separator.  Projekt predpokladá spotrebu vody v Granivore pre vodné rampy 700 m3.h-1 a 20 m3.h-1 na doplňovanie strát vodného uzáveru ťahovej klapky  s pomerom vody k čistenému konvertorovému plynu 8,719 m3 vody/ 1000 m3 konvertorového plynu pri tlakovej strate počas špičky fúkania             cca 0,8 kPa a spotrebu vody vo Venturiho pračke 140 m3.h-1,  prevádzkovanie  pri tlakovej strate 16,9 až 17,6 kPa s pomerom vody k čistenému konvertorovému plynu 1,42 m3 vody/1000 m3 konvertorového plynu pri množstve plynu 98 310 Nm3/h počas fúkania. Vzduchom rozprašované vodné trysky sú umiestnené pred otvorom hrdla Venturiho pračky sú orientované v smere prúdenia plynu.

Na  čistenie konvertorového plynu sa bude privádzať recirkulovaná technologická voda z čerpacej stanice oceliarne v množstve 720 m3.h-1 do Granivora a v množstve 140 m3.h-1  pod tlakom 280 kPa do Venturiho pračky. Na spodné trysky eliminátora kvapiek je privádzaná   voda  z nádrže čistiacej vody v množstve  50 m3.h-1 a na horné trysky priemyselná voda v množstve         35 m3.h-1  pod tlakom 200 kPa. Priemyselná voda slúži na doplňovanie strát v recirkulačných okruhoch.

Znečistené odpadové vody  z  Granivora sa odvádzajú do dvoch predsedimentačných  nádrži, v ktorých sa neutralizujú dávkovaním CO2  zo zásobníkovej nádrže, v ktorej je skladovaný v kvapalnom stave. Zachytený hrubý kal je dopravovaný do kontajnerov a pravidelne odvážaný na ďalšie spracovanie externou spoločnosťou. Voda, z predsedimentačných  nádrží  preteká  cez  prepadovú stenu do dvoch  sedimentačných   nádrží  typu  DORR,  kde  dochádza  k zachyteniu jemných častíc kalu, ktorý klesá na kužeľovite  vyspádované dno  nádrže a  je zhrabávaný do zbernej  priehlbne, z ktorej je sacím potrubím odčerpávaný  dvomi   kalovými   čerpadlami  do  dvoch  výtlačných   kalovodných   potrubných  trás,  z  ktorých  jedna  je  prevádzkovaná  a  jedna  slúži  ako záloha, ktorými je hydraulicky dopravovaný do štyroch kalových nádrží Odkaliska.

Znečistené odpadové  vody z druhého stupňa čistenia plynu (Separátora) sú z oboch eliminátorov kvapiek odvádzané v množstve cca 450 m3/h  do tretej novovybudovanej sedimentačnej nádrže typu DORR o priemere 25 m (ďalej tiež „DORR č.3“).

Prepadová voda z DORR-u č. 3  je zachytávaná v novej nádrži čistiacej vody, resp. v sacej nádrží umiestnenej pod novou čerpacou stanicou s kapacitou cca 100 m3 a  prečerpávaná                     do Venturiho pračiek a eliminátorov kvapiek. Kal usadený v DORR-e č. 3 sa prečerpáva                    do dvoch  nových  filtračných tlakových kalolisov o výkone 15 t. za deň umiestnených v novovybudovanej filtračnej stanici, ktorá je súčasťou čerpacej stanice nachádzajúcej sa pri chladiacich vežiach vodného hospodárstva. V prípade mimoriadnej poruchy alebo havárie filtračnej stanice je kal na nevyhnutný čas prečerpávaný na kalové polia potrubím DN 80 vybudovaným súbežne s pôvodným kalovodom na jestvujúcich potrubných mostoch. Prefiltrovaná voda sa recirkuluje do nádrže čistej vody umiestnenej pod čerpacou stanicou, prípadne do cirkulačného okruhu Granivora. Odvodnený jemný kal  sa v kontajneroch odváža na skládku nebezpečného odpadu.

na str. 11 sa za tabuľkou č. 6 dopĺňa nasledovný text:

Nakladanie s nebezpečnými odpadmi

Nebezpečné odpady v prevádzke vznikajú v technologických procesoch a pri vykonávaní pravidelnej údržby a odstraňovaní porúch strojných a  technologických zariadení a sú v súlade                  so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva kategorizované tak, ako je uvedené v prílohe č. 2 tohto  rozhodnutia.  Nebezpečné   odpady  sú   zhromažďované   oddelene  od  ostatných odpadov na zberných miestach vo výrobných halách a dielňach, uložené v nepriepustných sudoch alebo kontajneroch, označené identifikačnými listami nebezpečného odpadu. Obaly s odpadovými a opotrebovanými olejmi a kvapalnými odpadmi obsahujúcim olej sú uložené v záchytných vaniach umiestnených na manipulačných plochách opatrených náterom odolným voči ropným látkam. Nebezpečné odpady prevádzkovateľ zhodnocuje alebo zneškodňuje sám, resp. niektoré druhy, na ktoré nemá oprávnenie odovzdáva na zhodnotenie alebo zneškodnenie na základe zmluvy.

v časti „III. Podmienky povolenia“

A.  Podmienky prevádzkovania

na str. 12 v bode 12

na konci vety miesto bodky sa uvedie čiarka a doplní text “pomocné materiály a chemikálie na úpravu vody“.

na str. 12 v bode 14 sa ruší pôvodný text a nahrádza sa novým textom

Prevádzkovateľ  je   povinný  vykonávať  činnosti  v prevádzke, pri ktorých vznikajú alebo môžu

vznikať emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba v súlade:

- s platnými  Súbormi  technicko-prevádzkových  parametrov   a   technicko-organizačných     
 opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri  prevádzke zdrojov znečisťovania (ďalej   
 len „Súbor TPP a  TOO“),  vypracovanými   a   schválenými  podľa  všeobecne   
 záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia,

-  s prevádzkovými predpismi,  vypracovanými v  súlade s projektom stavby, s podmienkami  
 výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby (tiež nazývané „technologický  
 reglement“ a „prevádzkovo-bezpečnostné predpisy“),

-  s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,

-  s projektom stavby.

na strane 12 sa za bod 18  dopĺňajú podmienky 18.1 a 18.2 s nasledovným znením:

18.1 Stavby a zariadenia v ktorých sa zaobchádza s nebezpečnými látkami musia byť  
    prevádzkované podľa vypracovaných prevádzkových poriadkov, plánov údržby a opráv       
    a plánov kontroly a prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť ich aktualizáciu a pravidelné 
    oboznamovanie obsluhy týchto stavieb a zariadení s predmetnými poriadkami a plánmi.

18.2 Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky

a povinnosti, postupuje sa podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

## D.    Opatrenia na  minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov

na str. 18 sa za bod 11 dopĺňajú body 12 a 13 s nasledovným znením:

12.  Prevádzkovateľovi sa udeľuje súhlas na nakladanie s  nebezpečnými  odpadmi uvedenými  
  v prílohe č. 2 tohto rozhodnutia. Nakladať s nebezpečnými odpadmi môže len v súlade 
  s podmienkami uvedenými v tomto rozhodnutí.

13.  Prevádzkovateľ je oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi uvedenými v prílohe č. 2  
  tohto rozhodnutia vrátane ich prepravy v územnom obvode Obvodného úradu životného 
  prostredia Košice.

F.  Opatrenia  na   predchádzanie  havárií a na   obmedzenie následkov  v  prípade  havárií

a  opatrenia   týkajúce  sa   situácií  odlišných  od  podmienok  bežnej  prevádzky

na str. 20 v bode F.16 sa ruší lehota „do 31.03.2006“ a určuje sa nová lehota „do 31.12.2007“.

## I. Požiadavky na spôsob a  metódy monitorovania  prevádzky a  údaje, ktoré     
 treba evidovať a poskytovať do informačného systému

na stranách 22 až 23 v bode 1.7

sa vo všetkých tabuľkách parameter IEF nahrádza parametrom HT (hmotnostný tok)

na strane  24 sa ruší výraz „ IEF“ a jeho definícia a nahrádza sa výrazom  „ HT“ a jeho   
 definíciou nasledovne:

HT - hmotnostný tok, ktorý sa zisťuje podľa prílohy č. 1  k vyhláške MŽP SR 
              č. 408/2003 Z. z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia. Pre potreby bilancie emisií 
            a kontrolu podmienok je potrebné ako vzťažnú veličinu použiť čas prevádzky  (hodina).

na str. 25 v bode 2.1 časti „Kontrola odpadových vôd“ sa ruší pôvodný text a tabuľka a nahrádza sa novým textom a tabuľkou nasledovne:

2.1   Prevádzkovateľ musí zabezpečiť odbery  vzoriek  na  vykonávanie  analytických   rozborov

odpadových  vôd tak, ako  je to  uvedené  v nasledovnej tabuľke:

| Ukazovateľ | Miesto merania/ Kontrolný profil | Frekvencia | Podmienky merania |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | Stoka A, šachta 327 | 1 x za deň | 1), 2) |
| CHSKCr, NL, NEL, N-NH4, vodivosť, |  | 1 x za týždeň |  |

pH – reakcia  vody, CHSKCr – chemická   spotreba   kyslíka,  NL – nerozpustené látky,

NEL - nepolárne extrahovateľné látky, N-NH4 – amoniakálny dusík

1)  Rozbor odpadových vôd vykonávať v stanovených   ukazovateľoch  zo vzoriek  získaných   
 jednorazovým odberom bodovej vzorky.

2)  Odporúčané metódy :

pH   potenciometrické stanovenie podľa STN 83 0540-6: 1982 Chemický a fyzikálny 
                       rozbor odpadových vôd. Stanovenie pH,

CHSKCr odmerné stanovenie CHSK dichrómanom draselným v homogenizovanej nefiltrovanej 
             vzorke podľa STN ISO 6060: 2000 Kvalita vody. Stanovenie  chemickej  spotreby  kyslíka   
             (75 7368),

spektrofotometrické stanovenie CHSK  dichrómanom draselným  v  homogenizovanej 
                       nefiltrovanej vzorke  podľa STN 15705 Kvalita vody. Stanovenie chemickej spotreby                       
                       kyslíka (CHSK). Skúmavková metóda pre malé objemy vzoriek,

NL          gravimetrické  stanovením  po  filtrácii  cez  filtre zo sklenených vlákien s veľkosťou  pórov

1,0 µm, sušenie pri teplote 105 ºC podľa STN EN 872: 1999 Kvalita vody.  
                      Stanovenie nerozpustných látok. Metóda filtrácie cez filtre zo  sklenených vlákien  
                       (75 7365). Alebo po filtrácii cez filtračnú membránu s veľkosťou pórov 0,85- 1,0 µm,  
                       sušenie pri 105 ºC,

NEL   spektrofotometrická metóda v UV a IČ oblasti spektra podľa STN 83 0540-4:1982 
                       Chemický a fyzikálny rozbor odpadových vôd. Stanovenie ropných látok,

N-NH4  spektrofotometrické stanovenie - indofenolová metóda podľa STN  ISO 7150-1:1995
                       Kvalita vody. Stanovenie amónnych iónov. 1. časť: Manuálna spektrometrická 
                       metóda  (75 7451).

J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene 
       technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

na strane 27 sa pôvodné  znenie bodu 1. Opatrenia na skúšobnú prevádzku  ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

1.1 Skúšobnú prevádzku môže prevádzkovateľ začať po ukončení stavby a inštalácii 
        technologických zariadení v súlade s overenou projektovou dokumentáciou  na základe 
        rozhodnutia IŽP Košice, ktorý rozhodne o  dočasnom užívaní technologického zdroja                                 
        na základe žiadosti prevádzkovateľa o súhlas na začatie skúšobnej prevádzky  a o vydanie  
        rozhodnutia  na  dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku. V prípade potreby dlhšej 
        doby  na skúšobnú prevádzku musí prevádzkovateľ požiadať o jej predĺženie.

1.2   Prevádzkovateľ  je  povinný vykonať   jednorázové   diskontinuálne   meranie   za     účelom

preukázania dodržiavania emisných limitov určených pre zdroje emisií kyslíkový konvertor 
        č.4 a kyslíkový konvertor č.5 a termín vykonania  tohto  merania  oznámiť  na   IŽP Košice   
        najmenej 5 pracovných dní pred jeho začatím. V  prípade preukázania prekročenia  
        emisných limitov prevádzkovateľ vykoná potrebné opatrenia na ich dodržiavanie. Odber 
        vzoriek musí vykonávať na stálom meracom mieste, ktoré je oproti pôvodnému stavu 
        doplnené o jednu meraciu plošinu s ďalšou prírubou v súlade s STN 9096, čím sa umožní 
        odber vzoriek v dvoch priamkach.

1.3   Prevádzkovateľ je povinný počas skúšobnej prevádzky dosiahnuť stanovené prevádzkové 
         parametre, neprekročiť stanovené emisné limity, vyhodnotiť skúšobnú prevádzku  
         a požiadať IŽP Košice o vydanie rozhodnutia o uvedení stavby do trvalej prevádzky.

- 1.4  Prevádzkovateľ je povinný počas skúšobnej prevádzky aktualizovať súbor TPP a TOO           
        a predložiť na IŽP Košice žiadosť o zmenu integrovaného povolenia, ktorého súčasťou  
        podľa §8 ods. 2)  písm. a) bod 8  je konanie o  udelenie súhlasu na vydanie  zmeny 
        súboru TPP a TOO, najneskôr s predložením žiadosti o kolaudáciu.

- 1.5 Prevádzkovateľ je povinný počas skúšobnej prevádzky zabezpečiť u oprávnenej osoby 
        vykonať prvotnú analytickú kontrolu odpadov vznikajúcich ako kaly a filtračné koláče  
        z čistenia konvertorového plynu vo filtračnej stanici a na základe analýzy vykonať jeho 
        zaradenie pod katalógové číslo  10 02 13 ako odpad nebezpečný, resp. 10 02 14 ako odpad 
        ostatný a podľa výsledkov analýzy postupovať pri jeho zneškodňovaní.

- 1.6 Prevádzkovateľ je povinný počas skúšobnej prevádzky rešpektovať podmienky tohto
        povolenia.

Rozhodnutie č. 1377/152-OIPK/2005-Ko/570020605 zo dňa 30.09.2005, s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsah.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  podľa 
§ 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“),  podľa § 8 ods. 1,  § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, písm. b) bod  3,  písm. c) body 7, 8 a 10, písm. h) bod 1, § 8 ods. 3 a § 17 ods. 1 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na  základe konania vykonaného podľa zákona  č. 245/2003 Z. z.  o IPKZ, stavebného zákona a  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu integrovaného  povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné povolenie na uskutočnenie stavby Primárne odprášenie OC II, ktorá je súčasťou prevádzky Oceliareň II,              na ktorú bolo IŽP Košice, odborom integrovaného povoľovania a kontroly vydané integrované povolenie pod č. 1377/152-OIPK/2005-Ko/570020605 zo dňa 30.09.2005, na základe žiadosti prevádzkovateľa – stavebníka U. S. Steel Košice, s.r.o. zo dňa 30. 03. 2006.

Prevádzkovateľ – stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „Primárne odprášenie OC II“ predložil nasledovné doklady:

a) doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku podľa pol. Č. 171a písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 10 000 Sk,

b)  splnomocnenie prevádzkovateľa – stavebníka na zastupovanie v konaní,

c) čiastočné výpisy z listov vlastníctva č. 758 zo dňa 23.02.2006, č. 754 zo dňa 23.02.2006,
       č. 177 zo dňa 23.02.2006, č. 5 zo dňa 23.02.2006, č. 753 zo dňa 23.02.2006, 08.03.2006,
      22.03.2006 a zo dňa 19.07.2006,

d)  nájomné zmluva č. P 4400806 zo dňa 31.05.2006, č. 01/NZ/2006 zo dňa 30.05.2006, zmluva 
      o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 20.06.2006 a zmluva č. 878 049 – 001
       – 1/2006 o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 16.06.2006,

e)  kópie z katastrálnej mapy,

f)  projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú oprávnenými osobami,

g)  fotokópie osvedčení a splnomocnenia spracovateľov  projektovej dokumentácie,

h) vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu.

Stavba „Primárne odprášenie OC II“ bude realizovaná na pozemkoch parcelné čísla 130, 139/1, 139/2,139/3, 139/14, 139/38, 139/53, 139/56, 151/1, 151/55, 152, 153/1, 153/14, 153/17, 153/61, 153/60, 155, 193, 195/1, 203/1, 203/61, 203/69, 206, 210/1, 213/1, 216, 217/3, 218, 223, 237/1, 237/3, 237/4, 237/5, 238/1, 239, 240/3 katastrálne územie Železiarne a v jestvujúcich objektoch a výrobných halách parcelné čísla 153/14, 153/17, 139/3, 139/2, ktoré sú podľa čiastočných výpisov z  listov vlastníctva č. 758 zo dňa 23.02.2006, č. 754 zo dňa 23.02.2006, č. 177 zo dňa 23.02.2006, č. 5 zo dňa 23.02.2006, č. 753 zo dňa 23.02.2006, 08.03.2006, 22.03.2006 a 19.07.2006 vydaných Správou katastra Košice vo vlastníctve stavebníka, Carmeuse Slovakia, s.r.o. Slavec, 049 11 Plešivec, SR – Železnice SR, Bratislava Klemensova 8, SR – Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, BB – TRADE, s.r.o., Areál prekladisko Haniska, 044 66 Košice. Pre časti stavby, ktorá sa budú realizovať na pozemkoch, ktoré nie sú vo vlastníctne stavebníka sú v zmysle Občianskeho zákonníka  č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov uzavreté nájomné zmluvy a zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi stavebníkom a vlastníkmi pozemkov.

Podaním žiadosti bolo začaté konanie o zmene integrovaného povolenia č.1377/152-OIPK/2005-Ko/570020605 zo dňa 30.09.2005, ktorého súčasťou je stavebné povolenie stavby „Primárne odprášenie OC II“.

IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti zistil, že žiadosť neobsahuje náležitosti v súlade s ust. § 11 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a  § 8 ods. 2 vyhlášky MŽP SR                  č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a preto konanie vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie                dňa  20.04.2006 prerušil.

Prevádzkovateľ – stavebník  dňa 15.06.2006 a 21.06.2006 doložil požadované doklady. IŽP Košice predmetnú žiadosť podľa  § 12 ods. 2  zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ   posúdil               a  v súlade s  ust. § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  upovedomil  žiadateľa, účastníkov konania,  dotknuté  obce  a  dotknuté  orgány   o  začatí   konania   listom                         zo dňa 26.06.2006. Zároveň požiadal  dotknuté  obce (mesto Košice a MČ Košice -Šaca), aby v súlade  s ust. § 12 ods. 2  písm. d)   zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ zverejnili podstatné údaje o podanej žiadosti o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli na dobu najmenej na  15 dní a  zverejnili výzvu osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášku  a  výzvu  verejnosti, dokedy  sa  môžu  vyjadriť.  V  lehote  do  30 dní  odo                dňa zverejnenia nebola podaná  žiadna prihláška ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti                        k prerokovávanej  veci. Súčasne v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona, IŽP Košice ako špeciálny stavebný úrad, dňa 26.06.2006 oznámil začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku, ktorej súčasťou je uskutočnenie stavby „Primárne odprášenie OC II“ ďalším účastníkom konania vymedzeným v ustanovení                 § 59 stavebného zákona  a  dotknutým orgánom vymedzeným v ustanovení § 126 stavebného zákona.

IŽP Košice v  súlade s  ust. § 12  ods. 2 písm. c) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  zverejnil  podstatné údaje  o  podanej žiadosti,  výzvu osobám ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, a výzvu verejnosti,  dokedy sa môžu vyjadriť a  kde možno nazrieť  do žiadosti. Tieto údaje boli zverejnené  na  úradnej  tabuli IŽP od  27.06.2006  do 27.07.2006 a  súčasne aj  na  internetovej  stránke  www.sizp.sk. V  uvedenej  lehote  nebola  podaná prihláška  zúčastnenej  osoby  ani   nebolo  doručené   vyjadrenie  verejnosti.

IŽP Košice na základe uvedeného  podľa § 12 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ
určil na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu.                                      
Po uplynutí 30 dňovej lehoty IŽP Košice v súlade s ust.§ 13 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Na ústnom pojednávaní konanom dňa 17. 08. 2006, na ktorom sa zúčastnili IŽP Košice, U. S. Steel Košice, Obvodný úrad životného prostredia Košice  ŠSOO, Obvodný úrad životného prostredia Košice  ŠSOH bola v súlade s ustanoveniami § 13 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, § 61 ods. 1 stavebného zákona a § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky,  námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a  k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia a bola prerokovaná žiadosť, podstatné podmienky rozhodnutia, pripomienky a námety účastníkov konania a dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti a projektovej dokumentácii stavby „Primárne odprášenie OC II“.

V rámci integrovaného povoľovania boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii zaslané tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy  účastníkov konania a dotknutých orgánov:

  - Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach vyjadrenie
 č. 2006/04056-02/241/PPL zo dňa 14.07.2006,

  - Obvodný úrad životného prostredia Košice, odbor ŠSOO vyjadrenie                         č. 2006/01739-2-KAS zo dňa  17.07.2006,

  - Obvodný úrad životného prostredia Košice, odbor ŠSOH listom č. 2006/01737-2-Ruz  zo dňa  20.07.2006,

  - Obvodný úrad životného prostredia Košice, odbor OPaK vyjadrenie                           č. 2006/01738-2-VAR  zo dňa  04.07.2006,

  - Krajský úrad životného prostredia Košice, odbor ŠVS č. 2006/00466 vyjadrenie zo dňa 12.07.2006,

  - Mesto Košice stanovisko č. A/2006/10943/457 zo dňa 19.07.2006,

  - Okresné  riaditeľstvo  Hasičského  a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01 Košice, listom č. ORHZ–845-1/OPP-2006 zo  dňa 24.02.2006,

  - Technická  inšpekcia,  pracovisko Košice, Južná trieda 95, 040 48 Košice, listom  č. 942/3/2006 zo dňa 24.02.2006,

  - Mestská časť Košice – Šaca listom ÚPSPVaR 856-2/2006/FIL zo dňa 17.07.2006,

  - Okresný úrad Košice II, odbor ŽP rozhodnutím č. 2003/00431-2/MIS zo dňa 25.04.2003,

  - Obvodný úrad ŽP Košice rozhodnutím č. ŠSOH-2005/01306-2HAJ zo dňa 14.06.2006,

  - Mesto Košice vyjadrením  č. MK-06/08993-3/447 zo dňa 15.03.2006,

  - U. S. Steel Košice, RDZ Oceliareň listom č. Oc,BN 00-121/2006,

  - U. S. Steel Košice, DZ Energetika listom zo dňa 20.02.2006,

  - U. S. Steel Košice, DZ Doprava listom č. BZ 00-136/2006 zo dňa 21.02.2006,

  - U. S. Steel Košice, odbor ITES listom č. ITES/1608/2006 zo dňa 31.03.2006,

  - Úrad pre reguláciu železničnej dopravy stanovisko č. 227/06-ŠSÚ/V-Kk zo dňa 03.03.2006 a súhlas č. 365/06-ŠSÚ/V-Kk zo dňa 04.04.2006,

  - Železnice SR Generálne riaditeľstvo, odbor rozvoja č. 3263/2006/O222/553              zo dňa 10.04.2006.

Súčasťou stavby „Primárne odprášenie OC II“ je aj stavebný objekt SO 006 Spevnené plochy a cesty, ktorého uskutočnenie bolo povolené Mestom Košice ako špeciálnym stavebným úradom pre miestne a účelové komunikácie rozhodnutím č. MK-06/09750-6/447 zo dňa 31.05.2006. Mestskou časťou Košice – Šaca, oddelením územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a rozvoja bolo pod č. ÚPSPVaR 386-6/2006/FIL zo dňa 27.03.2006 vydané územné rozhodnutie pre stavbu „Primárne odprášenie OC II“  a pod  č. ÚPSPVaR 386-7/2006/FIL zo dňa 17.07.2006 bola vydaná  oprava územného rozhodnutia.

Z účastníkov konania a dotknutých orgánov mali k vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie pripomienky a námety:

- k stavebnému konaniu

1) Úrad pre  reguláciu  železničnej  dopravy, pracovisko Košice, ktorého podmienky              
       na uskutočnenie časti  stavby „Primárne odprášenie OC II“   v obvode dráhy  uvedené 
       v súhlase č. 365/06-ŠSÚ/V-Kk zo dňa  04.04.2006 sú zapracované v bode č. 22  časti 
       Podmienky stavebného povolenia.

2) Technická Inšpekcia, pracovisko Košice č. 942/3/2006 zo dňa 24.02.20006, ktorého 
      pripomienky a odporúčania sú zapracované v bode č. 21 časti Podmienky stavebného 
       povolenia. 
3) Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, ktorý vo svojom 
      stanovisku č. ORHZ-845-1/OPP-2006 zo dňa 24.02.2006 uvádza, že najneskôr ku
      kolaudačnému konaniu je potrebné predložiť doklady o preukázaní zhody stavebných
      výrobkov podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v  znení neskorších
      predpisov – podmienka je zapracovaná v bode č. 28  časti  Podmienky stavebného povolenia.

4) Železnice SR Generálne riaditeľstvo č. 3263/2006/O222 zo dňa 18.05.2006,
       ktorého pripomienky sú zahrnuté v bode č. 22 časti Podmienky stavebného povolenia.

Súčasťou zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky sú podľa § 8 ods. 2 zákona                 č. 245/2003  Z. z. o IPKZ:

a)  v  oblasti  ochrany ovzdušia

- súhlas o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, podľa  § 8  ods. 2 písm. a)  bod 1  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b)  v oblasti  povrchových  a podzemných vôd

-  súhlas na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav  povrchových alebo podzemných   
 vôd,  podľa § 8  ods. 2  písm. b)  bod 3  zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov

- súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie nebezpečných  
 odpadov, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 7  zákona č. 245 /2003 Z. z. o IPKZ,

-  súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy,  podľa § 8  ods. 2 písm. c) bod 8 zákona č. 245/2003  Z. z.  o  IPKZ,

- vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva,  podľa             
 § 8  ods. 2  písm. c) bod 10  zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany prírody

-  vyjadrenie k vydaniu  stavebného povolenia,  podľa § 8  ods. 2  písm. h) bod 1  zákona                     
  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

e)  stavebné konanie o povolení stavby Primárne odprášenie OC II, podľa § 8  ods. 3  zákona                    č. 245/2003  Z. z. o IPKZ.

Predmetom prerokovania na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním boli len pripomienky a námety, ktoré boli  odôvodnené  a  dôvody,  ktoré  smerovali  k obsahu žiadosti a k vykonávaniu činnosti v  prevádzke.

IŽP Košice preskúmaním predloženej žiadosti vrátane priložených dokladov a projektovej dokumentácie v súlade s ustanovením  § 62 ods. 1 až  3 stavebného zákona zistil, že uskutočnením stavby a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a  oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná oprávnenými projektantmi a spĺňa požiadavky                na uskutočnenie stavby.

IŽP Košice vyhovel požiadavke prevádzkovateľa o zmenu termínu na úpravu havarijnej nádrže na manipulačnej ploche hydraulickej stanice paketovacieho lisu č. 1 uvedeného v bode F.16 pôvodného rozhodnutia z dôvodu, že v roku 2006 bola plánovaná generálna oprava paketovacieho lisu č. 2 vyžadujúca si jeho odstávku a z dôvodu zabezpečenia výroby nie je možná odstávka oboch paketovacích lisov a tiež v roku 2006 nebolo možné zabezpečiť finančné krytie na realizáciu uvedeného opatrenia.

IŽP Košice vyhovel požiadavke prevádzkovateľa o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku v zmysle § 8 ods. 2 písm. c) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy v zmysle § 8 ods.2                   písm. c) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ z dôvodu, že v čase vydávania pôvodného integrovaného povolenia  vydávanie uvedených súhlasov ešte nebolo v kompetencii IŽP Košice.

IŽP Košice na základe preskúmania a  zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a  vykonaného ústneho pojednávania zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:  Proti   tomuto   rozhodnutiu   podľa   § 53   a   § 54   zákona   č. 71/1967  Zb.                            o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú                           inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, 
odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa 
doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto 
rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov 
nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornaľ

Mgr. Jozef Gornaľ

riaditeľ  inšpektorátu

Doručuje sa:

1. U. S. Steel  Košice, s.r.o., útvar GM  pre environment, odbor  ekológia,  oddelenie  IPKZ,

Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

2.  Ing. František Ziolkovský, vedúci odboru Realizácie stavieb, U. S. Steel Košice, s.r.o.,  
        Vstupný areál U. S. Steel,  044 54 Košice

3. Mesto Košice, zastúpené primátorom mesta, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

4. Mestská časť  Košice – Šaca, zastúpená starostom, Železiarenská 9, 040 15 Košice

5. U. S. Steel  Košice, s.r.o.,  závod  ITES - generel,   Ing.   Jozef   Danko, VAU. S.  Steel,    
       044 54  Košice

6. EQ Engineers Slovakia, s.r.o.,  Ing. Marián   Kropuch,  Vstupný areál  U. S. Steel,  Šaca 
       blok č.1, 044 54 Košice

7.  Refrako s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

8.  Reliningserv s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

9. Carmeuse Slovakia, Slavec 179, 049 51 Slavec

10. MultiServ  Slovensko s.r.o., Vstupný areál  U. S. Steel, 044 54 Košice

11. BB Trade, s.r.o., Areál prekladisko Haniska , 044 66 Košice

12. Železnice slovenskej republiky Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

13. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava

14. NEWCO  a. s. Košice, Vstupný areál U. S. Steel,  044 54 Košice

15. EQ Engineers  Slovakia, s. r.o., Ing. Juraj Krivka, VA U.S. Steel,  Šaca blok č.1,

044 54 Košice

16.EQ Engineers Slovakia, s. r. o., Ing. Valentín Neupauer, VA U. S. Steel, Šaca blok č. 1,   
      04454Košice

17.EQ Engineers Slovakia, s. r. o., Ing. Milan Rusín, VA U. S. Steel, Šaca blok č.1,

044 54 Košice

18.EQ  Engineers Slovakia, s. r. o., Ing. Stanislav Jasminský, VA U. S. Steel, Šaca blok č.1, 
      044 54 Košice

19.EQ Engineers Slovakia, s. r. o., Ing. Štefan Pokrivčák, VA U. S. Steel, Šaca blok č.1,

044 54 Košice

20.EQ Engineers Slovakia, s. r. o., Ing. Ľuboslav Marhefka, VA U. S. Steel, Šaca blok č. 1,

044 54 Košice

21.EQ Engineers Slovakia, s. r. o., Ing. Anna Tokárová, VA U. S. Steel, Šaca  blok č.1,

044 54 Košice

22. František Šebo, Narcisova 9, 040 11 Košice

23. Ing. Peter Mantič, Inžinierska 16, 040 11 Košice

Na vedomie:

1.  Krajský úrad v Košiciach, odbor ŽP, ŠVS, ŠSVV a VaK

2. Obvodný úrad životného prostredia Košice,  ŠSOH, ŠSOPaK, ŠSOO

3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

4. Mestská časť Košice – Šaca, oddelenie územného  plánovania, stavebného poriadku, výstavby 
     a rozvoja

5.  U. S. Steel Košice, s. r. o., DZ Doprava

6.  U. S. Steel Košice, s. r. o., DZ Energetika

7.  DZ  Oceliareň – U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel,  044 54  Košice

8.   Mesto Košice, špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie

9. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby Košice

10. Úrad  pre reguláciu železničnej  dopravy  Bratislava, pracovisko Košice

11. Okresné riaditeľstvo PZ, ODI, Košice

12. Technická inšpekcia, pracovisko Košice

13. Inšpektorát práce Košice

14. Obvodný úrad Košice, odbor krízového riadenia

15. Okresné  riaditeľstvo  Hasičského  a  záchranného  zboru   v   Košiciach

16.  Krajský pamiatkový úrad Košice

17.Obvodný úrad životného prostredia Košice, odbor ochrany ovzdušia, odpadového 
       hospodárstva a priemyselných havárií, ŠSER

Príloha č. 1

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania.

1. Ing. Marián Kropuch, autorizovaný stavebný inžinier, 1227*Z*2-3, Inžinierske stavby, 
1227*Z*5-2,4,5, Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, adresa:  EQ 
Engineers Slovakia, s.r.o., Vstupný areál USSK, Šaca blok č.1,  044 54 Košice

2.   Ing. Peter Mantič, špecialista požiarnej ochrany, adresa:  Maurerova 5, 040 22 Košice

3. Ing. Anna Tokárová, autorizovaný stavebný inžinier, 1287*SP*14, Technické,
     technologické a energetické vybavenie stavieb, adresa: EQ Engineers Slovakia, s.r.o.,
     Vstupný areál USSK, Šaca blok č.1,  044 54 Košice

4. Ing. Stanislav Jasminský, autorizovaný stavebný inžinier, 1251*Z*5-3, Technické,
     technologické a energetické vybavenie stavieb, adresa: EQ Engineers Slovakia, s.r.o.,
     Vstupný areál USSK, Šaca blok č.1,  044 54 Košice

5.  Ing. Milan Rusín, autorizovaný stavebný inžinier, 1311*Z*5-3, Technické, technologické 
      a energetické vybavenie stavieb, adresa: EQ Engineers Slovakia, s.r.o., Vstupný areál 
      USSK, Šaca blok č.1,  044 54 Košice

6.  František Šebo, autorizovaný stavebný inžinier, 3916*TA*5-4,5, Technické,   technologické a energetické vybavenie stavieb, 3916*TA*4-24, Stavebné konštrukcie  adresa: Narcisová 9, 040 01 Košice

7. Ing. Štefan Pokrivčák autorizovaný stavebný inžinier, 1345*Z*4-1,24, Stavebné konštrukcie, 1345*Z*3-1, Statika stavieb adresa:  EQ Engineers Slovakia, s.r.o., Vstupný areál USSK, Šaca blok č.1,  044 54 Košice

8. Ing. Valentín Neupauer, autorizovaný stavebný inžinier, 1242*Z*5-3, Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, adresa: EQ Engineers Slovakia, s.r.o., Vstupný areál USSK, Šaca blok č.1,  044 54 Košice

9. Ing. Juraj Krivka, autorizovaný stavebný inžinier, 1226*Z*5-3, Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, adresa:  EQ Engineers Slovakia, s.r.o., Vstupný areál USSK, Šaca blok č.1,  044 54 Košice

10. Ing. Ľuboslav Marhefka autorizovaný stavebný inžinier, 13246*Z*3-1, Statika stavieb, adresa: :  EQ Engineers Slovakia, s.r.o., Vstupný areál USSK, Šaca blok č.1,  044 54 Košice

Príloha č. 2

Zoznam   nebezpečných   odpadov   podľa   vyhlášky   MŽP   SR   č. 284/2001 Z. z.,   ktorou   sa ustanovuje  Katalóg  odpadov  v znení   neskorších   predpisov, s  ktorými  môže prevádzkovateľ nakladať:

číslo          názov a kategória                                                                    	   množstvo v t.rok-1

10 02 07    tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky, N                        	900

10 02 11    odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej                                               	  4

10 02 13    kaly a filtračné koláče z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky, N       	3 600

12 01 07    minerálne rezné oleje neobsahujúce halogény okrem emulzií a roztokov, N   	     2

12 01 12    použité vosky a tuky, N                                                                                      	    1

13 01 10    nechlórované minerálne hydraulické oleje, N                                                     	   5

13 02 05    nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje, N                      	  5

13 03 07    nechlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje, N                                        	 2

13 08 10    iné izolačné a teplonosné oleje, N                                                                          	2

15 01 10    obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo  kontaminované	               260

nebezpečnými látkami, N

15 02 02   absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov,                     	                  3

na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami, N

16 01 07   olejové filtre                                                                                            	                 1

16 06 01    olovené batérie, N                                                                                   	                5

16 06 02    niklovo-kadmiové batérie, N                                                                   	                1

16 10 01    vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky, N                       	           600

17 04 09    kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkam, N                        	         2 000

17 05 05    výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky, N                                  	            50

17 06 01    izolačné materiály obsahujúce azbest, N                                                               50

20 01 21    žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť                                                                     1