SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

###### Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 5290/475-OIPK/2006-Ha/570021005			          V Košiciach, dňa 26.06.2006

R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie  a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“),   podľa § 8 ods. 1, ods. 2 písm. a) bod 1 a 7,     písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  a  zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)  vydáva

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e

ktorým  povoľuje  vykonávanie činností v prevádzke:

,, Pozinkovacie linky č. 1 a č. 2“

Vstupný areál U. S. Steel,   044 54 Košice

okres:  Košice II

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

obchodné meno:  U. S. Steel Košice, s.r.o.

sídlo:                    Vstupný areál U. S. Steel,   044 54 Košice

IČO:                     36 199 222

Súčasťou integrovaného povolenia činností prevádzky sú podľa § 8 ods. 2 zákona                 č. 245/2003  Z. z. o IPKZ:

a)  v  oblasti  ochrany ovzdušia

- súhlas o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania,   podľa  § 8  ods. 2  bod 1  zákona               č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- určenie  emisných  limitov a  všeobecných podmienok   prevádzkovania, podľa  § 8  ods. 2 
bod  7  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b)  v oblasti  povrchových  a podzemných vôd

- súhlas na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav  povrchových alebo podzemných vôd,  podľa § 8  ods. 2  bod 3  zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ.

Prevádzka je umiestnená na pozemku parc. č. 53/40 v katastrálnom území  Železiarne, ktorý je podľa výpisu z katastra nehnuteľností vo vlastníctve prevádzkovateľa.

I.  Údaje o prevádzke

A. Zaradenie prevádzky

1.  Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

a)  Základná  priemyselná činnosť  kategorizovaná  podľa prílohy č.1 k zákonu  č. 245/2003 Z. z.           o IPKZ ako 2.3.c Prevádzky na spracovanie železných kovov nanášaním ochranných povlakov z roztavených kovov so spracúvaným množstvom väčším ako 2 t surovej ocele za hodinu.

b) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

2.  Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia:

Prevádzka je v zmysle zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a vyhlášky MŽP SR              
č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania  ovzdušia,  o  emisných limitoch, o  technických požiadavkách a  všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok,                o kategorizácii zdrojov   znečisťovania  ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu  emisií  znečisťujúcich látok  v  znení  neskorších   predpisov  (ďalej  len   „vyhláška MŽP SR                             č. 706/2002  Z. z.) kategorizovaná ako jestvujúci veľký zdroj znečisťovania ovzdušia kategórie 2.9.1 Nanášanie kovových alebo zliatinových vrstiev a povlakov kovov a ich zliatin okrem surovej ocele v tavenine s projektovanou kapacitou väčšou ako 1 000 kg za hodinu.

B.  Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  
       v prevádzke

1. Charakteristika prevádzky

Prevádzka Pozinkovacie linky č. 1 a č. 2 (ďalej tiež „linka č. 1 a linka č. 2“), ktorá 
je určená na kontinuálnu výrobu žiarovo pozinkovaných oceľových pásov o šírke 800 – 1 500 mm s  projektovanou kapacitou 286 000 t.rok-1 je umiestnená vo výrobnej hale Zušľachťovne I. nachádzajúcej sa v severozápadnej časti areálu U. S. Steel Košice s.r.o. Linky kontinuálneho žiarového zinkovania slúžia na pokovovanie (tvorbu protikorózneho povlaku zinku) za studena valcovaných oceľových pásov. Pred samotným pokovovaním je oceľový pás tepelne upravovaný v žíhacích peciach. Na zvýšenie protikoróznej ochrany sú na  pozinkovaný oceľový pás nanášané pasivačné roztoky na báze šesťmocného chrómu a trojmocného chrómu.

2.Opis prevádzky

Pozinkovacie linky č. 1 a č. 2 pozostávajú z nasledujúcich technologických úsekov:

Zo vstupného úseku, ktorý zabezpečuje:

- Odvíjanie zvitkov na odvíjacom zariadení.

- Strihanie pásov,  zváranie pásov a   zásobovanie oceľového pásu vo vstupnom zásobníku.

Z procesného úseku, ktorý zabezpečuje:

- Tepelnú úpravu oceľového pásu v oxidačnej peci linky č. 1, vybavenej  25 ks stropnými horákmi a 10 ks bočnými horákmi na zemný plyn naftový (ďalej len „ZPN“) o celkovom výkone 2,6 MW oxidačným žíhaním pri teplotách od 800 do 1000 °C, priamym ohrevom spalinami za účelom odstránenia organických zvyškov z povrchu oceľového pásu a súčasnej oxidácie jeho povrchu. Spaliny sú odvádzané prirodzeným ťahom do ovzdušia komínom o výške 16 m.

- Tepelnú úpravu oceľového pásu v  redukčnej peci linky č. 1, rozdelenej do šiestich redukčných zón a dvoch udržiavacích zón, v redukčnej pecnej HNx atmosfére pri teplotách od 900 
do 950°C za účelom vyredukovania metalického železa a  rekryštalizačného žíhania. Ohrev pecnej atmosféry je zabezpečovaný pomocou 170 radiačných trubíc vybavených horákmi na ZPN o celkovom výkone 5,44 MW. Spaliny zo spaľovania ZPN sú z radiačných trubíc odvádzané prirodzeným ťahom  do ovzdušia siedmymi samostatnými komínmi o výške 27 m.

- Tepelnú úpravu oceľového pásu v neoxidačnej peci linky č. 2, vybavenej 24 horákmi o celkovom výkone 6,14 MW, priamym ohrevom spalinami vznikajúcimi nedokonalým (neoxidačným) spaľovaním ZPN pri teplote od 750 do 1150 °C.  Spaliny sú odvádzané 
cez spaľovaciu komoru slúžiacu na oxidáciu  horľavých zložiek z nedokonalého spaľovania,  rekuperátor pre ohrev spaľovacieho vzduchu neoxidačnej pece a ochladené spaliny 
sú z rekuperátora odvádzané do ovzdušia do ovzdušia komínom o výške 25 m.

- Tepelnú úpravu oceľového pásu v  redukčnej peci linky č. 2, konštrukčne riešenej rovnako ako redukčná pec pozinkovacej linky č. 1, v redukčnej pecnej HNx atmosfére pri teplotách od 900 do 950 °C za účelom vyredukovania metalického železa rekryštalizačným žíhaním. Ohrev pecnej atmosféry je zabezpečovaný pomocou 170 radiačných trubíc vybavených horákmi 
na ZPN o celkovom výkone 5,44 MW. Spaliny sú odvádzané prirodzeným ťahom do ovzdušia siedmymi samostatnými komínmi o výške 27 m.

- Nanášanie roztaveného zinku na oceľové pásy v zinkovacej vani vyhrievanej elektrickými vyhrievacími špirálami pri teplote taveniny zinku cca 455 – 470 °C.

- Požadovanú hrúbku a kvalitu zinkového povlaku, meranie hrúbky zinkovej vrstvy a priame chladenie pozinkovaného pásu demineralizovanou vodou.

Z výstupného úseku, ktorý zabezpečuje:

- Požadovanú drsnosť, predĺženie a výťažnosť pozinkovaného oceľového pásu pomocou valcovacej stolice typu Skin-pass.

- Nanášanie pasivačného roztoku na báze šesťmocného chrómu, ktorý cirkuluje v uzavretom systéme, na pozinkovaný oceľový pás na linke č. 1  ponorom v zakapotovanej pasivačnej vani o objeme 1 m3. Prebytočný roztok sa odstraňuje žmýkacími valcami a je odvádzaný 
do výstupnej nádrže. Odpadové plyny vznikajúce v procese nanášania sú odsávané ventilátorom 
a vypúšťané komínom o výške 27 m.

- Nanášanie pasivačného roztoku na báze trojmocného chrómu, ktorý cirkuluje v uzavretom systéme, na pozinkovaný oceľový pás na linke č. 2 postrekom v zakapotovanej pasivačnej vani 
o objeme 1 m3. Prebytočný roztok sa odstraňuje žmýkacími valcami a je odvádzaný 
do výstupnej nádrže. Odpadové plyny vznikajúce v procese nanášania sú odsávané ventilátorom a vypúšťané komínom o výške 27 m.

- Nanášanie ochranného oleja na elektrostatickom olejovacom stroji na linke č. 2.

- Akumuláciu pozinkovaného oceľového pásu vo výstupnom zásobníku.

- Odstrihnutie zvarov gilotínovými nožnicami.

- Centrovanie a navíjanie pozinkovaného oceľového pásu na navíjačkách.

Výroba zmesi H2 a N2 (HNx atmosféra)

Výroba HNx atmosféry z bezvodého amoniaku (čpavku) pre linku č. 1 a linku č. 2 
je uskutočňovaná v šiestich štiepičoch čpavku umiestnených v samostatnom stavebnom objekte umiestnenom v hale prevádzky Zušľachťovne I o výkone cca 6 x 100 m3.h-1 rozštiepeného čpavku.

Výroba HNx atmosféry z bezvodého amoniaku (čpavku) pre prevádzky Žíharní 
je uskutočňovaná v jedenástich štiepičoch čpavku umiestnených v samostatnom stavebnom objekte umiestnenom v hale výroby HNx atmosféry o výkone 10 x cca 100 m3.h-1 rozštiepeného čpavku a 1 x cca 150 m3.h-1 rozštiepeného čpavku.

Čpavok je dopravovaný potrubím zo skladu čpavku pod tlakom 0,6 - 0,9 MPa do odparovača na splynenie. Plynný čpavok je vedený z odparovača cez výmenník tepla do štiepiča čpavku. Štiepenie nastáva na katalyzátore obsahujúcom oxid nikelnatý v prevádzke pre linku č. 1 a linku č. 2 a oxid železitý v prevádzke Žíharní pri teplote 800 - 930 0C na H2 a N2.

3. Nakladanie s vodami

3.1 Pitná a priemyselná voda

Pitná voda je  pre prevádzku dodávaná zo zdrojov pitnej vody U. S. Steel Košice, s.r.o. umiestnenej v  k. ú. Gyňov a z Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice, ktorých povoľovanie nie je predmetom tohto rozhodnutia..

Chladiaca voda používaná na chladenie pyrometrov v peci, na chladenie kompresora 
na stáčanie čpavku, na chladenie demineralizovanej vody je dodávaná z cirkulačného okruhu  chladeného vzduchom v dvoch chladiacich vežiach ,,Iterson“.

Demineralizovaná voda používaná na priame chladenie pozinkovaných pásov a na prípravu pasivačného roztoku a roztoku na vlhčenie valcov je dodávané potrubím z hlavných rozvodov demineralizovanej vody.

3.2 Priemyselné odpadové vody

Počas prevádzkovania a údržby vznikajú nasledujúce odpadové vody:

- odpadové vody z chladenia pásu pred Skin-passom a odpadové vody obsahujúce šesťmocný a trojmocný chróm z pasivačného úseku liniek č. 1 a č. 2 o celkovom množstve cca 60 m3.rok-1.

Odpadové vody z chladenia pásu pred Skin-passom sú odvádzané na Neutralizačnú stanicu, na ktorej činnosť sa vzťahujú podmienky integrovaného povolenia vydaného pre prevádzku Moriace linky (ďalej len „Neutralizačná stanica“). Odpadové vody znečistené šesťmocným chrómom sú zhromažďované a upravované síranom železnatým v neutralizačnej nádrži chrómových (Cr) odpadových vôd o objeme 10 m3 a následne sú diskontinuálne odvádzané 
cez potrubie na Neutralizačnú stanicu.

3.3 Vody z povrchového odtoku

Voda z povrchového odtoku je odvádzaná priamo do jednotnej kanalizačnej siete U. S. Steel Košice, s.r.o.

4. Skladovanie surovín a zaobchádzanie s nebezpečnými látkami

Skladovanie chemikálií a nebezpečných odpadov

Na skladovanie chemikálií slúži objekt ,,Sklad chemikálií“, je ktorý umiestnený v hale Pozinkovacej linky č. 1 a č. 2. Podlaha skladu je vyspádovaná do záchytnej nádrže o objeme 
1,1 m3. Chemikálie a ich množstvá, ktoré sú skladované v sklade sú uvedené v nasledujúcej tabuľke č. 1:

Tabuľka č.1

| Názov suroviny: | Maximálne množstvo |
| --- | --- |
| Okemcoat F2 (vodný roztok oxidu chrómového) | 6 x 1 m3 |
| Katalyzátor G117 RR (zmes MgO a NiO v práškovej forme) | 6 sudov x 200 kg |
| Gardo TP10606 (vodný roztok fluoridu chromitého) | 4 x 1 m3 |
| Zeolit M6 | 20 vriec |
| Chlorid sodný | 15 vriec |

V sklade chemikálii sú skladované tiež nebezpečné odpady v  200 l plechových sudoch a kovových kontajneroch v zmysle súhlasu na nakladanie z nebezpečnými odpadmi udeleným  príslušným  orgánom  štátnej správy  podľa   všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového  hospodárstva.

Skladovanie ropných látok

Na skladovanie olejov, mazadiel, opotrebovaných olejov, technického benzínu, antikorózneho prípravku a prípravku na vlhčenie valcov pre prevádzkovú potrebu slúži úložný priestor ropných látok, ktorý je zriadený v murovanej miestnosti o rozmeroch 12 m x 6 m ako samostatný objekt s oplechovanou konštrukciou, podlahou a strechou a záchytnou vaňou o objeme 0,8 m3. Celková maximálna skladovacia kapacita je 7 m3 ropných látok. Najväčší objem skladovanej látky je 0,2m3.

Skladovanie amoniaku

Na skladovanie kvapalného bezvodého amoniaku (99,8%) (čpavku) slúžia dva sklady:

- Sklad čpavku ,,Čpavkové hospodárstvo“ prevádzky Žihární o maximálnej skladovacej kapacite (3 x 30 t) 90 t čpavku, ktorý je umiestnený medzi koľajou 524 a cestou S43-1. Sklad je zastrešený a umiestnený na betónovom základe, strojovňa je v murovanej miestnosti. V sklade sú umiestnené štyri oceľové nádrže o kapacite 30 t, pričom jedna slúži ako rezervná v prípade poruchy. Nádrže sú opatrené spoločnou záchytnou vaňou o objeme 18,9 m3. Každá nádrž je opatrená stavoznakom. Priestory skladu sú uzamykateľné a sú označené príslušnými výstražnými tabuľami. Prečerpávanie bezvodého čpavku zo železničnej cisterny do zásobných nádrži sa vykonáva na stáčacom mieste pomocou stáčacieho zariadenia.

- sklad čpavku ,,Čpavkové hospodárstvo“ prevádzky Zušľachťovne o maximálnej skladovacej kapacite (2 x 34 t) 68 t čpavku je umiestnený medzi koľajou 527 a cestou S4. Sklad je zastrešený a umiestnený na betónovom základe, strojovňa je v murovanej miestnosti. V sklade sú umiestnené tri oceľové nádrže o kapacite 34 t, pričom jedna slúži ako rezervná v prípade poruchy. Každá nádrž je opatrená stavoznakom. Všetky  nádrže sú opatrené spoločnou záchytnou nádržou. Priestory skladu sú uzamykateľné a sú označené príslušnými výstražnými tabuľami. Prečerpávanie bezvodého čpavku zo železničnej cisterny do zásobných nádrži sa vykonáva na stáčacom mieste pomocou stáčacieho zariadenia.

Stáčacie miesta nie sú zabezpečené v súlade všeobecným právnym predpisom vodného hospodárstva.

Prevádzkové, skladovacie nádrže a potrubné rozvody sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

II.  Podmienky povolenia

A.  Podmienky prevádzkovania

1. Všeobecné podmienky

1.1 Umiestnenie  zariadení  v  prevádzke  musí byť  také, ako je uvedené v tomto rozhodnutí.

1.2 Vykonávanie  jednotlivých činností v  prevádzke  musí byť  také, ako je uvedené v tomto rozhodnutí.

1.3 Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto rozhodnutí.

1.4 Všetky  zariadenia  prevádzky a technické  prostriedky   použité   pri  vykonávaní činností v prevádzke  je prevádzkovateľ povinný  udržiavať v  prevádzkyschopnom stave.

1.5 Všetky plánované zmeny charakteru alebo fungovania prevádzky alebo jej rozšírenie, ktoré môže mať dôsledky na životné prostredie, alebo významný negatívny vplyv na človeka, budú podliehať integrovanému povoľovaniu a tieto zmeny musia byť IŽP Košice vopred ohlásené.

1.6 Akékoľvek  plánované  zmeny  umiestnenia  a  rekonštrukcie zariadení  v  prevádzke alebo  vykonávania činností v prevádzke, ktoré môžu výrazne ovplyvniť kvalitu životného prostredia, podliehajú integrovanému povoľovaniu. O tieto zmeny musí prevádzkovateľ požiadať osobitne.

1.7 Práva  a  povinnosti  prevádzkovateľa  prechádzajú  na  jeho  právneho nástupcu.  Nový         prevádzkovateľ  je  povinný  ohlásiť  na IŽP Košice   zmenu  prevádzkovateľa do 10  dní odo  dňa  účinnosti prechodu práv  a povinnosti.

1.8 Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami  tohto          rozhodnutia, ktoré sú  relevantné pre plnenie  ich  povinnosti  a poskytnúť  im   primerané odborné technické zaškolenie a písomné prevádzkové  pokyny, ktoré im umožnia plniť                   si svoje povinnosti.

1.9 Prevádzkovateľ je povinný zapracovať podmienky tohto povolenia do prevádzkových predpisov.

1.10 Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky 
a povinnosti, postupuje sa podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

2.   Podmienky pre dobu prevádzkovania

2.1  Prevádzka môže byť prevádzkovaná nepretržite.

2.2  Prevádzka musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

3.    Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky

3.1 Prevádzkovateľ nesmie zvýšiť výrobnú kapacitu prevádzky nad hodnotu maximálnej kapacity 400 000 t.rok-1 bez povolenia  IŽP Košice.

3.2 Prevádzkovateľ má povolené používať a skladovať, amoniak, katalyzátory na štiepenie amoniaku (na báze NiO, Fe2O4), zinkové ingoty, pasivačný prípravok na báze šesťmocného chrómu, pasivačný prípravok na báze trojmocného chrómu, prípravok na vlhčenie valcov, síran železnatý, chlorid sodný, zeolit, hydraulické, prevodové, kompresorové, a mazacie oleje, ochranný konzervačný olej, mazacie vosky a tuky, pre technologické účely tak, ako je to uvedené v bode B časti I. tohto rozhodnutia v množstve potrebnom pre zabezpečenie výrobnej kapacity podľa bodu A.3.1 časti I. tohto rozhodnutia. Prevádzkovateľ je povinný pri ich používaní dodržiavať pokyny ich výrobcov.

3.3 Prevádzkovateľ má povolené používať látky, ktoré nie sú súčasťou hlavných technologických zariadení výrobného cyklu a používajú sa k obsluhe objektov a zariadení, počas ktorej sa spotrebujú, resp. zneškodňujú operatívne, bez potreby dlhodobého uskladnenia a to, protizáderové hmoty, odhrdzovače, tesniace prostriedky, farby, riedidlá, lepidlá a čistiace prostriedky,. Prevádzkovateľ musí pri ich používaní dodržiavať pokyny ich výrobcov.

3.4 Prevádzkovateľ má povolené používať nasledovné druhy energií a médií:

zemný plyn,  stlačený vzduch, elektrická energia, priemyselná voda, pitná voda, chladiaca voda, demineralizovaná voda,  para, HNx atmosféra.

3.5 Prevádzkovateľ má povolené používať a skladovať priemyselne vyrábané chemikálie podobného určenia alebo zloženia ako sú uvedené v bodoch A.3.2 časti II. tohto rozhodnutia za podmienky, že sú rovnako alebo menej nebezpečné. Prevádzkovateľ musí pri ich používaní dodržiavať pokyny ich výrobcov.

3.6. Prevádzkovateľ má zakázané používať čistiace a odmasťovacie prostriedky na báze halogenovaných organických zlúčenín klasifikovaných podľa osobitého predpisu R vetou R40.

3.7 Prevádzkovateľ je povinný postupne nahradzovať používané látky a pomocné látky, ktoré obsahujú látky klasifikované podľa osobitého predpisu ako karcinogény, mutagény alebo ako látky poškodzujúce reprodukciu niektorou z R viet R45, R46, R49, R60, R61. V prípade, že tieto látky a chemické prípravky nie je možné nahradiť do uvedeného termínu môže látky používať aj naďalej, ak uvedenú skutočnosť preukáže a odôvodní do 31.12.2006.

3.8 Prevádzkovateľ je povinný nahradiť pasivačný prípravok na báze Cr6+ pasivačným prípravkom  na báze Cr3+ alebo iným pasivačným prostriedkom najneskôr do 31.12.2009.

4.    Technicko-prevádzkové podmienky

4.1 Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky používané pri činnostiach                          v povolenej prevádzke musí prevádzkovateľ udržiavať v  dobrom prevádzkovom stave, pravidelne vykonávať kontroly stavu, odborné prehliadky, skúšky a údržbu stavebných objektov, technologických zariadení a mechanizmov v súlade s podmienkami sprievodnej dokumentácie a prevádzkových predpisov ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.

4.2	 Prevádzkovateľ  je  povinný    vykonávať   činnosti,  pri  ktorých vznikajú  alebo môžu vznikať  emisie  znečisťujúcich  látok  do  ovzdušia,  iba  v súlade s platným Súborom  technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na  zabezpečenie  ochrany ovzdušia  pri prevádzke zdrojov znečisťovania (ďalej  len „Súbor  TPP  a  TOO“), vypracovaným a schváleným  podľa  všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany  ovzdušia, s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení prevádzky a s prevádzkovým predpisom vypracovaným v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami tohto rozhodnutia. Prevádzkové predpisy sa nepredkladajú na schválenie na IŽP Košice.

5.   Podmienky  pre  skladovanie  a  manipuláciu s nebezpečnými látkami

5.1 Všetky   vnútorné  a  vonkajšie   manipulačné    plochy   a   skladovacie   priestory,  kde sa    
 zaobchádza s nebezpečnými látkami a nakladá s nebezpečnými odpadmi a obalmi  
z  nebezpečných látok musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok 
do povrchových alebo   podzemných  vôd.

5.2 Všetky skladovacie nádrže okrem sudov, kontajnerov, prepravných obalov, záchytných vaní a havarijných nádrží musia byť vybavené   funkčnými  stavoznakmi  pre  vizuálne sledovanie  hladiny nebezpečných látok skladovaných v nádrži a musia byť zabezpečené zodpovedajúcim kontrolným systémom.

## 5.3  Prevádzkovateľ je povinný pred každým stáčaním, prekontrolovať tesnosť nádrží, potrubí, armatúr, spojov, čerpadiel.

5.4 Stáčanie je povolené vykonávať podľa potreby prevádzkovateľa. Obsluha vykonávajúca stáčanie NH3 musí byť  trvale  prítomná  po  celú  dobu  stáčania  na  mieste stáčania.

5.5. Prevádzkovateľ je povinný pri stáčaní a skladovaní amoniaku dodržiavať prevádzkový
       predpis.

5.6 Stavby a zariadenia v ktorých sa zaobchádza s nebezpečnými látkami musia byť prevádzkované podľa vypracovaných prevádzkových poriadkov, plánov údržby a opráv a plánov kontroly a prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť ich aktualizáciu a pravidelné oboznamovanie obsluhy týchto stavieb a zariadení s predmetnými poriadkami a plánmi.

5.7. Prevádzkovateľ je povinný v prípade ďalšieho používania skladu NH3 vykonať také úpravy stáčacieho miesta a koľajiská, ktoré zabezpečia  že nedôjde k úniku tejto látky do povrchových alebo podzemných vôd, v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vodného hospodárstva najneskôr do 31.12.2009.

## B.    Emisné limity

1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

1.1 Emisie do ovzdušia nesmú prekročiť limitné hodnoty určené v tabuľke č.1.  Emisné limity sú určené  pre  nasledujúce znečisťujúce látky:

- tuhé znečisťujúce látky  (ďalej len „TZL“),

- zlúčeniny šesťmocného chrómu vyjadrené ako Cr (ďalej len  „CrVI“),

- chróm a jeho zlúčeniny (okrem CrVI) vyjadrené ako Cr (ďalej len  „Cr“),

- oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý (ďalej len „NOx  ako NO2“),

- oxidy síry vyjadrené ako oxid siričitý (ďalej len „SO2“),

Tabuľka  č.1

| Zdroj emisií | Miesto vypúšťania emisií* | Znečisťujúca látka | Emisný limit mg.m-3 | Vzťažné Podmienky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| oxidačná pec PZL č.1 | komín č.573 | TZL NOx SO2 | 50 400 500 | 1) 1) 4),5) |
| neoxidačná pec PZL č.2 | komín č.574 | TZL NOx SO2 | 50 800 500 | 1) 1) 4),5) |
| redukčná pec PZL č.1 | komín č.541 | TZL NOx SO2 | 50 800 500 | 1) 1) 4),5) |
| redukčná pec PZL č.2 | komín č.551 | TZL NOx SO2 | 50 800 500 | 1) 1) 4),5) |
| pasivačný úsek PZL č.1 | komín č.535 | CrVI | 1 | 2), 6) |
| pasivačný úsek PZL č.2 | komín č.535 | Cr | 5 | 2), 3) |

*názov a číslo miesta vypúšťania emisií sú z evidencie Národného inventarizačného emisného systému (NEIS),

1) Hmotnostná  koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne po prepočítaní 
na štandardné stavové podmienky (tlak 101,325 kPa,  teplota 0 oC), a referenčný obsah kyslíka  5 % objemových.

2) Hmotnostná  koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne po prepočítaní 
na štandardné stavové podmienky (tlak 101,325 kPa,  teplota 0 oC).

3)  Emisný limit platí pri hmotnostnom toku Cr v odpadovom plyne 25 g.h-1 a vyššom.

4) Hmotnostná  koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne po prepočítaní 
na štandardné stavové podmienky (tlak 101,325 kPa,  teplota 0 oC).

5)  Emisný limit platí pri hmotnostnom toku SO2 v odpadovom plyne 5 kg.h-1 a vyššom.

6) Emisný limit platí pri hmotnostnom toku Cr v odpadovom plyne 5 g.h-1 a vyššom.

1.2 Prevádzkovateľ je povinný diskontinuálnymi oprávnenými meraniami preukazovať, že žiadna jednotlivá hodnota diskontinuálneho merania po pripočítaní odôvodnenej hodnoty neistoty (ďalej  len „neistota“) výsledku merania neprekročí hodnotu emisného limitu; odôvodnená hodnota neistoty nesmie byť vyššia ako 20 % pre účely zistenia údajov                        o dodržaní určených EL a 30 % pre účely zistenia hmotnostných tokov.

1.3 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať emisné limity ustanovené v bode B.1.1 
v časti II. tohto rozhodnutia počas skutočnej prevádzky okrem dôb nábehu,  zmeny výrobno-prevádzkového režimu a odstavovania zdroja určených v schválenom Súbore TPP a  TOO 
a v súlade s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení. Tento čas je možné aktualizovať  iba po predchádzajúcom súhlase IŽP Košice.

2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách

2.1 Prevádzkovateľ je povinný splaškové odpadové vody odvádzať do jednotnej kanalizácie               U. S. Steel Košice, s.r.o.

2.2 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby hodnoty ukazovateľov znečistenia priemyselných odpadových vôd odvádzaných z neutralizačnej nádrže Cr odpadových vôd  na ďalšie čistenie do Neutralizačnej stanice neprekračovali maximálnu povolenú hodnotu (ďalej tiež „emisný limit“) určenú v tabuľke pre nasledujúci ukazovateľ znečistenia odpadových vôd:

- chróm šesťmocný (ďalej len ,,Cr6+“).

2.3 Emisné limity pre ukazovatele znečistenia odpadových vôd :

| Ukazovateľ | Miesta odberu vzoriek | Emisný limit  mg.l-1  |
| --- | --- | --- |
| Cr6+ | neutralizačná nádrž Cr odpadových vôd | 0,1 |

3.    Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

3.1   Ekvivalentná  hladina    hluku   produkovaná   prevádzkou   neprekročí  na  hranici  areálu       so  susediacimi    priemyselnými  areálmi   hodnotu   70 dB  a   na  verejnosti   dostupných            pozemkoch  hodnotu  50 dB  v čase  od  06:00 do  22:00 hod.  a   pre   nočnú  dobu  40 dB           v čase od 22:00 do 6:00 hod.

- 3.2.   Limitné hodnoty pre vibrácie sa neurčujú.

## C.   Opatrenia    na   prevenciu    znečisťovania,   najmä   použitím  najlepších dostupných techník

1. Prevádzkovateľ je povinný do 31.12 2007 realizovať také technické opatrenia 
v  Neutralizačnej stanici, ktoré zabezpečia dodržiavanie emisného limitu Fe vo vyčistených odpadových vôd v súlade s najlepšie dostupnými technikami (Fe < 10 mg.l-1). Dokumentáciu a projekt technického riešenia, ktoré vyžadujú zmenu integrovaného povolenia č. 2741/249-OIPK/2005-Ha/570340404 ,,Moriace linky“ vydaného 23.06.2005, ktorého súčasťou sú podmienky pre vykonávanie činnosti v Neutralizačnej stanici, je prevádzkovateľ povinný predložiť na IŽP Košice v dostatočnom predstihu pred 31.12.2007 s ohľadom na 6 mesačnú lehotu konania a v prípade opatrení vyžadujúcich stavené konanie je prevádzkovateľ povinný prihliadať aj na lehoty kolaudačného konania.

D.   Opatrenia  pre  minimalizáciu,   nakladanie,   zhodnotenie,   zneškodnenie

odpadov

1.  Prevádzkovateľ   je   povinný    dodržiavať   postupy   na nakladanie  s odpadmi a opatrenia  na zníženie produkovaných odpadov uvedené vo svojom Programe odpadového   hospodárstva, schválenom príslušným orgánom  štátnej   správy  odpadového hospodárstva.

2. Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať nebezpečné odpady oddelene od ostatných odpadov podľa ich druhov a nakladať s nimi v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva, okrem odpadov, ktorých triedenie a oddelené zhromažďovanie nie je účelné vzhľadom na ich ďalšie zhodnocovanie v prevádzke v súlade so súhlasom udeleným príslušným orgánom štátnej správy podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového  hospodárstva.

3. Nebezpečné odpady a sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, musia byť označené   určeným spôsobom v zmysle príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového  hospodárstva.

4. Prevádzkovateľ je oprávnený  nakladať s  nebezpečnými  odpadmi  len  v súlade so súhlasom  udeleným  príslušným  orgánom  štátnej správy  podľa   všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového  hospodárstva.

5.  Nádoby,  sudy a   iné  obaly, v ktorých  sú uložené nebezpečné odpady, musia byť odlíšené   od  zariadení neurčených a nepoužívaných na nakladanie s odpadmi napr. tvarom, opisom alebo farbou, musia zabezpečiť ochranu odpadov pred takými vonkajšími nežiadúcimi vplyvmi, ktoré  by mohli  spôsobiť vznik nežiaducich reakcií v odpadoch (požiar, výbuch), musia byť odolné proti mechanickému poškodeniu a chemickým vplyvom a zodpovedať požiadavkám podľa osobitných predpisov.

6. Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov a označené                v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva, ktorým sa ustanovuje Katalóg odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

7. Prevádzkovateľ   je   povinný   odovzdávať   vznikajúce  odpady, ktoré nezhodnocuje sám,     na zhodnotenie alebo zneškodnenie len osobám oprávneným nakladať s odpadmi podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového  hospodárstva.

8. Prevádzkovateľ   je   povinný   zhromažďovať   pevné   odpady,  ako  sú   filtračné   materiály  a znečistený textil vo vhodných  zberných   nádobách   alebo  kontajneroch, odpadové oleje v plechových alebo plastových sudoch zabezpečených záchytnými vaňami, oddelene od ostatných druhov odpadov, odpady s obsahom ortuti v pôvodných obaloch v zberných  nádobách a odpadové olovené batérie a akumulátory v označenom, oplotenom, uzatvorenom a zastrešenom priestore, v sklade na zhromažďovanie nebezpečných odpadov, v úložnom priestore alebo uzamknutých kontajneroch.

9.  Prevádzkovateľ  nesmie   riediť   alebo   zmiešavať   odpady   s cieľom  dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok v odpadoch stanovené vo všeobecne záväznom právnom predpise odpadového  hospodárstva.

10. Prevádzkovateľ je povinný mať zmluvne zabezpečenú prepravu nebezpečných odpadov u dopravcu oprávneného podľa príslušného ustanovenia všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva, ak sám nemá oprávnenie na prepravu nebezpečných odpadov.

11. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať Havarijný plán pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi.

## F.  Prevencia, riešenie a predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov                 
v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

1.   Prevádzkovateľ  je   povinný   dodržiavať    plán    preventívnych   opatrení   na  zamedzenie

vzniku   neovládateľného   úniku    nebezpečných   látok  do  životného  prostredia  a  postup

v   prípade   ich   úniku   (ďalej  len  „havarijný plán“)  pre   zaobchádzanie  s  nebezpečnými

látkami, vypracovaný a schválený podľa  všeobecne  záväzného  právneho predpisu vodného

hospodárstva a oboznámiť s nim zamestnancov.

2.  Prevádzkovateľ   je   povinný    pre   všetky    zariadenia  a stavby,  v ktorých  sa  zaobchádza s nebezpečnými látkami vypracovávať a aktualizovať prevádzkové poriadky, plány údržby a opráv a plány kontroly a pravidelne  s nimi oboznamovať ich obsluhu v súlade s osobitným predpisom bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci.

3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť stavby a  zariadenia, v ktorých zaobchádza 
s nebezpečnými látkami tak, aby boli stabilné, nepriepustné, odolné proti mechanickým, 
chemickým, biologickým,  poveternostným vplyvom a  proti  starnutiu (umelé látky),       
zabezpečené proti vzniku požiaru, umožňovali vizuálnu kontrolu netesností, včasné 
zistenie úniku nebezpečných látok, ich zachytenie, zužitkovanie alebo vyhovujúce 
zneškodnenie. Technicky musia byť riešené spôsobom, ktorý umožňuje zachytenie  
nebezpečných látok, ktoré unikli pri  technickej poruche alebo pri deštrukcii alebo sa 
vyplavili pri hasení požiaru vodou a konštruované v súlade s požiadavkami slovenských technických noriem.

4.  Všetky zariadenia, v ktorých  sa   používajú,   zachytávajú,   spracovávajú   alebo  dopravujú  
nebezpečné látky musia byť v dobrom technickom stave a prevádzkované                              
na zabezpečených plochách tak, aby bolo zabránené  úniku  týchto  látok do pôdy,  
podzemných, povrchových vôd alebo nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo 
vodami z povrchového odtoku.

5. Všetky jednoplášťové nadzemné nádrže na skladovanie nebezpečných látok  musia byť   umiestnené  v záchytnej   vani  o  objeme   nie   menšom ako je objem  nádrže  umiestnenej  v záchytnej vani. Ak je v záchytnej vani umiestnených nádrží,  je  na určenie objemu záchytnej vane rozhodujúci objem najväčšej z nich, najmenej však 10 %  zo  súčtu objemov všetkých  nádrží v záchytnej  vani, ak slovenská technická norma neurčuje inak. Záchytná vaňa nemôže mať žiadny odtok; prípadný prepad musí byť bezpečne zaústený do nádrže určenej na zachytenie nebezpečných látok na účely ďalšieho  využitia alebo zneškodnenia.

6. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať pravidelné kontroly technického stavu a funkčnej spoľahlivosti pri nádržiach, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné raz za desať rokov a pri nádržiach, ktoré sú vizuálne kontrolovateľné, raz za dvadsať rokov a podľa výsledku prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a následne určiť termín ich ďalšej kontroly,

7.  Všetky  prevádzkové  nádrže a zásobníky musia byť odolné proti chemickým účinkom látok,

ktoré sú v nich  uskladnené.

8.  Priestory okolo záchytných vaní musia  byť udržiavané v čistote.

9. Na miestach,  kde  sa zaobchádza s nebezpečnými látkami, prevádzkovateľ je povinný vybaviť prevádzku špeciálnymi prístrojmi a technickými prostriedkami potrebnými na zneškodnenie úniku nebezpečných látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho  s vodami. Použité  sanačné  materiály  musia  byť do doby likvidácie uskladnené  tak,  aby bolo zabránené kontaminácií povrchových  a  podzemných  vôd.

10.  Stáčanie olejov a  kvapalných  nebezpečných  látok  môže   byť  vykonávané  iba  na  mieste       k tomu určenom, ktoré musí byť zabezpečené proti ich úniku do povrchových alebo 
podzemných vôd.

11. Prevádzkovateľ je povinný mať k dispozícií platné bezpečnostné listy všetkých používaných  chemických látok.

12. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť preškolenie všetkých zamestnancov zaobchádzajúcich   
s nebezpečnými látkami a prípravkami oprávnenou osobou.

## 13. Prevádzkovateľ je  povinný  zabezpečiť  vykonávanie   skúšok   tesnosti   nádrží,  záchytných     vaní, havarijných vaní a  rozvodov opakovane minimálne raz za päť rokov od  prvej úspešnej  skúšky, po ich rekonštrukcii  alebo oprave a pri ich uvedení  do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok odborne spôsobilou osobou s certifikátom na  nedeštruktívne  metódy skúšania.

14. Prevádzkovateľ je povinný viesť záznamy o skúškach nepriepustnosti, prevádzke, údržbe, opravách a kontrolách.

15. Prevádzkovateľ  je  povinný   mať   vymedzené  v schválenom Súbore TPP a TOO možné       nebezpečné stavy charakterizované ako prevádzková porucha alebo havária tých zdrojov 
znečisťovania ovzdušia, ich častí a zariadení, ktoré môžu ohroziť kvalitu ovzdušia.

16.  Prevádzkovateľ  je  povinný pri  vymedzených  haváriách podľa bodu  F.15   časti II. tohto rozhodnutia,  ktoré  nastali   ako  dôsledok   nezvládnutej poruchy  neodstránenej  určeným spôsobom  v určenom čase podľa  schváleného  Súboru  TPP a  TOO, bezodkladne  zastaviť alebo obmedziť prevádzku zdroja znečisťovania ovzdušia,  jeho časti alebo zariadenia  alebo musí použiť mimoriadne  protihavarijné  opatrenia, ktoré sú na to určené.

17. Prevádzkovateľ je povinný stavby a zariadenia po ukončení ich prevádzky riadne vyčistiť a vykonať také opatrenia, aby sa nemohli opätovne uviesť do prevádzky ani náhodným spôsobom a na nevyhnutný čas zabezpečiť naďalej prevádzkovanie vybudovaného monitorovacieho systému.

## G.  Opatrenia  na  minimalizáciu  diaľkového  znečisťovania a  cezhraničného

vplyvu znečisťovania

Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a  nemá cezhraničný vplyv.

H.  Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste       
  prevádzky

Prevádzka nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia v mieste prevádzky.

## I.   Požiadavky na spôsob a  metódy monitorovania  prevádzky a  údaje, ktoré     treba evidovať a poskytovať do informačného systému

1.     Kontrola emisií do ovzdušia

1.2 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť vykonávanie periodických meraní tak, ako je to uvedené                v nasledujúcej tabuľke. Správy z meraní musí predkladať na  príslušný obvodný úrad životného prostredia a fotokópiu na IŽP Košice do 60 dní od vykonania merania. Ak  zistí, že boli prekročené emisné limity, je povinný bezodkladne o tom informovať IŽP Košice a predložiť  správu o oprávnenom meraní. Správy z merania musí uchovávať najmenej                       z dvoch posledných po sebe idúcich meraní.

| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, metodiky, techniky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TZL | - Hmotnostná koncentrácia, HT | 1) | 2) | 3), 9) |
| Cr | Hmotnostná koncentrácia, HT | 1) | 2) | 4), 9) |
| SO2 | - Hmotnostná koncentrácia, HT | 1) | 2) | 5), 9) |
| NOx | Hmotnostná koncentrácia, HT | 1) | 2) | 6), 9) |
| CO | Hmotnostná koncentrácia, HT | 1) | 2) | 7), 9) |
| CrVI | Hmotnostná koncentrácia, HT | 1) | 2) | 8), 9) |

*)   HT - hmotnostný tok, ktorý sa zisťuje podľa prílohy č. 1  k vyhláške MŽP SR 
č. 408/2003 Z. z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia. Pre potreby bilancie emisií a kontrolu podmienky 2) z bodu 2.1.3 tohto rozhodnutia je potrebné ako vzťažnú veličinu použiť čas prevádzky  (hodina).

1) Interval periodického merania tri kalendárne roky, ak sa HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu rovná 0,5–násobku limitného HT alebo je vyšší ako 
0,5–násobok limitného HT a nižší ako 10-násobok limitného HT. Interval periodického merania šesť kalendárnych rokov, ak je HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5–násobok limitného HT. Interval sa počíta od kalendárneho roka, v ktorom bolo vykonané posledné meranie.

2)  Počty a periódy  jednotlivých meraní a súvisiace podmienky diskontinuálneho merania určí meraním poverená oprávnená osoba v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom               o monitorovaní emisií  a kvality ovzdušia stanovujúcim bežný počet meraní podľa toho                 či meraný zdroj bude charakterizovaný ako kontinuálne ustálený alebo premenlivý a použitá metóda merania bude priebežná prístrojová, ktorá poskytuje výsledky merania na mieste  alebo manuálna založená na odbere vzorky.

3)  Metóda - manuálna gravimetrická - izokinetický odber, metodika STN ISO 9096, STN EN 13284-1(83 4631), ISO 12141,

4) Metóda – AAS, AAS-ETA, ICP-AES, metodika EN 14385, OTN ŽP 2028,

5) Metóda - prístrojové NDIR, NDUV, konduktometria, interferometria, UV fluorescencia,  elektrochemický princíp, metodika STN ISO 7935, ISO 11042-1, manuálne titrácia,  metodiky IS O 7934 STN 83 4711.

6)  Metóda - prístrojové NDIR, NDUV, konduktometria, interferometria, UV fluorescencia, 
     elektrochemický princíp, metodika STN ISO 10 849, manuálne  fotometria  alkalimetrická
     titrácia,  metodiky STN ISO 11564, OTN ŽP 2 026,  OTN ŽP 2 027.

7)  Metóda - prístrojové NDIR, NDUV,  elektrochemický princíp, metodika STN ISO 12 039,  manuálne GC separácia, redukcia na CH4, FID analyzátor  metodika STN ISO 8186.

8)  Metóda - absorpcia 0,1 mol HCl, separácia na ionexe, metodika STN 83 4615, Cr3+ vedľa Cr6+
      - stanovenie Cr OTN ŽP 2028.

9)  Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť  vykonávanie  meraní na stálom meracom mieste, ktoré spĺňa požiadavky podľa súčasného stavu techniky oprávneného merania z hľadiska  reprezentatívnosti výsledku  merania, odberu  vzoriek, kalibrácie  a iných technických skúšok  a činností, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ochrany proti vplyvom  fyzikálnych polí a iných manipulačných požiadaviek, najmä dostatočnosti rozmerov, prístupnosti a ochrany proti poveternostným vplyvom.

1.2   Ak prevádzkovateľ predpokladá, že nie je možné vykonať na zdroji diskontinuálne merania podľa bodu I.1.1 v časti II. tohto rozhodnutia  z dôvodu, že nemožno zistiť reprezentatívnu hodnotu emisnej veličiny meraním, požiada IŽP Košice o stanovisko. Prevádzkovateľ je povinný žiadosť s návrhom riešenia predložiť najneskôr do 6 mesiacov od možného termínu vykonania diskontinuálneho merania. Hodnoty súvisiacich veličín (uhol prúdenia, záporné prúdenie, diferenčný tlak a pomer maximálnej rýchlosti plynu k minimálnej rýchlosti plynu) potrebné na posúdenie vhodnosti miesta odberu v zmysle príslušných noriem nemusí zisťovať oprávnená osoba.

1.3  Prevádzkovateľ je povinný oznamovať písomne plánovaný termín vykonania oprávnených meraní na IŽP Košice a obvodnému úradu životného prostredia najmenej päť pracovných dní pred jeho začatím; ak sa plánovaný termín vykonania oprávneného merania zmení, najviac však o päť pracovných dní, oznamovať skorší termín oprávneného merania najmenej dva pracovné dni pred jeho začatím a neskorší termín oprávneného merania najmenej jeden pracovný deň pred pôvodne plánovaným termínom.

1.4  Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie diskontinuálnych periodických meraní v takom vybranom prevádzkovom režime, počas ktorého sú emisie znečisťujúcich látok podľa teórie a praxe najvyššie.

2.    Kontrola odpadových, priesakových a povrchových vôd

2.1   Prevádzkovateľ musí zabezpečiť odbery  vzoriek  na  vykonávanie  analytických   rozborov

odpadových  vôd tak, ako  je to  uvedené  v nasledovnej tabuľke:

| Ukazovateľ | Miesto merania | Frekvencia | Podmienky merania |
| --- | --- | --- | --- |
| Cr6+ | neutralizačná nádrž Cr odpadových vôd | pred každým vypúšťaním do Neutralizačnej stanice | 1), 2) |

1)  Rozbor odpadových vôd vykonávať v stanovených ukazovateľoch  zo vzoriek  získaných 
      odberom bodovej vzorky.

2 )  Odporúčané metódy :

Cr6+   Spektrofotometrické  stanovenie s 1,5-difenylkarbazidom podľa technickej normy
                   STN ISO 11083:1998,

2.2 Odbery a vyhodnocovanie vzoriek v predpísanej frekvencii môže vykonávať akreditované laboratórium, laboratórium ktoré sa pravidelne zúčastňuje kruhových testov v Národnom referenčnom centre VÚVH v Bratislave alebo laboratóriom uvedenom vo vestníku MŽP SR.

3.   Kontrola   odpadov

Prevádzkovateľ  je   povinný  viesť a  uchovávať evidenciu o všetkých  druhoch  a  množstve         
      odpadov v povolenej prevádzke a o nakladaní s nimi  na Evidenčnom  liste  odpadu   v súlade   
      so  všeobecne  záväznými  právnymi  predpismi  odpadového  hospodárstva. Evidenciu  musí  
      vykonávať  priebežne.

- 4.   Kontrola spotreby energií

Prevádzkovateľ    zabezpečí     priebežné    vedenie   prevádzkovej   evidencie  s  mesačným     
      a  ročným vykazovaním spotreby elektrickej energie a zemného plynu  a  vypočítanej mernej 
      spotreby energií na tonu vyrobeného pozinkovaného oceľového zvitku.

- 5.   Kontrola prevádzky

- 5.1  Prevádzkovateľ  je  povinný  nepretržite  monitorovať  prevádzku v súlade  s podmienkami

určenými v rozhodnutí.

5.2   Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim  kontrolu,  evidenciu

údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky, všetkých monitorovaných údajov požadovaných  v časti  II. „I“ tohto rozhodnutia a evidované údaje   uchovávať najmenej  
5 rokov,  ak  nie   je   v  tomto   rozhodnutí   a   všeobecne  záväznom   právnom   predpise stanovené inak.

5.3   Prevádzkovateľ  je  povinný  viesť a  uchovávať evidenciu o množstve a druhu používaných

surovín,  médií, energií a výrobkov.

5.4  Všetky vzniknuté  mimoriadne  udalosti, havárie,  havarijné situácie,  závady, poruchy, 
priesaky, úniky  nebezpečných  a  znečisťujúcich  látok  do ovzdušia,  vody  a  pôdy musia 
byť zaznamenané v priebežnej  prevádzkovej evidencii s uvedením  dátumu vzniku,          
informovaných inštitúcií a osôb, údajov o príčine, spôsobe vykonaného riešenia,                    
odstránenia  danej  havárie  a  prijatých opatrení na predchádzanie obdobných porúch                                                
a havárií.  O každej  havárii  musí byť  spísaný zápis a musia byť o nej vyrozumené                      
príslušné orgány štátnej správy a  inštitúcie v súlade so všeobecne platnými právnymi 
predpismi vodného hospodárstva a ochrany ovzdušia.

5.5   Prevádzkovateľ zabezpečí priebežné vedenie prevádzkovej evidencie s mesačným a ročným vykazovaním spotreby množstva vody používanej v technológií a produkovaného množstva priemyselných odpadových na 1 tonu výrobku.

5.6 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť monitorovanie technicko-prevádzkových  
 parametrov  v súlade  so schválenými súbormi TPP a TOO a sprievodnou dokumentáciou 
 výrobcov zariadení.

7.    Podávanie správ

7.1  Prevádzkovateľ   je   povinný   bezodkladne  ohlasovať  IŽP  Košice  a  príslušným  orgánom štátnej  správy  vzniknuté  havárie,  iné   mimoriadne   udalosti  v prevádzkach a  nadmerný okamžitý únik emisií do  ovzdušia, vody a pôdy v súlade so  všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku vodného hospodárstva a ovzdušia.

7.2  Prevádzkovateľ  je  povinný  preukazovať  dodržanie  emisných limitov správou                          z diskontinuálneho oprávneného  merania  pre  jednotlivé  znečisťujúce látky a zdroje emisií  podľa požiadaviek   ustanovených  v  bode  I.1 časť II. tohto rozhodnutia.

7.3  Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a  vyhodnocovať údaje informácie 
v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu o kontrole znečisťovania životného prostredia a  každoročne  ich  za   predchádzajúci  kalendárny   rok   oznamovať   
do  15. februára  v  písomnej forme  a  v elektronickej forme do informačného systému.

7.4   Prevádzkovateľ  je  povinný   uchovávať  záznamy  z   monitorovania,  ak  to nie je v tomto rozhodnutí určené inak, 5 rokov  a  každoročne do 31. januára  nasledujúceho kalendárneho roka ohlasovať výsledky monitoringu stanoveného  v bodoch I.4  a  I.5.5 časť II. tohto   rozhodnutia za obdobie kalendárneho roka  na  IŽP  Košice.

7.5  Prevádzkovateľ  je   povinný  ohlasovať IŽP Košice plánované zmeny v prevádzkach, najmä

zmenu používaných   surovín   a  iných   látok  a   používanej   energie,  zmenu   výrobného          postupu, technológie a spôsobu nakladania s odpadom.

7.6	Prevádzkovateľ je povinný každoročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka zaslať hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za obdobie kalendárneho roka na IŽP Košice a  príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.

J.    Požiadavky   na    skúšobnú     prevádzku    pri    novej    prevádzke  alebo   pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

1.    Opatrenia na skúšobnú prevádzku

Zariadenie je v trvalej prevádzke,  a preto sa požiadavky na skúšobnú prevádzku neurčujú.

2.    Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

Prevádzkovateľ je povinný mať spracované postupy a opatrenia pre prevádzkovanie                     v prípadoch zlyhania činnosti v prevádzke  v schválenej dokumentácii podľa bodov A.4.2   a   F.1,  časť II. tohto rozhodnutia (v havarijnom pláne a  v súboroch TPP a TOO).

## K.   Opatrenia   pre   prípad   skončenia    činnosti    v   prevádzke,  najmä   na       zamedzenie    znečisťovania     miesta    prevádzky   a   jeho   uvedenie  do       uspokojivého stavu

1. Prevádzkovateľ je povinný neodkladne oznámiť na IŽP Košice rozhodnutie o skončení činnosti v prevádzke.

2.  Prevádzkovateľ   je    povinný  zmluvne zabezpečiť  podľa zákona o  odpadoch zhodnotenie alebo zneškodnenie nebezpečných odpadov, ostatných odpadov a  nebezpečných látok  
v súlade s ustanoveniami  všeobecne záväzných predpisov odpadového hospodárstva.

3.  Prevádzkovateľ  je   povinný  ukončiť  spracovanie  surovín  a  výrobu   produktov tak, aby 
     všetky zásobné nádrže a prečerpávacie potrubia boli vyprázdnené a vyčistené.

4.  Prevádzkovateľ   je  povinný   po  ukončení  činnosti  v  prevádzke  zabezpečiť  odborné    posúdenie  stavu  znečistenia celého areálu a na základe posúdenia rozhodnúť  vykonaní dekontaminácie  areálu.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa 
§ 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“),  podľa § 8  ods. 1, ods. 2 písm. a) bod 1 a 7,    písm. b) bod 3  zákona  č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ,  na  základe konania vykonaného podľa   zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva integrované povolenie na základe žiadosti prevádzkovateľa U. S. Steel Košice, s.r.o. zo dňa 30.12.2005. So žiadosťou bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku podľa zákona o správnych poplatkoch,  položka 171a  písm. b vo výške 20 000 Sk.

Prevádzka je umiestnená na pozemku parc. č. 53/40, v katastrálnom území  Železiarne, ktorá je vo vlastníctve prevádzkovateľa.

IŽP Košice  v súlade so zákonom č. 245/2003 Z. z. o IPKZ oznámil listom zo dňa 19.01.2006  účastníkom konania, dotknutým orgánom a verejnosti začatie správneho konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku Pozinkovacie linky č.1 a č. 2. IŽP Košice zároveň v súlade s § 12 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ  doručil týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa, určil lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula dňom 27.02.2006 a zverejnil podstatné údaje o podanej žiadosti na internetovej stránke a na úradnej tabuli, spolu s výzvou  osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a s výzvou verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť. Zúčastnené osoby po zverejnení žiadosti nepodali v lehote 30 dní určenej správnym orgánom písomnú prihlášku. V určenej lehote 30 dní sa verejnosť k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto IŽP Košice nezvolal verejné zhromaždenie občanov  a v súlade                       s § 13 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ nariadil pre účastníkov konania a dotknuté orgány ústne pojednávanie. Na ústnom pojednávaní konanom dňa 16.03.2006 na ktorom sa zúčastnili                   IŽP Košice, U. S. Steel Košice, s.r.o., Obvodný úrad životného prostredia Košice ŠSOO, Krajský úrad životného prostredia v Košiciach odbor ŠVS, ŠSVVaVK bola v súlade s ustanoveniami 
§ 13 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ a § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a  k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia a bola prerokovaná žiadosť, podstatné podmienky rozhodnutia, pripomienky a námety účastníkov konania a dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti:

-  Mestská časť  Košice- Šaca  listom č. ÚPSPVaR 142/-2/2006/FIL zo dňa 15.02.2006,

-  Mesto Košice listom č. A/2006/08563/457 zo dňa 22.02.2006,

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach listom č. 2006/00441-02/241/Vr zo dňa 14.02.2005,

- Krajský úrad životného prostredia v Košiciach, odbor ŽP, ŠVS, ŠSVV a VK listom 
č. 2006/00120 zo dňa 21.02.2005,

- Obvodný úrad životného prostredia Košice, odbor ŠSOH, listom č.2006/00421-2-Ru zo dňa  23.02.2006,

- Obvodný úrad životného prostredia Košice, odbor ŠSOO, listom č. 2006/00423-2-KAS zo dňa  20.02.2006,

- Obvodný úrad životného prostredia Košice, odbor ŠSOPaK, listom č.OPaK2006/00422-2/Krá zo dňa  06.02.2005.

Z účastníkov konania a dotknutých o0rgánov mal k vydaniu integrovaného povolenia pripomienky a námety Krajský úrad životného prostredia Košice odbor ŠVS, ŠSVV a VK, ktorý okrem pripomienok formálneho charakteru:

1. Žiada v podmienkach integrovaného povolenia časovo terminovať prechod z pasivačného prostriedku na báze Cr6+ na pasivačný prostriedok na báze Cr3+ a zmenu technológie štiepenia čpavku bez použitia oxidu nikelnatého (NiO) ako katalyzátora.

IŽP Košice uvedenú pripomienku zapracoval do bodov A.3.7, a  A.3.8,  časť II. tohto rozhodnutia.

2. Žiada vzhľadom na viac ako 10 násobné prekračovanie hodnoty Fe v odpadových vodách 
z Neutralizačnej stanice  v porovnaní s najlepšou dostupnou technikou a v súvislosti prípravou ďalších výrobných programov pripraviť a realizovať rekonštrukciu a modernizáciu Neutralizačnej stanice.

IŽP Košice uvedenú pripomienku zapracoval do bodu C.1, časť II. tohto rozhodnutia.

3. Žiada opakovať skúšky nepriepustnosti nádrží, záchytných vaní a potrubných rozvodov 
 a ďalších objektov, v ktorých sú uložené nebezpečné látky (resp. sa s nimi manipuluje), 
 každých päť rokov, resp. po ich rekonštrukcii alebo oprave a pri ich uvedení do prevádzky 
 po odstávke dlhšej ako rok.

IŽP Košice uvedenú pripomienku zapracoval do bodu F.13, časť II. tohto rozhodnutia.

4. Žiada v podmienkach integrovaného povolenia konkrétne označiť miesto odberu vzoriek 
    odpadových vôd vypúšťaných do kanalizačnej siete U. S. Steel Košice, s. r. o., resp. 
    prečerpávaných na Neutralizačnú stanicu, rozsah sledovaných ukazovateľov, ich 
    neprekročiteľné  koncentračné hodnoty a početnosť odberu vzoriek.

IŽP Košice uvedenú pripomienku zapracoval do bodov B.2, a I.2,  časť II. tohto rozhodnutia.

5. Žiada prevádzkovateľovi uložiť v súlade s § 3 Vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z. z, ktorou sa 
    ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného 
    plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd o vykonaní niektorých ustanovení 
    vodného zákona:

-  vypracovanie a aktualizovanie prevádzkových poriadkov, plánov údržby a opráv a plánov 
    kontroly,

-  pravidelne oboznamovať obsluhy stavieb a zariadení s uvedenými poriadkami a s plánmi podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti práce a ohrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov,

-   vykonávať pravidelné kontroly technického stavu a funkčnej spoľahlivosti pri nádržiach, ktoré 
   sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné raz za desať rokov a pri nádržiach, ktoré sú vizuálne 
   kontrolovateľné, raz za dvadsať rokov a podľa výsledku prijať opatrenia na odstránenie 
   zistených nedostatkov a následne určiť termín ich ďalšej kontroly,

- viesť záznamy o skúškach nepriepustnosti, prevádzke, údržbe, opravách a  kontrolách 
   a predkladať ich na požiadanie orgánu štátnej vodnej správy,

-  stavby a zariadenia po ukončení ich prevádzky riadne vyčistiť a vykonať také opatrenia , aby           sa nemohli opätovne uviesť do prevádzky ani náhodným spôsobom a na nevyhnutný čas 
zabezpečiť naďalej prevádzkovanie vybudovaného monitorovacieho systému.

IŽP Košice uvedené pripomienky zapracoval do bodov F.2, F.6, F.14, F.17, časť II. tohto
   rozhodnutia.

IŽP Košice stanovil emisný  limit  pre Cr6+ pre priemyselné odpadové vody, ktoré sú vypúšťané na ďalšie čistenie na Neutralizačnú stanicu  z povoľovanej prevádzky v bode B.2.3 časť II. tohto povolenia súlade s ust. Nariadenia vlády SR č. 296/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových                  a osobitných vôd a z dôvodu zamedzenia prípadného zriedenia alebo rozptýlenia emisií sa v súlade s § 3 ods. 4  zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určený emisný limit vzťahuje na to miesto v prevádzke, z ktorého emisie opúšťajú prevádzku.

IŽP Košice stanovil emisné limity pre hluk v súlade s ust. Nariadenia vlády SR 
č. 40/2002 Z. z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami, a zároveň nestanovil emisné limity pre vibrácie vzhľadom  k tomu, že prevádzka  nie je  zdrojom nadmerných vibrácií.

IŽP Košice v integrovanom povoľovaní vychádzal z ustanovenia § 5 zákona č. 245/2003           Z. z. o IPKZ a jeho prílohy č. 3, ktorá stanovuje hľadiská pri určovaní najlepšej dostupnej techniky (ďalej len „BAT“).

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a  geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a preto ani neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Vzhľadom na charakter prevádzky neboli určené opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky.

Súčasťou konania podľa § 8 ods. 2 zákona IPKZ bolo:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- Podľa  § 8 ods. 2 písm. a)  bod 1  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ -   konanie o udelenie súhlasu  o povolení stavieb stredného zdroja znečisťovania a o ich užívaní.

- Podľa  § 8 ods. 2 písm. a)  bod 7  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ bod 7 -  konanie o  určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania, v nadväznosti na § 22 ods.1               písm. a) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

Podľa  § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ - konanie o  udelenie súhlasu na vykonávanie činností, ktoré  môžu ovplyvniť stav povrchových  vôd a podzemných  vôd v nadväznosti na § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona č. 372/1990 Zb.  o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

IŽP Košice na základe preskúmania a  zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a  vykonaného ústneho pojednávania zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie všeobecne záväzné právne predpisy a na ich základe vydané rozhodnutia správnych orgánov.

P o u č e n i e:    Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornaľ

riaditeľ  inšpektorátu

Doručuje sa:

1. U. S. Steel Košice, s.r.o., Útvar GM pre environment, Vstupný areál U. S. Steel,                      044 54  Košice

2.   Mesto Košice, zastúpené primátorom, Tr . SNP č. 48/a, 040 11 Košice

3.   Mestská časť  Košice - Šaca, zastúpená starostom, Železiarenská 9, 040 16 Košice - Šaca

Na vedomie:

1.   Krajský úrad životného prostredia v Košiciach, odbor ŽP, ŠVS, ŠSVV a VaK

2.   Obvodný úrad životného prostredia Košice,  ŠSOH, ŠSOPaK, ŠSOO

3.   Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Príloha č. 1

# Skladovacie a prevádzkové nádrže  linka č. 1:

| Por. č. nádrže | Miesto skladovania | Nebezpečná látka, OŠL al. ŠL | Skladovacia kapacita v m3 | Typ nádrže | Rok uvedenia do prev. | Zabezpečenie ochrany ŽP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Akustanica - navíjačky | Hydraulický olej | 1,556 | oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková | 1968 | Prevádzková nádrž je opatrená hladinomerom, je vizuálne kontrolovateľná bez záchytnej vane. |
| 2 | Akustanica – centrovania navíjačky | Hydraulický olej | 0,274 | oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková | 1968 | Prevádzková nádrž je opatrená hladinomerom, je vizuálne kontrolovateľná so záchytnou vaňou o objeme 0,07m3. |
| 3 | Akustanica - odvíjačky | Hydraulický olej | 2,459 | oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková | 1968 | Prevádzková nádrž je opatrená hladinomerom, je vizuálne kontrolovateľná. bez záchytnej vane. |
| 4 | Centrovanie vstupu | Hydraulický olej | 0,053 | oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková | 1968 | Prevádzková nádrž je opatrená hladinomerom, je vizuálne kontrolovateľná so záchytnou vaňou o objeme 0,032m3. |
| 5 | AKU SKINPASS - hydraulika | Hydraulický olej | 2,64 | oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková | 1998 | Prevádzková nádrž je opatrená hladinomerom, je vizuálne kontrolovateľná, spolu s čerpadlami sa nachádza v oceľovej havarijnej nádrží o objeme cca 45m3 so zbernou nádržou o objeme cca 0,125 m3 . |
| 6 | AKU SKINPASS – mazanie - výstup | Prevodový olej | 4,88 | oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková | 1998 | Prevádzková nádrž je opatrená hladinomerom, je vizuálne kontrolovateľná, nachádza sa v oceľovej havarijnej nádrží o objeme cca 14m3 so zbernou nádržou o objeme cca 0,125 m3 . |
| 7 | Centrovanie výstup (chlad. veža) | Hydraulický olej | 0,24 | oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková | 1968 | Prevádzková nádrž je opatrená hladinomerom, je vizuálne kontrolovateľná so záchytnou vaňou o objeme 0,1m3. |
| 8 | Pasivácia – pracovná nádrž vstupná | Pasivačný roztok | 0,932 | oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková | 1968 | Záchytná nádrž je vizuálne kontrolovateľná, pod ktorou je umiestnená nádrž s por. č. 10. |
| 9 | Pasivácia – zmiešavacia nádrž | Pasivačný roztok | 0,842 | oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková | 1968 | Prevádzková nádrž je vizuálne kontrolovateľná. bez záchytnej vane. |
| 10 | Pasivácia – záchytná vaňa | Pasivačný roztok | 0,404 | betónová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková | 1968 | Záchytná nádrž, z ktorej sa uniknutá látka prečerpáva do nádrže č. 15 ktorá sa nachádza v linke č. 2 |
| 11 | Pasivácia – žmýkacia výstupná nádrž | Pasivačný roztok | 1,267 | oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková | 1968 | Záchytná nádrž je vizuálne kontrolovateľná, pod ktorou je umiestnená nádrž s por. č. 12. |
| 12 | Pasivácia – zberná vaňa pod žmýkacou | Pasivačný roztok | 0,588 | oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková | 1968 | Záchytná nádrž, z ktorej sa uniknutá látka prečerpáva do nádrže č. 15 ktorá sa nachádza v linke č. 2 |

# Skladovacie a prevádzkové nádrže  linka č. 2:

| Por. č. nádrže | Miesto skladovania | Nebezpečná látka, OŠL al. ŠL | Skladovacia kapacita v m3 | Typ nádrže | Rok uvedenia do prev. | Zabezpečenie ochrany ŽP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Akustanica – výstup navíjačky | Hydraulický olej | 1,56 | Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková | 1968 | Prevádzková nádrž je opatrená hladinomerom, je vizuálne kontrolovateľná. bez záchytnej vane. |
| 2 | Akustanica – centrovania navíjačky | Hydraulický olej | 0,259 | Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková | 1968 | Prevádzková nádrž je opatrená hladinomerom, je vizuálne kontrolovateľná so záchytnou vaňou o objeme 0,042m3. |
| 3 | Akustanica - vstup | Hydraulický olej | 2,38 | Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková | 1968 | Prevádzková nádrž je opatrená hladinomerom, je vizuálne kontrolovateľná. bez záchytnej vane. |
| 4 | Centrovanie vstupu | Hydraulický olej | 0,0512 | Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková | 1968 | Prevádzková nádrž je opatrená hladinomerom, je vizuálne kontrolovateľná, pod ktorou je umiestnená nádrž s por. č. 5. |
| 5 | Centrovanie vstupu – záchytná vaňa | Hydraulický olej | 0,056 | Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková | 1968 | Záchytná nádrž, z ktorej sa uniknutá látka prečerpáva do sudu a ďalej sa s ňou zaobchádza ako s odpadom.. |
| 6 | AKU SKINPASS č.2 | Hydraulický olej | 4,848 | Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková | 1993 | Prevádzková nádrž je opatrená hladinomerom, je vizuálne kontrolovateľná, spolu s čerpadlami sa nachádza v oceľovej havarijnej nádrží o objeme cca 45m3 so zbernou nádržou o objeme cca 0,125 m3 . |
| 7 | AKU SKINPASS č.1 | Prevodový olej | 2,478 | Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková | 1993 | Prevádzková nádrž je opatrená hladinomerom, je vizuálne kontrolovateľná, nachádza sa v oceľovej havarijnej nádrží o objeme cca 19,2 m3 so zbernou nádržou o objeme cca 0,125 m3 . |
| 8 | Akustanica – centračka chlad. pásu | Hydraulický olej | 0,245 | Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková | 1968 | Prevádzková nádrž je opatrená hladinomerom, je vizuálne kontrolovateľná, pod ktorou je umiestnená nádrž s por. č. 9. |
| 9 | Akustanica – centračka chlad. pásu – záchytná vaňa | Hydraulický olej | 0,083 | Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková | 1968 | Záchytná nádrž, z ktorej sa uniknutá látka prečerpáva do sudu a ďalej sa s ňou zaobchádza ako s odpadom. |
| 10 | Pasivácia – prípravná nádrž za linkou | Pasivačný roztok | 0,3 | plastová, dvojplášťová, nadzemná, beztlaková | 2005 | Prevádzková nádrž dvojplášťová, vizuálne kontrolovateľná. |
| 11 | Pasivácia - pracovná nádrž vstupná | Pasivačný roztok | 0,093 | kovová, jednoplášťová, podzemná, beztlaková | 2005 | Záchytná nádrž je vizuálne kontrolovateľná, pod ktorou je umiestnená nádrž s por. č. 12. |
| 12 | Pasivácia – záchytná nádrž veľká | Pasivačný roztok | 1,242 | Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková | 2005 | Záchytná nádrž je vizuálne kontrolovateľná, z ktorej sa uniknutá látka prečerpáva do nádrže s por. č. 15. |
| 13 | Pasivácia – žmýkacia výstupná nádrž | Pasivačný roztok | 0,345 | Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková | 1968 | Záchytná nádrž je vizuálne kontrolovateľná, pod ktorou je umiestnená nádrž s por. č. 12. |
| 14 | Pasivácia – pomocná oceľová nádrž | Pasivačný roztok | 4,4 | Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková | 1968 | Záchytná nádrž je vizuálne kontrolovateľná, z ktorej sa uniknutá látka prečerpáva do nádrže s por. č. 15. |
| 15 | Pasivácia - neutralizačná nádrž | Pasivačný roztok | 10 | kovová, jednoplášťová, podzemná, beztlaková | 1968 | Zberná nádrž, z ktorej po úprave odpadovej vody z pasivácie síranom železnatým sa upravená voda prečerpávané na NS SVa. |
| 16 | Nádrž na výstupe linky – olej. stroj | Protikorózny prípravok | 1,296 | Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková | 2000 | Prevádzková nádrž je opatrená hladinomerom, je vizuálne kontrolovateľná. bez záchytnej vane. |

# Potrubné rozvody

| Umiestnenie | Dopravovaná nebezpečná látka, OŠL al. ŠL | Dĺžka potrubia v m | Technický opis | Rok uvedenia do prev. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hydraulika odvíjačky 1,2 | Hydraulický olej | 130 | Ø 36,12,10 mm, kombinácia oceľových a hydraulických hadíc so závitovými spojmi | 1968 |
| Hydraulika vstupného centrovacieho valca | Hydraulický olej | 5 | Ø12mm, hydraulické hadice so závitovými spojmi | L1: 2002 L2: 1992 |
| Hydraulika výstupného centrovacieho valca | Hydraulický olej | 10 | Ø18mm,kombinácia oceľových a hydraulických hadíc so závitovými spojmi | L1: 1996 L2: 1992 |
| Mazanie prevodoviek SKINPASSU | Prevodový olej | 150 | Ø25,20,15,80 mm, kombinácia oceľových a hydraulických hadíc s prírubovými a závitovými spojmi | L1: 1992 L2: 1996 |
| Hydraulika SKINPASSU | Hydraulický olej | 280 | Ø36,22,28,12 mm, kombinácia oceľových a hydraulických hadíc s prírubovými a závitovými spojmi | L1: 1992 L2: 1996 |
| Hydraulika navíjačky | Hydraulický olej | 85 | Ø36,22 mm, kombinácia oceľových a hydraulických hadíc s prírubovými a závitovými spojmi | 1968 |
| Hydraulika centračky navíjačky | Hydraulický olej | 10 | Ø12 mm, kombinácia oceľových a hydraulických hadíc s prírubovými a závitovými spojmi | 1968 |