SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

odbor integrovaného povoľovania a kontroly

###### Rumanova 14, 040 53 Košice

Č. 2760/256-OIPK/2005-Ha/57 062 08 05			          V Košiciach, dňa 22.12.2005

R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie  a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“),   podľa § 8 ods. 1, ods. 2 písm. a) bod 1 a 7,     písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  a  zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)  vydáva

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e

ktorým  povoľuje  vykonávanie činností v prevádzke:

,,Pocínovňa“

Vstupný areál U. S. Steel,   044 54 Košice

okres:  Košice II

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

obchodné meno:  U. S. Steel Košice, s.r.o.

sídlo:                    Vstupný areál U. S. Steel,   044 54 Košice

IČO:                     36 199 222

Prevádzka je umiestnená na pozemku parc. č. 53/48,  v katastrálnom území  Železiarne, ktorá je podľa výpisu z katastra nehnuteľností vo vlastníctve prevádzkovateľa. Prevádzka bola uvedená do trvalého užívania nasledovne: Elektrolytická pocínovacia linka č. 1 Obvodným národným výborom Košice - Šaca, odbor výstavby v roku 1968 a po modernizácií rozhodnutím č. ŽP 2002/01251-3/FIL zo dňa 5.11.2002 vydaným Mestskou časťou Šaca - Košice,                             a Elektrolytická pocínovacia linka č. 2 rozhodnutím č. ÚPSPVaR 452-3/2004/FIL zo dňa 11.08.2004 vydaným Mestskou časťou Šaca – Košice.

I.  Údaje o prevádzke

A. Zaradenie prevádzky

1.  Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

a)  Základná  priemyselná činnosť  kategorizovaná  podľa prílohy č.1 k zákonu  č. 245/2003 Z. z.           o IPKZ ako 2.6 Prevádzky na povrchovú úpravu kovov a plastov s použitím elektrolytických alebo chemických postupov, keď je obsah kúpeľov väčší ako 30 m3 a  podľa   prílohy  č. 3  Vyhlášky MŽP SR č.  391/2003  Z. z.,   ktorou   sa    vykonáva    zákon    č. 245/2003   Z. z.  o  IPKZ   v  skupine  NOSE – P: 105.01.

b) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

2.  Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia:

Prevádzka je v zmysle zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a vyhlášky MŽP SR              
č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania  ovzdušia,  o  emisných limitoch, o  technických požiadavkách a  všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok,  o  kategorizácii zdrojov   znečisťovania  ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu  emisií  znečisťujúcich látok  v  znení  neskorších   predpisov  (ďalej  len   „vyhl. MŽP SR        č. 706/2002  Z. z.) kategorizovaná ako jestvujúci veľký zdroj znečisťovania ovzdušia kategórie 2.9.1 Povrchové úpravy kovov pri použití elektrolytických postupov s objemom kúpeľov  > 30 m3.

3. Prevádzkovateľ je držiteľom  certifikátu EN ISO 14001:1996 pre divízny závod Zušľachťovne,  ktorej súčasťou je aj prevádzka Pocínovňa.

B.  Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  
       v prevádzke

Prevádzka Pocínovňa, ktorá je umiestnená vo výrobnej  hale divízneho závodu Zušľachťovne nachádzajúcej sa v severovýchodnej časti areálu U. S. Steel Košice s.r.o., slúži na výrobu obojstranne pocínovaných oceľových pásov elektrolytickým pocínovaním na dvoch samostatných linkách pracujúcich v kontinuálnom režime. Elektrolytická pocínovacia linka č. 1 (ďalej len „linka č. 1“) s projektovanou kapacitou  180 000 t. rok-1 pocínovaných oceľových pásov bola uvedená do užívania v roku 1968, Elektrolytická pocínovacia linka č. 2 (ďalej len „linka č. 2“) s projektovanou kapacitou  200 000 t. rok-1 pocínovaných oceľových pásov bola uvedená do užívania v roku 2003. Ak nie je opis skladovania a technických zariadení na ochranu vody a pôdy pri skladovaní nebezpečných látok uvedený v tejto časti rozhodnutia, je uvedený v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia. Chladiaca voda, ktorá sa používa v technologickom procese, je dodávaná z uzavretého cirkulačného okruhu s chladiacimi vežami typu Iterson, neprichádza do styku s nebezpečnými látkami a  straty odparom a  odkalom sú doplňované priemyselnou vodou. Para používaná na ohrev výmenníkov tepla je odoberaná z hlavných rozvodov pary vyrábanej v teplárni prevádzkovateľa, pre ktorú bude vydané samostatné integrované povolenie.

Elektrolytická pocínovacia linka č. 1

Elektrolytické pocínovanie na  linke č. 1 pozostáva:

- Z odvíjania zvitku na odvíjacom zariadení, zo strihania tabuľovými nožnicami, zo zvárania koncov a začiatkov na zváračke, zo zásobovania oceľových pásov v zásobníku.

- Z chemického odmasťovania v alkalickom roztoku vo vani o objeme 2,5 m3 a elektrolytického odmasťovania v alkalickom elektrolyte v dvoch vaniach o objeme 2 x 2,5 m3, ktoré spolu 
s pracovnou nádržou o objeme 24,6 m3 tvoria cirkulačný okruh. Odmasťovací roztok je pripravovaný v nádrži o objeme 2 m3.

- Z oplachu priemyselnou vodou o teplote 60 - 80 °C v troch oplachových vaniach o objeme 
3 x 2,5 m3, ktoré spolu s a pracovnou nádržou o objeme 20 m3 tvoria cirkulačný okruh.

- Z elektrolytického morenia vo vodnom roztoku kyseliny sírovej (70 - 90 g.l-1) v dvoch moriacich vaniach o objeme 2 x 2,5 m3, ktoré spolu s dvoma pracovnými nádržami o objeme 2,5 m3 a 5 m3 tvoria cirkulačný okruh.

- Z oplachu demineralizovanou vodou v oplachovej vani o objeme 2,5 m3, ktorá spolu 
s pracovnou nádržou o objeme 3,5 m3 tvorí cirkulačný okruh.

-  Z oplachu pred cínovaním demineralizovanou vodou vo vani o objeme 2,5 m3.

- Z elektrolytického cínovania vo vodnom roztoku fenolsulfónovej kyseliny v ôsmich uzavretých vaniach o objeme 1 x 2,5 m3 a 7 x 2,8 m3. Katódu tvorí pás, do ktorého je jednosmerný prúd privádzaný elektrovodivými valcami a prúd  do elektrolytu je privádzaný cínovými anódami. Cirkulačný okruh je tvorený cínovacími vaňami, zásobnou nádržou o objeme 28 m3 
a rezervnou nádržou o objeme 28 m3. Vodný roztok elektrolytu je pripravovaný v pracovnej nádrži o objeme 28 m3, ktorá je vybavená  výmenníkom tepla a chladičom na udržiavanie pracovnej teploty elektrolytu (30 - 55 °C). Výmenník tepla pracuje na princípe ohrevu elektrolytu parou cez samostatný cirkulačný okruh z pracovnej nádrže, pričom para a ohrievaný elektrolyt sú oddelené nepriepustnou teplovýmennou plochou. Chladenie elektrolytu je zabezpečované samostatným cirkulačným okruhom cez dva prietokové chladiče. Elektrolyt je zahusťovaný vo výmenníku odparky a skondenzovaná para je  odvádzaná do sekcie oplachu po cínovaní.

- Z oplachu po cínovaní v troch oplachových vaniach o objeme 3 x 2,5 m3 pri teplotách 
40 – 80 °C, ktoré spolu s  dvoma pracovnými nádržami o objeme 3 m3 a 5 m3 tvoria cirkulačný okruh. Cínový kal, ktorý vzniká v procese cínovania je zachytávaný v kalolise,  zhromažďovaný v kontajneri a zneškodňovaný na skládke nebezpečného odpadu U. S. Steel Košice, s.r.o.

- Z natavovania cínového povlaku indukčným ohrevom dvoma induktormi o  výkone 2 x 800 W pri teplote tavenia cínu. Voda vzniknutá kondenzáciu pár v tepelnom výmenníku je odvádzaná do tlakovej nádoby a nádržiek a po naplnení je  používaná v oplachu po cínovaní.

- Z chladenia s demineralizovanou vodou o teplote 50 - 60 °C v chladiacej vani.

- Z elektrolytickej pasivácie v elektrolyte šesťmocného chrómu pri  teplote 50 - 70 °C v dvoch vaniach o objeme 2,5 m3, ktoré spolu s  pracovnou nádržou o kapacite 10 m3 tvoria cirkulačný okruh.

- Z  oplachu demineralizovanou vodou o teplote 60 - 90 °C  v dvoch vaniach o objeme
2 x 2,5 m3, ktoré tvoria spolu s dvoma pracovnými nádržami o objeme  2 x 2,5 m3, pre každú oplachovú vaňu samostatne cirkulačný okruh.

- Z nanášania olejového filmu  elektrostatickým olejovacím strojom.

- Zo strihania tabuľovými nožnicami a následným navíjaním pocínovaného pásu do zvitku.

Odpadové vody z odmasťovania, morenia, z oplachov z odmasťovania a morenia a oplachu pred cínovaním sú  odvádzané do zbernej vane o objeme 10 m3 pre kyslé a alkalické odpadové  vody a po naplnení sú prečerpávané na Neutralizačnú stanicu, na ktorej činnosť sa vzťahujú podmienky integrovaného povolenia vydaného pre prevádzku  Moriace linky (ďalej len „Neutralizačná stanica“).

Odpadové vody z úseku cínovania, oplachu po cínovaní a z úseku natavovania sú odvádzané do zbernej vane pre fenolové odpadové vody, z ktorej sú prečerpávané do zbernej nádrže fenolových vôd o objeme 16,7 m3 čistiarne odpadových vôd Intrel BMVK a po vyčistení sú odvádzané do Neutralizačnej stanice

Odpadové vody z úseku pasivácie a  oplachu po pasivácií sú odvádzané do zbernej vane pre chrómové odpadové vody, z ktorej sú prečerpávané do zbernej nádrže chrómových vôd o objeme 10 m3 čistiarne odpadových vôd Intrel BMVK a po vyčistení sú odvádzané do Neutralizačnej stanice.

Podlahy prevádzkových priestorov linky č. 1 sú betónové,  s kyselinovzdornou dlažbou a vyspádované do zberných kanálov, ktoré zausťujú do zberných vaní príslušných technologických úsekov. Priestory pre  manipuláciu s olejom na olejovacích strojoch sú zabezpečené bezodtokovým oceľovým soklom a konzervačný olej je skladovaný v dvojplášťovej nádrži o objeme 0,4 m3.

Odpadové plyny vznikajúce v  technologickom procese odmasťovania sú odsávané cez vodnú pračku  typu TRA 125/2  s projektovaným prietokom 20 600 m3.h-1 a garantovanou účinnosťou odlučovania TZL 98 %  do ovzdušia komínom o výške 19 m. Odpadové plyny vznikajúce v  technologickom procese morenia, cínovania a pasivácie sú odsávané tromi samostatnými potrubiami cez tri vodné pračky typu MBV 150/25 so spoločným projektovaným prietokom 28 000 m3.h-1 a garantovanou účinnosťou odlučovania TZL 98 % do ovzdušia  spoločným komínom  o výške 19 m. Zdroje odsávania sú zálohované.

V pračkách sa používa priemyselná voda. Kal, ktorý vzniká v procese čistenia je z dna odlučovacích komôr pračiek odvádzaný do kontajnera, pričom prebytočná voda je cez prepad odvádzaná na Neutralizačnú stanicu.

Kúsky plechu vznikajúce pri vystrihávaní zvarov a pri oreze sú zhromažďované v kontajneroch  a zhodnocované v hutníckom procese výroby železa prevádzkovateľa.

Elektrolytická pocínovacia linka č. 2

Elektrolytické pocínovanie na linke č. 2 pozostáva:

- Z odvíjania zvitku na odvíjacom zariadení, zo strihania tabuľovými nožnicami, zo zvárania koncov a začiatkov na zváračke,  z orezávania pásu na požadovanú hrúbku, zo zásobovania oceľových pásov v zásobníku.

- Z elektrolytického odmasťovania v alkalickom elektrolyte o teplote 80 - 90 °C v dvoch vaniach o objeme 2 x 3 m3, ktoré spolu s  pracovnou nádržou o kapacite 15,14 m3 tvoria cirkulačný okruh. Odmasťovací roztok sa pripravuje v zmiešavacej alkalickej nádrži o objeme 2,5 m3.

- Z oplachu priemyselnou vodou v dvoch vaniach o objeme 2 x 3  m3, ktoré spolu s pracovnou nádržou o kapacite 11,335 m3 tvoria cirkulačný okruh.

- Z elektrolytického morenia vo vodnom roztoku kyseliny sírovej (70 - 90 g.l-1) v dvoch vaniach o objeme 2 x 3 m3, ktoré spolu s  prípravnou nádržou o kapacite 15,14 m3 tvoria cirkulačný okruh.

- Z oplachu demineralizovanou vodou pri teplote prostredia v dvoch oplachových vaniach o objeme 2 x 3 m3, ktoré spolu s pracovnou nádržou o kapacite 11,335 m3 tvoria cirkulačný okruh.

- Z elektrolytického cínovania vo vodnom  roztoku fenolsulfónovej kyseliny v pocínovacej vani pozostávajúcej zo šiestich oddelení. Katódu tvorí oceľový pás, do ktorého je privádzaný jednosmerný prúd elektrovodivými valcami a do elektrolytu je prúd privádzaný cínovými anódami. Cirkulačný systém pozostáva z pocinovacích vaní a troch pracovných nádrží o objeme 3 x 30 m3, pričom dve pracovné vane sú vybavené ponornými ohrevnými cievkami na ohrev elektrolytu na pracovnú teplotu. Chladenie elektrolytu  po cínovaní  je uskutočnované chladením v trubkových chladičoch.

- Z oplachu po cínovaní demineralizovanou vodou v dvoch oplachových vaniach o objeme 
2 x 2,5 m3, ktoré spolu s pracovnou nádržou o kapacite 10 m3 tvoria cirkulačný okruh Pre zamedzenie zvýšenia hladiny elektrolytu v oplachovej vani je elektrolyt z  pocínovacej cirkulačnej vane zahusťovaný v  odparke, pričom zahustený elektrolyt sa vracia do cirkulačnej vane pocínovania a kondenzát  je používaný pre oplach. Cínový kal, ktorý vzniká v procese cínovania je zachytávaný v kalolise,  zhromažďovaný v kontajneri a zneškodňovaný na skládke nebezpečného odpadu U. S. Steel Košice, s.r.o.

- Z natavovania cínového povlaku indukčným ohrevom dvoma induktormi o výkone 2 x 800 W pri  teplote tavenia cínu.

- Z chladenia s demineralizovanou vodou o teplote 50 - 60 °C v chladiacej vani.

- Z elektrolytickej pasivácie vo vodnom  roztoku šesťmocného chrómu pri 50 - 75 °C v dvoch vaniach o objeme 2 x 3 m3 s oceľovými anódami, ktoré spolu s  pracovnou nádržou o objeme 10 m3 tvoria cirkulačný okruh.

- Z  oplachu demineralizovanou  vodou a kondenzom o teplote 60 - 70 oC a 80 - 90 oC  v dvoch vaniach o objeme 2 x 3 m3, ktoré spolu s   pracovnými nádržami o objeme 2 x 2,5 m3 tvoria cirkulačný okruh.

- Z elektrostatického olejovania  na olejovacom stroji.

- Zo strihania tabuľovými nožnicami a následným navíjaním pocínovaného pásu do zvitku.

Odpadové vody z odmasťovania, morenia, z oplachov z odmasťovania a morenia a oplachu pred cínovaním sú  odvádzané do zbernej vane o objeme 10 m3 pre kyslé a alkalické odpadové  vody a po naplnení sú prečerpávané na Neutralizačnú stanicu.

Odpadové vody z úseku cínovania, oplachu po cínovaní a z oplachu po natavovaní sú odvádzané  zberným kanálom do zbernej vane pre fenolové odpadové vody o objeme 30 m3, z ktorej sú prečerpávané do zbernej nádrže fenolových vôd čistiarne odpadových vôd Intrel BMVK a po vyčistení sú odvádzané do Neutralizačnej stanice

Odpadové vody z úseku pasivácie, oplachu po pasivácii sú odvádzané do zbernej vane pre chrómové odpadové vody, z ktorej sú prečerpávané do zbernej nádrže chrómových vôd o objeme 30 m3 čistiarne odpadových vôd Intrel BMVK a po vyčistení sú odvádzané do Neutralizačnej stanice

Podlahy prevádzkových priestorov linky č. 2 sú betónové s epoxidovou podlahovou stierkou a vyspádované do zberných kanálov, ktoré zausťujú do zberných vaní príslušných technologických úsekov. Priestory pre  manipuláciu s olejom na olejovacích strojoch sú zabezpečené bezodtokovým oceľovým soklom a konzervačný olej je skladovaný v dvojplášťovej nádrži o objeme 0,3 m3.

Odpadové plyny vznikajúce v technologickom procese odmasťovania, morenia sú odsávané  cez vodnú pračku s  projektovaným prietokom 23 000 m3.h-1  garantovanou účinnosťou odlučovania TZL 99 %  do ovzdušia komínom o výške 23,2 m. Odpadové plyny vznikajúce v  technologickom procese cinovania, natavovania a ich oplachov sú odsávané cez vodnú pračku  s projektovaným prietokom 22 000 m3.h-1 a garantovanou účinnosťou odlučovania TZL 99 %  do ovzdušia komínom o výške 23,2 m. Odpadové plyny vznikajúce v procese pasivácie sú odsávané  cez vodnú pračku s projektovaným prietokom 28 000 m3.h-1 a garantovanou účinnosťou odlučovania TZL 99 % do ovzdušia komínom o výške 23,2 m. Zdroje odsávania sú zálohované.

V pračkách sa používa priemyselná voda. Kal, ktorý vzniká v procese čistenia je z dna odlučovacích komôr pračiek odvádzaný do kontajnera, pričom prebytočná voda je cez prepad odvádzaná na Neutralizačnú stanicu.

Čistenie odpadových vôd

Čistenie fenolových odpadových vôd a odpadových vôd s obsahom šesťmocného chrómu je zabezpečované na dvoch čistiarenských linkách Intrel BMVK, ktoré sú umiestnené v suterénoch  liniek č. 1 a č. 2. Čistiarenská linka Intrel BMVK pre linku č. 1 je projektovaná  na menovitý výkon 6 m3 za 8 hodín čistených fenolových odpadových vôd s obsahom fenolu maximálne 
150 g.l-1 a výkon 3,5 m3 za 8 hodín čistených  odpadových vôd s obsahom šesťmocného chrómu do 75 g.l-1. Čistiarenská linka Intrel BMVK pre linku č. 2 je projektovaná  na menovitý výkon 25 m3 za 8 hodín čistených fenolových odpadových vôd s obsahom fenolu maximálne 281 g.l-1 a výkon 30 m3 za 8 hodín čistených  odpadových vôd s obsahom šesťmocného chrómu 
do 75 g.l-1. Garantovaná účinnosť čistenia pre fenoly a šesťmocný chróm na linkách Intrel BMVK je 99 % . Technologický proces je automatický riadený na základe zvoleného programu. Zmeny parametrov, ktoré sú mimo povolený rozsah, sú hlásené ako poruchové stavy vizuálne a akusticky. Hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd z linky č. 2 sú monitorované prevádzkovými analyzátormi AQUACON PHEN10 pre stanovenie koncentrácie fenolov                     a  SERES 1000 pre stanovenie koncentrácie šesťmocného chrómu. Prípravu chemikálií potrebných pre proces čistenia odpadových vôd zabezpečuje Chemické hospodárstvo prevádzky.

Čistenie fenolových odpadových vôd na linke Intrel BMVK pozostáva:

- z prečerpávania odpadových vôd do zbernej nádrže, pričom množstvo je merané indukčným prietokomerom,

- z premiešvania stlačeným vzduchom,

- z prečerpávania odpadových vôd do chemického reaktora,

- z postupného dávkovania chemikálií do dvoch chemických reaktorov za neustáleho premiešavania stlačeným vzduchom,

- z oxidácie fenolov peroxidom vodíka,

- z kontroly kvality čistenia vôd v reaktoroch sondami na meranie pH a ORP.

Čistenie chrómových odpadových vôd na linke Intrel BMVK pozostáva:

- z prečerpávania odpadových vôd do zbernej nádrže, pričom množstvo je merané indukčným prietokomerom,

- z premiešávania stlačeným vzduchom,

- z prečerpávania odpadových vôd do chemického reaktora,

- z postupného dávkovania chemikálií do chemického reaktora a neustáleho premiešavania stlačeným vzduchom,

- z redukcie šesťmocného chrómu na trojmocný chróm  pôsobením síranu železnatého,

- z kontroly kvality čistenia vôd v reaktoroch sondami na meranie pH.

Vyčistené odpadové vody sú prečerpávané do spoločnej nádrže vyčistených fenolových a chrómových odpadových vôd a následne sú odvádzané potrubím vyčistených odpadových vôd na Neutralizačnú stanicu. Množstvo odvádzaných odpadových vôd je merané prietokomerom.

Pracovný priestor čistiarne odpadových vôd v suteréne liniek č. 1 a 2 je odvetrávaný  ventilátorom  s prietokom 23 000 m3.h-1 a odpadové plyny sú bez čistenia vypúšťané do ovzdušia komínom o výške 19 m. Odpadové plyny z chemických reaktorov  sú  odsávané ventilátorom  
s prietokom 11 000 m3.h-1 a bez čistenia vypúšťané do ovzdušia komínom o výške 19 m.

Chemické hospodárstvo slúži na zabezpečovanie prípravy a dávkovania chemikálií potrebných pre proces čistenia odpadových vôd. Hydroxid sodný (45 % vodný roztok), kyselina sírová (koncentrovaná 96 %), peroxid vodíka 32 – 33 % vodný roztok) sú privážané zo skladu surovín v prepravných paletách o objeme 1 m3 a práškový síran železnatý v 25 kg vreciach uložených na palete.

Príprava chemikálií pozostáva:

- z prečerpávania 32 - 33 % peroxidu vodíka   do dávkovacej nádrže o objeme 5 m3,

- z prípravy 20 % vodného roztoku hydroxidu sodného v rozmiešavacej nádrži o objeme 1m3 a z prečerpávania z rozmiešavacej nádrže do dávkovacej nádrže o objeme 1 m3,

- z prípravy 10 % vodného roztoku kyseliny sírovej v rozmiešavacej nádrži o objeme 1 m3 a z prečerpávania z rozmiešavacej nádrže do dávkovacej nádrže o objeme 1 m3,

- z prípravy 20 % roztoku síranu železnatého v rozmiešavacej nádrži o objeme 8 m3 
a z prečerpávania z rozmiešavacej nádrže do dávkovacej nádrže o objeme 3 m3.

Skladovanie chemikálií a príprava  roztokov

Na skladovanie všetkých chemikálií a chemických prípravkov potrebných pre pocínovanie slúži sklad, ktorý sa nachádza severozápadne cca 200 m od výrobnej haly a je rozdelený na tri časti:

- na sklad chemikálií, ktorý slúži na skladovanie všetkých chemikálií používaných na linkách pocínovania v pôvodných obaloch (1 m3 a 25 kg vreciach), Podlaha je izolovaná kyselinovzdornou dlažbou.

- na sklad kyseliny sírovej, ktorý slúži na skladovanie kyseliny sírovej v dvoch jednoplášťových nádržiach o kapacite 2 x 20 m3. Podlaha izolovaná kyselinovzdornou dlažbou je vyspádovaná do zbernej nádrže odpadových vôd o objeme 19,5 m3.

- na suterén, ktorý slúži na prípravu pasivačného roztoku v šiestich  nádržiach o objeme 
6 x 2,6 m3. Pasivačný roztok je nadzemným potrubnými rozvodmi dopravovaný k pocínovacím linkám.. Podlaha izolovaná kyselinovzdornou dlažbou je vyspádovaná do záchytnej nádrže o objeme 1 m3, odkiaľ sú  prípadne  úniky prečerpávané do hlavného kanálu o objeme 150 m3 a následne do zbernej nádrže odpadových vôd o objeme 19,5 m3.

Na skladovanie  kyseliny fenolsulfonovej v nádrži o objeme 1 m3, čistiacich a odmasťovacích prostriedkov slúži murovaná miestnosť nachádzajúca sa v objekte výrobnej haly. Podlaha je  vyspádovaná do zbernej nádrže o objeme 1 m3.

Odlievanie cínových anód

Odlievanie cínových anód pre potreby pocínovacích liniek je uskutočňované v  Zlievárni anód s projektovanou kapacitou 45 anód za hodinu (1 anóda – 5 kg), ktorá je umiestnená                       v zadnej časti Haly baliaceho poľa spoločnosti Obalservis.

Zlievareň anód, ktorá bola uvedená do trvalého užívania v roku 2003, pozostáva z úseku taviacích pecí, z úseku odlievania, z úseku skladovej manipulácie, z potrubných a elektrických rozvodov. Cínové bloky a zbytky anód sú tavené v dvoch taviacich peciach typu CAC 1500 SN umiestnených na plošine. Roztavený cín o teplote cca 300 °C  je prepúšťaný  do odlievacej pece typu CAC 2000 SN umiestnenej na plošine, v ktorej sa cín gravitačne odlieva do 10 kovových foriem na anódu.

Odpadové plyny z taviacich pecí sú odsávané cez kazetový filter typu FGR 355 s projektovaným prietokom 1 150  m3.h-1 a garantovanou účinnosťou odlučovania TZL 99 %  do ovzdušia komínom o výške 3,5 m.

II.  Podmienky povolenia

A.  Podmienky prevádzkovania

1. Všeobecné podmienky

1.1 Umiestnenie  zariadení  v  prevádzke  musí byť  také, ako je uvedené v tomto rozhodnutí.

1.2 Vykonávanie  jednotlivých činností v  prevádzke  musí byť  také, ako je uvedené v tomto rozhodnutí.

1.3 Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto rozhodnutí.

1.4 Všetky  zariadenia  prevádzky a technické  prostriedky   použité   pri  vykonávaní činností 
 v prevádzke  je prevádzkovateľ povinný  udržiavať v  prevádzkyschopnom stave.

1.5 Všetky plánované zmeny charakteru alebo fungovania prevádzky alebo jej rozšírenie, ktoré môže mať dôsledky na životné prostredie, alebo významný negatívny vplyv na človeka, budú podliehať integrovanému povoľovaniu a tieto zmeny musia byť IŽP Košice vopred ohlásené.

1.6 Akékoľvek  plánované  zmeny  umiestnenia  a  rekonštrukcie zariadení  v  prevádzke alebo  vykonávania činností v prevádzke, ktoré môžu výrazne ovplyvniť kvalitu životného prostredia, podliehajú integrovanému povoľovaniu. O tieto zmeny musí prevádzkovateľ požiadať osobitne.

1.7 Práva  a  povinnosti  prevádzkovateľa  prechádzajú  na  jeho  právneho nástupcu.  Nový         prevádzkovateľ  je  povinný  ohlásiť  na IŽP Košice   zmenu  prevádzkovateľa do 10  dní odo  dňa  účinnosti prechodu práv  a povinnosti.

1.8 Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami  tohto          rozhodnutia, ktoré sú  relevantné pre plnenie  ich  povinnosti  a poskytnúť  im   primerané odborné technické zaškolenie a písomné prevádzkové  pokyny, ktoré im umožnia plniť si svoje povinnosti.

1.9 Prevádzkovateľ je povinný zapracovať podmienky tohto povolenia do prevádzkových predpisov.

1.10 Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky 
a povinnosti, postupuje sa podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

2.   Podmienky pre dobu prevádzkovania

2.1  Prevádzka môže byť prevádzkovaná nepretržite.

2.2  Prevádzka musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

3.    Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky

3.1 Prevádzkovateľ  nesmie zvýšiť výrobnú kapacitu prevádzky nad  hodnotu 20,5 t.h-1 oceľových pásov na Elektrolytickej pocínovacej linke č. 1 a nad hodnotu 30 t.h-1 oceľových pásov na  Elektrolytickej linke č. 2  bez povolenia  IŽP Košice.

3.2 Prevádzkovateľ má povolené používať a skladovať kyselinu sírovu, kyselinu fenolsúlfónovú,  oxid chrómový, hydroxid sodný, dichroman sodný,  kyselinu etoxy-naftol sulfónovú, peroxid vodíka, síran železnatý, alkalické odmasťovacie prostriedky pre technologické účely tak, ako je to uvedené v bode B časti I.  tohto rozhodnutia v množstve potrebnom pre zabezpečenie výrobnej kapacity podľa bodu A.3.1 časti II. tohto rozhodnutia. Prevádzkovateľ je povinný pri ich používaní dodržiavať pokyny ich výrobcov.

3.3 Prevádzkovateľ má povolené používať látky, ktoré nie sú súčasťou hlavných technologických zariadení výrobného cyklu a používajú sa k obsluhe objektov a zariadení, počas ktorej sa spotrebujú, resp. zneškodňujú operatívne, bez potreby dlhodobého uskladnenia a to prostriedky na čistenie, oleje, motorové oleje, prevodové oleje, plastické mazivá, protizáderové hmoty, odhrdzovače, tesniace prostriedky, farby,  riedidlá, lepidlá a čistiace prostriedky. Prevádzkovateľ musí pri ich používaní dodržiavať pokyny ich výrobcov.

3.4 Prevádzkovateľ má povolené používať nasledovné druhy energií a médií:

zemný plyn, elektrická energia, priemyselná voda, vykurovacia voda, pitná voda, chladiaca voda, demineralizovaná voda, technologická para, nasýtená para, stlačený vzduch.

3.5 Prevádzkovateľ má povolené používať a skladovať priemyselne vyrábané chemikálie podobného určenia alebo zloženia ako sú uvedené v bodoch A.3.2 časti II. tohto rozhodnutia 
za podmienky, že sú rovnako alebo menej nebezpečné. Prevádzkovateľ musí pri ich používaní dodržiavať pokyny ich výrobcov.

3.6 Prevádzkovateľ je povinný nahradiť používané látky a pomocné látky, ktoré obsahujú látky klasifikované podľa osobitého predpisu ako karcinogény, mutagény alebo ako látky poškodzujúce reprodukciu niektorou z R viet R45, R46, R49, R60, R61 najneskôr do 31.12.2006. V prípade, že tieto látky a chemické prípravky nie je možné nahradiť do uvedeného termínu môže látky používať aj naďalej, ak uvedenú skutočnosť preukáže 
a odôvodní do vyššie uvedeného termínu.

3.7. Prevádzkovateľ je povinný nahradiť halogenované organické zlúčeniny používané ako čistiace a odmasťovacie prostriedky a sú klasifikované podľa osobitého predpisu R vetou R40 najneskôr do 30.06. 2006.

3.8 Prevádzkovateľ nesmie bez povolenia IŽP Košice používať nové chemikálie a chemické prípravky určené na použitie podľa bodu 1.2.1 tohto povolenia, ktoré nie sú uvedené v zozname chemických látok na trhu v SR alebo sú označené špecifickým rizikom R – viet.

4.    Technicko-prevádzkové podmienky

4.1 Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky používané  pri činnostiach                    v  povolenej  prevádzke  musí  prevádzkovateľ  udržiavať  v  dobrom  prevádzkovom  stave, pravidelne vykonávať kontroly stavu, odborné prehliadky, skúšky a údržbu stavebných objektov, technologických zariadení a mechanizmov v súlade s podmienkami sprievodnej dokumentácie a prevádzkových predpisov ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.

4.2  Prevádzkovateľ  je    povinný  vykonávať   činnosti  v prevádzke,  dodržiavať    hodnoty           technicko-prevádzkových  parametrov  a vykonávať technicko-organizačné opatrenia   v súlade s platnými Súbormi technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení  na  zabezpečenie ochrany ovzdušia  pri  prevádzke  zdrojov  znečisťovania,   vypracovanými  a  schválenými   podľa   všeobecne  záväzného  právneho  predpisu  ochrany  ovzdušia (ďalej len „súbory TPP a TOO“) a v  súlade so sprievodnou dokumentáciou výrobcov inštalovaných zariadení.

4.3 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti na vodných stavbách, ktoré sú súčasťou prevádzky, v súlade s manipulačnými poriadkami vypracovanými a schválenými podľa všeobecne  záväzného  právneho  predpisu  vodného hospodárstva.

5.   Podmienky  pre  skladovanie  a  manipuláciu s nebezpečnými látkami

5.1 Všetky   vnútorné  a  vonkajšie   manipulačné    plochy   a   skladovacie   priestory,  kde sa    
 zaobchádza s nebezpečnými látkami a nakladá s nebezpečnými odpadmi a obalmi  
z  nebezpečných látok musia byť zabezpečené tak,  aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových alebo   podzemných  vôd.

5.2 Všetky skladovacie nádrže okrem sudov, záchytných vaní a havarijných nádrží musia byť 
       vybavené   funkčnými   stavoznakmi  pre  vizuálne  sledovanie  hladiny  nebezpečných  látok

skladovaných v nádrži  a musia byť zabezpečené zodpovedajúcim kontrolným systémom.

## 5.3  Prevádzkovateľ   musí   minimálne   1 x   za   zmenu   počas   stáčania   alebo   prečerpávania

nebezpečných látok prekontrolovať vizuálne tesnosť nádrží, potrubí, armatúr, spojov 
a  čerpadiel.

## 5.4 Prevádzkovateľ je povinný vizuálne pred každým stáčaním alebo prečerpaním olejov 
a kyselín, ale najmenej 1 x týždenne, vizuálne prekontrolovať tesnosť nádrží, potrubí, armatúr, spojov, čerpadiel.

5.5. Stáčanie kyseliny sírovej z cisterny je povolené vykonávať podľa potreby prevádzkovateľa. Obsluha vykonávajúca stáčanie musí byť  trvale  prítomná  po  celú  dobu  stáčania  na  mieste stáčania.

5.6 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať pred stáčaním kyselín kontrolu tesnosti cisterny 
a uzatváracích armatúr, označenia cisterny a jej celkového stavu.

## B.    Emisné limity

1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

1.1 Emisie do ovzdušia nesmú prekročiť limitné hodnoty určené v tabuľke č.1.  Emisné limity sú určené  pre  nasledujúce znečisťujúce látky:

- tuhé znečisťujúce látky  (ďalej len „TZL“),

- zlúčeniny šesťmocného chrómu vyjadrené ako Cr (ďalej len  „Cr“),

- cín a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Sn,

- olovo a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Pb,

- zinok a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Zn

- oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý (ďalej len „NOx  ako NO2“),

- oxid uhoľnatý (ďalej len „CO“),

- celkový organický uhlík (ďalej len ,,TOC“)

Tabuľka  č.1

| Zdroj emisií | Miesto vypúšťania emisií* | Znečisťujúca látka | Emisný limit mg.m-3 | Vzťažné podmienky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| odmasťovací úsek linky č.1 | komín č. 565/1 | TZL | 50 | 1) |
| moriaci, pocínovací a pasivačný úsek linky č.1 | komín č.565/2 | TZL Cr Sn | 50 1 5 | 1) |
| reaktor fenolových a chrómových vôd | komín č.563/3 | TOC (fenol) Cr | 20 1 | 1) 1) |
| Pivnica ventilácia suterénu | komín č.563/4 | SO2 Cr Sn | 500 1 5 | 1) |
| čistiaci a moriaci úsek linky č.2 | komín č. 565/5 | TZL | 50 | 1) |
| pocinovací úsek linky č.2 | komín č. 565/6 | TOC(fenol) Sn | 20 5 | 1) |
| pasivačný úsek linky č.2 | komín č. 565/7 | Cr | 1 | 1) |
| taviace pece anód | komín č. 563 | SO2 NOx CO TZL (Sn+ Pb+Zn) TOC (fenol) | 500 500 neurčuje sa 50 5 20 | 1) |

*názov a číslo miesta vypúšťania emisií sú z evidencie Národného inventarizačného emisného systému (NEIS),

1) Hmotnostná  koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne po prepočítaní na štandardné stavové podmienky (tlak 101,325 kPa,  teplota 0 oC),

2) Emisný limit platí pri hmotnostnom toku TZL v odpadovom plyne 0,5 kg.h-1 a vyššom. Pri  hmotnostnom  toku TZL menšom ako 0,5 kg .h-1 nesmie koncentrácia TZL v odpadovom plyne prekročiť hodnotu 150 mg.m-3,

3) Emisný limit platí pri hmotnostnom toku Cr v odpadovom plyne 5 g.h-1 a vyššom,

4)  Emisný limit platí pri hmotnostnom toku SO2 v odpadovom plyne 5 kg.h-1 a vyššom,

5) Emisný limit platí pri hmotnostnom toku NOx v odpadovom plyne 5 kg.h-1 a vyššom,

6) Emisný limit platí pri hmotnostnom toku fenolu v odpadovom plyne 0,1 kg.h-1 a vyššom,

7) Emisný limit platí pri hmotnostnom toku Sn, v odpadovom plyne 0,25 g.h-1 a vyššom.

1.2 Prevádzkovateľ je povinný diskontinuálnymi oprávnenými meraniami preukazovať,                  že žiadna jednotlivá hodnota diskontinuálneho merania po pripočítaní odôvodnenej hodnoty neistoty (ďalej  len „neistota“) výsledku merania neprekročí hodnotu emisného limitu; odôvodnená hodnota neistoty nesmie byť vyššia ako 20 % pre účely zistenia údajov                       o dodržaní určených EL a 30 % pre účely zistenia hmotnostných tokov.

1.3 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať emisné limity ustanovené v bodoch B.1.1  
 v časti II. tohto rozhodnutia počas skutočnej prevádzky okrem nábehu,  zmeny výrobno-prevádzkového režimu a odstavovania zdroja v súlade so schváleným STPP a  TOO 
a v súlade s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení. Tento čas je možné aktualizovať  iba po predchádzajúcom súhlase IŽP Košice.

2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách

2.1 Prevádzkovateľ je povinný priemyselné odpadové vody odvádzať na čistenie do neutralizačnej  stanice, pričom fenolové a chrómové odpadové vody je povinný pred ich odvedením na neutralizačnú stanicu čistiť na linke Intrel MBVK tak, ako je to uvedené v časti I. tohto rozhodnutia.

2.2 Prevádzkovateľ je povinný splaškové odpadové vody odvádzať do jednotnej kanalizácie               U. S. Steel Košice, s.r.o.

2.3 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby hodnoty ukazovateľov znečistenia priemyselných odpadových vôd odvádzaných na ďalšie čistenie do neutralizačnej stanice neprekračovali maximálne povolené hodnoty (ďalej tiež „emisné limity“) určené v tabuľke pre nasledujúce ukazovatele znečistenia odpadových vôd :

- chróm šesťmocný (ďalej len ,,Cr6+“),

- fenoly

2.4 Emisné limity pre ukazovatele znečistenia odpadových vôd :

| Ukazovateľ | Miesta odberu vzoriek | Emisný limit  mg/l  |
| --- | --- | --- |
| Cr6+ | zberná nádrž vyčistených odpadových vôd | 0,1 |
| fenol | zberná nádrž vyčistených odpadových vôd | 0,2 |

3.    Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

3.1   Ekvivalentná  hladina    hluku   produkovaná   prevádzkou   neprekročí  na  hranici  areálu       so  susediacimi    priemyselnými  areálmi   hodnotu   70 dB  a   na  verejnosti   dostupných            pozemkoch  hodnotu  50 dB  v čase  od  06:00 do  22:00 hod.  a   pre   nočnú  dobu  40 dB           v čase od 22:00 do 6:00 hod.

- 3.2. Limitné hodnoty pre vibrácie sa neurčujú.

## C.   Opatrenia    na   prevenciu    znečisťovania,   najmä   použitím  najlepších dostupných techník

Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník sa neurčujú.

D.   Opatrenia  pre  minimalizáciu,   nakladanie,   zhodnotenie,   zneškodnenie

odpadov

1. Prevádzkovateľ   je   povinný    dodržiavať   postupy   na nakladanie  s odpadmi a opatrenia  na zníženie produkovaných odpadov uvedené vo svojom Programe odpadového   hospodárstva, schválenom príslušným orgánom  štátnej   správy  odpadového hospodárstva.

2. Prevádzkovateľ je oprávnený  nakladať s  nebezpečnými  odpadmi  len  v súlade so súhlasom  udeleným  príslušným  orgánom  štátnej správy  podľa   všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového  hospodárstva.

3. Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov a označené                v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva, ktorým sa ustanovuje Katalóg odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

4. Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať nebezpečné odpady oddelene od ostatných odpadov podľa ich druhov a nakladať s nimi v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva, okrem odpadov, ktorých triedenie a oddelené zhromažďovanie nie je účelné vzhľadom na ich ďalšie zhodnocovanie v prevádzke v súlade so súhlasom udeleným príslušným orgánom štátnej správy podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového  hospodárstva.

5. Prevádzkovateľ   je   povinný   odovzdávať   vznikajúce  odpady, ktoré nezhodnocuje sám,     na zhodnotenie alebo zneškodnenie len osobám oprávneným nakladať s odpadmi podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového  hospodárstva.

6. Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať tuhé odpady, ako sú filtračné materiály                           a znečistený textil vo vhodných zberných nádobách alebo kontajneroch, odpady                            zo svetelných zdrojov s obsahom ortuti v pôvodných  obaloch v zberných nádobách                        a olovené akumulátory v označenom, uzatvorenom a zastrešenom priestore určenom                   na zhromažďovanie nebezpečných odpadov.

7. Nebezpečné odpady a sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, musia byť označené určeným spôsobom v zmysle príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového  hospodárstva.

8.  Nádoby,  sudy a   iné  obaly, v ktorých  sú uložené nebezpečné odpady, musia byť odlíšené   od  zariadení neurčených a nepoužívaných na nakladanie s odpadmi napr. tvarom, opisom alebo farbou, musia zabezpečiť ochranu odpadov pred nežiadúcimi vplyvmi, ktoré  by boli   schopné spôsobiť nežiaduce reakcie v odpadoch (požiar, výbuch), musia byť odolné proti mechanickému poškodeniu a chemickým vplyvom.

9.  Prevádzkovateľ  nesmie   riediť   alebo   zmiešavať   odpady   s cieľom  dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok v odpadoch stanovené vo všeobecne záväznom právnom predpise odpadového  hospodárstva.

## E.   Podmienky hospodárenia s energiami

1.  Požiadavky ustanovené v bode A.4.2 v časti II. tohto rozhodnutia sa vzťahujú aj na plynové               
       a elektrické spotrebiče a zariadenia.

## F.  Prevencia, riešenie a predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov                 
  v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok 
  bežnej prevádzky

1.   Prevádzkovateľ  je   povinný   dodržiavať    plán    preventívnych   opatrení   na  zamedzenie

vzniku   neovládateľného   úniku    nebezpečných   látok  do  životného  prostredia  a  postup

v   prípade   ich   úniku   (ďalej  len  „havarijný plán“)  pre   zaobchádzanie  s  nebezpečnými

látkami, vypracovaný a schválený podľa  všeobecne  záväzného  právneho predpisu vodného

hospodárstva a oboznámiť s nim zamestnancov.

2.    Prevádzkovateľ   je   povinný    pre   všetky    zariadenia  a stavby,  v ktorých  sa  zaobchádza

s nebezpečnými látkami vypracovávať a aktualizovať prevádzkové poriadky, plány údržby 
a opráv a plány kontroly a pravidelne  s nimi oboznamovať ich  obsluhu v súlade s osobitným

predpisom bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci.

3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť stavby a  zariadenia, v ktorých zaobchádza 
 s nebezpečnými látkami tak, aby boli stabilné, nepriepustné, odolné proti mechanickým, 
 chemickým, biologickým,  poveternostným vplyvom a  proti  starnutiu (umelé látky),       
 zabezpečené proti vzniku požiaru, umožňovali vizuálnu kontrolu netesností, včasné 
 zistenie úniku nebezpečných látok, ich zachytenie, zužitkovanie alebo vyhovujúce 
 zneškodnenie. Technicky musia byť riešené spôsobom, ktorý umožňuje zachytenie  
 nebezpečných látok, ktoré unikli pri  technickej poruche alebo pri deštrukcii alebo sa 
 vyplavili pri hasení požiaru vodou a konštruované v súlade s požiadavkami slovenských technických noriem.

4.   Všetky zariadenia, v ktorých  sa   používajú,   zachytávajú,   spracovávajú   alebo  dopravujú  
       nebezpečné látky musia byť v dobrom technickom stave a  prevádzkované                              
       na zabezpečených plochách tak, aby bolo zabránené  úniku  týchto  látok do pôdy,  
       podzemných, povrchových vôd alebo nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo 
       vodami z povrchového odtoku.

5. Všetky jednoplášťové nadzemné nádrže na skladovanie nebezpečných látok  musia byť   umiestnené  v záchytnej   vani  o  objeme   nie   menšom ako je objem  nádrže  umiestnenej  v záchytnej vani. Ak je v záchytnej vani umiestnených nádrží,  je  na určenie objemu záchytnej vane rozhodujúci objem najväčšej z nich, najmenej však 10 %  zo  súčtu objemov všetkých  nádrží v záchytnej  vani, ak slovenská technická norma neurčuje inak. Záchytná vaňa nemôže mať žiadny odtok; prípadný prepad musí byť bezpečne zaústený do nádrže určenej na zachytenie nebezpečných látok na účely ďalšieho  využitia alebo zneškodnenia.

6.    Všetky  prevádzkové  nádrže a zásobníky musia byť odolné proti chemickým účinkom látok,

ktoré sú v nich  uskladnené.

7.   Priestory okolo záchytných vaní musia  byť udržiavané v čistote.

8.   Na miestach,  kde  sa zaobchádza s nebezpečnými látkami musia byť k dispozícii prostriedky         pre likvidáciu prípadných únikov.  Použité  sanačné  materiály  musia  byť do doby likvidácie       uskladnené  tak,  aby bolo zabránené kontaminácií povrchových  a  podzemných  vôd.

9.  Stáčanie olejov a  kvapalných  nebezpečných  látok  môže   byť  vykonávané  iba  na  mieste       k tomu určenom, ktoré musí byť zabezpečené proti ich úniku do povrchových alebo 
 podzemných vôd.

10. Prevádzkovateľ je povinný mať  k  dispozícií  platné  bezpečnostné listy všetkých 
  používaných  chemických látok.

11. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť preškolenie všetkých zamestnancov zaobchádzajúcich   
      s nebezpečnými látkami a prípravkami oprávnenou osobou.

## 12. Prevádzkovateľ je  povinný  zabezpečiť  vykonávanie   skúšok   tesnosti   nádrží,  záchytných     vaní, havarijných vaní a  rozvodov opakovane minimálne raz za päť rokov od  prvej úspešnej  skúšky, po ich rekonštrukcii  alebo oprave a pri ich uvedení  do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok odborne spôsobilou osobou s certifikátom na  nedeštruktívne  metódy skúšania.

13. Prevádzkovateľ je povinný viesť záznamy o skúškach nepriepustnosti, prevádzke, údržbe, opravách a kontrolách

14.   Prevádzkovateľ  je  povinný   mať   vymedzené  v schválených súboroch TPP a TOO možné

nebezpečné stavy charakterizované ako prevádzková porucha alebo havária tých zdrojov 
  znečisťovania ovzdušia, ich častí a zariadení, ktoré môžu ohroziť kvalitu ovzdušia.

15.   Prevádzkovateľ    je  povinný    pri    vymedzených    haváriách    podľa   bodu  F.14   časti II. tohto rozhodnutia,  ktoré  nastali   ako  dôsledok   nezvládnutej    poruchy  neodstránenej  určeným spôsobom  v určenom čase podľa  schváleného  súboru  TPP a  TOO, bezodkladne  zastaviť alebo obmedziť prevádzku zdroja znečisťovania ovzdušia,  jeho časti alebo zariadenia  alebo musí použiť mimoriadne  protihavarijné  opatrenia, ktoré sú na to určené.

## G.  Opatrenia  na  minimalizáciu  diaľkového  znečisťovania a  cezhraničného

vplyvu znečisťovania

Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a  nemá cezhraničný vplyv.

## H.  Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste       
  prevádzky

Prevádzka nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia v mieste prevádzky.

## I.   Požiadavky na spôsob a  metódy monitorovania  prevádzky a  údaje, ktoré     
 treba evidovať a poskytovať do informačného systému

1.     Kontrola emisií do ovzdušia

1.2 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť vykonávanie periodických meraní tak, ako je to uvedené                v nasledujúcej tabuľke. Správy z meraní musí predkladať na  príslušný obvodný úrad životného prostredia a fotokópiu na IŽP Košice do 60 dní od vykonania merania. Ak  zistí, že boli prekročené emisné limity, je povinný bezodkladne o tom informovať IŽP Košice a predložiť  správu o oprávnenom meraní. Správy z merania musí uchovávať najmenej                  z dvoch posledných po sebe idúcich meraní.

| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, metodiky, techniky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TZL | - hmotnostná koncentrácia, IEF* | 1) | 2) | 3), 10) |
| Sn, Pb, Zn | hmotnostná koncentrácia, IEF* | 1) | 2) | 4), 10) |
| CrVI | hmotnostná koncentrácia, IEF* | 1) | 2) | 5), 10) |
| TOC | hmotnostná koncentrácia, IEF* | 1) | 2) | 6), 10) |
| SO2 | - hmotnostná koncentrácia, IEF* | 1) | 2) | 7), 10) |
| NOx | hmotnostná koncentrácia, IEF* | 1) | 2) | 8), 10) |
| CO | hmotnostná koncentrácia, IEF* | 1) | 2) | 9), 10) |

*)   IEF - individuálny emisný faktor, ktorý sa zisťuje podľa prílohy č. 1  k vyhláške MŽP SR č. 408/2003 Z. z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia. Pre potreby bilancie emisií a kontrolu podmienky 2) z bodu 2.1.3 tohto rozhodnutia je potrebné ako vzťažnú veličinu použiť čas prevádzky  (hodina), aby  IEF bol vyjadrený  ako hmotnostný tok (ďalej  „HT“).

- Interval periodického merania tri kalendárne roky, ak sa HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu rovná 0,5–násobku limitného HT alebo je vyšší ako 0,5–násobok limitného HT a nižší ako 10-násobok limitného HT. Interval periodického merania šesť kalendárnych rokov, ak je HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5–násobok limitného HT. Interval sa počíta od kalendárneho roka, v ktorom bolo vykonané posledné meranie.

2)  Počty a periódy  jednotlivých meraní a súvisiace podmienky diskontinuálneho merania určí meraním poverená oprávnená osoba v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom o monitorovaní emisií  a kvality ovzdušia stanovujúcim bežný počet meraní podľa toho či meraný zdroj bude charakterizovaný ako kontinuálne ustálený alebo premenlivý a použitá metóda merania bude priebežná prístrojová, ktorá poskytuje výsledky merania na mieste  alebo manuálna založená na odbere vzorky.

3)  Metóda - manuálna gravimetrická - izokinetický odber, metodika STN ISO 9096, STN EN 13284-1(83 4631), ISO 12141,

4)  Metóda - AAS , AAS-ETA, ICP-AES, metodika EN 14358, OTN ŽP 2028,

5)	Metóda - absorpcia 0,1 mol HCl, separácia na ionexe, metodika STN 83 4615, Cr3+ vedľa Cr6+ - stanovenie Cr OTN ŽP 2028,

6)	Metóda - prístrojové FID, FPD, metodika STN EN 12619, STN EN 13526, manuálne separácia GC – silikagél, FID analyzátor, metodika OTN ŽP 2 025,

7) Metóda - prístrojové NDIR, NDUV, konduktometria, interferometria, UV fluorescencia,  elektrochemický princíp, metodika STN ISO 7935, ISO 11042-1, manuálne titrácia,  metodiky IS O 7934 STN 83 4711.

8)  Metóda - prístrojové NDIR, NDUV, konduktometria, interferometria, UV fluorescencia,

elektrochemický princíp, metodika STN ISO 10 849, manuálne  fotometria  alkalimetrická

titrácia,  metodiky STN ISO 11564, OTN ŽP 2 026,  OTN ŽP 2 027.

9)  Metóda - prístrojové NDIR, NDUV,  elektrochemický princíp, metodika STN ISO 12 039,  manuálne GC separácia, redukcia na CH4, FID analyzátor  metodika STN ISO 8186.

10) Prevádzkovateľ  je   povinný   zabezpečiť    vykonávanie    meraní   na  stálom meracom   mieste, ktoré  spĺňa požiadavky podľa  súčasného  stavu  techniky  oprávneného  merania 
z hľadiska  reprezentatívnosti   výsledku  merania, odberu  vzoriek, kalibrácie  a iných technických skúšok  a  činností,   bezpečnosti  a  ochrany zdravia  pri  práci, požiarnej ochrany, ochrany proti  vplyvom  fyzikálnych  polí a iných manipulačných požiadaviek, najmä dostatočnosti rozmerov, prístupnosti a ochrany proti poveternostným vplyvom.

1.2 Ak prevádzkovateľ predpokladá, že nie je možné vykonať na zdroji diskontinuálne merania podľa bodu I.1.1 v časti II.  z dôvodu, že nemožno zistiť reprezentatívnu hodnotu emisnej veličiny meraním, požiada IŽP Košice o stanovisko. Prevádzkovateľ je povinný žiadosť s návrhom riešenia predložiť najneskôr do 6 mesiacov od možného termínu vykonania diskontinuálneho merania. Hodnoty súvisiacich veličín (uhol prúdenia, záporné prúdenie, diferenčný tlak a pomer maximálnej rýchlosti plynu k minimálnej rýchlosti plynu) potrebné na posúdenie vhodnosti miesta odberu v zmysle príslušných noriem nemusí zisťovať oprávnená osoba.

1.3 Prevádzkovateľ je povinný oznamovať písomne plánovaný termín vykonania oprávnených meraní na IŽP Košice a obvodnému úradu životného prostredia najmenej päť pracovných dní pred jeho začatím; ak sa plánovaný termín vykonania oprávneného merania zmení, najviac však o päť pracovných dní, oznamovať skorší termín oprávneného merania najmenej dva pracovné dni pred jeho začatím a neskorší termín oprávneného merania najmenej jeden pracovný deň pred pôvodne plánovaným termínom.

1.4 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie diskontinuálnych periodických meraní v takom vybranom prevádzkovom režime, počas ktorého sú emisie znečisťujúcich látok podľa teórie a praxe najvyššie.

2.    Kontrola odpadových, priesakových a povrchových vôd

2.1   Prevádzkovateľ musí zabezpečiť odbery  vzoriek  na  vykonávanie  analytických   rozborov

odpadových  vôd tak, ako  je to  uvedené  v nasledovnej tabuľke:

| Ukazovateľ | Miesto merania | Frekvencia | Podmienky merania |
| --- | --- | --- | --- |
| fenol, Cr6+ | zberná nádrž vyčistených odpadových vôd na linke Intrel BMVK pre linku č.1 | pred každým vypúšťaním do neutralizačnej stanice | 1), 2) |
|  | zberná nádrž vyčistených odpadových vôd na linke Intrel BMVK pre linku č.2 | 1 x denne | 1), 2) |

1)  Rozbor odpadových vôd vykonávať v stanovených ukazovateľoch  zo vzoriek  získaných 
      odberom bodovej vzorky.

2 )  Odporúčané metódy :

fenol stanovenie fenolového indexu STN ISO 6439:1996, 4- aminoantipyrínové
                  spektrometrické metódy po destilácií (75 7528)

Cr6+   Spektrofotometrické  stanovenie s 1,5-difenylkarbazidom podľa technickej normy
                   STN ISO 11083:1998,

2.2 Odbery a vyhodnocovanie vzoriek v predpísanej frekvencii môže vykonávať akreditované laboratórium, laboratórium ktoré sa pravidelne zúčastňuje kruhových testov v Národnom referenčnom centre VÚVH v Bratislave, alebo laboratóriom uvedenom vo vestníku MŽP SR.

3.   Kontrola   odpadov

Prevádzkovateľ  je   povinný  viesť a  uchovávať evidenciu o všetkých  druhoch  a  množstve         
      odpadov v povolenej prevádzke a o nakladaní s nimi  na Evidenčnom  liste  odpadu   v súlade   
      so  všeobecne  záväznými  právnymi  predpismi  odpadového  hospodárstva. Evidenciu  musí  
      vykonávať  priebežne.

4.   Kontrola hluku

- Opatrenia na kontrolu hluku v okolí prevádzky sa neurčujú, pretože v integrovanom konaní 
      neboli príslušným dotknutým orgánom vznesené požiadavky na meranie hluku.

- 5.   Kontrola spotreby energií

Prevádzkovateľ    zabezpečí     priebežné    vedenie   prevádzkovej   evidencie  s  mesačným     
      a  ročným vykazovaním spotreby elektrickej energie a zemného plynu  a  vypočítanej mernej 
      spotreby energií na tonu vyrobeného pocínovaného oceľového zvitku.

- 6.   Kontrola prevádzky

- 6.1  Prevádzkovateľ  je  povinný  nepretržite  monitorovať  prevádzku v súlade  s podmienkami

určenými v rozhodnutí.

6.2   Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim  kontrolu,  evidenciu

údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky, všetkých monitorovaných údajov      požadovaných  v bodoch I.1 až I.6 časť II. tohto rozhodnutia a evidované údaje   uchovávať najmenej  5 rokov,  ak  nie   je   v  tomto   rozhodnutí   a   všeobecne  záväznom   právnom   predpise stanovené inak.

6.3   Prevádzkovateľ  je  povinný  viesť a  uchovávať evidenciu o množstve a druhu používaných

surovín,  médií, energií a výrobkov.

6.4  Všetky vzniknuté  mimoriadne  udalosti, havárie,  havarijné situácie,  závady, poruchy, 
         priesaky, úniky  nebezpečných  a  znečisťujúcich  látok  do ovzdušia,  vody  a  pôdy musia 
         byť zaznamenané v priebežnej  prevádzkovej evidencii s uvedením  dátumu vzniku,          
         informovaných inštitúcií a osôb, údajov o príčine, spôsobe vykonaného riešenia,                    
         odstránenia  danej  havárie  a  prijatých opatrení na predchádzanie obdobných porúch                                                
         a havárií.  O každej  havárii  musí byť  spísaný zápis a musia byť o nej vyrozumené                      
         príslušné orgány štátnej správy a  inštitúcie v súlade so všeobecne platnými právnymi 
         predpismi vodného hospodárstva a ochrany ovzdušia.

6.5   Prevádzkovateľ zabezpečí priebežné vedenie prevádzkovej evidencie s mesačným a ročným vykazovaním spotreby množstva vody používanej v technológií a produkovaného množstva priemyselných odpadových vôd na 1 tonu výrobku.

6.6 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť monitorovanie technicko-prevádzkových  
 parametrov  v súlade  so schválenými súbormi TPP a TOO a sprievodnou dokumentáciou 
 výrobcov zariadení.

7.    Podávanie správ

7.1  Prevádzkovateľ   je   povinný   bezodkladne  ohlasovať  IŽP  Košice  a  príslušným  orgánom

štátnej  správy  vzniknuté  havárie,  iné   mimoriadne   udalosti  v  prevádzkach  a  nadmerný

okamžitý únik emisií do  ovzdušia, vody a pôdy v súlade so  všeobecne záväznými právnymi

predpismi na úseku vodného hospodárstva a ovzdušia.

7.2   Prevádzkovateľ     je      povinný      preukazovať    dodržanie    emisných    limitov   správou

z  diskontinuálneho oprávneného  merania  pre  jednotlivé  znečisťujúce látky a zdroje emisií

podľa požiadaviek   ustanovených  v  bode  I.1 časť II. tohto rozhodnutia.

7.3   Prevádzkovateľ   je    povinný    zisťovať,    zbierať,     spracúvať   a    vyhodnocovať    údaje

informácie  v  zmysle   všeobecné   záväzného   právneho  predpisu o kontrole znečisťovania

životného  prostredia  a  každoročne  ich  za   predchádzajúci    kalendárny   rok   oznamovať

do  15. februára  v  písomnej forme  a  v elektronickej forme do informačného systému.

7.4  Prevádzkovateľ   je   povinný   uchovávať  záznamy  z   monitorovania,  ak  to nie je v tomto         rozhodnutí určené inak,  5  rokov  a  každoročne do 31. januára  nasledujúceho kalendárneho roka ohlasovať výsledky monitoringu stanoveného  v  bodoch I.5  a  I.6.5 časť II. tohto   rozhodnutia za obdobie kalendárneho roka  na  IŽP  Košice.

7.5   Prevádzkovateľ  je   povinný  ohlasovať IŽP Košice plánované zmeny v prevádzkach, najmä

zmenu   používaných   surovín   a  iných   látok  a   používanej   energie,  zmenu   výrobného

postupu, technológie a spôsobu nakladania s odpadom.

J.    Požiadavky   na    skúšobnú     prevádzku    pri    novej    prevádzke  alebo   pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

1.    Opatrenia na skúšobnú prevádzku

Zariadenie je v trvalej prevádzke,  a preto sa požiadavky na skúšobnú prevádzku neurčujú.

2.    Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

Prevádzkovateľ je povinný mať spracované postupy a opatrenia pre prevádzkovanie                     v prípadoch zlyhania činnosti v prevádzke  v schválenej dokumentácii podľa bodov A.4.2   a   F.1,  časť II. tohto rozhodnutia (v havarijnom pláne a  v súboroch TPP a TOO).

## K.  Opatrenia   pre   prípad   skončenia    činnosti    v   prevádzke,  najmä   na       zamedzenie    znečisťovania     miesta    prevádzky   a   jeho   uvedenie  do       uspokojivého stavu

1. Prevádzkovateľ je povinný neodkladne oznámiť na IŽP Košice rozhodnutie o skončení činnosti v prevádzke.

2.  Prevádzkovateľ   je    povinný  zmluvne zabezpečiť  podľa zákona o  odpadoch zhodnotenie alebo zneškodnenie  nebezpečných odpadov, ostatných odpadov a  nebezpečných látok  
v súlade s ustanoveniami  všeobecne záväzných predpisov odpadového hospodárstva.

3.  Prevádzkovateľ  je   povinný  ukončiť  spracovanie  surovín  a  výrobu   produktov tak, aby 
     všetky zásobné nádrže a prečerpávacie potrubia boli vyprázdnené a vyčistené.

4.  Prevádzkovateľ   je  povinný   po  ukončení  činnosti  v  prevádzke  zabezpečiť  odborné    posúdenie  stavu  znečistenia celého areálu a na základe posúdenia rozhodnúť  vykonaní dekontaminácie  areálu.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa 
§ 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“),  podľa § 8  ods. 1, ods. 2 písm. a) bod 1 a 7,    písm. b) bod 3  zákona  č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ,  na  základe konania vykonaného podľa   zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva integrované povolenie na základe žiadosti prevádzkovateľa U. S. Steel Košice, s.r.o. zo dňa 30. 06. 2005. So žiadosťou bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku podľa zákona o správnych poplatkoch,  položka 171a  písm. b vo výške 20 000,- Sk.

Prevádzka je umiestnená na pozemku parc. č. 53/48,  v katastrálnom území  Železiarne, ktorý je vo vlastníctve prevádzkovateľa.

IŽP Košice  v súlade so zákonom č. 245/2003 Z. z. o IPKZ oznámil dňa 21. 07. 2005  účastníkom konania, dotknutým orgánom a verejnosti začatie správneho konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku  Pocínovňa U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál                 U. S. Steel,   044 54 Košice.

IŽP Košice zároveň v súlade s § 12 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ  doručil týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa, určil lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula dňom                  24. 08. 2005 a zverejnil podstatné údaje o podanej žiadosti na internetovej stránke  a  na úradnej tabuli, spolu s výzvou  osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a s výzvou verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť. Zúčastnené osoby po zverejnení žiadosti nepodali v lehote 30 dní určenej správnym orgánom písomnú prihlášku. V určenej lehote 30 dní sa verejnosť k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto IŽP Košice nezabezpečil zvolanie verejného zhromaždenia občanov a v súlade s § 13 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ nariadil pre účastníkov konania a dotknuté orgány ústne pojednávanie. Na ústnom pojednávaní konanom dňa 22. 09. 2005 na ktorom sa zúčastnili IŽP Košice, U. S. Steel Košice, Mestská časť  Košice - Šaca, Obvodný úrad životného prostredia Košice,  ŠSOH a ŠSOO bola v súlade s ustanoveniami               § 13 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ a § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a  k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia a bola prerokovaná žiadosť, podstatné podmienky rozhodnutia, pripomienky a námety účastníkov konania, dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti týmito orgánmi:

- Mestská časť  Košice- Šaca  listom č. ÚPSPVaR 1122/2005/FIL zo dňa 18.08.2005,

- Mesto Košice listom č. A/2005/08190/457 zo dňa 17.08.2005,

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach listom č. 2005/04433-02-241/PPL zo dňa 18.08.2005,

- Obvodný úrad životného prostredia Košice, odbor ŠSOH listom č.2005/01850-2- Ru zo dňa  04.08.2005,

- Obvodný úrad životného prostredia Košice, odbor ŠSOO listom č. 2005/01851-2-KAS zo dňa  16.08.2005,

- Obvodný úrad životného prostredia Košice, odbor ŠSOPaK listom č.OPaK2005/01849-2- Krá zo dňa  18.08.2005,

- Krajský úrad životného prostredia Košice, odbor ŠVS, ŠSVV a VaK, listom č. 2005/00509 
zo dňa  14.09.2005.

Z účastníkov konania a dotknutých orgánov mal k vydaniu integrovaného povolenia pripomienky a námety Krajský úrad životného prostredia Košice odbor ŠVS, ŠSVV a VaK, ktorý:

a) V záujme vytvorenia možnosti objektívnej kontroly bilancie znečistenia odpadových vôd, vypúšťaných do neutralizačnej stanice SVa a ďalej na ČOV Sokoľany, žiada zrealizovať priame meranie množstva všetkých prúdov odpadových vôd odvádzaných z obidvoch pocínovacích liniek  pred ich vypustením do kanalizácie so zaznamenávaním okamžitých i kumulatívnych hodnôt.

Prevádzkovateľ vo svojom písomnom stanovisku k uvedenej pripomienke uvádza, že sú merané všetky prúdy odpadových vôd odvádzaných z pocínovacích liniek pred ich vypusteným do kanalizácie indukčným prietokomerom , ktorý je zabudovaný na výstupe vôd do kanalizácie.

b) Skúšky nepriepustnosti nádrží, záchytných vaní a potrubných rozvodov skladov a ďalších objektov, v ktorých sú uložené nebezpečné látky (resp. sa s nimi manipuluje), žiada opakovať každých päť rokov, resp. po ich rekonštrukcii alebo oprave a pri ich uvedení do prevádzky 
po odstávke dlhšej ako rok.

Uvedená pripomienka je zapracovaná v bode   F.12 časti II. tohto rozhodnutia.

c) V žiadosti v časti M navrhnúť opatrenia na úseku ,,ochrany vôd“ priamo vo výrobe vytvárajúce požadovaný tlak na postupné znižovanie množstva odpadových vôd a znečistenia odvádzaného na ČOV Sokoľany.

Prevádzkovateľ vo svojom písomnom stanovisku k uvedenej pripomienke uvádza, že nie je potrebné prijať opatrenia nakoľko všetky technológie v rámci výroby sú hodnotené aj z tohto pohľadu a na pocínovacích linkách sú vybudované cirkulačné okruhy tak, aby vzniklo čo najmenej odpadových vôd.

IŽP Košice uložil v bode I.6.5 časť II. tohto rozhodnutia sledovať spotrebu vody 
za rok na tonu vyrobených pocínovaných plechov.

d) V podmienkach integrovaného povolenia žiada konkrétne označiť miesto odberu vzoriek odpadových vôd vypúšťaných do kanalizačnej siete U. S. Steel Košice, s. r. o., rozsah sledovaných ukazovateľov, ich neprekročiteľné  koncentračné hodnoty a početnosť odberu vzoriek.

Rozsah sledovaných ukazovateľov a neprekročiteľné  koncentračné hodnoty sú uvedené v bode B 2.4, časť II. tohto rozhodnutia, a odberné miesta vzoriek odpadových vôd vypúšťaných 
do kanalizačnej siete U. S. Steel Košice, s. r. o. a početnosť odberu vzoriek sú uvedené v bode I.2.1  časť II. tohto rozhodnutia.

e) Žiada v súlade s § 3 Vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona, prevádzkovateľovi uložiť:

- vypracovanie a aktualizovanie prevádzkových poriadkov, plánov údržby a opráv a plánov kontroly,

- pravidelne oboznamovať obsluhy stavieb a zariadení s uvedenými poriadkami a s plánmi podľa § 8b ods. 1 písmena b) zákona NR SR č. 330/1997 Z. z. o bezpečnosti práce a ochrane zdravia 
pri práci v znení neskorších predpisov,

-vykonávať pravidelné kontroly technického stavu a funkčnej spoľahlivosti pri nádržiach, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné raz za desať rokov a pri nádržiach, ktoré sú vizuálne kontrolovateľné, raz za dvadsať rokov a podľa výsledku prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a následne určiť termín ich ďalšej kontroly,

- viesť záznamy o skúškach nepriepustnosti, prevádzke, údržbe, opravách a kontrolách a predkladať ich na požiadanie orgánu štátnej vodnej správy,

- stavby a zariadenia po ukončení ich prevádzky riadne vyčistiť a vykonať také opatrenia , aby sa nemohli opätovne uviesť do prevádzky ani náhodným spôsobom a na nevyhnutný čas zabezpečiť naďalej prevádzkovanie vybudovaného monitorovacieho systému.

Prevádzkovateľ vo svojom písomnom stanovisku k uvedenej pripomienke uvádza, že tieto opatrenia sú dané všeobecne záväzným právnym predpisom.

Uvedené pripomienky sú zapracované v bodoch F.2, F.12, F.13 a K.3 časť II. tohto rozhodnutia.

f) Žiada v samostatnej prílohe vyhodnotiť súčasný stav dodržiavania povinnosti prevádzkovateľa pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a zhodnotiť jestvujúci technický stav prevádzkových i skladovacích nádrží, potrubných rozvodov i manipulačných plôch z hľadiska ich súladu s § 39 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a § 10 Vyhlášky MŽP SR č. 556/2002 Z. z. o vykonaní o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona.

K vyššie uvedenému prevádzkovateľ uviedol, že orgánu štátnej vodnej správy predložil požadované vyhodnotenie a ten rozhodnutím č. 00267/2005 zo dňa 23.5.2005 uložil prevádzkovateľovi opatrenie v ktorom zaväzuje prevádzkovateľa aby zabezpečil rekonštrukciu stáčacej rampy a koľajiska pri Prípravni chemických roztokov najneskôr do 31.12.2009.

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a  geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a IŽP Košice  neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Vzhľadom na charakter prevádzky neboli určené opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky.

Pri porovnaní prevádzky s najlepšie dostupnou technikou (BAT) IŽP Košice  vychádzal z ustanovenia § 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a prílohy č. 3, ktorá stanovuje hľadiská 
pri určovaní BAT.

Súčasťou konania podľa § 8 ods. 2 zákona IPKZ bolo:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

Podľa  § 8 ods. 2 písm. a)  bod 1  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ -   konanie o udelenie súhlasu  o povolení stavieb stredného zdroja znečisťovania a o ich užívaní,

Podľa  § 8 ods. 2 písm. a)  bod 7  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ bod 7 -  konanie o  určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania,  v nadväznosti na § 22 ods.1               písm. a) zákona  č. 478/2002 Z. z. o  ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

Podľa  § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ - konanie o  udelenie súhlasu na vykonávanie činností, ktoré  môžu ovplyvniť stav povrchových  vôd a podzemných  vôd v nadväznosti na § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 264/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona č. 372/1990 Zb.  o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

IŽP Košice na základe preskúmania a  zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a  vykonaného ústneho pojednávania zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie všeobecne záväzné právne predpisy a na ich základe vydané rozhodnutia správnych orgánov.

P o u č e n i e:    Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Rumanova 14, 040 53 Košice. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornaľ

riaditeľ  inšpektorátu

Doručuje sa:

1. U. S. Steel Košice, s.r.o., Útvar GM pre environment, Vstupný areál U. S. Steel, 
    044 54  Košice

2. Mesto Košice, zastúpené primátorom mesta, Tr . SNP č. 48/A, 040 11 Košice

3. Mestská časť  - Šaca, zastúpená starostom , Železiarenská 9, 040 16 Košice - Šaca

Na vedomie:

1. Krajský úrad v Košiciach, odbor ŽP, ŠVS, ŠSVV a VaK

2. Obvodný úrad životného prostredia Košice,  ŠSOH, ŠSOPaK, ŠSOO

3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Príloha č. 1

| Technologické pracovné nádrže (zabudované priamo v technologickej linke) - EC1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Druh skladovanej nebezpečnej látky: | Objem nádrže (m3) | Typ nádrží, záchytných vaní a rozvodov * | Miesto umiestnenia (prevádzka): | Zabezpečenie ochrany ŽP |
| Odmasťovací roztok | 3 x 2,5 | A1,B1,C1,D1 | Odmasťovací úsek - EC1 | Prípadné úniky sú odvádzané do zbernej nádrže odpadových vôd N25. Následne sa odpadová voda odvádza na Neutralizačnú stanicu |
| Zvyšky odmasťovacieho roztoku | 3 x 2,5 | A1,B1,C1,D1 | Odmasťovací úsek - oplach - EC1 |  |
| Kyselina sírová | 2 x 2,5 | A1,B1,C1,D1 | Moriaci úsek - EC1 |  |
| Zvyšky kyseliny sírovej | 1 x 2,5 | A1,B1,C1,D1 | Moriaci úsek - oplach - EC1 |  |
| Kyselina fenolsulfónová, ENSA | 1 x 2,5 7 x 2,8 | A1,B1,C1,D1 | Cínovací úsek - EC1 | Prípadné úniky sú odvádzané do nádrže N2 (zberná nádrž fenolových vôd). Následne na zneškodnenie do reaktora fenolových vôd R3.2 a odtiaľ do nádrže N25 (zberná nádrž odpadových vôd). Z nádrže N25 na Neutralizačnú stanicu. |
| Zvyšky kyseliny fenolsulfónovej, ENSA | 3 x 2,5 | A1,B1,C1,D1 | Cínovací úsek - oplach - EC1 |  |
| oxid chrómový | 0,5 | A1,B1,C1,D1 | Nanášanie diferencovaného povlaku - EC1 | Prípadné úniky sú odvádzané do nádrže N3 (zberná nádrž chrómových vôd). Následne na zneškodnenie do reaktora chrómových vôd R3.1 a odtiaľ do nádrže N25 (zberná nádrž odpadových vôd). Z nádrže N25 na Neutralizačnú stanicu. |
| Dvojchroman sodný | 2 x 2,5 | A1,B1,C1,D1 | Pasivačný úsek - EC1 |  |
| oxid chrómový |  |  |  |  |
| Konzervačný olej | 0,4 | A1,B2,C1,D1 | Olejovanie - EC1 | Záchytná vaňa o objeme 0,4 m3 |

| Nádrže (nachádzajúce sa v pivničnom priestore mimo technologickej linky ) - EC1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Druh skladovanej nebezpečnej látky: | Objem nádrže (m3) | Typ nádrží, záchytných vaní a rozvodov * | Miesto umiestnenia (prevádzka): | Zabezpečenie ochrany ŽP |
| Kyselina sírová - OP16 | 7,5 | A1, B1, C1, D1 + pogumovanie | Cirkulačná nádrž pre kyselinu sírovú - EC1 | Prípadné úniky sú odvádzané do zbernej nádrže odpadových vôd N25. Následne sa odpadová voda odvádza na Neutralizačnú stanicu |
| Hydroxid sodný- OP13 | 24,6 | A1, B1, C1, D1 | Cirkulačná nádrž na Hydroxid sodný - PERCYL-6 EC1 |  |
| Hydroxid sodný - OP13 | 2,5 | A1, B1, C1, D1 | Cirkulačná nádrž na Hydroxid sodný - PERCYL-6 EC1 |  |
| Kyselina fenolsulfónová, ENSA - OP21Z1 | 28 | A1, B1, C1, D1 + pogumovanie | Pracovná nádrž - EC1 | Prípadné úniky sú odvádzané do nádrže N2 (zberná nádrž fenolových vôd). Následne na zneškodnenie do reaktora fenolových vôd R3.2 a odtiaľ do nádrže N25 (zberná nádrž odpadových vôd). Z nádrže N25 na Neutralizačnú stanicu. |
| Kyselina fenolsulfónová, ENSA - OP21ZN1 | 28 | A1, B1, C1, D1 + pogumovanie | Zásobná nádrž - EC1 |  |
| Kyselina fenolsulfónová, ENSA - OP21ZN1 | 26 | A1, B1, C1, D1 + karosetová | Rezervná nádrž - EC1 |  |
| Kyselina fenolsulfónová, ENSA | 6 | A2, B1, C1, D1 + kyselino vzdorný obklad | Bočný kanál - EC1 |  |
| Zvyšky kyseliny fenolsulfónovej, ENSA - OP22/2 | 10 | A1, B1, C1, D1 + pogumovanie | Nádrž na ekonomický oplach po cínovaní - EC1 |  |
| Zvyšky kyseliny fenolsulfónovej, ENSA - OP22/3 | 5 | A1, B1, C1, D1 + pogumovanie | Nádrž na ekonomický oplach po cínovaní - EC1 |  |
| oxid chrómový - OP28 | 10 | A1, B1, C1, D1 + pogumovanie | Cirkulačná nádrž na pasivačný roztok - EC1 | Prípadné úniky sú odvádzané do nádrže N3 (zberná nádrž chrómových vôd). Následne na zneškodnenie do reaktora chrómových vôd R3.1 a odtiaľ do nádrže N25 (zberná nádrž odpadových vôd). Z nádrže N25 na Neutralizačnú stanicu. |
| Zvyšky oxidu chrómového - OP30/2 | 2,5 | A1, B1, C1, D1 + pogumovanie | Oplach po pasivácii - EC1 |  |
| Zvyšky oxidu chrómového - OP30/1 | 2,5 | A1, B1, C1, D1 + pogumovanie | Oplach po pasivácii - EC1 |  |
| Fenolové vody - R3.2 | 2,5 | A3, B1, C1, D1 | Reaktor na fenolové vody - EC1 | Prípadné úniky sú odvádzané do záchytnej nádrže o objeme 0,5 m3. Následne sú prečerpávané buď do nádrže N1 resp. N2. |
| Chrómové vody - R3.1 | 2,5 | A3, B1, C1, D1 | Reaktor na chrómové vody - EC1 |  |
| Odpadové vody - N25 ** | 19,5 | A2, B1, C2, D1 | Zberná nádrž odpadových vôd - EC1 | Prípadné úniky sú zachytávané v 0,5 m3 záchytnej nádrži, ktorá sa nachádza v priestore reaktorov a následne sa prečerpáva späť do jednej z nádrží. |
| Chrómové vody - N1 | 10 | A2, B1, C2, D1 | Zberná nádrž chrómových vôd - EC1 |  |
| Fenolové vody - N2 | 16,7 | A2, B1, C2, D1 | Zberná nádrž fenolových vôd - EC1 |  |
| Peroxid vodíka | 1,1 | A3, B1, C1, D1 | Záchytná vaňa - EC1 |  |

| Nádrže (nachádzajúce sa v pivničnom priestore mimo technologickej linky ) - EC2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Druh skladovanej nebezpečnej látky: | Objem nádrže (m3) | Typ nádrží, záchytných vaní a rozvodov * | Miesto umiestnenia (prevádzka): | Zabezpečenie ochrany ŽP |
| Odmasťovací roztok | 2,5 | A1, B1, C1, D1 | Miešacia nádrž pre odmasťovací roztok T1- EC2 | záchytná nádrž o objeme 1 m3, z ktorej sa čerpadlom prečerpáva na Neutralizačnú stanicu. Čerpadlo je opatrené výškovým spínačom |
| Odmasťovací roztok | 15 | A1, B1, C1, D1 | Cirkulačná nádrž pre odmasťovací roztok T2 - EC2 |  |
| Odmasťovací roztok | 11,355 | A1, B1, C1, D1 | Nádrž pre oplach po odmasťovaní T3 - EC2 |  |
| Odmasťovací roztok | 22 | A1, B1, C1, D1 | Zásobovacia nádrž pre použitý odmasťovací roztok - EC2 |  |
| Kyselina sírova | 10 | A1, B1, C1, D1 | EC2 |  |
| Kyselina sírova | 15 | A1, B1, C1, D1 | Cirkulačná nádrž pre moriaci roztok - EC2 |  |
| Zvyšky kyseliny sírovej | 11,355 | A1, B1, C1, D1 | Cirkulačná nádrž pre oplach po morení - EC2 |  |
| Kyselina fenolsulfónová, ENSA | 30 | A1, B1, C1, D1 | Cirkulačná nádrž elektrolytu č.1 - EC2 | záchytná nádrž o objeme 1 m3, z ktorej sa čerpadlom prečerpáva do nádrže N2 (zberná nádrž fenolových vôd). Následne na zneškodnenie do reaktorov fenolových vôd R5, R6 a odtiaľ do nádrže N3 (zberná nádrž fenolových a chrómových vôd). Z nádrže N3 na Neutralizačnú stanicu. Čerpadlo je opatrené výškovým spínačom. |
| Kyselina fenolsulfónová, ENSA | 30 | A1, B1, C1, D1 | Cirkulačná nádrž elektrolytu č.2 -EC2 |  |
| Kyselina fenolsulfónová, ENSA | 30 | A1, B1, C1, D1 | Zásobovacia nádrž cínovacieho elektrolytu č.1 - EC2 |  |
| Zvyšky kyseliny fenolsulfónovej, ENSA | 10 | A1, B1, C1, D1 | Nádrž na ekonomický oplach po cínovaní - EC2 |  |
| Kyselina fenolsulfónová | 1 | A3, B1, C1, D1 | Zásobná nádrž - EC2 |  |
| Kyselina fenolsulfónová | 1 | A3, B1, C1, D1 | EC2 |  |
| ENSA | 0,6 | A1, B1, C1, D1 | Zásobná nádrž na ENSA |  |
| Kyselina fenolsulfónová, ENSA | 1,89 | A1, B1, C1, D1 | Miešacia nádrž pre cínovací elektrolyt - EC2 |  |
| Zvyšky oxidu chrómového | 12 | A1, B1, C1, D1 | Cirkulačná nádrž pre oplach po pasivácii - EC2 | záchytná nádrž o objeme 1 m3, z ktorej sa čerpadlom prečerpáva do nádrže N1 (zberná nádrž chrómových vôd). Následne na zneškodnenie do reaktora chrómových vôd R4 a odtiaľ do nádrže N3 (zberná nádrž fenolových a chrómových vôd). Z nádrže N3 na Neutralizačnú stanicu. Čerpadlo je opatrené výškovým spínačom. |
| oxid chrómový | 12 | A1, B1, C1, D1 | Cirkulačná nádrž pre pasivačný elektrolyt - EC2 |  |
| oxid chrómový | 1,9 | A1, B1, C1, D1 | Miešacia nádrž pre pasivačný elektrolyt - EC2 |  |
| oxid chrómový | 30 | A1, B1, C1, D1 | Zberná nádrž chrómových vôd N1 - EC2 |  |
| oxid chrómový | 10 | A3, B1, C1, D1 | Reaktor na chrómové vody R4 - EC2 |  |

| Nádrže (nachádzajúce sa v pivničnom priestore mimo technologickej linky ) - EC2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Druh skladovanej nebezpečnej látky: | Objem nádrže (m3) | Typ nádrží, záchytných vaní a rozvodov * | Miesto umiestnenia (prevádzka): | Zabezpečenie ochrany ŽP |
| Fenoly | 10 | A1, B1, C1, D1 | Zberná nádrž fenolových vôd N2 - EC2 | záchytná nádrž o objeme 1 m3, z ktorej sa čerpadlom prečerpáva do nádrže N2 (zberná nádrž fenolových vôd). Následne na zneškodnenie do reaktorov fenolových vôd R5, R6 a odtiaľ do nádrže N3 (zberná nádrž fenolových a chrómových vôd). Z nádrže N3 na Neutralizačnú stanicu. Čerpadlo je opatrené výškovým spínačom. |
| Fenoly | 2 x 12 | A3, B1, C1, D1 | Reaktory na fenolové vody R5, R6 - EC2 |  |
| Odpadová voda - N3 ** | 25 | A1, B1, C1, D1 | Zberná nádrž fenolových a chrómových vôd - EC2 |  |
| Peroxid vodíka | 5 | A1, B1, C1, D1 | EC2 | záchytná nádrž o objeme 1 m3, z ktorej sa čerpadlom prečerpáva do nádrže N2 (zberná nádrž fenolových vôd). Následne na zneškodnenie do reaktorov fenolových vôd R5, R6 a odtiaľ do nádrže N3 (zberná nádrž fenolových a chrómových vôd). Z nádrže N3 na Neutralizačnú stanicu. Čerpadlo je opatrené výškovým spínačom. |
| Kyselina sírová | 2 x 1 | A1, B1, C1, D1 | Rozmiešavacia a dávkovacia nádrž - EC2 |  |
| Síran železnatý | 8 3 | A1, B1, C1, D1 | Rozmiešavacia a dávkovacia nádrž - EC2 | záchytná nádrž o objeme 1 m3, z ktorej sa čerpadlom prečerpáva do nádrže N1 (zberná nádrž chrómových vôd). Následne na zneškodnenie do reaktora chrómových vôd R4 a odtiaľ do nádrže N3 (zberná nádrž fenolových a chrómových vôd). Z nádrže N3 na Neutralizačnú stanicu. Čerpadlo je opatrené výškovým spínačom. |
| Hydroxid sodný | 2 x 1 | A1, B1, C1, D1 | Rozmiešavacia a dávkovacia nádrž - EC2 |  |
| Peroxid vodíka, Kyselina sírová a Kyselina fenolsulfonová | 1,8 1,5 | A1, B1, C1, D1 | Záchytné vane pre 1 m3 plastové nádrže na EC2 | - |

| Technologické pracovné nádrže (zabudované priamo v technologickej linke) – EC2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Druh skladovanej nebezpečnej látky | Objem nádrže (m3) | Typ nádrží, záchytných vaní a rozvodov * | Miesto umiestnenia (prevádzka): | Zabezpečenie ochrany ŽP |
| Odmasťovací roztok | 2 x 3 | A1,B1,C1,D1 | Odmasťovací úsek - EC2 | Prípadné úniky sú odvedené do záchytnej nádrže o objeme 1 m3, z ktorej sa čerpadlom prečerpáva na Neutralizačnú stanicu. Čerpadlo je opatrené výškovým spínačom |
| Zvyšky odmasťovacieho roztoku | 2 x 3 | A1,B1,C1,D1 | Odmasťovací úsek - oplach (jedna vaňa oplach ponorom, druhá postrekom) - EC2 |  |
| Kyselina sírová | 2 x 3 | A1,B1,C1,D1 | Moriaci úsek - EC2 |  |
| Zvyšky kyseliny sírovej | 2 x 3 | A1,B1,C1,D1 | Moriaci úsek - oplach (jedna vaňa oplach ponorom, druhá postrekom) - EC2 |  |
| Kyselina fenolsulfónová, ENSA | 6 x 3 | A1,B1,C1,D1 | Cínovací úsek - EC2 | Prípadné úniky sú odvádzané do záchytnej nádrže o objeme 1 m3, z ktorej sa čerpadlom prečerpáva do nádrže N2 (zberná nádrž fenolových vôd). Následne na zneškodnenie do reaktorov fenolových vôd R5, R6 a odtiaľ do nádrže N3 (zberná nádrž fenolových a chrómových vôd). Z nádrže N3 na Neutralizačnú stanicu. Čerpadlo je opatrené výškovým spínačom. |
| Zvyšky kyseliny fenolsulfónovej, ENSA | 2 x 3 | A1,B1,C1,D1 | Cínovací úsek - oplach (jedna vaňa oplach ponorom, druhá postrekom) - EC2 |  |
| oxid chrómový | 1 | A1,B1,C1,D1 | Nanášanie diferencovaného povlaku - EC2 | Prípadné úniky sa odvádzajú do záchytnej nádrže o objeme 1 m3, z ktorej sa čerpadlom prečerpáva do nádrže N1 (zberná nádrž chrómových vôd). Následne na zneškodnenie do reaktora chrómových vôd R4 a odtiaľ do nádrže N3 (zberná nádrž fenolových a chrómových vôd). Z nádrže N3 na Neutralizačnú stanicu. Čerpadlo je opatrené výškovým spínačom. |
| oxid chrómový | 2 x 3 | A1,B1,C1,D1 | Pasivačný úsek - EC2 |  |
| Zvyšky oxidu chrómového | 2 x 3 | A1,B1,C1,D1 | Pasivačný úsek - oplach (jedna vaňa oplach ponorom, druhá postrekom) - EC2 |  |
| Konzervačný olej | 0,3 | A1,B2,C1,D1 | Olejovanie - EC2 | - |
| * Vysvetlivky: |  |  |  |  |
| A1 - oceľová |  | B1 - jednoplášťová | C1 - nadzemná | D1 - beztlaková |
| A2 - betónová |  | B2- dvojplášťová | C2 - podzemná | D2 - tlaková |
| A3 - plastová |  |  |  |  |
| ** V predmetných nádržiach sa vykonávajú analýzy na obsah fenolu a chrómu. Na základe výsledkov sa rozhodne či sa odpadová voda vypustí na Neutralizačnú stanicu resp. vráti späť do príslušného reaktora na vyčistenie. |  |  |  |  |