# Žiadosť o vydanie povolenia pre prevádzku

# Lakoplastovacia linka

# podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

Obsah:

## A	Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1	Základné informácie

2	Informácie o povoľovanej prevádzke

3	Ďalšie informácie o prevádzke

4	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

5	Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

6	Utajované a dôverné údaje

## B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

2	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

3	Opis prevádzky

4	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

5	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

## C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

2	Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

2.2 	Medziprodukty

3	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

3.1	Vstupy  energie a palív

3.2	Vlastná výroba energií z palív

3.3	Opis všetkých spotrebičov energií

3.4	Využitie energií

3.5	Merná spotreba  energie

## D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

1	Znečisťovanie ovzdušia

1.1	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisií

2	Znečisťovanie povrchových vôd

2.1	Recipienty odpadových vôd

2.2.	Produkované odpadové vody

2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd

2.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd

2.3.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.2	Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

3	Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

3.1	Znečisťovanie podzemných vôd

3.1.1 	Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

3.1.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do podzemných vôd (pôdy)

3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

3.2	Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

3.2.1	Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

3.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

4	Nakladanie s odpadmi

4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

4.2	Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

5	Zdroje hluku

6	Vibrácie

## E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

1	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

1.1	Mapa lokality a širšie vzťahy

2	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

3	Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

## F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií.

1	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

2 	Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

## G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

1	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

2	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

## H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

1	Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

2	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

## I	Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

1	Porovnanie parametrov a technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

2	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1	Znečisťovanie ovzdušia

2.2	Znečisťovanie vody a pôdy

## J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

1	Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

2	Opatrenia na hospodárne využitie energie

3	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

4	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

5	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

6	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

7	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

## K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

## L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

## M	Návrh podmienok povolenia

1 	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

2 	Určenie emisných limitov

3 	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

4	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

5	Podmienky hospodárenia s energiami

6	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich následkov

7	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

8	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

9	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

10	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

## O	Prehlásenie

## P	Prílohy k žiadosti:

1	Údaje s označením „utajované a dôverné“

2	Ďalšie doklady

A        Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

- Základné informácie

| 1.1 | Názov prevádzkovateľa | U. S. Steel Košice, s.r.o. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Právna forma | s.r.o. |  |  |  |
| 1.3 | Druh žiadosti | Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ |  |  | X |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 3 zákona o IPKZ |  |  |  |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 4 zákona o IPKZ |  |  |  |
|  |  | Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona o IPKZ |  |  |  |
| 1.4 | Adresa sídla prevádzkovateľa | Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice |  |  |  |
| 1.5 | Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) |  |  |  |  |
| 1.6 | www adresa | www.usske.sk |  |  |  |
| 1.7 | Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti | Ing. Tibor Duchonovič Generálny manažér pre environment |  |  |  |
| 1.8 | IČO | 36 199 222 |  |  |  |
| 1.9 | Kód OKEČ (NACE), NOSE-P | OKEČ 28.51, NOSE-P 107.01 |  |  |  |
| 1.10 | Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie | vložka č. : 11711/V | Príloha č. | 1 |  |
| 1.11 | Splnomocnená kontaktná osoba | Ing. Marko Vida |  |  |  |
| 1.12 | Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti | U. S. Steel Košice, s.r.o., útvar GM pre environment, odbor ekológia, oddelenie IPKZ |  |  |  |

2.	 Informácie o povoľovanej prevádzke

| 2.1 | Názov prevádzky | Lakoplastovacia linka – U. S. Steel Košice, s.r.o. |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Adresa prevádzky | Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice |
| 2.3 | Umiestnenie prevádzky | severovýchodná časť areálu USSK |
| 2.4 | Počet zamestnancov | 64 |
| 2.5 | Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky | Dátum spustenia do prevádzky: 1997 |
| 2.6 | Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ | 6.7 Prevádzky na povrchovú úpravu látok, predmetov a výrobkov používajúce organické rozpúšťadlá, najmä vykonávajúce apretáciu, potlač. pokovovanie, odmasťovanie, vodovzdornú úpravu, úpravu rozmerov, farbenie, čistenie alebo impregnáciu so spotrebou organického rozpúšťadla väčšou ako 150 kg za hodinu alebo väčšou ako 200 t za rok. |
| 2.7 | Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ) | viac ako 200 t za rok (za celú spoločnosť USSK) |
| 2.8 | Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra | 80 000 t/rok |
| 2.9 | Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) | Prevádzkovaná kapacita za rok 2004: 103 412t Prevádzkovaná doba za rok 2004: 7900 hod |
| 2.10 | Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001 | - |
| 2.11 | Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z. | Podľa §1 ods.2 a prílohy č.2 -Veľký jestvujúci ZZO 6. Ostatný priemysel a zariadenia 6.3. Nanášanie náterov (povlakov) na povrchy 6.3.1. Lakovanie pásových a zvitkových materiálov s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel viac ako 25 t/rok |
| 2.12 | Trieda skládky odpadov | - |

3.	 Ďalšie informácie o prevádzke

| 3.1 | Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie | Nie |  |  |  | Áno |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Práve prebieha |  |  |  | Príloha č. |  |
| 3.2 | Cezhraničné vplyvy | Nie |  | Áno |  | Odkaz na opis ďalej v žiadosti |  |

4.	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

| 4.1 | Územné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Stavebné povolenie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | ÚRaŠSS 134a/96/Fá, 78/96-81/96 z 30.9.1996 Príloha č.2 |
| 4.3 | Kolaudačné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | ŽP 291/2000/Fá Príloha č.3 |
| 4.4 | Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti | - Lakoplastovacia linka – 53/1, 53/40 |  |
| 4.5 | Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom | 53/1, Katastrálne územie: Košice - Železiarne KOŠICE- mestská časť ŠACA |  |
| 4.6 | Členenie stavby na stavebné objekty | - Lakoplastovacia linka SO 001 - Technologické základy linky SO 002 – Deliaca stena SO 003 – Stavebné úpravy v hale SO 004 – Sociálno prevádzková budova SO 005 – Prevádzkový vstavok SO 006 - Elektrorozvodne SO 007 - Elektrokanál SO 009 – Velín SO 010 – Výmenníková stanica SO 011 - Stavebné úpravy pre prevážací vozík SO 012 – Preložka jestvujúceho skladu olejov SO 013 – Preložka koľaje K 533 SO 018 – Predložka pitnej vody SO 020 – Požiarna chodba SO 021 – Prípojka pitnej vody SO 023 – Cesty a spevnené plochy SO 024 – Sadové úpravy SO 025 -EPS |  |
| 4.7 | Členenie stavby na prevádzkové súbory | PS 01 - Lakoplastovacia linka PS 02 - Príjem zvitkov PS 03 - Úpravňa a príručný sklad náterových hmôt a sklad olejov PS 04 - Laboratória a sklad chemikálií PS 05 - Balenie a expedícia PS 06 – Úprava rozvodu T 623 PS 07 – Napájacie rozvody 6 kV PS 08 - Transformatorovňa PS 10 – Prevádzkové potrubie PS 11 – AS RTP PS 12 – Stabilné hasiace zariadenie |  |

5.	 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

| 5.1 | Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Číslo platného integrovaného povolenia |  |  |  |  |
| 5.3 | Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia | Nie |  | Áno |  |
|  |  | Práve prebieha |  | Príloha č. |  |
| 5.4 | Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia |  |  |  |  |

6.	Utajované a dôverné údaje

| P. č. | Označenie príslušného bodu žiadosti | Utajovaný/dôverný údaj | Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný/dôverný |
| --- | --- | --- | --- |
|  | tab. A 2.9. | údaje o prevádzkovanej kapacite | utajovaný údaj * |
|  | tab. B3 | opis prevádzky ( parametre ) | dôverný údaj * |
|  | tab. C 1.3.2 | Zdroje pitnej vody | dôverný údaj * |
|  | Tab. C.1.1 | Ročná spotreba | utajovaný údaj * |
|  | tab. C 1.2. | Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely | dôverný údaj * |
|  | tab. C 1.2.3. | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie ( množstvo a parametre ) | dôverný údaj * |
|  | tab. C 1.3.3., príloha č.10 | Hlavné rozvody vody | dôverný údaj * |
|  | tab. C 1.3.3., príloha č.11 | Hlavné rady kanalizácie | dôverný údaj * |
|  | tab. C 2.1. | Stĺpec - Výroba (t.rok-1) za rok 2003 | utajovaný údaj * |
|  | tab. C 3.1. | Vstupy energie a palív | dôverný údaj * |
|  | tab. C 3.4. | Využitie energií | dôverný údaj * |
|  | tab. C 3.5. | Merná spotreba energie | dôverný údaj * |
|  | tab. D 1.1. | Stĺpec – merná produkcia | utajovaný údaj * |
|  | tab. D 2.2.1. | Stĺpec – merná produkcia | utajovaný údaj * |
|  | tab. D 4.1. | Stĺpec – vyprodukované, zhodnotené, zneškodnené a miesto zneškodnenia | dôverný údaj * |
|  | Príloha č.8 | Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku | dôverný údaj * |
|  | Príloha č. 9 | STPP a TOO pre lakoplastovaciu linku | dôverný údaj * |
|  | Príloha č. 6 | Nádrže na prevádzke lakoplast | dôverný údaj * |
|  | Príloha č.13 | Protokoly zo skúšok tesností jednotlivých nádrží | dôverný údaj * |
|  | Príloha č.7 | Bloková schéma materiálovo energetickej bilancie | dôverný údaj * |

* utajovaný, resp. dôverný  údaj v zmysle §17,18 Obchodného zákonníka č.513/91 Zb.

### B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1.	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

Opis prevádzky

Lakoplastovacia linka je určená na povrchovú úpravu oceľových pásov organickými povlakmi. Základné časti linky: - Odvíjačky (2 kusy) – slúžia na odvíjanie pásu - Ostrihovacie nožnice – slúžia na odrezávanie začiatkov a koncov pásu. Odpad z orezu sa zhromažďuje v kontajnery a následne zhodnocujú v hutníckom cykle USSK - Zošívačka – slúži na spájanie začiatku nového zvitku s koncom predchádzajúceho zvitku - Vstupný zásobník – zabezpečujú stálu rýchlosť pásu v prevádzkovej sekcii v čase výmeny zvitku alebo spájania pásu. - Odmasťovací úsek – odmasťovanie pásu sa realizuje v odmasťovacom úseku linky a to priamym rozprašovaním odmasťovacieho roztoku na pás. Na oplach sa používa demi voda. Medzi jednotlivými sekciami sú inštalované stieracie valce, aby sa zabránilo miešaniu roztokov medzi nádržami. Zbytková vlhkosť sa z pásu odstraňuje tlakovým vzduchom v ofukovacej sušičke. Aerosoly z procesu odmasťovania a oplachu sú odlučované vo vodnom aerosolovom odlučovači. Následne je vyčistený odpadový plyn vypúšťaný do ovzdušia komínom o výške 24 m. Všetka odpadová voda z odmasťovacieho úseku je zneškodňovaná v reaktoroch a následne cez zbernú nádrž odvádzaná na Neutralizačnú stanicu za účelom ďalšej úpravy. - Pasivácia – slúži na nanášanie látok vytvárajúcich protikoróznu ochranu a súčasne vytvárajúcich podklad pre nanášanie náterových hmôt. - Infračervená pec– slúži na sušenie vody obsiahnutej v chemickom nánose vytvárajúcom protikoróznu ochranu a súčasne vytvárajúcich podklad pre nanášanie náterových hmôt. Táto pec má infračervené ohrievače na zemný plyn, ktoré sú inštalované zvrchu a zospodu pásu. Aby sa zlepšila výkonnosť sušenia, časť vzduchu sa recirkuluje a fúka na pás. Ten istý ventilátor, ktorý recirkuluje vzduch sa používa na odsávanie produktov spaľovania, ktoré sú odsávané do komína o výške 24 m. - Chladič s vysokou rýchlosťou – ochladzuje pás po výstupe z infračervenej peci - Prvý natierací stroj – je komplexná jednotka, ktorá je schopná aplikovať presne stanovené množstvo základného náteru na obidve strany pásu súčasne. Za natieracím strojom nasleduje sušiaca pec a vodný chladič, ktorých popis je totožný s bodom l) a n) . - Prvý stroj na nanášanie povrchového náteru – je to kompaktná jednotka, ktorá je schopná aplikovať presne stanovené množstvo náteru len na hornú stranu pásu - Druhý stroj na nanášanie povrchového náteru - je to kompaktná jednotka, ktorá je schopná aplikovať presne stanovené množstvo náteru na obidve strany pásu súčasne. - Sušiaca pec (2 pece) – zabezpečujú vytvrdzovanie aplikovaného náteru. Pece sú vykurované zemným plynom . Skladajú sa z troch takmer rovnakých zón z ktorých každá je asi 10 m dlhá, má 25 dýz nad a pod pásom, cez ktoré sa fúka horúci vzduch. Každá zóna má dva recirkulačné ventilátory (jeden na vrchu a druhý na spodku ). Teplo sa do pecí dodáva pridávaní horúceho vzduchu do každej zóny. Odpadový plyn zo sušiacich pecí je privádzaný do výmenníka tepla a do spaľovacej komory (incinerátora), kde sa likvidujú odpadové plynné organické látky. Súčasne sa cez výmenník tepla privádza ku horáku aj celý objem odsatého odpadového plynu z lakovacej kabíny. Ventilátory slúžia zároveň na odťah časti spalín do 2 komínov o výške 24 m , zvyšok spalín recirkuluje v uzavretom okruhu sušenia pásu. - Laminátor, potláčací stroj – je samostatná jednotka schopná navrstviť roztiahnuteľný filmový substrát na hornú stranu pásu pri jeho prechode cez laminátor - navrstvovač. Laminátor je takisto schopný potlačiť povlak pomocou potláčacích valcov. - Vodný chladič (dva chladiče)– Je umiestnený za pecou a slúži na ochladenie pásu roztrekom deionizovanej vody z trysiek. Následne sa voda z pásu odstraňuje za pomoci stieracích valcov. Odpadová vzdušnina je z chladičov odvádzaná do okolitého ovzdušia spoločným komínom o výške 24 m. - Sušička pásu – zabezpečuje dôkladné vysušenie pásu pomocou trysiek. - Incinerátor– je konštruovaný tak aby vyhrieval vzduch pre pece pre vytvrdzovanie základného a povrchového náteru. Súčasťou sú prívodné ventilátory, ktoré dodávajú do spaľovacej pece vzduch a vracajú ten istý do pece základného a povrchového náteru. Nachádzajú sa tu aj dva výmenníky tepla vzduch – vzduch, jeden pre pec na základný náter a druhý pre pec pre povrchový náter. - Výstupný zásobník – Akumuluje zodpovedajúcu dĺžku pásu počas zastavení výstupnej sekcie, pri kontrole pásu a odstrihnutí pásu. - Gilotínové nožnice – slúžia na odstrihnutie zvarov . Odstrihnuté časti sa zhromažďujú v kontajnery a následne zhodnocujú v hutníckom cykle. - Navíjačka – slúži na navinutie pásu do zvitka

- 2.	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

| P. č. | Názov listu | Referenčné číslo mapového listu z katastrálnych máp | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Kópia katastrálnej mapy, k.ú. Železiarne, obec: Košice - Šaca | V. Ida 6 - 4/3, | Príloha č.4 |
|  | Kópia katastrálnej mapy, k.ú. Železiarne, obec: Košice - Šaca | V. Ida 7 - 4/4, | Príloha č.5 |

- 3.	Opis prevádzky

| 3.1 | Názov technologického uzla | Projektovaná kapacita Technická charakteristika |  | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |
| 1 | Odmasťovací úsek | Odlučovač aerosolov : - typ – IPFSH 60 x 60 - objemový prietok – 5,68 m3/s - účinnosť odlučovania – 99 %  5m - odsávací ventilátor model BCS 245 o otáčkach 2200 ot/min |  |  |
| 2 | Miešacia miestnosť | Absorbér na báze aktívneho uhlia - slúži na zachytávanie VOC z odsávanej vzdušniny : - odsávací ventilátor model RVA 500 PR o objemovom prietoku 1,72 m3/s a otáčkach 705 ot/min |  |  |
| 3 | Sušiace pece | Incinerátor – slúži na termické zneškodnenie organických výparov. Pozostáva z zapaľovacieho a hlavného horáku o výkone 5,86 MW. Incinerátor je konštruovaný tak, že vyhovuje požiadavke na dosiahnutie teploty 780 C s dobou zádrže 1 sek. |  |  |
| 3.2 | Názov skladu, medziskladu, skladovacích a prevádzkových nádrží, potrubných rozvodov a manipulačných plôch surovín, výrobkov, pomocných látok a odpadov | Projektovaná kapacita Technická charakteristika |  | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| P. č. |  |  |  |  |
| 1 | Sklad lakov a riedidiel | Sklad lakov - Je to objekt rozdelený na tri časti. Miestnosti sú vetrané prirodzene, ale aj nútene pomocou vzduchotechnických zariadení so záchytnou havarijnou nádržou o 2 x 3,6 m3 v podlahe skladu. Sklad je označený tabuľou SKLAD LAKOV. Priestory skladu sú uzamykateľné a sú označené príslušnými výstražnými tabuľkami. Sklad lakov má toto vybavenie: 1. Elektrická požiarna signalizácia ( EPS ) 2. Stabilné hasiace zariadenie ( SHZ ) 3. Kompletný regulačný systém vykurovania ( KRS ) Náterové hmoty, laky a ich riedidlá sa uskladňujú v pôvodných obaloch t.j. v sudoch o objeme 200 litrov. V sklade sa uskladňujú náterové hmoty, laky: 1. na drevených alebo kovových paletách 2. voľne na podlahe v pôvodných obaloch. Náterové hmoty, laky a ich riedidlá sa uskladňujú max. v dvoch vrstvách a zaistených proti prevráteniu sudov. Sklad je rozdelený na tri časti a označený ako: Sklad 1, Sklad 2, Sklad 3. V sklade 1 a 3 sa uskladňujú laky pre Lakoplastovaciu linku od rôznych dodávateľov podľa sortimentov, farebných odtieňov a šarží. V sklade 2 sa uskladňujú laky a riedidlá pre Lakoplastovaciu linku od rôznych dodávateľov podľa sortimentov a šarží. Povolené max. množstvo skladovaných náterových hmôt a lakov v skladoch 1 až 3 je 250 000 kg. |  |  |
| 2 | Úložný priestor ropných látok | Nachádza sa vo výrobnej hale na stredisku Lakoplastovacej linky ako súčasť „Prevádzkového vstavku miestnosti skladov“ pri požiarnej ceste. Úložný priestor je zriadený v murovanej miestnosti označenej ako „Úložný priestor ropných látok“ o rozmeroch 5,8 x 4,5 m. Podlaha je natretá SIKAFLOOR-ovým náterom, rovnako aj steny miestnosti do výšky 1500 mm. V pravom rohu od vstupných dverí je v podlahe umiestnená záchytná nádrž (0,936 m3). Priestory sú uzamykateľné a označené príslušnými výstražnými tabuľkami. Majú zabezpečené prirodzené vetranie a elektrická inštalácia je v nevýbušnom prevedení. Úložný priestor slúži pre skladovanie nasledovných látok v 200 l sudoch : - prevodový olej - hydraulický olej - kompresorový olej - olej na strižné hrany - strojný olej - mazivá v maximálnom množstve 7 m3. |  |  |
| 3 | Sklad prázdnych obalov | Nachádza sa vo výrobnej hale na stredisku Lakoplastovacej linky ako súčasť prevádzkového prístavku pri požiarnej ceste. Sklad je zriadený v murovanej miestnosti o rozmeroch 5,8 x 4,5 m. Podlaha je natretá SIKAFLOOR-ovým náterom, rovnako aj steny miestnosti do výšky 1500 mm. V pravom rohu od vstupných dverí je v podlahe umiestnená záchytná nádrž (0,09 m3). Priestory sú uzamykateľné a označené príslušnými výstražnými tabuľkami. Majú zabezpečené prirodzené vetranie a elektrická inštalácia je v nevýbušnom prevedení. Povolené množstvo skladovaných prázdnych obalov: - náterové hmoty a rozpúšťadlá v 200 l sudoch ... max. 60 kusov - prázdne kontajnery Gardoclean, Bonder ..... max. 2 kusy - ostatné obaly ............................................ max. 5 kusov |  |  |
| 4 | Sklad chemických roztokov | Úložné priestory chemických látok prevádzky Lakoplastovacia linka sa nachádzajú v priestoroch prístavku v hale Lakoplastovacej linky ako samostatný objekt. Tieto priestory sú zriadené v dvoch murovaných miestnostiach označených ako sklad chemikálií o rozmeroch 5,5 x 4,5 metra. Podlaha je vybavená SIKAFLOOR-ovým náterom, tiež steny miestnosti do výšky 1,5 m. V pravom rohu od vstupných dverí sú v podlahe skladov umiestnené záchytné nádrže obidva o objeme 0,936 m3. Priestory sú uzamykateľné a sú označené príslušnými výstražnými tabuľkami. Miestnosti sú vybavené vzduchotechnikou a ústredným vykurovaním. Elektrická inštalácia je v nevýbušnom prevedení. ### Úložné priestory slúžia pre skladovanie nasledovných látok v 1 m3 nádržiach, 200 l sudoch resp. vreciach : - odmasťovacieho prípravku - chromatizačného prípravku - kyseliny soľnej HCL - hydroxidu sodného NaOH - síranu železnatého FeSO4 Maximálne množstvo skladovaných látok je 7 t pre každú miestnosť skladu. Nádrže o objeme 1 m3 sú opatrené záchytnými nádržami o objeme 1 m3. |  |  |
| 5 | Príručný sklad náterových hmôt | Príručný sklad náterových hmôt prevádzky Lakoplastovacia linka sa nachádza v priestoroch prístavku v hale Lakoplastovacej linky ako samostatný objekt. Prevádzkový Sklad náterových hmôt slúži na zabezpečenie skladovania prevádzkovej potreby náterových hmôt a riedidiel Lakoplastovacej linky. Stavebne sa objekt skladá z jednej miestnosti, ktorá je vetraná prirodzene, ale aj nútene pomocou vzduchotechnických zariadení so záchytnou havarijnou nádržou o objeme 0,936 m3 v podlahe skladu. Sklad je označený tabuľou SKLAD náterových hmôt. Priestory skladu sú uzamykateľné a sú označené príslušnými výstražnými tabuľkami. Sklad má toto vybavenie: 1. Elektrická požiarna signalizácia ( EPS ) 2. Stabilné hasiace zariadenie ( SHZ ) Náterové hmoty, laky a ich riedidlá sa uskladňujú v pôvodných obaloch t.j. v sudoch o objeme 200 litrov. V sklade sa uskladňujú náterové hmoty, laky: 1. na drevených alebo kovových paletách 2. voľne na podlahe v pôvodných obaloch. Náterové hmoty, laky a ich riedidlá sa uskladňujú max. v dvoch vrstvách a zaistených proti prevráteniu sudov. Povolené max. množstvo skladovaných náterových hmôt je 7 ton v 200 l sudoch. |  |  |
| 6 | Miešacia miestnosť | Miešacia miestnosť (úpravňa náterových hmôt) prevádzky Lakoplastovacia linka sa nachádza v priestoroch prístavku v hale Lakoplastovacej linky ako samostatný objekt. Miešacia miestnosť náterových hmôt slúži na zabezpečenie prípravy náterových hmôt pre ich použitím na Lakoplastovacej linke. Stavebne sa objekt skladá z jednej miestnosti pre skladovanie horľavých kvapalín. Miestnosť je vetraná prirodzene, ale aj nútene pomocou vzduchotechnických zariadení s odťahom výparov, ktoré sa pred vypustením do ovzdušia komínom o výške 18 m filtrujú uhlíkovým filtrom. V predmetnej miestnosti sa nachádzajú dve záchytné nádrže o objeme 2 x 0,787m3 v podlahe skladu. Sklad je označený tabuľou miešacia miestnosť. Priestory skladu sú uzamykateľné a sú označené príslušnými výstražnými tabuľkami. Sklad má toto vybavenie: 1. Elektrická požiarna signalizácia ( EPS ) 2. Stabilné hasiace zariadenie ( SHZ ) Náterové hmoty, laky a ich riedidlá sa uskladňujú v pôvodných obaloch t.j. v sudoch o objeme 200 litrov. Miešacia miestnosť je vybavená: - dvoma elektrickými miešadlami náterových hmôt s inštaláciou do výbušného prostredia, - dvoma zásobníkmi na rozpúšťadlá o objeme 1000 litrov, - dvoma čerpadlami pre rozpúšťadlá na čerpanie do zásobníkov. Rozpúšťadlá sú vedené samospádovým potrubným rozvodom k miešadlám náterových hmôt. Súčasťou miešacej miestnosti je ručne vedený hydraulický vozík na prevoz sudov medzi skladom náterových hmôt a skladom prázdnych obalov. Povolené množstvo skladovaných rozpúšťadiel a náterových hmôt v miešacej miestnosti: ### - zásobníky rozpúšťadiel 2 x 1000 litrov - rozpúšťadlá na čistenie strojov max. 2 sudy - znečistené rozpúšťadlo max. 1 sud - náterové hmoty počas prevádzkovania max. 4 sudy |  |  |
| Okrem nádrží, ktoré sú umiestnené vo vyššie uvedených skladoch sa na predmetnej linke nachádzajú nádrže, ktoré sú uvedené v prílohe č. 6 |  |  |  |  |
| 3.3 | Názov ostatných súvisiacich činnosti | Charakteristika a opis činnosti | Väzba činnosti na vyššie charakterizované technologické uzly a sklady | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| P. č. |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

- 4.	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

| 4.1 | Názov blokovej schémy | Slovný opis | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |
|  | Bloková schéma materiálovo – energetickej bilancie | viď odkazy uvedené v prílohe č. | 7. |
| 4.2 | Názov materiálovej bilancie | Slovný opis | Príloha č. |
| P. č. |  |  |  |
|  | Materiálovo – energetická bilancia | viď odkazy uvedené v prílohe č. | 7. |

5.	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

| P. č. | Vypracovaná v zmysle zákona | Príloha č. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kanalizačný poriadok, U. S. STEEL KOŠICE, s.r.o., schválený rozhodnutím OÚ č. ŽP-ŠVS-01/01500-2/HAN zo dňa 28. 12. 2001 |  |
| 2. | Plán peventývnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládatelného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku na DZ Zušľachťovne | 8. |
| 3 | STPP a TOO pre lakoplastovaciu linku HP-OVZ-SVa-07 | 9. |
| 4 | Havarijný plán pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi pre DZ Zušľachťovne na prevádzkach Obalovej vetvy |  |

### C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1.	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

- 1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

| P. č. | Prevádzka | Surovina, pomocný materiál, ďalšie látky |  | Opis a vlastností |  |  | CAS | Ročná spotreba (t) |  | Množstvo využité ako výrobok za rok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lakoplastovacia linka |  | Novaclean 2710 IT |  |  |  |  |  | 38, 350 | 100 |
|  |  |  | Gardobond C 4504 |  |  |  |  |  | 4 ,050 | 100 |
|  |  |  | Gardoclean S 5160 |  |  |  |  |  | 21, 930 | 100 |
|  |  |  | NaOH |  |  |  |  |  | 0,125 | 100 |
|  |  |  | Gardoclean T |  |  |  |  |  | 0 | 100 |
|  |  |  | Kyselina soľná HCL |  |  |  |  |  | 2 ,900 | 100 |
|  |  |  | Síran železnatý FESO4 |  |  |  |  |  | 8,460 | 100 |
|  |  |  | Primer |  |  |  |  |  | 320, 200 | 100 |
|  |  |  | Backcoat |  |  |  |  |  | 689, 260 | 100 |
|  |  |  | Topcoat |  |  |  |  |  | 1285, 958 | 100 |
|  |  |  | Dowanol |  |  |  |  |  | 51,630 | 100 |
|  |  |  | Recykl. |  |  |  |  |  | 27, 450 | 100 |
|  |  |  | acetate alc. |  |  |  |  |  | 0,960 kg | 100 |
|  |  |  | nafta |  |  |  |  |  | 703 L | 100 |
|  |  |  | perlit |  |  |  |  |  | 1,300 | 100 |

1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

| 1.2.1 | Zdroj vody | Využitie v prevádzke | Spotreba technologickej a úžitkovej vody |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Ø (l.s-1) | Max (l.s-1) | m 3.deň-1 | m 3 .rok-1 | Merná spotreba na jednotku výrobku (jedn.) | % využitia vo výrobku |  |
| 1. | Rieka Hornád (Bukovec, Čaňa)- povrchová voda | Lakoplastovacia linka spotreba |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Chladiaca voda | 0,003 |  | 0,32 | 120 |  | 100 |  |
|  |  | Priemyselná voda | 0,46 |  | 39,8 | 14544 | 0,14 | 100 |  |
|  |  | Demi voda | 0,15 |  | 13,28 | 4848 | 0,05 | 100 |  |
| 1.2.2 | Opis zdroja, povrchových, podzemných vôd, sekundárnych vôd, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hlavným zdrojom prevádzkovej vody pre U. S. Steel Košice, s r.o. je CHÚV Krásna n./H., ktorá je vybudovaná 10 km od U. S. Steel Košice, s r.o. v katastrálnom území obce Krásna nad Hornádom. Odberateľom upravenej vody sú aj objekty susediace s CHÚV, konkrétne KOSIT a.s. spaľovňa odpadu a podľa potreby ČOV Kokšov-Bakša. Zdrojom surovej vody pre CHÚV je rieka Hornád, z ktorej je voda napúšťaná do umelého jazera vytvoreného ťažbou štrku na pravej strane rieky. Je tu vybudovaný odberný objekt č. 1 - „Jazero“. Približne vo vzdialenosti 150 m, taktiež na pravej strane rieky Hornád, je vybudovaný odberný objekt č. 2 - „Hornád“. Obidva objekty ústia do gravitačného privádzača o priemere 1500 mm a dĺžky 3770 m, ktorým je voda privádzaná do CHÚV Krásna. Úprava vody sa prevádza: chemicky - alkalické čírenie a dekarbonizácia a mechanicky - usadzovacie nádrže a pieskové filtre.Používané chemikálie: roztok síranu železnatého 5 - 20%, vápno 5% suspenzia a pomocný flokulant. Látky odstraňované z vody ako sedimentačné kaly vločkového charakteru, sú likvidované kalolisom. V prípade plánovaných, alebo poruchových odstávok kalolisu, je kal napúšťaný do kalových lagún situovaných cca 200 m od kalolisu. Náhradným zdrojom priemyselnej vody pri odstávkach alebo poruchách technologického zariadenia CHÚV je ČS Čaňa a vodné dielo „Pod Bukovcom“. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chemická predúprava - Odmasťovanie - Oplachovanie - Pasivovanie - Sušenie a chladenie pásu ##### Odmasťovací úsek PRIMÁRNE A SEKUNDÁRNE ODMASŤOVANIE Funkciou primárneho a sekundárneho odmasťovania je odmasťovanie pozinkovaného a oceľového pásu priamym rozprašovaním odmasťovacieho roztoku na pás. Úsek tvoria: odmasťovacie nádrže - č. 1 a 2, /primárne a sekundárne/ stieracie valce rozprašovacie komory rozprašovacie trysky čerpadlá vyhrievanie Pás vstupuje do primárnej odmasťovacej nádrže v ktorej je odmasťovací roztok aplikovaný na pás sústavou rozprašovacích trysiek. Po primárnom odmastení prechádza cez sústavu žmýkacích valcov ktoré ho zbavujú prebytočného roztoku, ktorý steká späť do primárnej nádrže. Po ich prechode pás prechádza cez sekciu kief ktorá je umiestnená medzi primárnou a sekundárnou odmasťovacou sekciou. Funkciou tejto sekcie je mechanické odstraňovanie nečistôt z pozinkovaného a oceľového pásu. Sekcia má dve motorom poháňané kefy, jednu nad a druhú pod pásom s dvomi voľne otáčavými valcami, ktoré pomáhajú pridržiavať pás oproti kefám. Obe kefy majú individuálne mechanické nastavenia, aby sa kompenzovalo ich opotrebovanie. Kefy sú pripevnené na každom konci k pneumatickým valcom čo umožňuje, aby sa každá kefa pohybovala smerom od pásu alebo smerom k nemu a zmenou tlaku pneumatického vzduchu v piestoch sa nimi reguluje veľkosť tlaku vyvíjaného kefami na pás. V tejto sekcii je recirkulačné čerpadlo umiestnené v nádrži, ktoré slúži na postrek pásu a kef cez rozstrekovacie trysky. Trysky plnia funkciu chladenia kef a zároveň aj oplachu nečistôt uvoľnených z pásu. Po odstránení nečistôt pás prechádza do sekundárnej odmasťovacej nádrže za ktorou nasledujú stieracie valce. V oboch sekciách je odmasťovací roztok z nádrži recirkulovaný cez čerpadlá do rozprašovacích komôr a prostredníctvom rozstrekovacích trysiek na pás. Hladina kvapaliny v nádrži sa udržiava pomocou hladinového vypínača a elektrického solenoidového ventilu. Doplňovanie strát odmasťovacieho roztoku sa zabezpečuje pridávaním priemyselnej vody z hlavných rozvodov priemyselnej vody a dávkovaním odmasťovacieho koncentrátu do sekundárnej nádrže určenej na odmastenie. Aby sa odmasťovací roztok v nádrži zohrial na predpísanú teplotu, cirkuluje cez kovové radiátory ponorené v nádrži ohriata voda, ktorá je dodávaná z pecného výmenníka na odpadové teplo umiestneného v insnerátore / pecný úsek/. Ohrev vody je zabezpečený prúdením horúceho vzduchu cez sústavu rebrovaných rúr v ktorých cirkuluje voda. Teplota kvapaliny sa meria termočlánkom nádrže. Teplota je konštantne nastavená, reguluje sa prietokom teplej vody cez radiátory. Teplota vody vystupujúcej z kotla na odpadové teplo je ovládaná regulovaním množstva vzduchu prechádzajúceho cez kotol na odpadové teplo. Teplota vody sa meria termočlánkom a je nastavená na 95O C. Množstvo vzduchu prechádzajúce cez kotol je regulované čelnými a obtokovými regulátormi. Horúca voda cirkuluje cez kotol na odpadové teplo pomocou odstredivého čerpadla. Omasťovacie nádrže sú navzájom prepojené a vybavené mechanickým plavákovým ventilom na udržiavanie odnasťovacieho roztoku v stanovenej hladine. Objem nádrží určených na primárne a sekundárne odmasťovanie je po 16,3 m3 , doplnené sú rozstrekovacími tryskami, odsávacími krytmi a recirkulačnými čerpadlami. Prietok čerpadla : 170 m3 /hod Tlak dýzy : 280 kPa Prevádzková teplota : 40-70oC Prietok horúcej vody : 52 m3/hod. maximálne 2 odmasťovacie nádrže : 2 x 16,3 m3 2 x 90 trysiek Odmasťovací prípravok; Teplota; Riedenie. GARDOCLEAN S 5160; 40-90°C; Priemyselná voda. SURFACLEAN; 35-70°C; Priemyselná voda. NOVACLEAN 2710IT; 50-80°C; Priemyselná voda. Kefovací stroj typ kefy; MARYSVILLE TYNEX A. počet kief; 2. priemer kefy; 300mm. priemer oporného valca; 200mm. šírka valca; 1830mm. výkon čerpadla; 11m3/hod. počet trysiek; 42. Úniky odmasťovacieho roztoku spočívajú v odpare a samotnom odvedení na páse. Pri zistení nevyhovujúcich parametrov odmasťovaciého roztoku sa odpustí celý obsah zásobnej nádrže kefovacieho stroja do záchytnej nádrže 24 m3. Na konci zmeny sa mierkou odmeria výška hladiny a zaznamená údaj. Tento údaj je dôležitý k dávkovaniu odmasťovacieho roztoku do odmasťovacej nádrže č. 2. Dávkovanie Gardocleanu dávkovacím čerpadlom z 1000 l plastovej nádrže sa zabezpečuje len do druhej odmašťovacej nádrže podobne aj dávkovanie priemyselnej vody dodávanej z hlavných rozvodov priemyselnej vody. Úniky odmasťovacieho roztoku z odmasťovacej nádrže č.1 (pokles hladiny v nádrži) sa doplňujú z odmasťovacej nádrže č.2 cez spojovacie potrubie oboch nádrží, kde je zabudovaný prietokomer. Množstvo pretečeného odmasťovacieho roztoku je nastavené cez ventil a toto množstvo sa rovná množstvu, ktoré unikne cez kefovací stroj. Tento údaj je dôležitý k dávkovaniu Gardocleanu do odmasťovacej nádrže č.2. Vzájomným prepojením s prvou nádržou je tým zabezpečená aj rovnaká bodovitosť / koncentrácia / v obidvoch odmasťovacích nádržiach. Pás opúšťa sekciu cez sútavu stieracích valcov. USADZOVACIA NÁDRŽ PRE ALKÁLIE Je napojená potrubným rozvodom na odmasťovaciu nádrž č.1. Jej funkciou je odstraňovanie oleja z alkalického odmasťovacieho roztoku pri využití rozdielnej mernej hustoty kvapalín. Motorom poháňaný odlučovač oleja ktorý je súčasťou nádrže odstraňuje olej z alkalického roztoku. Odlučovač oleja je v prevádzke vždy keď je v prevádzke čerpadlo. Objem nádrže: 13 m3 Prietok: 4 542 m3/hod V súčasnom období sa nevyužíva, nakoľko pás na vstupnom úseku nie je povrchovo konzervovaný olejom. S touto nádržou sa uvažuje v prípade havarijných stavov na dočasné umiestnenie odmasťovacieho roztoku z odmasťovacích nádrží. Oplachovací úsek Pozostáva z dvoch oplachovacích nádrží, čerpadiel a sústavy trysiek. Nádrže sú doplnené každá osobitne rozstrekovacou hlavicou, odsávacím krytom a recirkulačným čerpadlom. Funkciou oplachovacích nádrží je oplachovanie pásu po odmasťovaní demi vodou cez sústavu trysiek. Po oplachu pásu je voda z nádrží recirkulovaná čerpadlom späť do rozstrekovacích trysiek a na pás. Hladina kvapaliny v nádrži sa udržiava pomocou hladinového vypínača a elektrického solenoidového ventilu. Aby sa kvapalina v nádrži zohriala, cirkuluje cez kovové radiátory ponorené do nádrže teplá voda. Ohrev vody je rovnaký ako v procese odmasťovania. Teplota kvapaliny sa meria termočlánkom nádrže. Špecifikácia: Oplachovacie nádrže č. 1 a 2: ( 2 x 9,4m3) – DEMI voda Teplota: : 40-90 oC Prietok čerpadla : 170 m3 /hod Tlak trisiek : 280 kPa Prevádzková teplota : 71oC Prietok horúcej vody : 52 m3/hod. maximálne Pred a za každou nádržou pre mokrú úpravu pás prechádza medzi dvoma žmýkacími valcami, aby sa redukoval prenos kvapaliny z jednej nádrže do druhej. Povrch žmýkacích valcov je z neoprénu, stred je z mäkkej ocele a je odľahčený. #### Ofukovacia sušička Funkciou je vysušenie zostávajúcej vody z pásu. Odstredivý ventilátor poháňaný elektromotorom dodáva tlakový vzduch do dvoch štrbín na vrchu a na spodku pásu, aby vyfúkal zvyšok vody, ktorý zostal na páse. - Pasivácia - nanášanie pasivácie Sa vykonáva v chemickom nanášaciom stroji. Slúži na nanášanie látok vytvárajúcich protikoróznu ochranu a súčasne vytvárajúcich podklad pre nanášanie náterových hmôt. Nanášanie je prevádzané z oboch strán pásu. Na pasiváciu sa používa GARDOBOND obsahujúci chróman. Zariadenie pozostáva z presného reverzného natieracieho stroja s dvojhlavou na hornej a spodnej strane pre jedno alebo dvojstrannú aplikáciu chemického roztoku na predúpravu kovového pásu. Pasivačný roztok sa pripravuje v zmiešavači a to z pasivátora a Demi vody. Z neho je prečerpávaný do zásobnej nádrže z ktorej sa za pomoci spínača a čerpadiel odčerpáva do aplikačnej nádrže nanášacích valcov. Všetky podlahy pod celým zariadením sú opatrené kyseline odolnou vrstvou Zikaflór. Pasivačný roztok pre chemickú predúpravu chromátovaním Chróm obsahujúci pasivačný prostriedok slúžiaci na zvýšenie odolnosti a zlepšenie priľnavosti následne nanášaných náterov na pozinkované alebo čierne plechy. Roztok sa nanáša pomocou chemického nanášača nanášacími valcami. Neoplachuje sa a následne sa suší v infračervenej peci. Samotné valce nanášacieho stroja rozdelujeme nasledovne: Podperný valec - slúži na podopieranie pásu priemer valca je 300 mm Aplikačný valec - slúži na nanášanie materiálu na pás priemer valca je 232 mm Leptaný valec - slúži na vynášanie materiálu na aplikačný valec. Je to valec pochrómovaný a leptaný s priemerom 232 mm Nanášacie kryty: Stroj je vybavený dvoma nanášacími krytmi, z nich jeden je určený na vrchnú časť pásu a druhý na spodnú časť. Na nanášacích krytoch sú umiestnené aplikačný a dávkovací (leptaný) valec. Leptané valce majú vlastné nastavovacie klznice a možno nimi pohybovať pomocou nastavovacieho kolieska. Nastavovať možno nezávisle od toho či je kryt zapnutý alebo vypnutý. Obidve klznice sú spojené s hriadeľom spojky. Spojka je uzatvorená do puzdra. Pri pohybe krytu sa spojka vypína alebo zapína. Tým sa môže valec pohybovať súbežne alebo jednotlivé strany samostatne. Aplikačný valec sa nastavuje pomocou skrutky, ktorá sa nachádza za odhadzovacím valcom. Aplikačná misa je určená na zachytávanie nanášaného materiálu z dolného krytu. Leží na vedení pripevnenom na dolnom kryte, takže ju možno odoberať spolu s krytom. Misa disponuje nastaviteľným prepadom určeným na nastavenie hladiny média. Automatické dopĺňanie Gardobondu do pracovnej nádrže chemického nanášacieho stroja: Pri poklese hladiny v pracovnej nádrži na úroveň nízkej hladiny sa otvorí dávkovací ventil a doplní roztok na nastavenú úroveň / automatizovaný režim/. Automatické dopĺňanie kvapaliny do pracovnej nádrže je blokované od „nízkej hladiny“ v miešacej nádrži. Požadovaná vodivosť aplikovanej chemikálie sa pripravuje v zmiešavacom zásobníku, odkiaľ ide do pracovného zásobníka. Pasivačný roztok; Teplota; Riedenie. BONDER C4504; 50-80°C; voda. PROSEAL 2080; 50-80°C; voda. ALOCROM NR 6022; 50-70°C; voda. Po pasivácii prechádza pás cez infračervenú sušičku, vysokorýchlostný chladič a sústavou „S“ valcov do nanášacieho stroja. Nanášací stroj pre „Primer a TOP“ nátery Prvý natierací stroj pre „Primer“ je kompletná jednotka , ktorá je schopná aplikovať presne stanovené množstvo náteru na obidve strany pásu súčasne.Tento stroj sa skladá v prvom rade z rámu unášajúcom vrchný a dolný nanášací rám ako aj výkyvný valec. Spomínané rámy majú klznice, na ktorých sa pohybujú nanášacie valce ako aj ich nastavovanie. Hneď vedľa stroja je namotovaná motorizácia s prevodovkami. Popisy jednotlivých valcov: Aplikačný – nanášací valec Aplikačný valec má priemer 260 - 232mm a má gumenný povrch pre vrchný a dolný rám. Úlohou valca je aplikovať nanášané médium na pohybujúci sa pás. Hrúbka nanášanej vrstvy závisí od použitého spôsobu (nanášanie smerom dopredu alebo dozadu), ďalej od pomeru rýchlostí medzi nanášacími valcami ako aj od pomeru rýchlosti aplikačného valca voči rýchlosti posunu pásu. Vynášací valec Je vyrobený z tvrdej pochrómovanej ocele a má priemer 241 mm. Tento valec sa namáča (nie celý) do plochej nádrže s nanášaným médiom a naberá na seba nastavené množstvo nanášacieho média. Toto médium potom vynáša do medzery medzi aplikačným valcom a dvíhacími (dávkovacími) valcami, čo však závisí od použitého spôsobu nanášania. Výkyvný valec Tento valec má priemer 300 mm. Uložený je v profile “U“. Plní podpornú funkciu pre vynášací valec. Oporný valec Tento valec má priemer 750 mm. Jeho povrch je pochrómovaný a prebrúsený. Úlohou je podopierať pás v mieste nanášania. Plochá aplikačná nádržka - vaňa Aplikačná nádržka je určená pre absorpciu média. Je umiestnená na koľajničke pripevnenej na dolnom ráme, takže sa pohybuje spolu s rámom. Nádržka má nastaviteľný prepad, čím sa dá nastavovať hladina aplikovaného média. Nanášané médium prechádza cez prepad, vteká späť do sudu s médiom. Pomocou automatického čerpadla sa čerstvé nanášacie médium vytláča trvale do plochej nádrže a do potrubia na vrchnom ráme. Sušiaca pec pre „Primer“ Po nanesení média nasleduje sušiaca pec pre „Primer“ s čistým prúdením. Pece sú určené pre získanie požadovaného tepla použitím výmenníkov tepla vzduch za vzduch , pri získaní zdroja filtrovaného čistého vzduchu. V peci dochádza k vytvrdeniu aplikovaného náteru. Pec je vykurovaná zemným plynom. Vody sa nevyužívajú. Vodný chladič pre „Primer“ Je umiestnený za pecou s čistým prúdením a zabezpečuje ochladenie pásu rozstrekom vody z trysiek z 200 - 250 oC na 20 - 60 oC. Séria rozstrekovacích dýz na vrchu a na spodku na pás rozstrekuje demineralizovanú vodu. Po opustení úseku rozstrekovania prechádza pás cez sadu stieracích valcov, aby sa odstránila väčšina tejto vody. Rozstrekovanie vody na základný aj na vrchný náter používa spoločné recirkulačné čerpadlo a spoločný odsávací ventilátor. Po chladení prechádza pás sekciou stieracích válcov, ktoré odstráňujú zbytkovú vodu z povrchu pása. Horná a dolná poloha stieracích valcov je regulovaná pneumatickými valcami. Nanášanie TOP náteru Zariadenie sa skladá so samotného nanášacieho stroja, nádrží, čerpadiel a pohonov s prevodovkami. Prvý stroj na nanášanie povrchového náteru / TOP náter / Stroj na natieranie prvého povrchového náteru je kompaktná jednotka , ktora je schopná aplikovať presne stanovené množstvo náteru len na hornú stranu pásu. Je určený na aplikovanie náteru v konfigurácii natieracieho valca, pre vrchnú stranu pásu. Spôsoby aplikácie: a . Dvojvalcová aplikácia priamého alebo reverzného valca b . Trojvalcová V aplikácia c . Trojvalec na linke Popis totožný s natieracím strojom pre primer. Druhý natierací stroj povrchového náteru je kompletne samostatná jednotka, ktorá je schopná aplikovať presne stanovené množstvo náteru na obidve strany pásu súčasne. Tento stroj je určený na aplikovanie náteru v konfigurácii natieracieho valca , trojvalcová priama alebo reverzná aplikácia pre hornú aj dolnú stranu pásu. Popis totožný s natieracím strojom pre primer. ##### Sušiaca pec TOP náteru Pece sú určené pre získanie požadovaného tepla použitím výmenníkov tepla vzduch za vzduch , pri získaní zdroja filtrovaného čistého vzduchu pri teplote , do každej pece. V peci dochádza k vytvrdeniu aplikovaného náteru. Pec je vykurovaná zemným plynom. Pec sa skladá z troch takmer rovnakých zón. Každá zóna, ktorá je asi 10 metrov dlhá, má 25 dýz nad a pod pásom, cez ktoré sa fúka horúci vzduch. Každá zóna má dva recirkulačné ventilátory (jeden na vrchu a jeden na spodku). Teplo sa do pece dodáva pridávaním "veľmi horúceho vzduchu" (asi 650 oC) do každej zóny. Pás po prechode pecou vstupuje do laminátora. Vody sa nevyužívajú. ###### Laminátor / potlačovací stroj/ Potláčanie a a laminovanie je skonštruované tak, aby zariadenie mohlo striedavo potláčať i laminovať. Stroj je samozrejme schopný potláčať čerstvo laminovanú plastikovú fóliu v oddelených pracovných postupoch, avšak jeho hlavným cieľom je potláčať hrubú plastisolovú vrstvu, ktorá je ešte teplá. Vody sa nevyužívajú. Vodný chladič Je umiestnený za laminátorom a slúži na ochladenie pásu. Chladenie zabezpečuje séria rozstrekovacích dýz po oboch stranách pásu, postrekom demi vody na pás. Ohriata voda z pásu steká na sústavu vyspádovaných kaskád a následne zberným potrubím je zvedená do zásobnej nádrže / 16 m3/ v ktorej sa ochladzuje. Chladenie demi vody zabezpečuje lamelový chladič cez ktorý preteká zokruhovaná chladiaca voda /chladiace veže – uzavretý okruh/. Ochladená demi voda je spätne prečerpávaná do rozstrekovacích dýz. Prípadné doplňovanie demi vody je zabezpečené z hlavných rozvodov. Voda v zásobnej nádrži sa v prípade potreby odkaluje do zbernej nádrže / 2 m3 / odkiaľ samospádom preteká do zbernej nádrže / 10 m3 / na vstupnom úseku. Po prechode pásu sekciou vodného chladenia prechádza pás sadou stieracích valcov / odstránenie vody z pásu / Sušička pásov Zabezpečuje dôkladné vysušenie pásu pomocou trysiek nasmerovaných pod 15 stupňovým uhlom voči postupu pásu. Prechodom pásu cez centrovačné zariadenie a sústavu válcov prechádza pás cez merač povlaku pre „Primer“. Potom je pás unášaný cez sústavu válcov do nanášaciehio stroja pre TOP náter. Úprava odpadových vôd Lakoplastovacej linky ( INTREL ) Na lakoplastovacej linke sa používajú k zabezpečeniu výslednej kvality výrobkov odmasťovacie chemické prípravky / zabezpečenie čistoty pásu /. V chemickom nanášacom stroji sa nanáša chemický prípravok na zlepšenie priľnavosti nanášaných náterových hmôt. Na lakoplastovacej linke k zabezpečeniu výslednej kvality materiálu sa používajú odmasťovacie chemické prípravky k zabezpečeniu čistoty pásu a v chemickom nanášacom stroji sa nanáša chemický prípravok za účelom zlepšenie priľnavosti nanášaných náterových hmôt. Na odmasťovanie sa používa NOVACELAN 2710 IT a na chemické nanášanie GARDOBOND C 4504. Prípravok GARDOBOND C 4504 obsahuje šesťmocný chróm, ktorý sa nesmie vypúšťať do povrchových vôd. Z tohto dôvodu je na lakoplastovacej linke nainštalované zariadenie na úpravu šesťmocného chrómu /Intrel/. V tomto zariadení sa používajú na jeho úpravu: hydroxid sodný ( NaOH ), kyselina soľná ( HCL ) a síran železnatý ( FeSO4 ), ktoré sa dávkujú dávkovačmi v stanovených dávkach do chemických reaktorov s upravovanou vodou. #### Technologické zariadenia: Zariadenia na úpravu: Názov; Počet. Chemický reaktor s miešadlom; 1 ks. Chemický reaktor s miešadlom; 1 ks. Nádrže: Colektor - nádrž na chrómové oplachové vody; 1 ks. Zásobník koncentrovanej HCL; 1 ks. Chemická nádrž na roztok NaOH; 1 ks. Chemická nádrž na HCL; 1 ks. Chemická nádrž na roztok FeSO4; 2 ks. Prečerpávacia šachta; 1 ks. Čerpadlá a ostatné zariadenia: Čerpadlo na prečerpávanie chrómových oplachových vôd; 2 ks. Pištolové chemické čerpadlo na prečerpávanie koncentrovanej HCL; 1 ks. Chemické čerpadlo na dávkovanie reagentov; 2 ks. Kompresor; 1 ks. Membránový ventil v trase dávkovania NaOH; 1 ks. Membránový ventil v trase dávkovania HCL; 1 ks. Membránový ventil v trase dávkovania FeSO4; 2 ks. Pneumatická uzatvár.klapka na vypúšťanie vody z reaktora; 1 ks. Solenoidný ventil v trase ostreku pH sond; 1 ks. Solenoidný ventil na preplach potrubia dávkovania reagentov; 1 ks. Sondy na meranie pH; 2 ks. Snímače hladín; 21ks. Filter vzduchu; 2 ks. Popis technológie úpravy odpadových vôd Odpadové oplachové vody z lakoplastovacej linky obsahujúce šesťmocný chróm (Cr6-) sú zachytávané v zbernej nádrži /collektore/, ktorej záchytný objem je 26 m3. Nádrž je umiestnená pod úrovňou podlahy v hale (+0,000), dno je v hĺbke 2,6 m (-2,600). Prečerpávanie vody z nádrže do chemických reaktorov je zabezpečené čerpadlom, umiestneným nad nádržou na podlahe potrubnou trasou z polypropylénového (PP) potrubia. Na konci zaústenia potrubia do každého reaktora je umiestnená ručne ovládaná klapka, ktorou možno uskutočňovať voľbu reaktora na proces úpravy odpadovej vody. Reaktory majú využiteľný objem 3,5 m3. V reaktoroch sú osadené sondy na meranie pH hodnoty odpadovej vody, načerpanej do reaktora. Podľa nameranej hodnoty pH pomocou programu v systéme riadenia je otvorený niektorý z elektropneumatických ventilov ktorý následne spustí jedno z čerpadiel, ktoré načerpá do reaktora s odpadovou vodou požadovanú chemikáliu - roztok FeSO4 na redukciu Cr6- na Cr3-. Celý tento postup je riadený systémom riadenia (SR), ktorý tento postup v prípade potreby opakuje, až kým sa nedosiahnu požadované parametre upravovanej vody. Po ukončení chemickej úpravy odpadovej vody sa otvorí elektropneumatická klapka, ktorá ovláda vypúšťanie upravenej vody do prečerpávacej šachty, odkiaľ sa pomocou čerpadla upravená voda prečerpá do neutralizačnej stanice DZ SVa na ďalšiu úpravu. Každý z reaktorov má zabudovaný snímač merania maximálnej hladiny /meranie pracovnej hladiny a minimálnej hladiny /. Maximálna hladina je signalizovaná akusticky /naplnený reaktor/. Akusticky signalizovaná je aj minimálna hladina v reaktoroch. Chemické roztoky NaOH, HCl a FeSO4 sa pripravujú ručnou manipuláciou v chemických nádržiach. Roztok NaOH a FeSO4 sa pripravuje sypaním granulátu z 25 kg vriec do nádrže napustenej priemyselnou vodou. Vrecia sú k nádržiam dopravené na paletách pomocou mostového žeriavu v hale. Roztok HCl sa pripravuje prečerpávaním 32 %-nej koncentrovanej HCl pištoľovým čerpadlom z plastovej nádrže do nádrže napustenej priemyselnou vodou. Pri príprave chemických roztokov je neustále v činnosti pneumatické miešanie, pozostávajúce z rámov z perforovaných PP rúrok prichytených ku dnu jednotlivých nádrží napojených na rozvod stlačeného vzduchu. Rovnakým spôsobom je premiešavaná aj odpadová voda pritekajúca do zbernej nádrže. Rozvod stlačeného vzduchu je napojený na existujúci rozvod stlačeného vzduchu lakoplastovacej linky, na jeho zaústení je osadený hrubý filter vzduchu, pre jemnú filtráciu stlačeného vzduchu pre vetranie skrine systému riadenia (SR) je v príslušnej vetve potrubného rozvodu stlačeného vzduchu zaradený taktiež čistič vzduchu. Sondy na meranie hodnoty pH sú v pravidelných intervaloch ostrekované priemyselnou vodou pre zabezpečenie ich správnej a spoľahlivej meracej schopnosti. Interval ostrekovania je nastavený v programe systému riadenia (SR), z ktorého automaticky ovláda elektromagnetický selonoidový ventil. Zariadenie na čistenie chladiacej vody / FILTOMAT / Zariadenie je umiestnené na vstupnej časti linky pri deliacej stene. Filter FILTOMAT je plnoautomatický, samočistiaci filter na tekutiny, ktorých automatický samočistiaci režim v základnom prevedení je poháňaný energiou vlastnej filtrovanej tekutiny. Pracuje v rozsahu tlaku minimálne 2 bar maximálne 6 bar pri maximálnom prietokovom množstve 160 m3/hod. |  |

1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

| 1.3.1 | Zdroj pitnej vody | Využitie v prevádzke | Spotreba pitnej vody |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | Max. (l.s-1) | m3.deň -1 | m3.rok –1 |
| 1 | Rady pitnej vody USSK - ČS Gyňov | Sociálne zariadenia a pitné účely pre celý závod SVa | 0,72 |  | 62,46 | 22800 |
| 1.3.2 | Opis zdroja vody, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |
|  | Pitná voda pre USSK je zabezpečovaná z dvoch miest: Z vlastných zdrojov studne Gyňov, Zo zdrojov VVS Košice a.s. tzv. nakupovaná voda. Vlastné zdroje. Zásobovanie U. S. Steel Košice, s r.o. pitnou vodou zabezpečuje stredisko ČS Gyňov situované v katastrálnom území obce Gyňov vzdialenej od U. S. Steel Košice, s r.o. cca 10 km. Zároveň úpravu a distribúciu pitnej vody zabezpečuje aj do priľahlých obcí nachádzajúcich sa po trase výtlaku a to do obcí Gyňov, Haniska a Bočiar. Vlastné zásobovanie tvorí sústava studní a čerpacej stanice nachádzajúcich sa cca 10 km juhovýchodne od areálu VSŽ na pravej strane údolnej nivy rieky Hornád, v katastrálnom území obcí Gyňov – Seňa - Kechnec. Výtlačným potrubím DN 250 zaústeným do akumulačnej nádrže/ kolektora /, odtiaľ je voda transportovaná do vodojemu, kde sa zmiešava s nakupovanou pitnou vodou od VVS a následne je dopravovaná do podniku (USSK) a priľahlých obcí (obecným úradom - Gyňov, Haniska, Sokoľany, Bočiar, Čaňa-rekreačná oblasť). Odberné územie pozostáva z 8-mich studní s priemernou výdatnosťou 100 ÷ 130 l/s. Nositeľom podzemnej vody sú štrkové náplavy Hornádu. Studne G-1 a G-3 sú budované ako dokonalé studne kruhového priemeru: G-1 - Ø 4,0 m, hĺbka 9,00 m; G-3 - Ø 3,0 m, hĺbka 7,20 m. Vo vzdialenosti 1200 m južne od ČS Gyňov sa nachádzajú 3 vŕtané studne GH 10, GH 11 a GH 13. Tretia skupina studní GH 8, GH 9 a GH 14 sa nachádza necelé 2 km južne od predošlých. Tieto vrty (studne) majú priemer Ø 600 mm. V roku 2002 bola sprevádzkovaná studňa GH 16 vo vzdialenosti 1390 m od studne GH 14 s priemerom vrtu (studne) Ø 500 mm. Všetky vrty (studne) sú vystrojené ponornými čerpadlami. Na ochranu vodných zdrojov boli rozhodnutiami Vodohospodárskeho orgánu schválené 2 stupne pásiem hygienickej ochrany vodných zdrojov spracované IGHP Žilina n. p. projektmi „Režim hospodárenia v PHO 1. a 2. stupňa zdrojov podzemných vôd v katastrálnom území Gyňov“ z roku 1987. Pre zneškodnenie choroboplodných zárodkov sa vykonáva dezinfekcia vody pomocou chlóru, ktorý pri dokonalom premiešaní s vodou vyvoláva oxidačný proces spaľujúci organickú hmotu. ZDROJ VVS. Z dôvodu nepostačujúceho množstva vody z vlastných zdrojov sa v priemere 57 m3 /hod. odoberá z vodovodného skupinového privádzača Drienovec – Košice, ktorý vedie nad areálom USSK v blízkosti vodojemu .Monitoring kvality pitnej vody sa vykonáva v mesačných intervaloch pričom samotný odber a vykonávanie analýz je zabezpečované akreditovaným laboratóriom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach. Z výsledkov rozborov pitnej vody vyplýva, že pitná voda dodávaná do rozvodov z vodného zdroja Gyňov vyhovuje požiadavkám horeuvedenej vyhlášky a zodpovedá podmienkam pre hromadné zásobovanie pitnou vodou. Zdravotná bezchybnosť pitnej vody sa hodnotí a kontroluje v zmysle vyhlášky MZ SR č. 151/2004 Z. z. o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej vody. Na základe podmienok určených uvedenou vyhláškou bol v spol. USSK vypracovaný harmonogram vykonávania rozsahu analýz a početnosti odberov vzoriek pitnej vody, ktorý bol schválený štátnym okresným hygienikom ako príslušným orgánom na ochranu zdravia. |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovania |  |  |  |  |  |
|  | Hygienicky upravená pitná voda sa dopravuje čerpadlami cez výtlačné potrubia DN 400 - rad E a DN 250 - rad G na vzdialenosť 12 km do vodojemu alebo priamo k spotrebe rozvodnou sieťou. Schéma hlavné rozvody vody USSK /príloha č. 10 /. Odkanalizovanie všetkých vôd je riešené jednotnou kanalizačnou sieťou USSK /príloha č. 11 |  |  |  |  |  |

2.	Výrobky  a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

| P. č. | Prevádzka | Výrobok alebo určený výrobok | Opis výrobku alebo určeného výrobku | CAS | Výroba (t.rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lakoplastovacia linka | zvitok | základné rozmery: - Menovitá hrúbka pásu - 0,25 – 1,5 mm - Šírka zvitku – 750 – 1500 mm - Vonkajší priemer zvitku – max. 1800 mm - Hmotnosť zvitku – 3 – 15 t | - | 103 412 |

2.2. 	Medziprodukty

| P. č. | Prevádzka | Názov medziproduktu | Opis medziproduktu | CAS | Výroba za rok (t/rok) | Množstvo využité ako výrobok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - |

3.	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

  - Vstupy  energie a palív

| 3.1.1 | Vstupy energie a palív | Ročná spotreba/ množstvo | Výhrevnosť (GJ.m-3) | Prepočet na GJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2 | Zemný plyn (m3) | 5107871 |  | 175200 |
| 3.1.3 | Hnedé uhlie | - | - | - |
| 3.1.4 | Čierne uhlie | - | - | - |
| 3.1.5 | Koks (t) | - | - | - |
| 3.1.6 | Iné pevné palivá | - | - | - |
| 3.1.7 | VOŤ | - | - | - |
| 3.1.8 | VOĽ | - | - | - |
| 3.1.9 | Nafta na kúrenie | - | - | - |
| 3.1.10 | Iné plyny | - | - | - |
|  | KP (m3) | - | - | - |
|  | VPP (m3) | - | - | - |
|  | ZMP spolu ( ZP+KP+VPP) | - | - | - |
| 3.1.11 | Nafta pre dopravu | - | - | - |
| 3.1.12. | Druhotná energia | - | - | - |
| 3.1.13 | Obnoviteľné zdroje | - | - | - |
| 3.1.14 | Nákup el. energie (MWh) | 250 | - | 24,461 |
| 3.1.15 | Nákup tepla | - | - | - |
|  | vykurovacia voda | - | - |  |
|  | technologická para | - | - | 1680 |
| 3.1.16 | Iné palivá | - | - | - |
| 3.1.17 | Celkový vstup energie a palív v GJ | - | - | 176904,4 |

3.2	 Vlastná výroba energií z palív

| 3.2.1 | Inštalovaný elektrický výkon celkom v MWel | 0 |
| --- | --- | --- |
| 3.2.2 | Inštalovaný tepelný výkon v Mwtep | 0 |
| 3.2.3 | Výroba elektriny v MWh a v GJ | 0 |
| 3.2.4 | Výroba tepla v GJ | 0 |
| 3.2.5 | Výroba chladu v GJ | 0 |
| 3.2.6 | Predaj vyrobeného tepla v GJ | 0 |
| 3.2.7 | Predaj vyrobenej elektriny v MWh a v GJ | 0 |

3.3	Opis všetkých spotrebičov energií

| P. č. | Označenie, názov a technický opis spotrebičov | Ročná spotreba energie | Skutočná energetická účinnosť spotrebičov | Cieľová energetická účinnosť spotrebičov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | - | - | - |

3.4	Využitie energií

| 3.4.1 | Celkový nákup a výroba energie v GJ | 197691,7 |
| --- | --- | --- |
| 3.4.2 | Celkový predaj energie v GJ | - |
| 3.4.3 | Celková spotreba energie v GJ | 197691,7 |
| 3.4.4 | Celková spotreba energie na vykurovanie a TUV v GJ |  |
| 3.4.5 | Celková spotreba energie na výrobu chladu | - |
| 3.4.6 | Celková spotreba energie na výrobu tlakového vzduchu | - |
| 3.4.7 | Celková spotreba energie na technologické a súvisiace procesy v GJ | - |

3.5	Merná spotreba  energie

| P. č. | Výrobok | Jedn. | Merná spotreba energie na jednotku výrobku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Elektrická energia |  | Teplo GJ.jedn-1 | GJ. jedn-1 spolu |
|  |  |  | kWh. jedn-1 | GJ. jedn-1 |  |  |
| 1. | Lakoplast. plech | tona | 27,9 |  |  |  |

### D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

- 1.	Znečisťovanie ovzdušia

1.1.	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

| P. č. | Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií | Emitovaná látka, a jej vlastnosti | Údaje o emisiách |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg.m-3 | kg.h-1 | OU.m-3 | t.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| 1 | Odmasťovací úsek – odlučovač aerosólov typ IPFSH 60x60 NEIS 579 | TZL | zanedbatelné | 0,012 |  | 0,05299 | 0,51 g/t |
| 2 | Infračervená sušička (pasivácia ) | TZL | 0,4 | 0,001 |  | 0,01514 | 0,146 g/t |
|  | NEIS 578 | Cr 6+ | pod detekciou | - |  | 0,0 |  |
|  |  | CO | 399 | 0,0 |  | 6,1317 | 59,29 g/t |
|  |  | NOx | 3 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | SO2 | pod detekciou |  |  | 0,0 |  |
| 3 | Sušiaca pec – spodný náter | TZL | 0,2 | 0,004 |  | 0,06813 | 0,658 g/t |
|  | NEIS 577 | TOC | 2 | 0,051 |  | 2,333166 | 22,562 g/t |
|  |  | CO | 13 | 0,26 |  | 130,321116 | 1,26 kg/t |
|  |  | NOx | 102 | 2,0 |  | 10,598 | 0,102 kg/t |
|  |  | SO2 | pod detekciou | - |  | 0,0 |  |
| 4 | Sušiaca pec – vrchný náter | TZL | 0,1 | 0,002 |  | 0,12112 | 1,17 g/t |
|  | NEIS 576 | TOC | 5 | 0,085 |  | 3,010971 | 29,1 g/t |
|  |  | CO | 25 | 0,437 |  | 232,31 | 2,246 kg/t |
|  |  | NOx | 102 | 1,8 |  | 2,1953 | 21,228 g/t |
|  |  | SO2 | pod detekciou | - |  | 0,0 |  |
| 5 | Miešareň farieb – uhlíkový filter | TOC | 6 | 0,0 |  | 0,129897 | 2,891 g/t |
|  | NEIS 580 | TOC ako acetón | 9 | 0,0 |  |  |  |

poznámka 1: namerané hodnoty sú prepočítané na štandardné stavové podmienky v suchom plyne ( TZL a TOC vo vlhkom plyne )

poznámka 2: všetky namerané hodnoty sú v súlade s emisnými limitmi

poznámka 3: údaje sú z oprávnenýzch meraní ETS č.03/059/2002 a 03/149/2005

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé  zdroje emisií

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Názov a typ vypúšťania emisií | Napojené zdroje emisií | Priemer bodového alebo plocha plošného miesta vypúšťania |  | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y |  | Výška vypúšťania (m) |  | Objemový prietok (mn,s,3.s-1) | Teplota emisií (oC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odmasťovací úsek | výduch 579 | aplikácia odmasťovadla rozstrekovacími hlavicami. 2 odmasťovacie a 2 oplachové nádrže |  | 0,67 m |  |  |  | 24 | 9271 m3/h | 53 |
| 2 | Infračervená sušička (pasivácia ) | výduch 578 | ohrev pásu po pasivácii – priamy styk spalín s pásom |  | 0,63 m |  |  |  | 24 | 1717 m3/h | 167 |
| 3 | Sušiaca pec – spodný náter | výduch 577 | *sušenie |  | 1,25x0,63 m |  |  |  | 24 | 19145 m3/h | 282 |
| 4 | Sušiaca pec – vrchný náter | výduch 576 | *sušenie |  | 0,72 x 0,63 m |  |  |  | 24 | 17639 m3/h | 295 |
| 5 | Miešareň farieb | výduch 580 | manipulácia s organickými farbami |  | 0,6 m |  |  |  | 18 | 4578 m3/h | 25 |

Poznámka  1:

* spaliny sa do komína odvádzajú z incinerátora, ktorý spaĺovaním zemného plynu generuje teplo potrebné pre výrobu horúceho vzduchu vháňaného do sušiacej pece. Odsávaná vzdušnina z lakovacej kabíny spolu s prisávaným čerstvým vzduchom sa ohrieva vo výmenníku tepla od spalín z incinerátora. Ohriata vzdušnina sa následne vháňa do troch zón sušiacej pece. V sušiacej peci sa vzduch nasýti organickými výparmi a preto je z výstupnej časti pece odvádzaný do incinerátora kde spaĺovaním zemného plynu na hlavnom horáku  dochádza k termickej likvidácii organických zložiek. Spaliny z incinerátora sú odvázané najprv do výmenníka pre ohrev

sušiaceho vzduchu, potom do výmenníka pre predohrev vzduchu do horáka incinerátora ( ako spaĺovací vzduch sa používa sušiaci vzduch zo vstupnej časti sušiacej pece ) a následne do výmenníka na ohrev teplej vody, ktorá sa používa pre vyhrievanie vaní odmasťovacieho úseku. Ochladené spaliny sú potom odvedené do komína.

Rovnaký princíp ohrevu ako je popísaný vyššie pre sušiacu pec na spodný náter je aplikovaný aj pre sušiacu pec na vrchný náter.

Poznámka 2 :

Okrem uvedených výduchov sa pri linke nachádza ešte jeden o výške 15,5 m, do ktorého sa núteným odťahom odsávajú výpary z 2 ks. reaktorov na redukciu Cr+6 na Cr+3 pomocou FeSO4. Tento výduch nie je evidovaný ako zdroj znećisťovania nakoľko obsahuje ZL na hranici detekcie analyzátora.

- 2.	 Znečisťovanie povrchových vôd

###### 2.1.	 Recipienty odpadových vôd

| 2.1.1 | Názov vodného toku | Sokolianský potok |
| --- | --- | --- |
| 2.1.2 | Číslo hydrologického povodia | 4-32-05-045 |
| 2.1.3 | Riečny kilometer | 8,5 |
| 2.1.4 | Ukazovatele stavu vody v toku a jeho znečistenia | viď popis nižšie |

Všetky OV z podnikovej kanalizácie U.S.Steel Košice, s.r.o. prechádzajú cez mechanicko-chemickú čistiareň odpadových vôd v Sokoľanoch.

Hodnoty povoleného množstva vypúšťaných OV do Sokoľanského potoka: max. hod. prietok – 1400 l/s, 87697 m3/deň, 32 mil. m3/rok. Vyčistené odpadové vody sú do Sokoľanského potoka vypúšťané kontinuálne, 24 hodín denne, 365 dní v roku. Priemerné (p), maximálne (m) povolené koncentračné a bilančné hodnoty ukazovateľov znečistenia vypúšťaných OV:

| Ukazovateľ | Konc.hodnoty (mg/l) |  | Bilančné hodnoty |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (p) | (m) | kg.deň-1 | t.rok-1 |
| Cr celk. | 0,1 | 0,2 | 8,770 | 3,201 |
| Cr6+ | 0,025 | 0,05 | 2,192 | 0,800 |
| Fe celk. | 2,0 | 3,0 | 175,392 | 64,018 |
| zinok | 0,3 | 0,3 | 26,309 | 9,603 |
| fenoly | 0,05 | 0,1 | 4,385 | 1,600 |
| chloridy | 250 | 300 | 21924 | 8002,260 |
| CHSK Cr | 30 | 60 | 2630,880 | 960,271 |
| sulfidy | 0,05 | 0,05 | 4,385 | 1,600 |
| kyanidycelk. | 0,1 | 0,2 | 8,770 | 3,201 |
| NEL | 1,5 | 1,5 | 131,544 | 48,014 |
| N-NH4 | 2,0 | 3,5 | 175,392 | 64,018 |
| pH | 6,0-9,0 | 9,0 | - | - |
| RL 550°C | 640 | 800 | 56125,44 | 20485,785 |
| RL105°C | 900 | 1000 | 78926,4 | 28808,136 |
| sírany | 200 | 250 | 17539,2 | 6401,6 |
| fosfor celk. | 0,2 | 0,4 | 17,539 | 6,402 |
| nerozpust.látky | 35 | 40 | 3069,36 | 1120,316 |
| BSK5 | 7,0 | 9,0 | 613,872 | 224,063 |

Odpadové priemyselné vody z technológie sú po predčistení v reaktoroch vypúšťané na neutralizačnú stanicu k ďalšej úprave.  Až po úprave sú odpadové vody vypúšťané do spoločnej kanalizácie USSK kde prechádzajú cez ČOV Sokoľany. Vody splaškové a vody z povrchového odtoku sú vypúšťané priamo do kanalizačnej siete.  Samostatné merače pre schvaľované prevádzky nie sú inštalované. Uvedené  údaje sú za celý DZ Zušľachťovne. Za rok 2004 bolo vyprodukovaných 864 tisíc m3 OV, z toho zrážkovej: 109 tis. m3 , splaškovej: 146 tis. m3, priemyselnej 586 tis. m3 a odkal z cirul. okruhov  23 tis. m3. ČOV Sokoľany zabezpečuje finálne čistenie odpadových vôd (OV) pred vypustením vyčistenej odpadovej vody do recipienta / Sokoľanského potoka/ a výrobu priemyselnej vody. Hlavný technologický proces pozostáva z:
- predčistenia odpadových vôd,
- fyzikálno - chemického čistenia,
- filtrácie,
- zo strojného odvodnenia kalu.

Predčistenie OV
Úlohou predčisťovacieho procesu je zachytenie suspendovaných látok, plávajúcich olejov, zníženie obsahu

železa, hodnoty biologickej spotreby kyslíka a chemickej spotreby kyslíka. Predčisťovací proces prebieha v sedimentačnej nádrži s objemom 45 000 m3, kde doba zdržania OV je 4 - 6 hodín. Vzniknutý kal na dne nádrže je odčerpávaný do odstredivky. Mechanicky predčistené OV sa odvádzajú do ČOV.

Fyzikálno - chemické čistenie OV
Čírenie prebieha v šiestich číriacich reaktoroch pracujúcich na princípe dokonale vznášaného vločkového mraku. Na čírenie sú použité koagulačné činidlá (síran železnatý a hydroxid vápenatý) a pomocné flokulujúce činidlo NALCO. Časť vyčírenej OV je odvádzaná na filtráciu a druhá časť je bez filtrácie vypúšťaná do Sokoľanského potoka. Usadený kal z číričov je odvedený do odstredivky.

Filtrácia
Filtrácia prebieha na piatich DDF (pieskových) filtrov a prefiltrovaná voda je odvádzaná ako priemyselná voda pre U. S. Steel Košice, s.r.o. Z celkovej produkcie vyčistených OV predstavuje priemyselná voda 12 %.

Strojné odvodnenie kalu

Strojné odvodnenie kalu prebieha v odstredivke, kde sa odvodnený kal dopravuje do zberného kontajnera a odstredená voda sa odvádza do sedimentačnej nádrže ČOV. Systém merania kvality OV sa vykonáva kontinuálne. Fyzikálno-chemické laboratórium ČOV Sokoľany, ktoré vykonáva analýzy je napojené na počítačový systém „ Ekologis“- Ekologický informačný systém environmentálnej kvality, do ktorého sú ukladané a archivované údaje o kvalite OV.

2.2	 Produkované odpadové vody

2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd

| 2.2.1.1 | Zdroj odpadovej vody |  | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| 1. | Technologické zariadenie* |  | Priemyselné odpadové vody – odkanalizované | 27,4 |  | 2367,1 | 864 000 |  |
| 2. | Klimatické podmienky – zrážkové vody* |  | Voda z povrchového odtoku | 3,4 |  | 298,6 | 109 000 |  |
| 3. | Z pitnej vody, hygienické zariadenia |  | Splaškové vody | 0,7 |  | 62,4 | 22800 |  |
| *Samostatné merače nie sú inštalované, údaje sú za celý DZ Zušľachťovne za rok 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.2 |  | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| OV produkované z technologických objektov Lakoplastvaciej linky a zariadení súvisiacich prevádzok DZ Zušľachťovne sa odvádzajú po úprave na neutralizačnej stanici kontinuálne objektovou kanalizačnou sieťou. DZ Zušľachťovne je napojený na hlavné rady kanalizácie USSK. NAPOJENIE OBJEKTOVÝCH RADOV A PRÍPOJOK ZÁVODOV NA HLAVNÉ RADY KANALIZÁCIE: TVa, SVa a DZ Zušľachťovne. Závody sú napojené na hlavné rady kanalizácie do stoky B a B4 objektovými radmi a prípojkami. Objektové rady a prípojky prevádzkujú a udržujú samostatne DZ SVa, TVa a DZ Z Zušľachťovne. DZ Energetika udržuje a prevádzkuje systém hlavných radov. Odpadové vody sú po úprave v reaktoroch /okrem splaškových vôd a vôd z povrchového odtoku – priamo do kanalizačnej siete / vypúšťané do neutralizačnej stanice a po úprave sú gravitačne odvádzané do hlavných radov kanalizácie U. S. Steel Košice, s.r.o. / jednotná kanalizácia /, následne do kmeňovej stoky, ktorá vyúsťuje na mechanicko-chemickú čistiareň OV ČOV Sokoľany kde prebieha samotný proces čistenia. - Príloha č.11 generel Hlavné rady kanalizácie |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2.2	 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

| P. č. |  | Zdroj/producent odpadovej vody |  | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) |  | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |  |
|  | Prevádzky DZ Zušľachťovne |  | Varianta 3 - SVa Neutralizačná st.: pH, NL, NEL, BSK5, Cl -, fenoly, Fe c., Cr 6+, vodivosť Denná - SVa Neutralizačná stanica: pH, Cl- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 v zmysle kanalizačného poriadku

Odpadové vody z prevádzok DZ SVa sú spoločne vypúšťané do jednotnej kanalizačnej siete USSK. Za účelom zabezpečenia trvalej kontroly kvality odpadových vôd a prípadného zistenia znečisťovateľov, laboratórium ÚGMpE vykonáva pravidelné rozbory odoberaných vzoriek odpadových vôd z hlavných radov kanalizácie podľa vypracovaných variant. Pravidelná kontrola sa vykonáva denne podľa schváleného harmonogramu. Odpadové vody sú kontrolované odberom vzoriek, ktoré sú odovzdané na rannej zmene do laboratória ÚGMpE, podľa časového harmonogramu a taktiež sú kontrolované na ČOV v Sokoľanoch. Hodnoty prípustného znečistenia OV vypúšťaných do jednotnej kanalizačnej siete a pritekajúcich na PČOV v mg/l sú v zmysle platného Kanalizačného poriadku USSK.

Ukazovateľ - koncentračné hodnoty mg/l

| pH | 6 - 8,5 | Amoniakálny dusík | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nerozpustné látky | 300 | Chróm c | 0,5 |
| Rozpustné látky | 750 | Chróm6+ | 0,1 |
| Extrahovateľné látky | 10 | Sírany | 250 |
| z toho Ropné látky | 3 | Chloridy | 350 |
| Fenoly jednomocné | 0,2 | CHSK | 80 |
| Kyanidy | 0,2 | BSK5 | 20 |
| Železo celkové | 15 | Sulfidy | 0,05 |
| Fosfor | 0,8 |  |  |

- 2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd

| 2.3.1.1 | Zdroj/producent odpadových vôd | Charakteristika odpadových vôd | Prevzaté množstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Q (l.s-1) | Qmax (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 |
| 2.3.1.2 | Opis spôsobu čistenia alebo znižovania množstva odpadových vôd, účinnosť čistenia |  |  |  |  |  |

2.3.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

| P. č. | Zdroj/ producent odpadových vôd | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |

2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Recipient |  |  | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Názov | Ukazovateľ znečistenia | Objemový prietok (l.s-1) Q355 | Produkované množstvo (l.s-1, maxl.s-1 m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1 t.rok-1) |
|  | ČOV Sokoľany | Parschallov žľab | Odpadové vody - prevádzky DZ Zušľachťovne | Sokoľanský potok | Tabuľka Priemerné a maximálne koncentračné hodnoty jednotlivých ukazovateľov znečistenia OV na prítoku a odtoku ČOV Sokoľany v roku 2004 Príloha č. | - | 27,39 l/s 2367,1m3/deň 864 000 m3/rok1 odkanaliz. vody | BSK5 mg/l – 88,0, t/rok - 62,3 |

2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na vodné a na vodou viazané ekosystémy, ako i údaje o možnom ovplyvnení vodných útvarov a zdrojov, dobu trvania nakladania |
| --- | --- |
|  | V roku 2003 vykonaný monitoring stanovenia možného vplyvu USSK na biológiu povrchových vôd na základe kvalitatívno – kvantitatívnych charakteristík ichtyofauny v porovnaní s rokom 1992. Prieskum rýb vykonal akreditovaný subjekt v Sokoľanskom potoku. Prelovením na Sokoľanskom potoku / recipient odpadových vôd / sa zdokumentovalo 9 druhov rýb / už v prvej tretine toku pri ČOV/. Pre porovnanie - v roku 1992 sme konštatovali prevažne absenciu rýb / až v druhej tretine toku/, ako dopad vplyvu odpadových vôd pod ČOV v Sokoľanoch. Pozoruhodný je výrazný nárast hmotnostného priemeru rýb, až o 382 %. Pre komplexnejší pohľad na vodné ekosystémy sme vykonali aj analýzu rezíduí ťažkých kovov / Hg, Cd, Pb, As, Cr/ zo svaloviny rýb . Z celkového počtu 30 analýz sme nezaznamenali v žiadnej vzorke svaloviny prekročenie maximálnej prípustnej hodnoty. Všetky ostatné parametre polutantov boli pod úrovňou maximálneho prípustného limitu pre potraviny. Pri porovnávaní s výsledkami monitoringu svaloviny rýb z vôd v okolí VSŽ v r. 1992 kedy napríklad len u kadmia bolo získaných až 15 nadlimitných vzoriek ! Z hodnotenia výsledkov z r. 2002 je dokázateľné, že štruktúra ichtyofauny sa výrazne zlepšuje. Na základe získaných výsledkov ichtyologického prieskumu a výsledkov rezíduí cudzorodých látok v rybách môžeme konštatovať, že došlo k pozitívnym zmenám na sledovaných lokalitách v porovnaní s r. 1992. |

2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| 2.6.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku |
|  | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |

2.6.2	 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Zdroj / producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná emisia na jednotku výrobku | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Prevádzkovateľ (vlastník) verejnej kanalizácie | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1, max l.s-1, m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1 t.rok-1) |
|  | - |  |  |  |  |  |

- 3.       Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

- 3.1	Znečisťovanie  podzemných vôd

3.1.1 	Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

| 3.1.1.1 | Zdroj odpadovej vody do podzemných vôd | Charakteristika odpadovej vody do podzemných vôd | Produkované množstvo odpadovej vody do podzemných vôd |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Qpriem (l.s-1) | Qmax. (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| - | - | V rámci nakladania s odpadovými vodami nedochádza k vypúšťaniu ani odvádzaniu do podzemných vôd. | - | - | - | - | - |
| 3.1.1.2 | Podrobný opis zdroja a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |

3.1.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových  vôd vypúšťaných do podzemných vôd

| P. č. | Zdroj odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | V rámci nakladania s odpadovými vodami nedochádza k vypúšťaniu ani odvádzaniu do podzemných vôd |  |  | - | - | - | - | - |

3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd  do podzemných vôd (pôdy)

| 3.1.3.1. |  | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody |  | Kvalita podzemných vôd v mieste vypúšťania |  | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1 max l.s-1 m3.deň-1 m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1 max mg.l-1, kg.deň-1 t.rok-1) |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V rámci nakladania s odpadovými vodami nedochádza k vypúšťaniu ani odvádzaniu do podzemných vôd |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.2. |  | Výsledok predchádzajúceho zisťovania stavu podzemných vôd v mieste vypúšťania odpadových vôd, spôsob súčasného a predpokladaného využívania podzemnej vody |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na pôdu a na pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |
|  | - |

3.2	 Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

3.2.1	 Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

| P. č. | Druh materiálu aplikovaného do pôdy | Aplikované množstvo |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | t.rok-1 | Merná produkcia (t. ha-1. rok-1 ) |
|  | - |  |  |

3.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

| P. č. | Aplikovaný materiál do pôdy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia (t. ha-1. rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - |  |  |  |  |

3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s materiálmi a opis vplyvu na pôdu a pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |
|  | - |

- 3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

| P. č. | Označenie monitorovacieho objektu | Situovanie monitorovacieho objektu | Označenie sledovaného parametra | Hodnota sledovaného parametra | Jednotka | Použitá metóda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - |  |  |  |  |  |

- 4.	Nakladanie s odpadmi

4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

| P. č. | Označenie odpadu | Miesto vzniku odpadu |  | Spôsob nakladania s odpadom |  | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu |  | Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania / zhodnocovania odpadu |  |  |  |  | Odkaz na blok. schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Názov : iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvap. a matečné lúhy Kat. číslo: 07 01 04 Kat.odpadu: N | Prevádzka |  | Odpad vzniká pri čistiacich prácach nanášacích strojov a iných zariadení predmetnej prevádzky.. Zhromažďuje sa v sudoch a následne odovzdáva externej spoločnosti za účelom zhodnotenia. |  | Farba: rôzna Skupenstvo : tekuté |  | 89,9 | 89,9 | - | Fecupral spol. sr.o |  |  |  |  | - |
|  | Názov : odpadové farby a laky obs. organické rozpúšťadlá Kat. číslo: 08 01 11 Kat.odpadu: N | Prevádzka |  | Odpad tvoria zostatkové farby a laky po dobe použitia. Zhromažďujú sa v pôvodných obaloch a následne : - zneškodňujú prostredníctvom externej spoločnosti - Zneškodňujú na skládke NO USSK |  | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé, tekuté |  | 14,6 | - | 14,6 | V.O.D.S. s.r.o. |  |  |  |  | - |
|  | Názov : odpadový toner do tlačiarne iný Kat. číslo: 08 03 18 Kat.odpadu: O | Kancelárske priestory |  | Odpad vzniká pri administratívnej činnosti , je zhromažďovaný vo vyhradených priestoroch a následne odvážaný na CHP kde sa predmetný odpad zhromažďuje zo všetkých OJ spoločnosti USSK. Na základe právoplatnej zmluvy sa odpad odovzdáva externej spoločnosti za účelom zhodnotenia |  | Farba: čierna Skupenstvo : tuhé |  | 0,02 | 0,02 | - | K+K a.s. Telegrafia |  |  |  |  | - |
|  | Názov : prach a zlomky zo železných kovov Kat. číslo: 12 01 02 Kat.odpadu: O | Strojové nožnice |  | Odpad tvorí technologický šrot (začiatky a konce zvitku, výstrižky zvarov, poškodené časti pásu...). Je zhromažďovaný v kontajneroch a následne odvážaný na DZ Oceliareň, kde tvorí súčasť vsádzky do konvertorov. |  | Farba: sivá Skupenstvo : tuhé |  | 1856,2 | 1856,2 | - | DZ Oceliareň |  |  |  |  | - |
|  | Názov : použité vosky a tuky Kat. číslo: 12 01 12 Kat.odpadu: N | Prevádzka |  | Odpad vzniká pri čistení znečistených dielov z technologických zariadenia prevádzky. Je zhromažďovaný v sudoch a následne sa zneškodňuje prostredníctvom externej organizácie na základe právoplatnej zmluvy. |  | Farba: červená, čierna Skupenstvo : tuhé |  | - | - | - | - |  |  |  |  | - |
|  | Názov : Nechlórované minerálne hydraulické oleje Kat. číslo: 13 01 10 Kat.odpadu: N | Hydraulické systémy |  | Odpad tvorí opotrebovaný olej zo systémov hydraulických staníc. Odpad je prečerpávaný do 1,2 m3 nádrže a následne odovzdávaný externej spoločnosti za účelom zhodnotenia. |  | Farba: čierna Skupenstvo : tekuté |  | - | - | - | - |  |  |  |  | - |
|  | Názov : obaly z papiera a lepenky Kat. číslo: 15 01 01 Kat.odpadu: O | Prevádzka |  | Odpad tvoria obaly z rôznych náhradných dielov a vyradené papierové špúľky. Odpad sa zhromažďuje vo vyhradenom priestore a následne odovzdáva na Chránenú prevádzku, kde sa predmetný druh odpadu zhromažďuje zo všetkých organizačných jednotiek USSK. Následne sa odpad odovzdáva externej organizácii na základe právoplatnej zmluvy za účelom zhodnotenia. |  | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé |  | - | - | - | - |  |  |  |  | - |
|  | Názov : obaly z dreva Kat. číslo: 15 01 03 Kat.odpadu: O | Prevádzka |  | Odpad tvorí obalové drevo a palety z dodávky náhradných dielov a surovín. Je zhromažďovaný vo vyhradenom priestore a následne : - odovzdávaný externej spoločnosti na základe právoplatnej zmluvy za účelom zhodnotenia, - odpredávaný fyzickým osobám v zmysle právoplatného rozhodnutia za účelom zhodnotenia. |  | Farba: hnedá Skupenstvo : tuhé |  | 34,46 | - | 34,46 | V.O.D.S. s.r.o. |  |  |  |  | - |
|  | Názov : obaly obsahujúce zvyšky NL alebo kontaminované NL Kat. číslo: 15 01 10 Kat.odpadu:N | Prevádzka |  | Odpad tvoria prázdne kovové sudy resp. menšie nádoby znečistené olejom , farbou resp. tukmi. Zhromažďujú sa vo vyhradenom priestore a následne odvážajú na DZ Oceliareň za účelom zhodnotenia. |  | Farba: podľa povrchovej úpravy Skupenstvo : tuhé |  | - | - | - | - |  |  |  |  | - |
|  | Názov : absorbenty, filtračné mat. ..... Kat. číslo: 15 02 02 Kat.odpadu: N | Prevádzka |  | Odpad vzniká pri oprave a údržbe zariadení (znečistená pucvola, rukavice a pracovný odev, znečistený absorpčný materiál). Odpad sa skladuje v kontajnery, ktorý je spoločný pre DZ Zušľachťovne a po naplnení sa odváža na skládku NO USSK. Od 01. 01. 2005 sa predmetný odpad odovzdáva externej spoločnosti za účelom zneškodnenia. |  | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé |  | - | - | - | - |  |  |  |  | - |
|  | Názov : zmesi betónu, tehál, obkladačiek ... Kat. číslo: 17 01 07 Kat.odpadu: O | Prevádzka |  | Odpad vzniká pri bežnej údržbárskej a stavebnej činnosti. Zhromažďuje sa v kontajnery a po naplnení kapacity kontajnera sa predmetný odpad zneškodňuje na skládke NNO USSK. |  | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé |  | - | - | - | - |  |  |  |  | - |
|  | Názov : železo a oceľ Kat. číslo: 17 04 05 Kat.odpadu: O |  | Technologické zariadenia | Odpad vzniká pri bežnej údržbárskej činnosti . Tvorí ho netechnologický šrot (železné časti konštrukcií, rôzne časti agregátov a pod.). Odpad je zhromažďovaný v kontajnery a následne odvážaný na DZ Oceliareň za účelom zhodnotenia. |  | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé |  | - | - | - | - |  |  |  | - |  |
|  | Názov: stavebné materiály obsahujúce azbest Kat. číslo: 17 06 05 Kat.odpadu: N |  | Technologické haly, kabíny, administratívne budovy |  | Odpad tvoria rôzne dosky, obloženia, izolácie, eternit a pod., ktoré obsahujú azbest. Odpad vzniká pri výmene týchto časti. Je zhromažďovaný v kontajnery a následne zneškodňovaný na skládke NO USSK. |  | Farba: žltohnedá Skupenstvo : tuhé | - | - | - |  |  | - | - |  |  |
|  | Názov: zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné Kat. číslo: 17 09 04 Kat.odpadu: O | Technologické haly, kabíny, administratívne budovy |  | Odpad vzniká pri oprave technologických hál, kabín a administratívnych budov. Odpad sa priamo nakladá do nákladných aut a je následne odvážaný na skládku NNO USSK za účelom zneškodnenia. |  | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé |  | - | - | - |  |  | - | - |  |  |
|  | Názov : biologicky rozložiteľný odpad Kat. číslo: 20 02 01 Kat.odpadu: O | Okolie prevádzkových budov |  | Odpad vzniká z údržby zelene. Zhromažďuje sa vo vyhradenom priestore a následne zneškodňuje na skládke NNO USSK . |  | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé |  | - | - | - |  | - |  | - |  |  |
|  | Názov : zmesový komunálny odpad Kat. číslo: 20 03 01 Kat.odpadu: O | Prevádzka |  | Odpad vzniká pri činnostiach vykonávaných v administratívnych budovách a technologických kabínach prevádzky. Je zhromažďovaný v bikramoch .Odpad je odvážaný prostredníctvom vozov z DZ Doprava na zneškodnenie do spoločnosti KOSIT a.s. Od 1. 5. 2005 zvoz a zneškodnenie predmetného odpadu zabezpečuje externá spoločnosť KOSIT a.s. |  | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé |  | 15,7 | - | 15,7 |  | KOSIT a.s. |  | - |  |  |

- 4.2	Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

| P. č. | Označenie odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Prebrané množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania /zhodnocovania odpadu | Odkaz na blok. schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

5.	Zdroje hluku

| 5.1 | Zdroj hluku | Opis zdroja hluku |  |  |  | Hladina akustického výkonu LWA v dB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | vstupný úsek, odmasťovací, pasivačný úsek, výstupný úsek | neustálený |  |  |  | nemerané |  |
| 5.2 | Hodnoty ekvivalentných hladín A hluku LAeq v dB v dotknutom území spôsobené prevádzkou |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania |  | Denný čas |  | Nočný čas |  |  |
|  |  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná |  | Nameraná (hodnotiaca) |
| 1 | lakoplastovacia linka |  |  | Lex ,8h 85 - 90 |  |  |  |

Poznámka :

Meranie hodnôt hluku v pracovnom prostredí sa vykonáva v zmysle NV SR 40/2002 o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami a STN ISO 9612.

Tieto merania hlučnosti vzhľadom na miesto merania, rozsah a použité jednotky môžu byť použité na hodnotenie pracovného prostredia, ale nemôžu sa aplikovať na hodnotenie vplyvu na širšie okolie.

Rozhodujúcimi zdrojmi hluku na lakoplastovacej linke sú točivé stroje ( navíjačky, rotory, pohony podávacích valcov pásov plechu, kompresory, čerpadlá, ventilátory), ktoré sú v uzavretých objektoch alebo odpružené. Hluk, ktorého zdrojmi sú tieto zariadenia, sa šíri iba do vzdialenosti niekoľkých metrov a neovplyvňuje obytnú zónu. Pri zariadeniach, ktorých hluk prekračuje prípustné hygienické hladiny a technickými opatreniami nie je možné hladinu hluku znížiť sa vyžaduje iba občasná kontrola a obsluha pri tejto činnosti používa osobné ochranné prostriedky

V blízkosti prevádzky sa nenachádza obytná zóna.

6.	Vibrácie

| 6.1 | Zdroj vibrácií | Opis zdroja vibrácií |  |  |  | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií aweq,T(ms-2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - |  |  |  | - |  |
| 6.2 | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií v dotknutom území spôsobené prevádzkou aweq,T (ms-2) |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania |  | Denný čas |  | Nočný čas |  |  |
|  |  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná |  | Nameraná (hodnotiaca) |
| - | - |  | - | - | - |  | - |

### E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

1.	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

- 1.1.	Mapa lokality a širšie vzťahy

| P. č. | Názov mapy | Príl. č. |
| --- | --- | --- |

2.	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

| Charakteristika |  | Opis | Príl. č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Klimatické podmienky a kvalita ovzdušia | Oblasť Košickej kotliny je vzhľadom na teplotné pomery relatívne suchá. Priemerné úhrny zrážok sa pohybujú v rozmedzí 600 850 mm. Z hľadiska všeobecných dejov a zmien počasia košická panva a jej okolie patrí do jednotnej cirkulačnej oblasti. Podľa veterných pomerov je košická panva súčasťou východného Slovenska s výrazne prevládajúcim severným vetrom.( fúka od severu na juh, častokrát sa stáča od severu na juhozápad ) Jeho prevládajúci vplyv je podmienený znížením a zúžením Karpát. Druhý prevládajúci výskyt pripadá na južný vietor ( fúka z juhu na sever ), ktorý je v niektorých polohách stáčaný viac k juhozápadu alebo k juhovýchodu. V ročnom priemere je v oblasti Košickej kotliny cca 70 dní so silným a okolo 15 dní s búrlivým vetrom. Ročná priemerná hodnota anorganického podielu TZL v okolí skládok je 2,792 g/m2*30 dní ( priemer zo stanovíšť č. 6,7,9,10,13,24,25,27,34,35 podľa mapy rozloženia PS ). Dosahovaná kvalita ovzdušia širšieho okolia vyhovuje zdravotnému stavu lesov |  |
| 2.2 | Opis chránených a citlivých oblastí | Dané územie nespadá pod chránené oblasti |  |
| 2.3 | Opis krajiny | Areál USSK je lokalizovaný 12 km juhozápadne od Košíc v západnej Turniansko – Bodvianskej časti Košickej kotliny pri úpätí posledných výbežkov Spišsko – gemerského rudohoria. Z viacerých vodných tokov sú v tejto oblasti najvýznamnejšie rieka Hornád a potoky Ida a Sokoľanský potok. Na geologickej stavbe širšieho okolia sa zúčastňujú v západnej oblasti horniny Spišsko – gemerského rudohoria , na južnej, východnej a severnej časti neogénne sedimenty Košickej panvy a neogéne vulkanity Slanského pohoria. Košická kotlina predstavuje mladú priekopovú prepadlinu vyplnenú sedimentmi neogénu a kvartéru. Záujmové územie je v podstate rovinné s miernym sklonom k juhozápadu, cca 230 m na severe po 205 m na južnom ohraničení areálu. Nadmorské výšky areálu USSK sa pohybujú v rozmedzí 206 - 210 m n. m. Pôdny kryt okolia USSK je využívaný na poľnohospodársku produkciu. Lesné plochy v blízkom okolí sú len málo zastúpené, prevažujú umelé topoľovité lesy vysadené severovýchodne od areálu kombinátu ako ochranné lesy. Medzi najviac dotknuté územia z hľadiska priemyselného znečistenia patria katastrálne územia miest a obcí Bočiar, Haniska, Košice, Sokoľany a Veľká Ida. Okolo USSK je vyhlásené užšie a širšie pásmo hygienickej ochrany. V užšom pásme ležia obce Šaca,Poľov,Veľká Ida, Haniska a Hutníky. V širšom pásme sú obce Pereš, Lorinčík,Vyšný Lánec, Perín – Chým a Grajciar. |  |
| 2.4 | Geologický, hydrologický, inžiniersko-geologický opis a geochemické podmienky miesta | Z geomorfologického hľadiska záujmové územie patrí do Košickej kotliny, ktorá predstavuje mladú priekopovú prepadlinu vyplnenú sedimentmi neogénu a kvartéru. Kvartérne sedimenty sú zastúpené hlavne náplavmi podradne terasovými štrkami Hornádu. Povrch územia pokrývajú hliny s polohami pieskov. Mocnosť tejto vrstvy je premenlivá od 1,5 do 5 m. Vrstva povrchových hlín s polohami pieskov je pestrá. Piesky sú zvodnené, resp. veľmi vlhké.V hĺbke 0,4 až 5 m pod povrchom terénu, v podloží hlinitej vrstvy sa nachádza vrstva štrkov. Zasahuje do hĺbky 4 5 m pod povrchom terénu. Najčastejšie mocnosť štrkov je 2 až 4 m. Terasové štrky dosahujú mocnosť 7,2 7,4 m. V podloží kvartérnych sedimentov boli overené v hĺbke 6,0 12 m neogéne íly. Neogéne íly boli vizuálne vyhodnotené ako ílové hliny, íly a hliny prevážne tuhej, menej tuhej až pevnej konzistencie. Podzemná voda v čase prieskumných prác bola narazená pod vrstvou hlín a aluviálnych štrkov v hĺbke 1,4 4 m p. t. Druhý horizont bol narazený v štrkoch alebo pestrých bazálnych náplavov, ktoré sa nachádzajú pod polohami hlín, 5,2 m 5,8 m p.t. Obidva vodné horizonty v priestore týchto náplavov po narazení vystúpili a podzemná voda sa ustálila na úrovni 1,4 m p.t. Územie areálu U.S Steel sa nachádza v pásme 4o MSK regionálnej seizmickej intenzity. Záujmové územie a jeho širšie okolie je odvodňované potokmi Ida a Sokoľanským potokom. Juhozápadná časť areálu a okolia je odvodňovaná sústavou kanálov Gombašského a Perínskeho odpadového kanála, ktoré vyúsťujú do potoka Ida. Územie, ktoré odvodňuje Sokoľanský potok patrí do povodia rieky Bodvy. JJZ smerom sa nachádzajú Perínske rybníky. Sú napájané z potoka Ida a odtok z nich je do Perínskeho potoka. Kvalita vody v rybníkoch je pre chov rýb vyhovujúca. Hydrogeologický kolektor podzemnej vody je tvorený súvrstvím piesčitých štrkov. Ich hrúbka je premenlivá. Priepustnosť štrkov tvoriacich hydrogeologický kolektor sa udáva nasledovne: -priemerný koeficient prietočnosti T = 3,3 - 1,0 . 10-3.s-2 a koeficient filtrácie kf = 2,6 - 6,2 . 10-4 m.s-1 . Hladina podzemnej vody v závislostí na zrážkach kolíše v rozmedzí 1-2 m s max. amplitúdou 2,5 - 3,5 m. Generálny smer prúdenia podzemnej vody JZ. |  |
| 2.5 | Ostatné | - |  |

3.        Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

| P. č. | Opis | Príl. č. |
| --- | --- | --- |
|  | - |  |

### F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

- 1.	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 1.1 | Zložka životného prostredia | ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | incinerátor – zariadenie na termické zneškodňovanie organických výparov. Pozostáva z zapaľovacieho a hlavného horáku o výkone 5,86 MW. Incinerátor je konštruovaný tak, že vyhovuje požiadavke na dosiahnutie teploty 780 C s dobou zádrže 1 sek. |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | 1997 |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | termické zneškodňovanie organických výparov. rekuperácia tepla odchádzajúcich spalín |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | nemeraná |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | odvádzanie do komína |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | - |

| 1.1 | Zložka životného prostredia | ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | odlučovač aerosólov typ IPFSH 60 x 60 |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | 1997 |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | čistenie odsávanej vzdušniny z odmasťovacieho úseku od aerosólov |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | 99 % pre aerosol  5m |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | - |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | - |

| 1.1 | Zložka životného prostredia | ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | absorbér na báze aktívneho uhlia |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | 1997 |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | zachytávanie VOC z odsávanej vzdušniny z miešarne farieb |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | nemerané |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | - |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | - |

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Odpadové vody |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | NEUTRALIZAČNÁ STANICA Neutralizačná stanica je určená k likvidácii odpadových chemicky znečistených vôd z prevádzok DZ Studená valcovňa a DZ Zušľachťovne.. Jedná sa o nasledujúce druhy odpadových vôd.. - kyslé odpadové vody - alkalické odpadové vody - odpadové valcovacie emulzie - zaolejované vody Členenie objektu : - vlastná neutralizačná stanica - čistička zaolejovaných vôd "KÖRTE" POMOCNÉ: - vápenné hospodárstvo - sklad kyseliny HCl / prečerpávanie / - odpadové hospodárstvo Účelom vlastnej neutralizačnej stanice je likvidácia odpadových vôd kyslých, alkalických a emulzných vôd. Technológia čistenie jednotlivých odpadových vôd ja navrhnutá tak, že odpadové (kyslé vody a alkalické vody) a odpadové valcovacie emulzie sú likvidované samostatnými technológ. postupmi. Zaolejované vody sú čistené na čističke zaolejovaných vôd "KÖRTE". Neutralizačný kal, odpadové oleje a ropné kaly z čističky odpadových vôd vznikajúci v procese čistenia na neutralizačnej stanici likviduje externá firma, ktorá má oprávnenie na likvidáciu uvedených odpadov. |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | Začiatok prevádzkovania rok:1968 |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Znižovanie podielu znečistenia v produkovaných a vypúšťaných odpadových vodách |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | - |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | zaolejované vody - externé zhodnotenie kal s pásového kálolisu – skládkovanie kal z Korte linky - skládkovanie |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike |  |

2. 	Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 2.1 | Zložka životného prostredia |  |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky |  |
| 2.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky |  |
| 2.4 | Stručné zdôvodnenie technológie a techniky |  |
| 2.6 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia |  |
| 2.7 | Účinnosť technológie a techniky |  |
| 2.8 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením |  |
| 2.9 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike |  |

### G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

- 1.	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 1.1 | Zložka životného prostredia | - |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | - |
| 1.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | - |
| 1.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | - |
| 1.5 | Účinnosť opatrenia | - |
| 1.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | - |

- 2.	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 2.1 | Zložka životného prostredia | - |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | - |
| 2.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | - |
| 2.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | - |
| 2.5 | Účinnosť opatrenia | - |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | - |

### H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

1.	Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | znečistenie ovzdušia - opis spôsobu jednorázových periodických meraní : |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií | výduchy z odmasťovania, infračervenej súšky, komínov sušacích pecí na spodný a vrchný náter a výduch z miešarne farieb. |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | potrubie |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek Stanovenie hmotnostných koncentrácií tuhých ZL sa vykonáva manuálnym odberom s použitím poloautomatickej gravimetrickej meracej aparatúry KS 104. Hodnoty koncentrácií CO, NOx, TOC a O2 sú merané pomocou analyzátorov pracujúcich na fyzikálnom a elektrochemickom princípe. Sú to extraktívne emisné meracie systémy TESTO 350 a BA 3006. Vlhkosť spalín sa stanovuje aparatúrou s adsorbciou na silikagély. Tlaky sú merané s použitím pneumaticko-elektrického prevodníka a teploty sú merané kalibrovaným termočlánkom. |  |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek | 1x3 až 1x6 rokov v závislosti od výšky nameraného hmotnostného toku ZL |
| 1.6 | Podmienky merania /odberu vzoriek | ustálený režim prevádzky pri 1 až 0,9 násobku menovitého výkonu. Meracie miesto v súlade s STN ISO 10780 a STN ISO 9096. |
| 1.7 | Sledované veličiny | TZL, CO, NOx, ref. veličiny (O2, tlak, teplota) viď. tabuľky v bode D.1.1. |
| 1.8 | Metóda merania /odberu vzoriek Stanovenie hmotnostných koncentrácií tuhých ZL sa vykonáva postupom podl'a STN EN 13284-1a STN ISO 9096, metóda n a podl'a intemého pracovného postupu (SMEP-O8-IPP) manuálnym odberom s použitím poloautomatickej gravimetrickej meracej aparatúry KS 104. Meranie pozostáva z troch fáz: 1.izokinetický odber vzoriek odpadového plynu v mieste merania so zachytením tuhých čiastočiek na fihri v súlade s prislušnými metodikami, 2. sušenie a váženie filtrov v laboratóriu 3. spracovanie nameraných údajov a laboratómych výsledkov do meracích protokolov s použitím emisného softvéru, výpočet hmotnostnej koncentrácie, objemového prietoku a hmotnostného toku TZL. Hodnoty koncentrácií CO, NOx, TOC a O2 sú merané pomocou analyzátorov pracujúcich na fyzikálnom a elektrochemickom princípe. Sú to extraktívne emisné meracie systémy TESTO 350 a BA 3006. Vzorka plynu pre stanovenie koncentrácie TOC (Bernath Atomic model 3006) je odoberaná pomocou sondy a vyhrievanej teflónovej hadice (na vstupe dochádza k primárnemu odlúčeniu tuhých častíc), a horúca vedená do analyzátora pri nastavenom prietoku. Na vstupe do analyzátora je zabudovaný filter s pórovitosťou 0,3 ~m kde dochádza ku druhému stupňu odlučovania tuhých častíc zo vzorky. Takto upravená vzorka odpadového plynu je spolu s vodíkom a spal'ovacím vzduchom privádzaná do plameňovo ionizačného detektora (FID), kde dochádza ku detekcii celkových uhl'ovodíkov vyjadrených ako koncentrácia sumárneho uhlíka (TOC). Vlhkosť spalín sa stanovuje aparatúrou s adsorbciou na silikagély. Tlaky sú merané s použitím pneumaticko-elektrického prevodníka a teploty sú merané kalibrovaným termočlánkom. |  |
| 1.9 | Analytické metódy | Váženie vzorky zachyteného prachu – váhy SARTORIUS BL 210 S. |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel | uvádzané v správach oprávnenej osoby |
| 1.11 | Vlastné meranie /dodávateľ | externá fy. : EKO-TERM-SERVIS s.r.o, Košice |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz / laboratórium | Laboratórium EKO-TERM-SERVIS s.r.o, Košice. |
| 1.13 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | autorizácia od MŽP SR ( potvrdenie č. 03/642/2000-2.1 z 30.6.2000 ). |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Údaje sú získavané v elektronickej forme z analyzátorov, resp. pri analytických metódach zapisované do denníkov. Následne sú spracované do protokolov z meraní. |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní | - |

### 2.	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

| 2.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť |  |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek |  |
| 2.3 | Spôsob merania / odberu vzoriek |  |
| 2.4 | Frekvencia merania / odberu vzoriek |  |
| 2.5 | Podmienky merania / odberu vzoriek |  |
| 2.6 | Sledované veličiny |  |
| 2.7 | Metóda merania / odberu vzoriek |  |
| 2.8 | Analytické metódy |  |
| 2.9 | Technické charakteristiky meradiel |  |
| 2.10 | Vlastné meranie /dodávateľské |  |
| 2.11 | Autorizácia / akreditácia k meraniu |  |
| 2.12 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov |  |
| 2.13 | Stav realizácie opatrení a monitorovania |  |
| 2.14 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k monitorovaniu |  |

### I	Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou

###### 1.	Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

| Sledovaný parameter alebo riešenie |  | Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky | Hodnota parametra alebo riešenie pre najlepšiu dostupnú techniku | Zdôvodnenie rozdielov /návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Technologické alebo technické riešenie | Použitie záchytných vaní a havarijných nádrží, je zabezpečená pravidelná kontrola, je vypracovaný havarijný plán | zamedzenie úniku nebezpečných látok z nádrží, pravidelná kontrola , havarijný plán | Kritérium splnené |
|  |  | Na čistiacom úseku je premiešavanie zabezpečené neustálym prúdením kvapaliny | premiešavanie pracovnej kvapaliny prúdením kvapaliny resp. mechanickým premiešavaním | Kritérium splnené |
|  |  | Na predmetných prevádzkach sa využívajú len uzavreté chladiace systémy | Použitie uzavretých chladiacich systémov | Kritérium splnené |
|  |  | Kovové časti (odstrižky, časti linky...) sú zhodnocované v hutníckom cykle USSK. | Opätovné použitie kovov späť do výrobného cyklu, resp. zabezpečenie ich využitia prostredníctvom externých organizácii | Kritérium splnené |
|  |  | incinerátor na termické zneškodňovanie VOC a súčasne rekuperátor fyzikálneho tepla spalín | znižovanie koncentrácie emisií ZL v odpadných plynoch spätné využitie tepla odchádzajúcich spalín | Kritérium splnené |
| 1.2 | Parametre spotreby surovín a materiálovej bilancie |  |  |  |
| 1.3 | Parametre spotreby vody |  |  |  |
| 1.3.1 | Spotreba priem.vody | Sledovanie optimálnej spotreby vody - prietokomery | Sledovanie optimálnej spotreby vody, používanie manuálnej a automatickej kontroly, BAT str. 195 | Kritérium splnené |
| 1.3 | Parametre spotreby vody |  |  |  |
| 1.4 | Parametre spotreby energií a energetickej účinnosti |  |  |  |
| 1.5 | Ďalšie parametre |  |  |  |

2.	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1 	Znečisťovanie ovzdušia

| P .č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku mg/Nm3 | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra mg/Nm3 | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | všetky | NOx | koncentrácia | 200 | 3 - 102 | súlad |
| 2 | operácie popísané | SO2 | podľa PT/EIPPCB/ | 100 | pod detekciou analyzátora | súlad |
| 3 | v časti D 1.1. | Cr6+ | STM Draft 2 kapitola 5 | 1 | pod detekciou analyzátora | súlad |
| 4 |  | TZL |  | 50 | 0,1 -0,4 | súlad |

Z dôvodu absencie Bref k problematike VOC, uvádzame limity podľa prílohy č.2, bod.7 Vyhlášky MŽP SR č.409/2003 – natieranie pásov a zvitkov Pri prahovej spotrebe rozpúšťadiel viac ako 25 t/rok sú limity pre nové zariadenia s platnosťou od 1.1. 2007 nasledovné : VOC = 50 mg/m3 fugisie = 5% ( 10% pre jestvujúce ZZO ) čiastočky laku = 3 mg/m3 Dosahované hodnoty VOC z incinerátora a z miešarne farieb sú v súlade s týmito limitmi. TOC = max. 6 mg/m3 ( resp. 9 pri vztiahnutí TOC na acetón ) fugisie pod 10% čiastočky laku = max. 0,2 mg/m3

2.2 	Znečisťovanie vody a pôdy

| P. č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Odpadové vody – SVa / Sokolianský potok | Cr celk. Cr6+ Fe celk. zinok CHSK Cr pH Fenoly, chloridy, sulfidy, Kyanidycelk, NEL, N-NH4, RL 550°C, RL105°C, sírany, Fosfor celk, Nerozpust.látky BSK5 | (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) - (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) | < 0,18 0,01 0,3 –2,0 0,004 – 0,35 18 – 43 7 – 8,5 neuvedené neuvedené neuvedené neuvedené neuvedené neuvedené neuvedené neuvedené neuvedené neuvedené neuvedené neuvedené | 0,1* 0,025* 2,0* 0,3* 30,0* 6-9* 0,05* 250* 0,05* 0,1* 1,5* 2,0* 640* 900* 200* 0,2* 35* 7,0* | vyhovuje 1. vyhovuje vyhovuje vyhovuje 1. |

*Priemerné povolené hodnoty ukazovateľov kvality znečistenia vypúšťaných OV.

1. stanovené v podmienkach povolenia na vypúšťanie OV z mechanicko-chemickej ČOV. Číslo: /2003/02118/ .

### J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

1.	Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

| 1.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia |  |
| 1.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia |  |
| 1.4 | Úspory surovín, vody, pomocných materiálov a ďalších látok za rok |  |
| 1.5 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu |  |

- 2.	Opatrenia na hospodárne využitie energie

| 2.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia |  |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia |  |
| 2.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia |  |
| 2.4 | Úspora palív (GJ.rok-1) |  |
| 2.5 | Úspora energie (GJ.rok-1) |  |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu |  |

- 3.	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

| P. č. | Opis opatrení systému predchádzania havárií a obmedzenia ich následkov |
| --- | --- |
|  | Plán peventývnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládatelného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku na DZ Zušľachťovne |

- 4.	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

| P. č. | Opis opatrení systému vylúčenia rizík |
| --- | --- |
|  | Po ukončení prevádzkovania budú vykonané opatrenia na sledovanie a odstraňovanie negatívnych následkov na zdravie ľudí a životné prostredie. Sledovanie dopadu na životné prostredie sa bude vykonávať v súlade s projektovými dokumentáciami vypracovanými na uzavretie prevádzok podľa aktuálne platných zákonov. |

- 5.	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

| P. č. | Opis opatrení systému environmentálneho manažmentu |
| --- | --- |
|  | Spoločnosť USSK je najväčším plne integrovaným výrobcom plochých valcovaných výrobkov v Strednej Európe, ktorá vyrába široký sortiment výrobkov: - za tepla a za studena valcované zvitky, - plechy a pásku, - pozinkované plechy, - lakoplastované a obalové materiály, - plechy pre elektrochemický priemysel, - rúry a radiátory. Vznikla 12. 10. 2000 transformáciou zo spoločnosti STEEL Košice, s.r.o. (predtým VSŽ Oceľ s.r.o.), ktorá bola odkúpená dcérskou spoločnosťou USX Corporatoin od VSŽ a.s.. Spoločnoť USSK si plne uvedomuje zodpovednosť za ochranu a tvorbu životného prostredia, kvalita ktorého priamo, či nepriamo ovplyvňuje kvalitu života súčasnej, ale i budúcich generácii. V súlade so strategickými zámermi spoločnosti a v zmysle neustáleho zlepšovania všetkých činností v rámci integrovaného systému riadenia vydala Environmentálnu politiku (Príloha č. XX), v ktorej stanovila základné zámery v predmetnej oblasti. Certifikácie systémov manažérstva: Medzinárodná certifikácia systémov manažérstva prebieha v spoločnosti od októbra 1992, kedy bol certifikovaný DZ Teplá valcovňa, ako prvý závod v rámci strednej a východnej Európy v oblasti systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001. V súčasnosti je USSK medzinárodne certifikovaná podľa EN ISO 9001:2000. Prvá etapa budovania systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:1996 bola zavŕšená medzinárodným certifikátom systému environmentálneho manažérstva pre DZ Studená valcovňa (ako tretia firma v SR vôbec) v júli 1997. V októbri 2003 sa v spoločnosti USSK vykonal certifikačný audit RWTÜF systému environmentálneho manažérstva. Výsledkom certifikačného auditu bolo udelenie medzinárodného certifikátu systému environmentálneho manažérstva pre DZ Studená valcovňa, DZ Teplá valcovňa, DZ Obalová vetva, DZ Expedícia a DZ Hutnícka druhovýroba. Prehľad medzinárodnej certifikácie: - podľa normy EN ISO 9001:2000  DZ Oceliareň,  DZ Teplá valcovňa,  DZ Studená valcovňa,  DZ Obalová vetva,  DZ Hutnícka druhovýroba, - podľa normy EN ISO 14001:1996  DZ Studená valcovňa,  DZ Teplá valcovňa,  DZ Obalová vetva,  DZ Expedícia,  DZ Hutnícka druhovýroba. - podľa ISO/TS 16949:2002,  DZ Teplá valcovňa,  DZ Studená valcovňa, - podľa normy API Spec. Q1  DZ Hutnícka druhovýroba. Pre zabezpečenie kompatibility systému manažérstva kvality v celom priereze štruktúr USSK, bolo vytvorené Interné certifikačné miesto U. S. Steel Košice, s.r.o. (ICM QE) so schváleným štatútom pre internú certifikáciu SMK a EMS v DZ a Z, ktoré dodávajú výrobky resp. služby pre finalizujúce závody. - Divízne závody a závody certifikované ICM QE podľa normy EN ISO 9001:2000:  DZ Koksovňa,  DZ Vysoké pece,  DZ Doprava,  DZ Energetika,  DZ Mechanika,  DZ Špeciálna údržba,  DZ Elektro,  Z Ferrohas. - Podľa normy EN ISO 14001:1996  DZ Oceliareň,  DZ Doprava,  DZ Mechanika,  DZ Elektro,  DZ Energetika,  DZ Špeciálna údržba. - Vybudovaný systém environmentálneho manažérstva – bez certifikácie:  DZ Koksovňa,  DZ Vysoké pece. Organizačná štruktúra manažmentu USSK – je uvedená v Prílohe č. XX Environmentálna zodpovednosť- pre jednotlivé články EMS podľa normy STN EN ISO 14 001, stanovuje matica zodpovednosti, ktorá je uvedená v Prílohe č. XX |

6.	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

| P. č. | Plánovaná zmena | Opis plánovanej zmeny a jej vplyvu na ŽP | Časový horizont zmeny |
| --- | --- | --- | --- |

- 7.	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

| P. č. | Ďalšie doklady |
| --- | --- |

### K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

| P. č. | Opis ukončenia prevádzky a opatrení |
| --- | --- |
|  | Po ukončení prevádzkovania budú vykonané opatrenia na sledovanie a odstraňovanie negatívnych následkov na zdravie ľudí a životné prostredie. Sledovanie dopadu na životné prostredie sa bude vykonávať v súlade s projektovými dokumentáciami vypracovanými na uzavretie prevádzok podľa aktuálne platných zákonov. |

### L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

| ###### P. č. | ###### Zhrnutie |
| --- | --- |
|  | Identifikácia žiadateľa : U. S. Steel Košice, s.r.o. Vstupný areál U. S. Steel 044 54 Košice Zdôvodnenie žiadosti : V zmysle zákona 245/2003 Z.z. o IPKZ v znení neskorších predpisov je spoločnosť USSK povinná vypracovať žiadosť o vydanie integrovaného povolenia pre prevádzku Lakoplastovacia linka, pretože predmetná prevádzka spadá do zoznamu priemyselných činností v zmysle prílohy č.1 vyššie uvedeného zákona t.j. : 6.7 Prevádzky na povrchovú úpravu látok, predmetov a výrobkov používajúce organické rozpúšťadlá, najmä vykonávajúce apretáciu, potlač. pokovovanie, odmasťovanie, vodovzdornú úpravu, úpravu rozmerov, farbenie, čistenie alebo impregnáciu so spotrebou organického rozpúšťadla väčšou ako 150 kg za hodinu alebo väčšou ako 200 t za rok. Opis prevádzky a jej základných parametrov : Lakoplastovacia linka je určená na povrchovú úpravu oceľových pásov organickými povlakmi. Základné časti linky: - Odvíjačky (2 kusy) – slúžia na odvíjanie pásu - Ostrihovacie nožnice – slúžia na odrezávanie začiatkov a koncov pásu. Odpad z orezu sa zhromažďuje v kontajnery a následne zhodnocujú v hutníckom cykle USSK - Zošívačka – slúži na spájanie začiatku nového zvitku s koncom predchádzajúceho zvitku - Vstupný zásobník – zabezpečujú stálu rýchlosť pásu v prevádzkovej sekcii v čase výmeny zvitku alebo spájania pásu. - Odmasťovací úsek – odmasťovanie pásu sa realizuje v odmasťovacom úseku linky a to priamym rozprašovaním odmasťovacieho roztoku na pás. Na oplach sa používa demi voda. Medzi jednotlivými sekciami sú inštalované stieracie valce, aby sa zabránilo miešaniu roztokov medzi nádržami. Zbytková vlhkosť sa z pásu odstraňuje tlakovým vzduchom v ofukovacej sušičke. Aerosoly z procesu odmasťovania a oplachu sú odlučované vo vodnom aerosolovom odlučovači. Následne je vyčistený odpadový plyn vypúšťaný do ovzdušia komínom o výške 24 m. Všetka odpadová voda z odmasťovacieho úseku je zneškodňovaná v reaktoroch a následne cez zbernú nádrž odvádzaná na Neutralizačnú stanicu za účelom ďalšej úpravy. - Pasivácia – slúži na nanášanie látok vytvárajúcich protikoróznu ochranu a súčasne vytvárajúcich podklad pre nanášanie náterových hmôt. - Infračervená pec– slúži na sušenie vody obsiahnutej v chemickom nánose vytvárajúcom protikoróznu ochranu a súčasne vytvárajúcich podklad pre nanášanie náterových hmôt. Táto pec má infračervené ohrievače na zemný plyn, ktoré sú inštalované zvrchu a zospodu pásu. Aby sa zlepšila výkonnosť sušenia, časť vzduchu sa recirkuluje a fúka na pás. Ten istý ventilátor, ktorý recirkuluje vzduch sa používa na odsávanie produktov spaľovania, ktoré sú odsávané do komína o výške 24 m. - Chladič s vysokou rýchlosťou – ochladzuje pás po výstupe z infračervenej peci - Prvý natierací stroj – je komplexná jednotka, ktorá je schopná aplikovať presne stanovené množstvo základného náteru na obidve strany pásu súčasne. Za natieracím strojom nasleduje sušiaca pec a vodný chladič, ktorých popis je totožný s bodom l) a n) . - Prvý stroj na nanášanie povrchového náteru – je to kompaktná jednotka, ktorá je schopná aplikovať presne stanovené množstvo náteru len na hornú stranu pásu - Druhý stroj na nanášanie povrchového náteru - je to kompaktná jednotka, ktorá je schopná aplikovať presne stanovené množstvo náteru na obidve strany pásu súčasne. - Sušiaca pec (2 pece) – zabezpečujú vytvrdzovanie aplikovaného náteru. Pece sú vykurované zemným plynom . Skladajú sa z troch takmer rovnakých zón z ktorých každá je asi 10 m dlhá, má 25 dýz nad a pod pásom, cez ktoré sa fúka horúci vzduch. Každá zóna má dva recirkulačné ventilátory (jeden na vrchu a druhý na spodku ). Teplo sa do pecí dodáva pridávaní horúceho vzduchu do každej zóny. Odpadový plyn zo sušiacich pecí je privádzaný do výmenníka tepla a do spaľovacej komory (incinerátora), kde sa likvidujú odpadové plynné organické látky. Súčasne sa cez výmenník tepla privádza ku horáku aj celý objem odsatého odpadového plynu z lakovacej kabíny. Ventilátory slúžia zároveň na odťah časti spalín do 2 komínov o výške 24 m , zvyšok spalín recirkuluje v uzavretom okruhu sušenia pásu. - Laminátor, potláčací stroj – je samostatná jednotka schopná navrstviť roztiahnuteľný filmový substrát na hornú stranu pásu pri jeho prechode cez laminátor - navrstvovač. Laminátor je takisto schopný potlačiť povlak pomocou potláčacích valcov. - Vodný chladič (dva chladiče)– Je umiestnený za pecou a slúži na ochladenie pásu roztrekom deionizovanej vody z trysiek. Následne sa voda z pásu odstraňuje za pomoci stieracích valcov. Odpadová vzdušnina je z chladičov odvádzaná do okolitého ovzdušia spoločným komínom o výške 24 m. - Sušička pásu – zabezpečuje dôkladné vysušenie pásu pomocou trysiek. - Incinerátor– je konštruovaný tak aby vyhrieval vzduch pre pece pre vytvrdzovanie základného a povrchového náteru. Súčasťou sú prívodné ventilátory, ktoré dodávajú do spaľovacej pece vzduch a vracajú ten istý do pece základného a povrchového náteru. Nachádzajú sa tu aj dva výmenníky tepla vzduch – vzduch, jeden pre pec na základný náter a druhý pre pec pre povrchový náter. - Výstupný zásobník – Akumuluje zodpovedajúcu dĺžku pásu počas zastavení výstupnej sekcie, pri kontrole pásu a odstrihnutí pásu. - Gilotínové nožnice – slúžia na odstrihnutie zvarov . Odstrihnuté časti sa zhromažďujú v kontajnery a následne zhodnocujú v hutníckom cykle. - Navíjačka – slúži na navinutie pásu do zvitka Opis vstupov do prevádzky : Vstupný materiál : vyvalcovaný plech zo štvor a päťstolicového tandemu a pozinkovaný plech. Energie : Používa sa zemný plyn, elektrická energia, technologická para, vykurovacia voda, a motorová nafta Voda : Zdrojom je rieka Hornád (Bukovec, Čaňa)- povrchová voda, resp. studne Gyňov, VVS Košice a.s.- pitná voda Používa sa na : - chladenie - oplachy - prípravu a výrobu pracovných roztokov - sociálne zariadenia a pitné účely pre Lakoplastovaciu linku Pomocné materiály a ďalšie látky : Používajú sa oleje, mazivá, čistiace a odmasťovacie prostriedky, NaOH, riedidlá, farby, laky, HCl, síran železnatý Opis zdrojov znečisťovania a ďalších vplyvov prevádzky na ŽP a zdravie ľudí Ovzdušie : Z odmasťovacieho úseku kde sa aplikuje odmasťovadlo rozstrekovacími hlavicami je vzdušnina odsávaná cez odlučovač kvapiek výduchu o výške 24 m. Znečisťujúce látky sú TZL vo forme aerosólu a hydrosólu Infračervená sušička (pasivácia ) slúži na ohrev pásu po pasivácii. Jedná sa o priamy styk spalín s pásom. Spaliny, ktoré obsahujú TZL, SO2, NOx, CO a Cr6+ sú odsávané do výduchu o výške 24 m. Sušiaca pec – spodný náter. Spaliny, ktoré obsahujú TZL, SO2, NOx, CO a TOC sú odsávané do výduchu o výške 24 m. Sušiaca pec – vrchný náter. Spaliny, ktoré obsahujú TZL, SO2, NOx, CO a TOC sú odsávané do výduchu o výške 24 m. V miešarni farieb sa manipuluje s organickými farbami. Miestnosť je odvetraná a TOC sa pred odvedením do výduchu zachytávajú na aktívnom uhlí. # Voda Odpadové priemyselné vody z technológie sú po predčistení v reaktoroch vypúšťané na neutralizačnú stanicu k ďalšej úprave. Až po úprave sú odpadové vody vypúšťané do spoločnej kanalizácie USSK kde prechádzajú na mechanicko – chemickú čistiareň ČOV Sokoľany. Vody splaškové a vody z povrchového odtoku sú vypúšťané priamo do kanalizačnej siete. Odpady Na predmetných prevádzkach vzniká celá škála odpadov, kategórie ostatný a nebezpečný. Kovonosné odpady (t.j. odstrižky, časti technol. zariadení ...) sa zhodnocujú v hutníckom cykle spoločnosti USSK, nevyužiteľná časť odpadov (stavebná suť, kaly...) sa zneškodňujú na skládkach USSK a recyklovateľné odpady (tonery, papier, drevo ...) sa odovzdávajú externým spoločnostiam na základe uzavretých zmlúv. Opis stavu územia Predmetné prevádzky sa nachádzajú v severovýchodnej časti areálu USSK. Areál USSK je lokalizovaný 12 km juhozápadne od Košíc v západnej Turniansko – Bodvianskej časti Košickej kotliny pri úpätí posledných výbežkov Spišsko – gemerského rudohoria. Z viacerých vodných tokov sú v tejto oblasti najvýznamnejšie rieka Hornád a potoky Ida a Sokoľanský potok. Na geologickej stavbe širšieho okolia sa zúčastňujú v západnej oblasti horniny Spišsko – gemerského rudohoria , na južnej, východnej a severnej časti neogénne sedimenty Košickej panvy a neogéne vulkanity Slanského pohoria. Košická kotlina predstavuje mladú priekopovú prepadlinu vyplnenú sedimentmi neogénu a kvartéru. Záujmové územie je v podstate rovinné s miernym sklonom k juhozápadu, cca 230 m na severe po 205 m na južnom ohraničení areálu. Nadmorské výšky areálu USSK sa pohybujú v rozmedzí 206 - 210 m n. m. Pôdny kryt okolia USSK je využívaný na poľnohospodársku produkciu. Lesné plochy v blízkom okolí sú len málo zastúpené, prevažujú umelé topoľovité lesy vysadené severovýchodne od areálu kombinátu ako ochranné lesy. Medzi najviac dotknuté územia z hľadiska priemyselného znečistenia patria katastrálne územia miest a obcí Bočiar, Haniska, Košice, Sokoľany a Veľká Ida. Okolo USSK je vyhlásené užšie a širšie pásmo hygienickej ochrany. V užšom pásme ležia obce Šaca,Poľov,Veľká Ida, Haniska a Hutníky. V širšom pásme sú obce Pereš, Lorinčík,Vyšný Lánec, Perín – Chým a Grajciar. Opis opatrení v oblasti emisií a nakladania s odpadmi Ovzdušie Spaľovacia komora organických zbytkov v spalinách ( tzv. incinerátor ) - výpúšťanie spalín zo sušiacich pecí do ovzdušia až po zneškodnení org. látok. Odlučovač kvapiek na zachytávanie TZL z odmasťovacieho úseku. Adsorbér na báze aktívneho uhlia na zachytávanie VOC z miešarne farieb. Voda Odbúravanie Cr6+ v reaktoroch v mieste vzniku. Po tomto prvotnom vyčistenií sa odpadové vody odvádzajú na Neutralizačnú stanicu. Po vyčistení sa voda vypúšťa do jednotnej kanalizačnej siete, a odtiaľ spolu so splaškovými vodami a vodami z povrchového odtoku steká na mechanicko – chemickú čistiareň ČOV Sokoľany. Odpady Jednotlivé druhy odpadov sú zhromažďované osobitne v nádobách (sudy, kontajnery). Odpadové oleje sú skladované v jednoplášťových nádržiach a sudoch, ktoré sú opatrené záchytnými vaňami proti možnému úniku. Opis monitoringu Ovzdušie Na všetkých výduchoch sa vykonávajú jednorázové periodické merania. Periodicita meraní: 1x3 až 1x6 rokov v závislosti od výšky nameraného hmotnostného toku znečisťujúcich látok Voda Odbery vzoriek odpadových vôd sú vykonávané zaškoleným meracím technikom odboru Ekológia USSK denne resp. na základe mesačných plánov z jednotlivých šácht predmetných prevádzok .Analýzy vzoriek odpadových vôd vykonáva laboratórium Ekológie USSK, v zmysle platných STN . Odpady Analýzy jednotlivých druhov odpadov sa vykonávajú v zmysle platnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva prostredníctvom externých organizácií. Porovnanie s najlepšími dostupnými technikami - Hľadisko „Technologické alebo technické riešenie“ – predmetné prevádzky spĺňajú kritériá najlepších dostupných techník - Hľadisko „Parametre spotreby surovín a materiálovej bilancie“ - predmetné prevádzky spĺňajú kritériá najlepších dostupných techník - Hľadisko „Parametre spotreby vody a Parametre spotreby energií a energetickej účinnosti“ - predmetné prevádzky spĺňajú kritériá najlepších dostupných techník - Hľadisko „Znečisťovanie ovzdušia“ – predmetné prevádzky spĺňajú kritériá najlepších dostupných techník - Hľadisko „Znečisťovanie vôd“ - predmetné prevádzky spĺňajú kritériá najlepších dostupných techník Opis opatrení preventívneho charakteru Predmetné prevádzky sú pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa. Vykonávajú sa periodické kontroly jednotlivých zariadení (t.j. napr. kontrola tesností potrubí, plášťa vaní a nádrží, stav hladín v nádržiach a pod.) O jednotlivých kontrolách sa vedú záznamy. Na základe periodických kontrol je možné včas odhaliť poruchu zariadenia a vykonaním opravy predísť havárií na zariadení. |

### M	Návrh podmienok povolenia

1.	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke.

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať odpady utriedené a označené podľa druhov v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Katalóg odpadov“) a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom. |  |
| 2 | Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať nebezpečné odpady oddelene od ostatných odpadov podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva, okrem odpadov zaradených podľa Katalógu odpadov pod katalógovým číslom 13 02 05, 12 01 07, 13 01 10, 13 03 07, 13 03 10 ktoré môže zhromažďovať bez predchádzajúceho triedenia v zmysle rozhodnutia vydaného príslušným orgánom štátnej správy podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva. |  |
| 3 | Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať vznikajúce odpady na zhodnotenie alebo zneškodnenie len osobám oprávneným nakladať s odpadmi podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch“), okrem odpadov zaradených podľa Katalógu odpadov pod katalógovým číslom 13 02 05, 12 01 07, 13 01 10, 13 03 07, 13 03 10 ktoré môže zhodnocovať v zmysle rozhodnutia vydaného príslušným orgánom štátnej správy podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva. |  |
| 4 | Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať opotrebované batérie, akumulátory, oleje a odpady zo svetelných zdrojov s obsahom ortuti na zhodnotenie a zneškodnenie iba držiteľom autorizácie podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám na základe súhlasu udeleného príslušným orgánom štátnej správy podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva. |  |
| 5 | Nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú uložené nebezpečné odpady, musia byť odlíšené od zariadení neurčených a nepoužívaných na nakladanie s odpadmi napr. tvarom, opisom alebo farbou, musia zabezpečiť ochranu odpadov pred nežiaducimi vplyvmi, ktoré by boli schopné spôsobiť nežiaduce reakcie v odpadoch (požiar, výbuch), musia byť odolné proti mechanickému poškodeniu a chemickým vplyvom. |  |
| 6 | Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť analytickú kontrolu odpadov v ustanovenom rozsahu podľa § 19 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z., a to spôsobom a postupom určeným podľa Výnosu MŽP SR č. 1/2002 Z. z. akreditovaným laboratóriom. |  |
| 7 | Prevádzkovateľ nesmie riediť alebo zmiešavať odpady s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok v odpadoch podľa prílohy č. 5 zákona o odpadoch. |  |
| 8 | Dodržiavať platný kanalizačný poriadok s obsahom a povinnosťami oboznámiť zodpovedných zamestnancov. |  |
| 9 | Zostaviť a dodržiavať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného uniku nebezpečných látok do životného prostredia |  |
| 10 | Viest záznamy o druhoch obzvlášť škodlivých látok, ich množstvách používaných v prevádzke |  |
| 11 | Postupne znižovať vypúšťané znečistenie do povrchových vôd podľa programu znižovania znečisťovania vôd obzvlášť škodlivými látkami a škodlivými látkami |  |
| 12 | Viest záznamy o druhoch obzvlášť škodlivých látok, ich množstvách používaných v prevádzke |  |

2.	Určenie emisných limitov

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Zdroj emisií | Miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ | Navrhovaná hodnota | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ovzdušie | Odmasťovací úsek – odlučovač aerosólov typ IPFSH 60x60 NEIS 579 | výduch | popísané v bode D 1.1 | TZL = 150 mg/m3 pri HT  0,5 kg/h | 1.1.2005 |
| 2. | ovzdušie | Infračervená sušička (pasivácia ) | výduch | popísané v bode D 1.1 | TZL = 150 mg/m3 pri HT  0,5 kg/h Cr 6+ = 1 mg/m3 pri HT  5 g/h CO neurčený NOx = 500 mg/m3 pri HT  5 kg/h SO2 = 500 mg/m3 pri HT  5 kg/h | 1.1.2005 |
| 3,4 | ovzdušie | Sušiaca pec – spodný náter Sušiaca pec – vrchný náter | výduch výduch | popísané v bode D 1.1 | TZL = 3 mg/m3 TOC = 50 mg/m3 CO neurčený NOx = 500 mg/m3 pri HT  5 kg/h SO2 = 500 mg/m3 pri HT  5 kg/h | 1.1.2005 |
| 5. | ovzdušie | Miešareň farieb – uhlíkový filter | výduch | popísané v bode D 1.1 | TOC neurčený 4.skup, 3.podskup. (acetón) = 3 mg/m3 pri HT  3 kg/h | 1.1.2005 |
| 2.2. | Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
|  | Podľa § 19 ods.b Zákona o ovzduší dodržiavať určené emisné limity podľa § 10 ods. 1 a § 33 ods. 3 písmeno l, Zákona o ovzduší) a emisné limity ustanovené vykonávacím predpisom [§ 41 ods. 1 písmo a)] a preukazovať ich dodržiavanie spôsobom ustanoveným vykonávacím predpisom [§ 41 ods. 1 písmo j)]; ak sa zistí, že emisné limity boli prekročené, bezodkladne o tom informovať inšpekciu a obvodný úrad, v prípade diskontinuálnych meraní správu o oprávnenom meraní predložiť bezodkladne najneskôr do 60 dní od vykonania merania Podľa § 19 ods.s Zákona o ovzduší oznamovať písomne plánovaný termín vykonania oprávneného merania (§ 25 ods. 1 písmo a)] podľa písmen b), d), i) a m) inšpekcii a okresnému úradu a podľa písmena j) okresnému úradu a poverenej organizácii najmenej päť pracovných dní pred jeho začatím; ak sa plánovaný termín vykonania oprávneného merania zmení, najviac však o päť pracovných dní, ozmamovať skorší termín oprávneného merania najmenej dva pracovné dni pred jeho začatím a neskorší termín oprávneného merania najmenej jeden pracovný deň pred pôvodne plánovaným termínom, |  |  |  |  |  |

Poznámka : EL uvedené v tabuľke pre nové zdroje  sú vztiahnuté na suchý plyn, štandardné stavové podmienky a bez prepočtu na referenčný kyslík.

3.	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |

- 4.	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |

5.	Podmienky hospodárenia s energiami

| P. č. | Opis podmienky | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |

6.	Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1 | odstraňovať bezodkladne nebezpečné stavy ohrozujúce kvalitu ovzdušia v prevádzke zdrojov a robiť včas potrebné opatrenia na predchádzanie haváriám, |  |
| 2 | zastaviť bezodkladne alebo obmedziť prevádzku zdroja, jeho častí alebo inú činnosť, ktorá je príčinou ohrozenia alebo zhoršenia kvality ovzdušia pri vážnom a bezprostrednom ohrození alebo zhoršení kvality ovzdušia, bezodkladne o tom informovať príslušný okresný úrad, inšpekciu a štátneho okresného hygienika a plniť opatrenia uvedené v schválených súboroch technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení; súčasne vhodným spôsobom informovať verejnosť, |  |
| 3 | prevádzkovatelia veľkých zdrojov a na vyzvanie okresného úradu aj prevádzkovatelia stredných zdrojov sú povinní vypracovať súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia prí prevádzke zdrojov vrátane opatrení na zmierňovanie priebehu a odstraňovanie dôsledkov havarijných stavov a predkladať ich návrhy a zmeny na schválenie orgánu ochrany ovzdušia. |  |

7.	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |

8.	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- |

9.	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

| P. č. | Opis monitorovania a evidencie údajov |
| --- | --- |
|  | Podľa § 19 ods.d) Zákona o ovzduší viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch a zisťovať množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok spôsobom ustanoveným vykonávacím predpisom [§ 41 ods. 1 písmo i) a j)]. |
|  | Podľa § 19 ods.e Zákona o ovzduší oznamovať okresnému úradu vždy do 15. februára bežného roka úplné a pravdivé informácie o zdroji. emisiách a dodržiavaní emisných limitov a emisných kvót za uplynulý kalendárny rok ustanovené vykonávacím predpisom [§ 41 ods. 1 písmo i)] a poskytovať orgánom ochrany ovzdušia [§ 28 písmo a), c), d), e) a f) aj ďalšie údaje potrebné na zistenie stavu ovzdušia. |
|  | Monitorovať a oznamovať relevantné údaje v zmysle prílohy č.1 a 2 Vyhlášky MŽP SR č.391/2003, ktorou sa vykonáva zákon o IPKZ |

10.	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

| P. č. | Opis požiadavky alebo opatrenia |
| --- | --- |

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

| P. č. | Zoznam účastníkov konania |
| --- | --- |
|  | obec Šaca |
|  | DZ SVa - U. S. Steel Košice, s.r.o. |
|  | DZ Energetika – U. S. Steel Košice, s.r.o. |
|  | DZ Zušľachťovne – U. S. Steel Košice, s.r.o. |

O   	Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia / zmenu povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:                                 		         Dátum  : _________________

(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho: 				_______

Pozícia v organizácii:           			       	_______

Pečiatka alebo pečať podniku:

### P	Prílohy k žiadosti:

- Údaje s označením „utajované a dôverné“

| P. č. | Názov a hodnota utajovaných údajov |
| --- | --- |
| P. č. | Názov a hodnota dôverných údajov |
| 6 | Zoznam nádrží |
| 7 | Bloková schéma materiálovo – energetickej bilancie |
| 8 | Plán peventývnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládatelného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku na DZ Zušľachťovne |
| 9 | STPP a TOO pre lakoplastovaciu linku |
| 10 | Generel hlavné rozvody vody |
| 11 | Generel hlavné rozvody kanalizácie |
| 12 | Generel ovzdušie |
| 13 | Protokoly zo skúšok tesností |

2. 	Ďalšie doklady

| 2 | Ďalšie doklady : |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. | Výpis z katastra nehnuteľností k pozemkom, na ktorých je alebo má byť prevádzka, ktoré je predmetom integrovaného povoľovania |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vydané pred podaním žiadosti, ktoré sa vzťahujú na prevádzku |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Zložka ŽP | Druh povolenia, súhlasu, rozhodnutia, atď., kto vydal |  | Dátum vydania | Platnosť do | Číslo jednacie príslušného spisu |  |
|  |  | Stavebné a kolaudačné rozhodnutia |  |  |  |  | 2,3 |
| P. č. | Záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvu na životné prostredie, ak sa na prevádzku vyžaduje |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Návrh programu alebo program odpadového hospodárstva |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Bezpečnostná správa, ak sa na prevádzku vyžaduje a ak súčasťou integrovaného konania je stavebné konanie |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Výpis zásad a regulatívov z územného plánu zóny, ak je zariadenie v zóne, na ktorú bol spracovaný územný plán zóny |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Územné rozhodnutie, ak má ísť o novú prevádzku alebo rozšírenie jestvujúcej prevádzky |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Dokumentácia a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné konanie, ak súčasťou integrovaného povoľovania je stavebné konanie, okrem rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení, posudkov a stanovísk orgánov, ktoré sú dotknutými orgánmi v integrovanom povoľovaní |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Ďalšie doklady požadované podľa zložkových právnych predpisov v ŽP: |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Oblasť ŽP |  | Druh dokumentu |  |  | Dátum |  |
| P. č. | Prílohy vyplývajúce z odkazov uvedených v žiadosti |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1 | Výpis z obchodného registra |  |  |  |  |  | 1 |
| 4 | Kópia katastrálnej mapy - Košice Šaca 6-4/3, 7-4/4 |  |  |  |  |  | 4,5 |
| P. č. | Imisno-prenosové posúdenie, rozptylová štúdia o kvalite ovzdušia |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Aktuálne protokoly z výsledkov meraní (emisie do ovzdušia, vôd, pôdy, kvalita vôd v dotknutom toku, hluková štúdia, a iné) |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Materiálová bilancia prevádzky |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Doklad o zaplatení správneho poplatku |  |  |  |  |  | Príloha č. |

3. 	Zoznam použitých skratiek a značiek

| P. č. | Použitá skratka a značka |
| --- | --- |