# Príloha č. 1

# Skutočnosti utajované v súlade s § 17 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. (obchodný zákonník )

# Tieto skutočnosti uvádzame vo forme pôvodného formulára žiadosti IPKZ, ktorý obsahoval všetky informácie o prevádzke vrátane dôverných a utajovaných skutočností.

A        Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1.	 Základné informácie

| 1.1 | Názov prevádzkovateľa | U. S. Steel Košice, s.r.o. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Právna forma | Spoločnosť s ručením obmedzeným |  |  |  |
| 1.3 | Druh žiadosti | Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ |  |  | x |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 3 zákona o IPKZ |  |  |  |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 4 zákona o IPKZ |  |  |  |
|  |  | Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona o IPKZ |  |  |  |
| 1.4 | Adresa sídla prevádzkovateľa | Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice |  |  |  |
| 1.5 | Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) |  |  |  |  |
| 1.6 | www adresa | www.usske.sk |  |  |  |
| 1.7 | Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti | Ing. Tibor Duchonovič Generálny manažér pre environment |  |  |  |
| 1.8 | IČO | 36 199 222 |  |  |  |
| 1.9 | Kód OKEČ (NACE), NOSE-P | OKEČ 27.10, NOSE-P 104.12 |  |  |  |
| 1.10 | Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie | vložka č. : 11711/V | Príloha č. | 29 |  |
| 1.11 | Splnomocnená kontaktná osoba | Ing. Marko Vida |  |  |  |
| 1.12 | Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti | U. S. Steel Košice, s.r.o., útvar GM pre environment, odbor ekológia, oddelenie IPKZ |  |  |  |

2.	 Informácie o povoľovanej prevádzke

| 2.1 | Názov prevádzky | Oceliareň I |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Adresa prevádzky | Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice |
| 2.3 | Umiestnenie prevádzky | V severozápadnej časti areálu spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. |
| 2.4 | Počet zamestnancov | 804 |
| 2.5 | Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky | Dátum začatia činnosti prevádzky :1966 Ukončenie činnosti : po ukončení životnosti zariadení |
| 2.6 | Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ | 2. Výroba a spracovanie kovov 2.2 Prevádzky na výrobu surového železa alebo ocele (z prvotných alebo druhotných surovín) vrátane kontinuálneho liatia s kapacitou väčšou ako 2,5 t/hod |
| 2.7 | Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ) | Výroba konvertorovej ocele vrátane kontinuálneho liatia s kapacitou väčšou ako 2,5 t za hodinu |
| 2.8 | Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra | menovitý výkon 220 t/hod. na jeden konvertor maximálna hmotnosť tavby 210 t |
| 2.9 | Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) | Skutočná prevádzkovaná kapacita - rok 2005: Odsírovacie zariadenie: - hmotnosť surového železa v nalievacej panve pre vstup na odsírovanie železa sa najčastejšie pohybovala v rozmedzí od 145 do 152 t. - priemerná hmotnosť tavby bola 147,04 t Konvertorové linky - hmotnosť vsádzky do konvertora sa najčastejšie pohybovala okolo 190 t - priemerná hmotnosť tavby sa pohybovala v rozmedzí od 170,9 t do 172,1 t Sekundárna metalurgia: - hmotnosť ocele na vstupe do vákuovacieho zariadenia RH a MPO 2 sa najčastejšie pohybovala okolo 172 t - priemerná hmotnosť tavby z vákuovacieho zariadenia RH bola 172,39 t - priemerná hmotnosť tavby z MPO 2 bola 169,34 t - ZPO 2 : - rýchlosť liatia na ZPO 2 sa pohybovala priemernou rýchlosťou 1,193 m/min Skutočné prevádzkové využitie zariadení – rok 2005 : Odsírovacie zariadenie OC1 – 99,36 % Konvertory: KK1 - 38,14 % KK2 - 42,00 % KK3 - starý – 18,22 % KK3 - nový – 1,80 % Sekundárna metalurgia: vákuovacia stanica RH – 27,34 % pracoviská MPO 2 – 47 % Liaca linka ZPO 2 – 86,73 % Predmetné zariadenia pracovali v nepretržitej 3-oj zmennej prevádzke |
| 2.10 | Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001 | Prevádzka je podľa prílohy č. 2 k zákonu č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších zmien a doplnkov kategorizovaná ako zariadenie na zhodnocovanie odpadov činnosťou R4 – Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín |
| 2.11 | Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z. | Podľa §1 ods.2 a prílohy č.2 -Veľký jestvujúci ZZO 2. Priemyselná výroba a spracovanie kovov 2.2.1 Výroba ocele (napr. konvertory s projektovanou výrobnou kapacitou viac ako 2,5 t za hodinu |
| 2.12 | Trieda skládky odpadov | Nevzťahuje sa |

3.	 Ďalšie informácie o prevádzke

| 3.1 | Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie | Nie |  |  | x | Áno |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Práve prebieha |  |  |  | Príloha č. |  |
| 3.2 | Cezhraničné vplyvy | Nie | x | Áno |  | Odkaz na opis ďalej v žiadosti |  |

4.	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

| 4.1 | Územné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Stavebné povolenie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania |  |
| 4.3 | Kolaudačné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | ÚPSPVaR 1413-10/2005/FIL zo dňa 28.11.2005, ÚPSPVaR 778-3/2006/FIL zo dňa 12.7.2006 |
| 4.4 | Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti | 153/19, 153/53, 153/58, 163/18 Katastrálne územie Železiarne - vlastník U. S. Steel Košice, s.r.o. |  |
| 4.5 | Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom | 153/29, 153/51, 153/52, 153/54, 153/2, 153/63, 153/64, 153/62, 153/21, 163/1-163/4, 163/13, 163/14, 163/15, 163/16, 163/17, 163/19, 163/20 Katastrálne územie Železiarne - vlastník U. S. Steel Košice, s.r.o. |  |
| 4.6 | Členenie stavby na stavebné objekty | - Odsírenie surového železa - Konvertry KK1 a 3, Primárne čistenie, Sekundárne čistenie, Mimopecná príprava ocele MPO 2, Vákuovanie ocele - Závod plynulého odlievania ocele – ZPO2 - Medzizásobník vápna - Prehrievakové kotly |  |
| 4.7 | Členenie stavby na prevádzkové súbory |  |  |

5.	 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

| 5.1 | Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Číslo platného integrovaného povolenia |  |  |  |  |
| 5.3 | Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia | Nie |  | Áno |  |
|  |  | Práve prebieha |  | Príloha č. |  |
| 5.4 | Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia |  |  |  |  |

6.	Utajované a dôverné údaje

| P. č. | Označenie príslušného bodu žiadosti | Utajovaný/dôverný údaj | Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný/dôverný |
| --- | --- | --- | --- |

### B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1.	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

| P. č. | Opis prevádzky |
| --- | --- |
|  | Odsírenie tekutého surového železa Výrobným programom zariadenia pre odsírovanie tekutého surového železa je zníženie obsahu síry v tekutom surovom železe z predpokladaného priemerného obsahu 0,050 % na 0,010 % S u 70 % z celkového objemu výroby a u 30 % objemu výroby znížiť obsah síry na 0,002 –0,004%. Takto odsírené surové železo je určené pre výrobu ocele LD spôsobom v kyslíkových konvertoroch na DZ Oceliareň s teplotou min. 1260°C. Odsírovacie zariadenie bolo dané do trvalého užívania v roku 2001. Zariadenie na odsírovanie tekutého surového železa je vybudované v hale miešačov prevádzky OC 1 a pozostáva z dvoch stanovíšť umiestnených paralelne v hale. Každé stanovište sa skladá z nasledujúceho zariadenia: injektor - dávkovač odsírovacej zmesi, prevážací voz s naklápacou kolískou, zdvíhacie zariadenie dýzy, meracie zariadenie odberu vzorky, sťahovač trosky, odsávacie zariadenie nalievacej panvy, hydraulické zariadenie príslušného riadiaceho systému. Nasledujúce podsystémy sú spoločné pre obidve stanovištia: skladovací zásobník zmesi, potrubie odprašovania, filtračné zariadenie, ventilátor, komín, dopravný systém, hydraulický akumulátor, počítač na ovládanie systému odprašovania a zariadenia skladovacieho zásobníka. Tekuté surové železo je dopravované z prevádzky divízneho závodu Vysoké pece do haly prelievania surového železa v pojazdných miešačoch (torpédach). Tekuté surové železo je prelievané do nalievacej panvy ( max. 190 t ). Hmotnosť surového železa v nalievacej panve sa pohybuje v rozmedzí hodnôt 140 t - 165 t. Nalievacie panva sa uloží na prevážací voz, z ktorého sa žeriavom presúva na odsírovacie zariadenie. Teplota surového železa meraná v nalievacích panvách sa pohybuje v rozsahu 1300 až 1440 °C. K tekutému surovému železu sa do nalievacej panvy pridávajú aj zliatky pochádzajúce zo spracovania trosky z odsírenia o hmotnosti cca 1 t. Odsírenie je vykonávané vstrekovaním práškovej odsírovacej zmesi prostredníctvom dýzy, ktorá je ponorená zhora do tekutého kovu. Zloženie odsírovacej zmesí sa pohybuje v nasledovnom rozmedzí: horčík - 25 % až 33 %, vápno - 64 % až 72 %, kazivec - 2 % až 3 %. Po znížení obsahu síry na požadovanú hodnotu a po dosiahnutí predpísanej teploty je nalievacia panva presunutá pomocou žeriava ku kyslíkovým konvertorom a odsírené tekuté surové železo sa prelieva do kyslíkových konvertorov. Odsírovacie zariadenie vyžaduje k prevádzkovaniu nasledujúce druhy energií: kyslík a stlačený vzduch - pre analyzátor síry, dusík - pre potrubnú dopravu odsírovacích zmesí - na vytvorenie ochrannej atmosféry v zásobníkoch a pre čistenie filtrov odprašovacieho zariadenia, priemyselná voda - pre vzduchotechniku, elektrina - pre kompletné zariadenie. Fúkanie dusíka do taveniny napomáha hromadeniu trosky na hladine. Pri odsírovaní tekutého surového železa vzniká troska ( cca 2,5 t z jednej tavby ), ktorá sa po ukončení odsírovania stiahne z hladiny tekutého surového železa za pomoci sťahovacieho zariadenia do troskovej panvy. Ďalej je to zachytený prach a odsávané spaliny. Troska z odsírenia je odvážaná do spracovateľského závodu externej spoločnosti, kde sa následne zbavuje kovových podielov a upravuje sa na predpísanú zrnitosť. Zbytková časť trosky sa vyváža na skládku nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o. ## Systém odsávania emisií je určený na odstraňovanie a odprašovanie emisií zo zariadenia vznikajúce pri odsírovacom procese a pri sťahovaní trosky. Dymy sú odsávané pomocou otvorov v odsírovacom boxe, ktoré sú umiestnené nad nalievacou a troskovou panvou. Dve odsírovacie stanice majú celkove štyri odsávacie otvory. Odsaté plyny sú dopravené potrubným systémom do odprašovacieho zariadenia. ## Odprašovacie zariadenie sa skladá z látkového filtra pulzného typu. Dymy sú odsávané ventilátorom umiestneným za plynočistiarňou. Odprášené dymy sú vypúšťané do atmosféry cez komín. Parametre odťahového systému: - prietok cez potrubie od krytu nalievacej panvy je v množstve 70 000 m3/hod - prietok cez potrubie od krytu troskovej panvy je v množstve 30 000 m3/hod - teplota spalín maximálna pred vstupom do plynočistiarne 135°C Prach zachytený v usadzovacej komore a v látkovom filtri je uzatvorenými dopravnými cestami prepravovaný do kontajnerov a vyvážaný na skládku nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o. # Kyslíkové konvertory Výroba ocele na konvertorových linkách prevádzky Oceliarne I je proces periodický, ktorého výsledok je tavba - surová oceľ odpichnutá do liacej panvy, určená na ďalšie spracovanie na MPO, na vákuovacej stanici a následne k odliatiu na ZPO, prípadne do kokíl. V súčasnosti sú v prevádzke 3 konvertory č.1 - č.3 ( ďalej „KK1“ až „KK3“ ). Konvertor č. 2 sa plánuje trvalé odstaviť z prevádzky v termíne 9/2006. Z uvedeného dôvodu nebude konvertor č. 2 predmetom popisu tejto žiadosti. KK1 a KK3 sú umiestnené v konvertorovej hale prevádzky Oceliarne I na úrovni + 8 m s príslušným náväzným zariadením pre dopravu, váženie troskotvorných, chladiacich a legujúcich prísad, pre primárny odťah konvertorových spalín , sekundárne odprášenie, zachytávanie konvertorového prachu a ostatných pomocných zariadení. Zariadenie konvertora je navrhnuté pre LD ( Linz-Donawitz ) prevádzkovanie s nominálnou hmotnosťou tavby 180 ton (maximálne 210 ton ). Prevádzka Oceliareň I vyrába konvertorovú oceľ od roku 1966. Posledná výmena konvertora K1 a K3 bola vykonaná v roku 2005. KK1 bol daný dom trvalého užívania v roku 2005 a KK3 v súčasnosti pracuje v skúšobnej prevádzke. Na jednu tavbu sa do KK1 resp. KK3 vsádza surové železo o hmotnosti cca 160 t. Ďalej vsádzku tvorí železný šrot v rozmedzí 38 - 45 t, pelety max. 5 t, brikety vyrobené z oceliarenského prachu max. 3 t, vápno ( obyčajné resp. dolomitické ) max. 15 t, demetalizovaná oceliarenská troska max. 3 t, syntetická troska max. 1 t, legujúce prísady (ferozliatiny) v kusovej resp. práškovej forme podľa akosti vyrábanej ocele . Maximálna hmotnosť vsádzky nesmie prekročiť 230 t. Výstupom z kyslíkového konvertora je tekutá oceľ o hmotnosti cca 172 t, tekutá konvertorová troska cca 20 t a konvertorový prach cca 3 t. Hlavné časti konvertorovej linky tvoria : vlastná konvertorová nádoba, výmurovka konvertora, zakrytovanie konvertora (doghause), zavážanie prísad, doprava pevnej a tekutej vsádzky, prevážacie vozy, zariadenie pre prívod médií pre skujňovací proces v konvertore, zariadenie kyslíkových trysiek, zariadenie uzavieracieho prstenca, primárne odprášenie, sekundárne odprášenie, pomocné zariadenie pre technologické účely. Ovládanie konvertorových liniek je vykonávané z velína, ktorý je umiestnený na plošine + 8 m v konvertorovej hale prevádzky Oceliarne I. Je to ovládacie miesto pre ovládanie zariadenia: - kyslíkových trysiek (ovládanie presúvania trysiek, chodu trysiek, regulácie príkonu fúkaného kyslíka v tryskách, prietoku chladiacej vody v tryskách, prepínanie miesta ovládania trysiek, prepínanie na systém vyhrievania konvertora, signál. Polohy konvertora, zobrazenie informácii o prietokoch, tlakoch skujňujúceho kyslíka a chladiacej vody v tryskách, o zaťažení motorov chodu trysiek, o polohe – výšky trysiek, o množstve nafúkaného kyslíku.) - zavážania troskotvorných, chladiacich a legovacích prísad (ovládanie vybračných podávačov, váh, dopravníkových pásov a zberných zásobníkov, zaznamenávanie hmotnosti jednotlivých troskotvorných a legujúcich prísad) - primárneho odprášenia (zobrazenie informácii o prietokoch, tlakoch a teplotách chladiacej vody, pary v polokotle a chladiči, o teplotách spalín v trakte a o funkcii elektrostatického filtra ) - sekundárneho odprášenia (zobrazenie informácii o funkcii filtrov, dopravníkových pásov a ventilátorov) - kamerového systému Prevádzkovanie kyslíkových konvertorov si vyžaduje zabezpečenie nasledujúcich energií a palív: - koksárenský plyn sa využíva na vysušovanie odlievacích a nalievacích pánví a žíhanie legúr - rezací kyslík a acetylén slúži pre údržbárske a technologické účely. K technologickým účelom slúži pre čistenie trysiek a rezací kyslík sa používa na prepaľovanie železa v panve a opaľovanie hrdiel konvertorov. - dusík využíva sa ako médium pre kombinované spodné fúkanie a na homogenizačné bublanie ocele v liacej panve, výplach potrubí na prívod plynu - argón je určený na homogenizačné bublanie tekutej ocele, ktorým sa zabezpečuje tepelná a chemická homogenizácia u akosti náročných na nízky obsah dusíka v konečnej tavebnej analýze, využíva sa k čereniu ocele v liacej panve bublaním spodom, pri kombinovanom fúkaní na konvertoroch a pri analýze vzoriek ocele v minilaboratóriu. - zemný plyn je určený na zapálenie zapaľovacích horákov, ktoré zabezpečia bezpečné zapálenie konvertorových splodín počas prívodu plynu a trvalé horenie stabilizačných horákov, vyhrievanie liacej panve pred odpichom ocele z KK1 resp. KK3 - vzduch používa sa ako ovládacie médium pre pneumatické havarijné klopenie pojazdných miešačov, ako dopravné médium v potrubných poštách, ovládanie rýchlouzáverov a regulačných ventilov prívodu kyslíka do kyslíkových trysiek, pri vyhodnocovaní vzoriek v automatizovanom laboratóriu MPO - Hilger a na torkrétovanie konvertorov. Jeho odstavenie spôsobí odstavenie výroby. - chladiaca voda sa používa ako chladiace médium v polokotle, v kyslíkových tryskách. Konvertor má samostatný chladiaci okruh. - demineralizovaná voda sa používa sa v spalinových kotloch na chladenie stien kotla a na výrobu pary - hutný kyslík slúži na skujňovanie tekutého surového železa a šrotu fúkaním do kúpeľa cez kyslíkovú trysku. - elektrina pre kompletné používanie technologických zariadení Nad konvertorom je v konvertorovej hale prevádzky súbor zásobníkov, ktoré slúžia ako medzisklad troskotvorných prísad a legúr pre príslušný konvertor. Zásobníky sa zavážajú pásom z prevádzky Prípravy vsádzky, ktorý prechádza cez zhadzovací vozík a tým umožňuje ich plnenie. Doprava pevnej vsádzky – železného šrotu sa vykonáva po koľajach v odlievarenskej hale. Pevná vsádzka sa plní do veľkokapacitných jednotiek - korýt s kapacitou 36 m3 a 42 m3. Prevážacie vozy s plnými korytami sa zasúvajú do vsádzacej haly, odkiaľ sú naberané vsádzacím mostovým žeriavom za účelom vsádzania do kyslíkového konvertora. Nalievacia panva sa presúva pomocou žeriava ku kyslíkovým konvertorom a odsírené tekuté surové železo sa prelieva do kyslíkových konvertorov. Pod konvertormi sa nachádza koľajisko pre troskový a liaci voz. Kyslíková tryska slúži k fúkaniu hutného kyslíka do kúpeľa. Teleso a hlavica trysky sú chladené vysokotlakou vodou. Každý konvertor má dve trysky trvale napojené na jednotlivé média a pripravené k prevádzke. Okrem nich je pripravená jedna náhradná tryska na odstavnom mieste. Každá tryska je upevnená na nezávisle sa pohybujúcom zariadení, ktoré dopravuje trysky horizontálne medzi prevádzkovou a parkovacou polohou. Riadiace zariadenie pre systém fúkacích trysiek je umiestnený vo ventilovej stanici. V prípade výpadku napájania elektrického prúdu môže byť tryska zdvihnutá pomocou havarijného elektrického systému Taviaci proces je riadený počítačom na základe hodnôt snímaných analyzátormi obsahu CO, CO2, O2, a H2 v odpadovom plyne z konvertora. Na operatívne vyhodnotenie odobratých vzoriek ocele z konvertora slúži minilaboratórium Vyrobená tekutá oceľ sa z kyslíkového konvertora prelieva do liacich pánví, ktoré sa prevážacími vozmi premiestňujú do haly MPO 2. Panva pred odpichom musí byť vyhriata na cca 1000 až 1100°C. Troska vznikajúca v procese tavby sa z kyslíkových konvertorov prelieva do troskových panví a preváža na ďalšie spracovanie prevážacími autami externého odberateľa na jej spracovanie. Minimalizácia vplyvu na kvalitu ovzdušia je zabezpečená primárnym a sekundárnym odsávaním v plynočistiarni. Systém primárneho odprášenia pre KK1 aj KK3 pozostáva zo: - systému chladenia spalín zabezpečeného kotlom (nízkotlakou a vysokotlakou časťou). Chladiaci systém kotla sa skladá z nízkotlakej časti ( klobúk, tryskový otvor, uzáver prísad ), a z vysokotlakej časti (odsúvateľný dymník, pevný polokotol, inšpekčné otvory). Slúži na prvotné zachytenie znečisteného konvertorového plynu a jeho odvod do odparného chladiča. Tvorí ho systém kotla tvorený rúrkami chladeného vodou (100 m3). Vstupná teplota plynu je cca 1750 °C a výstupná cca 900 °C. - systému čistenia spalín v odparnom chladiči za kotlom (hrubé čistenie) a v elektrostatickom filtri (jemné čistenie) Odparný chladič sa skladá zo 14 ks dvojzložkových trysiek s príslušenstvom (prívod vody, pary, ventily) so zabezpečením merania teploty pred a za chladičom (po 2x) s reguláciou množstva vody a zo systému dopravníkov prachu spod odparného chladiča tzv. „banána“. V odparovacom chladiči sú horúce a suché spaliny schladené z cca 900 °C na asi 200 °C. K tomuto účelu je doň vstrekovaná priemyselná voda. Okrem chladenia spalín, sa tu tiež v rovnakom čase zhromažďuje hrubý prach, pretože sa na výstupe znižuje jeho rýchlosť a mení sa smer prietoku. Nazhromaždený prach je vykladaný cez reťazový dopravník a klzný uzáver na pomocnú výsypku. Pomocná výsypka má funkciu vyrovnávacieho zásobníka pre systém dopravy prachu. Za pomocnou výsypkou je prach usmerňovaný cez rotačný ventil do systému mechanickej prepravy s reťazovými dopravníkmi. Prach sa prepravuje do spoločného zásobníka prachu pre konvertor 1 a 3. Elektrostatický filter pozostáva z paralelne usporiadaných zberných elektród (CE), ktoré sú spoločne uzemnené s krytom. Elektródy vytvárajú plyny, cez ktoré prechádza čistený plyn. V strede plynov s nachádzajú vybíjacie elektródy (DE). V ich bezprostrednej blízkosti sú veľmi silné elektrostatické polia. Od určitého napätia dochádza ku korónovému výboju, ktorý spôsobí tvorenie záporne nabitých iónov plynu. Ióny plynu prechádzajú k zberným elektródam (CE) a tým spôsobia nepatrný prietok elektrostatického prúdu, takzvaný rozprašovací prúd. Časť týchto iónov plynu sa usadzuje na časticiach prachu, takže tieto sa tiež záporne nabijú a prechádzajú k CE elektródam. Odlúčenie od suchého plynu spôsobuje nánosy prachu, ktoré sa v určitých časových intervaloch oklepávajú pomocou oklepávacieho zariadenia tzv. kladiva. Každému CE radu je priradené jedno kladivo. Odklepaný prach sa zhromažďuje v spodnej časti krytu filtra. Z tohto miesta sa pomocou zvláštneho odvádzača prachu, posúva do žľabu filtra a potom žľabovým reťazovým dopravníkom prepravuje cez uzáver z elektrostatického filtra. Odsun prachu sa prevádza kontinuálne počas fúkania žľabovým reťazovým dopravníkom - axiálny I.D. ventilátor slúži pre odsávanie konvertorového plynu je umiestnený za suchým odprašovacím systémom a slúži pre dopravu konvertorových odpadových plynov až po výstup na komíne čistého plynu. Objem plynu dopravený pomocou ID ventilátora je regulovaný automaticky podľa nastavení pre jednotlivé výrobné kroky (napr. konvertorové fúkanie, vsádzanie, odpichovanie, atď.). - spaľovací komín so zapaľovacou hlavou (sviečkou) je umiestnený za ventilátorom. Zapaľovacie zariadenie je umiestnené v hornej časti komína. Komín- sviečka so zapaľovacou hlavou je samostatný pre každý konvertor. Slúži na odvedenie nevyužiteľného konvertorového plynu do ovzdušia. Pracuje v režime trvalého horenia spaľovacích horákov na zemný plyn. Zapálenie konvertorového plynu od horákov signalizujú jednotlivé termočlánky (umiestnené v komíne nad horákmi) - cca od 5-tej minúty), kedy sú splnené podmienky na spaľovanie konvertorového plynu (CO > 30 %). Na zapálenie plameňa sú inštalované na úrovni + 68 m 3 samostatné komplety zapaľovacích horákov pozostávajúce z hlavného uzáveru (zemný plyn), zapaľovacieho horáka (zemný plyn), termočlánkov -slúžia na signalizáciu zapálenia zapaľovacieho horáka a konvertorového plynu. Zapálenie zapaľovacieho horáka je prevedené elektricky zapaľovacím transformátorom. Ak nastane výpadok stanice axiálneho I.D. ventilátora počas fúkania, spustí sa injektor pary, ktorý je umiestnený v spodnej časti fakle, čím sa zo systému odstránia spaliny obsahujúce CO. Systém sekundárneho odprášenia pre KK1 a KK3 zabezpečuje odsávanie tuhých látok znečistených splodín, ktoré vznikajú pri technologických procesoch kyslíkových konvertorov a dvoch pracovísk prelievania surového železa. Odsávanie, krytovanie a dopravné cesty splodín sú konštruované tak, aby bola dosiahnutá maximálna účinnosť odsávania. Splodiny obsahujúce tuhé látky sú od jednotlivých zdrojov znečisťovania dopravované potrubím do vonkajšieho zberného potrubia, ktoré spája jednotlivé potrubné vetvy odsávacieho systému v objekte OC 1 s filtračným zariadením. Pred vlastným filtračným zariadením je inštalovaná prisávacia klapka s elektrickým pohonom a núdzová klapka s pneumatickým pohonom pre možnosť ochrany filtrov pred vysokou teplotou a zvýšenou koncentráciou CO. V potrubí pred vstupom do filtračného zariadenia je nainštalovaná sedimentačná komora, v ktorej sa oddelia hrubšie prachové častice, prípadne žeravý prach. Odlúčenie týchto častíc sa deje na princípe zníženia rýchlosti prúdenia splodín a inštaláciou reťazových závesov v komore. Tieto nečistoty zachytené v komore sú z jej spodnej časti vynášané reťazovým dopravníkom do podávača. Z podávača je prach zosypávaný do závitového dopravníka a následne do kontajnera odkiaľ je vyvážaný na skládku nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o. Zo sedimentačnej komory sú splodiny privádzané do filtračnej jednotky (VAIM-DECOMS), ktorá pozostáva z vakových filtrov, s pulzačným vzduchovým ofukovaním. Znečistené splodiny pri prechode filtrom sú zbavené tuhých látok, ktoré sa zachytávajú na vonkajších stenách filtračných vakov. Filtračné vaky sú pravidelne ofukované pulzmi tlakového vzduchu vháňaného do filtračných vakov cez Venturiho trysky. Zachytený a oklepaný prach padá do spodných častí sekcií pod filtrom a je vynášaný dopravníkmi do centrálneho sila, z ktorého je vypúšťaný do zakapotovaného vozidla a odvážaný na skládku nebezpečných odpadov USSK. Odsávacie ventilátory sú inštalované za filtračným zariadením, ktoré dopravujú očistenú vzdušninu od filtrov do atmosféry cez komín. Do komína je vzdušnina dopravovaná o max. objeme 1 550 000 m3/h. ### Sekundárna metalurgia ocele Sekundárna metalurgia prevádzky Oceliarne I je výrobným zariadením, ktoré zlepšuje vlastnosti tekutej ocele, upravuje chemické zloženie, modifikuje vtrúseniny, zabezpečuje chemickú a tepelnú homogenizáciu, znižuje obsah síry, uhlíka, vodíka a vtrúsenín v oceli. Technológia mimopecného spracovania ocele v Oceliarni 1 bola daná do prevádzky v roku 1992 a rekonštruovaná v roku 2002, vákuovacie zariadenie bolo dané do trvalého užívania v roku 2003. Pozostáva z dvoch pracovísk č.1 a č.2 mimopecnej prípravy ocele (ďalej len MPO2) a jedného vákuovacieho zariadenia typu RH – MFB (ďalej len RH). Pracoviská sú umiestnené vedľa seba v hale technologického uzla MPO2. Podľa akostných skupín sa na RH pracovisku spracovávajú nízko uhlíkové (LC) a ultra nízko uhlíkové (ULC) ocele, ktoré slúžia na výrobu plechov pre automobilový priemysel (vysoko čisté, tzv. IF ocele) a pre elektropriemysel ( dymano ) Na pracovisku MPO2 sa spracovávajú ocele konštrukčné obsahom Mn nad 0,80% a so zaručeným obsahom Al, lodné, mikrolegované, trafo ocele, hlbokoťažné ocele stabilizované hliníkom. Používané technologické a energetické média: - Argón o čistote min. 99,5%, určený k injektáži, homogenizácii a čereniu ocele - Dusík o čistote min. 95%, určený k injektáži, homogenizácii a čereniu ocele - Kyslík - hutný kyslík o čistote min. 99,5 %. určený k fúkaniu počas fázy oduhličenia na RH a k ohrevu vákuovacích komôr. - Kyslík – rezací kyslík pre čistenie a rezanie - Vzduch používa sa k ovládaniu vzduchových valcov a chladenie záveru dýzy. - Zemný plyn používa sa na ohrev vákuovacích komôr na RH. - Demineralizovaná voda používa sa na chladenie pary na RH. - Kondenzačná voda – používa sa na kondenzáciu pary v kondenzátoroch na RH - Strojová voda používa sa na chladenie kyslíkovej trysky, chladiča plynov, prírub na RH. - Elektrická energia používa sa na pohon motorických a riadiacich zariadení sekundárnej metalurgie - Acetylén používa sa na rezanie a pálenie kovových zliatkov a pri opravách zariadení sekundárnej metalurgie - Para používa sa na vytváranie vákua v odsávacom priestore na RH Zariadenie pracoviska MPO2 tvorí prevážací voz, oceľové konštrukcie, legovacie zariadenie, zariadenie na homogenizáciu (spodné a vrchné prebublávanie) ocele, zariadenie na injektáž práškov, zariadenie na odber vzoriek a meranie teploty a aktivity kyslíka, zariadenie na odprášenie, riadiace, regulačné, signalizačné a kontrolné zariadenie, dopravné a zdvíhacie zariadenia, regulačná stanica argónu (Ar), regulačná stanica dusíka (N2). Legovacie zariadenie tvoria zásobníky legúr, vibračné podávače legúr, vážiaci a legovací vozík, legovací sklz legúr, havarijný sklz legúr, podávač Al – drôtu a profilov Vákuovacie zariadenie RH sa skladá z týchto hlavných častí: prevážacie vozy, plošiny zariadenia, zariadenie vákuovacej komory, zariadenie na pohon pohyblivej klietky vákuovacej komory, odsávacie zariadenie, legovacie zariadenie, zariadenie na ohrev komory a fúkanie kyslíka, zariadenie na odber vzoriek a meranie teploty a aktivity kyslíka , zariadenie na meranie obsahu vodíka a dusíka, zariadenie na uloženie, opravy a predohrev vákuovacích komôr, riadiace, regulačné a signalizačné zariadenie Neupokojená oceľ ( s vysokým obsahom kyslíka ) sa po odpichu z kyslíkových konvertorov K1 a K3 dopraví prevážacím vozom v liacej panve pod pracovisko MPO 2 č.1 alebo č.2. resp. pod vákuovaciu komoru pracoviska RH. Technologický proces spracovania tekutej ocele na MPO2 sa skladá z týchto technologických operácií: objednanie tavby na MPO2, prísun tekutej ocele z KK1 resp KK3, homogenizácia (bublanie) ocele, odsírenie ocele a modifikácia vtrúsenín, dezoxidácia a legovanie ocele, meranie teploty a aktivity kyslíka v oceli, odber a analýza vzorky ocele, chladenie ocele, čerenie ocele, odstátie ocele a odoslanie tavby na ZPO2 Technologické zariadenie MPO2 umožňuje vykonávať homogenizáciu (bublanie) ocele fúkaním inertného plynu argónu alebo dusíka zo spodu cez dno liacej panve pomocou poréznej tvárnice alebo zhora fúkaním cez veko zasunutím žiaruvzdornej dýzy do liacej panve. Fúkaním inertného plynu cez poréznu tvárnicu resp. dýzu sa oceľ premiešava, čím sa chemicky a teplotne homogenizuje . Homogenizačné bublanie trvá v dĺžke 2 – 3 min., pričom intenzita prebublávania má byť taká, aby sa tavenina neprelievala cez okraj panvy. Do doby pokiaľ sa nevyhodnotí vzorka sa s tavbou čaká resp. ak je vysoká teplota prevádza sa dochladzovanie. V prípade vysokej nameranej aktivity kyslíka (nízky vypočítaný obsah Al v tavenine) sa prevádza dezoxidácia a legovanie Al drôtom. Podľa analýzy odobratej vzorky sa prevedie dolegovanie (prípadne odsírenie) tavby. Počas tejto operácie sa tavba opäť prebubláva inertným plynom, pričom po zosypaní poslednej dávky prísad ja potrebné minimálne 2 min. homogenizačné bublanie. Opäť sa zmeria teplota (príp. aktivita O2) a odoberie vzorka. Celí cyklus sa opakuje dovtedy, kým aktuálna chemická analýza a teplota ocele nezodpovedá požiadavke pre danú akosť. Na konci spracovania, ak je to prepísané, sa zaradí čerenie ocele (zvýšenie vnútornej čistoty ocelí ). Po skončení všetkých operácií na MPO2 sa pred odoslaním na ZPO2 zmeria teplota a odoberie konečná vzorka . Odsávanie a filtrácia splodín je riešené filtračnou jednotkou umiestnenou pri miešačovej hale. Táto je spoločná aj pre odsávanie prašných emisií zo zavážania legúr na vákuovacom pracovisku RH. Blokáciou je zabezpečené, aby bola možná prevádzka buď pracoviska MPO2 č. 1 alebo zavážania legúr na vákuovacom pracovisku RH. Pracovisko MPO2 č.2 je riešené so samostatným odsávacím a filtračným zariadením typu FVU 150, ktoré pozostáva z dvoch rovnakých jednotiek. Odťah spalín zabezpečujú dva ventilátory. Pred vstupom do filtračných komôr je zabezpečené prisávanie studeného vzduchu v závislosti na vstupnej teplote ako ochrana pred prehorením filtračných kapies. Následne sa spaliny rozdeľujú do dvoch rovnakých filtračných jednotiek a po vyčistení sú vypúšťané cez dva komíny. Zachytené prášne látky sú zhadzované do šnekového podávača a dopravované do uzavretého kontajnera. Obsah kontajnera je vyvážaný na skládku nie nebezpečných odpadov USSK. Technologický proces spracovania tekutej ocele na vákuovacom zariadení RH sa skladá z týchto technologických operácií: objednanie tavby na RH, prísun tekutej ocele z KK1 resp KK3, cirkulácia ocele, odplynenie ocele, oduhličenie ocele, dezoxidácia a legovanie ocele, meranie teploty a aktivity kyslíka v oceli, odber a analýza vzorky ocele, meranie obsahu vodíka a dusíka, chladenie ocele, čerenie ocele, odstátie ocele, odoslanie tavby na ZPO2 Neupokojená oceľ sa dopraví pod vákuovaciu komoru, ktorá sa následne spustí do liacej panvy tak aby násosky boli ponorené do taveniny a súčasne sa automaticky prestaví prívod cirkulačného plynu do nasávacej násosky z dusíka na argón. Po naštartovaní systému paroprúdových vývev a otvorení hlavnej vákuovacej klapy klesá tlak vo vákuovacej komore a odsávacom potrubí. Vznikajúcim podtlakom je tavenina nasatá do vákuovacej komory. Účinkom argónu prúdiaceho do nasávacej násosky sa „zriedi“ tavenina, čím je rýchlejšie nasávaná do komory, kde sa bublinky argónu odsajú. Takáto „nezriedená“ tavenina vyteká späť do liacej panvy cez vypúšťaciu násosku. Neustálim opakovaním tohto procesu vzniká cirkulácia tekutého kovu medzi liacou panvou a vákuovacou komorou (rýchlosť cirkulácie cca 100 t/min). V pracovnom priestore komory dochádza k odsávaniu plynov (argón, CO, CO2) z nasatej ocele. Argón je cirkulačný plyn, CO a CO2 vznikajú pri oduhličovacej reakcii uhlíka a kyslíka prítomných v tekutej oceli do dosiahnutia rovnovážneho stavu pri danom podtlaku (cca 1 mbar). Vznikajúce CO sa spaľuje na CO2, buď ešte vo vákuovacej komore pomocou fúkania kyslíka cez TOP trysku (tzv. dospaľovanie CO), alebo sa spaľuje na sviečke komína vákuovacieho zariadenia. TOP tryska umožňuje udržiavanie vákuovacej komory na požadovanej teplote. Po zastavení oduhličovacej reakcie (dosiahnutie rovnovážneho stavu) sa vykoná tzv. dezoxidácia ocele pridaním potrebného množstva sekaného hliníka. Po dezoxidácii sa vykoná legovanie ocele pridaním potrebných legúr, podľa vyrábanej značky (akosti) ocele. Legovacie materiály sa zo systému denných zásobníkov pridávajú do cirkulujúcej taveniny dávkovaním cez legovacie priepuste. Z vákuovacej komory pri vákuovacom procese odsávacím kolenom horúce plyny prúdia do chladiča plynov, v ktorom sa horúci plyn ochladí. Hrubé častice z plynu sa zachytia v kužeľovej časti chladiča a v období medzi tavbami sa vypúšťajú do zberného kanálu a odvážajú sa na skládku nie nebezpečných odpadov USSK. Časť odsávacieho potrubia nadväzujúca na chladič je opatrená vodným chladením k ďalšiemu ochladeniu plynu. Jemne častice sú odlúčené ostrekom chladiacej, kondenzačnej vody v kondenzátoroch do uzatvorenej jímky. V rámci čistenia jímky sa usadené jemné častice zneškodňujú na skládke nie nebezpečných odpadov USSK. Vákuum sa dosahuje šiestimi parnými vývevami. Para z vývev kondenzuje v troch kondenzátoroch. Vo vnútri kondenzátorov prúdi chladiaca, kondenzačná voda, ktorá steká do nádrže vratnej vody, pričom sa do kondenzačnej vody dostáva aj CO. Z posledného kondenzátora vychádzajú spaliny cez výfukové potrubie (komín) a prídavné spaľovanie CO. Manipulácia s legúrami na technologických uzloch zariadenia je zabezpečená odsávacím zariadením cez textilný filter typu REX – pulse RP-12-324-D6. Textilný filter pracuje striedavo pre vákuovaciu stanicu alebo pre pracovisko č.1 MPO 2. Odsávanie obidvoch zariadení súčasne je zamedzené blokáciou v riadiacom systéme. Prach zachytený v látkovom filtri je zhromažďovaný v kovovej nádobe a zneškodňovaný na skládke nie nebezpečných odpadov USSK. Sušenie a predohrev vákuovacej komory je realizované mimo vákuovaciu stanicu vo vyhrievacom stanovišti, pričom ponorné hrdlá sú ponorené v spalinovej komore. Vykurovanie je vykonávané zemným plynom vo vákuovacej komore a spaliny sú odvádzané cez ponorné hrdlá do spalinovej komory napojenej na komín. Podmienkou uvoľnenia tavby z pracovísk sekundárnej metalurgie prevádzky Oceliarne I pre odlievanie na ZPO 2 je dosiahnutie predpísanej odosielacej teploty, chemického zloženia a doby prebublávania v odlievacej panve. #### Zariadenie plynulého odlievania ocele Výrobným programom zariadenia plynulého odlievania ocele č.2 (ďalej ZPO 2) je odlievanie ocele do brám požadovaných rozmerov. ZPO2 je riešené ako dvojprúdový agregát oblúkového typu so zakriveným kryštalizátorom. Oceľ pre plynulé odlievanie musí byť dostatočne tepelne a chemicky homogénna s požadovanou teplotou a požadovaným chemickým zložením. Na ZPO 2 nesmie byť odlievaná tavba, ktorá sa chová ako neukľudnená. Hlavnými technologickými časťami zariadenia ZPO 2 sú: - Liaca panva ( LP ) s max. obsahom 194 t, slúži na úpravu a transport ocele. Na dne liacej panvy je umiestnený posúvadlový uzáver, ktorý slúži na otvorenie, zatvorenie a reguláciu výtoku ocele z liacej panvy do medzipanvy (MP) - Medzipanva je určená pre príjem tekutej ocele z liacej panvy a jeho prívod do kryštalizátorov. Hmotnosť tekutého kovu pri maximálnej hladine medzipánve je 54 t. - Stojan strojenia MP ( 2 ks ) slúžia na vystrojovanie MP novými keramickými výlevkami, zátkovým mechanizmom, krytmi a zátkami. - Zariadenie pre chladenie MP pozostáva z troch stojanov a slúži na chladenie MP z teploty po odlievaní na teplotu max. 90°C. - Zariadenie pre sušenie a ohrev MP je určené k vysušovaniu voľne viazanej vody z výmurovky MP a k jej nasledovnému ohrevu na prevádzkovú teplotu t. j. cca 450°C. Ako topné médium sa používa zemný plyn. - Pracovisko murovania MP tu sa prevádzajú všetky murárske opravy výmurovky MP - Vozík MP je určený v procese liatia na premiestnenie medzipanve z rezervnej do pracovnej polohy a správne zdvíhanie a spúšťanie medzipanve pri plnení jednotlivých pracovných operácií, centrovanie ponorných výlevok v kryštalizátoroch a pre kontinuálne váženie kovu v medzipanve počas liatia. - Havarijné nádoby pri preliatí LP a MP slúžia na zachytenie ocele vytekajúcej z LP pri poruche posúvadlového uzáveru, pri pretavení LP alebo pri preliatí MP. Je to liatinová nádoba vymurovaná žiaruvzdornými tehlami a jej kapacita je pre cca 50 t ocele. - Liaci stojan je určený pre uloženie liacich panví a ich presun z rezervnej polohy do pracovnej a opačne, spúšťanie a dvíhanie liacich panví pri rôznych technologických operáciách. Liaci stojan je dvojpolohový, realizovaný ako zdvihací a otočný s tenzometrickými váhami. - Ťažná zátka je určená pre vytvorenie dočasnej spodnej časti kryštalizátora pred zahájením liatia a pre následné vytiahnutie zliatku z kryštalizátora a zóny sekundárneho chladenia. - Riadiace pulty slúžia pre kontrolu a ovládanie činností predmetnej prevádzky. Sú umiestnené vo velíne - Rám kmitania slúži na prenos pohonov kmitania, na pohyb kryštalizátora pomocou zdvihového stola. - Diaľkovo prestaviteľný kryštalizátor je určený pre počiatočnú kryštalizáciu ocele počas liatia a pre odvod tepla z tuhnúcej brámy. - Automatické prestavovanie šírky kryštalizátora je komplexný systém, ktorý na základe plánu výroby brám zabezpečuje prenos údajov zo systému plánovania až do riadiaceho systému kryštalizátora a naopak - Zariadenie pre reguláciu hladiny ocele v kryštalizátore zabezpečuje snímanie výšky hladiny v kryštalizátore, ktoré je realizované rádioizotopovým zariadením , pozostávajúcim z tyčového a bodového žiariča na báze Co-60, scintilačného čítača vyhodnocovacej jednotky. Zariadenie obsahuje dva nezávislé kanály - jeden pre meranie výšky hladiny kovu /tyčový žiarič/, druhý pre identifikáciu trosky /bodový žiarič/. - Protiprievalový systém ZPO slúži na včasné upozornenie obsluhy a následné zníženie rýchlosti liatia, keď v kryštalizátore dôjde k vzniku nálepu /porušenie kôry alebo jej oslabenie/, ktorý by pri opustení kryštalizátora mohol spôsobiť prieval ocele. Samotnú linku ZPO tvoria : - Valčekové sekcie sú určené pre ťahanie, narovnávanie a pre zamedzenie vydutia bramy - Zariadenie na meranie dĺžky. Pomocou dĺžkového meracieho zariadenia sa merajú dĺžky pre rezanie bramy. Vlastný merací valec je zo žiarupevného materiálu, je výkyvne uložený a zdola pritlačený ku kontizliatku. Merací valec poháňa impulzný snímač. Vysielané impulzy sú registrované v riadiacom paneli. - Granulácia okovín zariadenie je určené k prijímaniu kvapiek kovu, ktoré sa tvoria v priebehu rezania brám t.j. pri zmene kvapiek tekutého kovu na granule v nádrži s vodou. - Páliaci stroj zariadenie pre kyslíkové rezanie brám je určené pre rezanie brám na presné dĺžky v technologickom toku. - Dopravníky linky zariadenia určené pre príjem brám a ich transport v jednotlivých uzloch linky resp. pre zabezpečenie váženia brám - Značkovacie zariadenie (Interstahl TELEMARKER) zariadenie je určené na automatické značenie brám. - Odbraďovač zariadenie je určené pre bezpečné a spoľahlivé ,,odbradenie“ (začistenie) koncov brám po delení bramy pálením na páliacom stroji. - Primárne chladenie – kryštalizátor. Okruh primárneho chladenia tvorí uzavretý okruh, pozostávajúci z čerpadiel, výmenníka tepla ALFA LAVAL, DDS filtra a nádrže. Pri výpadku čerpadiel sa otvára havarijný okruh umožňujúci ukončenie liatia a vytiahnutie kontizliatku bez poškodenia linky. - Sekundárne chladenie. Okruh sekundárneho chladenia pozostáva z jednozložkových a dvojzložkových zón chladenia zliatku. Vlastný cirkulačný okruh pozostáva z čerpadiel zaisťujúcich čerpanie vody ku spotrebičom, rotačných filtrov sieťových, vertikálnej usadzovacej nádrže a čerpadiel zaisťujúcich čerpanie vody na vodné hospodárstvo. - Jednozložkové chladenie je ostrekom vody. Dvojzložkové chladenie je ostrekom vody rozprašovanej vzduchom - Okruh chladenia stroja je vodný cirkulačný okruh. Vodou tohoto okruhu sú chladené stroje ZPO vyžadujúce vodné chladenie (valce, rámy sekcií, a pod.). - Dochladenie zariadenia po havárii je uvedené do činnosti v prípade výpadku čerpadiel resp. elektrického prúdu je voda odoberaná samospádom z vodojemu. Na základe poklesu tlaku v potrubí sa otvorí klapa, čím sa otvorí cesta pre havarijné chladenie. - Mazanie systémov ZPO je zabezpečené pomocou cirkulačného okruhu a centrálnymi rozvodmi pre určené časti zariadení - Hydraulický systém slúži na naklápanie liaceho stojana do liacej polohy a späť - Zariadenie na núdzové rezanie brám používa sa na núdzové delenie kontizliatku v prípade prievalu, keď tento kontizliatok nie je možné vytiahnuť z linky. - Kliešťový žeriav slúži na manipuláciu s teplými brámami a ich nakladaniu na vagóny. Technologický proces začína privezením ocele vyrobenej na konvertoroch prevádzky OC 1 a spracovanej na MPO 2 resp. vákuovacej stanici RH za pomoci prevážacieho voza do haly ZPO 2. Z prevážacieho voza sa oceľ v liacej panve dopraví žeriavom do liaceho stojana. Po otočení otočného liaceho stojanu do pracovnej polohy a ukončení prípravy k odlievaniu sa otvorí posúvačový uzáver a oceľou sa naplní medzipanva. Po dosiahnutí požadovanej výšky hladiny ocele v medzipanve sa otvoria výtokové uzly a naplní sa kryštalizátor. Zbytková odlievarenská troska je odvážaná do spracovateľského závodu, kde sa spracováva spolu s ostatnými troskami. Do kryštalizátora vyteká oceľ cez ochrannú keramickú trubicu (ponornú výlevku), ktorá vhodne rozptyľuje prúdenie ocele v kryštalizátore. Po dosiahnutí požadovanej hladiny ocele v kryštalizátore sa uvedie do prevádzky oscilácia kryštalizátora, pohony linky, zóny sekundárneho chladenia a zátka so zliatkom sa začína vyťahovať predpísanou rýchlosťou. Kontizliatok prechodom cez linku ZPO postupne chladne a v krivkovej časti dochádza k jeho rovnaniu. Na rovinnom úseku sa oddelí ťažná zátka a kontizliatok postupuje k páliacemu stroju, kde je kontizliatok delený na bramy podľa požadovanej dĺžky. Oddelené bramy sa valcovými dopravníkmi presunú na odberový rošt na bočný odsun brám, odkiaľ sú odoberané 2 kliešťovými žeriavmi na vagóny a expedované. Bramy, páliaci stroj a valce sú chladené vodou. Použitá odpadová voda s chladenia je zvedené kanálmi do hydrocyklónu, , ktorý slúži ako I. stupeň sedimentácie hrubých okovín a zberu odpadových látok z hladiny. Vysedimentované okoviny sa naberajú drapákom a zhodnocujú v hutníckom cykle USSK, látky na hladine sa za pomoci diskových odlučovačov separujú do záchytných nádrží a následne odovzávajú externej organizácii. Časť vody z hydrocyklónu je cyklicky prečerpávaná na čistenie, zbytok vody je prečerpávaný na čerpaciu stanicu ZPO. Bramy vyrobené na ZPO 2 sa dostávajú do priestoru expedície brám. Tu sa bramy pomocou kliešťového žeriavu ukladajú na prevážacie vozy. Bramy určené na odsun v priamom slede sú určené na DZ Teplú valcovňu a bramy určené na prevoz sú prevážané na prevádzku Úpravňu brám, kde sú kontrolované v studenom stave. Páliace zariadenie na ZPO 2 sú vybavené spoločným odlučovacím zariadením, ventilátorom a výduchom Odsávanie je zabezpečené spodným odťahom spod páliaceho stroja. Odlučovacie zariadenie tvorí trojkomorový tkaninový filter FVU 150. |

- 2.	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

| P. č. | Názov listu | Referenčné číslo mapového listu z katastrálnych máp | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Veľká Ida 7 – 5/4, 7 – 5/3 |  | 20 |

- 3.	Opis prevádzky

| 3.1 | Názov technologického uzla | Projektovaná kapacita Technická charakteristika |  |  | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |
| 1. | Odsírenie tekutého surového železa | Spracovanie 3 300 000 t/rok surového železa. Každá z dvoch staníc pozostáva z nasledujúceho zariadenia: - fluidizačná nádoba reagentu - naklápací stojan - sťahovač trosky - zdvíhač injektovacej dýzy (trysky) - zdvíhač na meranie teploty a odber vzoriek - zariadenie na prebublávanie dusíkom - pneumatická doprava - hydraulický systém - systém odsávania emisií - rozvod dusíka - prístrojový dusík Spoločné subsystémy pre obidve stanice: -zásobník reagentu a súvisiaci dopravný systém -odsávacie potrubie spalín, filter a ventilátor s komínom -bezpečnostný hydroakumulátorový systém -čerpacia stanica s olejovou nádržou -PLC určený na ovládanie spoločného environmentálneho systému a zariadenia skladovania reagentu |  |  |  |
| 2. | Konvertory OC 1 | Konvertorová linka na Oceliarni 1 – kyslíkové konvertory č.1,3 Menovitý výkon 220 t/hod. na jeden konvertor. Menovitý výkon na tavbu 180 ton. Konvertorové nádoby vyrobené fy Vítkovice ČR pre LD technológiu výroby ocele kyslíkom, Chladiaci systém spalín zabezpečený kotlom (nízkotlakou a vysokotlakou časťou) od fy OSCHATZ, systém čistenia spalín v odparnom chladiči za kotlom (hrubé čistenie) a v elektrofiltroch (jemné čistenie) od fy VAI Rakúsko a spaľovací komín so sviečkou. - Technické parametre konvertora: - Hmotnosť tavby 180 – 210 ton - Pracovný objem výmurovky KK 196 m3 - Špecifické využitie objemu KK 1,09 m3/ t - Hĺbka kúpeľa 1563 mm - Povrch kúpeľa 29,5 m2 - Výška KK 9450 mm - Vonkajší priemer nádoby 8080 mm - Vnútorný priemer nádoby 7930 mm - Hmotnosť nádoby 146,1 t - Priemer kružnice otáčania 10640 mm - Hrúbka výmurovky plášťa cca 900 mm - Hrúbka výmurovky dna cca 900 mm |  |  |  |
| 3. | Mimopecné spracovanie ocele MPO 2 | Základné časti MPO 2: - prevážací voz-pojazd 35 000 mm - oceľové konštrukcie - legovacie zariadenie: - zásobníky legúr - vibračné podávače legúr - vážiaci a legovací vozík - legovací sklz legúr - havarijný sklz legúr - podávač hliníkového drôtu - zariadenie na prebublávanie ocele: - zariadenie pre vrchné bublanie: skladá sa z trysky, otočného stojana z trysky, otočného zásobníka trysiek, dopravných ciest, regulačného zariadenia-injektovaný plyn v tryskách má tlak 1,0 až 1,2 MPa, dĺžka trysiek 6 390 mm - zariadenie pre spodné bublanie - zariadenie na injektáž práškov: skladá sa z sila, dispenzorov, denných zásobníkov,kontajnera, vzduchových zariadení, prachové filtre - zariadenie na odber vzoriek a meranie teploty a aktivity kyslíka - zariadenie na odprášenie: skladá sa z ochranného veka, odsávacieho potrubia, regulačnej klapy, filtra, uzatváracej klapy, ventilátora (typ RVK-1250, otáčky 1 480/min., el. motor 100 kW typu R-280NO4), odvodu plynov do komína - riadiace, regulačné, signalizačné a kontrolné zariadenie - dopravné a zdvíhacie zariadenia : nákladné vozidlo na dopravu legúr, stĺpový otočný žeriav, vysokozdvižný vozík, vzduchová pošta - regulačná stanica argónu (Ar) - regulačná stanica dusíka (N2) |  |  |  |
| 4. | Vákuovanie ocele | Menovitý výkon technológie: 250 t/hod. Vonkajší priemer nádoby-2800 mm Výška nádoby-5350 mm Hrúbka steny-20 mm Hrúbka podlahy-30 mm Váha bez násosiek- 13 920 kg Vonkajší priemer ponornej rúrky-1 016 mm Váha bez materiálu výmurovky-530 kg Počet rúrok na cirkulačný plyn-10 ks |  |  |  |
| 5. | Zariadenie plynulého odlievania ocele | Odlievanie brám v rozmeroch: Hrúbka 220-240 mm Šírka 795-1520 mm Dĺžka 6000-10000 mm Liaca panva: menovitý obsah 180 t preplniteľnosť 14 t max. obsah 194 t hmotnosť kovových častí 30 t hmotnosť výmurovky 41-44 t hmotnosť panvy s kovom 235 t Medzipanva: Dĺžka 8 320 mm Šírka 2 070 mm Hmotnosť s výmurovkou 40 t, počet výtokových uzlov 2 Hmotnosť kovovej časti 20 t Max. výška tekutého kovu 1 300 mm Hrúbka výmurovky dna 250 mm, stien 150 mm Zariadenie pre sušenie a ohrev medzipanve: Počet vyhrievacích stojanov 4 Teplota medzipanve pred vyhriatím 20 °C Teplota po ohreve 450 °C Topné médium –zemný plyn Spaľovací vzduch – ventilátorový Vozík medzipanve: Hmotnosť s kovom 86 t Hmotnosť vozíka 46 t Liaci stojan: Hmotnosť prázdnej liacej panve 56 t Hmotnosť plnej liacej panve s kovom 246 t Hmotnosť otáčajúcich sa častí stojanu 360 t Rýchlosť otáčania stojanu el. motorom 1 ot/min. Rýchlosť otáčania stojanu pneupohonom 0,59 ot/min. Výška zdvihu liacej panve 800 mm Počet hydraulických valcov 4 ks Tlak prevádzkovej kvapaliny 22 MPa Rýchlosť zdvihu odliev. panve 30,8 mm/sek. Priemer valčekového kotúča 6 400 mm Priemer operných valčekov 330 mm Ťažná zátka: Max. dĺžka zátky 8 100 mm Tlak vo vzdušnici zátky 0,4 až 0,6 MPa Max. hmotnosť zátky 9 000 kg Diaľkovo prestaviteľný kryštalizátor: Liaci polomer 8 000 mm Hmotnosť 12 200 kg Šírka 795-1540 mm Hrúbka 200-340 mm Výška 900 mm Rýchlosť prestavovania 50 mm/min. Zrýchlený pohyb 150 mm/min. Dĺžka kryštalizátora 900 mm Zariadenie pre reguláciu hladiny ocele v kryštalizátore: Akčná sila dynamická 4 000 N Akčná sila statická 6 100 N Akčná dráha 120 mm Akčná rýchlosť 24 až 30 mm/sek. Valčekové sekcie: - sekcia č.1 - vodiace valčeky o 140 a 160 mm - sekcia č.2 - rádius 8 000 mm - hrúbka bramy 200 až 240 mm - rýchlosť liatia max. 2,2 m/min. - priemer valcov 180 mm - počet valcov 12 ks - hmotnosť sekcie 9 650 kg - sekcia č.3 - priemer valcov 200 až 240 mm - dĺžka valca 1 600 mm - počet valcov 34 ks - sekcia č.4 a č.5 - priemer valcov 260 až 300 mm - delené valce so strednou oporou 48 ks - hmotnosť sekcie č.4- 82 870 kg - hmotnosť sekcie č.5 – 98 420 kg - sekcia č. 6,7,8 - priemer valcov380 mm - dĺžka tela valcov 1600 ks - počet valcov 72 ks - hmotnosť zostavenej val. sekcie 93 200 kg Granulácia okovín: objem vody v nádrži 35 m3 vzduchový valec priemer piestu 180 mm tlak vzduchu v rozvode 0,4 až 0,6 MPa Dopravník s váhami: Rýchlosť transportu 0,5 m/s Priemer valcov 450 mm Dĺžka plášťa valca 1200 mm Rozteč valcov 2000 mm Max. zaťaženie snímača 25 t Počet váhových snímačov 4 ks Dopravník prijímací: Rýchlosť transportu 0,5 m/s Priemer valcov 450 mm Dĺžka plášťa valcov 1200 mm Rozteč valcov 2000 mm Max. hmotnosť brámy 26 t Dopravník bočného odsunu: Počet dopravníkov na jeden rošt 2 ks Max. počet brám na jednom rošte 7 ks (200 t, 6000-10000mm) Rýchlosť posuvu 0,15 m/s Primárne chladenie kryštalizátor: Prietočné množstvo 371 m3/hod. Sekundárne chladenie: 7 zón chladenia vodou a vodou a vzduchom Celkové množstvo vody –max. 169,4 l/sek. Odsávanie pary sekundárneho chladenia: Počet ventilátorov 2 ks Odsávaný objem 150 000 m3/min. Teplota do 80°C Otáčky 988 min.-1 Hmotnosť ventilátora bez motora 1600 kg Výkon motora 160 kW |  |  |  |
| 6. | Spalinový kotol SK 2 | Výkon kotla 40 t pary za hodinu pomocou 3 výkonových horákov PILLARD Prepočítaný príkon 28,54 MW Účinnosť kotla od 88,31-92,84 % podľa použitého percentuálneho podielu jednotlivých zložiek zmesného plynného paliva Technické údaje kotlového telesa: Rok výroby 2005 Max.konštrukčný pretlak 45,1 bar Min. konštrukčný pretlak -1 bar Max. konštrukčná teplota 260 °C Min. konštrukčná teplota 20 °C Skúšobný pretlak 80,8 bar Pracovné médium para/voda Objem 25,8 m3 Vonkajší priemer telesa 1800 mm Dĺžka telesa 11522 mm Hmotnosť prázdneho telesa 25050 kg Hmotnosť telesa s vodou 50850 kg |  |  |  |
| 3.2 | Názov skladu, medziskladu, skladovacích a prevádzkových nádrží, potrubných rozvodov a manipulačných plôch surovín, výrobkov, pomocných látok a odpadov | Projektovaná kapacita Technická charakteristika Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |
| 1. | Stáčacia stanica olejov a tukov ZPO2 | Murovaný objekt s betónovou podlahou. Oleje sú skladované v 3 x 5 m3 stojatých a 3 x 5 m3 ležatých nádržiach uložených v havarijnej jímke o rozmeroch 12,8 x 8 x 1,8 m. Havarijná jímka s izoláciou proti priesaku je v najnižšom mieste vybavená čerpadlom na odčerpávanie uniknutých ropných produktov. Nádrže sú vybavené stavoznakmi. Oleje, do maximálne kapacity skladu 30 m3, sú uložené v 200 litrových sudoch alebo menších originálnych obaloch (bandasky, plechovky...) na kovových paletách so záchytnou vaňou. Nachádza sa tu centrálna plniaca stanica tuku PL1, PL2 s objemom nádrže 0,63 m3, ktoré sú napájané z 2 x 0,63 m3 prepravných kontajnerov. Úniky z netesností mimo havarijnej jímky sú zachytávané do prenosných záchytných nádob. Ropné látky sa dovážajú v cisternách a v sudoch, ich prečerpávanie je realizované pomocou zubových a vretenových čerpadiel do príslušných nádrží cez potrubné rozvody. |  |  |  |
| 2. | Manipulačná plocha LŠV – plynočistiareň kyslíkového konvertoru OC1 | Murovaný objekt s betónovou podlahou na plošine elektroodlučovačov. Celé skladované množstvo (0,4 m3 oleja a 0,2 m3 tuku) je uložené na stojanoch so záchytnými vaňami pre celý skladovaný objem. |  |  |  |
| 3. | Manipulačná plocha LŠV – olejová pivnica ZPO2 | Murovaný objekt s podlahou izolovanou proti priesakom, spádovanou do zberného žľabu ukončeného zbernou jímkou na zachytávanie únikov. Úroveň podlahy je na – 6,0 m. Nachádza sa tu: - systém olejového mazania Ž-1 s nádržou objemu 1,6 m3, - systém výmeny oleja C-1 s nádržou objemu 6,3 m3, - tukový mazací systém P-1 s nádržou objemu 2 x 0,125 m3, - tukový mazací systém P-2 s nádržou objemu 0,63 m3, - nádrž objemu 6,3 m3 pre opotrebovaný olej, - hydraulický systém 22 MPa s nádržou objemu 4 m3, - hydraulický systém pre oddeľovanie zátky s nádržou objemu 0,16 m3, - hydraulický systém sekcie 4 – 5 s nádržou objemu 2 m3. |  |  |  |
| 4. | Manipulačná plocha PHM – ZPO2 | Plechový objekt s betónovou podlahou. PHM sú uložené v typizovanom kontajnery TYP 155.36 pre 4 sudy so záchytnou vaňou. |  |  |  |
| 5. | Hydraulická stanica – odsírenie surového železa OC1 | Objekty sú umiestnené v prístavku odsírenia na úrovni +6,0m (OC1), resp. +9,6m (OC2). V miestnosti je zabudovaná nádrž o objeme 3 m3, 6 ks čerpadlových jednotiek so spätnými a poistnými ventilmi, dva stojany s blokmi hydraulických rozvádzačov a jeden stojan s akumulátormi (tlakové nádoby). Objekty sú izolované proti priesaku a sú vyspádovaný do zberných jímok |  |  |  |
| 6. | Plniaca stanica hydraulického oleja – odsírenie surového železa OC1 | Objekty sú umiestnené v samostatnej murovanej miestnosti na +0 m. Technologické zariadenie pozostáva z čerpadla a potrubných rozvodov, ktorými je hydraulický olej dopravovaný zo sudov do hydraulickej stanice. Objekty sú izolované proti priesaku a sú vyspádované do zberných jímok. |  |  |  |
| 7. | Potrubné rozvody úsek konvertory OC1 |  |  |  |  |
| Hydraulický rozvod ODS OC 1; Hydraulický olej; Oceľové rúrky; príruba/zvar dĺžka potrubí cca 1 000 metrov; Pomocou uholníkov a skrutiek, Kontrola len vizuálne.. Plniaca stanica; Hydraulický olej; Oceľové rúrky; príruba/zvar dĺžka potrubí cca 30 metrov; Pomocou uholníkov a skrutiek, Kontrola len vizuálne.. Prevážací voz; Hydraulický olej; Oceľové rúrky, pokovované hadice; príruba/zvar dĺžka potrubí cca 100 metrov; Pomocou uholníkov a skrutiek, Kontrola len vizuálne.. |
| 8 | Potrubné rozvody úsek ZPO2 |  |  |  |  |
| Prečerpávanie oleja zo stáčacej stanice do olejovej pivnice; Hydraulický olej; Oceľové trubky ČSN 425713.11 Mat. 11353.1; Prírubový spoj DN 50 s krkom ČSN 131231.0 Dĺžka potrubia cca 4x200m; Voľné uloženie (vôľa cca 1mm) medzi strmeňom a potrubím - potrubie je vedené po oceľovej konštrukcii haly ZPO 2 , je zjavne viditeľne. Prečerpávanie oleja zo stáčacej stanice do olejovej pivnice; Prevodový olej; Oceľové trubky ČSN 425713.11 Mat. 11353.1; Prírubový spoj DN 50 s krkom ČSN 131231.0 Dĺžka potrubia cca 2x200m; Voľné uloženie (vôľa cca 1mm) medzi strmeňom a potrubím - potrubie je vedené po oceľovej konštrukcii haly ZPO 2 , je zjavne viditeľne. Prečerpávanie tukov zo stáčacej stanice do olejovej pivnice; Plastické mazivo; Oceľové trubky ČSN 425716.11 Mat. 11353.1; Spoj z trubky ČSN 426711.11 Mat. 11353.1 Dĺžka potrubia cca 2x200 m; Voľné uloženie (vôľa cca 1mm) medzi strmeňom a potrubím - potrubie je vedené po oceľovej konštrukcii haly ZPO 2 , je zjavne viditeľne. |
| 3.3 | Názov ostatných súvisiacich činnosti |  | Charakteristika a opis činnosti | Väzba činnosti na vyššie charakterizované technologické uzly a sklady | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| P. č. |  |  |  |  |  |
| 1. | Vodne hospodárstvo OC1 |  | Vodné hospodárstvo oceliarní pozostáva z: - čerpacej stanici - chladiacich veží - potrubných rozvodov - kalového hospodárstva Zariadenie ČS Oceliarni slúži k zaisteniu prevádzky OC1 aOC2 chladiacou cirkulačnou vodou a na OC2 aj plynočistiarenskou cirkulačnou vodou. |  |  |
|  |  |  | Chladiaci cirkulačný okruh Chladiaca cirkulačná voda prechádza uzavretými spotrebičmi, ktoré chladí. Voda sa v spotrebičoch ohrieva a po prechode cez spotrebiče sa gravitačným potrubím vracia na ventilátorové chladiace veže CHV OC1 a CHVOC2, ktoré je možné napriek samostatným vratným potrubiam z OC1 aOC2 (vstupy na veže) technologicky prepojiť spoločným potrubím. Na chladiacich vežiach sa voda ochladí a odteká do rozdeľovacieho žľabu pred sacími nádržami nízkotlakého okruhu OC1 (ďalej len NT OC1). Z rozdeľovacieho žľabu okruhu NT OC1 voda zároveň preteká do rozdeľovacieho žľabu okruhu VT (vysokotlakého) OC1, VT OC2 a NT OC2 cez dva prepojovacie potrubia. Z obidvoch rozdeľovacích žľabov voda samospádom vteká do jednotlivých sacích nádrží čerpadie a odtiaľ je čerpadlami znovu dopravovaná do prevádzky. |  |  |
|  |  |  | Vysokotlaký okruh pre OC1 - má osadených 4 ks čerpadiel a 2ks výtlačných radov. Na obidvoch výtlačných radoch sa nachádzajú sekčné uzavieracie šupáky a odkaľovacie potrubie so šupátkom. Za múrom strojovne sú výtlačné rady vedené v dvoch trasách (A a B) pod úrovňou terénu na OC1. |  |  |
|  |  |  | Nízkotlaký okruh pre OC1 - má osadených 4 ks čerpadiel a 2 ks výtlačných radov. Na obidvoch výtlačných radoch sa nachádzajú sekčné uzavieracie šupáky a odkaľovacie potrubie so šupátkom. Po vyústení zo strojovne sú výtlačné rady vedené v dvoch trasách A a B (spoločných s VT radmi) pod úrovňou terénu na OC1. |  |  |
|  |  |  | Spotrebiče chladiacej vody vysokotlakého okruhu pre OC1: - kyslíková tryska - olejová tryska - ložisko vzduchového ventilátora - guličkový dážď Spotrebiče chladiacej vody nízkotlakého okruhu pre OC1: - keson konventora - ložisko a plášť konvertora - klapy kotla - dvierka a rám kotla - obehové čerpadlá – chladenie ložísk - chladič vzorkou - napájačky |  |  |
|  |  |  | Cirkulačný okruh vákuoliatia ČS OC zaisťuje spolu s ČS chladiacej vody v OC1 dodávku chladiacej vody pre strojné zariadenie vákuového odlievania ocele. K tomuto účelu sú na strojovni ČS OC zabudované 2 ks čerpadiel pre výtlak do prevádzky na OC1 a 1ls tak isto pre chladenie cirkulačnej vody (okruh na CHV) a 2 ks pomocných čerpadiel. Chladiace voda je používaná na chladenie paroprúdových vývev, ktoré je prerušované (závislý na vlastnom vákuovaní) a chladenie topných tyčí a chladičov plynu, ktoré je kontinuálne. Vnútorný cirkulačný okruh na chladiacu vežu vákuoliatia slúži na dochladenie vody pre okruh vývev. |  |  |
|  |  |  | Chladiac veža OC1 – čistý okruh 6-bubnová, 6-ventilátorová chladiaca veža s monolitickou vaňou a železobetónovou podstavou. Voda z rovnomerného prúdenia trubiek prúdi do rozstrekovacieho systému tvoreného tryskami a rozstrekovacími taniermi a odtiaľ voľne padá na chladiaci systém. Chladiaci systém je vybavený azbestocementovými doskami po ktorých voda steká a následne ochladená padá do vane chladiacej veže. Z vane ochladená voda odteká do rozdeľovacieho žľabu sacích nádrží. |  |  |
|  |  |  | Chladiaca veža VAKOU 3- bubnová, 3-ventilátorová chladiaca veže s monolitickou vaňou a železovetónovou podstavou. Princíp chladenia a konštrukcia chladiaceho systému je rovnaký ako na CHV OC1. |  |  |
| 2. | Čerpacia stanica ZPO2 |  | ČS ZPO2 zabezpečuje dodávku chladiacej vody do prevádzky ZPO2 v okruhoch: - okruh chladenia strojov - okruh sekundárneho chladenia - vnútorný okruh prania filtrov prídavná voda |  |  |
|  |  |  | Okruh chladenia strojov Je rozdelený na okruh chladenie kryštalizátora a okruh chladenia valcov. Pre chladiaci okruh chladenia valcov sú osadené 3 ks čerpadiel, z ktorých 1 v prevádzke, 1 v zálohe a 1 v oprave. Čerpadlo dopravuje vodu potrubným kanálom a budovou čerpacej stanice na potrubný most až do haly ZPO2. Na výtlačnom potrubí sú osadené meracie zariadenia pre meranie tlaku, vodivosti, prietoku, teploty a pH. V hale ZPO2 sú zaradené 2 doskové štrbinové filtre DDS a po nich sa voda rozdeľuje v trojcestnom ventile podľa teploty na sekundárne chladenie kryštalizátora cez tepelný výmenník ALFA-LAVAL a na chladenie valcov liaceho stroja. Oteplená voda z ALFA-LAVALu prichádza do rozdeľovača na obidve linky pre vnútorné chladenie valcov. Použitá voda je gravitačne zvedená do sacích nádrží čerpadiel ZPO2. Zo sacích nádrží čerpadlá tlačia vodu na 2 článkové chladiace veže s priemerom difúzorov 4,5m s objemom 2x155m3. V pípade nizkej teploty vratnej vody, vstupné armatúry chladiacich veží sa zatvoria a voda prechádza obtokom chladiacich veží priamo do nádrží chladiacich veží. Ochladená voda odteká z chladiacich veží samospádom do zberného žľabu a do sacích nádrží čerpadiel. Pridávanie prídavnej vody 40 m3/h do okruhu je zabezpečené vo filtračnej stanici. Pred vstupom do chladiacej veže je vysadená odbočka na bočnú filtráciu na 2 ks DDF filtroch. Po prefiltrovaní sa voda z bočnej filtrácie vracia do vratného potrubia okruhu strojov na chladiace veže. |  |  |
|  |  |  | Okruh chladenia trysiek Pre chladiaci okruh chladenia trysiek sú osadené 3 ks čerpadiel, z ktorých je 1 v prevádzke, 1 v zálohe a 1 v oprave. Prevádzkujúce čerpadlo dopravuje vodu potrubím ťahom po potrubnom moste až do haly ZPO2. Na výtlačnom potrubí sú osadené meracie zariadenia pre meranie tlaku, vodivosti, prietoku, teploty a pH. V hale ZPO2 sú osadené 2 ks rotačné štrbinové filtre DDS. Voda je ďalej vedená regulačnými stanicami (pre obe linky) do rozdeľovačov, z ktorých sú vedené odbočky pre jednotlivé chladiace zóny. Pred regulačnými stanicami je vedená odbočka pre chladenie páliaceho stroja a výbehového úseku valcov. Použitá voda z trysiek je zvedená okujovými kanálmi do hydrocyklónu, ktorý slúži ako 1. stupeň sedimentácie hrubých okovín. Časť vody cirkuluje na hydrozmyv a časť je prečerpávaná na ČS ZPO2. Na vratnom potrubí sú osadené meracie zariadenia pre meranie prietoku a teploty. Voda vchádza do DDF filtrov a odtiaľ na 6 ks chladiace mikroveže. Na výstupe z chladiacej veže sú osadené sitá. Pre pridávanie prídavnej vody (40m3/h) do okruhu je vo filtračnej stanici umiestnený posúvač do zberného žľabu. |  |  |
|  |  |  | Vnútorný okruh prania filtrov Pranie – regenerácia pieskových filtrov sa prevádza na základe maximálneho prevádzkového tlakového spádu. Pre vnútorný okruh prenaia filtrov sú v budove filtračnej stanici osadené 3 ks čerpadiel, z ktorých 1 v prevádzke, 1 v zálohe a 1 v oprave. Špinavá voda z prania filtrov je vedená do pracej nádrži. Pracia nádrž sa odkaľuje a vypúšťa do jednotnej kanalizačnej siete USSK. |  |  |
| 3. | Chemická úprava chladiacej vody |  | Cieľmi programu úpravy chladiacej vody je zabrániť tvorbe a šíreniu korózie, usadzovania, mikrobiológie. Do otvorených chladiacich okruhov ako chladiaci okruh stroja (okruh chladenia kryštalizátora a okruh chladenia valcov) a chladiaci okruh trysiek sa používajú nasledovné programy: |  |  |
|  |  |  | A/ inhibícia korózie : Navrhovaný program je založený na osvedčenej alkalickej technológii, ktorá využíva katodickú inhibíciu a nižšiu korozivitu vody pri zásaditých podmienkach. Programy alkalickej technológie sú určené na pôsobenie pri škále pH 7,8 až 9,0, program alkalickej technológie využíva kombináciu činidiel regulácie usadenín, anorganických zásaditých inhibítorov, Azolov a GE Betz HPS patentovanej polymérnej technológie. Zinkový/fosforečňanový program GE Betz poskytuje plne pokrytú inhibíciu korózie. Zinok je výborným katodickým inhibítorom. Vytvára regulovaný, tenký film hydroxidu zinočnatého na miestach výskytu korózie, a keď sa použije s anorganickým fosforečnanom, potom film fosforečnanu zinočnatého prispieva k ochrane pred koróziou. Kopolymér HPS-I sa pridáva, aby sa zachoval zinok a fosforečnan v roztoku, a tiež ako disperzant pre rozptýlené častice. FloGard MS6209 je tekutou zmesou fosfátu a zinku určený na zamedzenie korózie mäkkej ocele vo vodných systémoch. Kontrola korózie je dosiahnutá dvoma mechanizmami: pri bežných používaných hladinách hlavná ochrana je zaistená vďaka tvorbe zinkovo -fosfátovej ochrannej vrstvy v katodickom mieste korodujúcej bunky. Fosfát taktiež zabezpečuje ďalšiu ochranu proti korózii podporou tvorby ochranného filmu na anodických miestach. |  |  |
|  |  |  | B/ ochrana proti tvorbe vodného kameňa : Najefektívnejšie a široko používané disperzanty sú nízkomolekulárne aniónové polyméry. Depositrol BL5300. Jedinečné kontrolné činidlo usadenín pre recirkulačné chladiace systémy. Je určený na zvládnutie potrieb kontroly usadenín otvorených chladiacich systémov. Jeho činidlo na kontrolu prahového efektu usadzovania uhličitanu vápenatého a tretia generácia kopolyméru HPS1 sú veľmi účinné pri kontrole precipitácie fosforečnanu vápenatého a zinočnatého a celkového usadzovania železa, nerozpustných látok a naplavenín. Použitie tohoto produktu na riadenie precipitácie alebo uloženín špecifických látok je kryté patentom U.S. č. 4.560.481. |  |  |
|  |  |  | C/ mikrobiologická ochrana okruhov : Chlórové produkty sú nutné na kontrolu mikrobiologického rastu (bioznečisťovania), ktorý spôsobuje straty vo výrobe, zvýšené používanie energií, skrátenú životnosť zariadení a možné zdravotné riziko. Tieto problémy môžu byť kontrolované vhodným biomonitorovaním a správnymi biocídmi chladiacich vôd. SPECTRUS NX1164 a NX1101 má silnú biocídnu aktivitu a široké spektrum, so zreteľom na aktuálny stav systému a s dávkami tiež vztiahnutými na sezónu, obzvlášť na letné obdobie. Ne-oxidačné biocídy sú dávkované bežne na šokovom základe založenom na inventúre vodného systému, s frekvenciou závislou na sezóne, úrovni biologickej aktivity a možných únikov v procese (vo funkcii možných živín). Biodispergátor - ošetrovacie programy obsahujú použitie biodispergátoru SPECTRUS BD1501 E, na zlepšenie chlorácie a activity biocídu, redukovaním rezistencie biofilmu princípom aktívnej difúzie. Tak môžu aktívne zložky dosiahnuť anaeróbne hodnoty bahna a pôsobiť proti všetkým baktériám alebo narušovať matrix pripútania biomasy. Prípravok sa používa aj na pranie filtrov. Program mikrobiologickej kontroly je ďalej založený na chémii chlóru, t.j. dávkovaní chlórnanu sodného na základe kontinuálneho monitorovania obsahu voľného chlóru za účelom dosiahnutia 0.1 – 0.3 mg/L zvyškového voľného chlóru. Chlórnan sodný sa môže dávkovať za účelom dosiahnuia 0.1 -0.3 ppm voľného chlóru ak je NaOCl dávkovaný kontinuálne, alebo 0.4 -0.6 ppm voľného chlóru jednu hodinu po vystrelenej dávke ak bude dávkovaný diskontinuálne. Na úpravu pH chladiacej vody sa používa uhličitan sodný. |  |  |
|  |  |  | Dávkovacia stanica chemikálií Dávkovacia stanica pre otvorené okruhy stroja a trysiek sa nachádza v strojovni čerpacej stanice ČS ZPO II, v ktorej sú zásobné kontajnery produktov ošetrovania vôd, záchytné vane, dávkovacie čerpadlá a výtlačné hadice do oboch okruhov. K dávkovacej stanici patria aj zariadenia ako snímače hodnôt pH, pre oba okruhy a prívodné a odvodné hadice pre tieto snímače. Dávkovacia stanica obsahuje: - 6 x zásobný kontajner o objeme 1000 l s vodoznakom, - 6 x záchytná vaňa pod kontajnerom, - 15 x dávkovacie čerpadlá, - dávkovacie zariadenie sódy. |  |  |
| Schéma vodného hospodárstva Oceliarne viď. príloha č. 2 Schéma vodného hospodárstva ZPO II viď. príloha č. 3 |  |  |  |  |  |

- 4.	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

| 4.1 | Názov blokovej schémy | Slovný opis | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |
| 4.2 | Názov materiálovej bilancie | Slovný opis | Príloha č. |
| P. č. |  |  |  |

5.	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

| P. č. | Vypracovaná v zmysle zákona | Príloha č. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kanalizačný poriadok USSK | Príloha č. 5 |
| 2. | Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku NL do ŽP a postup v prípade ich úniku pre DZ Oceliareň | Príloha č. 6 |
| 3. | STPPaTOO Konvertory OC 1 (vo schvaľovacom konaní na ObÚŽP) | Príloha č. 7 |
| 4. | STPPaTOO Odsírenie surového železa v OC 1 | Príloha č. 8 |
| 5. | STPPaTOO Mimopecné spracovanie ocele v OC 1 | Príloha č. 9 |
| 6. | STPPaTOO Vákuovanie ocele v OC 1 | Príloha č.10 |
| 7. | STPPaTOO Medzizásobníky vápna v DZ OC | Príloha č.11 |

### C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1.	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

- 1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

| P. č. | Prevádzka | Surovina, pomocný materiál, ďalšie látky |  | Opis a vlastností | CAS | Ročná spotreba (t) | Množstvo využité ako výrobok za rok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OC1 | SUROVINY |  |  | - |  |  |
| 1.1 |  | Oceliarenské surové železo |  | Technické požiadavky na kvalitu tekutého surového železa sú uvedené vo VTP , tieto požiadavky platia pre tekuté surové železo používané na odsírenie na odsírovacích zariadeniach prevádzok OC 1 a OC 2 konvertory. |  | 1578556,11 | 100 |
| 1.2 |  | Pevná kovová vsádzka |  | Celková potreba kovonosnej vsádzky je krytá interným vratným a amortizačným oceliarenským odpadom v rámci spoločnosti USS a externými dodávkami od dodávateľov z tuzemska a zo zahraničia. Vsádzky sa pripravujú z oceľového odpadu triedy podľa STN 420030. |  | 417465,626 | 100 |
| 1.3 |  | Pelety |  | - Používajú sa Michajlovské zo zahraničia o priemernom chemickom zložení: - Fe; - FeO; - SiO2; - P; - S; - MnO; - CaO. - 63%; - 1,66; - 7,3; - 0,009; - 0,015; - 0,018; - 2,15. - MgO; - Al2 O3; - Na2 O; - K2O; ## As. - 0,34; - 0,18; - 0,1; - 0,09; - 0,002. |
|  |  |  |  | - - |  | - 10155,6 | - 100 |
| 1.4 |  | Brikety |  | - Sú produktom spracovateľského závodu firmy Heckett MultiServ Slovensko, spol. s r.o, ktorý spracováva oceliarenské kaly a prachy z plynočistiarne OC 1. Tieto dodávky majú priemerné rozpätie chemického zloženia: - Fe celk.; - CaO; - As; - Zn; ## P; ## S; ## vlhkosť. - 57-61%; - 8,8-9,2%; - 0,006%; - 0,7-1,3 %; - 0,05-0,083%; - 0,05%; - max. 5%. |
|  |  |  |  | - |  | - 41682,68 | - 100 |
| 1.5 |  | KOVAD A a B |  | Dolomitové vápno |  | 46490,6 | 100 |
| 1.6 |  | KOVAP A a B |  | Vápno |  | 103735,0 | 100 |
| 1.7 |  | Troskotvorné prísady na báze MgO |  | - Používané prísady zvyšujú rapidne obsah MgO v konvertorových troskách. Okrem tejto vlastnosti sa používajú aj na chladenie ocele v konvertore a na ošetrovanie výmurovky konvertora. Sú to materiály: surový magnezit, kaustický magnezit, Kaustinit, Slag – mag. |  | - 14521,384 | 100 |
| 1.8 |  | Demetalizovaná troska |  | Demetalizovaná troska je produktom spracovateľského závodu firmy Hecket MultiServ, ktorý spracováva konvertorovú trosku a trosku z liacich panví. Troska je zbavená kovových podielov a má upravenú zrnitosť. DT obsahuje 43 až 50 % CaO, zrnitosť 16 – 40 mm, podsitný podiel max. 15%. Orientačné chemické zloženie ďalších zložiek : SiO2 cca 12 %, MgO max. 8 %, S max. 1 %, Pb do 0,001 %, Zn do 0,004 %, As do 0,0002 %,  Fex Oy celk. max. 30 – 31 %. Al2O3 min. 2,5 %, vlhkosť max. 4 %. |  | 162,6 | 100 |
| 1.19 |  | Troskotvorné prísady do liacich panví |  | Používajú sa pri odpichu ocele na 1. stupeň odsírenia ocele. V súčasnosti sa používa syntetická troska pod označením Špeciál II. |  | - | - |
| 1.10 |  | Legujúce a dezoxidačné prísady |  | Surovina: FeMnC, FeMnaff, FeSi 65, FeSi 75, FeV, FeNb, FeMo, FeB, FeTi, FeP, FeSiZr, FeSiCa, Cu-kusová, Al drôt, Al bloky, Koks hrášok, Koks metalurgický, FOXAM D0-2, FOXAM NK-01, Ni-kusový, FeCr. |  | 2,3499,285 | 100 |
| 1.11 |  | Odsírovacia zmes |  | Surovina, zloženie: Horčík – kovový 25%-33% Vápno – 64%-72% Kazivec – 2ˇ-3% |  | 3204,144 | 100 |
| P. č. | Prevádzka | Surovina, pomocný materiál, ďalšie látky | Opis a vlastností |  | CAS | Ročná spotreba (kg) | Množstvo využité ako výrobok za rok (%) |
| 2 | OC1 | POMOCNÉ LÁTKY |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Izopropyl alkohol |  | Škodlivá látka podľa Zákona č. 364/2004 Z. z., kat. 3,7 | 67-63-0 | 2 | - |
| 2 |  | Motorová nafta |  | Obzvlášť škodlivá látka podľa Zákona č. 364/2004 Z. z., kat. 4 | 68334-30-5 | 150 000 | - |
| 3 |  | Corrshield MD 4103 |  | Škodlivá látka podľa Zákona č. 364/2004 Z. z., kat. 3,7 | 7631-95-0 29385-43-1 1310-73-2 | 100 | - |
| 4 |  | Steamate NA 1440 |  | Škodlivá látka podľa Zákona č. 364/2004 Z. z., kat. 3,7 | 141-43-5 | 4 000 | - |
| 5 |  | Cortrol OS 5310 |  | Škodlivá látka podľa Zákona č. 364/2004 Z. z., kat. 3,7 | 3710-84-7 | 300 | - |
| 6 |  | Optisperse HP 3100 |  | Škodlivá látka podľa Zákona č. 364/2004 Z. z., kat. 3,7 | 1310-73-2 | 2 000 | - |
| 7 |  | Corrshield MD 4100 |  | Škodlivá látka podľa Zákona č. 364/2004 Z. z., kat. 3,7 | 7631-95-0 7632-00-0 1310-73-2 | 900 | - |
| 8 |  | Spektrus NX 1164 |  | Škodlivá látka podľa Zákona č. 364/2004 Z. z., kat. 2 | 10377-60-3 55965-84-9 | 500 | - |
| 9 |  | Riedidlo C 6000 |  | Škodlivá látka podľa Zákona č. 364/2004 Z. z., kat. 3,7 | - | 80 | - |
| 10 |  | Riedidlo S 6003 |  | Škodlivá látka podľa Zákona č. 364/2004 Z. z., kat. 3,7 | - | 4 | - |
| 11 |  | Riedidlo S 6006 |  | Škodlivá látka podľa Zákona č. 364/2004 Z. z., kat. 3,7 | - | 124 | - |
| 12 |  | Chemopren |  | Škodlivá látka podľa Zákona č. 364/2004 Z. z., kat. 3,7 | 110-82-7 141-78-6 90045-57-3 | 30 | - |
| 13 |  | Safety clean |  | Škodlivá látka podľa Zákona č. 364/2004 Z. z., kat. 3,7 | 64742-89-8 | 120 | - |
| 14 |  | Madit AK 1 EP |  | Škodlivá látka podľa Zákona č. 364/2004 Z. z., kat. 5 | 101316-69-2 101316-72-7 68649-42-3 69937-96-2 | 41 050 | - |
| 15 |  | Madit AK 2 |  | Škodlivá látka podľa Zákona č. 364/2004 Z. z., kat. 5 | 101316-72-7 | 540 | - |
| 16 |  | Madit AK-G2 |  | Škodlivá látka podľa Zákona č. 364/2004 Z. z., kat. 5 | 101316-72-7 | 700 | - |
| 17 |  | Tuk Madit LTA |  | Škodlivá látka podľa Zákona č. 364/2004 Z. z., kat. 5 | 74869-21-9 | 160 | - |
| 18 |  | Plastické mazivo NH2 |  | Škodlivá látka podľa Zákona č. 364/2004 Z. z., kat. 5 | 74869-21-9 | 140 | - |
| 19 |  | Belurub OX 40 EP |  | Škodlivá látka podľa Zákona č. 364/2004 Z. z., kat. 5 | - | 4 | - |
| 20 |  | PM AK 1 EP |  | Škodlivá látka podľa Zákona č. 364/2004 Z. z., kat. 5 | 74869-21-9 | 834 | - |
| 21 |  | Prolong |  | Škodlivá látka podľa Zákona č. 364/2004 Z. z., kat. 5 | 64742-94-5 | 32 | - |
| 22 |  | PM V2 |  | Škodlivá látka podľa Zákona č. 364/2004 Z. z., kat. 5 | 74869-21-9 | 100 | - |
| 23 |  | Tuk Texando F020 |  | Škodlivá látka podľa Zákona č. 364/2004 Z. z., kat. 5 | - | 16 500 | - |
| 24 |  | Plast. mazivo Swepco 101 |  | Škodlivá látka podľa Zákona č. 364/2004 Z. z., kat. 5 | - | 280 | - |
| 25 |  | Hidrokomol U46 |  | Škodlivá látka podľa Zákona č. 364/2004 Z. z., kat. 5 | - | 5 450 | - |
| 26 |  | Olej hydr. HLP-46 |  | Škodlivá látka podľa Zákona č. 364/2004 Z. z., kat. 5 | - | 8120 | - |
| 27 |  | Kompresor. ol. OK VC 100 |  | Škodlivá látka podľa Zákona č. 364/2004 Z. z., kat. 5 | 101316-72-7 | 5 500 | - |
| 28 |  | Ložiskový olej OL 32 |  | Škodlivá látka podľa Zákona č. 364/2004 Z. z., kat. 5 | 64742-70-7 | 180 | - |
| 29 |  | Motorový olej 15- 40W |  | Škodlivá látka podľa Zákona č. 364/2004 Z. z., kat. 5 | 101316-72-7 101316-71-6 | 610 | - |
| 30 |  | Prevodový olej PP 90 |  | Škodlivá látka podľa Zákona č. 364/2004 Z. z., kat. 5 | 101316-72-7 | 3 200 | - |
| 31 |  | Prevodový olej CLP-100až460 |  | Škodlivá látka podľa Zákona č. 364/2004 Z. z., kat. 5 | 101316-72-7 | 2 500 | - |
| 32 |  | Turbínový olej TB 46 |  | Škodlivá látka podľa Zákona č. 364/2004 Z. z., kat. 5 | 80584-90-3 80595-74-0 | 610 | - |
| 33 |  | Pasta Mont. Termocup 1200 |  | Škodlivá látka podľa Zákona č. 364/2004 Z. z., kat. 1-2 | 231-159-6 | 25 | - |
| 34 |  | Čistič Arva |  | Škodlivá látka podľa Zákona č. 364/2004 Z. z., kat. 5 | 64742-48-9 | 40 | - |
| 35 |  | Uvoľ. hrdze Nicro 900 |  | Obzvlášť škodlivá látka podľa Zákona č. 364/2004 Z. z., kat. 4 | 64742-48-9 111-76-2 872-50-4 | 60 | - |
| 36 |  | Nemrznúca zmes- Alycol |  | Škodlivá látka podľa Zákona č. 364/2004 Z. z., kat. 3,7 | 107-21-1 | 250 | - |
| 37 |  | Syntol HD 205 |  | Škodlivá látka podľa Zákona č. 364/2004 Z. z., kat. 3,7 | - | 80 | - |
| DZ Energetika (úprava chladiacej vody) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ZPO2 | Depositrol BL 5300 |  | Škodlivá látka podľa zákona č. 364/2004 kategórie 3,7 | 1310-73-2, 55965-84-9 | 24100 | - |
| 2 |  | Flogard MS 6209 |  | škodlivá látka podľa zákona č. 364/2004 kategórie 3,7 | 766-38-2, 1314-13-2 | 10400 | - |
| 3 |  | Chlórnan sodný |  | škodlivá látka podľa zákona č. 364/2004 kategórie 3,7 | 7681-52-9 | - | - |
| 4 |  | Spektrus NX 1164 |  | škodlivá látka podľa zákona č. 364/2004 kategórie 2 | 10377-60-3, 55965-84-9 | 650 | - |
| 5 |  | Spektrus NX 1101 |  | škodlivá látka podľa zákona č. 364/2004 kategórie 2 | 68424-85-1, 52-51-7, 64-17-5 | 620 | - |
| 6 |  | Spektrus BD 1501 E |  | škodlivá látka podľa zákona č. 364/2004 kategórie 3,7 | 69011-36-5 | 970 | - |
| 7 |  | Uhličitan sodný |  | škodlivá látka podľa zákona č. 364/2004 kategórie 3,7 | 497-129-8 | - | - |
| KBÚ sú uvedené v prílohe č. 12 |  |  |  |  |  |  |  |

1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

| 1.2.1 | Zdroj vody | Využitie v prevádzke | Spotreba technologickej a úžitkovej vody v roku 2005 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Ø (l.s-1) | Max (l.s-1) | m 3.deň-1 | m 3 .rok-1 | Merná spotreba na jednotku výrobku (m3/t ocele) | % využitia vo výrobku |
| 1 | Priemyselná voda | Chladenie a iné využitie v prevádzke OC1 | 4,9 | - | 424,7 | 155000 | 0,08 | - |
|  |  | Chladenie a iné využitie v prevádzke ZPO2 | 37,6 | - | 3246,6 | 1185000 | 0,64 | - |
| 2 | Demineralizovaná voda | Chladenie spalinových kotlov a výroba pary | 0,3 | - | 249,3 | 91000 | 0,05 | - |
|  |  | Chladiaca voda OC1 | 22,45 | - | 1939,7 | 708000 | 0,38 | - |
| 3 | Zmäkčená voda | Chladiaca voda ZPO2 - primárne chladenie | 21,15 | - | 1827,4 | 667000 | 0,36 | - |
| 1.2.2 | Opis zdroja, povrchových, podzemných vôd, sekundárnych vôd, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Priemyselná voda CHÚV Krásna Hlavným zdrojom priemyselnej vody pre U. S. Steel Košice, s r.o. je rieka Hornád, z ktorej sa voda upravuje v CHÚV Krásna. Odberné objekty – sa nachádzajú 1 ks na rieke Hornád a 1 ks na jazere. Nadmorská výška hladiny jazera je maximálne 194,6 m, prevádzkový stav 193 m. Dno odberného potrubia je vo výške 190,5 m (regulované dno rieky Hornád 169,1 m). Potrubie obsahuje kanálový uzáver DN 1600 so stojanom a elektrickým pohonom, ovládaným miestne alebo diaľkovo z CHÚV. Gravitačný privádzač - je železobetónový profil, betónovaný priamo na mieste, priemeru DN 1500, dĺžky 3770 m. Privádzač je uložený 3 - 5 m pod úrovňou terénu. Priemerný spád je 1,5 promile. Výškový rozdiel medzi odberným objektom a vtokovým objektom CHÚV je 5,66 m. Vtokový objekt - je monolitická betónová otvorená stavba. Obsahuje tri samostatné nátokové komory pre šikmé nízkotlaké čerpadlá, ktoré dvíhajú vodu nad úroveň terénu, aby dlhšia časť úprav mohla prebiehať samospádom. Nízkotlaká čerpacia stanica a rýchlomiešadlá - meranie prečerpávaného množstva vody je merané kalibrovaným Parschallovým žľabom s plavákovou sústavou. Merané množstvá sú registrované a sčítavané. Po prietoku cez žľab voda preteká šesticou rýchlomiešadiel. Pred rýchlomiešadlami sú zavedené výtoky z jednotlivých dávkovacích médií. Rýchlomiešadlami dôjde k premiešaniu chemikálií s vodou a k rýchlejšiemu priebehu čírenia. Používané chemikálie na úpravu vody sú: roztok síranu železnatého 5-20%, vápno 5% suspenzia a pomocný flokulant. Číriace jednotky - pozostávajú z dvoch častí: flokulačných jednotiek a sedimentačných nádrží. Flokulácia slúži k tvorbe vločiek, napomáhajú jej lopatkové horizontálne pádlovače. Plocha jednej jednotky je 115 m2, počet flokulácií je 6. Každá nádrž obsahuje 2 lopatkové premiešavače. V prostredí prebieha perikinetická fáza koagulácie. Sedimentačné nádrže sú dlhé 45 m, široké 10,8 m a hlboké 3,6 m. Každá časť je čistená reťazovým zhrabovákom a s 10 zhrabkami. Vyčistenie dna jednej nádrže trvá 30 minút. Čistenie je naprogramované. Kalové hospodárstvo - kalová čerpacia stanica prečerpáva kaly zo sedimentácie a praciu vodu z regenerácie rýchlofiltrov na kalové lagúny - 5 ks. Lagúny majú dĺžku 100 m, šírku 20 m, hĺbku 2 m a slúžia ako havarijné nádrže pre vypúšťanie kalov z CHÚV v prípade poruchy alebo opravy kalolisu. Kalové lagúny majú perforované dno, ktorým odteká voda do kanalizácie. Kalolis slúži na odvodnenie kalov, ktoré sú následne dopravované do USSK na rudište Vysokých pecí, kde sa používajú ako vsádzkový materiál. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ČOV Sokoľany Malým zdrojom priemyselnej vody dodávanej do USSK je vyčírená vyfiltrovaná odpadová voda z ČOV Sokoľany. Na filtrovanie čírenej vody slúži 5 DDF filtroch o priemere 5 m. Na čerpanie vratnej vody do USSK slúžia 3 horizontálne odstredivé čerpadlá 300 QVC, pričom čerpané množstvo závisí od tlakových pomerov v potrubných rozvodoch USSK. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Havarijná dodávka vody Počas havárie dodávky vody pre USSK z iných vodných zdrojov vodná nádrž pod Bukovcom slúži ako havarijná nádrž pre zabezpečenie dodávky priemyselnej vody. V prípade havárie dodávky vody pre závody z bežne používaných vodných zdrojov (CHÚV Krásna, ČOV Sokoľany) je možné vypúšťať z havarijnej nádrže krátkodobo 2 oceľovými potrubiami DN 800 do odstránenia závad množstvo Q = 1,65 m3/s. Týka sa to aj prípadov mimoriadneho znečistenia kvality vody v Hornáde, ku ktorému dochádza napr. pri zvýšenej búrkovej činnosti. Iné odbery z nádrže a toku sa môžu uskutočniť iba vtedy, ak o požadovaný odber sa po dohode s prevádzkovateľom hornej vodárenskej nádrže (SVP, š.p., OZ Košice) zvýši prítok do havarijnej nádrže pod Bukovcom. Ďalším havarijným zdrojom priemyselnej vody je čerpacia stanica v Čani . Voda je dodávaná bez úpravy. Dodávka môže byť vzhľadom k obmedzeným zdrojom len krátkodobá. V súčasnom období je využívaná 1 x za 2 roky a v mimoriadnych prípadoch napr. poruchy na hlavných výtlakoch z CHÚV Krásna do USSK. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Demineralizovaná voda Priemyselnú vodu dodávanú z CHÚV Krásna upravuje úpravňa vody teplárne a to na zmäkčenú, resp. až demineralizovanú vodu. Demineralizácia je vo všeobecnosti odstraňovanie silných a slabých minerálnych kyselín z vody, vrátane málo disociovaných SiO2 a CO2. Soli sú rozpustené vo vode vo forme iónov. Kladne nabité ióny sú nositelia kladného náboja (katióny): Fe3+, Ca2+, Mg2+, Al3+, Mn2+, NH4+, Na+, K+ atď. Záporne nabité ióny (nositelia záporného náboja) nazývame anióny: SO42-, NO3-, HCO3-, Cl- atď. Výnimku tvoria soli slabých kyselín – predovšetkým kyselina kremičitá a uhličitá. Soli týchto kyselín sú obsiahnuté vo vode jednak vo forme iónov, jednak ako látky nedisociované, ktoré sa obyčajne vyjadrujú ako obsah SiO2 a CO2. Proces demineralizácie sa delí na 3 stupne vykonávané v jednotlivých filtroch: - odstraňovanie katiónov (katex) - prevádza sa na silne kyslých ionexových filtroch H, - odstraňovanie aniónov (anex slabobázický) - prevádza sa na slabobázických anexových filtroch A, - zachytenie zostatkových aniónov SiO2 a CO2 - prevádza sa na silnobázických anexových filtroch SB. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zmäkčená voda Výrobu zmäkčenej vody zabezpečuje DZ Energetika na zmäkčovacích filtroch, ktoré sú naplnené katexovou hmotou. Zmäkčovací filter pracuje v sodíkovom cykle, čo znamená, že pri prechode vody zmäkčovacím filtrom dochádza k zachyteniu katiónov, najmä Mg 2+ a Ca 2+. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ###### Kvalita odoberanej a upravenej vody Kvalita odoberanej a upravenej vody sa vykonáva priamo na jednotlivých zariadeniach, kde sa úprava vôd vykonáva. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zásobovanie vodou Pri chladení kyslíkového konvertoru: Priemyselná voda (chladiaca voda) sa používa v dvoch okruhoch: Vysokotlaký okruh chladiacej vody: na chladenie kyslíkovej trysky, olejovej trysky, ložiska vzduchového ventilátora a na guličkový dážď. Nízkotlaký okruh chladiacej vody: na chladenie kesona konvertora, ložiska a plášťa konvertora, klapy kotla, dvierka a rám kotla, chladenie ložísk obehového čerpadla, chladiča vzorkou a napájačky. Demineralizovaná voda sa používa na chladenie spalinového kotla a na výrobu pary. Pri primárnom odprášení: Priemyselná voda (chladiaca voda) sa používa v odparnom chladiči. Demineralizovaná voda sa používa v dvoch okruhoch: -nízkotlaký okruh chladiacej vody: na chladenie klobúka, tryskového otvoru, uzáveru prísad - vysokotlaký okruh chladiacej vody: na chladenie odsúvateľného dymníka, pevného polokotla a inšpekčných otvorov. Pri sekundárnej metalurgii ocele: Priemyselná voda sa požíva na vodné chladenie chladiča plynov, na chladenie odsávacieho potrubia plynov, na chladenie paroprúdových vývev a na chladenie kyslíkovej trysky. Demineralizovaná voda sa používa pri vákuovaní ocele na chladenie pary v kondenzátoroch. Pri zariadení pre plynulé odlievanie ocele Priemyselná voda sa používa v okruhu chladenia strojov, v okruhu sekundárneho chladenia a ako havarijná voda. Zmäkčená voda sa používa v primárnom okruhu chladenia kryštalizátora. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chladenie konvertorov K1aK3: Priemyselná voda sa používa ako chladiace médium v polokotly, v kyslíkových tryskách. Parametre: - chladiaca voda - vysokotlaká tlak max. 1,5 Mpa - nízkotlaká tlak do 0,6 MPa - voda užitková 0,35 MPa Vysokotlaká voda Vysokotlaká voda 1,5 MPa je dodávaná z ČS DZ Energetika pomocou 4 ks vysokotlakých čerpadiel a je privádzaná na oceliareň potrubím vetvami A a B, používa sa na chladenie kyslíkových trysiek. Vetva A vyúsťuje z 0m pri západnej štítovej stene v rade stĺpov E 13 z vonkajšej strany, kopíruje štítovú stenu a na úrovni plošiny 31,5 m pokračuje od severnej strany k ventilovým staniciam kyslíka konvertorov. Vetva B vyúsťuje z 0m pri západnej štítovej stene v rade stĺpov E 7 z vonkajšej strany, kopíruje štítovú stenu a na úrovni plošiny 31,5 m pokračuje od južnej strany k ventilovým staniciam kyslíka konvertorov. Vetva „A“ a „B“ vyúsťujú pod ventilovými stanicami kyslíka s možnosťou prepojenia pomocou ručných uzáverov, ktoré mimo nutné opravy musia byť otvorené do spoločného potrubia vysokotlakej chladiacej vody kyslíkových trysiek. Na ovládanie a monitorovanie systému chladiacej vody sú vytvorené masky v hlavnom velíne konvertorov. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nízkotlaká voda Lancetová kopula, sklz pre troskotvorné prísady a plášť klobúka sú chladené uzatvoreným chladiacim vodným okruhom. Ohriata chladiaca voda sa opätovne chladí vo výmenníku tepla a cirkuluje cez nízkotlakové cirkulačné čerpadlá. Tepelná expanzia chladiacej vody sa kompenzuje v expanznej nádrži, ktorá slúži aj na zabezpečenie konštantného tlaku systému. Systém je monitorovaný a prevádzkovaný automaticky z HMI vo velíne. Chladiaca voda sa udržiava na konštantnej teplote pomocou tepelnej regulácie vo výmenníku tepla (sekundárna strana). Konvertor má samostatný chladiaci okruh. Cirkulačné čerpadlá a výmenník tepla sú nainštalovane v čerpadlovom hospodárstve na úrovni podlahy. Expanzná nádoba je nainštalovaná na plošine vo výške + 18 m. Zabezpečené sú 2 cirkulačné čerpadlá – 1 prevádzkové / 1 záložné. Systém sa prevádzkuje napájacou vodou kotla, ktorá sa automaticky pridáva do expanznej nádoby v závislosti od hladiny v nádrži. Technické údaje Prevádzkové médium (dopĺňanie a napĺňanie) Napájacia voda kotla teplota 105 °C tlak (MPa) výstup z čerpadla; 1,0-1,3. tlak (MPa) spalinové vstupy; 0,6-1,3. tlak (MPa) expanzná nádrž; max 1,3. prietok (m3/h); 310. teplota na výtlačnej vetve (°C); normál 105. teplota na vratnej vetve (°C); normál 125. Nízkotlakové cirkulačné čerpadlá Táto skupina čerpadiel pozostáva z dvoch čerpadiel. Všetky čerpadlá sú poháňané elektromotormi. Nasávacie potrubia čerpadiel sú napojené na nádrž napájacej vody, pričom tlakové potrubia sú spojené s rozvádzačmi jednotlivých nízkotlakových výhrevných plôch, ako: - klobúk - skĺz pre troskotvorné prísady - lancetová kopula Jedno cirkulačné čerpadlo je predvolené ako prevádzkové čerpadlo, druhé čerpadlo slúži ako záložné. V prípade poruchy prevádzkového čerpadla, napr. výpadok prúdu, spúšťacie zariadenie (blokácia) automaticky spustí záložné čerpadlo. Automatické spúšťacie zariadenie spustí záložné čerpadlo aj v prípade, že sa nedosiahne stanovený minimálny.prietok.To poskytuje dodatočnú ochranu výhrevným plochám, aby sa predišlo ich prehriatiu. Nízkotlaková expanzná nádoba Jedná sa o upevnenú tlakovú nádobu umiestnenú nad zemou a konštrukčne navrhnutú na skladovanie priemyselnej vody. Jedná sa o cylindricky zavarenú nádobu v zvislej polohe, ktorej horná a spodná časť sú uzatvorené hlboko konvexnými dnami. Stojí na 4 zavarených podperách. Nádobu je možné ukotviť do základov cez diery na týchto podperách. Technické údaje - Projektovaný tlak PS = 13 bar - Max. pracovný tlak PÜ = 10 bar - Skúšobný tlak PT = 19,5 bar - Kapacita V = 6 600 litrov - Projektovaná teplota TD = + 200 °C - Pracovná teplota TS = 0 / + 160 °C - Náplň Priemyselná voda - Antikorozívny prídavok C2 = 1,0 mm - Zvariteľnosť v = 0,85 - Trieda IV (Ps V = 85800) - Trieda modulu G modul Nízkotlakový výmenník tepla Nízkotlakový výmenník tepla je konštrukčne navrhnutý pre kontinuálnu prevádzku opätovného chladenia uzatvoreného nízkotlakového okruhu takým spôsobom, že teplota prívodnej chladiacej vody sa udržiava v prednastavenom rozpätí. Voda užitková 0,35 MPa Voda užitková 0,35 MPa je vedená potrubím radou C po úrovni plošiny +8m a slúži ako zdroj vody do protipožiarnych hydrantov pri stlpoch E 13 a E 7 na úrovni +1,5m. |
|  | Chladenie ZPO2: Primárne chladenie - kryštalizátor Okruh primárneho chladenia tvorí uzavretý okruh, pozostávajúci z čerpadiel 1501 P1 až P3, výmeníka tepla ALFA LAVAL, DDS filtra a nádrže 4902. Pri výpadku čerpadiel sa otvára havarijný okruh umožňujúci ukončenie liatia a vytiahnutie kontizliatku bez poškodenia linky. Vodné hospodárstvo kryštalizátora: -prietočné množstvo dimenzované na 371 m3/hod . -každá široká strana 158 m3/hod. t.j. 2635 l/min.+- 5% tj.132 l/min -každá úzka strana 27,5 m3/hod. t.j. 458 l/min. .+- 5% tj. 23 l/min -tlak 10 barr Čerpadlami 15 01 P1 až P3 cez výmeníky tepla ALFA LAVAL na kryštalizátor I. a II. prúd, ďalej cez DDS - filter do nádrže 49 02 a opäť na sanie čerpadiel 15 01 P1 až P3. Dopĺňanie okruhu - čerpadlami 15 01 P4 a P5 z nádrží 49 01 N1 a N2 do okruhu. Chemické dávkovanie Magnetickými dávkovacími čerpadlami GAMA / L firmy Prominent zo zásobných nádrží s ukazovateľ stavu do okruhu vodného chladenia Kryštalizátora. Druhy chemikálii používaných na ošetrovanie okruhu chladenia Kryštalizátorov: - Corrshield MD 4100 - Speektrus NX 1164 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sekundárne chladenie Okruh sekundárneho chladenia pozostáva z jednozložkových a dvojzložkových zón chladenia zliatku. Vlastný cirkulačný okruh pozostáva z čerpadiel P1 až P3 zaisťujúcich čerpanie vody ku spotrebičom, rotačných filtrov sieťových, vertikálnej usadzovacej nádrže a čerpadiel zaisťujúcich čerpanie vody na vodné hospodárstvo. Chladenie zliatku v bunkri je rozdelené do jednotlivých zón chladenia, na jednozložkové a dvojzložkové chladenie. Jednozložkové chladenie je ostrekom vody. Dvojzložkové chladenie je ostrekom vody rozprašovanej vzduchom. Na každom prúde je 6 zón sekundárneho chladenia. Každá zóna je spoločná ( meraním a reguláciou ) pre malý a veľký rádius. Rozdelenie zón sekundárneho chladenia: 1. zóna chladenia - jednozložkový ostrek zliatku pod kryštalizátorom pred valcom č. 1 a 2 2. zóna chladenia - jednozložkový ostrek bočných strán brámy 3. zóna chladenia - jednozložkový ostrek zliatku v 1. sekcii od valca č. 2 až po valec č. 8 4. zóna chladenia - dvojzložkový ostrek zliatku v 2.sekcii a 3.1 sekcii od valca č. 9 až po valec č. 20 5. zóna chladenia - dvojzložkový ostrek zliatku v sekcii 3.2, 3.3 a 4 od valca č. 21 až po valec č. 37 6. zóna chladenia - dvojzložkový ostrek zliatku na 4. sekcii a 5. sekcii od valca č. 38 až po valec č. 55 7. zóna chladenia - dvojzložkový ostrek valcov na sekcii 6.7.8. valec 55 až 91. Celkové množstvo vody pre oba prúdy : minimálne - 22,0 l/sek. maximálne - 169,4 l/sek. Celkové množstvo vzduchu pre oba prúdy je max. 222 l/sek.Q - 80 - 610 m3/h p - 1,3 Mpa t - 35 oC max. 7 chladiacich zón: 1. - 3. zóna - jednozložkové chladenie bramy - voda 4. - 6. zóna - dvojzložkové chladenie bramy- voda-vzduch 7. zóna - dvojzložkové chladenie valcov- voda-vzduch Okruh chladenia Čerpadlami 08 01 P1 až P3 z VH k rotačným filtrom DDS 15 03 F1 a F2, filtrom HYDAC na I. a II. prúd, kanálom hydrozmyvu do vertikálnej usadzovacej nádrže - HC, prepadom do sacích nádrží 13 01, ďalej čerpadlami 13 01 P1 až P3 na VH-pieskové filtre DDF 09 01 F1 až F4 cez mikrochladiče 08 04 V1 až V6 do nádrží 08 01 na sanie čerpadiel. Ošetrovanie chladiacej vody sa vykonáva na čerpacej stanici VH. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Okruh chladenia stroja. Chladenie stroja je vodný cirkulačný okruh. Vodou tohoto okruhu sú chladené stroje ZPO vyžadujúce vodné chladenie (valce, rámy sekcií, a pod.). Voda po prietoku zariadením ide do lievikov a je samospádom zvedená do jimky oteplenej vody. Z dôvodu konštrukčného riešenia, časť vody ide do okujových kanálov. Vlastný cirkulačný okruh pozostáva z čerpadiel 0802 P1 až P3 zaiťujúcich čerpanie vody ku stroju, doskových filtrov, výmeníkov tepla voda - voda, čerpadiel 1302 P1 až P3 zaisťujúcich čerpanie vody na vodné hospodárstvo. Doplňovanie vody je prevádzané trvale prídavnou prevádzkovou vodou. Na okruh nadväzuje zariadenie predávkovanie chemikálii. Chladenie stroja Q - 2 x 600 m3/h = 2 x 166 l/s p - 0,6 Mpa t - max. 25oC Okruh chladenia Čerpadlami 08 02 P1 až P3 z VH k doskovým filtrom DDS 15 04 F1 a F2, na chladenie stroja (valcov), ďalej spádovým potrubím do nádrží 13 02, čerpadlami 13 02 P1 až P3 na chladiace veže 08 05 V1 až V4 a do nádrží 08 02 na sanie čerpadlami 08 02 P1 až P3. Časť vody potrubím DN 150 na bočnú filtráciu 08 03. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dochladenie zariadenia po havárii. V prípade výpadku čerpadiel resp. elektrického prúdu je voda odoberaná samospádom z vodojemu, v ktorom musí byť hladina vyššia ako minimálna prevádzková. Na základe poklesu tlaku v potrubí za doskovými filtrami na 0,45 MPa sa otvorí klapa 1509 A1 - YV 12, čím sa otvorí cesta pre havarijné chladenie. Pri stúpnutí tlaku na 0,55 MPa dôjde k nastaveniu normálneho prevádzkového stavu. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chladenie na vákuovacom zariadení RH: Rozvádzač chladiacej vody pre kondenzátory. Chladiaca voda pre kondenzátory sa dostáva k rozvádzaču z bodu odovzdávania cez potrubné vedenie s namontovanými uzatváracími armatúrami. Odtiaľ je každý kondenzátor zásobovaný potrebným množstvom vody. Ručný uzáverový posúvač, ktorý je inštalovaný v prívodnom potrubí, slúži na uzatvorenie počas opravárenských a údržbárskych prác a ináč je otvorený. Pneumaticky ovládaná klapka je v prípade potreby otváraná pneumaticky a uzatváraná je tlakom pružiny. Ručné ventily v potrubných vedeniach ku kondenzátorom slúžia na nastavenie množstva vody pri prvom uvádzaní do prevádzky a zostávajú vo svojej polohe. Zmena množstva chladiacej vody k jednotlivým kondenzátorom môže viesť k chybnej funkcii vyvíjača vákua, to znamená, že za týchto okolností sa nedosiahne hĺbkové vákuum. Vyprázdnenie rozvádzača sa môže vykonať do kanála cez potrubie DN 25. Sú nainštalované rôznorodé meracie prístroje. Diaľkové znázorňovanie tlaku a teploty slúži na kontrolu procesu a indikáciu v kontrolnej miestnosti. Nádrž na spätnú vodu. Ohriata chladiaca voda z kondenzátorov sa zhromažďuje v nádržiach na spätnú vodu a pomocou rotačných (odstredivých) čerpadiel dopravovať späť k chladiacej veži. Nádrž je prevedená plynotesne, aby sa zamedzilo unikaniu CO do okolia. Pomocou ventilátora sa nasáva čerstvý vzduch zvonku cez nádrž na spätnú vodu a vylučuje sa strechou. Rôznorodé potrubia na odpadovú vodu sú ponorené (máčané), aby sa predišlo unikaniu plynu z nádrže cez tieto potrubia. Nádrž je z betónovej konštrukcie s navareným oceľovým krytom pod podlahou oceliarne. Skladá sa z dvoch komôr. V jednej sú ponorené odpadové rúrky kondenzátorov ako aj dve potrubia na kondenzát, druhá slúži ako predloha pre rotačné čerpadlá. V tejto komore je inštalované meranie stavu úrovne. Aktuálna úroveň vody bude znázorňovaná v kontrolnej miestnosti. Pri poruche ventilátora a netesnej spätnej klapke, alebo ak sú netesností na prieleznom otvore môže z nádrže na spätnú vodu unikať CO. Táto oblasť sa musí kvôli bezpečnosti pravidelne kontrolovať, či tu nedochádza k úniku CO a v prípade potreby sa musí utesniť. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Odkanalizovanie Cirkulačné chladiace okruhy pre OC1 a ZPO2 sú v čerpacích staniciach vybavené bezpečnostným prepadom do jednotnej kanalizačnej siete USSK. V rámci prevádzky OC1 je do jednotnej kanalizačnej siete USSK vypúšťaná OV: - pred Napájacou stanicou OC1 ako odkal z kotlov a úpravy vody v NS a TÚV a zároveň aj chladiaca a priemyselná voda z tg procesov. - pred Prehrievakovou kotolňou OC1 ako odkal z prehr. Kotlov a Aku stanice a zároveň aj kondenzát z parovodov. V rámci prevádzky ZPO2 je do jednotnej kanalizačnej siete USSK vypúšťaná OV: - do šachty č. D132 priemyselná voda z hydrocyklónu pri bežnej a strednej oprave. |  |  |  |  |  |  |  |

1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

| 1.3.1 | Zdroj pitnej vody | Využitie v prevádzke | Spotreba pitnej vody za rok 2005 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | Max. (l.s-1) | m3.deň -1 | m3.rok –1 |
| 1 | Vodovod USSK - ČS Gyňov | Sociálne zariadenia a pitné účely | 10 | - | 867 | 316479 |
| 1.3.2 | Opis zdroja vody, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |
|  | Pitná voda do USSK je dodávaná z dvoch zdrojov: z Čerpacej stanici pitnej vody Gyňov a z VVS Košice a.s. Čerpacia stanica pitnej vody Gyňov Čerpacia stanica pitnej vody vedľa obce Gyňov čerpá podzemnú vodu zo studní v katastroch obcí Gyňov, Kechnec a Seňa a pomocou čerpadiel ju dopravuje k odberateľom. ČS slúži k zásobovaniu pitnou vodou nielen pre U. S. Steel Košice, s.r.o ale aj obcí po trase: Gyňov, rekreačná časť Čaňa, Haniska, Bočiar a Sokoľany. Zdroje pitnej vody Studňa „G1 – S“ - je budovaná ako dokonalá studňa až do nepriepustného podložia, spúšťaná, betónová, kruhového prierezu Ø 4,0 m, hĺbky 9,0 m pod terénom. V spodnej časti je 35 vtokových otvorov Ø 0,1 m, definitívna výpažnica nad terénom 2,0 m. Vrch studne (poklop): 171,70 m n. m. Podesta: 169,45 m n. m. Ustálená hladina: 168,51 m n. m. Znížená hladina: 164,95 m n. m. Dno: 161,54 m n. m. Minimálna výška hladiny: 3,41 m. Výdatnosť: Q = 37,3 l/sec. Do studne je privedený prítok z ostatných studní a zabudované 3 ks sania pre čerpanie do výtlačného potrubia. Ďalej je tu privedený chlór pre dezinfekciu vody. Studňa slúži ako zberná pre celý vodný zdroj. Studňa „G3 – S“ - je budovaná ako nedokonalá studňa s otvoreným dnom, spúšťaná, betónová, kruhového prierezu Ø 3 m. Je uložená 1,8 m od nepriepustného podložia. V spodnej časti je 35 vtokových otvorov Ø 0,1 m. Vrch studne (poklop): 171,80 m n. m. Podesta: 169,68 m n. m. Znížená hladina: 164,95 m n. m. Dno: 163,25 m n. m. Minimálna výška hladiny: 1,70 m. Výdatnosť: Q = 21,0 l/sec. Studňa je násoskou Æ 200 mm napojená do studne G1 - S. Studne GH 10A, GH 11A, GH 13A. Vo vzdialenosti 1 km južne od kopanej studne G - 3 sa nachádzajú 3 vrtné studne. Tvoria rad kolmý na tok Hornádu a ich vzdialenosť medzi sebou je cca 300 m. Pôvodné objekty označené GH 10, GH 11, GH 13 boli realizované ako prieskumné hydrogeologické vrty od roku 1965 do roku 1989, kedy boli nahradené spúšťanými studňami Æ 600 mm. Nové objekty sú cca 5 m vzdialené od starých, ktoré slúžia už iba ako pozorovacie objekty. Studne GH 8A, GH 9A, GH 14A. Tretia skupina vrtov sa nachádza východne od obce Seňa necelé 2 km JJV od predošlých. Pôvodné vrty GH 8, GH 9, GH 14 pochádzajú z hydrogeologického prieskumu a v roku 1989 boli nahradené vrtmi s indexom A o priemere Ø 600 mm. Všetky vrty (studne) sú vystrojené ponorným čerpadlom. VRT; ##### GH 10A; GH 11A; GH 13A; GH 9A; GH 8A; GH 14A. Pažnica (m n. m.); 168, 164; 168, 630; 168, 380; 166, 170; 165, 530; 165, 580. Znížená hl. (m n. m.); -; 161, 80; 161, 50; 159, 00; 157, 00; 158, 50. Dno (m n. m.); 156, 67; 155, 90; 156, 48; 156, 80; 153, 89; 156, 10. Min. zníž. hlad. (m); -; 6, 83; 6, 88; 7, 17; 8, 53; 7, 08. Max. možný odber (l/s); 0; 24; 25; 10; 25; 40. Studňa GH 16 - studňa sa nachádza na poľnohospodárskej pôde katastra obce Kechnec a Seňa. Studňa je hlboká 10 m: vrt D = 500 mm chránený oceľovou pažnicou a zárubnicou DN 300 mm z PVC, v ktorej je umiestnené ponorné čerpadlo. Nad vrtom studne je vodovodná šachta rozmerov 2500 x 2000 mm. Dno a steny šachty sú zo železobetónu, taktiež strop je železobetónový. Maximálne množstvo dodávanej vody zo studne GH 16 je 20 l/s. Kolektor - rieši zmenu akumulačného priestoru pitnej vody na ČS Gyňov z existujúcej studne G1-S do nového nadzemného kolektora K1 s užitočným objemom 170 m3. Kolektor je pôdorysne rozdelený na dve časti: akumulačná nádrž a armatúrnu komoru. ###### Ochrana vodných zdrojov Rozhodnutiami štátnej vodnej správy boli schválené 2 stupne pásiem hygienickej ochrany (ďalej len POH) vodných zdrojov spracované IGHP n. p. Žilina. Projektmi „Režim hospodárenia v PHO 1. a 2. stupňa zdrojov podzemných vôd v katastrálnom území Gyňov“ z roku 1987. A.) studne G1 - S a G3 - S a ČS Gyňov - PHO 1. stupňa - oplotené 3,6 ha - zatrávnené; - PHO 2. stupňa - obdĺžnikový tvar, 15,3 ha - vytýčenie rohov tabuľami. B.) studne GH 10A, GH 11A a GH 13A - PHO 1. stupňa - oplotené 100 x 100 m2 (1 ha) - zatrávnené; - PHO 2. stupňa - obdĺžnikový tvar, 31,1 ha - vytýčenie rohov tabuľami. C.) studne GH 8A, GH 9A a GH 14A - PHO 1. stupňa - oplotené 20 x 20 m2 - zatrávnené; - PHO 2. stupňa - obdĺžnikový tvar, 41,26 ha - označenie rohov tabuľami. Hygienické zabezpečenie - pre zneškodnenie choroboplodných zárodkov sa vykonáva dezinfekcia vody a to pomocou chlóru. Celá vodovodná sieť musí byť spoľahlivo hygienicky zabezpečená. STN 75 7111 predpisuje množstvo zbytkového chlóru u spotrebiteľa na maximálnu hodnotu 0,3 mg/l. Pitná voda z VVS Košice a. s. Z dôvodu nepostačujúceho množstva pitnej vody z vlastných zdrojov sa v priemere 57 m3 /hod. odoberá z vodovodného skupinového privádzača Drienovec – Košice. Voda z VVS je dodávaná priamo do vodojemu na kóte 276 m n. m. Monitoring kvality pitnej vody - sa vykonáva v súlade s platným rozhodnutím Regionálneho úradu verejného zdravotníctva č. 2005/01102-01/212.2/HŽP zo dňa 25.2.2005, a to v nasledovnom rozsahu: - minimálna analýza 10 - úplná analýza 2 Vykonávanie analýz je zabezpečované akreditovaným laboratóriom a z výsledkov rozborov pitnej vody vyplýva, že pitná voda dodávaná do rozvodov z vodného zdroja Gyňov vyhovuje podmienkam pre hromadné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. |
| 1.3.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovania |  |  |  |  |  |
|  | Zásobovanie vodou: Pitná voda, hygienicky upravená chloráciou sa čerpá zo studne G1 - S pomocou čerpacích agregátov č. 1, č. 2 a č. 3 radom E na vzdialenosť 12 km do vodojemu na kóte 276 m n. m. Čerpanú vodu je možné dodávať priamo do spotrebiska prepojom v šachte E v km 9,2 výtlačného potrubia DN 400. Prepojom v šachte Š1 (otvorené, 7 otáčok) do výtlačného potrubia G, sa zásobujú priľahlé obce a podniky s prebytkom do spotrebiska podniku. Odkanalizovanie: Všetky splaškové odpadové vody USSK sú odvádzané jednotnou kanalizačnou sieťou na ČOV Sokoľany. |  |  |  |  |  |

2.	Výrobky  a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

| P. č. | Prevádzka | Výrobok alebo určený výrobok | Opis výrobku alebo určeného výrobku | CAS | Výroba (t.rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prevádzka plynulého odlievania ocele 2 ( ZPO 2 ) | Oceľové bramy určené pre odpredaj externým odberateľom | Rozmery studenej bramy: hrúbka – 200 až 240 mm (nominálna hrúbky 220 mm ) šírka – 795 až 1520 mm dĺžka – 6000 až 10 000 mm | - | 14 721,88 |

2.2. 	Medziprodukty /vedľajšie produkty/

| P. č. | Prevádzka | Názov medziproduktu | Opis medziproduktu | CAS | Výroba za rok (t/rok) | Množstvo využité ako výrobok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prevádzka plynulého odlievania ocele 2 ( ZPO 2 ) | Oceľové bramy | Rozmery bramy: hrúbka – 200 až 240 mm šírka – 795 až 1520mm dĺžka – 6000 až 10 000 mm Medziprodukt určený na ďalšie spracovanie v hutníckom cykle USS | - | 1 745 043 | - |
| 2. | Prevádzka OC 1 | Demetalizovaná oceliarenská troska | Vzniká spracovaním vychladnutej oceliarenskej trosky Kvalitatívne znaky Fe-celk.- 18,0-30,0% SiO2 - 7,0 - 13,5 % MgO - max. 11,0 % Al2O3 - 0,5 - 8,0 % CaO - 35 - 46 % S - celk.- max. 0,09 % P2O5 - 0,6 - 1,2 % Bazicita CaO / SiO2 –2,9 – 5,6% Chróm - 0,07 - 0,15 % Ortuť - pod 0,1 ppm | - | 150 137,11 | - |
| 3. | Prevádzka OC 1 | Umelé hutné kamenivo z trosky | Vzniká triedením demetalizovanej oceliarenskej trosky s vhodným chemickým a mineralogickým zložením vo frakciách 0-4 mm, 4-8 mm, 8-11 mm, 11-16 mm Kvalitatívne znaky CaO - max. 46 % MgO - max. 8 % SiO2 - min. 12 % Al2O3 - min. 2,5 % Fe2O3 - max. 31 % Celkový obsah síry prepočítaný na SO3 v % hm. - max. 1 Voľné MgO - max.0,4 % Voľné CaO - max.3,5 % Bazicita CaO / SiO2 - max.3,5 | - | 27 219,3 | - |
| 4. | Prevádzka OC 1 | Konvertorový prach | Vzniká pri výrobe tekutej ocele v kyslíkových konvertoroch na OC 1 pri čistení spalín v elektrostatických odlučovačoch. Kvalitatívne znaky Fe (celkové Fe ako Fe203) - min 55%. Vlhkosť max - 22%. Zrnitosť - max 30 mm. Merná hmotnosť - 3,9 t / m3. | - | 19 547,03 | - |

Vedľajšie produkty prevádzky OC 1 vznikajúce pri výrobe konvertorovej ocele:

1. Demetalizovaná oceliarenská troska (DOT) vzniká ako jeden z produktov po spracovaní vychladnutej oceliarenskej trosky triedením a oddeľovaním voľných časti železa magnetickou separáciou. Vyrába sa vo frakciách: 0 - 16 mm, 16 - 45 mm, 45 - 300 mm.

Použitie :

- Poloprodukt na výrobu umelého hutného kameniva drvením a triedením

- Na terénne úpravy, zásypy, podsypy v stavebníctve

- V cestnom staviteľstve - úprava lesných, poľných vozoviek pozemných

Bezpečnostný list – Demetalizovaná oceliarenská troska – Príloha  č. 22

2. Umelé hutné kamenivo z oceliarenskej trosky (UHKT-DO) vzniká triedením demetalizovanej oceliarenskej trosky s vhodným chemickým a mineralogickým zložením v DZ Oceliareň a to  triedením frakcie 0 - 16 mm, keď výstupom sú frakcie 0 – 4 mm, 4 – 8 mm, 8 – 11 mm, 11 - 16 mm.

Použitie :

- podľa STN 72 20 15 pre stmelené a nestmelené vrstvy, ako i ložné a obrusné asfaltové vrstvy vozoviek pozemných komunikácií a iných plôch

- zimnú údržbu vozoviek pozemných komunikácií, chodníkov a iných plôch

- terénne úpravy a pod.

3. Oceliarenský konvertorový prach vzniká pri výrobe tekutej ocele v kyslíkových konvertoroch na OC 1 pri čistení spalín v elektrostatických odlučovačoch.

Použitie :

- vzhľadom na vysoký obsah železa ( min 60% ) sa oceliarenský konvertorový prach používa hlavne v stavebnom priemysle pri výrobe cementu, ďalej ako farbivo do stavebných tvárnic, záťaž do pračiek a iné. V hutníckej výrobe sa používa spolu s konvertorovými kalmi na výrobu brikiet a mikropeliet.

Bezpečnostný list - Oceliarenský konvertorový kal a oceliarenský konvertorový prach – Príloha č. 23

3.	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

3.1.	Vstupy  energie a palív

| 3.1.1 | Vstupy energie a palív | Ročná spotreba/ množstvo (jedn.) | Výhrevnosť (GJ.jedn.-1) | Prepočet na GJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2 | Zemný plyn | 10 619 297 | 0,034326 | 364 518 |
| 3.1.3 | Hnedé uhlie |  |  |  |
| 3.1.4 | Čierne uhlie |  |  |  |
| 3.1.5 | Koks |  |  |  |
| 3.1.6 | Iné pevné palivá |  |  |  |
| 3.1.7 | VOŤ |  |  |  |
| 3.1.8 | VOĽ |  |  |  |
| 3.1.9 | Nafta na kúrenie |  |  |  |
| 3.1.10 | Iné plyny VPP + KP | 105 731 370 m3 | 0,003402 0,01734 | 374 329 |
| 3.1.11 | Nafta pre dopravu |  |  |  |
| 3.1.12. | Druhotná energia KoP | 186 378 896 m3 | 0,00834 | 1 554 400 |
| 3.1.13 | Obnoviteľné zdroje |  |  |  |
| 3.1.14 | Nákup el. energie | 69 269 MWh | X | 249 368,4 |
| 3.1.15 | Nákup tepla |  | X |  |
| 3.1.16 | Iné palivá |  |  |  |
| 3.1.17 | Celkový vstup energie a palív v GJ |  |  |  |

3.2	 Vlastná výroba energií z palív

| 3.2.1 | Inštalovaný elektrický výkon celkom v MWel |  |
| --- | --- | --- |
| 3.2.2 | Inštalovaný tepelný výkon v Mwtep |  |
| 3.2.3 | Výroba elektriny v MWh a v GJ |  |
| 3.2.4 | Výroba tepla v GJ | 788 347 |
| 3.2.5 | Výroba chladu v GJ |  |
| 3.2.6 | Predaj vyrobeného tepla v GJ |  |
| 3.2.7 | Predaj vyrobenej elektriny v MWh a v GJ |  |

3.3	Opis všetkých spotrebičov energií

| P. č. | Označenie, názov a technický opis spotrebičov | Ročná spotreba energie | Skutočná energetická účinnosť spotrebičov | Cieľová energetická účinnosť spotrebičov |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.4	Využitie energií

| 3.4.1 | Celkový nákup a výroba energie v GJ |  |
| --- | --- | --- |
| 3.4.2 | Celkový predaj energie v GJ |  |
| 3.4.3 | Celková spotreba energie v GJ |  |
| 3.4.4 | Celková spotreba energie na vykurovanie a TUV v GJ | 24 190 |
| 3.4.5 | Celková spotreba energie na výrobu chladu |  |
| 3.4.6 | Celková spotreba energie na výrobu tlakového vzduchu |  |
| 3.4.7 | Celková spotreba energie na technologické a súvisiace procesy v GJ |  |

3.5	Merná spotreba  energie

| P. č. | Výrobok | Jedn. | Merná spotreba energie na jednotku výrobku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Elektrická energia |  | Teplo GJ.jedn-1 | GJ. jedn-1 spolu |
|  |  |  | kWh. jedn-1 | GJ. jedn-1 |  |  |
|  | Konventorová oceľ |  |  |  |  |  |

V priebehu roka 2005, za ktorý boli bilancované energetické ukazovatele, sa menili parametre spotrebičov (výmena konvertorových liniek č. 1 a 3, sekundárne odprašovanie OC1). Z toho dôvodu nemožno uviesť reprezentatívnu mernú spotrebu energie. V doteraz vydaných integrovaných povoleniach existuje podmienka na pravidelné ročné hlásenia spotreby energií. Navrhujeme aby sa merná spotreba energie OC1 vyčíslila až v roku 2007 za rok 2006, kedy OC1 bude mať ustálenú prevádzku konvertorov č. 1 a 3.

### D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

- 1.	Znečisťovanie ovzdušia

1.1.	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

| P. č. | Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií | Emitovaná látka, a jej vlastnosti | Údaje o emisiách |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg.m-3 | kg.h-1 | OU.m-3 | t.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| 1. | Kyslíkový konvertor KK 1-primárne odprášenie | TZL | 13 | 0,904 |  | 0,125 | 0,08 g/t |
|  |  | 1.sk. 1.podsk. | 0,01 | 0,779 |  | - | - |
|  |  | 1.sk. 2.podsk | 0,0 | 2,502 |  | - | - |
|  |  | 2.sk. 1.podsk. | 0,07 | 5,741 |  | 0,0008 | 0,512 mg/t |
|  |  | 2.sk.2.podsk. | 0,0 | 2,509 |  | - | - |
|  |  | 2.sk. 3.podsk. | 0,9 | 43,858 |  | - | - |
| 2. | Kyslíkový konvertor KK 3-primárne odprášenie | TZL | 9,7 | 0,349 |  | 0,048 | 0,03 g/t |
|  |  | 1.sk. 1.podsk. | 0,02 | 0,452 |  | - | - |
|  |  | 1.sk. 2.podsk | 0,01 | 2,811 |  | - | - |
|  |  | 2.sk. 1.podsk. | 0 | 0,137 |  | - | - |
|  |  | 2.sk.2.podsk. | 0 | 1,094 |  | - | - |
|  |  | 2.sk. 3.podsk. | 0,56 | 25,464 |  | - | - |
| 3. | Sekundárne odprášenie OC I | TZL | 1,6 | 0,131 |  | 1,86 | 1,19 g/t |
|  |  | 1.sk. 1.podsk. | 0,01 | 1,503 |  | - | - |
|  |  | 1.sk. 2.podsk | 0,01 | 9,327 |  | - | - |
|  |  | 2.sk. 1.podsk. | 0 | 0,457 |  | - | - |
|  |  | 2.sk.2.podsk. | 0 | 5,116 |  | - | - |
|  |  | 2.sk. 3.podsk. | 0,16 | 33,835 |  | - | - |
|  |  | CO | 24,8 | 8,7 |  | 68.9 | 44,2 g/t |
|  |  | NOX | 7,2 | 1,6 |  | 21,9 | 14 g/t |
|  |  | SO2 | 0 | 0,46 |  | - | - |
| 4. | Odsírenie surového železa v OC I | TZL | 1 | 0,063 |  | 0,7 | 0,45 g/t |
|  |  | CO | 90 | 5,917 |  | 21,3 | 13,65 g/t |
|  |  | NOX | 11 | 0 |  | 1,4 | 0,89 g/t |
|  |  | SO2 | 68 | 4,899 |  | 17,6 | 11,28 g/t |
|  |  | 1.sk. 1.podsk. | 0 | 0 |  | - | - |
|  |  | 1.sk. 2.podsk. | 0 | 0,0002 |  |  |  |
|  |  | 2.sk. 3.podsk. | 0 | 0,005 |  |  |  |
| 5. | Prehrievakový kotol č.1 | TZL | - | - |  | 12 | 7,69 g/t |
|  |  | TOC | - | - |  | 7,2 | 4,62 g/t |
|  |  | CO | 6 | 0,11 |  | 0,5 | 0,32 g/t |
|  |  | SO2 | 0 | 0 |  | 0 | - |
|  |  | NOX | 64 | 1,208 |  | 5,3 | 3,39 g/t |
| 6. | Prehrievakový kotol č.2 | TZL | - | - |  | 12 | 7,69 g/t |
|  |  | TOC | - | - |  | 7,2 | 4,61 g/t |
|  |  | CO | 0 | 0 |  | 0 | - |
|  |  | SO2 | 0 | 0 |  | 0 | - |
|  |  | NOX | 7 | 0,153 |  | 0,4 | 0,25 g/t |
| 7. | Mimopecné spracovanie ocele II., pracovisko 1 | TZL | 1 | 0,0128 |  | 0,04 | 0,026 g/t |
|  |  | 1.sk. 2.podsk. | 0 | 0,0368 g.h-1 |  | - | - |
|  |  | 2.sk. 3.podsk. | 0 | 3,559 g.h-1 |  | - | - |
|  |  | CO | 29 | 0,366 |  | 0,6 | 0,38 g/t |
|  |  | NOx | 28 | 0,179 |  | 0,3 | 0,19 g/t |
|  |  | SO2 | 11 | 0,154 |  | 0,3 | 0,19 g/t |
| 8. | Mimopecné spracovanie ocele II., pracovisko 2-výduch 1 | TZL | 3 | 0,0148 |  | 0,04 | 0,026 g/t |
|  |  | 1.sk. 2.podsk. | 0 | 0,1183 g.h-1 |  | - | - |
|  |  | 2.sk. 3.podsk. | 0 | 2,977 g.h-1 |  | - | - |
|  |  | CO | 23 | 0,072 |  | 0,13 | 0,083 g/t |
|  |  | NOx | 11 | 0,042 |  | 0,08 | 0,052 g/t |
|  |  | SO2 | 6 | 0,033 |  | 0,06 | 0,038 g/t |
| 9. | Mimopecné spracovanie ocele II., pracovisko 2-výduch 2 | TZL | 4 | 0,045 |  | 0,09 | 0,057 g/t |
|  |  | 1.sk. 2.podsk. | 0 | 0,1798 g.h-1 |  | - | - |
|  |  | 2.sk. 3.podsk. |  | 4,001 g.h-1 |  | - | - |
|  |  | CO | 23 | 0,177 |  | 0,3 | 0,19 g/t |
|  |  | NOx | 11 | 0,104 |  | 0,2 | 0,12 g/t |
|  |  | SO2 | 6 | 0,081 |  | 0,2 | 0,12 g/t |
| 10. | Vákuovanie ocelí v OC I | TZL | 150 | 0,0615 |  | 0,04 | 0,026 g/t |
|  |  | 1.sk. 2.podsk. | 0,03 | 0,01 g.h-1 |  | - | - |
|  |  | 2.sk. 3.podsk. | 0,66 | 0,27 g.h-1 |  | - | - |
|  |  | CO | 3 | 0,016 |  | 15 | 9,6 g/t |
|  |  | NOx | 19 | 0,194 |  | 0 | - |
|  | Vákuovanie ocelí –predohrev komory | TZL | - | - |  | 0,04 | 0,026 g/t |
|  |  | SO2 | - | - |  | 0,004 | 0,002 g/t |
|  |  | NOx | - | - |  | 0,34 | 0,22 g/t |
|  |  | CO | - | - |  | 0,03 | 0,02 g/t |
|  |  | TOC | - | - |  | 0,0034 | 0,002 g/t |
| 11. | Páliaci stroj brám ZPO 2 | TZL | 1 | 0,02 |  | 0,3 | 0,19 g/t |
|  |  | CO | 0 | 0 |  | 0 | - |
|  |  | NOx | 7 | 0,09 |  | 1,3 | 0,83 g/t |
|  |  | SO2 | 0 | 0 |  | 0 | - |
|  |  | 1.sk. 1.podsk. | 0 | 0 |  | - | - |
|  |  | 1.sk. 2.podsk. | 0,2 | 0,49 g.h-1 |  | - | - |
|  |  | 2.sk. 3.podsk. | 0 | 0,12 g.h-1 |  | - | - |
| 12. | Medzizásobník vápna –zavážanie na OC I | TZL | 6 | 0,1182 |  | 1,3 | 0,83 g/t |
| 13. | Vysušovanie panví | TZL | - | - |  | 0,7 | 0,45 g/t |
|  |  | SO2 | - | - |  | 0,09 | 0,057 g/t |
|  |  | NOx | - | - |  | 15,9 | 10,19 g/t |
|  |  | CO | - | - |  | 5,3 | 3,39 g/t |
|  |  | TOC | - | - |  | 0,7 | 0,45 g/t |
| 14. | Nakladanie s troskou-fugitívne emisie | TZL | - | - |  | 6,7 | 4,29 g/t |
| 15. | Spalinový kotol č.2 | Emisné hodnoty budú preukázané vykonaným meraním v súlade s vyhláškou č.408/2003 Z.z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia po vykonanej zmene na zdroji povolenej rozhodnutím ObÚŽP Košice č.ŠSOO 2006/01438-2-R-KAS zo dňa 30.5.2006. |  |  |  |  |  |

poznámka 1: údaje sú z oprávnených meraní ETS č.03/140/2000, 03/182/2002, 03/092/2003, 03/170/2003, 03/102/2003, 03/142/2003, 03/193/2005, 003/2006,

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé  zdroje emisií

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Názov a typ vypúšťania emisií | Napojené zdroje emisií | Priemer bodového alebo plocha plošného miesta vypúšťania | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Výška vypúšťania (m) | Objemový prietok (mn,s,3.s-1) | Teplota emisií (oC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kyslíkový konvertor KK1 -primárne odprášenie | výduch 302 | KK 1 | 2 m |  | 70 | 27,7 | 59 |
| 2. | Kyslíkový konvertor KK3 -primárne odprášenie | výduch 303 | KK 3 | 2 m |  | 70 | 27,7 | 59 |
| 3. | Sekundárne odprášenie OC I | výduch 304 | KK 1, KK 3 | 5,5 m |  | 41,2 | 290 | 50 |
| 4. | Odsírenie surového železa v OC I | výduch 318 | Odsírenie surového železa v OC I | 2,2 m |  | 19 | 27,7 | 135 |
| 5. | Prehrievakový kotol č.1, Prehrievakový kotol č.2 | výduch 306 | Prehrievakový kotol č.1, Prehrievakový kotol č.2 | - |  | 75 | 10 | 181 |
| 6. | Mimopecné spracovanie ocele II., pracovisko 1 | výduch 3151 | Mimopecné spracovanie ocele II., pracovisko 1, Dávkovanie prísad vákuovania | 1,25 m |  | 32 | 4,8 | 74 |
| 7. | Mimopecné spracovanie ocele II., pracovisko 2-výduch 1 | výduch 3152 | Mimopecné spracovanie ocele II., pracovisko 2-výduch 1 | 0,8 m |  | 32 | 1,94 | 35 |
| 8. | Mimopecné spracovanie ocele II., pracovisko 2-výduch 2 | výduch 3153 | Mimopecné spracovanie ocele II., pracovisko 2-výduch 2 | 0,8 m |  | 32 | 4,8 | 72 |
| 9. | Vákuovanie ocelí v OC I | Výduch 331 | Vákuovanie ocelí v OC I | 0,4 m |  | 40 | 1,1 | 40 |
| 10. | Vákuovanie ocelí v OC I | Výduch 333 | Ohrev komory | 0,6 |  | 35 | 3,84 | 47 |
| 11. | Páliaci stroj brám ZPO 2 | Výduch 309 | Páliaci stroj brám ZPO 2 | 0,8 |  | 20 | 47,2 | 31 |
| 12. | Medzizásobník vápna –zavážanie na OC I | Výduch 3131 | Medzizásobník vápna –zavážanie na OC I | 0,8 |  | 22 | 10,8 | 27 |
| 13. | Spalinový kotol č.2 | Výduch 3022 | Spalinový kotol č.2 | 1,2 |  | 65 | 10,8 | 257 |

- 2.	 Znečisťovanie povrchových vôd

###### 2.1.	 Recipienty odpadových vôd

| 2.1.1 | Názov vodného toku | Sokoľanský potok |
| --- | --- | --- |
| 2.1.2 | Číslo hydrologického povodia | 4-32-05-045 |
| 2.1.3 | Riečny kilometer | 8,5 |
| 2.1.4 | Ukazovatele stavu vody v toku a jeho znečistenia | Q=33924004m3/rok 2005 |
| Hodnotiace obdobie je od 1.1.2006 do 30.6.2006. Ukazovateľ znečistenia; Veličina; limit pre odtok; Odtok; Prítok. priemer; maximum; priemer; maximum; priemer; maximum. NL 105°C; mg/l; 35; 40; 20,002; 36,8; 70,849; 158,6. BSK5; mg/l; 7; 9; 4,095; 7,33; 20,363; 34,250. Cr celk.; mg/l; 0.1; 0.2; 0; 0; 0; 0. Cr 6+; mg/l; 0.025; 0.05; 0; 0; 0; 0. Fe celk.; mg/l; 2; 3; 1,43; 2,96; 7,297; 17,9. Fenoly; mg/l; 0.05; 0.1; 0; 0,032; 0,001; 0,076. Chloridy; mg/l; 250; 300; 191,686; 256,960; 198,680; 319,0. CHSK Cr; mg/l; 30; 60; 21,225; 39,360; 54,162; 124,8. Kyanidy; mg/l; 0.1; 0.2; 0; 0; 0; 0,03. NEL; mg/l; 1.5; 1.5; 0,158; 0,610; 0,769; 2,24. N-NH4; mg/l; 2; 3.5; 0,867; 2,09; 0,993; 2,33. pH; -; 6 - 9; 9; 7,926; 8,2; 7,647; 8,4. RL 550°C; mg/l; 640; 800; 614,933; 740; 619,659; 780. RL105°C; mg/l; 900; 1000; 759,73; 956; 756,464; 992. Sírany; mg/l; 200; 250; 124,803; 212,2; 126,791; 211,2. Zinok; mg/l; 0,3; 0,3; 0,044; 0,050; -; -. Sulfidy; mg/l; 0,05; 0,05; 0,005; 0,023; -; -. P celk; mg/l; 0,2; 0,4; 0,183; 0,2; -; -. AOX; μg/l; 30; 80; 3,342; 5; -; -. Aktívny chlór; mg/l; 0,2; 0,3; 0,062; 0,11; -; -. Kyanidy tox.; mg/l; 0,02; 0,1; 0,004; 0,006; -; -. Mangán; mg/l; 0,2; 0,3; 0,086; 0,16; -; -. PAU; μg/l; 2; 6; 0,636; 1,046; -; -. |

2.2	 Produkované odpadové vody

2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd

| 2.2.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody za rok 2005 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (m3/t ocele) |
| 1 | OC1 | Priemyselná OV | 49,1 | - | 4244,5 | 1549240 | 0,84 |
| 2 |  | Voda z povrchového odtoku | 6,3 | - | 546,6 | 199500 | 1,08 |
| 3 |  | Splašková OV | 10 | - | 867 | 316479 | 0,17 |
| 2.2.1.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| Priemyselná odpadová voda – je z prevádzky OC1 vypúšťaná do jednotnej kanalizačnej siete USSK. Zdrojom OV je: - v rámci prevádzky OC1 ako odkal z kotlov, úpravy vody v NS a TÚV, chladiaca a priemyselná voda z tg procesov, odkal z prehr. Kotlov a AKU stanice a kondenzát z parovodov. - v rámci prevádzky ZPO2 priemyselná voda z hydrocyklónu pri bežnej a strednej oprave. - chladiaca voda, ktorá vzniká pri odkaľovaní z cirkulačných okruhov. Voda z povrchového odtoku – je priamo zo zastavaných plôch odvedená do jednotnej kanalizačnej siete USSK. Splašková odpadová voda – je voda z hygienických zariadení (sprchy a WC) a zo stravovacích zariadení (jedáleň, výdajňa stravy). Táto OV je priamo vypúšťaná do jednotnej kanalizačnej siete USSK. |  |  |  |  |  |  |  |
| Všetky OV z jednotnej kanalizačnej siete USSK sú čistené v ČOV Sokoľany: ČOV Sokoľany: ČOV - Sokoľany zabezpečuje finálne čistenie odpadových vôd pred vypustením vyčistenej odpadovej vody do recipientu a výrobu priemyselnej vody. Hlavný technologický proces pozostáva: 1. z predčistenia odpadových vôd 2. z fyzikálno-chemického čistenia 3. z filtrácie 4. zo strojného odvodnenia kalu Maximálne množstvo vyčistenej vody je 1400 l/s a vratnej priemyselnej vody je 500 l/s. - Predčistenie odpadových vôd Úlohou predčisťovacieho procesu je zachytenie suspendovaných látok a plávajúcich olejov, zníženie obsahu železa, hodnoty biologickej spotreby kyslíka a chemickej spotreby kyslíka. Predčisťovací proces prebieha v sedimentačnej nádrži s obsahom 45 000 m3 , kde doba zdržania odpadových vôd je 4 – 6 hodín. Vzniknutý kal na dne nádrže je odčerpávaný do odstredivky. Mechanicky predčistené odpadové vody sú odvádzané na ČOV. - Fyzikálno-chemické čistenie odpadových vôd Čírenie prebieha v šiestich číriacich reaktoroch pracujúcich na princípe dokonale vznášaného vločkového mraku. Na čírenie sú použité koagulačné činidlá (síran železnatý a hydroxid vápenatý) a pomocné flokulujúce činidlo NALCO. Časť vyčírenej odpadovej vody je odvádzaná na filtráciu a druhá časť je bez filtrácie vypúšťaná do Sokoľanského potoka. Usadený kal z číričov je odvedený na odstredivku. - Filtrácia Filtrácia prebieha na piatich DDF (pieskových) filtroch a prefiltrovaná voda je odvádzaná ako priemyselná voda pre spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o. Z celkovej produkcie vyčistených odpadových vôd priemyselná voda predstavuje cca 12%. - Strojné odvodnenie kalu Strojné odvodnenie kalu prebieha v odstredivke, odkiaľ odvodnený kal sa dopravuje do zberného kontajnera a odstredená voda je odvádzaná do sedimentačnej nádrže ČOV. Vypúšťanie vyčistených OV do Sokoľanského potoka je kontinuálne. Účinnosť čistenia za rok 2004: ukazovateľ znečistenia; účinnosť čistenia v %. NL 105°C; 71,6. CHSKCr; 64. BSK5; 75,1. Fe celk; 78,1. |

2.2.2	 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

| P. č. | Zdroj/producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |
| 1 | DZ Oceliareň | š. 327 st. A | pH | 9,03 | - | - odpadová voda sa nečistí priamo pri zdroji, ale až v koncovej ČOV Sokoľany - |  |  |  |
|  |  |  | NL | 71,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | NEL | 0,58 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | N-NH4+ | 0,38 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | vodivosť | 696 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CHSKCr | 43,6 |  |  |  |  |  |
| Uvedené údaje sú za rok 2005. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

Prevádzka OC1 nepreberá od iných pôvodcov OV.

2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd

| 2.3.1.1 | Zdroj/producent odpadových vôd | Charakteristika odpadových vôd | Prevzaté množstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Q (l.s-1) | Qmax (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 |
| 2.3.1.2 | Opis spôsobu čistenia alebo znižovania množstva odpadových vôd, účinnosť čistenia |  |  |  |  |  |

2.3.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

| P. č. | Zdroj/ producent odpadových vôd | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |

2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Recipient |  |  | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Názov | Ukazovateľ znečistenia | Objemový prietok (l.s-1) Q355 | Produkované množstvo (l.s-1, maxl.s-1 m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1 t.rok-1) |
| 1. | ČOV Sokoľany | - | U. S. Steel Košice, s.r.o. | Sokoľanský potok | viď bod č. D.2.1.4 | viď bod č. D.2.1.4 | 41183000 m3.rok-1 * | viď bod č. D.2.1.4 |
| *tento údaj nie je meraný vodomerom, je len bilančne vypočítaný na základe spotreby vody za rok 2005. |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na vodné a na vodou viazané ekosystémy, ako i údaje o možnom ovplyvnení vodných útvarov a zdrojov, dobu trvania nakladania |
| --- | --- |
|  | V roku 2003 vykonaný monitoring stanovenia možného vplyvu USSK na biológiu povrchových vôd na základe kvalitatívno – kvantitatívnych charakteristík ichtyofauny v porovnaní s rokom 1992. Prieskum rýb vykonal akreditovaný subjekt v Sokoľanskom potoku. Prelovením na Sokoľanskom potoku (recipient odpadových vôd) sa zdokumentovalo 9 druhov rýb (už v prvej tretine toku pri ČOV). Pre porovnanie - v roku 1992 sme konštatovali prevažne absenciu rýb (až v druhej tretine toku), ako dopad vplyvu odpadových vôd pod ČOV v Sokoľanoch. Pozoruhodný je výrazný nárast hmotnostného priemeru rýb, až o 382 %. Pre komplexnejší pohľad na vodné ekosystémy sme vykonali aj analýzu rezíduí ťažkých kovov (Hg, Cd, Pb, As, Cr) zo svaloviny rýb. Z celkového počtu 30 analýz sme nezaznamenali v žiadnej vzorke svaloviny prekročenie maximálnej prípustnej hodnoty. Všetky ostatné parametre polutantov boli pod úrovňou maximálneho prípustného limitu pre potraviny. Pri porovnávaní s výsledkami monitoringu svaloviny rýb z vôd v okolí VSŽ v r. 1992 kedy napríklad len u kadmia bolo získaných až 15 nadlimitných vzoriek! Z hodnotenia výsledkov z r. 2003 je dokázateľné, že štruktúra ichtyofauny sa výrazne zlepšuje. Na základe získaných výsledkov ichtyologického prieskumu a výsledkov rezíduí cudzorodých látok v rybách môžeme konštatovať, že došlo k pozitívnym zmenám na sledovaných lokalitách v porovnaní s r. 1992. |

2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

USSK nevypúšťa OV do verejnej kanalizácie.

2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| 2.6.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | M3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku |
| 2.6.1.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |

2.6.2	 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Zdroj / producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná emisia na jednotku výrobku | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |  |

2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Prevádzkovateľ (vlastník) verejnej kanalizácie | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1, max l.s-1, m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1 t.rok-1) |

- 3.       Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

- 3.1	Znečisťovanie  podzemných vôd

USSK nevypúšťa OV do podzemných vôd.

3.1.1 	Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

| 3.1.1.1 | Zdroj odpadovej vody do podzemných vôd | Charakteristika odpadovej vody do podzemných vôd | Produkované množstvo odpadovej vody do podzemných vôd |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Qpriem (l.s-1) | Qmax. (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| 3.1.1.2 | Podrobný opis zdroja a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |

3.1.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových  vôd vypúšťaných do podzemných vôd

| P. č. | Zdroj odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |

3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd  do podzemných vôd (pôdy)

| 3.1.3.1. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Kvalita podzemných vôd v mieste vypúšťania | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1 max l.s-1 m3.deň-1 m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1 max mg.l-1, kg.deň-1 t.rok-1) |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.2. | Výsledok predchádzajúceho zisťovania stavu podzemných vôd v mieste vypúšťania odpadových vôd, spôsob súčasného a predpokladaného využívania podzemnej vody |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |

3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na pôdu a na pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |

3.2	 Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

3.2.1	 Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

| P. č. | Druh materiálu aplikovaného do pôdy | Aplikované množstvo |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | t.rok-1 | Merná produkcia (t. ha-1. rok-1 ) |

3.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

| P. č. | Aplikovaný materiál do pôdy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia (t. ha-1. rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s materiálmi a opis vplyvu na pôdu a pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |

- 3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

| P. č. | Označenie monitorovacieho objektu | Situovanie monitorovacieho objektu | Označenie sledovaného parametra | Hodnota sledovaného parametra | Jednotka | Použitá metóda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 4. Nakladanie s odpadmi

4.1 Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

| P. č. | Označenie odpadu | Miesto vzniku odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Vyprodukované množstvo odpadu za rok 2005 (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania / zhodnocovania odpadu | Odkaz na blok. schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Názov : Iné organické rozpúšťadla, premývacie kvapaliny a matečné lúhy Kat. číslo: 07 01 04 Kat. odpadu: N | Prevádzka – ZPO2 | Odpad vzniká z čistenia technologických uzlov liniek ZPO 2. Vzniknutý odpad sa zhromažďuje v kovovej nádobe odkiaľ je odvážaný prostredníctvom oprávnenej externej organizácii na základe uzatvorenej zmluvy. | Farba: tmavohnedá až čierna Skupenstvo : tekuté | 0,4 | 0,4 | - | Fecupral, s.r.o. Veľký Šariš | - |
|  | Názov : Odpadové farby a laky obsahujúce org. rozpúšťadla alebo iné nebezpečné látky Kat. číslo: 08 01 11 Kat. odpadu: N | Prevádzka OC1 | Odpad môžu tvoriť zbytky farieb po vykonaných náterových prácach technologických zariadení prevádzky resp. v halách prevádzky. Odpad sa zneškodní prostredníctvom oprávnenej externej organizácii na základe uzatvorenej zmluvy. | Farba: Skupenstvo : | - | - | - | - | - |
|  | Názov : Odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 17 Kat. číslo: 08 03 18 Kat. odpadu: O | Kancelárske priestory prevádzky OC1 | Odpad vzniká pri administratívnej činnosti, je zhromažďovaný vo vyhradených priestoroch prevádzky a následne odvážaný na Chránenú prevádzku USSK ( CHP ), kde sa predmetný odpad zhromažďuje zo všetkých organizačných jednotiek spoločnosti USSK. Na základe právoplatnej zmluvy sa odpad odovzdáva externej spoločnosti za účelom zhodnotenia | Farba: čierna Skupenstvo : tuhé | 0,119 | 0,119 | - | Telegrafia, s.r.o Košice | - |
|  | Názov : Odpad zo spracovania trosky Kat. číslo: 10 02 01 Kat. odpadu: O | Závod MultiServ Harsco | Odpad tvorí hutnícka suť, ktorá vzniká po magnetickej separácii kovu z konvertorovej trosky, trosky z odsírenia surového železa, odlievarenskej trosky a z čistenia brám. Tvorí ho zvyšok po odstránení produktov A, B, C, demetalizovaná oceliarenská troska (DOT). Odpad je zhromažďovaný v priestore pod pásmi na závode MultiServ Harsco a následne odvážaný na skládku NNO USSK za účelom zneškodnenia. | Farba: sivá Skupenstvo : tuhé | 147 745,18 | - | 147 169,03 | Skládka NNO USSK | - |
|  | Názov : Nespracovaná troska Kat. číslo: 10 02 02 Kat. odpadu: O | Prevádzka – Konvertory, Odsírenie surového železa, ZPO 2 | Odpad tvorí DOT, ktorá bola spracovaná na linke firmy MultiServ Harsco a ktorá nebola ďalej využitá. Odváža sa ako odpad na skládku NNO USSK za účelom zneškodnenia. | Farba: sivá Skupenstvo : tuhé | 70 576,8 | - | 70 576,8 | Skládka NNO USSK |  |
|  | Názov : Tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky Kat. číslo: 10 02 07 Kat. odpadu: N | Prevádzka – Konvertory OC1 | Odpad tvorí zachytený prach z čistenia plynu sekundárneho odprášenia prevádzky OC1 na plynočistiarni. Prach je zhromažďovaný v sile odkiaľ je odvážaný nákladnými automobilmi na skládku NO USSK za účelom zneškodnenia. | Farba: sivá Skupenstvo : tuhé | 568,02 | - | 568,02 | Skládka NO USSK |  |
|  | Názov : Tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 02 07 Kat. číslo: 10 02 08 Kat. odpadu: O | Prevádzka – Konvertory OC1, Odsírenie surového železa, MPO2 | Odpad vzniká pri čistení splodín z odsírenia surového železa ( látkový filter), primárneho odprášenia konvertorov OC1 v plynočistiarni (elektrostatický filter), odprašovanie MPO2 (textilný filter) a zo sekundárneho odprášenia (sedimentačná komora). Zachytený prach sa ukladá do vyhradených kontajnerov okrem prachu z primárneho odprášenia konvertorov OC1, ktorý sa zhromažďuje v silách. Následne sa nákladnou automobilovou dopravou odváža na skládku NNO USSK za účelom zneškodnenia resp. sa odpredáva externým spoločnostiam za účelom jeho využitia | Farba: sivá Skupenstvo : tuhé | 16 424,63 | 14 374 | 2050,63 | Externý predaj Skládka NNO USSK |  |
|  | Názov : Odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúcej olej Kat. číslo: 10 02 11 Kat. odpadu: N | Prevádzka – ZPO2 | Odpad vzniká pri odlievaní ocele, kde dochádza k únikom olejov a mazív do chladiacej vody. Tieto sa separujú v hydrocyklóne a spolu s podielom vody tvoria odpad. Predmetný odpad sa zhromažďuje v záchytnej nádrži a následne je odovzdávaný externej spoločnosti za účelom zhodnotenia. | Farba: čierna Skupenstvo : tekuté | 2,8 | - | - | - |  |
|  | Názov : použité vosky a tuky Kat. číslo: 12 01 12 Kat. odpadu: N | Prevádzka OC1- technologické zariadenia | Odpad vzniká pri údržbe technologických zariadení. Je zhromažďovaný v sudoch vo vyhradenom priestore. Predmetný odpad sa zneškodňuje na základe právoplatnej zmluvy prostredníctvom externej spoločnosti. | Farba: čierna, červená Skupenstvo : kašovité | 17,59 | - | 19,99 | EBA, s.r.o. Bernolákovo | - |
|  | Názov : Odpadový pieskovací materiál iný ako uvedený v 12 01 16 Kat. číslo: 12 01 17 Kat. odpadu: O | Prevádzka - ZPO2 | Odpad vzniká pri ošetrovaní vnútornej steny medzipanvy, liacej panvy tzv. torketovaním . Zbytkový pieskovací materiál z uvedenej činnosti, je ako odpad zneškodňovaný na skládke NNO USSK. | Farba: sivá Skupenstvo : tuhé | 11,8 | - | 11,8 | Skládka NNO USSK |  |
|  | Názov : Nechlórované minerálne hydraulické oleje Kat. číslo: 13 01 10 Kat. odpadu: N | Prevádzka – ZPO2 | Odpad tvorí opotrebovaný hydraulický olej, ktorý vzniká na technologických zariadeniach v rámci výmeny. Odpad sa prečerpáva do sudov a odváža do skladu ropných látok. Odovzdáva sa autorizovanej externej spoločnosti na základe právoplatnej zmluvy za účelom zhodnotenia | Farba: Čierna Skupenstvo : tekuté | 3,18 | 0,68 | - | Ing. Peter Červenický EKOL RECYKLAČNÉ SYSTÉMY Fintice -Prešov |  |
|  | Názov : Nechlórované minerálne motorové, prev. a mazacie oleje Kat. číslo: 13 02 05 Kat. odpadu: N | Prevádzka OC1- mazacie systémy | Odpad tvorí opotrebovaný mazací olej, ktorý vzniká na technologickom zariadení prevádzky. Odpad sa prečerpáva do sudov a následne odváža do skladu ropných látok. Vzniknutý odpad sa odovzdáva autorizovanej externej spoločnosti na základe právoplatnej zmluvy za účelom zhodnotenia | Farba: Čierna Skupenstvo : tekuté | 7,37 | 7,22 | - | Ing. Peter Červenický EKOL RECYKLAČNÉ SYSTÉMY Fintice -Prešov |  |
|  | Názov : iné izolačné a teplonosné oleje Kat. číslo: 13 03 10 Kat. odpadu: N | Prevádzka OC1- mazacie systémy | Odpad môže vzniknúť z elektrických zariadení nachádzajúcich sa v predmetnej prevádzke v rámci výmeny olejových náplní. Odovzdá sa autorizovanej externej spoločnosti na základe právoplatnej zmluvy za účelom zhodnotenia | Farba: Skupenstvo : | - | - | - | - | - |
|  | Názov : Iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel Kat. číslo: 14 06 03 Kat. odpadu: N | Prevádzka OC1 | Odpad vzniká z vykonávaných čistiacich prác znečistených súčiastok resp. súčastí technologických zariadení prevádzky čistiacimi prípravkami. Vzniknutý odpad sa skladuje v kovových nádobách odkiaľ sa odoberá externou spoločnosťou k jeho zhodnoteniu resp. zneškodneniu podľa podmienok uzatvorenej zmluvy. | Farba: čierna Skupenstvo : tekuté | 1,52 | 1,52 | - | NCH Slovakia, s.r.o. Bratislava |  |
|  | Názov : Obaly z papiera a lepenky Kat. číslo: 15 01 01 Kat. odpadu: O | Prevádzka OC1 | Odpad tvoria papierové obaly z dodávky vstupných surovín a náhradných dielov. Následne je odvážaný na CHP, kde sa predmetný odpad zhromažďuje zo všetkých organizačných jednotiek USSK. Odpad je odovzdávaný externej spoločnosti na základe právoplatnej zmluvy za účelom zhodnotenia. | Farba: Rôzna Skupenstvo : tuhé | 3,3 | 3,3 | - | Ing. Ivan Féher Košice |  |
|  | Názov : Obaly z plastov Kat. číslo: 15 01 02 Kat. odpadu: O | Prevádzka – konvertory OC1, ZPO2 | Odpad tvoria plastové kontajnery a big bagy (vrecia s objemom 1 m3). Odpad sa zhromažďuje vo vyhradenom priestore a následne odváža na skládku NNO USSK za účelom zneškodnenia | Farba: Biela Skupenstvo : tuhé | 35,78 | - | 35,78 | Skládka NNO USSK |  |
|  | Názov : obaly obsahujúce zvyšky NL alebo kontaminované NL Kat. číslo: 15 01 10 Kat. odpadu: N | Prevádzka OC1 | Odpad tvoria sudy od olejov, mazív, farieb, riedidiel,, odmasťovadiel a pod. Je dopravovaný na šrotoviská DZ Oceliareň, kde tvorí súčasť vsádzky do konvertorov. Tento druh odpadu je z dôvodu zamedzenia znečistenia životného prostredia prekladaný priamo do vsádzacích korýt. | Farba: podľa povrchovej úpravy Skupenstvo : tuhé | 3,654 | 3,654 | - | DZ Oceliareň USSK |  |
|  | Názov : absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami Kat. číslo: 15 02 02 Kat. odpadu: N | Prevádzka - ZPO 2 | Odpad vzniká pri oprave a údržbe zariadení (znečistená pucvola, rukavice a pracovný odev, znečistený absorpčný materiál). Odpad sa skladuje vo vhodných kovových nádobách a po naplnení sa predmetný odpad odovzdáva externej spoločnosti za účelom zneškodnenia. | Farba: Rôzna Skupenstvo : tuhé | 1,59 | - | 1,59 | DETOX, s.r.o. Banská Bystrica |  |
|  | Názov : absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02 Kat. číslo: 15 02 03 Kat. odpadu: O | Prevádzka - ZPO 2 | Odpad tvoria vyradené ochranné pracovné prostriedky zamestnancov prevádzky, čistiace handry, rukavce látkového filtra mlynice uhlia, ktoré neobsahujú nebezpečné látky. Odpad sa zhromažďuje vo vyhradených kontajneroch resp. v sudoch umiestnených vo výrobných priestoroch prevádzky odkiaľ je dopravovaný na skládku za účelom jeho zneškodnenia. | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | 0,2 | - | 0,2 | Skládka NNO USSK | - |
|  | Názov : železné kovy Kat. číslo: 16 01 17 Kat. odpadu: O | Prevádzka OC1 | Odpad vznikol v uvedenom období z vyradených vagónov a konštrukcií starých dopravných prostriedkov. Vzniknutý odpad z vyhradených priestoroch prevádzky bol dopravený na šrotoviská DZ Oceliareň, kde tvoril súčasť vsádzky do konvertorov. | Farba: Rôzna Skupenstvo : tuhé | 23 | 23 | - | DZ Oceliareň USSK |  |
|  | Názov : Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 Kat. číslo: 16 02 13 Kat. odpadu: N | Prevádzka OC1 | Odpad vznikol z vyradených elektrických zariadení, ktoré z dôvodu straty funkčnosti boli nahradené novými. Vzniknutý druh odpadu bol na základe uzatvorenej zmluvy zhodnotený prostredníctvom oprávnenej externej spoločnosti | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | 4,37 | 4,37 | - | Arguss, s.r.o. Bratislava |  |
|  | Názov : Vyradené anorganické chemikálie, chemikálie obsahujúce nebezpečné látky Kat. číslo: 16 05 07 Kat. odpadu: N | Prevádzka OC1 | Odpad môže vzniknúť z vyradených anorganických chemikálií, ktoré sa použili na predmetnej prevádzke. So vzniknutým odpadom sa bude nakladať podľa uzatvorených podmienok s oprávnenou externou spoločnosťou. | Farba: Skupenstvo : | - | - | - | - |  |
|  | Názov : Vyradené org. chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky Kat. číslo: 16 05 08 Kat. odpadu: N | Prevádzka – ZPO 2 | Odpad vznikol z vyradených organických. chemikálii , ktoré boli použité v prevádzke. Vzniknutý druh odpadu sa odovzdal oprávnenej externej spoločnosti na základe právoplatnej zmluvy za účelom jeho zneškodnenia. | Farba: rôzna Skupenstvo : tekuté | 0,39 | - | 0,39 | Fecupral, s.r.o. Veľký Šariš |  |
|  | Názov : olovené batérie Kat. číslo: 16 06 01 Kat. odpadu: N | Prevádzka OC1 | Odpad tvoria nefunkčné batérie, ktoré sa využívali ako záložné zdroje. Následne sú odovzdávané externej spoločnosti na základe právoplatnej zmluvy za účelom zhodnotenia. | Farba: Rôzna Skupenstvo : tuhé | 3,98 | 3,98 | - | MACH TRADE s.r.o. Sereď | - |
|  | Názov : Odpady obsahujúce olej Kat. číslo: 16 07 08 Kat. odpadu: N | Prevádzka OC1 | Odpad môže vzniknúť z čistenia skladovacích nádrží a sudov, ktoré sú používané v prevádzke za účelom zhromažďovania olejov. So vzniknutým odpadom sa bude nakladať podľa uzatvorených podmienok s oprávnenou externou spoločnosťou. | Farba: Skupenstvo : | - | - | - | - |  |
|  | Názov : betón Kat. číslo: 17 01 Kat. odpadu: O | Prevádzka – konvertory OC1 | Odpad vzniká pri rekonštrukcii budov a spevnených plôch prevádzky. Zhromažďuje sa vo vyhradenom priestore a následne odváža na skládku NNO USSK za účelom zneškodnenia. | Farba: sivá, biela Skupenstvo : tuhé | 293,26 | - | 293,26 | Skládka NNO USSK | - |
|  | Názov : Zmesi alebo oddelené zložky betónu betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky obsahujúce nebezpečné látky Kat. číslo: 17 01 06 Kat. odpadu: N | Prevádzka OC1 | Odpad môže vzniknúť z búracích prác na prevádzke, ktorý je znečistený škodlivinami. Odpad v prípade jeho vzniku bude zhromaždený vo vyhradenej nádobe a následne sa odvezie na príslušné zariadenie za účelom zneškodnenia. | Farba: Skupenstvo : | - | - | - | - |  |
|  | Názov : Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 Kat. číslo: 17 01 07 Kat. odpadu: O | Prevádzka OC1 | Odpad v uvedenom období vznikol z realizácie investičných akcií na prevádzke Konvertory OC1 pri stavebných a búracích prácach. Vzniknutý odpad sa zhromažďoval vo vyhradenom priestore a následne bol odvážaný na skládku NNO USSK za účelom zneškodnenia | Farba: sivá, biela Skupenstvo : tuhé | 690,42 | - | 690,42 | Skládka NNO USSK |  |
|  | Názov: Sklo Kat. číslo: 17 02 02 Kat. odpadu: O | Prevádzka OC1 | Odpad môže vzniknúť napr. pri opravách sklenených výplní prevádzkových objektov, použitých sklenených vecí. Využiteľný odpad bude odovzdaný externej spoločnosti za účelom zhodnotenia. Odpad nevhodný na ďalšie využitie napr. okenné výplne s drôtom, sklobetónky bude zneškodnený na skládke NNO USSK | Farba: Skupenstvo : | - | - | - | - |  |
|  | Názov: Plasty Kat. číslo: 17 02 03 Kat. odpadu: O | Prevádzka OC1 | Odpad vznikol z vyradených plastových použitých na prevádzke, ktorý nebol vhodný na ďalšie využitie. Zhromažďoval sa vo vyhradenej kovovej nádobe odkiaľ bol odvezený na skládku NNO USSK k jeho zneškodneniu. | Farba: rôzna Skupenstvo : Tuhé | 1,1 | - | 1,1 | Skládka NNO USSK |  |
|  | Názov: Hliník Kat. číslo: 17 04 02 Kat. odpadu: O | Prevádzka – ZPO 2 | Odpad v uvedenom období vznikol z vyradených prevádzkových agregátov obsahujúcich Al. Odpad bol odobratý externou organizáciou k jeho zhodnoteniu. | Farba: Biela Skupenstvo : Tuhé | 0,15 | 0,15 | - | KBZ, s.r.o. Košice |  |
|  | Názov : železo a oceľ Kat. číslo: 17 04 05 Kat. odpadu : O | Prevádzka OC1 - technologické zariadenia prevádzky | Odpad vzniká pri bežnej údržbárskej činnosti, opravách zariadení a z demontáži zariadení v rámci investičných projektoch. Tvorí ho technologický šrot (železné časti konštrukcií, rôzne časti agregátov a pod.). Odpad je zhromažďovaný vo vyhradených priestoroch prevádzky v kontajnery a následne odvážaný na šrotovisko, kde tvorí súčasť vsádzky do konvertorov. | Farba: sivá, podľa povrchovej úpravy Skupenstvo : tuhé | 1 921,47 | 1 921,47 | - | DZ Oceliareň USSK | - |
|  | Názov : zmiešané kovy Kat. číslo: 17 04 07 Kat. odpadu: O | Prevádzka OC1 | Odpad (nefunkčné elektromotory) vzniká pri výmene elektromotorov na predmetnej prevádzke. Odpad je následne dopravovaný automobilovou dopravou na CHP, sa odovzdáva externým odberateľom na základe právoplatnej zmluvy za účelom zhodnotenia. | Farba: Rôzna Skupenstvo : tuhé | 8,5 | 8,5 | - | KBZ s.r.o. Košice Triemkov P. Masnica, Košice KM Group, s.r.o. Košice V.O.D.S., a.s. Košice |  |
|  | Názov : kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami Kat. číslo: 17 04 09 Kat. odpadu: N | Prevádzka OC1 | Odpad môže vzniknúť pri bežnej údržbárskej činnosti resp. demontáži jestvujúcich zariadení prevádzky. Tvorí ho technologický šrot (železné časti konštrukcií, rôzne časti agregátov znečistený NL.). Odpad bude zhromažďovaný v kontajnery a následne odvážaný na šrotovisko za účelom zhodnotenia. | Farba: Skupenstvo : | - | - | - | - |  |
|  | Názov : Káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky Kat. číslo: 17 04 10 Kat. odpadu: N | Prevádzka OC1 | Odpad môže vzniknúť pri oprave, údržbe a rekonštrukcii elektroinštalácie. Odpad je priamo odvážaný CHP, kde sa predmetný odpad zhromažďuje zo všetkých prevádzok USSK. Na CHP dochádza k jeho separácii a následnému vzniku nových druhov odpadov: - 17 04 01 – meď, bronz, mosadz, kat. odpadu O, ktorý sa na základe právoplatnej zmluvy odovzdáva externej spoločnosti za účelom zhodnotenia - 19 12 11 – plasty a guma z mechanického spracovania odpadu obsahujúca nebezpečné látky, kat. odpadu N, ktorý sa zneškodní na skládke NO USSK | Farba: Skupenstvo : | - | - | - | - | - |
|  | Názov : káble iné Kat. číslo: 17 04 11 Kat. odpadu: O | Prevádzka OC1 | Odpad vzniká pri oprave, údržbe a rekonštrukcii elektroinštalácie. Odpad je priamo odvážaný na CHP, kde sa predmetný odpad zhromažďuje zo všetkých prevádzok USSK. Na CHP dochádza k jeho separácii a následnému vzniku nových druhov odpadov: - 17 04 01 – meď, bronz, mosadz, kat. odpadu O, ktorý sa na základe právoplatnej zmluvy odovzdáva externej spoločnosti za účelom zhodnotenia - 19 12 04 – plasty a guma, kat. odpadu O, ktorý sa zneškodňuje na skládke NNO USSK | Farba: Rôzna Skupenstvo : tuhé | 0,48 | 0,48 |  | VSŽ Inžiniering, s.r.o. Košice Belle Export-Import, Košice SH TRADE, s.r.o. Košice RUBE, s.r.o Košice Skládka NNO USSK |  |
|  | Názov : zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky Kat. číslo: 17 05 03 Kat. odpadu: N | Prevádzka OC1 | Odpad môže vzniknúť pri havarijných stavoch v prípade úniku škodlivých látok do vonkajšieho prostredia. Odpad sa zhromaždí do vyhradeného kontajnera a následne sa odvezie na skládku NO USSK za účelom zneškodnenia. | Farba: Skupenstvo : | - | - | - | - | - |
|  | Názov : zemina a kamenivo iné Kat. číslo: 17 05 04 Kat. odpadu: O | Prevádzka OC1 | Odpad vzniká pri výkopových prácach, pri realizácii investícii a úprave terénov. Je zhromažďovaný vo vyhradenom priestore a následne odvážaný na skládku NNO USSK za účelom zneškodnenia. | Farba: Hnedá Skupenstvo : tuhé | 65,16 | - | 65,16 | Skládka NNO USSK |  |
|  | Názov : Výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky Kat. číslo: 17 05 05 Kat. odpadu: N | Prevádzka OC1 | Odpad môže vzniknúť pri výkopových prácach, pri realizácii investícii a úprave terénov. Odpad sa zhromaždí do vyhradeného kontajnera a následne sa odvezie na skládku NO USSK za účelom zneškodnenia. | Farba: Skupenstvo : | - | - | - | - | - |
|  | Názov: izolačné materiály obs. azbest Kat. číslo: 17 06 01 Kat. odpadu : N | Prevádzka OC1- haly, kabíny, administratívne budovy | Odpad tvoria rôzne dosky, obloženia, izolácie, eternit a pod., ktoré obsahujú azbest. Odpad vzniká pri výmene týchto časti. Je zhromažďovaný v kontajnery a následne zneškodňovaný na skládke NO USSK. | Farba: Rôzna Skupenstvo : tuhé | 1,2 | - | 1,2 | Skládka NO USSK |  |
|  | Názov : izolačné materiály iné Kat. číslo: 17 06 04 Kat. odpadu: O | Prevádzka OC1 - haly, kabíny, administratívne budovy, potrubné rozvody, kanály | Odpad vzniká pri údržbe a rekonštrukcii budov, kanálov a potrubných rozvodov v priestoroch prevádzky. Odpad je priamo odvážaný na skládku NNO USSK za účelom zneškodnenia. | Farba: Rôzna Skupenstvo : tuhé | 89,18 | - | 89,18 | Skládka NNO USSK |  |
|  | Názov: Iné odpady zo stavieb a demolácii vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce neb. látky: 17 09 03 Kat. odpadu : N | Prevádzka OC1 - haly, kabíny, administratívne budovy | Odpad vzniká pri oprave výrobných hál, kabín a administratívnych budov, ktorý z uvedených objektov je znečistený škodlivinami. Odpad sa priamo nakladá do nákladných aut a je následne odvážaný na skládku NO USSK za účelom zneškodnenia. | Farba: Rôzna Skupenstvo : tuhé | 151,71 | - | 151,71 | Skládka NO USSK |  |
|  | Názov: zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné Kat. číslo: 17 09 04 Kat. odpadu: O | Prevádzka OC1 - haly, kabíny, administratívne budovy | Odpad vzniká pri oprave resp. demolácii výrobných hál, kabín a administratívnych budov. Odpad sa priamo nakladá do nákladných aut a je následne odvážaný na skládku NNO USSK za účelom zneškodnenia. | Farba: Rôzna Skupenstvo : tuhé | 3 512,06 | - | 3 512,06 | Skládka NNO USSK |  |
|  | Názov : Odpad zo železa a ocele Kat. číslo: 19 10 01 Kat. odpadu: O | Prevádzka OC1 | Odpad tvoria zliatky z kolíb. Po jeho rozmerovej úprave - rozdrobení, je odpad zhromažďovaný vo vyhradenom priestore prevádzky odkiaľ je odoberaný externou organizáciu za účelom jeho zhodnotenia. | Farba: Sivá Skupenstvo : tuhé | 1 651 | 1 651 | - | KBZ, s.r.o Košice PAMAL-Jozef Malec Nižný Klatov Belle Export-Import Košice SOLID Trading, s.r.o. Banská Bystrica SH TRADE,s.r.o. Košice |  |
|  | Názov : plasty a guma Kat. číslo: 19 12 04 Kat. odpadu: O | Prevádzka OC1 | Odpad tvoria vyradené gumové pásy, plastové materiály, ktoré sa zhromažďujú vo vyhradenom priestore a následne sa zneškodňujú na skládke NNO USSK | Farba: čierna, sivá Skupenstvo : tuhé | 4,5 | - | 4,5 | Skládka NNO USSK |  |
|  | Názov : Iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu obsahujúce nebezpečné látky Kat. číslo: 19 12 11 Kat. odpadu: N | Prevádzka OC1 | Odpad môžu tvoriť gumové tesnenia , hadice, obloženia znečistené ropnými produktmi, ktoré po strate predpísaných vlastností sú vyradené z technologických liniek prevádzky . Vzniknutý odpad sa zhromaždí vo vyhradenom priestore prevádzky a následne sa zneškodní na skládke NO USSK | Farba: čierna, sivá Skupenstvo : tuhé | - | - | - | - | - |
|  | Názov : žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť Kat. číslo: 20 01 21 Kat. odpadu: N | Prevádzka OC1 – výrobno -prevádzkové budovy | Odpad vzniká pri údržbárskej činnosti elektrotechnických zariadení. Odpad je skladovaný v kontajneroch a následne zneškodňovaný prostredníctvom externej spoločnosti na základe právoplatnej zmluvy | Farba: Biela Skupenstvo : tuhé | 0,184 | - | 0,184 | ENZO-VERONIKA-VES, a.s. Dežerice |  |
|  | Názov : Batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 Kat. číslo: 20 01 33 Kat. odpadu: N | Prevádzka OC1 – mobilné zariadenia | Odpad tvoria vyradené batérie a akumulátory používané v zariadeniach prevádzky. Odpad je skladovaný vo vyhradených priestoroch prevádzky a následne zneškodňovaný prostredníctvom externej spoločnosti na základe právoplatnej zmluvy | Farba: Čierna Skupenstvo : tuhé | 0,028 | 0,028 | - | Fecupral, spol. s r.o. Veľký Šariš |  |
|  | Názov : vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 Kat. číslo: 20 01 36 Kat. odpadu: O | Prevádzka OC1 | Odpad vzniká pri bežnej technologickej a údržbárskej činnosti v rámci ktorej sa vyradzujú nefunkčné resp. zastaralé elektrické a elektronické zariadenia. Odpad je automobilovou dopravou priamo odvážaný na CHP, kde sa predmetný odpad zhromažďuje spolu s odpadom pochádzajúci z ďalších prevádzok spoločnosti USSK. Predmetný druh odpadu sa na základe uzatvorenej zmluvy za účelom zhodnotenia odoberá prostredníctvom externej organizácii. | Farba: podľa povrchovej úpravy Skupenstvo : tuhé | 7,5 | 7,5 | - | KBZ s.r.o. Košice Triemkov Košice KM Group, s.r.o. Košice V.O.D.S., a.s. Košice |  |
|  | Názov : drevo iné ako uvedené v 20 01 37 Kat. číslo: 20 01 38 Kat. odpadu: O | Prevádzka OC1 | Odpad vzniká pri veľkých opravách predmetných prevádzok. Tvorí ho drevný stavebný odpad, ktorý nie je vhodný pre ďalšie použitie. Skladuje sa vo vyhradenom priestore prevádzky a následne sa zneškodňuje na skládke NNO USSK | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé | 1,14 | - | 1,14 | Skládka NNO USSK |  |
|  | Názov : biologicky rozložiteľný odpad Kat. číslo: 20 02 01 Kat. odpadu: O | Prevádzka OC1 - vonkajšie priestory | Odpad vznikne z úpravy zelene vonkajších priestorov prevádzky. Zhromaždí sa vo vyhradenom priestore a následne zneškodní na príslušnom zariadení. | Farba: Zelená, hnedá Skupenstvo : tuhé | 11,28 | - | 11,28 | Skládka NNO USSK | - |
|  | Názov : zmesový komunálny odpad Kat. číslo: 20 03 01 Kat. odpadu: O | Prevádzka OC1 | Odpad vznikne pri činnostiach vykonávaných pracovníkmi prevádzky v administratívnych a prevádzkových priestoroch. Odpad sa zhromaždí vo vyčlenených kovových nádobách určených na predmetný druh odpadu. Odpad sa zneškodní na základe všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice. | Farba: Rôzna Skupenstvo : Tuhé | - | - | - | Spaľovňa KOSIT a.s. | - |

Príloha č. 24 – Zmluvy na zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov prostredníctvom externých organizácii platné v roku 2005

Príloha č. 25 – Protokoly z analytickej kontroly odpadov

  - Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

| P. č. | Označenie odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Prebrané množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania /zhodnocovania odpadu | Odkaz na blok. schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

5.	Zdroje hluku

| 5.1 | Zdroj hluku | Opis zdroja hluku |  |  |  | Hladina akustického výkonu LWA v dB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Hodnoty ekvivalentných hladín A hluku LAeq v dB v dotknutom území spôsobené prevádzkou |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania |  | Denný čas |  | Nočný čas |  |  |
|  |  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná |  | Nameraná (hodnotiaca) |

Poznámka :

Meranie hodnôt hluku v pracovnom prostredí sa vykonáva v zmysle NV SR 40/2002 o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami a STN ISO 9612.

Tieto merania hlučnosti vzhľadom na miesto merania, rozsah a použité jednotky môžu byť použité na hodnotenie pracovného prostredia, ale nemôžu sa aplikovať na hodnotenie vplyvu na širšie okolie.

Rozhodujúce zdroje hluku sú v uzavretých objektoch alebo odpružené. Hluk, ktorého zdrojmi sú tieto zariadenia, sa šíri iba do vzdialenosti niekoľkých metrov a neovplyvňuje obytnú zónu. Pri zariadeniach, ktorých hluk prekračuje prípustné hygienické hladiny a technickými opatreniami nie je možné hladinu hluku znížiť sa vyžaduje iba občasná kontrola a obsluha pri tejto činnosti používa osobné ochranné prostriedky

V blízkosti prevádzky sa nenachádza obytná zóna.

6.	Vibrácie

| 6.1 | Zdroj vibrácií | Opis zdroja vibrácií |  |  |  | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií aweq,T(ms-2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií v dotknutom území spôsobené prevádzkou aweq,T (ms-2) |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania |  | Denný čas |  | Nočný čas |  |  |
|  |  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná |  | Nameraná (hodnotiaca) |

### E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

1.	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

- 1.1.	Mapa lokality a širšie vzťahy

| P. č. | Názov mapy | Príloha č. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Mapa lokality USSK | 27 |

2.	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

| Charakteristika |  | Opis | Príl. č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Klimatické podmienky a kvalita ovzdušia | Oblasť Košickej kotliny je vzhľadom na teplotné pomery relatívne suchá. Priemerné úhrny zrážok sa pohybujú v rozmedzí 600 850 mm. Z hľadiska všeobecných dejov a zmien počasia košická panva a jej okolie patrí do jednotnej cirkulačnej oblasti. Podľa veterných pomerov je košická panva súčasťou východného Slovenska s výrazne prevládajúcim severným vetrom.( fúka od severu na juh, častokrát sa stáča od severu na juhozápad ) Jeho prevládajúci vplyv je podmienený znížením a zúžením Karpát. Druhý prevládajúci výskyt pripadá na južný vietor ( fúka z juhu na sever ), ktorý je v niektorých polohách stáčaný viac k juhozápadu alebo k juhovýchodu. V ročnom priemere je v oblasti Košickej kotliny cca 70 dní so silným a okolo 15 dní s búrlivým vetrom. Ročná priemerná hodnota anorganického podielu TZL v okolí skládok je 2,792 g/m2*30 dní ( priemer zo stanovíšť č. 6,7,9,10,13,24,25,27,34,35 podľa mapy rozloženia PS ). Dosahovaná kvalita ovzdušia širšieho okolia vyhovuje zdravotnému stavu lesov. Aj keď je USSK situovaný v oblasti, ktorá podľa bývalej Vyhlášky č.112/93 Z.z. patrila do zoznamu zaťažených oblastí, rovinný charakter územia a prúdenie vetra zabezpečujú vcelku dobré rozptylové podmienky. |  |
| 2.2 | Opis chránených a citlivých oblastí | Dané územie nespadá pod chránené oblasti |  |
| 2.3 | Opis krajiny | Areál USSK je lokalizovaný 12 km juhozápadne od Košíc v západnej Turniansko – Bodvianskej časti Košickej kotliny pri úpätí posledných výbežkov Spišsko – gemerského rudohoria. Z viacerých vodných tokov sú v tejto oblasti najvýznamnejšie rieka Hornád a potoky Ida a Sokoľanský potok. Na geologickej stavbe širšieho okolia sa zúčastňujú v západnej oblasti horniny Spišsko – gemerského rudohoria , na južnej, východnej a severnej časti neogénne sedimenty Košickej panvy a neogéne vulkanity Slanského pohoria. Košická kotlina predstavuje mladú priekopovú prepadlinu vyplnenú sedimentmi neogénu a kvartéru. Záujmové územie je v podstate rovinné s miernym sklonom k juhozápadu, cca 230 m na severe po 205 m na južnom ohraničení areálu. Nadmorské výšky areálu USSK sa pohybujú v rozmedzí 206 - 210 m n. m. Pôdny kryt okolia USSK je využívaný na poľnohospodársku produkciu. Lesné plochy v blízkom okolí sú len málo zastúpené, prevažujú umelé topoľovité lesy vysadené severovýchodne od areálu kombinátu ako ochranné lesy. Medzi najviac dotknuté územia z hľadiska priemyselného znečistenia patria katastrálne územia miest a obcí Bočiar, Haniska, Košice, Sokoľany a Veľká Ida. Okolo USSK je vyhlásené užšie a širšie pásmo hygienickej ochrany. V užšom pásme ležia obce Šaca,Poľov,Veľká Ida, Haniska a Hutníky. V širšom pásme sú obce Pereš, Lorinčík,Vyšný Lánec, Perín – Chým a Grajciar. |  |
| 2.4 | Geologický, hydrologický, inžiniersko-geologický opis a geochemické podmienky miesta | Z geomorfologického hľadiska záujmové územie patrí do Košickej kotliny, ktorá predstavuje mladú priekopovú prepadlinu vyplnenú sedimentmi neogénu a kvartéru. Kvartérne sedimenty sú zastúpené hlavne náplavmi podradne terasovými štrkami Hornádu. Povrch územia pokrývajú hliny s polohami pieskov. Mocnosť tejto vrstvy je premenlivá od 1,5 do 5 m. Vrstva povrchových hlín s polohami pieskov je pestrá. Piesky sú zvodnené, resp. veľmi vlhké.V hĺbke 0,4 až 5 m pod povrchom terénu, v podloží hlinitej vrstvy sa nachádza vrstva štrkov. Zasahuje do hĺbky 4 5 m pod povrchom terénu. Najčastejšie mocnosť štrkov je 2 až 4 m. Terasové štrky dosahujú mocnosť 7,2 7,4 m. V podloží kvartérnych sedimentov boli overené v hĺbke 6,0 12 m neogéne íly. Neogéne íly boli vizuálne vyhodnotené ako ílové hliny, íly a hliny prevážne tuhej, menej tuhej až pevnej konzistencie. Podzemná voda v čase prieskumných prác bola narazená pod vrstvou hlín a aluviálnych štrkov v hĺbke 1,4 4 m p. t. Druhý horizont bol narazený v štrkoch alebo pestrých bazálnych náplavov, ktoré sa nachádzajú pod polohami hlín, 5,2 m 5,8 m p.t. Obidva vodné horizonty v priestore týchto náplavov po narazení vystúpili a podzemná voda sa ustálila na úrovni 1,4 m p.t. Územie areálu U.S Steel sa nachádza v pásme 4o MSK regionálnej seizmickej intenzity. Záujmové územie a jeho širšie okolie je odvodňované potokmi Ida a Sokoľanským potokom. Juhozápadná časť areálu a okolia je odvodňovaná sústavou kanálov Gombašského a Perínskeho odpadového kanála, ktoré vyúsťujú do potoka Ida. Územie, ktoré odvodňuje Sokoľanský potok patrí do povodia rieky Bodvy. JJZ smerom sa nachádzajú Perínske rybníky. Sú napájané z potoka Ida a odtok z nich je do Perínskeho potoka. Kvalita vody v rybníkoch je pre chov rýb vyhovujúca. Hydrogeologický kolektor podzemnej vody je tvorený súvrstvím piesčitých štrkov. Ich hrúbka je premenlivá. Priepustnosť štrkov tvoriacich hydrogeologický kolektor sa udáva nasledovne: -priemerný koeficient prietočnosti T = 3,3 - 1,0 . 10-3.s-2 a koeficient filtrácie kf = 2,6 - 6,2 . 10-4 m.s-1 . Hladina podzemnej vody v závislostí na zrážkach kolíše v rozmedzí 1-2 m s max. amplitúdou 2,5 - 3,5 m. Generálny smer prúdenia podzemnej vody JZ. |  |
| 2.5 | Ostatné | - |  |

3.        Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

| P. č. | Opis | Príl. č. |
| --- | --- | --- |

### F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

- 1.	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Odpadové vody |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | ČOV Sokoľany Bod D.2.2.1.2 |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | Začiatok prevádzkovania rok:1992 Rekonštrukcia a modernizácia:2003 |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Čistenie priemyselných OV vznikajúcich v spoločnosti USSK. |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | - |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | - kal zo sedimentačnej nádrže a z číričov ČOV – odkalisko ČOV, - odpadový olej zmiešaný s pilinami – externé zneškodnenie, - odpad z hrablíc a z pieskových filtrov – skládkovanie, - odstredený kal z odstredivky – využitie v technologickom procese výroby železa |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | - |

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Systém primárneho odprášenia pre KK1 aj KK3 pozostáva z:  systému chladenia spalín zabezpečeného kotlom (nízkotlakou a vysokotlakou časťou),  systému čistenia spalín - v odparnom chladiči za kotlom (hrubé čistenie) - v elektrofiltroch (jemné čistenie) technické parametre : druh odlučovačov – elektrostatický suchý počet sekcií – 4 oklep elektród – mechanický objemový prietok plynu -92 400 mn3.h-1 prevádzková teplota plynu 170 °C  ventilátor  spaľovací komín so sviečkou  prepravy prachu zo zásobníkmi Chladiaci systém kotla sa skladá z:  nízkotlakej časti (klobúk, tryskový otvor, uzáver prísad),  vysokotlakej časti (odsúvateľný dymník, pevný polokotol, inšpekčné otvory). Slúži na prvotné zachytenie znečisteného konvertorového plynu a jeho odvod do odparného chladiča. Tvorí ho systém kotla tvorený rúrkami chladeného vodou (100 m3). Vstupná teplota plynu je cca 1750 °C a výstupná cca 900 °C. Systém čistenia spalín. Odparný chladič sa skladá z:  14 ks dvojzložkové trysky s príslušenstvom (prívod vody, pary, ventily)  meranie teploty pred a za chladičom (po 2x) s reguláciou množstva vody  systém dopravníkov prachu spod odparného chladiča tzv. „banána“. V odparovacom chladiči sú horúce a suché spaliny schladené z cca 900 °C na asi 200 °C. K tomuto účelu je doň vstrekovaná priemyselná voda. Okrem chladenia spalín, sa tu tiež v rovnakom čase zhromažďuje hrubý prach, pretože sa na výstupe znižuje jeho rýchlosť a mení sa smer prietoku. Nazhromaždený prach je vykladaný cez reťazový dopravník a klzný uzáver na pomocnú výsypku. Pomocná výsypka má funkciu vyrovnávacieho zásobníka pre systém dopravy prachu. Za pomocnou výsypkou je prach usmerňovaný cez rotačný ventil do systému mechanickej prepravy s reťazovými dopravníkmi. Prach sa prepravuje do spoločného zásobníka prachu pre konvertor 1 a 3. Spaľovacie komíny KOP so sviečkou: Slúžia na odvedenie nevyužiteľného KOP do ovzdušia. Pracujú v režime trvalého horenia spaľovacích horákov (troch) KOP na zemný plyn. Zapálenie KOP od horákov signalizujú jednotlivé termočlánky (umiestnené v komíne nad horákmi) - cca od 5-tej minúty), kedy sú splnené podmienky na spaľovanie KOP (CO > 30 %). Na zapálenie plameňa sú inštalované na úrovni + 68 m 3 samostatné komplety zapaľovacích horákov pozostávajúce z: - hlavného uzáveru (zemný plyn) - zapaľovacieho horáka (zemný plyn) - termočlánkov - slúžia na signalizáciu zapálenia zapaľovacieho horáka a KOP. Zapálenie zapaľovacieho horáka je prevedené elektricky zapaľovacím transformátorom. Technické parametre: spaľovacie médium - zemný plyn pretlak 600 kPa / 20 kPa ostatné médiá: dusík, spaľovací vzduch, Ak nastane výpadok stanice I.D. ventilátora počas fúkania, spustí sa injektor pary, ktorý je umiestnený v spodnej časti fakle, čím sa zo systému odstránia spaliny obsahujúce CO |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | 2005 |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Primárne odprášenie kyslíkových konvertorov slúži na čistenie konvertorového plynu vznikajúceho pri fúkaní kyslíka do konvertora. |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | vstupná koncentrácia TZL:125 g.mn-3 výstupná koncentrácia TZL: do 20 mg.mn-3 |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Zachytený prach je recyklovaný v technologickom toku výroby surového železa resp. ukladaný na skládku. |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | - |

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Sekundárne odprášenie konvertorových liniek KK 1 a KK3,prelievanie surového železa Systém sekundárneho odprášenia zabezpečuje odsávanie tuhými látkami znečistených splodín, ktoré vznikajú pri technologických procesoch dvoch 180 t kyslíkových konvertorov a dvoch pracovísk prelievania surového železa. Odsávanie, krytovanie a dopravné cesty splodín sú konštruované tak, aby bola dosiahnutá maximálna účinnosť odsávania. Odsávaný objem je regulovaný osobitne pre každý zdroj znečisťovania elektricky ovládanými klapami podľa vopred zadaných hodnôt. Splodiny obsahujúce tuhé látky sú od jednotlivých zdrojov znečisťovania dopravované potrubím do vonkajšieho zberného potrubia, ktoré spája jednotlivé potrubné vetvy odsávacieho systému v objekte OC 1 s filtračným zariadením. Filtračná jednotka pozostáva z plášťa pneumaticky ovládaných klapiek ručne ovládaných klapiek čistiaceho systému s pneumatickými ventilmi filtračných vakov výstužných klietok s venturiho tryskami zastrešenia zdvíhacieho zariadenia pre kryty jednotlivých sekcií nosnej konštrukcie vrátane kotviacich skrutiek prístupových schodísk a plošín expanzných spojov na prívodných /odvodných potrubiach Technické parametre filtračnej jednotky Filter s pulzačným on-line čistením (oklepávaním) Počet sekcií 16 Počet čistých komôr 32 Objem čistých splodín (m3/h) cca 1.550.000 Filtračný povrch (m2) cca 16.200 Objem vzduchu/povrch tkaniny (m3/m2.min.) cca 1,59 – 1 Potreba stlačeného vzduchu (Nm3/h) cca 800 Požadovaný tlak stlačeného vzduchu (MPa) 0,45 – 0,7 Materiál filtračných vakov PE 550g/m2 Rozmer filtračných vakov (priemer x dĺžka ) (mm) 165 x 6 500 Nominálny tlak plášťa (kPa) 7 kPa |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | 2005 |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Slúži na čistenie odsávaných sekundárnych emisií pri technologických operáciách: vsádzanie oceľového šrotu, nalievanie surového železa, odpich trosky a ocele, prelievanie surového železa. |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | - |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Zachytený prach z filtra je zneškodňovaný na skládke. |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | - |

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Odsávanie splodín vznikajúcich pri odsírovaní surového železa. Tkaninový filter typu K-RVHM 10086P-60. Maximálny výkon ventilátora 100 000 m3/h. Maximálny podtlak 6,3 kPa. |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | 1998 |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Slúži na čistenie odsávaných splodín z dvoch stanovíšť odsírovania surového železa v OC I. |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | - |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Zachytený prach z filtra je zneškodňovaný na skládke. |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | - |

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Odsávanie a filtrácia splodín z dvoch pracovísk mimopecného spracovania ocele pri úprave chemického zloženia a homogenity ocele. Filtračné zariadenie pracoviska 1: Typ REX-pulse RP-12-324-D6 Regenerácia pulzná ON-LINE stlačeným vzduchom Počet hadíc 324 Filtračná plocha 563,8 m2 Dĺžka hadíc 3695 mm Filtračná tkanina POLYESTER Max. tlaková strata 2000 Pa Spotreba tlakového vzduchu50,9 m3/h Filtračné zariadenie pracoviska 2: Typ FVU 150 Regenerácia vzduchom Počet komôr 8 Množstvo vzduchu 20000 m3/h Filtračná tkanina PES 550-4K2 FBC teplota max. 150 °C |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | 1986 |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Slúži na čistenie splodín vznikajúcich pri dávkovaní legúr, odsírovacích zmesí a prebublávaní ocele. |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | - |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Zachytený prach z filtrov je zneškodňovaný na skládke. |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | - |

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Páliaci stroj zabezpečuje rezanie kontinuálneho odliatku na brámy žiadanej dĺžky. Splodiny vznikajúce pri rezaní (pálení) sú odsávané zariadením FVU-100. Počet komôr 3 Filtračná plocha 300 m2 Teplota spalín max. 150 °C Filtračná tkanina PES |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | 1992 |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Odsávanie a čistenie splodín vznikajúce z rezania (pálenia ) brám. |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | - |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Zachytený prach z pálenia brám je recyklovaný v technologickom toku výroby ocele. |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | - |

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Medzizásobník vápna zabezpečuje dočasné uskladnenie vápna dovážané pásovou dopravou z vápenky pred jeho zavážaním do zásobníkov nad konvertormi OC 1.Znečistená vzdušnina je odsávaná a čistená vo filtračnom zariadení. Látkový filter ALFA-JET 540/3-4-3 Hadice 127x2730 (480 ks) Filtračná látka POLYESTER T 552 SA |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | - |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Odsávanie a čistenie znečistenej vzdušniny z dopravníkových pásov , presypov a zásobníka. |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | - |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Zachytený vápenný prach je recyklovaný cez zásobník vápna. |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | - |

2. 	Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 2.1 | Zložka životného prostredia |  |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky |  |
| 2.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky |  |
| 2.4 | Stručné zdôvodnenie technológie a techniky |  |
| 2.6 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia |  |
| 2.7 | Účinnosť technológie a techniky |  |
| 2.8 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením |  |
| 2.9 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike |  |

### G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

- 1.	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Odpadové hospodárstvo |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Trvalé opatrenie vychádzajúce z technologického procesu výroby konvertorovej ocele |
| 1.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | Zhodnocovaním kovového odpadu vznikajúceho v spoločnosti USSK a nákupom od externých spoločností v zmysle právoplatného rozhodnutia činnosťou zhodnocovania R4 – Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín v kyslíkových konvertoroch prevádzky OC1 sa predchádza vzniku zhromažďovania odpadov kat. č. 10 02 02, 10 02 10, 12 01 01, 12 01 02, 15 01 04, 16 01 17, 16 02 16, 17 04 05, 19 10 01, 19 12 02, 20 01 40, 15 01 10 16 01 17 a 17 04 09. V roku 2005 v kyslíkových konvertoroch prevádzky OC1 bolo zhodnotené 469 688, 7 ton kovového odpadu. |
| 1.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Každá tona recyklovaného kovu zamedzí ťažbe niekoľkých ton kovovej rudy a tým zníži vplyv na ŽP v dôsledku ťažby, ktorý môže zahŕňať znečisťovanie ovzdušia, hluk, znečisťovanie vody a pôdy, narušenie prirodzeného prostredia |
| 1.5 | Účinnosť opatrenia | - |
| 1.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | - |

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Odpadové hospodárstvo |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Trvalé opatrenie vychádzajúce z technologického procesu výroby konvertorovej ocele |
| 1.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | Spracovaním celého výskytu konvertorovej trosky, trosky z odsírenia a odlievarenskej trosky magnetickou separáciou na linke závodu MultiServ Harsco sa dosiahnu produkty A,B,C, DOT. Produkty A,B,C z dôvodu vysokého obsahu kovonosného podielu sa využívajú v hutníckom cykle USSK v divíznych závodoch Vysoké pece a Oceliareň. DOT v množstve max. 3 tony na tavbu sa pridáva ako vsádzka do konvertora. Zliatky pochádzajúce zo spracovania trosky z odsírenia sa spätne pridávajú do tekutého surového železa. Produkty DOT a produkty z umelého hutného kameniva sa využívajú aj externe napr. na terénne úpravy, zásypy, podsypy v stavebníctve, v cestnom staviteľstve - úprava lesných, poľných vozoviek pozemných. Využitím vyššie uvedených produktov sa dosiahne zníženie množstva odpadu kat. č. 10 02 02 – nespracovaná troska |
| 1.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Dosiahnutie zníženého množstva zneškodňovaných odpadov na skládke odpadov, čím dôjde k zníženiu zaťaženosti ŽP, Využitie produktov z umelého hutného kameniva má pozitívny vplyv na šetrení prírodných zdrojov |
| 1.5 | Účinnosť opatrenia | Celkové využitie troskových produktov závisí od požiadaviek odberu externých spoločností. Môžeme konštatovať, že ročné využitie produktov v rámci USSK ako aj externe sa pohybovalo v roku 2005 vo výške cca 47 % . |
| 1.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | - |

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Odpadové hospodárstvo |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | 1998 |
| 1.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | Časť z celkového vzniknutého konvertorového prachu tvorí spolu z oceliarenskými kalmi vstupnú surovinu pri výrobe mikropeliet a brikiet, ktoré sú opätovne využívané v hutníckom cykle USSK pri výrobe surového železa a konvertorovej ocele. Ďalej je konvertorový prach využívaný hlavne v stavebnom priemysle pri výrobe cementu, ako farbivo do stavebných tvárnic, záťaž do pračiek a iné. Využitím tohto vedľajšieho produktu sa zabezpečí zmenšenie množstva odpadu kat. č. 10 02 08 – tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 02 07 |
| 1.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Dosiahnutie zníženého množstva zneškodňovaných odpadov na skládke odpadov, čím dôjde k zníženiu zaťaženosti ŽP. |
| 1.5 | Účinnosť opatrenia | - |
| 1.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | - |

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Odpadové hospodárstvo |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | 2004 |
| 1.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | Použitá výmurovka z konvertorov prevádzky OC1 a výmurovka z používaných panvy sa spracováva drvením na požadovaný rozmer resp. sa očisťuje od zliatkov, ktoré sú nalepené na výmurovke. Spracovaná výmurovka sa pridáva do aglomeračnej vsádzky DZ Vysoké pece, zliatky obsahujúce kovový podiel sú využívané v DZ Oceliareň a zbytkové časti výmurovky nevhodné na ďalšie využitie sa ako odpad zneškodňujú na skládke nie nebezpečných odpadov USSK. Zhodnocovaním využiteľnej časti výmurovky v hutníckom cykle USSK sa predchádza vzniku odpadu kat. č. 16 11 04 – iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov iné, kategória odpadu „O“. |
| 1.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Uvedeným opatrením sa dosiahne znížené množstvo zneškodňovaných odpadov na skládke odpadov, čím dôjde k zníženiu zaťaženosti ŽP a využívaním kovonosného podielu dochádza k šetreniu prírodných zdrojov |
| 1.5 | Účinnosť opatrenia | - |
| 1.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | - |

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Odpadové hospodárstvo |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | 2003 |
| 1.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | Priamym chladením brámy vodou v rámci odlievania ocele pri kontiliatí dochádza k vzniku okují na povrchu bramy Okuje sú následne strhávané vodou do hydrocyklónu odkiaľ sú drapákovým žeriavom vyberané a prekladané do betónového zásobníka (depónu). Vzniknuté okuje sú automobilovou dopravou prevážané do závodu MultiServ Harsco, kde sa zapracovávajú do brikiet a mikropeliet, ktoré sú využívané v hutníckom cykle USSK. Vyššie uvedenou činnosťou sa predchádza vzniku odpadu kat. č. 10 02 10 – okuje z valcovania, kategória odpadu „O“. |
| 1.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Využívaním kovonosného podielu v hutníckom cykle USSK dochádza k šetreniu prírodných zdrojov a zamedzeniu ukladania odpadu na skládku. |
| 1.5 | Účinnosť opatrenia | - |
| 1.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | - |

- 2.	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 2.1 | Zložka životného prostredia | - |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | - |
| 2.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | - |
| 2.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | - |
| 2.5 | Účinnosť opatrenia | - |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | - |

### H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

1.	Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | znečistenie ovzdušia |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií | výduchy z odsávania |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | potrubie |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek Stanovenie hmotnostných koncentrácií tuhých ZL sa vykonáva postupom podl'a STN EN 13284-1a STN ISO 9096, metóda n a podl'a intemého pracovného postupu (SMEP-O8-IPP) manuálnym odberom s použitím automatickej gravimetrickej meracej aparatúry KS 404. Meranie pozostáva z troch fáz: 1. izokinetický odber vzoriek odpadového plynu v mieste merania so zachytením tuhých čiastočiek na fihri v súlade s prislušnými metodikami, 2. sušenie a váženie filtrov v laboratóriu 3. spracovanie nameraných údajov a laboratómych výsledkov do meracích protokolov s použitím emisného softvéru, výpočet hmotnostnej koncentrácie, objemového prietoku a hmotnostného toku TZL. Všetky hodnoty koncentrácií plynných ZL a hodnoty súvisiacich stavových a referenčných veličín (teplota a obsah O2 vodpadovom plyne) sú merané pomocou emisných meracích systémov ENDA 680 P a BA 3006. Meranie látkového zloženia plynu - SPH hmotnostnej koncentrácie O2, CO2, CO, SO2, NO ako N02, a TOC je vykonávané s použitím dvoch odberových (extraktívnych) emisných meracích systémov (EMS - samostatný pre meranie koncentrácie TOC, spoločný pre ostatné zložky) postupom podl'a interných pracovných postupov (SMEP- 01-IPP, SMEP-06-IPP) v súlade s OTN ŽP radu 2000 (najma 2003, 2003-1, 2003-3). Odber vzorky vykonávaný v súlade s OTN ŽP 2010 a STN ISO 10396, a v súlade s vyhláškou MŽP SR č.474/2000 Z.z. Meranie koncentrácií O2, CO2, CO, S02 a NO ako N02 sa vykonáva pomocou emisného meracieho systému ENDA 680 P. Vzorka odpadového plynu je odoberaná s použitím viacotvorovej odberovej sondy s integrovaným primárnyrn vyhrievaným filtrom prachu, odkial' je vedená vyhrievanou teflónovou hadicou do úpravnej jednotky (peltierov chladič, jemné filtre) na odlúčenie vlhkosti a TZL zo vzorky a následne cez nevyhrievanú teflónovú hadičku, ventily a prietokomery do membránových čerpadiel a do multikomponentného analyzátora. Pre meranie TOC sa používa merací systém Bernath Atomic model 3006. Vzorka plynu pre stanovenie koncentrácie TOC je odoberaná pomocou sondy a vyhrievanej teflónovej hadice (na vstupe dochádza k primárnemu odlúčeniu tuhých častíc), a horúca vedená do analyzátora pri nastavenom prietoku. Na vstupe do analyzátora je zabudovaný filter s pórovitosťou 0,3 ~m kde dochádza ku druhému stupňu odlučovania tuhých častíc zo vzorky. Takto upravená vzorka odpadového plynu je spolu s vodíkom a spal'ovacím vzduchom privádzaná do plameňovo ionizačného detektora (FID), kde dochádza ku detekcii celkových uhl'ovodíkov vyjadrených ako koncentrácia sumárneho uhlíka (TOC). Vzorka plynu pre stanovenie koncentrácie TOC je odoberaná pomocou sondy a vyhrievanej teflónovej hadice (na vstupe dochádza k primárnemu odlúčeniu tuhých častíc), a horúca vedená do analyzátora pri nastavenom prietoku. Na vstupe do analyzátora je zabudovaný filter s pórovitosťou 0,3 ~m kde dochádza ku druhému stupňu odlučovania tuhých častíc zo vzorky. Takto upravená vzorka odpadového plynu je spolu s vodíkom a spal'ovacím vzduchom privádzaná do plameňovo ionizačného detektora (FID), kde dochádza ku detekcii celkových uhl'ovodíkov vyjadrených ako koncentrácia sumárneho uhlíka (TOC). |  |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek | 1x3 až 1x6 rokov v závislosti od výšky nameraného hmotnostného toku ZL |
| 1.6 | Podmienky merania /odberu vzoriek | ustálený režim prevádzky pri 1 až 0,9 násobku menovitého výkonu |
| 1.7 | Sledované veličiny | TZL, SO2, NOX, CO, TOC, ref. veličiny (O2, tlak, teplota) |
| 1.8 | Metóda merania /odberu vzoriek | Metóda merania /odberu vzoriek - Pre meranie TZL sa používa manuálna extraktačná gravimetrická metóda. Metóda je stanovená postupom podl'a STN EN 13284-1a STN ISO 9096 a v intemom pracovnom postupe (SMEP-O8-IPP). Pre meranie PZL a referenčných veličín sa používa manuálna extraktačná automatická metóda prostredníctvom multifunkčného analyzátora a analyzátora FID. Metodika je stanovená v interných pracovných postupoch (SMEP- 01-IPP, SMEP-06-IPP) v súlade s OTN ŽP radu 2000 (najma 2003, 2003-1, 2003-3). Odber vzorky vykonávaný v súlade s OTN ŽP 2010 a STN ISO 10396, a v súlade s vyhláškou MŽP SR č.474/2000 Z.z. Za účelom zistenia objemového prietoku odpadového plynu sa vykonáva meranie rychlosti prúdenia odpadového plynu v potrubí počas jednotlivých odberov vzorky s použitím meracej aparatúry KS 404. Objemový prietok odpadového plynu sa vypočítáva s použitím nameraných rychlostí v meracích bodoch umiestnených v meracom priereze a vypočítanej plochy potrubia. Zároveň sa meria aj teplota a vlhkost' odpadového plynu. Odber vzorky TZL a ďalšie súvisiace merania stavových veličÍn, ktorých namerané hodnoty sú použité na výpočet objemového prietoku, sú vykonávané v meracom mieste, ktoré spÍňa požiadavku STN ISO 9096 na polohu umiestnenia (úsek potrubia alebo komína s dÍžkou najmenej 2,5 násobku hydraulického priemeru potrubia alebo komína). Pred meraním sa za účelom výberu reprezentatívneho bodu pre odber vzorky zvyčajne vykonáva meranie koncentračného profilu odpadového plynu v celom priereze potrubia z dovodu zistenia homogenity prúdenia. Na odber vzorky sa používa viacotvorová sonda s dÍžkou 2 m, ktorá počas odberu vzorky odpadového plynu integruje pripadnú nehomogenitu z viacerých odberových bodov ležiacich na jednej priamke v priereze potrubia. Do EMS teda vstupuje reprezentatívna vzorka v danom priereze potrubia..Interná kalibrácia emisného meracieho systému sa vykonáva v laboratómych podmienkach (dvojbodovým sposobom podl'a interných pracovných postupov), pričom pred začatím a po skončení jednorazového merania sa podl'a ustanovení kapitoly 11 OTN ŽP 2003-3 vykonáva overenie driftu nuly a rozsahu (v referenčnom bode) pozostávajúce z troch opakovaných meraní nuly a referenčného bodu po dobu 5 minút v každom bode. Merané koncentrácie referenčných plynov sa zaznamenávajú do pamaťového modulu EMS ako priemerné hodnoty v intervale jednej minúty. Pre výpočet funkčných parametrov sú použité iba hodnoty v časových intervaloch, ktorých výstupné signály boli vyhladené, t.j. doby odozvy celého systému, ktoré v sebe zahíňajú časové oneskorenie od prepnutia plynov a časy vzostupu resp. klesania meraného plynu. Hodnota časového driftu zistená z meraní nulového/referenčného plynu "pred - po" vztiahnutá na hodnotu referenčného plynu sa vypočítava podl'a vzt'ahu: drift = I (Cminpred - Cmaxpo) 1/ Co/ref [%] pričom musí byt' nižšia ako najvyššia pripustná (dovolená) hodnota driftu meracieho rozsahu analyzátora podl'a tab. 5 a 7 OTN ŽP 2 003-3, resp. údaja výrobcu analyzátora . |
| 1.9 | Analytické metódy | Váženie vzorky zachyteného prachu – váhy SARTORIUS BL 210 S |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel | uvádzané v správach oprávnenej osoby |
| 1.11 | Vlastné meranie /dodávateľ | Dodávateľ EKO-TERM-SERVIS s.r.o. Košice |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz / laboratórium | Laboratórium EKO-TERM-SERVIS s.r.o, Košice a EKOLAB s.r.o. |
| 1.13 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | autorizácia od MŽP SR ( oprávnenie č. 03/642/2000-2.1 z 30.6.2000, č.03/94/2004-6.1 zo dňa 1.1.2004) |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Údaje sú získavané v elektronickej forme z analyzátorov, resp. pri analytických metódach zapisované do denníkov. Následne sú spracované do protokolov z meraní. |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní | V budúcnosti nepripravujeme zmenu v horepopísanom monitoringu. |

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Odpadové hospodárstvo |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií | - |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Výrobné a prevádzkové priestory predmetnej prevádzky v mieste vzniku odpadov |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek | Manuálny |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek | Podľa potreby a pri každom vzniku nového druhu odpadu |
| 1.6 | Podmienky merania /odberu vzoriek | Komisionálny odber vzoriek |
| 1.7 | Sledované veličiny | Rozsah sledovaných veličín je určený: - zák. č. 223/2001 Z. z. - vyhláškou MŽP SR č. 283/2001 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov - pre odpady zneškodňované skládkovaním - vyhláškou MŽP SR č. 599/2005 Z. z. , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorá sa odvoláva na Prílohu k rozhodnutiu Rady EÚ z 19. decembra 2002, ktorým sa stanovujú kritéria a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa článku 16 a prílohy II k smernici 1999/31/ES. - podľa požiadaviek externých zneškodňovateľov resp. zhodnotiteľov vzniknutého druhu odpadu - údaje zo sprievodnej dokumentácie výrobku o jeho zložení |
| 1.8 | Metóda merania /odberu vzoriek | JMAKO č. 10 podľa Výnosu MŽP SR č. 1/2002 |
| 1.9 | Analytické metódy | Stanovené testovacie metódy legislatívou OH |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel | Číslo osvedčenia o akreditácii 3436/00 |
| 1.11 | Vlastné meranie /dodávateľ | Odber vzoriek odpadov – ENVIRONCENTRUM, s.r.o. Analýzy zloženia odpadov – EKOLAB – Ing. Eva Jusková, s.r.o. |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz / laboratórium | EKOLAB – Ing. Eva Jusková, s.r.o. Werferova 1 040 01 Košice |
| 1.13 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | Číslo osvedčenia o akreditácii 3436/00 |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Odber vzoriek odpadov: O vykonaní odberu vzorky odpadu je spoločnosťou ENVIRONCENTRUM s.r.o. vystavený „Protokol o odbere vzoriek odpadov“. Originál protokolu sa archivuje na útvare GM pre environment. Vykonanie analýz odpadov: O vykonaní analýzy odpadu je spoločnosťou EKOLAB – Ing. Eva Jusková s.r.o. vystavený „Protokol z analytickej kontroly odpadov“. Originál protokolu sa archivuje na útvare GM pre environment. |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní | - |

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Odpadové vody |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií | šachta č. 327 stoka A |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Jednotná kanalizačná sieť USSK |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek | Odbery vzoriek odpadových vôd vykonáva zaškolený merací technik odboru ekológia USSK /certifikát o absolvovaní školenia z VÚVH Bratislava / |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek | -týždenne – NL, NEL, CHSKCr, N-NH4+, vodivosť -denne – pH |
| 1.6 | Podmienky merania /odberu vzoriek | - |
| 1.7 | Sledované veličiny | -týždenne – pH, NL,NEL, CHSKCr, N-NH4+, vodivosť -denne – pH |
| 1.8 | Metóda merania /odberu vzoriek | -v zmysle platných STN |
| 1.9 | Analytické metódy | -v súlade s požiadavkami NV SR č. 296/2005 Z.z. |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel | - |
| 1.11 | Vlastné meranie /dodávateľ | -vlastné meranie |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz / laboratórium | Analýzy vzoriek odpadových vôd - Laboratórium ekológie USSK, /v zmysle platných STN /, |
| 1.13 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | -bez akreditácie, laboratórium sa zúčastňuje kruhových testov v Národnom referenčnom centre VÚVH v Bratislave |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | -údaje sú zaznamenávanie písomne, ale aj eletronický v systéme EkologIS. |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní | - |

### 2.	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

| 2.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť |  |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek |  |
| 2.3 | Spôsob merania / odberu vzoriek |  |
| 2.4 | Frekvencia merania / odberu vzoriek |  |
| 2.5 | Podmienky merania / odberu vzoriek |  |
| 2.6 | Sledované veličiny |  |
| 2.7 | Metóda merania / odberu vzoriek |  |
| 2.8 | Analytické metódy |  |
| 2.9 | Technické charakteristiky meradiel |  |
| 2.10 | Vlastné meranie /dodávateľské |  |
| 2.11 | Autorizácia / akreditácia k meraniu |  |
| 2.12 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov |  |
| 2.13 | Stav realizácie opatrení a monitorovania |  |
| 2.14 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k monitorovaniu |  |

### I	Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou

###### Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

| Sledovaný parameter alebo riešenie |  | Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky | Hodnota parametra alebo riešenie pre najlepšiu dostupnú techniku | Zdôvodnenie rozdielov /návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Technologické alebo technické riešenie | V spoločnosti USSK na Oceliarni I sa vv- užíva primárny systém čistenia spalín, ktorý pozostáva z odparného chladiča za kotlom (hrubé čistenie), elektrofiltra (jemné čistenie) od fy VAI Rakúsko a spaľovacieho komína so sviečkou. | Primárne odprášenie konvertorového plynu | Kritérium splnené. |
|  |  | V USSK na Oceliarni1 sú obidva stanice odsírovania odsávané a čistené v odprašova- com zariadení tkani- nového filtra. Viď bod F.1 tejto žiadosti. | Zníženie tuhých častíc z predbežnej úpravy surového železa. | Kritérium splnené. |
|  |  | V USSK na OC I. je vybudované sekun- dárne odprašovanie, ktoré zabezpečuje odsávanie odpadových plynov z nasledovných miest : -vsádzanie oceľového šrotu -nalievanie surového železa -fúkanie kyslíka do konvertora, kedy na začiatku cca 5 min z 18 min. tavby sú veľké výrony emisií, ktoré nezachytí kesón primárneho odsávania. -odpich trosky a ocele -prelievanie surového železa z pojazdného voza do pánvy | Sekundárne odprášenie odpadových plynov | Kritérium splnené. |
|  |  | Preklad referenčného dokumentu HS/EIPPCB/I  S BREF-FINAL-Hutníctví železa a.s. Praha, december 2001 strana 243. |  |  |
| 1.2 | Parametre spotreby surovín a materiálovej bilancie |  |  |  |
| 1.3 | Parametre spotreby vody |  |  |  |
| 1.4 | Parametre spotreby energií a energetickej účinnosti |  |  |  |
| 1.5 | Ďalšie parametre |  |  |  |

| Sledovaný parameter alebo riešenie |  | Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky | Hodnota parametra alebo riešenie pre najlepšiu dostupnú techniku | Zdôvodnenie rozdielov /návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Technologické alebo technické riešenie | Spoločnosť USSK má zabezpečené spracovanie celého výskytu konvertorovej trosky magnetickou separáciou na linke závodu MultiServ Harsco kde sa dosiahnu produkty A,B,C, DOT. Produkty A,B,C z dôvodu vysokého obsahu kovonosného podielu sa recyklujú v hutníckom cykle USSK v divíznych závodoch Vysoké pece a Oceliareň. DOT v množstve max. 3 tony na tavbu sa pridáva ako vsádzka do konvertora. Produkty DOT a produkty z umelého hutného kameniva sa využívajú aj externe napr. na terénne úpravy, zásypy, podsypy v stavebníctve, v cestnom staviteľstve - úprava lesných, poľných vozoviek pozemných. | Recyklovanie resp. využitie konvertorovej trosky Str. 271 BR* | Kritérium slnené |
|  |  | Spoločnosť USSK má zabezpečené spracovanie konvertorového prachu ( spolu z konvertorovými kalmi) vo forme brikiet resp. mikropeliet prostredníctvom spol. MultiServ Harsco. Následne sa brikety a mikropelety zhodnocujú v hutníckom cykle USSK. Konvertorový prach sa využíva hlavne v stavebnom priemysle pri výrobe cementu, ďalej ako farbivo do stavebných tvárnic, záťaž do pračiek a iné. | Recyklovanie resp. využitie konvertorového prachu Str. 271 BREF* | Kritérium splnené |
|  |  | Spoločnosť USSK využíva v hutníckom cykle použitú výmurovku z konvertorov prevádzky OC1 a výmurovku z používaných panvy. Tieto výmurovky sa spracovávajú drvením na požadovaný rozmer resp. sa očisťujú od zliatkov, ktoré sú nalepené na výmurovke. Spracovaná výmurovka sa pridáva do aglomeračnej vsádzky DZ Vysoké pece, zliatky obsahujúce kovový podiel sú využívané v DZ Oceliareň a zbytkové časti výmurovky nevhodné na ďalšie využitie sa ako odpad zneškodňujú na skládke nie nebezpečných odpadov USSK. Ďalším využívaným vedľajším produktom, ktorý vzniká pri výrobe oceľových brám prevádzky ZPO2 sú okuje, ktoré sú v závode MultiServ Harsco, zapracovávané do brikiet a mikropeliet, ktoré sú následne využívané v hutníckom cykle USSK. | Ďalšie využitie odpadov resp. vedľajších produktov vznikajúcich pri výrobe ocele v kyslíkových konvertoroch Str. 271 BREF* | Kritérium splnené |
|  |  | Vyššie uvedené spôsoby recyklácie resp. využitia odpadov resp. vedľajších produktov vznikajúcich pri výrobe ocele v kyslíkových konvertoroch minimalizujú tvorbu odpadov v spoločnosti USSK. Podstatný vplyv na celkovom využití troskových produktov z konvertorovej trosky závisí od požiadaviek dopytu externých spoločností. |  |  |
|  |  | Odpady, ktoré nevyhnutelne vznikajú pri výrobe ocele v kyslíkových konvertoroch prevádzky OC1 spoločnosti USSK z dôvodu nevyhovujúcich vlastností nie je ich možné spätne využiť v technologickom procese. Jedná sa o odpad z konvertorovej trosky, ktorá nevyhovuje svojimi fyzikálno – chemickými vlastnosťami k ďalšiemu využitiu, odpadový konvertorový prach z dôvodu nevhodného chemickému zloženiu (vysoký obsah ťažkých kovov napr. Zn, Pb, ktorý je nežiadúci pre ďalšie využitie v hutníckom cykle USSK ) a hutnícka suť, ktorá má rôznorodý charakter a preto v súčasnosti nemá žiadne ďalšie využitie. Vyššie uvedené odpady sú zneškodňované na príslušnej triede skládky USSK. | Regulovaná likvidácia nevyhnutelne vznikajúcich odpadov pri výrobe ocele v kyslíkových konvertoroch Str. 271 BREF* | Kritérium slnené |
|  |  | Kyslíková tryska je chladená vysokotlakou chladiacou vodou | Vodou chladená kyslíková tryska | Kritérium splnené (HS/EIPPCB/I&_BREF-FINAL str. 220) |
|  |  | Chladenie krytu konvertora nízkotlakou chladiacou vodou | Vodou chladený kryt konvertora | Kritérium splnené (HS/EIPPCB/I&_BREF-FINAL str. 234) |
|  |  | Vákuum pri vákuovaní ocele sa tvorí parou vodné hospodárstvo má vlastný cirkulačný okruh | Vákuová úprava – vákuum sa tvorí parou (vodné hospodárstvo) - množstvo odpadovej vody je okolo 5m3/t tekutej ocele | Kritérium splnené (HS/EIPPCB/I&_BREF-FINAL str. 242, 226) |
|  |  | Sekundárne chladenie pri kontinuálnom odlievaní ocele má vlastný cirkulačný okruh | Sekundárne chladenie pri kontinuálnom odlievaní ocele – odpadová voda sa upravuje spolu OV z valcovne a recirkuluje | Kritérium splnené (HS/EIPPCB/I&_BREF-FINAL str. 242, 268) |
|  |  | Výroba pary pri primárnom odprášení a pri spalinových kotloch | Výroba pary pri výrobe ocele | Kritérium splnené (HS/EIPPCB/I&_BREF-FINAL str. 244) |
| 1.2 | Parametre spotreby surovín a materiálovej bilancie |  |  |  |
| 1.3 | Parametre spotreby vody |  |  |  |
| 1.4 | Parametre spotreby energií a energetickej účinnosti |  |  |  |
| 1.5 | Ďalšie parametre |  |  |  |

* Preklad referenčného dokumentu HS/EIPPCB/I & S BREFF- FINAL 12/2001

2.	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1 	Znečisťovanie ovzdušia

| P .č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oceliareň I | TZL | prašnosť | 15-80 g/t t.o. | 10 g/t t.o. | súlad s BAT |
| 2. | Spaľovacie procesy na OC I | NOx | kyslé emisie | 5-20 g/t t.o. | 19,5 g/t t.o. | súlad s BAT |

2.2 	Znečisťovanie vody a pôdy

| P. č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

1.	Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

| 1.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia |  |
| 1.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia |  |
| 1.4 | Úspory surovín, vody, pomocných materiálov a ďalších látok za rok |  |
| 1.5 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu |  |

- 2.	Opatrenia na hospodárne využitie energie

| 2.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia |  |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia |  |
| 2.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia |  |
| 2.4 | Úspora palív (GJ.rok-1) |  |
| 2.5 | Úspora energie (GJ.rok-1) |  |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu |  |

- 3.	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

| P. č. | Opis opatrení systému predchádzania havárií a obmedzenia ich následkov |
| --- | --- |
| 1. | Odpadové hospodárstvo – dodržiavanie podmienok nakladania s nebezpečnými druhmi odpadov podľa Havarijného plánu pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi predmetnej prevádzky. |
| 2. | Za oblasť ochrany vôd je uvedený v pláne preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku v pre DZ Oceliareň. |

- 4.	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

| P. č. | Opis opatrení systému vylúčenia rizík |
| --- | --- |
|  | Po ukončení prevádzkovania budú vykonané opatrenia na sledovanie a odstraňovanie negatívnych následkov na zdravie ľudí a životné prostredie. Sledovanie dopadu na životné prostredie sa bude vykonávať v súlade s projektovými dokumentáciami vypracovanými na uzavretie prevádzok podľa aktuálne platných zákonov. |

- 5.	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

| P. č. | Opis opatrení systému environmentálneho manažmentu |
| --- | --- |
|  | Medzinárodná certifikácia systémov manažérstva prebieha v spoločnosti od októbra 1992, kedy bol certifikovaný DZ Teplá valcovňa, ako prvý závod v rámci strednej a východnej Európy v oblasti systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001. V súčasnosti je USSK medzinárodne certifikovaná podľa EN ISO 9001:2000. Prvá etapa budovania systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:1996 bola zavŕšená medzinárodným certifikátom systému environmentálneho manažérstva pre DZ Studená valcovňa (ako tretia firma v SR vôbec) v júli 1997. V októbri 2003 bol medzinárodnou certifikačnou spoločnosťou RWTÜV Bratislava s r.o. vykonaný certifikačný audit systému environmentálneho manažérstva v spoločnosti USSK. Výsledkom certifikačného auditu bolo udelenie medzinárodného certifikátu systému environmentálneho manažérstva pre DZ Studená valcovňa, DZ Teplá valcovňa, DZ Obalová vetva, DZ Expedícia a DZ Hutnícka druhovýroba. Súčasný prehľad medzinárodnej certifikácie: Podľa normy EN ISO 9001:2000  DZ Oceliareň,  DZ Teplá valcovňa,  DZ Studená valcovňa,  DZ Zušľachťovne,  DZ Expedícia,  DZ Hutnícka druhovýroba, Podľa normy EN ISO 14001:2004  DZ Studená valcovňa,  DZ Teplá valcovňa,  DZ Zušľachťovne,  DZ Expedícia,  DZ Hutnícka druhovýroba. Podľa ISO/TS 16949:2002,  DZ Teplá valcovňa,  DZ Studená valcovňa,  DZ Zušľachťovne Ppodľa normy API Spec. Q1  DZ Hutnícka druhovýroba. Pre zabezpečenie kompatibility systému manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva v celom priereze štruktúr USSK, bolo vytvorené Interné certifikačné miesto U. S. Steel Košice, s.r.o. (ICM USSK) so schváleným štatútom pre internú certifikáciu SMK, EMS a SM BOZP v DZ a Z, ktoré dodávajú výrobky resp. služby pre finalizujúce závody. Divízne závody a závody certifikované ICM USSK podľa normy EN ISO 9001:2000:  DZ Koksovňa,  DZ Vysoké pece,  DZ Doprava,  DZ Energetika,  DZ Mechanika,  DZ Servis a služby,  DZ Opravy,  Závodný hasičský útvar. Podľa normy EN ISO 14001:2005  DZ Oceliareň,  DZ Doprava,  DZ Mechanika,  DZ Opravy,  DZ Energetika,  DZ Servis a služby |

6.	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

| P. č. | Plánovaná zmena | Opis plánovanej zmeny a jej vplyvu na ŽP | Časový horizont zmeny |
| --- | --- | --- | --- |

- 7.	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

| P. č. | Ďalšie doklady |
| --- | --- |

### K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

| P. č. | Opis ukončenia prevádzky a opatrení |
| --- | --- |
|  | Po ukončení prevádzkovania budú vykonané opatrenia na sledovanie a odstraňovanie negatívnych následkov na zdravie ľudí a životné prostredie. Sledovanie dopadu na životné prostredie sa bude vykonávať v súlade s projektovými dokumentáciami vypracovanými na uzavretie prevádzok podľa aktuálne platných zákonov. Za oblasť ochrany vôd: - všetky nebezpečné látky budú z prevádzky odstránené (zlikvidované). - sklady budú vyčistené a uzamknuté. - prevádzkové a skladovacie nádrže budú vyčistené a prívod potrubia bude demontovaný tak, aby sa tieto nádrže nedali opätovne využívať. - prívody pitnej, priemyselnej, demineralizovanej a zmäkčenej vody budú zaslepené. |

### L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

| ###### P. č. | ###### Zhrnutie |
| --- | --- |

### M	Návrh podmienok povolenia

1.	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke.

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať odpady utriedené a označené podľa druhov v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Katalóg odpadov“) a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom. |  |
| 2. | Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať nebezpečné odpady oddelene od ostatných odpadov podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva |  |
| 3. | Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať vznikajúce odpady na zhodnotenie alebo zneškodnenie len osobám oprávneným nakladať s odpadmi podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov |  |
| 4. | Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať opotrebované batérie, akumulátory, oleje a odpady z elektrických a elektronických zariadení na zhodnotenie a zneškodnenie iba držiteľom autorizácie podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám na základe súhlasu udeleného príslušným orgánom štátnej správy podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva. |  |
| 5. | Nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú uložené nebezpečné odpady, musia byť odlíšené od zariadení neurčených a nepoužívaných na nakladanie s odpadmi napr. tvarom, opisom alebo farbou, musia zabezpečiť ochranu odpadov pred nežiaducimi vplyvmi, ktoré by boli schopné spôsobiť nežiaduce reakcie v odpadoch (požiar, výbuch), musia byť odolné proti mechanickému poškodeniu a chemickým vplyvom. |  |
| 6. | Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť analytickú kontrolu odpadov v ustanovenom rozsahu podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov a to spôsobom a postupom určeným podľa Výnosu MŽP SR č. 1/2002 Z. z. akreditovaným laboratóriom. |  |
| 7. | Prevádzkovateľ nesmie riediť alebo zmiešavať odpady s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok v odpadoch podľa prílohy č. 5 zákona o odpadoch. |  |
| 8. | Dodržiavať platný kanalizačný poriadok s jeho obsahom oboznámiť zodpovedných zamestnancov. |  |
| 9. | Dodržiavať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného uniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku v DZ Oc. |  |
| 10. | Viest záznamy o druhoch obzvlášť škodlivých látok, ich množstvách používaných v prevádzke. |  |
| 11. | Všetky vnútorné a vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa bude nakladať s nebezpečnými látkami, nebezpečnými odpadmi a obalmi nebezpečných látok budú zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do pôdy, povrchových a podzemných vôd. |  |
| 12. | Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre plnenie ich povinnosti a poskytnúť im primerané odborné technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť svoje povinnosti. |  |
| 13. | Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke, dodržiavať hodnoty technicko-prevádzkových parametrov a vykonávať technicko-organizačné opatrenia v súlade s platnými Súbormi technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania, vypracovanými a schválenými podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia (ďalej len „súbory TPP a TOO“), prevádzkových predpisov a v súlade so sprievodnou dokumentáciou výrobcov inštalovaných zariadení. |  |

- Určenie emisných limitov

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Zdroj emisií | Miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ | Navrhovaná hodnota v mg/l | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Oblasť ochrany vôd | Prevádzka Vysoké pece | š. 327 stoka A | pH | 10 | - |
|  |  |  |  | N-NH4+ | 3 |  |
|  |  |  |  | CHSKCr | 80 |  |
|  |  |  |  | NEL | 1,5 |  |
|  |  |  |  | NL 105°C | 200 |  |
| 2.2. | Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sú to povolené koncentračné hodnoty jednotlivých ukazovateľov znečistenia vypúšťaných OV do jednotnej kanalizačnej siete USSK kanalizačným poriadkom USSK. |  |  |  |  |  |

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Zdroj emisií | Miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ | Navrhovaná hodnota | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ovzdušie | Kyslíkový konvertor KK 1-primárne odprášenie | výduch 302 | TZL | 50 mg/m3 | od 1.1.2005 |
|  |  |  |  | 1.sk.1.podsk. Be, Cd | 0,1 mg/m3 pri HT0,5 g.h-1 | od 1.1.2005 |
|  |  |  |  | 1sk.2.podsk. As,Ni,Co, Cr6+, | 1 mg/m3 pri HT5 g.h-1 | od 1.1.2005 |
|  |  |  |  | 2.sk.1.podsk. Hg,Tl | 0,2 mg/m3 pri HT1 g.h-1 | od 1.1.2005 |
|  |  |  |  | 2.sk.2.podsk. Se,Te | 1 mg/m3 pri HT5 g.h-1 | od 1.1.2005 |
|  |  |  |  | 2.sk. 3.podsk. Sb,Sn,Cr3+,Mn, Cu,Pb,V,Zn | 5 mg/m3 pri HT25 g.h-1 | od 1.1.2005 |
| 2. | ovzdušie | Kyslíkový konvertor KK 3-primárne odprášenie | výduch 303 | TZL | 50 mg/m3 | od 1.1.2005 |
|  |  |  |  | 1.sk.1.podsk. Be, Cd | 0,1 mg/m3 pri HT0,5 g.h-1 | od 1.1.2005 |
|  |  |  |  | 1sk.2.podsk. As,Ni,Co, Cr6+, | 1 mg/m3 pri HT5 g.h-1 | od 1.1.2005 |
|  |  |  |  | 2.sk.1.podsk. Hg,Tl | 0,2 mg/m3 pri HT1 g.h-1 | od 1.1.2005 |
|  |  |  |  | 2.sk.2.podsk. Se,Te | 1 mg/m3 pri HT5 g.h-1 | od 1.1.2005 |
|  |  |  |  | 2.sk. 3.podsk. Sb,Sn,Cr3+,Mn, Cu,Pb,V,Zn | 5 mg/m3 pri HT25 g.h-1 | od 1.1.2005 |
| 3. | ovzdušie | Sekundárne odprá- šenie OC I | výduch 304 | TZL | 50 mg/m3 | od 1.1.2005 |
|  |  |  |  | 1.sk.1.podsk. Be, Cd | 0,1 mg/m3 pri HT0,5 g.h-1 | od 1.1.2005 |
|  |  |  |  | 1sk.2.podsk. As,Ni,Co, Cr6+, | 1 mg/m3 pri HT5 g.h-1 | od 1.1.2005 |
|  |  |  |  | 2.sk.1.podsk. Hg,Tl | 0,2 mg/m3 pri HT1 g.h-1 | od 1.1.2005 |
|  |  |  |  | 2.sk.2.podsk. Se,Te | 1 mg/m3 pri HT5 g.h-1 | od 1.1.2005 |
|  |  |  |  | 2.sk. 3.podsk. Sb,Sn,Cr3+,Mn, Cu,Pb,V,Zn | 5 mg/m3 pri HT25 g.h-1 | od 1.1.2005 |
|  |  |  |  | SO2 | 500 mg/ m3 | od 1.1.2005 |
|  |  |  |  | NOx | 500 mg/ m3 | od 1.1.2005 |
| 4. | ovzdušie | Odsírenie surového železa v OC I | výduch 318 | TZL | 50 mg/m3 | od 1.1.2005 |
|  |  |  |  | SO2 | 500 mg/ m3 | od 1.1.2005 |
|  |  |  |  | NOx | 500 mg/ m3 | od 1.1.2005 |
|  |  |  |  | 1.sk.1.podsk. Cd | 0,1 mg/m3 pri HT0,5 g.h-1 | od 1.1.2005 |
|  |  |  |  | 1sk.2.podsk. As,Ni,Co, Cr6+ | 1 mg/m3 pri HT5 g.h-1 | od 1.1.2005 |
|  |  |  |  | 2.sk. 3.podsk. Sn,Cr3+,Mn, Cu,Pb,Zn | 5 mg/m3 pri HT25 g.h-1 | od 1.1.2005 |
| 5. | ovzdušie | Prehrievakový kotol č.1 | výduch 306 | SO2 | 800 mg/m3 | od 1.1.2005 |
|  |  |  |  | NOx | 200 mg/m3 | od 1.1.2005 |
|  |  |  |  | CO | 100 mg/m3 | od 1.1.2005 |
| 6. | ovzdušie | Prehrievakový kotol č.2 | výduch 306 | SO2 | 800 mg/m3 | od 1.1.2005 |
|  |  |  |  | NOx | 200 mg/m3 | od 1.1.2005 |
|  |  |  |  | CO | 100 mg/m3 | od 1.1.2005 |
| 7. | ovzdušie | Mimopecné spracovanie ocele II.,pracovisko 1 | výduch 3151 | TZL | 50 mg/m3 | od 1.1.2005 |
|  |  |  |  | 1sk.2.podsk. As,Ni,Co, Cr6+ | 1 mg/m3 pri HT5 g.h-1 | od 1.1.2005 |
|  |  |  |  | 2.sk. 3.podsk. Sn,Cr3+,Mn, Cu,Pb,Zn | 5 mg/m3 pri HT25 g.h-1 | od 1.1.2005 |
|  |  |  |  | SO2 | 500 mg/ m3 | od 1.1.2005 |
|  |  |  |  | NOx | 500 mg/ m3 | od 1.1.2005 |
| 8. | ovzdušie | Mimopecné spracovanie ocele II.,pracovisko 2 –výduch 1 | výduch 3152 | TZL | 50 mg/m3 | od 1.1.2005 |
|  |  |  |  | 1sk.2.podsk. As,Ni,Co, Cr6+ | 1 mg/m3 pri HT5 g.h-1 | od 1.1.2005 |
|  |  |  |  | 2.sk. 3.podsk. Sn,Cr3+,Mn, Cu,Pb,Zn | 5 mg/m3 pri HT25 g.h-1 | od 1.1.2005 |
|  |  |  |  | SO2 | 500 mg/ m3 | od 1.1.2005 |
|  |  |  |  | NOx | 500 mg/ m3 | od 1.1.2005 |
| 9. | ovzdušie | Mimopecné spracovanie ocele II.,pracovisko 2 –výduch 2 | výduch 3153 | TZL | 50 mg/m3 | od 1.1.2005 |
|  |  |  |  | 1sk.2.podsk. As,Ni,Co, Cr6+ | 1 mg/m3 pri HT5 g.h-1 | od 1.1.2005 |
|  |  |  |  | 2.sk. 3.podsk. Sn,Cr3+,Mn, Cu,Pb,Zn | 5 mg/m3 pri HT25 g.h-1 | od 1.1.2005 |
|  |  |  |  | SO2 | 500 mg/ m3 | od 1.1.2005 |
|  |  |  |  | NOx | 500 mg/ m3 | od 1.1.2005 |
| 10. | ovzdušie | Vákuovanie ocelí v OC I | Výduch 331 | TZL | 150 mg/ m3 | od 1.1.2005 |
|  |  |  |  | 1sk.2.podsk. As,Ni | 1 mg/m3 pri HT5 g.h-1 | od 1.1.2005 |
|  |  |  |  | 2.sk. 3.podsk. Cr3+,Mn, Cu,V | 5 mg/m3 pri HT25 g.h-1 | od 1.1.2005 |
|  |  |  |  | CO | 100 mg/ m3 | od 1.1.2005 |
|  |  |  |  | NOx | 200 mg/ m3 | od 1.1.2005 |
| 11. | ovzdušie | Páliaci stroj brám ZPO 2 | Výduch 309 | TZL | 150 mg/ m3 | od 1.1.2005 |
|  |  |  |  | NOx | 500 mg/ m3 | od 1.1.2005 |
|  |  |  |  | SO2 | 500 mg/ m3 | od 1.1.2005 |
|  |  |  |  | 1.sk.1.podsk. Cd | 0,1 mg/m3 pri HT0,5 g.h-1 | od 1.1.2005 |
|  |  |  |  | 1sk.2.podsk. As,Ni,Co, Cr6+ | 1 mg/m3 pri HT5 g.h-1 | od 1.1.2005 |
|  |  |  |  | 2.sk. 3.podsk. Sn,Cr3+,Mn, Cu,Pb,Zn | 5 mg/m3 pri HT25 g.h-1 | od 1.1.2005 |
| 12. | ovzdušie | Medzizásobník vápna –zavážanie na OC I | Výduch 3131 | TZL | 50 mg/ m3 | od 1.1.2005 |

| 13. | ovzdušie | Spalinový kotol č.2 | Výduch 3022 | TZL | 50 mg/ m3 | od 1.1.2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | SO2 | 800 mg/ m3 | od 1.1.2005 |
|  |  |  |  | NOx | 200 mg/ m3 | od 1.1.2005 |
|  |  |  |  | CO | 100 mg/ m3 | od 1.1.2005 |
| 2.2. | Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
|  | Podľa § 19 ods.b Zákona o ovzduší dodržiavať určené emisné limity podľa § 10 ods. 1 a § 33 ods. 3 písmeno l, Zákona o ovzduší) a emisné limity ustanovené vykonávacím predpisom [§ 41 ods. 1 písmo a)] a preukazovať ich dodržiavanie spôsobom ustanoveným vykonávacím predpisom [§ 41 ods. 1 písmo j)]; ak sa zistí, že emisné limity boli prekročené, bezodkladne o tom informovať inšpekciu a obvodný úrad, v prípade diskontinuálnych meraní správu o oprávnenom meraní predložiť bezodkladne najneskôr do 60 dní od vykonania merania Podľa § 19 ods.s Zákona o ovzduší oznamovať písomne plánovaný termín vykonania oprávneného merania (§ 25 ods. 1 písmo a)] podľa písmen b), d), i) a m) inšpekcii a okresnému úradu a podľa písmena j) okresnému úradu a poverenej organizácii najmenej päť pracovných dní pred jeho začatím; ak sa plánovaný termín vykonania oprávneného merania zmení, najviac však o päť pracovných dní, oznamovať skorší termín oprávneného merania najmenej dva pracovné dni pred jeho začatím a neskorší termín oprávneného merania najmenej jeden pracovný deň pred pôvodne plánovaným termínom, |  |  |  |  |  |

Poznámka : EL pre nové zdroje uvedené pre Prehrievakové kotly č.1,2 a Spalinový kotol č.2 v tabuľke   sú vztiahnuté na suchý plyn pri štandardných stavových podmienkach 101,325 kPa a 0 °C a obsah kyslíka v spalinách vo výške 3%.

3.	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |

- 4.	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1. | S odpadmi bude prevádzkovateľ nakladať podľa výsledkov analýz, tak aby boli dodržané všeobecné podmienky platné pre držiteľa odpadu stanovené v § 19 zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch |  |

5.	Podmienky hospodárenia s energiami

| P. č. | Opis podmienky | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |

6.	Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dodržiavať aktuálny havarijný plán pre nakladanie s NO, prevádzkový poriadok pre zariadenie na zhodnocovanie NO |  |
| 2. | Dodržiavať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného uniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku. |  |
| 3. | Všetky zariadenia, v ktorých sa používajú, zachytávajú, spracovávajú alebo dopravujú nebezpečné látky musia byť v takom technickom stave a prevádzkované na zabezpečených plochách tak, aby bolo zabránené úniku týchto látok do pôdy, podzemných, povrchových vôd alebo nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo vodami z povrchového odtoku. |  |
| 4. | Všetky nádrže a obaly nebezpečných látok musia byť umiestnené v záchytnej vani o objeme nie menšom ako objem rezervoára alebo nádrže vo vnútri záchytnej vane. Ak je v záchytnej nádrži umiestnených viac nádrží, je na určenie objemu záchytnej vane rozhodujúci objem najväčšej z nich, najmenej však 10 % zo súčtu objemov všetkých nádrží v záchytnej vani, ak technická norma neurčuje inak. Záchytná vaňa nemôže mať žiaden odtok; prípadný prepad musí byť bezpečne zaústený do nádrže určenej na zachytenie nebezpečných látok na účely ďalšieho využitia alebo zneškodnenia. |  |
| 5. | Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie skúšok tesnosti nádrží, záchytných vaní, havarijných vaní a rozvodov opakovane minimálne raz za päť rokov od prvej úspešnej skúšky, po ich rekonštrukcii alebo oprave a pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne metódy skúšania. |  |
| 6. | Prevádzkovateľ musí mať k dispozícií platné karty bezpečnostných údajov všetkých používaných chemických látok. |  |
| 7. | Odstraňovať bezodkladne nebezpečné stavy ohrozujúce kvalitu ovzdušia v prevádzke zdrojov a robiť včas potrebné opatrenia na predchádzanie haváriám. |  |
| 8. | Zastaviť bezodkladne alebo obmedziť prevádzku zdroja, jeho častí alebo inú činnosť, ktorá je príčinou ohrozenia alebo zhoršenia kvality ovzdušia pri vážnom a bezprostrednom ohrození alebo zhoršení kvality ovzdušia, bezodkladne o tom informovať príslušný okresný úrad, inšpekciu a štátneho okresného hygienika a plniť opatrenia uvedené v schválených súboroch technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení; súčasne vhodným spôsobom informovať verejnosť. |  |

7.	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv. |  |

8.	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- |
|  | Prevádzka nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia v mieste prevádzky. |  |

9.	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

| P. č. | Opis monitorovania a evidencie údajov |
| --- | --- |
| 1. | Podľa § 19 ods.d) Zákona o ovzduší viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch a zisťovať množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok spôsobom ustanoveným vykonávacím predpisom [§ 41 ods. 1 písmo i) a j)]. |
| 2. | Podľa § 19 ods.e) zákona o ovzduší oznamovať okresnému úradu vždy do 15. februára bežného roka úplné a pravdivé informácie o zdroji. emisiách a dodržiavaní emisných limitov a emisných kvót za uplynulý kalendárny rok ustanovené vykonávacím predpisom [§ 41 ods. 1 písmo i)] a poskytovať orgánom ochrany ovzdušia [§ 28 písmo a), c), d), e) a f) aj ďalšie údaje potrebné na zistenie stavu ovzdušia. |
|  | Monitorovať a oznamovať relevantné údaje v zmysle prílohy č.1 a 2 Vyhlášky MŽP SR č.391/2003, ktorou sa vykonáva zákon o IPKZ |

10.	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

| P. č. | Opis požiadavky alebo opatrenia |
| --- | --- |

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

| P. č. | Zoznam účastníkov konania |
| --- | --- |
| 1. | Ing. Tibor Duchonovič, GM pre environment, U. S. Steel Košice, s.r.o., Košice |
| 2. | DZ Oceliareň, U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U.S.Steel, 044 54 Košice |
| 3. | U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U.S.Steel, 044 54 Košice |
| 4. | Mestská časť Košice-Šaca |
| 5. | Mesto Košice |