IMUNA PHARM, a.s.

Jarková 269/17

082 22 Šarišské Michaľany

# Žiadosť o vydanie povolenia prevádzky IMUNA PHARM – Výroba farmaceutických výrobkov

# podľa zákona MŽP SR č. 245/2003 Z.z. o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

# Obsah:

## A	Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1	Základné informácie

2	Informácie o povoľovanej prevádzke

3	Ďalšie informácie o prevádzke

4	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

5	Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

6	Utajované a dôverné údaje

## B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

2	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

3	Opis prevádzky

4	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

5	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

## C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

2	Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

2.2 	Medziprodukty

3	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

3.1	Vstupy  energie a palív

3.2	Vlastná výroba energií z palív

3.3	Opis všetkých spotrebičov energií

3.4	Využitie energií

3.5	Merná spotreba  energie

## D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

1	Znečisťovanie ovzdušia

1.1	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisií

2	Znečisťovanie povrchových vôd

2.1	Recipienty odpadových vôd

2.2.	Produkované odpadové vody

2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd

2.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd

2.3.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.2	Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

3	Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

3.1	Znečisťovanie podzemných vôd

3.1.1 	Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

3.1.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do podzemných vôd (pôdy)

3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

3.2	Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

3.2.1	Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

3.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

4	Nakladanie s odpadmi

4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

4.2	Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

5	Zdroje hluku

6	Vibrácie

## E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

1	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

1.1	Mapa lokality a širšie vzťahy

2	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

3	Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

## F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií.

1	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

2 	Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

## G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

1	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

2	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

## H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

1	Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

2	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

## I	Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

1	Porovnanie parametrov a technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

2	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1	Znečisťovanie ovzdušia

2.2	Znečisťovanie vody a pôdy

## J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

1	Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

2	Opatrenia na hospodárne využitie energie

3	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

4	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

5	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

6	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

7	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

## L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

## M	Návrh podmienok povolenia

1 	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

2 	Určenie emisných limitov

3 	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

4	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

5	Podmienky hospodárenia s energiami

6	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich následkov

7	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

8	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

9	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

10	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

## O	Prehlásenie

## P	Prílohy k žiadosti:

1	Údaje s označením „utajované a dôverné“

2	Ďalšie doklady

3	Zoznam použitých skratiek a značiek

A        Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1. Základné informácie

| 1.1 | Názov prevádzkovateľa | IMUNA PHARM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Právna forma | Akciová spoločnosť |  |  |  |
| 1.3 | Druh žiadosti | Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ |  |  | áno |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 3 zákona o IPKZ |  |  | nie |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 4 zákona o IPKZ |  |  | nie |
|  |  | Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona o IPKZ |  |  | nie |
| 1.4 | Adresa sídla prevádzkovateľa | Jarková 269/17, 082 22 Šarišské Michaľany |  |  |  |
| 1.5 | Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) | nelíši |  |  |  |
| 1.6 | www adresa | www.imuna.sk |  |  |  |
| 1.7 | Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti | Ing. Tibor Bíly – generálny riaditeľ RNDr. Marta Miklošová – výrobný riaditeľ |  |  |  |
| 1.8 | IČO | 36473685 |  |  |  |
| 1.9 | Kód OKEČ (NACE), NOSE-P | 24 402 – OKEČ 107.03 NOSE-P |  |  |  |
| 1.10 | Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie | OS Prešov, odd.Sa vl.č.10222/P | Príloha č. 2 | Povolenia na výrobu a certifikáty – príloha č.32. |  |
| 1.11 | Splnomocnená kontaktná osoba | Ing. Feckaninová, Mgr. Piter |  |  |  |
| 1.12 | Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti | Ing. Feckaninová – bývalá vedúca oddelenia životného prostredia Mgr. Ján Piter – terajší vedúci oddelenia životného prostredia |  |  |  |

- Informácie o povoľovanej prevádzke

IMUNA PHARM – výroba farmaceutických výrobkov

Divízia: VÝROBA  INFÚZNYCH ROZTOKOV

| 2.1 | Názov prevádzky | IMUNA PHARM, Výroba infúznych roztokov |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Adresa prevádzky | Jarková 269/17, Šarišské Michaľany |
| 2.3 | Umiestnenie prevádzky | č.k.ú. 548/79, 548/80, 548/56, k.ú. Šarišské Michaľany, okres Sabinov, Prešovský kraj |
| 2.4 | Počet zamestnancov | 57 zamestnancov |
| 2.5 | Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky | Začiatok výroby – rok 1957 Dátum ukončenia - neuvedený |
| 2.6 | Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ | 4.5. Prevádzky využívajúce chemické a biologické procesy pri výrobe základných farmaceutických výrobkov. |
| 2.7 | Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ) | neudaná |
| 2.8 | Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra | Výroba rok 2005: Infúzne roztoky 3 728 185 ks |
| 2.9 | Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) | Ako v bode 2.8, 3360 hodín (240 pracovných dní, dvojzmenná prevádzka po 7,5 hod – tretia zmena sanitácia) |
| 2.10 | Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001 | Nie je |
| 2.11 | Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z. | 1.2.1. Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrným menovitým tepelným príkonom od 0,3 MW a vyšším až do 50 MW (stredný zdroj znečistenia ovzdušia – kotolňa SO 26,27, 28 ) |
| 2.12 | Trieda skládky odpadov | Nie je |

IMUNA PHARM – výroba farmaceutických výrobkov

Divízia: VÝROBA DIALYZAČNÝCH ROZTOKOV

| 2.1 | Názov prevádzky | IMUNA PHARM, Výroba dialyzačných roztokov |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Adresa prevádzky | Jarková 269/17, Šarišské Michaľany |
| 2.3 | Umiestnenie prevádzky | č.k.ú. 548/62, k.ú. Šarišské Michaľany, okres Sabinov, Prešovský kraj |
| 2.4 | Počet zamestnancov | 24 stálych zamestnancov |
| 2.5 | Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky | Začiatok výroby – rok 1957 Dátum ukončenia - neuvedený |
| 2.6 | Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ | 4.5. Prevádzky využívajúce chemické a biologické procesy pri výrobe základných farmaceutických výrobkov. |
| 2.7 | Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ) | neudaná |
| 2.8 | Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra | Výroba rok 2005: Dialyzačné roztoky 1 394 147 l |
| 2.9 | Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) | Ako v bode 2.8, 1800 hodín (240 pracovných dní, jednozmenná prevádzka po 7,5 hod) V prípade potreby aj dvojzmenná prevádzka |
| 2.10 | Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001 | Nie je |
| 2.11 | Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z. | 1.2.1. Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrným menovitým tepelným príkonom od 0,3 MW (stredný zdroj znečistenia ovzdušia – kotolňa Živné pôdy ) 4.20.2. výroba farmaceutických produktov s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel 5 až 50 t za rok. (stredný zdroj znečisťovania ovzdušia – výroba dialyhemu) |
| 2.12 | Trieda skládky odpadov | Nie je |

IMUNA PHARM – výroba farmaceutických výrobkov

Divízia: VÝROBA DIALYZAČNÝCH ROZTOKOV

Oddelenie: VÝROBA BAKTERIOLOGICKÝCH DIAGNOSTÍK

| 2.1 | Názov prevádzky | IMUNA PHARM, Výroba bakteriologických diagnostík |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Adresa prevádzky | Jarková 269/17, Šarišské Michaľany |
| 2.3 | Umiestnenie prevádzky | č.k.ú. 548/22, k.ú. Šarišské Michaľany, okres Sabinov, Prešovský kraj |
| 2.4 | Počet zamestnancov | 6 stálych zamestnancov |
| 2.5 | Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky | Začiatok výroby – rok 1957 Dátum ukončenia - neuvedený |
| 2.6 | Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ | 4.5. Prevádzky využívajúce chemické a biologické procesy pri výrobe základných farmaceutických výrobkov. |
| 2.7 | Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ) | neudaná |
| 2.8 | Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra | Výroba rok 2005: Bakteriologické diagnostiká 13 591 bal |
| 2.9 | Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) | Ako v bode 2.8, 1800 hodín (240 pracovných dní, jednosmenná prevádzka po 7,5 hod) |
| 2.10 | Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001 | Nie je |
| 2.11 | Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z. | 1.2.1. Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrným menovitým tepelným príkonom od 0,3 až do 50 MW (stredný zdroj znečistenia ovzdušia – kotolňa SO – VVL ) |
| 2.12 | Trieda skládky odpadov | Nie je |

IMUNA PHARM – výroba farmaceutických výrobkov

Divízia: VÝROBA PEVNÝCH LIEKOVÝCH FORIEM

Oddelenie: VÝROBA ČIERNYCH TABLIET

| 2.1 | Názov prevádzky | IMUNA PHARM, Výroba čiernych tabliet |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Adresa prevádzky | Jarková 269/17, Šarišské Michaľany |
| 2.3 | Umiestnenie prevádzky | č.k.ú. 548/10,548/11, k.ú. Šarišské Michaľany, okres Sabinov, Prešovský kraj |
| 2.4 | Počet zamestnancov | 11 zamestnancov |
| 2.5 | Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky | Začiatok výroby tabliet – rok 1971 Dátum ukončenia - neuvedený |
| 2.6 | Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ | 4.5. Prevádzky využívajúce chemické a biologické procesy pri výrobe základných farmaceutických výrobkov. |
| 2.7 | Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ) | neudaná |
| 2.8 | Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra | Výroba rok 2005: Čierne tablety 779462 bal |
| 2.9 | Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) | Ako v bode 2.8, 1800 hodín (240 pracovných dní, jednozmenná prevádzka po 7,5 hod) |
| 2.10 | Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001 | Nie je |
| 2.11 | Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z. | 1.2.1. Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrným menovitým tepelným príkonom od 0,3 MW a vyšším až do 50 MW (stredný zdroj znečistenia ovzdušia – kotolňa SO Živné pôdy ) |
| 2.12 | Trieda skládky odpadov | Nie je |

IMUNA PHARM – výroba farmaceutických výrobkov

Odbor: ODBOR KONTROLY KVALITY

SKLADY NÁKUPU A ODBYTU

| 2.1 | Názov prevádzky | IMUNA PHARM, Odbor kontroly kvality (OKK), Sklady nákupu a odbytu |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Adresa prevádzky | Jarková 269/17, Šarišské Michaľany |
| 2.3 | Umiestnenie prevádzky | č.k.ú. 548/7, k.ú. Šarišské Michaľany, okres Sabinov, Prešovský kraj |
| 2.4 | Počet zamestnancov | OKK - 19 zamestnancov.Sklady – 8 zam. |
| 2.5 | Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky | Začiatok výroby – rok 1957 Dátum ukončenia - neuvedený |
| 2.6 | Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ | 4.5. Prevádzky využívajúce chemické a biologické procesy pri výrobe základných farmaceutických výrobkov. |
| 2.7 | Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ) | neudaná |
| 2.8 | Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra | Nevýrobná prevádzka Kontrola akosti vstupných surovín a hotových výrobkov Sklady vstupných surovín a hotových výrobkov |
| 2.9 | Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) | Ako v bode 2.8, 1800 hodín (240 pracovných dní, jednozmenná prevádzka po 7,5 hod) |
| 2.10 | Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001 | Nie je |
| 2.11 | Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z. | 1.2.1. Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrným menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW (malý zdroj znečistenia ovzdušia – kotolňa SO Sklady ) |
| 2.12 | Trieda skládky odpadov | Nie je |

IMUNA PHARM – výroba farmaceutických výrobkov

Divízia: PRODUKCIA BUNKOVÝCH IMPLANTÁTOV

| 2.1 | Názov prevádzky | IMUNA PHARM, Produkcia bunkových implantátov |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Adresa prevádzky | Jarková 269/17, Šarišské Michaľany |
| 2.3 | Umiestnenie prevádzky | č.k.ú. 548/4, k.ú. Šarišské Michaľany, okres Sabinov, Prešovský kraj |
| 2.4 | Počet zamestnancov | Plánovaných cca 5 zamestnancov |
| 2.5 | Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky | Dátum začiatku a ukončenia - neuvedený |
| 2.6 | Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ | 4.5. Prevádzky využívajúce chemické a biologické procesy pri výrobe základných farmaceutických výrobkov. |
| 2.7 | Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ) | neudaná |
| 2.8 | Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra | neudaná |
| 2.9 | Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) | Ako v bode 2.8, 1800 hodín (240 pracovných dní, jednozmenná prevádzka po 7,5 hod) |
| 2.10 | Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001 | Nie je |
| 2.11 | Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z. | 1.2.1. Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW (malý zdroj znečistenia ovzdušia – kotolňa SO Administratívna budova , výkon kotolne je 90 kW). |
| 2.12 | Trieda skládky odpadov | Nie je |

3.	 Ďalšie informácie o prevádzke

| 3.1 | Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie | Nie |  |  | x | Áno |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Práve prebieha |  |  |  | Príloha č. |  |
| 3.2 | Cezhraničné vplyvy | Nie x | Nie | Áno |  | Odkaz na opis ďalej v žiadosti |  |

Súčasťou konania je zoznam súhlasov a povolení

- v oblasti ochrany ovzdušia konanie

  - o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania a ich zmien a rozhodnutí o ich užívaní,

- v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

  - konanie o povolenie vypúšťať odpadové vody a osobitné vody,

- konanie o povolenie na odber povrchových a podzemných vôd,

- v oblasti odpadov

- konanie o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, na ktoré nebol daný súhlas podľa predchádzajúcich konaní, a to v prípade, ak držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 100 kg alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 100 kg nebezpečných odpadov, okrem súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územný obvod obvodného úradu životného prostredia a súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územie kraja,

f) v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhov

4. na nakladanie s nebezpečnými odpadmi a na prevádzkovanie zariadení na       zneškodňovanie nebezpečných odpadov.

- Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

VÝROBA INFÚZNYCH ROZTOKOV (IR)

| 4.1 | Územné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | XI/II.711 31.1.1951 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Stavebné povolenie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | XI/II.-711.-1952 2.9.1952 Rekonštrukcia Č.Výst.4244/1984 17.8.1984 |
| 4.3 | Kolaudačné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | Výst. D/336-56/76 16.6.1956 Rekonštrukcia Výst. 2902/1985-Mi 17.8.1985 |
| 4.4 | Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti | Parcelné číslo - 548/56 – pavilón farmaceutickej výroby 1152 m2 - 548/79 – sklad expedície IR – 1153 m2 - 548/80 – sklad vstupných surovín – 765 m2 Druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria Druh stavby – 100 – Priemyselný objekt (závod, továreň, sklady), stavba so súpisným číslom Výpis z katastra nehnuteľností spolu s výpisom z listu vlastníctva č. 1222 je uvedený v prílohe č. 3. |  |
| 4.5 | Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom | Susedné pozemky- parc. č.548/78, 548/73 Susedné stavby - parc.č. 548/38 – budova bývalej výroby čiernych tabliet, 548/57 – budova bývalej výroby dietetík Výpis z katastra nehnuteľností spolu s výpisom z listu vlastníctva č. 1222 je uvedený v prílohe č. 3. |  |
| 4.6 | Členenie stavby na stavebné objekty | Divízia IR má tri samostatné stavebné objekty: 1. výroba IR (výrobné a sociálne priestory, kancelárie, laboratórium) 2. sklad hotových výrobkov 3. sklad vstupných surovín Súčasťou divízie je kotolňa SO-26,27,28 – infúzne roztoky umiestnená v bývalej výmenníkovej stanici, parc. číslo 548/81 |  |
| 4.7 | Členenie stavby na prevádzkové súbory | Pavilón infúznych roztokov bol vybudovaný v roku 1956 ako objekt prízemný, osadený do terénu čiastočným podpivničením suterénom, so zvislou a vodorovnou izoláciou. Zvislé konštrukcie sú masívne murované, v skladovej hrúbke nad 40 do 50 cm, stropy s rovným podhľadom, strecha plochá a šedová, pokrytá mäkkou krytinou. Fasádne omietky vápenaté, obklady fasád kamenné haklíkové. Okná drevené, v šedových strechách svetlíky s ventilátormi. V roku 1985 bol objekt rekonštruovaný a modernizovaný pre farmaceutickú výrobu. K pôvodnej stavbe boli pribudované sklady vstupných surovín a expedičný sklad. Obvodové múry sú tehlové, z tvárnic a blokov, vnútorné povrchy sú upravované vhodnými nátermi alebo obkladmi tak, aby boli umývateľné a dobre sanitovateľné. Podlahy vo výrobných priestoroch sú liate a dobre sanitovateľné. Sklady hotových prípravkov, východiskových látok a obalového materiálu sú plechové so sendvičovou vnútornou izoláciou -plech-sklenná vata-kartón ,sklenná vata - plech. Podlaha skladu je pokrytá dvojzložkovou, bezrozpúšťadlovou, epoxidovou samonivelizačnou stierkami MASTERTOP BC 370 a MASTERTOP P601. Stierka odoláva vode, alkáliám, zriedeným kyselinám, soľným roztokom, minerálnym olejom, mazivám a palivám. Ich popis a prehlásenie o zhode je súčasťou prílohy č. 9. Posledná rekonštrukcia čistých priestorov sa uskutočnila v roku 2005/2006. Menili sa priečky do čistých priestorov a vzduchotechnické zariadenie. |  |

VÝROBA PEVNÝCH LIEKOVÝCH FORIEM  (PLF)

(VÝROBA ČIERNYCH TABLIET)

| 4.1 | Územné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | XI/II.711 31.1.1951 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Stavebné povolenie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | Výst. 6666/70 6.9.1971 Stavebné povolenie na rekonštrukciu pevných liekových foriem (PLF) č. 591/2005-271 dňa 2.5.2006 |
| 4.3 | Kolaudačné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | Výst. 6666/1978 7.2.1979 č. 433/2006 - 254 |
| 4.4 | Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti | Parcelné číslo - 548/10, 548/11 – pavilón živných pôd 1870 m2 Druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria Druh stavby – 103 – Priemyselný objekt (závod , továreň, sklady) – budovy bez označenia súpisným číslom Výpis z katastra nehnuteľností spolu s výpisom z listu vlastníctva č. 1222 je uvedený v prílohe č. 3. Výroba PLF je sútredená v budove „ŽIVNÉ PÔDY“. |  |
| 4.5 | Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov....... | Susedné pozemky – parc.č. 548/76, 548/1 Susedné stavby – parc.č. 548/21 – budova bývalej hlavnej strojovne Parc.č. 548/22 – pavilón výroby vir. Diagnostík Výpis z katastra nehnuteľností spolu s výpisom z listu vlastníctva č. 1222 je uvedený v prílohe č. 3. |  |
| 4.6 | Členenie stavby na stavebné objekty | Stavba (časť patriaca výrobe živných pôd) sa člení: 1. Objekt sušené živné pôdy 2. rozšírenie strojovne chladu 3. vonkajšie prípojky na inžinierske siete Súčasťou budovy je kotolňa SO – živné pôdy Časť objektu patriaca výrobe živných pôd bola rekonštruovaná v roku 2004. Stavba (časť patriaca PLF) sa člení na: SO 01.1 Stavebná časť SO 02 Vonkajšia prípojka NN SO 03 Vonkajšie osvetlenie SO 04 Spevnené plochy SO 05 Príprava územia Druhá časť objektu živné pôdy bola rekonštruovaná a prispôsobená podmienkam výroby tabliet a dietetík v roku 2006. |  |
| 4.7 | Členenie stavby na prevádzkové súbory | Navrhovaný objekt je riešený vo forme obdlžníkového pôdorysu. Objekt je v tejto časti dvojpodlažný s čiastočným podzemným podlažím, s naviazaním na päťpodlažnú časť so suterénnym skladovacím priestorom. Základné pätky, obvodové pásy a základy pod priečky sú betónové. V nepodpivničenej časti sú stĺpy monolitické. Stĺpy nosnej konštrukcie sú z montovaného skeletu typu STU. Stropnú konštrukciu tvoria prefabrikované panely. Zastrešenie je prevedené rovnou strechou. Nosná konštrukcia je montovaná zo stropných panelov. V roku 2003 bola časť budovy patriaca výrobe živných pôd rekonštruovaná , uskutočnila sa výmena starých kovových okenných rámov a redukcia počtu prebytočných okien, likvidácia starých technologických zariadení, prestavba priestorov homogenizácie a sušenia produktov, oprava fasády budovy. V objekte živných pôd sú umiestnené dve výrobné divízie: Výroba živných pôd a Výroba pevných liekových foriem (čierne tablety a dietetické prípravky). Členenie stavby Rekonštrukcia PLF na prevádzkové súbory: PS 01 Technológia (výrobná technológia, rozvod silnoprúdu, potrubné rozvody, kompresorová stanica, zdroj pary) PS 02 Vzduchotechnika (Klimatizácia, topenie, chladenie, rozvod silnoprúdu, meranie a regulácia pre vzduchotechniku) PS 03 Čisté priestory (Klimatizácia, topenie, chladenie, silnoprúd, regulácia a meranie, zdravotechnika) |  |

VÝROBA DIALYZAČNÝCH ROZTOKOV (DR)

| 4.1 | Územné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | Č. Výst 2937/1988 16.12.1988 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Stavebné povolenie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | Výst. 469/1990 7.3.1990 |
| 4.3 | Kolaudačné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | Povolenie OÚ ŽP k predčasnému užívaniu na dobu určitú: ObÚŽP 692/1992 – MA 30.12.1992 ObÚŽP 143/1994 – MA 14.4.1994 ŽP – 493/1997/S – KU/ŠSS 8.7.1997 |
| 4.4 | Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti | Parcelné číslo - 548/62 – pavilón živných pôd 1870 m2 Druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria Druh stavby – 103 – Priemyselný objekt (závod , továreň, sklady) – budovy bez označenia súpisným číslom Výpis z katastra nehnuteľností spolu s výpisom z listu vlastníctva č. 1222 je uvedený v prílohe č. 3. Výroba DR je sústredená v budove „PRÍSTAVBA ŽIVNÉ PÔDY“ |  |
| 4.5 | Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom | Susedné pozemky – parc.č. 548/76, 548/92 Susedné stavby – parc.č. 548/10,11 – živné pôdy, PLF Parc.č. 548/12 – HADEKO, Ing. Koziak Výpis z katastra nehnuteľností spolu s výpisom z listu vlastníctva č. 1222 je uvedený v prílohe č. 3. |  |
| 4.6 | Členenie stavby na stavebné objekty | Stavba pozostáva z týchto objektov: 01 – hlavný objekt prístavba živných pôd 02 – príjazdová komunikácia a spevnené plochy 03 – elektrická sekundárna prípojka 04 – vodovodná prípojka 05 – kanalizačná prípojka-splašková 06 – kanalizačná prípojka – dažďová Stavba Výroby dialyhemu sa člení na tieto stavebné objekty: SO 01 – Výrobná hala – stavebné úpravy v objekte SO 02 – výrobná hala – čisté priestory v objekte SO 03 – Sklad obalov |  |
| 4.7 | Členenie stavby na prevádzkové súbory | Sklad obalov SO-03 pre výrobu DR je riešený západne za vnútroareálovou komunikáciou od prístavby ŽP. Ide o otvorený sklad prázdnych plastových obalov. Je to otvorený oceľový prístrešok s betónovou podlahou. Nosný systém prístavby ŽP je riešený prefabrikovaným skeletom. Nová stropná konštrukcia je riešená oceľovými stĺpmi z valcovaných profilov, na ktoré sú kladené oceľové stropné nosníky z valcovaných profilov. Vlastnú konštrukciu stropu tvorí plechodoska z trapézového plechu. Zastrešenie objektu je riešené železobetónovými predpätými panelmi typu U. Strecha objektu je riešená plochá so živičnou strešnou krytinou. Výroba DR plynule nadväzuje na sklad hotových produktov-dialyzačných roztokov. |  |

ROZŚÍRENIE SKLADU DIALYZAČNÝCH ROZTOKOV

| 4.1 | Územné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | č. 390/2006 – 199 27.11.2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Stavebné povolenie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | č. 448/2006-242 11.01.2007 |
| 4.3 | Kolaudačné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | V súčasnosti prebieha kolaudačné konanie |
| 4.4 | Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti | Parcelné číslo 548/102 Druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria Druh stavby – 103 – Priemyselný objekt (závod , továreň, sklady) – budovy bez označenia súpisným číslom Výpis z katastra nehnuteľností spolu s výpisom z listu vlastníctva č. 1222 je uvedený v prílohe č. 3. |  |
| 4.5 | Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom | Susedné pozemky – parc.č. 548/76, 548/92 Susedné stavby – parc.č. 548/10,11 – živné pôdy, PLF Parc.č. 548/12 – HADEKO, Ing. Koziak Výpis z katastra nehnuteľností spolu s výpisom z listu vlastníctva č. 1222 je uvedený v prílohe č. 3. |  |
| 4.6 | Členenie stavby na stavebné objekty | Stavba skladu dialyzačných roztokov sa člení na tieto stavebné objekty: SO 01 – Hlavný objekt SO 02 – Prekrytie zásobovacej rampy Celková úžitková plocha skladu je 726,6 m2. Jedná sa o prístavbu k jestvujúcemu skladu dialyzačných roztokov, objekt je jednopodlažný o pôdoryse 30x25 m, železo betónová konštrukcia s výmurovkou. |  |
| 4.7 | Členenie stavby na prevádzkové súbory | Stavba nie je členená na prevádzkové súbory, slúži ako sklad hotovej produkcie. Sklad je klimatizovaný, je bez technológie. Manipulácia vo vnútri skladu je s vysokozdvižným vozíkom. |  |

VÝROBA BAKTERIOLOGICKÝCH DIAGNOSTÍK

| 4.1 | Územné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | XI/II.711 31.1.1951 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Stavebné povolenie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | XI/II-711 17.8.1953 |
| 4.3 | Kolaudačné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | 13.3.1956 Posledná rekonštrukcia rok 2007 – len ohlasovacia povinnosť –prílohač.5 |
| 4.4 | Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti | Parcelné číslo 548/22 Druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria Druh stavby – 103 – Priemyselný objekt (závod , továreň, sklady) – budovy bez označenia súpisným číslom Výpis z katastra nehnuteľností spolu s výpisom z listu vlastníctva č. 1222 je uvedený v prílohe č. 3. |  |
| 4.5 | Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom | Susedné pozemky – parc.č. 548/76, 548/92 Susedné stavby – parc.č. 548/10,11 – živné pôdy, PLF Parc.č. 548/21 – budova bývalej strojovne Výpis z katastra nehnuteľností spolu s výpisom z listu vlastníctva č. 1222 je uvedený v prílohe č. 3. |  |
| 4.6 | Členenie stavby na stavebné objekty | Stavba výroby bakteriologických diagnostík sa člení na tieto stavebné objekty: SO – 01 – Hlavný objekt Celková úžitková plocha je 2 666,4 m2 |  |
| 4.7 | Členenie stavby na prevádzkové súbory | Stavba je členená na prevádzkové súbory: Technológia Silno prúd, slabo prúd NTL (rozvody plynu) Rozvody stačeného vzduchu a vákua |  |

ODBOR KONTROLY KVALITY (OKK)

SKLADY NÁKUPU A ODBYTU

| 4.1 | Územné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | XI/II.711 31.1.1951 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Stavebné povolenie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | XI/711 22.1.1953 |
| 4.3 | Kolaudačné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | 5.3.1958 |
| 4.4 | Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti | Parcelné číslo - 548/7, – hlavné laboratórium 2456 m2 Druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria Druh stavby – 700 – Ostatné objekty, stavba so súpisným číslom Výpis z katastra nehnuteľností spolu s výpisom z listu vlastníctva č. 1222 je uvedený v prílohe č. 3. |  |
| 4.5 | Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom | Susedné pozemky – parc.č. 548/73, 548/1 Susedné stavby – parc.č. 548/24 – budova bývalej výroby dialyhemu Parc.č. 548/33 – chov laboratórnych zvierat Výpis z katastra nehnuteľností spolu s výpisom z listu vlastníctva č. 1222 je uvedený v prílohe č. 3. |  |
| 4.6 | Členenie stavby na stavebné objekty | Celková úžitková plocha je 6 684,38 m2 |  |
| 4.7 | Členenie stavby na prevádzkové súbory |  |  |

PRODUKCIA BUNKOVÝCH IMPLANTÁTOV

| 4.1 | Územné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | XI/II.711 31.1.1951 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Stavebné povolenie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | XI/II.711 – 1952 2.9.1952 |
| 4.3 | Kolaudačné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | Výst.D/336-56/76 16.6.1956 |
| 4.4 | Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti | Parcelné číslo - 548/6– administratívna budova Druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria Druh stavby – 700 – Ostatné objekty – stavba so súpisným číslom Výpis z katastra nehnuteľností spolu s výpisom z listu vlastníctva č. 1222 je uvedený v prílohe č. 3. Produkcia bunkových implantátov je sústredená v budove „Administratívna budova Prístavba“. |  |
| 4.5 | Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom | Susedné pozemky – parc.č. 548/1 Susedné stavby – parc.č. 548/14,15,16,17 – vrátnica, garáže Výpis z katastra nehnuteľností spolu s výpisom z listu vlastníctva č. 1222 je uvedený v prílohe č. 3. |  |
| 4.6 | Členenie stavby na stavebné objekty | Administratívna budova prístavba – Produkcia bunkových implantátov SO 01 Stavebné riešenie SO 01.01 Stavebné riešenie SO 01.02 Zdravotechnika SO 01.03 Vstavanie čistých priestorov SO 01.04 Silnoprúde rozvody SO 01.05 Slaboprúde rozvody SO 01.06 Vybavenie priestorov |  |
| 4.7 | Členenie stavby na prevádzkové súbory | Administratívna budova prístavba – Produkcia bunkových implantátov PS 0.1 Vzduchotechnika PS 01.01 Klimatizácia a vetranie PS 01.02 Meranie a regulácia PS 01.03 Silnoprúdové rozvody PS 01.04 Potrubné rozvody PS 01.05 Zdroj tepla PS 01.06 Silnoprúdové rozvody pre technológiu |  |

POZNÁMKA: Stavebné a kolaudačné rozhodnutia k vyššie uvedeným objektom sú súčasťou prílohy č. 5.

5.	 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

| 5.1 | Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia | Nie je vydané platné integrované povolenie. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Číslo platného integrovaného povolenia | Nie je |  |  |  |
| 5.3 | Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia | Nie | x | Áno | - |
|  |  | Práve prebieha | - | Príloha č. | - |
| 5.4 | Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia | Nie |  |  |  |

- 6.	Utajované a dôverné údaje

| P. č. | Označenie príslušného bodu žiadosti | Utajovaný/dôverný údaj | Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný/dôverný |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Príslušné body | Všetky informácie týkajúce sa technológií, surovín a výroby výrobných divízií | Výrobné tajomstvo firmy |

POZNÁMKA: Všetky utajované informácie týkajúce sa „know-how“ firmy sú súčasťou prílohy č. 1 k žiadosti.

### B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

VÝROBA INFÚZNYCH ROZTOKOV

1.	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

| P. č. | Opis prevádzky |
| --- | --- |
|  | Divízia ako prevádzka produkujúca „ Hromadne vyrábané liečivá“ svojou technológiou a priestormi spadá pod kontrolu Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. Z pohľadu správnej výrobnej praxe je táto výroba charakterizovaná ako sterilná výroba terminálne sterilizovateľných produktov. Pavilón infúznych roztokov bol vybudovaný v roku 1956 ako objekt (budova hlavnej stajne č.2) prízemný, osadený do terénu čiastočným podpivničeným suterénom, so zvislou a vodorovnou izoláciou. Zvislé konštrukcie sú masívne murované, v skladovej hrúbke nad 40 do 50 cm, stropy s rovným podhľadom, strecha plochá a šedová, pokrytá mäkkou krytinou. Fasádne omietky vápenaté, obklady fasád kamenné haklíkové. Obvodové múry sú tehlové, z tvárnic a blokov. Okná drevené, v šedových strechách svetlíky s ventilátormi. Dvere hladké plné alebo zasklené. Rozvody studenej a teplej vody, rozvod kanalizácie, elektroinštalácia svetelná a motorická. V roku 1985 bol objekt rekonštruovaný a modernizovaný pre farmaceutickú výrobu. Od toho času sa stále modernizuje a rekonštruuje tak, aby boli splnené SVP požiadavky farmaceutickej výroby. Posledná rekonštrukcia výroby prebehla v novembri 2005 – februári 2006. Do tzv. čistých priestorov, v ktorých prebieha farmaceutická výroba, sa namontovali čisté priečky tak, aby boli dobre umývateľné a sanitovateľné. Existujúce materiálne a personálne priepusti sa ošetrili novou vzduchotechnickou jednotkou. Podlahy vo výrobných priestoroch sú liate a dobre sanitovateľné. Sklady hotových prípravkov, východiskových látok a obalového materiálu sú plechové so sendvičovou vnútornou izoláciou -plech-sklenná vata,kartón, sklenná vata - plech. Izolácia je nutná pre zabezpečenie skladovacej teploty pre prípravky. Podlahy v skladoch sú liate, sanitovateľné. Podlaha je pokrytá epoxidovou samonivelačnou bezrozpúšťadlovou stierkou MASTERTOP BC 370. Je odolná voči obrusu, voči vode, alkáliám, kyselinám, olejom, mazivám a pod. Popis a prehlásenie o zhode je súčasťou prílohy č.9. Prevádzka vyrába infúzne roztoky. Celý technologický proces spočíva vo výrobe kvalitnej vody na injekciu, príprave roztoku, príprave obalov, filtrácii a rozplnení roztoku do fliaš, sterilizácii roztoku v obaloch, optickej kontrole, etiketovaní a balení prípravkov. Schéma výrobného procesu je uvedená v prílohe č.6 , strana 1. Výroba infúznych roztokov je realizovaná vo výrobných zónach podľa náročnosti jednotlivých výrobných stupňov na čistotu prostredia (príloha č.6, strana 2 ): príprava vody na injekciu - vnútorná výrobná zóna - nedefinovaná trieda čistoty príprava fliaš - vnútorná výrobná zóna - trieda čistoty D + materiálová priepusť (MP)a personálna priepusť (PP) triedy čistoty D. príprava roztoku - vnútorná výrobná zóna - trieda čistoty D + MP, PP + navažovňa tr. čistoty D plnenie infúznych roztokov - vnútorná výrobná zóna - trieda čistoty A/C sterilizácia prípravkov - vnútorná výrobná zóna - nedefinovaný stupeň čistoty prezeranie, označovanie a balenie prípravkov - vonkajšia výrobná zóna Vstupy pracovníkov do priestorov s rozličnou čistotou sú cez personálne priepusty, vstup materiálu cez materiálové priepusty. Priestory s definovanou triedou čistoty sú zabezpečené vzduchotechnikou, ktorou sa pomocou regulačného systému reguluje v týchto priestoroch teplota a pretlak voči okolitému prostrediu. Tlakové rozdiely medzi jednotlivými triedami čistoty sú 10 - 15 Pa. Chemický proces prípravy IR je rozpúšťanie východiskových látok podľa receptúry vo formulačnom kotli a homogenizácia pripraveného roztoku. Výroba prebieha v jednej resp. v dvoch zmenách podľa potreby odbytu, tretia zmena je prípravná a sanitačná a to počas celého roka s výnimkou letnej odstávky. Tento čas sa využíva na dôkladné čistenie výrobných zariadení, preventívnu údržbu a údržbu výrobných zariadení, maľovanie a rekonštrukčné práce. Údržba zariadení počas výroby je operatívna. Pri výrobe sa počíta s 240 pracovnými dňami pri dvojzmennej prevádzke, odstávka na plánovanú a preventívnu údržbu je 10 dní v roku. |

2.	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

| P. č. | Názov listu | Referenčné číslo mapového listu z katastrálnych máp | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Divízia Infúzne roztoky | 7-0/1,3 8-0/2,4 | 4 |

3.	Opis prevádzky

|  | 3.1 | Názov technologického uzla | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P. č. |  |  |  |  |
|  | 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 3.1.6. 3.1.7. 3.1.8. 3.1.9. 3.1.10 3.1.11 | Príprava vody na injekciu a)Úprava vody - zmäkčovanie b) Demineralizácia vody c) Destilácia d) Vyvíjač čistej pary Príprava roztoku - Navažovanie surovín - Homogenizácia roztoku - Filtrácia roztoku Príprava obalov - a) fliaš - b) pertlí Plnenie roztokov Zátkovanie Pertľovanie Paletizácia prípravkov Sterilizácia prípravkov Prezeranie prípravkov Označovanie prípravkov Balenie prípravkov Vzduchotechnika | 40 - 45 m3 2800-3000l/hod 1650 l/hod 12 š..á 500 ml 9 š. á 250 ml 5 š. á 100 ml 2000 l/hod 5 400 ks/hod 8000 ks/náplň 1800 ks / hod 1800 ks / hod 1800 ks/hod 1800 ks á 500ml 2520 ks á 250ml 4710 ks á 100ml na náplň 2400 ks/hod 3500 ks/hod 3500 ks/hod | Zmäkčovacia stanica PROMINENT Reverzná osmóza EUROWATER Destilačný aparát FINN AQUA STERIS FINN AQUA Zásobný kotol 5000 l Formulačný kotol 2 ks á 2000 l Filtračné zariadenie predfilter 2m sterilizujúci filter 0,22m Automatická umývačka HYDRA 1300 7-L Sušička vzduchu HRS autokláv GETINGE Automatický plniaci stroj GRONINGER typ DFV 6000 Automatický zátkovací a pertľovací stroj typ KVG 201 Automatický paletovací stroj Parný sterilizátor GETINGE 2 ks Prezerací poloautomat SPF 1 Etiketovací stroj SL 200 Automatický kartónovací stroj W 30 NA WIESS TECHNIK LENNOX |  |
|  | 3.2 | Názov skladu, medziskladu, skladovacích a prevádzkových nádrží, potrubných rozvodov a manipulačných plôch surovín, výrobkov, pomocných látok a odpadov | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
|  | P. č. |  |  |  |  |
|  | 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.2.5. 3.2.6. 3.2.7. | Skladovanie prípravkov na divízii Skladovanie prípravkov mimo divízie Sklad obalového materiálu Rozvody a potrubia Výroba stlačeného vzduchu Odpady Energie a médiá | 1200 buniek + 244 buniek v regáloch Bývalý sklad MTZ Bývalý investičný sklad cca na 10 paliet surovín na 4 palety zátok a pertlí 10 bar | Regálový zakladač - 4 ks Vysokozdvižný vozík Paletový vozík Vysokozdvižný vozík Paletovací vozík rozvod tvrdej vody rozvod mäkkej vody rozvod demineralizovanej vody rozvod vody na injekciu rozvod pary rozvod vzduchu skrutkovicový kompresor AIR CRONE 2ks vzdušník – tlaková nádoba , adsorpčný sušič vzduchu (fy. Donaldson) HRS 0550 UC - olejový odpad zo sušičky HRS odfiltrovaný od vody - voda z umývania fliaš a oplachov (mäkká alebo destilovaná ) - kondenz pary a chladiaca voda ( kondenz je súčasťou napájania vyvíjačov pary, chladiaca voda cirkuluje) -teplo z autoklávov a destilačného zariadenia -AgCl ( vzniká pri stanovení NaCl) - odpadový acetón (médium pri stanovení mliečnanu sodného) - doskové predfiltre (súčasť papierového odpadu) -sviečkové filtre (cca 1 ks za mesiac – -sklo -fólia PE -kartonáž + papier -elektrina -voda -para -plyn (pre výrobu pary) | Príloha č. 6, strana 3 Viď. príloha č. 33-Sprievodná technická dokumentácia HRS 0550 UC |
|  | 3.3 | Názov ostatných súvisiacich činnosti | Charakteristika a opis činnosti | Väzba činnosti na vyššie charakterizované technologické uzly a sklady | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
|  | P. č. |  |  |  |  |
|  |  | neuvedené |  |  |  |

4.	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

| 4.1 | Názov blokovej schémy | Slovný opis | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |
| NE | NE | NE |  |
| 4.2 | Názov materiálovej bilancie | Slovný opis | Príloha č. |
| P. č. |  |  |  |
| 4.2.1. | Vstup surovín Fľaše Zátky, pertle Štítky a PIL Lepidlo Kartóny | Po odskúšaní a prepustení OKK sa suroviny prevážajú zo skladu Skladového hospodárstva na divízny sklad. Odtiaľ cez materiálový priepust do váhovne a do prípravovne infúznych roztokov. Po prepustení OKK zo skladu Skladového hospodárstva na divíziu, odtiaľ na prípravu t.j. umývanie, sterilizácia a plnenie. Po prepustení OKK zo skladu SH na divízny sklad, cez medzipriepusty na prípravu - sterilizácia, cez medzipriepust do rozplňovacieho boxu. Štítky - interná tlač na prevádzke PIL po prepustení OKK zo skladu SH na divízny sklad a podľa vyrábaného sortimentu do výroby (balenie) Zo skladu SH na divízny sklad, podľa potreby na balenie. Zo skladu SH na divízny sklad podľa potreby a vyrábaného sortimentu, priamo ku baliacemu stroju | Pohyb materiálu: Príloha č. 6, strana 4 |

- Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

Vzhľadom na rozsah používanej dokumentácie nebola zaradená do príloh.

| P. č. | Vypracovaná v zmysle zákona | Príloha č. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prevádzkový bezpečnostný predpis (Schválený štátnym okresným hygienikom) |  |
| 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | Podnikové normy PNY IPN TR ŠPP popisujúce jednotlivé výrobné činnosti a návody na obsluhu Validačné programy a správy pre výrobný proces a zariadenia Metrologický poriadok Organizačný poriadok |  |

### C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1.	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

1.1.1   VÝROBA INFÚZNYCH ROZTOKOV (IR)

| P. č. | Prevádzka | Surovina, pomocný materiál, ďalšie látky | Opis a vlastností | CAS | Ročná spotreba (t) | Množstvo využité ako výrobok za rok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | IR | Chlorid sodný | Biely kryštalický prášok s možným výskytom bezfarebných kryštálov. Je ľahko rozpustný vo vode, prakticky nerozpustný v etanole a v chloroforme. | 7647-14-5 | 12 000 kg |  |
| 2. | IR | Glukóza monohydrát | Biely kryštalický prášok sladkej chuti. Je rozpustná vo vode, ťažko rozpustná v liehu 96%. | 5996-10-1 | 36 500 kg |  |
| 3. | IR | Disiričitan sodný | Prizmatické bezfarebné kryštáliky alebo biely kryštalický prášok, slabo zapáchajúci po oxide siričitom. Na vzduchu, zvlášť za vlhka nestály, oxiduje na síran sodný. Je ľahko rozpustný vo vode. | 77-57-83-7 | 0,745 kg |  |
| 4. | IR | Kyselina citrónová monohydrát | Bezfarebné priesvitné kryštáliky alebo biely kryštalický prášok, bez zápachu, príjemnej kyslej chuti. Okolo 30°C stráca kryštalickú vodu. Je veľmi ľahko rozpustná vo vode a v liehu, veľmi ťažko rozpustná v chloroforme. | 5949-29-1 | 0,060 kg |  |
| 5. | IR | Chlorid draselný | Kryštalický biely prášok slanej chuti | 7447-40-7 | 2 000 kg |  |
| 6. | IR | Chlorid vápenatý hexahydrát | Bezfarebné kryštáliky alebo šupinky, bez zápachu, slabo horkej chuti. Je silno hygroskopický. | 10035-04-8 | 105 kg |  |
| 7. | IR | Chlorid horečnatý hexahydrát | Bezfarebné kryštáliky, rozplývavé, bez zápachu, horkoslanej chuti. Je hygroskopický a na vzduchu sa rozteká | 7791-18-6 | 15 kg |  |
| 8. | IR | Kyselina mliečna 90 % | Tekutina sirupovitá, číra, bezfarebná alebo nanajvýš slabo žltá, takmer bez zápachu, slabo kyslej chuti. Je hygroskopická. |  |  |  |
| 9. | IR | Hydroxid sodný | Biela kryštalická látka vo forme peliet, tyčiniek alebo platničiek, roztekajúcich sa, na vzduchu ľahko absorbujúcich oxid uhličitý, veľmi ľahko rozpustné vo vode a ľahko rozpustné v liehu 96%. | 1310-73-2 | 185 kg |  |
| 10. | IR | Manitol | Biely kryštalický alebo mikrokryštalický prášok, bez zápachu, sladkej chuti. Bod topenia 165-168°C. | 69-65-8 | 5 100 kg |  |
| 11. | IR | Sorbitol | Mikrokryštalický biely prášok, bez zápachu, sladkej chuti. Je mierne hygroskopický. Bod topenia 94-96°C (vykryštalizovaný z vody), 101°C (vykryštalizovaný z etanolu). | 50-70-4 | - |  |
| 12. | IR – analytické chemikálie používané na stanovenia | Dusičnan strieborný | Používa sa v koncentrácii 0,1 mol/l na stanovenie obsahu chloridov | 7761-88-8 | cca 3,715 kg | Záleží od veľkosti vyrábaných šarží |
| 13. | IR | Kyselina chlorovodíková | Používa sa v koncentrácii 0,1 mol/l na stanovenie obsahu mliečnanu sodného | 7647-01-0 |  |  |
| 14. | IR | Hydroxid sodný | Používa sa v koncentrácii 0,1 mol/ a 1 mol/l na štandardizáciu HCl,úpravu pH | 1310-73-2 |  |  |
| 15. | IR | Edetan disodný | Používa sa v koncentrácii 0,01 mol/l na stanovenie obsahu chloridov vápenatého a horečnatého |  |  |  |
| 16. | IR | Amoniak 10 % | V kvapkách na stabilizáciu vzorky, na prípravu tlmivého roztoku | 1336-21-6 |  |  |
| 17. | IR | Acetón | Prostredie pre stanovenie obsahu mliečnanu sodného | 67-64-1 | cca 150 l |  |
| 18. | IR | Kyselina dusičná 60% | Skúšky totožnosti východiskových látok |  | cca 7 l |  |
| 19. | IR | Kyselina octová |  |  | cca 2 l |  |
| 20. | IR | Chlorid amónny | Príprava tlmivého roztoku, skúšky totožnosti |  | cca 5 kg |  |
| 21. | IR | Kyselina vínna | Skúšky totožnosti |  | cca 3 kg |  |
| 22. | IR | Octan meďnatý |  |  | cca 1 kg |  |
| 23. | IR | Síran meďnatý |  |  | Cca 3 kg |  |
| 24. | IR | Manganistan draselný | Kontrola kvality vody, skúšky totožnosti |  | cca 1 kg |  |
| 25. | IR | Jód | Skúšky totožnosti |  | cca 0,1 kg |  |
| 26. | IR | Jodid draselný | Skúšky totožnosti | 7681-11-0 | cca 1 kg |  |
| 27. | IR | Kyselina sírová | Kontrola kvality vody |  | cca 7 l |  |
| 28. | IR | Hexakyanoželezitan draselný | Skúšky totožnosti |  | cca 0,3 kg |  |
| 29. | IR | Titánová žlť | „ |  | cca 0,01 kg |  |
| 30. | IR | Uhličitan draselný | „ |  | cca 0,5 kg |  |
| 31. | IR | Hydroxid draselný | „ |  | cca 0,5 kg |  |
| 32. | IR | Vínan draselno-sodný | „ |  | cca 2 kg |  |
| 33. | IR | Uhličitan sodný | „ |  | cca 1 kg |  |
| 34. | IR | Čerň eriochrómová | indikátor |  |  |  |
| 35. | IR | Červeň fenolová | indikátor |  |  |  |
| 36. | IR | Červeň metylová | „ |  |  |  |
| 37. | IR | Metylénová modrá | „ |  |  |  |
| 38. | IR | Fenolftaleín | „ |  |  |  |
| 39. | IR | Chroman draselný | „ |  |  |  |
| 40. | IR | Kyselina kalkonkarboxylová | „ |  |  |  |
| 41. | IR | Modrá brómtymolová | „ |  |  |  |
| 42. | IR | Modrá metyltymolová | „ |  |  |  |
| 43. | IR | Oranž metylová | „ |  |  |  |
| 44. | IR | Oranž xylenolová |  |  |  |  |
| 45. | IR – Dezinfekčné prípravky | Lieh denaturovaný |  | 64-17-5 | cca 400 l | Dezinfekcia nerezových zariadení |
| 46. | IR | Ajatín | Alkoholová báza | - | Podľa potreby |  |
| 47. | IR | Incidin |  | - |  |  |
| 48. | IR | Sekusept extra N |  | - |  |  |
| 49. | IR | Aldesol |  | - |  |  |
| 50. | IR | Desam |  | - |  |  |
| 51. | IR | Chiroseptol |  | - |  |  |
| 52. |  | Hygem |  | - |  |  |
| 53. |  | 5 P plus |  | - |  |  |
| 54. |  | Kvarsept |  | - |  |  |
| 55. |  | Banox |  | - |  |  |
| 56. |  | Peroxon MP |  | - |  |  |
| 57. |  | Inkrasept |  | - |  |  |
| 58. |  | Spitaderm | Alkoholová báza | - |  | Priame vtieranie do rúk |
| 59. |  | plivasept |  | - |  |  |
| 60. |  | Median IP |  | - |  |  |
| 61. |  | Sterilium |  | - |  |  |
| 62. |  | Bansept |  | - |  |  |
| 63. |  | Softa-man |  | - |  |  |
| 64. |  | Sanitaire gél |  | - |  |  |

1.1.2. VÝROBA DIALYZAČNÝCH ROZTOKOV (DR)

VÝROBA BAKTERIOLOGICKÝCH DIAGNOSTÍK

| P. č. | Prevádzka | Surovina, pomocný materiál, ďalšie látky | Opis a vlastností | CAS | Ročná spotreba (t) | Množstvo využité ako výrobok za rok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DR | Chlorid sodný | Biely, kryštalický prášok, s možným výskytom bezfarebných kryštálov . Je ľahko rozpustný vo vode, prakticky nerozpustný v etanole a v chloroforme. | 7647-14-5 | 240 000 kg |  |
| 2. | DR | Chlorid draselný | Kryštalický biely prášok, slanej chuti |  | 9 600 kg |  |
| 3. | DR | Chlorid vápenatý hexahydrát alebo Chlorid vápenatý dihydrát | Biela kryštalická hmota alebo bezfarebné kraštály, veľmi ľahko rozpustné vo vode a v liehu 96 %. Biely kryštalický prášok, hygroskopický, ľahko rozpustný vo vode a v liehu 96 % |  | 12 000 kg 10 000 kg |  |
| 4. | DR | Chlorid horečnatý hexahydrát | Bezfarebné hygroskopické kryštálky, veľmi ľahko rozpustné vo vode, ľahko rozpustné v liehu 96 % | 7791-18-6 | 3 600 kg |  |
| 5. | DR | Kyselina octová | Bezfarebná kvapalina miešateľná s vodou, s liehom 96 % . Môže tvoriť aj biele, lesklé, papraďovité kryštálky, ľahko rozpustné. |  | 6 000 kg |  |
| 6. | DR | Glukóza monohydrát | Biely kryštalický prášok sladkej chuti. Je rozpustná vo vode. |  | 15 000 kg |  |
| 7. | DR | Kyselina citrónová |  | 5949-29-1 |  |  |
| 8. | DR | Kyselina chlorovodíková | Používa sa v laboratóriu pri skúškach totožnosti. | 7647-01-0 |  |  |
| 9. | DR | Kyselina sírová | Používa sa v laboratóriu pri skúškach totožnosti. |  |  |  |
| 10. | DR | Kyselina šťavelová | Používa sa v laboratóriu pri skúškach totožnosti. |  |  |  |
| 11. | DR | Hydroxid sodný | Používa sa v laboratóriu na prípravu tlmivých roztokov pre laboratórne účely | 1310-73-2 |  |  |
| 12. | DR | Chlorid ortutnatý | Používa sa v laboratóriu pri skúškach totožnosti. |  |  |  |
| 13. | DR | Dusičnan strieborný | Používa sa v laboratóriu pri skúškach totožnosti a skúškach PVK . |  |  |  |
| 14. | DR | Síran meďnatý | Používa sa v laboratóriu pri skúškach totožnosti. | 7758-99-8 |  |  |
| 15. | DR | Amoniak vodný roztok | Používa sa v laboratóriu pri skúškach PVK. |  |  |  |
| 16. | DR | Uhličitan draselný | Používa sa v laboratóriu pri skúškach totožnosti. |  |  |  |
| 17. | DR | Hexahydroxoantimo-ničnan draselný | Používa sa v laboratóriu pri skúškach totožnosti. |  |  |  |
| 18. | DR | Vínan draselno-sodný | Používa sa v laboratóriu pri skúškach totožnosti. |  |  |  |
| 19. | DR | Vínan meďnatý | Používa sa v laboratóriu pri skúškach totožnosti. |  |  |  |
| 20. | DR | Fenolftalein | Používa sa v laboratóriu pri skúškach totožnosti. |  |  |  |
| 21. | DR | Chlorid železitý | Používa sa v laboratóriu pri skúškach totožnosti. |  |  |  |
| 22. | DR | Žlť titánova | Používa sa v laboratóriu pri skúškach totožnosti. |  |  |  |
| 23. | DR | Chlorid amónny | Používa sa v laboratóriu pri skúškach totožnosti. |  |  |  |
| 24. | DR | Hydrogénfosforečnan sodný | Používa sa v laboratóriu pri skúškach totožnosti. |  |  |  |
| 25. | DR | Šťavelan amónny | Používa sa v laboratóriu pri skúškach totožnosti. |  |  |  |
| 26. | DR | Kyselina dusičná koncentrovaná | Používa sa v laboratóriu pri skúškach totožnosti. |  |  |  |
| 27. | DR | Hexakyanoželezitan draselný | Používa sa v laboratóriu pri skúškach totožnosti. |  |  |  |
| 28. | DR | Kyselina vínna | Používa sa v laboratóriu pri skúškach totožnosti. |  |  |  |
| 29. | DR | Octan sodný | Používa sa v laboratóriu pri skúškach totožnosti. |  |  |  |
| 30. | DR | Modrá bromtymolová | Používa sa v laboratóriu ako indikátor pri skúškach PVK |  |  |  |
| 31. | DR | Modrá tymolová | Používa sa v laboratóriu ako indikátor pri skúškach PVK |  |  |  |
| 32. | DR | Oranž metylová | Používa sa v laboratóriu ako indikátor pri skúškach PVK |  |  |  |
| 33. | DR | Čerň eriochrómová | Používa sa v laboratóriu ako indikátor pri skúškach PVK |  |  |  |
| 34. | DR | Metyltymolová modrá | Používa sa v laboratóriu ako indikátor pri skúškach PVK |  |  |  |
| 35. | DR | Edetan disodný | Používa sa v laboratóriu ako indikátor pri skúškach PVK |  |  |  |
| 36. | DR | Lieh denaturovaný |  | 64-17-5 | cca 35 l | Dezinfekcia zariadení a pomocného materiálu |
| 37. | Diag. | Azid sodný | Konzervačná látka pri výrobe |  | Max. 200 g | Konzervačná látka pri výrobe |
| 38. | Diag. | Glycín | Glycínový roztok – súčasť diag. súprav |  | Max. 3 kg |  |
| 39. | Diag. | Dowex | Príprava diagnostických súprav |  | Max. 1 kg |  |
| 40. | Diag. | Vofavit | Príprava diagnostických súprav |  | Max. 500 g |  |
| 41. | Diag. | Dextrán - sulfát | Príprava diagnostických súprav |  | Max. 3 kg |  |
| 42. | DR | Dezinfekčné prostriedky a) na dezinfekciu priestorov b) na dezinfekciu rúk | Dezinfekčné prostriedky na rôznych bázach ( peroxozlúčeniny, alkoholy, aldehydy ) | - | Podľa riedenia a dezinfikovanej plochy |  |
| 43. | DR | Pomocný materiál: Filtračné vrstvy | Bezazbestové filtračné vrstvy o veľkosti pórov 0,1-0,3 m | - | cca 2 000 ks / ročne | Filtrácia roztokov |
| 44. | DR | Vrecia PE |  | - | cca 200 000 ks ročne | Balenie hotových prípravkov |
| 45. | DR | Gumičky |  | - | cca 200 000 ks ročne | Balenie hotových prípravkov |
| 46. | DR | Paleta EUR |  | - | cca 5000 ks ročne | Paletovanie hotových prípravkov |
| 47. | DR | PP páska |  | - |  | Balenie hotových prípravkov |
| 48. | Diag. | Fixačná fólia |  |  |  | Balenie prípravkov |
| 49. | Diag. | Skladačky |  |  |  | Balenie prípravkov |
| 50. | Diag. | Fitračné vrstvy, papier | SEITZ K5, EK Watman |  |  | Filtrácia roztokov |

V minimálnych množstvách do výroby alebo pri skúškach PVK sa používajú následujúce chemikálie:

Citronan sodný, Dihydrogénfosforečnan sodný, Dihydrogénfosforečnan draselný, Cloroform, Formaldehyd, Maltóza , Sacharóza, Kyselina chlorovodíková,  ß-2-tienylalanín , Hydrogénfosforečnan draselný, Chlorid  amónny, Siričitan sodný, L – asparagín, L-α-alanín,  Síran horečnatý . 7H2O, Chlorid železitý . 6H2O, L-ß-.fenyl-ß-alanín, Kyselina L-glutámová,  Agar práškový

Bakteriálne kmene používané na oddelení Výroba bakteriologických diagnostík, ktoré patria do zoznamu nebezpečných biologických faktorov:

- Escherichia coli

-  Escherichia coli, verototoxigenické kmene ( O157:H7 )

-  Salmonella arizone

-  Salmonella enteritidis

- Salmonella typhimurium

- Salmonella paratyphi A,B,C

- Salmonella

- Treponema palidum

- Yersinia enterocolitica

1.1.3  VÝROBA PEVNÝCH LIEKOVÝCH FORIEM  (PLF)

1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

| P.č. | Prevádzka | Surovina, pomocný materiál, ďalšie látky | Opis a vlastnosti | CAS | Ročná spotreba v t | Množstvo využité ako výrobok za rok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLF | Adsorpčné uhlie | surovina, čierna práškovitá látka, nie je nebezpečná pre životné prostredie | _ | 4 | 100 |
| 2 | PLF | Sacharóza práškovaná | surovina, biela tuhá látka, nie je nebezpečná pre životné prostredie | 57-50-1 | 2,9 | 100 |
| 3 | PLF | mikrokryštalická celulóza | surovina, tuhá biela látka, nie je nebezpečná pre životné prostredie | 9004-34-6 | 1,7 | 100 |
| 4 | PLF | Mastenec | surovina, biela tuhá látka bez vône a zápachu, nie je nebezpečná pre životné prostredie | 14807-96-6 | 0,035 | 100 |
| 5 | PLF | Stearan horečnatý | surovina, biely prášok, nie je nebezpečná pre životné prostredie | - | 0,035 | 100 |
| 6 | PLF | Karbamylopektín | surovina, biely prášok, nie je nebezpečná pre životné prostredie | - | 0,28 | 100 |
| 7 | PLF | Glycerol | surovina, bezfarebná kvapalina, nie je nebezpečná pre životné prostredie | 56-81-5 | 0,23 | 100 |
| 8 | PLF | Kyselina chlorovodíková | surovina, bezfarebná kvapalina pichľavého zápachu, žieravá, dráždivá | 7647-01-0 | 58 l | 100 |
| 9 | PLF | Galan bizmutitý | surovina, jemný žltý prášok, nie je nebezpečná pre životné prostredie |  | 0,076 | 100 |
| 10 | PLF | Kyselina citrónová | surovina, biela tuhá látka, dráždivá | 5949-29-1 | 0,009 | 100 |
| 11 | PLF | Želatína | surovina, žltá až žltohnedá kryštalická látka, nie je nebezpečná pre životné prostredie | 9000-70-8 | 0,32 | 100 |
| 12 | PLF | Citrónový olej | surovina, svetložltá kvapalina, nie je nebezpečná pre životné prostredie | - | 0,005 | 100 |
| 13 | PLF | hydrogénfosforečnan sodný dodekahydrát | surovina, biela kryštalická látka, nie je nebezpečná pre životné prostredie |  | 0,5 kg | 100 |
| 14 | PLF | Denaturovaný lieh | pomocný materiál, tekutina s prenikavým zápachom | 64-17-5 | 27 l.a. | 0 |
| 15 | PLF | čistiace prostriedky | pomocný materiál | - | 80 l | 0 |

1.1.4   ODBOR KONTROLY KVALITY (OKK)

| P. č. | Prevádzka | Surovina, pomocný materiál, ďalšie látky | Opis a vlastností | CAS | Ročná spotreba (t) | Množstvo využité ako výrobok za rok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | OKK | Jodid ortuťnatý | Analytické skúšky |  |  |  |
| 2. | OKK | Octan uranylzinočnatý |  |  |  |  |
| 3. | OKK | Oxid arzenitý |  |  |  |  |
| 4. | OKK - kontrola | Anhydrid kyseliny octovej | Analytické skúšky |  | Cca 1 kg |  |
| 5. | OKK | Lekársky benzín | analýzy |  | Cca 2 kg |  |
| 6. | OKK | butanol | analýzy |  | Cca 3 kg |  |
| 7. | OKK | dichlórmethan | analýzy |  | Cca 0,5 kg |  |
| 8. | OKK | dioxan | analýzy |  | Cca 1 kg |  |
| 9. | OKK | ethylenglykol | analýzy |  | Cca 1kg |  |
| 10. | OKK | isoamylalkohol | analýzy |  | Cca 1 kg |  |
| 11. | OKK | isobutanol | anylýzy |  | Cca 1 kg |  |
| 12. | OKK | isopropanol | analýzy |  | Cca 1 kg |  |
| 13. | OKK | Kyselina octová | analýzy |  | Cca 12 kg |  |
| 14. | OKK | Lieh denaturovaný | analýzy |  | Cca 15 litrov |  |
| 15. | OKK | Etanol 96% | analýzy |  | 20 litrov |  |
| 16. | OKK | Dibutylester kyseliny ftalovej | anylýzy |  | 0,5 kg |  |
| 17. | OKK | toluen | analýzy |  | 1 l |  |
| 18. | OKK | hexan | analýzy |  | 1 l |  |
| 19. | OKK | metanol | analýzy |  | 3 l |  |
| 20. | OKK | hexamethylentetramin | analýzy |  | 2l |  |
| 21. | OKK | acetaldehyd | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 22. | OKK | acetanhydrid | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 23. | OKK | acetón | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 24. | OKK | amoniak | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 25. | OKK | dietyléter | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 26. | OKK | 1,2 - dihydrixibenzén | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 27. | OKK | Dusičnan draselný | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 28. | OKK | Dusičnan sodný | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 29. | OKK | Kyselina dusičná | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 30. | OKK | Kyselina chloristá | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 31. | OKK | Kyselina chlorovodíková 37% | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 32. | OKK | Kyselina mravčia | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 33. | OKK | Kyselina o-fosforečná | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 34. | OKK | Kyselina mliečna | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 35. | OKK | Kyselina salycilová | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 36. | OKK | Kyselina sulfosalycilová | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 37. | OKK | Dusičnan strieborný | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 38. | OKK | Dusičnan lantanitý | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 39. | OKK | Hexahydroxoantimoničnan draselný | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 40. | OKK | Hydroxid bárnatý | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 41. | OKK | Hydroxid sodný | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 42. | OKK | Hydroxid draselný | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 43. | OKK | Hydroxid lítny | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 44. | OKK | Chlorid amónny | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 45. | OKK | Chlorid cínatý | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 46. | OKK | Chlorid vápenatý | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 47. | OKK | Chlorid meďnatý dihydrát | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 48. | OKK | Chlorid zinočnatý | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 49. | OKK | Chlorid železitý hexahydrát | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 50. | OKK | Chlorid železitý tetrahydrát | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 51. | OKK | chloroform | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 52. | OKK | Jodičnan draselný | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 53. | OKK | Kyselina sírová | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 54. | OKK | Kyselina trichlóroctová | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 55. | OKK | Manganistan draselný | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 56. |  | Metylizobutyl ketón | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 57. |  | Octan meďnatý monohydrát | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 58. |  | Oxid fosforečný | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 59. |  | p-nitrofenol | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 60. |  | Peroxid vodíka | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 61. |  | pyridín | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 62. |  | rezorcinol | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 63. |  | Síran meďnatý | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 64. |  | Síran manganatý | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 65. |  | Síran zinočnatý | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 66. |  | Síran železnatý heptahydrát | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 67. |  | Sulfid sodný | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 68. |  | Šťavelan amónny dihydrát | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 69. |  | tiomočovina | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 70. |  | benzén | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 71. |  | Bromičnan draselný | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 72. |  | 1,4-benzochinón | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 73. |  | difenylamín | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 74. |  | Dusitan sodný | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 75. |  | Fehlingovo činidlo I | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 76. |  | Fluorid sodný | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 77. |  | Formaldehyd | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 78. |  | Chróman draselný | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 79. |  | Chlorid bárnatý | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 80. |  | Chlorid kobaltnatý | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 81. |  | Jodid kademnatý | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 82. |  | Kyselina pikrová | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 83. |  | bróm | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 84. | OKK | Bromid ortuťnatý | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 85. | OKK | Dichróman draselný | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 86. | OKK | Dusičnan ortuťnatý | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 87. | OKK | Chlorid ortuťnatý | Analytické stanovenie |  |  |  |

1.1.5   VÝROBA BUNKOVÝCH IMPLANTÁTOV  (BI)

| P. č. | Prevádzka | Surovina, pomocný materiál, ďalšie látky | Opis a vlastností | CAS | Ročná spotreba (t) | Množstvo využité ako výrobok za rok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | BI | DMEM | Kultivačné médium na adhezívne bunky, fibroblasty | - | neudané | Neurčené, nová výroba |
| 2. | BI | antibiotiká | Penycilín, streptomycín | - |  |  |
| 3. | BI | Fyziologický roztok |  | - |  |  |
| 4. | BI | PBS |  | - | Podľa objemu výroby |  |
| 5. | BI | Trypsín-EDTA |  |  | Podľa objemu výroby |  |
| 6. | BI | Kolagenáza |  | - |  |  |
| 7. | BI | Ľudský albumín | Krvný derivát |  |  |  |
| 8. | BI | CO2 |  |  |  |  |

1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely  uvedené v prílohe

| 1.2.1 | Zdroj vody Príloha č. 10 Vodné hospodárstvo | Využitie v prevádzke | Spotreba technologickej a úžitkovej vody |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Ø (l.s-1) | Max (l.s-1) | m 3.deň-1 | m 3 .rok-1 | Merná spotreba na jednotku výrobku (jedn.) | % využitia vo výrobku |
| 1.2.2 | Opis zdroja, povrchových, podzemných vôd, sekundárnych vôd, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Viď. príloha č. 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Viď. príloha č. 10 |  |  |  |  |  |  |  |

1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely    obsiahnuté v 1.2

| 1.3.1 | Zdroj pitnej vody | Využitie v prevádzke | Spotreba pitnej vody |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | Max. (l.s-1) | m3.deň -1 | m3.rok –1 |
| 1.3.2 | Opis zdroja vody, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |
|  | Viď. Príloha č. 10 |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovania |  |  |  |  |  |
|  | Viď. Príloha č. 10 |  |  |  |  |  |

2.	Výrobky  a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

  - Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

2.1.1. VÝROBA INFÚZNYCH ROZTOKOV

| P. č. | Prevádzka | - Výrobok alebo určený výrobok | - Opis výrobku alebo určeného výrobku | - CAS | Výroba (ks.rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | IR | F1/1 | Číra bezfarebná tekutina bez mechanických nečistôt |  | F1/1 500 m 1 162 723 ks 250 ml 806 834 ks 100 ml 502 472 ks |
|  | IR | F 1/2 | Číra bezfarebná, nanajvýš slabo žltá tekutina bez mechanických nečistôt. |  | F1/2 500 ml 202 322 ks 250 ml 79 210 ks |
|  | IR | G 5 | Číra bezfarebná, nanajvýš slabo žltá tekutina bez mechanických nečistôt. |  | G5 500 ml 292 673 ks 250 ml 149 277 ks 100 ml 40 910 ks |
|  | IR | G 10 | Číra bezfarebná, nanajvýš slabo žltá tekutina bez mechanických nečistôt. |  | G10 500 ml 259 541 ks 250 ml 33 719 ks 100 ml 23 000 ks |
|  | IR | G 20 | Číra bezfarebná, nanajvýš slabo žltá tekutina bez mechanických nečistôt. |  | G 20 500 ml 14 1777 ks 250 ml 19 900 ks |
|  | IR | G 40 | Číra bezfarebná, nanajvýš slabo žltá tekutina bez mechanických nečistôt. |  | G 40 500 ml 3 367 ks |
|  | IR | Ma 10 | Číra bezfarebná, nanajvýš slabo žltá tekutina bez mechanických nečistôt. |  | Ma 10 500 ml 19 484 ks 250 ml 19 660 ks |
|  | IR | Ma 20 | Číra bezfarebná, nanajvýš slabo žltá tekutina bez mechanických nečistôt. |  | Ma 20 500 ml 10 400 ks 250 40915 ks |
|  | IR | H1/1 | Číra bezfarebná tekutina bez mechanických nečistôt. |  | H1/1 500 ml 119 913 ks |
|  | IR | R1/1 | Číra bezfarebná tekutina bez mechanických nečistôt. |  | R 1/1 500 ml 248 167 ks |
|  | IR | D1/1 | Číra bezfarebná tekutina bez mechanických nečistôt. |  | D 1/1 500 ml 86 400 ks |
|  | IR | RL1/1 | Číra bezfarebná tekutina bez mechanických nečistôt. |  | RL 1/1 500 ml 10 400 ks |
|  | IR | KCl 7,45 | Číra bezfarebná tekutina bez mechanických nečistôt. |  | KCL 7,45 100 ml 206 904 ks |
|  | IR | AQ | Číra bezfarebná kvapalina bez pachu a chuti, bez mechanických nečistôt. |  | AQ 500 ml 86 400 ks 250 ml 22 000 ks |

- 2.2. 	Medziprodukty

- 2.2.1. VÝROBA INFÚZNYCH ROZTOKOV  - divízia nevyrába žiadne medziprodukty

- 2.2.2. VÝROBA  DIALYZAČNÝCH ROZTOKOV – divízia nevyrába žiadne medziprodukty

VÝROBA BAKTERIOLOGICKÝCH DIAGNOSTÍK – medziproduktom je koncentrované sérum získané po imunizácii králikov, z ktorého sa ďalšími postupmi získava príslušné sérum.

2.2.3. VÝROBA PEVNÝCH LIEKOVÝCH FORIEM

Výroba čiernych tabliet – divízia nemá medziprodukty

- 2.2.4. PRODUKCIA BUNKOVÝCH IMPLANTÁTOV

| P. č. | Prevádzka | Názov medziproduktu | Opis medziproduktu | CAS | Výroba za rok (t/rok) | Množstvo využité ako výrobok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tkanivová banka | Medziprodukt č.1 | Suspenzná bunková kultúra v kultivačnom médiu určenom na testovanie sterility |  | neudané | 100% |
| 2. | Tkanivová banka | Medziprodukt č.2 | Suspenzná bunková kultúra v kultivačnom médiu, na konfirmáciu prítomnosti špecifickej molekuly (kolagén, elastín) |  | neudané | 100% |

- 3.	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

- 3.1.	 Vstupy  energie a palív

| 3.1.1 | Vstupy energie a palív | Ročná spotreba/ množstvo (jedn.) | Výhrevnosť (GJ.jedn.-1) | Prepočet na GJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2 | Zemný plyn | 772 367 m3 | 33,4 | 25 797 |
| 3.1.3 | Hnedé uhlie | - | - | - |
| 3.1.4 | Čierne uhlie | - | - | - |
| 3.1.5 | Koks | - | - | - |
| 3.1.6 | Iné pevné palivá | - | - | - |
| 3.1.7 | VOŤ | - | - | - |
| 3.1.8 | VOĽ | - | - | - |
| 3.1.9 | Nafta na kúrenie | - | - | - |
| 3.1.10 | Iné plyny | - | - | - |
| 3.1.11 | Nafta pre dopravu | - | - | - |
| 3.1.12. | Druhotná energia | - | - | - |
| 3.1.13 | Obnoviteľné zdroje | - | - | - |
| 3.1.14 | Nákup el. energie | 1 515 940 | 0,44 | 667 |
| 3.1.15 | Nákup tepla | - | - | - |
| 3.1.16 | Iné palivá | - | - | - |
| 3.1.17 | Celkový vstup energie a palív v GJ |  | - |  |

3.2	 Vlastná výroba energií z palív

| 3.2.1 | Inštalovaný elektrický výkon celkom v MWel | Neudané |
| --- | --- | --- |
| 3.2.2 | Inštalovaný tepelný výkon v Mwtep | Neudané |
| 3.2.3 | Výroba elektriny v MWh a v GJ | - |
| 3.2.4 | Výroba tepla v GJ | 25 797 GJ |
| 3.2.5 | Výroba chladu v GJ | Neudané |
| 3.2.6 | Predaj vyrobeného tepla v GJ | - |
| 3.2.7 | Predaj vyrobenej elektriny v MWh a v GJ | - |

3.3	Opis všetkých spotrebičov energií – najväčšie elektrické a plynové spotrebiče

| P. č. | Označenie, názov a technický opis spotrebičov | Ročná spotreba energie | Skutočná energetická účinnosť spotrebičov | Cieľová energetická účinnosť spotrebičov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ŽP – sušiace veže (2 ks) | 24 kW | Neudané | Neudané |
| 2. | ŽP – centrifúga (1 ks) | 18,5 kW | Ne | Ne |
| 3. | ŽP – sterilizátory 2 ks | 15 kW | Ne | Ne |
| 4. | ŽP – sterilizátory 2 ks | 16 kW | Ne | Ne |
| 5. | DR – termostat 1 ks | 6 kW | Ne | Ne |
| 6. | DR – centrifúga 1 ks | 5 kW | Ne | Ne |
| 7. | DR – sterilizátor 1 ks | 6 kW | Ne | Ne |
| 8. | DR – centrifúga 1 ks | 10 kW | Ne | Ne |
| 9. | DR – chladiace zar. 1 ks | 15 kW | Ne | Ne |
| 10. | DR – lyofilizačné zar. | 26 kW | Ne | Ne |
| 11. | ÚRA termostat 1 ks | 12 kW | Ne | Ne |
| 12. | ÚRA muflova pec 1 ks | 8 kW | Ne | Ne |
| 13. | ČT – plnička 1 ks | 6 kW | Ne | Ne |
| 14. | ČT – plnička 1 ks | 5 kW | Ne | Ne |
| 15. | IR – vzduch. kompresor 2 ks | 22 kW | Ne | Ne |
| 16. | IR – autokláv 2 ks | 32 kW | Ne | Ne |
| 17. | ŽP – kotly 4 ks | 150 kg/hod | Ne | Ne |
| 18. | ŽP – kotly 3 ks | 150 kg/hod. | Ne | Ne |
| 19. | ŽP – sušiace veže 2 ks | 250 kg/hod | Ne | Ne |
| 20. | IR – autokláv 2 ks | 270 kg/hod | Ne | Ne |
| 21. | IR – destil. Aparát 1 ks | 215 kg/hod | Ne | Ne |
| 22. | DP – kotol 1 ks | 150 kg/hod | Ne | Ne |
| 23. | DP – veža 1 ks | 250kg/hod | Ne | Ne |

3.4	Využitie energií (údaje za rok 2006)

| 3.4.1 | Celkový nákup a výroba energie v GJ | Plyn – 25 797 GJ, EE – 667 GJ |
| --- | --- | --- |
| 3.4.2 | Celkový predaj energie v GJ | 0 GJ |
| 3.4.3 | Celková spotreba energie v GJ | Plyn – 25 797 EE – 667 GJ |
| 3.4.4 | Celková spotreba energie na vykurovanie a TUV v GJ | 6 965 GJ |
| 3.4.5 | Celková spotreba energie na výrobu chladu | Neudané |
| 3.4.6 | Celková spotreba energie na výrobu tlakového vzduchu | Neudané |
| 3.4.7 | Celková spotreba energie na technologické a súvisiace procesy v GJ | 18 832 GJ |

  - Merná spotreba  energie

!Poznámka:

Vzhľadom na zložitosť výroby a širokú škálu a rozmanitosť  výrobkov nezisťujú sa údaje uvedené nižšie v tabuľke  - prepočet na jednotku výrobku.

V prílohe č. 17 je uvedená spotreba zemného plynu, elektrickej energie a vody po jednotlivých objektoch za roky 2002, 2003, 2004, a I štvrťrok 2005.

| P. č. | Výrobok | Jedn. | Merná spotreba energie na jednotku výrobku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Elektrická energia |  | Teplo GJ.jedn-1 | GJ. jedn-1 spolu |
|  |  |  | kWh. jedn-1 | GJ. jedn-1 |  |  |
|  | Nezaznamenáva sa | - | - | - | - | - |

### D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

1.	Znečisťovanie ovzdušia

KOTOLŇA SO-26,27,28     INFÚZNE ROZTOKY

1.1.	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

| P. č. | Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií | Emitovaná látka, a jej vlastnosti | Údaje o emisiách |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg.m-3 | kg.h-1 | OU.m-3 | t.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | KOTOL K1 | TZL (0.0.01) | Emis. Fak | - | - | 0,00308 | 0,82x10-9 |
|  | KOTOL K1 | SO2 (0.0.02) | Ef | - | - | 0,0003696 | 0,09 x 10-9 |
|  | KOTOL K1 | Σ C (0.0.05) | Ef | - | - | 0,0040425 | 1,07x10-9 |
|  | KOTOL K1 | NOx(0.0.03) | Ef | - | - | 0,06006 | 1,61x10-8 |
|  | KOTOL K1 | CO (0.0.04) | Ef | - | - | 0,024255 | 6,5x10-9 |
|  | KOTOL K2 | TZL(0.0.01) | Ef | - | - | 0,00296 | 0,79x10-9 |
|  | KOTOL K2 | SO2 (0.0.02) | Ef | - | - | 0,0003552 | 0,09x10-9 |
|  | KOTOL K2 | ΣC (0.0.05) | Ef | - | - | 0,003885 | 1,04x10-9 |
|  | KOTOL K2 | NOx(0.0.03) | Ef | - | - | 0,05772 | 1,548x10-8 |
|  | KOTOL K2 | CO (0.0.04) | Ef | - | - | 0,02331 | 6,25x10-9 |
|  | VYV.PARY VP1 | TZL(0.0.01) | Ef | - | - | 0,012688 | 3,4x10-9 |
|  | VYV.PARY VP1 | SO2 (0.0.02) | Ef | - | - | 0,00152256 | 0,4x10-9 |
|  | VYV.PARY VP1 | ΣC (0.0.05) | Ef | - | - | 0,016653 | 4,46x10-9 |
|  | VYV. PARY VP1 | NOx (0.0.03) | Ef | - | - | 0,247416 | 6,636x10-8 |
|  | VYV. PARY VP1 | CO (0.0.04) | Ef | - | - | 0,099918 | 2,68x10-8 |
|  | VYV. PARY VP2 | TZL (0.0.01) | Ef | - | - | 0,0135392 | 3,63x10-9 |
|  | VYV. PARY VP2 | SO2 (0.0.02) | Ef | - | - | 0,00162470 | 0,43x10-9 |
|  | VYV. PARY VP2 | ΣC (0.0.05) | Ef | - | - | 0,0177702 | 4,76x10-9 |
|  | VYV. PARY VP2 | NOx (0.0.03) | Ef | - | - | 0,2640144 | 7,081x10-8 |
|  | VYV. PARY VP2 | CO (0.0.04) | Ef | - | - | 0,1066212 | 2,859x10-8 |

Poznámka: Merná produkcia na jednotku výrobku je určená ako podiel celkových emisií a výroby na divízii IR za rok 2005 (3 728 185 ks).

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé  zdroje emisií

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Názov a typ vypúšťania emisií | Napojené zdroje emisií | Priemer bodového alebo plocha miesta vypúšťania | Zemepisná šírka a dĺžka/ súradnicová sieť X-Y | Výška vypúšťania (m) | Objemový prietok (mn,s,3.s-1) | Teplota emisií (oC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Komín K1 | Komín | Kotol K1 | 250 mm | Neudaná | 7,0 | nemerané | Nemer. |
|  | Komín K2 | komín | Kotol K2 | 250 mm | Neudaná | 7,0 | nemerané | Nemer. |
|  | Komín VP1 | Komín | VP1 | 350 mm | Neudaná | 7,0 | nemerané | Nemer. |
|  | Komín VP2 | Komín | VP2 | 350 mm | Neudaná | 7,0 | nemerané | Nemer. |

KOTOLŇA ŽIVNÉ PÔDY

1.1.	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

| P. č. | Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií | Emitovaná látka, a jej vlastnosti | Údaje o emisiách |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg.m-3 | kg.h-1 | OU.m-3 | t.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | KOTOL K1 | TZL (0.0.01) | Emis. Fak | - | - | 0,00172 | 2,462x10-7 |
|  | KOTOL K1 | SO2 (0.0.02) | Ef | - | - | 0,0002064 | 2,954x10-8 |
|  | KOTOL K1 | Σ C (0.0.05) | Ef | - | - | 0,0022575 | 3,231x10-7 |
|  | KOTOL K1 | NOx(0.0.03) | Ef | - | - | 0,03354 | 4,800x10-6 |
|  | KOTOL K1 | CO (0.0.04) | Ef | - | - | 0,013545 | 1,938x10-6 |
|  | KOTOL K2 | TZL(0.0.01) | Ef | - | - | 0,00168 | 2,404x10-7 |
|  | KOTOL K2 | SO2 (0.0.02) | Ef | - | - | 0,0002016 | 2,885x10-8 |
|  | KOTOL K2 | ΣC (0.0.05) | Ef | - | - | 0,002205 | 3,156x10-7 |
|  | KOTOL K2 | NOx(0.0.03) | Ef | - | - | 0,03276 | 4,689x10-6 |
|  | KOTOL K2 | CO (0.0.04) | Ef | - | - | 0,01323 | 1,893x10-6 |
|  | KOTOL K3 | TZL(0.0.01) | Ef | - | - | - | - |
|  | KOTOL K3 | SO2 (0.0.02) | Ef | - | - | - | - |
|  | KOTOL K3 | ΣC (0.0.05) | Ef | - | - | - | - |
|  | KOTOL K3 | NOx(0.0.03) | Ef | - | - | - | - |
|  | KOTOL K3 | CO (0.0.04) | Ef | - | - | - | - |
|  | VYV.PARY VP1 | TZL(0.0.01) | Ef | - | - | 0,00466 | 6,670x10-7 |
|  | VYV.PARY VP1 | SO2 (0.0.02) | Ef | - | - | 0,0005592 | 0,8004x10-7 |
|  | VYV.PARY VP1 | ΣC (0.0.05) | Ef | - | - | 0,00611625 | 8,754x10-7 |
|  | VYV. PARY VP1 | NOx (0.0.03) | Ef | - | - | 0,09087 | 1,3007x10-5 |
|  | VYV. PARY VP1 | CO (0.0.04) | Ef | - | - | 0,0366975 | 5,2529x10-6 |
|  | VYV. PARY VP2 | TZL (0.0.01) | Ef | - | - | 0,0039784 | 5,6947x10-7 |
|  | VYV. PARY VP2 | SO2 (0.0.02) | Ef | - | - | 0,00047740 | 0,6833x10-7 |
|  | VYV. PARY VP2 | ΣC (0.0.05) | Ef | - | - | 0,00522165 | 7,4743x10-7 |
|  | VYV. PARY VP2 | NOx (0.0.03) | Ef | - | - | 0,0775788 | 1,1104x10-5 |
|  | VYV. PARY VP2 | CO (0.0.04) | Ef | - | - | 0,0313299 | 4,4845x10-6 |

Poznámka:  merná produkcia emisií v tonách na jednotku výrobku je určená ako podiel celkového množstva emisií a výroby živných pôd za rok  2005 (6 986,12 kg).

Do kotlne bol pribudovaný kotol K3 VITOGAS 100 s príkonom 0,156 MW, čím sa zvýšil celkový príkon kotolne na 1,828 MW.

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé  zdroje emisií

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Názov a typ vypúšťania emisií | Napojené zdroje emisií | Priemer bodového alebo plocha miesta vypúšťania | Zemepisná šírka a dĺžka/ súradnicová sieť X-Y | Výška vypúšťania (m) | Objemový prietok (mn,s,3.s-1) | Teplota emisií (oC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Komín K1 | Komín | Kotol K1 | 350 mm | Neudaná | 12,0 | nemerané | Nemer. |
|  | Komín K2 | Komín | Kotol K2 | 350 mm | Neudaná | 12,0 | nemerané | Nemer. |
|  | Komín VP1 | Komín | VP1 | 350 mm | Neudaná | 12,0 | nemerané | Nemer. |
|  | Komín VP2 | Komín | VP2 | 350 mm | Neudaná | 12,0 | nemerané | Nemer. |

KOTOLŇA VVL (premiestnená CHUV)

1.1.	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

| P. č. | Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií | Emitovaná látka, a jej vlastnosti | Údaje o emisiách |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg.m-3 | kg.h-1 | OU.m-3 | t.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | KOTOL K1 | TZL (0.0.01) | Emis. Fak | - | - | 0,0003728 | Nevýrobná prev. |
|  | KOTOL K1 | SO2 (0.0.02) | Ef | - | - | 0,00004473 | - |
|  | KOTOL K1 | Σ C (0.0.05) | Ef | - | - | 0,0004893 | - |
|  | KOTOL K1 | NOx(0.0.03) | Ef | - | - | 0,0072696 | - |
|  | KOTOL K1 | CO (0.0.04) | Ef | - | - | 0,0029358 | - |
|  | KOTOL K2 | TZL(0.0.01) | Ef | - | - | 0,00 | - |
|  | KOTOL K2 | SO2 (0.0.02) | Ef | - | - | 0,00 | - |
|  | KOTOL K2 | ΣC (0.0.05) | Ef | - | - | 0,00 | - |
|  | KOTOL K2 | NOx(0.0.03) | Ef | - | - | 0,00 | - |
|  | KOTOL K2 | CO (0.0.04) | Ef | - | - | 0,00 | - |

Poznámka:Údaje sú ešte z kotolne CHUV, tento rok bola podaná žiadosť o premiestnenie kotolne do budovy VVL – príloha č. 42.

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé  zdroje emisií

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Názov a typ vypúšťania emisií | Napojené zdroje emisií | Priemer bodového alebo plocha miesta vypúšťania | Zemepisná šírka a dĺžka/ súradnicová sieť X-Y | Výška vypúšťania (m) | Objemový prietok (mn,s,3.s-1) | Teplota emisií (oC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Komín K1 | Komín | Kotol K1 | 250 mm | Neudaná | 7,0 | nemerané | Nemer. |
|  | Komín K2 | Komín | Kotol K2 | 250 mm | Neudaná | 7,0 | nemerané | Nemer. |

KOTOLŇA  PRODUKCIA BUNKOVÝCH IMPLANTÁTOV

1.1.	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

| P. č. | Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií | Emitovaná látka, a jej vlastnosti | Údaje o emisiách |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg.m-3 | kg.h-1 | OU.m-3 | t.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | KOTOL K1 | TZL(0.0.01) | Ef | - | - | - | – |
|  | KOTOL K1 | SO2 (0.0.02) | Ef | - | - | - | - |
|  | KOTOL K1 | ΣC (0.0.05) | Ef | - | - | - | - |
|  | KOTOL K1 | NOx (0.0.03) | Ef | - | - | - | - |
|  | KOTOL K1 | CO (0.0.04) | Ef | - | - | - | - |
|  | KOTOL K2 | TZL (0.0.01) | Ef | - | - | - | - |
|  | KOTOL K2 | SO2 (0.0.02) | Ef | - | - | - | - |
|  | KOTOL K2 | ΣC (0.0.05) | Ef | - | - | - | - |
|  | KOTOL K2 | NOx (0.0.03) | Ef | - | - | - | - |
|  | KOTOL K2 | CO (0.0.04) | Ef | - | - | - | - |

Poznámka: Tento zdroj je  inštalovaný, ale zatiaľ sa neprevádzkuje.

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé  zdroje emisií

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Názov a typ vypúšťania emisií | Napojené zdroje emisií | Priemer bodového alebo plocha miesta vypúšťania | Zemepisná šírka a dĺžka/ súradnicová sieť X-Y | Výška vypúšťania (m) | Objemový prietok (mn,s,3.s-1) | Teplota emisií (oC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Komín K1 | Komín | Kotol K1 | 80/125 mm | Neudaná | 3,0 | nemerané | Nemer. |
|  | Komín K2 | Komín | Kotol K2 | 80/125 mm | Neudaná | 3,0 | nemerané | Nemer. |

KOTOLŇA  ODBOR KONTROLY KVALITY, SKLADY NÁKUPU A ODBYTU

1.1.	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

| P. č. | Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií | Emitovaná látka, a jej vlastnosti | Údaje o emisiách |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg.m-3 | kg.h-1 | OU.m-3 | t.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | KOTOL K1 | TZL (0.0.01) | Emis. Fak | - | - | 0,0048984 | nevyrába |
|  | KOTOL K1 | SO2 (0.0.02) | Ef | - | - | 0,00058780 | nevyrába |
|  | KOTOL K1 | Σ C (0.0.05) | Ef | - | - | 0,00642915 | nevyrába |
|  | KOTOL K1 | NOx(0.0.03) | Ef | - | - | 0,0955188 | nevyrába |
|  | KOTOL K1 | CO (0.0.04) | Ef | - | - | 0,0385749 | nevyrába |

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé  zdroje emisií

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Názov a typ vypúšťania emisií | Napojené zdroje emisií | Priemer bodového alebo plocha miesta vypúšťania | Zemepisná šírka a dĺžka/ súradnicová sieť X-Y | Výška vypúšťania (m) | Objemový prietok (mn,s,3.s-1) | Teplota emisií (oC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Komín K1 | Komín | Kotol K1 | 250 mm | Neudaná | 7 m | nemerané | Nemer. |

2.	 Znečisťovanie povrchových vôd

###### 2.1.	 Recipienty odpadových vôd

| 2.1.1 | Názov vodného toku | TORYSA |
| --- | --- | --- |
| 2.1.2 | Číslo hydrologického povodia | 4-32-04-067 |
| 2.1.3 | Riečny kilometer | 72,5 |
| 2.1.4 | Ukazovatele stavu vody v toku a jeho znečistenia | 0,363m3/s |

2.2	 Produkované odpadové vody

2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd        uvedené v prílohe č.10

| 2.2.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | Priemysel, občianska vybavenosť obce | Priemyselná, splašková | Viď. Príloha č.10 |  |  |  |  |
| 2.2.1.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| Vodoprávne povolenie pre zásobovanie závodu IMUNA pitnou vodou a prevádzkovou vodou a Rozhodnutie ONV v Prešove z 21.6.1983 o povolení na zriadenie vodohospodárskeho diela a na nakladanie s vodami je súčasťou prílohy č.14. Odpadové vody prichádzajú do ČOV kanalizačným potrubím o ø 500 mm gravitačne cez zmiešavaciu šachtu opatrenú stavidlovým uzáverom. Do tejto šachty je napojené potrubie cez stavidlá, ktoré umožňuje obtokovať ČOV. Odpadové vody sú tvorené ľahkou odpadovou vodou z priemyslu s nízkym organickým znečistením a minimálnym chemickým znečistením anorganických solí a charakteristickou splaškovou vodou z občianskej vybavenosti so zvýšeným znečistením nutrientami. Do tejto šachty je napojené potrubie cez stavidlá, ktoré umožňuje obtokovať ČOV. Odpadové vody pokračujú do prívodného otvoreného žľabu na ručne stierané česlá, kde sa zbavia veľkých unášaných nečistôt. Za česlami je zaradený vertikálny lapač piesku, v ktorom sedimentujú organické častice väčších hmotností a piesok. Po tomto hrubom predčistení odchádza odpadová voda cez Venuriho merný žľab prítoku do rozdeľovacej šachty, ktorá umožňuje odvádzať do dvoch samostatných celkov. Čistenie je zdvojené, t.j. dve štrbinové nádrže, dva biologické rýchlofiltre, dve dousadzovacie nádrže. V štrbinových nádržiach sa pohyb vody ukľudní, prebieha sedimentácia , pričom sa v anaeróbnom priestore tvorí čistiarenský kal, ktorý sa podľa potreby z tohto priestoru odčerpáva na kalové polia, kde sa odvodní a stabilizuje. Odpadová voda zo štrbinových nádrží odteká cez nornú stenu a prepad do zbernej nádrže, v ktorej sú inštalované horizontálne čerpadlá. Plavákový systém riadi čerpanie vody. Pomocou tlaku čerpadiel sa odpadová voda dopraví do dvojramenného sklápacieho zariadenia. Toto pracuje na princípe Segnerovho kola a rozstrekuje odpadovú vodu po povrchu biologického rýchlofiltra. V náplni filtra, ktorú tvorí kameninová náplň o zrnitosti 6-10 cm, prebieha aeróbny proces odbúravania biologického znečistenia organického pôvodu. Účinnosť podľa BSK5 môže dosiahnuť 90%. Biologicky predčistená odpadová voda priteká otvoreným žľabom do ukľudňujúceho valca dousadzovacích nádrží. Tu dochádza k vytvoreniu jemného kalu, ktorý sa recyrkuláciou pri odkaľovaní dostáva do rozdeľovacej šachty pred štrbinové nádrže. Odtekajúca voda z dousadzovacích nádrží sa potrubím dopraví do chlórovacej nádrže, kde prebehne dezinfekcia plynným chlórom naviazaným vo vode v chlorátore. Odtok z ČOV je meraný vo Venturiho mernom žľabe ultrazvukovým meradlom UMP O1. Vyčistená odpadová voda sa z ČOV odvádza kameninovým potrubím o ø 500 mm a vydláždeným kanálom do toku rieky. Odpadové vody sa vypúšťajú kontinuálne 355 dní/rok. Kalové hospodárstvo tvoria kalové polia, z ktorých sa stabilizovaný kal odstraňuje ručne na zbernú skládku. Polia sú oddrenážované, odpadová voda je z nich odvádzaná potrubím do ČOV. Projektová kapacita ČOV Qmax – 27,47 l/s = 98,78 m3/h =2 373,41 m3/deň Qpriem = 16,90 l/s = 60,84 m3/h = 1 460,16 m3/deň Qmin = 8,0 l/s = 28,80 m3/h = 291,20 m3/deň Technické parametre ČOV sú uvedené v prílohe č.10. Rozhodnutie o schválení a schválený prevádzkový a manipulačný poriadok pre ČOV je súčasťou prílohy č.12. Prevádzkový poriadok kanalizácie je súčasťou prílohy č.15. Prevádzkový poriadok vodovodu je súčasťou prílohy č.16. Povolenie na vypúšťanie priemyselných a komunálnych odpadových vôd z ČOV IMUNA PHARM je súčasťou prílohy č. 20. |  |  |  |  |  |  |  |

2.2.2	 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

| P. č. | Zdroj/producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazova-teľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |
|  | 1.IMUNA PHARM, a.s. – priemyselné odpadové vody 2.Obec Šarišské Michaľany – splaškové odpadové vody viď. príloha č.10 | Viď. Príloha č.13 |  |  |  |  |  |  |  |

2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd

| 2.3.1.1 | Zdroj/producent odpadových vôd | Charakteristika odpadových vôd | Prevzaté množstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Q (l.s-1) | Qmax (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 |
|  | Obec Šarišské Michaľany | splaškové | Viď. D 2.2.1.1 |  |  |  |
| 2.3.1.2 | Opis spôsobu čistenia alebo znižovania množstva odpadových vôd, účinnosť čistenia |  |  |  |  |  |
|  | Odpadové vody z občianskej vybavenosti Šarišských Michalian majú charakter splaškových odpadových vôd. Sú odvádzané verejnou kanalizáciou, ktorú tvoria dve samostatné stokové siete. Prvá úplná je vybudovaná pre sídliskovú časť obce, druhá neukončená pre obec. Sídliskovú časť vlastní a prevádzkuje Východoslovenská vodárenská spoločnosť Prešov, obecnú vlastní obec a prevádzkuje VVS prešov. Obecná a sídlisková kanalizácia je vyústená do vlastných štrbinových nádrží, kde dochádza k odbúraniu znečistenia v ukazovateli BSK5 o 30%. Prevádzkovateľom štrbinových nádrží je VVS Prešov a obec. Odpadové vody zo sídliska odtekajú kontinuálne premostením cez tok rieky, odpadové vody obce musia byť po predčistení v štrbinovej nádrži prečerpávané do spoločného premostenia. Odtiaľ sú spoločnou kanalizáciou odvádzané do prečerpávajúcej stanice, ktorá je napojená do kanalizácie Imuny Pharm, a.s.. Bod napojenia je 30 m od vstupu vôd do ČOV Imuna Pharm, a.s.. Množstvo odpadových vôd sa v prečerpávajúcej nádrži meria indukčným prietokomerom. Objemová skladba ČOV a kanalizácie - Štrbinová nádrž - Čerpacia stanica - Kanalizácia PVC DN 315 v celkovej dĺžke 2 229 m Technické parametre - Štrbinová nádrž: Dodávateľ stavebnej časti – EKOPRIM Prešov Dodávateľ technológie – Dúha s.r.o. Prešov Prevádzka zahájená v roku 1995 Projektovaná kapacita – 570 EO, Q24 = 0,99 l/s, Qmin = 0,60l/s, Qmax= 2,5 l/s Produkcia kalu – 13 kg/deň Účinnosť čistenia BSK5 – 30% Rozmer nádrže – 11660 x 800 x 2200 Užitočný objem nádrže – 54 m3, vyhnívací priestor 18 m3 Povrchové zaťaženie – 0,2 m3.m-2.h-1 - Čerpacia stanica Pôdorys – DN 2600 Užitočný objem – 14,6 m3 Čerpadlá 2ks GFLU 50 – 8 l/s Výtlačné potrubie – DN 50 - Kanalizácia: Materiál PVC – DN 315 Šachty z prefabrikovaných dielcov Prípojky k rodinným domom PVC – DN 160 , dĺžka 5 m Trasa A k štrbinovej nádrži 564 m Trasa AC ul Železničiarska – 290 m Trasa AC1 ul. Čerešňová - 250 m Trasa AC 3 ul. Štefánika - 105 m Trasa AC3 ul. Družstevná 160 m ul. Michalská 330 m ul. Požiarnická 295 m ul. Štefánika 235 m |  |  |  |  |  |

2.3.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

| P. č. | Zdroj/ producent odpadových vôd | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | Viď. Príloha č. 10 |  |  |  |  |  |  |  |

2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj producent odpadovej vody | Recipient |  |  | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Názov | Ukazovateľ znečistenia | Objemový prietok (l.s-1) Q355 | Produkované množstvo (l.s-1, maxl.s-1 m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1 t.rok-1) |
|  | Viď. D 2.2.2 | Viď príloha č. 13 |  |  |  |  |  |  |

2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na vodné a na vodou viazané ekosystémy, ako i údaje o možnom ovplyvnení vodných útvarov a zdrojov, dobu trvania nakladania |
| --- | --- |
|  | Vplyv vypúšťania odpadových vôd na kvalitu recipientu Torysa udáva nižšie uvedená tabuľka. Ø prietok 364 dní v roku na Toryse:363 l/s Ø prietok za ť rokov vypúšťaných odpadových vôd : OV = 7,6 l/s Narieďovací pomer = 48:1 Na základe rozborov SHMÚ Bratislava o kvalite povrchovej vody rieky Torysa odoberaných nad výusťou odtoku z ČOV a rozborov vypúšťaných odpadových vôd do povrchovej vody sa dá konštatovať, prihliadajúc na kvaliltatívne požiadavky pre povrchové vody v zmysle NV č.491/02, že vypúšťané znečistenie v sledovaných ukazovateľoch neohrozuje ekosystém rieky Torysa Tabuľka: Vplyv vypúšťaných odpadových vôd na kvalitu rieky Torysa Ukazovateľ znečistenia; Ø za 5 rokov mg/l; Povrchová voda nad výusťou ČOV IP.mg/l; Povrchová voda pod výusťou ČOV IP.mg/l; NV č. 491/02 mg/l. BSK5; 22,66; 5,20; 5,59; 7,00. CHSKcr; 61,62; 17,00; 17,92; 35,00. RL; 619,38; 390,00; 394,71; 1000,00. NL; 16; 25,00; 24,82. N-NH4+; 14,60; 0,37; 0,66; 1,00. N – celk.; 20,88; 5,70; 6,01. NEL; 0,15; 0,05; 0,05; 0,10. pH; 7,7; 8,30; 8,29; 6-8,5. PAU; 0,048 µg; 0,053 µg; 0,0536 µg; 1,0 µg. AOX; 0,005 µg; 0,016 µg; 0,0157 µg; 20 µg. |

2.6 Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

Odpadové vody z výroby neobsahujú zvlášť nebezpečné látky, kanalizáciou sa dostávajú na ČOV a z nej do toku Torysa.

2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| 2.6.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | M3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku |
|  | Žiaden zdroj | - |  |  |  |  |  |
| 2.6.1.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| Žiaden zdroj |  |  |  |  |  |  |  |

2.6.2	 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Zdroj / producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná emisia na jednotku výrobku | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |  |
|  | Neobsahujú takéto látky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj producent odpadovej vody | Prevádzkovateľ (vlastník) verejnej kanalizácie | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1, max l.s-1, m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1 t.rok-1) |
|  | Neobsahujú takéto látky |  |  |  |  |  |

3.       Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

  - Znečisťovanie  podzemných vôd

Odpadové vody sa nevypúšťajú do podzemných vôd !

3.1.1 	Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

| 3.1.1.1 | Zdroj odpadovej vody do podzemných vôd | Charakteristika odpadovej vody do podzemných vôd | Produkované množstvo odpadovej vody do podzemných vôd |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Qpriem (l.s-1) | Qmax. (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | Žiaden zdroj |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.2 | Podrobný opis zdroja a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
|  | Žiaden zdroj |  |  |  |  |  |  |

3.1.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových  vôd vypúšťaných do podzemných vôd

| P. č. | Zdroj odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | žiaden |  |  |  |  |  |  |  |

3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd  do podzemných vôd (pôdy)

| 3.1.3.1. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Kvalita podzemných vôd v mieste vypúšťania | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1 max l.s-1 m3.deň-1 m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1 max mg.l-1, kg.deň-1 t.rok-1) |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
|  | žiadne |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.2. | Výsledok predchádzajúceho zisťovania stavu podzemných vôd v mieste vypúšťania odpadových vôd, spôsob súčasného a predpokladaného využívania podzemnej vody |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nie sú vypúšťané žiadne |  |  |  |  |  |

3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na pôdu a na pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |
|  | Odpadové vody nie sú vypúšťané do pôdy. |

3.2.  Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

Firma sa nezaoberá poľnohospodárskou činnosťou.

3.2.1	 Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

| P. č. | Druh materiálu aplikovaného do pôdy | Aplikované množstvo |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | t.rok-1 | Merná produkcia (t. ha-1. rok-1 ) |
|  | Žiadne materiály nie sú aplikované do pôdy |  |  |

3.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

| P. č. | Aplikovaný materiál do pôdy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Koncentrácie (jed.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia (t/ha.rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | žiaden |  |  |  |  |

3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s materiálmi a opis vplyvu na pôdu a pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |
|  | Nenakladá sa |

3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

| P. č. | Označenie monitorovacieho objektu | Situovanie monitorovacieho objektu | Označenie sledovaného parametra | Hodnota sledovaného parametra | Jednotka | Použitá metóda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nie je |  |  |  |  |  |

4.	Nakladanie s odpadmi

4.1. 	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov  Predpokladané množstvá Množstvá za rok 2005. Je to reprezentatívny rok, kedy sa likvidovali viaceré druhy odpadov.

| P. č. | Označenie odpadu | Miesto vzniku odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania / zhodnocovania odpadu | Odkaz na blok. schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 15 01 01 | IMUNA PHARM | Lisovanie a odpredaj DS | Obaly z papiera, kartón | 36,9 | 36,9 | 0 | AUREX Prešov |  |
| 2. | 15 01 01 | IMUNA PHARM | Lisovanie a odpredaj DS | Obaly z papiera, kartón | 1,85 | 1,85 | 0 | Zberné suroviny Žilina |  |
| 3. | 15 01 02 | IMUNA PHARM | Lisovanie a odpredaj DS | Obaly z plastov, fólia | 7,947 | 7,947 | 0 | H*EKO Košice |  |
| 4. | 15 01 04 | IMUNA PHARM | Triedenie a odpredaj DS | Obaly z kovu - hliník | 3,576 | 3,576 | 0 | TAVAL Ľubotice |  |
| 5. | 15 01 05 | IMUNA PHARM | Triedenie a odpredaj DS | Kompozitné obaly | 0,347 | 0,347 | 0 | TAVAL Ľubotice |  |
| 6. | 15 01 07 | IMUNA PHARM | Zber a odpredaj DS | Obaly zo skla | 44,05 | 44,05 | 0 | AUREX Prešov |  |
| 7. | 15 02 03 | IMUNA PHARM | Vývoz na skládku | Absorbenty, filtračné materiály | 0,9 | 0 | 0,9 | Marius Pedersen a.s. |  |
| 8. | 17 01 07 | IMUNA PHARM | Vývoz na skládku | Odpad z demolácií | 30,13 | 0 | 30,13 | Marius Pedersen |  |
| 9. | 17 04 05 | IMUNA PHARM | DS - odpredaj | Železo, oceľ | 12,06 | 12,06 | 0 | Taval s.r.o. Ľubotice |  |
| 10. | 17 04 05 | IMUNA PHARM | DS - odpredaj | Železo, oceľ | 4,42 | 4,42 | 0 | M.E.S.S. Smolejová Košice |  |
| 11. | 19 08 12 | IMUNA PHARM | Vývoz na skládku | Kaly z odpad. vôd | 9 | 0 | 9 | Marius Pedersen |  |
| 12. | 20 01 01 | IMUNA PHARM | DS- odpredaj | Papier a lepenka | 1,96 | 1,96 | 0 | Zberné sur.Žilina |  |
| 13. | 20 01 36 | IMUNA PHARM | Vývoz na skládku | Vyradené elektron. zariadenie | 0,89 | 0 | 0,89 | H*EKO s.r.o. Košice |  |
| 14. | 20 01 39 | IMUNA PHARM | DS- odpredaj | Odpadový plast | 0,126 | 0 | 0,126 | H*EKO s.r.o. |  |
| 15. | 20 03 07 | IMUNA PHARM | Vývoz na skládku | Objemný komunálny odpad | 20,19 | 0 | 20,19 | Marius Pedersen |  |
| 16. | 06 04 04 | IMUNA PHARM | Zneškodne- nie | Odpady obsahujúce ortuť | 0,013 | 0 | 0,013 | Enzo-Veronika-Ves,a.s. |  |
| 17. | 06 04 04 | IMUNA PHARM | Zneškodne-nie | Odpady obsahujúce ortuť | 0,037 | 0 | 0,037 | H*EKO s.r.o. Košice |  |
| 18. | 07 05 04 | IMUNA PHARM | Zneškodne-nie | Iné organické rozpúšťadlá, | 0,027 | 0 | 0,027 | Enzo-Veronika-Ves,a.s. |  |
| 19. | 13 01 10 | IMUNA PHARM | Vývoz na zhodnotenie | Miner. Hydraulické oleje | 0,45 | 0,45 | 0 | Konzeko Markušovce |  |
| 20. | 13 03 10 | IMUNA PHARM | Vývoz na zhodnotenie | Iné izolačné a teplonosné oleje | 0,45 | 0,45 | 0 | Konzeko Markušovce |  |
| 21. | 15 01 10 | IMUNA PHARM | Zneškodnenie | Obaly obsah. zvyšky NL | 0,07 | 0 | 0,07 | Enzo – Veronika - Ves |  |
| 22. | 15 02 02 | IMUNA PHARM | Zneškodnenie | Absorbenty, filtračné mat. | 0,06 | 0 | 0,06 | Enzo-Veronika-Ves |  |
| 23. | 16 06 01 | IMUNA PHARM | Zneškodnenie | Olovené batérie | 0,011 | 0 | 0,011 | Enzo-Veronika-Ves |  |
| 24. | 16 10 01 | IMUNA PHARM | Zhodnotenie | Vodné kvapalné odpady... | 0,03 | 0,03 | 0 | Konzeko Markušovce, s.r.o. |  |
| 25. | 16 02 09 | IMUNA PHARM | Zneškodne-nie | Kondenzátory obsahujúce PCB | 1,58 | 0 | 1,58 | Zes-Eko, s.r.o. Chrastince |  |
| 26. | 16 05 06 | IMUNA PHARM | Zneškodne-nie | Vyradené organické chemikálie ... | 0,195 | 0 | 0,195 | Enzo- Veronoka- Ves |  |
| 27. | 16 05 08 | IMUNA PHARM | Zneškodnenie | Vyradené organické chemikálie | 0,7 | 0 | 0,7 | Enzo- Veronika - Ves |  |
| 28. | 17 05 03 | IMUNA PHARM | Zneškodne-nie | Zemina a kamenivo obsahujúce... | 0,024 | 0 | 0,024 | Enzo-Veronika-Ves |  |
| 29. | 18 01 03 | IMUNA PHARM | Zneškodnenie | Odpady, kt. zber a zneš-kodňovanie.. | 0,024 | 0 | 0,024 | Enzo-Veronika Ves |  |
| 30. | 18 01 08 | IMUNA PHARM | Zneškodnenie | Cytotoxické a cytostat. liečivá | 0,363 | 0 | 0,363 | Enzo-Veronika-Ves |  |
| 32. | 18 02 02 | IMUNA PHARM | Zneškodnenie | Odpady živ. pôvodu | 0,654 | 0 | 0,654 | VAS,s.r.o. Mojš.Lúčka |  |

Poznámka: Nové zmluvy  na zneškodnenie odpadu s firmou Jozef Guman: Podnik služieb, FECUPRAL Prešov a Zmluva o vykonaní dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie  s fy.EKOLEX Prešov sú súčasťou prílohy č.39.

  - Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

IMUNA  PHARM nakladá výhradne so svojím odpadom.

| P. č. | Označenie odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Prebrané množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania /zhodnocovania odpadu | Odkaz na blok. schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | žiadne | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - |

5.	Zdroje hluku

| 5.1 | Zdroj hluku | Opis zdroja hluku |  |  |  | Hladina akustického výkonu LWA v dB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Divízia Infúzne roztoky | Pracovníkmi regionálneho úradu verejného zdravotníctva bola meraná hluková expozícia pracovníkov počas plnenia fliaš infúznych roztokov. Sledovaná pracovná činnosť: 1.odber naplnených fliaš po rozplnení, obsluha paletizačného stroja, vkladanie paliet s košmi do autoklávu pomocou hydraulických vozíkov. 2.vyberanie vysterilizovaných fliaš z autoklávu, ich ukladanie na dopravný pás 3. obsluha myčky 4. obsluha autoklávu 5. optická kontrola fliaš 6. obsluha etiketovačky 7. obsluha baliaceho stroja |  |  |  | Týždenný priemer denných hodnôt normalizovanej hladiny hlukovej expozície pri obsluhe etiketovačky, optickej kontrole, obsluhe paletizátora sa pohybuje od 86,3 do 87,8 dB. Podľa nariadenia vlády č. 40/2002 Z.z. je najvyššia prípustná normalizovaná hladina hlukovej expozície Lex = 85 dB. Protokol z merania je súčasťou prílohy č. 18. |  |
|  | Nevýrobné zariadenia | nemerané |  |  |  | Max. 60 dB |  |
| 5.2 | Hodnoty ekvivalentných hladín A hluku LAeq v dB v dotknutom území spôsobené prevádzkou |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania |  | Denný čas |  | Nočný čas |  |  |
|  |  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná |  | Nameraná (hodnotiaca) |
|  | Výrobné zariadenia |  | 85 | 86,3-87,8 | 85 |  | nemeraná |
|  | Nevýrobné zariadenia |  | 60 | nemerané | - |  | - |

6. Vibrácie

Súčasťou prevádzky nie je žiadne zariadenie, ktoré by bolo zdrojom vibrácií

| 6.1 | Zdroj vibrácií | Opis zdroja vibrácií |  |  |  | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií aweq,T(ms-2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | žiaden | - |  |  |  | - |  |
| 6.2 | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií v dotknutom území spôsobené prevádzkou aweq,T (ms-2) |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania |  | Denný čas |  | Nočný čas |  |  |
|  |  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná |  | Nameraná (hodnotiaca) |
|  | nemerané |  | - | - | - |  | - |

### E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

1.	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

1.1.	Mapa lokality a širšie vzťahy

| P. č. | Názov mapy | Príl. č. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Poloha spoločnosti Imuna Pharm, a.s. | 13 |

Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

| - Charakteristika |  | - Opis | - Príl. č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Klimatické podmienky a kvalita ovzdušia | Areál firmy patrí do teplej oblasti v okolí Sabinova. Priemerná ročná teplota v Sabinove je 7,5 ˚C a priemerný ročný úhrn zrážok je 591 mm. V danej lokalite je najviac znečistené ovzdušie, a to popolčekom, ktorý tvorí 98% všetkých vypustených emisií. Hlavný podiel na znečistení ovzdušia majú kotolne bez odlučovacej techniky, automobilová doprava a sekundárna prašnosť. V areáli firmy sú štyri stredné zdroje znečisťovania ovzdušia a štyri malé zdroje (7 nových kotolní a jeden jestvujúci technologický zdroj). Na všetkých zdrojoch sú dodržiavané emisné limity ZL a všeobecné podmienky prevádzkovania. Tieto zdroje nepredstavujú pre okolitú oblasť riziko znečistenia ovzdušia. | 13 |
| 2.2 | Opis chránených a citlivých oblastí | Územie nespadá pod chránenú oblasť. Areál leží mimo ochranné pásma vodných zdrojov. |  |
| 2.3 | Opis krajiny | Záujmové územie patrí administratívne do okresu Sabinov Prešovského kraja. Lokalita sa nachádza v k.ú. obce Šarišské Michaľany na pravej strane rieky Torysa. Územie patrí do celku Západných Karpát a ich severnej časti, ktorej súčasťou je Šarišská vrchovina. Areál je zasadený do krajinnej oblasti (stredná časť okresu Sabinov), ktorá je poľnohospodársky využívanou pahorkatinou (nadm. výška okolo 300m). Poľnohospodárske využívanie orných pôd spolu s neďalekými dopravnými tepnami – št. Cesta I. triedy č. 68 a železničná trať Prešov- Lipany a sústredenie priemyselnej výroby do miest Sabinov a Lipany predstavuje najväčšiu ekologickú záťaž v tejto oblasti. Rieka Torysa, ktorá preteká celým územím, je zaradená z hľadiska znečistenia do IV. triedy a je kontaminovaná hlavne odpadovou vodou. Pôvodný terén podniku je rovinný bez väčších výškových rozdielov. Obslužné cesty vo vnútri areálu sú lemované kvalitnou alejovou zeleňou (ovocné stromy, ihličnany, tuje, okrasné kríky). Rozsiahly cca. 30 ha areál je pravidelne udržiavaný. Zmluvná firma Janytrans zabezpečuje pravidelné kosenie, výsadbu zelene, údržbu vnútropodnikových komunikácií v zimnom období . Pravidelne 2x ročne sa uskutočňuje deratizácia objektov a kanalizácie. |  |
| 2.4 | Geologický, hydrologický, inžiniersko-geologický opis a geochemické podmienky miesta | Geotechnický prieskum pre výstavbu infúznych a dialyzačných roztokov uskutočnila firma HS – INTEGRAL, a.s. Košice. Viď. Príloha č. 19. |  |
| 2.5 | Ostatné |  |  |

Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

| - P. č. | - 12. Opis | - Príl. č. |
| --- | --- | --- |
|  | Územie okresu Sabinov nie je zaradené do zoznamu zdravotne škodlivých a ohrozených oblastí SR a medzi záťažové oblasti. |  |

### F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

1.	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Vykurovanie: Centrálne vykurovanie (centrálna kotolňa s celkovým menovitým príkonom asi 36 MW) bolo nahradené výstavbou 7 kotolní s celkovým menovitým príkonom 4,706 MW. Táto decentralizácia výroby tepla a pary priniesla efektívnejšie a lacnejšie využitie energie a celkové niekoľkonásobné zníženie emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia. Kotolňa Živné pôdy: Celkový menovitý príkon 1,828 MW Súčasťou zdroja sú dva teplovodné kotly Viessmann – Vitogas 050 s celkovým menovitým príkonom pre jeden kotol 0,204 MW a účinnosťou 92%, jeden teplovodný kotol typ Viessman Vitogas 100 s celkovým menovitým príkonom 0,156 MW a účinnosťou 92% a dva kusy vyvíjačov pary typu Loos Dampfix 750 s celkovým príkonom pre jeden vyvíjač 0,632 MW a účinnosťou 88%. Kotolňa SO- 26,27,28: Celkový menovitý príkon kotolne je 1, 884 MW Súčasťou zdroja sú dva teplovodné kotly typu Viessmann – Vitoplex 100 s celkovým menovitým príkonom pre jeden kotol 0,310 MW a účinnosťou 92% a dva kusy vyvíjačov pary typu Loos Dampfix 750 s celkovým príkonom pre jeden vyvíjač 0,632 MW a účinnosťou 88%. Kotolňa VVL (presunutá z CHUV) Celkový menovitý príkon kotolne je 0,490 MW Súčasťou zdroja sú dva teplovodné kotly typu Viessmann – Vitoplex 100 s celkovým menovitým príkonom pre jeden kotol 0,245 MW a účinnosťou 92%. Vyššie uvedené kotolne sú kategorizované v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z.z. a v znení vyhlášky MŽP SR č. 410 /2003 Z.z. ako 1.2.1. Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrným menovitým tepelným príkonom od 0,3 MW a vyšším až do 50 MW (stredný zdroj znečistenia ovzdušia) Nový technologický zdroj VYROBA DIALYHEMU Vzhľadom na rozšírenie objemu premiestnenej a modernizovanej výroby dialyzačných roztokov sa spotreba znečisťujúcej látky kyseliny octovej zvýši zo súčasných 3,8 t na 7,5 t. Kyselina octová sa posudzuje podľa vyhlášky č. 409/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú emisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov využívajúcich organické rozpúšťadlá, príloha 1: XI Výroba farmaceutických výrobkov Vzhľadom na spotrebu rozpúšťadla sa výroba dialyhemu stane novým stredným zdrojom znečisťovania ovzdušia. Podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z.z. v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z. bude zdroj kategorizovaný ako: Výroba farmaceutických produktov s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel 5 až do 50 t za rok. (stredný zdroj znečisťovania ovzdušia). Množstvo uniknutých pár kyseliny octovej do pracovného prostredia bude podľa prepočtov spracovateľov projektu výroby dialyhemu 3,84.10-4 kg/hod. Aj v prípade 10- násobného prekročenia pri neopatrnom nalievaní a úniku väčšieho množstva pár možno považovať emitované množstvo za tak malé, že nie je potrebné čistenie a postačuje navrhnutá vzduchotechnika s 20 – násobnou výmenou vzduchu. Množstevný limit pre kyselinu octovú podľa príl. 3 Vyhlášky č.706/2002 Z.z. v znení Vyhlášky č.410/2003 Z.z. je 2 kg/hod (4.skupina, 2.podskupina). Uvedené riešenie vzduchotechniky je najvýhodnejšie z hľadiska ochrany ovzdušia, zabezpečuje minimálnu expozíciu obsluhy a najmenší možný únik do ovzdušia. |
|  |  | Navrhovaná zmena technológie odstránenie etanolu ako znečisťujúcej látky pri výrobe čiernych tabliet: Pôvodné technologické zariadenie výroby tabliet (výroba s etanolom) je kategorizované podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z.z. v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z. ako: 4.20.2Výroba farmaceutických produktov s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel 5 až do 50 t za rok. (stredný zdroj znečisťovania ovzdušia). Rozhodnutím Okresného úradu v Sabinove Odbor životného prostredia č. 0ŽP/2001/00038-00003-Al/ŠSOO/001 bol schválený súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia v tom období pre veľký zdroj. Schválený STTP a TOO je súčasťou prílohy č. 21. Technologický zdroj spadá aj pod vyhlášku č. 409/2003 Z.z. Etanol, ktorý sa pri výrobe používa je podľa § 3 tejto vyhlášky zaradený pod písmeno c) organické zlúčeniny, ktoré nie sú uvedené v písmenách a)b). Podľa prílohy č. 1 tejto vyhlášky spadá táto výroba pod: XI. Výroba farmaceutických výrobkov. Dotazník o implementácii vyhlášky MŽP SR č. 409/2003 Z.z. za obdobie od 1.1.2004 do 31.12.2004 je súčasťou prílohy číslo 22. Pôvodnými technologickými zdrojmi znečisťovania ovzdušia boli dve komorové sušiarne (TZL, etanol) a granulátor na suchú granuláciu (TZL). Komorové sušiarne využívajú vzduch ohriaty v parných registroch. Sušenie prebieha pri 60 ºC po dobu 17,5 hodiny. Vzdušnina kontaminovaná tuhým podielom a etanolom je odsávaná ventilátorom. Granulácia pozostáva z mechanického drviča s ručným dávkovaním. Odsávaný je priestor drvenia a vzdušnina je rozptýlená mimo objekt. Nová výroba čiernych tabliet v zrekonštruovanej časti budovy ŽP Bude prebiehať podľa novej technológie a na nových zariadeniach. Pre mokrú granuláciu sa používa zariadenie VORTEX a pre fluidnú granuláciu zariadenie GHIBLI . Bude slúžiť ako fluidná sušiareň, už bez použitia etanolu. Nad fluidným granulátorom bude zhotovené potrubie s vývodom nad strechu pre odvod expanzných plynov. Etanol v ročnom množstvo okolo 120 kg sa bude používať len pri umývaní a dezinfekcii. Technologické zariadenia vyžadujúce odsávanie z dôvodu prašnosti sú na výstupe odsávania vybavené HEPA filtrami. Certifikát pre tieto filtre je súčasťou prílohy č.34. Odsávaná vzdušnina z výroby čierneho uhlia nie je korozívna, výbušná ani horľavá. Technológie a techniky výrobných procesov na všetkých výrobných divíziách nie sú výrazným zdrojom emisií do pracovného prostredia ani do ovzdušia. Miesta nasadzovania sypkých surovín a manipulácia s agresívnymi látkami sú ošetrené odsávaním znečisteného vzduchu prostredníctvom účinnej vzduchotechniky alebo použitím digestorov a biohazardov. |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | Plynové kotolne sú od 15.10.2004 v skúšobnej prevádzke, na základe rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia v Prešove pracovisko Sabinov číslo 0ŽP/2005/536-02/LK bola skúšobná doba predĺžená na 12 mesiacov od jej začiatku. |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Navrhnuté riešenie zdroja znečistenia v kotolniach zodpovedá novej a najlepšej dostupnej technológii s prihliadnutím na primeranosť nákladov na výstavbu a prevádzku a zdroje budú spĺňať emisné limity ustanovené vo vyhláške MŽP SR č. 706/2002 Z.z. ako aj ostatné podmienky a kritériá vyplývajúce z právnych predpisov ochrany ovzdušia. Po decentralizácii výroby tepla sa nahradil 1 stredný zdroj (kotolňa – výkon 35,72MW) tromi strednými a štyrmi malými kotolňami s celkovým príkonom 4,706 MW. Predstavuje to obrovskú úsporu v nákladoch na zemný plyn aj výrazné zníženie množstva emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia. Priestory na výrobných divíziách, kde sa manipuluje so sypkým materiálom a s chemikáliami, sú vzhľadom na splnenie požiadaviek správnej výrobnej a laboratórnej praxe zabezpečené účinnou vzduchotechnikou , odsávaním a filtráciou vzduchu. Výroba čiernych tabliet, ktoré produkuje prach-čierne uhlie, má v ČP zaradenú jedno až trojstupňovú filtráciu s osadeným kanálovým HEPA filtrom, ktorý s účinnosťou 99,99% zachytí tieto látky. Vzduchotechnika je zakončená ventilátorom na streche prevádzky. Navrhnuté technologické riešenia na novom zdroji Výroba dialyzačných roztokov zodpovedá najnovším a prísnym požiadavkám pre vzduchotechniku farmaceutických výrob a je teda predpoklad, že bude spĺňať aj všetky požiadavky vyplývajúce zo zákonov o ochrane ovzdušia. |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | Opis v D1.1 |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Opis predpokladaných emisií v D1.1 |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | Viď. F2 |

1.	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 1.1 | Zložka životného prostredia | voda |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Obsiahnuté v C 1.2 (pitné vody) a v D 2.1.2 (odpadové vody) |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | Technológia je v prevádzke od roku 1958 pre pitné a odpadové vody. Rozšírené vodné zdroje od roku 1984, rozšírená ČOV od roku 1967. |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Čistenie odpadových vôd chráni ekosystém povrchovej vody. |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | Opis v D2.1.2, 2.2.2 |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Čistiarenský kal sa zapracuváva do pôdy. |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | Náklady na výstavbu a rozšírenie ČOV - neznáme |

2. Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Zavedenie novej technológie výroby čiernych tabliet ( čisté priestory, granulátor, sušiace veže) nepredpokladá používanie etanolu pri sušení v sušiacich komorách. Dôsledkom toho bude úplné odstránenie emisií tejto znečisťujúcej látky do ovzdušia. Vzhľadom na budúcu nulovú spotrebu rozpúšťadla - etanolu, ktorý slúžil ako prostriedok zachovania sterility produktu a počas procesu sušenia dochádzalo k jeho úplnému vypareniu do ovzdušia , tak dôjde k zániku technologického zdroja. K odstráneniu starého technologického zdroja by malo dôjsť v 1.polroku 2007. |
| 2.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | December 2005 – 1. polrok 2007 |
| 2.4 | Stručné zdôvodnenie technológie a techniky | Viď. 2.2 |
| 2.6 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Vylúčenie emisií etanolu do ovzdušia – zánik zdroja. |
| 2.7 | Účinnosť technológie a techniky | Zmena technológie sušenia |
| 2.8 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | - |
| 2.9 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | neuvedené |

2. 	Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Voda |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Obsiahnuté v D.2.1.2 |
| 2.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | 2005 |
| 2.4 | Stručné zdôvodnenie technológie a techniky | Za biofiltrami sa zaradí chemické zrážanie fosforu koagulantmi. |
| 2.6 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Znížený obsah nutrientov a NL vo vypúšťanej odpadovej vode. |
| 2.7 | Účinnosť technológie a techniky | 50,00% |
| 2.8 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Skládkovanie čistiarenskeho kalu a jeho aplikácia do pôdy |
| 2.9 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | 50 000,00 Sk |

### G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

1.	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Odpadové hospodárstvo |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Rok 2004 |
| 1.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | Podpísala sa zmluva s Recyklačným strediskom plastov v Šarišských Michaľanoch (fy. H*EKO Košice) a s fy. TAVAL Ľubotice, ktoré je recyklačným strediskom kovov. Prednostne sa uzatvárajú zmluvy so zhodnocovateľmi a nie zneškodňovateľmi ostatných a komunálnych odpadov, napr. zhodnocovanie odpadových olejov, ortuťových žiaroviek, regenerácia odpadového acetónu a pod. Vo firme bola zavedená dôsledná separácia odpadov na všetkých útvaroch, ktoré majú k dispozícii box palety na sklo, papier, plasty, hliník. Odvoz separovaného odpadu a jeho ďalšie triedenie zabezpečujú pracovníci Oddelenia životného prostredia. Zefektívnil sa systém kontajnerizácie. V rámci vnútropodnikovej komunikácie bola zabezpečená všeobecná informovanosť pracovníkov o spôsobe nakladania s odpadmi formou príkazov generálneho riaditeľa, smerníc a štandardných pracovných postupov. Bol vypracovaný Program prevencie na znižovanie množstva odpadov z obalov a ich dôsledné zhodnocovanie. Viď. príloha č. 23. V budúcnosti chce firma využiť svoj rozsiahly areál na vytvorenie malého kompostoviska s kapacitou menšou ako 10t/ročne a kompostovať všetky biologicky rozložiteľné odpady vo firme: - trávnatá zeleň z parkov - kaly z biologickej úpravy priem. odpadových vôd Zhodnocovanie nahradí ich vývoz na skládku. Zakúpením adsorpčného sušiča HRS 0550 od fy. Donaldson na divízii IR sa podarilo významne zredukovať množstvo olejového odpadu zo vzduchového kompresora. Bola to len voda znečistená malým množstvom ropných látok, ktorá sa musela zachytávať v kovových sudoch nad záchytnou vaňou. Nový vzdušník - sušič filtruje takto znečistenú vodu a zachytáva na filtri len oleje a to v oveľa menšom množstve. Technická dokumentácia zariadenia je súčasťou prílohy č.33. |
| 1.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Dôslednou separáciou odpadu docieliť neustále znižovanie množstiev komunálneho odpadu a tým zvýšenie odpadu, ktorý sa dá recykláciou zhodnotiť. Bol vypracovaný a OÚ ŽP v Prešove schválený Program odpadového hospodárstva, viď príloha č. 24. Adsorpčný sušič HRS 0550 UC - zredukovanie objemu odpadu zo vzduchového kompresora na minimum. |
| 1.5 | Účinnosť opatrenia | Účinnosť opatrenia je sledovaná raz za polrok, vedúca OŽP vypracuváva správu o stave dovozu obalov, zhodnotenia odpadov z obalov a o stave plnenia programu prevencie. |
| 1.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | Finančné náklady minimálne Adsorpčný sušič - neudané |

2.	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Odpadové hospodárstvo |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | 2006 -2007 |
| 2.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | Možnosťou znižovania dovezených obalov a odpadov z obalov je nákup plničky „Blow-fill-seal“, o ktorej inštalácii sa v budúcnosti plánuje na divízii IR. Je to plne automatizovaná linka, ktorá v sterilnom prostredí vyrobí z PP granulátu plastový obal, potom ho naplní infúznym roztokom a následne zataví. Vedľajší odpad PP z výroby sa môže recyklovať. Výrazne sa tým zníži dovoz jednorázových obalov zo skla( 890 t), obalov z plastov ( 5-6 t ), obalov z kartónu (15 -16 t) a hliníka (4 t). Pri spaľovaní použitých PP obalov nevznikajú žiadne toxické látky. Hlavnou prekážkou je vysoká cena takejto linky. |
| 2.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Zníženie množstva odpadov (kartóny, PE fólia, sklo). |
| 2.5 | Účinnosť opatrenia | Bude vyčísliteľná až po spustení prevádzky. |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | Náklady na technológiu – 54 mil Sk. |

### H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

1.	Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Emisie do ovzdušia |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií | Kotolne na zemný plyn kvalifikované ako stredný zdroj znečisťovania ovzdušia – kotolňa S0 – 26,27, 28 IR - kotolňa SO – Živné pôdy - kotolňa VVL (Bývala CHUV) Pôvodné technologické zariadenie výroby tabliet – stredný zdroj znečisťovania ovzdušia |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Kotolne Meracie miesta na dymovode za sopúchom na kotloch K1 a K2, VP1 a VP2 na vyššie uvedených kotolniach (Príloha č. 25: Správa z diskontinuálneho periodického merania emisií, príloha str. 5 zo správy z merania emisií) Technologické zariadenie výroby tabliet – stará technológia Meranie bolo vykonané na výduchu na odsávaní granulácie (TZL) a na výduchu komorovej sušiarne č.1,2 (TZL, Etanol). Schéma miest merania je uvedená v prílohe na str. č.5 správy z merania emisií. |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek | NO2, O2, CO – použitie odberového emisného meracieho systému TESTO 350 postupom podľa metodiky SMEP-02-IM TZL – manuálny odber s použitím gravimetrickej aparatúry SMEP-08-IPP, stanovenie podľa STN ISO 9096 TOC – odberový merací emisný systém Bernath atomic 3006 postupom podľa SMEP – 06-IPP a STN ISO 10396 Etanol – STN EN 13649, metóda adsorpcie na aktívnom uhlí a desorpcia rozpúšťadlom |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek | Počet meraní bol v súlade s ustanovením prílohy č. 2 k vyhláške MŽP SR č.408/2003 Z.z. a udáva ho tabuľka č.15 na strane č.11 Správy z oprávneného merania. Viď príloha č.25. |
| 1.6 | Podmienky merania /odberu vzoriek | Kotolne Meranie pri emisne najnepriaznivejšom režime prevádzky maximálny možný tepelný výkon pre NOx a TZL a minimálny možný výkon pre CO. Zariadenia v kotolniach (kotly a vyvíjače pary) boli prepnuté v ručnom režime a počas merania na maximálny výkon bol zabezpečený maximálny odber tepla. Vyvíjače boli prevádzkované aj na minimálny možný výkon uvedený v dokumentácii. Technologické zariadenie výroby tabliet – stará technológia Pri drvení granulátu nastáva len obvyklý režim prevádzky , pri ktorom je množstvo uvoľnených tuhých častíc nezávislé od množstva granulátu. Emisne najnepriaznivejší režim prevádzky sušenia granulátu v komorových sušiarňach nastáva na začiatku cyklu pred dosiahnutím požadovanej teploty, kedy je uvoľňovanie etanolu a tuhého podielu maximálne. Viď príloha č.7 zo správy z merania. |
| 1.7 | Sledované veličiny | Hmotnostná koncentrácia plynných znečisťujúcich látok v mg/m3, teplota spalín, vlhkosť plynu, hustota plynu, objemová koncentrácia O2, statický tlak v potrubí a pod. |
| 1.8 | Metóda merania /odberu vzoriek | Viď. 1.4 (Správa z merania emisií) |
| 1.9 | Analytické metódy | Gravimetrická metóda elektrochemická analýza metóda absorbcie na aktívnom uhlí a desorbcie rozpúšťadlom |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel | Viď. Príloha č.25: Správa z merania emisií |
| 1.11 | Vlastné meranie /dodávateľ | žiadne |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz / laboratórium | EKOLAB, s.r.o. Werferova 1 Košice |
| 1.13 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | Akreditovaná firma uvedená v zozname MŽP SR. |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Softvérové spracovanie , Záverečná správa z merania |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní | žiadne |

1.	Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Voda |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií | Povrchová voda recipient Torysa |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Odtok z ČOV |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek | Zlievané vzorky |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek | 12 krát ročne |
| 1.6 | Podmienky merania /odberu vzoriek | 8 hodín zlievaná vzorka |
| 1.7 | Sledované veličiny | BSK5, CHSKcr, NL, NEL, P-celk., N-NH4+, AOX, PAU, pH |
| 1.8 | Metóda merania /odberu vzoriek | Viď. 1.9 |
| 1.9 | Analytické metódy | Chromatografia, spektrofotometria, potenciometria, gravimetria |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel | neudané |
| 1.11 | Vlastné meranie /dodávateľ | žiadne |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz / laboratórium | Ekologické laboratóriá SNV, VVS a.s. Prešov |
| 1.13 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | akreditované |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Protokoly v zmysle vodohospodárskej agendy, viď. príloha č. 26. |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní | žiadne |

### 2. Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

V súčasnosti nie je pripravený nový systém monitorovania prevádzky a emisií do životného prostredia .Kotolne ako stredné zdroje znečisťovania ovzdušia sú nové a navrhnuté podľa moderných a ekologických kritérií. Diskontinuálne periodické meranie pri najnepriaznivejšom režime je reálnou možnosťou monitorovania prevádzky a emisií do ovzdušia.

| 2.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | - |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | - |
| 2.3 | Spôsob merania / odberu vzoriek | - |
| 2.4 | Frekvencia merania / odberu vzoriek | - |
| 2.5 | Podmienky merania / odberu vzoriek | - |
| 2.6 | Sledované veličiny | - |
| 2.7 | Metóda merania / odberu vzoriek | - |
| 2.8 | Analytické metódy | - |
| 2.9 | Technické charakteristiky meradiel | - |
| 2.10 | Vlastné meranie /dodávateľské | - |
| 2.11 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | - |
| 2.12 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | - |
| 2.13 | Stav realizácie opatrení a monitorovania | - |
| 2.14 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k monitorovaniu | - |

### I	Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou

###### 1.	Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

V období spracovávania žiadosti o integrované povolenie nebol vypracovaný dokument týkajúci sa najlepšej dostupnej technológie (BAT, BREF) pre oblasť Farmaceutickej výroby.

Za najlepšiu dostupnú techniku pre túto oblasť je možné považovať náročné a jednotné  požiadavky pre farmaceutickú výrobu všetkých výrobcov liečiv vyplývajúce z požiadaviek Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) ako kontrolného a inšpekčného orgánu a vychádzajúceho z týchto právnych noriem:

- Vyhláška č.274/1998 Z.z. o požiadavkách na správnu výrobnú prax a správnu veľkodistribučnú prax  (Viď. Príloha č. 27), vyhláška č.261/2005 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 274/1998.

- Vyhláška č.65/2002 Z.z. o zásadách správnej laboratórnej praxe

- Zákon 140/1998 Z.z o lieku  v znení neskorších predpisov

- POKYNY POR SVP  VYR-7 – Čisté prostory

VYR – 32 Doplněk č.1

Okrem toho sa výroba riadi ďalšími predpismi a normami pre prácu v laboratóriách, požiadavkami na vzduchotechnické zariadenie a pod.:

- ČSN 01 8003 – Zásady pre bezpečnú prácu v chemických laboratóriách

- STN EN ISO/IEC 17 025:1999 – Všeobecné požiadavky na spôsobilosť skúšobných a kalibračných laboratórií

- STN 73 0872 – Ochrana proti šíreniu požiaru vzduchotechnickými zariadeniami (VZT)

- STN 73 0548 – Výpočet tepelnej záťaže VZT

- ISO 14 644 – Čisté prostory a příslušné řízené prostředí

Část 1 – klasifikace čistoty vzduchu

Část 2 – Špecifikácia skúšania a sledovania na priebežné overovanie zhody s ISO 14644-1

Všeobecne požadované parametre pre priestory, zariadenia a vzduchotechniku:

- priestory sú členené podľa maximálneho prípustného počtu prachových a mikrobiálnych  častíc do tried čistoty: A, B, C, D. Najvyššia trieda čistoty je trieda A

- prítomnosť vzduchotechnických systémov s laminárnym prúdením vzduchu pre čisté priestory triedy čistoty „A“,  pravidelná kontrola v týchto priestoroch.

- rýchlosť laminárneho prúdenia 0,36 – 0,45 m/s v tr.čistoty „A“.

- vysokoúčinná vzduchotechnika s trojstupňovou filtráciou vybavená vhodnými koncovými filtrami – HEPA filtre (veľkosť pórov 0,3 µm, účinnosť 99,995 %), dvadsať násobná výmena filtrovaného vzduchu za hodinu pre tr. čistoty „D“, 25 násobná pre tr. čistoty“C“, a 60 násobná pre tr. čistoty“B“.

- všetky výrobné priestory, zariadenia sú pravidelne  a dôkladne sanitované dezinfekčnými prípravkami.

- privádzaný filtrovaný vzduch musí vytvárať pretlak, ktorý je monitorovaný, tlakový rozdiel musí byť 10 a 15 Pa, aby bola zabezpečená ochrana produktov pred znečistením z vonkajšieho prostredia.

- Výrobné zariadenia (filtračné zariadenia, potrubia, plniace linky) sú vyrobené z náročných materiálov, ktoré umožňujú ich sanitáciu a sterilizáciu, napr. nerez, nehrdzavejúca oceľ, sklo a pod.

- Výrobné zariadenia (plniace linky, autoklávy, mraziace pulty, lyofilizačné zariadenia) sú vybavené snímacou a signalizačnou technikou, ktorá včas upozorní na prípadnú poruchu a zabráni sa väčším stratám, úniku látok a zbytočnému odpadu z výroby.

- V priestoroch, kde sa pracuje so zdraviu škodlivými látkami (alergény, vírusy, prach pri výrobe tabliet) sú na odvode vzduchotechniky namontované kanálové HEPA filtre s triedou filtrácie H13 a predfiltrami s triedou filtrácie F7.

- Pokyny  SUKL pre správnu výrobnú prax pri výrobe sterilných prípravkov sú súčasťou prílohy č. 29.

| Sledovaný parameter alebo riešenie |  | Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky | Hodnota parametra alebo riešenie pre najlepšiu dostupnú techniku | Zdôvodnenie rozdielov /návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Technologické alebo technické riešenie |  |  |  |
| 1.2 | Parametre spotreby surovín a materiálovej bilancie |  |  |  |
| 1.3 | Parametre spotreby vody |  |  |  |
| 1.4 | Parametre spotreby energií a energetickej účinnosti |  |  |  |
| 1.5 | Ďalšie parametre |  |  |  |

2.	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1 	Znečisťovanie ovzdušia

| P .č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.2 	Znečisťovanie vody a pôdy

| P. č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### J   Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

1.Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

| 1.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | Decentralizácia vodného hospodárstva. Zrušila sa centrálna výroba mäkkej vody (CHUV) a nahradila sa lokálnymi úpravňami len pre spotrebiče, ktoré kvalitatívne vyžadujú parametre mäkkej vody. Odstavil sa veľmi poruchový centrálny rozvod mäkkej vody. Všetky zariadenia boli pred decentralizáciou napojené na centrálny rozvod MV a spotrebúvali najkvalitnejšiu, najdrahšiu vodu. Na každej divízii je v súčasnosti pred spotrebičmi napojené upravovacie zariadenie podľa požadovaného výkonu: ŽP – Chemická úpravňa vody Typ Prominent Q max– 4 m3/h IR - Zmäkčovacia stanica, chemická úpravňa vody PROMINENT, 40-45 m3/h Diagnostiká - Chemická úpravňa vody – typ DM a VZD 040320 – výrobca zariadenia : ProMinent s.r.o Bratislava Q max – 4 m3/h PLF - plnoautomatické zariadenie na demineralizáciu vody DM- 602, EUROWATER Kapacita 1000 l/h DR – 4- stupňový systém prípravy deionizovanej vody AQUA PW SYSTÉM F/ZM/RO EDI 3M Rekonštrukcia vodného hospodárstva a kolaudačné rozhodnutie OU ŽP v Prešove pracovisko Sabinov pre opravu a rekonštrukciu hlavného vodovodného rozvodu v Imuna Pharm, a.s. je uvedená v prílohe č. 30. |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Rok 2005 |
| 1.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Úspora elektrickej energie, odstránenie kalového hospodárstva vápna, úspora vody |
| 1.4 | Úspory surovín, vody, pomocných materiálov a ďalších látok za rok | cca 50 tis.m3/rok |
| 1.5 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu | 500 tis.Sk |

2.	Opatrenia na hospodárne využitie energie

| 2.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | Neudané |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | - |
| 2.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | - |
| 2.4 | Úspora palív (GJ.rok-1) | - |
| 2.5 | Úspora energie (GJ.rok-1) | - |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu | - |

Divízia:  Výroba infúznych roztokov

1.	Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

| 1.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | Chladiacu vodu pre autoklávy napojiť do cirkulačného obehu |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Rok 2005 |
| 1.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Úspora mäkkej vody 100 m3/deň |
| 1.4 | Úspory surovín, vody, pomocných materiálov a ďalších látok za rok | Úspora mäkkej vody |
| 1.5 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu | neudané |

2.	Opatrenia na hospodárne využitie energie

| 2.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | Kondenz pary využiť na napájanie vyvíjačov pary |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | 2005 splnené |
| 2.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Úspora energie na ohrev napájacej vody, lepšia kvalita napájaciej vody, úspora Na3 PO4 – 5 kg/deň, úspora mäkkej vody 20 m3/deň |
| 2.4 | Úspora palív (GJ.rok-1) | neudané |
| 2.5 | Úspora energie (GJ.rok-1) |  |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu | neudané |

| 1.5 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu | Zakúpenie a osadenie ventilov a teplomera. |
| --- | --- | --- |

3. Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

| P. č. | Opis opatrení systému predchádzania havárií a obmedzenia ich následkov |
| --- | --- |
|  | Technológie výroby na jednotlivých divíziách a používané materiály a látky nepredpokladajú vznik nejakej rozsiahlej havárie. IMUNA PHARM nespadá pod zákon č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a teda nevzťahujú sa na ňu povinnosti vyplývajúce z tohto zákona. Etanol je organické rozpúšťadlo, ako veľmi horľavý je označený symbolom R11. Karta bezpečnostných údajov pre etanol je v prílohe č. 31. Etanol sa používa ako čistý alebo denaturovaný 1% benzínom na dezinfekciu. Z látok uvedených ako nebezpečné a škodlivé sa používa kyselina octová na divízii Výroba dialyzačných roztokov. Karta bezpečnostných údajov pre kyselinu octovú je súčasťou prílohy č. 31.Kyselina octová je zaradená podľa vyhlášky č.409/2003 Z.z. medzi ostatné organické zlúčeniny. Jej ročná spotreba na divízii po presťahovaní a rozšírení výroby bude 7,5 t. Jej emisie do pracovného ovzdušia sú veľmi nízke , limit podľa vyhlášky 410/2003 Z.z. je 2kg/h (4.skupina, 2.podskupina), nie je teda nutný výduch na strechu, pracovný priestor je vybavený vzduchotechnikou a odsávaním. Iné rizikové a škodlivé chemikálie, posudzované podľa zákona č. 261/2002 Z.z. sa používajú v malom množstve na laboratórne účely. Nebezpečné chemikálie a jedy sú uložené na divíziách v trezoroch a sú presne evidované ich množstvá. Zoznam a celkové ročné množstvá sú uvedené pre každú divíziu v časti 1 C. Pracovníci prídu do kontaktu s chemikáliami len v určených vzduchotechnicky ošetrených priestoroch a na určený čas. Súčasťou laboratórií sú digestory na odsávanie škodlivých výparov. Pre všetky divízie bol vypracovaný Prevádzkový poriadok, ktorý upravuje požiadavky na ochranu zamestnancov pred rizikom ich vystavenia chemickými faktormi. Je vypracovaný v zmysle § 11 Nariadenia vlády č. 45/2002 pre nebezpečné chemické látky používané vo výrobe. Obsahuje popis pracovných činností, preventívne a ochranné opatrenia (pokyny pre prvú pomoc, spôsob skladovania, ochranné pomôcky). Rizikové práce a profesie v Imuna Pharm, a.s. a protokoly RÚVZ v Prešove o meraní prašnosti (ŽP, ČT) a objektivizácii chemických škodlivín na ŽP sú uvedené v prílohe č. 37.Jedným zo zdrojov ohrozenia zdravia je aj práca s tlakovými nádobami. Všetky používané tlakové nádoby, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia vyhlášky SBÚ č. 59/1982 Zb. A vyhlášky ÚBP SR č. 74/1996 Z.z., sú prevádzkované v súlade s týmito vyhláškami. Pred uvedením do prevádzky budú vypracované prevádzkové predpisy, kde musí byť zohľadnená bezpečná a spoľahlivá prevádzka, údržba, revízie a tlakové skúšky. V objekte inštalovaný chladiaci systém je v súlade s vyhláškou č. 59/1982. Používajú sa len ekologicky neškodné chladivá. Ďalším rizikovým faktorom je prevádzka stredného zdroja znečistenia ovzdušia – plynovej kotolne. Navrhované technické riešenie zdroja je v súlade s najlepšou dostupnou technológiou a bezpečnostné mechanizmy sú dostatočnou zárukou bezhavarijneho chodu kotolne. Vo všetkých kotolniach sú k dispozícií prevádzkové a požiarne poriadky a prevádzkový denník. Do kotolní majú prístup len vyškolení pracovníci. V spoločnosti sa nachádzajú objekty so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom, ktoré sú vybavené protipožiarnou technikou (prenosné hasiace prístroje, hydranty) a sú k nim vypracované protipožiarne poriadky. Sú to: Samostatné vykurovacie kotolne 7, Regulačná stanica plynu, Sklad horľavých kvapalín (V súčasnosti je prázdny, výrobné divízie majú majú k dispozícií len nevyhnutne potrebné množstvá liehu, ktorých spotreba je navyše presne kontrolovaná colnou správou). Operatívne plány a operatívne karty pre príslušné pracoviská sú uložené na ohlasovni požiarov – vrátnica .Aktualizáciu príslušnej dokumentácie zabezpečuje požiarny technik spoločnosti.V zmysle vyhlášky MŽP SR č. 283 Z.z. O vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, §41, písmeno g, ako aj v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. O vodách a v súlade s príslušnými platnými normami boli ako súčasť žiadosti o nakladanie s nebezpečným odpadom vydané: „ Opatrenia pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi“, kde sú popísané jednotlivé nebezpečné odpady, ich nebezpečné vlastnosti , spôsob nakladania s nimi a opatrenia pri haváriách. Tieto opatrenia sú uvedené v prílohe č.35. Plán opatrení pre prípad havárijného zhoršenia akosti povrchových a lebo podzemných vôd je súčasťou prílohy č. 36. |

4. Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

| P. č. | Opis opatrení systému vylúčenia rizík |
| --- | --- |
|  | V budúcnosti možné ukončenie prevádzky nebude predstavovať riziko ohrozenia zdravia ľudí a znečistenia životného prostredia. Firma IMUNA PHARM má zmluvne ošetrený odvoz, zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu, stavebného odpadu, druhotných surovín, odpadu zo zariadení a nebezpečného odpadu. Rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia ( rozhodnutie č. OŽP/2004/00296-03-Pm-192/ŠSOH z 26.3. 2004 v znení neskorších predpisov) bol vydaný súhlas na nakladanie s 19 druhmi nebezpečného odpadu, .viď. príloha č.38. Všetky zmluvy o odbere ostatného a nebezpečného odpadu sú uvedené v prílohe č. 39. |

5. Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

| P. č. | Opis opatrení systému environmentálneho manažmentu |
| --- | --- |
|  | V období podania tejto žiadosti nemá IMUNA PHARM, a.s. zavedený systém enviromentálneho manažmentu, v budúcnosti sa uvažuje o jeho zavedení a o certifikácii podľa STN ISO 14 001.V súčasnosti sa pripravuje výberové konanie na výber poradenskej a certifikačnej spoločnosti. |

6. Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

| P. č. | Plánovaná zmena | Opis plánovanej zmeny a jej vplyvu na ŽP | Časový horizont zmeny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nová zmluvná výroba SEVAPHARMA | Transfer technológie do zrekonštruovaného objektu Hlavné laboratórium (OKK a Sklady), výroba imunomodulátorov, vírusových očkovacích látok a alergénov | 2007-2009 |

7.	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

| P. č. | Ďalšie doklady |
| --- | --- |
|  | Nie sú |

### K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

| P. č. |  | Opis ukončenia prevádzky a opatrení |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Neuvažuje sa s ukončením činnosti prevádzky IMUNA PHARM, a.s. ako celku. Spôsob je popísaný v J4. |  |
|  | ### Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia Názov prevádzkovateľa: IMUNA PHARM, a.s. Právna forma: akciová spoločnosť Adresa sídla prevádzkovateľa: Jarková 269/17, 082 22 Šarišské Michaľany IČO: 36473685 www.imuna.sk Povolenie MZ SR pre výrobu v Imuna Pharm, a.s. a Certifikáty pre jednotlivé výroby sú súčasťou prílohy č. 32. Názov prevádzky: IMUNA PHARM – výroba farmaceutických výrobkov Divízia: VÝROBA INFÚZNYCH ROZTOKOV Umiestnenie prevádzky: Areál Imuny Pharm, a.s. Dátum začatia a ukončenia prevádzky: 1957, neuvedený Kategórie činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č. 1 Zákona o IPKZ: 4.5. – Prevádzky využívajúce chemické a biologické procesy pri výrobe základných farmaceutických výrobkov Výroba infúznych roztokov bola spustená v roku 1957. Od tej doby sa stále modernizuje a rekonštruuje, aby boli splnené podmienky správnej výrobnej praxe pre farmaceutickú výrobu. Posledná rekonštrukcia PLF bola v roku 2005-2006. Divízia vyrába viaceré druhy infúznych roztokov. Ako producent hromadne vyrábaných liečiv spadá svojou produkciou pod kontrolu Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠUKL).Celý proces výroby je založený na výrobe kvalitnej vody na injekciu, príprave infúznych roztokov, príprave obalov, filtrácii a rozplnení roztokov do fliaš, sterilizácii roztokov v obaloch, kontrole a balení hotových prípravkov. Chemický proces prípravy IR spočíva v rozpúšťaní východiskových látok podľa receptúr vo formulačnom kotli a v homogenizácii prípravku. Divízia používa ako vstupné suroviny len neškodné chemikálie vysokej čistoty určené pre farmaceutickú výrobu, napr. chlorid sodný, chlorid draselný, glukóza, chlorid vápenatý. Zoznam všetkých druhov IR, zoznam vstupných surovín a používaných chemikálií je súčasťou tejto žiadosti. Súčasťou prevádzky je aj kotolňa (SO-26,27,28) kategorizovaná podľa vyhlášky č. 706/2002 Z.z. v znení vyhlášky č. 410/2003 Z.z. ako technologický celok obsahujúci stacionárne zariadenie na spaľovanie palív so súhrným menovitým tepelným príkonom 0,3 MW a vyšším až do 50 MW . Ide o stredný zdroj znečisťovania ovzdušia s celkovým menovitým príkonom kotolne 1,884 MW. Názov prevádzky: IMUNA PHARM – výroba farmaceutických výrobkov Divízia: VÝROBA DIALYZAČNÝCH ROZTOKOV A BAKTERIOLOGICKÝCH DIAGNOSTÍK Umiestnenie prevádzky: Areál Imuny Pharm, a.s. Dátum začatia a ukončenia prevádzky: 1957, neuvedený Kategórie činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č. 1 Zákona o IPKZ: 4.5. – Prevádzky využívajúce chemické a biologické procesy pri výrobe základných farmaceutických výrobkov Dialyzačné roztoky sú koncentrované roztoky iónov, ktoré sa používajú na bikarbonátovú hemodialýzu. Z chemicko –technologického hľadiska je to rozpúšťanie pevných kryštalických a kvapalných látok v čistenej vode. Tá je pripravená zo zmäkčenej vody pomocou reverznej osmózy. Príprava roztokov prebieha vo formulačných kotloch. Pripravené roztoky sa filtrujú cez doskové filtračné vrstvy a následne cez membránový filter. Po filtrácii sa roztoky rozplňujú automatickou plničkou do PE kaniev, ktoré sa pred tým umývajú a sterilizujú. Kanvy s naplneným roztokom sa uzavrú umelohmotným uzáverom zabezpečujúcim originalitu balenia, následne sa označia štítkom a zabalia sa. Prevádzka vyrába aj Bakteriologické diagnostické prípravky ( Diagnostické antiséra, Diagnostické antigény a iné Diagnostické súpravy ). Podstatou výroby Diagnostických antisér je imunizácia králikov, z krvi ktorých sa získava koncentrované sérum, ktoré sa po predpísaných úpravách nariedi tak, aby zodpovedalo požiadavkám pre sklíčkovú aglutináciu, následne sa rozplní a lyofilizuje. Podstatou výroby Diagnostických antigénov je kultivácia príslušných kmeňov na tekutých alebo pevných živných pôdach. Pri kultivácii sa získava bakteriálna suspenzia, z ktorej sa predpísanými postupmi získa príslušný antigén, ktorý sa rozplní. Zoznam vyrábaných produktov, vstupných surovín a chemikálií je súčasťou tejto žiadosti. Zvýšená kapacita výroby na divízii Výroba dialyzačných roztokov predpokladá spotrebu kyseliny octovej ako vybranej nebezpečnej látky 7,5 t ročne. |  |  |

|  | Prevádzka sa tak zaradí k stredným zdrojom znečisťovania ovzdušia, v ktorých sa využívajú organické rozpúšťadlá. Použitie modernej vzduchotechniky v nových výrobných priestoroch eliminuje emisie znečisťujúcej látky na minimum. Názov prevádzky: IMUNA PHARM – výroba farmaceutických výrobkov Divízia: VÝROBA PEVNÝCH LIEKOVÝCH FORIEM (Výroba čiernych tabliet ) Umiestnenie: Areál Imuny Pharm, a.s. Dátum začatia a ukončenia výroby: 1971, 1983, neuvedený Kategórie činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č. 1 Zákona o IPKZ: 4.5. – Prevádzky využívajúce chemické a biologické procesy pri výrobe základných farmaceutických výrobkov Prevádzka Čierne tablety vyrába tablety CARBOSORB, CARBOCIT, CARBOTOX a CARBOSORB PULVIS. Sú určené na humánne použitie pri poruchách zažívacieho traktu. Výrobný proces zahŕňa prípravu spojiva a granuloviny, sušenie granulátu, homogenizáciu, tabletovanie a balenie. V rokoch 2006 - 2007 bola táto výroba postupne premiestnená do budovy živných pôd , modernizovala sa technológia, kedy sa vylúčil proces sušenia s etanolom. Znamená to zánik stredného technologického zdroja znečisťovania ovzdušia: „Technologické zariadenie výroby tabliet“, ktorý emitoval etanol do ovzdušia. Zoznam všetkých vstupných surovín, chemikálií a výrobkov je súčasťou tejto žiadosti. Názov prevádzky: IMUNA PHARM – výroba farmaceutických výrobkov Divízia: PRODUKCIA BUNKOVÝCH IMPLANTÁTOV Umiestnenie: Areál Imuny Pharm,a.s. Dátum začatia a ukončenia výroby: neuvedený Kategórie činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č. 1 Zákona o IPKZ: - – Prevádzky využívajúce chemické a biologické procesy pri výrobe základných farmaceutických výrobkov Divízia bude produkovať bunkové implantáty – fibroblasty pre kozmetologické účely (vyhladzovanie vrások, akné a pod.) a neskôr sa plánuje aj produkcia mezenchýmových buniek pre terapeutické účely a liečbu. Je to bunková suspenzia (cca 10 6 buniek) v roztoku Ringer. Je to nová prevádzka, ktorá nebude mať ani tak charakter výrobný, ale bude pripravovať z odobraných vzoriek kože pacientov predpísaným postupom nakultivovanú suspenziu buniek. Tá bude spätne pacientovi aplikovaná plastickým lekárom alebo chirurgom. Areál Imuna Pharm, a.s. sa nachádza v katastrálnom území obce ŠM na pravej strane rieky Torysa, súčasťou 30 ha pozemku sú rozsiahle udržiavané parky a trávnaté plochy. Zdrojom znečisťovania životného prostredia sú emisie do ovzdušia, odpadové vody a tuhé odpady. Emisie, produkované firmou IMUNA PHARM, a.s., sú minimálne. Emisie do ovzdušia sú na kotolniach a technologickom zdroji diskontinuálne monitorované firmou EKOTERM Servis Košice. K ich celkovému zníženiu prispelo hlavne odstavenie centrálnej kotolne (príkon 39, 688 MW) a jej nahradenie 7 menšími (celkový príkon 5,684 MW) a zmena technológie pri výrobe čiernych tabliet, kde sa prestal pri sušení používať etanol a úplne sa tým odstránili jeho emisie do ovzdušia. Plynné odpady sú odsávané účinnými klimatizačnými jednotkami, ktoré zodpovedajú najnovším a prísnym požiadavkám pre vzduchotechniku farmaceutických výrob. V prevádzkach, kde sa uvažuje s výrobou zdraviu škodlivých látok alebo pri práci s prašnými látkami (výroba tabliet), budú na odvode vzduchotechniky z čistých výrobných priestorov osadené kanálové HEPA filtre, ktoré s účinnosťou 99,99% zachytia tieto škodlivé a prašné látky. Najväčšiu záťaž pre životné prostredie tvoria hlavne odpady z obalov pri výrobe. Firma si plní svoje povinnosti vyplývajúce jej ako povinnej osoby zo zákona o obaloch. Obaly zo skla, plastov, hliníka a papiera sa triedia, zhromažďujú a ďalej zhodnocujú prostredníctvom zmluvných partnerov. IMUNA PHARM ,a.s. má schválený rozhodnutím OÚ ŽP v Sabinove č.OŽP/2004/00470-04-Pm/ŠSOH z 29.6.2004 POH, ktorým sa riadi. Má zmluvne ošetrený odvoz, zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálneho a stavebného odpadu, odpadu z výroby, odpadu z ČOV, druhotných surovín a nebezpečného odpadu. Rozhodnutím č. OŽP/2004/00296-03-Pm-192/ŠSOH z 26.3.2004 bol firme vydaný súhlas na nakladanie s 19 druhmi nebezpečných odpadov. |
| --- | --- |
|  | Na výrobných divíziách sa nenachádzajú vybrané nebezpečné látky v takom množstve, aby firma spadala pod zákon č.261/2002 Z.z. o závažných priemyselných haváriách. Nebezpečné a škodlivé chemikálie sa používajú len na laboratórne testovanie v malých množstvách, sú bezpečne uskladnené a evidované. Firma disponuje vlastným vodným hospodárstvom (podzemné zdroje, rozvody, chladiace a zberné nádrže, úpravne vody). Priemyselné odpadové vody sú pred ich vypustením čistené na mechanicko- biologickej čističke odpadových vôd, kde sú privádzané aj splaškové vody z obce Šarišské Michaľany. Infekčné odpadné vody z výroby SEVAPHARMA v množstve 345 m3/rok budú zachytávané v zbernej nádrži, v ďalšej spodnej nádrži dôjde k chemickej inaktivácii pomocou chlóru a k následnému vypusteniu ako chemického odpadu do ČOV. Pre vypúšťanie odpadových vôd má podnik povolenie, udelené rozhodnutím č. 1/2003/04647-007/JL zo dňa 13.8.2003 KÚ v Prešove, Odbor životného prostredia. Pravidelne sa vykonáva monitoring odpadových vôd v laboratóriách Imuny Pharm a v EL Spišská Nová Ves. Všetky terajšie a plánované opatrenia na zníženie emisií do životného prostredia, na úsporu vody a energií sú bližšie špecifikované v žiadosti v kapitolách F,G,H. |

### M  Návrh podmienok povolenia

1.	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke.

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Neuvedené |  |

2.	Určenie emisných limitov

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Zdroj emisií | Miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ | Navrhovaná hodnota | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
|  | Neuvedené |  |  |  |  |  |

3.	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Neuvedené |  |

4.	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Neuvedené |  |

5.	Podmienky hospodárenia s energiami

| P. č. | Opis podmienky | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Neuvedené |  |

6.	Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Neuvedené |  |

7.	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Neuvedené |  |

8.	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- |
|  | Neuvedené |  |

9.	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

| P. č. | Opis monitorovania a evidencie údajov |
| --- | --- |
|  | Neuvedené |

10.	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

| P. č. | Opis požiadavky alebo opatrenia |
| --- | --- |
|  | Neuvedené |

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

| P. č. | Zoznam účastníkov konania |
| --- | --- |
| 1. | Obecný úrad Šarišské Michaľany |

O   	Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia / zmenu povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:                                                  Dátum  _13.4.2007

Vypísať meno podpisujúceho: 	Ing. Feckaninová, Mgr. Piter

Pozícia v organizácii:     výrobný technológ, vedúci OŽP

Pečiatka alebo pečať podniku:

### P	Prílohy k žiadosti:

  - Údaje s označením „utajované a dôverné“

| - P. č. | - Názov a hodnota utajovaných údajov |
| --- | --- |
| 1. | Údaje týkajúce sa technológie výroby Výroba dialyzačných roztokov a Výroba diagnostických prípravkov, Výroba pevných liekových foriem (výroba čiernych tabliet), produkcia bunkových implantátov – všeobecný popis prevádzky,opis technologických uzlov a zariadení |
| - P. č. | - Názov a hodnota dôverných údajov |
| 2. | Príloha č.7 – Výroba dialyzačných roztokov a bakteriologických diagnostík Príloha č.8 – Výroba pevných liekových foriem |

- 2. 	Ďalšie doklady

| 2 | Ďalšie doklady : Príloha č. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Výpis z obchodného registra |  |  |  |  |  | 2 |
| 2. | Výpis z katastra nehnuteľností spolu s výpisom z listu vlastníctva č. 1222 |  |  |  |  |  | 3 |
| 3. | Kópia katastrálnej mapy, Mapový list |  |  |  |  |  | 4 |
| 4. | Stavebné a kolaudačné rozhodnutia |  |  |  |  |  | 5 |
| 5. | Divízia Výroba infúznych roztokov: charakteristika prevádzky |  |  |  |  |  | 6 |
| 6. | Divízia Výroba dialyzačných roztokov a bakteriologických diagnostických prípravkov – utajené a dôverné, priložené k prílohe č.1 |  |  |  |  |  | 7 |
| 7. | Divízia Výroba pevných liekových foriem – utajené a dôverné, priložené k prílohe č.1 |  |  |  |  |  | 8 |
| 8. | Popis podlahy (Prehlásenie o zhode) v sklade infúznych roztokov a skladov odbytu a nákupu |  |  |  |  |  | 9 |
| 9. | Vodné hospodárstvo |  |  |  |  |  | 10 |
| 10. | Popis podlahy (Prehlásenie o zhode) v sklade dialyzačných roztokov |  |  |  |  |  | 11 |
| 11. | Rozhodnutie o schválení poriadku ČOV, Prevádzkový poriadok ČOV |  |  |  |  |  | 12 |
| 12. | Mapa 1: poloha spoločnosti IP, a.s. k recipientu Torysa Mapa 2: znázornenie splaškovej a povrchovej kanalizácie Mapa 3: zobrazenie ČOV |  |  |  |  |  | 13 |
| 13. | Vodoprávne povolenie pre IMUNA, n.p., Rozhodnutie o povolení na zriadenie vodohospodárskeho diela a na nakladanie s vodami. |  |  |  |  |  | 14 |
| 14. | Prevádzkový poriadok kanalizácie |  |  |  |  |  | 15 |
| 15. | Prevádzkový poriadok vodovodu |  |  |  |  |  | 16 |
| 16. | Spotreba zemného plynu, el. energie a vody po objektoch (r.2002 – 2005) |  |  |  |  |  | 17 |
| 17. | Hydrogeologický prieskum |  |  |  |  |  | 19 |
| 18. | Povolenie na vypúšťanie priemyselných a komunálnych odpadových vôd |  |  |  |  |  | 20 |
| 19. | STTP a TOO : Technologické zariadenie výroby tabliet |  |  |  |  |  | 21 |
| 20. | Dotazník o implementácii vyhlášky č. 409/2003 Z.z. |  |  |  |  |  | 22 |
| 21. | Program prevencie |  |  |  |  |  | 23 |
| 22. | Vyhláška č. 274/1998 Z.z. o požiadavkách na správnu výrobnú a veľkodistribučnú prax |  |  |  |  |  | 27 |
| 23. | Vyhláška č. 65/2002 Z.z. o zásadách správnej laboratórnej praxe |  |  |  |  |  | 28 |
| 24. | Pokyny SUKL pre SVP pri výrobe sterilných liečivých prípravkov |  |  |  |  |  | 29 |
| 25. | Rekonštrukcia vodného hospodárstva v IP, a.s., Kolaudačné rozhodnutie: Oprava a rekonštrukcia hlavného vodovodného rozvodu v Imuna Pharm,a.s. |  |  |  |  |  | 30 |
| 26. | Karta bezpečnostných údajov pre etanol a kyselinu octovú |  |  |  |  |  | 31 |
| 27. | Povolenie MZ SR na výrobu v IMUNA PHARM, a.s. Certifikáty – RWTÜV – EN ISO 9001:2000 - SVP pre IR, PLF, Hemodialyzačné koncentráty Certifikáty EVPÚ – Dialyzačné roztoky, bakteriologické diagnostiká |  |  |  |  |  | 32 |
| 28. | Sprievodná technická dokumentácia Adsorpčný sušič HRS 0550 |  |  |  |  |  | 33 |
| 29. | Certifikát pre HEPA FILTER |  |  |  |  |  | 34 |
| 30. | Opatrenia pre prípad havárie pri nakladaní s NO |  |  |  |  |  | 35 |
| 31. | Plán opatrení pre prípad havarijného zhoršenia akosti povrchových a lebo podzemných vôd |  |  |  |  |  | 36 |
| 32. | Rizikové práce a profesie v IP, a.s. RÚVZ: výsledky merania prašnosti: ŽP, ČT |  |  |  |  |  | 37. |
| 33. | Súhlas na nakladanie s NO: RÚVZ, OÚ ŽP Prešov |  |  |  |  |  | 38. |
| 34. | Zmluvy o odbere odpadu |  |  |  |  |  | 39 |
| 35. | Stanoviská dotknutých orgánov k stavbe :“Rozšírenie skladu Dialyzačných roztokov“ |  |  |  |  |  | 40 |
| 36. | Žiadosť o povolenie na výstavbu malého zdroja znečistenia ovzdušia – kotolňa Produkcia bunkových implantátov a Súhlasné stanovisko OcÚ Šarišské Michaľany |  |  |  |  |  | 41 |
| 37. | Žiadosť o súhlas na premiestnenie kotolne CHUV do budovy VVL |  |  |  |  |  | 42. |
| P. č. | Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vydané pred podaním žiadosti, ktoré sa vzťahujú na prevádzku |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Zložka ŽP | Druh povolenia, súhlasu, rozhodnutia, atď., kto vydal |  | Dátum vydania | Platnosť do | Číslo jednacie príslušného spisu |  |
| P. č. | Záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvu na životné prostredie, ak sa na prevádzku vyžaduje |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Nie |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Návrh programu alebo program odpadového hospodárstva |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. | POH a rozhodnutie OÚ ŽP o jeho schválení |  |  |  |  |  | 24 |
| P. č. | Bezpečnostná správa, ak sa na prevádzku vyžaduje a ak súčasťou integrovaného konania je stavebné konanie |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Nie |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Výpis zásad a regulatívov z územného plánu zóny, ak je zariadenie v zóne, na ktorú bol spracovaný územný plán zóny |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Územné rozhodnutie, ak má ísť o novú prevádzku alebo rozšírenie jestvujúcej prevádzky |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Dokumentácia a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné konanie, ak súčasťou integrovaného povoľovania je stavebné konanie, okrem rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení, posudkov a stanovísk orgánov, ktoré sú dotknutými orgánmi v integrovanom povoľovaní |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Ďalšie doklady požadované podľa zložkových právnych predpisov v ŽP: |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Oblasť ŽP |  | Druh dokumentu |  |  | dátum |  |
| P. č. | Prílohy vyplývajúce z odkazov uvedených v žiadosti |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Imisno-prenosové posúdenie, rozptylová štúdia o kvalite ovzdušia |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Aktuálne protokoly z výsledkov meraní (emisie do ovzdušia, vôd, pôdy, kvalita vôd v dotknutom toku, hluková štúdia, a iné) |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 18. | Protokol o meraní hluku v pracovnom prostredí |  |  |  |  |  | 18 |
| 25. | Správa o diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií |  |  |  |  |  | 25 |
| 26. | Protokol o analýze vody odtekajúcej z ČOV |  |  |  |  |  | 26 |
| P. č. | Materiálová bilancia prevádzky |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Doklad o zaplatení správneho poplatku |  |  |  |  |  | Príloha č. |

3. 	Zoznam použitých skratiek a značiek

| P. č. | Použitá skratka a značka |
| --- | --- |
| 1. | ČT – Čierne tablety PLF – pevné liekové formy ŽP – Živné pôdy DR – Dialyzačné roztoky IR – Infúzne roztoky CHÚV – Chemická úpravňa vody BČOV – biologická čistiareň odpadových vôd SVP – správna výrobná prax PIL – príbalová informácia lieku SH – skladové hospodárstvo PNY – podnikové normy IPN – interné podnikové normy TR – technologický reglement ŠPP – štandardný pracovný postup DS – druhotné suroviny NO – nebezpečný odpad STPP a TOO – Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení WFI – voda na injekciu F 1/1 – fyziologický roztok 1/1 G – roztok glukózy na infúziu Ma – roztok manitolu na infúziu H1/1, R1/1, D1/1, RL1/1 – druhy fyziologických roztokov RO – reverzná osmóza MV – mäkká voda SVZ – staré vodné zdroje NVZ – nové vodné zdroje OKK – Odbor kontroly kvality OZK – Oddelenie zabezpečovania kvality EVPÚ – Elektrotechnický výskumný a projektový ústav |