# Žiadosť o vydanie povolenia pre prevádzku

# Dynamolinky

# podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

Obsah:

## A	Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1	Základné informácie ..................................................................................................6

2	Informácie o povoľovanej prevádzke ........................................................................6

3	Ďalšie informácie o prevádzke ...................................................................................7

4	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky...........................................7

5	Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia...........................7

6	Utajované a dôverné údaje..........................................................................................7

## B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb ......8

2	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu.. ................................................................................................................................................11

3	Opis prevádzky...........................................................................................................11

4	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly .....................................................................................................17

5	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky..............................................................17

## C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú..........18

1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  ........................................18

1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely.....................................................19

1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely.................................................................21

2	Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú.......................................23

2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov...............................................................23

2.2 	Medziprodukty ..........................................................................................................23

3	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané........................................................23

3.1	Vstupy  energie a palív...............................................................................................23

3.2	Vlastná výroba energií z palív...................................................................................24

3.3	Opis všetkých spotrebičov energií.............................................................................24

3.4	Využitie energií..........................................................................................................24

3.5	Merná spotreba  energie ...........................................................................................24

## D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

1	Znečisťovanie ovzdušia.............................................................................................24

1.1	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií....................................................................................................24

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisií................26

2	Znečisťovanie povrchových vôd ...............................................................................27

2.1	Recipienty odpadových vôd.......................................................................................27

2.2.	Produkované odpadové vody ....................................................................................28

2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd...............................................................................28

2.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd .................................................29

2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov..........................................................30

2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd......................................................................30

2.3.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd...........................30

2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd  ............................30

2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém.............................................31

2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie.................................................................................................................31

2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie..............................................................................................31

2.6.2	Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie................................................................32

2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie.........................................................................32

3	Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd....................................................................32

3.1	Znečisťovanie podzemných vôd ................................................................................32

3.1.1 	Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd.........................32

3.1.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd..............................................................................................................................32

3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do podzemných vôd (pôdy)....................32

3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém.............................................33

3.2	Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach..........................................33

3.2.1	Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy..................................................................33

3.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy.................................................................33

3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém........................33

3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami .a pri prevádzke skládky..............................................................................................33

4	Nakladanie s odpadmi..................................................................................................35

4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov...............................................................35

4.2	Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov.................................................39

5	Zdroje hluku..................................................................................................................41

6	Vibrácie.........................................................................................................................41

## E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

1	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia............................41

1.1	Mapa lokality a širšie vzťahy .......................................................................................41

2	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia....................................41

3	Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia............................................41

## F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií.

1	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)...................................................................................................43

2 	Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)........................................................................................44

## G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

1	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov....................................................................................45

2	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov...................................................................................45

## H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

1	Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia................................................................................45

2	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia.................................................................................48

## I	Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

1	Porovnanie parametrov a technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou.................................................................................49

2	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1	Znečisťovanie ovzdušia................................................................................................51

2.2	Znečisťovanie vody a pôdy...........................................................................................52

## J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

1	Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok..............................................................................................................52

2	Opatrenia na hospodárne využitie energie ..................................................................53

3	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov ......................................................................................................................................53

4	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky ............................................................................53

5	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu  ..................................................53

6	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia...............................................................................................54

7	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok) ..............................................................................54

## K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu ................................................................55

## L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia .....................................................55

## M	Návrh podmienok povolenia

1 	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke.......................................................................................................59

2 	Určenie emisných limitov ............................................................................................59

- Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník...........................................................................................................................60

4	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie......................................................................................................60

5	Podmienky hospodárenia s energiami ........................................................................60

6	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich následkov.......................60

7	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania...............................................................................................................60

8	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky....................................................................................................................60

9	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému.....................................................................61

10	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke ...............................................................................................................61

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv ...........................................................................................61

## O Prehlásenie......................................................................................................................62

## P	Prílohy k žiadosti

1	Údaje s označením „utajované a dôverné“.................................................................63

2	Ďalšie doklady............................................................................................................63

A        Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

- Základné informácie

| 1.1 | Názov prevádzkovateľa | U. S. Steel Košice, s.r.o. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Právna forma | s.r.o. |  |  |  |
| 1.3 | Druh žiadosti | Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ |  |  | X |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 3 zákona o IPKZ |  |  |  |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 4 zákona o IPKZ |  |  |  |
|  |  | Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona o IPKZ |  |  |  |
| 1.4 | Adresa sídla prevádzkovateľa | Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice |  |  |  |
| 1.5 | Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) |  |  |  |  |
| 1.6 | www adresa | www.usske.sk |  |  |  |
| 1.7 | Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti | Ing. Tibor Duchonovič Generálny manažér pre environment |  |  |  |
| 1.8 | IČO | 36 199 222 |  |  |  |
| 1.9 | Kód OKEČ (NACE), NOSE-P | OKEČ 28.51, NOSE-P 107.01 |  |  |  |
| 1.10 | Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie | vložka č. : 11711/V | Príloha č. | 1 |  |
| 1.11 | Splnomocnená kontaktná osoba | Ing. Marko Vida |  |  |  |
| 1.12 | Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti | U. S. Steel Košice, s.r.o., útvar GM pre environment, odbor ekológia, oddelenie IPKZ |  |  |  |

2.	 Informácie o povoľovanej prevádzke

| 2.1 | Názov prevádzky | Zušľachťovne III – U. S. Steel Košice, s.r.o. |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Adresa prevádzky | Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice |
| 2.3 | Umiestnenie prevádzky | V severovýchodnej časti areálu spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. |
| 2.4 | Počet zamestnancov | 22 - Dynamolinka č.1 23 – Dynamolinka č.2 23 – Dynamolinka č.3 |
| 2.5 | Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky | Dátum spustenia do prevádzky: Dynamolinka č.1 - 1969 Dynamolinka č.2 - 1970 |
| 2.6 | Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ | 6.7 Prevádzky na povrchovú úpravu látok, predmetov a výrobkov používajúce organické rozpúšťadlá, najmä vykonávajúce apretáciu, potlač. pokovovanie, odmasťovanie, vodovzdornú úpravu, úpravu rozmerov, farbenie, čistenie alebo impregnáciu so spotrebou organického rozpúšťadla väčšou ako 150 kg za hodinu alebo väčšou ako 200 t za rok. |
| 2.7 | Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ) | viac ako 200 t za rok (za celú spoločnosť USSK) |
| 2.8 | Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra | Menovitý výkon: Dynamolinka č.1 - 5 t/hod až 13 t/hod Dynamolinka č.2 - 5 t/hod až 13 t/hod Dynamolinka č.3 – cca. 19 t/hod |
| 2.9 | Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) | Prevádzkovaná kapacita za rok 2003: Dynamolinka č.1 – 71859 t (t.j. 8,9 t /hod) Dynamolinka č.2 – 62580 t (t.j. 7,9 t/hod) Prevádzkovaná doba za rok 2003: Dynamolinka č.1 – 8094,5 hod. Dynamolinka č.2 – 7951,4 hod |
| 2.10 | Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001 | - |
| 2.11 | Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z. | príloha č.2, ods. č.6 – Ostatný priemysel a zariadenia, 6.3.1 Veľký ZZO – Nanášanie náterov ( povlakov ) na povrchy, lakovanie s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v tonách za rok viac ako 25. – pásové a svitkové materiály |
| 2.12 | Trieda skládky odpadov | - |

3.	 Ďalšie informácie o prevádzke

| 3.1 | Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie | Nie |  |  |  | Áno |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Práve prebieha |  |  |  | Príloha č. |  |
| 3.2 | Cezhraničné vplyvy | Nie | X | Áno |  | Odkaz na opis ďalej v žiadosti |  |

4.	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

| 4.1 | Územné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | Príloha č.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Stavebné povolenie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania |  |
| 4.3 | Kolaudačné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania |  |
| 4.4 | Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti | - Dynamolinka č.1, 2 a 3 - 53/40 |  |
| 4.5 | Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom | 53/1, Katastrálne územie: Košice - Železiarne KOŠICE- mestská časť ŠACA |  |
| 4.6 | Členenie stavby na stavebné objekty | - Dynamolinka č. 1 - Dynamolinka č. 2 - Dynamolinka č. 3 /v konaní / |  |
| 4.7 | Členenie stavby na prevádzkové súbory | _ |  |

5.	 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

| 5.1 | Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Číslo platného integrovaného povolenia |  |  |  |  |
| 5.3 | Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia | Nie |  | Áno |  |
|  |  | Práve prebieha |  | Príloha č. |  |
| 5.4 | Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia |  |  |  |  |

6.	Utajované a dôverné údaje

| P. č. | Označenie príslušného bodu žiadosti | Utajovaný/dôverný údaj | Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný/dôverný |
| --- | --- | --- | --- |
|  | tab. A 2.9. | údaje o prevádzkovanej kapacite | utajovaný údaj |
|  | tab. B3 | opis prevádzky ( parametre ) | dôverný údaj |
|  | príloha č. 6 | Zoznam a charakteristika nádrží na prevádzkach DN 1-3 | dôverný údaj |
|  | príloha č. 7 | Materiálovo-energet. bilancia | dôverný údaj |
|  | tab. C 1.3.2 | Zdroje pitnej vody | dôverný údaj |
|  | Tab. C.1.1 | Ročná spotreba | utajovaný údaj |
|  | tab. C 1.2. | Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely | dôverný údaj |
|  | tab. C 1.2.3. | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie ( množstvo a parametre ) | dôverný údaj |
|  | tab. C 1.3.3., príloha č.13 | Generel rozvody vody | dôverný údaj |
|  | tab. C 1.3.3., príloha č.14 | Generel rady kanalizácie | dôverný údaj |
|  | tab. C 2.1. | Stĺpec - Výroba (t.rok-1) za rok 2003 | utajovaný údaj |
|  | tab. C 3.1. | Vstupy energie a palív | dôverný údaj |
|  | tab. C 3.4. | Využitie energií | dôverný údaj |
|  | tab. C 3.5. | Merná spotreba energie | dôverný údaj |
|  | tab. D 1.1. | Stĺpec – merná produkcia | utajovaný údaj |
|  | tab. D 2.2.1. | Stĺpec – merná produkcia | utajovaný údaj |
|  | tab. D 4.1. | Stĺpec – vyprodukované, zhodnotené, zneškodnené a miesto zneškodnenia | dôverný údaj |
|  | príloha č. 15 | Ukazovatele znećistenia odpadových vôd | dôverný údaj |
|  | príloha č. 18 | Analyt. kontroly odpadov | dôverný údaj |
|  | príloha č. 19 | Zmluvy na zneškodnenie odpadov | utajovaný údaj |
|  | tab. I 2.1. | Stĺpec – špecifické emisie | utajovaný údaj |
|  | Príloha č. 21 | Technická charakteristika meradiel | dôverný údaj |
|  | Príloha č. 23 | Organizačná štruktúra manažmentu USSK | dôverný údaj |
|  | Príloha č. 24 | Matica zodpovednosti | dôverný údaj |
|  | tab. I.1.1 | Obsah organických látok v náterových hmotách | dôverný údaj |
|  | Príloha č. 11 | STPP a TOO pre DN | dôverný údaj |
|  | Príloha č.5 | PD Dynamolinky č.3 | dôverný údaj |

### B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1.	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

| P. č. | Opis prevádzky |
| --- | --- |
|  | Dynamolinky č.1 a č.2 (DN1, DN 2) - sú určené ku konečnému tepelnému spracovaniu dynamopásov valcovaných za studena určených pre elektrotechnický priemysel. Výrobkom sú dynamo plechy vo zvitkoch s izoláciou alebo bez izolácie. Technologické zariadenie linky predstavuje súbor strojov a zariadení, usporiadaných za sebou do linky, ktorá pracuje v kontinuálnom režime a pozostáva z nasledujúcich úsekov : - vstupný úsek - vstupný zásobník pásu - pecný úsek - výstupný zásobník pásu - nanášací a vypaľovací úsek - výstupný úsek Vstupný úsek Zvitok určený pre spracovanie na Dynamolinkách č.1 a č.2 sa po odpáskovaní nasunie do odvíjačky. Z odvíjačky je zvitok odvíjaný a cez podávacie stoly prechádza do nožníc, kde sa odstrihne predný a zadný koniec pásu. Odpadový delený plech sa zhromažďuje v kontajnery. Kontajner po zaplnení je vysúvaný vozíkom k miestu, kde je preberaný žeriavom a cez vnútroobjektovú a vnútrozávodnú dopravu je dopravený na šrotovisko. Po odrezaní pás postupuje do zváračky. Odtiaľ pás postupuje cez súpravu ťažných S -valcov do vstupného zásobníka pasu. Vstupný zásobník pásu Vstupný zásobník pásu je slučkovač horizontálneho typu, ktorý slúži ako zásoba pásu vtedy, keď je vstupný úsek v kľude kvôli zváraniu nového pásu s predchádzajúcim. Pecný úsek - Oxidačná pec – slúži na opálenie zbytkov valcovacích emulzií v oxidačnej peci vyhrievanej zemným plynom pri teplotách 500 - 800°C - Oduhličovacia pec – slúži na zníženie obsahu uhlíka oduhličovacím žíhaním. Prebieha v oduhličovacej peci vyhrievanej elektrickými odpormi do teploty 950°C pri aktívnej atmosfére N2+3H2. Na DN2 sa medzi oduhličovacou a rekrištalizačnou pecou nachádza: - Chladiaci úsek na DN 2 - Chladenie pásu po jeho oduhličení je zabezpečené v komore vodného chladenia a v chladiacich jednotkách s cirkuláciou dusíka - Valcovacia stolica (stolica kritického úberu) Na DN1 sa medzi oduhličovacou a rekrištalizačnou pecou nachádza tzv. Prevádzací blok. Počas bežnej prevádzky linky v závislosti od technického stavu a prevádzkových podmienok linky, môže byť do prevádzacieho bloku fúkaný suchý nízkotlaký dusík v množstve 5 až 20 m3/hod. - Rekryštalizačná pec - slúži na konečné tepelné spracovanie - rekryštalizačné žíhanie, ktorým sa zabezpečí odstránenie následkov tvárnenia za studena a získanie hrubozrnej štruktúry. Rekryštalizačné žíhanie prebieha v rekryštalizačnej peci vyhrievanej elektrickými odpormi do teploty 1050°C pri neutrálnej atmosfére HNX - Chladenie pásu po žíhaní - je jeho postupné rovnomerné ochladenie na teplotu 80 až 250oC pri výstupnom pecnom uzávere bez oxidácie povrchu pásu a bez vnútorných pnutí v ochladenom páse. Chladenie pásu po žíhaní je 3-stupňové: 1. stupeň - voľné chladenie v tuneli 2. stupeň - chladenie v komore s chladiacimi hadami 3. stupeň - chladenie v komore s recirkulačnými ventilátormi a vodnými chladičmi Výstupný zásobník pásu Výstupný zásobník pásu je slučkovač horizontálneho typu a je vybavený zariadením pre centrovanie pásu. Slúži na udržiavanie kontinuálneho chodu linky a na automatický prechod pásu z navíjačky na druhú navíjačku. Nanášací a vypaľovací úsek Slúži pre nanášanie izolačnej látky na povrch dynamopásu za účelom vytvorenia elektroizolačného povlaku. Ako materiál na vytvorenie izolačného povlaku sa používa Sulfizol, Remisol a Voltatex. Hrúbka izolačnej vrstvy po vypálení má byť 0,5 až 5,0 μm na každej strane pásu. Nanášanie izolačného povlaku sa prevádza za pomoci pogumovaných nanášacích valcov a kovových zmáčacích valcov, ktoré musia byť precízne a hladko vybrúsené tak, aby na vypálenom izolačnom povlaku nezanechali reliéf po vybrúsení. Následne pás postupuje do sušiacej pece. Výstupný úsek V tomto úseku sa zabezpečuje vyrezávanie zvarov a odoberanie vzoriek. Odpad a vzorky prepadávajú cez sklzy do kontajnerov šrotu. Následne sa pás plechu navíja do zvitkov na navíjačke. Tesné navíjanie začiatkov pásov na tŕň navíjačiek zabezpečujú ovíjače pásu. Z navíjačiek postupuje zvitok pomocou vozíka na váženie, značkovanie, páskovanie a el. žeriavom sa zvitok dopraví do medziskladu zvitkov. Dynamolinka č.3 (DN 3) Technologické zariadenie linky predstavuje súbor strojov a zariadení, usporiadaných za sebou do linky, ktorá pracuje v kontinuálnom režime a pozostáva z nasledujúcich úsekov : - vstupný úsek - vstupný zásobník pásu - čistiaci úsek - pecný úsek - nanášaci a vypaľovací úsek - výstupný zásobník pásu - výstupný úsek Vstupný úsek Zvitok určený pre spracovanie na Dynamolinke č. 3 sa dopraví existujúcim žeriavom vybavený klieštinami zo skladu zvitkov na prekladacie stanice. Z týchto staníc sú zvitky prevážacimi vozíkmi dopravené na podpornú valčekovú stanicu, kde sa ručne zvitky odpáskujú. Vozíkmi sa zvitky prevezú k odvíjačke. Z odvíjačky je zvitok odvíjaný a cez podávacie stoly prechádza do nožníc, kde sa odstrihne predný a zadný koniec pásu. Odpadový delený plech prepadáva cez sklz do zásobníka šrotu. Šrotový zásobník - kontajner po zaplnení je vysúvaný vozíkom k miestu, kde je preberaný žeriavom a cez vnútroobjektovú a vnútrozávodnú dopravuje dopravený na šrotovisko. Na jeho miesto sa prisúva prázdny kontajner. Po odrezaní pás postupuje do zváračky. Po zvarení pás prichádza do bočného vysekávacieho stroja. Odtiaľ pás postupuje cez súpravu ťažných S -valcov do vstupného zásobníka pasu. Vstupný zásobník pásu Vstupný zásobník pásu je slučkovač horizontálneho typu, ktorý slúži ako zásoba pásu vtedy, keď je vstupný úsek v kľude kvôli zváraniu nového pásu s predchádzajúcim. Čistiaci úsek - odmasťovanie Tento úsek pozostáva z : - Postreková čistička a kefová čistička s dvoma kefami, horizontálna - Elektrolytické vodorovné odmasťovanie - Oplachovací stroj s dvoma kefami, horizontálny, prvá etapa oplachu. - Kaskádový oplach, horizontálny, 2 a 3 etapa oplachu - Sušička - Systém odsávania a čistenia par a odvod vyčisteného vzduchu cez komín do vonkajšej atmosféry Zo sušičky vystupuje suchý pás, ktorý postupuje do pecného úseku Pecný úsek Pecný úsek je situovaný pozdĺž druhej úrovne linky a je zložený z nasledovných sekcii: - Oduhličovacia pec - Rekryštalizačná pec - Chladiaca pec Vstupná časť pece slúži na ohriatie pásu na ktorú naväzuje oduhličovacia pec, ktorá slúži pri stanovených teplotách a aktívnej atmosfére na oduhličovacie žíhanie pri zachovaní požadovaných mechanických a magnetických vlastnosti pásu. Rekryštalizačná pec slúži na konečné tepelné spracovanie - rekryštalizačné žíhanie, ktorým sa zabezpečí odstránenie následkov tvárnenia za studená a získanie hrubozrnej štruktúry. Ďalej nasleduje komora pomalého a komora rýchleho chladenia. V nich sa znižuje teplota pásu, aby sa zabránilo oxidácii povrchu. Chladenie prebieha v ochrannej atmosfére dusíka a vodíka. Ako vykurovacie médium peci je použitý zemný plyn a elektrická energia. Tepelné procesy prebiehajú v neutrálnej atmosfére HNx, ktorej požadovaný percentuálny pomer je zabezpečovaný v troch zmiešavacích staniciach situovaných vedľa linky. Vstup a výstup z pece je chránený atmosférou dusíka N2 ktorý je využívaný ako ochranná atmosféra pri chladení a pri čistení pece. Pre núdzové prevádzkové stavy sú v priestore výrobnej haly inštalované veľkoobjemové zásobníky dusíka. Chladenie pece je zabezpečené vodným systémom chladiacej vody so záskokom napojenia na systém úžitkovej vody na dochladenie pece v prípade poruchy dodávky z rozvodu chladiacej vody. Takto ochladený pás postupuje do nanášacieho stroja. Nanášací a vypaľovací úsek V stroji sa na povrch pásu nanesie obojstranne elektroizolačná vrstva. Ako materiál na vytvorenie izolačného povlaku sa používa REMISOL. Následne pás postupuje do sušiacej pece. Po vypálení v peci prechádza pás do výstupného zásobníka. Systém odsávania spalín, plynov a pár ako aj spaľovací systém odpadových látok z povlakovacieho úseku a odvod plynných odpadov do vonkajšieho prostredia cez komíny nad strechu haly, je súčasťou dodávky linky, ako jedného celku. Výstupný zásobník pásu Výstupný zásobník pásu je slučkovač horizontálneho typu a je vybavený zariadením pre centrovanie pásu. Zásobník slúži na prísun pásu zo stredného úseku linky pri zastavení výstupneho úseku, keď sa vymieňajú nože bočných orezávacich nožníc, počas kontroly povrchu pásu, ako aj počas prechodu z navíjačky na druhú navíjačku. Výstupný úsek V tomto úseku sa zabezpečuje orezávanie okrajov pohybujúceho sa pásu. Orezané pásy sú rezačkou šrotu rezané na malé kúsky, ktoré padajú do kontajnera šrotu. Za orezávačkou nasleduje vertikálna vizuálna kontrola pásu, a potom nasleduje úsek navíjania vybavený dvoma ťahovými navíjačkami. Priečnymi nožnicami sa pásy delia, vyrezávajú sa zvary a odoberajú sa vzorky. Odpad prepadáva cez sklzy do kontajnerov šrotu. Tesné navíjanie začiatkov pásov na tŕň navíjačiek zabezpečujú ovíjače pásu. Z navíjačiek postupuje zvitok pomocou vozíka na váženie, značkovanie, páskovanie a el. žeriavom sa zvitok dopraví do medziskladu zvitkov. |

- 2.	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

| P. č. | Názov listu | Referenčné číslo mapového listu z katastrálnych máp | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Kópia katastrálnej mapy, k.ú. Železiarne, obec: Košice - Šaca | V. Ida 6 - 4/3, | 3 |
|  | Kópia katastrálnej mapy, k.ú. Železiarne, obec: Košice - Šaca | V. Ida 7 - 4/4, | 3 |

- 3.	Opis prevádzky

| 3.1 | Názov technologického uzla | Projektovaná kapacita a technická charakteristika | Odkaz na blokovú schému v prílohe č |
| --- | --- | --- | --- |
| P.č. |  |  |  |
| 1. | Dynamolinky č.1 a č.2 | Všetky doleuvedené zariadenia boli dodané ako jeden celok pod názvom: - Žíhacia konti – linka Dynamo 1 - Žíhacia konti – linka Dynamo 2 výrobca: STEIN HEURTEY Paris rok výroby: DN1- 1969, DN2 - 1970 Po modernizácii v roku 1981 bola pridaná druhá odvíjačka a navíjačka na obidve linky s rovnakými parametrami ako pôvodná odvíjačka a navíjačka (dodané firmou STEIN HEURTEY) výrobca: ŠKODA Plzeň rok výroby: 1981 Vstupný úsek (odvíjačky) - maximálna rýchlosť pásu 80 m.min-1 - hmotnosť zvitku 3 t – 18 t - vnútorný priemer zvitkov 500 mm alebo 600 mm - šírka pásu 700 mm – 1050 mm Oxidačná pec Slúži na opaľovanie zbytkov emulzií z povrchu oceľového pásu priamym ohrevom spalinami zo spaľovania zemného plynu. Oceľový pás prechádza priebežnou z dvoch strán otvorenou pecou, ktorá je vybavená sériou desiatich horákov na každej strane. Pás je vedený cez pec na 5 – tich žiaruvzdorných valcoch poháňaných elektromotorom cez reťazový prevod. Horáky sa skladajú z hlavných a pomocných horákov. Pomocné horáky slúžia na zapaľovanie hlavných horákov. Do horákov je privádzaný vzduch nasávaný pomocou ventilátora a zemný plyn. Spaliny sú z priestoru pece odsávané (prirodzený odťah bez ventilátora) a cez výduch vypúšťané do ovzdušia nad strechou haly. Miesto odsávania spalín je na konci oxidačnej pece (v smere pohybu pásu). V prípade poruchy je nutné zatvoriť hlavný uzáver zemného plynu. Oxidačná pec Dynamolinky č.1 je prakticky identická s oxidačnou pecou Dynamolinky č.2, rozdiel je iba v type ventilátora pre nasávanie vzduchu. Hlavné parametre: - maximálna rýchlosť pásu 65 m.min-1 - dĺžka pece 7 m - vnútorná šírka pece 1450 mm - výkon výhrevu 1500 kW - teplota opaľovania 500°C – 800°C - spôsob vyhrievania zemným plynom - počet hlavných horákov 20 ks - typ horákov 4545-4 Special na oxidačný plameň - počet pomocných horákov 20 ks - tlak zemn. plynu za regulátorom 1,2 kPa - spotreba zemného plynu 70 – 100 m3.hod-1 - výhrevnosť zemného plynu 34,4 MJ. m-3 Nasávací ventilátor: Dynamolinky č.1 výrobca Unelec Francúzsko druh pätkový typ FA160 LX4 IP výkon 15 kW Dynamolinky č.2 výrobca MEZ Frenštát ČR druh pätkový typ C200 LK02 500 výkon 30 kW Oduhličovacia pec -sa nachádza na druhom podlaží konštrukcie linky. Naväzuje na opaľovaciu pec. Je to uzatvorená komorová pec vyhrievaná elektricky. Pokračovaním pece je chladiaci úsek s piatimi chladiacimi hadmi a s ôsmimi chladiacimi ventilátormi. – len na DN2. Transport pásu cez pec sa prevádza žiaruvzdornými valčekami poháňanými elektromotormi cez reťazové prevody. Hlavné parametre: - maximálna rýchlosť pásu 65 m.min-1 - dĺžka pece 208 m - vnútorná šírka pece 1450 mm - výkon výhrevu 4130 kW - teplota oduhličovania do 950°C - spôsob vyhrievania elektrický - druh atmosféry N2+3H2 – štiepený čpavok - spotreba N2+3H2 do 100 m3.hod-1 Skin-pass – je umiestnená pred rekryštalizačnou pecou DN 2. Je to valcovacie kvarto s kritickým úberom. Hlavné parametre: - maximálna rýchlosť pásu 65 m.min-1 - šírka pásu 700 mm – 1050 mm - priemer oporných valcov 575 mm – 610 mm - priemer pracovných valcov 245 mm – 260 mm - kritický úber 0,8 % - 3,5 % - valcovací tlak 1,5 MPa – 12,7 MPa Rekryštalizačná pec - je na prvom podlaží konštrukcie linky pod oduhličovacou pecou. Je to zatvorená komorová pec, vyhrievaná elektricky. Transport pásu je zabezpečovaný ako u predošlých pecí. Pokračovaním pece je chladiaci úsek s ôsmimi chladiacimi hadmi a so štyrmi chladiacimi ventilátormi. Hlavné parametre: - maximálna rýchlosť pásu 65 m.min-1 - dĺžka pece 150 m - vnútorná šírka pece 450 mm - výkon výhrevu 4350 kW - teplota rekryštalizácie do 1050°C - spôsob vyhrievania elektrický - druh atmosféry HNX - spotreba HNX do 100 m3.hod-1 Nanášací stroj izolácie - Slúži na priebežné nanášanie izolačného laku na povrch oceľového pásu na spodnú aj vrchnú stranu prostredníctvom nanášacích valcov. Organické plyny a pary vzniknuté pri nanášaní sú odsávané cez odsávací klobúk, ktorý je umiestený nad nanášacím strojom. Cez potrubie a výduch za pomoci odsávacieho ventilátora sú vypúšťané do ovzdušia nad strechou haly. Pás prechádza cez transmisné valčeky na prevádzacie valce kde dochádza k nanášaniu izolácie na pás pomocou nanášacieho valca. Izolačný lak je pomocou čerpadla prečerpávaný z nádrže umiestnenej pod nanášacím strojom (prípadne z kontajnera) do vaničky. Cez namáčací valec sa izolačný lak prenáša z vaničky na valec nanášací. Prebytočný lak je odstraňovaný z namáčacieho valca stieracím valcom. Po nanesení izolácie na obidve strany, pás kontinuálne prechádza sušiacou pecou. Hlavné parametre: - maximálna rýchlosť pásu 80 m.min-1 - hrúbka izolačného povlaku 0,5 – 7 μm - spotreba laku 2 – 6 kg/t - priemer nanášacích valcov 232 mm – 250 mm Sušiaca pec - je priebežná z dvoch strán otvorená pec, umiestnená za nanášacím strojom, cez ktorú prechádza oceľový pás. Slúži pre vysušenie a vypálenie (vytvrdenie) izolačného povlaku s cieľom dosiahnuť súvislý homogénny povlak požadovanej hrúbky a farby. Vypaľovacia teplota je dosahovaná pomocou elektrického ohrevu. Plyny a pary vzniknuté pri sušení a vypaľovaní izolácie sú z pece odsávené a cez potrubie a výduch za pomoci odsávacieho ventilátora sú vypúšťané do ovzdušia nad strechou haly. Rozdiel medzi Dynamolinkou č. 1 a Dynamolinkou č. 2 je v spôsobe odsávania výparov a spalín. Pre odsávanie z klobúka nad nanášacím a zároveň pre odsávanie zo vstupu do sušiacej pece na Dynamolinke č.1 slúži jeden spoločný ventilátor, na Dynamolinke č. 2 sú pre odsávanie z rovnakých miest použité dva samostatné ventilátory. Po vysušení izolačného povlaku pás prechádza chladiacim úsekom sušiacej pece. Chladenie je zabezpečené vzduchom pomocou troch chladiacich ventilátorov, ktoré vháňajú vzduch do prieduchov chladiacich dosiek. Po vychladení pásu je proces nanášania a sušenia izolačného povlaku ukončený a pás je navíjaný do zvitku. Nanášací stroj a sušiaca pec Dynamolinky č 1 sú prakticky identické s nanášacím strojom a sušiacou pecou Dynamolinky č 2, rozdiel je iba v počte a type odsávacích ventilátorov pre nasávanie vzduchu a v spôsobe ovládania (z hľadiska operátora) nanášacieho stroja. Hlavné parametre: - maximálna rýchlosť pásu 80 m.min-1 - dĺžka pece 31 m - vnútorná šírka pece 1450 mm - výkon výhrevu 1400 kW - teplota vypaľovania do 600°C - spôsob vyhrievania elektrický odsávacie ventilátory: DN 1 ventilátor V1 - výrobca MEZ Frenštát ČR - druh pätkový - typ F160 M04 135 - výkon 15 kW DN 1 ventilátor V2 - výrobca MEZ Frenštát ČR - druh pätkový - typ C180 M02 500 - výkon 22 kW DN 2 ventilátor V1,V2,V3 - výrobca MEZ Frenštát ČR - druh pätkový - typ C180 M02 500 - výkon 22 kW Výstupný úsek (navíjačky) Hlavné parametre: - maximálna rýchlosť pásu 80 m.min-1 - hmotnosť zvitku max. 15 t - vnútorný priemer zvitkov 600 mm - vonkajší priemer zvitkov 800 mm – 1800 mm - šírka pásu 700 mm – 1050 mm Štiepiče čpavku Štiepiče čpavku (4 ks) sú umiestnené v hale prevádzky ZU III za výstupným úsekom Dynamolinky č.2 . Slúžia ku štiepeniu čpavku ktorý je používaný ako zložka atmosféry pre pecnú časť Dynamoliniek. Štiepiče č.1 a č.2 dodávajú atmosféru pre Dynamolinku č. 2, štiepiče č.3 a č.4 pre Dynamolinku č.1. Čpavok je dodávaný v kvapalnom stave do štiepičov potrubím zo susednej prevádzky – Zušľachťovne I. Štiepený čpavok je plyn vznikajúci štiepením čpavku pri teplotách 935 – 965 °C za prítomnosti katalyzátora. Vyrába sa štiepením splyneného kvapalného čpavku, v retortách štiepičov. V prípade výskytu výparov sú tieto z objektu štiepičov čpavku odsávané pomocou 2 ventilátorov a cez výduch vypúšťané do ovzdušia nad strechou haly. Hlavné parametre: - počet štiepičov 4 ks - teplota štiepenia 935 – 965 °C - prac. výkon – štiepený čpavok 150 – 200 m3.hod-1 - tlak čpavku pred red. ventilom 300 kPa – 1200 kPa - tlak čpavku za red. ventilom 50 kPa - spotreba čpavku do 100 m3.hod-1 - typ katalyzátora G – 90 B Rings 16x10x8 mm - spotreba katalyzátora cca 500 kg/rok | 4 |
| 2. | Dynamolinka č.3 | Podrobný popis a charakteristika jednotlivých častí sú uvedené v prílohe č.5 |  |

| 3.2 | Názov skladu, medziskladu, skladovacích a prevádzkových nádrží, potrubných rozvodov a manipulačných plôch surovín, výrobkov, pomocných látok a odpadov | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |
| 1. | úložný priestor ropných látok | Úložný priestor sa nachádza v priestore výrobnej haly dynamoliniek. Pozostáva z dvoch častí : uzatvorenej a otvorenej. Uzatvorená časť je z oplechovanej oceľovej konštrukcii o rozmeroch 8m x 5m ako samostatný objekt s nepriepustnou oceľovou podlahou, strechou a s havarijnou jímkou v podlahe. Miestnosť má zabezpečené prirodzené vetranie a elektrická inštalácia je vyhotovená v nevýbušnom prevedení. Úložný priestor slúži pre potreby prevádzky ZÚ III na uloženie olejov, plastických mazív a opotrebovaných olejov, ktoré sú uskladnené v celokovových 200 l sudoch. Jednotlivé druhy sú umiestnené osobitne. Taktiež sú osobitne umiestnené aj prázdne sudy a sudy s opotrebovaným olejom. Maximálna kapacita uzatvoreného úložného priestoru RL je : - 16 plných sudov, - 14 prázdnych sudov. Otvorený úložný priestor sa nachádza pred uzavretým úložným priestorom. Sú v ňom uložené 2 ks nadzemných jednoplášťových nádob s objemom á 1200 l. Nádoby sú osadené v záchytných vaniach. Jedna z nádob slúži na skladovanie čistého oleja a druhá na uskladnenie použitého oleja, ktorý vzniká na jednotlivých zariadeniach prevádzky ZÚ III. Nachádza sa v ňom sud s čistou absorbčnou látkou na zachytenie ropnej látky v prípade jej úniku a sud na použitú absorbčnú látku. |  |  |
| 2. | Sklad izolačných lakov, vianplastu, sulfizolu VPT a H3PO4 | Sklad je umiestnený v murovanej budove mimo výrobných hál. K budove vedie príjazdová koľaj, ktorá umožňuje prísun železničných vagónov s jednotlivými surovinami. Po asfaltovej ceste je možný prístup motorovým vozidlom. Objekt má dve podlažia – prízemie a suterén ( sklep ). Jednotlivé priestory sú označené tabuľkami s informačnými, príp. výstražnými nápismi. V sklade sú na ľahko prístupnom mieste umiestnené protipožiarne a protihavarijné prostriedky. Sklad slúži na skladovanie vstupných surovín určených na výrobu elektroizolačnej brečky SulfizolVPT ( používa sa ako izolačná vrstva DN plechov) a na výrobu SulfizoluVPT.. Výroba Sulfizolu pozostáva z riedenia a miešania izolačného roztoku a kyseliny fosforečnej, zrenie roztoku a expedícia do výroby . Hotový Sulfizol je až po dobu výdaja pre potreby DN linky umiestnený v skladovacích nádržiach. Preprava roztokov v sklade je zabezpečená výkonnými čerpadlami. Preprava do výroby je zabezpečovaná kontajnermi. Priestory skladu sú využívané aj pri skladovaní izolačných lakov, ktoré sa podľa potreby prepravujú do priestorov výrobných hál Dynamoliniek. V priestoroch výrobných hál sú kontajnery s izolačnými lakmi umiestnené v záchytných vaniach. Skladované látky : - H3PO4 2 stabilné cisternové nádrže o objeme 26 m3 - Vianplast 6 nádrží o objeme 5 m3 - SulfizolVPT 7 nádrží o objeme 5 m3 - Izolačné laky - kontajnery 1000 l , resp. sudy 150 l – 200 l max. 80 kontajnerov, resp. 120 sudov. V sklade sa okrem uvedených skladovacích nádrží nachádzajú ešte : - Zmiešavacie nádrže o objeme 2,5 m3 –spolu 5 m3, - Sedimentačné nádrže o objeme 5 m3 - spolu 30 m3. Na konci príjazdovej koľaje sa nachádza podzemná záchytná nádrž o objeme 10 m3, ktorá slúži na zachytávanie prípadných únikov pri prečerpávaní jednotlivých surovín. Bližší opis nádrží a spôsob zachytenia látok pri prípadnom úniku skladovaných látok z nádrží je uvedený v prílohe č. 6 |  |  |
| 3. | Sklad laku na Dynamolinke č.3 | Objekt predstavuje budovu pôdorysných rozmerov 7,7x 6m a svetlej výšky 3,15 m. Založenie objektu na betónových pásoch. Strop monolitický železobetónový. Vstup do skladuje oceľovými dverami. Maximálny objem skladovaného laku – 12 m3. Konštrukcia podlahy bude následovná: - ochranný náter ASODUR UBS - betón B20 hr. 150 mm vystužený sieťovinou - izolácia PLATÓN P6 - zhutnený podsyp Nosné obvodové steny budú z keramických tehál Porot. Odvodnenie podlahy v prípade rozliatia lakov bude do zbernej jímky umiestnenej v rohu miestnosti. Samotná podlaha tvorí havarijnú jímku. Okrem stavebného riešenia objekt bude obsahovať aj riešenie elektroinštalácie a vzduchotechniky. Vzduchotechnika: Predmetom riešenia je návrh vetrania skladu lakov. Na vetranie skladu lakov sú navrhnuté 2ks axiálne nástenné ventilátory, ktoré pri zapnutí zabezpečia 13-násobné priečne prevetranie miestnosti s prúdením vzduchu zhora nadol. |  |  |
| 3.3 | Názov ostatných súvisiacich činnosti | Charakteristika a opis činnosti | Väzba činnosti na vyššie charakterizované technologické uzly a sklady | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| P. č. |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

- 4.	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

| 4.1 | Názov blokovej schémy | Slovný opis | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |
| 1. | Bloková schéma materiálovo – energetickej bilancie | viď odkazy uvedené v prílohe č. 7 | . |
| 4.2 | Názov materiálovej bilancie | Slovný opis | Príloha č. |
| P. č. |  |  |  |
| 1. | Materiálovo – energetická bilancia | viď odkazy uvedené v prílohe č. 7 | . |

5.	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

| P. č. | Vypracovaná v zmysle zákona | Príloha č. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kanalizačný poriadok, U. S. STEEL KOŠICE, s.r.o., schválený rozhodnutím OÚ č. ŽP-ŠVS-01/01500-2/HAN zo dňa 28. 12. 2001 | 8 |
| 2. | Plán pre prípad zhoršenia akosti povrchových podzemných vôd na DZ SVa. | 9 |
| 3. | Havarijný plán pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi – DZ Studená valcovňa | 10 |
| 4. | STPPaTOO pre dynamolinky | 11 |

### C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1.	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

- 1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

| P. č. | Prevádzka | Surovina, pomocný materiál, ďalšie látky |  | Opis a vlastností |  | CAS | Ročná spotreba (t) | Množstvo využité ako výrobok za rok (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dynamolinka č. 1 Dynamolinka č. 2 |  | Acetón |  | uvedené v prílohe č.12 | 67-64-1 | 2,0 |  | 100 |
|  |  |  | Dynophen grau |  |  | 111-76-2 71-36-3 108-01-0 | 0 |  | 100 |
|  |  |  | Synex S2013N |  |  |  | 0,135 |  | 100 |
|  |  |  | Farba C 2000 |  |  | 141-78-6 123-86-4 84-74-2 78-83-1 108-88-3 92045-57-3 | 2,88 |  | 100 |
|  |  |  | Hydr.olej |  |  |  | 7,875 |  | 100 |
|  |  |  | Maz.olej K12 |  |  |  | 2,92 |  | 100 |
|  |  |  | Katalyzátor |  |  | 215-215-7 | 0,4087 |  | 100 |
|  |  |  | Kys.fosforečná |  |  |  | 37,240 |  | 100 |
|  |  |  | Perchlóetylén |  |  | 127-18-4 | 0,2 |  | 100 |
|  |  |  | Mazivo A 00 |  |  |  | 0,2 |  | 100 |
|  |  |  | Mazivo NH 2 |  |  |  | 0,21 |  | 100 |
|  |  |  | Olej PP90 |  |  | 101316-72-7 | 2,92 |  | 100 |
|  |  |  | Remisol EB5308 K |  |  | 67-63-0 111-76-2 112-34-5 141-78-6 | 100,572 |  | 100 |
|  |  |  | Remisol EB5014 HF |  |  | 112-34-5 108-01-0 | 27,000 |  | 100 |
|  |  |  | Riedidlo S 6006 |  |  | 64742-82-1 | 0,54 |  | 100 |
|  |  |  | Slovasol |  |  |  | 0,8 |  | 100 |
|  |  |  | Farba C 2001 |  |  | 84-74-2 78-83-1 141-78-6 123-86-4 92045-57-3 | 0,108 |  | 100 |
|  |  |  | Voltatex |  |  | 111-76-2 112-34-5 71-36-3 107-01-0 7756-94-7 | 1,215 |  | 100 |
|  |  |  | Sulfizol VPT |  |  |  | 54,000 |  | 100 |
|  |  |  | Vianplast |  |  | Nie je | 278,800 |  | 100 |
|  |  |  | Remisol EB - 5070 |  |  | 108-01-0 | 22,056 |  | 100 |

  - Voda používaná na výrobné  prevádzkové účely

| 1.2.1 | Zdroj vody | Využitie v prevádzke | Spotreba technologickej a úžitkovej vody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Ø (l.s-1) | Max (l.s-1) |  |  | m 3.deň-1 |  | m 3 .rok-1 | Merná spotreba na jednotku výrobku (jedn.) | % využitia vo výrobku |  |
| - 1. | Rieka Hornád (Bukovec, Čaňa)- povrchová voda | Dynamolinka č.1a 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Chladiaca voda | 56,7 |  |  |  | 4906,8 | 1791000* |  | 13,3 m3/t | 100% |  |
|  |  | Vlhčenie pecnej atmosféry - kondenzovaná voda | 0,0027 |  |  |  | 0,240 | 87,6 * |  | 0,65 l/t | 100% |  |
| - 2. |  | Priemyselná voda – oplachy nanášacích válcov a nádrží | 0,03 |  |  |  | 3,3 | 1200* |  | 8,9 l/t | 100% |  |
| - 3. | Pitná voda | Príprava a výroba izolačnej látky Sulfizol - „Brečkáreň“ | 0,00023 |  |  |  | 0,02 | 7,3 |  | 0,05 l/t | 100% |  |
|  | * spoločné pre všetky linky DN 1 a 2, samostatné merače nie sú inštalované, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rieka Hornád (Bukovec, Čaňa)- povrchová voda | Dynamolinka č. 3 / v konaní – projektované údaje/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Chladiaca voda | 81,9 |  | 125,2 |  | 7080 | 2150550 |  |  |  |  |
|  |  | Priemyselná voda | 1,15 |  |  |  | 99,8 | 36450 |  |  |  |  |
|  |  | Demineralizovaná voda | 1,05 |  |  |  | 91,4 | 33388,2 |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Opis zdroja, povrchových, podzemných vôd, sekundárnych vôd, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hlavným zdrojom prevádzkovej vody pre U. S. Steel Košice, s r.o. je CHÚV Krásna n./H., ktorá je vybudovaná 10 km od U. S. Steel Košice, s r.o. v katastrálnom území obce Krásna nad Hornádom. Odberateľom upravenej vody sú aj objekty susediace s CHÚV, konkrétne KOSIT a.s. spaľovňa odpadu a podľa potreby ČOV Kokšov-Bakša. Zdrojom surovej vody pre CHÚV je rieka Hornád, z ktorej je voda napúšťaná do umelého jazera vytvoreného ťažbou štrku na pravej strane rieky. Je tu vybudovaný odberný objekt č. 1 - „Jazero“. Približne vo vzdialenosti 150 m, taktiež na pravej strane rieky Hornád, je vybudovaný odberný objekt č. 2 - „Hornád“. Obidva objekty ústia do gravitačného privádzača o priemere 1500 mm a dĺžky 3770 m, ktorým je voda privádzaná do CHÚV Krásna. Úprava vody sa prevádza: chemicky - alkalické čírenie a dekarbonizácia a mechanicky - usadzovacie nádrže a pieskové filtre.Používané chemikálie: roztok síranu železnatého 5 - 20%, vápno 5% suspenzia a pomocný flokulant. Látky odstraňované z vody ako sedimentačné kaly vločkového charakteru, sú likvidované kalolisom. V prípade plánovaných, alebo poruchových odstávok kalolisu, je kal napúšťaný do kalových lagún situovaných cca 200 m od kalolisu. Náhradným zdrojom priemyselnej vody pri odstávkach alebo poruchách technologického zariadenia CHÚV je ČS Čaňa a vodné dielo „Pod Bukovcom“. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozvody vody v rámci celého USSK prevádzkuje DZ Energetika (Vodné hospodárstvo). Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely je odoberaná z rozvodov vody DZ Energetika. Ochladená voda z chladiacích veží SVa je zokruhovaná a potrubnými rozvodmi dopravovaná cez čerpaciu stanicu SVa do jednotlivých prevádzok SVa / Dynamoliniek I,II, III... /. Potrubie prívodnej a vratnej vody je vedené v „Energokanáli A“ z ktorého postupuje samostatnými vetvami k jednotlivým dynamolinkám. V rámci Dynamoliniek I., II. a III. sa chladiacou vodou ochladzujú pásy v rekryštalizačnej a oduhličovacej peci. Priemyselná voda sa využíva na oplachy nanášacích valcov izolačnej látky Sulfizol VPT na Dynamolinkách a na oplachy nádrží pri výrobe izolačnej látky / na Brečkárni“/. Chladiaca voda: Chladenie pásu po žíhaní je 3-stupňové: 1. stupeň - voľné chladenie v tuneli 2. stupeň - chladenie v komore s chladiacimi hadami 3. stupeň - chladenie v komore s recirkulačnými ventilátormi a vodnými chladičmi Na Dynamolinku /DN 1/ je chladiaca voda vedená z hlavnej vetvy „Energokanála A“ z podzemného rozvodu DN 800. Z nej preteká rozvodmi do komory s „ chladiacími vodnými hadmi“, ktoré sú vedené a umiestnené na výstupe v rekryštalizačnej peci. „ Chladiace vodné hady“ - tvorí ich sústava jednoplášťových kovových trubiek, ktoré sú umiestnené vo vzdialenosti cca 100 mm od ochladzovaného plechu / po 4 zhora a zdola - pasívne chladenie/. Za nimi nasledujú vodné chladiče s recirkulačnými ventilátormi. Tvorí ich sústava štyroch ventilátorov s dvoma chladičmi, po dva chladiče na jeden ventilátor cez ktoré je chladiace médium odvádzané na plech / intenzívne chladenie/. Chladenie prebieha v ochrannej atmosfére dusíka. Pre správnu funkciu chladenia pásu je dôležité správne nastavenie prietoku chladiacej vody v chladiacich hadoch a vodných chladičoch ako aj nastavenie prívodu nízkotlakého dusíka do recirkulačných ventilátorov a na ústie pece. V chladiacom systéme koluje zokruhovaná chladiaca voda. K znečisteniu chladiacej vody nebezpečnými látkami nedochádza. Na Dynamolinke /DN 2/ chladiaca voda preteká podobne ako u DN 1 potrubnými rozvodmi do komory s „vodnými hadmi“ a komory s vodnými chladičmi v rekryštalizačnej peci, avšak naviac je zabezpečené aj chladenie oduhličovacej pece. V oduhličovacej peci je za rozvodmi „chladenia vodnými hadmi“ / po dva zhora a zdola / inštalované chladenie v komore s recirkulačnými ventilátormi - Jett a vodnými chladičmi, ktoré tvoria sústavu ôsmych Jattov po dva chladiče. Princíp chladenia spočíva v prefúkavaní chladiacého média z ventilátora cez vodný chladič a následne na ochladzovaný plech. Na DN 3 / v súčastnom období nie je ešte skolaudovaná /. Chladiaca voda je vedená z hlavnej vetvy „Energokanála A“. Z nej preteká samostatnou vetvou rozvodmi do komory pomalého a komory rýchleho chladenia. V nich sa znižuje teplota pásu z dôvodu zabránenia oxidácii jeho povrchu. Chladenie prebieha v ochrannej atmosfére dusíka a vodíka. Podrobnejšie informácie sú uvedené v projektovej dokumentácii. Príloha č.5 Parametre chladiacej vody v chladičoch jettov: tlak chlad. vody vo výmenníkoch 0,14 až 0,20 MPa prevádzková teplota chlad. vody ( 40 o ± 5o )C max. teplota chlad. vody 60oC ###### CHLADIACE VEŽE Na chladenie cirkulačnej vody pre všetky prevádzky DZ SVa sú postavené dve chladiace veže č.1 a č.2 typu „Iterson“ kruhového pôdorysu priemeru 40 m s hyperbolickým komínom vysokým 60 m. Chladiaci systém je 2H bloky PVC. Oteplená voda je privedená do rozdeľovacej šachty SVa potrubím DN 1600 a v nej je rozvetvená na dve potrubia DN 1000 pre jednotlivé veže. Potrubie DN 1000 potom prechádza do stúpacieho kanála profilu 160x160 cm, ktorý je v hornej časti rozšírený do 10-tich vývodov. V každej stene 10 uholníkového stúpacieho kanálu je zapustené potrubie DN 500 na rozvod vody. Z tohoto potrubia sú vyústené rúrky DN 100 a DN 80, z ktorých sú vyvedené odbery na jednotlivé trysky a rozstriekovacie misky. Odtok z veží je riešený železobetónovým kanálom, na ktorom sú zabudované stavadlá a sitá na zachytávanie nečistôt vo vode. Chladenie sa vykonáva len prirodzeným odparom z vodnej hladiny. Teplota vody sa reguluje drevenými clonami osadenými po obvode veže. Rozvod chladiacej vody: Chladiaca voda je dopravovaná z čerpacej stanice SVa čerpadlami do prevádzok Dynamoliniek /Studenej valcovne/. Tu chladiaca voda obieha uzavretými tlakovými chladičmi, zohreje sa a oteplená odteká na chladiace veže, kde sa ochladí. Ochladená voda z chladiacich veží odteká samospádom do sacích nádrží čerpacej stanice, odkiaľ sa znovu prečerpáva do prevádzok Studenej valcovne. ČS SVa slúži na chladenie strojov a zariadení, ďalej na chladenie oleja a tratí vo výrobni plechov na Studenej valcovni. Chladiaca voda musí spĺňať základné parametre, čo sa týka množstva, tlaku, teploty, tvrdosti, vodivosti a množstva nerozpustných a ropných látok. PRÍDAVNÁ VODA Na doplňovanie vody do systému cirkulačnej chladiacej vody sa pridáva priemyselná voda z hlavných rozvodov. Priemyselnou vodou sa oživuje okruh, doplňujú straty odparovaním vody pri chladení, doplňujú sa straty vody odkalovaním a straty pri haváriách na potrubí vo valcovni. Potrubím DN 500 zo šachty VA 2 je voda dodávaná do spojovacieho kanálu chladiacej veže. V šachte VA 2 je cez obtok meranie vodomerom DN 150 a ručným ovládaním zasúvadla. Prietok prídavnej vody je cca 90 m3/hod. /závisí od klimatických podmienok/. V letných mesiacoch - pri väčšom odpare je až 120 m3/hod. výkon chladiacej veže: Hydraulický výkon 6.000 m3/hod. Tepelný výkon cca 14 GJ/hod. Teplota vstupnej vody 30oC Teplota ochladenej vody 25oC Pri teplote vzduchu t = 15oC a pri relatívnej vlhkosti 70% a barometrického tlaku p = 760 mm Hg. Vlhčenie pecnej atmosféry - vlhčenie pre DN č.1 a č.2 v oduhličovacej peci: Na vlhčenie pecnej atmosféry sa používa voda z kondenzu vodnej pary, ktorá sa kumuluje v zásobných nádržiach na vlhčenie pecnej atmosféry. Nádrže sú oceľové s objemom cca 200 l. Z nich je voda samospádom dopravovaná do vlhčičov / oceľové jednoplášťové, po dva na každú linku, /. Udržiavanie výšky vodnej hladiny vo vlhčičoch je zabezpečené kontinuálnym min. prítokom vody a prepadom do kanalizácie. Voda vo vlhčičoch je zohrievaná pomocou špirálových elektrických telies. Teplota vody vo vlhčiči č.1 je 30 až 62oC a vo vlhčiči č.2 je 30o až 52oC v závislosti na predpísanej hodnote rosného bodu. Princíp vlhčenia pec. atmosféry Cez kondenzovanú vodu sa vo vlhčiči prebubláva H2, ktorý sa tak zvlhčuje a mieša s N2. Potrubím je atmosféra rozvádzaná do pece. Potrubie je izolované a ohrievané parou, ktorá prechádza cez Cu rúrku ovinutú okolo potrubia s atmosférou. Zbytok pary sa vracia do zásobníka, ktorý je prepojený so zásobníkom vody cez ktorý prechádza H2. Obsluha zabezpečuje, aby rozvod vlhčenej atmosféry bol po celej dĺžke a správne odvodnený od kondenzátu. Požadovaný stupeň vlhčenia zoraďuje reguláciou prítoku vody. Podmienkou oduhličenia materiálu v oduhličovacej peci je dodržanie rosných bodov. Zistené odchýlky sa upravujú zmenou teploty vo vlhčičoch. Aby nedochádzalo k predčasnému zanášaniu ( nalepovaniu ) valcov, pás musí byť vo valcovacej medzere vlhčený vodou po oboch stranách. Príprava izolačnej látky - „Brečkáreň“: Sulfizol VPT sa pripravuje v jednoúčelových miešačoch na to určených v ktorých sa zmiešavaním výluhu vianplast 45, kyseliny fosforečnej a pitnej vody s ich dokonalým premiešaním pripraví izolačná látka Sulfizol VPT v kvapalnom skupenstve. Priemerná mesačná spotreba pitnej vody cca 600 litrov. Kvapalný Sulfizol VPT je dopravovaný v uzatvorených prepravných kontajneroch k nanášaciemu stroju dynamolinky, kde sa periodicky dopĺňa do cirkulačného okruhu nanášacieho stroja. Priemyselná voda sa využíva na oplachy nádrží – miešačov v „Brečkárni“ a v samotných prevádzkach Dynamoliniek na oplachy nanášacích válcov izolácie. Znečistené odpadové kyslé vody sú zachytávané v zbernej betónovej nádrži zemnej objemu 10 m3 odkiaľ sa čerpadlom prečerpávajú do neutralizačnej stanice / DN 1,2 - 10x 10m3 mesačne, DN 3 projektovaná 6,5 m3/hod. /. Oplachové kyslé vody sa odvádzajú do spoločného zásobníka kyslých a alkalických odpadových vôd na Neutralizačnej stanici. Zo zásobníka sa zmes kyslých a alkalických odpadových vôd čerpá čerpadlami a potrubím odvádza do I. komory zmiešavača na zvýšenie pH /dva zmiešavače /. Ak je pH zmesi odpadových vôd menšie ako 7 - 8, ktoré sa zistí pH metrom, potom sa do zmiešavačov dávkuje roztok vápna z vápenného hospodárstva. Z I. komory zmiešavača sa odpadová voda prečerpáva do II. komory zmiešavača /dva zmiešavače / , do ktorých sa potrubnými rozvodmi dávkuje roztok flokulantu. Roztok flokulantu sa pripravuje v chemických PVC nádržiach a to zo suchej látky, ktorá sa dávkuje z dávkovacích zariadení. Premiešavanie suchej látky s vodou v chemických PVC nádržiach sa uskutočňuje mechanickými miešadlami. Prívod roztoku flokulantu do II. komory zmiešavačov sa uskutočňuje dávkovacími čerpadlami. Z II. komory zmiešavačov sa odpadové vody odvádzajú prepadom a samospádom potrubným rozvodom do číričov kalu / 12 oceľových nádrží /. Vyčírená voda z číričov sa potrubnými rozvodmi odvádza na filtre, ktorých výplň tvoria plastové guľôčky. Vyčírená voda z číričov sa rovnomerne rozdeľuje potrubiami a vstupuje zdola na filtre 1.stupňa. Z filtrov 1.stupňa sa prečistená voda odvádza zhora na filtre 2.stupňa. Vyčistená voda z filtrov 2.stupňa sa potrubím odvádza do zmiešavača – reaktora na úpravu pH / homogenizačná betónová nádrž 120 m3 /, do ktorej sa potrubím privádza koncentrovaná kyselina chlorovodíková (HCl) na neutralizáciu vyčistenej vody na pH = 6 – 8,5. Koncentrovaná HCl je uložená v oceľovej pogumovanej nádrži 100 m3. Dávkovanie koncentrovanej HCl sa uskutočňuje cez servoventil a to na základe kontinuálneho merania pH. Po neutralizácii sa upravená voda vypúšťa z Neutralizačnej stanice do jednotnej kanalizačnej siete USSK, na konci ktorej sa vykonáva koncový proces čistenia odpadových vôd na ČOV Sokoľany . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

| 1.3.1 | Zdroj pitnej vody | Využitie v prevádzke | Spotreba pitnej vody |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | Max. (l.s-1) | m3.deň -1 | m3.rok –1 |
| 1 | Rady pitnej vody USSK - ČS Gyňov | *Sociálne zariadenia a pitné účely pre DN1 a 2, vrátane DN 3, | 0,08 |  | 7,45 | 2720 |
|  | *samostatné merače nie sú inštalované, spotreba je vypočítaná paušálne podľa počtu zamestnancov a počtu prac. dní. |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Opis zdroja vody, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |
|  | Pitná voda pre USSK je zabezpečovaná z dvoch miest: Z vlastných zdrojov studne Gyňov, Zo zdrojov VVS Košice a.s. tzv. nakupovaná voda. Vlastné zdroje. Zásobovanie U. S. Steel Košice, s r.o. pitnou vodou zabezpečuje stredisko ČS Gyňov situované v katastrálnom území obce Gyňov vzdialenej od U. S. Steel Košice, s r.o. cca 10 km. Zároveň úpravu a distribúciu pitnej vody zabezpečuje aj do priľahlých obcí nachádzajúcich sa po trase výtlaku a to do obcí Gyňov, Haniska a Bočiar. Vlastné zásobovanie tvorí sústava studní a čerpacej stanice nachádzajúcich sa cca 10 km juhovýchodne od areálu VSŽ na pravej strane údolnej nivy rieky Hornád, v katastrálnom území obcí Gyňov – Seňa - Kechnec. Výtlačným potrubím DN 250 zaústeným do akumulačnej nádrže/ kolektora /, odtiaľ je voda transportovaná do vodojemu, kde sa zmiešava s nakupovanou pitnou vodou od VVS a následne je dopravovaná do podniku (USSK) a priľahlých obcí (obecným úradom - Gyňov, Haniska, Sokoľany, Bočiar, Čaňa-rekreačná oblasť). Odberné územie pozostáva z 8-mich studní s priemernou výdatnosťou 100 ÷ 130 l/s. Nositeľom podzemnej vody sú štrkové náplavy Hornádu. Studne G-1 a G-3 sú budované ako dokonalé studne kruhového priemeru: G-1 - Ø 4,0 m, hĺbka 9,00 m; G-3 - Ø 3,0 m, hĺbka 7,20 m. Vo vzdialenosti 1200 m južne od ČS Gyňov sa nachádzajú 3 vŕtané studne GH 10, GH 11 a GH 13. Tretia skupina studní GH 8, GH 9 a GH 14 sa nachádza necelé 2 km južne od predošlých. Tieto vrty (studne) majú priemer Ø 600 mm. V roku 2002 bola sprevádzkovaná studňa GH 16 vo vzdialenosti 1390 m od studne GH 14 s priemerom vrtu (studne) Ø 500 mm. Všetky vrty (studne) sú vystrojené ponornými čerpadlami. Na ochranu vodných zdrojov boli rozhodnutiami Vodohospodárskeho orgánu schválené 2 stupne pásiem hygienickej ochrany vodných zdrojov spracované IGHP Žilina n. p. projektmi „Režim hospodárenia v PHO 1. a 2. stupňa zdrojov podzemných vôd v katastrálnom území Gyňov“ z roku 1987. Pre zneškodnenie choroboplodných zárodkov sa vykonáva dezinfekcia vody pomocou chlóru, ktorý pri dokonalom premiešaní s vodou vyvoláva oxidačný proces spaľujúci organickú hmotu. ZDROJ VVS. Z dôvodu nepostačujúceho množstva vody z vlastných zdrojov sa v priemere 57 m3 /hod. odoberá z vodovodného skupinového privádzača Drienovec – Košice, ktorý vedie nad areálom USSK v blízkosti vodojemu .Monitoring kvality pitnej vody sa vykonáva v mesačných intervaloch pričom samotný odber a vykonávanie analýz je zabezpečované akreditovaným laboratóriom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach. Z výsledkov rozborov pitnej vody vyplýva, že pitná voda dodávaná do rozvodov z vodného zdroja Gyňov vyhovuje požiadavkám horeuvedenej vyhlášky a zodpovedá podmienkam pre hromadné zásobovanie pitnou vodou. Zdravotná bezchybnosť pitnej vody sa hodnotí a kontroluje v zmysle vyhlášky MZ SR č. 151/2004 Z. z. o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej vody. Na základe podmienok určených uvedenou vyhláškou bol v spol. USSK vypracovaný harmonogram vykonávania rozsahu analýz a početnosti odberov vzoriek pitnej vody, ktorý bol schválený štátnym okresným hygienikom ako príslušným orgánom na ochranu zdravia. |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovania |  |  |  |  |  |
|  | Hygienicky upravená pitná voda sa dopravuje čerpadlami cez výtlačné potrubia DN 400 - rad E a DN 250 - rad G na vzdialenosť 12 km do vodojemu alebo priamo k spotrebe rozvodnou sieťou. Schéma hlavné rozvody vody USSK /príloha č. 13 /. Odkanalizovanie všetkých vôd je riešené jednotnou kanalizačnou sieťou USSK /príloha č. 14 /. |  |  |  |  |  |

2.	Výrobky  a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

| P. č. | Prevádzka | Výrobok alebo určený výrobok | Opis výrobku alebo určeného výrobku | CAS | Výroba (t.rok-1) rok 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dynamolinka č.1 | zvitok* | Vonkajší priemer zvitka – max.1800 mm Vnútorný priemer zvitka – 600 mm Max. šírka pása – 1050 mm Hrúbka pása – 0,5 alebo 0,65 mm Hmotnosť zvitka – max. 15 t |  | 71859 |
| 2. | Dynamolinka č.2 | zvitok* |  |  | 62580 |

* zvitky sa ďalej spracovávajú na technologických zariadeniach USSK

2.2. 	Medziprodukty

| P. č. | Prevádzka | Názov medziproduktu | Opis medziproduktu | CAS | Výroba za rok (t/rok) | Množstvo využité ako výrobok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - |

- Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

  - Vstupy  energie a palív

| 3.1.1 | Vstupy energie a palív | Ročná spotreba/ množstvo | Výhrevnosť (GJ.m-3) | Prepočet na GJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2 | Zemný plyn (m3) | 1224125 | 34,32 | 42012 |
| 3.1.3 | Hnedé uhlie | - | - | - |
| 3.1.4 | Čierne uhlie | - | - | - |
| 3.1.5 | Koks (t) | - | - | - |
| 3.1.6 | Iné pevné palivá | - | - | - |
| 3.1.7 | VOŤ | - | - | - |
| 3.1.8 | VOĽ | - | - | - |
| 3.1.9 | Nafta na kúrenie | - | - | - |
| 3.1.10 | Iné plyny | - | - | - |
|  | KP (m3) | - | - | - |
|  | VPP (m3) | - | - | - |
|  | ZMP spolu ( ZP+KP+VPP) | - | - | - |
| 3.1.11 | Nafta pre dopravu | 1018,8 | - | - |
| 3.1.12. | Druhotná energia | - | - | - |
| 3.1.13 | Obnoviteľné zdroje | - | - | - |
| 3.1.14 | Nákup el. energie (MWh) | 66009,5 | - | - |
| 3.1.15 | Nákup tepla | - | - | - |
|  | vykurovacia voda | - | - | 3508 |
|  | technologická para | - | - | 18966 |
| 3.1.16 | Iné palivá | - | - | - |
| 3.1.17 | Celkový vstup energie a palív v GJ | - | - | - |

-

3.2	 Vlastná výroba energií z palív

| 3.2.1 | Inštalovaný elektrický výkon celkom v MWel | 0 |
| --- | --- | --- |
| 3.2.2 | Inštalovaný tepelný výkon v Mwtep | 0 |
| 3.2.3 | Výroba elektriny v MWh a v GJ | 0 |
| 3.2.4 | Výroba tepla v GJ | 0 |
| 3.2.5 | Výroba chladu v GJ | 0 |
| 3.2.6 | Predaj vyrobeného tepla v GJ | 0 |
| 3.2.7 | Predaj vyrobenej elektriny v MWh a v GJ | 0 |

- 3.3	Opis všetkých spotrebičov energií

| P. č. | Označenie, názov a technický opis spotrebičov | Ročná spotreba energie | Skutočná energetická účinnosť spotrebičov | Cieľová energetická účinnosť spotrebičov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | - | - | - |

3.4	Využitie energií

| 3.4.1 | Celkový nákup a výroba energie v GJ | 4124026 GJ SVa |
| --- | --- | --- |
|  | Celkový nákup a výroba energie v GJ |  |
|  | Celkový nákup a výroba energie v GJ |  |
|  | Celkový nákup a výroba energie v GJ |  |
| 3.4.2 | Celkový predaj energie v GJ |  |
| 3.4.3 | Celková spotreba energie v GJ | 4124026 GJ SVa |
| 3.4.4 | Celková spotreba energie na vykurovanie a TUV v GJ |  |
| 3.4.5 | Celková spotreba energie na výrobu chladu |  |
| 3.4.6 | Celková spotreba energie na výrobu tlakového vzduchu |  |
| 3.4.7 | Celková spotreba energie na technologické a súvisiace procesy v GJ | 4124026 GJ SVa |

3.5	Merná spotreba  energie

| P. č. | Výrobok | Jedn. | Merná spotreba energie na jednotku výrobku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Elektrická energia |  | Teplo GJ.jedn-1 | GJ. jedn-1 spolu |
|  |  |  | kWh. jedn-1 | GJ. jedn-1 |  |  |
| 1. | Dynamo plech DN 1 a 2 | tona | 490,9 | 1,76 | 0,167 |  |

### D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

- 1.	Znečisťovanie ovzdušia

1.1.	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

| P. č. | Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií | Emitovaná látka, a jej vlastnosti | Údaje o emisiách |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg.m-3 | kg.h-1 | OU.m-3 | t.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| 1 | DN1 oxidačná pec – bez odlučovača | TZL | nemeranéVyh. 408/2003 §7 ods.4 písm.a | - | - | 0,038221 | 0,53 g/t |
|  |  | SO2 |  |  |  | 0,004587 | 63,8 mg/t |
|  |  | NOx | 18 | 0,054 |  | 0,46683 | 6,49 g/t |
|  |  | CO | 47 | 0,141 |  | 1,218945 | 16,9 g/t |
|  |  | TOC | nemerané | nemerané |  | 0,035832 | 0,49 g/t |
| 2 | DN1 nanášací stroj – bez odlučovača | TZL | max. 0,2 | 0,001 |  | 0,008645 | 0,12 g/t |
|  |  | VOC | 4 | 0,012 |  | 0,10374 | 1,44 g/t |
| 3 | DN1 sušiaca pec – bez odlučovača | TZL | max. 0,1 | 0,0002 |  | 0,001729 | 24,06 mg/t |
|  |  | TOC | 45 | 0,079 |  | 0,682955 | 9,5 g/t |
| 4 | DN2 oxidačná pec – bez odlučovača | TZL | nemeranéVyh. 408/2003 §7 ods.4 písm.a | - | - | 0,059698 | 0,95 g/t |
|  |  | SO2 |  |  |  | 0,007164 | 0,11 g/t |
|  |  | NOx | 22 | 0,059 |  | 0,500202 | 7,98 g/t |
|  |  | CO | 22 | 0,059 |  | 0,500000 | 7,98 g/t |
|  |  | TOC | nemerané | nemerané |  | 0,055966 | 0,89 g/t |
| 5 | DN2 nanášací stroj – bez odlučovača | TZL | max. 0,9 | 0,01 |  | 0,08478 | 1,35 g/t |
|  |  | VOC | 3 | 0,026 |  | 0,220428 | 3,52 g/t |
| 6 | DN2 sušiaca pec – výduch 1 bez odlučovača | TZL | 0,8 | 0,004 |  | 0,025434 | 0,41 g/t |
|  |  | TOC | 34,8 | 0,12 |  | 0,949536 | 15,17 g/t |
| 7 | DN2 sušiaca pec – výduch 2 bez odlučovača | TZL | 1,0 | 0,005 |  | 0,03671 | 0,58 g/t |
|  |  | TOC | 37,5 | 0,15 |  | 1,246266 | 19,91 g/t |

Všetky namerané hodnoty okrem hodnôt u oxidačných pecí sú prepočítané na vlhký plyn a normálne stavové podmienky. U oxidačných pecí sú hodnoty prepočítané na suchý plyn a a referenčný obsah kyslíka 17 %obj.

Všetky namerané hodnoty sú v súlade s emisnými limitmi podľa Vyhlášky č. 706/2002 Z.z. v zmysle neskorších predpisov.

Dynamolinka č.3 – nová stavba

| P. č. | Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií | Emitovaná látka, a jej vlastnosti | Údaje o emisiách |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg.m-3 | kg.h-1 | OU.m-3 | t.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| 1 | DN3 čistiaci úsek – postreková alkalická a kefová čistička + elektrolytické odmasťovanie – odlučovač pár 3% roztok NaOH | predpoklad nízkej koncentrácie TZL, NaOH | nemerané | - | - | - | - |
| 2 | DN3 oduhličovacia sekcia – vyhrievacia komora s radiačnými trubkami na ZP ( RTF) – bez odlučovača | TZL | - | - | - | - | - |
|  |  | SO2 | nemerané | - | - | - | - |
|  |  | Nox | nemerané | - | - | - | - |
|  |  | CO | nemerané | - | - | - | - |
|  |  | VOC | nemerané | - | - | - | - |
| 3 | DN3 rekryštalizačná sekcia na elektrický ohrev – spaľovanie odpadovej ochrannej HNx atmosféry – bez odlučovača max 75% H2 | predpoklad nízkej koncentrácie TZL | nemerané | - | - | - | - |
| 4 | DN3 úsek pomalého chladenia – bez odlučovača | teplý vzduch predpoklad nízkej koncentrácie TZL | nemerané | - | - | - | - |
| 5 | DN3 nanášacia kabína – výduch bez odlučovača -množstvo odsávané z kabíny do výduchu bez odlučovača = 48 000 m3/hod -množstvo odvádzané do incinerátora, kde sa spaľuje ZP = 7 000 m3/hod | TZL – čiastočky laku | nemerané | - | - | - | - |
|  |  | VOC | predpoklad solventu 0,067 mg/m3 | - | - | - | - |
| 6 | DN3 nanášacia kabína, sušiaca pec – výduch z incinerátora, kde sa pomocou ZP dopaľujú org. látky. Množstvo privázdané do incinerátora : – z nanášacej kabíny = 7 000 m3/hod - zo sušiacej pece = 9 100 m3/hod - z výstupného úseku | TZL – čiastočky laku | nemerané | - | - | - | - |
|  |  | SO2 | nemerané | - | - | - | - |
|  |  | NOx | nemerané | - | - | - | - |
|  |  | CO | nemerané | - | - | - | - |
|  |  | TOC | nemerané | - | - | - | - |
| 7 | DN3 výstupný úsek - odvádzanie do incinerátora | predpoklad nízkej koncentrácie TZL | nemerané | - | - | - | - |
|  |  | VOC | nemerané | - | - | - | - |

Uvádzame len rozpis a základnú charakteristiku uzlov znečisťovania. Údaje ešte nie sú dostupné nakoľko DN3 nie je ukončená ani skolaudovaná. Parametre sú uvedené v dokumentácii v prílohe 5

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé  zdroje emisií

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Názov a typ vypúšťania emisií | Napojené zdroje emisií | Priemer bodového alebo plocha plošného miesta vypúšťania | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Výška vypúšťania (m) | Objemový prietok (mn,s,3.s-1) mn,s,3.h-1 | Teplota emisií (oC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | výduch č.1 | DN1 oxidačná pec – výduch 571 bez odlučovača | DN1 | 0,35 x 0,74 |  | 23 | 2050 mn,s,3.h-1 | 301 |
| 2 | výduch č.2 | DN1 nanášací stroj – výduch 515 bez odlučovača | DN1 | 0,5 |  | 23 | 3503 | 50 |
| 3 | výduch č.3 | DN1 sušiaca pec – výduch 517 bez odlučovača | DN1 | 0,2 x 0,33 |  | 22 | 1766 | 290 |
| 4 | výduch č.4 | DN2 oxidačná pec – výduch 572 bez odlučovača | DN2 | 0,35 x 0,24 |  | 22 | 2109 | 299 |
| 5 | výduch č.5 | DN2 nanášací stroj – výduch 516 bez odlučovača | DN2 | 0,5 |  | 22,3 | 11323 | 25 |
| 6 | výduch č.6 | DN2 sušiaca pec – výduch 1 – 518 bez odlučovača | DN2 | 0,2 x 0,3 |  | 21,5 | 3259 | 107 |
| 7 | výduch č.7 | DN2 sušiaca pec – výduch 2 – 519 bez odlučovača | DN2 | 0,2 x 0,33 |  | 22 | 3984 | 107 |

- Bloková schéma – viď príloha č.27 – schéma zariadenia a poloha meracích miest ( DN 1,2)

- 2.	 Znečisťovanie povrchových vôd

###### 2.1.	 Recipienty odpadových vôd

| 2.1.1 | Názov vodného toku | Sokolianský potok |
| --- | --- | --- |
| 2.1.2 | Číslo hydrologického povodia | 4-32-05-045 |
| 2.1.3 | Riečny kilometer | 8,5 |
| 2.1.4 | Ukazovatele stavu vody v toku a jeho znečistenia | viď popis nižšie |

Všetky OV z podnikovej kanalizácie U.S.Steel Košice, s.r.o. prechádzajú cez mechanicko-chemickú čistiareň odpadových vôd v Sokoľanoch. Hodnoty povoleného množstva vypúšťaných OV do Sokoľanského potoka: max. hod. prietok – 1400 l/s, 87697 m3/deň, 32 mil. m3/rok. Vyčistené odpadové vody sú vypúšťané do Sokoľanského potoka kontinuálne, 24 hodín denne, 365 dní v roku. Priemerné (p), maximálne (m) povolené koncentračné a bilančné hodnoty ukazovateľov znečistenia vypúšťaných OV:

| Ukazovateľ | Konc.hodnoty (mg/l) |  | Bilančné hodnoty |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (p) | (m) | kg.deň-1 | t.rok-1 |
| Cr celk. | 0,1 | 0,2 | 8,770 | 3,201 |
| Cr6+ | 0,025 | 0,05 | 2,192 | 0,800 |
| Fe celk. | 2,0 | 3,0 | 175,392 | 64,018 |
| zinok | 0,3 | 0,3 | 26,309 | 9,603 |
| fenoly | 0,05 | 0,1 | 4,385 | 1,600 |
| chloridy | 250 | 300 | 21924 | 8002,260 |
| CHSK Cr | 30 | 60 | 2630,880 | 960,271 |
| sulfidy | 0,05 | 0,05 | 4,385 | 1,600 |
| kyanidycelk. | 0,1 | 0,2 | 8,770 | 3,201 |
| NEL | 1,5 | 1,5 | 131,544 | 48,014 |
| N-NH4 | 2,0 | 3,5 | 175,392 | 64,018 |
| pH | 6,0-9,0 | 9,0 | - | - |
| RL 550°C | 640 | 800 | 56125,44 | 20485,785 |
| RL105°C | 900 | 1000 | 78926,4 | 28808,136 |
| sírany | 200 | 250 | 17539,2 | 6401,6 |
| fosfor celk. | 0,2 | 0,4 | 17,539 | 6,402 |
| nerozpust.látky | 35 | 40 | 3069,36 | 1120,316 |
| BSK5 | 7,0 | 9,0 | 613,872 | 224,063 |

OV sú vypúšťané do objektovej kanalizácie / okrem kyslých odpadových vôd z oplachov/ a následne do spoločnej kanalizácie USSK prechádzajú cez ČOV Sokoľany /  na Neutralizačnej stanici prebieha proces čistenia kyslých OV z Dynamoliniek a „Brečkárne“, ktoré sú následne vypúšťané do kanalizačnej siete USSK /.  Samostatné merače pre schvaľované prevádzky nie sú inštalované. Uvedené údaje sú za celý DZ SVa a DZ Obalová vetva. Za rok 2003 bolo celkovo vyprodukovaných 2 220 tisíc m3 OV, z toho zrážkovej: 169 tis. m3 , splaškovej: 2720 m3 / DN 1,2/ a odkanalizovanej priemyselnej vody 1204,5 m3 / DN 1,2/. ČOV Sokoľany zabezpečuje finálne čistenie odpadových vôd (OV) pred vypustením vyčistenej odpadovej vody do recipienta / Sokoľanského potoka/ a výroby priemyselnej vody. Hlavný technologický proces pozostáva z:
- predčistenia odpadových vôd,
- fyzikálno - chemického čistenia,

- filtrácie,
- zo strojného odvodnenia kalu.

Predčistenie OV
Úlohou predčisťovacieho procesu je zachytenie suspendovaných látok, plávajúcich olejov, zníženie obsahu

železa, hodnoty biologickej spotreby kyslíka a chemickej spotreby kyslíka. Predčisťovací proces prebieha v sedimentačnej nádrži s objemom 45 000 m3, kde doba zdržania OV je 4 - 6 hodín. Vzniknutý kal na dne nádrže je odčerpávaný do odstredivky. Mechanicky predčistené OV sa odvádzajú do ČOV.

Fyzikálno - chemické čistenie OV
Čírenie prebieha v šiestich číriacich reaktoroch pracujúcich na princípe dokonale vznášaného vločkového mraku. Na čírenie sú použité koagulačné činidlá (síran železnatý a hydroxid vápenatý) a pomocné flokulujúce činidlo NALCO. Časť vyčírenej OV je odvádzaná na filtráciu a druhá časť je bez filtrácie vypúšťaná do Sokoľanského potoka. Usadený kal z číričov je odvedený do odstredivky.

Filtrácia
Filtrácia prebieha na piatich DDF (pieskových) filtrov a prefiltrovaná voda je odvádzaná ako priemyselná voda pre U. S. Steel Košice, s.r.o. Z celkovej produkcie vyčistených OV predstavuje priemyselná voda 12 %.

Strojné odvodnenie kalu

Strojné odvodnenie kalu prebieha v odstredivke, kde sa odvodnený kal dopravuje do zberného kontajnera a odstredená voda sa odvádza do sedimentačnej nádrže ČOV. Systém merania kvality OV sa vykonáva kontinuálne. Fyzikálno-chemické laboratórium ČOV Sokoľany, ktoré vykonáva analýzy je napojené na počítačový systém „ Ekologis“- Ekologický informačný systém environmentálnej kvality, do ktorého sú ukladané a archivované údaje o kvalite OV.

2.2	 Produkované odpadové vody

2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd

| 2.2.1.1 | Zdroj odpadovej vody |  | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | Dynamolinky – oplachy nanášacích valcov |  | Priemyselné odpadové vody - /kyslé odpadové vody/ | 0,03 | - | 3,3 | 1204,5 | 8 l/t |
|  | Vlhčiče – vlhčenie pec. atmosféry |  | Priemyselné odpadové vody /kondenz. voda/ | 0,0027 | - | 0,240 | 87,6 | 0,65 l/t |
| - 2. | *Klimatické podmienky – zrážkové vody /DZ SVa+Obal.vetva/ |  | Voda z povrchového odtoku | 5,3 | - | 463,01 | 169 000 | 1,25 m3/t |
| - 3. | Z pitnej vody, hygienické zariadenia |  | Splaškové vody | 0,08 | - | 7,45 | 2720 | 20,23 l/t |
| * vypočítané podľa plochy, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.2 |  | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| OV produkované z technologických objektov Dynamoliniek a zariadení prevádzok DZ Studená valcovňa sa odvádzajú kontinuálne objektovou kanalizačnou sieťou. DZ SVa je napojený na hlavné rady kanalizácie USSK. NAPOJENIE OBJEKTOVÝCH RADOV A PRÍPOJOK ZÁVODOV NA HLAVNÉ RADY KANALIZÁCIE: DZ VALCOVNE. TVa, SVa a Obalová vetva Závody sú napojené na hlavné rady kanalizácie do stoky B a B4 objektovými radmi a prípojkami. DO STOKY B - objektový rad B7 v šachte D 245 - objektový rad B12 do šachty D 251 - prípojka z neutralizačnej stanice do šachty D 255 - objektový rad B13 do šachty D 256 - objektový rad B8 do šachty D 260 - objektový rad B6 do šachty D 239 - objektový rad Ba 1 do šachty D 240 - objektový rad medzi šachtami D 241 - D 242 - objektový rad B20 do šachty Ba3 - objektový rad Ba4 medzi šachtami D 252 - D 253 - objektový rad Ba5 medzi šachtami D 253 - D 254 - prípojka do šachty D 258 - objektový rad Ba6 do šachty D 260 - prípojka do šachty D 262 - objektový rad Ba7 do šachty D 263 - objektový rad Ba8 do šachty D 265 DO STOKY B4 - objektový rad do šachty D 102 Objektové rady a prípojky prevádzkujú a udržujú samostatne DZ SVa, Tva a Obalová vetva. DZ Energetika udržuje a prevádzkuje objektový rad B82 a prípojku z Vodného hospodárstva Studenej valcovne a prípoj- ku zo vstupnej rozvodne, ktorá zausťuje do objektového radu B8, objektový rad B4b do stoky B4. Kontinuálne vypúšťané odpadové vody sú bez úpravy /okrem kyslých odpadových vôd z neutralizčnej stanice – I. fáza čistenia popísaná v bode C 1.2.3 / gravitačne odvádzané do hlavných radov kanalizácie U. S. Steel Košice, s.r.o. / jednotná kanalizácia / a následne do kmeňovej stoky, ktorá vyúsťuje na mechanicko-chemickú čistiareň OV ČOV Sokoľany prebieha samotný proces čistenia. - Príloha č. generel Hlavné rady kanalizácie |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2.2	 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

| P. č. | Zdroj/producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |
|  | Prevádzky - Dynamolinky | Varianta 3 - SVa Neutralizačná st.: pH, NL, NEL, BSK5, Cl -, fenoly, Fe c., Cr 6+, vodivosť - SVa 337 adm. Budova /šatne/, stoka B12: pH, NL, vodivosť - SVa 303, stoka B7: pH, NL, NEL, BSK5, Cl -, Fe c., vodivosť - SVa 247 kont.: stoka B: pH, NL, NEL, Cl -, CHSK, fenoly, Fe c., Cr 6+, vodivosť Denná - SVa Neutralizačná stanica: pH, Cl- - SVa 247 stoka B: pH, CL-, fenoly, Cr6+ |  |  | Príloha č. 15 |  |  |  |  |

  podľa kanalizačného poriadku

- splaškové vody - produkcia  na  prevádzke: Zušľachťovne, / DN1,2/

- vody s povrch. odtoku - produkcia  na  prevádzke : Zušľachťovne, / DN1,2/

- priemyselné vody- produkcia  na  prevádzke : Zušľachťovne, / DN1,2/ - oplachy zariadení

Odpadové vody z prevádzok Dynamoliniek sú vypúšťané do jednotnej kanalizačnej siete USSK. Za účelom zabezpečenia trvalej kontroly kvality odpadových vôd a prípadného zistenia znečisťovateľov, laboratórium ÚGMpE vykonáva pravidelné rozbory odoberaných vzoriek odpadových vôd z hlavných radov kanalizácie podľa vypracovaných variant. Pravidelná kontrola sa vykonáva denne podľa schváleného harmonogramu. Odpadové vody sú kontrolované odberom vzoriek, ktoré sú odovzdané na rannej zmene do laboratória ÚGMpE, podľa časového harmonogramu a taktiež sú kontrolované na ČOV v Sokoľanoch. Hodnoty prípustného znečistenia OV vypúšťaných do jednotnej kanalizačnej siete a pritekajúcich na PČOV v mg/l sú v zmysle platného Kanalizačného poriadku USSK.

Ukazovateľ Koncentračné hodnoty mg/l

| pH | 6 - 8,5 | Amoniakálny dusík | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nerozpustné látky | 300 | Chróm c | 0,5 |
| Rozpustné látky | 750 | Chróm6+ | 0,1 |
| Extrahovateľné látky | 10 | Sírany | 250 |
| z toho Ropné látky | 3 | Chloridy | 350 |
| Fenoly jednomocné | 0,2 | CHSK | 80 |
| Kyanidy | 0,2 | BSK5 | 20 |
| Železo celkové | 15 | Sulfidy | 0,05 |
| Fosfor | 0,8 |  |  |

- 2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd

| 2.3.1.1 | Zdroj/producent odpadových vôd | Charakteristika odpadových vôd | Prevzaté množstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Q (l.s-1) | Qmax (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 |
|  | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.1.2 | Opis spôsobu čistenia alebo znižovania množstva odpadových vôd, účinnosť čistenia |  |  |  |  |  |

2.3.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

| P. č. | Zdroj/ producent odpadových vôd | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy |  | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y |  | Zdroj / producent odpadovej vody |  | Recipient |  |  |  |  | Odpadové vody |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Názov | Ukazovateľ znečistenia |  | Objemový prietok (l.s-1) Q355 |  | Produkované množstvo (l.s-1, maxl.s-1 m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1 t.rok-1) |  |
|  | ČOV Sokoľany | Parschallov žľab |  | Odpadové vody |  | Sokoľanský potok |  |  | Tabuľka Priemerné a maximálne koncentračné hodnoty jednotlivých ukazovateľov znečistenia OV na prítoku a odtoku ČOV Sokoľany v roku 2004 Príloha č. 16 |  | - | 5,41 l/s 467,65m3/deň 170694,9 m3/rok odkanaliz. vody z Dynamoliniek | BSK5 mg/l – 82,8, t/rok - 153,798 z prevádzok DZ SVa a Obalová vetva, |  |

2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na vodné a na vodou viazané ekosystémy, ako i údaje o možnom ovplyvnení vodných útvarov a zdrojov, dobu trvania nakladania |
| --- | --- |
|  | V roku 2003 vykonaný monitoring stanovenia možného vplyvu USSK na biológiu povrchových vôd na základe kvalitatívno – kvantitatívnych charakteristík ichtyofauny v porovnaní s rokom 1992. Prieskum rýb vykonal akreditovaný subjekt v Sokoľanskom potoku. Prelovením na Sokoľanskom potoku / recipient odpadových vôd / sa zdokumentovalo 9 druhov rýb / už v prvej tretine toku pri ČOV/. Pre porovnanie - v roku 1992 sme konštatovali prevažne absenciu rýb / až v druhej tretine toku/, ako dopad vplyvu odpadových vôd pod ČOV v Sokoľanoch. Pozoruhodný je výrazný nárast hmotnostného priemeru rýb, až o 382 %. Pre komplexnejší pohľad na vodné ekosystémy sme vykonali aj analýzu rezíduí ťažkých kovov / Hg, Cd, Pb, As, Cr/ zo svaloviny rýb . Z celkového počtu 30 analýz sme nezaznamenali v žiadnej vzorke svaloviny prekročenie maximálnej prípustnej hodnoty. Všetky ostatné parametre polutantov boli pod úrovňou maximálneho prípustného limitu pre potraviny. Pri porovnávaní s výsledkami monitoringu svaloviny rýb z vôd v okolí VSŽ v r. 1992 kedy napríklad len u kadmia bolo získaných až 15 nadlimitných vzoriek ! Z hodnotenia výsledkov z r. 2002 je dokázateľné, že štruktúra ichtyofauny sa výrazne zlepšuje. Na základe získaných výsledkov ichtyologického prieskumu a výsledkov rezíduí cudzorodých látok v rybách môžeme konštatovať, že došlo k pozitívnym zmenám na sledovaných lokalitách v porovnaní s r. 1992. |

2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| 2.6.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6.1.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |

2.6.2	 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Zdroj / producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná emisia na jednotku výrobku | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |  |
|  | - | - | - | - | – | - | - | - |  | - |

2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Prevádzkovateľ (vlastník) verejnej kanalizácie | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1, max l.s-1, m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1 t.rok-1) |
|  | - | - | - | - | - | - |

- 3.       Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

- 3.1	Znečisťovanie  podzemných vôd

3.1.1 	Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

| 3.1.1.1 | Zdroj odpadovej vody do podzemných vôd |  | Charakteristika odpadovej vody do podzemných vôd | Produkované množstvo odpadovej vody do podzemných vôd |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  | Qpriem (l.s-1) |  | Qmax. (l.s-1) | m3.deň.-1 |  |  | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| - | - | V rámci nakladania s odpadovými vodami nedochádza k vypúšťaniu ani odvádzaniu do podzemných vôd. |  | - | - |  |  | - | - |  | - |
| 3.1.1.2 | Podrobný opis zdroja a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.1.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových  vôd vypúšťaných do podzemných vôd

| P. č. | Zdroj odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | V rámci nakladania s odpadovými vodami nedochádza k vypúšťaniu ani odvádzaniu do podzemných vôd |  |  | - | - | - | - | - |

3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd  do podzemných vôd (pôdy)

| 3.1.3.1. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Kvalita podzemných vôd v mieste vypúšťania | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1 max l.s-1 m3.deň-1 m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1 max mg.l-1, kg.deň-1 t.rok-1) |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
|  | V rámci nakladania s odpadovými vodami nedochádza k vypúšťaniu ani odvádzaniu do podzemných vôd |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.2. | Výsledok predchádzajúceho zisťovania stavu podzemných vôd v mieste vypúšťania odpadových vôd, spôsob súčasného a predpokladaného využívania podzemnej vody |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |

3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na pôdu a na pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |
|  | - |

3.2	 Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

3.2.1	 Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

| P. č. | Druh materiálu aplikovaného do pôdy | Aplikované množstvo |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | t.rok-1 | Merná produkcia (t. ha-1. rok-1 ) |
|  | - | - | - |

3.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

| P. č. | Aplikovaný materiál do pôdy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia (t. ha-1. rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | - | - | - | - |

3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s materiálmi a opis vplyvu na pôdu a pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |
|  | - |

- 3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

| P. č. | Označenie monitorovacieho objektu | Situovanie monitorovacieho objektu | Označenie sledovaného parametra | Hodnota sledovaného parametra | Jednotka | Použitá metóda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | - | - | - | - | - |

- 4.	Nakladanie s odpadmi

4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

| P. č. | Označenie odpadu | Miesto vzniku odpadu |  | Spôsob nakladania s odpadom |  | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu |  |  | Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) |  | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) |  | Miesto zneškodňovania / zhodnocovania odpadu |  |  |  |  | Odkaz na blok. schému v prílohe č. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Názov : odpadový toner do tlačiarne iný Kat. číslo: 08 03 18 Kat.odpadu: O | Kancelárske priestory |  | Odpad vzniká pri administratívnej činnosti , je zhromažďovaný vo vyhradených priestoroch a následne odvážaný na CHP kde sa predmetný odpad zhromažďuje zo všetkých OJ spoločnosti USSK. Na základe právoplatnej zmluvy sa odpad odovzdáva externej spoločnosti za účelom zhodnotenia |  | Farba: čierna Skupenstvo : tuhé |  |  | 0,05 | 0.05 |  | - |  | K+K a.s. Telegrafia s.r.o. Lambda Modra s.r.o. |  |  |  |  | - |  |
| 2. | Názov : prach a zlomky zo železných kovov Kat. číslo: 12 01 02 Kat.odpadu: O | Strojové nožnice |  | Odpad tvorí technologický šrot (začiatky, konce zvitku, výstrižky zvaru...). Je zhromažďovaný v kontajneroch a následne odvážaný na DZ Oceliareň, kde tvorí súčasť vsádzky do konvertorov. |  | Farba: sivá Skupenstvo : tuhé |  |  | 13645,8 | 13597,7 |  | - |  | DZ Oceliareň |  |  |  |  | - |  |
| 3. | Názov : použité vosky a tuky Kat. číslo: 12 01 12 Kat.odpadu: N | Prevádzka |  | Odpad vzniká pri čistení znečistených dielov z technologických zariadeniac prevádzky. Je zhromažďovaný v sudoch a následne sa zneškodňuje prostredníctvom externej organizácie na základe právoplatnej zmluvy. |  | Farba: červená, čierna Skupenstvo : tuhé |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |
| 4. | Názov : Nechlórované minerálne hydraulické oleje Kat. číslo: 13 01 10 Kat.odpadu: N | Hydraulická stanica |  | Odpad tvorí opotrebovaný olej zo systémov hydraulických staníc. Odpad je prečerpávaný do sudov a následne odvážaný do úložného priestoru ropných látok. Po zozbieraní väčšieho množstva predmetného odpadu je tento: - odovzdávaný externej spoločnosti na základe právoplatnej zmluvy za účelom zhodnotenia. - odovzdávaný na DZ VP na mazanie korečkových nakladačov v zmysle rozhodnutia OÚ Košice II č. ŽP-ŠSOH 2003/00660-2-Ruz zo dňa 13. 8. 2003 (Príloha č.17) |  | Farba: čierna Skupenstvo : tekuté |  |  | 6,4 | 2,5 |  | - |  | DZ Vysoké pece - Rudisko |  |  |  |  | - |  |
| 5. | Názov : obaly z dreva Kat. číslo: 15 01 03 Kat.odpadu: O | Prevádzka |  | Odpad tvorí obalové drevo a palety z dodávky náhradných dielov a surovín. Je zhromažďovaný vo vyhradenom priestore a následne : - odovzdávaný externej spoločnosti na základe právoplatnej zmluvy za účelom zhodnotenia, - odpredávaný fyzickým osobám v zmysle právoplatného rozhodnutia za účelom zhodnotenia. |  | Farba: hnedá Skupenstvo : tuhé |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |
| 6. | Názov : obaly obsahujúce zvyšky NL alebo kontaminované NL Kat. číslo: 15 01 10 Kat.odpadu:N | Prevádzka |  | Odpad tvoria prázdne kovové sudy znečistené olejom a tukmi. Zhromažďujú sa vo vyhradenom priestore a následne odvážajú na DZ Oceliareň za účelom zhodnotenia. |  | Farba: podľa povrchovej úpravy Skupenstvo : tuhé |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |
| 7. | Názov : absorbenty, filtračné mat. ..... Kat. číslo: 15 02 02 Kat.odpadu: N | Prevádzka |  | Odpad vzniká pri oprave a údržbe zariadení (znečistená pucvola, rukavice a pracovný odev, znečistený absorpčný materiál). Odpad sa skladuje v sudoch a po naplnení sa odváža na skládku NO USSK. |  | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé |  |  | 4,7 | - |  | 4,7 | Skládka NO USSK |  |  |  |  |  | - |  |
| 8. | Názov : niklovo-kadmiové batérie Kat. číslo: 16 06 02 Kat.odpadu: N | Prevádzka |  | Odpad tvoria opotrebované (nefunkčné) nikel-kadmiové batérie - monočlánky. Odpad je skladovaný v sudoch a následne odovzdávaný externej spoločnosti na základe právoplatnej zmluvy za účelom zneškodnenia. |  | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé |  |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  | - |  |
| 9. | Názov : použité katalizátory ... Kat. číslo: 16 08 02 Kat.odpadu: N | Štiepiče čpavku |  | Odpad tvoria opotrebované krúžky, ktoré sa používajú pri procese štiepenia čpavku. Zhromažďujú sa v sudoch a následne sa zneškodňujú na skládke NO USSK. |  | Farba: sivá Skupenstvo : tuhé |  |  | 0,11 | - |  | 1,6 |  | Skládka NO USSK |  |  |  |  | - |  |
| 10 | Názov: iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 03 Kat. číslo: 16 11 04 Kat.odpadu: O |  | Pece dynamoliniek | Odpad vzniká pri opravách pražiacich pecí a tvorí ho vybúraná výmurovka z pecí. Odpad sa zhromažďuje v kontajnery a následne zneškodňuje na skládke NNO USSK. |  | Farba: sivomodrá, okrová Skupenstvo : tuhé |  |  | - |  | - | - |  | - |  |  |  |  | - |  |
| 11 | Názov : zmesi betónu, tehál, obkladačiek ... Kat. číslo: 17 01 07 Kat.odpadu: O | Prevádzka |  | Odpad vzniká pri bežnej údržbárskej a stavebnej činnosti. Zhromažďuje sa v kontajnery a po naplnení kapacity kontajnera sa predmetný odpad zneškodňuje na skládke NNO USSK. |  | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé |  |  | 13 | - |  | 13 |  | Skládka NNO USSK |  |  |  |  | - |  |
| 12 | Názov: sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami Kat. číslo: 17 02 04 Kat.odpadu: N | Prevádzka |  | Odpad vzniká pri bežnej údržbárskej činnosti . Tvoria ho znečistené drevo od oleja a pod. Je zhromažďovaný v kontajnery a následne zneškodňovaný na skládke NO USSK. |  | Farba: rôznofarebné Skupenstvo : tuhé |  |  | - |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 13 | Názov : meď, bronz, mosadz Kat. číslo: 17 04 01 Kat.odpadu: O |  | Techn zariadenia |  | Odpad vzniká pri údržbe, oprave a rekonštrukcii na technologickom zariadení (odvíjačky, navíjačky). Odpad je priamo odvážaný na CHP, kde sa predmetný odpad zhromažďuje zo všetkých OJ. Odpad sa z CHP odovzdáva na základe právoplatnej zmluvy externej organizácii za účelom zhodnotenia. |  | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 14 | Názov : železo a oceľ Kat. číslo: 17 04 05 Kat.odpadu: O |  | Technologické zariadenia | Odpad vzniká pri bežnej údržbárskej činnosti . Tvorí ho netechnologický šrot (železné časti konštrukcií, rôzne časti agregátov a pod.). Odpad je zhromažďovaný v kontajnery a následne odvážaný na DZ Oceliareň za účelom zhodnotenia. |  | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé |  |  | 18,5 | 18,5 |  | - |  | DZ Oceliareň |  |  |  | - |  |  |
| 15 | Názov : zmiešané kovy Kat. číslo: 17 04 07 Kat.odpadu: O |  | Zariadenia poháňané elektromotormi |  | Odpad (nefunkčné elektromotory) vzniká pri výmene elektromotorov na predmetnej prevádzke. Odpad je následne dopravovaný automobilovou dopravou na CHP, kde dochádza k jeho separácii resp. sa odovzdáva externým odberateľom na základe právoplatnej zmluvy za účelom zhodnotenia. Separáciou predmetného odpadu vznikajú nové druhy odpadov: - 16 02 16 – časti odstránené z vyradených zariadení iné, kat. odpadu O, ktorý je odvážaný na DZ Oceliareň, kde tvorí súčasť vsádzky do konvertorov - 17 04 01 – meď, bronz, mosadz, kat. odpadu O, ktorý sa na základe právoplatnej zmluvy odovzdáva externej spoločnosti za účelom zhodnotenia |  | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 16 | Názov : kovový odpad kontaminivaný NL Kat. číslo: 17 04 09 Kat.odpadu: N |  |  |  | Odpad vzniká pri bežnej údržbárskej činnosti . Tvorí ho netechnologický šrot (železné časti konštrukcií, rôzne časti agregátov znečistený NL.). Odpad je zhromažďovaný v kontajnery a následne odvážaný na DZ Oceliareň za účelom zhodnotenia resp. sa odovzdáva externým organizáciám za účelom zhodnotenia. |  | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 17 | Názov : káble iné Kat. číslo: 17 04 11 Kat.odpadu: O |  | Prevádzka - elektrorozvody |  | Odpad vzniká pri oprave, údržbe a rekonštrukcii elektroinštalácie. Odpad je priamo odvážaný na CHP kde sa predmetný odpad zhromažďuje zo všetkých OJ USSK. Na CHP dochádza k jeho separácii a následnému vzniku nových druhov odpadov: - 17 04 01 – meď, bronz, mosadz, kat. odpadu O, ktorý sa na základe právoplatnej zmluvy odovzdáva externej spoločnosti za účelom zhodnotenia - 19 12 04 – plasty a guma, kat. odpadu O, ktorý sa zneškodňuje na skládke NNO |  | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 18 | Názov : izolačné materiály iné Kat. číslo: 17 06 04 Kat.odpadu:O |  | Technologické haly, kabíny, administratívne budovy |  | Odpad vzniká pri údržbe resp. stavebných prácach v priestoroch prevádzky. Odpad je priamo odvážaný na skládku NNO USSK za účelom zneškodnenia. |  | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé |  | - | - |  | - |  |  | – |  |  | - |  |  |
| 19 | Názov: stavebné materiály obsahujúce azbest Kat. číslo: 17 06 05 Kat.odpadu: N |  | Technologické haly, kabíny, administratívne budovy |  | Odpad tvoria rôzne dosky, obloženia, izolácie, eternit a pod., ktoré obsahujú azbest. Odpad vzniká pri výmene týchto časti. Je zhromažďovaný v kontajnery a následne zneškodňovaný na skládke NO USSK. |  | Farba: žltohnedá Skupenstvo : tuhé |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 20 | Názov: zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné Kat. číslo: 17 09 04 Kat.odpadu: O | Technologické haly, kabíny, administratívne budovy |  | Odpad vzniká pri oprave technologických hál, kabín a administratívnych budov. Odpad sa priamo nakladá do nákladných aut a je následne odvážaný na skládku NNO USSK za účelom zneškodnenia. |  | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 21 | Názov: popol a kaly z fyzikálno-chemického spracovania obsahujúce nebezpečné látky Kat. číslo: 19 02 05 Kat.odpadu: N | Brečkáreň |  | Odpad tvorí kal z čistenia nádrží na Brečkárni. Odpad je zhromažďovaný v kontajnery a následne zneškodňovaný na skládke NO USSK. |  | Farba: čierna Skupenstvo : kal |  |  | 10,2 | - |  | 10,2 |  | Skládka NO USSK |  |  | - |  |  |  |
| 22 | Názov: iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu obsahujúce nebezpečné látky Kat. číslo: 19 12 11 Kat.odpadu: N | Prevádzka |  | Odpad vzniká pri bežnej údržbárskej činnosti na technologických zariadeniach. Tvorí ho guma a rôzne hadice znečistené škodlivinami. Odpad je zhromažďovaný v kontajnery a následne zneškodňovaný na skládke NO USSK |  |  | Farba: čierna Skupenstvo: tuhé |  | - |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 23 | Názov : papier a lepenka Kat. číslo: 20 01 01 Kat.odpadu: O | Kancelárske priestory |  | Odpad vzniká pri administratívnej činnosti , je zhromažďovaný v kontajneroch a následne odvážaný na CHP, kde sa predmetný odpad zhromažďuje zo všetkých OJ spoločnosti USSK. Na CHP sa z predmetného odpadu vyseparujú plastové súčasti čím vznikajú nové druhy odpadov a to: - 15 01 01 – obaly z papiera a lepenky, kat. odpadu O, ktorý sa na základe právoplatnej zmluvy odovzdáva externej spoločnosti za účelom zhodnotenia - 19 12 04 – plasty a guma, kat. odpadu O, ktorý sa zneškodňuje na skládke NNO |  | Farba: čierna, biela, Skupenstvo : tuhé |  |  | 0,05 | 1,03 |  |  |  | EKOSPOL s.r.o. Skládka NNO USSK |  |  | - |  |  |  |
| 24 | Názov : žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť Kat. číslo: 20 01 21 Kat.odpadu: N | Technologické haly, kabíny, administratívne budovy |  | Odpad vzniká pri údržbárskej činnosti elektrotechnických zariadení. Odpad je skladovaný v kontajneroch a následne zneškodňovaný prostredníctvom externej spoločnosti na základe právoplatnej zmluvy |  | Farba: biela Skupenstvo : tuhé |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 25 | Názov : vyradené el. a elektron. zariadenia iné Kat. číslo: 20 01 36 Kat.odpadu: O | Prevádzka |  | Odpad vzniká pri bežnej technologickej a údržbárskej činnosti elektrotechnických zariadení . Odpad je automobilovou dopravou priamo odvážaný na prevádzku CHP, kde sa predmetný odpad zhromažďuje zo všetkých OJ spoločnosti USSK. Na CHP dochádza k separácii odpadu čím vznikajú nové druhy odpadov a to: - 17 04 01 – meď, bronz, mosadz, kat. odpadu O, ktorý sa na základe právoplatnej zmluvy odovzdáva externej spoločnosti za účelom zhodnotenia - 17 04 02 – hliník, kat. odpadu O, ktorý sa na základe právoplatnej zmluvy odovzdáva externej spoločnosti za účelom zhodnotenia - 16 02 16 – časti odstránené z vyradených zariadení iné, kat. odpadu O, ktorý je odvážaný na DZ Oceliareň, kde tvorí súčasť vsádzky do konvertorov Časť odpadu 20 01 36 (jedná sa o dosky plošných spojov) sa na základe právoplatnej zmluvy odovzdáva externej spoločnosti za účelom zhodnotenia |  | Farba: podľa povrchovej úpravy Skupenstvo : tuhé |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 26 | Názov : biologicky rozložiteľný odpad Kat. číslo: 20 02 01 Kat.odpadu: O | Okolie prevádzkových budov |  | Odpad vzniká z údržby zelene. Zhromažďuje sa vo vyhradenom priestore a následne zneškodňuje na skládke NNO USSK . |  | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 27 | Názov : zmesový komunálny odpad Kat. číslo: 20 03 01 Kat.odpadu: O | Prevádzka |  | Odpad vzniká pri činnostiach vykonávaných v administratívnych budovách a technologických kabínach prevádzky. Je zhromažďovaný v kuka nádobách Odpad zhromažďovaný v kuka nádobách je odvážaný prostredníctvom špeciálnych vozov z DZ Doprava na zneškodnenie do spoločnosti KOSIT a.s. v presne stanovených intervaloch. |  | Farba: rôzna Skupenstvo : tuhé |  |  | 21,2 | - |  | 21,2 |  |  | KOSIT |  | - |  |  |  |

- 4.2	Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

| P. č. | Označenie odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Prebrané množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania /zhodnocovania odpadu | Odkaz na blok. schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Analytické kontroly odpadov  - viď. príloha č.18

Zmluvy na zhodnotenie odpadov – viď. príloha č.19

5.	Zdroje hluku

| 5.1 | Zdroj hluku | Opis zdroja hluku |  |  |  | Hladina akustického výkonu LWA v dB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Hodnoty ekvivalentných hladín A hluku LAeq v dB v dotknutom území spôsobené prevádzkou |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania |  | Denný čas |  | Nočný čas |  |  |
|  |  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná |  | Nameraná (hodnotiaca) |
|  | - |  |  |  |  |  |  |

6.	Vibrácie

| 6.1 | Zdroj vibrácií | Opis zdroja vibrácií |  |  |  | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií aweq,T(ms-2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií v dotknutom území spôsobené prevádzkou aweq,T (ms-2) |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania |  | Denný čas |  | Nočný čas |  |  |
|  |  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná |  | Nameraná (hodnotiaca) |
|  | - |  |  |  |  |  |  |

Vplyv prevádzky na okolie z hľadiska hlučnosti a vibrácií nebol monitorovaný, pretože sa nenachádza ani v priemyselnej ani v obytnej zóne.

Meranie hodnôt hluku v pracovnom prostredí, ktoré nie je predmetom integrovaného povoľovania sa vykonáva v zmysle NV SR 40/2002 o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami a STN ISO 9612.

### E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

- 1.1.	Mapa lokality a širšie vzťahy

| P. č. | Názov mapy | Príl. č. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 20 |

2.	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

| Charakteristika |  | Opis | Príl. č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Klimatické podmienky a kvalita ovzdušia | Oblasť Košickej kotliny je vzhľadom na teplotné pomery relatívne suchá. Priemerné úhrny zrážok sa pohybujú v rozmedzí 600 850 mm. Z hľadiska všeobecných dejov a zmien počasia košická panva a jej okolie patrí do jednotnej cirkulačnej oblasti. Podľa veterných pomerov je košická panva súčasťou východného Slovenska s výrazne prevládajúcim severným vetrom.( fúka od severu na juh, častokrát sa stáča od severu na juhozápad ) Jeho prevládajúci vplyv je podmienený znížením a zúžením Karpát. Druhý prevládajúci výskyt pripadá na južný vietor ( fúka z juhu na sever ), ktorý je v niektorých polohách stáčaný viac k juhozápadu alebo k juhovýchodu. V ročnom priemere je v oblasti Košickej kotliny cca 70 dní so silným a okolo 15 dní s búrlivým vetrom. Ročná priemerná hodnota anorganického podielu TZL v okolí skládok je 2,792 g/m2*30 dní ( priemer zo stanovíšť č. 6,7,9,10,13,24,25,27,34,35 podľa mapy rozloženia PS ). Dosahovaná kvalita ovzdušia širšieho okolia vyhovuje zdravotnému stavu lesov. Aj keď je USSK situovaný v oblasti, ktorá podľa bývalej Vyhlášky č.112/93 Z.z. patrila do zoznamu zaťažených oblastí, rovinný charakter územia a prúdenie vetra zabezpečujú vcelku dobré rozptylové podmienky. |  |
| 2.2 | Opis chránených a citlivých oblastí | Dané územie nespadá pod chránené oblasti |  |
| 2.3 | Opis krajiny | Areál USSK je lokalizovaný 12 km juhozápadne od Košíc v západnej Turniansko – Bodvianskej časti Košickej kotliny pri úpätí posledných výbežkov Spišsko – gemerského rudohoria. Z viacerých vodných tokov sú v tejto oblasti najvýznamnejšie rieka Hornád a potoky Ida a Sokoľanský potok. Na geologickej stavbe širšieho okolia sa zúčastňujú v západnej oblasti horniny Spišsko – gemerského rudohoria , na južnej, východnej a severnej časti neogénne sedimenty Košickej panvy a neogéne vulkanity Slanského pohoria. Košická kotlina predstavuje mladú priekopovú prepadlinu vyplnenú sedimentmi neogénu a kvartéru. Záujmové územie je v podstate rovinné s miernym sklonom k juhozápadu, cca 230 m na severe po 205 m na južnom ohraničení areálu. Nadmorské výšky areálu USSK sa pohybujú v rozmedzí 206 - 210 m n. m. Pôdny kryt okolia USSK je využívaný na poľnohospodársku produkciu. Lesné plochy v blízkom okolí sú len málo zastúpené, prevažujú umelé topoľovité lesy vysadené severovýchodne od areálu kombinátu ako ochranné lesy. Medzi najviac dotknuté územia z hľadiska priemyselného znečistenia patria katastrálne územia miest a obcí Bočiar, Haniska, Košice, Sokoľany a Veľká Ida. Okolo USSK je vyhlásené užšie a širšie pásmo hygienickej ochrany. V užšom pásme ležia obce Šaca,Poľov,Veľká Ida, Haniska a Hutníky. V širšom pásme sú obce Pereš, Lorinčík,Vyšný Lánec, Perín – Chým a Grajciar. |  |
| 2.4 | Geologický, hydrologický, inžiniersko-geologický opis a geochemické podmienky miesta | Z geomorfologického hľadiska záujmové územie patrí do Košickej kotliny, ktorá predstavuje mladú priekopovú prepadlinu vyplnenú sedimentmi neogénu a kvartéru. Kvartérne sedimenty sú zastúpené hlavne náplavmi podradne terasovými štrkami Hornádu. Povrch územia pokrývajú hliny s polohami pieskov. Mocnosť tejto vrstvy je premenlivá od 1,5 do 5 m. Vrstva povrchových hlín s polohami pieskov je pestrá. Piesky sú zvodnené, resp. veľmi vlhké.V hĺbke 0,4 až 5 m pod povrchom terénu, v podloží hlinitej vrstvy sa nachádza vrstva štrkov. Zasahuje do hĺbky 4 5 m pod povrchom terénu. Najčastejšie mocnosť štrkov je 2 až 4 m. Terasové štrky dosahujú mocnosť 7,2 7,4 m. V podloží kvartérnych sedimentov boli overené v hĺbke 6,0 12 m neogéne íly. Neogéne íly boli vizuálne vyhodnotené ako ílové hliny, íly a hliny prevážne tuhej, menej tuhej až pevnej konzistencie. Podzemná voda v čase prieskumných prác bola narazená pod vrstvou hlín a aluviálnych štrkov v hĺbke 1,4 4 m p. t. Druhý horizont bol narazený v štrkoch alebo pestrých bazálnych náplavov, ktoré sa nachádzajú pod polohami hlín, 5,2 m 5,8 m p.t. Obidva vodné horizonty v priestore týchto náplavov po narazení vystúpili a podzemná voda sa ustálila na úrovni 1,4 m p.t. Územie areálu U.S Steel sa nachádza v pásme 4o MSK regionálnej seizmickej intenzity. Záujmové územie a jeho širšie okolie je odvodňované potokmi Ida a Sokoľanským potokom. Juhozápadná časť areálu a okolia je odvodňovaná sústavou kanálov Gombašského a Perínskeho odpadového kanála, ktoré vyúsťujú do potoka Ida. Územie, ktoré odvodňuje Sokoľanský potok patrí do povodia rieky Bodvy. JJZ smerom sa nachádzajú Perínske rybníky. Sú napájané z potoka Ida a odtok z nich je do Perínskeho potoka. Kvalita vody v rybníkoch je pre chov rýb vyhovujúca. Hydrogeologický kolektor podzemnej vody je tvorený súvrstvím piesčitých štrkov. Ich hrúbka je premenlivá. Priepustnosť štrkov tvoriacich hydrogeologický kolektor sa udáva nasledovne: -priemerný koeficient prietočnosti T = 3,3 - 1,0 . 10-3.s-2 a koeficient filtrácie kf = 2,6 - 6,2 . 10-4 m.s-1 . Hladina podzemnej vody v závislostí na zrážkach kolíše v rozmedzí 1-2 m s max. amplitúdou 2,5 - 3,5 m. Generálny smer prúdenia podzemnej vody JZ. |  |
| 2.5 | Ostatné | - |  |

3.        Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

| P. č. | Opis | Príl. č. |
| --- | --- | --- |
|  | - |  |

### F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

- Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 1.1 | Zložka životného prostredia | ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | spaľovacia komora organických zbytkov v spalinách z dynamolinky č.3 ( tzv. incinerátor ) |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | rok realizácie :2004 objemový prietok sacieho ventilátora = 19 055 m3/h max. prietok odpadnej vzdušniny do spaľovania = 9 000 m3/h vzdušnina z nanášacej kabíny prechádza cez výmeník tepla, kde sa nahrieva na 450 C a potom sa privádza do zmiešavacej komory. Tam sa spaľovaním ZP ohreje na 780 C v priebehu 1 sek., čím sa termicky zneškodnia VOC |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | spaľovanie organických látok z procesu lakovania |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | nemeraná |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | výpúšťanie spalín po zneškodnení org. látok do ovzdušia |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike |  |

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Odpadové vody |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | NEUTRALIZAČNÁ STANICA Neutralizačná stanica je určená k likvidácii kyslých odpadových chemicky znečistených vôd z prevádzok Dynamoliniek Členenie objektu : - vlastná neutralizačná stanica - čistička zaolejovaných vôd "KÖRTE" POMOCNÉ: - vápenné hospodárstvo - sklad kyseliny HCl / prečerpávanie / - odpadové hospodárstvo Účelom vlastnej neutralizačnej stanice je likvidácia odpadových vôd kyslých, ale aj alkalických a emulzných vôd z iných prevádzok za účelom ich úpravy. Technológia čistenie jednotlivých odpadových vôd ja navrhnutá tak, že odpadové (kyslé vody a alkalické vody) a odpadové valcovacie emulzie sú likvidované samostatnými technológ. postupmi. Zaolejované vody sú čistené na čističke zaolejovaných vôd "KÖRTE". Neutralizačný kal, odpadové oleje a ropné kaly z čističky odpadových vôd vznikajúci v procese čistenia na neutralizačnej stanici likviduje externá firma, ktorá má oprávnenie na likvidáciu uvedených odpadov. |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | Začiatok prevádzkovania rok:1968 |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Znižovanie podielu znečistenia v produkovaných a vypúšťaných odpadových vodách |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | - |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | kal s pásového kálolisu – skládkovanie |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | - |

2. 	Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 2.1 | Zložka životného prostredia |  |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky |  |
| 2.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky |  |
| 2.4 | Stručné zdôvodnenie technológie a techniky |  |
| 2.6 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia |  |
| 2.7 | Účinnosť technológie a techniky |  |
| 2.8 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením |  |
| 2.9 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike |  |

### G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

- 1.	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 1.1 | Zložka životného prostredia | - |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | - |
| 1.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | - |
| 1.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | - |
| 1.5 | Účinnosť opatrenia | - |
| 1.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | - |

- 2.	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 2.1 | Zložka životného prostredia | - |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | - |
| 2.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | - |
| 2.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | - |
| 2.5 | Účinnosť opatrenia | - |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | - |

### H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

- Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | znečistenie ovzdušia - opis spôsobu jednorázových periodických meraní : |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií | výduchy č. 1,2,3 na DN č.1 a výduchy č. 4,5,6,7 na DN č.2 Na DN č.3 bude meranie vykonané v rámci skúšobnej prevádzky. |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | potrubie ( viď. príloha č.27 ) |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek Stanovenie hmotnostných koncentrácií tuhých ZL sa vykonáva manuálnym odberom s použitím poloautomatickej gravimetrickej meracej aparatúry KS 104. Hodnoty koncentrácií CO, NOx, TOC a O2 sú merané pomocou analyzátorov pracujúcich na fyzikálnom a elektrochemickom princípe. Sú to extraktívne emisné meracie systémy TESTO 350 a BA 3006. Vlhkosť spalín sa stanovuje aparatúrou s adsorbciou na silikagély. Tlaky sú merané s použitím pneumaticko-elektrického prevodníka a teploty sú merané kalibrovaným termočlánkom. |  |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek | 1x3 až 1x6 rokov v závislosti od výšky nameraného hmotnostného toku ZL |
| 1.6 | Podmienky merania /odberu vzoriek | ustálený režim prevádzky pri 1 až 0,9 násobku menovitého výkonu. Meracie miesto v súlade s STN ISO 10780 a STN ISO 9096. |
| 1.7 | Sledované veličiny | TZL, CO, NOx, ref. veličiny (O2, tlak, teplota) viď. tabuľky v bode D.1.1. a ďalši bod tejto tabuľky 1.10. |
| 1.8 | Metóda merania /odberu vzoriek Stanovenie hmotnostných koncentrácií tuhých ZL sa vykonáva postupom podl'a STN EN 13284-1a STN ISO 9096, metóda n a podl'a intemého pracovného postupu (SMEP-O8-IPP) manuálnym odberom s použitím poloautomatickej gravimetrickej meracej aparatúry KS 104. Meranie pozostáva z troch fáz: 1.izokinetický odber vzoriek odpadového plynu v mieste merania so zachytením tuhých čiastočiek na fihri v súlade s prislušnými metodikami, 2. sušenie a váženie filtrov v laboratóriu 3. spracovanie nameraných údajov a laboratómych výsledkov do meracích protokolov s použitím emisného softvéru, výpočet hmotnostnej koncentrácie, objemového prietoku a hmotnostného toku TZL. Hodnoty koncentrácií CO, NOx, TOC a O2 sú merané pomocou analyzátorov pracujúcich na fyzikálnom a elektrochemickom princípe. Sú to extraktívne emisné meracie systémy TESTO 350 a BA 3006. Vzorka plynu pre stanovenie koncentrácie TOC (Bernath Atomic model 3006) je odoberaná pomocou sondy a vyhrievanej teflónovej hadice (na vstupe dochádza k primárnemu odlúčeniu tuhých častíc), a horúca vedená do analyzátora pri nastavenom prietoku. Na vstupe do analyzátora je zabudovaný filter s pórovitosťou 0,3 ~m kde dochádza ku druhému stupňu odlučovania tuhých častíc zo vzorky. Takto upravená vzorka odpadového plynu je spolu s vodíkom a spal'ovacím vzduchom privádzaná do plameňovo ionizačného detektora (FID), kde dochádza ku detekcii celkových uhl'ovodíkov vyjadrených ako koncentrácia sumárneho uhlíka (TOC). Vlhkosť spalín sa stanovuje aparatúrou s adsorbciou na silikagély. Tlaky sú merané s použitím pneumaticko-elektrického prevodníka a teploty sú merané kalibrovaným termočlánkom. |  |
| 1.9 | Analytické metódy | Váženie vzorky zachyteného prachu – váhy SARTORIUS BL 210 S. |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel | viď. príloha č.21 |
| 1.11 | Vlastné meranie /dodávateľ | externá fy. : EKO-TERM-SERVIS s.r.o, Košice |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz / laboratórium | Laboratórium EKO-TERM-SERVIS s.r.o, Košice. |
| 1.13 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | autorizácia od MŽP SR ( potvrdenie č. 03/642/2000-2.1 z 30.6.2000 ). |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Údaje sú získavané v elektronickej forme z analyzátorov, resp. pri analytických metódach zapisované do denníkov. Následne sú spracované do protokolov z meraní. |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní | - |

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | odpadové vody SVa |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií | šachty /varianta 3/ - SVa Neutralizačná st.: pH, NL, NEL, BSK5, Cl -, fenoly, Fe c., Cr 6+, vodivosť - SVa 337 adm. budova, stoka B12: pH, NL, vodivosť - SVa 303, stoka B7: pH, NL, NEL, BSK5, Cl -, Fe c., vodivosť - SVa 247 kont.: stoka B: pH, NL, NEL, Cl -, CHSK, fenoly, Fe c., Cr 6+, vodivosť - SVa R kuchyňa SVa : pH, NL, EL, BSK5, vodivosť Denná - SVa Neutralizačná stanica: pH, Cl- - SVa 247 stoka B: pH, CL-, fenoly, Cr6 |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | - II - |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek | - Odbery vzoriek odpadových vôd vykonávané zaškoleným meracím technikom odboru ekológia USSK /certifikát o absolvovaní školenia z VÚVH Bratislava /, - Analýzy vzoriek odpadových vôd - Laboratórium ekológie USSK, /v zmysle platných STN /, |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek | - denné odbery - odbery na základe mesačných plánov |
| 1.6 | Podmienky merania /odberu vzoriek | - |
| 1.7 | Sledované veličiny | Popis v bode 1.2 |
| 1.8 | Metóda merania /odberu vzoriek | meranie vlastné |
| 1.9 | Analytické metódy | - |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel | - |
| 1.11 | Vlastné meranie /dodávateľ | Analýzy vzoriek odpadových vôd - Laboratórium ekológie USSKE, odbery vzoriek odpadových vôd - zaškoleným meracím technikom odboru ekológia USSK, |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz / laboratórium | Laboratórium ekológie USSKE, |
| 1.13 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | Bez akreditácie |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Protokoly o skúškach v písomnej a elektronickej podobe |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní | - |

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Odpadové hospodárstvo |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií | - |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Na mieste vzniku odpadu |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek | manuálny |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek | V prípade nezmenenej technológie výroby minimálne raz za 5 rokov, prípadne na základe odborného posudku osoby oprávnenej pre vydávanie odborných posudkov podľa vyhlášky MŽP SR č. 273/2001 Z.z. - o autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovení osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb v znení neskorších predpisov. |
| 1.6 | Podmienky merania /odberu vzoriek | Komisionálny odber vzoriek |
| 1.7 | Sledované veličiny Pri zneškodnení odpadu na skládkach USSK: Skládka U. S. Steel Košice, s.r.o. na odpad, ktorý nie je nebezpečný - Pri prvej dodávke odpadu na zneškodnenie na skládke je potrebné zabezpečiť vykonanie prvotnej analýzy odpadu vo vodnom výluhu v rozsahu podľa prílohy č. 6 Prevádzkového poriadku Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o.. Pri opakovanej analýze odpadu na zneškodnenie na skládke bude rozsah vykonania analýzy určený pre každý druh odpadu osobitne podľa odborného posudku osoby oprávnenej pre vydávanie odborných posudkov podľa vyhlášky MŽP SR č. 273/2001 Z.z. Pri výrazných zmenách v technológii výroby je potrebné vykonať novú analýzu odpadu v rozsahu zodpovedajúcemu prvej dodávke odpadu. Skládka nebezpečného odpadu U. S. Steel Košice s.r.o. –I., II., III. – kazeta – Pri prvej dodávke odpadu na zneškodnenie na skládke je potrebné zabezpečiť vykonanie prvotnej analýzy odpadu vo vodnom výluhu v rozsahu podľa prílohy č. 6 Prevádzkového poriadku Skládky odpadov na nebezpečný odpad, spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o.. Ak ide o nebezpečné odpady s nebezpečnými vlastnosťami, ktoré vyplývajú z celkového zloženia odpadov, za analytickú kontrolu odpadov je možné považovať údaje o relevantných nebezpečných vlastnostiach z dostupnej odbornej literatúry Pri opakovanej analýze odpadu na zneškodnenie na skládke bude rozsah vykonania analýzy určený pre každý druh odpadu osobitne podľa odborného posudku osoby oprávnenej pre vydávanie odborných posudkov podľa vyhlášky MŽP SR č. 273/2001 Z.z.. Pri výrazných zmenách v technológii výroby je potrebné vykonať novú analýzu odpadu v rozsahu zodpovedajúcemu prvej dodávke odpadu. Externé zneškodnenie: Pri zneškodnení odpadu skládkovaním prostredíctvom externých spoločností je rozsah totožný ako pri skládkach USSK. Pri zneškodnení odpadu prostredníctvom externých spoločností iným spôsobom ako skládkovaním rozsah analýzy závisí od požiadaviek externých odberateľov. |  |
| 1.8 | Metóda merania /odberu vzoriek | - |
| 1.9 | Analytické metódy | JMAKO |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel | Číslo osvedčenia o akreditácii 3436/00 |
| 1.11 | Vlastné meranie /dodávateľ | Odber vzoriek odpadov – ENVIRONCENTRUM s.r.o. Analýzy výluhov odpadov – EKOLAB – Ing. Eva Jusková s.r.o. |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz / laboratórium | EKOLAB – Ing. Eva Jusková s.r.o. Werferova 1 040 01 Košice |
| 1.13 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | Číslo osvedčenia o akreditácii 3436/00 |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Odber vzoriek odpadov: O vykonaní odberu vzorky odpadu je spoločnosťou ENVIRONCENTRUM s.r.o. vystavený „Protokol o odbere vzoriek odpadov“. Originál protokolu sa archivuje na útvare GM pre environment. Vykonanie analýz odpadov: O vykonaní analýzy odpadu je spoločnosťou EKOLAB – Ing. Eva Jusková s.r.o. vystavený „Protokol z analytickej kontroly odpadov“. Originál protokolu sa archivuje na útvare GM pre environment. |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní | - |

### 2.	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

| 2.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | výduch z incinerátora |
| 2.3 | Spôsob merania / odberu vzoriek | technologické meranie vo výduchu – analyzátor plynu na meranie VOC |
| 2.4 | Frekvencia merania / odberu vzoriek | súvislé monitorovanie |
| 2.5 | Podmienky merania / odberu vzoriek |  |
| 2.6 | Sledované veličiny |  |
| 2.7 | Metóda merania / odberu vzoriek |  |
| 2.8 | Analytické metódy |  |
| 2.9 | Technické charakteristiky meradiel |  |
| 2.10 | Vlastné meranie /dodávateľské |  |
| 2.11 | Autorizácia / akreditácia k meraniu |  |
| 2.12 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov |  |
| 2.13 | Stav realizácie opatrení a monitorovania |  |
| 2.14 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k monitorovaniu |  |

### I	Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou

###### 1.	Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

| Sledovaný parameter alebo riešenie |  | Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky | Hodnota parametra alebo riešenie pre najlepšiu dostupnú techniku | Zdôvodnenie rozdielov /návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Technologické alebo technické riešenie | Jednotlivé odpady sú zhromažďované samostatne podľa druhov v nádobách na to určených | Zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov | Kritérium splnené |
|  |  | Nebezp. odpady sa zhromažďujú samostatne a sú označené určeným spôsobom | Zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov a označovať ich určeným spôsobom | Kritérium splnené |
|  |  | Využiteľné odpady sú prednostne zhodnocované v hutníckom cykle, odpady ktoré nie je možné zhodnotiť v USSK sú odovzdávané externým spoločnostiam. | Zhodnocovať odpady pri svojej činnosti, odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému | Kritérium splnené |
|  |  | Nevyužiteľné odpady sú zneškodňované na skládkach USSK, odpady ktoré nie je možné zneškodniť na skládkach USSK sú odovzdávané externým spoločnostiam. | Zabezpečovať zneškodňovanie odpadov, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť ich zhodnotenie | Kritérium splnené |
|  |  | Náterové hmoty sa nanášajú navalcovaním. | navalcovanie je jedným z viacerých techník nanášania, ktoré sú považované za BAT | Vyhovuje |
|  |  | Povrch nanášacieho valca je precízne obrúsený, aby sa netvorili reliéfy na nanesenom laku. Povrch oceľového pásu sa upravuje nasledovne : Pre DN 1,2 - opaľovanie zbytkov emulzií na páse pri teplotách do 800 C - oduhličenie pri ochrannej atmosfére HNX - rekryštalizaćné žíhanie v ochrannej atmosfére U DN 3 sa zbytky emulzie odstraňujú postrekovým mechanickým čistením a následne elektrolytickým odmasťovaním s kaskádovým oplachom. Uvedené opatrenia odstraňujú drsnosť povrchu a umožňujú nanášať vrstvu laku o hrúbke 0,5 – 7 m ( podľa požiadaviek zákazníka ) pri spotrebe laku 2 – 6 kg/t | Nanášanie náteru na dôkladne opracovaný povrch, čo umožňuje nanášať tenkú vrstvu laku | Vyhovuje |
|  |  | Jednotlivé sklady na Dynamolinkách sa nachádzajú v samostatným miestnostiach, ktoré sú opatrené havarijnými nádržami. | oddelené sklady chemikálií, zberné havarijné nádrže. | Kritérium splnené |
|  |  | Priestory na prípravu NH sú vybavené havarijnou nádržou. Kontajnery s NH na prevádzke sú opatrené záchytnými vaňami. Nádoby s obsahom produktov s org. rozpúšťadlami sú uzavreté. Prázdne obaly od NH sú skladované oddelene. | Príprava náterových hmôt (NH): - havarijné nádrže - zberné vane pre zachytenie naterových hmôt - uzatváranie nádob s obsahom produktov s org. rozpúšťadlami - oddelené skladovanie prázdnych obalov od nát. hmôt | Kritérium splnené |
| 1.3 | Parametre spotreby surovín a materiálovej bilancie | Obsah organických látok v náterových hmotách : Sulfizol – bez org. látok ( 54 t/rok ) Remisol EB 5014 HF = 14,6 % ( spotreba NH = 17 t/rok ) Remisol EB 5308 K = 10,4 % ( spotreba NH = 91 t/rok ) Voltatex VT 96270 = 17 % ( spotreba NH = 5 t/rok ) Voltatex VT 1151 = 46 % ( spotreba NH = 0,5 t/rok ) U DN č.3 sa okrem aplikácie nízkooganických vodourieditelných náterových hmôt používa spaľovacia komora ( incinerátor ) na termické zneśkodňovanie zbytkov organických látok z nanášacej kabíny a zo sušiarne | použivanie nízkorozpúšťadlových náterových hmôt parametre nepublikované | Vyhovuje Druh laku závisí od požiadaviek zákazníka. Prednostne sa však aplikujú laky z nízkym obsahom organických riedidiel. Viď. 91 t laku bolo z nízkym obsahom riedidla a len 0,5 t z vysokým obsahom riedidla. Spotreba Sulfizolu 54 t/rok pritom neobsahovala žiadne organické látky Náterové hmoty sú rieditelné vodou a preto nepoužívajú externé organické riedidlá. |
| 1.2 | Parametre spotreby surovín a materiálovej bilancie | - | - | - |
| 1.3 | Parametre spotreby vody | Využitie viacstupňových protiprúdových vodných oplachov | Využívať viacstupňové protiprúdové oplachové systémy | Kritérium splnené |
|  |  | Zabezpečenie havarijnými jímkami | Predilekčné miesta sú vyspádované a opatrené havarijnými jímkami s nepriepustným dnom | Kritérium splnené |
|  |  | Vyčistené odpadové vody - trvalé meranie stanovených hodnôt v odpad. vodách | Znečistené kyslé odpadové vody – proces predčistenia /Neutralizačná stanica/ a následné vypúšťanie do jednotnej kanalizačnej siete spolu s ostatnými odpadovými vodami – finálne čistenie na ČOV. Trvalé meranie stanovených hodnôt polutantov v odpadových vodách. | Kritérium splnené |
| 1.4 | Parametre spotreby energií a energetickej účinnosti | - | - | - |
| 1.5 | Ďalšie parametre | - | - | - |

2.	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1 	Znečisťovanie ovzdušia

| P .č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z dôvodu absencie Bref k tejto problematike, uvádzame limity podľa prílohy č.2, bod.7 Vyhlášky MŽP SR č.409/2003 – natieranie pásov a zvitkov Pri prahovej spotrebe rozpúšťadiel viac ako 25 t/rok sú limity pre nové zariadenia s platnosťou od 1.11. 2007 nasledovné : VOC = 50 mg/m3 fugisie = 5% čiastočky laku = 3 mg/m3 Dosahované hodnoty na DN 1, 2 sú v súlade s týmito limitmi. VOC = max. 45 mg/m3 čiastočky laku = max. 1 mg/m3 DN 3 zatiaľ nemeraná |  |  |  |  |  |  |

2.2 	Znečisťovanie vody a pôdy

| P. č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Odpadové vody – SVa / Sokolianský potok | Cr celk. Cr6+ Fe celk. zinok CHSK Cr pH Fenoly, chloridy, sulfidy, Kyanidycelk, NEL, N-NH4, RL 550°C, RL105°C, sírany, Fosfor celk, Nerozpust.látky BSK5 | (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) - (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) | < 0,18 0,01 0,3 –2,0 0,004 – 0,35 18 – 43 7 – 8,5 neuvedené neuvedené neuvedené neuvedené neuvedené neuvedené neuvedené neuvedené neuvedené neuvedené neuvedené neuvedené | 0,1* 0,025* 2,0* 0,3* 30,0* 6-9* 0,05* 250* 0,05* 0,1* 1,5* 2,0* 640* 900* 200* 0,2* 35* 7,0* | vyhovuje 1. vyhovuje vyhovuje vyhovuje 1. |
|  | *Priemerné povolené hodnoty ukazovateľov kvality znečistenia vypúšťaných OV. 1. stanovené v podmienkach povolenia na vypúšťanie OV z mechanicko-chemickej ČOV. Číslo: /2003/02118/ . |  |  |  |  |  |

### J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

1.	Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

| 1.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia |  |
| 1.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia |  |
| 1.4 | Úspory surovín, vody, pomocných materiálov a ďalších látok za rok |  |
| 1.5 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu |  |

- 2.	Opatrenia na hospodárne využitie energie

| 2.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia |  |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia |  |
| 2.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia |  |
| 2.4 | Úspora palív (GJ.rok-1) |  |
| 2.5 | Úspora energie (GJ.rok-1) |  |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu |  |

- 3.	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

| P. č. | Opis opatrení systému predchádzania havárií a obmedzenia ich následkov |
| --- | --- |
|  | Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku |

- 4.	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

| P. č. | Opis opatrení systému vylúčenia rizík |
| --- | --- |
|  | Po ukončení prevádzkovania budú vykonané opatrenia na sledovanie a odstraňovanie negatívnych následkov na zdravie ľudí a životné prostredie. Sledovanie dopadu na životné prostredie sa bude vykonávať v súlade s projektovými dokumentáciami vypracovanými na uzavretie prevádzok podľa aktuálne platných zákonov. |

- 5.	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

| P. č. | Opis opatrení systému environmentálneho manažmentu |
| --- | --- |
|  | Spoločnosť USSK je najväčším plne integrovaným výrobcom plochých valcovaných výrobkov v Strednej Európe, ktorá vyrába široký sortiment výrobkov: - za tepla a za studena valcované zvitky, - plechy a pásku, - pozinkované plechy, - lakoplastované a obalové materiály, - plechy pre elektrochemický priemysel, - rúry a radiátory. Vznikla 12. 10. 2000 transformáciou zo spoločnosti STEEL Košice, s.r.o. (predtým VSŽ Oceľ s.r.o.), ktorá bola odkúpená dcérskou spoločnosťou USX Corporatoin od VSŽ a.s.. Spoločnoť USSK si plne uvedomuje zodpovednosť za ochranu a tvorbu životného prostredia, kvalita ktorého priamo, či nepriamo ovplyvňuje kvalitu života súčasnej, ale i budúcich generácii. V súlade so strategickými zámermi spoločnosti a v zmysle neustáleho zlepšovania všetkých činností v rámci integrovaného systému riadenia vydala Environmentálnu politiku (Príloha č. 22), v ktorej stanovila základné zámery v predmetnej oblasti. Certifikácie systémov manažérstva: Medzinárodná certifikácia systémov manažérstva prebieha v spoločnosti od októbra 1992, kedy bol certifikovaný DZ Teplá valcovňa, ako prvý závod v rámci strednej a východnej Európy v oblasti systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001. V súčasnosti je USSK medzinárodne certifikovaná podľa EN ISO 9001:2000. Prvá etapa budovania systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:1996 bola zavŕšená medzinárodným certifikátom systému environmentálneho manažérstva pre DZ Studená valcovňa (ako tretia firma v SR vôbec) v júli 1997. V októbri 2003 sa v spoločnosti USSK vykonal certifikačný audit RWTÜF systému environmentálneho manažérstva. Výsledkom certifikačného auditu bolo udelenie medzinárodného certifikátu systému environmentálneho manažérstva pre DZ Studená valcovňa, DZ Teplá valcovňa, DZ Obalová vetva, DZ Expedícia a DZ Hutnícka druhovýroba. Prehľad medzinárodnej certifikácie: - podľa normy EN ISO 9001:2000  DZ Oceliareň,  DZ Teplá valcovňa,  DZ Studená valcovňa,  DZ Obalová vetva,  DZ Hutnícka druhovýroba, - podľa normy EN ISO 14001:1996  DZ Studená valcovňa,  DZ Teplá valcovňa,  DZ Obalová vetva,  DZ Expedícia,  DZ Hutnícka druhovýroba. - podľa ISO/TS 16949:2002,  DZ Teplá valcovňa,  DZ Studená valcovňa, - podľa normy API Spec. Q1  DZ Hutnícka druhovýroba. Pre zabezpečenie kompatibility systému manažérstva kvality v celom priereze štruktúr USSK, bolo vytvorené Interné certifikačné miesto U. S. Steel Košice, s.r.o. (ICM QE) so schváleným štatútom pre internú certifikáciu SMK a EMS v DZ a Z, ktoré dodávajú výrobky resp. služby pre finalizujúce závody. - Divízne závody a závody certifikované ICM QE podľa normy EN ISO 9001:2000:  DZ Koksovňa,  DZ Vysoké pece,  DZ Doprava,  DZ Energetika,  DZ Mechanika,  DZ Špeciálna údržba,  DZ Elektro,  Z Ferrohas. - Podľa normy EN ISO 14001:1996  DZ Oceliareň,  DZ Doprava,  DZ Mechanika,  DZ Elektro,  DZ Energetika,  DZ Špeciálna údržba. - Vybudovaný systém environmentálneho manažérstva – bez certifikácie:  DZ Koksovňa,  DZ Vysoké pece. Organizačná štruktúra manažmentu USSK – je uvedená v Prílohe č. 23 Environmentálna zodpovednosť- pre jednotlivé články EMS podľa normy STN EN ISO 14 001, stanovuje matica zodpovednosti, ktorá je uvedená v Prílohe č. 24 |

6.	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

| P. č. | Plánovaná zmena | Opis plánovanej zmeny a jej vplyvu na ŽP | Časový horizont zmeny |
| --- | --- | --- | --- |

- 7.	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

| P. č. | Ďalšie doklady |
| --- | --- |
| - | - |

### K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

| P. č. | Opis ukončenia prevádzky a opatrení |
| --- | --- |
|  | Po ukončení prevádzkovania budú vykonané opatrenia na sledovanie a odstraňovanie negatívnych následkov na zdravie ľudí a životné prostredie. Sledovanie dopadu na životné prostredie sa bude vykonávať v súlade s projektovými dokumentáciami vypracovanými na uzavretie prevádzok podľa aktuálne platných zákonov. |

### L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

| ###### P. č. | ###### Zhrnutie |
| --- | --- |
|  | Identifikácia žiadateľa: U. S. Steel Košice, s.r.o. Vstupný areál U. S. Steel 044 54 Košice Zdôvodnenie žiadosti: V zmysle zákona 245/2003 Z.z. o IPKZ ŽP v znení neskorších predpisov je spoločnosť USSK povinná vypracovať žiadosť o vydanie integrovaného povolenia pre prevádzku Zušľachťovne III, pretože predmetná prevádzka spadá do zoznamu priemyselných činností v zmysle prílohy č.1 vyššie uvedeného zákona t.j.: 6. Ostatné prevádzky 6.7 Prevádzky na povrchovú úpravu látok, predmetov a výrobkov používajúce organické rozpúšťadlá, najmä vykonávajúce apretáciu, potlač. pokovovanie, odmasťovanie, vodovzdornú úpravu, úpravu rozmerov, farbenie, čistenie alebo impregnáciu so spotrebou organického rozpúšťadla väčšou ako 150 kg za hodinu alebo väčšou ako 200 t za rok. Opis prevádzky a jej základných parametrov: V spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o.(USSK) sa nachádzajú tri Dynamolinky. Dynamolinky č.1 a č.2 sú až na jednu výnimku identické. Dynamolinka č.3 sa líši od DN č.1 a 2 a zatiaľ nie je skolaudovaná. Dynamolinky sú určené ku konečnému tepelnému spracovaniu dynamopásov valcovaných za studena určených pre elektrotechnický priemysel. Výrobkom sú dynamo plechy vo zvitkoch s izoláciou alebo bez izolácie. Technologické zariadenie linky predstavuje súbor strojov a zariadení, usporiadaných za sebou do linky, ktorá pracuje v kontinuálnom režime a pozostáva z nasledujúcich úsekov : - vstupný úsek (odpáskovnie, odvíjanie, odstrihnutie začiatku a konca pásu, zváranie pásu ) - vstupný zásobník pásu - pecný úsek ( oxidačná pec, oduhličovacia pec, na DN2 chladiaci úsek a valcovacia stolica, na DN1 prevádzací blok, rekryštalizačná pec chladenie pásu) - výstupný zásobník pásu - nanášací a vypaľovací úsek (slúži pre nanášanie izolačnej látky na povrch dynamopásu za účelom vytvorenia elektroizolačného povlaku, následne pás postupuje do sušiacej pece ) - výstupný úsek ( vyrezávanie zvarov, odoberanie vzoriek, navíjanie ) Dynamolinka č.3 (DN 3) Technologické zariadenie linky predstavuje súbor strojov a zariadení, usporiadaných za sebou do linky, ktorá pracuje v kontinuálnom režime a pozostáva z nasledujúcich úsekov : - vstupný úsek (odpáskovnie, odvíjanie, odstrihnutie začiatku a konca pásu, zváranie pásu, vysekávací stroj) - vstupný zásobník pásu - čistiaci úsek Tento úsek pozostáva z : - Postreková čistička a kefová čistička s dvoma kefami, horizontálna - Elektrolytické vodorovné odmasťovanie - Oplachovací stroj s dvoma kefami, horizontálny, prvá etapa oplachu. - Kaskádový oplach, horizontálny, 2 a 3 etapa oplachu - Sušička - Systém odsávania a čistenia par a odvod vyčisteného vzduchu cez komín do vonkajšej atmosféry - pecný úsek (oduhličovacia pec, rekryštalizačná pec, chladiaca pec) - nanášaci a vypaľovací úsek (V stroji sa na povrch pásu nanesie obojstranne elektroizolačná vrstva. Následne pás postupuje do sušiacej pece ) - výstupný zásobník pásu - výstupný úsek (orezávanie okrajov, navíjanie, vyrezávanie zvarov, odoberanie vzoriek) Opis vstupov do prevádzky: Moriace linky Vstupný materiál: vyvalcovaný plech zo 4 a 5 stolicového tandemu Energie: používa sa zemný plyn, elektrická energia, vykurovacia voda , technologická para a motorová nafta Voda: Zdrojom je rieka Hornád (Bukovec, Čaňa)- povrchová voda, resp. studne Gyňov a VVS Košice - pitná voda. Používa sa na: - vlhčenie pecnej atmosféry - chladiaca voda - oplachy nanášacích válcov a nádrží - príprava a výroba izolačnej látky Sulfizol - „Brečkáreň“ - sociálne zariadenia a pitné účely pre Dynamolinky Pomocné materiály a ďalšie látky: Používajú sa oleje, mazivá, čistiace a odmasťovacie prostriedky, riedidlá, farby, kyselina fosforečná, vianplast, laky, katalyzátor Opis zdrojov znečisťovania a ďalších vplyvov prevádzky na ŽP a zdravie ľudí Ovzdušie- Dynamolinka č.1 - Zdroj znečisťovania – Oxidačná pec - odpadový plyn sa do okolitého prostredia vypúšťa prostredníctvom výduchu - odpadový plyn obsahuje TZL, SO2, NOx, CO, TOC - Zdroj znečisťovania – Nanášací stroj - odpadový plyn sa do okolitého prostredia vypúšťa prostredníctvom výduchu - odpadový plyn obsahuje TZL, VOC - Zdroj znečisťovania – Sušiaca pec - odpadový plyn sa do okolitého prostredia vypúšťa prostredníctvom výduchu - odpadový plyn obsahuje TZL, TOC Dynamolinka č.2 - Zdroj znečisťovania – Oxidačná pec - odpadový plyn sa do okolitého prostredia vypúšťa prostredníctvom výduchu - odpadový plyn obsahuje TZL, SO2, NOx, CO, TOC - Zdroj znečisťovania – Nanášací stroj - odpadový plyn sa do okolitého prostredia vypúšťa prostredníctvom výduchu - odpadový plyn obsahuje TZL, VOC - Zdroj znečisťovania – Sušiaca pec - odpadový plyn sa do okolitého prostredia vypúšťa prostredníctvom 2 výduchov - odpadový plyn obsahuje TZL, TOC Dynamolinka č.3 - Zdroj znečisťovania – čistiaci úsek - odpadový plyn sa do okolitého prostredia vypúšťa prostredníctvom výduchu - odpadový plyn môže obsahovať TZL, NaOH - predpoklad - Zdroj znečisťovania – Oduhličovacia sekcia - odpadový plyn sa do okolitého prostredia vypúšťa prostredníctvom výduchu - odpadový plyn môže obsahovať TZL, SO2, NOx, CO, VOC - predpoklad - Zdroj znečisťovania – rekryštalizačná sekcia - odpadový plyn sa do okolitého prostredia vypúšťa prostredníctvom výduchu - odpadový plyn môže obsahovať TZL - predpoklad - Zdroj znečisťovania –úsek pomalého chladenia - odpadový plyn sa do okolitého prostredia vypúšťa prostredníctvom výduchu - odpadový plyn môže obsahovať TZL - predpoklad - Zdroj znečisťovania –nanášacia kabína - odpadový plyn sa do okolitého prostredia vypúšťa prostredníctvom výduchu - odpadový plyn môže obsahovať TZL a VOC - predpoklad - Zdroj znečisťovania –nanášacia kabína, sušiaca a vypaľovacia pec, výstupný úsek (výduch z incinerátora, kde sa za pomoci zemného plynu dopaľujú organické látky) - odpadový plyn sa do okolitého prostredia vypúšťa prostredníctvom výduchu - odpadový plyn môže obsahovať TZL, SO2, NOx, CO, TOC - predpoklad # Voda - Odpadové vody produkované v technologických objektoch a zariadeniach prevádzok sa odvádzajú kontinuálne objektovou kanalizačnou sieťou, ktorá je napojená na jednotnú kanalizačnú sieť. Všetky odpadové vody (okrem kyslých odpadových vôd z oplachov, ktoré najprv prechádzajú procesom čistenia na Neutralizačnej stanici. Na Neutralizačnej stanici prebieha proces čistenia kyslých OV z Dynamoliniek a „Brečkárne“, ktoré sú následne vypúšťané do kanalizačnej siete USSK) z jednotnej kanalizačnej siete prebiehajú procesom čistenia na mechanicko – chemickú čistiareň ČOV Sokoľany Zdroje produkovaných odpadových vôd na predmetných prevádzkach: - oplachy nanášacích valcov - priemyselné odpadové vody - vlhčenie pec. atmosféry - priemyselné odpadové vody - vody s povrch. odtoku - splaškové vody Odpady – Na predmetných prevádzkach vzniká celá škála odpadov, kategórie ostatný a nebezpečný. Kovonosné odpady (t.j. odstrižky, časti technol. zariadení ...) sa zhodnocujú v hutníckom cykle spoločnosti USSK, nevyužiteľná časť odpadov (stavebná suť, kaly...) sa zneškodňujú na skládkach USSK a recyklovateľné odpady (tonery, papier, drevo ...) sa odovzdávajú externým spoločnostiam na základe uzavretých zmlúv. Opis stavu územia Predmetné prevádzky sa nachádzajú v severovýchodnej časti areálu USSK. Areál USSK je lokalizovaný 12 km juhozápadne od Košíc v západnej Turniansko – Bodvianskej časti Košickej kotliny pri úpätí posledných výbežkov Spišsko – gemerského rudohoria. Z viacerých vodných tokov sú v tejto oblasti najvýznamnejšie rieka Hornád a potoky Ida a Sokoľanský potok. Na geologickej stavbe širšieho okolia sa zúčastňujú v západnej oblasti horniny Spišsko – gemerského rudohoria , na južnej, východnej a severnej časti neogénne sedimenty Košickej panvy a neogéne vulkanity Slanského pohoria. Košická kotlina predstavuje mladú priekopovú prepadlinu vyplnenú sedimentmi neogénu a kvartéru. Záujmové územie je v podstate rovinné s miernym sklonom k juhozápadu, cca 230 m na severe po 205 m na južnom ohraničení areálu. Nadmorské výšky areálu USSK sa pohybujú v rozmedzí 206 - 210 m n. m. Pôdny kryt okolia USSK je využívaný na poľnohospodársku produkciu. Lesné plochy v blízkom okolí sú len málo zastúpené, prevažujú umelé topoľovité lesy vysadené severovýchodne od areálu kombinátu ako ochranné lesy. Medzi najviac dotknuté územia z hľadiska priemyselného znečistenia patria katastrálne územia miest a obcí Bočiar, Haniska, Košice, Sokoľany a Veľká Ida. Okolo USSK je vyhlásené užšie a širšie pásmo hygienickej ochrany. V užšom pásme ležia obce Šaca,Poľov,Veľká Ida, Haniska a Hutníky. V širšom pásme sú obce Pereš, Lorinčík,Vyšný Lánec, Perín – Chým a Grajciar. Opis opatrení v oblasti emisií a nakladania s odpadmi Ovzdušie – Spaľovacia komora organických zbytkov v spalinách z dynamolinky č.3 ( tzv. incinerátor ) -výpúšťanie spalín po zneškodnení org. látok do ovzdušia Voda – Prvotné vyčistenie priemyselných odpadových vôd, ktoré vznikajú na prevádzke Dynamolinky sa vykonáva na zariadení Neutralizačná stanica. Po vyčistení sa voda vypúšťa do jednotnej kanalizačnej siete, a odtiaľ spolu so splaškovými vodami a vodami z povrchového odtoku steká na mechanicko – chemickú čistiareň ČOV Sokoľany. Odpady – Jednotlivé druhy odpadov sú zhromažďované osobitne v nádobách (sudy, kontajnery). Odpadové oleje sú skladované v jednoplášťových nádržiach a sudoch, ktoré sú opatrené záchytnými vaňami proti možnému úniku. Opis monitoringu Ovzdušie - Vykonávajú sa jednorázové periodické merania na nasledovných výduchoch: - 3 výduchy na Dynamolinke č.1, - 4 výduchy na Dynamolinke č.2, - na Dynamolinke č.3 bude meranie vykonané v rámci skúšobnej prevádzky, Periodicita meraní: 1x3 až 1x6 rokov v závislosti od výšky nameraného hmotnostného toku znečisťujúcich látok Pripravuje sa súvislé monitorovanie odpadového plynu z výduchu incinerátora na Dynamolinke č.3 Voda – Odbery vzoriek odpadových vôd sú vykonávané zaškoleným meracím technikom odboru Ekológia USSK denne resp. na základe mesačných plánov z jednotlivých šácht predmetných prevádzok .Analýzy vzoriek odpadových vôd vykonáva laboratórium Ekológie USSK, v zmysle platných STN . Odpady - Analýzy jednotlivých druhov odpadov sa vykonávajú v zmysle platnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva prostredníctvom externých organizácií. Porovnanie s najlepšími dostupnými technikami - Hľadisko „Technologické alebo technické riešenie“ – predmetné prevádzky spĺňajú kritériá najlepších dostupných techník - Hľadisko „Parametre spotreby surovín a materiálovej bilancie“ - predmetné prevádzky spĺňajú kritériá najlepších dostupných techník - Hľadisko „Parametre spotreby vody a Parametre spotreby energií a energetickej účinnosti“ - predmetné prevádzky spĺňajú kritériá najlepších dostupných techník - Hľadisko „Znečisťovanie ovzdušia“ – predmetné prevádzky spĺňajú kritériá najlepších dostupných techník - Hľadisko „Znečisťovanie vôd“ - predmetné prevádzky spĺňajú kritériá najlepších dostupných techník Opis opatrení preventívneho charakteru Predmetné prevádzky sú pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa. Vykonávajú sa periodické kontroly jednotlivých zariadení (t.j. napr. kontrola tesností potrubí, plášťa vaní a nádrží, stav hladín v nádržiach a pod.) O jednotlivých kontrolách sa vedú záznamy. Na základe periodických kontrol je možné včas odhaliť poruchu zariadenia a vykonaním opravy predísť havárií na zariadení. |

### M	Návrh podmienok povolenia

1.	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke.

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1. | zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov |  |
| 2. | zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom, |  |
| 3. | zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so zákonom č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a osobitnými predpismi, |  |
| 4. | odovzdať odpady len oprávnenej osobe |  |
| 5. | viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ich zhodnotení a zneškodnení, |  |
| 6. | ohlasovať ustanovené údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, |  |
| 7. | umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve prístup do stavieb, priestorov a zariadení odoberanie vzoriek odpadov a na ich vyžiadanie predložiť dokumentáciu a poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s odpadovým hospodárstvom; ustanovenia osobitného predpisu týmto nie sú dotknuté |  |
| 8. | vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve |  |
| 9. | Pri preprave nebezpečných odpadov dodržiavať ust. §20 zákona o odpadoch. Pri preprave nebezpečných odpadov na vlastné zariadenie na zneškodňovanie odpadov Skládku nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o.- I. II. III. kazeta sa ust. §20 ods. 3., 4. zákona o odpadoch nevzťahujú |  |
| 10. | Dodržiavať platný kanalizačný poriadok s obsahom a povinnosťami oboznámiť zodpovedných zamestnancov. |  |
| 11. | Dodržiavať STPP a TOO s obsahom a povinnosťami oboznámiť zodpovedných zamestnancov. |  |

2.	Určenie emisných limitov

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Zdroj emisií | Miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ | Navrhovaná hodnota | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
|  | ovzdušie | dynamolinka 1,2,3 | popísané v bode D 1.1 | popísané v bode D 1.1 | TZL = 3 mg/m3 VOC = 50 mg/m3 |  |
| 2.2. | Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
|  | Podľa § 19 ods.b Zákona o ovzduší dodržiavať určené emisné limity podľa § 10 ods. 1 a § 33 ods. 3 písmeno l, Zákona o ovzduší) a emisné limity ustanovené vykonávacím predpisom [§ 41 ods. 1 písmo a)] a preukazovať ich dodržiavanie spôsobom ustanoveným vykonávacím predpisom [§ 41 ods. 1 písmo j)]; ak sa zistí, že emisné limity boli prekročené, bezodkladne o tom informovať inšpekciu a obvodný úrad, v prípade diskontinuálnych meraní správu o oprávnenom meraní predložiť bezodkladne najneskôr do 60 dní od vykonania merania Podľa § 19 ods.s Zákona o ovzduší oznamovať písomne plánovaný termín vykonania oprávneného merania (§ 25 ods. 1 písmo a)] podľa písmen b), d), i) a m) inšpekcii a okresnému úradu a podľa písmena j) okresnému úradu a poverenej organizácii najmenej päť pracovných dní pred jeho začatím; ak sa plánovaný termín vykonania oprávneného merania zmení, najviac však o päť pracovných dní, ozmamovať skorší termín oprávneného merania najmenej dva pracovné dni pred jeho začatím a neskorší termín oprávneného merania najmenej jeden pracovný deň pred pôvodne plánovaným termínom, |  |  |  |  |  |

3.	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |

- 4.	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |

5.	Podmienky hospodárenia s energiami

| P. č. | Opis podmienky | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |

6.	Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |

7.	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |

8.	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- |

9.	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

| P. č. | Opis monitorovania a evidencie údajov |
| --- | --- |
| 1 | Podľa § 19 ods.d Zákona o ovzduší viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch a zisťovať množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok spôsobom ustanoveným vykonávacím predpisom [§ 41 ods. 1 písmo i) a j)]. |
| 2 | Podľa § 19 ods.e Zákona o ovzduší oznamovať okresnému úradu vždy do 15. februára bežného roka úplné a pravdivé informácie o zdroji. emisiách a dodržiavaní emisných limitov a emisných kvót za uplynulý kalendárny rok ustanovené vykonávacím predpisom [§ 41 ods. 1 písmo i)] a poskytovať orgánom ochrany ovzdušia [§ 28 písmo a), c), d), e) a f) aj ďalšie údaje potrebné na zistenie stavu ovzdušia. |
| 3 | Monitorovať a oznamovať relevantné údaje v zmysle prílohy č.1 a 2 Vyhlášky MŽP SR č.391/2003, ktorou sa vykonáva zákon o IPKZ |

10.	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

| P. č. | Opis požiadavky alebo opatrenia |
| --- | --- |

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

| P. č. | Zoznam účastníkov konania |
| --- | --- |
|  | obec Šaca |
|  | DZ SVa - U. S. Steel Košice, s.r.o. |
|  | DZ Energetika – U. S. Steel Košice, s.r.o. |
|  | DZ Zušľachťovne – U. S. Steel Košice, s.r.o. |

O   	Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:                                 		         Dátum  : _24. 01. 2005________________

(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho: 			Ing. Tibor Duchonovič	_______

Pozícia v organizácii:           	GM pre environment		       	_______

Pečiatka alebo pečať podniku:

### P	Prílohy k žiadosti:

- Údaje s označením „utajované a dôverné“

| P. č. | Názov a hodnota utajovaných údajov |
| --- | --- |
| 2. | Zmluvy na zneškodnenie odpadov - príloha č. 19 |
| P. č. | Názov a hodnota dôverných údajov |
| 1. | Materiálovo-energet. bilancia - príloha č. 7 |
| 2. | Generel rozvody vody - príloha č.13 |
| 3. | Generel rady kanalizácie - príloha č.14 |
| 4 | Ukazovatele znečistenia odpadových vôd - príloha č. 15 |
| 5. | Analyt. kontroly odpadov - príloha č. 18 |
| 6. | Organizačná štruktúra manažmentu USSK - príloha č. 23 |
| 7. | Matica zodpovednosti - príloha č. 24 |
| 8. | STPP a TOO pre DN - príloha č.11 |
| 9. | Technická charakteristika meradiel – príloha č.21 |
| 10. | Zoznam a charakteristika nádrží na prevádzkach ML, NS, RS, 4 a 5 stol. tandem – príloha č.6 |
| 11. | PD Dynamolinky č.3 – príloha č.5 |

2. 	Ďalšie doklady

| 2 | Ďalšie doklady : |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. | Výpis z katastra nehnuteľností k pozemkom, na ktorých je alebo má byť prevádzka, ktoré je predmetom integrovaného povoľovania |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| - | - |  |  |  |  |  | - |
| P. č. | Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vydané pred podaním žiadosti, ktoré sa vzťahujú na prevádzku |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Zložka ŽP | Druh povolenia, súhlasu, rozhodnutia, atď., kto vydal |  | Dátum vydania | Platnosť do | Číslo jednacie príslušného spisu |  |
| 1. | - | Stavebné a kolaudačné rozhodnutia |  | - | - | - | 2 |
| 2. | Odpadové hosp. | Súhlas so zhromažďovaním bez predchádzajúceho triedenia |  | 13.8.2003 | 1.8.2006 | ŽP-ŠSOH 2003/00660-2-Ruz | 17 |
| P. č. | Záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvu na životné prostredie, ak sa na prevádzku vyžaduje |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| - | - |  |  |  |  |  | - |
| P. č. | Návrh programu alebo program odpadového hospodárstva |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. | Program odpadového hospodárstva U. S. Steel Košice, s.r.o. |  |  |  |  |  | 25 |
| P. č. | Bezpečnostná správa, ak sa na prevádzku vyžaduje a ak súčasťou integrovaného konania je stavebné konanie |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| - | - |  |  |  |  |  | - |
| P. č. | Výpis zásad a regulatívov z územného plánu zóny, ak je zariadenie v zóne, na ktorú bol spracovaný územný plán zóny |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| - | - |  |  |  |  |  | - |
| P. č. | Územné rozhodnutie, ak má ísť o novú prevádzku alebo rozšírenie jestvujúcej prevádzky |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| - | - |  |  |  |  |  | - |
| P. č. | Dokumentácia a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné konanie, ak súčasťou integrovaného povoľovania je stavebné konanie, okrem rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení, posudkov a stanovísk orgánov, ktoré sú dotknutými orgánmi v integrovanom povoľovaní |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| - | - |  |  |  |  |  | - |
| P. č. | Ďalšie doklady požadované podľa zložkových právnych predpisov v ŽP: |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Oblasť ŽP |  | Druh dokumentu |  |  | Dátum |  |
| - | - |  | - |  |  | - | - |
| P. č. | Prílohy vyplývajúce z odkazov uvedených v žiadosti |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. | Výpis z obchodného registra |  |  |  |  |  | 1 |
| 2. | Mapové listy |  |  |  |  |  | 3 |
| 3. | Havarijný plán pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi – DZ Studená valcovňa |  |  |  |  |  | 10 |
| 4. | Kanalizačný poriadok, U. S. STEEL KOŠICE, s.r.o., schválený rozhodnutím OÚ č. ŽP-ŠVS-01/01500-2/HAN zo dňa 28. 12. 2001 |  |  |  |  |  | 8 |
| 5. | Plán opatrení pre prípad havarijného zhoršenia akosti kvality povrchových a podzemných vôd v pôsobnosti DZ SVa. |  |  |  |  |  | 9 |
| 6. | Karty bezpečnostných údajov |  |  |  |  |  | 12 |
| 7. | Mapa okolia USSK |  |  |  |  |  | 20 |
| 8. | Environmentálna politika |  |  |  |  |  | 22 |
| 9. | Technologická schéma zariadenia DN1,2 |  |  |  |  |  | 4 |
| 10. | Odpadová voda ČOV Sokoľany – prítok, odtok |  |  |  |  |  | 16 |
| 11. | schéma zariadenia a poloha meracích miest ( DN 1,2) |  |  |  |  |  | 27 |
| P. č. | Imisno-prenosové posúdenie, rozptylová štúdia o kvalite ovzdušia |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| - | - |  |  |  |  |  | - |
| P. č. | Aktuálne protokoly z výsledkov meraní (emisie do ovzdušia, vôd, pôdy, kvalita vôd v dotknutom toku, hluková štúdia, a iné) |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Materiálová bilancia prevádzky |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| - | - |  |  |  |  |  | - |
| P. č. | Doklad o zaplatení správneho poplatku |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. | Doklad o zaplatení správneho poplatku |  |  |  |  |  | 26 |