IMUNA PHARM, a.s.

Jarková 269/17

082 22 Šarišské Michaľany

# Žiadosť o vydanie povolenia prevádzky IMUNA PHARM – výroba farmaceutických výrobkov pre prevádzku SEVAPHARMA podľa zákona MŽP SR č. 245/2003 Z.z. o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

# Obsah:

## A	Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1	Základné informácie

2	Informácie o povoľovanej prevádzke

3	Ďalšie informácie o prevádzke

4	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

5	Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

6	Utajované a dôverné údaje

7          Účastníci konania, dotknuté orgány, autorizované osoby

## B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

2	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

3	Opis prevádzky

4	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

5	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

## C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

2	Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

2.2 	Medziprodukty

3	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

3.1	Vstupy  energie a palív

3.2	Vlastná výroba energií z palív

3.3	Opis všetkých spotrebičov energií

3.4	Využitie energií

3.5	Merná spotreba  energie

## D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

1	Znečisťovanie ovzdušia

1.1	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisií

2	Znečisťovanie povrchových vôd

2.1	Recipienty odpadových vôd

2.2.	Produkované odpadové vody

2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd

2.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd

2.3.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.2	Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

3	Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

3.1	Znečisťovanie podzemných vôd

3.1.1 	Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

3.1.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do podzemných vôd (pôdy)

3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

3.2	Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

3.2.1	Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

3.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

4	Nakladanie s odpadmi

4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

4.2	Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

5	Zdroje hluku

6	Vibrácie

## E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

1	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

1.1	Mapa lokality a širšie vzťahy

2	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

3	Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

## F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií.

1	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

2 	Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

## G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

1	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

2	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

## H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

1	Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

2	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

## I	Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

1	Porovnanie parametrov a technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

2	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1	Znečisťovanie ovzdušia

2.2	Znečisťovanie vody a pôdy

## J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

1	Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

2	Opatrenia na hospodárne využitie energie

3	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

4	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

5	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

6	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

7	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

## L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

## M	Návrh podmienok povolenia

1 	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

2 	Určenie emisných limitov

3 	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

4	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

5	Podmienky hospodárenia s energiami

6	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich následkov

7	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

8	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

9	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

10	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

## O	Prehlásenie

## P	Prílohy k žiadosti:

1	Údaje s označením „utajované a dôverné“

2	Ďalšie doklady

3	Zoznam použitých skratiek a značiek

A        Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1. Základné informácie

| 1.1 | Názov prevádzkovateľa | IMUNA PHARM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Právna forma | Akciová spoločnosť |  |  |  |
| 1.3 | Druh žiadosti | Nová prevádzka |  |  | áno |
| 1.4 | Adresa sídla prevádzkovateľa | Jarková 269/17, 082 22 Šarišské Michaľany |  |  |  |
| 1.5 | Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) | nelíši |  |  |  |
| 1.6 | www adresa | www.imuna.sk |  |  |  |
| 1.7 | Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti | Ing. Tibor Bíly – generálny riaditeľ |  |  |  |
| 1.8 | IČO | 36473685 |  |  |  |
| 1.9 | Kód OKEČ (NACE), NOSE-P | 24 402 – OKEČ 107.03 NOSE-P |  |  |  |
| 1.10 | Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie | OS Prešov, odd.Sa vl.č.10222/P | Príloha č. 2 |  |  |
| 1.11 | Splnomocnená kontaktná osoba | Mgr. Piter, Ing.Feckaninová |  |  |  |
| 1.12 | Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti | Mgr. Ján Piter – terajší vedúci oddelenia životného prostredia Ing. Feckaninová – bývalá vedúca oddelenia životného prostredia |  |  |  |

- Informácie o povoľovanej prevádzke

IMUNA PHARM – výroba farmaceutických výrobkov

Nová výroba - SEVAPHARMA

| 2.1 | Názov prevádzky | Zmluvná výroba SEVAPHARMA |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Adresa prevádzky | Jarková 269/17, Šarišské Michaľany |
| 2.3 | Umiestnenie prevádzky | č.k.ú. 548/7 , k.ú. Šarišské Michaľany, okres Sabinov, Prešovský kraj |
| 2.4 | Počet zamestnancov | Plánovaný cca 70 |
| 2.5 | Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky | Začiatok prevádzky– rok 2008- 2009 Dátum ukončenia - neuvedený |
| 2.6 | Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ | 4.5. Prevádzky využívajúce chemické a biologické procesy pri výrobe základných farmaceutických výrobkov. |
| 2.7 | Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ) | neudaná |
| 2.8 | Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra | Kapacita výroby je zatiaľ len plánovaná |
| 2.9 | Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) | Ako v bode 2.8, 1800 hodín (240 pracovných dní, jednozmenná prevádzka po 7,5 hod) Na niektorých oddeleniach dvoj a trojzmenná prevádzka. |
| 2.10 | Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001 | Nie je |
| 2.11 | Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z. | 1.2.1. Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrným menovitým tepelným príkonom nad 0,3 MW (stredný zdroj znečistenia ovzdušia – kotolňa SEVAPHARMA – celkový výkon kotolne 3,335 MW ) - kotolňa objekt č. 9 Laboratórium – celkový výkon kotolne 0,38 MW Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrným menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW (malý zdroj znečistenia ovzdušia – kotolňa objekt č.17 Zvieratník – celkový výkon 135 kW |
| 2.12 | Trieda skládky odpadov | Nie je |

3.	 Ďalšie informácie o prevádzke

| 3.1 | Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie | Nie |  |  | x | Áno |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Práve prebieha |  |  |  | Príloha č. |  |
| 3.2 | Cezhraničné vplyvy | Nie x | Nie | Áno |  | Odkaz na opis ďalej v žiadosti |  |

Súčasťou konania je zoznam súhlasov a povolení

- v oblasti ochrany ovzdušia konanie

  - o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania a ich zmien a rozhodnutí o ich užívaní,

- v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

3.   konanie o udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd,

- v oblasti odpadov

- konanie o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, na ktoré nebol daný súhlas podľa predchádzajúcich konaní, a to v prípade, ak držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 100 kg alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 100 kg nebezpečných odpadov, okrem súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územný obvod obvodného úradu životného prostredia a súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územie kraja,

10. vydávanie vyjadrení v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového  hospodárstva

f) v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhov

2.   na využívanie vodných zdrojov na zásobovanie úžitkovou vodou,

3.   na zavedenie nových technologických alebo pracovných postupov,

4. na nakladanie s nebezpečnými odpadmi a na prevádzkovanie zariadení na         zneškodňovanie nebezpečných odpadov,

g) v oblasti veterinárnej ochrany územia

2. vydávanie záväzných posudkov k návrhom nových technologických alebo pracovných postupov pri chove alebo preprave zvierat, pri výrobe, spracúvaní, ošetrovaní alebo preprave živočíšnych produktov, pri príprave medikovaných krmív alebo ak ide o nakladanie alebo spracovanie odpadov živočíšneho pôvodu,

3. konanie o udelenie súhlasu na prevádzkarne na spracovanie odpadov živočíšneho pôvodu a na   nakladanie s nimi pri ich uvádzaní na trh a pri výmenách s členskými štátmi Európskych spoločenstiev a Európskeho hospodárskeho priestoru, okrem prevádzkární na výrobu krmív pre spoločenské zvieratá a na výrobu farmaceutických a technických produktov z nízkorizikových odpadov živočíšneho pôvodu,

§ 8 odsek 3 (vydanie stavebného povolenia na stavbu).

- Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

SEVAPHARMA – výrobný objekt č.15

| 4.1 | Územné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | XI/II.711 31.1.1951 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Stavebné povolenie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | Zatiaľ nevydané, stavebné povolenie je súčasťou tejto žiadosti o IPKZ |
| 4.3 | Kolaudačné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | Zatiaľ nevydané |
| 4.4 | Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti | Parcelné číslo - 548/7, – hlavné laboratórium 2456 m2 Druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria Druh stavby – 700 – Ostatné objekty, stavba so súpisným číslom Výpis z katastra nehnuteľností spolu s výpisom z listu vlastníctva č. 1222 je uvedený v prílohe č. 2. |  |
| 4.5 | Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom | Susedné pozemky – parc.č. 548/73, 548/1 Susedné stavby – parc.č. 548/24 – budova bývalej výroby dialyhemu Parc.č. 548/33 – chov laboratórnych zvierat Výpis z katastra nehnuteľností spolu s výpisom z listu vlastníctva č. 1222 je uvedený v prílohe č. 3. |  |
| 4.6 | Členenie stavby na stavebné objekty | SO 01 Objekt č.15 – Výrobný objekt SO 02 Cesty a spevnené plochy SO 03 Terénne úpravy SO 04 Vonkajšie osvetlenie SO 05 Preložka kanalizácie, vody SO 06 Prípojka VN SO 07 Prípojka kanalizácie splašková, dažďová SO 08 Neobsadené SO 09 Prípojka zemného plynu SO 10 Slaboprúdové prípojky |  |
| 4.7 | Členenie stavby na prevádzkové súbory | PS 01 Výrobná technológia PS 02 Vzduchotechnika PS 03 Zdroj chladu PS 04 Zdroj tepla PS 05 Neobsadené PS 06 Trafo stanica PS 07 Telefónna a počítačová sieť PS 08 EPS PS 09 EZS |  |

CHOV POKUSNÝCH ZVIERAT (objekt č.17 zvieratník,)

| 4.1 | Územné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | XI/II.711 31.1.1951 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Stavebné povolenie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | XI/711 – 1953 22.1.1953 Na prestavbu bola podaná ohlasovacia povinnosť, súčasť projektu Sevapharma. |
| 4.3 | Kolaudačné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | Výst.D/336-56/76 16.6.1956 Na prestavbu zatiaľ nevydané |
| 4.4 | Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti | Parcelné číslo - 548/33, Druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria Druh stavby – 700 – Ostatné objekty, stavba so súpisným číslom Výpis z katastra nehnuteľností spolu s výpisom z listu vlastníctva č. 1222 je uvedený v prílohe č. 3. |  |
| 4.5 | Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom | Susedné pozemky – parc.č. 548/73, 548/1 Susedné stavby – parc.č. 548/7 – sklady, SEVAPHARMA Parc.č. 548/8 – ŠHR Výpis z katastra nehnuteľností spolu s výpisom z listu vlastníctva č. 1222 je uvedený v prílohe č. 3. |  |
| 4.6 | Členenie stavby na stavebné objekty | SO 11 Objekt č.17 – Chov laboratórnych zvierat SO 11.1 Búracie práce SO 11.2 Stavebné riešenie SO 11.3 Zdravotechnika + NTL SO 11.4 Vykurovanie SO 11.5 Elektroinštalácia SO 11.6 Slaboprúde rozvody SO 11.7 Oceľové konštrukcie SO 07 Prípojka kanalizácie splašková, dažďová SO 08 Prípojka vody |  |
| 4.7 | Členenie stavby na prevádzkové súbory | PS 11 Vzduchotechnika PS 12 Zdroj tepla PS 13 Zdroj chladu PS 13 Výrobná technológia |  |

ODBOR  KONTROLY KVALITY, ODDELENIE ZABEZPEČOVANIA KVALITY

Laboratórny objekt č.9

| 4.1 | Územné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | XI/II.711 31.1.1951 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Stavebné povolenie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | XI/II-711/1953 17.8.1953 |
| 4.3 | Kolaudačné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | Výst.D/336-56/76 16.6.1956 |
| 4.4 | Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti | Parcelné číslo - 548/24 – bývalá výroba Dialyhemu 616 m2 Druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria Druh stavby – 103 – Pavilón očkovacích látok Výpis z katastra nehnuteľností spolu s výpisom z listu vlastníctva č. 1222 je uvedený v prílohe č. 3. |  |
| 4.5 | Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom | Susedné pozemky – parc.č. 548/73, 548/1 Susedné stavby – parc.č. 548/7 – budova Sevapharma, sklady, Parc.č. 548/22 – pavilón výroby vir. diagnostík Výpis z katastra nehnuteľností spolu s výpisom z listu vlastníctva č. 1222 je uvedený v prílohe č. 3. |  |
| 4.6 | Členenie stavby na stavebné objekty | Objekt je možné po jednotlivých poschodiach rozdeliť takto: 1.PP – kotolňa, rezerva 1.NP – administratíva, sklady, archív 2.NP – chemicko-analytické laboratóriá 3.NP – mikrobiologické laboratóriá 4.NP – strojovne VZT, rozvodňa SO 13 Objekt č. 9 – Laboratórium SO 12.1 – Búracie práce SO 12.2 – Stavebné riešenie SO 12.3 – Vstavanie čistých priestorov SO 12.4 – Zdravotechnika SO12.5 – Kúrenie SO 12.6 – Elektroinštalácia SO 12.7 – Slaboprúdové rozvody SO 12.8 – Oceľové konštrukcie SO 12.9 – Vybavenie priestoru |  |
| 4.7 | Členenie stavby na prevádzkové súbory | PS14 – Vzduchotechnika – objekt 9 PS15 – Zdroj chladu –objekt 9 PS16 - Zdroj tepla objekt9 PS 17-Výrobné technológie – objekt 9 |  |

Poznámka: Stavebné úpravy, ktoré budú realizované na objektoch č. 17 a č. 9 boli ohlasené na stavebnom úrade (obec Šarišské Michaľany). Na stavebný objekt č.15  žiadame stavebné povolenie, ktoré je súčasťou tejto žiadosti o IPKZ. Vyjadrenia dotknutých orgánov sú súčasťou prílohy č. 6

5.	 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

| 5.1 | Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia | Nie je vydané platné integrované povolenie. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Číslo platného integrovaného povolenia | Nie je |  |  |  |
| 5.3 | Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia | Nie | x | Áno | - |
|  |  | Práve prebieha | - | Príloha č. | - |
| 5.4 | Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia | Nie |  |  |  |

- 6.	Utajované a dôverné údaje

| P. č. | Označenie príslušného bodu žiadosti | Utajovaný/dôverný údaj | Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný/dôverný |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Príslušné body | Všetky informácie týkajúce sa technológií a výroby | Výrobné tajomstvo firmy |

POZNÁMKA: Všetky utajované informácie týkajúce sa „know-how“ firmy sú súčasťou prílohy č. 1 k žiadosti.

7. Účastníci konania, dotknuté orgány, autorizované osoby

Účastníci konania

| P. č. | Zoznam účastníkov konania |
| --- | --- |
| 1. | Imuna Pharm, a.s. Jarková 269/17, 082 22 Šarišské Michaľany |
| 2. | Obec Šarišské Michaľany, Kpt.Nálepku, 082 22 Šarišské Michaľany |

## Dotknuté orgány štátnej správy

| P. č. | Zoznam dotknutých orgánov |
| --- | --- |
| 1. | Obec Šarišské Michaľany, Kpt.Nálepku, 082 22 Šarišské Michaľany |
| 2. | Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Holého 5, 080 01 Prešov |
| 3. | Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Požiarnicka č.1, 080 01 Prešov |
| 4. | Obvodný úrad životného prostredia v Prešove, pracovisko Sabinov, Námestie Slobody č.85, 083 01 Sabinov |
| 5. | Krajský a Obvodný úrad životného prostredia, Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov |
| 6. | Regionálna veterinárna potravinová správa, Levočská 112, 080 01 Prešov |
| 7. | Technická inšpekcia, Južná trieda 95, 04048 Košice |

Zoznam autorizovaných osôb, ktoré sa podieľali na projektovej dokumentácií

| P. č. | Zoznam autorizovaných osôb |
| --- | --- |
| 1. | Ing. Vladimír Vavřin – stavebné konštrukcie |
| 2. | Ing. Jaroslav Mikš – statika stavieb |
| 3. | Ing. Jiří Oravec – technické, technologické a energetické vybavenie stavieb |
| 4. | Ing. Petr Povala – technické, technologické a energetické vybavenie stavieb |

Poznámka: Autorizačné osvedčenia vydané slovenskou komorou stavebných inžinierov sú súčasťou prílohy č.9

### B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

### SEVAPHARMA – nová zmluvná výroba

1.Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

| P. č. | Opis prevádzky |
| --- | --- |
|  | Výrobné priestory budú situované v areáli IMUNA PHARM, a.s. Šarišské Michaľany v budove nazvanej Hlavné laboratórium(objekt č.15),v budove bývalej výroby Dialyhemu(objekt č.9-Laboratórium) a vo zvieratníku(objekt č.17). Hlavné laboratórium je 3- podlažna budova, objekt má tri sekcie A,B,C v tvare písmena T, stavba bola realizovaná v roku 1954. K zadnej častí sekcie B bola v roku 1973 realizovaná prístavba 3 podlažného skladového objektu. K objektu je zo severozápadnej strany pristavaná jednopodlažná prístavba Infúznych roztokov, ktorá bude zbúraná až po základy. Na úrovni 4.NP je navrhnutá nová nadstavba, mimo skladového objektu. Do nových priestorov budú vstavané čisté priestory vytvorené z kovových priečok zo sendvičových kovových panelov. Tieto budovy budú zrekonštruované a prispôsobené novej výrobe v rokoch 2008-2009 v rámci projektu financovaného z Európskych fondov. Zoznam výrob a pomocných prevádzok SEVAPHARMA: - Výroba Immodinu - Výroba vírusových očkovacích látok, zbierka kultúr - Výroba alergénov - Navažovňa, formulácia (alteana, riediace roztoky, sanitačné a extrakčné roztoky) - Finálna sterilizácia a kontrola, adjustácia - Občianske šatne, práčovňa čistých odevov - Zdroje čistých médií, ostatných médií a energií - Výroba hydroxidu hlinitého, sklady Pre zaistenie požadovaných tried čistoty „D“, „C“, „B“, „A“ vrátane vetrania kontrolovaných priestorov sú navrhnuté klimatizačné zariadenia s centrálnou úpravou vzduchu v klimajednotkách. Pracuje sa so 100 % čerstvého vzduchu alebo so zmiešavaním čerstvého a cirkulačného vzduchu. Prívod vzduchu do priestorov s definovanou triedou čistoty bude uskutočnený cez tretí stupeň filtrácie, pre triedu „D“, „C“ min. H12, pre triedy „B“ a „A“ min. H14 (H - HEPA filter). V prevádzkach, kde se sa uvažuje s výrobou zdraviu škodlivých látok (alergény, vírusové očkovacie látky), budú na odvode z čistých priestorov výroby osadené kanálové HEPA filtre s triedou filtrácie H13 a predfiltrre triedy filtrácie F7, ktoré s účinnosťou 99,99% tieto látky zachytia. Sú tiež opatrené zariadením pre bezpečné vyberanie filtračných vložiek bez kontaminácie obsluhy. Ročne prevádzka vyprodukuje 345 m3 infekčných odpadných vôd, tieto budú zachytávané v zbernej nádrži, v spodnej nádrži 60 minút exponované chlórom a po inaktivácii ako chemický odpad budú vypúšťané do ČOV. Na chladenie budú slúžiť samostatné chladiace zariadenia, ktoré budú pracovať s ekologickým chladivom (prevažne R 410) |
|  | 1. Výroba Immodinu, 2. Výroba vírusových očkovacích látok, 3. Výroba alergénov, 4. Navažovňa, formulácia (alteana, riediace, extrakčné a sanitačné roztoky) a) Technológia b) Výrobné priestory Tieto informácie týkajúce sa „know-how“ firmy sú súčasťou prílohy č. 1 k žiadosti !!! |
|  | 5. Adjustácia Adjustácia je vybavená kompletačným pásom a šiestimi pracoviskami pre ručné balenie. V miestnosti je etiketovačka , skladačka návodov a zariadenie pre potlač krabičiek. Hotová produkcia je skladovaná v regáloch, následne sa pripraví na expedíciu. Priestory sú navrhnuté zo sadrokartónových priečok s omývateľným náterom. Podlaha v častiach s nižším zaťažením je z PVC a v častiach s extrémnym zaťažením je liata. Priestor má samostatnú klimajednotku. 6. Laboratóriá a) Technológia Mikrobiologické laboratórium zabezpečí monitoring čistých priestorov, mikrobiálne monitorovanie vôd, sterilitu, rastové skúšky, mikrobiálnu záťaž, validácie procesov a podobne. Analytické laboratórium zabezpečí skúšky podľa liekopisu (skúšky totožnosti, limitné skúšky, stanovenie obsahu). Virologické laboratórium bude overovať kvalitu vírusových očkovacích látok. b)Výrobné priestory Priestory sú navrhnuté zo sadrokartónových priečok, podlaha je z PVC alebo liata. Jednotlivé laboratóriá majú samostatné klimatizačné jednotky. 7. Zvieratník a) Technológia Zvieratá budú umiestnené v klietkach alebo samostatne ustajnené, mytie a dezinfekcia sa bude uskutočňovať na mieste alebo v miestnosti mytia. Tuhý odpad vrátane kadáverov uhynutých zvierat sa bude baliť a odvážať k likvidácii zmluvnou firmou VAS Mojšová lúčka. Tekuté odpady budú uskladňované v samostatnej nádrži umožňujúcej dezinfekciu... c) Výrobné priestory Rekonštruovaný zvieratník má priestory bez definovanej triedy čistoty. Celý priestor je natretý bezprašným omývateľným náterom. Súčasťou vzduchotechniky je samostatná klimajednotka. |

2.	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

| P. č. | Názov listu | Referenčné číslo mapového listu z katastrálnych máp | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Imuna Pharm,a.s. | 7-0/1,3 8-0/2,4 | 4 |

3.	Opis prevádzky

|  | 3.1 |  | Názov technologického uzla | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika |  | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P. č. |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.2 | Názov skladu, medziskladu, skladovacích a prevádzkových nádrží, potrubných rozvodov a manipulačných plôch surovín, výrobkov, pomocných látok a odpadov | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |
| 3.3 | Názov ostatných súvisiacich činnosti | Charakteristika a opis činnosti | Väzba činnosti na vyššie charakterizované technologické uzly a sklady | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| P. č. |  |  |  |  |

Poznámka: Tieto údaje sú súčasťou prílohy č. 1 – utajované informácie.

4.	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

| 4.1 | Názov blokovej schémy | Slovný opis | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |
| 4.2 | Názov materiálovej bilancie | Slovný opis |  |
| P. č. |  |  |  |

Poznámka: Rovnako aj tieto údaje sú zahrnuté do kategórie utajených informácií.

5.	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

| P. č. | Vypracovaná v zmysle zákona | Príloha č. |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. | Podniková norma na kontrolu vyrábaných prípravkov Immodin, Alergény, Očkovacie vakcíny Slovenský liekopis SL1 IPN pre vstupné suroviny Technologický reglement ako základný výrobný predpis Štandardné pracovné postupy Hygienický a sanitačný predpis Prevádzkový poriadok pre prácu s nebezpečnými chemickými faktormi Zákon NR SR o lieku Vyhláška MZSR č. 274/1998 Z.z. o požiadavkách na správnu výrobnú a veľkodistribučnú prax Metrologický poriadok Požiarny poriadok divízie Zmluvná výroba SEVAPHARMA Validačné programy a validačné správy pre procesy a zariadenia Organizačný poriadok prevádzky |  |

### C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1.	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

1.1.1   Zmluvná výroba SEVAPHARMA – Výroba Immodin

| P. č. | Prevádzka | Surovina, pomocný materiál, ďalšie látky | Opis a vlastností | CAS | Ročná spotreba (t) | Množstvo využité ako výrobok za rok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Immodin | Leukocytárny koncentrát (Buffy coat) | Červená suspenzia bohatá na leukocyty a erytrocyty izolovaná z ľudskej krvi | - | 0,4 – 0,5 t | 100% |
| 2. | Immodin | Voda na injekciu | SL1 | - | Neurčené | neurčené |
| 3. | Immodin | Dialyzačná jednotka z umelej ľadviny | Certifikát od dodávateľa – fy. Fresenius | - | Podľa objemu výroby | 0% |
| 4. | Immodin | Dialyzačná súprava | DIS 06-16 | - | Podľa objemu výroby | 0% |
| 5. | Immodin | Odberová súprava | OS-2 |  | Podľa objemu výroby | 0% |
| 6. | Immodin | Lieh 96 % | Lieh denaturovaný 1% benzínom používaný ako náplň do namrazovacieho kúpeľa 2x 80 l | - | cca 500 l | 0% |
| 7. | Immodin | 0,1% roztok metylénovej modrej | Indikátor rozpustný vo vode, používaný pri skúške vzduchotesnosti a účinnosti |  | Podľa objemu skúšok | 0% |
| 8. | Immodin | Čistiace a dezinfekčné pomôcky |  |  |  | 0% |

1.1.2   Zmluvná výroba SEVAPHARMA – Výroba Vírusových očkovacích látok (VOL)

| P. č. | Prevádzka | Surovina, pomocný materiál, ďalšie látky | Opis a vlastností | CAS | Ročná spotreba (t) | Množstvo využité ako výrobok za rok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | VOL | - stabilizovaný roztok NaHCO3 | koncentrácia 7,5% |  | Nová výroba |  |
| 2. | VOL | - roztok neomycínsulfátu 105 m.j./ml | koncentrácia 105 m.j./ml |  |  |  |
| 3. | VOL | - roztok streptomycínu | Koncentrácia 40 mg/ml |  |  |  |
| 4. | VOL | - deionizovaná voda pre tkanivové kultúry (TK) |  |  |  |  |
| 5. | VOL | - roztok sacharózy l | Koncentrácia 400g/l |  |  |  |
| 6. | VOL | - roztok penicilínu a streptomycínu | Koncentrácia (50 000 m.j. a 50 mg/ml) |  |  |  |
| 7. | VOL | - médium MEM-LAH 5x konc. |  |  |  |  |
| 8. | VOL | - médium VEL 5x konc. |  |  |  |  |
| 9. | VOL | - roztok kryštálovej violete |  |  |  |  |
| 10. | VOL | - roztok trypsínu | Koncentrácia 2% |  |  |  |
| 11. | VOL | - albumín ľudský plazmatický 20% GRIFOLS - východisková kultúra vírusu lyofilizovaná (pracovné vírusové inokulum) | Vstupná surovina |  |  |  |
| 12. | VOL | - bovinné sérum inaktivované | Vstupná surovina |  |  |  |
| 13. | VOL | - bovinné sérum natívne | Vstupná surovina |  |  |  |
| 14. | VOL | - bunky psích obličiek | Vstupná surovina |  |  |  |
| 15. | VOL | - východisková kultúra vírusu lyofilizovaná | pracovné vírusové inokulum) |  |  |  |
| 16. | VOL | - živá vakcína proti mumpsu tekutá |  |  |  |  |
| 17. | VOL | - živá vakcína proti osýpkam tekutá |  |  |  |  |
| 18. | VOL | - živá vakcína proti rubelle (ružienke) tekutá |  |  |  |  |
| 19. | VOL | - roztok želatiny | Koncentrácia 20% |  |  |  |
| 20. | VOL | - pôda CASO na skúšky sterility | Živná pôda na skúšky sterility |  |  |  |
| 21. | VOL | - pôda thioglykolátová | Živná pôda na skúšky sterility |  |  |  |
| 22. | VOL | - dusík kvapalný - kyslík stlačený - dusík 4.0 - zemný plyn | Zdroje technických plynov pre rozplňovanie ampúl, namrazovanie ampúl a zatavovanie ampúl |  |  |  |
| 23. | VOL | chlorid sodný |  |  |  |  |
| 24. | VOL | Etanol čistý | Použitie na titráciu 1 l |  | 40 litrov |  |
| 25. | VOL | chlorid draselný |  |  |  |  |
| 26. | VOL | hydrogénfosforečnan sodný . 12 H2O |  |  |  |  |
| 27. | VOL | dihydrogénfosforečnan draselný |  |  |  |  |
| 28. | VOL | laktalbumínhydrolyzát |  |  |  |  |
| 29. | VOL | kyselina citrónová |  |  |  |  |
| 30. | VOL | síran horečnatý |  |  |  |  |
| 31. | VOL | chlorid vápenatý |  |  |  |  |
| 32. | VOL | dusičnan železitý |  |  |  |  |
| 33. | VOL | fenolová červeň |  |  |  |  |
| 34. | VOL | aminokyseliny |  |  |  |  |
| 35. | VOL | octan sodný |  |  |  |  |
| 36. | VOL | Dezinfekčné prípravky | Na čistenie a dezinfekciu, materiálov, plôch a pod. |  |  |  |

1.1.3   Zmluvná výroba SEVAPHARMA – Alergény

| P. č. | Prevádzka | Surovina, pomocný materiál, ďalšie látky | Opis a vlastností | CAS | Ročná spotreba (t) | Množstvo využité ako výrobok za rok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Alergény | glycerín |  |  | Nová výroba |  |
| 2. | Alergény | fenol | 0,3 l na riedenie |  | Cca 10 kg |  |
| 3. | Alergény | Hydrogénfosforečnan sodný dodekahydrát |  |  |  |  |
| 4. | Alergény | Chlorid sodný |  |  |  |  |
| 5. | Alergény | Polysorbatum 80 |  |  |  |  |
| 6. | Alergény | Dihydrogénfosforečnan draselný |  |  |  |  |
| 7. | Alergény | Formaldehyd | 0,3 l na riedenie |  | cca 2 litre |  |
| 8. | Alergény | N-butanol p.a. |  |  |  |  |
| 9. | Alergény | etanol |  |  |  |  |
| 10. | Alergény | thymol |  |  |  |  |
| 11. | Alergény | Kyselina sírová |  |  |  |  |
| 12. | Alergény | Hydroxid sodný |  |  |  |  |
| 13. | Alergény | Kyselina chlorovodíková |  |  |  |  |
| 14. | Alergény | Glycerol 85% |  |  |  |  |
| 15. | Alergény | Hydrogénuhličitan sodný |  |  |  |  |
| 16. | Alergény | silikagél |  |  |  |  |
| 17. |  | thymol |  |  |  |  |
| 18. |  | Pentahydrát thiosíranu sodného |  |  |  |  |
| 19. |  | Kyselina boritá |  |  |  |  |
| 20. |  | methylčerveň | Tashiro indikátor |  |  |  |
| 21. |  | Methylénová modrá | Tashisro indikátor |  |  |  |
| 22. |  | Síran draselný | Súčasť katalyzátora |  |  |  |
| 23. |  | Oxid ortutnatý | Súčasť katalyzátora |  |  |  |
| 24. |  | selén | Súčasť katalyzátora |  |  |  |
| 25. | Alergény | Kyselina fosfowolfrámová |  |  |  |  |
| 26. | Alergény | histamín |  |  |  |  |
| 27. | Alergény | Tris (hydroxymetyl) aminometan |  |  |  |  |
| 28. | Alergény | Temed | N, N, N, N, -tetrametyl etylendiamin |  |  |  |
| 29. | Alergény | Amonium persulfát |  |  |  |  |
| 30. | Alergény | glycín |  |  |  |  |
| 31. | Alergény | metanol |  |  |  |  |
| 32. | Alergény | izopropanol |  |  |  |  |
| 33. | Alergény | 2-merkaptoetanol |  |  | Nová výroba |  |
| 34. | Alergény | Bromfenolová modrá |  |  |  |  |
| 35. | Alergény | Kyselina trichlóroctová |  |  |  |  |
| 36. | Alergény | Kyselina sulfosalycilová |  |  |  |  |
| 37. | Alergény | Kyselina octová |  |  |  |  |
| 38. | Alergény | Coomassie brillant blue R 250 |  |  |  |  |
| 39. | Alergény | Coomassie brillant blue G 250 |  |  |  |  |
| 40. | Alergény | 4-chloro-1-naftol |  |  |  |  |
| 41. | Alergény | Peroxid vodíka |  |  |  |  |
| 42. | Alergény | Tween 20, 80 |  |  |  |  |
| 43. | Alergény | Chlorid zinočnatý |  |  |  |  |
| 44. | Alergény | tanin |  |  |  |  |
| 45. | Alergény | Sorensenov roztok |  |  |  |  |
| 46. | Alergény | Hydroxid hlinitý |  |  |  |  |
| 47. | Alergény | Chlorid zinočnatý |  |  |  |  |
| 48. | Alergény | Chelaton III |  |  |  |  |
| 49. | Alergény | Dusičnan olovnatý |  |  |  |  |
| 50. | Alergény | Oranž xylénová |  |  |  |  |
| 51. | Alergény | Dusičnan draselný |  |  |  |  |
| 52. | Alergény | merthiolát |  |  |  |  |
| 53. | Alergény | Hovädzí serový albumín |  |  |  |  |
| 54. | Alergény | Azid sodný |  |  |  |  |
| 55. | Alergény | Citrát trojsodný |  |  |  |  |
| 56. | Alergény | agaróza |  |  |  |  |
| 57. | Alergény | Kyselina hyalurónová |  |  |  |  |
| 58. | Alergény | Cetylpyridin chlorid |  |  |  |  |
| 59. | Alergény | ether | Používaný na delipidáciu 2 l pri extrakcii roztočov |  | cca 30 litrov |  |
| 60. | Alergény | aceton | 1l počas delipidácie, extrakcia |  | cca 5 litrov |  |

1.1.4   Zmluvná výroba SEVAPHARMA – Výroba ALTEANA, Hydroxid hlinitý a Formulácia roztokov

| P. č. | Prevádzka | Surovina, pomocný materiál, ďalšie látky |  | Opis a vlastností | CAS | Ročná spotreba (t) | Množstvo využité ako výrobok za rok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Formulácia | Azid sodný | Surovina na prípravu roztokov |  |  | neurčené |  |
| 2. | Formulácia | Glukóza |  | Surovina na prípravu roztokov |  |  |  |
| 3. | Formulácia | Glycerín |  | Surovina na prípravu roztokov |  |  |  |
| 4. | Formulácia | Hydroxid sodný |  | Surovina na prípravu roztokov |  |  |  |
| 5. | Formulácia | Chlorid sodný |  | Surovina na prípravu roztokov |  |  |  |
| 6. | Formulácia | Hydrogén fosforečnan sodný.12H2O |  | Surovina na prípravu roztokov |  |  |  |
| 7. | Formulácia | Dihydrogénfosforečnan draselný |  | Surovina na prípravu roztokov |  |  |  |
| 8. | Formulácia | Thiomersal |  | Antiseptikum pri výrobe Alteany |  |  |  |
| 9. | Formulácia | Fenol |  | Surovina na prípravu roztokov |  |  |  |
| 10. | Formulácia | Chlorid draselný |  | Surovina na prípravu roztokov |  |  |  |
| 11. | Formulácia | Kyselina chlorovodíková |  | Surovina na prípravu roztokov |  |  |  |
| 12. | Formulácia | Citronan sodný |  | Surovina na prípravu roztokov |  |  |  |
| 13. | Formulácia | Kyselina citrónová |  | Surovina na prípravu roztokov |  |  |  |
| 14. | Formulácia | Chinosol |  | Surovina na prípravu roztokov |  |  |  |
| 15. | Formulácia | Tween 80 |  | Surovina na prípravu roztokov |  |  |  |
| 16. | Formulácia | Sacharóza |  | Surovina na prípravu roztokov |  |  |  |
| 17. | Formulácia | Síran amónny |  | Vstupná surovina pri výrobe Hydroxidu hlinitého |  |  |  |
| 18. | Formulácia | Síran hlinito-amónny |  | Vstupná surovina pri výrobe Hydroxidu hlinitého |  |  |  |
| 19. | Formulácia | Amoniak 25% |  | Pomocná látka na preplach a centrifugáciu |  |  |  |
| 20. | Formulácia | Hydroxid hlinitý |  | Nosič pri výrobe Alteany |  |  |  |
| 21. | Formulácia | Fosfátový pufer |  | Úprava pH pri výrobe Altreany |  |  |  |
| 22. | Formulácia | Ftalátový pufer |  | Úprava pH pri výrobe Altreany |  |  |  |

1.1.5   Zmluvná výroba SEVAPHARMA – Farmácia a Oddelenie kontroly kvality (OKK)

| P. č. | Prevádzka | Surovina, pomocný materiál, ďalšie látky | Opis a vlastností | CAS | Ročná spotreba (t) | Množstvo využité ako výrobok za rok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Farmácia | Lieh denaturovaný | 96% a nariedený podľa potreby, použitie na sanitáciu a dezinfekciu |  | Cca 50litrov |  |
| 2. | Farmácia | Organické riedidlá | Použitie 3 litre na potlač ampúl |  | Cca 110 litrov |  |
| 3. | Farmácia | Organické farby | 0,1 kg počas potlače ampúl |  | Cca 10 kg |  |
| 4. | OKK - kontrola | Anhydrid kyseliny octovej | Analytické skúšky |  | Cca 1 kg |  |
| 5. | OKK | Lekársky benzín | analýzy |  | Cca 2 kg |  |
| 6. | OKK | butanol | analýzy |  | Cca 3 kg |  |
| 7. | OKK | dichlórmethan | analýzy |  | Cca 0,5 kg |  |
| 8. | OKK | dioxan | analýzy |  | Cca 1 kg |  |
| 9. | OKK | ethylenglykol | analýzy |  | Cca 1kg |  |
| 10. | OKK | isoamylalkohol | analýzy |  | Cca 1 kg |  |
| 11. | OKK | isobutanol | anylýzy |  | Cca 1 kg |  |
| 12. | OKK | isopropanol | analýzy |  | Cca 1 kg |  |
| 13. | OKK | Kyselina octová | analýzy |  | Cca 12 kg |  |
| 14. | OKK | Lieh denaturovaný | analýzy |  | Cca 15 litrov |  |
| 15. | OKK | Etanol 96% | analýzy |  | 20 litrov |  |
| 16. | OKK | Dibutylester kyseliny ftalovej | anylýzy |  | 0,5 kg |  |
| 17. | OKK | toluen | analýzy |  | 1 l |  |
| 18. | OKK | hexan | analýzy |  | 1 l |  |
| 19. | OKK | metanol | analýzy |  | 3 l |  |
| 20. | OKK | hexamethylentetramin | analýzy |  | 2l |  |
| 21. | OKK | acetaldehyd | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 22. | OKK | acetanhydrid | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 23. | OKK | acetón | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 24. | OKK | amoniak | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 25. | OKK | dietyléter | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 26. | OKK | 1,2 - dihydrixibenzén | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 27. | OKK | Dusičnan draselný | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 28. | OKK | Dusičnan sodný | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 29. | OKK | Kyselina dusičná | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 30. | OKK | Kyselina chloristá | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 31. | OKK | Kyselina chlorovodíková 37% | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 32. | OKK | Kyselina mravčia | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 33. | OKK | Kyselina o-fosforečná | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 34. | OKK | Kyselina mliečna | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 35. | OKK | Kyselina salycilová | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 36. | OKK | Kyselina sulfosalycilová | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 37. | OKK | Dusičnan strieborný | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 38. | OKK | Dusičnan lantanitý | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 39. | OKK | Hexahydroxoantimoničnan draselný | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 40. | OKK | Hydroxid bárnatý | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 41. | OKK | Hydroxid sodný | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 42. | OKK | Hydroxid draselný | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 43. | OKK | Hydroxid lítny | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 44. | OKK | Chlorid amónny | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 45. | OKK | Chlorid cínatý | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 46. | OKK | Chlorid vápenatý | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 47. | OKK | Chlorid meďnatý dihydrát | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 48. | OKK | Chlorid zinočnatý | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 49. | OKK | Chlorid železitý hexahydrát | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 50. | OKK | Chlorid železitý tetrahydrát | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 51. | OKK | chloroform | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 52. | OKK | Jodičnan draselný | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 53. | OKK | Kyselina sírová | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 54. | OKK | Kyselina trichlóroctová | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 55. | OKK | Manganistan draselný | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 56. |  | Metylizobutyl ketón | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 57. |  | Octan meďnatý monohydrát | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 58. |  | Oxid fosforečný | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 59. |  | p-nitrofenol | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 60. |  | Peroxid vodíka | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 61. |  | pyridín | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 62. |  | rezorcinol | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 63. |  | Síran meďnatý | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 64. |  | Síran manganatý | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 65. |  | Síran zinočnatý | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 66. |  | Síran železnatý heptahydrát | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 67. |  | Sulfid sodný | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 68. |  | Šťavelan amónny dihydrát | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 69. |  | tiomočovina | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 70. |  | benzén | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 71. |  | Bromičnan draselný | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 72. |  | 1,4-benzochinón | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 73. |  | difenylamín | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 74. |  | Dusitan sodný | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 75. |  | Fehlingovo činidlo I | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 76. |  | Fluorid sodný | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 77. |  | Formaldehyd | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 78. |  | Chróman draselný | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 79. |  | Chlorid bárnatý | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 80. |  | Chlorid kobaltnatý | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 81. |  | Jodid kademnatý | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 82. |  | Kyselina pikrová | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 83. |  | bróm | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 84. | OKK | Bromid ortuťnatý | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 85. | OKK | Dichróman draselný | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 86. | OKK | Dusičnan ortuťnatý | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 87. | OKK | Chlorid ortuťnatý | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 88. | OKK | Jodid ortuťnatý | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 89. | OKK | Octan uranylzinočnatý | Analytické stanovenie |  |  |  |
| 90. | OKK | Oxid arzenitý | Analytické stanovenie |  |  |  |

1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

Výrobný objekt č.15

| 1.2.1 | Zdroj vody | Využitie v prevádzke | Spotreba technologickej a úžitkovej vody |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Ø (l.s-1) | Max (l.s-1) | m 3.deň-1 | m 3 .rok-1 | Merná spotreba na jednotku výrobku (jedn.) | % využitia vo výrobku |
|  |  | Objekt č. 15 – výrobný objekt |  |  | 80,61m3 | 4011 m3 | - | - |
| 1.2.2 | Opis zdroja, povrchových, podzemných vôd, sekundárnych vôd, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Z dôvodu veľkej spotreby čistej vody a veľkého počtu odberových miest sú navrhnuté dva nezávislé zdroje a dva cirkulačné rozvody čistej vody. Jeden zdroj bude umiestnený na 1.PP v miestnosti č.0.017, druhý na 1. NP v miestnosti č. 1.001. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Voda bude od zdroja rozvádzaná cirkulačnými čerpadlami k jednotlivým odberovým miestam cirkulačnými rozvodmi z materiálu AISI 316 L v demenzii DN50. Potrubie je vedené horizontálnymi rozvodmi nad podhľady k jednotlivým odberovým miestam pomocou slučiek. Jednotlivé odberové miesta sú usadzované ručnými membránovými ventilmi. Všetky najnižšie miesta rozvodu budú opatrené membránovými ventilmi a kondenzatnými súpravami DN15 tak, aby cirkulačné slučky mohli byť úplne vypustené. K priebežnej sanitácií vody v slučkách slúžia UV desinfektory, ktoré budú inštalované na výtlaku čerpadiel. Sterilizácia cirkulačných slučiek, zásobníkov PW, výmenníkov a cirkulačných čerpadiel je zaistená v priestore strojovne napojením odbočiek na rozvod čistej pary. Ku chladeniu čistej vody v cirkulačných slučkách a k udržovaniu jej teploty v rozsahu 20+ - 2 stupne C slúžia ľadnice. Potrubie čistej vody bude zhotovené z oceľových trubiek . Potrubie bude bez náteru. Potrubie čistenej vody bude tepelne izolované tepelnou izoláciou z mikrovlákna, krytou Al.fóliou. Množstvo vody v zásobníkoch, vodivosť, teploty, tlaky ,poruchy a ďalšie údaje budú riadené a monitorované systémom MaR a elektronicky archivovane. Dekontaminácia infekčných vôd zo sprch personálnych priestorov v infekčných častiach výroby budú realizované v miestnosti č.0.021 (dekontaminácia) v 1.PP. Likvidácia infekčných vôd bude realizovaná chemickou cestou v dekontaminačnej stanici T.002. Množstvo odpadových infekčných vôd zo sprch v personálnych priestoroch je cca 1400 l/deň. Infikovaná voda bude zvedená zberným potrubím do zbernej nádobnej stanice o objeme cca 1,5 m3 Zo zbernej nádoby bude voda periodicky odpúšťaná do spodnej nádrže, kde prebehne okamžitá dekontaminácia infekčných vôd razantnou chloráciou (cca 5 kg/m3). Potrebné množstvo roztoku chloračného činidla bude uskutočnené dávkovačom. Po expozičnej dobe min. 60 minút bude uskutočnená analýza dekontaminovanej vody z bakteriologického hľadiska. V prípade kladného výsledku je možné dekontaminovaný obsah nádrže vypustiť do čističky odpadových vôd. Kapacita nádrže a objímky bude dimenzovaná tak, aby bezpečne pokryla denný prítok infikovanej vody. Kapacitu stanice je možné cca po 2 hodinách obnoviť. Zberná nádrž je osadená filtrom. |  |  |  |  |  |  |  |

1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

| 1.3.1 | Zdroj pitnej vody | Využitie v prevádzke | Spotreba pitnej vody |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | Max. (l.s-1) | m3.deň -1 | m3.rok –1 |
|  |  |  |  |  | 13,14 m3 | 3285 m3 |
| 1.3.2 | Opis zdroja vody, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovania |  |  |  |  |  |

1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

Laboratórny objekt č.9 – OKK (oddelenie kontroly kvality)

| 1.2.1 | Zdroj vody | Využitie v prevádzke | Spotreba technologickej a úžitkovej vody |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Ø (l.s-1) | Max (l.s-1) | m 3.deň-1 | m 3 .rok-1 | Merná spotreba na jednotku výrobku (jedn.) | % využitia vo výrobku |
|  |  | Objekt č. 9 – laborat. objekt |  |  | 11,9 m3 | 2975 m3 | - | - |
| 1.2.2 | Opis zdroja, povrchových, podzemných vôd, sekundárnych vôd, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie |  |  |  |  |  |  |  |

1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

| 1.3.1 | Zdroj pitnej vody | Využitie v prevádzke | Spotreba pitnej vody |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | Max. (l.s-1) | m3.deň -1 | m3.rok –1 |
|  |  |  |  |  | 3,57 m3 | 893 m3 |
| 1.3.2 | Opis zdroja vody, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovania |  |  |  |  |  |

1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

Zvieratník ( objekt č.17)

| 1.2.1 | Zdroj vody | Využitie v prevádzke | Spotreba technologickej a úžitkovej vody |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Ø (l.s-1) | Max (l.s-1) | m 3.deň-1 | m 3 .rok-1 | Merná spotreba na jednotku výrobku (jedn.) | % využitia vo výrobku |
|  |  | Objekt č. 17 – zvieratník |  |  | 2,75 m3 | 688 m3 | - | - |
| 1.2.2 | Opis zdroja, povrchových, podzemných vôd, sekundárnych vôd, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie |  |  |  |  |  |  |  |

1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

| 1.3.1 | Zdroj pitnej vody | Využitie v prevádzke | Spotreba pitnej vody |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | Max. (l.s-1) | m3.deň -1 | m3.rok –1 |
|  |  |  |  |  | 1,80 m3 | 450 m3 |
| 1.3.2 | Opis zdroja vody, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovania |  |  |  |  |  |

2.	Výrobky  a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

  - Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

2.1.1. Zmluvná výroba SEVAPHARMA – IMMODIN

| P. č. | Prevádzka | - Výrobok alebo určený výrobok | - Opis výrobku alebo určeného výrobku | - CAS | Výroba (ks.rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Immodin | Immodin – lyofilizovaný dialyzát z 200 miliónov leukocytov. |  | - | Nová výroba |

2.1.2. Zmluvná výroba SEVAPHARMA – Vírusové očkovacie látky

| P. č. | Prevádzka | - Výrobok alebo určený výrobok | - Opis výrobku alebo určeného výrobku | - CAS | Výroba (ks.rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | VOL | PAVIVAC | Živá očkovacia vakcína proti parotitíde (mumps) | - | Nová výroba |
| 2. | VOL | TRIVIVAC | Živá očkovacia vakcína proti rubeole (červienke), parotitíde (mumpsu) a osýpkam | - |  |
| 3. | VOL | MOVIVAC | Živá vakcína proti osýpkam | - |  |
| 4. | VOL | MOPAVAC | Živá vakcína proti mumpsu a osýpkam (dvojzložková) | - |  |

2.1.3. Zmluvná výroba SEVAPHARMA – Bakteriálne očkovacie látky

| P. č. | Prevádzka | - Výrobok alebo určený výrobok | - Opis výrobku alebo určeného výrobku | - CAS | Výroba (ks.rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bakteriálne očkovacie látky | ALTEANA | Očkovacia vakcína proti tetanu | - | Nová výroba |

2.1.4. Zmluvná výroba SEVAPHARMA – ALERGÉNY

| P. č. | Prevádzka | - Výrobok alebo určený výrobok | - Opis výrobku alebo určeného výrobku | - CAS | Výroba (ks.rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Alergény | H-AL BACTO | Alergénový prípravok z baktérií pre imunoterapiu, injekčný roztok | - | Nová výroba |
| 2. | Alergény | H-AL DUSTS | Alergénový prípravok z prachu pre imunoterapiu, injekčný roztok | - |  |
| 3. | Alergény | H-AL-DUSTS MIX | Alergénový prípravok z obohateného prachu, injekčný roztok |  |  |
| 4. | Alergény | H-AL POLLENS | Alergénový prípravok z peľu, injekčný roztok |  |  |
| 5. | Alergény | H-AL MITES | Alergénový prípravok z roztočov, injekčný roztok |  |  |
| 6. | Alergény | H-AL INSECTS | Alergénový prípravok z hmyzu, injekčný roztok |  |  |
| 7. | Alergény | H-AL MYCO | Alergénový prípravok z plesní a kvasiniek, injekčný roztok |  | Nová výroba |
| 8. |  | H-AL-DUSTS PER OS | Perorálne kvapky pre imunoterapiu, alergénový prípravok z prachu |  |  |
| 9. |  | H-AL-DUSTS MIX PER OS | Perorálne kvapky pre imunoterapiu, elergénový prípravok z obohateného prachu |  |  |
| 10. | Alergény | H-AL DEPOT | Injekčná suspenzia depotného alergénového prípravku z peľu pre imunoterapiu | - |  |
| 11. | Alergény | H-AL POLLENS PER OS | Perorálne kvapky, roztok k vnútornému použitiu, pre imunoterapiu, alergénový prípravok z peľu | - |  |
| 12. |  | H-AL BACTO PER OS | Perorálne kvapky pre imunoterapiu, roztok k vnútornemu použitiu, alergénový prípravok z baktérií |  |  |
| 13. |  | H-AL MYCO PER OS | Perorálne kvapky na imunoterapiu, alergénový prípravok plesní a kvasiniek |  |  |
| 14. |  | H-AL INSECTS PER OS | Perorálne kvapky na imunoterapiu, elergénový prípravok z hmyzu |  |  |
| 15. |  | H-AL MITES PER OS | Perorálne kvapky na imunoterapiu, alergénový prípravok z roztočov |  |  |
|  |  | D-AL BACTO | Injekčný roztok, diagnostický alergénový prípravok z baktérií |  |  |
|  |  | D-AL DUSTS | Injekčný roztok, diagnostický alergénový prípravok z prachu |  |  |
|  |  | D-AL DUSTS MIX | Injekčný roztok, diagnostický alergénový prípravok z obohateného prachu |  |  |
|  |  | D-AL POLLENS | Injekčný roztok, diagnostický alergénový prípravok z peľu |  |  |
|  |  | D-AL MITES | Injekčný roztok, diagnostický alergénový prípravok z roztočov |  |  |
|  |  | D-AL INSECTS | Injekčný roztok, diagnostický alergénový prípravok z hmyzu |  |  |
|  |  | D-AL MYCO | Injekčný roztok, diagnostický alergénový prípravok z plesní a kvasiniek |  |  |
|  |  | D-AL FOODS | Injekčný roztok, diagnostický alergénový prípravok z potravín |  |  |
|  |  | D-AL PRICK TEST POLLENS | Diagnostický testovací roztok alergénov z peľu |  | Nová výroba |
|  |  | D-AL PRICK TEST MITES | Diagnostický testovací roztok alergénov z roztočov |  |  |
|  |  | D-AL PRICK TEST MYCO | Diagnostický testovací roztok alergénov z plesní a kvasiniek |  |  |
|  |  | D-AL PRICK TEST INSECTS | Diagnostický testovací roztok alergénov z hmyzu |  |  |
|  |  | D-AL PRICK TEST FOODS | Diagnostický testovací roztok alergénov z potravín |  |  |
|  |  | D-AL PRICK TEST DUSTS | Diagnostický testovací roztok alergénov z prachu |  |  |

- 2.2. 	Medziprodukty

- 2.2.1. Zmluvná výroba SEVAPHARMA- IMMODIN

- Divízia nevyrába medziprodukty.

| P. č. | Prevádzka | Názov medziproduktu | Opis medziproduktu | CAS | Výroba za rok (t/rok) | Množstvo využité ako výrobok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | IMMODIN | Divízia nemá medziprodukty | - | - | - | - |

- 2.2.2. Zmluvná výroba SEVAPHARMA- VÍRUSOVÉ OČKOVACIE LÁTKY

| P. č. | Prevádzka | Názov medziproduktu | Opis medziproduktu | CAS | Výroba za rok (t/rok) | Množstvo využité ako výrobok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | VOL | PAVIVAC tekutý | Jednozložková tekutá vakcína skladovaná ako medziprodukt do fázy homogenizácie vakcín v zmrazenom stave | - | Nová výroba | 100% |
| 2. | VOL | MOVIVAC tekutý | Jednozložková tekutá vakcína skladovaná ako medziprodukt do fázy homogenizácie vakcín v zmrazenom stave |  | Nová výroba | 100 % |

- 2.2.3. Zmluvná výroba SEVAPHARMA -  ALERGÉNY

| P. č. | Prevádzka | Názov medziproduktu | Opis medziproduktu | CAS | Výroba za rok (t/rok) | Množstvo využité ako výrobok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Alergény | Základný extrakt z peľu neštandardizovaný | Tekutý extrakt skladovaný pri 2-8 °C, expirácia 1 rok | - | Nová výroba | 100% |
| 2. | Alergény | Základný extrakt z peľu štandardizovaný | Tekutý extrakt skladovaný pri 2-8 °C, expirácia 1 rok |  |  | 100% |
| 3. | Alergény | Základný extrakt z potravín | Tekutý extrakt skladovaný pri 2-8 °C, expirácia 1 rok |  |  | 100% |
| 4. | Alergény | Základný extrakt z prachu | Tekutý extrakt skladovaný pri 2-8 °C, expirácia 1 rok |  |  | 100% |
| 5. | Alergény | Základný extrakt z plesní | Tekutý extrakt skladovaný pri 2-8 °C, expirácia 1 rok |  |  | 100% |
| 6. | Alergény | Základný extrakt z roztočov | Tekutý extrakt skladovaný pri 2-8 °C, expirácia 1 rok |  |  | 100% |
| 7. | Alergény | Základný extrakt z baktérií | Tekutý extrakt skladovaný pri 2-8 °C, expirácia 1 rok |  |  | 100% |
| 8. | Alergény | Základný extrakt z hmyzu | Tekutý extrakt skladovaný pri 2-8 °C, expirácia 1 rok |  |  | 100% |

- 3.	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

- 3.1.	Vstupy  energie a palív

| 3.1.1 | Vstupy energie a palív | Ročná spotreba/ množstvo (jedn.) | Výhrevnosť (GJ.jedn.-1) | Prepočet na GJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2 | Zemný plyn | 923 955 m3 | 33,4 | 28 000 |
| 3.1.3 | Hnedé uhlie | - | - | - |
| 3.1.4 | Čierne uhlie | - | - | - |
| 3.1.5 | Koks | - | - | - |
| 3.1.6 | Iné pevné palivá | - | - | - |
| 3.1.7 | VOŤ | - | - | - |
| 3.1.8 | VOĽ | - | - | - |
| 3.1.9 | Nafta na kúrenie | - | - | - |
| 3.1.10 | Iné plyny | - | - | - |
| 3.1.11 | Nafta pre dopravu | - | - | - |
| 3.1.12. | Druhotná energia | - | - | - |
| 3.1.13 | Obnoviteľné zdroje | - | - | - |
| 3.1.14 | Nákup el. energie | - | - | - |
| 3.1.15 | Nákup tepla | - | - | - |
| 3.1.16 | Iné palivá | - | - | - |
| 3.1.17 | Celkový vstup energie a palív v GJ | – | - | - |

3.2	 Vlastná výroba energií z palív

| 3.2.1 | Inštalovaný elektrický výkon celkom v MWel | Neudané |
| --- | --- | --- |
| 3.2.2 | Inštalovaný tepelný výkon v Mwtep | Neudané |
| 3.2.3 | Výroba elektriny v MWh a v GJ | - |
| 3.2.4 | Výroba tepla v GJ | 28 000 |
| 3.2.5 | Výroba chladu v GJ | Neudané |
| 3.2.6 | Predaj vyrobeného tepla v GJ | - |
| 3.2.7 | Predaj vyrobenej elektriny v MWh a v GJ | - |

Nevyrába sa!!!

3.3	Opis všetkých spotrebičov energií

| P. č. | Označenie, názov a technický opis spotrebičov | Ročná spotreba energie | Skutočná energetická účinnosť spotrebičov | Cieľová energetická účinnosť spotrebičov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Neudané | Neudané | Neudané | Neudané |

Poznámka: Vzhľadom k tomu, že projektová dokumentácia je určená pre vydanie stavebného povolenia, neobsahuje zoznam spotrebičov energií, preto ich nie je možné podrobne rozpísať!

3.4	Využitie energií

| 3.4.1 | Celkový nákup a výroba energie v GJ | Plyn – 28 000 GJ, EE – GJ |
| --- | --- | --- |
| 3.4.2 | Celkový predaj energie v GJ | 0 GJ |
| 3.4.3 | Celková spotreba energie v GJ | Plyn – 28 000 GJ, EE – GJ |
| 3.4.4 | Celková spotreba energie na vykurovanie a TUV v GJ | - |
| 3.4.5 | Celková spotreba energie na výrobu chladu | Neudané |
| 3.4.6 | Celková spotreba energie na výrobu tlakového vzduchu | Neudané |
| 3.4.7 | Celková spotreba energie na technologické a súvisiace procesy v GJ | - |

3.5	Merná spotreba  energie

!Poznámka:

Vzhľadom na zložitosť výroby a širokú škálu a rozmanitosť  výrobkov nezisťujú sa údaje uvedené nižšie v tabuľke  - prepočet na jednotku výrobku.

| P. č. | Výrobok | Jedn. | Merná spotreba energie na jednotku výrobku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Elektrická energia |  | Teplo GJ.jedn-1 | GJ. jedn-1 spolu |
|  |  |  | kWh. jedn-1 | GJ. jedn-1 |  |  |
|  | Nezaznamenáva sa | - | - | - | - | - |

### D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

1.	Znečisťovanie ovzdušia

KOTOLŇA  SEVAPHARMY (objekt č.15)

1.1.	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

| P. č. | Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií | Emitovaná látka, a jej vlastnosti | Údaje o emisiách |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg.m-3 | kg.h-1 | OU.m-3 | t.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | VYV.PARY VP1 | TZL(0.0.01) | Ef | - | - | - | – |
|  | VYV.PARY VP1 | SO2 (0.0.02) | Ef | - | - | - | - |
|  | VYV.PARY VP1 | ΣC (0.0.05) | Ef | - | - | - | - |
|  | VYV. PARY VP1 | NOx (0.0.03) | Ef | - | - | - | - |
|  | VYV. PARY VP1 | CO (0.0.04) | Ef | - | - | - | - |
|  | VYV. PARY VP2 | TZL (0.0.01) | Ef | - | - | - | - |
|  | VYV. PARY VP2 | SO2 (0.0.02) | Ef | - | - | - | - |
|  | VYV. PARY VP2 | ΣC (0.0.05) | Ef | - | - | - | - |
|  | VYV. PARY VP2 | NOx (0.0.03) | Ef | - | - | - | - |
|  | VYV. PARY VP2 | CO (0.0.04) | Ef | - | - | - | - |
|  | VYV. PARY VP3 | TZL(0.0.01) | Ef | - | - | - | - |
|  | VYV. PARY VP3 | SO2 (0.0.02) | Ef | - | - | - | - |
|  | VYV. PARY VP3 | ΣC (0.0.05) | Ef | - | - | - | - |
|  | VYV. PARY VP3 | NOx (0.0.03) | Ef | - | - | - | - |
|  | VYV. PARY VP3 | CO (0.0.04) | Ef | - | - | - | - |

Poznámka:  Fyzicky zatiaľ neexistuje!!! Od OÚ ŽP v Sabinove máme súhlasné stanoviská o inštaláciu nových zdrojov.

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé  zdroje emisií

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Názov a typ vypúšťania emisií | Napojené zdroje emisií | Priemer bodového alebo plocha miesta vypúšťania | Zemepisná šírka a dĺžka/ súradnicová sieť X-Y | Výška vypúšťania (m) | Objemový prietok (mn,s,3.s-1) | Teplota emisií (oC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Komín VP1 | Komín | VP1 | 600 mm | Neudaná | 17,0 | nemerané | Nemer. |
|  | Komín VP2 | Komín | VP2 | 600 mm | Neudaná | 17,0 | nemerané | Nemer. |
|  | Komín VP3 | Komín | VP3 | 600 mm | Neudaná | 17,0 | nemerané | Nemer. |

KOTOLŇA  SEVAPHARMY (objekt č.9 – Laboratórium – budova bývalého Dialyhemu)

1.1.	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

| P. č. | Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií | Emitovaná látka, a jej vlastnosti | Údaje o emisiách |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg.m-3 | kg.h-1 | OU.m-3 | t.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | KOTOL K1 | TZL(0.0.01) | Ef | - | - | - | – |
|  | KOTOL K1 | SO2 (0.0.02) | Ef | - | - | - | - |
|  | KOTOL K1 | ΣC (0.0.05) | Ef | - | - | - | - |
|  | KOTOL K1 | NOx (0.0.03) | Ef | - | - | - | - |
|  | KOTOL K1 | CO (0.0.04) | Ef | - | - | - | - |
|  | KOTOL K2 | TZL (0.0.01) | Ef | - | - | - | - |
|  | KOTOL K2 | SO2 (0.0.02) | Ef | - | - | - | - |
|  | KOTOL K2 | ΣC (0.0.05) | Ef | - | - | - | - |
|  | KOTOL K2 | NOx (0.0.03) | Ef | - | - | - | - |
|  | KOTOL K2 | CO (0.0.04) | Ef | - | - | - | - |
|  | KOTOL K3 | TZL(0.0.01) | Ef | - | - | - | - |
|  | KOTOL K3 | SO2 (0.0.02) | Ef | - | - | - | - |
|  | KOTOL K3 | ΣC (0.0.05) | Ef | - | - | - | - |
|  | KOTOL K3 | NOx (0.0.03) | Ef | - | - | - | - |
|  | KOTOL K3 | CO (0.0.04) | Ef | - | - | - | - |

Poznámka:  Kotol č.1 je pôvodný, ktorý sa v objekte nachádzal predtým (starý Dialyhem). K nemu pribudnú nové dva kotly so spoločným výkonom 192 kW. Dobudovanie kotolne v rámci projektu Sevapharma.

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé  zdroje emisií

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Názov a typ vypúšťania emisií | Napojené zdroje emisií | Priemer bodového alebo plocha miesta vypúšťania | Zemepisná šírka a dĺžka/ súradnicová sieť X-Y | Výška vypúšťania (m) | Objemový prietok (mn,s,3.s-1) | Teplota emisií (oC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Komín K1 | Komín | Kotol K1 | 250 mm | Neudaná | 14,0 | nemerané | Nemer. |
|  | Komín K2 | Komín | Kotol K2,3 | 250 mm | Neudaná | 14,0 | nemerané | Nemer. |

Poznámka: Po inštalácií  zdrojov bude nastavený optimálny spaľovací režim tak, aby boli dosiahnuté emisné limity v súlade s vyhláškou MŽP SR č.706/2002 v znení vyhlášky MŽP SR č.410/2003 Z.z. Správa z merania emisií bude vypracovaná oprávnenou osobou v zmysle vyhlášky MŽP SR č.408/2003 Z.z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia pred spustením zdroja do prevádzky.

KOTOLŇA  SEVAPHARMY (objekt č.17 - Zvieratník)

1.1.	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

| P. č. | Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií | Emitovaná látka, a jej vlastnosti | Údaje o emisiách |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg.m-3 | kg.h-1 | OU.m-3 | t.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | KOTOL K1 | TZL(0.0.01) | Ef | - | - | - | – |
|  | KOTOL K1 | SO2 (0.0.02) | Ef | - | - | - | - |
|  | KOTOL K1 | ΣC (0.0.05) | Ef | - | - | - | - |
|  | KOTOL K1 | NOx (0.0.03) | Ef | - | - | - | - |
|  | KOTOL K1 | CO (0.0.04) | Ef | - | - | - | - |
|  | KOTOL K2 | TZL (0.0.01) | Ef | - | - | - | - |
|  | KOTOL K2 | SO2 (0.0.02) | Ef | - | - | - | - |
|  | KOTOL K2 | ΣC (0.0.05) | Ef | - | - | - | - |
|  | KOTOL K2 | NOx (0.0.03) | Ef | - | - | - | - |
|  | KOTOL K2 | CO (0.0.04) | Ef | - | - | - | - |
|  | KOTOL K3 | TZL(0.0.01) | Ef | - | - | - | - |
|  | KOTOL K3 | SO2 (0.0.02) | Ef | - | - | - | - |
|  | KOTOL K3 | ΣC (0.0.05) | Ef | - | - | - | - |
|  | KOTOL K3 | NOx (0.0.03) | Ef | - | - | - | - |
|  | KOTOL K3 | CO (0.0.04) | Ef | - | - | - | - |

Poznámka: Tento zdroj ešte fyzicky taktiež neexistuje. Je to plánovaná kotolňa v rámci projektu Sevapharma. Pôjde o malý zdroj znečisťovania ovzdušia, pri ktorom budú dodržané všetky potrebné náležitosti podľa vyhlášky MŽP SR č.706/2002 o zdrojoch znečisťovania ovzdušia.

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé  zdroje emisií

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Názov a typ vypúšťania emisií | Napojené zdroje emisií | Priemer bodového alebo plocha miesta vypúšťania | Zemepisná šírka a dĺžka/ súradnicová sieť X-Y | Výška vypúšťania (m) | Objemový prietok (mn,s,3.s-1) | Teplota emisií (oC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Komín K1 | Komín | Kotol K1 | 80/125 mm | Neudaná | 3,0 | nemerané | Nemer. |
|  | Komín K2 | Komín | Kotol K2 | 80/125 mm | Neudaná | 3,0 | nemerané | Nemer. |
|  | Komín K3 | Komín | Kotol K3 | 80/125 mm | Neudaná | 3,0 | nemerané | Nemer. |

2.	 Znečisťovanie povrchových vôd

###### 2.1.	 Recipienty odpadových vôd

| 2.1.1 | Názov vodného toku | TORYSA |
| --- | --- | --- |
| 2.1.2 | Číslo hydrologického povodia | 4-32-04-067 |
| 2.1.3 | Riečny kilometer | 72,5 |
| 2.1.4 | Ukazovatele stavu vody v toku a jeho znečistenia | 0,363m3/s |

2.2	 Produkované odpadové vody

2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd   (1.Výrobný objekt č.15, 2. Laboratórny objekt č.9, 3.Zvieratník – objekt č.17)

| 2.2.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| 1. 2. 3. | Priemysel, občianska vybavenosť obce | Priemyselná, splašková | - | - | 144,1 m3 22,08 m3 5,93 m3 | 22200 m3 5622 m3 1731 m3 | - |
| 2.2.1.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| Odpadové vody Technologické odpadové vody: - množsvo odpadových vôd od technológie - ročné množstvo odpadových vôd od technológie Splaškové odpadové vody: - množsvo spláškových odpadových vôd - ročné množstvo spláškových odpadových vôd Dažďové odpadové vody: - maximálne množsvo odpadových dažďových vôd zo stiech - celkové ročné množstvo odpadových vôd zo striech Infekčné odpadové vody: - množstvo infekčných odpadových vôd - celkové ročné množsvo infekčných odpadových vôd Odpadové vody prichádzajú do ČOV kanalizačným potrubím o ø 500 mm gravitačne cez zmiešavaciu šachtu opatrenú stavidlovým uzáverom. Do tejto šachty je napojené potrubie cez stavidlá, ktoré umožňuje obtokovať ČOV. Odpadové vody sú tvorené ľahkou odpadovou vodou z priemyslu s nízkym organickým znečistením a minimálnym chemickým znečistením anorganických solí a charakteristickou splaškovou vodou z občianskej vybavenosti so zvýšeným znečistením nutrientami. Do tejto šachty je napojené potrubie cez stavidlá, ktoré umožňuje obtokovať ČOV. Odpadové vody pokračujú do prívodného otvoreného žľabu na ručne stierané česlá, kde sa zbavia veľkých unášaných nečistôt. Za česlami je zaradený vertikálny lapač piesku, v ktorom sedimentujú organické častice väčších hmotností a piesok. Po tomto hrubom predčistení odchádza odpadová voda cez Venuriho merný žľab prítoku do rozdeľovacej šachty, ktorá umožňuje odvádzať do dvoch samostatných celkov. Čistenie je zdvojené, t.j. dve štrbinové nádrže, dva biologické rýchlofiltre, dve dousadzovacie nádrže. V štrbinových nádržiach sa pohyb vody ukľudní, prebieha sedimentácia , pričom sa v anaeróbnom priestore tvorí čistiarenský kal, ktorý sa podľa potreby z tohto priestoru odčerpáva na kalové polia, kde sa odvodní a stabilizuje. Odpadová voda zo štrbinových nádrží odteká cez nornú stenu a prepad do zbernej nádrže, v ktorej sú inštalované horizontálne čerpadlá. Plavákový systém riadi čerpanie vody. Pomocou tlaku čerpadiel sa odpadová voda dopraví do dvojramenného sklápacieho zariadenia. Toto pracuje na princípe Segnerovho kola a rozstrekuje odpadovú vodu po povrchu biologického rýchlofiltra. V náplni filtra, ktorú tvorí kameninová náplň o zrnitosti 6-10 cm, prebieha aeróbny proces odbúravania biologického znečistenia organického pôvodu. Účinnosť podľa BSK5 môže dosiahnuť 90%. Biologicky predčistená odpadová voda priteká otvoreným žľabom do ukľudňujúceho valca dousadzovacích nádrží. Tu dochádza k vytvoreniu jemného kalu, ktorý sa recyrkuláciou pri odkaľovaní dostáva do rozdeľovacej šachty pred štrbinové nádrže. Odtekajúca voda z dousadzovacích nádrží sa potrubím dopraví do chlórovacej nádrže, kde prebehne dezinfekcia plynným chlórom naviazaným vo vode v chlorátore. Odtok z ČOV je meraný vo Venturiho mernom žľabe ultrazvukovým meradlom UMP O1. Vyčistená odpadová voda sa z ČOV odvádza kameninovým potrubím o ø 500 mm a vydláždeným kanálom do toku rieky. Odpadové vody sa vypúšťajú kontinuálne 355 dní/rok. Kalové hospodárstvo tvoria kalové polia, z ktorých sa stabilizovaný kal odstraňuje ručne na zbernú skládku. Polia sú oddrenážované, odpadová voda je z nich odvádzaná potrubím do ČOV. Projektová kapacita ČOV Qmax – 27,47 l/s = 98,78 m3/h =2 373,41 m3/deň Qpriem = 16,90 l/s = 60,84 m3/h = 1 460,16 m3/deň Qmin = 8,0 l/s = 28,80 m3/h = 691,20 m3/deň |  |  |  |  |  |  |  |

2.2.2	 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

| P. č. | Zdroj/producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazova-teľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |
|  | Sevapharma |  | BSK5 CHSKcr |  |  |  |  |  |  |

2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd

| 2.3.1.1 | Zdroj/producent odpadových vôd | Charakteristika odpadových vôd | Prevzaté množstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Q (l.s-1) | Qmax (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 |
|  | Ziadne | - |  |  |  |  |
| 2.3.1.2 | Opis spôsobu čistenia alebo znižovania množstva odpadových vôd, účinnosť čistenia |  |  |  |  |  |
|  | Žiadne |  |  |  |  |  |

2.3.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

| P. č. | Zdroj/ producent odpadových vôd | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | Žiadne |  |  |  |  |  |  |  |

2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj producent odpadovej vody | Recipient |  |  | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Názov | Ukazovateľ znečistenia | Objemový prietok (l.s-1) Q355 | Produkované množstvo (l.s-1, maxl.s-1 m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1 t.rok-1) |
|  | Žiadne |  |  |  |  |  |  |  |

2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na vodné a na vodou viazané ekosystémy, ako i údaje o možnom ovplyvnení vodných útvarov a zdrojov, dobu trvania nakladania |
| --- | --- |
|  | Vplyv vypúšťania odpadových vôd na kvalitu recipientu Torysa udáva nižšie uvedená tabuľka. Ø prietok 355 dní v roku na Toryse:536 l/s Ø prietok za ť rokov vypúšťaných odpadových vôd : OV = 7,82 l/s Narieďovací pomer = 68:1 Na základe rozborov SHMÚ Bratislava o kvalite povrchovej vody rieky Torysa odoberaných nad výusťou odtoku z ČOV a rozborov vypúšťaných odpadových vôd do povrchovej vody sa dá konštatovať, prihliadajúc na kvaliltatívne požiadavky pre povrchové vody v zmysle NV č.296/05, že vypúšťané znečistenie v sledovaných ukazovateľoch neohrozuje ekosystém rieky Torysa Tabuľka: Vplyv vypúšťaných odpadových vôd na kvalitu rieky Torysa Ukazovateľ znečistenia; Ø za 5 rokov mg/l; Povrchová voda nad výusťou ČOV IP.mg/l; Povrchová voda pod výusťou ČOV IP.mg/l; NV č. 296/05 mg/l. BSK5; 22,66; 5,20; 5,59; 7,00. CHSKcr; 61,62; 17,00; 17,92; 35,00. RL; 619,38; 390,00; 394,71; 1000,00. NL; 16; 25,00; 24,82. N-NH4+; 14,60; 0,37; 0,66; 1,00. N – celk.; 20,88; 5,70; 6,01. NEL; 0,15; 0,05; 0,05; 0,10. pH; 7,7; 8,30; 8,29; 6-8,5. PAU; 0,048 µg; 0,053 µg; 0,0536 µg; 1,0 µg. AOX; 0,005 µg; 0,016 µg; 0,0157 µg; 20 µg. P celk; 2,9; 0,16; 0,19; 0,4. |

2.6 Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

Dekontaminácia vody bude uskutočnená chemickým spôsobom pomocou chloračných činidiel. Koncentrácia chlóru po dekontaminácii je 0,5% (5kg/m3), čím je  zaručená úspešnosť procesu. Konštrukcia, vybavenie a montáž zostavy musí zaručovať neinfekčné prostredie. Stanica je tvorená následujúcimi hlavnými časťami:

- zberná nádoba (plast – polypropylen)

- dekontaminačná nádž (plast – polypropylen)

- zásobník chloračného dávkovača

- oceľová nosná konštrukcia

- kompresor

- vzduchový filter

- filter s aktívnym uhlím

- pneumatické ventily, manuálne ventily

- elektrorozvádzač, signálny panel

- akustický a optický alarm

Odpadové vody z výroby neobsahujú zvlášť nebezpečné látky, kanalizáciou sa dostávajú na ČOV a z nej do toku Torysa.

2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných  do verejnej kanalizácie

| 2.6.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | M3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku |
|  | Žiaden zdroj | - |  |  |  |  |  |
| 2.6.1.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| Žiaden zdroj |  |  |  |  |  |  |  |

2.6.2       Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Zdroj / producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná emisia na jednotku výrobku | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |  |
|  | Neobsahujú takéto látky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj producent odpadovej vody | Prevádzkovateľ (vlastník) verejnej kanalizácie | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1, max l.s-1, m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1 t.rok-1) |
|  | Neobsahujú takéto látky |  |  |  |  |  |

3.       Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

  - Znečisťovanie  podzemných vôd

! odpadové vody sa nevypúšťajú do podzemných vôd

3.1.1 	Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

| 3.1.1.1 | Zdroj odpadovej vody do podzemných vôd | Charakteristika odpadovej vody do podzemných vôd | Produkované množstvo odpadovej vody do podzemných vôd |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Qpriem (l.s-1) | Qmax. (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | Žiaden zdroj |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.2 | Podrobný opis zdroja a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
|  | Žiaden zdroj |  |  |  |  |  |  |

3.1.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových  vôd vypúšťaných do podzemných vôd

| P. č. | Zdroj odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | žiaden |  |  |  |  |  |  |  |

3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd  do podzemných vôd (pôdy)

| 3.1.3.1. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Kvalita podzemných vôd v mieste vypúšťania | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1 max l.s-1 m3.deň-1 m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1 max mg.l-1, kg.deň-1 t.rok-1) |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
|  | žiadne |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.2. | Výsledok predchádzajúceho zisťovania stavu podzemných vôd v mieste vypúšťania odpadových vôd, spôsob súčasného a predpokladaného využívania podzemnej vody |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nie sú vypúšťané žiadne |  |  |  |  |  |

3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na pôdu a na pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |
|  | Odpadové vody nie sú vypúšťané do pôdy. |

3.2.  Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

Prevádzka sa nezaoberá poľnohospodárskou činnosťou.

3.2.1	 Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

| P. č. | Druh materiálu aplikovaného do pôdy | Aplikované množstvo |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | t.rok-1 | Merná produkcia (t. ha-1. rok-1 ) |
|  | Žiadne materiály nie sú aplikované do pôdy |  |  |

3.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

| P. č. | Aplikovaný materiál do pôdy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Koncentrácie (jed.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia (t/ha.rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Žiaden |  |  |  |  |

3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s materiálmi a opis vplyvu na pôdu a pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |
|  | Nenakladá sa |

3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

| P. č. | Označenie monitorovacieho objektu | Situovanie monitorovacieho objektu | Označenie sledovaného parametra | Hodnota sledovaného parametra | Jednotka | Použitá metóda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nie je |  |  |  |  |  |

4.	Nakladanie s odpadmi

  - Zdroje a množstvá produkovaných odpadov,  predpokladané množstvá odpadov pre objekt 15 – výrobný objekt, 17 – zvieratník, 9 – laboratórna budova

| P. č. | Označenie odpadu | Miesto vzniku odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania / zhodnocovania odpadu | Odkaz na blok. schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Odpady jú zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z. (v znení zákona č. 409/2002 Z.z) do skupín podľa katalógových čísel.

Nakladanie s týmito odpadmi bude  v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch.

Tabuľka pevných odpadov

| Porad. číslo | ##### Podľa katalógu odpdov |  |  | Množstvo odpadu (tony) | Kód zpôsobu nakladania | Partner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kód druhu odpadu | Názov druhu odpadu | Kateg. | Celkom |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 02 01 06 | Zvierací trus, moč a hnoj (vrátane znečistenej slamy), kvapalné odpady, oddelene zhromažďované a spracúvané mimo miesta ich vzniku | O | 12,80 | Z/D2 | Skladovanie (hnojisko) |
| 2 | 07 05 04 | Iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy | N | 0,128 | Z/D10 | Fecupral, s.r.o. Prešov |
| 3 | 07 05 99 | Odpady inak nešpecifikované | O | 4,733 | Z/D10 | Enzo-Veronika-Ves,a.s. Dežerice |
| 4 | 13 02 05 | Nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje | N |  | Z/R1,R9 | Konzero,s.r.o. Markušovce Fecupral, s.r.o. Prešov |
| 5 | 15 01 01 | Obaly z papiera a lepenky | O | 4,200 | Z/R3 | Aurex,s.r.o. Prešov |
| 6 | 15 01 07 | Obaly zo skla | O | 1,500 | Z/R5 | Aurex,s.r.o. Prešov |
| 7 | 15 02 02 | Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecidikovaných, hadry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami | N | 0,080 | Z/D1 | Fecupral, s.r.o. Prešov |
| 8 | 16 02 14 | Vyradené zariadenia iné jako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13 | O | 0,150 | Z/D10 | Jozef Guman – podnik služieb Hubošovce |
| 9 | 16 05 06 | Laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky vrátane zmesí laboratórnych chemikálií | N |  | Z/D10 | Fecupral, s.r.o. Prešov |
| 10 | 16 05 07 | Vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky | N | 0,190 | Z/D10 | Fecuprla, s.r.o. Prešov |
| 11 | 16 05 08 | Vyradené organické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky | N | 0,200 | Z/D10 | Fecupral, s.r.o. Prešov |
| 12 | 16 06 02 | Niklovo – kadmiové baterie | N | 0,07 | Z/O | Fecupral, s.r.o. Prešov Enzo-Veronika-Ves, a.s. Dežerice |
| 13 | 17 04 05 | Železo a ocel´ | O | 2,300 | Z/R4 | Taval,s.r.o. Ľubotice Aurex, s.r.o. Prešov |
| 14 | 18 01 01 | Ostré predmety okrem 18 01 03 | O |  | Z/D10 | Jozef Guman – podnik služieb Hubošovce |
| 15 | 18 02 02 | Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitým požiadavkám z hladiska prevencie nákazy | N | 0,250 | Z/D10 | N-Adova, s.r.o. Nitra Fecupral, s.r.o. Prešov |
| 16 | 18 02 03 | Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitým požiadavkám z hladiska prevencie nákazy | O | 5,000 | Z/D10 | Jozef Guman – podnik služieb Hubošovce |
| 17 | 20 01 02 | Sklo | O | 0,500 | Z/R5 | Aurex,s.r.o. Prešov |
| 18 | 16 02 13 | Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné látky, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 | N |  | Z/R13 | H*eko,s.r.o. Košice |
| 19 | 20 01 39 | Plasty | O | 7,200 | Z/R11 | H*eko,s.r.o.Košice |
| 20 | 20 01 40 | Kovy | O | 0,050 | Z/R4 | Taval,s.r.o. Ľubotice Aurex, s.r.o. Prešov |
| 21 | 20 03 01 | Zmesový komunálny odpad | O | 60,50 | Z/D10 | Jozef Guman – podnik služieb Hubošovce |
| 22 | 20 03 07 | Objemný odpad | O | 35,00 | Z/D10 | Jozef Guman – podnik služieb Hubošovce |

Poznámka: Všetky nebezpečné odpady pri výrobe a v laboratóriach sa budú sterilizovať v likvidačných autoklávoch.

Nakladanie s N-odpadmi bude podľa platnej legislatívy SR.

Kvapalné odpady – pri výrobe nevznikajú. Odpadové oplachové vody vznikajúce pri sanitácií zariadení nie sú v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch považované za odpady, a preto budú zneškodňované kanalizovaním na ČOV.

Poznámka: Zneškodnenie odpadov sa uskutoční len s osobami na to oprávnenými v zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch.

Pri výstavbe budú predovšetkým vznikať „Stavebné odpady a odpady z demolácií, ktoré sú podľa vyhlášky 284/2001 Z.z. zaradené do skupiny 17 – „Stavebné odpady a odpady z demolácií (vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných miest)“.

V prípade vzniku iných druhov odpadov, bude s nimi nakladané v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z.. O vzniku a nakladaní s odpadmi bude vedená evidencia obsahujúca príslušné záznamy.

Množstvo odpadov, ktoré vznikne pri výstavbe je tažké kvantifikovať, preto neudávame ich odhad.

Tabuľka č. 2 – Druhy a katorórie odpadov, ktoré môžu vzniknut v období realizácie stavby:

| Kód druhu odpadu | Názov druhu odpadu | Kateg. | Zpôsob zneškodnenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Betón | O | skládka |
| 17 01 02 | Tehly | O | skládka |
| 17 01 06 | Zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky obsahujúce nebezpečné látky | N | sládka nebez.odpadu |
| 17 01 07 | Zmesi botónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 | O | skládka |
| 17 02 01 | drevo | O | skládka |
| 17 02 02 | sklo | O | skládka, recyklácia |
| 17 02 03 | plasty | O | skládka, recyklácia |
| 17 04 07 | zmiešané kovy | O | skládka, recyklácia |
| 17 04 11 | Káble iné ako uvedené v 17 04 10 | O | skládka, recyklácia |
| 17 05 04 | Zemina a kamenivo iné ako vedené v 17 05 03 | O | skládka, terénné úpravy |
| 17 06 01 | Izolačné materiály obsahujúce azbest | N | skládka nebezp.opdadu |

  - Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

IMUNA  PHARM nakladá výhradne so svojím odpadom.

| P. č. | Označenie odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Prebrané množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania /zhodnocovania odpadu | Odkaz na blok. schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | žiadne | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - |

5.	Zdroje hluku

| 5.1 | Zdroj hluku | Opis zdroja hluku |  |  |  | Hladina akustického výkonu LWA v dB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nevýrobné zariadenia | nemerané |  |  |  | - |  |
| 5.2 | Hodnoty ekvivalentných hladín A hluku LAeq v dB v dotknutom území spôsobené prevádzkou |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania |  | Denný čas |  | Nočný čas |  |  |
|  |  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná |  | Nameraná (hodnotiaca) |
|  | Výrobné zariadenia |  | - | - | - |  | - |
|  | Nevýrobné zariadenia |  | - | - | - |  | - |

V priebehu vlastného výrobného procesu budú emisie hluku minimalizované technickým prevedením zariadení, respektíve ich odhlučnením. Hygienické limitné úrovne hluku budú na pracovisku dodržiavané podľa nariadenia vlády SR č.40/2002 Z.z. o ochrane zdravia pred hlukom.

6.Vibrácie

Súčasťou prevádzky nie je žiadne zariadenie, ktoré by bolo zdrojom vibrácií

| 6.1 | Zdroj vibrácií | Opis zdroja vibrácií |  |  |  | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií aweq,T(ms-2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | žiaden | - |  |  |  | - |  |
| 6.2 | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií v dotknutom území spôsobené prevádzkou aweq,T (ms-2) |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania |  | Denný čas |  | Nočný čas |  |  |
|  |  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná |  | Nameraná (hodnotiaca) |
|  | - |  | - | - | - |  | - |

Poznámka: V objekte nebudú inštalováne technologické zariadenia, ktoré by mohli byť zdrojom vibrácií do okolitého prostredia.

### E  Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

1.	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

1.1.	Mapa lokality a širšie vzťahy

| P. č. | Názov mapy |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Poloha spoločnosti Imuna Pharm, a.s. |  |

2. Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

| - Charakteristika |  | - Opis |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Klimatické podmienky a kvalita ovzdušia | Areál firmy patrí do teplej oblasti v okolí Sabinova. Priemerná ročná teplota v Sabinove je 7,5 ˚C a priemerný ročný úhrn zrážok je 591 mm. V danej lokalite je najviac znečistené ovzdušie, a to popolčekom, ktorý tvorí 98% všetkých vypustených emisií. Hlavný podiel na znečistení ovzdušia majú kotolne bez odlučovacej techniky, automobilová doprava a sekundárna prašnosť. V areáli firmy sú štyri stredné zdroje znečisťovania ovzdušia a štyri malé zdroje (7 nových kotolní a jeden jestvujúci technologický zdroj). Nová prevádzka Sevapharma bude disponovať ďalšími 2 strednými a jednym malým zdrojom znečisťovania ovzdušia. Na všetkých zdrojoch sú dodržiavané emisné limity ZL a všeobecné podmienky prevádzkovania. Tieto zdroje nepredstavujú pre okolitú oblasť riziko znečistenia ovzdušia teraz a nebudu ani pribudnutim 3 vyššie spomenutých zdrojov. |  |
| 2.2 | Opis chránených a citlivých oblastí | Územie nespadá pod chránenú oblasť. Areál leží mimo ochranné pásma vodných zdrojov. |  |
| 2.3 | Opis krajiny | Záujmové územie patrí administratívne do okresu Sabinov Prešovského kraja. Lokalita sa nachádza v k.ú. obce Šarišské Michaľany na pravej strane rieky Torysa. Územie patrí do celku Západných Karpát a ich severnej časti, ktorej súčasťou je Šarišská vrchovina. Areál je zasadený do krajinnej oblasti (stredná časť okresu Sabinov), ktorá je poľnohospodársky využívanou pahorkatinou (nadm. výška okolo 300m). Poľnohospodárske využívanie orných pôd spolu s neďalekými dopravnými tepnami – št. Cesta I. triedy č. 68 a železničná trať Prešov- Lipany a sústredenie priemyselnej výroby do miest Sabinov a Lipany predstavuje najväčšiu ekologickú záťaž v tejto oblasti. Rieka Torysa, ktorá preteká celým územím, je zaradená z hľadiska znečistenia do IV. triedy a je kontaminovaná hlavne odpadovou vodou. Pôvodný terén podniku je rovinný bez väčších výškových rozdielov. Obslužné cesty vo vnútri areálu sú lemované kvalitnou alejovou zeleňou (ovocné stromy, ihličnany, tuje, okrasné kríky). Rozsiahly cca. 30 ha areál je pravidelne udržiavaný. Zmluvná firma Janytrans zabezpečuje pravidelné kosenie, výsadbu zelene, údržbu vnútropodnikových komunikácií v zimnom období . Pravidelne 2x ročne sa uskutočňuje deratizácia objektov a kanalizácie. |  |
| 2.4 | Geologický, hydrologický, inžiniersko-geologický opis a geochemické podmienky miesta | Zatiaľ nebol žiaden uskutočnený. |  |
| 2.5 | Ostatné | - |  |

Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

| - P. č. | - 12. Opis |  |
| --- | --- | --- |
|  | Územie okresu Sabinov nie je zaradené do zoznamu zdravotne škodlivých a ohrozených oblastí SR a medzi záťažové oblasti. |  |

### F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

1.	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Vykurovanie: Centrálne vykurovanie (centrálna kotolňa s celkovým menovitým príkonom asi 36 MW) bolo nahradené výstavbou 7 kotolní s celkovým menovitým príkonom 4,706 MW. Táto decentralizácia výroby tepla a pary priniesla efektívnejšie a lacnejšie využitie energie a celkové niekoľkonásobné zníženie emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia. Kotolňa Sevapharma: 1.2.1. Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrným menovitým tepelným príkonom nad 0,3 MW (stredný zdroj znečistenia ovzdušia) – kotolňa SEVAPHARMA – celkový výkon kotolne 3,335 MW (celkový príkon 3 625 kW) - kotolňa objekt č. 9 Laboratórium – celkový výkon kotolne 0,38 MW (príkon 413 kW) Viď Príloha č. 7 Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrným menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW (malý zdroj znečistenia ovzdušia – kotolňa objekt č.17 Zvieratník – celkový výkon 135 kW (príkon 146,7 kW) Viď Príloha č. 8 |
|  |  | Technológie a techniky výrobných procesov na všetkých výrobných divíziách nie sú výrazným zdrojom emisií do pracovného prostredia ani do ovzdušia. Miesta nasadzovania sypkých surovín a manipulácia s agresívnymi látkami sú ošetrené odsávaním znečisteného vzduchu prostredníctvom účinnej vzduchotechniky. |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | Zatiaľ fyzicky neexistuju! |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Navrhnuté riešenie zdroja znečistenia v kotolniach zodpovedá novej a najlepšej dostupnej technológii s prihliadnutím na primeranosť nákladov na výstavbu a prevádzku a zdroje budú spĺňať emisné limity ustanovené vo vyhláške MŽP SR č. 706/2002 Z.z. ako aj ostatné podmienky a kritériá vyplývajúce z právnych predpisov ochrany ovzdušia. Priestory na výrobných divíziách, kde sa bude manipulovať so sypkým materiálom a s chemikáliami, budú vzhľadom na splnenie požiadaviek správnej výrobnej a laboratórnej praxe zabezpečené účinnou vzduchotechnikou , odsávaním a filtráciou vzduchu. Nové výroby Sevapharma, ktoré budú produkovať zdraviu škodlivé látky (alergény, vírusové očkovacie látky), budú mať v ČP osadené kanálové HEPA filtre, ktoré s účinnosťou 99,99% zachytia tieto látky. Navrhnuté technologické riešenia na nových zdrojoch zodpovedajú najnovším a prísnym požiadavkám pre vzduchotechniku farmaceutických výrob a je teda predpoklad, že budú spĺňať aj všetky požiadavky vyplývajúce zo zákonov o ochrane ovzdušia. |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | Opis v D1.1 |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Zatiaľ žiadné! |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | Zatiaľ žiadné! |

1.	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 1.1 | Zložka životného prostredia | voda |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | - |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | - |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | - |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | - |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | - |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | - |

2. Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | - |
| 2.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | - |
| 2.4 | Stručné zdôvodnenie technológie a techniky | - |
| 2.6 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | - |
| 2.7 | Účinnosť technológie a techniky | - |
| 2.8 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | - |
| 2.9 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | neuvedené |

Poznámka: Vzhľadom k tomu, že pôjde o nový druh výroby nie sú nám tieto údaje zatiaľ známe!

Čiastočne môžu byť tieto veci riešené vo vykonávacom projekte, ktorý momentálne nemáme k dispozícií.

### G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

1.	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Odpadové hospodárstvo |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | - |
| 1.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | Budeme vychádzať z platnej legislatívy SR dodržiavaním zákonov č.409/2006 Z.z v znení zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch, zákona č.529/2002 Z.z. o obaloch, vyhlášky 127/2004 Z.z o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fordu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do RF, vyhlášky č. 283/2001 Z.z o vykonávaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, vyhlášky č. 284/2001 Z.z.ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov, ale taktiež aj ostatných zákonov, ktoré súvisia s odpadovým hospodárstvom. |
| 1.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Dôslednou separáciou odpadu docieliť neustále znižovanie množstiev komunálneho odpadu a tým zvýšenie odpadu, ktorý sa dá recykláciou zhodnotiť. |
| 1.5 | Účinnosť opatrenia | - |
| 1.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | Zatiaľ žiadne! |

2.	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Odpadové hospodárstvo |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | - |
| 2.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | - |
| 2.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | - |
| 2.5 | Účinnosť opatrenia | - |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | - |

Zatial  žiadne odpady nevznikajú, preto je ťažké navrhnúť opatrenia na predchádzanie ich vzniku (bude sa to riešiť, keď sa spustí výroba).

### H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

1.	Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Voda |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií | Povrchová voda recipient Torysa |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Odtok z ČOV |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek | Zlievané vzorky |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek | 12 krát ročne |
| 1.6 | Podmienky merania /odberu vzoriek | 8 hodín zlievaná vzorka |
| 1.7 | Sledované veličiny | BSK5, CHSKcr, RL, NL, NEL, P-celk., N-NH4+, AOX, PAU, pH, N – celk., |
| 1.8 | Metóda merania /odberu vzoriek | Viď. 1.9 |
| 1.9 | Analytické metódy | Chromatografia, spektrofotometria, potenciometria, gravimetria |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel | neudané |
| 1.11 | Vlastné meranie /dodávateľ | žiadne |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz / laboratórium | Ekologické laboratóriá SNV, VVS a.s. Prešov |
| 1.13 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | akreditované |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Protokoly v zmysle vodohospodárskej agendy, |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní | žiadne |

### 2.Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

V súčasnosti nie je pripravený nový systém monitorovania prevádzky a emisií do životného prostredia .Kotolne ako stredné zdroje znečisťovania ovzdušia sú nové a navrhnuté podľa moderných a ekologických kritérií. Diskontinuálne periodické meranie pri najnepriaznivejšom režime je reálnou možnosťou monitorovania prevádzky a emisií do ovzdušia (uskutočnia sa po nainštalovaní zdrojov, na ktoré máme súhlasné stanoviská).

| 2.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | - |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | - |
| 2.3 | Spôsob merania / odberu vzoriek | - |
| 2.4 | Frekvencia merania / odberu vzoriek | - |
| 2.5 | Podmienky merania / odberu vzoriek | - |
| 2.6 | Sledované veličiny | - |
| 2.7 | Metóda merania / odberu vzoriek | - |
| 2.8 | Analytické metódy | - |
| 2.9 | Technické charakteristiky meradiel | - |
| 2.10 | Vlastné meranie /dodávateľské | - |
| 2.11 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | - |
| 2.12 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | - |
| 2.13 | Stav realizácie opatrení a monitorovania | - |
| 2.14 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k monitorovaniu | - |

### I	Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou

###### 1.	Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

V období spracovávania žiadosti o integrované povolenie nebol vypracovaný dokument týkajúci sa najlepšej dostupnej technológie (BAT, BREF) pre oblasť Farmaceutickej výroby.

Za najlepšiu dostupnú techniku pre túto oblasť je možné považovať náročné a jednotné  požiadavky pre farmaceutickú výrobu všetkých výrobcov liečiv vyplývajúce z požiadaviek Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) ako kontrolného a inšpekčného orgánu a vychádzajúceho z týchto právnych noriem:

- Vyhláška č.274/1998 Z.z. o požiadavkách na správnu výrobnú prax a správnu veľkodistribučnú prax  (Viď. Príloha č. 27), vyhláška č.261/2005 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 274/1998.

- Vyhláška č.65/2002 Z.z. o zásadách správnej laboratórnej praxe

- Zákon 140/1998 Z.z o lieku  v znení neskorších predpisov

- POKYNY POR SVP  VYR-7 – Čisté prostory

VYR – 32 Doplněk č.1

Okrem toho sa výroba riadi ďalšími predpismi a normami pre prácu v laboratóriách, požiadavkami na vzduchotechnické zariadenie a pod.:

- ČSN 01 8003 – Zásady pre bezpečnú prácu v chemických laboratóriách

- STN EN ISO/IEC 17 025:1999 – Všeobecné požiadavky na spôsobilosť skúšobných a kalibračných laboratórií

- STN 73 0872 – Ochrana proti šíreniu požiaru vzduchotechnickými zariadeniami (VZT)

- STN 73 0548 – Výpočet tepelnej záťaže VZT

- ISO 14 644 – Čisté prostory a příslušné řízené prostředí

Část 1 – klasifikace čistoty vzduchu

Část 2 – Špecifikácia skúšania a sledovania na priebežné overovanie zhody s ISO 14644-1

Všeobecne požadované parametre pre priestory, zariadenia a vzduchotechniku:

- priestory sú členené podľa maximálneho prípustného počtu prachových a mikrobiálnych  častíc do tried čistoty: A, B, C, D. Najvyššia trieda čistoty je trieda A

- prítomnosť vzduchotechnických systémov s laminárnym prúdením vzduchu pre čisté priestory triedy čistoty „A“,  pravidelná kontrola v týchto priestoroch.

- rýchlosť laminárneho prúdenia 0,36 – 0,45 m/s v tr.čistoty „A“.

- vysokoúčinná vzduchotechnika s trojstupňovou filtráciou vybavená vhodnými koncovými filtrami – HEPA filtre (veľkosť pórov 0,3 µm, účinnosť 99,995 %), dvadsať násobná výmena filtrovaného vzduchu za hodinu pre tr. čistoty „D“, 25 násobná pre tr. čistoty“C“, a 60 násobná pre tr. čistoty“B“.

- všetky výrobné priestory, zariadenia sú pravidelne  a dôkladne sanitované dezinfekčnými prípravkami.

- privádzaný filtrovaný vzduch musí vytvárať pretlak, ktorý je monitorovaný, tlakový rozdiel musí byť 10 a 15 Pa, aby bola zabezpečená ochrana produktov pred znečistením z vonkajšieho prostredia.

- Výrobné zariadenia (filtračné zariadenia, potrubia, plniace linky) sú vyrobené z náročných materiálov, ktoré umožňujú ich sanitáciu a sterilizáciu, napr. nerez, nehrdzavejúca oceľ, sklo a pod.

- Výrobné zariadenia (plniace linky, autoklávy, mraziace pulty, lyofilizačné zariadenia) sú vybavené snímacou a signalizačnou technikou, ktorá včas upozorní na prípadnú poruchu a zabráni sa väčším stratám, úniku látok a zbytočnému odpadu z výroby.

- V priestoroch, kde sa pracuje so zdraviu škodlivými látkami (alergény, vírusy, prach pri výrobe tabliet) sú na odvode vzduchotechniky namontované kanálové HEPA filtre s triedou filtrácie H13 a predfiltrami s triedou filtrácie F7. Vo výrobných priestoroch SEVAPHARMA sa počíta tiež s vytvorením tlakových bariér tzv. AIRLOCK-ov(vzdušný zámok), ktoré zabránia úniku škodlivých látok do okolia.

| Sledovaný parameter alebo riešenie |  | Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky | Hodnota parametra alebo riešenie pre najlepšiu dostupnú techniku | Zdôvodnenie rozdielov /návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Technologické alebo technické riešenie |  |  |  |
| 1.2 | Parametre spotreby surovín a materiálovej bilancie |  |  |  |
| 1.3 | Parametre spotreby vody |  |  |  |
| 1.4 | Parametre spotreby energií a energetickej účinnosti |  |  |  |
| 1.5 | Ďalšie parametre |  |  |  |

2.	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1 	Znečisťovanie ovzdušia

| P .č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.2 Znečisťovanie vody a pôdy

| P. č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### J   Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

1.Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

| 1.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | Neudané |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | - |
| 1.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | - |
| 1.4 | Úspory surovín, vody, pomocných materiálov a ďalších látok za rok | - |
| 1.5 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu | - |

2.	Opatrenia na hospodárne využitie energie

| 2.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | Neudané |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | - |
| 2.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | - |
| 2.4 | Úspora palív (GJ.rok-1) | - |
| 2.5 | Úspora energie (GJ.rok-1) | - |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu | - |

3.Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

| P. č. | Opis opatrení systému predchádzania havárií a obmedzenia ich následkov |
| --- | --- |
|  | Technológie výroby na jednotlivých divíziách a používané materiály a látky nepredpokladajú vznik nejakej rozsiahlej havárie. IMUNA PHARM nespadá pod zákon č.261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a teda nevzťahujú sa na ňu povinnosti vyplývajúce z tohto zákona.Pri výrobe sa používajú zväčša neškodné chemikálie. Iné rizikové a škodlivé chemikálie, posudzované podľa zákona č. 261/2002 Z.z. sa používajú v malom množstve na laboratórne účely. Nebezpečné chemikálie a jedy sú uložené na divíziách v trezoroch a sú presne evidované ich množstvá. Pracovníci prídu do kontaktu s chemikáliami len v určených vzduchotechnicky ošetrených priestoroch a na určený čas. Súčasťou laboratórií sú digestory na odsávanie škodlivých výparov. Pre všetky divízie bol vypracovaný Prevádzkový poriadok, ktorý upravuje požiadavky na ochranu zamestnancov pred rizikom ich vystavenia chemickými faktormi. Je vypracovaný v zmysle § 11 Nariadenia vlády č. 45/2002 pre nebezpečné chemické látky používané vo výrobe. Obsahuje popis pracovných činností, preventívne a ochranné opatrenia (pokyny pre prvú pomoc, spôsob skladovania, ochranné pomôcky). .Jedným zo zdrojov ohrozenia zdravia je aj práca s tlakovými nádobami. Všetky používané tlakové nádoby, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia vyhlášky SBÚ č. 59/1982 Zb. A vyhlášky ÚBP SR č. 74/1996 Z.z., sú prevádzkované v súlade s týmito vyhláškami. Pred uvedením do prevádzky budú vypracované prevádzkové predpisy, kde musí byť zohľadnená bezpečná a spoľahlivá prevádzka, údržba, revízie a tlakové skúšky. V objekte inštalovaný chladiaci systém bude v súlade s vyhláškou č. 59/1982. Používajú sa len ekologicky neškodné chladivá. Ďalším rizikovým faktorom je prevádzka stredného zdroja znečistenia ovzdušia – plynovej kotolne. Navrhované technické riešenie zdroja je v súlade s najlepšou dostupnou technológiou a bezpečnostné mechanizmy sú dostatočnou zárukou bezhavarijneho chodu kotolne. |

4. Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

| P. č. | Opis opatrení systému vylúčenia rizík |
| --- | --- |
|  | V budúcnosti možné ukončenie prevádzky nebude predstavovať riziko ohrozenia zdravia ľudí a znečistenia životného prostredia. Firma IMUNA PHARM má zmluvne ošetrený odvoz, zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu, stavebného odpadu, druhotných surovín, odpadu zo zariadení a nebezpečného odpadu. |

5.	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

| P. č. | Opis opatrení systému environmentálneho manažmentu |
| --- | --- |
|  | V období podania tejto žiadosti nemá IMUNA PHARM, a.s. zavedený systém enviromentálneho manažmentu, v budúcnosti sa uvažuje o jeho zavedení a o certifikácii podľa STN ISO 14 001.V súčasnosti sa pripravuje výberové konanie na výber poradenskej a certifikačnej spoločnosti. |

6.	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

| P. č. | Plánovaná zmena | Opis plánovanej zmeny a jej vplyvu na ŽP | Časový horizont zmeny |
| --- | --- | --- | --- |

7.	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

| P. č. | Ďalšie doklady |
| --- | --- |
|  | Nie sú |

### K Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

| P. č. | Opis ukončenia prevádzky a opatrení |
| --- | --- |
|  | Neuvažuje sa s ukončením činnosti prevádzky. |

### L Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

| ###### P. č. | ###### Zhrnutie |
| --- | --- |
|  | Názov prevádzkovateľa: IMUNA PHARM, a.s. Právna forma: akciová spoločnosť Adresa sídla prevádzkovateľa: Jarková 269/17, 082 22 Šarišské Michaľany IČO: 36473685 www.imuna.sk |

|  | Názov prevádzky: SEVAPHARMA Umiestnenie: Areál Imuny Pharm, a.s., budova hlavného laboratória Dátum začatia a ukončenia výroby: 2008 - 2009 Kategórie činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č. 1 Zákona o IPKZ: 4.5. – Prevádzky využívajúce chemické a biologické procesy pri výrobe základných farmaceutických výrobkov Jej súčasťou je aj kotolňa Sevapharma zaradená ako stredný zdroj znečisťovania ovzdušia s celkovým menovitým príkonom 3,335 MW – objekt č. 15. V objekte č. 9 v Laboratóriu bude inštalovaná kotolňa s celkovým príkonom 380 kW a v objekte č. 17 Zvieratník – bude inštalovaná kotolňa s celkovým príkonom 135 kW. Prípravky predávané pod značkou SEVAPHARMA sú vyrábané technológiou presunutou z Prahy do Imnuny Pharm. Ide o tri hlavné druhy výroby: - IMMODIN – prípravok slúži ako imunomodulátor k podpore imunitnej reakcie organizmu. Vyrába sa dialýzou homogenátu periférnej krvi, je sterilný a tepelne inaktivovaný. Vstupnou surovinou je Leukocytárny koncentrát, ktorého dodávateľmi sú transfúzne stanice. - Vírusové očkovacie látky –MOVIVAC, PAVIVAC, MOPAVAC, TRIVIVAC Sú to čkovacie látky proti mumsu, osýpkam a rubeole. Vyrábajú sa buď ako monovakcíny alebo kombinované. Výroba VOL sa uskutočňuje pasážovaním (kultiváciou) oslabeného kmeňa vírusu na bunkách psích obličiek. Nasleduje kultivácia a zosávanie vírusových tekutín – koncentrátov a ich zmrazenie. Konečnou fázou je homogenizácia, sterilná filtrácia, rozplnenie a lyofilizácia. - ALERGÉNY- produkcia zahŕňa výrobu týchto základných typov: - hromadne vyrábané alergény: perorálne a depotné - diagnostické alergény: intradermálne a PRICK testy - bakteriálne alergény Alergény sa vyrábajú extrakciou základnej suroviny (peľ, hmyz, roztoče, plesne..) v extrakčnej tekutine. Nasleduje centrifugácia, filtrácia a ultrafiltrácia. Miešaním a rôznym spôsobom formulácie základných extraktov je vyrábaná celá škála alergénov. - Bakteriálne očkovacie látky – ALTEANA. Očkovacia látka proti tetanu sa pripravuje homogenizáciou tetanického anatoxínu, hydroxidu hlinitého a izotonického roztoku. |
| --- | --- |
|  | Areál Imuna Pharm, a.s. sa nachádza v katastrálnom území obce ŠM na pravej strane rieky Torysa, súčasťou 30 ha pozemku sú rozsiahle udržiavané parky a trávnaté plochy. Zdrojom znečisťovania životného prostredia sú emisie do ovzdušia, odpadové vody a tuhé odpady. Emisie, produkované firmou IMUNA PHARM, a.s., sú minimálne a nezmení to ani nová prevádzka Sevapharma. Plynné odpady sú odsávané účinnými klimatizačnými jednotkami, ktoré zodpovedajú najnovším a prísnym požiadavkám pre vzduchotechniku farmaceutických výrob. V prevádzkach, kde sa uvažuje s výrobou zdraviu škodlivých látok (alergény, vírusy)alebo pri práci s prašnými látkami , budú na odvode vzduchotechniky z čistých výrobných priestorov osadené kanálové HEPA filtre, ktoré s účinnosťou 99,99% zachytia tieto škodlivé a prašné látky. Najväčšiu záťaž pre životné prostredie tvoria hlavne odpady z obalov pri výrobe. Na výrobných divíziách sa nenachádzajú vybrané nebezpečné látky v takom množstve, aby firma spadala pod zákon č.261/2002 Z.z. o závažných priemyselných haváriách. Nebezpečné a škodlivé chemikálie sa používajú len na laboratórne testovanie v malých množstvách, sú bezpečne uskladnené a evidované. Infekčné odpadné vody z výroby SEVAPHARMA v množstve 345 m3/rok budú zachytávané v zbernej nádrži, v ďalšej spodnej nádrži dôjde k chemickej inaktivácii pomocou chlóru a k následnému vypusteniu ako chemického odpadu do ČOV. |

### M  Návrh podmienok povolenia

1.	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke.

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Neuvedené |  |

2.	Určenie emisných limitov

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Zdroj emisií | Miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ | Navrhovaná hodnota | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
|  | Neuvedené |  |  |  |  |  |

3.	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Neuvedené |  |

4.	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Neuvedené |  |

5.	Podmienky hospodárenia s energiami

| P. č. | Opis podmienky | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Neuvedené |  |

6.	Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Neuvedené |  |

7.	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Neuvedené |  |

8.	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- |
|  | Neuvedené |  |

9.	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

| P. č. | Opis monitorovania a evidencie údajov |
| --- | --- |
|  | Neuvedené |

10.	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

| P. č. | Opis požiadavky alebo opatrenia |
| --- | --- |
|  | Neuvedené |

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

| P. č. | Zoznam účastníkov konania |
| --- | --- |
| 1. | Obecný úrad Šarišské Michaľany |
| 2. | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Správa povodia Košice |

O   	Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia / zmenu povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:                                       Dátum    __________________

Vypísať meno podpisujúceho: _Ing. Tibor Bíly, MVDr. Peter Schvalb,

Pozícia v organizácii: generálny riaditeľ, riaditeľ úseku riadenia kvality a registrácií

Pečiatka alebo pečať podniku:

P  Prílohy k žiadosti

  - Údaje s označením „utajované a dôverné“

| - P. č. | - Názov a hodnota utajovaných údajov |
| --- | --- |
| 1. | Údaje týkajúce sa technológie výroby Imodinu, výroby virúsových očkovacích látok, výroby alergénov a výroby Alteany – všeobecný popis prevádzky,opis technologických uzlov a zariadení |

- 2. 	Ďalšie doklady

| 2 | Ďalšie doklady : Príloha č. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Výpis z obchodného registra |  |  |  |  |  | 2 |
| 2. | Výpis z katastra nehnuteľností spolu s výpisom z listu vlastníctva č. 1222 |  |  |  |  |  | 3 |
| 3. | Kópia katastrálnej mapy |  |  |  |  |  | 4 |
| 4. | Stavebné a kolaudačné rozhodnutia, Územné rozhodnutie, Ohlasenie stavebných úprav |  |  |  |  |  | 5 |
| 5. | Vyjadrenia dotknutých orgnánov |  |  |  |  |  | 6 |
| 6. | Súhlasné stanovisko na výstavbu stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia – kotolňa objekt č.15, a objekt č. 9 |  |  |  |  |  | 7 |
| 7. | Súhlasné stanovisko OcÚ Šarišské Michaľany na výstavbu malého zdroja znečisťovania ovzdušia – kotolňa Zvieratník, objekt č.17 |  |  |  |  |  | 8 |
| 8. | Autorizačné osvedčenia vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov |  |  |  |  |  | 9 |
| 9. | Legenda Sevapharmy (prevádzka Imuna Pharm, a.s.) |  |  |  |  |  | 10 |
| P. č. | Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vydané pred podaním žiadosti, ktoré sa vzťahujú na prevádzku |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Zložka ŽP | Druh povolenia, súhlasu, rozhodnutia, atď., kto vydal |  | Dátum vydania | Platnosť do | Číslo jednacie príslušného spisu |  |
| P. č. | Záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvu na životné prostredie, ak sa na prevádzku vyžaduje |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Nie |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Návrh programu alebo program odpadového hospodárstva |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Bezpečnostná správa, ak sa na prevádzku vyžaduje a ak súčasťou integrovaného konania je stavebné konanie |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Nie |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Výpis zásad a regulatívov z územného plánu zóny, ak je zariadenie v zóne, na ktorú bol spracovaný územný plán zóny |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Územné rozhodnutie, ak má ísť o novú prevádzku alebo rozšírenie jestvujúcej prevádzky |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Dokumentácia a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné konanie, ak súčasťou integrovaného povoľovania je stavebné konanie, okrem rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení, posudkov a stanovísk orgánov, ktoré sú dotknutými orgánmi v integrovanom povoľovaní |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Ďalšie doklady požadované podľa zložkových právnych predpisov v ŽP: |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Oblasť ŽP |  | Druh dokumentu |  |  | dátum |  |
| P. č. | Prílohy vyplývajúce z odkazov uvedených v žiadosti |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Imisno-prenosové posúdenie, rozptylová štúdia o kvalite ovzdušia |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Aktuálne protokoly z výsledkov meraní (emisie do ovzdušia, vôd, pôdy, kvalita vôd v dotknutom toku, hluková štúdia, a iné) |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Materiálová bilancia prevádzky |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Doklad o zaplatení správneho poplatku |  |  |  |  |  | Príloha č. |

3. 	Zoznam použitých skratiek a značiek

| P. č. | Použitá skratka a značka |
| --- | --- |
| 1. | BČOV – biologická čistiareň odpadových vôd SVP – správna výrobná prax PIL – príbalová informácia lieku SH – skladové hospodárstvo PNY – podnikové normy IPN – interné podnikové normy TR – technologický reglement ŠPP – štandardný pracovný postup DS – druhotné suroviny NO – nebezpečný odpad WFI – voda na injekciu RO – reverzná osmóza MV – mäkká voda SVZ – staré vodné zdroje NVZ – nové vodné zdroje OKK – Odbor kontroly kvality OZK – Oddelenie zabezpečovania kvality EVPÚ – Elektrotechnický výskumný a projektový ústav |