HUMENNÉ

# Žiadosť o vydanie povolenia prevádzky podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

Humenné: 14.02.2005

Obsah:

## A	Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1	Základné informácie

2	Informácie o povoľovanej prevádzke

3	Ďalšie informácie o prevádzke

4	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

5	Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

6	Utajované a dôverné údaje

## B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

2	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

3	Opis prevádzky

4	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

5	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

## C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

2	Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

2.2 	Medziprodukty

3	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

3.1	Vstupy  energie a palív

3.2	Vlastná výroba energií z palív

3.3	Opis všetkých spotrebičov energií

3.4	Využitie energií

3.5	Merná spotreba  energie

## D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

1	Znečisťovanie ovzdušia

1.1	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisií

2	Znečisťovanie povrchových vôd

2.1	Recipienty odpadových vôd

2.2.	Produkované odpadové vody

2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd

2.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd

2.3.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd  s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.2	Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

3	Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

3.1	Znečisťovanie podzemných vôd

3.1.1 	Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

3.1.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do podzemných vôd (pôdy)

3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

3.2	Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

3.2.1	Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

3.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

4	Nakladanie s odpadmi

4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

4.2	Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

5	Zdroje hluku

6	Vibrácie

## E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

1	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

1.1	Mapa lokality a širšie vzťahy

2	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

3	Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

## F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií.

1	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

2 	Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

## G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

1	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

2	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

## H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

1	Používaný systém opatrení  a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

2	Pripravovaný systém opatrení  a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

## I	Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou

1	Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

2	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1	Znečisťovanie ovzdušia

2.2	Znečisťovanie vody a pôdy

## J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

1	Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

2	Opatrenia na hospodárne využitie energie

3	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

4	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

5	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

6	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

7	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

## K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

## L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

## M	Návrh podmienok povolenia

1 	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

2 	Určenie emisných limitov

3 	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

4	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

5	Podmienky hospodárenia s energiami

6	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich následkov

7	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

8	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

9	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

10	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

## O	Prehlásenie

## P	Prílohy k žiadosti:

1	Údaje s označením „utajované a dôverné“

2	Ďalšie doklady

3	Zoznam použitých skratiek a značiek

A        Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1.	 Základné informácie

| 1.1 | Názov prevádzkovateľa | Strojárne Chemes, s.r.o. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Právna forma | s.r.o. |  |  |  |
| 1.3 | Druh žiadosti | Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ |  |  | x |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 3 zákona o IPKZ |  |  | nie je |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 4 zákona o IPKZ |  |  | nie je |
|  |  | Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona o IPKZ |  |  | nie je |
| 1.4 | Adresa sídla prevádzkovateľa | Chemlonská 1, 066 33 Humenné |  |  |  |
| 1.5 | Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) | nie je |  |  |  |
| 1.6 | www adresa |  |  |  |  |
| 1.7 | Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti | Ing. Ján Kočan, konateľ Strojárne Chemes, s. r. o Ing. Emil Babjak, konateľ Strojárne Chemes, s. r. o |  |  |  |
| 1.8 | IČO | 33452483 |  |  |  |
| 1.9 | Kód OKEČ (NACE), NOSE-P | 28.5, 105.01 |  |  |  |
| 1.10 | Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie | áno | Príloha č. | 1 |  |
| 1.11 | Splnomocnená kontaktná osoba | Ing. Jozef Repko, vedúci divízie galvanizovne Tel.: 057/771 27 56 Fax: 057/771 27 55 e-mail: j.repko@chemes.sk |  |  |  |
| 1.12 | Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti | Ing. Alfonz Mráz, vedúci odborný technický pracovník ŽP Tel.: 057/771 2094 e-mail: a.mraz@chemes.sk |  |  |  |

2.	 Informácie o povoľovanej prevádzke

| 2.1 | Názov prevádzky | Galvanizovňa |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Adresa prevádzky | Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
| 2.3 | Umiestnenie prevádzky | Kraj Prešovský , okres Humenné, katastrálne územie mesta Humenné, stavebný objekt č. situovaný v priemyselnej zóne Chemes, a.s. Humenné |
| 2.4 | Počet zamestnancov | 18 |
| 2.5 | Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky | Začatie prevádzky: 01.11.1976 Ukončenie prevádzky: nie je známe |
| 2.6 | Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ | 2.6 |
| 2.7 | Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ) | Obsah kúpeľov väčší ako 30m3 |
| 2.8 | Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra | 34,05 m3 |
| 2.9 | Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) | 34,05 m3 /24 hod |
| 2.10 | Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001 | Nie je |
| 2.11 | Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 | 2.9 |
| 2.12 | Trieda skládky odpadov | Nie je |

3.	 Ďalšie informácie o prevádzke

| 3.1 | Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie | Nie |  |  | x | Áno | Nie je |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Práve prebieha |  |  | x | Príloha č. | Nie je |
| 3.2 | Cezhraničné vplyvy | Nie | x | Áno | Nie je | Odkaz na opis ďalej v žiadosti | Nie je |

4.	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

| 4.1 | Územné rozhodnutie | Dátum vydania | nearchivované |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Číslo rozhodnutia | - |
|  |  | Nevydané | - |
| 4.2 | Stavebné povolenia | Dátum vydania | 16.11.1972 |
|  |  | Číslo povolenia | Výst./5543-2143/72 |
|  |  | Nevydané | - |
| 4.3 | Kolaudačné rozhodnutie | Dátum vydania | 1.11.1976 |
|  |  | Číslo rozhodnutia | 2557/921/788 |
|  |  | Nevydané | - |
| 4.4 | Parcelné čísla, druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti | p.č.5006/29- zastavané plochy a nádvoria vedná na LV č.5407 k. ú. Humenné |  |
| 4.5 | Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkoch, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom | p.č.5006/1 – zastavané plochy a nádvoria vedená na LV č.5407 k. ú. Humenné, vlastník Chemes, a.s. Humenné IČO 316 954 26 |  |
| 4.6 | Členenie stavby na stavebné objekty | Stavba na p. č. 5006/29 bola postavená v rámci stavby Chemlon IX. Humenné |  |
| 4.7 | Členenie stavby na prevádzkové súbory | Podľa priloženej dokumentácie nie je |  |

5.	 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

| 5.1 | Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia | Nie je |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Číslo platného integrovaného povolenia | Nie je |  |  |  |
| 5.3 | Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia | Nie | x | Áno | Nie je |
|  |  | Práve prebieha | x | Príloha č. | Nie je |
| 5.4 | Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia | Nie je |  |  |  |

6.	Utajované a dôverné údaje

| P. č. | Označenie príslušného bodu žiadosti | Utajovaný/dôverný údaj | Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný/dôverný |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nie sú | Nie je | Nie sú |

### B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1.	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

| P. č. | Opis prevádzky |
| --- | --- |
|  | Prevádzka Strojárne Chemes, s.r.o. Divízia galvanizovne je situovaná v areáli Chemes, a.s. ako samostatná budova /viď bod A4.4.5/. Technologický tok je v prílohe č.2 –Základná schéma. V prevádzke sú tri linky: - linka na zinkovanie / závesové a bubnové/ - linka na čiernenie - linka na tvrdé chrómovanie Po chromovaní je podľa potreby realizovaná operácia leštenia. Umiestnenie technológie a využitie priestorov je zrejme z prílohy č. 3 - Divízie galvanizovne /prízemie/ a Divízie galvanizovne /poschodie/. Opis technológie: - Zinkovanie Technologicko-výrobné zariadenie Zn linky tvorí kombinovaná vaňová linka pre závesové a bubnové alkalické bezkyanidové zinkovanie. Linka je jednoradová vratná. Vstup a výstup dielcov je na jednej strane. Prenášanie súčiastok v linke je zabezpečené dopravnými manipulátormi s programovým ovládaním. Ovládacia jednotka je umiestnená v miestnosti výrobného manažéra. Na začiatku Zn linky je vstupný a výstupný úsek vybavený zdvíhacím stojanom, otočnou výsypkou súčiastok spracovaných v bubnoch a ich premiestnenie nad odstredivku, ktorá vysuší hromadne zinkované súčiastky. Dielce spracované na závesoch sa sušia vo vaňovej elektricky ohrievanej sušičke s teplotou do 60 °C. Odpadové vody z linky sú vedené do zberných kanálov, vyúsťujúcich do vlastnej neutralizačnej stanice. Všeobecný popis Technologické operácie alkalického bezkyanidového zinkovania zabezpečujú vylučovanie lesklých Zn povlakov na povrchovo upravovaných dielcoch. Dielce sú buď zavesené na zbernej katódovej tyči, alebo voľne umiestnené v pokovovacom bubne. Nanášané Zn povlaky majú rovnomernú hrúbku vrstvy, rovnomerný lesk, veľmi dobrú priľnavosť. Povrch je možné pasivovať chrómatovaním v dvoch základných farbách: modrej a žltej. - Čiernenie Čiernenie - oxidovanie patrí k chemickej povrchovej úprave kovov. Princíp spočíva v pôsobení chemických látok na povrch kovu, kde sa vytvorí vrstva oxidov. Táto je pasívna voči agresívnemu povrchu - vzdušnému kyslíku. V našej prevádzke využívame alkalické čiernenie za tepla, kde čierniace médium ( zmes dusitanu sodného Na NO2, dusičnanu sodného Na NO3 , hydroxidu sodného Na OH a vody ) sa ohreje na 135 až 140 0 C. Vzájomnou reakciou medzi železom a oxidačným kúpeľom vzniká na povrchu oceľových výrobkov súvislý tmavočierny ochranný povlak. Tvoria ho oxidy železa Fe2O3 alebo zmesi Fe2O3 a Fe3O4. Linka čiernenia je umiestnená v samostatnej miestnosti opatrenej kyselinovzdornou podlahou, pracovnými vaňami, odsávaním, zdvíhacími zariadeniami – kladkostrojmi, zdrojmi tepelnej, svetelnej energie a technologickou vodou. - Chrómovanie Technologicko-výrobné zariadenie Cr linky tvorí vaňová linka pre závesové chrómovanie.. Linka je jednoradová vratná. Vstup a výstup dielcov je na jednej strane. Prenášanie súčiastok v linke je zabezpečené dopravnými manipulátormi, ktoré sú ovládané ručne. Na začiatku Cr linky je vstupný a výstupný úsek vybavený zdvíhacím stojanom. Odpadové vody z linky sú vedené do zberných kanálov, vyúsťujúcich do vlastnej neutralizačnej stanice. Všeobecný popis Princíp chrómovania spočíva v elektrochemickom procese, pri ktorom cez elektrolyt ( zloženie CrO3 + H2SO4+ H2O ) obsahujúci ióny kovu ( Cr6+ ) prechádza jednosmerný prúd, čím sa z elekrolytu vylučuje a usadzuje na príslušnej elektróde ( katóde ) kov. Pokovovaná súčiastka je zapojená ako katóda, anódu tvoria dosky ( plechy ) zo zliatiny Pb - Sb, Pb- Sn ( Pb cca 95 % ). Zjednodušená schéma prebiehajúcich chemických reakcií : 1. CrO3 + H2O  H2CrO4 alebo 2 CrO3 + H2O  H2Cr2O7 2. H2CrO4 + H2SO4  Cr ( s ) + 2 H2O + SO2 + 2 O2 pričom na katóde sa vylúči Cr 3+, H2 (g) na anóde O2 (g) , PbO2 , H2CrO4 Skladové hospodárstvo Umiestnenie skladov je v prílohe č.3. 1.Sklad žieravín a jedov - chrómovňa Sklad je situovaný v strede objektu na prízemí, viď príloha č.3. Je vybavený ventilátorom na odsávanie a výmenu vzduchu. Na pravej strane vedľa dverí je umiestnení kovový regál na chemikálie vo fľašiach. Sklad je predelení kovovou uzamykateľnou mrežou na dve časti. V prvej časti skladu sú uskladnené žieraviny, v druhej časti uzamykateľnej chemikálie, klasifikované ako jedy. Podlaha je kyselinovzdorná, steny do výšky cca 1,5m taktiež.. Celková kapacita 2t. 2.Sklad chemikálií pre neutralizačnú stanicu Sklad je umiestnený na západnej strane budovy v susedstve s elektrickou rozvodňou a miestnosťou pre absorbér. Je vybavený ventilátorom, má kyselinovzdornú podlahu so zberným kanálom (viď príloha č. 3) vyúsťujúcim do neutralizačnej stanice. Steny sú obložené do výšky 1,80 m kyselinovzdorne. Hneď pri dverách napravo je umiestnený hasiaci prístroj. Sklad slúži len pre uskladňovanie chemikálií pre neutralizačnú stanicu. Celková kapacita 4,5 t. Potrubné rozvody Potrubné rozvody sú vedené do prevádzky potrubným mostom /para, tlakový vzduch/. Odpadové vody z technologických liniek sú odvádzané potrubím do kanálu, ktorý ústi do neutralizačnej stanice. Prevádzka je pripojená na centrálny rozvod pitnej a úžitkovej vody. Vzduchotechnika ## Odťahová vzduchotechnika Systém technologickej odťahovej vzduchotechniky je funkčne navrhnutý pre mierne podtlakový režim z priestoru technologických liniek. Ide o klasický spôsob odťahu znečistenej vzdušniny odťahovými rámami umiestnenými na hrane vani.. Pred odťahovým ventilátorom je zaradený v odsávaní na Cr linke penový absorbér. Komín z výtlaku odťahového ventilátora je vyvedený nad strechu objektu a ukončený výfukovou hlavicou. Absorbér Penový absorbér sa uvádza do chodu ovládačom na el. paneli umiestnenom pri hlavnom vchode do haly chrómovne. Po uvedený do chodu je nutné zapnúť aj ventilátor odsávania pre odsávanie vaní. Nádrž absorbéra musí byť naplnená technologickou vodou. Súčasťou absorbéra je čerpadlo ZVS-80-T, ktoré vháňa vodu z pogumovanej nádrže umiestnenej v spodnej časti do samotného absorbéra. Pomocou ventilátora RSA-800 sa vytvorí vodná sprcha, v ktorej sa oddelia chrómové vody od vzduchu. Tento sa pomocou odsávacieho ventilátora odvádza ako neškodný do ovzdušia. Voda sa neutralizuje 1x týždenne. Regulácia sprchy sa zabezpečuje 2 ks ventilátorov z polypropylénu. Všetky potrubia a ventily sú taktiež z PP. Chod absorbéra /vodnej clony/ sa kontroluje pravidelne 1x za smenu vedúcim smeny. Kompletná prehliadka a údržba celého zariadenia a príslušenstva sa vykonáva 1x ročne. VZT pre Zn linku: RSH 630, odsávané množstvo vzduchu 9000 m3/h. VZT pre Cr linku: RSA 800, odsávané množstvo vzduchu 24400 m3/h. VZT pre odchromovačku: RSH 630, odsávané množstvo vzduchu 5625 m3/h VZT pre leštiareň: TU 300, odsávané množstvo vzduchu 2960 m3/h VZT pre čiernenie: A500, odsávané množstvo vzduchu 9000 m3/h ## Prívodná vzduchotechnika Pre doplnenie deficitu odsatého vzduchu sú inštalované prívodné VZT –parou vykurované jednotky: JANKA príkon 3814 m3/h JANKA príkon 4212 m3/h Leštenie Je vykonávané na sústruhoch s prídavným zariadením na smirkové kotúče. Pieskovanie Pieskovač typu HYF 4300 je špeciálne určený hlavne pre čistenie, hrubšie obrúsenie či leštenie súčiastok hlavne zložitých tvarov. Touto operáciou je možné upravovať základné kovové materiály pod galvanické či chemické povlaky a k dosiahnutiu konečnej úpravy kovového povrchu. K otryskávaniu – (pieskovaniu) sa najčastejšie používa umelý korund biely alebo šedý rôznej veľkosti (frakcie) zŕn a pre dosiahnutie hladkého povrchu balotina v kvapalnej suspenzii. V našom prípade sa taktiež používa umelý korund zmiešaný s technologickou vodou v pomere podľa potreby dosiahnutia drsnosti povrchu súčiastky. Spravidla sa piesok mieša s technologickou vodou v pomere 1 : 10 alebo 1 : 12, čo závisí od veľkosti zŕn piesku ( platí tu nepriama úmera ). Aby otryskávané súčiastky nekorodovali pridáva sa do vody odmasťovací prípravok ( RADALOD ), ktorý vytvorí ochranný film na pieskovanej súčiastke. Vzdialenosť trysky od pieskovanej súčiastky je spravidla 15 - 18 cm. Každá operácia sa však posudzuje individuálne, záleží od požadovaných technologických parametrov. Neutralizačná stanica Odpadové vody vyprodukované pri prevádzke galvanizovne môžeme rozdeliť na alkalické (zo zinkovacej a čierniacej linky) a kyslé (z chrómovacej linky a morenia). Zinkovacia a chrómovacia linka je vybavená aj odmasťovacími kúpeľmi, ktoré produkujú mastné vody. Zariadenie neutralizačnej stanici je tvorené zbernými jímkami na H-OH vody a na chrómové vody. Ďalej z jednej jímky na upravenú vodu z reakčných blokov, prečerpávacej jímky, jímky na kalovú vodu, kalolisom, reakčnými vaňami, sorpčnými filtrami a pomocnými prípravnými nádržkami. Meranie pH vôd je zabezpečené automatickým modulom MEDOR vo všetkých reakčných blokoch. Zariadenie NS má možnosť napojenia ionexovej dočisťovacej linky. Neutralizačná stanica spracováva odpadové vody, ktoré nebudú obsahovať komplexotvorné látky. Merané hodnoty pH spracovaných odpadových vôd sú zaznamenané v riadiacom velíne, vybavenom riadiacim modulom typu MEDOR. Kontrolný odber vzoriek vôd na meranie pH sa uskutočňuje minimálne lx za zmenu (pri vypúšťaní do podnikovej kanalizácie). Množstvo odpadových vôd : alkalicko-kyslé - l,5m3/h mastné vody - O,7m3/h Množstvo vznikajúcich kalov pri plnej prevádzke : 55 tisíc kg / rok o sušine 25 %. Zariadenie NS zabezpečuje splnenie požadovaných limitov pre odpadové vody. Kontrola 1x týždenne je vykonávaná externe spoločnosťou Chemza a.s. Strážske. Doprava vnútorná Vnútorná doprava je vykonávaná vysokozdvižným vozíkom STILL /plyn/. Doprava vonkajšia Zabezpečujú si odberatelia aj dodávatelia. |

- 2.	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

| P. č. | Názov listu | Referenčné číslo mapového listu z katastrálnych máp | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Katastrálna mapa M 1:1000 | 5-9/13 | 4 |

- 3.	Opis prevádzky

| 3.1 | Názov technologického uzla | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |
|  | Zinkovacia linka 1.Vstupný a výstupný úsek 2.Chemické odmasťovanie 2x 3.Studený oplach 2° 4.Morenie 2x 5.Studený oplach 2° 6.Elektrolytické odmasťovanie 7.Studený oplach 2° 8.Dekapovanie 9. Studený oplach 2° 10.Zinkovanie alkalické závesové 11. Zinkovanie alkalické bubnové 12. Studený oplach 1° - ekonomický 13. Studený oplach 2° 14. Vyjasňovanie 15. Studený oplach 1° 16. Chromátovanie modré 17. Studený oplach 1° 18. Chrómatovanie žlté 19. Studený oplach 2° 20. Sušenie závesov 21. Vyvesovanie závesov a vyprázdňovanie bubnov 22. Sušenie v odstredivke Chromovacia linka 1.Prípravný stojan - vstup 2.Elektrolytické odmasťovanie 3.Studený oplach 2° 4.Zdrsňovanie 5.Chromovanie 6.Ekonomický oplach 7.Studený oplach 2° 8.Prípravný stojan - výstup Linka čiernenia 1.Vstupný a výstupný úsek 2.Chemické odmasťovanie 3.Studený oplach 1° 4.Morenie 5. studený oplach 1° 6.Čiernenie 7.Studený oplach1° 8. Redukčný oplach 9.Studený oplach 1° 10. Sušenie 11. Konzervovanie | 76 000 m2 15 000 m2 150 t | Miesto pre navesovanie závesov, plnenie bubnov, vyprázdňovanie závesov a bubnov, sušenie v odstredivke typu CHC 61A. Prípravok UNICLEAN 155 vhodný pre odmasťovanie na závesoch i bubnoch. Teplota kúpeľa od 65 °C do 90 °C, čas výdrže 2 až 10 min., doporučený pohyb kúpeľa, obsah vane 1435 a 2 295 l. Nasadenie kúpeľa: 4 až 6 kg/100l.. Kontrolovať, dopĺňať podľa analýzy. Úžitková voda, čas ponoru závesu alebo bubna 2x1 min. pri teplote miestnosti, obsah vane 2870 l. V roztoku 15 až 20% HCl, čas výdrže max. 12 min., pri teplote miestnosti, obsah vane 2x 1435 l. Nasadenie kúpeľa: 50 l HCl 35% na 100 l kúpeľa. Kontrolovať, dopĺňať podľa analýzy kyselinu chlorovodíkovú. Úžitková voda, čas ponoru závesu alebo bubna 2x1 min. pri teplote miestnosti, obsah vane 2870 l. Prípravok NONACID 701 zabezpečuje odmastenie a odhrdzavenie dielcov po morení, bežná koncentrácia 10 až 20 kg soli Nonacidu 701 na 100 l kúpeľa, teplota kúpeľa 50°C až 60°C. Prúdová hustota od 7A/dm2 do 15A/dm2, napätie od 10V vyššie. Čas výdrže od 1 min. do 5 min.. Závesy musia byť izolované, oceľové. Obsah vane 2295 l. Kontrolovať priebežne: hustotu kúpeľa: cca 1,074 g/cm3, pri 20°C na 10 kg soli/100 l cca 1,105 g/ cm3, pri 20°C na 15 kg soli/100 l cca 1,140 g/ cm3, pri 20°C na 20 kg soli/100 l Nasadenie kúpeľa: 10 až 20 kg soli Nonacidu 701 na 100 l kúpeľa H2O. Úžitková voda, čas ponoru závesu alebo bubna 2x1 min. pri teplote miestnosti, obsah vane 2870 l. 5 až 10% roztok HCl, čas ponoru cca 1 min. pri teplote miestnosti, obsah vane 1435 l. Nasadenie kúpeľa: 30kg HCl 35% na 100 l kúpeľa. Kontrolovať priebežne koncentráciu analyticky. Úžitková voda, čas ponoru závesu alebo bubna 2x1 min. pri teplote miestnosti, obsah vane 2870 l. Roztok zložený zo zložiek pre závesové zinkovanie na 100 l kúpeľa: -demi voda cca 85 l - oxid zinočnatý /99,5%/ 0,8 až 1 kg - hydroxid sódny šupinkový 13 kg - zusatzlosung Protolux 3000 0,5 kg /l/ -glanzzusatz Protolux 3000 0,5 kg /l/ -ansatzlosung Protolux 3000 0,4 kg /l/ -Protolux modifier 3l - Zn anódy čistoty 99,99% Zn Prevádzkové parametre: -prúdový výťažok 90% pri 0,5A/dm2 - teplota kúpeľa 18°C až 26°C - prúdová hustota 1 až 4A/dm2 - napätie kúpeľa 2 až 6V/ dm2 - hustota kúpeľa 1,12 g/cm3 pri 20°C -čas zinkovania cca 15 až 30 min. - obsah Zn 6 až 12 g Zn/l - pomer Zn:NaOH vyšší ako 1:15 Filtrácia roztoku je nutná, podľa stavu znečistenia kúpaľa. Obsah vane 2295 l. Úžitková voda, čas ponoru závesu bubna 1 min. pri teplote miestnosti, obsah vane 1435 l. Úžitková voda, čas ponoru závesu aôebo bubna 2x1 min. pri teplote miestnosti, obsah vane 2870 l. Roztok 0,3% HNO3, čas ponoru cca 1 min., pri teplote miestnosti, obsah vane 1435 l. Nasadenie kúpeľa: 1 l HNO3 53% na 100 l kúpeľa. Kontrolovať: obsah HNO3 podľa potreby. Úžitková voda, čas ponoru 1 min., pri teplote miestnosti, obsah vane 1435 l. Používa sa prípravok CORROTRIBLUE, je bez chromátov, vhodný na závesové aj bubnové zinkovanie, obsah vane 1435 l. Nasadenie na 100 l roztoku: -voda 98 l -Corrotriblue 2l - kyselina dusičná /65%/ , pre nastavenie pH Prevádzkové parametre: -teplota 22°C / od 18°C – 26°C/ -hodnota pH 1,6 /1,5 – 1,9/ -čas výdrže 25 až 70 sec. Úžitková voda, čas ponoru 1 min., pri teplote miestnosti, obsah vane 1435 l. Používa sa prípravok TRIDUR GELB LIQUID. Je vhodný pre závesové aj bubnové zinkovanie. Obsah vane 1435 l. Nasadenie na 100 l roztoku:: -Tridur gelb liquid je zložený: - teil 1 2,8 l alebo 3,1 kg - teil 2 2 l alebo 2,6 kg - HNO3 /65%/ 0,3 l Poznámka: Nasadenie jednotlivých zložiek závisí od požadovaného odtieňa farby od zeleno-žltej až oranžovo-červenú. / pH od 1,3 do 2,6/. Prevádzkové parametre: -teplota kúpeľa 20°C /18°C – 25°C/ -čas ponoru 10 až 20 sec. -čas prenosu závesu /bubna/ max. 15 sec. Poznámka: Pri oboch spôsoboch chromatovania sa roztok čerí vzduchom. Úžitková voda, čas ponoru 2x1 min., pri teplote miestnosti, obsah vane 2870 l. V el. vyhrievanej vaňovej suške, teplota do 60°C, čas výdrže cca 8 min.. Na mieste určenom pre ukončenie zinkovacieho procesu, čas vyvesovania / vyprázdňovania/ cca 8 min.. Hromadne pozinkovaný materiál / v bubne/, čas 3-10 min., teplota do 60°C. Poznámka: Zinkovacia linka je vybavená zariadením na prestrik hladín ako aj riadenými nátokmi vody. Pri všetkých technologických operáciách sa počíta s odkvapkovým časom 5-10 sec. nad príslušnou vaňou. Po modrom chromáte /č. 16/ sa druhý stupeň oplachu uskutoční v 2°oplachu studenom po žltom chromatovaní /č. 19/. Miesto pre montáž a demontáž súčiastok pred a po chromovaní. Odmasťovací prípravok UNICLEAN 279 v množstve 4-10 kg na 100l kúpeľa. Hustota kúpeľa 1,07 -1,12 g/cm3 pri 20°C, teplota 30-50°C, prúdová hustota 5-15 A/dm3, doba 1-3 min...Obsah 2295 l. Úžitková voda, čas ponoru závesu 2x1 min. pri teplote miestnosti, obsah vane 2870 l. Aktivácia povrchu pred chrómovaním. Zloženie 210 – 260 g/l Cr03, kyselina sírova 2-4g/l a voda. Teplota 50-60°C, prúdová hustota 30-60 A/dm2, doba 0,5 – 5 min.. Obsah 2250 l. Zloženie 210 – 260 g/l Cr03, kyselina sírova 2-4g/l a voda. Teplota 52-58 °C, prúdová hustota 30-65 A/dm2, doba podľa požadovanej vrstvy chromu. Obsah 3x 2250 l, 4x 1500 l. Úžitková voda, čas ponoru závesu 1-5 min. pri teplote miestnosti, obsah vane 1435 l. Úžitková voda, čas ponoru závesu 2x1 min. pri teplote miestnosti, obsah vane 2870 l. Demontáž súčiastok po chromovaní. Príprava, navesovanie súčiastok pred čiernením. Prípravok Pragolod RAD koncentrácia 1 – 7kg na 100 l, teplota 70-90°C, doba 1 – 10 min.. Obsah vane 550 l. Úžitková voda, čas ponoru 1 -5 min., pri teplote miestnosti, obsah vane 550 l. V roztoku 15 až 20% HCl, čas výdrže podľa potreby, pri teplote miestnosti, obsah vane 550 l. Úžitková voda, čas ponoru 1 -5 min., pri teplote miestnosti, obsah vane 550 l. Prípravok soľ Brunigal N /S/ 800 – 900 g/l, teplota 135-145 °C, doba čiernenia 15 -30 min.. Obsah vane 800 l. Úžitková voda, čas ponoru 1 -5 min., pri teplote miestnosti, obsah vane 550 l. Roztok 0,5 – 1% CrO3, doba oplach 2-5 min., obsah vane 550 l. Úžitková voda, čas ponoru 1 -5 min., pri teplote miestnosti, obsah vane 550 l. Sušenie súčiastok teplým vzduchom /ohrev parov/, doba podľa potreby. Konzervovanie súčiastok v oleji Konzervol 1. Obsah vane 150 l. | Príloha č. 6 Príloha č.5 Príloha č. 7 |
| 3.2 | Názov skladu, medziskladu, skladovacích a prevádzkových nádrží, potrubných rozvodov a manipulačných plôch surovín, výrobkov, pomocných látok a odpadov | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| P. č. |  |  |  |  |
|  | Popis v bode B1 | Popis v bode B1 | Popis v bode B1 | Popis v bode B1 |

- 4.	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

| 4.1 | Názov blokovej schémy | Slovný opis | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |
|  | Bloková schéma zinkovanie Bloková schéma Chrómovanie Bloková schéma čiernenie | Viď B3 opis prevádzky | 5 6 7 |
| 4.2 | Názov materiálovej bilancie | Slovný opis | Príloha č. |
| P. č. |  |  |  |
| 1. | Bloková schéma | V Prílohe č. 7a. | 7a |

5.	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

| P. č. | Vypracovaná v zmysle zákona | Príloha č. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Havarijný plán pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi v Chemes, a.s. a Strojárne Chemes, s.r.o. podľa Nariadenia vlády č. 606/92, Zb., §9 písm. a) | 11 |
| 2. | Program odpadového hospodárstva do roku 2005 podľa zákona č. 223/2001 Z.z. | 12 |
| 3. | Havarijný plán v zmysle §39, zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. | 13 |
| 4. | Prevádzkový predpis pre zneškodňovanie odpadných vôd v neutralizačnej stanici | 29 |
| 5. | Prevádzkový predpis kombinovanej vaňovej linky pre zinkovanie alkalické bezkyanidové | 25 |
| 6. | Prevádzkový predpis pre obsluhu chrómovacej linky | 26 |
| 7. | Prevádzkový predpis pre obsluhu otryskavacieho zariadenia | 27 |
| 8. | Prevádzkový predpis pre obsluhu čierňacej linky | 28 |

### C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1.	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

- 1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

| P. č. | Prevádzka | Surovina, pomocný materiál, ďalšie látky | Opis a vlastností | CAS | Ročná spotreba (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. | Galvanizovňa - Chrómovanie Zinkovanie Čiernenie Neutralizačná stanica Laboratórium Údržba | Hlavné látky: oxid Cr hydroxid sodný chromsäure /kristallin/ chromsalz HCR 710 HEEF25C Verstärkerkatalysator Pomocné látky: uniclean 279 fumetrol 140 Hlavné látky hydroxid sodný protolux 3000 ansatzlosung protolux 3000 glanzzusatz protolux 3000 modifier protolux 3000 zusatzlosung Pomocné látky: HCl kyselina dusičná inhibitor E pasigal E tridur gelb liquid teil 1 tridur gelb liquid teil 2 nonacid 701 uniclean 155 corrotriblue corrasil plus 401 uniclean 547 Hlavné látky: brunigal N Pomocné látky: pragolod radalod tuhý HCl konzervol 1 Hlavné látky: hydrát vápennatý pyrosiričitan sodný sofoklok 26 bentonit sušený 2x mletý acetón p.a. formaldehyd 36-38% p.a. ložiskový olej hydraulický olej OH-HM 46 motorový olej M6AD prevodový olej PP80 plastické mazivo AK-2 acetylén kyslík | R49-8-25-35-43-50/53 R49 – Môže vyvolať rakovinu pri vdychovaní. R50/53-Vysoko toxický pre vodné organizmy, môže vyvolať dlhodobo nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí . R35 Ako oxid Cr. Ako oxid Cr. R 49-46-21-25-26-37/38-41-43-50 R49- Môže vyvolať rakovinu pri vdychovaní R46- Môže vyvolať poškodenie dedičných vlastností R50- Vysoko toxický pre vodné organizmy Ako oxid Cr R34 R35 R34-37 R22-52/53 R52/53-Škodlivý pre vodné organizmy, môže vyvolať dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí. R35 Vodný roztok polyméru dusíka Vodný roztok polyméru dusíka a arylových zluč. R20/21/23-34 R22-36 R34-37 R34-35 R22-40-51/53-63 R40-Možné nebezpeč. nevratných účinkov. R51/53-Toxické pre vod. organizmy, môže vyvolať dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí. R63-Možné nebezpeč. poškodenia plodu v tele matky. R22-34-36-37 Vodný roztok /soľ alkal. kovu a kyselina aminokarboxylová/ R49-46-8-21-25-26- 37/38-41-43-50/53 R46-Môže vyvolať poš- kodenie dedičných vlastností. R49-Môže vyvolať rako- vinu pri vdychovaní. R50/53-Vysoko toxický pre vodné organizmy, môže vyvolať dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí. R35 R34-37 R21/23/25/34 R35 R34 R36 R34-37 R8-35 R26/27/28-35 R43-42/43-22-50/53 R50/53-Vysoko toxický pre vodné organizmy, môže vyvolať dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí. Koloidný vodný roztok /kys. kremičitá, prímesy/ R36/38 R20/21/22-37 R21-23/25-34 R8-25-50 R50-Vysoko toxický pre vodné organizmy. R35 R35 R36 R34-37 R34-37 olej R22-41-31 Anionický polymér roz- pustný vo vode. Minerál montmorillonit R11 R23/24/25-34-40-43 R40- Možné nebezpeč. nevratných účinkov. R10 R10 R10 R10 R5-6-12 plyn | 1333-82-0 1310-73-2 1333-82-0 1333-82-0 7778-50-9 1333-82-0 10213-79-3 1310-73-2 6834-92-0 56773-42-3 1310-73-2 - - 1344-09-8 3179-31-5 7647-01-0 7697-37-2 62-56-6 200-543-5 1341-49-7 - 10588-01-9 1310-73-2 6834-92-0 110/65/6 1310-73-2 10213-79-3 497-19-8 6834-92-0 68411-30-3 7697-37-2 7664-39-3 10124-43-3 - 126-92-1 111-76-2 110-65-6 7632-00-0 1310-73-2 1310-73-2 497-19-8 6834-92-0 7647-01-0 64742-37-6 101316-72-7 - - 7681-57-4 - 67-64-1 50-00-0 64742-70-7 91995-39-0 72623-85-9 91995-35-0 74869-21-9 74-86-2 7782-44-7 | 1,25 1,2 1,5 0,5 0,15 0,3 0,2 vyššie 0,05 0,3 0,2 0,15 vyššie 0,4 0,02 0,2 0,05 0,15 0,3 0,4 0,1 0,075 0,35 1 0,5 vyššie 0,2 3,6 3,4 0,04 1,6 4 l 3 l 50 l 20 l 20 l 10 l 20 kg 4 fl 4 fl |

1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

| 1.2.1 | Zdroj vody | Využitie v prevádzke | Spotreba technologickej a úžitkovej vody |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Ø (l.s-1) | Max (l.s-1) | m 3.deň-1 | m 3 .rok-1 | Merná spotreba na jednotku výrobku (jedn.) | % využitia vo výrobku |
| 1. | Úpravňa vody DE | Áno, na oplachy, na prípravu nových roztokov a ako chlad. médium | 0,264 | 0,376 | 694 | 8327 | Nedá sa určiť kvôli zákazkovej výrobe | Nedá sa určiť kvôli zákazkovej výrobe |
| 1.2.2 | Opis zdroja, povrchových, podzemných vôd, sekundárnych vôd, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Voda odoberaná z rieky Laborec, ktorá je ďalej mechanicky filtrovaná a chemicky upravovaná na úpravni vody Chemes, a.s na chladiacu dekarbonizovanú vodu o nasledujúcich parametroch: teplota: max.30°C, tvrdosť: max 2mmol/l, ph: 8 – 10,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Voda je dodávaná potrubnými rozvodmi s odkanalizovaním do kanalizačného zberača, ktorý ústí na ČOV z výstupom do recipientu. – viď príloha č. 8, 21,22,23 |  |  |  |  |  |  |  |

1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

| 1.3.1 | Zdroj pitnej vody | Využitie v prevádzke | Spotreba pitnej vody |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | Max. (l.s-1) | m3.deň -1 | m3.rok –1 |
| 1. | VVaK | Áno, osobná hygiena | 0,036 | 0,051 | 94 | 1130 |
| 1.3.2 | Opis zdroja vody, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |
| 1. | Voda je dodávaná potrubím z VVaK s nasledovnými parametrami: Tlak: 0,25 - 0,35 MPa, teplota: 8 – 12°C, ph: 6 – 8 |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovania |  |  |  |  |  |
|  | Voda je dodávaná potrubnými rozvodmi s odkanalizovaním do kanalizačného zberača, ktorý ústí na ČOV z výstupom do recipientu. – – viď príloha č. 8 |  |  |  |  |  |

2.	Výrobky  a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

| P. č. | Prevádzka | Výrobok alebo určený výrobok | Opis výrobku alebo určeného výrobku | CAS | Výroba (t.rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Galvanizovňa | Služby | Povrchové úpravy na dielce zákazníka | Nie je | Nedá sa určiť |

2.2. 	Medziprodukty

| P. č. | Prevádzka | Názov medziproduktu | Opis medziproduktu | CAS | Výroba za rok (t/rok) | Množstvo využité ako výrobok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nevznikajú | Nie sú | Nie je | nie | nie | nie |

3.	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

3.1.	Vstupy  energie a palív

| 3.1.1 | Vstupy energie a palív | Ročná spotreba/ množstvo (jedn.) | Výhrevnosť (GJ.jedn.-1) | Prepočet na GJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2 | Zemný plyn | 0 |  |  |
| 3.1.3 | Hnedé uhlie | 0 |  |  |
| 3.1.4 | Čierne uhlie | 0 |  |  |
| 3.1.5 | Koks | 0 |  |  |
| 3.1.6 | Iné pevné palivá | 0 |  |  |
| 3.1.7 | VOŤ | 0 |  |  |
| 3.1.8 | VOĽ | 0 |  |  |
| 3.1.9 | Nafta na kúrenie | 0 |  |  |
| 3.1.10 | Iné plyny | 0 |  |  |
| 3.1.11 | Nafta pre dopravu | 530 l |  |  |
| 3.1.12. | Druhotná energia | 0 |  |  |
| 3.1.13 | Obnoviteľné zdroje | 0 |  |  |
| 3.1.14 | Nákup el. energie | 835438 kWh | X | 3007 GJ |
| 3.1.15 | Nákup tepla | 6528 GJ | X | 6528 GJ |
| 3.1.16 | Iné palivá | 0 |  |  |
| 3.1.17 | Celkový vstup energie a palív v GJ |  |  | 9535 GJ |

3.2	 Vlastná výroba energií z palív

| 3.2.1 | Inštalovaný elektrický výkon celkom v MWel | 0 |
| --- | --- | --- |
| 3.2.2 | Inštalovaný tepelný výkon v Mwtep | 0 |
| 3.2.3 | Výroba elektriny v MWh a v GJ | 0 |
| 3.2.4 | Výroba tepla v GJ | 0 |
| 3.2.5 | Výroba chladu v GJ | 0 |
| 3.2.6 | Predaj vyrobeného tepla v GJ | 0 |
| 3.2.7 | Predaj vyrobenej elektriny v MWh a v GJ | 0 |

3.3	Opis všetkých spotrebičov energií

| P. č. | Označenie, názov a technický opis spotrebičov | Ročná spotreba energie | Skutočná energetická účinnosť spotrebičov | Cieľová energetická účinnosť spotrebičov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Klimatizácia: Motory ventilátorov: 2x20kW Odsávanie /motory/: zo Zn 11kW Z Cr 30kW Z odmasťovacích vaní 5,5 kW Z čiernenia 4 kW Usmerňovacie zdroje: Chrómovací veľký 4x 120 kW Chrómovací malý 6x 72 kW Odchrómovací 12 kW Pre Zn 2x 58 kW Pre odmasťovanie 2x 24 kW Čerpadlo pre absorbéry: 7,5 kW Filtračné aparáty: 3x 1,5 kW Sušička Zn: 11 kW Odstredivka Zn linky: 7 kW Ohrevy černenia: 6 kW Brusiareň: Brúska BUA 31 12,5 kW Brúska 2UD 9 kW Leštiareň: Sústruh 6,2 kW Sústruh 7,2 kW Leštička dvojkotúčová 4 kW Brúska dvojkotúčová 2,2 kW Odsávanie leštiarne: Motory 2ks 7 kW Chladenie chrómovacích vaní: 2x 10 kW Chladiaca veža 3 kW Dielňa výroby prípravkov: Sústruh 8,1 kW Fréza 6 kW Vŕtačka stĺpová 1,5 kW Brúska dvojkotúčová 2,2 kW Zváračka WTU 315 5 kW Neutralizačná stanica: Motory /čerpadlá/: 15 kW, 2x 5,5 kW, 3 kW, 3x 2,2 kW, 2x 1,5 kW, 4x 370 W Ponorné čerpadlo 2x 1,1 kW Pieskovňa: Motory 400 W, 500 W Osvetlenie: 15 kW | Sledovaná v kumulatíve | Nedá sa určiť | Nestanovená |

3.4	Využitie energií

| 3.4.1 | Celkový nákup a výroba energie v GJ | 9535 GJ |
| --- | --- | --- |
| 3.4.2 | Celkový predaj energie v GJ | 0 |
| 3.4.3 | Celková spotreba energie v GJ | 9535 GJ |
| 3.4.4 | Celková spotreba energie na vykurovanie a TUV v GJ | 3250 GJ |
| 3.4.5 | Celková spotreba energie na výrobu chladu | 0 |
| 3.4.6 | Celková spotreba energie na výrobu tlakového vzduchu | 0 |
| 3.4.7 | Celková spotreba energie na technologické a súvisiace procesy v GJ | 6285 GJ |

3.5	Merná spotreba  energie

| P. č. | Výrobok | Jedn. | Merná spotreba energie na jednotku výrobku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Elektrická energia |  | Teplo GJ.jedn-1 | GJ. jedn-1 spolu |
|  |  |  | kWh. jedn-1 | GJ. jedn-1 |  |  |
| 1. | Nesleduje sa | nie | nie | nie | nie | nie |

### D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

- 1.	Znečisťovanie ovzdušia

1.1.	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

| P. č. | Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií | Emitovaná látka, a jej vlastnosti | Údaje o emisiách |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg.m-3 | kg.h-1 | OU.m-3 | t.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| 1. 2. 3. | Zinkovacia linka Nezachytáva sa Chrómovacia linka Penový absorbér Čiernenie | Zlúčeniny zinku vyjadrené ako Zn TZL Zlúčeniny chrómu vyjadrené ako Cr TZL Zlúčeniny chlóru vyjadrené ako HCL | 0,005 1 0,007 0,007 6 | 0,0001 0,007 0,000007 0,01 0,03 | Nie je | 0,00049 45,64 0,00069 0,00079 104,64 | Nesleduje sa |

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé  zdroje emisií

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Názov a typ vypúšťania emisií | Napojené zdroje emisií | Priemer bodového alebo plocha plošného miesta vypúšťania | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Výška vypúšťania (m) | Objemový prietok (mn,s,3.s-1) | Teplota emisií (oC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Pozri Prílohu č.9 | Zn, TZL Komín č.1 Cr, TZL Komín č. 2 HCL Komín č. 3 | Zinkovňa Chrómovňa Čiernenie | 0,73 m 1m 0,29x0,49m | Neurčená | 10 10 8 | Nestanovený | 22 20 27,9 |

- 2.	 Znečisťovanie povrchových vôd

###### 2.1.	 Recipienty odpadových vôd

| 2.1.1 | Názov vodného toku | Odpadové vody nie sú vypúšťané priamo do recipientu |
| --- | --- | --- |
| 2.1.2 | Číslo hydrologického povodia |  |
| 2.1.3 | Riečny kilometer |  |
| 2.1.4 | Ukazovatele stavu vody v toku a jeho znečistenia |  |

2.2	 Produkované odpadové vody

2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd – údaje za rok 2004

| 2.2.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| 1. | Povrchová úprava kovov – zinkovacia a čierniaca linka | alkalické odpadové vody | 0,57 | 1,04 | 32,73 | 7855 | Nedá sa určiť |
| 2. | Povrchová úprava kovov – chrómovacia linka a morenie | kyslé odpadové vody |  |  |  |  |  |
| 3. | Sociálne zariadenia galvanizovne | Splaškové vody | 0,08 | 0,8 | 4,71 | 1130 | Nedá sa určiť |
| 2.2.1.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| Alkalické odpadové vody vznikajú pri oplachoch výrobkov na zinkovacej a čierniacej linke. Tie sú zbierané v zbernej nádrži H-OH vôd. Kyslé odpadové vody, ktoré vznikajú pri oplachoch výrobkov na morení, sú tiež zvedené do zbernej nádrže H-OH vôd. Kyslé odpadové vody s obsahom šesťmocného chrómu sú z technologickej linky vedené samospádom do zbernej nádrže. Z nádrže sa prečerpávajú do reakčného bloku Cr vôd. Blok je vybavený meraním redox potenciálu a pH. V prípade, že vody sú málo kyslé, pridáva sa kyselina sírová. V tomto bloku sa do odpadovej vody pridáva roztok pyrosiričitanu sodného. Po zreagovaní sa stanovuje prítomnosť Cr6+, zreagované vody sa prečerpávajú do zbernej nádrže H-OH . Tu prebieha neutralizácia s alkalickými vodami, ktoré sú do nádrže zvedené zo zinkovacej a čierniacej linky. Zo zbernej nádrže H-OH vôd sa vody prečerpávajú do reakčného bloku alkalicko-kyslých vôd, kde sa vody neutralizujú prídavkom vápenného mlieka. Tu sa tiež pridáva bentonit. Vody sa ďalej prečerpávajú do zbernej nádrže pod lamelovým filtrom. Odtiaľ sa vody prečerpávajú do lamelového filtra. V potrubí je umiestnený zmiešavač, do ktorého sa dávkuje flokulant z prípravnej vane. Kal z lamelového filtra je vypúšťaný do zbernej nádrže, odkiaľ sa prečerpáva do kalolisu, kde prebieha ďalšie oddelenie kalu a vody. Filtrát z kalolisu je vedený do zbernej nádrže pod lamelovým filtrom. Voda z lamelového filtra je vedená do zbernej vane, z ktorej sa voda čerpá do reakčného bloku II.stupeň. Tu sa znova upraví pH. Voda sa odtiaľ prečerpáva do zbernej vane upravenej vody. Odtiaľ sa prečerpáva cez pieskový filter a dvoma sorpčnými filtrami do kontrolnej vane. Tu je znova zmerané pH. Odtiaľ sa voda vypúšťa diskontinuálne do kanalizácie Chemes, a.s., kde je potom čistená na ČOV Chemes, a.s. Účinnosť čistenia sa nesleduje. Neutralizačná stanica je vybavená aj zariadením na zneškodňovanie mastných odpadových vôd. Toto zariadenie má nasledovné časti: zberná vaňa mastných koncentrátov, mechanický filter (zachytáva hrubšie nečistoty), zmiešavač (slúži na dávkovanie deemulgátora), prípravná vaňa (príprava deemugátora), gravitačno-koalescenčný odlučovač (tu prebieha rozdelenie fáz voda-olej), sorpčný filter (dočistenie vôd). Vody sú po čistení vedené do zbernej nádrže H-OH vôd. Splaškové odpadové vody sú vypúšťané do kanalizácie Chemes, a.s. a čistené na ČOV Chemes,a.s. |  |  |  |  |  |  |  |

2.2.2	 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

| P. č. | Zdroj/producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |
| 1. | Alkalicko-kyslé vody |  | CHSK | Nesleduje sa | - | 30-65mg/l | 0,447 | Nedá sa určiť |  |
| 2. | Alkalicko-kyslé vody |  | pH | Nesleduje sa | - | 7,6-8,4 | - |  |  |
| 3. | Alkalicko-kyslé vody |  | NEL | Nesleduje sa | - | 0,03-0,2mg/l | 0,00089 |  |  |
| 4. | Alkalicko-kyslé vody |  | NL | Nesleduje sa | - | 1-11mg/l | 0,039 |  |  |
| 5. | Alkalicko-kyslé vody |  | RL | Nesleduje sa | - | 1094-1643mg/l | 10,74 |  |  |
| 6. | Alkalicko-kyslé vody |  | Cr6+ | Nesleduje sa | - | <0,01 | - |  |  |
| 7. | Alkalicko-kyslé vody |  | Cr3+ | Nesleduje sa | - | <0,01 | - |  |  |

- 2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd

| 2.3.1.1 | Zdroj/producent odpadových vôd | Charakteristika odpadových vôd | Prevzaté množstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Q (l.s-1) | Qmax (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 |
|  | Nie sú preberané |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.2 | Opis spôsobu čistenia alebo znižovania množstva odpadových vôd, účinnosť čistenia |  |  |  |  |  |

2.3.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

| P. č. | Zdroj/ producent odpadových vôd | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | Nie je |  |  |  |  |  |  |  |

2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Recipient |  |  | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Názov | Ukazovateľ znečistenia | Objemový prietok (l.s-1) Q355 | Produkované množstvo (l.s-1, maxl.s-1 m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1 t.rok-1) |
|  | Nie sú vypúšťané |  |  |  |  |  |  |  |

2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na vodné a na vodou viazané ekosystémy, ako i údaje o možnom ovplyvnení vodných útvarov a zdrojov, dobu trvania nakladania |
| --- | --- |
|  | Nie je |

2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| 2.6.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | M3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku |
|  | Nie sú vypúšťané |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |

2.6.2	 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Zdroj / producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná emisia na jednotku výrobku | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |  |
|  | Nie je |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Prevádzkovateľ (vlastník) verejnej kanalizácie | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1, max l.s-1, m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1 t.rok-1) |
|  | Nie je |  |  |  |  |  |

- 3.       Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

- 3.1	Znečisťovanie  podzemných vôd

3.1.1 	Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

| 3.1.1.1 | Zdroj odpadovej vody do podzemných vôd | Charakteristika odpadovej vody do podzemných vôd | Produkované množstvo odpadovej vody do podzemných vôd |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Qpriem (l.s-1) | Qmax. (l.s-1) | m3.deň.-1 | M3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | Nie sú vypúšťané |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.2 | Podrobný opis zdroja a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |

3.1.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových  vôd vypúšťaných do podzemných vôd

| P. č. | Zdroj odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | Nie je |  |  |  |  |  |  |  |

3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd  do podzemných vôd (pôdy)

| 3.1.3.1. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Kvalita podzemných vôd v mieste vypúšťania | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1 max l.s-1 m3.deň-1 m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1 max mg.l-1, kg.deň-1 t.rok-1) |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nie je |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.2. | Výsledok predchádzajúceho zisťovania stavu podzemných vôd v mieste vypúšťania odpadových vôd, spôsob súčasného a predpokladaného využívania podzemnej vody |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nie je |  |  |  |  |  |

3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na pôdu a na pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |
|  | Nie je |

3.2	 Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

3.2.1	 Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

| P. č. | Druh materiálu aplikovaného do pôdy | Aplikované množstvo |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | t.rok-1 | Merná produkcia (t. ha-1. rok-1 ) |
|  | Nie sú |  |  |

3.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

| P. č. | Aplikovaný materiál do pôdy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia (t. ha-1. rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nie je |  |  |  |  |

3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s materiálmi a opis vplyvu na pôdu a pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |
|  | Nie je |

- 3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

| P. č. | Označenie monitorovacieho objektu | Situovanie monitorovacieho objektu | Označenie sledovaného parametra | Hodnota sledovaného parametra | Jednotka | Použitá metóda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nie je |  |  |  |  |  |

- 4.	Nakladanie s odpadmi

4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

| P. č. | Označenie odpadu | Miesto vzniku odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania / zhodnocovania odpadu | Odkaz na blok. schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 110109 kaly a filtračné koláče obs.neb.látky | Neutralizačná stanica – čistenie vôd | Zhromažďovanie, odovzdanie externej firme | Pastovitý odpad, obsahuje Cr(OH)3 | 22,44 | - | 20,1 | AGB Ekoservis Košice | 10 |
| 2. | 150110 Obaly obsahujúce zvyšky neb.látok | Výrobná hala – dopĺňanie vaní | Zhromažďovanie, odovzdanie externej firme | Tuhý odpad, obsahuje zvyšky chemikálií | 0,005 | - | 0,005 | EKO-FBB Vranov n/T |  |
| 3. | 150202 Absorbenty, filtr.materiály, handry na čistenie | Výrobná hala – čistenie zariadení, neutralizačná stanica- sorpčné filtre | Zhromažďovanie, odovzdanie externej firme | Tuhý odpad znečistený škodlivinami | 0,005 | - | 0,005 | EKO-FBB Vranov n/T |  |
| 4. | 170405 železo a oceľ | Výrobná hala, dielňa – údržba zariadení | Zhromažďovanie, odovzdanie externej firme | Tuhý odpad | 0,2 | 0,2 | - | Rave s.r.o. Vranov n/T |  |
| 5. | 200301 zmesový komunálny odpad | Kancelárie, šatňa, oddychová miestnosť | Zhromažďovanie, odovzdanie externej firme | Tuhý odpad | 6,36 | - | 6,36 | Technické služby Humenné |  |

- 4.2	Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

| P. č. | Označenie odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Prebrané množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania /zhodnocovania odpadu | Odkaz na blok. schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nie sú preberané |  |  |  |  |  |  |  |

5.	Zdroje hluku

| 5.1 | Zdroj hluku | Opis zdroja hluku |  |  |  | Hladina akustického výkonu LWA v dB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vzhľadom na nízke hladiny hluku – neuvádzame | Nie je |  |  |  | Pod 85 dB |  |
| 5.2 | Hodnoty ekvivalentných hladín A hluku LAeq v dB v dotknutom území spôsobené prevádzkou |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania |  | Denný čas |  | Nočný čas |  |  |
|  |  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná |  | Nameraná (hodnotiaca) |
|  | Prevádzka neovplyvňuje hlukovo svoje okolie |  | nie | nie | nie |  | nie |

6.	Vibrácie

| 6.1 | Zdroj vibrácií | Opis zdroja vibrácií |  |  |  | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií aweq,T(ms-2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nie sú | Nie je |  |  |  | Nie sú |  |
| 6.2 | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií v dotknutom území spôsobené prevádzkou aweq,T (ms-2) |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania |  | Denný čas |  | Nočný čas |  |  |
|  |  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná |  | Nameraná (hodnotiaca) |
|  | Nie je |  | nie | nie | nie |  | nie |

### E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

1.	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

- 1.1.	Mapa lokality a širšie vzťahy

| P. č. | Názov mapy | Príl. č. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Katastrálna mapa M 1:1000 | 4 |

2.	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

| Charakteristika |  | Opis | Príl. č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Klimatické podmienky a kvalita ovzdušia | Klimatické podmienky nie sú presne známe, ale sú podobné ako v Kamenici nad Cirochou, kde sa vykonávajú meteorologické merania. Dolina má severovýchodnú orientáciu a vzhľadom na komplikovanosť orografie nie je jednoznačne vyhranený prevládajúci smer vetra. Početnosť bezvetria je relatívne vysoká. Kvalita ovzdušia je podľa výsledkov monitorovacej stanice imisií v Humennom dobrá. Možnosť prekročenia početnosti limitných 24 hodinových priemerov PM10*1,3 počas výnimočných klimatických pomerov prúdenia juhozápadného vetra tým nie je dotknutá. Toto prekročenie môže spôsobiť blízkosť veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia Chemes, a.s. - tepláreň | nie |
| 2.2 | Opis chránených a citlivých oblastí | Na juhovýchode sa nachádza CHKO Humenský Sokol | nie |
| 2.3 | Opis krajiny | - Mesto Humenné leží v údolí rieky Laborec, ktorá tečie súbežne so štátnou cestou číslo I/74 a železničnými traťami č. 191 a č. 196. Údolie má severovýchodnú orientáciu. Mesto leží v nadmorskej výške 157 metrov nad morom. Najvýznamnejší stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia divízia energetiky Chemes sa nachádza v juhozápadnej časti mesta (bývalý areál Chemlonu) medzi železničnou traťou a pravým brehom rieky Laborec, ktorá má v meste priemerný ročný prietok 10 m3/s. Významný podiel na znečistení má automobilová doprava a diaľkový prenos. | nie |
| 2.4 | Geologický, hydrologický, inžiniersko-geologický opis a geochemické podmienky miesta | - Mesto Humenné leží v údolí rieky Laborec, ktorá tečie súbežne so štátnou cestou číslo I/74 a železničnými traťami č. 191 a č. 196. Údolie má severovýchodnú orientáciu. Mesto leží v nadmorskej výške 157 metrov nad morom v geomorfologickom celku Ondavská vrchovina, subprovincia Vonkajšie Východné Karpaty, podcelku Humenské podolie a časti Sokol. Z geologického hľadiska patria do flyšového pásma, ktoré je budované striedajúcimi a polohami pieskovcov a ílovcov. Medzi najvyššie kóty patrí Sokol (405 m n.m.), Petočová (378 m n.m.) a Barančov (364 m n.m.). Na juhovýchod od mesta sa nachádza pohorie Vihorlat s najvyšším vrchom 1076 m n. m. Najvýznamnejší stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia divízia energetiky Chemes, a.s. sa nachádza v juhozápadnej časti mesta (bývalý areál Chemlonu ) medzi železničnou traťou a pravým brehom rieky Laborec, ktorá má v meste priemerný ročný prietok 10 m3/s. Významný podiel na znečistení má automobilová doprava a diaľkový prenos. | nie |
| 2.5 | Ostatné | nie | nie |

3.        Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

| P. č. | Opis | Príl. č. |
| --- | --- | --- |
|  | Nie sú | nie |

### F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

- 1.	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Ovzdušie V bode D.1.1. a 1.2. je uvedený zoznam jednotlivých zdrojov emisií a miest vypúšťania. Charakteristika a technický opis technológie a techniky je uvedený v časti B. |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Celá technológia bola zrealizovaná v roku 1976 (chromóvňa) , zinkovacia linka bola kolaudovaná v roku 1996. |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | Zariadenie (penový absorbér), ktoré slúži na eliminovanie emisii z chrómovne vypúšťaných do ovzdušia a zabezpečuje podlimitné množstvá. Ostatné znečisťujúce látky zo zinkovne a čiernenia sú tiež hlboko pod limitom. |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Dlhodobé dodržanie emisných limitov pre celú technológiu povrchových úprav. |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | Podľa nameraných údajov ETS Košice ev. č. správy 03/231/2004 je priemerný hmotnostný tok za odlučovačom TZL = 0,01 kg/h a koncentrácia Cr je pod 0,008mg/m3. |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Zachytené emisie sa zneškodňujú externou firmou. |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | Nie sú |

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Ochrana vôd |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Pre ochranu vôd je v prevádzke neutralizačná stanica odpadových vôd. Slúži na zneškodňovanie alkalicko-kyslých odpadových vôd. |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | Neutralizačná stanica bola uvedená do prevádzky spolu s technologickou linkou chrómovania v roku 1976. V súvislosti s uvedením do prevádzky zinkovacej linky bola v roku 1996 rekonštruovaná aj neutralizačná stanica. |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Zariadenia neutralizačnej stanice slúžia na eliminovanie emisii nebezpečných látok do odpadových vôd. |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | Účinnosť neutralizačnej stanice nie je sledovaná. Na výstupe z neutralizačnej stanice sú dodržované limity stanovené NV č.491/2002 Z.z. |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Kaly z čistenia alkalicko-kyslých odpadových vôd sú odvodňované na kalolise, balené do PE vriec a odovzdávané externej organizácii na zneškodnenie. |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | Nesledujú sa |

2. 	Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | nie |
| 2.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | nie |
| 2.4 | Stručné zdôvodnenie technológie a techniky | nie |
| 2.6 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | nie |
| 2.7 | Účinnosť technológie a techniky | nie |
| 2.8 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | nie |
| 2.9 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | nie |

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Ochrana vôd |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Keďže v súčasnosti používaná technológia čistenia odpadových vôd dosahuje limity stanovené NV č.491/2002 Z.z., neuvažuje sa s novou technológiou. |
| 2.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | nie |
| 2.4 | Stručné zdôvodnenie technológie a techniky | nie |
| 2.6 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | nie |
| 2.7 | Účinnosť technológie a techniky | nie |
| 2.8 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | nie |
| 2.9 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | nie |

### G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

- 1.	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov- viď. Prílohu č.12

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Odpadové hospodárstvo |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Bol spracovaný Program odpadového hospodárstva do roku 2005.- viď. Prílohu č.12 |
| 1.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | Produkcia odpadov v roku 2004 je uvedená v časti D, bode 4.1. |
| 1.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Produkcia odpadov je závislá na reálnej ročnej produkcii a zmennosti. |
| 1.5 | Účinnosť opatrenia |  |
| 1.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu |  |

- 2.	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov – Viď. Príloha č.11

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Odpadové hospodárstvo |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Bol spracovaný Havarijný plán pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi - viď. Prílohu č.11 |
| 2.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov |  |
| 2.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia |  |
| 2.5 | Účinnosť opatrenia |  |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu |  |

### H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

1.	Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Ochrana vôd |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií | Neutralizačná stanica |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Kontrolná vaňa |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek | Bodová vzorka |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek | 1 x polročne |
| 1.6 | Podmienky merania /odberu vzoriek | Nie sú určené |
| 1.7 | Sledované veličiny | CHSK, pH, NEL, RL, NL, Cr6+, Cr3+ |
| 1.8 | Metóda merania /odberu vzoriek | Manuálny odber |
| 1.9 | Analytické metódy | CHSK – stanovenie dichrómanom draselným pH – potenciometrické stanovenie NEL – spektrofotometricky RL – gravimetricky NL – gravimetricky Cr6+, Cr3+ - spektrofotometricky s difenylkarbazidom |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel | - |
| 1.11 | Vlastné meranie /dodávateľ | Rhodia IY, a.s. Humenné |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz / laboratórium | Laboratórium Rhodia IY, a.s. Humenné |
| 1.13 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | Laboratórium je zaradené do zoznamu spôsobilých zariadení na vykonávanie rozborov odpadových vôd podľa vestníka MŽP SR |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Záznamy o výsledkoch analýz sú vedené v laboratóriu Rhodia IY, a.s. V elektronickej forme sú na OŽP Chemes, a.s. |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní | Nie sú |

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Ochrana vôd |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií | Kanalizácia Chemes, a.s. |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Kontrolná šachta |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek | Bodová vzorka |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek | 1 x mesačne |
| 1.6 | Podmienky merania /odberu vzoriek | Nie sú určené |
| 1.7 | Sledované veličiny | pH, NEL, RL, Cr6+, Cr3+ |
| 1.8 | Metóda merania /odberu vzoriek | Manuálny odber |
| 1.9 | Analytické metódy | pH – potenciometrické stanovenie NEL – spektrofotometricky RL – gravimetricky Cr6+, Cr3+ - spektrofotometricky s difenylkarbazidom |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel | - |
| 1.11 | Vlastné meranie /dodávateľ | Rhodia IY, a.s. Humenné |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz / laboratórium | Laboratórium Rhodia IY, a.s. Humenné |
| 1.13 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | Laboratórium je zaradené do zoznamu spôsobilých zariadení na vykonávanie rozborov odpadových vôd podľa vestníka MŽP SR |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Záznamy o výsledkoch analýz sú vedené v laboratóriu Rhodia IY, a.s. V elektronickej forme sú na OŽP Chemes, a.s. |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní | Nie sú |

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Ochrana vôd |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií | Kanalizácia Chemes, a.s. |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Kontrolná šachta |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek | Bodová vzorka |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek | 1 x polročne |
| 1.6 | Podmienky merania /odberu vzoriek | Nie sú určené |
| 1.7 | Sledované veličiny | CHSK, BSK5, NL |
| 1.8 | Metóda merania /odberu vzoriek | Manuálny odber |
| 1.9 | Analytické metódy | CHSK – stanovenie dichrómanom draselným BSK5 – stanovenie kyslíka 5-dňová inkubácia v tme pri 20°C s inhibíciou nitrifikácie NL – gravimetricky |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel | - |
| 1.11 | Vlastné meranie /dodávateľ | Rhodia IY, a.s. Humenné |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz / laboratórium | Laboratórium Rhodia IY, a.s. Humenné |
| 1.13 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | Laboratórium je zaradené do zoznamu spôsobilých zariadení na vykonávanie rozborov odpadových vôd podľa vestníka MŽP SR |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Záznamy o výsledkoch analýz sú vedené v laboratóriu Rhodia IY, a.s. V elektronickej forme sú na OŽP Chemes, a.s. |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní | Nie sú |

### 2.	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

| 2.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | 1. Ovzdušie V súčasnosti sa kontinuálne monitorovanie emisií nevykonáva. Podľa nameraných hmotnostných tokov nie je povinnosť inštalovať kontinuálne meranie emisií a dobrovoľne ho inštalovať neplánujeme. Meranie emisií sa vykonáva jednorazovo opakovaným meraním v lehote podľa Vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z.z |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Jednotlivé miesta vypúšťania – komíny č. 1 až. 3 |
| 2.3 | Spôsob merania / odberu vzoriek | Izokinetická gravimetrická metóda s filtráciou v potrubí - meranie TZL a Cr, Zn. Odber odpadového plynu cez sorpčné kolóny -HCl, |
| 2.4 | Frekvencia merania / odberu vzoriek | v súlade z čl. 3.4. OTN ŽP 2003-1 |
| 2.5 | Podmienky merania / odberu vzoriek | podľa §5 odst. 9 a prílohy č. 2 časť B vyhl. MŽP SR č.408/2003 Zz. |
| 2.6 | Sledované veličiny | TZL, HCl, ,Zn, Cr |
| 2.7 | Metóda merania / odberu vzoriek | Nie |
| 2.8 | Analytické metódy | Nie |
| 2.9 | Technické charakteristiky meradiel | Nie |
| 2.10 | Vlastné meranie /dodávateľské | dodávateľsky |
| 2.11 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | Nie |
| 2.12 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Nie |
| 2.13 | Stav realizácie opatrení a monitorovania | Nie |
| 2.14 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k monitorovaniu | Nie |

| 2.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Ochrana vôd: Nie sú pripravované zmeny |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek |  |
| 2.3 | Spôsob merania / odberu vzoriek |  |
| 2.4 | Frekvencia merania / odberu vzoriek |  |
| 2.5 | Podmienky merania / odberu vzoriek |  |
| 2.6 | Sledované veličiny |  |
| 2.7 | Metóda merania / odberu vzoriek |  |
| 2.8 | Analytické metódy |  |
| 2.9 | Technické charakteristiky meradiel |  |
| 2.10 | Vlastné meranie /dodávateľské |  |
| 2.11 | Autorizácia / akreditácia k meraniu |  |
| 2.12 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov |  |
| 2.13 | Stav realizácie opatrení a monitorovania |  |
| 2.14 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k monitorovaniu |  |

### I	Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou

###### 1.	Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

| Sledovaný parameter alebo riešenie |  | Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky | Hodnota parametra alebo riešenie pre najlepšiu dostupnú techniku | Zdôvodnenie rozdielov /návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Technologické alebo technické riešenie | Sklady a příprava surovin Sklad chemikálií Technické vybavení podle bezpečnostních a hygienických předpisů. Podlaha skladu musí být kyselinovzdorná - odolná. Podlaha musí být řešena jako havarijní jímka. Jiné sklady a sklady náhradních dílů Vybavení skladů musí odpovídat uskladněným dílům a surovinám. Přípravna chemikálií Technické vybavení podle bezpečnostních a hygienických předpisů. Podlaha skladu musí být kyselinovzdorná - odolná. Podlaha musí být řešena jako havarijní jímka. - vhodné technické prostředky pro chemický rozbor pracovních lázní (odmaštění a jiné) a jejich přípravu pro nasazení, - sběrné přenosné vany pro záchyt chemikálii při jejím přelévání, - oddělené skladování prázdných obalů od chemikálií. Energetické a surovinové vstupy - elek. energie, - tlakový vzduch, - zemní plyn případně pára nebo horká voda, - technologická vody (demivoda), - chemikálie. Vybavení pracovního souboru odpovídajícím měřením spotřeb energií s ohledem na možné následné snižování spotřeb energií, zejména voda a zemní plyn. Sledování provozní spotřeby surovin (provozní evidence) - Jedná se o primární techniky BAT pro omezování vstupů do technologického procesu. Doprava výrobků Při technologiích PÚ prochází výrobek určený pro povrchovou úpravu ve většině případů více technologiemi. Pro dopravu výrobků jsou využívány různé typy kontinuálních nebo taktových dopravníků. Při PÚ je jedna nebo více technologických operací sušení. Základní technikou BAT je omezit nežádoucí ztráty tepla - je nutná optimalizace teplotních režimů (primární technika BAT), je nutno technicky zajistit kvalitní tepelnou izolaci jednotlivých technických zařízení a technicky omezit tepelné ztráty. Související zařízení a technologie Chemické a elektrochemické odmaštění a čištění V případě použití plynového vytápění – BAT pro zahřívání - Technicky a technologicky minimalizovat zamaštění a znečištění vstupního povrchu, - V případě teplých roztoků – vany tepelně izolovat, - Omezení tvorby aerosolů pracovní lázně, - Případně použít srážeče kapek (aerosolů) v odsávané vzdušině, - Případně propírání odsávané vzdušiny, - Odmašťovací okruh s kontinuální regenerací odmašťovací lázně. Vhodným způsobem regenerace jsou mechanické metoda a membránová filtrace - Úprava použitého odmašťovacího roztoku elektrolytickým emulzním rozkladem nebo ultrafiltrací ke snížení obsahu tuků, - omezení přenosu pracovních lázní do vodních oplachových systémů (dostatečné časy okapů, mlžné vodní oplachy a jiné), - likvidace olejové frakce (spalování), - Úprava oddělené vodní frakce (neutralizace – ČOV), - využití kalolisů, - likvidace zvodnělých kalů mechanických nečistot z pracovních lázní (neutralizace), - mechanická frakce (zakázková likvidace), - úprava oddělené vodní frakce (ČOV). - havarijní jímky. Moření Minimalizace vzniku okují - tepelné úpravy v ochranných atmosférách, - řádné skladování a dočasná ochrana, - přesné sledování parametrů lázně, teplota a koncentrace, - v případě teplých roztoků – vany tepelně izolovat, - jestli že se používá zahřívání nebo vyšší koncentrace HCl - (instalace odsávání a úprava odsávané vzdušiny skrápěním), - použít mořicích inhibitorů k zabránění přemoření, - získávání frakce volné kyseliny ze spotřebované mořicí lázně nebo externí regenerace lázně. Pracovní zařízení a technologie Chemické a elektrochemické technologie Obecně: - nepřekračovat doporučenou koncentraci, - pracovat v zakrytých lázních, - vkládání, vyjímání a přenos zboží do oplachu řešit mobilním odsávaným krytem, - v případě použití plynového vytápění – BAT pro zahřívání, - omezení tvorby aerosolů pracovní lázně, - případně použít srážeče kapek (aerosolů) v odsávané vzdušině, - případně propírání odsávané vzdušiny, - případně kontinuální regenerace lázně, . Elektrolytické vylučování kovů - vhodným řešením závěsů a výběrem lázní docílit rovnoměrného vylučování kovové vrstvy na všech dílech, - používat krytů lázní pro snížení nároků na odsávání, omezení odparu a omezení znečištění lázně, - použitím tepelně izolovaných van snížit spotřebu energie na ohřev lázní, - předepsanou údržbou včetně pravidelného čištění prodloužit životnost lázně, - používat úsporné oplachy pro omezení výnosu z lázně. Chromátování - lázně s obsahem šestimocného chromu postupně nahrazovat lázněmi na bázi trojmocného chromu a lázněmi bezchromovými (předúpravy hliníku). Elektrochemická oxidace povrchu kovů - usilovat o náhradu kvalitními nátěry (práškové nátěrové hmoty) ve všech technicky oprávněných případech, - používat krytů lázní pro snížení nároků na odsávání. Vodné oplachy - optimalizace spotřeby oplachových vod (použití měření koncentrace oplachových vod a měření spotřeby vody), - vícestupňové protiproudé oplachové systémy (neutralizace – ČOV), - použití první oplachové vody pro doplňování pracovní lázně, - havarijní jímky. Mezioperační přenosy Při vynořování výrobků z jednotlivých lázní dochází k výnosu lázní na jejich povrchu. Množství vynesené lázně je závislé na tvarové konfiguraci výrobku. Velikost výnosu je ovlivněna i jinými faktory. Velikost výnosu je cca 0,05 až 0,1 l/m2 plochy výrobku. V případě hromadného pokovování může být i výrazně vyšší. Přenos lázní negativně ovlivňuje koncentrace následné lázně nebo oplachové vody. Pro snížení výnosů: - zajistit dostatečný technologický čas pro odkapání lázně, - zařadit mlžný oplach (na úrovni výnosu), - zařadit ofuk tlakovým vzduchem. Tyto možné technologie zabezpečují: - snížení spotřeb oplachových vod, - snížení spotřeb pracovních lázní, - prodloužení životnosti lázní. BAT - Pro všechny kapalné technologie - havarijní jímky, - zamezit úkapům lázní při přenosu výrobků mezi jednotlivými operacemi. Související zařízení a technologie Sušení - V případě použití plynového vytápění – BAT pro zahřívání, - omezit úniky tepla tepelnou izolací včetně podlah, - konstrukce sušicích prostor typu „A“ (nížeji položené vstupy a výstupy pro dopravu výrobků než vlastní sušicí prostor) nebo jiné techniky, - jiná technická opatření pro omezení úniků tepla, - cirkulace vzdušiny, - optimalizace odvětrání (odsávání). Odpadní vody a koncentráty pracovních lázní BAT čistírny odpadních vod (ČOV) čistění odpadních vod a koncentrátů pracovních lázní (ČOV) - vyčištěná voda na úroveň povolenou kanalizačním řádem nebo správcem vodních toků, - trvalé měření stanovených hodnot odpadních vod, - odvodněné sedimenty odděleně skladovat s ochranou proti dešti a odborně likvidovat. Tuhé odpady - oddělené skladování kalů s obsahem tuků, - odborná likvidace všech produkovaných odpadů. Podle provozních zkušenosti je u pracovních souborů v ČR, stávajících i nových, se zařízením pro povrchovou úpravu spadající do kategorie 2.6 přílohy č. 1 zákona 76/2002, použita rozhodující většina technik BAT. Zejména nově budované provozy realizují nejnovější výrobní techniky a technologie s uplatněním možných zařízení pro omezení jejich vlivu na ŽP. Rozhodující technikou BAT je dodržování technologické kázně. | Sklady Dva sklady Technické vybavenie podľa bezpečnostných a hygienických predpisov. Podlaha skladu kyselinovzdorná – odolná. Sklad údržby Vybavenie skladu zodpovedá uskladňovaným materiálom. Príprava chemikálií Príprava chemikálií na prevádzke, kyselinovzdorná podlaha, zberný kanál do neutralizačnej stanice. Chemické laboratórium vykonáva rizbor zinkovacích kúpeľov a odmasťovačiek. Analýzy Cr 3+, Cr6+, H2SO4 vykonávané externe. Prečerpávanie čerpadlom na kyselonovzdornej podlahe. Neexistuje sklad prázdnych obalov. Energetické a surovinové vstupy - el. energia - tlakový vzduch - para - technologická voda - chemikálie Meranie spotreby energií. Sledovanie spotreby surovín. Doprava výrobkov Pre dopravu sú používané dopravníky typu Charon a el. kladkostroje. V Zn linke je zaradená sušička, ktorá je tepelne izolovaná. Optimalizácia tepelných režimov termostatmi. Tepelné straty obmedzované izolovaním Vaní, ktoré majú vyššiu teplotu. Súvisiace technológie Chemické a elektrochemické odmasťovanie a čistenie Materiál dodávaný zákazníkom. Všetky vany, ktoré sú ohrievané sú izolované. Pri Cr linke používaný prípravok fumetrol 140. Pri Cr linke absorber. Používané vytesňovacie prípravky. Zber oleja z povrchu. Optimalizáciu časov oplachov a okapávanie rieši riadiaci program Zn linky. Likvidácia olejov externou firmou. Vlastná neutralizačná stanica a ČOV Chemes a.s.. Využívanie kalolisu. Likvidácia kalov externou firmou. Zberný kanál ústiaci do neutralizačnej stanice. Morenie Materiál dodaný zákazníkom. Morenie pri teplote prostredia, Používaný inhibitor na potlačenie premorenia, inštalované odsávanie. Pracovné zariadenia a technológie Chemické a elektrochemické technológie Všeobecne Používaná predpísaná koncentrácia. Nemáme zakryté vane. Prenos bez mobilného odsávacieho krytu. Používaná para. Používaný fumetrol 140. Absorbér v Cr linke. Elektrolytické vylučovanie kovov. Výroba vlastných závesov. Nepoužívame kryty. Izolované vane. Plánovaná údržba. Používané úsporné oplachy Aplikované u modrého chromatu, u žltého sme ešte neprešli na trojmocný.. Elektrochemická oxidácia povrchu kovov Materiál dodávaný zákazníkmi. Nepoužívame kryty. Vodné oplachy Optimalizácia cez riadiaci program u Zn linky. Dvojstupňové oplachy. Nepoužívame. Zberný kanál do neutralizačnej stanice. Medzioperačné prenosy Zaistené riadiacim programom. Zaradený. Zaradený. BAT pre všetky kvapalné technológie Zberný kanál. Zabezpečené dostatočnými časmi. Sušenie Sušenie pri Zn a čiernení. Tepelná izolácia sušičky. Cirkulácia vzdušniny zabezpečená ventilátormi. Odpadné vody ČOV – Chemes a.s. – externe. Tuhé odpady Likvidácia externou firmou AGB Ekoservis s.r.o. Košice. Pre jednotlivé technológie sú vydané prevádzkové predpisy. Systém popísaný smernicami SMK – ISO. | Podľa projektu. Vyhovuje. Vyhovuje. Vyhovuje. Vyhovuje. Vyhovuje. Neplnená požiadavka. Opatrenie č. 1: Zriadenie skladu do 1.1.2007 Vyhovuje. Vyhovuje. Vyhovuje. Vyhovuje. Vyhovuje. Vyhovuje. Vyhovuje. Neplnená požiadavka. Neplnená požiadavka. Vyhovuje. Vyhovuje. Vyhovuje. Vyhovuje. Neplnená požiadavka. Vyhovuje. Vyhovuje. Vyhovuje. Vyhovuje. Vyhovuje. Neplnená požiadavka. Vyhovuje. Vyhovuje. Neplnená požiadavka. Vyhovuje. Vyhovuje. Vyhovuje. Vyhovuje. Vyhovuje. Vyhovuje. Vyhovuje. |
| 1.2 | Parametre spotreby surovín a materiálovej bilancie | Nie sú k dispozícií. | Spotreba sledovaná, plánované znižovanie oproti predchádzajúcemu obdobiu. | Nedá sa vyhodnotiť. |
| 1.3 | Parametre spotreby vody | Nie sú k dispozícií. | Spotreba sledovaná, plánované znižovanie oproti predchádzajúcemu obdobiu. | Nedá sa vyhodnotiť. |
| 1.4 | Parametre spotreby energií a energetickej účinnosti | Nie sú k dispozícií | Spotreba sledovaná, plánované znižovanie oproti predchádzajúcemu obdobiu. | Nedá sa vyhodnotiť. |
| 1.5 | Ďalšie parametre | Nie sú k dispozícií | Nesledované | Nedá sa vyhodnotiť. |

2.	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1 	Znečisťovanie ovzdušia

| P .č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. | Chrómovňa/Komín č. 2 Zinkovňa/ Komín č.1 Čiernenie/ Komín č. 3 Leštenie/ nemá výduch Mokré pieskovanie/ nemá výduch | Cr, TZL Zn, TZL HCL Nie nie | Vyhl. č. 706/2002 Vyhl. č. 706/2002 Vyhl. č. 706/2002 | Hm.tok>10g/h, limit 2 mg Hm.tok<2,5g/h, limit 200 mg Hmotn.tok>50g/h, limit 5 mg Hmotn.tok<2,5g/h, limit 200 mg Hmotn.tok>0,5kg/h, limit 50 mg Nie nie | 0,007 mg.m-3 0,007 mg.m-3 0,005 mg.m-3 1 mg.m-3 6 mg.m-3 | Súlad Súlad Súlad Súlad Súlad |

2.2 	Znečisťovanie vody a pôdy

| P. č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Výstup z neutralizačnej stanice | CHSK | NV 491/2002 Z.z. | 300mg/l | 30-65mg/l | V súlade |
| 2. | Výstup z neutralizačnej stanice | pH | NV 491/2002 Z.z. | 6-9 | 7,6-8,4 | V súlade |
| 3. | Výstup z neutralizačnej stanice | NEL | NV 491/2002 Z.z. | 3mg/l | 0,03-0,2 | V súlade |
| 4. | Výstup z neutralizačnej stanice | NL | NV 491/2002 Z.z. | 30mg/l | 1-11mg/l | V súlade |
| 5. | Výstup z neutralizačnej stanice | RL | NV 491/2002 Z.z. | Nie je určené | 1094-1643mg/l | V súlade |
| 6. | Výstup z neutralizačnej stanice | Cr3+ | NV 491/2002 Z.z. | Nie je určené | <0,01mg/l | V súlade |
| 7. | Výstup z neutralizačnej stanice | Cr6+ | NV 491/2002 Z.z. | 0,1mg/l | <0,01mg/l | V súlade |

### J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

1.	Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

| 1.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | Neuvažuje sa |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia |  |
| 1.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia |  |
| 1.4 | Úspory surovín, vody, pomocných materiálov a ďalších látok za rok |  |
| 1.5 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu |  |

- 2.	Opatrenia na hospodárne využitie energie

| 2.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | Nie sú |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia |  |
| 2.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia |  |
| 2.4 | Úspora palív (GJ.rok-1) |  |
| 2.5 | Úspora energie (GJ.rok-1) |  |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu |  |

- 3.	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

| P. č. | Opis opatrení systému predchádzania havárií a obmedzenia ich následkov |
| --- | --- |
| 1. | Viď príloha č. 11 a príloha č. 13. |

- 4.	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

| P. č. | Opis opatrení systému vylúčenia rizík |
| --- | --- |
| 1. | Nie je |

- 5.	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

| P. č. | Opis opatrení systému environmentálneho manažmentu |
| --- | --- |
| 1. | Nie je |

6.	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

| P. č. | Plánovaná zmena | Opis plánovanej zmeny a jej vplyvu na ŽP | Časový horizont zmeny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nie je | nie | nie |

- 7.	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

| P. č. | Ďalšie doklady |
| --- | --- |
| 1. | Nie sú |

### K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

| P. č. | Opis ukončenia prevádzky a opatrení |
| --- | --- |
| 1. | Postupy a opatrenia pre prevádzku pre prípad ukončenia činnosti prevádzky budú riešené v samostatnom dokumente spoločnosti. |

### L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

| ###### P. č. | ###### Zhrnutie |
| --- | --- |
|  | Žiadateľ: Strojárne Chemes, s.r.o – Divízia galvanizovne Chemlonská 1 066 01 Humenné IČO: 36452483 www.strojarne-chemes.sk Zdôvodnenie žiadosti: Žiadosť o vydanie povolenia prevádzky je spracovaná podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. Opis prevádzky: Galvanizovňa bola vybudovaná ako súčasť závodu strojárskej výroby bývalého výrobcu vlákien Chemlonu Humenné v roku 1975. Zameraná bola na tvrdé chrómovanie a čiernenie. V roku 1996 bola doplnená o zinkovaciu linku, ktorá bola v roku 2004 modernizovaná. .Pri rekonštrukcii v roku 1996 došlo k zámene technológie na jednej z chrómovacích liniek na zinkovanie. V súčasnosti v galvanizovni sú tri technologické linky: - linka na zinkovanie / závesové a bubnové/, projektovaná kapacita 76 000 m2 - linka na čiernenie, kapacita 150t - linka na tvrdé chrómovanie, projektovaná kapacita 15 000 m2 Linky sú zostavené z oceľových vaní. Niektoré z nich sú vyložené špeciálnou gumou /alebo PP/ odolnou voči chemickým vplyvom. Vane, ktoré sú slúžia na odmastenie, morenie, zinkovanie, chrómovanie a čiernenie, sú osadené odsávaním tesne nad horným okrajom. Jednotlivé dielce prechádzajú podľa požiadavky na konkrétnu povrchovú úpravu podľa predpísaného technologického postupu, ktorý zaručuje požadovanú kvalitu povrchových úprav. Opis vstupov do prevádzky: Vstupy do zariadenia tvoria: - dielce k povrchovej úprave, - prevádzková voda, ktorá je používaná v jednotlivých vaniach pre oplachy a pre roztoky použitých chemických látok, - kyselina soľná, kyselina dusičná, prípravky pre chemické a elektrolytické odmasťovanie, chrómatovanie, zinkovanie, čiernenie a chrómovanie, - teplo potrebné pre sušenie a ohrev, získavané z dodávanej pary a elektriny - elektrina na zabezpečenie chodu dopravníkov, osvetlenia, pohonu čerpadiel a motorov potrebných pre prevádzku, - tlakový vzduch používaný na čerenie a pohyb elektrolytov. Opis zdrojov znečistenia a ďalších vplyvov na životné prostredie: Pri prevádzke galvanizovne vznikajú znečisťujúce látky, ktoré sú emitované do ovzdušia len v minimálnom množstve, pričom sú dodržané všetky emisné limity. Pre chróm predstavuje koncentrácia vypúšťaných emisií len 0,25% emisného limitu, pre zinok len 2% emisného limitu, pre HCL z čiernenia to je 12%. Pri prevádzke galvanizovne vznikajú alkalické a kyslé odpadové vody, ktoré sa odvádzajú do neutralizačnej stanice, kde sú čistené podľa prevádzkového poriadku a odvádzané kanalizáciou do ČOV Chemes, a.s. Humenné, ktorý zodpovedá za výstupné koncentrácie do Mestskej ČOV Humenné. So všetkými odpadmi vznikajúcimi v prevádzke je nakladané v súlade so zákonom o odpadoch a tieto sú zneškodňované oprávnenou externou firmou. Opis stavu územia, kde je prevádzka umiestnená: Divízia galvanizovne je situovaná na SV priemyselnej zóny Chemes, a.s. 200 m juhozápadne od budovy železničnej stanice. Juhozápadne od prevádzky sa nachádza veľký zdroj znečisťovania ovzdušia- tepláreň Chemes, a.s. a malý zdroj znečisťovania ovzdušia čpavkové chladenie. Opis opatrení v oblasti emisií a nakladania s odpadmi: V roku 2004 bolo vykonané prvé diskontinuálne meranie emisií, ktoré preukázalo výrazne nižšie emisné hodnoty, ako sú stanovené emisné limity. Opatrenia v tejto oblasti zatiaľ nie sú potrebné. Periodické emisné merania sa vykonávajú v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 408/2002 Z. z. Zachytené emisie v odlučovačoch za zneškodňujú oprávnenou externou firmou. Opatrenia v tejto oblasti zatiaľ nie sú potrebné Vzniku odpadu z odpadových vôd sa predchádza a jeho množstvo je minimalizované kalolisom. Opatrenia v tejto oblasti zatiaľ neboli prijaté. Opis monitoringu: Monitoring znečisťujúcich látok emitovaných z galvanizovne do ovzdušia je vykonávaný v rozsahu stanovenom podľa zákona na ochranu ovzdušia a v príslušných vykonávacích predpisoch. Monitoring znečisťujúcich látok v odpadových vodách z galvanizovne je vykonávaný externou firmou Chemza, a. s. Strážske zo vzoriek odoberaných jeden krát týždenne. Porovnanie s najlepšie dostupnými technikami: Vzhľadom na absenciu uverejnenia BAT technológií na Slovensku, sme pri porovnaní našej technológie s BAT technológiou čerpali z českej stránky MŽP. Prevádzka v porovnaní s BAT nevyhovuje v týchto parametroch: - samostatný sklad prázdnych obalov, - zakryté vane, - odsávanie mobilným odsávacím krytom pri doprave dielcov. Samostatný sklad prázdnych obalov bude riešený do 1.1.2007, ostatné parametre z hľadiska typu technológie nie je možné uplatniť. Opis opatrení preventívneho charakteru: Pripravuje sa prechod chromatovania s obsahom Cr6+ na Cr3+ podľa zákonom stanovenej lehoty. |

### M	Návrh podmienok povolenia

1.	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke.

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nie sú | nie |

2.	Určenie emisných limitov

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Zdroj emisií | Miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ | Navrhovaná hodnota | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ovzdušie | chrómovňa | Komín č. 2 | Cr, TZL | Hmotn.tok>10g/h, limit 2 mg Hmotn.tok<2,5g/h, limit 200 mg | 2004 |
|  |  | zinkovňa | Komín č.1 | Zn, TZL | Hmotn.tok>50g/h, limit 5 mg Hmotn.tok<2,5g/h, limit 200 mg | 2004 |
|  |  | čiernenie | Komín č. 3 | HCL | Hmotn.tok>0,5kg/h, limit 50 mg | 2004 |
| 2.2. | Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Vzhľadom k výsledkom merania ETS Košice v roku 2004 ev. č. správy 03/231/2004 nepredpokladáme prekročenie týchto emisných limitov. |  |  |  |  |  |

3.	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nie je nám známa lepšia dostupná technika | nie |

- 4.	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Viď príloha č. 12 |  |

5.	Podmienky hospodárenia s energiami

| P. č. | Opis podmienky | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nie sú |  |

6.	Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Viď príloha č. 11 a č. 13 |  |

7.	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nie je | nie |

8.	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nie je |  |

9.	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

| P. č. | Opis monitorovania a evidencie údajov |
| --- | --- |
| 1. | Požiadavky na evidenciu a poskytovanie údajov do informačného systému nie sú. |

10.	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

| P. č. | Opis požiadavky alebo opatrenia |
| --- | --- |
| 1. | Nie sú |

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

| P. č. | Zoznam účastníkov konania |
| --- | --- |
| 1. | Chemes, a.s., Chemlonská 1, 066 33 Humenné, t.č.: 057 771 2094 Všetky okolité pozemky divízie galvanizovne sú majetkom Chemes, a.s. Humenné |

O   	Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia / zmenu povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:  Ing. Emil Babjak                                Dátum  : ____25.02.2005_____________

(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho: 				_______

Pozícia v organizácii:      konateľ divíze galvanizovne, Strojárne Chemes, s.r.o

Pečiatka alebo pečať podniku:

### P	Prílohy k žiadosti:

- Údaje s označením „utajované a dôverné“

| P. č. | Názov a hodnota utajovaných údajov |
| --- | --- |
| 1. | Nie sú |
| P. č. | Názov a hodnota dôverných údajov |
| 2. | nie |

2. 	Ďalšie doklady

| 2 | Ďalšie doklady : |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. | Výpis z katastra nehnuteľností k pozemkom, na ktorých je alebo má byť prevádzka, ktoré je predmetom integrovaného povoľovania |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. | Výpis z listu vlastníctva č. 5407 zo dňa 10.01.2005 |  |  |  |  |  | 14 |
| P. č. | Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vydané pred podaním žiadosti, ktoré sa vzťahujú na prevádzku |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Zložka ŽP | Druh povolenia, súhlasu, rozhodnutia, atď., kto vydal |  | Dátum vydania | Platnosť do | Číslo jednacie príslušného spisu |  |
| 1. | Ovzdušie | 1.1 Rozhodnutie Okresného národného výboru v Humennom, odbor výstavby –povolenie na uvedenie stavby do trvalého užívania -galvanizovňa 1.2 Kolaudačné rozhodnutie Okresného úradu v Humennom –odboru životného prostredia, oddelenia stavebného poriadku a územného plánovania zinkovňa a neutralizačná stanica 1.3 Súhlas Okresného úradu , odboru životného prostredia v Humennom na povolenie stavby zdroja znečisťovania ovzdušia – zinkovacia linka 1.4 Rozhodnutie MŽP SR o posudzovaní vplyvov na ŽP podľa zákona č. 127/1994 Zb.- zinkovacia linka |  | 01.11.1976 20.12.1996 08.08.1996 13.06.1995 | Nie je Nie je Nie je Nie je | Nie je 96/2131-DS 127/96-SL 803/1995-44 | 15 16 17 18 |
| P. č. | Záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvu na životné prostredie, ak sa na prevádzku vyžaduje |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. | Nevyžaduje sa |  |  |  |  |  | nie |
| P. č. | Návrh programu alebo program odpadového hospodárstva |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. | vypracovaný |  |  |  |  |  | 12 |
| P. č. | Bezpečnostná správa, ak sa na prevádzku vyžaduje a ak súčasťou integrovaného konania je stavebné konanie |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Nevyžaduje sa |  |  |  |  |  | nie |
| P. č. | Výpis zásad a regulatívov z územného plánu zóny, ak je zariadenie v zóne, na ktorú bol spracovaný územný plán zóny |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Nie je |  |  |  |  |  | nie |
| P. č. | Územné rozhodnutie, ak má ísť o novú prevádzku alebo rozšírenie jestvujúcej prevádzky |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Nie je |  |  |  |  |  | nie |
| P. č. | Dokumentácia a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné konanie, ak súčasťou integrovaného povoľovania je stavebné konanie, okrem rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení, posudkov a stanovísk orgánov, ktoré sú dotknutými orgánmi v integrovanom povoľovaní |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Zapožičaná v 1 pare |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Ďalšie doklady požadované podľa zložkových právnych predpisov v ŽP: |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Oblasť ŽP |  | Druh dokumentu |  |  | Dátum |  |
|  | nie sú |  | Nie je |  |  | nie | nie |
| P. č. | Prílohy vyplývajúce z odkazov uvedených v žiadosti |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Imisno-prenosové posúdenie, rozptylová štúdia o kvalite ovzdušia |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Nie je |  |  |  |  |  | nie |
| P. č. | Aktuálne protokoly z výsledkov meraní (emisie do ovzdušia, vôd, pôdy, kvalita vôd v dotknutom toku, hluková štúdia, a iné) |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. | Prvé diskontinuálne meranie emisií ETS Košice ev. č. správy 03/231/2004 |  |  |  |  |  | nie |
| P. č. | Materiálová bilancia prevádzky |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. 2. 3. 4 5. | Vstup materiálov do chrómovacej linky Vstup materiálov do zinkovacej linky Vstup materiálov do čierniacej linky Výstup odpadné vody chrómovacia a zinkovacia linka Výstup odpadné vody čierňacia linka a tok odpadových vôd galvanizovňa |  |  |  |  |  | 19 20 21 22 23 |
| P. č. | Doklad o zaplatení správneho poplatku |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. | zaplatený |  |  |  |  |  | 24 |

3. 	Zoznam použitých skratiek a značiek

| P. č. | Použitá skratka a značka |
| --- | --- |
| 1. | Nie sú |