# Žiadosť o vydanie povolenia prevádzky podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

Whirlpool Slovakia, s.r.o. - Lakovňa

Základná časť

# január 2007

Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

Názov prevádzkovateľa

Whirlpool Slovakia, spol. s.r.o.

Právna forma

spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo prevádzkovateľa

Whirlpool Slovakia, spol. s.r.o.

výrobca domácich spotrebičov

Hlavná 1

058 92 Poprad

Štatutárny zástupca a jeho funkcia

Ing. Eduard Horbaľ – riaditeľ závodu – konateľ

Splnomocnená kontaktná osoba

Ing Ondrej Gecelovský

tel: 052-7123 360

e-mail: Ondrej_Gecelovsky@whirlpool.com

IČO

35796570

kód OKEČ (NACE), NOSE-P

OKEČ: 31620 Výroba ostatných elektrických zariadení i.n.

NOSE-P: 105.01 Povrchové úpravy kovov a umelých hmôt (výrobné procesy na bežné účely)

B)	Typ žiadosti

Typ žiadosti

Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečistenia v znení neskorších predpisov.

Zoznam súhlasov a povolení

Integrované povolenie

Súhlas pre súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia

Údaje o spracovateľovi žiadosti

EKOCONSULT – enviro, a.s.

Miletičova 23

821 09 Bratislava

tel: 02-5556 9758

fax: 02-5024 4329

e-mail: ekoconsult@ekconsult.sk

ekoconsult@ba.telecom.sk

identifikačné číslo osvedčenia: 39/228/2005 - 6

Mgr. Pavla Gábrišová, RNDr. Vladimír Žúbor

Zoznam prebiehajúcich konaní o udelenie iných súhlasov a povolení súvisiacich s danou prevádzkou

Uvedenie do skušobnej prevádzky čistiarne odpadových vôd

C) 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

Názov prevádzky a variabilný symbol pridelený SIŽP

Závod na výrobu domácich spotrebičov

Variabilný symbol: 571260107

Adresa prevádzky

Whirlpool Slovakia, spol. s.r.o.

výrobca domácich spotrebičov

Hlavná 1

058 92 Poprad

Povoľovaná činnosť podľa prílohy č.1 a súvisiace činnosti

Jestvujúca prevádzka je kategorizovaná podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ nasledovne: 2.6 Prevádzky, na povrchovú úpravu kovov a plastov s použitím elektrolytických alebo chemických postupov, keď je obsah kúpeľov väčší ako 30 m3.

Projektová kapacita a ročný fond pracovnej doby

Počet vyrobených kusov v roku 2006:

1 772 156

Počet pracovných dní:

235 – 255 dní v roku (v závislosti na počte pracovných sobôt), v priemere 247 pracovných dní

Porovnanie s hodnotou kapacitného parametra podľa prílohy č. 1

Obsah kúpeľov 34, 5 m3

Kataforetické lakovanie – Prvá vrstva farby je nanášaná na dielce ponorom – namáčaním pod napätím vo vani s objemom 29 m3 a v ďalšej vani s objemom 5,5 m3 sú dielce odkvapkávané.

Spôsob prevádzkovania

Výroba pračiek je organizovaná tak, aby umožnila značnú variabilitu sortimentu (pračky plnené zvrchu alebo spredu, viacero druhov).

Stručný opis lokality prevádzky

Stavba sa nachádza v katastrálnom území mestskej časti Matejovce. Mestská časť je situovaná na severovýchodnom okraji Popradu.

Lakovacia linka je situovaná vo výrobnej hale M4, ktorá sa nachádza v areáli firmy Whirlpool Slovakia, spol. s.r.o., tak aby jednotlivé technologické procesy na seba nadväzovali bez zbytočných presunov a časových strát.

Parcelné čísla pozemkov prevádzky

„Lakovňa“ je umiestnená v areáli závodu Whirlpool Slovakia s.r.o. na parcele č. 823/4 k.ú. Matejovce

Stručný popis prevádzky

Proces výroby automatických práčok v závode Whirlpool Slovakia, s.r.o. je úzko spätý s dodávkami komponentov od dodávateľov. V závode sú zavedené procesy spracovania plechov, povrchové úpravy plechov, povrchové úpravy plastových dielcov a montáže.

Spracovanie plechov (Lisovňa)

Plechy sú spracovávané strihaním, tvárnením, zváraním, nitovaním a pretláčaním zväčša na automatických linkách. Výstupom z jednotlivých liniek sú dielce, ktoré sú dodávané priamo k montážnym linkám – pozinkované dielce skrine práčky a nerezové bubny práčok a čierne dielce, ktoré sa pred použitím na montáži lakujú. Časť plechových dielcov je dodávaná od viacerých dodávateľov.

Povrchové úpravy plechov (Lakovňa)

Povrchové úpravy plechov sa vykonávajú v automatickej lakovacej linke.

Hlavnou činnosťou „Lakovne“ je povrchová úprava telies pračiek, ktorá predstavuje súhrn technologických postupov a procesov, ktoré zabezpečujú dostatočnú protikoróznu ochranu upravovaných dielcov, ich dlhú životnosť a požadovaný vzhľad.

Lakovacia linka pozostáva z týchto krokov:

- Navešiavanie dielcov

- Predodmasťovanie

- Odmasťovanie

- Oplachovanie

- Fosfatizácia

- Oplachovanie po fosfatizácii

- Kataforetické lakovanie

- Oplachovanie po kataforéze

- Vypaľovanie

- Nanášanie práškovej farby

- Vypaľovanie

- Výstupná kontrola a zvešiavanie

Pred samotným lakovaním dochádza k príprave jednotlivých dielcov na lakovanie. Dielce zavesené na závese „ELFO“ dopravníka prechádzajú technologickým procesom predodmasťovania, pri ktorom vplyvom rozstrekovania odmasťovacieho roztoku dýzami na povrch dielcov dochádza k hrubému odstráneniu olejov a ďalších nečistôt. Následne dochádza k dôkladnému odstráneniu všetkých nečistôt v krokoch odmasťovania. Zvyšky odmasťovacieho roztoku sa odstránia v procese oplachu. Odmastené dielce prechádzajú ďalej procesom aktivácie a fosfatizácie, čo predstavuje fyzikálno-chemické zmeny povrchovej mikrovrstvy dielcov nevyhnutné pre ďalší postup povrchovej úpravy. Aktivačný a fosfatizačný roztok je na dielce aplikovaný rozstrekom pomocou dýz. Nasleduje rovnako aplikovaný kyslý oplach, ktorý zabezpečuje úpravu pH povrchu dielca na požadovanú hodnotu a oplach demi vodou, ktorá odstráni prípadné zvyšky použitých chemických látok a upraví vodivosť povrchu dielca. V ďalšej fáze výrobného procesu dochádza k samotnej úprave dielcov lakovaním. Dielce kontinuálne prechádzajú procesom kataforetického nanášania farby ponorom v kataforetickej vani, kde nastáva jej rovnomerné rozloženie nielen po povrchu dielca ale aj v „skrytých“ miestach. Nasledujú oplachy ultrafiltrátom, a demi vodou, ktoré odstránia zvyšky nanesenej farby. Takto upravený dielec vstupuje do vypaľovacej pece, kde sa dlhodobým tepelným zahriatím farba vypáli. Poslednou fázou povrchovej úpravy dielcov je nanášanie práškovej farby v kabíne práškového nanášania. Vplyvom opačného elektrostatického náboja tu dochádza k prichyteniu tuhých častíc farby na povrch dielcov. Dielec potom s nanesenou vrstvou práškovej farby prechádza cez vypaľovaciu pec, kde dochádza k jej roztaveniu a po vychladnutí k vytvoreniu konečnej vrstvy laku.

Povrchové úpravy plastových dielcov

Povrchové úpravy plastových dielcov sú vykonávané v oddelených priestoroch kvôli čistote prostredia, kde sa frézujú otvory do ovládacích panelov, na panely a gombíky sa nanášajú technológiou sieťotlače a tampónovania farebné symboly pre jednotlivé modely.

Montáže

Montáže všetkých typov a modelov sú vykonávané na montážnych linkách a predmontážnych pracoviskách, kde sa na dopravníku na jednotlivých pracoviskách postupne zmontuje nádrž s bubnom práčky, tzv. agregát sa vloží do predmontovanej skrine práčky, zapojí sa elektrická kabeláž a práčka sa podrobí bezpečnostnej elektrickej skúške. Po tejto skúške nasleduje tzv. funkčná skúška práčky, ďalej zakrytovanie práčky, elektrický certifikačný test a jej zabalenie v automatických baliacich strojoch. Po zabalení sa práčky dopravníkom dopravia do expedičného skladu. Montáže prebiehajú na 4 linkách (2 linky pre práčky plnené spredu a 2 linky pre práčky plnené zvrchu). Rozlíšenie montážnych liniek umožňuje značnú variabilitu sortimentu.

Lakovacia linka je situovaná vo výrobnej hale M4, ktorá sa nachádza v areáli firmy Whirlpool Slovakia, spol. s.r.o., tak aby jednotlivé technologické procesy na seba nadväzovali bez zbytočných presunov a časových strát. A z toho dôvodu je táto linka situovaná medzi Lisovňou plechov a Montážou pračiek. Doprava lakovaných dielcov je zabezpečená dopravníkmi.

D)	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

Zoznam základných surovín, zoznam pomocných materiálov a ďalších látok, ktoré sa v prevádzke požívajú

Okrem dielov, ktoré prichádzajú do lakovne po vylisovaní, sa používajú nasledovné látky a materiály:

| P. č. | Časť prevádzky | Surovina, pomocný materiál, ďalšie látky | Opis a vlastností |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lakovňa – predodmasťovanie, odmasťovanie | RIDOLINE 1372 | Používa sa ako alkalický odmasťovací prípravok na báze fosforečnanu, na oceľ, hliník alebo galvanizovanú oceľ. V zmysle zákona č. 163/2001 Z.z. klasifikovaný ako žieravý C |
| 2. | Lakovňa – aktivácia (oplachovanie) | FIXODINE 6220 IT | Aktivačný prípravok sa používa pre fosfátovanie kovov, používa sa vo vodnom roztoku. Prípravok nie je klasifikovaný ako nebezpečný v zmysle zákona č. 163/2001 Z.z. |
| 3. | Lakovňa - fosfatizácia | GRANODINE 4452 IT Prep. | Používa sa vo vodnom roztoku na fosfátovanie kovov (fosfátovací prípravok). V zmysle zákona č. 163/2001 Z.z. klasifikovaný ako dráždivý Xi |
| 4. | Lakovňa – fosfatizácia | GRANODINE 4452 IT Alim. | Používa sa vo vodnom roztoku na fosfátovanie kovov (fosfátovací prípravok). V zmysle zákona č. 163/2001 Z.z. klasifikovaný ako dráždivý Xi |
| 5. | Lakovňa – fosfatizácia | GRANO TONER 130 | Používa sa ako urýchlovač pre fosfátovacie roztoky. V zmysle zákona č. 163/2001 Z.z. klasifikovaný ako oxidujúci, jedovatý, nebezpečný pre životné prostredie O, T, N |
| 6. | Lakovňa - fosfatizácia | Hydroxid sodný - šupinkový | V zmysle zákona č. 163/2001 Z.z. klasifikovaný ako žieravý C |
| 7. | Lakovňa – kataforetické lakovanie, základný náter | CORTEKC 5010 WHITE PRIMER | Používa sa ako základný náter. V zmysle zákona č. 163/2001 Z.z. klasifikovaný ako dráždivý Xi. |
| 8. | Lakovňa – nanášanie práškovej farby | Global White INTERPON 700 AF | Používa sa ako vrchný náter. V zmysle zákona č. 163/2001 Z.z. klasifikovaný ako nebezpečný. |
| 9. | Lakovňa | Butylglykol | Butylglykol sa pridáva do farby a na čistenie nádrží s farbou. V zmysle zákona č. 163/2001 Z.z. klasifikovaný ako škodlivý Xn |
| 10. | Lakovňa – úprava vody na demi vodu | Tabletovaná soľ – chlorid sodný | Používa sa na úpravu pitnej vody na demineralizovanú vodu. V zmysle zákona č. 163/2001 Z.z. klasifikovaný ako nebezpečný, ale vyznačuje sa zvýšeným korozívnym účinkom. |
| 11. | Lakovňa – úprava vody na demi vodu | Dechloračné činidlo | Používa sa na úpravu pitnej vody na demineralizovanú vodu. V zmysle zákona č. 163/2001 Z.z. klasifikovaný ako škodlivý Xn |
| 12. | Lakovňa | CORRETTIVO PER MONTIDROL - Acid | V zmysle zákona č. 163/2001 Z.z. klasifikovaný ako žieravý C |

Zoznam medziproduktov a výrobkov

Lakovacia linka slúži na povrchovú úpravu telies pračiek pred ich montážou. Na lakovacej linke sa takto upravujú dielce práčok:

| Prevádzka | Výrobok alebo určený výrobok | Opis výrobku alebo určeného výrobku | Výroba (t.rok-1) |
| --- | --- | --- | --- |
| lakovňa | pračka (skrinka pračky) | Výrobkom lakovne sú nalakované dielce skriniek rôznych typov pračiek. Celok pračky sa montuje v ďalších prevádzkach Whirlpool Slovakia, s.r.o., ktoré nie sú predmetom tejto žiadosti. | 1 772 156 ks/rok 2006 (1 780 044 v roku 2005, 1 944 346 v roku 2004) |

Zoznam energií v prevádzke vyrábaných a používaných (vrátane palív, médií a pohonných hmôt)

Elektrická energia – potrebná pre čerpadlá v jednotlivých kúpeľoch, ventilátory na odsávanie vzdušniny z tunelov, dopravníkový pás, striekacie roboty

Zemný plyn – potrebný pre zohrievanie prevádzkových roztokov, na ohrev úžitkovej vody (nepriamy ohrev fosfatizačného roztoku), na ohrev vypaľovacích pecí, pre dopaľovacie zariadenie

Potreba vody (pitnej a technologickej)

Pitná voda z verejného vodovodu, spotreba pre celý areál Whirlpool Slovakia, s: r.o.: max. 150 000 m3/rok podľa zmluvy s Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Poprad

Technologická voda – úžitková (v procese upravovaná na demineralizovanú vodu) je čerpaná z 3 studní Whirlopool Slovakia, s.r.o. Spotreba: 108 620 m3/rok 2005

E)	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

Zoznam zariadení a činností majúcich vplyv na znečisťovanie ovzdušia

Lakovňa je kategorizovaná ako veľký zdroj znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 v znení neskorších predpisov.

Lakovňa má 16 výduchov:

| P. č. | Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií | Emitovaná látka |
| --- | --- | --- |
| 1. | EOA: predodmasťovanie I. – procesný ohrev | oxid uhoľnatý CO oxidy dusíka NOX-NO2 |
| 2. | EOB: predodmasťovanie II. – procesný ohrev | oxid uhoľnatý CO oxidy dusíka NOX-NO2 |
| 3. | EO1: predodmasťovanie – odsávanie | tuhé znečisťujúce látky |
| 4. | E1: odmasťovanie – procesný ohrev | oxid uhoľnatý CO oxidy dusíka NOX-NO2 |
| 5. | E2: odmasťovanie odsávanie | tuhé znečisťujúce látky |
| 6. | E3: studený oplach – odsávanie | tuhé znečisťujúce látky |
| 7. | E5: fosfatizácia – odsávanie | tuhé znečisťujúce látky Ni mangán zinok |
| 8. | E6: kataforéza – odásvanie | uhľovodíky látky IV.sk, 3.podsk. |
| 9. | E7: oplach ultrafiltrátom a demivodou – odsávanie | uhľovodíky látky IV.sk, 3.podsk. |
| 10. | E8: vypaľovacia pec kataforetickej farby | oxid uhoľnatý CO oxidy dusíka NOX-NO2 |
| 11. | E9: kabína práškového nanášania – odsávanie I. | tuhé znečisťujúce látky |
| 12. | E10: kabína práškového nanášania – odsávanie II. | tuhé znečisťujúce látky |
| 13. | E11: vypaľovacia pec práškovej farby – ohrev | oxid uhoľnatý CO oxidy dusíka NOX-NO2 |
| 14. | E12: vypaľovacia pec práškovej farby – odsávanie | tuhé znečisťujúce látky uhľovodíky oxid uhoľnatý CO oxidy dusíka NOX-NO2 |
| 15. | E13: koncové dopaľovacie zariadenia | tuhé znečisťujúce látky uhľovodíky oxid uhoľnatý CO oxidy dusíka NOX-NO2 |
| 16. | E14: teplovodný kotol – procesný ohrev | oxid uhoľnatý CO oxidy dusíka NOX-NO2 |

Emitované látky za lakovňu ako celok boli v roku 2005 nasledovné:

| Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií | Emitovaná látka, a jej vlastnosti | Údaje o emisiách t.rok-1 |
| --- | --- | --- |
| Lakovňa | tuhé znečisťujúce látky | 0,2192 |
|  | oxidy dusíka | 1,5498 |
|  | oxid uhoľnatý | 0,6288 |
|  | organické uhľovodíky | 1,7520 |

Zoznam zdrojov znečistenia odpadových vôd, zoznam produkovaných odpadových vôd a spôsob ich vypúšťania

| P. č. | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Spôsob vypúšťania |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Lakovňa (ČOV) | Priemyselná odpadová voda z línie koncentrátov | Priemyselné odpadové vody vznikajú v jednotlivých stupňoch úpravy plechových dielcov pračiek pred ich konečnou povrchovou úpravou lakovaním. Ide o odpadové vody s vysokým obsahom fosforečných a hydrogén-fosforečných solí a ťažkých kovov. Tieto odpadové vody sú odvádzané a spracované v ČOV, kde sú spracovávané v dvoch samostatných líniách: línia koncentrátov (tieto odpadové vody sú vypúšťané do kanalizačného zberača splaškových vôd a vypúšťané do kanalizácie PVS, a.s. Poprad), línia oplachov (vypúšťané priamo do recipientu Poprad). |
|  | Lakovňa (ČOV) | Priemyselná odpadová voda z línie oplachov |  |
| - 2. | Whirlpool Slovakia, s.r.o. | Splašková odpadová voda | Splaškové odpadové vody z celého areálu Whirlpool Slovakia sú odvádzané do splaškovej kanalizácie susediaceho závodu TATRAMAT na základe zmluvy. |
| - 3. | Whirlpool Slovakia, s.r.o. | Dažďová voda | Dažďové vody z celého areálu Whirlpool Slovakia, s.r.o. sú zachytávané a odvádzané dažďovou kanalizáciou do recipientu Poprad. Vody z parkoviska sú prečistené v odlučovačoch ropných látok. |

Zoznam odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

Prevádzka Whirlpool Slovakia, s.r.o. nepoužíva obzvlášť škodlivé látky.

Odpadové vody prichádzajúce od iných pôvodcov

Do prevádzky Whirlpool Slovakia, s.r.o. neprichádzajú odpadové vody od iných pôvodcov.

Charakteristika recipientu (názov, povodie, riečny kilometer, úroveň znečistenia v mieste vypúšťania, prietoky)

Rieka Poprad preteká rovnomenným mestom Poprad, ktoré je najväčším mestom na jeho brehoch. V časti Matejovce je jeho priemerný ročný prietok 3,31 m³/s. Pri obci Nowy Sacz v Poľsku sa rieka Poprad vlieva do Dunajca. Dunajec sa vlieva do Visly a tá do Baltského mora. Rieka Poprad má v tomto úseku charakter silne znečistenej rieky prakticky vo všetkých triedach znečistenia vôd.

Zoznam produkovaných odpadov

| P. č. | Označenie odpadu* | Druh odpadu |
| --- | --- | --- |
| odpady vznikajúce v lakovni |  |  |
| 1. | 190814 | kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 190813 |
| 2. | 080201 | odpadové náterové prášky |
| odpady vznikajúce v celej prevádzke Whirlpool Slovakia, s.r.o. vrátane lakovne |  |  |
| 3. | 060404 | odpady obsahujúce ortuť |
| 4. | 130802 | iné emulzie |
| 5. | 130110 | nechlórované minerálne hydraulické oleje |
| 6. | 150202 | absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami |
| 7. | 150110 | obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami |
| 8. | 190809 | zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé tuky a oleje |
| 9. | 150106 | zmiešané obaly |
| 10. | 120102 | prach a zlomky z neželezných kovov |
| 11. | 150101 | obaly z papiera a lepenky |
| 12. | 150102 | obaly z plastov |
| 13. | 170203 | plasty |
| 14. | 150103 | obaly z dreva |
| 15. | 080318 | odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 080317 |
| 16. | 200301 | zmesový komunálny odpad |
| 17. | 190112 | popol a škvára iné ako uvedené v 190111 |

- *podľa katalógu odpadov (vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov)

Prehľad zdrojov a úrovne znečistenia pôdy a podzemných vôd

Nie je sledovaný.

Prehľad iných emisií (hluk, vibrácie, žiarenie)

Nie sú produkované.

F) 	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

Popis miesta a okolia prevádzky

Mesto Poprad leží v širokej rovnomennej, vysoko položenej kotline na oboch stranách rieky Poprad. Kataster má nepravidelný hviezdicovitý tvar s rozlohou 63,05 km2. Na sever od mesta sa rozprestiera masív Vysokých a Belianskych Tatier, na východ Levočské pohorie, na juh nízka pahorkatina Kozích chrbtov a na západ pahorkatina Štrbského rozvodia. Masív Vysokých Tatier prevyšuje kotlinu o 2000 m. V okolí mesta sa rozprestierajú poľnohospodárske pozemky, ktoré prechádzajú do súvislých lesných komplexov. Mesto Poprad je významnou dopravnou križovatkou ciest a železníc a nachádza sa tu aj medzinárodné letisko. Územie mesta tvorí spolu 6 katastrov:

- Poprad

- Kvetnica

- Matejovce

- Spišská Sobota

- Stráže pod Tatrami

- Veľká

Areál závodu Whirlpool Slovakia s.r.o. sa nachádza v k.ú. Matejovce.

Klimatické podmienky a kvalita ovzdušia

Klimaticky patrí Poprad do mierne teplej oblasti s priemerným počtom letných dní v roku menej ako 5 stupňov (max. teplota 25 stupňov a viac). Územie mesta patrí do typu mierne suchej až vlhkej kotlinovej klímy s veľkou inverziou teplôt, kde priemerná teplota v januári je od –3,5 až do 6 stupňov Celzia, júlová teplota dosahuje hodnoty 16 až 17 stupňov Celzia a ročný úhrn zrážok sa pohybuje okolo 600 – 800 mm. Klíma Popradu je vo veľkej miere ovplyvnená susedným regiónom Vysokých Tatier, ktorý patrí do chladnej klimatickej oblasti. Oblačnosť je najväčšia v Poprade v zime – cca 67%, ale zvýšená je už v novembri pod vplyvom častej hmly alebo oblačnosti. Najmenšia oblačnosť je koncom leta (augusta 55%, začiatkom jesene 51%). Veterné pomery sú charakterizované prevažnými západnými a juhozápadnými vetrami. Najmenej sú zastúpené vetry severné a severo-západné. Najviac dní so silným vetrom sú v období december až marec. 
Hydrologicky leží väčšina mesta v povodí Popradu, ktorý odvádza vody prostredníctvom Dunajca, prítoku Visly do Baltského mora. Rieka Poprad má v Matejovciach priemerný ročný prietok 3,31 m3/s.

Kvalita ovzdušia

Kvalita ovzdušia významnou mierou ovplyvňuje stav životného prostredia, ľudské zdravie ako aj jednotlivé ekosystémy. Kvalitu ovzdušia vo všeobecnosti určuje obsah znečisťujúcich látok vo vonkajšom ovzduší.

Na území mesta Poprad sa nenachádza automatická monitorovacia stanica kvality ovzdušia.

Územie mesta Poprad bolo zaradené medzi oblasti riadenia kvality ovzdušia na základe nasledujúcich kritérií:

- expertný odhad očakávaného prašného znečistenia ovzdušia,

- počet obyvateľov nad 55 tisíc,

- regionálne pozadie PM10 (ročný priemer cca 20 μg. m-3),

- lokálny priemysel, doprava a stavebná činnosť.

Na území mesta Poprad sa v súčasnosti nachádza 109 veľkých a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia. Jedenásť z nich patrí medzi veľké zdroje. Jedným z nich je i prevádzka - Lakovňa spoločnosti Whirlpool Slovakia s.r.o.

Charakteristika stavu životného prostredia v danej lokalite

Charakterizované katastrálne územie mesta Poprad má z hľadiska kontaminácie pôd priaznivé podmienky . Z monitorovaných rizikových stopových prvkov v pôdach je obsah kadmia, olova, chrómu, niklu, medi a zinku na úrovni prirodzených alebo len veľmi málo zvýšených obsahov, v každom prípade pod hygienickým limitom.

Veľmi mierne relatívne zvýšenie, ale rovnako pod hygienickým limitom je obsah polycyklických aromatických uhľovodíkov a ortutí. Mierne zvýšenie obsahu olova pozdĺž dopravou intenzívne zaťažených hlavných ciest je približne do 100 m po ich okraji, ale rovnako nepresahuje hygienický limit.

Rieka Poprad tradične patrí k menej znečisteným vodným tokom, lokálne znečistenie sa prejavuje pod mestskými sídlami. Rozšírená analýza kvality vody v toku je stanovená v odbernom mieste Poprad – Veľká Lomnica, v ktorom sa prejavuje vplyv zaťaženia vodného toku vplyvom vypúšťania priemyselných a spaškových odpadových vôd z mestskej kanalizácie Poprad.

V katastrálnom území Poprad sa vyskytuje dosť nepriaznivých klimatických činiteľov vo vzťahu k lokalizácii priemyslu (slabé zrážky, silná veternosť, časté inverzie) a preto je tu nevýhodné umiestňovať výrobné odvetvia produkujúce vo zvýšenej miere nepríjemné pachy a väčší rozsah emisií.

Chránené a citlivé oblasti, ochranné pásma

V rádiuse 50-tich kilometrov od Popradu sa nachádzajú štyri národné parky – každý inej povahy – štyri minerálne termálne pramene, štyri rôzne jaskyne.

Staré záťaže na území prevádzky a v jej okolí a plánované nápravné opatrenia

Zaťaženie zodpovedá predchádzajúcemu využívaniu na tomto území.

G) Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií.

Popis technológie a jej kritických miest z hľadiska jej možných vplyvov na životné prostredie

popis technológie je uvedený v kapitole C. Kritické miesta technológie z hľadiska vplyvu na životné prostredie sú:

ovzdušie – vypúšťanie emisií tuhých znečisťujúcich látok, oxidov dusíka, oxidu uhoľnatého a organických uhľovodíkov

odpadové vody – vypúšťané do recipientu Poprad

Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií, nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením

Hlavné zariadenie na obmedzenie emisií do ovzdušia je dopaľovacie zariadenie. Zariadenie slúži na spaľovanie odpadových emisií, predovšetkým organického podielu znečisťujúcich látok, ktoré vznikajú pri nanášaní farieb. Spaľovanie prebieha pri teplote 720 ºC. Dodatočným palivom je zemný plyn. Vzdušnina je odvádzaná výduchom E13.

Čistiareň odpadových vôd (ČOV)

Odpadová voda z procesu lakovania je pred vypustením do povrchových vôd upravovaná vo fyzikálno-chemickej čistiarni odpadových vôd. ČOV spracováva v samostatnej línii koncentráty (filtrácia hrubých mechanických nečistôt, radikálna oxidácia, flokulácia, separácia vyčírenej vody), odkiaľ sú odpadové vody vedené do verejnej kanalizácie. V druhej línii sú spracovávané odpadové vody z oplachov (filtrácia hrubých mechanických nečistôt, koagulácia, neutralizácia, flokulácia, separácia vyčírenej vody). Táto vyčírená voda je zachytávaná v akulumačnej nádrži, odkiaľ sú prečerpávané na terciálne dočistenie na mechanických filtroch a na dezinfekciu. Odtiaľ je vyčistená odpadová voda odvádzaná do recipientu. Kal zo separátorov je doupravovaný, zahusťovaný v kalolise odovdňovaný. Voda z kalovej koncovky bude odvádzaná naspäť do ČOV a kal je odovzdávaný externej oprávnenej organizácii.

Dažďové vody z parkoviska sú pred vypustením do recipientu upravené v odlučovači ropných látok. Technológia používaná na prečistenie dažďových vôd z priľahlých plôch je založená na gravitačnom odlúčení ropných látok v kalovej (usadzovacej nádrži) a následnom dočistení vôd cez koalescenčnú vložku. Tieto vody sú odvádzané do recipientu Poprad, kal je zneškodnený oprávnenou organizáciou na základe zmluvy (pre celý Whirlpool Slovakia, s.r.o.)

Navrhované technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií

Netýka sa.

H) 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

Zariadenia používané na predchádzanie vzniku odpadových vôd je inštalované a prevádzkované súčasne s technológiou ako jej neoddeliteľná súčasť. Odpadové vody z fosfátovania sú zachytávané v usadzovacej nádrži, odtiaľ sú filtrované naspäť do vane na fosfátovanie, kal je zachytávaný a odvodňovaný v kalolise.

Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

Netýka sa

- Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

Popis systému monitorovania, resp. merania emisií do životného prostredia

Ovzdušie

diskontinuálne meranie emisií 1x 6 rokov

výpočet množstva emisií 1x ročne

Odpadová voda

monitoring kvality vypúšťanej odpadovej vody do recipientu Poprad z čistiarne odpadových vôd 1x mesačne akreditovanýcm laboratóriom

Odpady

evidencia množstva vzniknutého odpadu priebežne

Pripravované opatrenia na zlepšenie systému monitorovania emisií

Nie sú.

- Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

Komplexné parametre pre najlepšiu dostupnú techniku (t.j. spotreby surovín, energií, emisie atď.) s uvedením ich zdroja

Navrhovaná technológia lakovne bola posudzovaná podľa dokumentu „Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách pro povrchové úpravy kovů a plastů s použitím elektrolytických nebo chemických postupů, srpen 2005“. Bolo konštatované, že prevádzka spĺňa parametre pre najlepšiu dostupnú techniku s výnimkou zavedenia systému environmentálneho manažérstva. Zavedenie tohto systému vo Whirlpool Slovakia, s.r.o. je plánované na roky 2008-2010.

Porovnanie parametrov povoľovanej prevádzky s parametrami najlepšej dostupnej techniky

Navrhovaná technológia lakovne bola posudzovaná podľa dokumentu „Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách pro povrchové úpravy kovů a plastů s použitím elektrolytických nebo chemických postupů, srpen 2005“. Bolo konštatované, že prevádzka spĺňa parametre pre najlepšiu dostupnú techniku s výnimkou parametra chemickej spotreby kyslíka vypúšťanej z čistiarne odpadových vôd, línia koncentrátov do kanalizácie Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti. Za účelom zosúladenia prebieha v súčasnosti aktualizácia zmluvy.

Návrh na zníženie úrovne vypúšťaných emisií voči limitom určeným všeobecne záväznými predpismi

Nie je

## K)	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

- Oplachy vo fáze predodmasťovania sú kaskádovité, vo všetkých oplachoch voda, resp. oplachový roztok cirkuluje, prepadom je jeho časť odvádzaná ako odpadová voda do čistiarne odpadových vôd a chýbajúce množstvo je priebežne dopĺňané.

- Nanášanie práškovej farby prebieha ostrekom pod napätím, prebytočná farba je zachytávaná, filtrovaná v minicyklóne a vracaná do procesu lakovania.

- V kroku oplachov po kataforetickom lakovaní je využívaný na prvý oplach permeát, ktorý zmýva z lakovaných dielcov zvyšky farby. Permeát so zvyškami farieb je filtrovaný na membránach – prefiltrovaný permeát sa opakovane využíva v prvom oplachu po kataforéze, filtračný zvyšok (zachytené zvyšky farieb) je odvádzaný do kroku kataforetického lakovania.

Opatrenia na hospodárne využitie energie

Nie sú

Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov – pripravované alebo uvažované zmeny a zlepšenia voči súčasnému stavu

- Vymedzenie prípadov vážneho a bezprostredného ohrozenia alebo zhoršovania kvality ovzdušia a opatrenia na zmierňovanie priebehu a odstraňovanie dôsledkov havarijných stavov sú detailne popísané v dokumente Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačné opatrenia.

- Opatrenia na predchádzanie haváriám v oblasti vodného hospodárstva sú popísané v Havarijnom pláne spoločnosti Whirlpool Slovakia, spol. s.r.o. havarijný plán je spracovaný v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách §41 a popisuje organizačné opatrenia a technické opatrenia.

- Opatrenia na predchádzanie haváriám v oblasti odpadového hospodárstva sú popísané programe odpadového hospodárstva a v Prevádzkovom poriadku na zhromažďovanie nebezpečných odpadov a ostatných odpadov do doby vývozu na zneškodnenie.

Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky (napr. vykonávanými aktivitami ako búracie práce, sanácia, prestavba na iný účel)

Ukončenie prevádzky sa v súčasnosti nepredpokladá. Aby sa predišlo ohrozeniu osôb a škodám na životnom prostredí pri ukončení prevádzky je potrebné dodržať nasledujúce opatrenia:

# Lakovňa

- Vypustiť jednotlivé roztoky a zneškodniť ich v súlade s právnymi predpismi.

- Po vypustení roztokov vyčistiť nádrže vodou, čistiacu vodu ako aj obsah nádrže zneškodniť.

- Dávkovacie prívody prepláchnuť vodou.

- Pri krátkodobom odstavení zariadenia, pri ktorom sa roztoky premiestnia do protiľahlých nádrží, je potrebné postupovať podľa technickej dokumentácie.

- Pri dlhodobom ukončení prevádzky je potrebné odstrániť všetky tekutiny.

Dopravníkové systémy

- Vypustiť náplne hydraulického oleja a zneškodniť v súlade s právnymi predpismi.

- Rovnaký postup pri olejových náplniach pohonných motorov.

Skladovanie

- Balenia chemikálií uzavrieť a uskladniť na vhodnom mieste.

- Dávkovacie pumpy prepláchnuť vodou.

- Obsah olejových nádrží zhodnotiť, resp. zneškodniť v súlade s prevádzkovými predpismi.

- Vyčistiť zásobné nádrže

Energia

- Prívod energie (elektrického prúdu, plynu, čerstvej vody, vody na chladenie a stlačeného vzduchu) odstaviť v čase odovzdávania zariadenia.

- Odpojenú energiu zabezpečiť proti opätovnému spusteniu.

- Umiestniť zodpovedajúce štítky s pokynmi.

- Vedenia pred demontovaním vyprázdniť.

- Plynové vedenia vyprázdniť pomocou dusíka.

Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

Whirlpool Slovakia, s.r.o. nemá zavedený systém environmentálneho manažérstva. Zavedenie systému je plánované na roky 2008-2010.

Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

Nie sú plánované

Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

Nie sú

## L)	Opis ďalších hlavných alternatív navrhovaného riešenia prevádzky, ak boli vypracované a ktoré prevádzkovateľ akceptuje

Netýka sa

## M)	Návrh podmienok povolenia

Návrh opatrení a inštalácie nových technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

Nie sú plánované (existujúca prevádzka).

Určenie emisných limitov a zdôvodnenie ich úrovne

| Zložka životného prostredia | Zdroj emisií | Miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ (mg/l) | Navrhovaná hodnota | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| voda | lakovňa – ČOV (línia oplachy), kontinuálne vypúšťanie v množstva max. 700 m3/deň | recipient Poprad, 113,5 r.km | CHSK | 300 | po uvedení novej ČOV do trvalej prevádzky |
|  |  |  | Ner.L. | 50 |  |
|  |  |  | Al | 3 |  |
|  |  |  | Ba | 2 |  |
|  |  |  | Cr celk. | 0,5 |  |
|  |  |  | Cu | 0,5 |  |
|  |  |  | Fe | 3 |  |
|  |  |  | Ni | 0,5 |  |
|  |  |  | Pb | 0,5 |  |
|  |  |  | Zn | 2 |  |
|  |  |  | Pcelk. | 3 |  |
|  |  |  | AOX | 2 |  |
|  |  |  | NEL | 3 |  |
|  |  |  | pH | 6-9 |  |
| Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu |  |  |  |  |  |
| Emisné limity sú stanovené v zmysle nariadenia vlády SR č. 296/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd, príloha č. 3, časť B, bod 5.5 Lakovne. Emisie znečisťujúcich látok kadmium (Cd) a šesťmocný chróm Cr6+ () sa nebudú vyskytovať vzhľadom na charakter prevádzky. |  |  |  |  |  |

| Zložka životného prostredia | Zdroj emisií | Miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ (mg/l) | Navrhovaná hodnota | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| voda | lakovňa – ČOV (línia koncentráty), kontinuálne vypúšťanie v množstve max. 65 m3/deň | kanalizácia PVS | CHSK | podľa zmluvy s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie | po uvedení novej ČOV do trvalej prevádzky |
|  |  |  | BSK5 |  |  |
|  |  |  | Ner.L. |  |  |
|  |  |  | N-NH4 |  |  |
|  |  |  | Ncelk. |  |  |
|  |  |  | Pcelk. |  |  |
|  |  |  | NEL |  |  |
|  |  |  | PAL-A |  |  |
|  |  |  | Cr6+ |  |  |
|  |  |  | Cr celk. |  |  |
|  |  |  | Zn |  |  |
|  |  |  | Ni |  |  |
|  |  |  | Fe |  |  |
|  |  |  | pH |  |  |
| Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu |  |  |  |  |  |
| Limitné hodnoty a podmienky sledovania ich dodržiavania budú stanovené v zmluve Whirlpool Slovakia, s.r.o. s PVS, a.s. Poprad., ktorý je prevádzkovateľom verejnej kanalizácie. |  |  |  |  |  |

| P. č. | Zložka životného prostredia | Zdroj emisií | Miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ | Navrhovaná hodnota (mg/m3) | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ovzdušie | predodmasťovanie - odsávanie | EO1 | TZL | 150 | počas prevádzky |
| 2. | ovzdušie | predodmasťovanie – procesný ohrev | EOA | CO NOX | 100 200 | počas prevádzky |
| 3. | ovzdušie | predodmasťovanie – procesný ohrev | EOB | CO NOX | 100 200 | počas prevádzky |
| 4. | ovzdušie | odmasťovanie – procesný ohrev | E1 | CO NOX | 100 200 | počas prevádzky |
| 5. | ovzdušie | odmasťovanie – odsávanie | E2 | TZL | 150 | počas prevádzky |
| 6. | ovzdušie | studený oplach – odsávanie | E3 | TZL | 150 | počas prevádzky |
| 7. | ovzdušie | fosfatizácia – odsávanie | E5 | kovy 1 v TZL kovy 2 v TZL | 1 5 | počas prevádzky |
| 8. | ovzdušie | kataforéza – odsávanie | E6 | TOC ako VOC | 150 | počas prevádzky |
| 9. | ovzdušie | oplach – odsávanie | E7 | TOC ako VOC | 150 | počas prevádzky |
| 10. | ovzdušie | vypaľovacia pec katoforetickej farby – procesný ohrev | E8 | CO NOX | 100 200 | počas prevádzky |
| 11. | ovzdušie | kabína práškovania – odsávanie I. | E9 | TZL | 150 | počas prevádzky |
| 12. | ovzdušie | kabína práškovania – odsávanie II. | E10 | TZL | 150 | počas prevádzky |
| 13. | ovzdušie | vypaľovacia pec práškovej farby – procesný ohrev | E11 | CO NOX | 100 200 | počas prevádzky |
| 14. | ovzdušie | vypaľovacia pec práškovej farby – odsávanie | E12 | TZL NOX TOC ako VOC CO | 150 500 150 neurčené | počas prevádzky |
| 15. | ovzdušie | dopaľovacie zariadenia | E13 | TZL NOX TOC ako VOC CO | 150 500 150 neurčené | počas prevádzky |
| 16. | ovzdušie | teplovodný kotol – procesný ohrev | E14 | CO NOX | 100 200 | počas prevádzky |
| 17. | ovzdušie | lakovňa | emisný limit celkových emisií vrátane čistenia a fugitívnych emisií | TOC – fug. TOC TZL | 20% 50/75 3 | počas prevádzky |
| P. č. | Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu |  |  |  |  |  |
| 1. | Procesný ohrev (výduchy EOA, EOB, E1, E8, E11, E14) Špecifický emisný limit v zmysle vyhl. MŽP SR č. 706/2002 Z.z. v znení vyhl. MŽP SR č. 410/2003 Z.z., 260/2005 Z.z. a 575/2005 Z.z., príloha 4, bod I.1. Palivovo-energetický priemysel – technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným tepelným príkonom 0,3 MW a vyšším, 1.8 Emisné limity pre spaľovanie plynných palív: - pre NOX je určený podľa bodu 1.8.4.1 - pre CO je určený podľa bodu 1.8.5 |  |  |  |  |  |
| 2. | Emisie tuhých znečisťujúcich látok (výduchy EO1, E2, E3, E9, E10, E12, E13) Všeobecný emisný limit v zmysle vyhl. MŽP SR č. 706/2002 Z.z. v znení vyhl. MŽP SR č. 410/2003 Z.z., 260/2005 Z.z. a 575/2005 Z.z., príloha 3, bod I.1.1. Emisný limit TZL pre nové zdroje, pri hmotnostnom toku menšom ako 0,5 kg/h. |  |  |  |  |  |
| 3. | Emisie NOX (výduchy E12, E13) Všeobecný emisný limit v zmysle vyhl. MŽP SR č. 706/2002 Z.z. v znení vyhl. MŽP SR č. 410/2003 Z.z., 260/2005 Z.z. a 575/2005 Z.z., príloha 3, bod I.3.1. Emisný limit pre oxidy dusíka pre nové zdroje, pri hmotnostnom toku vyššom ako 0,5 kg/h. |  |  |  |  |  |
| 4. | Emisie TOC (výduchy E6, E7, E12, E13) Všeobecný emisný limit v zmysle vyhl. MŽP SR č. 706/2002 Z.z. v znení vyhl. MŽP SR č. 410/2003 Z.z., 260/2005 Z.z. a 575/2005 Z.z., príloha 3, bod II.4.3. Emisný limit pre organické plyny a pary pre 3. podskupinu, pri hmotnostnom toku vyššom ako 3 kg/h. |  |  |  |  |  |
| 5. | Emisie Ni a jeho zlúčeniny (výduch E5) Všeobecný emisný limit v zmysle vyhl. MŽP SR č. 706/2002 Z.z. v znení vyhl. MŽP SR č. 410/2003 Z.z., 260/2005 Z.z. a 575/2005 Z.z., príloha 3, bod II.1.2.1. Emisný limit pre znečisťujúce látky s karcinogénnym účinkom (1. skupina, 2. podskupina) – nové zdroje, pri hmotnostnom toku vyššom ako 5 g/h. |  |  |  |  |  |
| 6. | Emisie Mn, Zn a ich zlúčeniny (výduch E5) Všeobecný emisný limit v zmysle vyhl. MŽP SR č. 706/2002 Z.z. v znení vyhl. MŽP SR č. 410/2003 Z.z., 260/2005 Z.z. a 575/2005 Z.z., príloha 3, bod II.2.3.1. Emisný limit pre TZL anorganické (2. skupina, 3. podskupina) – nové zdroje, pri hmotnostnom toku vyššom ako 25 g/h. |  |  |  |  |  |
| 7. | Lakovňa – emisný limit celkových emisií vrátane čistenia a fugitívnych emisií je určený v zmysle vyhlášky MŽP SR 409/2003 Z.z. v zmysle neskorších predpisov, príloha 2, bod. 4.3. |  |  |  |  |  |

| P. č. | Zložka životného prostredia | Zdroj emisií | Miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ | Navrhovaná hodnota | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | hluk | lakovňa | lakovňa | hladina hluku vo výrobných zónach | 70 dB | počas prevádzky |
| 2. |  |  |  | Vonkajší priestor v obytnom území (denný čas) | 50 dB |  |
| 3. |  |  |  | Vonkajší priestor v obytnom území (nočný čas) | 40 dB |  |
| P. č. | Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu |  |  |  |  |  |
| 1. | Limitné hodnoty sú stanovené v nariadení vlády SR č. 339/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií. |  |  |  |  |  |

Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

žiadne

Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Prevádzkovateľ predchádza vzniku odpadov, obmedzuje ich tvorbu a ich zhromažďovaním a nakladaním neohrozuje životné prostredie. | počas prevádzky |
|  | Prevádzkovateľ neprekročí tvorbu odpadov, ktoré sú určené v tabuľke uvedenej v kapitole D.4.1. | počas prevádzky |
|  | Prevádzkovateľ zabezpečí zhodnotenie / zneškodnenie tak, ako je uvedené v tabuľke v kapitole D.4.1. | počas prevádzky |
|  | Prevádzkovateľ zabezpečí nakladanie s odpadmi podľa schváleného Programu odpadového hospodárstva. | počas prevádzky |
|  | Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o množstve a druhoch zhodnotených odpadov v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva. | počas prevádzky |
|  | Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať nebezpečné odpady oddelene od ostatných odpadov podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva. | počas prevádzky |
|  | Nebezpečné odpady a sklad, v ktorom sa nebezpečné odpady skladujú musia byť označené určeným spôsobom v zmysle príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva a podľa osobitného predpisu. | počas prevádzky |
|  | Nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú uložené nebezpečné odpady, musia byť odlíšené od zariadení neurčených a nepoužívaných na nakladanie s odpadmi napr. tvarom, opisom alebo farbou, musia zabezpečiť ochranu odpadov pred nežiaducimi vplyvmi, ktoré by boli schopné spôsobiť nežiaduce reakcie v odpadoch (požiar, výbuch), musia byť odolné proti mechanickému poškodeniu a chemickým vplyvom a zodpovedať požiadavkám podľa osobitných predpisov. | počas prevádzky |
|  | Prevádzkovateľ je povinný: - plniť opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve, - na žiadosť MŽP SR, krajského úradu, obvodného úradu alebo nimi poverenej osoby poskytnúť informácie týkajúce sa druhov a množstva odpadov, - odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi, - dodržiavať všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad pre nakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom. | počas prevádzky |

Podmienky hospodárenia s energiami

| P. č. | Opis podmienky | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prevádzkovateľ je povinný udržiavať elektrické zariadenia a plynové spotrebiče v dobrom technickom stave, vykonávať ich pravidelnú kontrolu a údržbu, odborné prehliadky a skúšky a viesť o tom evidenciu tak, ako je to uvedené v sprievodnej dokumentácii ich výrobcov a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch. | počas prevádzky |

Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich následkov

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Opatrenia na predchádzanie haváriám v oblasti ochrany vôd a nakladania s nebezpečnými látkami sú popísané v Pláne preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijného plánu). | počas prevádzky |
|  | Opatrenia na predchádzanie haváriám v oblasti ochrany ovzdušia sú popísané v dokumente STPPaTOO. | počas prevádzky |
|  | Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať: - Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku, - STPPaTOO, - Manipulačný poriadok čistiarne odpadových vôd, - Program odpadového hospodárstva, - Požiarno-poplachové smernice. | počas prevádzky |
|  | Vybaviť prevádzku na miestach skladovania a manipulácie s nebezpečnými látkami s havarijnými plánmi, havarijnými materiálmi a zabezpečiť zaškolenie pracovníkov prevádzky. | počas prevádzky |
|  | Chrániť striekacie kabíny, úpravne a sklady náterových hmôt, stabilným hasiacim zariadením. | počas prevádzky |
|  | Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie skúšok tesnosti nádrží, záchytných vaní, havarijných vaní a rozvodov opakovane minimálne raz za päť rokov od prvej úspešnej skúšky, po ich rekonštrukcii alebo oprave a pri ich uvedení do prevádzky a po odstávke dlhšej ako jeden rok odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne metódy skúšania. | počas prevádzky |
|  | Prevádzkovateľ musí mať k dispozícií platné karty bezpečnostných údajov všetkých používaných chemických látok. | počas prevádzky |
|  | Prevádzkovateľ zabezpečí plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií v znení neskorších predpisov | počas prevádzky |

Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

Žiadne

Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Žiadne

Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

| P. č. | Opis monitorovania a evidencie údajov |
| --- | --- |
| 1. | Ochrana ovzdušia Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie meraní emisií v rozsahu a periodicite v zmysle platnej legislatívy (vyhl. MŽP SR č. 408/2003 Z.z.). Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať priebežnú a stálu evidenciu v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 61/2004 Z.z., najmä: - spotreba a zloženie používaných náterových látok - spotreba a akostné parametre zemného plynu - prevádzkové parametre významné z hľadiska chodu prevádzky (teploty, tlaky) - prevádzkové parametre významné z hľadiska ochrany ovzdušia (údaje o filtroch) - fond pracovnej doby - záznamy o haváriách a mimoriadnych stavoch Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať záznamy o vykonaných kontrolách a revíziách jednotlivých zariadení a záznamy o vykonaných činnostiach ohľadom preventívnej a stálej údržby jednotlivých zariadení. |
| 2. | Odpadová voda Monitorovanie odpadových vôd vypúšťaných do recipientu Poprad z ČOV: - pravidelný mesačný monitoring ukazovateľov: CHSK, BSK, NEL, Ner.L., Cr, Ni, Zn, Pcelk., pH - sledovanie bude uskutočnené v zmysle Slovenských technických noriem - ukazovatele budú zisťované 24-hodinovou zlievanou vzorkou - v zmysle konania pre povolenie užívania ČOV Monitorovanie odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie PVS, a.s. z ČOV bude v zmysle zmluvy s PVS, a.s. Monitorovanie splaškových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie v zmysle zmluvy s Tatramat. |
| 3. | Odpadové hospodárstvo Prevádzkovateľ zabezpečí mesačné kontroly týkajúce sa zhromažďovania odpadov a nakladania s nimi. Prevádzkovateľ (v súčinnosti s príslušným orgánom odpadového hospodárstva) bude priebežne kontrolovať platnosť vydaných povolení pre zmluvne zabezpečených odberateľov odpadov. V prípade neplatnosti povolení, prevádzkovateľ musí v termíne do jedného mesiaca zabezpečiť zmluvný vzťah s iným odberateľom. Evidencia množstva vzniknutého odpadu podľa kap. M.4. |
| 4. | Podávanie správ a prevádzková evidencia Náplň správy; Frekvencia podávania správy; Dátum dodania správy; Príjemca správy. IPKZ – údaje o prevádzke a jej emisiách do ovzdušia a vôd; 1 x rok; 15.2. nasled. rok; SHMÚ. Ochrana ovzdušia Údaje o prevádzke (NEIS) Poplatky za emisie Oprávnené meranie emisií; 1 x rok 1 x rok 1 x 6 rokov; 15.2. nasled. rok 15.2. nasled. rok 60 dní po obdržaní správy; ObÚŽP ObÚŽP ObÚŽP, verejnosť. Ochrana vôd Údaje o vypúšťaní odpadových vôd; 1 x rok; 15.1. nasled. rok; SHMÚ. Odpadové hospodárstvo Hlásenie o vzniku a nakladaní Hlásenie o objeme výroby, dovozu, vývozu a reexportu Hlásenie o obaloch; 1 x rok 1 x štvrťrok 1 x rok; 31.1. nasled. rok po uplynutí lehoty 15.2. nasled. rok; ObÚŽP, RF ObÚŽP, RF MŽP SR. Mimoriadne udalosti, havárie; podľa výskytu; hlásenie ihne´d, záverečná správa do 60 dní od vzniku; dotknuté orgány podľa schválenej dokumentácie. |
| 5. | Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu v rozsahu všeobecne záväzných predpisov životného prostredia a schválených prevádzkových predpisov. |

Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

| P. č. | Opis požiadavky alebo opatrenia |
| --- | --- |
| 1. | Prevádzka má vypracované opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke v nasledovných dokumentoch: - Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku - STPPaTOO - Program odpadového hospodárstva - Požiarno-poplachové smernice Prevádzkovateľ zabezpečí kontrolu prevádzky v zmysle uvedených dokumentov. Prevádzkovateľ zabezpečí primerané školenie všetkých pracovníkov za účelom zabezpečenia riadnej prevádzky bez zvyšovania úrovne znečistenia životného prostredia. |

## N)	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca povoľovaná prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

| P. č. | Zoznam účastníkov konania |
| --- | --- |
|  | ÚČASTNÍCI KONANIA |
|  | Whirlpool Slovakia, s.r.o. Hlavná 1, 058 01 Poprad |
|  | Mestský úrad Poprad Popradské nábrežie 2802/3, 058 42 Poprad |
|  | SPRÁVNY ORGÁN |
|  | Slovenská inšpekcia životného prostredia, odbor integrovaného povoľovania a kontroly Rumanova 14, 040 53 Košice |
|  | DOTKNUTÉ ORGÁNY |
|  | Obvodný úrad životného prostredia Partizánska 690/87, 058 01 Poprad |
|  | Regionálny úrad verejného zdravotníctva Zdravotnícka 3, 058 97 Poprad |
|  | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/12, 058 89 Poprad |
|  | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., odštepný závod Košice Závod Povodie Dunajca a Popradu Levočská 862, 058 01 Poprad |

## O)	Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia / zmenu povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:                                 		         Dátum  : _________________

(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho: 				_______

Pozícia v organizácii:           			       	_______

Pečiatka alebo pečať podniku: