# Žiadosť o vydanie povolenia prevádzky podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

# marec 2005

Obsah:

## A	Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1	Základné informácie

2	Informácie o povoľovanej prevádzke

3	Ďalšie informácie o prevádzke

4	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

5	Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

6	Utajované a dôverné údaje

## B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

2	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

3	Opis prevádzky

4	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

5	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

## C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

2	Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

2.2 	Medziprodukty

3	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

3.1	Vstupy  energie a palív

3.2	Vlastná výroba energií z palív

3.3	Opis všetkých spotrebičov energií

3.4	Využitie energií

3.5	Merná spotreba  energie

## D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

1	Znečisťovanie ovzdušia

1.1	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisií

2	Znečisťovanie povrchových vôd

2.1	Recipienty odpadových vôd

2.2.	Produkované odpadové vody

2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd

2.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd

2.3.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

    - Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

    - Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie.

- Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

3.1	Znečisťovanie podzemných vôd

3.1.1 	Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

3.1.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do podzemných vôd (pôdy)

3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

3.2	Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

3.2.1	Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

3.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

4	Nakladanie s odpadmi

4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

4.2	Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

5	Zdroje hluku

6	Vibrácie

## E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

1	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

1.1	Mapa lokality a širšie vzťahy

2	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

3	Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

## F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií.

1	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

2 	Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

## G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

1	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

2	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

## H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

1	Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

2	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

## I	Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

1	Porovnanie parametrov a technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

2	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1	Znečisťovanie ovzdušia

2.2	Znečisťovanie vody a pôdy

## J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

1	Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

2	Opatrenia na hospodárne využitie energie

3	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

4	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

5	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

6	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

7	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

## K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

## L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

## M	Návrh podmienok povolenia

1 	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

2 	Určenie emisných limitov

3 	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

4	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

5	Podmienky hospodárenia s energiami

6	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich následkov

7	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

8	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

9	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

10	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

## O	Prehlásenie

## P	Prílohy k žiadosti:

1	Údaje s označením „utajované a dôverné“

2	Ďalšie doklady

3	Zoznam použitých skratiek a značiek

A        Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1.	 Základné informácie

| 1.1 | Názov prevádzkovateľa | KERKO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Právna forma | Akciová spoločnosť |  |  |  |
| 1.3 | Druh žiadosti | Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ |  |  | X |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 3 zákona o IPKZ |  |  |  |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 4 zákona o IPKZ |  |  |  |
|  |  | Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona o IPKZ |  |  |  |
| 1.4 | Adresa sídla prevádzkovateľa | Tomášikova 35,043 22 Košice |  |  |  |
| 1.5 | Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) |  |  |  |  |
| 1.6 | www adresa | www.kerko.sk |  |  |  |
| 1.7 | Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti | Ing. Juraj TAKÁČ – predseda predstavenstva Ing. Rudolf DADULÁK – člen predstavenstva |  |  |  |
| 1.8 | IČO | 31685714 |  |  |  |
| 1.9 | Kód OKEČ (NACE), NOSE-P | 26 104.11 |  |  |  |
| 1.10 | Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie | Okresný súd Košice I. | Príloha č.1 | Sa,vložka číslo 446/V |  |
| 1.11 | Splnomocnená kontaktná osoba | Tothová Alena,ref. OŽP GR,Tomášikova 35,043 22 Košice t.č. 055/7969955,Fax 055/7969914,email: alena.tothova@sk.lasselsberger.com Čarný Juraj,ref. OŽP závodu Dlaždice Michalovce,t.č. 056/6869305, Fax 056/6869206, email : juraj.carny@sk.lasselsberger.com |  |  |  |
| 1.12 | Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti |  |  |  |  |

2.	 Informácie o povoľovanej prevádzke

| 2.1 | Názov prevádzky | Závod Dlaždice |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Adresa prevádzky | Vajanského 71,071 80 Michalovce |
| 2.3 | Umiestnenie prevádzky | Košický kraj Okres Michalovce Kat. územie Michalovce,obec Michalovce |
| 2.4 | Počet zamestnancov | 48 THP,326 R |
| 2.5 | Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky | 28.3.1973 - |
| 2.6 | Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ | 3.5 |
| 2.7 | Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ) | Prevádzky na výrobu keramických výrobkov vypaľovaním, predovšetkým krytinových škridiel, tehál, žiaruvzdorných tvárnic,obkladačiek,kameniny alebo porcelánu s výrobnou kapacitou väčšou ako 75 t/deň alebo s kapacitou pecí väčšou ako 4 m3 a s hustotou vsádzky väčšou ako 300 kg/m3 |
| 2.8 | Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra | Linka SACMI I 1.603.080 m2´/19 237 t/rok Linka SACMI II 1.489.200 m2/26 805 t/rok Linka SACMI III 1.500.000 m2/27 000t/rok Leštiaca linka 40 m2/hod/986,4 t/rok Linka F 1 L 660 tis m2/rok/11 880 t/rok |
| 2.9 | Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) | Linka SACMI I 7 560 hod/rok 1 253 093,34 m2 /15 037,119 t/rok Linka SACMI II 8 640 hod/rok 1 252 753,78 m2/22 549,566 t/rok Linka SACMI III 8 640 hod/rok 1 546 432,45 m2/27 835,783 t/rok Leštiaca linka 1 370 hod/rok 54 799,91 m2/986,398 t/rok Linka F 1 L 4 250 hod/rok 314 537,58 m2/5 661,676 t/rok |
| 2.10 | Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001 | Nie |
| 2.11 | Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z. | 3. Výroba nekovových minerálnych produktov 3.8.1 Výroba keramických výrobkov pálením najmä škridiel,tehál,obkladačiek,porcelánu, keramiky,kameniny a žiaruvzdorných materiálov 3.8.2. Výroba keramických výrobkov pálením najmä škridiel,tehál,obkladačiek,porcelánu, keramiky,kameniny a žiaruvzdorných materiálov -Veľký zdroj ZO-linka SACMI III - Palivovo-energetický priemysel 1.2.1 Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným menovitým tepelným príkonom 0,3 MW a vyšším až do 50 MW |
| 2.12 | Trieda skládky odpadov | Nie |

3.	 Ďalšie informácie o prevádzke

| 3.1 | Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie | Nie |  |  | X | Áno |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Práve prebieha |  |  |  | Príloha č. |  |
| 3.2 | Cezhraničné vplyvy | Nie | X | Áno |  | Odkaz na opis ďalej v žiadosti | M 7 |

4.	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

| 4.1 | Územné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | - |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Stavebné povolenie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | 332/66 Závod na výrobu 12.8.1966 keramických dlaždíc 1264/90 Linka na výrobu - obkladačiek ÚRaŠSS 465/1996 Linka na výrobu režnej - dlažby SACMI II 2001/06747/ŽP-RE Linka na výrobu 27.6.2001 neglazovaných dlaždíc SACMI III |
| 4.3 | Kolaudačné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | Povolenie 28.3.1973 3083/91 3.12.1991 1040/1996 ŽP/DZ 28.11.1996 2002/03114 ŽP-GM 27.3.2002 |
| 4.4 | Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti | Parc. 5225,zastavané plochy a nádvoria a nasl. uvedené v LV č. 4614, katastrálne územie Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, vlastník Príloha č.2 |  |
| 4.5 | Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom | Susedné pozemky a susedné stavby sú /príloha č. 35/: -Železnice SR -bývalá vlečka Benzinolu -užívateľ okolitej poľnohospodárskej pôdy nám nie je známy |  |
| 4.6 | Členenie stavby na stavebné objekty | Závod Dlaždice Michalovce - trafostanica - výkopy pre rozvody - elektrokanál - prípojka VN - vonkajšie osvetlenie - kotolňa - redukčná stanica plynu - vysokotlaký plynovod - kanály pre rozvod pary - prevádzková budova - vtrátnica - cestná váha - vagónová váha - remíza - garáže + vzduchotechnika - údržbárske dielne Výrobná hala: - sušiareň - spojovací most - oceľová konštrukcia haly - výmurovky a podlahy lodí 1-8 Linka na výrobu glazovaných dlaždíc GDD - sociálne zariadenie - trafostanica - vonkajšie osvetlenie - parovody - vodáreň - vodovod prevádzkovej vody - potrubný kanál - čerpacia stanica splaškov - výtlak dažďovej vody - terénne úpravy - rozšírenie vlečky - oplotenia - garáže - oceľová konštrukcia - výrobná hala Linka na rýchlovýpal dlaždíc F1 - rekonštrukcia monobloku Linka na výrobu obkladačiek SACMI I - zemné práce - kanalizácia - zásobovanie vodou - teplo a palivá - rozvod el. energie |  |
|  |  | Linka na výrobu režnej dlažby SACMI II - rekonštrukcia monobloku - zdravotechnika - vykurovanie - vzduchotechnika - umelé osvetlenie a silnoprúd Linka na výrobu keramickej dlažby SACMI III - stavebné úpravy výrobnej haly - prístavba - laboratórium - prípojka NN |  |
| 4.7 | Členenie stavby na prevádzkové súbory | Závod Dlaždice Michalovce - elektromagnetické hospodárstvo - kotolňa - redukčná stanica plynu - mostová váha - vagónová váha - údržbárske dielne - sklad horľavín - čerpacia stanica Výrobná hala : - strojné zostavy - pojazdný el. kladkostroj - rozprachové sušiarne - lisovne a rozpr. sušiarne - hydraulická stanica - kompresorová stanica - rozvod tlak. vzduchu v hale - rozvod plynu v hale - vzduchotechnika v hale Linka na výrobu glazovaných dlaždíc GDD - sklad surovín - prípravňa hmôt - rozprachová sušiareň - výpal mozaiky - vzduchotechnika - sušiareň výliskov - kompresorovňa - trafostanica - vonkajšie kábelové rozvody - rekonštrukcia plynovodu - vonkajší rozvod plynu - vnútorný rozvod plynu - vodáreň - vodáreň pitnej vody - čerpacia stanica chladiac. vody - rozvody prevádzkovej vody - čistenie prevádzkovej vody - čerpacia stanica splaškov - čerpacia stanica dažďovej vody Linka na rýchlovýpal dlaždíc F1 - sušenie a nakladanie - pálenie - elektroinštalácie - náhradný zdroj - rozvody NN - vnútorné rozvody plynu vnútorné rozvody vzduchu |  |
|  |  | Linka na výrobu obkladačiek SACMI I - lisovňa a sušiareň - zavážanie lisov - glazovanie - rolková pec - koľajová doprava - triedenie a balenie - potrubné rozvody – prečerpávanie odpadových vôd - rozvod stlačeného vzduchu - rozvod vody - prívodné potrubie plynu - odprašovanie lisovne - odprašovanie glazovacích liniek - výdychové potrubie - napájacie rozvody - rekonštrukcia trafostanice - náhradný zdroj Linka na výrobu režnej dlažby SACMI II - rozvod plynu - vodné hospodárstvo - rozvod silnoprúdu - rozšírenie trafostanice Linka na výrobu keramickej dlažby SACMI III - doprava granulátu - linka na výrobu dlaždíc - odprašovanie - kompresorovňa - náhradný zdroj el. energie - rozvod stlačeného vzduchu - rozvod plynu - vodné hospodárstvo - prevádzkový rozvod silnoprúdu - miešač |  |

5.	 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

| 5.1 | Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Číslo platného integrovaného povolenia |  |  |  |  |
| 5.3 | Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia | Nie |  | Áno |  |
|  |  | Práve prebieha |  | Príloha č. |  |
| 5.4 | Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia |  |  |  |  |

6.	Utajované a dôverné údaje

| P. č. | Označenie príslušného bodu žiadosti | Utajovaný/dôverný údaj | Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný/dôverný |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | Žiadosť ani jej časti alebo výňatky, ani jej prílohy bez súhlasu spoločnosti KERKO, a.s. nezverejňovať, nepublikovať a neposkytovať iným osobám okrem osôb určených podľa § 10 zákona č. 245/2003 Z.z., mimo časti L určenej pre verejnosť. |

### B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1.	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

| P. č. | Opis prevádzky |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Priemyslový závod keramickej výroby je situovaný v juhovýchodnej časti priemyslovej zóny Michaloviec. Hlavný vstup do tohoto komplexu závodu je orientovaný z hlavnej cesty vedúcej priemyslovou zónou. Na železnicu je obvod napojený vlečkou z jestvujúcej vlečky vedúcej do závodu Dlaždice. Vstupný areál tvorí vrátnica so skladom bicyklov a motocyklov, parkovacie plochy pre autá, autobusové nástupište. Z hľadiska klimatického je závod situovaný po smere prevládajúcich vetrov k obytným mestským štvrtiam. Jadrom závodu je hlavný výrobný objekt monoblok, v ktorom je sústredená celá výroba od skladov až po balenie a expedíciu hotových výrobkov. Prísun surovín ako i odvoz hotových výrobkov je možný železnicou alebo autami. Výrobné priestory sú riešené s maximálnym ohľadom na vytvorenie optimálneho pracovného prostredia a to odprašovacími zariadeniami, klimatizačnými jednotkami, presvetlením všetkých výrobných prevádzok . V hale sú navrhnuté vhodné desiatové miestnosti s príslušným hygienickým zariadením. Na hlavný výrobný objekt priamo naväzuje objekt sociálnych zariadení, závodnej jedálne a administratívnej budovy. Vstup do sociálnych priestorov je samostatný a výstup z nich naväzuje na koridor, vedúci naprieč celým monoblokom, takže nástup zamestnancov na jednotlivé pracoviská je priamy. Administratívna časť spolu so závodnou jedálňou má taktiež samostatný vstup. Kotolňa je umiestnená severozápadne od hlavného výrobného objektu. V predĺžení smerom k hlavnej ceste sú situované garáže nákladných a osobných áut a mechanická dielňa. Veľká manévrovacia plocha pred týmto objektom je napojená na okružnú vnútrozávodnú komunikáciu. Čistiaca stanica odpadových vôd a prečerpávacia stanica vody je situovaná mimo areálu závodu, avšak v priemyselnom obvode. Čistenie technologických vôd je prevádzané moderným technologickým zariadením /ČOV, /. Celkové urbanistické ako i architektonické riešenie závodu vyplýva z prevádzkových potrieb závodu a s maximálnym ohľadom na vytvorenie optimálneho pracovného a životného prostredia. Postup dopravy je opísaný v bode B 3. |  |  |
|  | Využívanie technologických zariadení Technologické zariadenia sú na závode Dlaždice Michalovce využívané systémom nepretržitej 24 hodinovej prevádzky. Obslužní pracovníci technologických zariadení sú zaradení do 12 hodinových pracovných zmien. Nutné technologické odstávky sa plánujú v dostatočnom časovom predstihu, aby bolo možné zabezpečiť materiál potrebný na vykonanie plánovaných opráv. Dĺžka plánovaných odstávok technologických zariadení sa pohybuje v rozmedzí 10 – 30 kalendárnych dní. Pre prípad prevádzkových havárií sú pre jednotlivé výrobné zariadenia spracované tzv. havarijné plány, v ktorých je podrobne popísaný pracovný postup pri odstraňovaní následkov prevádzkovej havárie. Využiteľnosť jednotlivých výrobných liniek sa pohybuje v rozmedzí 80 – 90 % plánovanej výrobnej ka - pacity. |  |  |
|  | Príloha č: 81,82 Bloková schéma číslo 44 |  |  |
| 1 2 3 4 5 | Sklad hutného materiálu. Jednoduchý objekt, konštrukcia s oceľovými stĺpmi, strecha pultová, obvodový plášť z oceľového trapézového plechu, krytina oceľový trapézový plech. Objekt sa nachádza mimo hraníc oplotenia areálu závodu, celý objekt je samostatne oplotený so vstupom cez veľkú dvojkrídlovú bránu. Objekt je bez okien len v prednej časti objektu sa nachádzajú veľké odsúvacie vráta pre vstup s VZV. Objekt je napojený na elektro bez vlastného merania 220V, 380V. V objekte nedochádza k úniku ropných látok. Sklad obalov Oceľová konštrukcia s oceľovými stĺpmi a oceľovými priehradovými väzníkmi, strecha sedlová , krytina oceľový trapézový plech, obvodový plášť z oceľového trapézového plechu. Severovýchodná fasáda so vstupom do skladu cez veľké vráta 3,6x3,6 m. Juhovýchodná fasáda je so vstupnými vrátami 3x2,7m v počte -2ks a s presvetlením cez okná vysoké 1,8m.Z juhovýchodnej strany sa nachádza rampa so vstupom do skladu po celej dĺžke steny s možnosťou vykladania tovarov so železničných vagónov. Výška objektu je 7,84 m. Objekt je napojený na elektrickú energiu 220v,380V. V objekte nedochádza k úniku ropných látok. Sklad strojnej údržby Objekt je situovaný v južnej časti areálu závodu . Nosná konštrukcia je z oceľových rámov opláštená hrazdeným tehlovým murivom. Strešná oceľová konštrukcia, sedlová strecha , krytina oceľový vlnitý plech. Výška budovy 21,10 m . Pôdorysné rozmery objektu sú 9,45x23,35m.Objekt má betónovú podlahu a v prípade úniku oleja je vybavený zbernou nádobou,metlou a lopatou. Čerpacia stanica úžitkovej vody Objekt situovaný v južnej časti areálu závodu . Stavba o pôdoryse 9,75x4,95 m, výška objektu je 3,5m , murovaná stavba z tehál, strecha je plochá vyspádovaná do jednej strany, vedľa objektu je studňa o svetlosti 2,9m a hĺbke 8m, v studni je osadené ponorné čerpadlo typu Nautila. Z objektu je cez čerpadlá zásobovaný závod úžitkovou vodou. Priemyselná budova KMP Objekt o pôdoryse 54,55x30,85m, nosná konštrukcia je oceľová s oceľovými priehradovými väzníkmi, obvodové murivo je z tehál dutých ľahčených, strecha je sedlová krytina z vlnitých oceľových plechov, v strede – v hrebeni je svetlík. Okná sú oceľové, časť krídel je pevná a časť sa otvára. Podlahy sú betónové. V objekte sa nachádza časť dvojpodlažná – slúžiaca pre administratívu, šatne a sociálne zariadenia. V súčasnosti pôvodná výroba je v objekte zrušená, objekt slúži ako sklad hotových výrobkov odbytu a administratívna časť bola prerobená na práčovňu, slúžiacu pre potreby závodu. Objekt je napojený na elektrickú energiu 220V, 380V, kanalizáciu, vodovod a plyn. V objekte nedochádza k úniku ropných látok.; 5230 5231 5232 5233 5234. |
| 6 |  | ## Priemyselná budova EP Hala s oceľovými stĺpmi a väzníkmi , strecha sedlová krytina oceľový vlnitý plech, obvodový plášť z oceľového plechu v dvoch vrstvách medzi ktorými sa nachádza minerálna vlna , vstup do objektu cez veľké dvojkrídlové vráta z jednej aj druhej strany. Objekt je napojený na elektrickú energiu. Objekt slúži ako sklad strojnej údržby pre ťažké strojné zariadenia. Objekt má betónovú podlahu a v prípade úniku ropných látok je vybavený zbernou nádobou,metlou a lopatou. | 5235 |
| 7. |  | ## Remíza Je prízemná tehlová budova, obsahuje montážnu jamu, pristavený je k nej nižší objekt s príručnými dielňami a skladom olejov. Strecha plochá 2x sklobit A. Podlahy betónové. Okná v remíze sú prevedené zo sklobetónových tvárnic s vetracími oceľovými krídlami. Pôdorys 18,52x7,0 m výška objektu je 6,42 m. Objekt slúži ako garáž pre lokomotívu. Objekt má betónovú podlahu, odizolovanú montážnu jamu a v prípade úniku ropných látok je vybavený zbernou nádobou,metlou a lopatou. | 5236 |
| 8. |  | ## Železničná váha ## Objekt situovaný pred vstupom do skladov surovín výrobnej haly. K objektu železničnej váhy patrí aj murovaný objekt - vážiaci domček .Tehlová stavba, plochá strecha s jedným predným oknom a vstupom cez drevené dvere. Objekt je napojený na elektrickú energiu.V objekte nedochádza k úniku ropných látok | 5237 |
| 9. |  | ## Kotolňa ### Objekt je umiestnený v juhozápadnej časti areálu závodu. Konštrukcia stavby je železobetónový skelet /stĺpy, prievlaky a stropné dosky/. Strešná konštrukcia krytiny je z izolačných pásov Bitagit. Obvodový plášť z pórobetónových dielcov. Okná aj dvere typové oceľové. Podlahy aj sociálna časť sú vyložené keramickou dlažbou a keramickými obkladmi. Súčasťou kotolne je aj murovaný, stále funkčný komín vysoký 60 m. Objekt je napojený na všetky inžinierske siete. Funkciou objektu je dodávka tepla a rozvodov pary pre celý závod. Kotolňa sa na technologickú časť nepoužíva.V prípade úniku ropných látok je objekt vybavený zbernou nádobou, perlitom,lopatou a metlou. Technická špecifikácia je uvedená v bode B 3.3. | 5238 |
| 10. |  | Regulačná stanica plynu Objekt je situovaný v juhovýchodnej časti areálu závodu. Stavba o rozmeroch 15,90x12,60 m má tehlové murivo, strešná konštrukcia je oceľový krov , pultový, krytina dosky z vlnitého eternitu. Objekt má samostatné oplotenie s uzatvárateľnou bránou. Objekt je napojený na elektrickú energiu. V objekte nedochádza k úniku ropných látok. | 5239 |
| 11. |  | ## Trafostanica Objekt pozostáva z dvoch častí vyššej trojpodlažnej a nižšej jednopodlažnej s prístupovou rampou. V nižšej časti je situovaných 8 boxov pre osadenie transformátorov. V prednej časti každého boxu sú veľké vráta 3x2,7m. Vo vyššej časti sú rozvodné kóje pre rozvody k jednotlivým zariadeniam výrobných liniek. Objekt je železobetónový skelet so železobetónovými stropmi, strecha je plochá -pultová PVC krytina. Výplňové murivo je pórobetón, okná a dvere sú oceľové typové. Objekt je napojený na elektrickú vodovod. Objekt má betónovú podlahu a v prípade úniku ropných látok je vybavený zbernou nádobou,metlou, perlitom a lopatou. | 5250 5252/3 |
| 12. |  | ## Sklad plynov Objekt je situovaný vedľa skladu PHM. Šírka preluky medzi skladmi je 12m. Murivo je tehlové. Vetranie cez zalomené vetracie prieduchy v obvodovej stene, podlaha je betónová a strecha plochá, krytina z vlnitého eternitu. V objekte je napojená elektrická energia. V objekte nedochádza k úniku ropných látok. | 5240 |
| 13. |  | ## Sklad PHM ### Stavba je položená na betónovom nadzákladovom murive z dôvodov prístupovej rampy na vykládku s nákladným vozidlom. Objekt - je to murovaná stavba z tehál , strecha je z pultovej krytiny a vlnitých ACZ dosák, dvere typové oceľové . Objekt z dôvodov bezpečnosti nie je napojený na elektrickú energiu. Objekt slúži ako sklad olejov, mazadiel a benzínu.Sklad je vybavený zbernými jímkami, ktoré sa pravidelne čistia. Je vybavený zbernou nádobou, perlitom,metlou a lopatou. ## Certifikát zatiaľ nemáme k dispozícii, ale práve prebiehajú dokončujúce práce a do konca júna 2005 Vám ho zašleme. | 5241 |
| 14. |  | ## Dielne ### Dielne slúžia k zabezpečovaniu všetkých potrebných opráv strojného parku závodu. Objekt je umiestnený vedľa hlavného výrobného objektu, rovnobežne s expedičnou vlečkou. Objekt sa skladá z dvoch častí, oddelených dilatáciou, prízemnej haly o rozpätí 18 m a trojpodlažnou prístavbou. V hale premáva zo zeme ovládaný mostový žeriav o nosnosti 5,0 Mp. Na prízemí je umiestnené sociálne zariadenie pre zamestnancov. Nosná konštrukcia je železobetónová monolitická. Stenový plášť je z tehál. Strecha prefabrikované strešné dosky, strešné väzníky sú oceľové s rozponom 18 m, krytina lepenková . V objekte sa nachádza nákladný výťah. Objekt je napojený na všetky inžinierske siete. V prípade úniku ropných látok je objekt vybavený zbernou nádobou,perlitom, lopatou a metlou. | 5242 |
| 15. |  | ## Klub ## Objekt sa nachádza mimo areálu závodu , vedľa vstupnej brány. Je to jednoduchá drevená sendvičová stavba s drevenými väzníkmi , krytina /vlnité AZC dosky/, okná a dvere sú drevené typové. Podlahy PVC a keramické dlažby. Objekt slúži pre potreby závodu ako klubová miestnosť, ďalej pre potreby školení a časť využíva aj strážna služba ako šatne. Objekt je napojený na všetky inžinierske siete.V objekte nedochádza k úniku ropných látok. | 5243 |
| 16. |  | ## Čerpacia stanica splaškovej vody. ## Objekt je situovaný mimo areálu závodu , vedľa objektu Klub. Stavba je murovaná vo vrchnej časti 4,5x3,9 m, spodná časť pod úrovňou terénu je železobetónová jímka do hĺbky 6,5 m . Objekt slúži ako zberná jímka celej splaškovej kanalizácie závodu a cez čerpadlá s plavákovým systémom zabezpečuje ich výtlak do mestskej kanalizácie. Objekt je napojený na elektrickú energiu. V objekte nedochádza k úniku ropných látok. | 5244 |
| 17. |  | ## Cestná váha Objekt je umiestnený vedľa vrátnice pri vstupe do závodu a je umiestnený pod úrovňou terénu s ovládaním z priestorov vrátnice. Objekt slúži k váženiu nákladných áut pri dovoze surovín pre závod. V objekte nedochádza k úniku ropných látok. | 5245 |
| 18. |  | ## Vrátnica ### Objekt je situačne umiestnený pri objekte prevádzkovej budovy a tvorí vstupnú časť do celého areálu. Je tu vstupná hala s dochádzkovým systémom , miestnosť pre strážnu službu a návštevná miestnosť. Stavba je tehlové murivo, okná a dvere sú typové plastové. Strop železob. monolitická doska , krytina PVC pásy. Podlahy keramické , objekt je napojený na elekt. energiu, vodovod, kanalizáciu na UVK .V objekte nedochádza k úniku ropných látok. | 5246 |
| 19. |  | ## Garáže Objekt susedí s údržbárskou dielňou. Je to prízemná budova , kde stoja autá v dvoch radoch za sebou so samostatnými vstupmi na protiľahlých stranách. V jednej časti objektu je situovaná v časti dielňa montážna rampa pre bežné opravy. Objekt je z tehál, zastrešenie tvoria oceľové väzníky na ktorých sú uložené stropné dosky. Krytina je lepenka. V objekte môže stáť 7 nákladných áut. V prípade úniku ropných látok je objekt vybavený zbernou nádobou, perlitom,metlou a lopatou. Objekt susedí s údržbárskou dielňou. Je to prízemná budova so stáním áut v dvoch radoch za sebou so samostatnými vstupmi na protiľahlých stranách. V jednej časti objektu je situovaná v časti dielňa montážna rampa pre bežné opravy. Objekt je z tehál, zastrešenie tvoria oceľové väzníky na ktorých sú uložené stropné dosky. Krytina je lepenka. V objekte môže stáť 7 nákladných aut. | 5248 5251 |
| 20 |  | ## Výrobná hala RD Objekt situovaný v strede areálu závodu ako hlavný výrobný objekt, hala je dispozične spojená s výrobnou halou GDD oddelenou dilatáciou. Hala pozostáva z 8 lodí , konštrukčne je to oceľový skelet s oceľovými stĺpmi , oceľovými väzníkmi o rozpone 18 m na ktorých sú osadené betónové stropné dosky, krytina je zateplená, vyspádovaná na vrchu ktorej je spodná a vrchná lepenka s posypom. Podlahy sú z keramickej priemyselnej dlažby , betónové a z pancierovaného betónu. Vo výrobnej hale sa nachádzajú výrobné linky SACMI I, SACMI II, linka F1L, linka na výrobu leštenej dlažby a linka rezania dlažby. Ďalej vo výrobnej hale sa nachádzajú priestory elektro údržby, strojnej údržby, príručné sklady výroby a údržby , sociálne zariadenia, laboratória a kancelárie. Skladba lodí výrobnej haly RD : Loď č.1 - sklad črepových surovín a pomocných materiálov so skladovou kapacitou cca 17 000 t so železničnou vlečkou a mostovými žeriavmi-3ks črepové suroviny sa skladujú v zásobných betónových boxoch-41 ks Loď č.2 - v lodi sa nachádzajú veľkokapacitné mlyny, prebieha tu mletie a rozplavovanie surovín Loď č.3 - v lodi sa nachádzajú rozprachové sušiarne 4 ks, v ktorých prebieha proces sušenia hmoty, ďalej sú tu umiestnené filtračné zariadenia pre zachytávanie prachu zo strojných zariadení. Loď č.4-8 - Sú situované výrobné linky s lisovaním , sušením ,pálením triedením a dopravnými cestami. Objekt je napojený na všetky inžinierske siete.V prípade úniku ropných látok sú objekty vybavené zbernou nádobou, perlitom, lopatou a metlou. | 5249 |
| 21 |  | ## Prístavba AB ### Objekt, ktorý je pristavený k administratívnej budove je prepojený s AB schodiskom na 2. nadzemnom poschodí . Východná strana objektu je súčasťou oplotenia areálu. Objekt má 3 nadzemné podlažia a jedno podlažie v suteréne , v ktorom sú situované šatne, sociálne zariadenia, sklady, mraziace boxy a miestnosti príprav pre kuchyňu. V nadzemných podlažiach je na prvom kuchyňa s jedálňou, bufet a kancelária. Na druhom podlaží je šatňa, sociálne zariadenia a umyvárky pre ženy. Na treťom podlaží je šatňa, sociálne zariadenia a umyvárky pre mužov. Ide o železobetónový skelet, železobetónové stropy , strecha je plochá, okná oceľové typové, vstupné dvere oceľové, vnútorné drevené. Objekt je napojený na všetky inžinierske siete. V objekte nedochádza k úniku ropných látok. | 5252/2 |
| 22. |  | ## Výrobná hala GDD Konštrukcia stavby je riešená železobetónovými stĺpmi v module 18x12 m, železobetónovými prekladmi na ktorých sú osadené stropné dosky typu TT. Obvodový plášť pórobetón, okná oceľové typové, podlahy keramická dlažba, pancierovaný betón a betónová podlaha . Objekt má skladbu 8ich lodí , v tom istom členení ako hala RD. Stavba je od haly RD oddilatovaná stenou ale všetky dopravné cesty sú otvorené. V objekte je umiestnená výrobná linka Sacmi III . Lode 8,7,6 slúžia v súčasnosti ako sklad hotových výrobkov . Z východnej strany objektu je železničná vlečka odbytu. V prípade úniku ropných látok je objekt vybavený zbernou nádobou, perlitom, lopatou a metlou. | 5253/2 |
| 23. |  | ## Likvidácia odpadových vôd ### Objekt je situovaný zo západnej strany haly GDD, medzi halou GDD a skladom frít. Konštrukcia je oceľový skelet, čelná stena dvojplášťová z trapezového plechu so zateplením . Krytina trapezový plech v dvoch vrstvách so zateplením. Objekt je vstupom cez oceľové vráta 2,7x2,7m prepojený s halou GDD. V objekte sa nachádzajú 3 ks nadzemných betónových nádrží a jedna podzemná , tu sa realizuje zber všetkých technologických vôd celého závodu a ich úprava pre nové použitie. V objekte nedochádza k úniku ropných látok. ## ČOV – viď bod D 2.2 a 2.2.1. | 5252/9 |
| 24. |  | ## Sklad frít ### Objekt je situovaný v severnej časti areálu závodu , nosná konštrukcia, použitá typová hala PUMS 18x38m . Obvodové steny a strop sú dvojplášťové so zateplením. Vstup do haly je z čelnej a bočnej strany cez veľké dvojkrídlové vráta. Podlaha je betónová. V hale je nákladný výťah NT 5000. Hala slúži ako sklad doplnkových surovín pre prípravňu glazúr. V objekte je elektrická energia, nie je však vykurovaný. V objekte nedochádza k úniku ropných látok. | 5252/10 |
| 25. |  | ## Sklad hotových výrobkov ### Objekt je umiestnený v severovýchodnej časti areálu závodu. Konštrukcia haly je typová hala typu HARD- 12. Podlaha betónová, vstup do haly cez veľké vráta spredu. Hala je napojená na elektrickú energiu a slúži pre uskladnenie hotových výrobkov. V objekte nedochádza k úniku ropných látok. | 5252/11 |
| 26. |  | ## Administratívna budova ### Objekt prevádzkovej budovy je stavba o 5-tich poschodiach a jednom podzemnom podlaží, v ktorom je situované zariadenie na prípravu teplej vody pre vykurovanie objektu . Ďalej v suteréne sú umiestnené elektrické rozvádzače. Na podlažiach 1-5 sú umiestnené kancelárie po jednotlivých úsekoch. Objekt je konštrukčne montovaný, železobetónový skelet . Okná sú plastové, vstupné dvere plastové , vnútorné drevené. Podlahy sú z keramickej dlažby, v objekte je umiestnený osobný výťah. Objekt je napojený na všetky inžinierske siete. V objekte nedochádza k úniku ropných látok. | 5247 |
| 27. |  | ## Predajňa ### Podniková predajňa výrobkov je drevená stavba z vnútornej strany obmurovaná tehlovým murivom, strecha sedlová, krytina vlnité AZC dosky. Vykurovanie elektrické. Podlahy sú betónové a z keramickej dlažby. V objekte nedochádza k úniku ropných látok. | 5228/3 |
| 28. |  | ### Sklad ### Objekt mimo areálu závodu, drevená stavba slúži ako sklad pre potreby hospodárskej správy závodu. Stavba je napojená na elektrickú energiu.V objekte je umiestnená záhradná technika – traktor,kosačka,snežná fréza. Proti úniku ropných látok je objekt vybavený zbernou nádobou, lopatou, perlitom a metlou. ## Pracovné náradie na údržbu areálu-záhradníci. | 5228/4 |

- 2.	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

| P. č. | Názov listu | Referenčné číslo mapového listu z katastrálnych máp | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Prehľadná situácia prevádzky Situácia prevádzky M 1:5000 Situácia prevádzky M 1:1000 |  | 44 36 36 |

- Opis prevádzky

Vplyv prevádzky závodu DLAŽDICE Michalovce na tvorbu životného prostredia Bloková schéma číslo 122. Závod Dlaždice Michalovce sa zaoberá výrobou keramických obkladových prvkov. Podľa charakteru vyrába – ných finálnych výrobkov resp. polotovarov sa člení na viacero samostatných výrobných stredísk, ktoré sú organicky viazané na výrobné stredisko prípravy hmôt a glazúr, ktoré zabezpečuje výrobu lisovacieho granulátu a prípravu keramických glazúr, engób resp. keramických sieťotlačových pást. Tieto produkty slúžia ako základné polotovary pre výrobné strediská, ktoré zabezpečujú výrobu finálnych výrobkov. Z dôvodu rôznych technológií ako aj rôznych výrobno-technologických zariadení sa líši aj ich vplyv na tvorbu životného prostredia. V tejto kapitole sa zameriame na vplyv jednotlivých výrobných stredísk na tvorbu plynných emisií ako aj na opis strojnotechnologických zariadení, ktorých úlohou je znížiť dopad prevádzky závodu Dlaždice Michalovce na životné prostredie. Produkcia tuhých a kvapalných technologických odpadov, miesto ich vzniku, spôsob ich čistenia, zneškodňovania resp. opätovného spracovania je popísaný v stručnom technologickom postupe jednotlivých výrobných stredísk v bode B 3. 1 . Výrobné stredisko prípravy hmôt a glazúr : Hlavným zdrojom emisií na tomto výrobnom stredisku je pracovisko výroby lisovacieho granuláatu. Lisovací granulát sa pripravuje sušením umletej keramickej suspenzie v rozprachovej sušiarni protiprúdom horúceho vzduchu. Zdrojom emisií sú spaliny vznikajúce spaľovaním zemného plynu obohatené TZL – keramickým pra- chom, ktorý je strhnutý horúcim sušiacim vzduchom, vo veži rozprachovej sušiarne. Spaliny sú vedené cez batériu cyklónov, kde sa oddelí časť TZL a následne prechádzajú cez vodnú clonu, kde dochádza k dočisťovaniu spalín od TZL. Po prečistení emisií vo vodnej clone sú spaliny vypúšťané cez komín do ovzdušia. Ďalším zdrojom znečistenia je prašnosť vznikajúca pri transporte a manipulácií s lisovacím granulátom na dopravných pásoch, ktoré zabezpečujú dopravu granulátu do zásobných síl. Na čistenie týchto emisií sa používa odsávacie a filtračné zariadenie fy CIPRES Brno – rukávové filtre. Výrobné strediská SACMI a F1L : Hlavným zdrojom emisií je prašnosť vznikajúca pri procese lisovania a čistení výliskov rotačnými kefami, pri vykonávaní glazovacích a dekoračných techník na glazovacích linkách. Odprášenie hydraulických lisov a zariadení na čistenie výliskov je realizované na odsávacom a filtračnom zariadení fy CIPRES Brno – rukávové filtre. Na čistenie emisií vznikajúcich v prístrekových kabínkach resp. pri obrusovaní hrán výliskov po glazovaní sa používajú mokré odlučovače. Spaliny vznikajúce pri spaľovaní zemného plynu pri procese sušenia výliskov, výpalu finálnych výrobkov a vo fóliovacích tuneloch pri zafóliovaní paletovaných výrobkov do PE – fólií sa vypušťajú cez komíny do ovzdušia bez ďalšieho čistenia. Na jednotlivých zdrojoch emisií sa na závode Dlaždice Michalovce vykonávajú pravidelné merania vychádzajúce z platných zákonov.

| 3.1 | Názov technologického uzla | Projektovaná kapacita |  | Technická charakteristika |  | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
|  | Závod DLAŽDICE Smennosť : THP, mechanická dieľňa: 1 smenná prevádzka Výroba : nepretržitá prevádzka Výrobné stredisko prípravy hmôt a glazúr Výrobné stredisko prípravy hmôt a glazúr zabezpečuje vo výrobnom cykle v závode Dlaždice Michalovce prípravu poloproduktov – lisovacích granulátov, engob, glazúr a sieťotlačových pást. Podľa charakteru používaných surovín a vyrábaných poloproduktov sa stredisko člení na pracovisko výroby lisovacieho granulátu a pracovisko prípravy glazúr a sieťotlačových pást. Nakoľko sa jedná o veľmi rozdielne pracovné činnosti sú tieto pracoviska umiestnené v samostatných výrobných objektoch. Pracovisko prípravy lisovacieho granulátu Výrobu lisovacieho granulátu v závode Dlaždice Michalovce zabezpečuje pracovisko výroby lisovacieho granulátu. Základná výrobná schéma pozostáva z navážky črepových surovín , ktoré sú umiestnené v zásobných betónových boxoch, mostovým drapákovým žeriavom s elektronickou váhou, preddrvenia surovín v kladivovom drviči, mletia keramických suspenzií v bubnových guľových mlynoch za pomoci korundových mlecích telies a sušenia keramických suspenzií v rozprašovacích sušiarňach pri tlaku 18 – 22 bar. Pred sušením je keramická suspenzia homogenizovaná v podzemných zásobných bazénoch a magneticky separovaná za účelom odstránenia kovových nečistôt. Výsledný produkt – lisovací keramický granulát s vlhkosťou cca 5 – 6 hm. % sa skladuje v zásobných kovových silách po dobu minimálne 24 hodín. Dodržiavanie tejto podmienky je nevyhnutné pre tzv. odležanie lisovacieho granulátu – zrovnomernenie vlhkosti. Po odležaní je lisovací granulát následne spracovaný na hydraulických lisoch. | 4.8 mil. m2/rok 95 tis t/rok |  | Závod Dlaždice Michalovce sa zaoberá výrobou keramických obkladových prvkov, ktoré na základe platných technologických noriem delíme podľa úpravy lícneho povrchu na glazované a neglazované. Podľa nasiakavosti na keramické obkladové prvky s nízkou nasiakavosťou (skupina I) E <= 3 % hm., obkladové prvky so strednou nasiakavosťou (skupina II) 3 < E <= 10 % hm. (výrobky tejto skupiny sa v súčasnosti nevyrábajú) a obkladové prvky s vysokou nasiakavosťou (skupina III) E > 0,1 % hm. Do skupiny I. patria aj výrobky označované ako porcelanato s nasiakavosťou max. 0,5 % hm., ktoré môžu mať povrch neupravovaný - režný, hladký, reliéfový alebo povrch so špeciálnou úpravou – leštený. Tretiu skupinu vo výrobnom sortimente závodu Dlaždice tvoria keramické obkladové prvky – glazované – nemrazuvzdorné obkladačky na báze monoporózového črepu. Základné výrobno-technické zariadenia Mostový drapákový žeriav Typ: 5MP/1m3, 5T – 22,5 Objem drapáku: 1,6 m3 Nosnosť: 5 t Presnosť váženia: ± 20 kg Skriňový podávač Typ: PS 3K- 1258 Výkon: 8-55 t.hod-1 Príkon: 7,5 kW Kladivový drvič Priemer valcov: 630x630 mm Výkon: 40–60 t.hod-1 Max. vstupné zrno: 300 mm Max. výstupné zrno: 30 mm Bubnový mlyn Typ: MB 2000 Mlecie náplň: pazúrik Príkon: 27 kW Náplň meliva: 3000 kg |  | 40 41,43 |
|  | Charakteristika surovín Črepové suroviny používané k príprave lisovacích granulátov v závode Dlaždice Michalovce môžeme vo všeobecnosti rozdeliť do štyroch skupín: plastické suroviny neplastické suroviny stekucovadlá keramické pigmenty Názvom plastické suroviny sa označuje skupina prírodných keramických surovín, ktorých charakteristickou vlastnosťou je, že vo forme koncentrovanej vodnej suspenzie majú cestovitú konzistenciu, ktorá dovoľuje ľahké tvarovanie malými silami bez porušenia celistvosti. Podmienkou plastických vlastností surovín je vysoká disperznosť ílových minerálov. V závode sú ako plastické suroviny využívané íly (Tepličany, Veselovská, Pozdišovce,...) a kaolíny (Kaolín KO-1, Rudník). Keramické suroviny neplastické nemajú jednotiace pojivo, ako je u plastických surovín obsah ílových minerálov. Patria tu látky výrazne odlišných štruktúr, takže najúčelnejším rozlišovacím kritériom je určenie, akú funkciu v keramickej hmote surovina plní. Radíme sem najmä ostrivá (arkóza-ZLÁMANEC, kremenný piesok, ílovitý piesok – Pozdišovce,...) a taviva (živec, tufit – Oreské, dolomit,..). Stekucovadlá sú látky, ktoré v malom prídavku (0,1–0,5 % hm.) výrazne znižujú viskozitu keramickej suspenzie. Ich prídavok umožňuje zvýšenie sušiny keramickej suspenzie, čo výrazne ovplyvňuje ekonomiku prípravy lisovacieho granulátu. Prídavkom stekucovadla sa zintenzívňuje mletie (kratšia doba mletia), zvyšuje kvalita granulátu (granulometrické zloženie) a výkon rozprašovacej sušiarne. V závode sa ako stekucovadlo v súčasnosti používa tripolyfosfát sodný a látky na báze kremičitanu sodného v kombinácii s polyakrylátovými látkami. Keramické pigmenty slúžia na prefarbovanie črepu spravidla bielej hmoty. Ich základ tvoria oxidy kovov (Zr, Cr, Sb, Ti, Co, Zn, Fe,......). V závode DLAŽDICE sa v súčasnosti používajú anorganické pigmenty firmy COLOROBBIA, ITACA a FERRO. V menšej miere sa používa pigment modrý a zelený od firmy CHEMAX,s.r.o., Žiar nad Hronom. Dávkovanie anorganických pigmentov sa pohybuje v rozmedzí 1.0-2.0 %. |  |  | Bubnový mlyn Typ: MB 3000–25 Mlecie náplň: pazúrik Príkon: 75 kW Náplň meliva: 15 000 kg Bubnový mlyn Typ: MBR 3000-30 Mlecia náplň: pazúrik Príkon: 100 kW Výplň meliva: 15 000 kg Rozprachová sušiareň Výrobca: Škoda Klatovy Typ: 2000 F (množstvo odparenej vody/hod.) Výkon 4,6 MW. Komín  1000 mm- bližšie o všetkých nižšie uvedených komínoch sú v bode D 1.2. Rozprachová sušiareň Výrobca: DORST (SRN) Typ: 1500 (množstvo odpar. vody/hod.) Rozprachová sušiareň : RS – č. 1,komín  1 000 mm RS – č. 2,komín  1 000 mm RS – č. 3,komín  1 000 mm RS – č. 4,komín  1 000 mm |  |  |
|  | Vykládka surovín Črepové suroviny sa na závod Dlaždice Michalovce dovážajú voľne ložené v železničných vagónoch, alebo nákladnými autami. Po príchode na závod je surovina odvážená zamestnancami obchodného úseku. Zaevidovanie surovín a ich vykládku zabezpečí vedúci strediska PHaG. Vykladané sú drapákovým žeriavom do betónových zásobných boxov, ktoré musia byť čitateľne označené, pre ktorú suroviny sú určené. Z každej dodávky suroviny majster prípravne zabezpečí odobratie vzoriek na stanovenie kvalitatívnych parametrov. Na zimné predzásobenie sú niektoré suroviny skladované vo väčšom množstve na voľných skládkach surovín v areáli závodu. Pri vykládke surovín musí byť dodržaná zásada – surovina pri vykládke sa do surovinových boxov vykladá po vrstvách. Pri navážke sa surovina odoberá kolmo. Týmto spôsobom dochádza ku homogenizácii surovín. Ďalej je treba dbať aby nedošlo ku sekundárnemu znečisteniu svetlopáliacich sa surovín, surovinami tmavopáliacimi sa, respektíve nečistotami z nákladných vagónov. Na navážku sa môžu používať iba suroviny, ktoré boli otestované zamestnancami vstupnej kontroly. Táto zásada sa musí dodržiavať aj pri spätnom navážaní črepových surovín do zásobných boxov. |  |  |  |  | 42 |
|  | Navážka surovín K navážke črepových surovín sa používa mostový drapákový žeriav. Žeriav je vybavený elektronickou váhou, ktorá umožňuje obsluhe vykonať navážanie surovín podľa predpísanej receptúry, ktorú v pravidelných intervaloch aktualizuje technológ na základe nameraných vlhkostí surovín. Obsluha mostového žeriavu je povinná dodržiavať presnosť váženia surovín ± 20 kg. Z tohto dôvodu je preto povinná vždy na začiatku pracovnej zmeny pomocou overeného závažia skontrolovať presnosť váženia elektronických váh. Navážené plastické suroviny, aj ťažko rozpojiteľné, sú skriňovým podávačom dopravené do kladivového mlyna, odkiaľ padajú na šikmý pásový dopravník. Takto rozdrobené suroviny(cca 10 cm) sa cez reverzný pásový dopravník dopravujú do vrtuľového rozplavovača, respektíve pri navážke do veľkokapacitných mlynov, priamo do mlyna. Pri rozplavovaní sa do rozplavovača (šesťuholníková nádrž opatrená vrtuľovým miešadlom) napustí predpísané množstvo technologickej vody, pridá sa príslušné množstvo stekucovadla a následne sa cez reverzný pásový dopravník dávkujú za stáleho miešania ostatné črepové suroviny. Plnenie rozplavovača trvá asi jednu hodinu. Po 4 hodinách rozplavovania sa vypúšťa keramická suspenzia do miešacej nádrže, odkiaľ sa potom podľa potreby prečerpáva do malokapacitných bubnových mlynov na samotné mletie. Rozplavovanie črepových surovín je možné použiť aj pri mletí vo veľkokapacitných bubnových mlynoch zníženie doby mletia. |  |  |  |  |  |
|  | Mletie keramickej suspenzie Mletie keramických suspenzií je vykonávané v bubnových mlynoch. Ako výmurovka bubnov sa v závode Dlaždice Michalovce používa vo veľkokapacitných mlynoch tvrdá guma ako mlecia náplň korundové mlecie telesa priemeru 30-50 mm. Výhodou týchto mlecích telies je vysoká objemová hmotnosť korundu( 3,5-3,7kg/dm) a oteruvzdornosť, čo výrazne skracuje čas potrebný na umletie keramických suspenzií. V malokapacitných bubnových mlynoch MBM-2000 je ako výmurovka použitý pazúrik. Ako mlecia náplň sa používajú pazúrikové oválne kamene priemeru 60-80mm. Úlohou tohto stupňa prípravy je zomlieť keramickú suspenziu na predpísanú jemnosť pre jednotlivé druhy výrobných hmôt. Biele a farebné výrobné hmoty (na báze bielej výrobnej hmoty) sú mleté na zvyšok 1,0-1,2% hm. na site 0,063 mm. U výrobnej hmoty monopor je potrebné udržiavať sitový zvyšok 2,0-3,0 % hm. na site 0,063 mm. Červená a hnedá výrobná hmota sa melie na zvyšok 3,0-4,0 % hm. na site 0,063 mm. Nedodržanie predpísanej jemnosti mletia keramických suspenzií má výrazný vplyv na technologické vlastnosti finálnych výrobkov. Kolísanie týchto parametrov vyvoláva kolísanie rozmerov a nasiakavosti u finálnych výrobkov. Po umletí sa keramická suspenzia tlakovým vzduchom vytláča cez rotačné sita (veľkosť oka 0,6 mm)do podzemných homogenizačných bazénov, odkiaľ sa potom cez okrúhle vibračné sitá (priemer sita 1200 mm, veľkosť oka 0,15 mm) a cez odmagnetizovacie zariadenie prečerpáva do zásobných bazénov rozprachových sušiarní. |  |  |  |  |  |
|  | Sušenie Sušenie lisovacieho granulátu je vykonávané v rozprachových sušiarňach DORST 1500, alebo ŠKODA 2000. Sušiace zariadenie pozostáva z vysokotlakového čerpadla, horákovej komory, sušiacej veže a sústavy cyklónov. Princíp sušenia spočíva v tom, že keramická suspenzia pod tlakom cca 20 bar je rozprašovaná pomocou trysiek (ø 2,6–3,0 mm) v sušiacej veži, do ktorej je v hornej časti vháňaný horúci vzduch (max. 500 °C) zo spaľovacej komory. Odťah spalín je v spodnej časti sušiacej veže a vysušený lisovací granulát, o vlhkosti 5-6 % hm. je vypúšťaný dvojitou kývnou klapkou v spodnej časti veže cez rotačné sito na krytý transportný pás, z ktorého pomocou korčekového elevátora sa dostáva na krytý transportný pás a pomocou hradítok, respektíve priamych sklzov do zásobných síl. Pri sušení lisovacieho granulátu je dôležité dodržiavať predpísanú vlhkosť granulátu a granulometriu. Na tieto vlastnosti má vplyv sušina keramickej suspenzie, viskozita, tlak čerpadla, veľkosť trysiek, teplota a odťahové pomery vo veži. Vlhký vzduch z rozprachovej sušiarne o teplote 80-90 °C je odvádzaný cez cyklónové odlučovače v ktorých sa zachytávajú jemne prachové podiely lisovacieho granulátu. |  |  |  |  |  |
|  | Charakter produkovaných odpadov Tuhé technologické nepálené odpady, ako aj odpadná technologická voda vznikajúca pri výrobe lisovacieho granulátu a umývaní technologických zariadení sa opätovne spracovávajú vo výrobnom procese. Časť odpadnej technologickej vody sa na závodnej ČOV zbaví mechanických nečistôt a spätne sa používa do navážok svetlých črepov Pálené technologické odpady a poškodený inertný pomocný materiál sa vyváža na závodnú ťažobňu ako závozový materiál v zmysle banských povolení. Použitý obalový materiál sa odváža do zberných surovín. |  |  |  |  |  |
|  | Pracovisko výroby glazúr a sieťotlačových pást Glazúry sú sklovité priehľadné alebo nepriehľadné, bezfarebné, prípadne farebné povlaky natavené v tenkých vrstvách na keramických výrobkoch. Prispievajú k estetickému vzhľadu výrobku, ale aj zlepšujú jeho tech. vlastnosti – pevnosť, antišpinivosť, hladkosť. Z chemického hľadiska sú glazúry, podobne ako sklá, látky s prechodom medzi štrukturálne úplne neusporiadanou kvapalinou a kryštálom s úplne usporiadanou mriežkou. Základnou jednotkou sú štvorsteny, tvorené sklotvorným prvkom, okolo ktorého sú zoskupené atómy kyslíka, resp. kartóny alkalických zemín a kovov. Keramické glazúry sa pripravujú mletím keramických frít s pomocnými surovinami (keramické pigmenty, stekucovadlá, adhézne činidlá,..) bubnových guľových mlynoch za pomoci korundových mlecích telies. Ako výmurovka mlynov sa používa korundová resp porcelánová výmurovka. Po umletí sa keramické glazúry situjú na vibračných sitách, magneticky separujú od kovových nečistôt a následne homogenizujú v podzemných zásobných bazénoch. Na výrobné glazovacie linky sa keramické glazúry navážajú v kovových prepravných nádobách pomocou vysokozdvižných vozíkov. Sieťotlačové pasty sa pripravujú spoločným mletím anoganických keramických pigmentov s tavivom a nosným médiom v špeciálnych miešacích mlynčekoch. Ako mlecia náplň slúžia korundové mikroguličky. Sieťotlačové pasty sa uskladňujú v uzatvárateľných plastových nádobách. Keramické frity, pigmenty ako aj ostatné pomocné glazúrové suroviny sú uskladnené v uzamknuteľných skladoch. | 1500 t/rok |  | Základné výrobno-technické zariadenie Bubnový mlyn Typ: MB 2000 Výkon motora: 17 kW Otáčky/min: 16 Bubnový mlyn Typ: MBM 1800 Výmurovka: porcelán Otáčky/min: 18 Miešače Typ: MVP 630 Výkon: 7,5 kW Objem: 4,8 m3 Mikroguličkový mlyn Typ: SMD-CUCCOLINI Výkon: 65 kg.hod-1 Napätie: 24 V Čerpadlá membránové Typ: WERDER-BIG MSB MBB Sacia výška: 7 m Tlak: 7 bar Výkon: 1,5 kW |  |  |
|  | Charakteristika surovín Hlavné suroviny Medzi hlavné (sklotvorné) suroviny radíme: kremeň, živec, kaolín, vápenec, ZnO, dolomit, korund, Al2O3. Pomocné suroviny Kalivá - Potláčajú priehľadnosť (zirkon-silikát) Farbivá - Rozlišujeme anorganické a organické. Organické farbivá sú účinné len v surovom stave. Stekucovadlá - Znižujú viskozitu, resp. zvyšujú tekutosť pri rovnakom množstve vody. Napríklad tripolyfosfát. Adhézne činidlá - Zvyšujú priľnavosť k črepu, glazúre, resp. zamedzujú oter nanesenej glazúry, alebo zvyšujú kvalitu sieťotlačového procesu. Napríklad karboxymetylcelulóza, fixatív. Dovoz surovín Glazúrové suroviny sa na závod Dlaždice dovážajú vrecované na prepravných drevených paletách, kvapalné suroviny sa dovážajú v plastových nádobách. Dovoz je zabezpečovaný vagónmi alebo kamiónmi. Vykládka a prevoz surovín je zabezpečovaný vysokozdvižnými vozíkmi, prípadne ručným paletizačným vozíkom. Suroviny sú po vykládke zhromažďované v sklade surovín na označené miesta. Suroviny dovážané v menšom množstve napr. keramické pigmenty sú výťahom premiestňované na plošinu nad mlecími bubnami, kde sú rovnako ukladané na označené miesta. Skladovacie priestory na plošine sú uzamknuteľné. Pracovný postup prípravy glazúr Zmenový predák resp. technológ zapíše do zošita navážok príslušnú receptúru s údajmi o množstve jednotlivých komponentov, čase mletia, typu mlyna. Do zošita pracovných pokynov upresní prípadne otázku umytia mlyna, kontroly výmurovky, zvyšku mletia, litrovej hmotnosti, viskozity, vypustenia mlyna. Obslužní zamestnanci zhromažďujú, resp. navážajú príslušné komponenty na plošinu nad starou a novou časťou prípravne, prípadne k bubnom malokapacitných a bubnom časti prípravne hmôt. Transport je zabezpečený vysokozdvižnými vozíkmi, paletizačným vozíkom, výťahmi. Váženie je zabezpečené elektronickou váhou s váživosťou 3000 kg, váhou váživosti 50 kg „obchodníckou“ váhou a laboratórnou váhou do váživosti 2000 g. Zamestnanec skontroluje v zošite, resp. fyzicky pri zmene receptúry umytie mlyna a podľa „veku“ výmurovky aj približnú hrúbku (podľa škár) a celistvosť výmurovky. Pomocou žeriavu, typu Demag, sa do vycentrovaného mlyna hrdlom hore vsunie hrdlo násypky. Nasleduje vyprázdňovanie vriec otváraných predmetom, resp. prepravných nádob. Okolie násypky musí byť čisté, aby kontaminácia pri vyprázdňovaní bola minimálna. Dbá sa, aby prepravné obaly (ich časti) neprepadli do bubna. Pridá sa potrebné množstvo mlecích telies (pazúrik, porcelán, alubit). Skontroluje sa čistota sitka na vodnom filtri a nasleduje napustenie potrebného množstva vody cez prietokomer. Niektoré glazúry, napr. biela lesklá sa pripravujú s upravovanou vodou z kotolne (pieskový filter, katex, menej dopravnej prímesi, železa). Uzatvorí sa veko mlyna a spustí sa pri nastavení spúšťača do základnej polohy. Po rozbehu mlyna obsluha plynulo zvýši otáčky na maximum. Následne sa do zošita navážok – zapíše začiatok a koniec mletia. | 2000 t/rok |  |  |  |  |
|  | Pracovné prípravy dekoračných pást a fixačného roztoku Zamestnanec PHaG podľa receptúry zadanej technológom naváži potrebné množstvo taviva a keramických pigmentov (zväčša sa pripravujú šarže 25 kg, 50 kg taviva). Navážené množstvá sa dávkujú do predmiešavača za súčasného dodávania média CERADEK B-27, alebo PEG – 300. Nasleduje premiestnenie tejto masy do mikroguličkového mlynčeka, v ktorom sa tavivo umelie na nulový zvyšok(sito 0,043mm) a dôjde tiež k rozotreniu pigmentu. Po asi 30 min. miešania sa umletá dekoračná pasta za asi 20 min. vypustí do prepravnej nádoby. Skontroluje sa zvyšok na site 43 µm. Pripravená pasta má teplotu asi 60–70 °C, preto sa má pripravovať aspoň v dvojhodinovom predstihu. Roztok fixatívu sa pripravuje zmiešaním 250 l CHIMFIX S – 120 v 3000 l vody. Zmiešavanie sa vykonáva v zásobnom bazéne. Pripravený roztok fixatívu sa rozváža na glazovacie linky v plastových prepravných nádobách. Charakter produkovaných odpadov Odpadná technologická voda produkovaná počas umývania, sa po prečistení v závodnej „ČOV“ opäť používa vo výrobnom procese. Použité papierové vrecia sa lisujú a vyvážajú do komunálnych zberní. Plastové vrecia a fólie sa zhromažďujú a odovzdávajú na zhodnotenie organizácii na to určenej – v zmysle zmluvy. Tuhé častice z odpadnej vody sa filtrujú na kalolise, následne sa zhromažďujú v zásobných surovinových boxoch a spätne spracovávajú vo výrobe keramických hmôt. |  |  |  |  |  |
|  | Výrobné stredisko SACMI I a SACMI II Výroba glazovaných výrobkov na linke SACMI I a SACMI II: Lisovacia prášková hmota - granulát pripravený na stredisku prípravy hmôt a glazúr o požadovanej vlhkosti a granulometrie navážajú zamestnanci navážky granulátu do zásobníkov hydraulických lisov PH 680 resp. PH 1600 fy SACMI. Lisovacia hmota – granulát lisovaním sa tvaruje na požadované rozmery – (hrúbka, šírka, výška) prevádzkovým tlakom 230 až 250 kg.cm-2. Získané výlisky sa pred ďalšou operáciou sušia v sušiarni EVA 170 resp. EVA 190 na minimálnu, resp. nulovú zbytkovú vlhkosť (max 0,5 %). Následné operácie nanášania engoby a glazúry patria k najcitlivejším úsekom, viaceré defekty sa nutne premietnu do zníženia kvality výroby, pretože krátky rýchlovýpalný proces len zriedka odstráni spomínané vady. Pri neglazovaných – režných výrobkov sa na výlisky nanáša ochranná vrstva prístreku tzv. ANTISPI, ktorá zabraňuje zašpineniu povrchu finálného výrobku. Engobovanie a glazovanie sa prevádza pomocou nanášacích zvonov, štrbín alebo diskových kabínok. Bezprostredne pred aplikáciou prvej vrstvy engoby je treba ovlhčiť povrch vysušeného a kartáčom očisteného výlisku veľmi jemne rozprášenou vodnou hmlou. Oglazované výlisky môžu byť následne zdobené sieťotlačovými pastami pomocou pripravených sít alebo dekoračných valcov a s tým súvisiacim strojno-technologickým zariadením. Ďalšie zdobiace techniky – prístrek jemne rozptýlenej glazúry, alebo práškové zdobenie – posyp sú uplatňované podľa rôznorodosti vyrábaných vzorov. Na konci glazovacej linky sa na rub výliskov nanesie ochranná vrstva spodnej engoby, ktorá chráni pecné rolne zabezpečujúce pohyb vypaľovaného materiálu pred rýchlym znehodnotením. Po tejto operácii sa dané glazované zdobené výlisky umiestňujú do prepravných vozov, ktoré sa skladujú zo súboru etážnych rolní. Po cca 60 – 120 min. odstatí sa výlisky pália vo valčekovej rýchlovýpalovej peci pri teplote cca 1100 °C. Po výpale sú výrobky triedené na automatickej triediacej linke a následne balené. Výroba neglazovaných dlaždíc na linke SACMI I a SACMI II. Technologický proces výroby neglazovaných dlaždíc na výrobnej linke SACMI I a SACMI II rozdeľujeme do štyroch základ-ných výrobno-technologických operácií: - lisovanie granulátu na hydraulických lisoch - nános spodnej engoby a antispi – prístreku - výpal finálnych výrobkov - triedenie, balenie, expedícia Základom výroby neglazovaných dlaždíc na týchto výrobných linkách je produkcia jemnozrnných porfýrov – dvoj a trojfarebných – a v menšej miere výroba tzv. unifarebných výrobkov – jednofarebných rozmerov 300x300 resp. 200x200 mm. Povrch finálnych výrobkov môže byť hladký, reliéfový, protišmykový resp. schodovka. Charakter produkovaných odpadov Surové poškodené výlisky ako aj lisovací granulát, ktorý nespĺňa kvalitatívne parametre sa spätne používajú vo výrobe, ako jedna zo zložiek keramických črepov. Vypálené odpadné výrobky sa vyvážajú na skládku ako inertný odpad. | 1,55 mil. m2/rok 1,6 mil. m2/rok |  | Výrobné stredisko SACMI sa skladá z dvoch samostatných výrobných liniek, ktoré sú určené na výrobu glazovaných dlaždíc, neglazovaných dlaždíc a obkladačiek. Glazované dlaždice mrazuvzdorné sa vyrábajú v štandardnom rozmere 300x300 mm, nemrazuvzdorné sa vyrábajú v rozmere 200x200 mm. Obkladačky sa vyrábajú v rozmeroch 200 x 200 mm a 250 x 200 mm. Glazované dlaždice mrazuvzdorné sa vyrábajú jednožiarovou technológiou – tzv. monocutura. Glazované dlaždice nemrazuvzdorné a obkladačky sa vyrábajú jednožiarovou technológiou – monoporóza. Výrobná linka SACMI II. zabezpečuje výrobu neglazovaných a glazovaných dlaždíc s nasiakavosťou E <= 3 % hm. Podľa druhu vyrábaných finálnych výrobkov, ako aj podľa nasiakavosti a použitých technológií členíme výrobu tohto výrobného strediska na dva základné druhy. Jedným je výroba glazovaných mrazuvzdorných výrobkov štandardného rozmeru 300x300 mm. Druhým druhom výroby je produkcia neglazovaných mrazuvzdorných výrobkov rozmeru 300x300 mm, 200x200 mm a 150x150 mm s nasiakavosťou 0,1 % hm., tzv. porcelanato. Povrch vyrábaných dlaždíc môže byť hladký, reliéfový, protišmykový resp. schodovka. Nakoľko je výrobno-technologické vybavenie jednotlivých výrobných liniek značne odlišné a samotné technologické postupy výroby glazovaných dlaždíc, neglazovaných dlaždíc a obkladačiek rôzne, popisujú tieto výroby tri samostatné technologické reglementy. Pracovnú a organizačnú činnosť výrobného strediska riadi vedúci strediska SACMI I a SACMI II. Základné výrobno-technologické zariadenie Hydraulický lis PH 680 Výrobca: ITA SACMI Typ: PH 680 Max. lis. sila: 600 t Hydraulický lis PH 1600 Výrobca: ITA SACMI Typ: PH 1600 Max. lis. sila: 1600 t Vertikálna sušiareň EVA 170 - SACMI I Výrobca : ITA SACMI Max. teplota : 200° C Konštantný tepelný výkon : 600 000 Kcal/hod Max. vlhkosť po vysušení : 0,5 % Komín  450 mm Výrobca : ITA SACMI Max. teplota : 240° C Konštantný tepelný výkon : 600 000 Kcal/hod Max. vlhkosť po vysušení : 0,5 % Komín  450 mm Dvojetážová rýchlovýpal. rolňová pec – SACMI – RKK, - SACMI I dĺžka pece: 77,7 m šírka pece: 1,65 m využiteľná šírka kanálu: 1,41 m počet horákov: 240 ks palivo: zemný plyn max. pracovná teplota: 1190 °C oceľové rolne: 178 ks keramické rolne: 1221 ks špecifická spotreba: 550 kcal.kg-1 (vo vzťahu na nevypálený materiál) max. denná produkcia: 5100 m2 materiál v peci: cca 210 m2 (podľa formátu) cyklus výpalu: 60-65 min Pec SACMI I Komín  800 mm. Komín  1 000 mm. Kompenzátoro na gl.linke : Komín  120 mm. Triediaca linka Výrobca: NUOVAFIMA Napätie: 380 V Príkon: 14 kW Rýchlosť: nastaviteľná Pec SACMI II Komín  800 mm. Komín  950 mm. Komín  450 mm. Kompenzátor  120 mm. Zmršťovací box SACMI II : Komín  220 mm. Zmršťovací box GDD : Komín  210 mm – 2 ks Malý rozprach Komín  280 mm. Infražiariče HELIOS SACMI III : Komín  140 mm- 16 ks Kotolňa : Kotol K 1, komín  750 mm Kotol K 2, komín  1400 mm vo výške 60 m. Kotol K 3, komín  1400 mm vo výške 60 m. |  |  |
|  | VÝROBNÉ STREDISKO F1L a SACMI III Výrobné stredisko F1L Na pracovisku F1L sa vyrábajú veľkorozmerové neglazované dlaždice mrazuvzdorné s nasiakavosťou E <= 0,5 % hm., tzv. porcelanato. Povrch vyrábaných dlaždíc môže byť hladký alebo reliéfový. Na lícnu plochu sa pred výpalom nanáša špeciálny nástrek – ANTISPI. Spodná plocha výrobkov sa opatrí nánosom spodnej engoby, ktorá zabraňuje nalepovaniu keramického črepu, resp. antišpinivému prístreku na keramické valčeky počas výpalu. Štandardné rozmery dlaždíc vyrábaných na pracovisku F1L sú 300 x 300mm, resp. 200 x 200 mm. Hrúbka finálnych výrobkov je 8 mm. V prípade výrobkov určených na leštenie sa hrúbka pohybuje v rozmedzí 8,4–8,6 mm. Samotný výrobný proces na tomto pracovisku môžeme rozdeliť do štyroch základných výrobno-technologických operácií: - lisovanie a sušenie výliskov - nános ANTISPI- prístreku a spodnej engoby - výpal na plynovej valčekovej peci - triedenie, balenie a expedícia finálnych výrobkov Lisovanie K výrobe neglazovaných dlaždíc sa na pracovisku F1L používa lisovací granulát vyrábaný na pracovisku prípravy lisovacieho granulátu. Keďže sa jedná o pracovisko s rýchlovýpalovou technológiou používané lisovacie granuláty sú pripravované na báze živcových surovín. Na kvalitu lisovacieho granulátu vplýva najmä granulometrické zloženie a jeho vlhkosť. Samotný proces lisovania sa vykonáva na hydraulických lisoch s typovým označením PH 1600 resp. PH 1400, výrobcom ktorých je talianska firma SACMI. Špecifický lisovací tlak pri lisovaní veľkorozmerových dlaždíc sa pohybuje v rozmedzí 280-320 kg.cm-2 v závislosti od druhu výrobnej hmoty a požadovaného rozmeru, ako aj hrúbky finálneho výrobku. Lisovanie je vykonávané do kovovej trojotvorovej, resp. päťotvorovej formy na hydraulickom lise PH 1600 resp. PH 1400. Lisuje sa dvojitým zalisovaním: | 550 tis. m2/rok |  | Výrobné linky F1L a SACMI III sú určené na výrobu veľko-rozmerových neglazovaných výrobkov s nasiakavosťou E <= 0,5 % hm., tzv. porcelanato. Organickou súčasťou tohto výrobného strediska je leštiaca a kalibračná linka, rezacia linka na výrobu soklov, pracovisko výroby keramickej mozaiky, pracovisko navážky lisovacieho granulátu, ktoré zahŕňa aj tri automatické linky na miešanie porfýrov a linka na prípravu hrubozrných granulátov a keramických púdrov. Pracovnú činnosť týchto pomocných pracovísk popisujú príslušné pracovné postupy. Činnosť výrobného strediska F1L a SACMI III riadi vedúci strediska. Základné výrobno-technické zariadenia Hydraulický lis PH 1600 Výrobca: ITA SACMI Typ: PH 1600 Vzdialenosť stĺpov: 1450 mm Max. zdvih : 140 mm Max. počet cyklov: 24 / min. Max. lisovací tlak: 1600 t Inštalovaný príkon : 59 KW Hydraulický lis PH 1400 Výrobca: TA SACMI Typ: PH 1400 Max. lisovací tlak: 1400 t Vzdialenosť stĺpov: 1400 mm Max. zdvih razníka : 140 mm Max. výška násevu . 60 mm Max. počet cyklov : 24 Napájacie napätie : 110 V Inštalovaný príkon : 75 KW Lavičková sušiareň Výrobca: ITA SITI Typ: U – 2 Topné médium : zemný plyn Typ horáka : I.T.A.S.TYP 160RAH Tepel. výkon: 400 000 kcal/hod 0,465 MW Tlak plynu : 100 mB Doba sušenia : 90 min Max. teplota: 200 °C Komín  630 mm-2 ks. Vypaľovacia pec - valčeková Výrobca: ITA SITI Typ: F1L Max. teplota: 1200 °C Dĺžka: 50,4 m Priemer rolni : 27 mm Min. rozmer : 150 x 150 mm Napätie : 220/380 V Topné médium : zemný plyn Vstupný tlak : 90 kPa Max. tepelný výkon : 2,5 MW Výkon pece : 2050 m2 /24 hod Rýchl. posunu: 700–950 mm/min Komín ø 500 mm, 2 ks Triediaca linka Výrobca: ITA SATI Elektr. príkon – triediaca linka 3,0 kW - baliaca linka 4,8 kW |  |  |
|  | - Prvé zalisovanie – tlak 5 MPa, zlisovaný materiál nie je príliš pevný, ale hlavná úloha tejto fázy je vytlačiť vzduch z priestorov medzi granulami – je to tzv. odvzdušnenie. - Druhé zalisovanie – je pri tlaku18 – 26 MPa, dáva materiálu konečnú formu aj pevnosť (tlak udávaný na manometri) počet zalisovaní 9-12 min-1 hrúbka výlisku 8,6 mm max. rozdiel v hrúbke 0,3 mm min. pevnosť výlisku 0,6 MPa Forma aj razníky sú vyhrievané, čo umožňuje priebežné čistenie, ako aj dokonalé uvolnenie dlaždice formy – výraz. Pri lisovaní sa v súčasnosti používajú rubové izostatické razníky, ktorých úlohou je eliminovať nerovnomernosti pri náseve lisovacieho granulátu do lisov. hniezd a tým znižovať možnosť rozmerových deformácií pri výpale (kliny) Sušenie Sušenie je vykonávané v lavičkovej plynovej sušiarni SITI typ 85-P3017-00-1. Princíp sušenia spočíva v tom, že sa vyrába vzdušný prúd, ktorý ide v protismere pohybu materiálu. To umožňuje, aby dlaždice, ktoré vchádzajú do sušiarne, boli ovievané mierne teplým vzduchom a postupne prechádzali do teplejšej a suchšej zóny. Dlaždice sa nakladajú na lavičky a pohybujú sa horizontálne v sušiarni. - max. teplota: 200 °C - pevnosť výsušku: min 2,5 MPa -doba sušenia: 98 min - výstupná teplota:80–90 °C Vysušené dlaždice sú vysúvané strojom na dopravný pás linky, kde sa pred zasúvaním do voza nanáša ochranná vrstva glazúry na potlačenie špinivosti dlaždíc. Nanášanie ochrannej vrstvy na dlaždice – „antispi“ Na ošetrenie povrchu režných dlaždíc sa používa tenká vrstva 10–15g /1 ks 10% suspenzie špeciálnej glazúry, ktorej úlohou je zataviť povrchové póry a tým eliminovať špinivosť finálnych výrobkov. Na nanášanie sa používa dvojdisková kabínka. Vlastnosti nanášanej suspenzie sú vždy uvedené v riadiacom liste ku každému výrobku.Za kvalitu nanášania ochrannej protišpinivej vrstvy ako aj spodnej engoby zodpovedá obslužný zamestnanec pece. Nanášanie spodnej engoby Engoba sa nanáša pomocou gumených valčekov na rubovú stranu dlaždice. Jej úlohou je zabrániť styku črepu s valčekmi rolkovej pece, hlavne v žiarovom pásme. Z tohoto dôvodu musí byť žiaruvzdornejšia ako vypaľovaný črep sa nesmie pri vypaľovacej teplote začať taviť. Nedostatočné, resp. nerovnomerné nanášanie spodnej engoby môže spôsobiť nabaľovanie a zalepenie valčekov, čo môže viesť ku kriveniu hotových výrobkov počas výpalu, ako aj k havárii v peci. Nakladanie a vykladanie do zásobných vozov Na konci transportnej linky sú nakladače, ktoré dlaždice automaticky ukladajú do zásobných vozov. Pri nakladaní do vozov môže dochádzať k poškodzovaniu hrán, ktoré môže byť vyvolané nedodržaním medzier. Rovnako je potrebné venovať pozornosť vodiacim lištám, ktoré môžu rovnako spôsobiť obíjanie rohov alebo vyvolať skríženie dlaždice na linke. Rovnakým spôsobom sa dlaždice vyberajú po odstáti na nakladanie do pece. Výpal Výpal dáva črepu tvrdosť, stabilitu a odolnosť voči fyzikálnym a chemickým vplyvom, ako aj žiadanú farbu. Výpal je vykonávaný v dvojetážovej rýchlovýpalovej valčekovej peci s označením F1L, palivo – zemný plyn, dĺžka pece je 56 m, max. teplota 1200 °C. Samotný výpal rozdeľujeme do troch fáz: - predohrev - vlastný výpal - chladenie Triedenie Vypálené dlaždice sú triedené na linke SACMI, podľa normy STN EN 176. Triedi sa podľa rozmerov, odtieňov a chýb na povrchu. Triedenie podľa rozmerových parametrov je vyhodnocované triediacou linkou elektronicky. Triedenie podľa odtieňov a estetických vád vykonáva obsluha vizuálne. Po vytriedení sa dlaždice automaticky balia do krabíc s označením názvu a čísla vzoru, odtieňa, triedy, čísla triedičky a dátumu. Krabice sú ďalej automatom ukladané na jednotlivé palety podľa triedy a rozmerovej skupiny. Po zafóliovaní v zmrašťovacom tuneli sú vyvážané do skladu hotových výrobkov. Charakter produkovaných odpadov Surové výlisky poškodené, ako aj lisovací granulát, ktorý nespĺňa kvalitatívne parametre sa spätne používajú ako jedna zo zložiek keramických črepov. Vypálené odpadné výrobky sa vyvážajú na skládku ako inertný odpad. Odpadná technologická voda sa po prečistení na závodnej ČOV spätne používa vo výrobnom procese. |  |  |  |  |  |
|  | Výrobné stredisko SACMI III Lisovanie Lisovanie je vykonávané do kovovej formy s použitím izostatických razníkov na hydraulickom lise fy SACMI s typovým označením PH 2890. Lisovanie keramického granulátu prebieha v troch navzájom na seba nadväzujúcich fázach: - násev lisovacieho granulátu do lisovacích hniezd lisovanie - výraz výliskov z lisovacej for-my a ich vysunutie z lisovacieho priestoru Pri polosuchom lisovaní samotný proces lisovania prebieha v dvoch fázach - tzv. dvojité zalisovanie. a) Prvé zalisovanie je zalisovanie s pomerne nízkym tlakom cca 50 bar. Zlisovaný materiál ešte nie je príliš pevný, ale hlavná úloha tejto fázy je vytlačiť vzduch z priestoru medzi granulami - je to tzv. odvzdušnenie. Nedostatočné odvzdušnenie môže spôsobovať vrstevnatú štruktúru výlisku - finálny výrobok má nedostatočnú mechanickú pevnosť. b) Druhé zalisovanie pri tlaku od 200-280 bar dáva materiálu konečnú formu a pevnosť (údaj na manometri). Špecifický lisovací tlak pri lisovaní neglazovaných dlaždíc na linke SACMI III sa pohybuje v rozmedzí 350-450 kg.cm-2 v závislosti od rozmerov lisovaných výrobkov a druhu výrobnej hmoty. Pri lisovaní sa v súčasnosti používajú rubové izostatické razníky, ktorých úlohou je eliminovať nerovnomernosť v náseve lisovacieho granulátu do lisovacích hniezd a tým znižovať možnosť' rozmerových deformácií finálnych výrobkov pri výpale (tzv. kliny, súdkovitý tvar, piškótovitý tvar). Vrchné razníky sú vysokoleštené oceľové. Sušenie Na sušenie výliskov na výrobnej linke SACMI III sa používa päťkanálová horizontálna sušiareň s výrobným označením ECP/11,3. Princíp sušenia spočíva v tom, že sa vyrába teplý vzdušný prúd, ktorý ide v protismere pohybu sušeného materiálu. To umožňuje, aby výlisky, ktoré vchádzajú do sušiame boli ovievané mierne teplým vlhkým vzduchom a postupne prechádzali do teplejšej a suchšej zóny. Dlaždice sa nakladajú na kovové rolne a po sušiarni sa pohybujú horizontálne cez pät' priebežných kanálov. Nakladanie a vykladanie materiálu do a zo sušiame zabezpečuje automatické zariadenie riadené mikroprocesorom - typ NUE. - max. teplota - 280 °C - vstupná vlhkosť výliskov - 5,5 - 6,5 % hm. - výstupná vlhkosť výliskov - 0,5 % hm. - doba sušenia - cca 25 min - výstupná teplota výliskov - 120 °C - množstvo materiálu v sušiarni - 95 m2 - špecifická spotreba tepla - 75 kcal.kg-1 Nanášanie ochrannej vrstvy na dlaždice – ANTISPI Na ošetrenie povrchu neglazovaných dlaždíc sa používa tvrdá transparentná vrstva 10% suspenzie špeciálnej glazúry, ktorej úlohou je zataviť povrchové póry dlaždice a tým eliminovať špinivosť finálnych výrobkov. Na nános ochrannej vrstvy - ANTISPI sa na výrobnej linke SACMI III používa dvojdisková rozprašovacia kabínka resp. dvojtrysková rozprašovacia kabínka. Nanášanie spodnej engoby Spodná engoba je bielopáliaca sa vysoko žiaruvzdomá keramická suspenzia na báze Al203 a ZrSi04, ktorá vytvára ochrannú medzivrstvu medzi spodnou stranou dlaždice a pecnými keramickými rolňami. Z tohto dôvodu musí byť žiaruvzdornejšia ako vypaľovaný črep a nesmie sa pri vypaľovacej teplote v žiarovom pásme začať' taviť. Nános spodnej engoby sa na výrobnej linke SACMI III realizuje na rolkovej engobovacej jednotke so samozoraďovacími tangencialnými gumovými rolňami. Nános spodnej engoby musí byť rovnomerný a musí pokrývať' celu spodnú stranu dlaždice. Nedostatočné nanášanie spodnej engoby môže spôsobiť nabaľovanie a zalepovanie keramických rolní, po ktorých sa dlaždice v peci počas výpalu pohybujú. Výsledkom je potom plošné krivenie finálnych výrobkov počas výpalu a v extrémnych prípadoch aj havárie v peci. Dopravné cesty Transport výliskov od lisu do horizontálnej sušiame, následne na nános prístreku ochrannej vrstvy ANTISPI a nános spodnej engoby je realizovaný na dvojici klinových remeňov. Po celej dopravnej linke sú umiestnené vodiace lišty, ktoré sa musia priebežné čistiť. Zabráni sa tým narušeniu hrán a rohov výliskov. Po nanesení spodnej engoby sú výlisky umiestnené do zásobných boxov (AGV) pomocou horizontálnej nakladacej jednotky, ktorá sa skladá z dvojčinného vertikálneho elevátora pre mobilný odoberací rolkový dopravník a zoraďovačky dlaždíc do radu, ktorá nadväzuje na plniace zariadenie boxov. Pretože sa manipuluje s pomerne krehkým materiálom, je dôležité zosúladenie celého nakladacieho systému kvôli možnému mechanického narušeniu hrán a rohov výliskov. Po naložení je zásobný box prepravovaný, pomocou automatického vozíka, ktorý sa pohybuje nad magnetickými vodidlami zabudovanými v podlahe do priestoru zavážania pece. Zásoba výliskov pred pecou je cca 2000 m 2, t.j. približne na 12 hodinovú prevádzku pece. Výpal keramických dlaždíc Výpal na výrobnej linke SACMI III je realizovaný v jednokanálovej rýchlovýpalovej valčekovej peci s výrobným označením FMS 255/105. Max. vypaľovacia teplota: - 1250 °C Palivo: - zemný plyn Celková dĺžka pece: -105 m Špecifická spotreba tepla - 420 kcal.kg-1 Denný výkon pece: 4850 m2 Horáky sú umiestnené pod aj nad rolňami. Výpal - jednotlivých druhov výrobkov je vykonávaný podľa vyparovacej krivky uvedenej na riadiacom liste výrobkov. Za zostavovanie páliacich kriviek a zoraďovanie pece je zodpovedný tepelný technik závodu. Triedenie Finálne výrobky sú po výpale uložené nakladacím zariadením s prísavkami na kovové zásobné palety cca 400 m2/paleta. Tieto palety sú pomocou automatického vozíka uložené do určených priestorov ako zásoba na triedenie - cca 60 hodín. Na samotnú triediacu linku sú dlaždice nakladané z kovových paliet vykladacím zariadením s prísavkami. Dlaždice sa triedia podľa STN EN 176. Triedia sa do štyroch kvalitatívnych tried podľa rozmerov, odtieňov a chyb povrchu. Triedenia podľa rozmerových tolerancií zabezpečuje elektronické zariadenia triediacej linky. Triedenie podľa odtieňov vád povrchu a mechanických poškodení vykonáva vizuálne obsluha triediacich liniek. Po vytriedení sa finálne výrobky balia do krabíc z tvrdej papierovej lepenky s označením druhu, odtieňa, triedy, rozmerovej skupiny, čísla triedičky a dátumu výroby. Krabice sú ukladané mechanickým paletovacím strojom, na drevené palety ktoré sa po zafóliovaní expedujú. Charakter produkovaných odpadov Surové výlisky – poškodené ako aj lisovací granulát, ktorý nespĺňa kvalitatívne parametre sa spätne používajú ako jedna zo zložiek keramických črepov. Vypálené odpadné výrobky sa využívajú na skládku ako inertný odpad. Odpadná technologická voda sa po vyčistení na závodnej ČOV spätne používa vo výrobnom procese. Bližšie bod D 2.2.1.2. | 1,6 mil. m2/rok |  | Technologický proces výroby neglazovaných dlaždíc na výrobnej linke SACMI III rozdeľujeme do štyroch základných výrobno-technologických operácií : - lisovanie granulátu na hydrau- lických lisoch - sušenie výliskov - výpal finálnych výrobkov - triedenie, balenie a expedícia finálnych výrobkov Základom výroby neglazovaných dlaždíc na tejto výrobnej linke je produkcia jemnozrných porfýrov - dvoj a trojfarebných porfýrov a v menšej miere výroba hrubozrných porfýrov. Povrch finálnych výrobkov môže byť hladký, reliéfový a leštený (preleštený za surova). Základné výrobno-technologické zariadenia : Hydraulický lis PH – 2890 : Výrobca : SACMI Taliansko Priemer stlpca : 380 mm Vzdialenosť stĺpov : 1750 mm Max. zdvih razníka : 160 mm Max. lis. sila : 2750 t Max. počet cyklov/min: 21 Inštalovaný príkon : 94 KW Uspôsobenie na rozmer : 300x300 mm Počet výstupov : 4 Päťkanálová horizontálna sušiareň : Výrobca : SACMI Taliansko Typ : ECP 285 / 11,3 Max. príkon : 1165 KW Max. prac. teplota: 200 ° C Max. výkon : 4900 kg/hod. Max. pretlak : 0,002 mBar Dĺžka sušiarne : 11,3 m Šírka kanála : 2850 mm Prac. šírka : 2750 mm Priemer rolne : 40 mm Min. rozmer výrobku:145 mm Tepelný výkon: 1 200 000 kcal/hod Komín ø 500 mm Valčeková pec : Výrobca : SACMI Taliansko Typ pece : FMS 255/105 Tepelný výkon : 5040 KW Dĺžka pece : 105 m Šírka pece : 2550 mm Atmosféra v peci : oxidačná Výkon pece : 4850 m2 Prac. teplota : 1200 °C Max. teplota : 1250 °C Max. výkon : 3750 kg/hod Max. pretlak pece : 0,02 bar Tlak plynu : 0,8 bar Rolne : dĺžka - 3430 mm priemer – 45/35 mm Počet rolní : 1658 ks Komín ø 630 mm, 3 ks Automatická triediaca linka : Výrobca : SACMI Taliansko Typ : MASTER Napätie : 400 V Min. rozmer : 200x200 mm Max. rozmer : 600x600 mm Vstup. tlak vzduchu : 6 bar Počet stohovačov : 9 Počet výstupov : 7 Celkový príkon : 15 KW Páskovacia a fóliovacia linka : Výrobca : A.R.E.T. s.r.o. Taliansko Rozmer paliet : 120x80 cm Max. výkon : 50 pal./hod Max. hmotnosť pal.: 1500 kg Výška dopravníka : 500 mm Nápätie : 220/380 V- 50 Hz Palivo : zemný plyn Spotreba : 15-20 m3/hod Tlak vzduchu : 6 bar |  |  |
| 3.2 | Názov skladu, medziskladu, skladovacích a prevádzkových nádrží, potrubných rozvodov a manipulačných plôch surovín, výrobkov, pomocných látok a odpadov | Projektovaná kapacita |  | Technická charakteristika |  | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zhromaždisko NO č. 1 | Projektovaná kapacita 3000 kg NO |  | Zhromaždisko nebezpečných odpadov - murovaný krytý sklad s betónovou podlahou pri výrobnej hale režných dlaždíc. V prípade úniku je objekt vybavený zbernou nádobou, perlitom, lopatou a metlou. |  | Bloková schéma č.1 Príloha č. 37 |
| 2 | Zhromaždisko NO č. 2 | Projektovaná kapacita 15 000 t |  | Zhromaždisko nebezpečných odpadov – murovaný sklad s betónovou podlahou súčasť budovy - ATRITOR. V prípade úniku je objekt vybavený zbernou nádobou, perlitom, lopatou a metlou. |  | Bloková schéma č.1 Príloha č. 37 |
| 3 | Zhromaždisko NO č. 3 | Projektovaná kapacita 10000 l nebezpečného odpadu |  | Zhromaždisko nebezpečných odpadov –plechový sklad s betónovou podlahou pri sklade PHM. V prípade úniku ropných látok je objekt vybavený záchytnou jímkou, zbernou nádobou, lopatou a metlou. |  | Bloková schéma č.1 Príloha č. 37 |
| 4 | Zhromaždisko č. 4 | Projektovaná kapacita 10000kg ostatného odpadu |  | Zhromaždisko ostatného odpadu - plechový sklad s betónovou podlahou. K úniku ropných látok v objekte nedochádza. |  | Bloková schéma č.1 Príloha č. 37 |
| 5 | Sklad hotových výrobkov č.5 | Projektovaná kapacita 416.625 m2 výrobkov |  | Kryté sklad. priestory hot. výr. K úniku ropných látok v objekte nedochádza. |  | Príloha č. 44 |
| 6 | Sklad hotových výrobkov č.6 | 583.375 m2 výrobkov |  | Nekryté sklad. priestory hot. výr. K úniku ropných látok v objekte nedochádza. |  | Príloha č. 44 |
| 7 | BENCALOR č.7 | Projektovaná kapacita 16000 l pohonných hmôt |  | Nádrž ( BENCALOR ) na motorovú naftu . Oceľová dvojplášťová nádrž objemu 16 000 l , výr. číslo 633, výrobca Vihorlat Michalovce. Súčasťou čerpacej stanice PHM je aj podzemná betónová vaňa s prísadou vodotesného cementu o rozmeroch 1500 x 2550 mm, hĺbka 1400 mm a odvodňovací rigol umiestnený pri čerpacej stanici PHM. Slúži na zachytávanie znečistených dažďových vôd prípadne únikov pohonných hmôt v prevádzke je od roku 1978. Rozmerový náčrtok nádrže, popis a elektro. Vysvedčenie o skúške. Osvedčenie o tlakovej skúške. Osvedčenie akosti a kompletnosti výrobkov. Súhrnná technická správa... Záväzný posudok hygienika. Správa o pravidelnej odbornej prehliadke a skúške EZ Správa o prehliadke-skúške TZ. |  | Bloková schéma č.1 Príloha č. 37 114 115 116 117 118 119 120 121 |
| 8 | Sklad PHM č. 8 | Projektovaná kapacita 122 m2 |  | Sklad PHM a olejov- murovaná stavba s betónovou podlahou . |  | Bloková schéma č.1 Príloha č. 37 |
| 9 | Sklad obalov, sklad ND č. 9 | Projektovaná kapacita 2988 m2 |  | Kryté skladové priestory- sklady obalov, ND, pomocného materiálu, hutného materiálu. |  | Bloková schéma č.1 Príloha č. 37 |
| 10 | Sklad paliet, sklad HM č.10 | Projektovaná kapacita 1686 m2 |  | Nekryté skladové priestory sklady paliet, hutného materiálu. |  | Príloha č. 44 |
| 11 | Sklad mechanizmov č.11 | Sklad strojnej údržby slúžiaci pre ťažké strojné mechanizmy |  | Priemyselná budova EP / sklad strojnej údržby /.Objekt je situovaný v južnej časti areálu závodu, vedľa budovy KMP. Prístup k objektu je po vnútornej komunikácií napojený na vnútorný okruh okolo celého areálu závodu. Pôdorysné rozmery objektu sú 20 x 14 m, plocha 284 m² Konštrukcia : hala s oceľovými stĺpmi a väzníkmi, strecha sedlová, krytina oceľový vlnitý plech . Obvodový plášť z oceľového plechu v dvoch vrstvách medzi ktorými sa nachádza tepelná izolácia z minerálnej vlny. Vstup do objektu cez veľké dvojkrídlové vráta z čelnej aj zadnej strany. Objekt je napojený na elektrickú energiu. Objekt slúži ako sklad strojnej údržby pre ťažké strojné mechanizmy. |  | Bloková schéma č.1 Príloha č. 37 |
| 12 | Zhromaždisko ojazdených pneumatík | Box na ojazdené pneumatiky |  | Krytý skladový priestor na cca 100 ks pneumatík. |  | Bloková schéma č.1 Príloha č. 37 |
| 13 | Sklad technických fliaš | sklad MTZ |  | Murovaný sklad s betónovou podlahou slúži na uskladnenie tlakových fliaš s technickými plynmi. |  | Bloková schéma č.1 príloha č.37 |
| 14 | Hlavná regulačná stanica plynu. | Murovaná budova s betónovou podlahou. |  | Slúži na rozvod plynu na závode. |  | Bloková schéma č.1 Príloha č.37 |
| 15 | Sklad hotových výrobkov | Murovaná budova keramoperlitu s betónovou podlahou. Skladá sa z dvoch častí – 1.časť 34000 m2 dlaždíc, 2.časť – 31000 m2. |  | ## Slúži ako sklad hotových výrobkov. |  | Bloková schéma č.1 príloha č.37 |
| 16 | Sklad materiálno- technického zabezpečenia | Murovaná stavba s betónovou podlahou |  | Slúži na skladovanie hutného materiálu s kapacitou 500 t. |  | Bloková schéma č.1 príloha č.37 |
| 17 | Garáže | Murovaná stavba s betónovou podlahou. |  | Slúži na garážovanie motorových vozidiel, proti úniku ropných látok je objekt zabezpečený zbernou nádobou, perlitom, lopatou a metlou. |  | Bloková schéma č1 príloha č.37 |
| 18 | Mechanická dielňa | Murovaná stavba s betónovou podlahou. |  | Slúži na výrobu a opravy náhradných dielov a lisovacích foriem proti, úniku ropných látok je dielňa vybavená zbernou nádobou, perlitom, lopatou a metlou. |  | Bloková schéma č.1 príloha č.37 |
| 19 | Remíza | Murovaná stavba s odizolovanou montážnou jamou a betónovou podlahou. |  | Slúži na garážovanie lokotraktora, v prípade úniku ropných látok je remíza vybavená zbernou nádobou, perlitom, lopatou a metlou |  | Bloková schéma č.1 príloha č.37 |
| 20 | Skladovacie boxy | Železobetónové skladovacie boxy vo vnútri haly v počte 41 boxov so skladovou kapacitou 17400 t surovín. |  | Skladovacie boxy slúžia na návažku a skladovanie rôznych surovín (íly, vápenec, dolomit a pod.) oddelených železobetónovou priečkou,k úniku ropných látok tu nedochádza. |  | Príloha č.44 |
| 21 | Sklad suroviny | Vonkajšia skládka s betónovou podlahou kde sa skladuje surovina Tepličany o kapacite 1000 t. |  | Skladovací priestor slúži na návažku a skladovanie suroviny. |  | Príloha č.44 |
| 22 | Sklad suroviny | Vonkajšia skládka s betónovou podlahou kde sa skladuje surovina Čabanovka o kapacite 5500 t. |  | Skladovací priestor slúži na návažku a skladovanie suroviny. |  | Príloha č.44 |
| 23 | Sklad suroviny | Vonkajšia skládka s betónovou podlahou kde sa skladuje surovina Živec o kapacite 6000 t. |  | Skladovací priestor slúži na navážku a skladovanie suroviny. |  | Príloha č.44 |
| 24 | Sklad suroviny | Vonkajšia skládka s betónovou podlahou oddelená dvoma železobetonovými prepážkami, kde sa skladujú suroviny Živec RO kapacita 6000 t , Veselovská kapacita 6000 t a Lazy kapacita 2000t. |  | Skladovací priestor slúži na navážku a skladovanie suroviny. |  | Príloha č.44 |
| 3.3 | Názov ostatných súvisiacich činnosti | Charakteristika a opis činnosti |  | Väzba činnosti na vyššie charakterizované technologické uzly a sklady |  | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| Technické parametre zdroja |  |  |  |  |  |  |
| Parameter/Hodnota |  | Jednotka | Kotol K1 |  | Kotol K2 | Kotol K3 |
| Výrobca |  | - | ČKD DUKLA |  |  |  |
| Výrobné číslo/Rok výroby |  | - | 5495/1989 |  | 1141/1968 | 1128/1968 |
| Parný výkon |  | t.h-1 | 12 |  | 10 | 4 |
| Menovitý výkon |  | kW | 9060 |  | 7650 | 3080 |
| Tepelný príkon |  | kW | 10659 (pri účinnosti 85%) |  | 8869 (pri účinnosti 82 %) | 3756 (pri účinnosti 82%) |
| Konštrukčný tlak |  | MPa | 1,32 |  | 1,32 | 1,32 |
| Maximálna teplota pary |  | °C | 192 |  | 250 | 250 |
| Horák – typ |  | - | PHZ 880A |  | RAI 10004 NM-A | RAI 10004 NM-A |
| Menovitý výkon |  | kW | 10500 |  | 8 700 | 3 500 |
| Palivo |  | - | zemný plyn |  | zemný plyn | zemný plyn |

- 4.	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

| 4.1 | Názov blokovej schémy | Slovný opis | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Bloková schéma č. 1 Bloková schéma č. 2 Bloková schéma č. 3 Bloková schéma technologického toku výroby Bloková schéma výroby Technologická schéma Technologická schéma | Zdroje znečisťovania ovzdušia /všetko viď bod B 3.1/ Zdroje znečisťovania ovzdušia Zdroje znečisťovania ovzdušia Vykládka a skladovanie surovín Príprava lisovacieho granulátu | 37 38 39 40 41 42 43 |
| 4.2 | Názov materiálovej bilancie | Slovný opis | Príloha č. |
| P. č. |  |  |  |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | Vstup lisovacieho granulátu Vstup črepových surovín Vstup glazúrových surovín Príprava glazúr a pást Výstup F 1 L Výstup SACMI I Výstup SACMI II Výstup SACMI III | 95 tis. t/rok 105 tis. t/rok 1 400 t/rok 2 000 t/rok 550 tis m2/rok 1,55 mil m2/rok 1,6 mil m2/rok 1,6 mil m2 |  |

5.	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

| P. č. | Vypracovaná v zmysle zákona | Príloha č. |
| --- | --- | --- |
|  | V zmysle zákona č.245/2003 Z.z. §11 odsek 2 písmeno h, v IPKZ nežiadame o stavebné konanie, preto prílohou nie je dokumentácia a projekt stavby. |  |

### C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1.	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

- 1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

| P. č. | Prevádzka | Surovina, pomocný materiál, ďalšie látky | Opis a vlastností | CAS | Ročná spotreba (t) |  | Množstvo využité ako výrobok za rok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stredisko prípravy hmôt a glazúr : |  |  | Nepoužívame chemické látky |  |  |  |
| 1. | Príprava lisovacieho granulátu : | keramické íly | B/3 |  | 60 tis. t / rok |  |  |
|  |  | keramické ostriva | B/3 |  | 5 tis. t / rok |  |  |
|  |  | keramické taviva | B/3 |  | 40 tis. t / rok |  |  |
|  |  | keramické pigmenty | na báze anorganických oxidov – B / 3 |  | 150 t / rok |  |  |
|  |  | stekucovadlá: |  |  |  |  |  |
|  |  | tripolyfosfat sodný | biela kryštalická látka - rozpustná |  | 200 t / rok |  |  |
|  |  | CHEMASIL 36 | biela kryštalická látka - rozpustná |  | 150 t / rok |  |  |
|  |  | CHEMASIL 39 | biela kryštalická látka - rozpustná |  | 150 t / rok |  |  |
|  |  | mlecie telieska |  |  |  |  |  |
|  |  | korundové | na báze umelého korundu 3,5-3,7 kg/dm3 |  | 250 t / rok |  |  |
|  |  | mlecí silex | pazúrikové kremenné morské kamene guľovitého tvaru – cca 2,4 kg / dm3 |  | 50 t / rok |  |  |
| 2. | Príprava glazúr a pást | keramické frity a | B/3 | Nepoužívame chemické látky | 350 t / rok |  |  |
|  |  | taviva | B/3 |  | 350 t / rok |  |  |
|  |  | zirkónsilikát | prírodný minerál – biely mikromletý |  | 80 t / rok |  |  |
|  |  | nefelín | prírodná mikromletá živcová surovina - biela |  | 180 t / rok |  |  |
|  |  | biely korund | umelý mikromletý korund |  | 40 t / rok |  |  |
|  |  | oxid hlinitý | umelý mikromletý Al2 O3 |  | 95 t / rok |  |  |
|  |  | zinková beloba | biely mikromletý prášok – ZnO |  | 20 t / rok |  |  |
|  |  | keramické pigmenty | na báze anorganických oxidov – B / 3 |  | 15 t / rok |  |  |
|  |  | monoetyleglykol | viskózna bezfarebná kvapalina |  | 20 t / rok |  |  |
|  |  | lovosa | biela hydroskopická lepivá látka (karboxylmetylcelulóza ) |  | 2 t / rok |  |  |
| 3. | Závodná ČOV | SOKOFLOK 18 PC | anorganický roztokový koagulant na báze polyalumium chloridu -žltá kvapalina | Nepoužívame chemické látky | 15 t / rok |  |  |
|  |  | SOKOFLOK 1018 | anorganický roztokový koagulant - upravený svetložltá kvapalina- Ph 1,06+/-0,2 |  | 5 t / rok |  |  |
|  |  | SOKOFLOK M-19 | biela silne viskózna kvapalina - flokulant |  | 15 t / rok |  |  |
|  |  | SOKOFLOK M-15 | biela silne viskózna kvapalina - flokulant ako náhrada M-19 (organický polymér) |  |  |  |  |
| 4. | Leštiaca linka | Brusné segmenty | leštiace segmenty z umelého korundu upevnené v plastových puzdrách | Nepoužívame chemické látky | 20 000 ks / rok |  |  |
| 5. | Výrobné linky SACMI a F1 L : | lisovací granulát | granulovaná keramická látka vyrobená ako polotovar na výrobnom stredisku PHaG-B / 3 | Nepoužívame chemické látky | 90 tis. t / rok |  |  |
|  |  | keramické glazúry | keramické suspenzie vyrobené ako polotovar na výrobnom stredisku PHaG – B / 3 |  | 1400 t / rok |  |  |
|  |  | sieťotlačové pasty | suspenzie anorganických pigmentov s keramickým tavivom a nosným médium (napr. monoetyetylenglykol) vyrobené ako polotovar na stredisku PHaG – B/3 |  | 60 t / rok |  |  |
|  |  | dekoračné valce | silikónové resp. sieťové (polyesterové) zdobiace valce n nános sieťotlač. pást |  | 150 ks / rok |  |  |
|  |  | keramické roľne | korundové žiaruvzdorné rolne, ktoré zabezpečujú pohyb tovaru v peci |  | 6 000 ks / rok |  |  |
|  |  | obalový materiál | Kartóny drevené palety PE – fólie |  | 3.6mil. ks/rok 80 tis ks / rok 80 tis ks / rok |  |  |
|  |  | dekoračné ploché sitá | polyesterová sieťovina |  | 100 m / rok |  |  |
| 1. | Zoznam polotovarov vyrábaných na výrobných strediskách závodu DLAŽDICE Michalovce Výrobné stredisko Prípravy hmôt a glazúr | Lisovací granulát Keramické glazúry Sieťotlačové pasty | Keramický lisovací granulát používaný ako polotovar na lisovanie keramických obkladových prvkov na hydraulických lisoch. Technologické parametre : vlhkosť – 5 -6 % objemová hmotnosť – cca 1000 kg /m3 sýpny uhol – 45° granulometrické zloženie : 2,0 mm 1,0 mm 0,5 mm 0,1 mm 0,2 mm pod 0,1 mm 0,0 0,0 15-20 % 75-80% 10-15% 2-5% orientačné chemické zloženie : chemické zloženie silne závisí od typu výrobnej hmoty SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O 60-65% 15-23% 0,5-2,5% 0,2-1% 1,5-3,5% 1-2% 0,5-2,5% 2-3% Keramické glazúry sú suspenzie keramických frít, kaolínu, vody a podľa potreby aj anorganických pigmentov, ktoré sa používajú na glazovanie vysušených výliskov. Ich technologické parametre ako aj chemické zloženie závisí od typu glazúry ( matná, lesklá, transparentná ) ako aj od spôsobu aplikácie a typu finálnych výrobkov – rôzne teploty výpalu. Keramické sieťotlačové pasty sú suspenzie keramických pigmentov a vhodného média napr. monopropylénglykolu, ktoré sa používajú na zdobenie oglazovaných výrobkov. Sieťotlačové pasty sa nanášajú pomocou sieťotlačových plochých sít resp. rotačným zdobením pomocou silikónových valcov s laserom vygravírovaným dekorom. |  | cca 90 tis. t / rok cca 1 400 t/rok cca 60 t/rok |  |  |

1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

| 1.2.1 | Zdroj vody | Využitie v prevádzke | Spotreba technologickej a úžitkovej vody |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Ø (l.s-1) | Max (l.s-1) | m 3.deň-1 | m 3 .rok-1 | Merná spotreba na jednotku výrobku (jedn.) | % využitia vo výrobku |
| 1. 2. | Studňa KDR Studňa GDD | SV-KDR SV-GDD SACMI–I SACMI-II SACMI-III Kotolňa 10,4 % Chladenie 8,7% Čistenie 12,6% | 0,5 2,0 | 16 12 | 41 167 | 16 950 59 182 | 0,02078 m3 /m2 | 68,3 |
| 1.2.2 | Opis zdroja, povrchových, podzemných vôd, sekundárnych vôd, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Povrchový vodný zdroj vzniká zachytávaním dažďovej vody v retenčnej nádrži. Táto voda sa vo výrobe nepoužíva. Čerpadlom sa prečerpáva do otvoreného kanála v recipiente DUŠA. Kvalita vypúšťanej dažďovej vody sa sleduje /viď príloha č. 109 – povolenie/. Úprava sa robí bakteriologickým spôsobom na odbúravanie Mg a Fe z vody. Tá sa používa vo výrobe. Kvalita vody je zisťovaná – príloha č. 123 /bloková schéma č. 75/. Zdrojom technologickej vody je studňa KDR + GDD. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Technologická voda sa používa zo studní v závode. Pre obe vody sú rezervoáre na vodu. Technologická voda sa nevypúšťa, má uzavretý okruh vo výrobe /rozvod TV je na blokovej schéme –príloha č. 75/. STUDŇA č.1 – KDR Studňa je vybudovaná na geologickom vrte . Hĺbka vrtu je 26m so studničnou rúrou  273mm .Vrt bol vybudovaný v rámci inžiniersko – geologického prieskumu . Vlastná studňa má hĺbku 10 m. Je vybudovaná z vodárenských skruží  3m . V dolnej časti , kde sú vtokové otvory je murovaná z tehál. Hladina vody ustálená – 4,4 m . Hladina vody narazená – 6,1m , výdatnosť studne 16 l/sec. Spôsob merania množstva odobratej vody je skrutkovým vodomerom typu PREMA Js 100 , ktorý je inštalovaný v čerpacej stanici – vodárni .Objekt vodárne je tesne vedľa studne a je spojený so studňou prielezným kanálom 150 x 100 cm . Budova je jednopodlažná so zníženou časťou pre čerpadlá. Osadenie čerpadlami : 2ks 70 NVA – 200 – 7FE , Q 700 l/min. , H 46m , 22kW Pre zabezpečenie dostatku vody i pri zníženej hladine bolo spustené ponorné čerpadlo typu UBG – 1 – 10 ,Q 5,8 l/sec. , 14,7 kW do studničného vrtu s hĺbkou – 18m. Ochranné pásmo je prevedené oplotením medzi vodárňou a vlastnou studňou . Oplotenie je z drôteného pletiva a vstup k studni je železnou bránou . STUDŇA č.2 – GDD Je zriadená na hydrogeologickom vrte č. HMK – 2 . Vrt zrealizoval IGHP , n.p. Žilina , závod KOŠICE v dobe február – marec 1985 . Hĺbka vrtu 30m , výdatnosť 12 l/sec. Vrt je vybavený oceľovou rúrou hladkou  273mm , sieťovinou a lisovanou perforáciou , okolo ktorej je obsyp drťou  3 – 8 mm . Do studne je spustené ponorné čerpadlo typu UBG – 1 – 10 a 3“ pozinkovaným potrubím je vyvedené do prečerpávacej stanice odsadzených vôd a odtiaľ potrubím uloženým v zemi do výrobnej haly na kótu 20,3 m . Tu je voda akumulovaná v nádrži o objeme 50m3 . |  |  |  |  |  |  |  |

1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

| 1.3.1 | Zdroj pitnej vody | Využitie v prevádzke | Spotreba pitnej vody |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | Max. (l.s-1) | m3.deň -1 | m3.rok –1 |
| 1. | Rozvodná sieť /mestské vodovody/ | Sociálne zariadenia | 0,85 | 1,0 | 73 | 26 750 |
| 1.3.2 | Opis zdroja vody, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |
|  | Vyhovuje hygienickým normám- Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Závod Michalovce. Pre zásobovanie závodu pitnou vodou je vybudovaná prípojka z verejného vodovodu do zosilovacej stanice osadenej v suteréne prevádzkovej budovy . Prípojka je z oceľového potrubia o svetlosti Js 80 . Na potrubí je osadená vodomerná šachta pre umiestnenie vodomeru na meranie odberu vody . Vodovodná prípojka je napojená na jestvujúci verejný vodovod na Vajanského ulici . Preto, že vo verejnom vodovode na Vajanského ulici nie je dostatočný tlak , je v suteréne AB zriadená zosilovacia stanica , ktorá pozostáva z jednej akumulačnej nádrže o obsahu celkom 30 m3 . Táto nádrž slúži jednak k vytvoreniu zásoby vody pre krytie špičiek , jednak ako čerpacia jímka .Voda z nádrže sa prečerpáva do tlakových nádrží pitnej vody .Tieto sú dve navzájom prepojené . Na prečerpávanie slúžia dve čerpadlá typu VN 2 – 3 – 108 FE a jedno ponorné čerpadlo typu DAB PULSAR 50 / 80 T – NA , ktoré sú ovládané automaticky . Pre plynulé vyrovnávanie tlaku slúži kompresor , ktorým sa dopĺňa vzduch a udržuje prevádzkový tlak . Z týchto nádrží je voda vedená na rozdeľovač pitnej vody , ktorý je vybavený šupátkami o svetlosti Js 80 a 2“ .Z dvojcolového šupátka je napojený rozvod vody v prevádzkovej budove AB . Celkový rozvod v budove pozostáva zo 4 –roch stupačiek o svetlosti 1“ , ktoré slúžia na napojenie sociálnych zariadení na každom poschodí . Zo suterénu AB je urobený prepoj do suterénu pod kuchyňou , kde je rozvod k jednotlivým varným kotlom , myčkám riadu a k šatniam na I. a II poschodí . Z rozdeľovača cez šupátko Js 80 je vedená prípojka pre výrobnú halu . Prípojka vedie cez spojovací tunel a pokračuje cez plošinu vo výrobnej hale . Z tejto prípojky sú urobené odbočky, z ktorých sú napojené sociálne zariadenia vo výrobnej hale . Z plošiny je pitná voda vedená potrubím svetlosti 2“ potrubným kanálom do kotolne . Z tejto prípojky je prevedená odbočka 1“ pre sociálne zariadenie kotolne a mechanickú dielňu .Všetky popisované potrubia sú vyhotovené z pozinkovaných rúr závitových . CELKOVÁ DĹŽKA POTRUBIA PODĽA SVETLOSTI Js 1“ 134,50 m Js 5/4 ” 8,80 m Js 6/4 ” 23 ,00 m Js 2“ 214,20 m Js 80 105,40 m Celková dĺžka 565,90 m Za kvalitu pitnej vody zodpovedá VVS, a.s. závod Michalovce. |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovania |  |  |  |  |  |
| 1. | Priložená bloková schéma pitnej vody – príloha č. 74 . Odkanalizováva sa iba pitná voda a to do verejnej kanalizácie. Prívod pitnej vody je vedený do rezervoára, ktorý je umiestnený pod administratívnou budovou a odtiaľ je vlastný rozvod po areáli závodu-viď bod C 1.3.2. |  |  |  |  |  |

2.	Výrobky  a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

| P. č. | Prevádzka | Výrobok alebo určený výrobok | Opis výrobku alebo určeného výrobku | CAS | Výroba (t.rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | SACMI I SACMI I SACMI II SACMI I SACMI II SACMI III F 1 L | Glazované obkladačky Glazované dlaždice mrazuvzdorné Neglazované dlaždice mrazuvzdorné | Glazované obkladačky sa vyrábajú na výrobnej linke SACMI I v rozmeroch 200 x 200 mm a 250 x 200 mm. Ich technické parametre zodpovedajú technickej norme STN EN – 159. Glazované dlaždice sa vyrábajú na výrobných linkách SACMI I a SACMI II. v rozmere 300 x 300 mm. Ich technické parametre zodpovedajú technickej norme STN EN – 176. Tieto obkladové prvky sú známe pod názvom porcelanato, vyrábajú sa na výrobných linkách SACMI I , SACMI II , SACMI III a F1 L v rozmeroch 200 x 200 mm a 300 x 300 mm. Povrch môžu mať hladký, reliéfový, protišmykový alebo upravený leštením. Ich technické parametre zodpovedajú technickej norme STN EN – 176. |  | 650 tis m2 / rok 7 800 t/rok 600 tis m2/rok 10 800 t/rok 3,6 mil. m2/rok 64 800 t/rok |

2.2. 	Medziprodukty

| P. č. | Prevádzka | Názov medziproduktu | Opis medziproduktu | CAS | Výroba za rok (t/rok) | Množstvo využité ako výrobok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Viď bod C 1.1. |  |  |  |  |  |

3.	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

3.1.	Vstupy  energie a palív

| 3.1.1 | Vstupy energie a palív | Ročná spotreba/ množstvo (jedn.) | Výhrevnosť (GJ.jedn.-1) | Prepočet na GJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2 | Zemný plyn | 13 989,787 | 33,84 MJ.m-3 |  |
| 3.1.3 | Hnedé uhlie |  |  |  |
| 3.1.4 | Čierne uhlie |  |  |  |
| 3.1.5 | Koks |  |  |  |
| 3.1.6 | Iné pevné palivá |  |  |  |
| 3.1.7 | VOŤ |  |  |  |
| 3.1.8 | VOĽ |  |  |  |
| 3.1.9 | Nafta na kúrenie |  |  |  |
| 3.1.10 | Iné plyny |  |  |  |
| 3.1.11 | Nafta pre dopravu |  |  |  |
| 3.1.12. | Druhotná energia |  |  |  |
| 3.1.13 | Obnoviteľné zdroje |  |  |  |
| 3.1.14 | Nákup el. energie | 19 481,999 | X |  |
| 3.1.15 | Nákup tepla |  | X |  |
| 3.1.16 | Iné palivá |  |  |  |
| 3.1.17 | Celkový vstup energie a palív v GJ |  |  |  |

3.2	 Vlastná výroba energií z palív

| 3.2.1 | Inštalovaný elektrický výkon celkom v MWel | 8 MW |
| --- | --- | --- |
| 3.2.2 | Inštalovaný tepelný výkon v Mwtep | 22,74 MW |
| 3.2.3 | Výroba elektriny v MWh a v GJ | - |
| 3.2.4 | Výroba tepla v GJ | 65.124 GJ |
| 3.2.5 | Výroba chladu v GJ |  |
| 3.2.6 | Predaj vyrobeného tepla v GJ |  |
| 3.2.7 | Predaj vyrobenej elektriny v MWh a v GJ |  |

3.3	Opis všetkých spotrebičov energií

| P. č. | Označenie, Názov a technický opis spotrebičov | Ročná spotreba energie | Skutočná energetická účinnosť spotrebičov | Cieľová energetická účinnosť spotrebičov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rozprachové sušiarne | 4 031 065 Nm3 2 430 240 kW |  |  |
| 2. | Kotolňa | 2 634 948 Nm3 203 400 kW |  |  |
| 3. | Pec F 1-L | 722 741 Nm3 387 360 kW |  |  |
| 4. | Pec SACMI – 1 | 1 820 265 Nm3 1 132 452 kW |  |  |
| 5. | Pec SACMI – 2 | 1 812 333 Nm3 2 028 960 kW |  |  |
| 6. | Pec SACMI – 3 | 2 464 484 Nm3 2 957 073 kW |  |  |
| 7. | Malý DORST | 4 018 Nm3 741 kW |  |  |
| 8. | Ostatné | 99 933 Nm3 10 341 673 kW |  |  |

3.4	Využitie energií

| 3.4.1 | Celkový nákup a výroba energie v GJ |  |
| --- | --- | --- |
| 3.4.2 | Celkový predaj energie v GJ |  |
| 3.4.3 | Celková spotreba energie v GJ | 705 350 |
| 3.4.4 | Celková spotreba energie na vykurovanie a TUV v GJ | 65 124 |
| 3.4.5 | Celková spotreba energie na výrobu chladu | - |
| 3.4.6 | Celková spotreba energie na výrobu tlakového vzduchu | 48 960 kW |
| 3.4.7 | Celková spotreba energie na technologické a súvisiace procesy v GJ | 591 814 GJ |

3.5	Merná spotreba  energie

| P. č. | Výrobok | Jedn. | Merná spotreba energie na jednotku výrobku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Elektrická energia |  | Teplo GJ.jedn-1 | GJ. jedn-1 spolu |
|  |  |  | kWh. jedn-1 | GJ. jedn-1 |  |  |
| 1. | Pórovinové obkladačky |  | 3,85707 kW/m2 | 87,4296 GJ/m2 |  |  |
| 2. | Dlaždice režné |  | 3,88526 kW/m2 | 84,6692 GJ/m2 |  |  |

### D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

- 1.	Znečisťovanie ovzdušia

1.1.	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

| P. č. | Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií | Emitovaná látka, a jej vlastnosti | Údaje o emisiách |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg.m-3 | kg.h-1 | OU.m-3 | t.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |  |
| 1 | Kotolňa |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K1 –emisie sa nezachytávajú a idú cez výduch priamo do ovzdušia, bloková schéma č.1 číslo z NEIS 0090110/00000001 | #### TL #### SO2 #### NOx = 4174,3662 kg = 4,1743 t CO  C | 194 3 |  |  | 0,1965 0,0235 4,3246 1,4497 0,1842 | 6,2093-6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7,.4190-7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1,3663-3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5,2982-5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6,7319-6 |  |
|  | K2 – mimo prevádzky, bloková schéma č.1 0090110/ 00000002 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K3 – emisie sa nezachytávajú a idú cez výduch priamo do ovzdušia, bloková schéma č1 0090110/00000003 | #### TL #### SO2 #### NOx = 4174,3662 kg = 4,1743 t CO  C | 181 0 |  |  | 0,0142 0,0017 0,3128 0,1048 0,0186 | 4,4003-6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5,2680-7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 9,6932-5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.2475-5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5.7638-6 |  |
| 2 | Pec F1L –emisie sa nezachytávajú a idú cez výduch priamo do ovzdušia, bloková schém č.2 0090113/1 | #### TL #### SO2 #### NOx = 4174,3662 kg = 4,1743 t CO  C | 11,2 15 51 60 | 0,041 0,037 0,127 0,148 |  | 0,174 0,157 0,540 0,629 0,050 | 4,9149-7 4,4347-3 1,9735-5 2,2988-5 1,8273-6 |  |
| 3 | Sušiareň č. 1 pri peci F1L-emisie sa nezachytávajú a idú cez výduch priamo do ovzdušia, bloková schéma č.2 0090113/2 | #### TL #### SO2 #### NOx = 4174,3662 kg = 4,1743 t CO  C | 2,1 0 2 12 | 0,020 0 0,020 0,120 |  | 0,085 0 0,085 0,510 0,0168 | 2,4009-7 0 3,7757-7 2.2654-6 7,4627-8 |  |
| 4 | Sušiareň č. 2 pri peci F1L-emisie sa nezachytávajú a idú cez výduch priamo do ovzdušia, bloková schéma č.2 0090113/2 | #### TL #### SO2 #### NOx = 4174,3662 kg = 4,1743 t CO  C | 1,9 0 0 12 | 0,021 0 0 0,129 |  | 0,076 0 0 0,471 0,020 | 5,8958-7 0 0 3,6538-6 |  |
| 5 | Pec SACMI I –emisie sa nezachytávajú a idú cez výduch priamo do ovzdušia, bloková schéma č.2 0090111/3 | #### TL #### NOx = 4174,3662 kg = 4,1743 t CO SO2  C | 0 21 94 | 0,007 0,150 0,642 0 |  | 0,052 1,134 4,853 0 0,123 | 2,8011-7 1,0445-6 4,470-6 0 1,1329-7 |  |
| 6 | Sušiareň č. 1 pri peci SACMI I-emisie sa nezachytávajú a idú cez výduch priamo do ovzdušia, bloková schéma č.2 0090111/4 | #### TL #### NOx = 4174,3662 kg = 4,1743 t CO SO2  C | 1 26 50 | 0,003 0,34 0,066 0 |  | 0,013 0,147 0,287 0 0,0068 | 2,3300-8 2,6347-7 5,1440-7 0 1,2187-8 |  |
| 7 | Sušiareň č. 2 pri peci SACMI I-emisie sa nezachytávajú a idú cez výduch priamo do ovzdušia, bloková schéma č.2 0090111/5 | #### TL #### NOx = 4174,3662 kg = 4,1743 t CO SO2  C | 6 11 233 | 0,008 0,014 0,297 0 |  | 0,052 0,91 1,937 0 0,0108 | 9,8539-8 1,7244-6 3,6705-6 0 2,0465-8 |  |
| 8 | Mokrý odlučovač č.1 linky SACMI I TL sa zachytávajú mokrým odlučovačom MHG1/2-L900-3,25, bloková schéma č.2 0090111/1 | TL | 62 | 0,1 |  | 0,72 | 9,29-7 |  |
| 9 | Mokrý odlučovač č.2 linky SACMI I TL sa zachytávajú mokrým odlučovačom MHG 1/2 – L 900-3,25 bloková schéma č.2 0090111/2 | TL | 115 | 0,400 |  | 2,88 | 5,4472-6 |  |
| 10 | DORST č. 1 plynné emisie sa nezachytávajú, zachytávajú sa TL vodnou clonou bloková schéma č.2 0090114 | #### TL #### NOx = 4174,3662 kg = 4,1743 t CO SO2  C | 35 19 4 | 0,479 0,306 0,701 0 |  | 1,307 0,835 0,193 0 0,057 | 2.7357-6 1,7477-6 4,0397-7 0 1,1930-7 |  |
| 11 | DORST č. 2 plynné emisie sa nezachytávajú, zachytávajú sa TL vodnou clonou, bloková schéma č.2 0090115 | #### TL #### NOx = 4174,3662 kg = 4,1743 t CO SO2  C | 29 26 8 | 0,329 0,352 0,111 0 |  | 0,898 0,961 0,303 0 0,041 | 1,8796-6 2,0115-6 6,3422-7 0 8,5818-8 |  |
| 12 | DORST č. 3 plynné emisie sa nezachytávajú, zachytávajú sa TL vodnou clonou, bloková schéma č.2 0090116 | #### TL #### NOx = 4174,3662 kg = 4,1743 t CO SO2  C | 7 39 | 0,125 0,630 0 0 |  | 0,243 1,228 0 0 0,056 | 4,2710-7 2,1583-6 0 0 9,8426-8 |  |
| 13 | DORST č. 4 plynné emisie sa nezachytávajú , zachytávajú sa TL vodnou clonou, bloková schéma č.2 0090117 | #### TL #### NOx = 4174,3662 kg = 4,1743 t CO SO2  C | 33 33 20 | 0,368 0,449 0,200 0 |  | 1,148 1,400 0,624 0 0,092 | 2,1025-6 2,5641-6 1,1428-6 0 1,6849-7 |  |
| 14 | Zmršťovací box-emisie sa nezachytávajú a idú cez výduch priamo do ovzdušia, bloková schéma č.2 0090118 | #### TL #### NOx = 4174,3662 kg = 4,1743 t CO SO2  C | 3 | 0 0,051 0 0 |  | 0 0,107 0 0 0,001 | 0 1,1565-7 0 0 1,0809-9 |  |
| 15 | Sušiareň výliskov č. 1 | demontovaná |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Rozprachová sušiareň SACMI III – GD plynné emisie sa nezachytávajú, TL sa zachytávajú cez vodnú clonu, bloková schéma č.3 0090120 | #### TL #### NOx = 4174,3662 kg = 4,1743 t CO SO2  C | 65 23 20 | 1,298 0,559 0,490 0 |  | 9,099 3,918 3,434 0 0,174 | 3,7085-6 1,5969-6 1,3996-6 0 7,0919-8 |  |
| 17 | Pec SACMI II emisie sa nezachytávajú a idú cez výduch priamo do ovzdušia, bloková schéma SACMI II 0090112/2 | #### TL #### NOx = 4174,3662 kg = 4,1743 t CO SO2  C | 1 54 130 | 0,016 0,608 1,457 0 |  | 0,138 5,253 12,588 0 0,099 | 1,1179-7 4.2553-6 1,0197-5 0 8,0197-8 |  |
| 18 | Rýchlosušiareň 1 SACMI II – emisie sa nezachytávajú a idú cez výduch priamo do ovzdušia, bloková schéma č.2 0090112/3 | #### TL #### NOx = 4174,3662 kg = 4,1743 t CO SO2  C | 3 9 34 | 0,015 0,039 0,148 0 |  | 0,093 0,254 0,965 0 0,0246 | 1,5067-7 4,1151-7 1,6634-6 0 3,9855-8 |  |
| 19 | Rýchlosušiareň 2 SACMI II- emisie sa nezaáchytávajú a idú cez výduch priamo do ovzdušia, bloková schéma č.2 0090112/4 | #### TL #### NOx = 4174,3662 kg = 4,1743 t CO SO2  C | 4 11 53 | 0,017 0,037 0,173 0 |  | 0,110 0,241 1,128 0 0,0257 | 1,782-7 7,5831-6 1,8275 0 4,1637-8 |  |
| 20 | Mokrý odlučovač linky SACMI II TL sa zachytávajú mokrým odlučovačom MCA-6, bloková schéma č.2 0090112/1 | TL | 4 | 0,019 |  | 0,076 | 1,7011-8 |  |
| 21 | Pec SACMI III-emisie sa nezachytávajú a idú cez výduch priamo do ovzdušia, bloková schéma č.3 0090249/1 | #### TL #### NOx = 4174,3662 kg = 4,1743 t CO SO2  C | 1 41 57 56 | 0,048 0,330 0,460 0,770 |  | 0,414 2,851 3,974 6,652 0,1607 | 2,7260-7 1,8772-6 2,6167-6 4,3800-6 1,0581-7 |  |
| 22 | Rýchlosušiareň SACMI III – emisie sa nezachytávajú a idú cez výduch priamo do ovzdušia, bloková schéma č.3 0090249/2 | #### TL #### NOx = 4174,3662 kg = 4,1743 t CO SO2  C | 1 37 186 | 0,010 0,210 0,050 0 |  | 0,074 1,552 0,369 0 0,0337 | 4,8726-8 10219-6 2,4297-7 0 1,0581-7 |  |
| 23 | Odsávanie od lisov linky F1L FILTER CIPRES č. 1 TL sa zachytávajú filtrom CIPRES, bloková schéma č.2 0090121/1 | Znečisťujúca látka TL sa nenachádza |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Odsávanie lisu PH 680 SACMI I+ Magnum FILTER CIPRES č. 2 TL sa zachytávajú filtrom CIPRES, bloková schéma č.2 0090121/2 | Znečisťujúca látka TL sa nenachádza |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Odsávanie od reverzného pásu rozprachových sušiarní č. 1 a 2 FILTER CIPRES č. 3 TL sa zachytávajú filtrom CIPRES bloková schéma č2 0090121/4 | Znečisťujúca látka TL sa nenachádza |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Odsávanie reverzného pásu z rozprachovej sušiarne č. 3 a 4 FILTER CIPRES č. 4 TL sa zachytávajú filtrom CIPRES, bloková schéma č.2 0090121/6 | TL | 0 | 0,006 |  | 0,019 | 1,7044-8 |  |
| 27 | Odsávanie z pásov rozprachovej sušiarne SACMI III – GDD TL sa zachytávajú filtrom FKA-8, bloková schéma č.3 0090121/7 | TL | 178 | 1,692 |  | 12,512 | 5,0996-6 |  |
| 28 | Odsávanie od lisov SACMI II TL sa zachytávajú filtrom CIPRES č. 5, bloková schéma č.2 0090121/9 | TL | 1 | 0,014 |  | 0,091 | 7,3717-8 |  |
| 29 | Odsávanie Taurus a Magnum I TL sa zachytávajú filtrom CIPRES č. 6, bloková schéma č.2 0090121/9 | V roku 2003 mimo prevádzky |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Odsávanie od dopravníka granulátu k linke SACMI II FILTER CIPRES č. 6 TL sa zachytávajú filtrom CIPRES, bloková schéma č.2 0090121/10 | TL | 40 | 0,265 |  | 1,729 | 1,4006-6 |  |
| 31 | Odsávanie z presypov a pásov od lisu linky SACMI III TL sa zachytávajú filtrom CIPRES, bloková schéma č.3 0090121/11 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 32 | Odsávanie lisu pre SACMI III TL sa zachytávajú filtrom CIPRES, bloková schéma č.3 0090121/12 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 33 | dobývací priestor Oreské 0090122 nakladač DM103 0090122/1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | dobývací priestor Pozdišovce 0090239 nakladač UDS 114 0090239/1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Malé zdroje znečisťovania ovzdušia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | MALÁ ROZPRACHOVÁ SUŠIAREŇ – VÝROBNÁ HALA |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | DOSUŠOVACIE ZARIADENIE – LINKA SACMI II |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | DOSUŠOVACIE ZARIADENIE – LINKA SACMI I |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | PLYNOVÉ TOPIDLO – DIELŇA STAVEBNEJ ÚDRŽBY |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | PLYNOVÉ TOPIDLO – ŠATŇA HOSPODÁRSKEJ SPRÁVY |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | PLYNOVÉ TOPIDLO – ŠATŇA STRÁŽNEJ SLUŽBY TACI |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | PLYNOVÉ TOPIDLO – BUDOVA HS-WC |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | PLYNOVÉ TOPIDLO – BUDOVA HS-KLUB |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ZMRŠŤOVACIA PEC – LINKA SACMI III |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | TMAVÝ TRUBKOVÝ INFRAŽIARIČ – LINKA SACMI III |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | TMAVÝ TRUBKOVÝ INFRAŽIARIČ – LINKA SACMI III |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | TMAVÝ TRUBKOVÝ INFRAŽIARIČ – LINKA SACMI III |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | TMAVÝ TRUBKOVÝ INFRAŽIARIČ – LINKA SACMI III |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | TMAVÝ TRUBKOVÝ INFRAŽIARIČ – LINKA SACMI III |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | TMAVÝ TRUBKOVÝ INFRAŽIARIČ – LINKA SACMI III |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | TMAVÝ TRUBKOVÝ INFRAŽIARIČ – LINKA SACMI III |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | TMAVÝ TRUBKOVÝ INFRAŽIARIČ – LINKA SACMI III |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | TMAVÝ TRUBKOVÝ INFRAŽIARIČ – LINKA SACMI III |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | TMAVÝ TRUBKOVÝ INFRAŽIARIČ – LINKA SACMI III |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | TMAVÝ TRUBKOVÝ INFRAŽIARIČ – LINKA SACMI III |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | TMAVÝ TRUBKOVÝ INFRAŽIARIČ – LINKA SACMI III |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | TMAVÝ TRUBKOVÝ INFRAŽIARIČ – LINKA SACMI III |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | TMAVÝ TRUBKOVÝ INFRAŽIARIČ – LINKA SACMI III |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | TMAVÝ TRUBKOVÝ INFRAŽIARIČ – LINKA SACMI III |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | TMAVÝ TRUBKOVÝ INFRAŽIARIČ – LINKA SACMI III |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | TMAVÝ TRUBKOVÝ INFRAŽIARIČ – LINKA SACMI III |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | MALÁ ROZPRACHOVÁ SUŠIAREŇ – VÝROBNÁ HALA |  |  |  |  |  |  |  |

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé  zdroje emisií

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Názov a typ vypúšťania emisií | Napojené zdroje emisií | Priemer bodového alebo plocha plošného miesta vypúšťania | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Výška vypúšťania (m) | Objemový prietok (mn,s,3.s-1) | Teplota emisií (oC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | BLOKOVÁ SCHÉMA č.1: K1 | TL SO NOx CO  C | horák | 0,3526 m² | z. š.: 48º 45' z. d.: 21º 56' | 11,5 m | 4,860 | 230,2°C |
| 1/a | BLOKOVÁ SCHÉMA č.1: K2 - Mimo prevádzky | TL SO NOx CO  C | horák |  | z. š.: 48º 45' z. d.: 21º 56' | 60m |  |  |
| 2. | BLOKOVÁ SCHÉMA č.1: K3 | TL SO NOx CO  C | horák | 0,3526 m² | z. š.: 48º 45' z. d.: 21º 56' | 60 m | 2,700 | 182,8°C |
| 3. | BLOKOVÁ SCHÉMA č.2: PEC F1 L – mimo prevádzky | TL SO NOx CO  C | horák | 0,500mm | z. š.: 48º 45' z. d.: 21º 56' | 15 | 3683 | 168,6°C |
| 4. | BLOKOVÁ SCHÉMA č.2: SUŠIAREŇ č.1 PRI PECI F1 L – mimo prevádzky | TL SO NOx CO  C | horák | 0,630mm | z. š.: 48º 45' z. d.: 21º 56' | 15 | 9372 | 42,3°C |
| 5. | BLOKOVÁ SCHÉMA č.2: SUŠIAREŇ č.2 PRI PECI F1 L | TL SO NOx CO  C | horák | 630mm | z. š.: 48º 45' z. d.: 21º 56' | 15 m | 9372 | 42,3°C |
| 6. | BLOKOVÁ SCHÉMA č.2: PEC SACMI I | TL NOx CO  C | horák | 0,5153m2 | z. š.: 48º 45' z. d.: 21º 56' | 15,40 m | 5,497 | 71,8°C |
| 7. | BLOKOVÁ SCHÉMA č.2: SUŠIAREŇ č.1 PRI PECI SACMI I | TL NOx CO  C | horák | 0,1590m2 | z. š.: 48º 45' z. d.: 21º 56' | 15,40 | 0,332 | 111,1°C |
| 8. | BLOKOVÁ SCHÉMA č.2: SUŠIAREŇ č.2 PRI PECI SACMI I | TL NOx CO  C | horák | 0,1590m2 | z. š.: 48º 45' z. d.: 21º 56' | 15,40 m | 1,119 | 98,3°C |
| 9. | BLOKOVÁ SCHÉMA č.2: MOKRÝ ODLUČOVAČ č.1 LINKY SACMI I | TL | glaz.linka | 0,2826 m² | z. š.: 48º 45' z. d.: 21º 56' | 15 m |  | 25,5°C |
| 10. | BLOKOVÁ SCHÉMA č.2: MOKRÝ ODLUČOVAČ č.2 LINKY SACMI I | TL | glaz.linka | 0,0615 m² | z. š.: 48º 45' z. d.: 21º 56' | 15 m |  | 24,6°C |
| 11. | BLOKOVÁ SCHÉMA č.2: DORST č.1 | TL NOx CO  C | horák | 03117m2 | z. š.: 48º 45' z. d.: 21º 56' | 29 m | 5,630 | 81,6 |
| 12. | BLOKOVÁ SCHÉMA č.2: DORST č.2 | TL NOx CO  C | horák | 0,3117m2 | z. š.: 48º 45' z. d.: 21º 56' | 29 m | 4,540 | 68,2 |
| 13. | BLOKOVÁ SCHÉMA č.2: DORST č.3 | TL NOx  C | horák | 0,3117 m² | z. š.: 48º 45' z. d.: 21º 56' | 29 m | 12146 | 88,8°C |
| 14. | BLOKOVÁ SCHÉMA č.2: DORST č.4 | TL NOx CO  C | horák | 0,3117m2 | z. š.: 48º 45' z. d.: 21º 56' | 29 m | 5,080 | 95,8°C |
| 15. | BLOKOVÁ SCHÉMA č.2: ZMRŠŤOVACÍ BOX | NOx  C | horák | 350mm | z. š.: 48º 45' z. d.: 21º 56' | 15 m | 2,09 | 188,9°C |
| 16. | BLOKOVÁ SCHÉMA č.3: ROZPRACHO-VÁ SUŠIAREŇ SACMI III – GDD | TL NOx CO  C | horák | 0,1963 m² | z. š.: 48º 45' z. d.: 21º 56' | 29 m | 5,497 | 71,8°C |
| 17. | BLOKOVÁ SCHÉMA č.2: PEC SACMI II | TL NOx CO  C | horák | 0,2826 m² | z. š.: 48º 45' z. d.: 21º 56' | 15 m | 2,951 | 242°C |
| 18. | BLOKOVÁ SCHÉMA č.2: RÝCHLOSU- ŠIAREŇ 1 SACMI II | TL NOx CO  C | horák | 0,1590 m² | z. š.: 48º 45' z. d.: 21º 56' | 15 m | 1,119 | 98,3°C |
| 19. | BLOKOVÁ SCHÉMA č.2: RÝCHLOSU- ŠIAREŇ 2 SACMI II | TL NOx CO  C | horák | 0,1590 m² | z. š.: 48º 45' z. d.: 21º 56' | 15 m | 1,370 | 140°C |
| 20. | BLOKOVÁ SCHÉMA č.2: MOKRÝ ODLUČOVAČ LINKY SACMI II | TL | glaz linka | 0,2921 m² | z. š.: 48º 45' z. d.: 21º 56' | 15 m | 4,2 | 19,6°C |
| 21. | BLOKOVÁ SCHÉMA č.3: PEC SACMI III | TL SO NOx CO  C | horák | 0,2827 m² | z. š.: 48º 45' z. d.: 21º 56' | 15m | 2,241 | 144,4°C |
| 22. | BLOKOVÁ SCHÉMA č.3: RÝCHLOSU- ŠIAREŇ SACMI III | TL NOx CO  C | horák | 0,1963 m² | z. š.: 48º 45' z. d.: 21º 56' | 15m | 2,160 | 93ºC |
| 23. | BLOKOVÁ SCHÉMA č.2: ODSÁVANIE OD LISOV LINKY F1 L – FILTER CIPRES č.1 | TL | lis FlL | 0,2826 m² | z. š.: 48º 45' z. d.: 21º 56' | 30,75m | 6441 | 21,8°C |
| 24. | BLOKOVÁ SCHÉMA č.2: ODSÁVANIE LISU PH 680 SACMI I+MAGNUM – FILTER CIPRES č.2 | TL | lis.SACMI I | 0,2826 m² | z. š.: 48º 45' z. d.: 21º 56' | 30,75 m | 6441 | 23,1°C |
| 25. | BLOKOVÁ SCHÉMA č.2: ODSÁVANIE OD REVERZ- NÉHO PÁSU ROZPRACH. SUŠ. č.1 A č.2 – FILTER CIPRES č.3 | TL | rev.pas | 0,2826 m² | z. š.: 48º 45' z. d.: 21º 56' | 30,75 m | 6466 | 22,8°C |
| 26. | BLOKOVÁ SCHÉMA č.2: ODSÁVANIE OD REVERZ- NÉHO PÁSU ROZPRACH. SUŠ. č.3 A č.4 – FILTER CIPRES | TL | rozpr.suš. | 0,3116 m² | z. š.: 48º 45' z. d.: 21º 56' | 30,75 m | 6466 | 28°C |
| 27. | BLOKOVÁ SCHÉMA č.3: ODSÁVANIE Z PÁSOV ROZPRACH. SUŠ. SACMI III – GDD | TL | rozpr.suš. | 0,196 | z. š.: 48º 45' z. d.: 21º 56' | 30,75 m | 8819 | 11,6°C |
| 28. | BLOKOVÁ SCHÉMA č.2: ODSÁVANIE OD LISOV SACMI II – FILTER CIPRES č.5 | TL | lis.SACMI II. | 0,3116 m² | z. š.: 48º 45' z. d.: 21º 56' | 30,75 m | 7810 | 25,6°C |
| 29. | BLOKOVÁ SCHÉMA č.2: ODSÁVANIE TAURUS A MAGNUM I – FILTER CIPRES č.5 |  | taurus magnum lis. | 0,3116 m² | z. š.: 48º 45' z. d.: 21º 56' | 30,75 m | 7810 | 25,7°C |
| 30. | BLOKOVÁ SCHÉMA č.2: ODSÁVANIE OD DOPRAV- NÍKA GRANULÁTU K LINKE SACMI II – FILTER CIPRES č.6 | TL | dopravník | 0,3116 m² | z. š.: 48º 45' z. d.: 21º 56' | 30,75m | 6443 | 25,7°C |
| 31. | BLOKOVÁ SCHÉMA č.3: ODSÁVANIE Z PRESYPOV A PÁSOV OD LISU LINKY SACMI III | TL | spresypov a pásov | 0,2826 | z. š.: 48º 45' z. d.: 21º 56' | 30,75m | 7995 | 32°C |
| 32. | BLOKOVÁ SCHÉMA č.3: ODSÁVANIE LISU PRE SACMI III | TL | lis SDACMI III. | 0,2826 | z. š.: 48º 45' z. d.: 21º 56' | 30,75m | 7822 | 32°C |

- 2.	 Znečisťovanie povrchových vôd

###### 2.1.	 Recipienty odpadových vôd

| 2.1.1 | Názov vodného toku | Otvorený kanál DUŠA |
| --- | --- | --- |
| 2.1.2 | Číslo hydrologického povodia | Q 355 0,002 m3.s-1 |
| 2.1.3 | Riečny kilometer | 27,15 |
| 2.1.4 | Ukazovatele stavu vody v toku a jeho znečistenia | CHSK - 11 NL - 6 pH - 7,41 NEL - 0,05 BSK-5 - 2,41 RL - 272 RL-SŽ - 146 NH4+ - 0,355 |

2.2	 Produkované odpadové vody

2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd

| 2.2.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| 1. 2. | Sociálne zariadenia Prevádzková výroba | Splašky Technologická odpadová voda | 2,7 1,7 |  | 235 150 | 85 674 49 500 |  |
| 2.2.1.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| Hlavným zdrojom vzniku odpadových technologických vôd na závode Dlaždice Michalovce je výrobné stredisko prípravy hmôt a glazúr, kde odpadová voda vzniká pri : umývaní bubnových mlynov, umývaní podláh, chladení čerpadiel, čistení odťahových plynov z rozprachových sušiarní pomocou vodnej clony, umývaní sitovacích zariadení, ... . Na výrobných linkách SACMI a F1L odpadové technologické vody vznikajú pri : umývaní podláh, umývaní technologických zariadení, chladení technologických zariadení, umývaní transportných remeňov, ktoré zabezpečujú pohyb výrobkov po glazovacích linkách, pri prevádzke mokrých práčok, .... Odpadová technologická voda sa z jednotlivých výrobných liniek zhromažďuje v zbernej betónovej jímke, ktorá je umiestnená na pracovisku prípravy keramických glazúr. Zo zbernej jímky sa pomocou ponorného čerpadla prečerpá do závodnej ČOV . Denne celý závod vyprodukuje cca 150 m3 odpadovej technologickej vody. Technologické zariadenie závodnej ČOV pozostáva : - nadzemné sedimentačné nádrže 35 m3 - 2 ks - nadzemná nádrž na zahustený kal 28 m3 – 1 ks - podzemná zberná nádrž na vyčistenú vodu ( zbavenú mechanických nečistôt ) 20 m3 - 1 ks - kalolis - oceľové nadzemné nádrže na úpravu PH vyčistenej vody a jej dočistenie – 15 m3 - 2 ks Pracovný postup : Odpadová zhomogenizovaná technologická voda sa podľa potreby zo zbernej jímky prečerpáva do sedimentačnej nádrže. Po naplnení sa za stáleho miešania pridáva 10 l koagulantu SOKOFLOK 18 PC a následne sa za rovnakých podmienok pridáva 50 l flokulantu SOKOFLOK M 15. Po 20min. miešania sa roztok nechá sedimentovať. Po ukončení sedimentácie sa vyčírená voda samospádom stiahne do podzemnej jímky na vyčistenú vodu. Zahustený kal zo spodnej časti nádrže sa prečerpá do kalovej nádrže. Sedimentačné nádrže sa používajú striedavo – v jednej prebieha sedimentácia a druhá sa plní. Z kalovej nádrže sa zahustený kal podľa potreby čerpá do kalolisu, kde sa odvodní. Odvodnený kal sa spätne využíva vo výrobe ako súčasť keramického črepu. Voda zbavená mechanických nečistôt sa používa vo výrobnom procese ako technologická voda do navážok mlynov a na umývanie technologických zariadení resp. výrobných priestorov. Pri zistení nízkych hodnôt PH sa vyčistená voda môže doupraviť pridaním CHEMASILu U – 2, ktorý posúva PH do potrebných hodnôt ( 7 – 9 ). Na závode Dlaždice Michalovce sa celá produkcia odpadovej technologickej vody po vyčistení na závodnej ČOV spätne použije pri výrobnom procese. |  |  |  |  |  |  |  |

2.2.2	 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

| P. č. | Zdroj/producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |  |
| 1. 2. | Sociálne zariadenia Prevádzková výroba | Nevypúšťa sa | Splašky Odpadová technologická voda | Neanalyzuje sa |  |  |  |  |  |  |

- 2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd

| 2.3.1.1 | Zdroj/producent odpadových vôd | Charakteristika odpadových vôd | Prevzaté množstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Q (l.s-1) | Qmax (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 |
| 1. | Nemáme |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.2 | Opis spôsobu čistenia alebo znižovania množstva odpadových vôd, účinnosť čistenia |  |  |  |  |  |
| 1. | Nie je |  |  |  |  |  |

2.3.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

| P. č. | Zdroj/ producent odpadových vôd | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| 1. | Nie je |  |  |  |  |  |  |  |

2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Recipient |  |  | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Názov | Ukazovateľ znečistenia | Objemový prietok (l.s-1) Q355 | Produkované množstvo (l.s-1, maxl.s-1 m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1 t.rok-1) |
| 1. |  |  | Vody zo zastavaných plôch | Dažďová |  | 0,002 |  |  |

2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na vodné a na vodou viazané ekosystémy, ako i údaje o možnom ovplyvnení vodných útvarov a zdrojov, dobu trvania nakladania |
| --- | --- |
| 1. | V norme, nepoškodzuje. |

2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| 2.6.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | M3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku |
| 1. | Nemáme |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| Nie je |  |  |  |  |  |  |  |

2.6.2	 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Zdroj / producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná emisia na jednotku výrobku | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |  |
| 1. | Nemáme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Prevádzkovateľ (vlastník) verejnej kanalizácie | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1, max l.s-1, m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1 t.rok-1) |
| 1. | Nemáme |  |  |  |  |  |

- 3.       Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

- 3.1	Znečisťovanie  podzemných vôd

3.1.1 	Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

| 3.1.1.1 | Zdroj odpadovej vody do podzemných vôd | Charakteristika odpadovej vody do podzemných vôd | Produkované množstvo odpadovej vody do podzemných vôd |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Qpriem (l.s-1) | Qmax. (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| 1. | Nemáme |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.2 | Podrobný opis zdroja a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Nemáme |  |  |  |  |  |  |

3.1.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových  vôd vypúšťaných do podzemných vôd

| P. č. | Zdroj odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| 1. | Nemáme |  |  |  |  |  |  |  |

3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd  do podzemných vôd (pôdy)

| 3.1.3.1. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Kvalita podzemných vôd v mieste vypúšťania | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1 max l.s-1 m3.deň-1 m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1 max mg.l-1, kg.deň-1 t.rok-1) |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Nemáme |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.2. | Výsledok predchádzajúceho zisťovania stavu podzemných vôd v mieste vypúšťania odpadových vôd, spôsob súčasného a predpokladaného využívania podzemnej vody |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Nemáme |  |  |  |  |  |

3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na pôdu a na pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |
| 1. | Nemáme |

3.2	 Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

3.2.1	 Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

| P. č. | Druh materiálu aplikovaného do pôdy | Aplikované množstvo |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | t.rok-1 | Merná produkcia (t. ha-1. rok-1 ) |
| 1. | Nemáme |  |  |

3.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

| P. č. | Aplikovaný materiál do pôdy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia (t. ha-1. rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nemáme |  |  |  |  |

3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s materiálmi a opis vplyvu na pôdu a pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |
| 1. | Nie sú |

- 3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobhcádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

| P. č. | Označenie monitorovacieho objektu | Situovanie monitorovacieho objektu | Označenie sledovaného parametra | Hodnota sledovaného parametra | Jednotka | Použitá metóda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nemáme |  |  |  |  |  |

- 4.	Nakladanie s odpadmi

4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

| P. č. | Označenie odpadu | Miesto vzniku odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Vyprodu- kované množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnote- né množstvo odpadu za rok (t) | Zneškod- nené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňo- vania / zhodnoco- vania odpadu | Odkaz na blok. schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 160601 olovené batérie | doprava | R6 |  | 0,15 | 0,15 |  | MACH-TRADE s.r.o 926 00 Sereď | bloková schéma č.1 |
| 2. | 160601 olovené batérie | doprava | R6 |  | 1,3 | 1,3 |  | ENZO-VERONIKA-VES a.s. 957 03 Dežerice č. 342 | bloková schéma č.1 |
| 3. | 150202 absorbenty,filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné | zámočnícke dielne, mechanická dielňa, auto-doprava | D1 |  | 1 |  | 1 | ENZO-VERONIKA-VES a.s. 957 03 Dežerice č. 342 | bloková schéma č.1 |
| 4. | 150110 obaly obsahujúce zvyšky ne- bezpečných látok alebo kontamino- vané nebezpeč. Látkami | zámočnícke dielne, doprava | D1 |  | 5,43 |  | 5,43 | VES-Košice a.s. Pražská 4/404,040 11 Košice | bloková schéma č.1 |
| 5. | 160107 olejové filtre | doprava, údržba lisov | D1 |  | 0,05 |  | 0,05 | VES Košice a.s. Pražská 4/404 040 11 Košice | bloková schéma č.1 |
| 6. | 170409 kovový odpad kon- taminovanýnebezpeč. látkami | zámoč- nícke dielne, údržba strojno-technolo- gických zariadení | D1 |  | 1,34 |  | 1,34 | ENZO-VERONIKA-VES a.s. 957 03 Dežerice č.342 | bloková schéma č.1 |
| 7. | 200121 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť | žiarivko- vé a výbojko- vé svietidlá | R4 |  | 0,06 | 0,06 |  | VES Košice a.s. Pražská 4/404 040 11 Košice | bloková schéma č.1 |
| 8. | 130208 iné motorové, prevodové a mazacie oleje | doprava, údržba strojno-technolo- gických zariadení | R9 |  | 1 | 1 |  | VES Košice a.s. Pražská 4/404 040 11 Košice | bloková schéma č.1 |
| 9. | 130113 iné hydraulické oleje | údržba lisov | R9 |  | 3,24 | 3,24 |  | ENZO-VERONIKA-VES 957 03 Dežerice č. 342 | bloková schéma č.1 |
| 10. | 150202 absorbenty,filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných,handry na čistenie... | mecha- nická dielňa, zámočnícke dielne,autodoprava | D 1 |  | 7,23 |  | 7,23 | VES Košice a.s. Pražská 4/404 040 11 Košice | bloková schéma č.1 |
| 11. | 160107 olejové filtre | doprava,údržba lisov | D 1 |  | 0,015 |  | 0,015 | ENZO-VERONIKA-VES a.s. 957 03 Dežerice č. 342 | bloková schéma č.1 |
| 12. | 160506 laboratórne chemikálie pozostávajúce z NL alebo obsahujúce NL vrátane zmesí | laboratórium | D 10 |  | 0,5 |  | 0,5 | ENZO-VERONIKA-VES a.s. 957 03 Dežerice č. 342 | bloková schéma č.1 |
| 13. | 130205 nechlóro- vané minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje | doprava, údržba strojno-technolo- gických zariadení | R9 |  | 2,22 | 2,22 |  | VES Košice a.s. Pražská 4/404 040 11 Košice | bloková schéma č.1 |
| 14. | 130206 syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje | doprava, oprava vysoko- zdviž- ných vozíkov | R9 |  | 1 | 1 |  | VES Košice a.s. Pražská 4/404 040 11 Košice | bloková schéma č.1 |
| 15. | 070213 odpadový plast | výroba, odbyt | D1 |  | 8,63 |  | 8,63 | VES Košice a.s. Pražská 4/404 040 11 Košice |  |
| 16. | 170203 plasty | výroba, odbyt | R5 |  | 1,39 | 1,39 |  | FIAM s.r.o. Strojnícka 13 080 06 Prešov |  |
| 17. | 191204 plasty a guma | výroba, prevádz-ka vyso- kozdviž- ných vozíkov, výroba – dopr.pásy | D1 |  | 2,75 |  | 2,75 | VES Košice a.s. Pražská 4/404 040 11 Košice |  |
| 18. | 160103 opotrebo- vané pneumatiky | doprava, prevádz- ka vyso- kozdviž- ných vozíkov | R13 |  | 0,62 | 0,62 |  | VES Košice a.s. Pražská 4/404 040 11 Košice | bloková schéma č.1 |
| 19. | 191001 odpad zo železa a z ocele | demontáž starých technoló- gií, opra- vy a údržba strojno-technolo- gických zariadení, obrábanie kovov | R3 |  | 25,08 | 25,08 |  | STAFER s.r.o. Priemyselná 7 Michalovce 071 01 |  |
| 20. | 150101 obaly z papiera a lepenky | MTZ, výroba, odbyt, adminis- tratívna činnosť | R3 |  | 20,51 | 20,51 |  | Zberné suroviny, zb. miesto MI 010 01 Žilina |  |
| 21. | 200301 zmesový komunálny odpad | v celom areáli pôvodcu | D1 |  | 50,5 |  | 50,5 | Tech. služby Partizánska 5 Michalovce 071 01 |  |
| 22. | 200301 zmesový komunálny odpad | zariade- nie pre poskyto- vanie rekond. pobytov | D1 |  | 2 |  | 2 | FÚRA s.r.o. SNP 77,044 42 Rozhanovce |  |
| 23. | 160507 vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce z NL alebo obsahujúce NL | Laboratórium | D 10 |  | 0,5 |  | 0,5 | ENZO-VERONIKA-VES a.s. 957 03 Dežerice 342 | bloková schéma č. 1 |
| 24. | 130205 nechlórované minerálne motorové,prevodové a mazacie poleje | Doprava,údržba strojno-technologických zariadení | R 9 |  | 0,45 | 0,45 |  | ENZO-VERONIKA-VES a.s. 957 03 Dežerice 342 | bloková schéma č. 1 |
| 25. | 070213 odpadový plast | výroba,odbyt | D 1 |  | 7,12 |  | 7,12 | ENZO-VERONIKA-VES a.s. 957 03 Dežerica 342 |  |
| 26. | 191001 odpad zo železa a z ocele | demontáž starých technoló-gií, opra-vy a údržba strojno-technolo-gických zariadení,obrábanie kovov | R 3 |  | 4 | 4 |  | Zberné suroviny Žilina,zberňa Michalovce |  |
| 27. | 101103 odpadové vláknité materiály na báze skla | okenné tabule, svetlíky... | D1 |  | 1,8 |  | 1,8 | ENZO-VERONIKA-VES a.s. 957 03 Dežerice 342 |  |
| 28. | 160213 vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti.... | v celom areáli pôvodcu-monitory | R 6 |  | 0,1 | 0,1 |  | ENZO-VERONIKA-VES,a.s. 957 03 Dežerice 342 | bloková schéma č. 1 |
| 29. | 170107 zmesi betónu,tehál,obkladačiek,dlaždíc a keramiky..... | všetky výrobné linky | D 1 |  | 77,63 |  | 77,63 | Technické služby,Partizánska 55,071 01 Michalovce |  |
| 30. | 080317 odpadový toner do tlačiarne obsahujúci NL | Tlačiarne v celom areáli pôvodcu | D 1 |  | 0,1 |  | 0,1 | ENZO-VERONIKA-VES a.s. 957 03 Dežerice 342 | bloková schéma č. 1 |

- 4.2	Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

| P. č. | Označenie odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Prebrané množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania /zhodnocovania odpadu | Odkaz na blok. schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nie |  |  |  |  |  |  |  |

5.	Zdroje hluku

| 5.1 | Zdroj hluku | Opis zdroja hluku |  |  |  | Hladina akustického výkonu LWA v dB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Kladivový drvič Bubnáreň južná strana Bubnáreň južná strana Bubnáreň severná strana Bubnáreň severná strana Bubnáreň GDD Bubnáreň GDD Sušiareň GDD horák Obslužný velín sušiarne GDD Menšia bubnáreň | úprava črepových surovín drvením mletie surovín v bubnových mlynoch mletie surovín v bubnových mlynoch mletie surovín v bubnových mlynoch mletie surovín v bubnových mlynoch mletie surovín v bubnových mlynoch mletie surovín v bubnových mlynoch sušenie keramického lisovacieho granulátu sušenie keramického lisovacieho granulátu príprava pást a glazúr |  |  |  | - meranie hlučnosti je vykonávané pravidelne 1x ročne. Meranie vykonáva Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce. Meranie hluku bolo vykonané naposledy :2.12.2003 na pracoviskách Surová výrobaa Príprava glazúr |  |
| 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 | Väčšia bubnáreň Lis SACMI III Velín pri zatvorených dverách Výstup dlaždíc z vypaľovacej pece Automatická baliaca linka vizuálna kontrola dlaždíc Lis linky F1L Vstup dlaždíc do pece Výstup dlaždíc z pece Triediaca linka a nakladač Triediaca kabínka Lis linky SACMI II č.1 PH 1600 Lis linky SACMI II č.2 PH 1600 Nanášanie antišpín č.2 Nanášanie antišpín č.2 obslužný velín pece SACMI II Výstup dlaždíc z pece Pec SACMI II ventilátor Výstup z pece – nakladače Zraková kontrola Triediaci automat Koniec pásu Vstup dlaždíc do pece Linka SACMI I Lis PH 680 lis PH 1600 lisovňa – pracovné stoly medzi koľajami vstup dlaždíc do pece Glazovacia linka č.1 Dopúšťanie engloby Stroj rotocolor Výstup dlaždíc z pece Ovládací velím pece zraková kontrola Baliaci automat | príprava pást a glazúr lisovanie keramickej dlažby ovladací velín linky SACMI III vypaľovanie keramických dlaždíc triedenie a balenie keramických dlaždíc triedenie a balenie keramických dlaždíc lisovanie keramickej dlažby vypaľovanie keramickej dlažby vypaľovanie keramickej dlažby triedenie keramickej dlažby triedenie keramickej dlažby lisovanie keramickej dlažby lisovanie keramickej dlažby Nanášanie antišpínu na povrch dlažby Nanášanie antišpínu na povrch dlažby ovládanie chodu pece SACMI II vypaľovanie keramických dlaždíc odsávací ventilátor nakladacie zariadenie keramických dlaždíc triedenie keramických dlaždíc triedenie keramických dlaždíc triedenie keramických dlaždíc vypaľovanie keramických dlaždíc lisovanie keramických dlaždíc a obkladačiek lisovanie keramických dlaždíc a obkladačiek lisovanie keramických dlaždíc a obkladačiek koľaje pre posun posuvní vypaľovanie keramických dlaždíc glazovanie a dekorovanie dlaždíc dopĺňanie nádob z englobou dekorovanie dlaždíc a obkladačiek vypaľovanie keramických dlaždíc ovládanie chodu pece triedenie keramických dlaždíc triedenie keramických dlaždíc |  |  |  | 4.12.2003 linka SACMI III.,F1L 9.12.2003 linka SACMI I., SACMI II. Hodnoty hluku sú mierne prekročené. |  |
| 5.2 | Hodnoty ekvivalentných hladín A hluku LAeq v dB v dotknutom území spôsobené prevádzkou |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania |  | Denný čas |  | Nočný čas |  |  |
|  |  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná |  | Nameraná (hodnotiaca) |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 | Sklad surovín kladivový mlyn Bubnáreň južná strana rotačné sito Bubnáreň južná strana pred bubnom č.25 Bubnáreň severná strana pred bubnom č.47 Bubnáreň severná strana pred bubnom č.14 Bubnáreň GDD Bubnáreň GDD Sušiareň GDD pred horákom Obslužný velín sušiarne GDD Menšia bubnáreň bubny č.2 a 3 Väčšia bubnáreň bubon č.6 Lis SACMI Velín pri zatvorených dverách Výstup dlaždíc z vypaľovacej pece Pri ventilátoroch vypaľovacej pece Vstup dlaždíc do vypaľovacej pece Automatická baliaca linka Vizuálna kontrola dlaždíc Lis č.1 PH 1600 v chode oba lisy Lis č.2 PH 1600 v chode oba lisy Glazovacia linka nanášanie Antišpinu č.2 Glazovacia linka nanášanie Antišpinu č.1 Obslužný velín pece dvere pootvorené Výstup dlaždíc z vypaľovacej pece Pri peci ventilátor spaľovaného vzduchu Medzi nakladačmi pri výstupe z pece Zraková kontrola Triediaci automat Riadiaci panel na konci pásu Vstup dlaždíc do vypaľovacej pece Obsluha lisov Ženy pri triedení Obsluha pece hlavný palič Pomocný palič Ženy pri triedení Lis SACMI PH 680 Pri lise PH 1600 na linke F1L Pracovný stôl obsluhy lisu Medzi koľajovými vozíkmi Vstup dlaždíc do pece Glazovacia linka č.1 Glazovacia linka č.2 Ingloba Glazovacia linka č.2 stroj Rotocolor Výstup dlaždíc z vypaľovacej pece Ovládací velín pece Zraková kontrola Baliaci automat pri pracovnom stole Obsluha lisov Obsluha posuvne Obsluha glazovacích liniek Hlavný palič Pomocný palič Triedenie zraková kontrola Manipulačný robotník Lis PH 1400 Vstup do vypaľovacej pece Výstup z vypaľovacej pece Medzi triediacou linkou a nakladačom Triediaca kabína zraková kontrola Obsluha lisu Obsluha pece Ženy pri triedení Muž pri triedení Obsluha kladivových drvičov Obsluha bubnových mlynov Obsluha bubnových mlynov GDD Obsluha rozprachovej sušiarne GDD Obsluha lisu Obsluha pece Ženy pri triedení Muž pri balení |  | 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB | 83,0dB 80,2dB 82,9dB 88,1dB 88,0dB 86,4dB 86,6dB 84,0dB 66,6dB 93,1dB 83,7dB 83,4dB 66,8dB 82,8dB 82,1dB 74,7dB 80,6dB 82,8dB 85,2dB 84.5dB 81,4dB 80,6dB 66,7dB 79,7dB 83,6dB 82,8dB 80,3dB 84,8dB 82,0dB 79,3dB 95,2dB 87,4dB 84,6dB 83,3dB 89,6dB 84,4dB 87,2dB 81,7dB 77,3dB 81,2dB 80,9dB 81,5dB 80,3dB 82,9dB 66,1dB 77.6dB 78,2dB 90,0dB 86,6dB 84,8dB 86,0dB 85,6dB 83,1dB 79,8dB 87,0dB 83,3dB 86,9dB 82,5dB 77,6dB 88,6dB 85,6dB 86,8dB 88,4dB 86,0dB 85,6dB 86,8dB 88,4dB 87,5dB 80,7dB 85,5 dB 87,2 dB | 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85dB 85 dB 85 dB |  | 83,0dB 80,2dB 82,9dB 88,1dB 88,0dB 86,4dB 86,6dB 84,0dB 66,6dB 93,1dB 83,7dB 83,4dB 66,8dB 82,8dB 82,1dB 74,7dB 80,6dB 82,8dB 85,2dB 84.5dB 81,4dB 80,6dB 66,7dB 79,7dB 83,6dB 82,8dB 80,3dB 84,8dB 82,0dB 79,3dB 95,2dB 87,4dB 84,6dB 83,3dB 89,6dB 84,4dB 87,2dB 81,7dB 77,3dB 81,2dB 80,9dB 81,5dB 80,3dB 82,9dB 66,1dB 77,6dB 78,2dB 90,0dB 86,6dB 84,8dB 86,0dB 85,6dB 83,1dB 79,8dB 87,0dB 83,3dB 86,9dB 82,5dB 77,6dB 88,6dB 85,6dB 86,8dB 88,4dB 86,0dB 85,6dB 86,8dB 88,4dB 87,5dB 80,7dB 85,5 dB 87,2 dB |

- Vibrácie

| 6.1 | Zdroj vibrácií | Opis zdroja vibrácií |  |  |  | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií aweq,T(ms-2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zdroje vibrácií ovplyvňujúce prostredie sa v závode nenachádzajú a preto ich ani neevidujeme . |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií v dotknutom území spôsobené prevádzkou aweq,T (ms-2) |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania |  | Denný čas |  | Nočný čas |  |  |
|  |  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná |  | Nameraná (hodnotiaca) |
|  | Nie |  |  |  |  |  |  |

### E	Opis miesta prevádzky charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

1.	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

- 1.1.	Mapa lokality a širšie vzťahy

| P. č. | Názov mapy | Príl. č. |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. | Parcelné čísla a katastrálne územie pozemkov v areáli a nadväzných okolitých pozemkov Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia | 35 36 |

2.	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

| Charakteristika |  | Opis | Príl. č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Klimatické podmienky a kvalita ovzdušia | Z hľadiska klimatického je závod situovaný po smere prevládajúcich vetrov k obytným mestským štvrtiam a nie je vystavené znečisteniu od jestvujúcich alebo uvažovaných priemyselných podnikov. | 87 |
| 2.2 | Opis chránených a citlivých oblastí | Areál závodu nezasahuje do osobitne chránených častí prírody a krajiny /chránené územia,ochranné pásma/. |  |
| 2.3 | Opis krajiny | Závod je situovaný v juhovýchodnej časti priemyslovej zóny Michaloviec, na rovine a nie je v chránenom území. |  |
| 2.4 | Geologický, hydrologický, inžiniersko-geologický opis a geochemické podmienky miesta | Výsledky inžiniersko – geologického prieskumu : Záujmové územie je súčasťou východoslovenskej nížiny, ktoré je rovinného charakteru a prieskumné práce boli vykonané v uloženinách kvarteru. Podľa predchádzajúcich prieskumných prác neogén sa nachádza v hĺbke cca 28 m. Po celej ploche skúmaného územia prekryvnou vrstvou je vrstva hlín, ílovitých hlín a ílov, ktoré reprezentujú mladé náplavy rieky Laborec. Komplex súdržných zemín je značne nehomogénny vo vertikálnom a horizontálnom smere, pričom do hĺbky 1,0 m prevládajú hliny prachovité, ktoré hlbšie prechádzajú do ílovitých hlín a ílov. Vyčlenená vrstva siaha do hĺbky priemerne 4,0 m, pričom táto hranica sa mení v závislosti na výške terénu. V podloží tejto vrstvy začína pozvolna vrstva fluviálnych štrkov, pričom prechod z hlín a ílov do štrkov nie je vo väčšine náhly, ale ho tvorí niekoľko desiatok cm mocná vrstva hlinitého piesku. Hydrologické pomery : Podzemná voda tvorí jeden súvislý vodný horizont, a výška hladiny kolíše v závislosti na úrovni, s mierne napätou hladinou.Narazená a ustálená výška hladiny podzemnej vody je 4,0 m.Na základe prevedených chemických rozborov sa jedná o vody mierne kyslé, stredne mineralizované, stredne tvrdé. Na základe kritérií je skúmaná podzemná voda silne agresívna voči betónovým konštrukciám. |  |
| 2.5 | Ostatné |  |  |

3.        Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

| P. č. | Opis | Príl. č. |
| --- | --- | --- |
|  | Nemáme |  |

### F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

- Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Zdrojmi znečisťovania ovzdušia sú zdroje opísané v bode D 1 |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | Strojnotechnologické zariadenia a výrobné linky závodu sú udržiavané v dobrom technickom stave a sú obmieňané vzhľadom na technický vývoj v keramickom priemysle. Linka F 1 L 10/1987 Linka SACMI I 11/1991 Linka SACMI II 11/1996 Linka SACMI III 12/2001 Leštiaca linka 1/1991 |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Prínos obmeny strojnotechnologického zariadenia má veľký a meraním preukázateľný prínos na ŽP a to vo forme podstatného zníženia emisií. |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | 95-99 % |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Na filtroch Cipres sa zachytávajú TZL z odsávania výrobných a strojnotechnologických častí, ktoré sa zachytávajú do kontajnerov, ktoré sa vysypávajú do boxov so surovinami a idú opäť do výroby. |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | V roku 2004 sa z plánu investícii zrealizovali nasledovné akcie vo vzťahu k ŽP : 1. Umývací stroj 529.378,- Sk 2. Filter 100.000,- Sk |

- Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | 1.Vonkajšia skládka surovín 2.Vybudovanie cestnej váhy, vrátnice a cesty na severnej strane závodu 3. Zariadenie na vracanie granulátu 4. Filtračné jednotky 2 ks-výmena na rozprachovej sušiarni SACMI III /zvýšenie účinnosti odprášenia-Južná strana / 5. Modernizácia leštiacej linky |
| 2.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | Rok 2005 |
| 2.4 | Stručné zdôvodnenie technológie a techniky | 1.Zabezpečenie dostatočného množstva skladovacích surovín a zníženie prašnosti. 2. Vylúčenie dopravy surovín cez terajšiu vrátnicu a vylúčenie znečistenia komunikácii v areáli závodu. 3.Zníženie prašnosti spod násevov lisov PH 1600. 4. Zníženie prašnosti na dopravných cestách a presypov z jednotlivých pásov. 5. Zvýšenie kvality a výkonu leštenia |
| 2.6 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Zníženie prašnosti a zlepšenie pracovného prostredia. |
| 2.7 | Účinnosť technológie a techniky | 99 % |
| 2.8 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Cez kvalitne vypracované odpadové hospodárstvo v zmysle platných predpisov |
| 2.9 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | - 2 500 000,- Sk - 1 000 000,- Sk - 400 000,- Sk - 1 800 000,- Sk 5. 10 000 000,- Sk |

### G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

- 1.	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Odpadové hospodárstvo |
| --- | --- | --- |
|  |  | Na závode Dlaždice Michalovce vznikajú nasledovné druhy nebezpečných odpadov: 12 01 14- Kaly z obrábania obsahujúce nebezpečné látky 12 01 18- Kovový obal z brúsenia, honovania a lapovania obsahujúci olej 13 05 03- Kaly z lapačov nečistôt 13 05 08- Zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody 13 08 99- Odpady inak nešpecifikované 15 01 10- Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami 15 02 02- Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie 16 01 07- Olejové filtre 16 01 13- Brzdové kvapaliny 16 02 09- Transformátory a kondenzátory obsahujúce PCB 16 07 08- Odpady obsahujúce olej 17 02 04- Sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami 17 04 09- Kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami 17 05 03- Zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky 17 06 01- Izolačné materiály obsahujúce azbest 17 09 03- Iné odpady zo stavieb vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce nebezpečné látky 13 01 01- Hydraulické oleje obsahujúce PCB 13 01 11- Syntetické hydraulické oleje 13 01 13- Iné hydraulické oleje 13 02 05- Nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje 13 02 06- Syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje 13 02 08- Iné motorové, prevodové a mazacie oleje 13 05 03- Kaly z lapačov nečistôt 13 05 06- Olej z odlučovačov oleja z vody |
|  |  | 13 05 07- Voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody 09 01 01- Roztoky vodorozpustných vývojok a aktivátorov 09 01 04- Roztoky ustaľovačov 12 01 10- Syntetické rezné oleje 16 06 01- Olovené batérie 16 06 06- Oddelene zhromažďovaný elektrolyt z batérií a akumulátorov 13 08 02- Iné emulzie 20 01 21- Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť 16 02 13- Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 16 05 06- Laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky 16 05 07- Vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok 16 05 08- Vyradené organické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok 08 03 17- Odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky Na závode Dlaždice Michalovce vznikajú nasledovné druhy ostatných odpadov: 200 301- Komunálny odpad 070 213- Plastový odpad – fólie 191 001- Železo – oceľ 150 101- Papier – lepenky 191 204- Plast – guma 160 103- Opotrebované pneumatiky 160 605- Tužkové batérie 10 11 03- Sklo |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | 1.So vzniknutými odpadmi nakladáme v súlade s aktuálnym POH. 2.Odpady zhodnocujeme a zneškodňujeme len v zariadeniach na to určených a na základe zmlúv s oprávnenými osobami 3.S No nakladáme v súlade s udeleným súhlasom na nakladanie s NO. 4.Odpady zhromažďujeme vytriedené a NO oddelené označené ILNO |
| 1.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | Medzi základné princípy stratégie riadenia odpadového hospodárstva patrí zavádzanie najlepších dostupných technológií, ktoré môžu významne prispieť k obmedzeniu vzniku odpadov vo výrobe, ale aj pri zhodnocovaní odpadov. Množstvo odpadov vznikajúcich vo výrobnom procese je možné ovplyvniť čistejšími technológiami a enviromentálnym manažérstvom. Na zamedzenie vzniku uvedených odpadov je v organizácii spracovaný Program odpadového hospodárstva a Smernica ochrany životného prostredia. Jednotlivé druhy odpadov sa zhromažďujú na určených zhromaždiskách, odkiaľ sú odovzdávané zmluvným organizáciám. Uvedený odpad je na zhromaždiskách skladovaný maximálne 1 rok. Včasnou údržbou strojno-technologických zariadení predchádzame vzniku nebezpečných odpadov. Pre prevádzku zhromaždísk sú vypracované havarijné plány a prevádzkové poriadky pre jednotlivé druhy odpadov. Jednotlivé odpady sú označené ILNO a varovnými symbolmi. Na závode Dlaždice Michalovce prebieha za účelom znižovania množstva ostatných odpadov recyklácia odpadov, ich zber a následné odovzdanie na ďalšie zhodnotenie a využitie. Nakladanie s uvedenými odpadmi prebieha v súlade s platnou legislatívou. |
| 1.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Zhromažďovaním nie nebezpečných odpadov na určených zhromaždiskách a ich odovzdávaním oprávneným organizáciám predchádzame znečisťovaniu pôdy, povrchových a podzemných vôd. Recykláciou ostatných odpadov znižujeme množstvo odpadu umiestneného na skládkach odpadov. Ďalším využitím odpadov vznikajúcich pri separovanom zbere prispievame k ich zhodnoteniu pri ďalšom spracovaní a využití druhotných surovín. |
| 1.5 | Účinnosť opatrenia | Účinnosť našich opatrení sa odráža pri znižovaní množstva komunálneho odpadu a znižovaní poplatkov za tento odpad. |
| 1.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | Zakúpiť nové nádoby na odpady |

- 2.	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Odpadové hospodárstvo |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Viď bod 1.2 |
| 2.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | Naďalej budeme zmluvne zabezpečovať likvidáciu všetkých druhov odpadov vyprodukovaných našim závodom poverených na tento účel a každoročne ich obnovovať. Organizácia využije všetky dostupné zdroje na zhodnocovanie odpadov a uprednostní ich zhodnocovanie ďalším využitím pred skladovaním. Ďalej viď bod M 4. |
| 2.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Uvedené opatrenia majú celospoločenský charakter a sú zamerané na ochranu životného prostredia pred znečistením nebezpečnými látkami. |
| 2.5 | Účinnosť opatrenia |  |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | Vybudovať moderný sklad odpadov pre všetky druhy cca 1 mil. Sk |

### H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

1.	Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií | Aplikujeme pravidelné diskontinuálne merania emisií v zmysle platných predpisov ,viď bod D 1.2 |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Viď merania v prílohe č. 45,46,47,48 a 88 |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek | Merania bod 1.3detto |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek | 1 x za 6 rokov |
| 1.6 | Podmienky merania /odberu vzoriek | Merania bod 1.3 |
| 1.7 | Sledované veličiny | TL,CO,NOx,SO2,HF |
| 1.8 | Metóda merania /odberu vzoriek | Merania bod 1.3 |
| 1.9 | Analytické metódy | detto |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel | detto |
| 1.11 | Vlastné meranie /dodávateľ | EKO-TERM Servis, s.r.o. Kukučínova 23,Košice |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz / laboratórium | Ekolab Košice |
| 1.13 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | Č.03/334/97-2.1,09/424/97-2.1,44/909/94-32,29/421/94-32 |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Archív |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní | Žiadne |

### 1.a,

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Voda: 1. dažďová 2. splašková |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií | - |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | 1. retenčná nádrž 2. evakuačná stanica |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek | 1. bodový odber 2. bodový odber |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek | 1. 1x/mesiac 2. 1 x /mesiac |
| 1.6 | Podmienky merania /odberu vzoriek | 1.,2. VVS OZ Michalovce |
| 1.7 | Sledované veličiny | 1.,2. CHSKcr,BSK5,pH,NEL,NL,NH4, |
| 1.8 | Metóda merania /odberu vzoriek | 1.,2. VVS OZ Michalovce |
| 1.9 | Analytické metódy | 1.,2. VVS OZ Michalovce,útvar vodohospodárskej chémie, laboratórium 02 |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel | detto |
| 1.11 | Vlastné meranie /dodávateľ | nerobíme |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz / laboratórium | Laboratórium 02 Michalovce,Hviezdoslavova 50 |
| 1.13 | Autorizácia / akreditácia k meraniu |  |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Podľa registratúrneho poriadku |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní | Žiadne |

### 2.	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

| 2.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Nepripravujeme |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek |  |
| 2.3 | Spôsob merania / odberu vzoriek |  |
| 2.4 | Frekvencia merania / odberu vzoriek |  |
| 2.5 | Podmienky merania / odberu vzoriek |  |
| 2.6 | Sledované veličiny |  |
| 2.7 | Metóda merania / odberu vzoriek |  |
| 2.8 | Analytické metódy |  |
| 2.9 | Technické charakteristiky meradiel |  |
| 2.10 | Vlastné meranie /dodávateľské |  |
| 2.11 | Autorizácia / akreditácia k meraniu |  |
| 2.12 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov |  |
| 2.13 | Stav realizácie opatrení a monitorovania |  |
| 2.14 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k monitorovaniu |  |

### I	Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou

###### Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

| Sledovaný parameter alebo riešenie | Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky | Hodnota parametra alebo riešenie pre najlepšiu dostupnú techniku | Zdôvodnenie rozdielov /návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- |
| Pri výstavbe výrobných liniek na výrobu obkladačiek a dlaždíc v závode Dlaždice Michalovce sa vychádzalo z ponúk renomovaných európskych najmä talianskych výrobcov technologických zariadení /SITI,SACMI..../. Tieto výrobné zariadenia spĺňajú požiadavky európskych noriem na ochranu životného prostredia a používa ich väčšina výrobcov obkladovej keramiky v Európe aj vo svete. Použité technológie majú väčšinou uzavretý výrobný cyklus a tým sú minimalizované odpady. Časť odpadov – medzioperačné a niektoré finálne zmätky -sú vracané naspäť do výroby ako zložky výrobnej zmesi. Spracovávané suroviny sú väčšinou prírodné materiály. Pomocné materiály nutné k výrobe sú vyberané tak, aby pri spracovaní nedávali nebezpečné odpady. Nepoužiteľné odpady sú zneškodňované v zariadeniach na tento účel určených a v akreditovaných firmách. Pre zlepšenie technologického procesu z pohľadu ochrany životného prostredia sa pri výrobe dlaždíc a obkladačiek využívajú najnovšie poznatky vedy a výskumu, ktoré pomáhajú znižovať emisie napr. využitím najnovších poznatkov o stekucovaní keramických suspenzií sa znižuje obsah vody na prípravu suspenzií a tým aj spotrebe plynu na výrobu lisovacieho granulátu, čím sa následne významne zníži emisia CO2 a vodnej pary. Pri výstavbe nových liniek v poslednom období sa už v štádiu projektovania kladie veľký dôraz na minimalizáciu úrovne hluku a vibrácií, ktoré sú v prevádzke kontrolované štátnym zdravotným ústavom. U starších liniek boli vykonané v roku 2000-2001 úpravy na zníženie hluku a zníženie prašnosti jednotlivých technologických uzlov. Pri výrobe obkladovej keramiky sa využívajú prírodné suroviny ako íly,kaolíny,živce,piesky, dolomit, vápenec a iné. Výrobný proces je mokrý, čo znamená, že suroviny podľa zloženia zabezpečujúceho požadované parametre výrobku, sú váhovo dávkované spolu s vodou a stekucovadlami do bubnových mlynov na mokré mletie, kde sa keramická suspenzia zomelie na požadovanú jemnosť. Voda na prípravu suspenzie je jednak z vlastných studní a jednak vratná voda z umývania liniek, chladenia zariadení a pod. V technológii je uzavretý cyklus vodného hospodárstva. Do kanalizácie sa voda nevypúšťa, ale po vyčistení v závodnej ČOV od pevných nečistôt /odprašky, granulát.../ sa späť vracia do mlynice na mletie, resp. na umývanie. Zo studne sa dopĺňa len voda na prípravu glazúr resp. voda, ktorá sa odparí v rozprachových sušiarňach pri výrobe lisovacieho granulátu. |  |  |  |

2.	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1 	Znečisťovanie ovzdušia

| P .č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Keďže nám na našu prevádzku nie je známa technológia BREF ani BAT porovnávanie je v zmysle Vyhlášky MŽP SR 706/2002 Z.z. – viď priložené správy z meraní emisií číslo : 1.03/011/2002/príloha č.45- strana 4,5,6,7 2.Správa č. 03/012/2002/príloha č. 46-strana4,5,6 3.Správa č. 024/03/334/97-2.1/1999/príloha č. 47 –strana 4,5,6,7 4.Správa č. 114/97/E/príloha č.48 – strana 4,5,6 5.Správa č. 03/94/2004-6.1 príloha č. 88 str. 4,5,6 | Emisné limity spĺňame v zmysle zákona : NOx 200 mg.m-3 CO 100 mg.m-3 TZL 200 mg.m-3 /pri limitnom hmotnostnom toku menšom ako 2,5 kg.h-1/ SOx 35 mg.m-3 Vyhláška č. 706/2002 Z.z. bod 1.1.2. príloha č. 4 časť I.body v kapitole 1.6 a 3.8.2. špec. Emisné limity podľa prílohy č. 4 časť III. bod 7 |  |  |  |  |

2.2 	Znečisťovanie vody a pôdy

| P. č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nie je |  |  |  |  |  |

### J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

1.	Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

| 1.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | Závod Dlaždice udržiava všetky technologické zariadenia v dobrom technickom stave, aby čo najmenej znečisťovali ŽP. V prípade prekročenia EL organizácia prijme opatrenia na odstránenie nedostatkov buď opravou zariadenia alebo jeho výmenou. |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Po dohode s vedením organizácie. |
| 1.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Ochrana ŽP patrí medzi priority zamestnancov spoločnosti na všetkých stupňoch riadenia. Neustále sledovanie technického pokroku a zavádzanie nových technológii zameraných na znižovanie energetickej spotreby a následného znižovania emisií patrí medzi prvoradé ciele prijatých opatrení spoločnosti. Popri týchto úlohách nezabúdame ani na zeleň v areáli závodu-vysádzame stromy, kvety,ošetrujeme trávnaté plochy a podobne. |
| 1.4 | Úspory surovín, vody, pomocných materiálov a ďalších látok za rok |  |
| 1.5 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu |  |

- 2.	Opatrenia na hospodárne využitie energie

| 2.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | Pri výrobe keramických obkladových prvkov sa spotrebováva hlavne zemný plyn pri príprave granulátu a na samotný výpal. Elektrická energia zabezpečuje pohon všetkých agregátov nachádzajúcich sa na výrobných linkách. Maximálne efektívne využitie stroja, nie chod naprázdno.Ďalej bod M 5. |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Pri chode naprázdno stroj neprodukuje. |
| 2.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia |  |
| 2.4 | Úspora palív (GJ.rok-1) | Tepelný výkon pecí sa znižuje o straty tepla na prepravných cestách, ktoré sú nedostatočne odizolované. Navrhované opatrenia riešia : A, zaizolovanie všetkých prepravných ciest a technologických uzlov modernými izolačnými materiálmi B, výmena horákov za modernejší a výkonnejší typ s vyššou účinnosťou C, znížiť na minimum časté odstávky liniek D, vstupnú surovinu vyberať tak, aby obsahovala čo najmenej vody a najnižšie množstvo železa. |
| 2.5 | Úspora energie (GJ.rok-1) | A, jednotlivé technologické zariadenia s vysokou energetickou náročnosťou postupne meniť za úspornejšie s nižšou spotrebou B, minimalizovať predohrevy linky pri ktorých je potrebné prevádzkovať celú technológiu na prázdno C, osvetlenie liniek riešiť úspornejším osvetlením D, ovládaciu a regulačnú techniku vymeniť za modernejšiu. |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu |  |

- 3.	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

| P. č. | Opis opatrení systému predchádzania havárií a obmedzenia ich následkov |
| --- | --- |
|  | Pri výrobe keramických dlaždíc a obkladačiek sa nepoužívajú vybrané nebezpečné látky - prahové hodnoty kategórie A, kategórie B, tabuľka I. a tým aj tabuľka II. nebezpečné vlastnosti vybraných nebezpečných látok v zmysle zákona č.261/2002 o prevencii závažných priemyselných havárii o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pravidelnými kontrolami technologických a energetických zariadení zabezpečujeme, aby energetické a technologické zariadenia boli neustále v dobrom technickom stave. V súlade s platnými slovenskými technickými normami zabezpečujeme u týchto zariadení v pravidelných intervaloch odborné prehliadky odbornými pracovníkmi. Závady zistené pri prehliadkach sú pravidelne odstraňované. Na predchádzanie porúch a havárií sú vypracované plány oprav a údržby zariadení. Výrobné zariadenia sú označované varovnými symbolmi, príkazovými a zákazovými označeniami. Zamestnanci pracujúci pri obsluhe strojno-technologických zariadení sú pravidelne preškoľovaní a oboznamovaní o spôsobe predchádzania porúch alebo havárií strojno-technologických zariadení. Na zabezpečenie ochrany pred požiarmi je v organizácii vypracovaná dokumentácia ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii. |

- Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

| P. č. | Opis opatrení systému vylúčenia rizík |
| --- | --- |
|  | Viď bod K |

- Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

| P. č. | Opis opatrení systému environmentálneho manažmentu |
| --- | --- |
| 1. | Po zavedení ISO 14 000 |

- Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

| P. č. | Plánovaná zmena | Opis plánovanej zmeny a jej vplyvu na ŽP | Časový horizont zmeny |
| --- | --- | --- | --- |

- Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

| P. č. | Ďalšie doklady |
| --- | --- |

### K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

| P.č. | Opis ukončenia prevádzky a opatrení |
| --- | --- |
| 1. | V dostatočnom predstihu túto skutočnosť oznámime príslušnému úradu a zašleme aktualizovaný postup skončenia činnosti podľa nižšie uvedených a plánovaných opatrení : A, obsluha odstaví prevádzku v zmysle technologického reglementu a prevádzkových predpisov B, vypustiť všetky médiá z technologických zariadení C, vyčistiť nádrže a sklady nebezpečných odpadov D, odpojiť technologické zariadenia od energií E, nespotrebované suroviny presunúť do skladu chemikálií a do skladu nebezpečných látok a následne ponúknuť na odpredaj F, zmluvne zabezpečiť u oprávnenej osoby zhodnotenie alebo zneškodnenie NO, ostatných odpadov a nebezpečných látok v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných predpisov OH G, použité suroviny a zbytok kvapalných médií zneškodniť prostredníctvom oprávnenej osoby H, odpadové vody zo sanitácie zariadení vrátane kalov z vychladzovacej nádrže a ČOV nádrží spracovať prostredníctvom odboru ŽP I, rozobrať technologické zariadenia, armatúry, zhodnotiť ich technický stav z hľadiska ich ďalšieho použitia , vyčistiť ich a buď ich použiť vo vlastnej a.s. alebo odpredať externým záujemcom J, po odstránení technológie z prevádzky vykonať odborné posúdenie stavu znečistenia manipulačných plôch, záchytných nádrží a celého príslušného areálu K, vykonať všetky potrebné terénne úpravy L, uviesť celý areál prevádzky do uspokojivého stavu, neohrozujúceho ŽP a zdravie ľudí M, počas celej doby ukončenia činnosti prevádzky až do prinavrátenia areálu prevádzky do uspokojivého stavu zabezpečiť nepretržitú strážnu službu. |

### L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

| ###### P. č. | ###### Zhrnutie |
| --- | --- |
|  | Identifikácia žiadateľa : KERKO, a. s. , Tomášikova 35, 043 22 Košice Závod DLAŽDICE, Vajanského 71, 071 80 Michalovce Žiadosť IPKZ podávame na základe zákona č. 245/2003 Z. z. a je to súbor opatrení zameraných na prevenciu znečisťovania, na znižovanie emisií do ovzdušia, vody a pôdy, na obmedzenie vzniku odpadu a na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu s cieľom dosiahnuť vysokú celkovú úroveň ochrany životného prostredia. Opis prevádzky : a ) Priemyselný závod DLAŽDICE na výrobu keramických neglazovaných a glazovaných dlaždíc a keramických obkladačiek je situovaný v južnej časti priemyselnej zóny mesta Michalovce. Areál závodu o rozlohe 170 000 m2 je oplotený a zabezpečený externou strážnou službou. V areáli závodu sa nachádzajúce objekty možno rozdeliť na výrobné haly, v ktorých sú umiestnené výrobné linky a pomocné objekty, ako sú dielne, kotolňa, sklady MTZ, sklady finálnych výrobkov, regulačné stanice plynu, trafostanice a iné. Výrobné haly pozostávajúce z 8 lodí, v ktorých sú umiestnené výrobné strojno – technologické zariadenia na výrobu keramických obkladových materiálov začínajúc skladom črepových a glazúrových surovín, cez prípravňu lisovacieho granulátu, prípravňu keramických glazúr, engób a sieťotlačových pást, lisovňu, glazovacie linky, výpal, triedenie a balenie finálnych výrobkov. Objekt je napojený na všetky inžinierske siete. b ) Keramické dlaždice a obkladačky, obkladový materiál vyrobený tepelným spracovaním prírodných nerudných surovín, sú v súčasnosti neodmysliteľnou súčasťou interiérov i exteriérov obytných budov, priemyselných, obchodných i verejných stavieb. Svojimi úžitkovými vlastnosťami spĺňajú najvyššie nároky na estetičnosť, hygieničnosť a ľahké udržiavanie. Technologický proces výroby dlaždíc začína v sklade surovín. Tu sa jednotlivé komponenty surovinovej zmesi navážia pomocou mostového drapákového žeriava s elektronickými váhami podľa vopred stanovenej výrobnej receptúry. Následne sa vstupné suroviny preddrvia na kladivovom drviči a po transportných pásoch sú dopravované do bubnových guľových mlynov na mokré mletie. V bubnových mlynoch sa za pomoci keramických mlecích telies keramická, na báze korundu, suspenzia umelie na požadovanú jemnosť. Po presitovaní a homogenizácií vo veľkokapacitných homogenizačných bazénoch sa keramická suspenzia vysuší prúdom horúcich spalín v rozprachovej sušiarni. Výsledným produktom je keramický lisovací granulát, ktorý je základným polotovarom pre výrobu keramických obkladových prvkov. Ďalší technologický postup závisí od toho, či ide o výrobu glazovaných alebo neglazovaných výrobkov : – pri výrobe neglazovaných dlaždíc sa keramický lisovací granulát lisuje na hydraulických lisoch pri tlaku 40 – 45 MPa a následne sa výlisky sušia v lavičkovej sušiarni. Vysušené výlisky postupujú po transportných pásoch do valčekovej rychlovypaľovacej pece, kde sa finálne výrobky vypaľujú pri teplote cca 1200 °C. Ako palivo sa na závode DLAŽDICE používa výlučne zemný plyn. – pri výrobe glazovaných dlaždíc a pórovinových obkladačiek vysušené výlisky postupujú na glazovacie linky, kde po predchádzajúcom zvlhčení vodou sa na nich aplikuje nános keramickej engoby a následne nános glazúrovej suspenzie. Podľa typu výrobku sa na naglazovaný povrch obkladačiek resp. glazovaných dlaždíc aplikuje rôznymi dekoračnými technikami požadovaný vzor. Výpal glazovaných výrobkov prebieha spravidla pri nižšej teplote ako je výpal výrobkov neglazovaných. Vypálené finálne výrobky sa triedia na automatických triediacich linkách, balia sa do papierových kartónov s označením druhu výrobku a jeho kvality. Po uložení výrobkov na drevené palety sa tieto opatria zmrašťovacou PE – fóliou a expedujú. Ročná produkcia závodu DLAŽDICE Michalovce sa pohybuje v rozmedzí 4.5 – 4.8 mil m2. Charakteristika vstupných surovín : Keramické obkladové prvky sa vyrábajú zo zmesi nerudných surovín. Zloženie výrobných zmesí je závislé od toho, aké výsledné vlastnosti, vzhľadom na oblasť použitia, od finálneho produktu očakávame. Základom výrobných zmesí pre všetky druhy keramických obkladov sú keramické íly (ako plastická zložka ), tavivá a ostriva. U glazovaných výrobkov sú to ešte keramické glazúry, pomocné materiály a keramické pigmenty. -plastickú zložku surovinovej zmesi tvoria ílové suroviny, ktorých hlavnou zložkou sú ílové minerály ako kaolinit, ilit, montmorillonit a iné. Úlohou plastických surovín je dať požadovanú manipulačnú pevnosť výrobkom pred výpalom a umožniť tak manipuláciu a transport surových polotovarov od lisu až po vypaľovaciu pec. -ostriace zložky ( ostriva ) zabezpečujú vo výrobnej zmesi za surova odolnosť pri sušení a hotového výrobku tvoria kostru, ktorá v konečnom dôsledku zabezpečuje požadovaný rozmer finálnych výrobkov. Ako ostrivo sa používa napr. kremičitý piesok, arkóza, ... . –tavivá sú neplastické zložky surovinovej zmesi na výrobu keramických obkladových výrobkov, ktoré zabezpečujú u finálnych výrobkov požadovanú nasiakavosť a tým aj mrazuvzdornosť výrobkov. Ako tavivo sa v našich podmienkach používa napr. živec. Vplyv prevádzky závodu na životné prostredie : Z ekologického hľadiska sú výrobné linky závodu DLAŽDICE Michalovce opatrené filtračnými a odlučovacími zariadeniami, ktoré v plnej miere zabezpečujú dodržiavanie legislatívou stanovených plynných emisií ( hlavne prachových podielov ). Na jednotlivých zdrojoch emisií sa vykonávajú pravidelné monitorovacie merania externými akreditovanými firmami v intervaloch vychádzajúcich z platných zákonov. Tuhé technologické odpady nepálené sa spätne používajú vo výrobnom procese, ako jedna zo zložiek keramického črepu. Vypálený keramický zlom sa používa ako inertný zásypový materiál pri rekultiváciách priestorov ťažobní vlastných keramických surovín. Technologické odpadové vody sa po prečistení na závodnej ČOV spätne využívajú v technologickom procese na prípravu keramických suspenzií, na umývanie technologických zariadení a výrobných priestorov. V závode DLAŽDICE je uplatňovaný tzv. uzavretý technologický režim, ktorý zabezpečuje, aby sa do komunálnej kanalizácie dostali len dažďové a splaškové vody. Iné odpady vznikajúce pri výrobnom procese (oleje, plasty, kaly z obrábania kovov, olejové filtre, ) sú zhromažďované a zneškodňované v súlade so spracovaným Programom odpadového hospodárstva a Smernicami vypracovanými pre ochranu životného prostredia. Jednotlivé odpady sa zhromažďujú v určených priestoroch, odkiaľ sú odovzdávané zmluvným externým organizáciám na zhodnocovanie, recykláciu alebo zneškodnenie. Pre zníženie množstva vznikajúcich technologických a iných odpadov ako aj na zníženie plynných emisií vytvára organizácia, v plánoch opráv ako aj v investičných zámeroch na jednotlivé roky, široký priestor pre vyhľadávanie a realizáciu najlepších dostupných ekologických techník a zariadení, ktorých úlohou v budúcnosti bude eliminovať vplyv prevádzky závodu DLAŽDICE na životné prostredie. Bloková schéma – viď. prílohu č. 122 |

### M	Návrh podmienok povolenia

1.	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke.

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Linka SACMI III – dodržiavať TTP a MPP – príloha č. 105 a ďalej prílohy č. 30,31,32,33,34,82, merania prílohy č. 45,46,47,48,49,88,POH príloha 27 |  |

2.	Určenie emisných limitov

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Zdroj emisií | Miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ | Navrhovaná hodnota | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ovzdušie | Viď. tabuľka D 1.1 a merania emisií prílohy č. 45,46,47, 48 a 88 + bod I 2. | Viď. tabuľka D 1.1 | TZL SO2 NOX CO  C | V zmysle Vyhlášky č. 706/2002 Z.z. |  |
| 2.2. | Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |

3.	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Viď bod I 1., 2.1 a M 1 |  |

- 4.	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Závod Dlaždice Michalovce pri svojej činnosti produkuje odpady ktoré vznikajú nie v hlavnom výrobnom procese, ale z titulu údržby, prepravy materiálu nákladnými autami, ťažobnou činnosťou a administratívnou činnosťou. Presný rozpis opatrení na zamedzenie vzniku odpadov je riešený v samostatnej prílohe s názvom : Program odpadového hospodárstva KERKO, a.s. Opatrenia : A,,Odpady, ktoré nám vzniknú pri prevádzke zariadenia budeme zhodnocovať alebo zneškodňovať len v zariadení na tento účel určenom na základe vopred uzatvorenej zmluvy s oprávnenou osobou B, Naďalej budeme nakladať s NO budeme v súlade s udeleným platným súhlasom na naakladanie s NO. C, Naďalej budeme zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov, zhromažďovať odpady podľa druhov a zabezpečovať ich pred znehodnotením,odcudzením alebo iným nežiadúcim účinkom, označovať NO ILNO a uprednostňovať zhodnocovanie a recykláciu pred zneškodnením. D, Naďalej nebudeme riediť a zmiešavať jednotlivé druhy NO alebo NO s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné na účely zníženia koncentrácie prítomných škodlivín. E, Naďalej budeme NO ktoré podliehajú autorizácii odovzdávať len držiteľovi autorizácie. |  |

5.	Podmienky hospodárenia s energiami

| P. č. | Opis podmienky | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pri kvalitnej skladbe a tvorbe plánu výroby sa dá veľmi dobre a efektívne využiť potrebná energia ZP,EE a voda. Opatrenia : a, spotrebiče elektrickej energie udržiavať v dobrom technickom stave a denne vykonávať kontrolu. B, na osvetlenie používať úsporné žiarovky a žiarivky. C,potrubné prepravné cesty a jednotlivé technologické uzly izolovať vhodnou tepelnou izoláciou. |  |

6.	Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1. | - bezodkladne ohlasovať inšpekcii a príslušným orgánom ŠS vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzke a okamžitý nadmerný únik emisií do ovzdušia, vôd a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku vodného hospodárstva a ovzdušia - bezodkladne zastaviť alebo obmedziť prevádzku zdroja, jeho časti alebo inú činnosť, ktorá je príčinou ohrozenia alebo zhoršenia kvality ovzdušia pri vážnom a bezprostrednom ohrození alebo zhoršení kvality ovzdušia - prevádzkovať zariadenia a používať vybrané NL v súlade s platnou dokumentáciou a s podmienkami určenými v rozhodnutí príslušného orgánu ŠVS - vykonávať potrebné opatrenia na prevenciu závažných priemyselných havárií vrátane zabezpečovania pravidelnej kontroly zariadení v rozsahu a lehotách podľa platnej dokumentácie a podmienok určených v rozhodnutí príslušného orgánu ŠVS - závady a poruchy na zariadeniach, ktoré majú vplyv na ŽP musia byť v čo najkratšej dobe opravené spôsobom predpísaným výrobcom podľa schválených prevádzkových predpisov - v areáli prevádzky sa zakazuje svojvoľne manipulovať s NL /RL,jedy,žieraviny,chemikálie/ a ohňom - v prípade úniku NL voľne na terén, kontaminovanú zeminu odstrániť a a nakladať s ňou ako s NO a zneškodniť v zariadení na to určenom na základe vopred uzatvorenej zmluvy s oprávnenou osobou a miesto uviesť do pôvodného stav - pri zistení úniku NL ku ktorému môže dôjsť pri akejkoľvek činnosti, únik okamžite zasypať sorpčným materiálom /expandovaný perlit, vapex /. Nasiaknutý kontaminovaný materiál zozbierať do nádoby, uložiť v zhromaždisku NO a zabezpečiť jeho zneškodnenie. |  |

7.	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prevádzka nemá cezhraničný vplyv, podmienky sa neurčujú. |  |

8.	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- |
| 1. | V celom areáli prevádzky a jeho okolí sme povinní udržiavať poriadok, vysádzať a udržiavať zeleň. |  |
| 2. | Za účelom zníženia prašnosti čistiť prístupovú komunikáciu a spevnené plochy a rámci prevádzky. |  |

9.	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

| P. č. | Opis monitorovania a evidencie údajov |
| --- | --- |
| 1. | Prevádzkovateľ je povinný zisťovať údaje o dodržaní určených EL a o množstvách emisií podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia. |
| 2. | Zisťovať údaje o dodržaní EL pre určené ZL pri minimálne 90 % výkone prevádzky ZZO. |
| 3. | Miesta odberu vzoriek a prevedenie stálych meracích miest musia zodpovedať platným predpisom. |
| 4. | Správu z merania emisií do 60 dní odoslať na Obvodný úrad ŽP Michalovce. |
| 5. | Každý mesiac zabezpečiť kontrolu týkajúcu sa zhromažďovania odpadov /množstvo,druh, označenie/ na miestach určených na zhromažďovanie odpadov. |
| 6. | Mesačne vyhodnocovať spotrebu pitnej a technologickej vody. |
| 7. | 1.Povinnosti prevádzkovateľa – viesť nasledovnú prevádzkovú evidenciu o zdroji : A, stála evidencia o prevádzkovateľovi zdroja, o zdroji, jeho častiach, zariadeniach a technológii B, ročná evidencia o zdroji, emisiách a o dodržiavaní EL,emisných kvót a všeobecných podmienok prevádzkovania C,ročná evidencia o skleníkových plynoch D,ročná evidencia o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia + NEIS E,priebežná evidencia o prekročeniach EL F,priebežná evidencia o prevádzke,surovinách,spotrebe palív,spotrebovanej a vyrobenej energii a iných súvisiacich činnostiach G,priebežná evidencia o haváriách H,priebežná evidencia parametrov,opatrení a ďalších údajov podľa dokumentácie,súhlasov,rozhodnutí,povolení príslušných orgánov štátnej správy ochrany ovzdušia,ochrany vôd,odpadového hospodárstva,ochrany prírody a krajiny I,evidenciu odpadov uchovávať po dobu piatich rokov 2.Prevádzkovateľ je povinný uchovávať prevádzkovú evidenciu najmenej 5 rokov po skončení prevádzky.Uvedené sa uplatňuje aj na zmenenú dokumentáciu po roku zmeny zdroja,jeho časti,zariadenia alebo technológie. 3.Prevádzkovateľ je povinný zisťovať,zbierať,spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a vo vykonávacom predpise. Každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 15. februára v písomnej alebo elektronickej forme do informačného systému. 4.Ročná evidencia a príslušné informačné podklady sa uchovávajú najmenej päť rokov po skončení príslušného roka. Prevádzkovateľ je povinný uchovávať tieto unformácie tak, aby boli chránené proti neoprávneným zásahom, zmenám a strate údajov. Ak sa vedú len v elektronickej forme, príslušné elektronické prostriedky musia zabezpečiť uchovanie údajov aj počas porúch elektrického napájania. 5.Prevádzkovateľ je povinný oznamovať ObvÚŽP vždy do 15. februára bežného roka úplné a pravdivé informácie o zdroji,emisiách a dodržiavaní EL a emisných kvót za uplynulý kalendárny rok ustanovené vykonávacím predpisom. 6.Informovať verejnosť o znečisťovaní ovzdušia zo zdroja a o opatreniach vykonaných na obmedzenie tohto znečisťovania. 7.Oznamovať písomne plánovaný termín vykonania oprávneného merania inšpekcii,príslušnému ObvÚŽP najmenej 5 pracovných dní pred jeho začatím,ak sa plánovaný termín vykonania oprávneného merania emisií zmení, najviac však o 5 pracovných dní,oznamovať skorší termín oprávneného merania najmenej 2 prac. dni pred jeho začatím a neskorší termín najmenej 1 prac. deň pred pôvodne plánovaným termínom. 8.Údaje o odoberaných množstvách povrchových vôd v členení na kalendárne mesiace sa oznamujú raz ročne do 31. januára nasledujúceho roka na tlačive SHMÚ.Údaje o množstve odoberaných povrchových vôd sa získavajú na to určenými meradlami. 9.Prevádzkovateľ je povinný podávať hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za obdobie kalendárneho roka a príslušnému ObvÚŽP do 31. januára nasledujúceho roka. |

- Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

| P. č. | Opis požiadavky alebo opatrenia |
| --- | --- |
| 1. | Neurčujú sa. |

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

| P. č. | Zoznam účastníkov konania |
| --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. | Mesto Michalovce- Mestský úrad,Odbor regionálnej politiky a ŽP,Námestie osloboditeľov 30,071 01 Michalovce Povodie Bodrogu a Hornádu, OZ ,Riaditeľstvo-Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ PbaH, Ďumbierska 14, Košice Železnice SR,GR, Klemensova 8, Bratislava Benzinol, a.s.,Obchodný závod,Lamačská cesta,Bratislava Kerko,a.s. Tomášikova 35,043 22 Košice |

O   	Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia / zmenu povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný :                                                                                                            Dátum : 21.3.2005

(zástupca organizácie)                                                                           Dátum doplnenia :  17.6.2005

Vypísať meno podpisujúceho:  Ing. Juraj  TAKÁČ, Ing. Rudolf  DADULÁK

Pozícia v organizácii: predseda predstavenstva, člen predstavenstva

Pečiatka alebo pečať podniku:

### P	Prílohy k žiadosti:

- Údaje s označením „utajované a dôverné“

| P. č. | Názov a hodnota utajovaných údajov |
| --- | --- |
|  | Žiadosť ani jej časti alebo výňatky, ani jej prílohy bez súhlasu spoločnosti KERKO, a.s. nezverejňovať, nepublikovať a neposkytovať iným osobám okrem osôb určených podľa §10 Zák. č. 245/2003 Z.z., mimo časti L určenej pre verejnosť |
| P. č. | Názov a hodnota dôverných údajov |

2. 	Ďalšie doklady

| 2 | Ďalšie doklady : |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. | Výpis z katastra nehnuteľností k pozemkom, na ktorých je alebo má byť prevádzka, ktoré je predmetom integrovaného povoľovania |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. 2. | Výpis z obchodného registra Výpis z listu vlastníctva č. 4614 |  |  |  |  |  | 1 2 |
| P. č. | Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vydané pred podaním žiadosti, ktoré sa vzťahujú na prevádzku |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Zložka ŽP | Druh povolenia, súhlasu, rozhodnutia, atď., kto vydal |  | Dátum vydania | Platnosť do | Číslo jednacie príslušného spisu |  |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. | Ovzdušie Odpady Stavebné Inšpektorát práce Okresné riaditeľstvo HaZZ Regionálny úrad verejného zdravotníctva | Záznam o kontrole č. AP1-32,SIŽP IOO Košice Zápisnica o kontrole č. AP1-32,SIŽP IOO Košice Záznam o kontrole, SIŽP IOO Košice Potvrdenie o zaradení ZL do triedy B - Okresný úrad Michalovce Rozhodnutie - Obvodný úrad ŽP Michalovce - poplatky za ZO Rozhodnutie - povolenie na vypúšťanie skleníkových plynov do ovzdušia - oxid uhličitý Rozhodnutie - ObvÚŽP Michalovce - Súhlas na nakladanie s NO Rozhodnutie - ObvÚŽP Michalovce - Súhlas na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti Rozhodnutie - Krajský úrad v Košiciach - Schválenie POH Rozhodnutie - Okresný úrad Michalovce - Súhlas na nakladanie s NO Rozhodnutie - Okresný úrad Michalovce - Súhlas na nakladanie s NO Protokol - SIŽP IOH Košice - kontrola pôvodcu Rozhodnutie - Mestský národný výbor Michalovce-Stavebné povolenie Povolenie - ČKZ GR Praha- Uvedenie do trvalej prevádzky Rozhodnutie - Okresný národný výbor Michalovce- Povolenie na vybudovanie vodohospodárskeho diela Rozhodnutie-Obvodný úrad ŽP Michalovce-povolenie k užívaniu VH diel Rozhodnutie-Mestský národný výbor-povolenie stavby GDD Kolaudačné rozhodnutie-Mestský národný výbor Michalovce-GDD Rozhodnutie-Mestský národný výbor Michalovce-povolenie stavby Úpravňa halloyzitu a nadložných ílov Kolaudačné rozhodnutie- Mestský národný výbor Michalovce- Úpravňa halloyzitu a nadložných ílov Stavebné povolenie-Mestský národný výbor Michalovce-Linka na výrobu obkladačiek Kolaudačné rozhodnutie-Obvodný úrad ŽP Michalovce-Linka na výrobu obkladačiek Rozhodnutie-Obv.ÚŽP Michalovce-Rozhodnutie o umiestnení stavby-sklad frít Rozhodnutie-ObvÚŽP MI-stavebné povolenie-sklad frít Kolaudačné rozhodnutie-ObvÚŽP MI-sklad frít Rozhodnutie-ObvÚŽP MI-povolenie výstvby-Likvidácia odpadových vôd z glazovania Rozhodnutie-ObvÚŽP MI-povolenie užívania Likvidácia vôd... Rozhodnutie-ObvÚŽP MI-povolenie užívania stavby-sklad frít Rozhodnutie-ObvÚŽP MI-povolenie užívania stavby-Rozšírenie výroby,prípravovňa hmôt a glazúr Stavebné povolenie-ObvÚŽP MI-stavebné úpravy a zmenu užívania časti stavby Rozhodnutie-OÚ Michalovce-povolenie užívania stavby-Linka na režnú dlažbu Povolenie užívania stavby-OÚ Michalovce-sklad hotových výrobkov Stavebné povolenie-OÚ MI-Linka na výrobu neglazovaných dlaždíc-SACMI III Rozhodnutie-OU MI-povolenie užívania stavby Linka SACMI III Protokol-Inšpektorát práce Košice-Protokol z kontroly Zápisnica-OR HaZZ v Michalovciach-Zápisnica z protipožiarnej kontroly Zápisnica-OR HaZZ v Michalovciach-Zápisnica z protipožiarnej kontroly Rozhodnutie-posudok –schválenie Prevádzkového poriadku pre prácu s chemickými faktormi |  | 13.3.1997 13.3.1997 15.11.1999 7.1.2000 23.3.2004 13.12.2004 25.8.2004 25.8.2004 24.1.2003 15.10.2002 13.9.2001 21.12.2000 12.8.1966 28.3.1973 9.11.1976 24.5.1993 16.8.1976 19.8.1983 30.7.1974 19.8.1983 12.12.1990 3.12.1991 10.5.1991 17.10.1991 18.2.1992 2.1.1995 14.11.1995 10.1.1996 18.10.1995 3.4.1996 28.11.1996 18.11.1997 27.6.2001 27.3.2002 18.7.2003 13.9.2002 24.2.2003 4.2.2005 | 31.12.2007 25.8.2007 31.12.2007 30.9.2005 30.9.2004 | 32/I/97 32/I/97 43/99 2000/00807/ŽP-Cho 2004/00213/Cho 2004/01447/Cho 2004/00993/Pr/R 2004/01001/Pr/R 2003/00984 2002/12599/ŽP-Ko/R 2001/09844/ŽP-Ko/R bez čísla 332/66 bez čísla Poľ. 5735/1976 ŠVS-729/1993 Výst. 2962/76 Výst.-2604/82 Výst. 1924/74 Výst. –2652/82 1264/90 3083/91 ÚRaŠSS 638/1991 ÚRaŠSS 1909/91 3516/91 ŠVS-3161/1994 ŠVS-1472/1995 ÚRaŠSS 3041/1995 1151/1995 ÚRaŠSS-465/1996 1040/1996/ŽP/Dz 97/7510/ŽP/BR 2001/06747/ŽP-RE 2002/03114/ŽP/GM IKO-37-24-2/P-A 22/03, č.ú. 03808 ORHZZ-301-2/OPP-2002 ORHZ-64-2/OPP-2003 2005/00098 | 3 4 5 6 7 83 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 24 25 26 84 |
| 39. | Voda | Rozhodnutie – povolenie vypúšťania vôd z povrchového odtoku – Obv. ÚŽP Michalovce |  | 02.03.2004 |  | 2004/00049/Ks | 110 |
| 40. |  | Rozhodnutie – povolenie na odber podzemnej vody zo studne, LAPOL Obv. ÚŽP Michalovce |  | 26.03.1993 |  | ŠVS 393/1993 | 111 |
| 41. 42. | Ovzdušie Voda | Rozhodnutie – poplatky za ZO – Obv. ÚŽP Michalovce Rozhodnutie-schválenie plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do ŽP a na postup v prípade ich úniku |  | 13.05.2005 27.05.2005 |  | 2005/00354/Cho 2078/433-OIOV/2005-HP-46/Val | 112 128 |
| P. č. | Záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvu na životné prostredie, ak sa na prevádzku vyžaduje |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | nie |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Návrh programu alebo program odpadového hospodárstva |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. | Združený POH pre a.s. KERKO do roku 2005 |  |  |  |  |  | 27 |
| P. č. | Bezpečnostná správa, ak sa na prevádzku vyžaduje a ak súčasťou integrovaného konania je stavebné konanie |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | nie |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Výpis zásad a regulatívov z územného plánu zóny, ak je zariadenie v zóne, na ktorú bol spracovaný územný plán zóny |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | nie |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Územné rozhodnutie, ak má ísť o novú prevádzku alebo rozšírenie jestvujúcej prevádzky |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | nie |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Dokumentácia a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné konanie, ak súčasťou integrovaného povoľovania je stavebné konanie, okrem rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení, posudkov a stanovísk orgánov, ktoré sú dotknutými orgánmi v integrovanom povoľovaní |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. | Dokumentácia a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné konanie, ak súčasťou integrovaného povoľovania je stavebné konanie, okrem rozhodnutí,súhlasov, vyjadrení, posudkov a stanovísk orgánov, ktoré sú dotknutými orgánmi v integrovanom povoľovaní |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Ďalšie doklady požadované podľa zložkových právnych predpisov v ŽP: |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Oblasť ŽP |  | Druh dokumentu |  |  | Dátum |  |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Ochrana zdravia Ochrana zdravia Ochrana pred požiarmi Odhlučnenie Odpadové hospodárstvo Ovzdušie Vodné hospodárstvo |  | Program zdravia pre rok 2004 v Kerko, a.s. Závod Dlaždice Michalovce Smernica pre poskytovanie ochranných nápojov pre závod Dlaždice Michalovce Prevádzkový poriadok pre prácu s chemickými faktormi Dokumentácia ochrany pred požiarmi-požiarny štatút Znižovanie hluku vo výrobných halách KERKO, a.s. závod Dlaždice Michalovce -ponuky, zhodnotenie hlukovej situácie Havarijný plán zhromaždiska NO Prevádzkový poriadok zhromaždiska NO/Atritor, sklad PHM_ Program znižovania emisií r. 1997-2009 Určenie poplatku za ZO Výpočet poplatku za ZO – rok 2004 Poplatky za ZO – MZZO –OÚ Kaluža Poplatky za ZO – MZZO – Mestský úrad Michalovce Žiadosť o povolenie na vypúšťanie skleníkových plynov do ovzdušia Oznámenie Plán havarijných opatrení pre závod Dlaždice Michalovce Manipulačný a prevádzkový poriadok pre dažďovú kanalizáciu závodu KDR a GDD Michalovce Manipulačný a prevádzkový poriadok pre splaškovú kanalizáciu závodu KDR a GDD Michalovce Fyzikálno – chemický rozbor odpadovej vody – dažďová voda Fyzikálno – chemický rozbor odpadovej vody – splašková voda |  |  | 23.12.2003 19.2.2004 11.1.2005 1.4.2002 31.5.2001-22.11.2002 22.2.2005 9.2.2005 7.2.2004 7.2.2005 29.11.2004 25.5.2005 29.3.2005 24.5.2005 | 28 29 86 30 31 32 33 34 77 78 79 80 85 125 82 126 127 123 124 |
| P. č. | Prílohy vyplývajúce z odkazov uvedených v žiadosti |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. | BOD E : Opis miesta prevádzky...........-parcelné čísla a katastrálne územie pozemkov v areáli a nadväzných okolitých pozemkov BOD E : Opis miesta prevádzky.........-grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia – hranice areálu prevádzky Bloková schéma č. 1- Zdroje znečisťovania ovzdušia + zhromaždiská NO Bloková schéma č. 2- Zdroje znečisťovania ovzdušia Bloková schéma č. 3- Zdroje znečisťovania ovzdušia Bloková schéma technologického toku výroby Bloková schéma výroby Príprava lisovacieho granulátu Vykládka a skladovanie surovín Bloková schéma –Areál závodu Hlásenie o vzniku a nakladaní s odpadom za rok 2004 Bloková schéma pitnej vody Bloková schéma technologickej vody Havarijné odstávky zariadení Žiadosť - odpoveď k IPKZ Bloková schéma-celý areál závodu-ZZO+zhromaždiská NO /príloha k schémam 37,38,39/ Bloková schéma výroby v monobloku Bloková schéma výroby v závode Dlaždice Michalovce vo vzťahu k tvorbe ŽP Preberací protokol /prerábanie podlahy v sklade PHM podlahovým systémom MASTERTOP-POLYKIT/ Certifikát preukázania zhody č. C 4.7/01/0062/1/C/C04 Certifikát pre firmu Peter Bohor na aplikáciu „Sanácia betónu a betónových konštrukcií, izolácia betónových podlahových systémov firmy Degussa |  |  |  |  |  | 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 76 74 75 81 87 102 103 122 129 130 131 |
| P. č. | Imisno-prenosové posúdenie, rozptylová štúdia o kvalite ovzdušia |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Za úplatu na SHMÚ |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Aktuálne protokoly z výsledkov meraní (emisie do ovzdušia, vôd, pôdy, kvalita vôd v dotknutom toku, hluková štúdia, a iné) |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. | Správa z oprávneného merania emisií č. 03/011/2002 Správa z oprávneného jednorázového merania emisií č. 03/012/2002 Správa z merania emisií č. 024/03/334/97-2.1/1999 Správa z merania emisií TZL č. 114/97/E Meranie hluku – výsledky Meranie hluku – protokoly č. 36 až 41 s prílohami Meranie pevných aerosólov-zaslanie výsledkov Meranie pevných aerosólov v pracovnom ovzduší-výsledky Protokol merania pevného aerosólu v pracovnom ovzduší č. 32/03 Protokol merania pevného aerosólu v pracovnom ovzduší č. 2522-2536/2003-MI Protokol merania pevného aerosólu v pracovnom ovzduší č. 31/03 Protokol merania pevného aerosólu v pracovnom ovzduší č. 2481-2492/2003-MI Protokol merania pevného aerosólu v pracovnom ovzduší č. 30/03 Protokol merania pevného aerosólu v pracovnom ovzduší č. 2426-2449/2003-MI Protokol merania pevného aerosólu v pracovnom ovzduší č.29/03 Protokol merania pevného aerosólu v pracovnom ovzduší č. 2375-2398/2003-MI Protokol merania pevného aerosólu v pracovnom ovzduší č. 28/03 Protokol merania pevného aerosólu v pracovnom ovzduší č. 2327-2349/2003-MI Protokol merania pevného aerosólu v pracovnom ovzduší č. 2375-2398/2003-MI Záznam z meraní chemických škodlivín-lisovňa SACMI I-II Protokol merania pevného aerosólu v pracovnom ovzduší č. 2522-2536/2003-MI Záznam z meraní chemických škodlivín-lisovňa F 1L a SACMI I.-III. Protokol merania pevného aerosólu v pracovnom ovzduší č. 2481-2492/2003-MI Záznam z meraní chemických škodlivín Plošina 6/60-navážka hmôt a CIPRES Protokol merania pevného aerosólu v pracovnom ovzduší č.2426-2449/2003-MI Záznam z meraní chemických škodlivín – Surová výroba-bubnáreň,bub. GDD,Dorst...26.11.03 Záznam z meraní chemických škodlivín – Surová výroba-bubnáreň,bub. GDD,Dorst...20.11.03 Protokol merania pevného aerosólu v pracovnom ovzduší č. 2327-2349/2003-MI Záznam z obhliadky pracovísk Správa o diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií Správa o diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií |  |  |  |  |  | 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 88 113 |
| P. č. | Materiálová bilancia prevádzky |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Doklad o zaplatení správneho poplatku |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. | Výpis z účtu-doklad o zaplatení |  |  |  |  |  | 89 |

3. 	Zoznam použitých skratiek a značiek

| P. č. | Použitá skratka a značka |
| --- | --- |