# Žiadosť o vydanie povolenia prevádzky podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

# august  2006

Obsah:

## A	Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1	Základné informácie

2	Informácie o povoľovanej prevádzke

3	Ďalšie informácie o prevádzke

4	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

5	Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

6	Utajované a dôverné údaje

## B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

2	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

3	Opis prevádzky

4	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

5	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

## C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

2	Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

2.2 	Medziprodukty

3	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

3.1	Vstupy  energie a palív

3.2	Vlastná výroba energií z palív

3.3	Opis všetkých spotrebičov energií

3.4	Využitie energií

3.5	Merná spotreba  energie

## D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

1	Znečisťovanie ovzdušia

1.1	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisií

2	Znečisťovanie povrchových vôd

2.1	Recipienty odpadových vôd

2.2.	Produkované odpadové vody

2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd

2.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd

2.3.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.2	Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

3	Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

3.1	Znečisťovanie podzemných vôd

3.1.1 	Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

3.1.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do podzemných vôd (pôdy)

3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

3.2	Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

3.2.1	Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

3.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

4	Nakladanie s odpadmi

4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

4.2	Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

5	Zdroje hluku

6	Vibrácie

## E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

1	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

1.1	Mapa lokality a širšie vzťahy

2	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

3	Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

## F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií.

1	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

2 	Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

## G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

1	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

2	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

## H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

1	Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

2	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

## I	Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

1	Porovnanie parametrov a technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

2	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1	Znečisťovanie ovzdušia

2.2	Znečisťovanie vody a pôdy

## J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

1	Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

2	Opatrenia na hospodárne využitie energie

3	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

4	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

5	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

6	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

7	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

## K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

## L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

## M	Návrh podmienok povolenia

1 	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

2 	Určenie emisných limitov

3 	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

4	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

5	Podmienky hospodárenia s energiami

6	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich následkov

7	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

8	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

9	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

10	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

## O	Prehlásenie

## P	Prílohy k žiadosti:

1	Údaje s označením „utajované a dôverné“

2	Ďalšie doklady

3	Zoznam použitých skratiek a značiek

A        Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1.	 Základné informácie

| 1.1 | Názov prevádzkovateľa | Refrako s.r.o. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Právna forma | spoločnosť s ručením obmedzeným |  |  |  |
| 1.3 | Druh žiadosti | Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ |  |  | x |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 3 zákona o IPKZ |  |  | - |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 4 zákona o IPKZ |  |  | - |
|  |  | Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona o IPKZ |  |  | - |
| 1.4 | Adresa sídla prevádzkovateľa | Vstupný areál U.S.Steel, 044 54 Košice |  |  |  |
| 1.5 | Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) | - |  |  |  |
| 1.6 | www adresa | www.refrako.sk |  |  |  |
| 1.7 | Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti | Ing. Gabriel Torhány – konateľ Ing. Peter Antal - konateľ |  |  |  |
| 1.8 | IČO | 36 216 887 |  |  |  |
| 1.9 | Kód OKEČ (NACE), NOSE-P | OKEČ: 26261 NOSE-P: 104.11 |  |  |  |
| 1.10 | Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie | Košice I Vložka č. 13551/V | Príloha č. 1 |  |  |
| 1.11 | Splnomocnená kontaktná osoba | Ing. Jaroslav Parnahaj – č.t.673 4956, jparnahaj@sk.uss.com Ing. Ivan Bohovic – techn.pracovník, č.t.673 6928, ibohovic@sk.uss.com |  |  |  |
| 1.12 | Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti | ENVI Protection s.r.o. - Ing.Mário VASIL – konateľ Kpt.Jaroša 9, 040 22 Košice |  |  |  |

2.	 Informácie o povoľovanej prevádzke A

| 2.1 | Názov prevádzky | Závod Šamotáreň |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Adresa prevádzky | Vstupný areál U.S.Steel, 044 54 Košice |
| 2.3 | Umiestnenie prevádzky | Okres Košice, kat.územie Železiarne |
| 2.4 | Počet zamestnancov | 155 exp. 125 |
| 2.5 | Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky | Rok 1965 – bez dátumu ukončenia Refrako s.r.o. od 2.12.2002 |
| 2.6 | Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ | 3.5 Prevádzky na výrobu keramických výrobkov vypaľovaním – žiaruvzdorných tvárnic |
| 2.7 | Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ) | kapacita pecí väčšia ako 4 m3 |
| 2.8 | Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra | 551 m3 |
| 2.9 | Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) | 551 m3 |
| 2.10 | Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001 | R 5 - Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických látok – príloha č.2 |
| 2.11 | Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z. | 3.8.1 Výroba keramických výrobkov pálením –žiaruvzdorné materiály / novela č.575/2005 Z.z. / |
| 2.12 | Trieda skládky odpadov | neprevádzkuje |

Informácie o povoľovanej prevádzke B

| 2.1 | Názov prevádzky | Závod na výrobu magnéziových výrobkov |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Adresa prevádzky | Vstupný areál U.S.Steel, 044 54 Košice |
| 2.3 | Umiestnenie prevádzky | Okres Košice, kat.územie Železiarne |
| 2.4 | Počet zamestnancov | 41 exp. 36 |
| 2.5 | Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky | Rok 1965 – bez dátumu ukončenia Refrako s.r.o. od 2.12.2002 |
| 2.6 | Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ | 3.5 Prevádzky na výrobu keramických výrobkov vypaľovaním – žiaruvzdorných tvárnic |
| 2.7 | Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ) | kapacita pecí väčšia ako 4 m3 |
| 2.8 | Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra | 87 m3 |
| 2.9 | Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) | 87 m3 |
| 2.10 | Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001 | nevykonáva |
| 2.11 | Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z. | 3.8.1 Výroba keramických výrobkov pálením –žiaruvzdorné materiály / novela č.575/2005 Z.z. / |
| 2.12 | Trieda skládky odpadov | neprevádzkuje |

3.	 Ďalšie informácie o prevádzke

Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie navykonané – obe prevádzky sú súčasťou priemyselného areálu U.S.Steel.

| 3.1 | Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie | Nie |  |  | - | Áno | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Práve prebieha |  |  | - | Príloha č. | - |
| 3.2 | Cezhraničné vplyvy | Nie | - | Áno | - | Odkaz na opis ďalej v žiadosti | - |

4.	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

| 4.1 | Územné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | nenájdené |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Stavebné povolenie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | Pôvodné – nenájdené v rámci VSŽ č.ÚRaŠSS 11a/96-Va zo dňa 29.1.1996 č.ŽP 1745/97/Fá 20.1.1998 č.ÚPSPVaR325-3/2003/Sp 10.10.2003 č.ÚPSPVaR737-3/2004/Sp 27.10.2004 č.ÚPSPVaR699-3/2004/Sp 21.10.2004 príloha č.3; 3a; 3b; 3c; 3d; 3e |
| 4.3 | Kolaudačné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | Pôvodné – nenájdené v rámci VSŽ č.ŽP 104a/97-Vr zo dňa 26.2.1997 č.ŽP 979/99/Fá 19.7.1999 č.ÚPSPVaR609-3/2004/Sp 10.2.2004 príloha č.4; 4a; 4b; 4c |
| 4.4 | Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti | Parc.č. – v zmysle listu vlastníctva č. 757, okres Košice, Obec Košice – Šaca, kat.územie Železiarne – príloha č.5 Pozemky vo vlastníctve Refrako s.r.o.: Závod Šamotáreň: p.č. 209/2–4; 209/6–17; 209/20–27; 209/29-37 Zastavané plochy a nádvoria Závod na výrobu magnéziových stavív: 153/4; 153/20; 153/34; 153/36; 153/37; 153/65-67 Zastavané plochy a nádvoria |  |
| 4.5 | Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom | V rámci areálu susediace pozemky vo vlastníctve U.S.Steel Košice |  |
| 4.6 | Členenie stavby na stavebné objekty | Závod Šamotáreň: - Administratívna budova Refrako - Šatňa-adm.budova strará - Bufet - Šatňa - Výrob.hala - sklad surovín - prípravňa a lisovňa - tunelové pece - poklopová pec - sklad a expedícia - dielňa OD7 - Dielne-sklad foriem - Elektrodielňa, kancelárie - Dielňa-vzorkovňa - Vstupná trafostanica - Mlynica - Triediareň-rozvodňa - Žeriavová dráha - Vykladacia jama surovín - Prístrešok surovinovej jamy - Spevnené plochy s oplotením - Vrátok - Sklad PHM - Sklad elektromotorov - Sklad ND - Sklad údržby - Garáže-plechové - Stolárska dielňa - Meracia búdka koksárenského plynu - RS zemného plynu - Spevnené plochy s oplotením OD7- sklad ND - Žeriavová dráha OD7 - Sklad ND – OD7 - Sklad NO - Cestná váha - Prístrešok drviča - Linka drvenia – nájazdová rampa so zásobníkom - Cesty Šamotárne - Spojovací most - Hlavný rad úžitkovej vody - Hlavný rad pitnej vody - Kanalizačné potrubie - Silnoprúdový napájací kábel - Napájací rozvod NN - Kábelový prívod 6 kV - Rozvod plynu STL - Vonkajšie osvetlenie - Podniková zeleň Závod na výrobu magnéziových stavív: - Výrobná hala - Prevádzková budova-expedičný sklad - Elektrorozvodňa, vzorkovňa - Príprava uzlov - Sklad surovín - Sklad NO - Spevnené plochy s oplotením - Cesty - Potrubný most - Energorozvody – vzduch, para - Kanalizačné potrubie - Silnoprúdový napájací kábel - Napájací rozvod NN - Rozvod plynu STL - Vonkajšie osvetlenie - Podniková zeleň |  |
| 4.7 | Členenie stavby na prevádzkové súbory | Závod Šamotáreň: - prípravňa - lisovňa - výroba žiarobetónov a tmelov - pece - hotová výroba a expedícia Závod na výrobu magnéziových stavív: - prípravňa - lisovňa - temperovacia pec - expedícia |  |

5.	 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

| 5.1 | Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia | - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Číslo platného integrovaného povolenia | - |  |  |  |
| 5.3 | Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia | Nie |  | Áno |  |
|  |  | Práve prebieha |  | Príloha č. |  |
| 5.4 | Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia |  |  |  |  |

6.	Utajované a dôverné údaje

| P. č. | Označenie príslušného bodu žiadosti | Utajovaný/dôverný údaj | Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný/dôverný |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | C 1.1 Zoznam surovín, pomocných materiálov | Dôverný údaj – k nahliadnutiu pre SIŽP | Duševný majetok-použité materiály v zmysle receptúr |

### B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1.	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

| P. č. | Opis prevádzky |
| --- | --- |
|  | Spoločnosť Hutnícka Keramika bola založená v roku 1965 ako súčasť hutníckeho kombinátu VSŽ Košice. VSŽ Keramika, s.r.o. Košice vznikla ako samostatná spoločnosť v roku 1990. V priebehu 12 rokov prešla postupnými zmenami a 2. 12. 2002 začala pracovať a vyrábať pod názvom Refrako s.r.o. 100% vlastníkom spoločnosti je U.S.Steel Košice, s.r.o Refrako s.r.o. sa skladá z dvoch závodov : 1. Závod Šamotáreň, ktorý vyrába tvarované a netvarované výrobky na báze AL2O3 a SiO2 2. Závod na výrobu magnéziových výrobkov – výroba magnéziovo-uhlíkových tvarovaných a magnéziových netvarovaných výrobkov Výrobný program spoločnosti: - vysokohlinité tvarované žiaruvzdorné materiály - šamotové, šamotové kyslé a izolačné tvarované materiály - netvarované hlinitokremičité hutné a izolačné materiály - prefabrikáty z netvarovaných materiálov - tvarovateľné materiály - plastické, ubíjacie - netvarované bázické materiály (ubíjacie a torkrétovacie zmesy, spájacie materiály) - pálené magnéziové a magnéziovospinelové tvarované materiály - magneziovouhlíkové materiály - vysokohlinité spinelové a magnéziovospinelové tvarované materiály s prídavkom uhlíka - dekoračný šamot, prefabrikované záhradné krby a ohniská Základný výrobný postup prevádzky: Závod Šamotáreň: - Kontrola vstupnej suroviny - Úprava vstupnej suroviny- drvenie, mletie - Miešanie zmesi - Lisovanie zmesi - Sušenie výliskov - Výpal - Triedenie tvarovaných výrobkov Závod na výrobu magnéziových stavív: - Kontrola vstupnej suroviny - Úprava vstupnej suroviny- drvenie, mletie - Miešanie zmesi - Lisovanie zmesi - Temperovanie - Triedenie tvarovaných výrobkov |

- 2.	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

| P. č. | Názov listu | Referenčné číslo mapového listu z katastrálnych máp | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kópia katastrálnej mapy – Šamotáreň | VEĽKÁ IDA 7-6/32, 7-6/34, 7-7/12 | 6 |
| 2. | Kópia katastrálnej mapy - Závod na výrobu magnéziových výrobkov | VEĽKÁ IDA 7-6/12, 7-6/14, 7-7/32 | 7 |
| 3. | Rajonizácia VSŽ | bez | 8 |

- 3.	Opis prevádzky:

3.1	závod  ŠAMOTÁREŇ

3.1.1 Opis prevádzky

Závod Šamotáreň - stručný popis princípu technológie 1. PRÍSUN SUROVÍN Suroviny do závodu Šamotáreň sú dodávané: - vo vagónoch, hlavne materiály voľne ložené - automobilovou dopravou – väčšinou materiály balené 2. SKLADOVANIE SUROVÍN Voľne ložené dodané suroviny sú uskladňované oddelene v priestore vykládky vagónov a v sklade surovín Suroviny dodané balené sú uskladňované na paletách v priestore samostatného skladu. 3. ÚPRAVA SUROVÍN Úprava surovín je vykonávaná v stredisku Prípravňa. Vstupné zrnité materiály sú upravované v jednotlivých agregátoch mletím a triedením na požadovanú zrnitosť podľa požiadaviek TOP, PTOP, IP pre jednotlivé kvality, resp. sú používané v dodanom stave. Íly sú sušené v rýchlosuške RS-8 a upravované mletím a triedením. 4. PREPRAVA SUROVÍN Upravený materiál je prepravovaný pomocou šnekov, elevátorov, pneudopravy do zásobníkov nad miešačmi, eventuálne pomocou kontajnerov priamo do miešačov. 5. MIEŠANIE Táto časť technologického procesu je vykonávaná v miešačoch pre jednotlivé kvality hmôt i žiarobetónov. Namiešaný materiál predpísanej zrnitosti a vlhkosti je prepravovaný pásmi do strediska Lisovňa. Žiarobetóny sú plnené do vriec. Tmely sú plnené do vriec, resp. igelitových sáčkov a plechových nádob. Balenie všetkých výrobkov je vykonávané podľa požiadaviek zákazníka. Druh balenia je súčasťou kúpnych zmlúv. 6. LISOVANIE Lisovanie je proces, pri ktorom lisovacou silou a vytláčaním vzduchu hmota získava požadovaný tvar, hutnosť a pevnosť. Je vykonávané na lisoch podľa predpísaných tlakov, kde namiešaný materiál dostáva lisovaním požadovaný tvar a objemovú hmotnosť. Nalisované tvarovky sú nakladané na tunelové vozy. 7. SUŠENIE A VÝPAL Výlisky z lisovne, naložené na tunelových vozoch, sú prepravované do jednotlivých tunelových ohrievarní. V nich je zabezpečované sušenie stavív na určenú zostatkovú vlhkosť. Po tomto procese sú naložené vozy tlačené do tunelových pecí, kde prebieha samotný výpal. Vypaľovanie stavív je zabezpečované aj v poklopovej peci. Pre obidva spôsoby platia samostatné režimy výpalu. 8 TRIEDENIE, BALENIE, EXPEDÍCIA Pri triedení tvaroviek sú vylučované tie, ktoré nie sú v súlade s požadovanými vlastnosťami podľa jednotlivých TP, IP-K-ŠA-01/97, IP-K-ŠA-01/99, IP-RS-ŠA-02/02. Tvarovky sú balené v súlade s príslušnou TOS a PBTP pre balenie výrobkov. Tvarovky vyhovujúce daným predpisom sú uložené na palety a balené podľa požiadaviek zákazníka v súlade s príslušnými pracovno-bezpečnostnými predpismi. Zabalené vyhovujúce výrobky sú uskladňované v sklade hotovej výroby. Expedícia výrobkov závodu Šamotáreň je vykonávaná podľa dohody s odberateľom: nákladnými vagónmi alebo automobilovou dopravou. Celý proces výroby, od dodávky materiálu až po expedíciu, je kontrolovaný kontrolnými robotníkmi oddelenia Riadenia kvality, ktorí sledujú požadované vlastnosti surovín, namiešaných hmôt, výliskov, kvalitu triedenia a balenia. Závod Šamotáreň – povolená prevádzka zariadenia na zhodnocovanie odpadov V zmysle rozhodnutia OÚŽP / príloha č.2 / - súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov činnosťou: R 5 - Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických látok – príloha č.2 zákona o odpadoch Odborný posudok č. 2/2005, vypracovaný v zmysle Vyhl.MŽP SR č. 126/2004 Z.z., vypracovaný oprávnenou osobou tvorí prílohu č.16a Prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnotenie odpadov - závod Šamotáreň č.PP ZZO-ŠA-01/05 tvorí prílohu č.16 Pre zabezpečenie požiadaviek odberateľov na kvalitu podfarbenia žiaruvzdorných stavív, určených na dekoračné účely – obklady fasád a pod. sa javí ako jedna z možností využitie popalčeka z uhlia ako prísady do materiálu na výrobu predmetných stavív na závode Šamotáreň. Popolček z uhlia, vznikajúceho ako vedľajší produkt na DZ Energetika po spálení uhlia bol pôvodcom odpadu v zmysle Katalógu odpadov zaradený do skupiny „Odpady z tepelných procesov- odpady z elektrární a iných spaľovacích zariadení“ - katalógové číslo 10 01 02 popolček z uhlia. V zmysle spracovaných tehnických podmienok na základe overených receptúr, ako aj predpokladaného množstva vyrobeného dekoračného šamotu s prídavkom popolčeka s označením „KODEK P“ resp. „SDP“ 4 000 t/rok, predpokladaná spotreba zhodnocovaného odpadu: 300 ton / rok. Závod Šamotáreň - využitie Nepretržitá – 5 smenná prevádzka, priebežné čiastkové odstávky v zmysle plánu opráv výrobných zariadení Závod Šamotáreň – riešenie vnútropodnikovej dopravy Pri používaní motorových vozidiel vnútri komunikáciách v areáli U.S.Steelu ako aj vrámci závodu Šamotáreň sa vodič riadi Dopravným prevádzkovým predpisom pre bezpečnú prevádzku motorových vozidiel pre závod Šamotáreň. Používané mechanizmy : - náklad. Vozidlá: TATRA T148, T815, Avia - dod.vozidlo Ljublin - nakladač UNC 060 - vysokozdvižný vozík – 11 ks Závod Šamotáreň - popis princípu technológie PRÍPRAVŇA Vykládka vagónov Zariadenia na zabezpečenie prepravy dodaných surovín do skladu surovín - dopravné pásy č. 10, č. 11, č. 12, č. 13, portálový žeriav, trhač ílov, posuvný podávač lupkov, článkový pás č. 6, pás č. 7, pásový dopravník č. 14, reverzný pásový dopravník č. 17. Výkon prepravených surovín do skladu surovín je 50 t/h. Odsávanie z vykládky a prepravy surovín Odprašovacie zariadenie napojené na sústavu dopravných pásov: Mechanický odlučovač – SVA – 25 – 400, číslo odlučovača 610 - Číslo výduchu: 01 - suchý vírový odlučovač monočlánkový, - výška: 4 860 mm, - dĺžka: 3 770 mm, - šírka: 2 380 mm, - hmotnosť: 6 000 kg, - maximálny podtlak 4 000 Pa, - maximálny objem prachu v odlučovači: 12 m3 - minimálny objemový prietok: 26 000 m3.h-1, - maximálny objemový prietok: 38 500 m3.h-1. Doprava suroviny do skladu surovín je cez pásový a reverzný dopravník Rýchlosuška ílov RS-8 Pri výrobe žiaruvzdorných materiálov je používaný ako pojivo aj íl, ktorý je upravovaný v RS-8 na požadovanú vlhkosť a kusovosť. Žeriavom je íl sypaný do krájača ílov, odtiaľ cez pás č. 102 do samo-statnej rýchlosušiarne, súčasne so spalinami, hriadeľmi a lopatkami je posúvaný ďalej do sušiaceho priestoru, kde je sušený. Zo sušky cez pás č. 105 je reťazovým elevátorom č. 106 prepravený sklzom do zásobníkov č. 11, č. 12 (viď príloha č.9.4 kapacity zásobníkov). Výkon agregátu je 5 t/h. Spaľovacia komora pr. 900; horák KF 062593 o tepelnom výkone 1,4 MW – spaľovanie koks. plynu (KoP) Vstupné parametre: zrnitosť ílov je 0 – 60 mm vlhkosť ílov je max. 25 % H2O ###### Výstupné parametre: vlhkosť ílov je max. 8 % výstupná teplota ílov je cca 80 °C Pri sušení vzniká prachový úlet z ílu. Pri spaľovaní koksárenského plynu – plynné znečisťujúce zložky: CO NOx, SO2 Odsávanie zo sušenia ílov Odprašovacie zariadenie napojené na ZZOv (rýchlosuška, krájač ílov, dopr. pásy): Mechanický odlučovač a Látkový filter LF typ FKA 16/400, číslo odlučovača 611 - štvorkomorový kapsový filter, - zaradenie do podtlakovej časti, - maximálne zaťaženie podtlakom: 5 kPa, - podtlak na vstupe: min. 750 Pa, - počet filtračných komôr: 16, - celková filtračná plocha: 400 m2, - maximálny objem výsypiek: 6,6 m3, - hmotnosť filtra: 9 900 kg, - tlaková strata: 1000 Pa pri podtlaku 750 Pa na vstupe s koncentráciou cca 10 g.m-3, - tlaková strata: 1200 Pa pri podtlaku 1000 Pa na vstupe s koncentráciou cca 100 g.m-3, - predpísaná tlaková strata: 1 000 – 1 500 Pa, - maximálna výstupná koncentrácia: 40 mg.m-3. Číslo výduchu: 02 Mletie ílov Dezintegrátory: typ – DK 1 RJ (4ks) Nasušený íl zo zásobníkov č. 11, č. 12 je turniketovými podávačmi prepravovaný cez predmieľacie zariadenie do jednorotorového DK odkiaľ, po premletí v sústave pohybujúcich sa kolíkov, upravených na rotore a pevných zubov na statore, je šnekom č. 314 prepravený cez elevátor č. 315 do triediča. Vibračný triedič je opatrený sitom o svetlosti 1 mm. Vytriedený íl je prepravovaný do zásobníkov č. 13, č. 14 a šnekmi i do zásobníkov č. 10, č. 19 a č. 22. Nadsitný podiel je šnekom č. 322 vrátený do zásobníkov č. 11, č. 12 (príl.9.4). Výkon agregátu: 2 t/h Vstupné parametre: zrnitosť: 0 – 60 mm vlhkosť: max. 8 % Výstupné parametre: zrnitosť: 0 – 1 mm, +1 mm max. 15 %; -0,5 mm min. 60 % vlhkosť: max. 10 % Pri mletí ílov vzniká úletový prach z ílu. Linka je opatrená dvoma ventilátormi. Odsávanie z mletia ílov Odprašovacie zariadenie napojené na ZZOv (mlyn): Látkový filter LF typ FKA 8/200, číslo odlučovača 612 - štvorkomorový kapsový filter, - zaradenie do podtlakovej časti, - maximálne zaťaženie podtlakom: 5 kPa, - podtlak na vstupe: min. 750 Pa, - počet filtračných komôr: 8, - celková filtračná plocha: 200 m2, - maximálny objem výsypiek: 3,3 m3, - hmotnosť filtra: 5 000 kg, - tlaková strata: 1000 Pa pri podtlaku 750 Pa na vstupe s koncentráciou cca 10 g.m-3, - tlaková strata: 1200 Pa pri podtlaku 1000 Pa na vstupe s koncentráciou cca 100 g.m-3, - predpísaná tlaková strata: 1 000 – 1 500 Pa, - maximálna výstupná koncentrácia: 40 mg.m-3. Číslo výduchu: 05. Odsávanie úpravy zrnitosti materiálu Odprašovacie zariadenie napojené na ZZOv (dezintegrátory, triedič): Látkový filter LF typ FKA 4/100, číslo odlučovača 622 - štvorkomorový kapsový filter, - zaradenie do podtlakovej časti, - maximálne zaťaženie podtlakom: 5 kPa, - podtlak na vstupe: min. 750 Pa, - počet filtračných komôr: 4, - celková filtračná plocha: 100 m2, - maximálny objem výsypiek: 1,6 m3, - hmotnosť filtra: 2 550 kg, - tlaková strata: 1000 Pa pri podtlaku 750 Pa na vstupe s koncentráciou cca 10 g.m-3, - tlaková strata: 1200 Pa pri podtlaku 1000 Pa na vstupe s koncentráciou cca 100 g.m-3, - predpísaná tlaková strata: 1 000 – 1 500 Pa, - maximálna výstupná koncentrácia: 40 mg.m-3. Číslo výduchu: 06. Guľový mlyn č. 1, 2, 4 Guľový mlyn č. 1, 2, 4: typ – 4128 s obvodovým osevom Mlyn je používaný na mletie lupkov (surovina) a vratných zlomov. Žeriavom je materiál sypaný do zásobníkov, cez pás prepravovaný do mlyna, kde je mletý údermi gúľ. V obvodových pancieroch mlyn zomletý materiál prepúšťa cez obvodové sito. Mleté zrno je preosievané a cez pásový dopravník a korečkový elevátor pretrieďované na triediči podľa vopred určenej zrnitosti. Lupok vyhovujúcej zrnitosti je prepravovaný do zásobníkov č. 015, č. 016, č. 018, č. 020, č. 021. Nadsitný podiel pokračuje do zásobníka č. 017, pri GM č. 4 do zásobníka č. 004 a opätovne je mletý. Pri GM č. 2 je nadsitný podiel do mlyna prepravovaný cez vibrorúru. Náplň mlyna: - 2 t mlecích gúľ o priemere 80 mm. Materiál gúľ: - zliatina s vysokou tvrdosťou a oteruvzdornosťou. Výkon mlyna: 3 t/h (podľa požiadaviek na zrnitosť) Vstupné parametre: vstupné zrno: 0 – 120 mm vstupná vlhkosť: max. do 2 % Pri mletí v GM č. 1 a TM č. 1 vzniká prachový úlet. Na zamedzenie prašnosti sú linky napojené na spoločné dvojkomorové odprašovanie. Odsávanie z mletia lupkov, mált a múčok Odprašovacie zariadenie napojené na ZZOv (vibračný triedič, guľový, trubný mlyn): Látkový filter LF typ FKA 8/200, číslo odlučovača 616 - štvorkomorový kapsový filter, - zaradenie do podtlakovej časti, - maximálne zaťaženie podtlakom: 5 kPa, - podtlak na vstupe: min. 750 Pa, - počet filtračných komôr: 8, - celková filtračná plocha: 200 m2, - maximálny objem výsypiek: 3,3 m3, - hmotnosť filtra: 5 000 kg, - tlaková strata: 1000 Pa pri podtlaku 750 Pa na vstupe s koncentráciou cca 10 g.m-3, - tlaková strata: 1200 Pa pri podtlaku 1000 Pa na vstupe s koncentráciou cca 100 g.m-3, - predpísaná tlaková strata: 1 000 – 1 500 Pa, - maximálna výstupná koncentrácia: 40 mg.m-3. Číslo výduchu: 12. Pri mletí v GM č. 2 vzniká prachový úlet. Na zamedzenie prašnosti sú linky napojené na odprašovanie. Odsávanie z mletia lupkov pre tvrdý šamot Odprašovacie zariadenie napojené na ZZOv (vibračný triedič, mlyn GM č. 2): Látkový filter LF typ FKA 4/100, číslo odlučovača 613. - štvorkomorový kapsový filter, - zaradenie do podtlakovej časti, - maximálne zaťaženie podtlakom: 5 kPa, - podtlak na vstupe: min. 750 Pa, - počet filtračných komôr: 4, - celková filtračná plocha: 100 m2, - maximálny objem výsypiek: 1,6 m3, - hmotnosť filtra: 2 550 kg, - tlaková strata: 1000 Pa pri podtlaku 750 Pa na vstupe s koncentráciou cca 10 g.m-3, - tlaková strata: 1200 Pa pri podtlaku 1000 Pa na vstupe s koncentráciou cca 100 g.m-3, - predpísaná tlaková strata: 1 000 – 1 500 Pa, - maximálna výstupná koncentrácia: 40 mg.m-3. Číslo výduchu: 08. Pri mletí v GM č. 4 a TM č. 2 vzniká prachový úlet. Na zamedzenie prašnosti sú linky napojené na odprašovanie. Odsávanie z mletia mált a lupkov Odprašovacie zariadenie napojené na ZZOv (vibračný triedič, guľový mlyn): Látkový filter LF typ FKA 12/300, číslo odlučovača 614. - štvorkomorový kapsový filter, - zaradenie do podtlakovej časti, - maximálne zaťaženie podtlakom: 5 kPa, - podtlak na vstupe: min. 750 Pa, - počet filtračných komôr: 4, - celková filtračná plocha: 300 m2, - maximálny objem výsypiek: 5,0 m3, - hmotnosť filtra: 7 400 kg, - tlaková strata: 1000 Pa pri podtlaku 750 Pa na vstupe s koncentráciou cca 10 g.m-3, - tlaková strata: 1200 Pa pri podtlaku 1000 Pa na vstupe s koncentráciou cca 100 g.m-3, - predpísaná tlaková strata: 1 000 – 1 500 Pa, - maximálna výstupná koncentrácia: 40 mg.m-3. Číslo výduchu: 10. Guľový mlyn č. 3 Guľový mlyn č. 3: typ – 4128 s obvodovým osevom Mlyn je používaný na mletie surovín na výrobu vysokohlinitého šamotu ako: bauxit, mullit, komul 722. Surovina je žeriavom sypaná do zásobníka 06 (príloha č.9.4), odtiaľ pásovým dopravníkom je prepravovaná do mlyna. Tu je materiál mletý údermi gúľ, ktoré na materiál padajú v otáčajúcom sa mlyne. Z mlyna cez vibrorúru a elevátor je materiál preosievaný vo vibračnom triediči do zásobníkov č. 023 a č. 024. Nadsitný podiel je vrátený cez zásobník č. 025 do mlyna. Náplň mlyna: - 1 t mlecích gúľ o priemere 120 mm, 1 t o priemere 100 mm. Materiál gúľ: - zliatina s vysokou tvrdosťou a oteruvzdornosťou Výkon stroja: 1,5 t/h (podľa požiadaviek na zrnitosť) Vstupné parametre: vstupná vlhkosť: max. 2 % vstupné zrno: 0 – 80 mm Výstupné parametre: pri príprave zrna: 0,5 – 2,5 mm: nad 2,5 mm: max. 5 % pod 0,5 mm: max. 10 % výstupná vlhkosť: max. 2 % Odsávanie z mletia ostrív Odprašovacie zariadenie napojené na ZZOv (vibračný triedič, guľový mlyn): Látkový filter LF typ FKA 8/200, číslo odlučovača 615. - štvorkomorový kapsový filter, - zaradenie do podtlakovej časti, - maximálne zaťaženie podtlakom: 5 kPa, - podtlak na vstupe: min. 750 Pa, - počet filtračných komôr: 8, - celková filtračná plocha: 200 m2, - maximálny objem výsypiek: 3,3 m3, - hmotnosť filtra: 5 000 kg, - tlaková strata: 1000 Pa pri podtlaku 750 Pa na vstupe s koncentráciou cca 10 g.m-3, - tlaková strata: 1200 Pa pri podtlaku 1000 Pa na vstupe s koncentráciou cca 100 g.m-3, - predpísaná tlaková strata: 1 000 – 1 500 Pa, - maximálna výstupná koncentrácia: 40 mg.m-3. Číslo výduchu: 09. Kolesový mlyn Materiál je mletý za sucha tlakom dvoch ťažkých kolies. Cez osievacie perforované rošty je materiál cez pás a elevátor prepravovaný do triediča, odtiaľ do príslušných zásobníkov mlyna. Nadsitný podiel je vrátený do mlyna na ďalšie spracovanie. ##### Vstupné parametre: materiál do mlyna: 0 – 120 mm vstupná vlhkosť: max. 0,5 % Výstupné parametre: zrno: 0 – 8 mm, 0 – 4 mm alebo podľa požiadaviek výstupná vlhkosť: max. 0,5 % Odsávanie z mletia a triedenia materiálu Odprašovacie zariadenie napojené na ZZOv (vibračný triedič, kolesový mlyn): Látkový filter LF typ FKA 4/100, číslo odlučovača 618. - štvorkomorový kapsový filter, - zaradenie do podtlakovej časti, - maximálne zaťaženie podtlakom: 5 kPa, - podtlak na vstupe: min. 750 Pa, - počet filtračných komôr: 4, - celková filtračná plocha: 100 m2, - maximálny objem výsypiek: 1,6 m3, - hmotnosť filtra: 2 550 kg, - tlaková strata: 1000 Pa pri podtlaku 750 Pa na vstupe s koncentráciou cca 10 g.m-3, - tlaková strata: 1200 Pa pri podtlaku 1000 Pa na vstupe s koncentráciou cca 100 g.m-3, - predpísaná tlaková strata: 1 000 – 1 500 Pa, - maximálna výstupná koncentrácia: 40 mg.m-3. Číslo výduchu: 11. Trubnatý mlyn č. 1, 2, 3 Trubnatý mlyn č. 1, 2, 3: - dvojkomorový trubnatý mlyn Na trubnatých mlynoch sú podľa potreby mleté malty alebo klasická a vysokohlinitá múčka. Dávkovanie do mlyna je automatické. Materiál postupuje mlecími komorami vyplnenými oceľovými guľami a valčekmi. Otáčaním dochádza k nárazom mlecích telies na materiál, a tým k jeho mletiu. Z mlyna materiál postupuje šnekom do tlakových nádob a pneudopravou do zásobníkov alebo do big-bag-ov. Náplň mlyna: vstupná komora: - 1 t gúľ o priemere 40 mm, 1 t gúľ o priemere 30 mm výstupná komora: - 2,5 t valčekov 16x32 mm, 2,5 t valčekov 22x40 mm Výkon mlyna: TM č. 1, 2: 2 t TM č. 3: 1 t Vstupné parametre: lupok (ostrivo): 0 – 0,5 mm íl: 0 – 1 mm: + 1 mm max. 15 % Vlhkosť: lupku: max. 2 % ílu: max. 10 % Výstupné parametre: -0,09 mm, + 0,09 mm max. 10 % Odprašovanie: - pozri GM č. 1, 2, 3, 4 Trubnatý mlyn č. 4 Trubnatý mlyn č. 4: - dvojkomorový trubnatý mlyn V tomto mlyne je premieľaný technický Al2O3. Namletý materiál je prepravovaný do zásobníka č. 031, odkiaľ je používaný pre výrobu mullitických stavív v miešači č. 10. Náplň mlyna: vstupná komora: 1t gúľ priemer 40 mm, 3t gúľ priemer 30 mm, 8t gúľ priemer 20 mm výstupná komora: 10 t valčekov 13x25 mm Výstupné parametre: -0,04 mm, +0,04 mm max. 10 % Miešače č. 1, 2, 3, 5, 6, 7 Miešače č. 1, 2, 5, 6, 7: typ – miešač hmôt tanierový Miešače č. 3: typ – Eirich RV-18 – protiprúdový Pre výrobu šamotových (žiaruvzdorných) stavív sú používané miešače, ktoré majú stredový mechanizmus a vyhrňovaciu lopatu napojenú na vzduchové ovládanie – M č. 1, č. 2, č. 6, pri č. 5 a č. 7 je miešač vybavený dvoma behúňmi. Miešanie je vykonávané podľa vopred určenej receptúry pre danú kvalitu. Takto technologickým parametrom vyhovujúci materiál je pripravený na lisovanie. Po vypustení z miešača je hmota prepravovaná do lisu alebo do násypky, z ktorej je zavážaná do ďalšieho lisu. Miešač č. 3 je využívaný na miešanie tvrdého a vysokohlinitého šamotu. Navážka môže byť uskutočňovaná z kontajnera alebo priamo z prevádzkového zásobníka. Doba miešania je kratšia než u už predtým spomínaných strojov, čo nám umožňuje vysokovýkonný vírič. Postup materiálu je totožný ako u miešačov č. 1, č. 2, č. 5, č. 6, č. 7. ##### Výkon miešača: 3 až 5 t/h Odsávanie z miešania zmesí pre výrobu žiaruvzd. výrobkov Odprašovacie zariadenie napojené na ZZOv (miešače FFAM ): Látkový filter LF typ FKA 8/200, číslo odlučovača 617. - štvorkomorový kapsový filter, - zaradenie do podtlakovej časti, - maximálne zaťaženie podtlakom: 5 kPa, - podtlak na vstupe: min. 750 Pa, - počet filtračných komôr: 8, - celková filtračná plocha: 200 m2, - maximálny objem výsypiek: 3,3 m3, - hmotnosť filtra: 5 000 kg, - tlaková strata: 1000 Pa pri podtlaku 750 Pa na vstupe s koncentráciou cca 10 g.m-3, - tlaková strata: 1200 Pa pri podtlaku 1000 Pa na vstupe s koncentráciou cca 100 g.m-3, - predpísaná tlaková strata: 1 000 – 1 500 Pa, - maximálna výstupná koncentrácia: 40 mg.m-3. Číslo výduchu: 17. Miešač č. 10 – prčechodne mimo prevádzky Miešač č. 10: typ – MI 1000 Na miešači je miešané vysokohlinité, mullitokorundové ostrivo. Miešanie je vykonávané podľa vopred určenej receptúry. Navažovanie jednotlivých komponentov je vykonávané automaticky, váha je vopred nastavovaná na stanovené hodnoty, materiál je prepravovaný do šnekovovákuoveho lisu, kde je ešte pred zalisovaním dovlhčovaný v šnekových miešačoch nad lisovacou jednotkou. ###### Výkon miešača: 2 t/h Odsávanie z miešania vysokohlinitého a korundového ostriva Odprašovacie zariadenie napojené na ZZOv (miešač): Látkový filter LF typ FKC 4/140, číslo odlučovača 623. - kapsový filter, - zaradenie do podtlakovej i pretlakovej časti, - podtlak na vstupe: min. 850 Pa, - počet filtračných komôr: 4, - celková filtračná plocha: 140 m2, - maximálny objem výsypiek: 2,5 m3, - hmotnosť filtra: cca 2 800 kg, - pri výstupnej koncentrácii 1 mg.m-3 maximálna vstupná koncentrácia 100 g.m-3, - pri výstupnej koncentrácii 10 mg.m-3 maximálna vstupná koncentrácia 200 g.m-3, - predpísaná tlaková strata: 1 200 – 1 500 Pa, pri vstupnom podtlaku 1 000 – 2000 Pa Číslo výduchu: 04. Prepravné cesty mletých komponentov – linka 100, 200 Sústava závitovkových dopravníkov navzájom spojených závesnými ložiskami a prepojených korečkovým elevátorom: L 100, 200 – preprava lupkov PI – preprava ílov Výkon: 3 t/h Odsávanie z prepravy mletého materiálu Odprašovacie zariadenie napojené na ZZOv (zásobníky, elevátory – linka 100, 200): Látkový filter LF typ FKA 4/100, odlučovač číslo 619. - štvorkomorový kapsový filter, - zaradenie do podtlakovej časti, - maximálne zaťaženie podtlakom: 5 kPa, - podtlak na vstupe: min. 750 Pa, - počet filtračných komôr: 4, - celková filtračná plocha: 100 m2, - maximálny objem výsypiek: 1,6 m3, - hmotnosť filtra: 2 550 kg, - tlaková strata: 1000 Pa pri podtlaku 750 Pa na vstupe s koncentráciou cca 10 g.m-3, - tlaková strata: 1200 Pa pri podtlaku 1000 Pa na vstupe s koncentráciou cca 100 g.m-3, - predpísaná tlaková strata: 1 000 – 1 500 Pa, - maximálna výstupná koncentrácia: 40 mg.m-3. Číslo výduchu: 03. Zavážanie miešačov - sústava šnekov spojených závesnými ložiskami na zavážanie lupkov, ílov, pojiva – jemných podielov a oxidov hliníka do zásobníkov nad príslušné miešače. Výkon: 3 t/h LISOVŇA Klbový lis KP 60/800 Výrobca: Dorstener Max.lisovacia sila 8 MN Projektovaný výkon 65 zdvihov/min Rok výroby: 1965 Počet lisov: 3 (KP č. 1, KP č. 2, KP č. 5) Kĺbový lis je mechanický a slúži na lisovanie šamotovej hmoty. Pracuje v automatickom režime. Súčasťou lisu je zásobník a manipulátor pre lisovaciu hmotu. Výlisky z pracovného priestoru sú vynášané dopravníkom. Pracovný priestor lisu je chránený svetelnou zábranou. Ovládanie lisu je jednoručné od ovlá-dacieho panelu. Hydraulický lis DORSTENER - 126.00 Výrobca: Dorstener Max.lisovacia sila 6,3 MN Projektovaný výkon 60 zdvihov/min Rok výroby: 1971 Počet lisov: 1 (D-12) Automatický hydraulický lis. Min. lisovacia sila: 6,3 MN pri tlaku 31,5 MPa. Pracovný tlak: 50 MPa. Max. lisovacia výška: 420 mm. Max. plniaca výška: 800 mm. Hydraulický lis HPF II 2000 HY Výrobca: Laeis – Bucher, Nemecko Max.lisovacia sila 20 MN Projektovaný výkon 55 zdvihov/min Rok výroby: 1992 Počet lisov: 1 (Laeis) Hydraulický lis slúži na lisovanie šamotovej hmoty. Je stĺpovej konštrukcie – 4 stĺpy. Má hlavný a 2 pomocné hydraulické valce uložené v hornej časti. Lis pracuje v automatickom režime. Súčasťou lisu je zásobník a manipulátor pre lisovaciu hmotu. Výlisky z pracovného priestoru sú vynášané dopravníkom. Pracovný priestor lisu je chránený svetelnou zábranou. Celý priestor linky je chránený mechanickými zábranami. Zábrany sú elektricky blokované. Celá linka je riadená riadiacim systémom Siemens Simatik S-5. Ovládanie lisu je jednoručné od ovládacieho panelu. Lis je programovateľný. Každá porucha alebo chyba je signalizovaná na displeji. Hydraulický lis RP - 1250 S Výrobca: Bucher, Švajčiarsko Max.lisovacia sila 12,5 MN Projektovaný výkon 55 zdvihov/min Rok výroby: 1985 Počet lisov: 1 (Bucher 1250) Hydraulický lis slúži na lisovanie šamotovej hmoty. Je stĺpovej konštrukcie – 4 stĺpy. Má hlavný a 2 pomocné hydraulické valce uložené v spodnej časti – lis so spodným pohonom. Lis pracuje v automatickom režime. Súčasťou lisu je zásobník a manipulátor pre lisovaciu hmotu. Manipulátor je ovládaný hydraulicky. Výlisky z pracovného priestoru sú vynášané dopravníkom. Ovládanie lisu je jednoručné z ovládacieho panelu. Celá zostava tvárniacej linky je riadená riadiacim systémom FMS-6. Hydraulický lis RP - 900 Výrobca: Bucher, Švajčiarsko Max.lisovacia sila 9 MN Projektovaný výkon 50 zdvihov/min Rok výroby: 1993 Počet lisov: 1 (Bucher 900) Hydraulický lis slúži na lisovanie šamotovej hmoty. Je stĺpovej konštrukcie – 4 stĺpy. Má hlavný a 2 pomocné hydraulické valce uložené v spodnej časti – lis so spodným pohonom. Lis pracuje v automatickom režime. Súčasťou lisu je zásobník a manipulátor pre lisovaciu hmotu. Manipulátor je ovládaný hydraulicky. Výlisky z pracovného priestoru sú vynášané dopravníkom. Ovládanie lisu je jednoručné z ovládacieho panelu. Celá zostava tvárniacej linky je riadená riadiacim systémom FM-5. Frikčný ( vretenový ) lis FS 16/105 Max.lisovacia sila 2 MN Projektovaný výkon 50 zdvihov/min Výrobca: SGP Wien Rok výroby: 1966 Počet lisov: 1 (FR-9) Dvojkotúčový trecí lis slúži na lisovanie šamotovej hmoty. Má pásovú brzdu. Ovládanie lisu je dvojručné. Zo zadnej strany je lis chránený nášľapovym mostom. Zavážanie lisov namiešanou hmotou Všetky lisy sú zavážané buď na priamo pásovými dopravníkmi, alebo na lisovni cez násypky č. 3, č. 5, č. 7 a samovyklápacie zásobníky (kontajnery). Tabuľky násypiek musia byť vypísané kvalitou, dátumom a podpísané. Samovyklápacie zásobníky musia byť označené príslušnou kvalitou. Pracovisko lisovne nemá inštalované odlučovacie zariadenie – vlhkosť lisovacích zmesí: 2 až 14 % v zmysle použitých receptúr Nakladanie na tunelové vozy Obsluha musí z nakladania vylúčiť všetky nekvalitné výlisky. Pred nakladaním sa musí ložná plocha tunelového voza posypať posypovým materiálom, podľa kvality výlisku, v ktorej sa lisuje. Prípadné nerovnosti zarovnať. Tvarovky sa nakladajú do stĺpcov do max. výšky 1000 mm. Naloženie výliskov do stĺpcov musí byť symetrické na pozdĺžnu os voza. Medzera medzi tvarovkami: tvarovky s hrúbkou do 80 mm = medzera min. 10 mm tvarovky s hrúbkou nad 80 mm = medzera min. 15 mm Medzery medzi tvarovkami vzhľadom na sortiment, kvalitu a tvar môžu byť stanovované aj iným spôsobom – príkazmi príslušného majstra, resp. zápisom v Technologickom rozbore. Jednotlivé rady výliskov sa musia posypovať posypovým materiálom. Pre zabezpečenie stability nakládky musia byť stavivá vzájomne preväzované. V prípade potreby sú niektoré kvality a pozície obkla-dané výliskami kvality s rovnakou teplotou výpalu alebo vypáleným vratným zlomom. Výlisky zložitých tvarov sa podľa možnosti nakladajú na nízku nakládku s výliskami kvality s rovnakou teplotou výpalu alebo vypáleným vratným zlomom. TUNELOVÉ PECE - Tunelové ohrievarne - TO I; - TO II; - TOIII. - dĺžka ohrievarne (m); - 45,8; - 39,9; - 28,0. - užitočná dĺžka (m); - 45,0; - 39,0; - 27,0. - užitočný profil TO - (šírka x výška) (m); - 3,2 x 1,15; - 3,07 x 1,32; - 3,07 x 1,15. - počet vozov v TO (ks); - 15/14; - 13/12; - 9. - priemerný počet vysušených - vozov za 24 hodín (ks/ 24 h); - podľa tempa tlačenia do TP 1 a TP 2. - vykurovacie médium; - teplý vzduch z chladiaceho pásma TP 1 a TP 2. - teplota vzduchu (oC); - 120 – 200. - vlhkosť materiálu - pred TO (% H2O); - 3 – 12 % podľa kvality. - za TO (% H2O); - 1,0; - 1,0; - 3,0. - Tunelové ohrievarne slúžia na dosušenie tvaroviek na požadovanú vlhkost´ a predohrev. Veľko-rozmerové tvarovky nad 8 kg, tvarovky s hrúbkou nad 100 mm a tvarovky kvalít ALKO 60 A sa presúšajú 2-krát. - Pri výrobe kvalít ,, KOMUL“ sa vykonáva sušenie v štvorkanálovej ohrievarni. Doba sušenia je 72 – 96 h, aby sa dosiahla požadovaná vlhkosť 4 % z východzej vlhkosti 24 – 26 %. Teplota v kanálovej ohrievarni (KO) je 120 – 130 °C. Z KO sa znova, podľa doby sušenia, vyberajú výlisky štvorkolónovým vozíkom na prekladisko výliskov, tzv. päťkolónový zásobník, z ktorého sa postupne výlisky prekladajú na šupinový pás a z pásu na koľaji ukladajú výlisky kvality KOMUL ručne na pecný voz a vysušujú na max. vlhkosť 1 % v TO I. - Tunelové pece - Tunelová pec číslo II (TP II) sa neprevádzkuje - TP I; - TP II – dočasne mimo prevádzky. - hodinový výkon pece (t/h); - 1,7 – 3,8 (podľa tempa tlačenia). - denný výkon pece cca (t/24 h); - 40-90 (podľa tempa tlačenia). - Tepelný výkon pece; - 3,6 MW; - 3,0 MW. - profil pece (šírka x výška) (m); - 3,2 x 1,1; - 3,07 x 1,0. - užitočný prierez pecišťa (m2); - 3,52; - 3,52. - užitočná dĺžka pece (m); - 159; - 123. - celková dĺžka pece (m); - 163,2; - 127,2. - užitočný objem pece (m3); - 559; - 559. - plošina tunelového voza (šírka x výška) (m); - 3,1x3,0; - 3,1x3,0. - užitočný počet vozov v peci (ks); - 53; - 41. - celkový počet vozov v peci (ks); - 54; - 42. - priemerná váha tovaru na voze (t); - 5,0; - 5,0. - počet vypálených vozov; - podľa tempa tlačenia. - počet horákov (ks) - atmosferický horák; - 34; - 30. - topné médium; - koksárensky plyn. - max. teplota výpalu °C; - 1 650; - 1 650. - V tunelových peciach prebieha výpal všetkých kvalít. Topné médium je koksárensky plyn. Pece, v súlade s počtom vozov v peci, sú rozdelené na 53 (TP I) a 41 (TP II) polí, tzv. modulov po 3 (bez vjazdovej komory). Prívod vzduchu pre spaľovanie je zabezpečený v TP I dvoma tlač. ventilátormi o výkone 27 000 m3 a TP II dvoma ventilátormi o výkone 5 000 m3. Chladenie vypáleného tovaru je priame, vzduchom prúdiacim kanálovou pecou. - Odťah spalín z pece sa deje odstredivými ventilátormi. Odťahom vzduchu z podpecnej chodby v ohrievacom pásme sa vyrovnáva tlak medzi kanálom a podpecným priestorom pece. Aby kolísanie vypaľovacej teploty bolo obmedzené na najmenšiu mieru, je potrebné, aby sa tlačili vlaky s rovnakou alebo približnou páliacou teplotou a s dostatočným počtom vozov, napr. ostrivo – minimálny počet vozov: 15, ALKO 65 – 15 vozov, šamotové stavivá – 7 vozov. V prípade nedostatku vozov je možné použiť atrapy (vozy naložené, napr. nezhodnými tvarovkami a pod.. Musia byť v smere tlačenia dostatočne priedušné). - Doprava v TP je mechanizovaná s čiastočnou automatizáciou. Pre kontrolu, reguláciu a spätnú kontrolu tepelného režimu sú pece vybavené meracími a regulačnými prístrojmi, ktorých stav je zobrazovaný a archivovaný počítačom. Vypálené vozy sú prepravované trolejovou posúvňou na zásobne, koľaje a do vykladacích boxov. Obe pece sú opatrené dvojitými roletovými uzávermi na vstupe a výstupe z pece. - Spaliny sú bez čistenia vypúšťané výduchmi č. 624 (15) a 625 (14) Odsávanie z vysokoteplotného výpalu žiaruvzdorného materiálu: Tunelová pec č.1 Výduch č. 624 (15) Odsávanie z vysokoteplotného výpalu žiaruvzdorného materiálu: Tunelová pec č.2 Výduch č. 625 (14) – mimo prevádzky - Poklopová pec - Výpal špeciálnej keramiky - Hlavné pracovné parametre: - vysokoteplotná poklopová pec (°C); - 1 700. - objem pece (m3); - 20. - Tepelný výkon pece; - 3,2 MW. - palivo; - zemný plyn. - prevádzkovy tlak (kPa); - 5 – 60. - max. príkon plynu (m3/h); - 400. - Charakteristické rozmery pecného priestoru:; - 3 050. - šírka (mm); - 6 300. - dĺžka (max. výška (od výmurovky voza) (mm)mm); - 1 535. - úžitková výška (mm); - 900. - max. šírka pece vrátane horákov (mm); - 5 810. - počet horákov (ks); - 10. - typ horákov; - ZHOP – 2H/C. - výkon 1 horáka (kW); - 400. - počet vozov v peci (ks); - 2. Číslo výduchu: 16. - Sušiareň poklapovej pece - šírka (mm); - 6700. - hĺbka (mm); - 3350. - výška (mm); - 2070. - max. výška (od voza po strop) (mm); - 1044. - úžitková výška (mm); - 900. - prevádzková teplota (°C); - 20 – 200. - počet vozov v sušiarni (ks); - 2. - Obsluha PP do riadiacej jednotky zadáva krivku, podľa ktorej má prebehnúť výpal. Program umožňuje, po archivácii, spätnú kontrolu výpalu graficky alebo číselne. - Dôležité pre kvalitný výpal sú dosahované teploty v jednotlivých zónach PP. Ak je rozdiel medzi predpísanou a priemernou teplotou veľký (30 °C), obsluha je povinná ručne regulovať jednotlivé horáky tak, aby bol tento rozdiel minimálny. Vykonáva to postupným zvyšovaním, resp. znižovaním prívodu sekundárneho vzduchu do jednotlivých horákov. Výpal je riadený automaticky. PRACOVISKO RUČNÝCH FORMÁROV (hala TP) - Je vybavené pracovným náradím (ubíjacie kladivá) a náradím na udržiavanie čistoty a poriadku. 3 stoly o rozmere: 150 x 400 cm. Pred začatím výroby musí byť forma vyčistená a premazaná zmesou nafty a oleja. Forma sa plní príslušnou pracovnou hmotou danej kvality a ubíja po vrstvách vo výške 6 cm. Ubíjanie musí byť rovno-merné aj v rohoch. Po nadusaní každej vrstvy sa ubitá hmota zdrsní rozškrabaním, aby sa dosiahlo dokonalé spojenie jednotlivých vrstiev. Minimálny počet ubíjaných vrstiev závisí od hrúbky tvarovky. Po rozobratí sa vykonajú opravy tvarovky na hranách. Tvarovka sa vyklopí na sušiacu podložku. - Sušenie a výpal tvaroviek závisí od kvality daného materiálu. - Hydraulický pákový lis CJP 11 (hala TP) - Priemer piesta: 160 mm - Priemer piestnej tyče: 110 mm - Výška zdvihu: 900 mm - Min. lisovací tlak: 0.5 MPa - Max. lisovací tlak: 25 MPa - Slúži na lisovanie málo rozmerových tvaroviek a špeciálnych hmôt (KOPUH). - Kalibračné zariadenie – brúska (hala TP) - Otáčky asynchronného trojfázového el. motora poháňajúceho vreteník: 1440 min-1 - Regulácia otáčok motora pomocou frekvenčného meniča el. prúdu: ± 30 % - Upínací systém pozostáva z: 2, resp. 4 sústav otočných kladiek - Upínacie zariadenie pozostáva z dvoch častí: - - spodná – stabilná – opracovávanie výrobkov hrúbky max. 100 mm - - prídavné – nástavné – opracovávanie výrobkov hrúbky > 100 mm - Max. výška kalibrácie obrobkov: 550 mm - Slúži na kalibráciu už vypálených tvaroviek. - Stolová píla JUNIOR (hala TP) - Priemer diamantového kotúča: 250x4x40 mm - Slúži na rezanie vypálených tvaroviek na požadovaný rozmer. TRIEDIAREŇ - Vypálené stavivá sa, po vychladení, zatláčajú cez posuvňu do triediacich boxov č. 1 – č. 6. Triedenie sa riadi podľa určených postupov alebo podľa dohôd v kúpnych zmluvách medzi výrobcom a odberateľmi. Súčasťou pracoviska triedenia je aj drvenie vratného zlomu (VZ) a balenie. - Drvenie VZ sa vykonáva na čeľusťovom drviči DCD 630x50. Chybné tvarovky, okrem železitých vytavenín, sa na paletách dopravujú vysokozdvižným vozíkom na plošinu pri článkovom dopravníku. Odtiaľ sa na článkový dopravník nahadzujú ručne po jednotlivých kusoch. - Drvenie: - Pomocou článkového dopravníka M 19 a dopravných pásov M 18, M 17 je materiál dopravený do čeľusťového drviča M 15, kde je podrvený na zrno 0 – 63 mm a skĺzom postupuje na pásový dopravník M 14, ktorý prepraví materiál buď do zásobníka č. 1 (nad kužeľovým drvičom), alebo do zásobníka č. 2 (expedičný zásobník hrubej frakcie), podľa polohy klapky. - Z expedičného zásobníka je podrvený materiál vypúšťaný pomocou segmentového uzáveru na nákladne auto, ktoré ho odvezie do skladu surovín. Po zhodení vratného zlomu z pecného voza sú zamestnanci povinní vyprázdnenú plochu vyčistiť, aby bola rovná a voz bol pripravený na ďalšiu nakládku surového vratného zlomu. - Požadované parametre: - Vstupné suroviny: max. 290 x 65 mm rozmer zrna - Výstupná zrnitosť z: - čeľusťového drviča: max. 0 – 63 mm - - kužeľového drviča: max. 0 – 20 mm - Hlavné pracovné parametre zariadenia: - Článkovy dopravník CPLO: 800 x 7500, pohon el. motora: 4,0 kW - Pásový dopravník: 650 x 1650, pohon el. motora: 2,2 kW - Pásový dopravník: 650 x 6600, pohon el. motora: 2,2 kW - Drvič DCD: 630 x 500, pohon el. motora: 40,0 kW - Pásový dopravník: 650 x 3685, pohon el. motora: 4,0 kW - Vibračný podávač PED: 630 x 100, pohon el. motora: 1,6 kW - Kužeľový drvič DKT: 900/115, pohon el. motora: 55,0 kW - Pásový dopravník: 500x4025, pohon el. motora: 2,2 kW - Elevátor korečkový: 360/180x10.25, pohon el. motora: 7,5 kW - Kompresorová stanica: pohon el. motora: 3,0 kW - Výkon drvenia: - I° - drvič DCD: 2,0 t/h pri štrbine 50 mm - Obsah zásobníkov: - 1. zásobník: 16 m3 - 2. zásobník: 15 m3 - Max. rozmer vstupného zrna: 290 x 65 mm - Max. rozmer výstupneho zrna z čeľusť. drviča: 0 – 63 mm Odsávanie z úpravy – drvenia vratného zlomu Odprašovacie zariadenie napojené na ZZOv (drvič DCD, DKT): Látkový filter LF typ FKC 8/280, číslo odlučovača 621 - kapsový filter, - zaradenie do podtlakovej i pretlakovej časti, - podtlak na vstupe: min. 850 Pa, - počet filtračných komôr: 8, - celková filtračná plocha: 280 m2, - maximálny objem výsypiek: 8,0 m3, - hmotnosť filtra: cca 6 000 kg, - pri výstupnej koncentrácii 1 mg.m-3 maximálna vstupná koncentrácia 100 g.m-3, - pri výstupnej koncentrácii 10 mg.m-3 maximálna vstupná koncentrácia 200 g.m-3, - predpísaná tlaková strata: 1 200 – 1 500 Pa, pri vstupnom podtlaku 1 000 – 2000 Pa Číslo výduchu: 07 Nová linka drvenie MgO - prestavená linka drvenia vratného zlomu, ktorej sa stala linka drvenia MgO súčasťou, viď schému v prílohe č. 3. - Rozhodnutie č.ÚPSPVaR 883-3/2006/Sp zo dňa 28.7.2006 - Povolenie na dočasné užívanie - príloha č.4c Účelom linky je zabezpečenie separátneho drvenia magnezitového slinku MgO v existujúcich zariadeniach pôvodnej linky II drvenia vratného zlomu, ktorá využíva existujúce odsávacie potrubia a odprašovacie zariadenie tak, že existujú dve samostatné odprašovacie linky pre: - separátne odprašovanie dopravných zariadení a náväzných drviacich, dopravných a skladovacích zariadení linky drvenia MgO. - separátne odprašovanie linky drvenia vratného zlomu. Projektovaná kapacita: Užitočná kapacita vstupného zásobníka: 16 t Výkon dopravnej linky: 30 t.h-1 Výkon linky drvenia: 30 t.h-1 Vstupná zrnitosť MgO: 0 – 40 mm Výstupná zrnitosť MgO: 0 – 20 mm Odsávané množstvo vzdušniny z technolog. zariadení linky drvenia MgO: 3,008 m3.s-1. Hmotnostná koncentrácia TZL na výstupe z filtračného zariadenia: 10 mg.m-3. Odsávané množstvo vzdušniny z technolog. zariadení linky drvenia VZ: 3,008 m3.s-1. Hmotnostná koncentrácia TZL na výstupe z filtračného zariadenia: 43 mg.m-3. Ročný fond pracovného času: cca 1 680 hodín (1 zmenná prevádzka 5 dní v týždni). Odsávanie z linky drvenia MgO Látkový filter LF typ FKC 8/280, číslo odlučovača 621, viď Linka drvenia vratného zlomu. Balenie Vykonáva sa na základe požiadavky zákazníka, uvedenej v kúpnej zmluve. Balenie zabezpečuje obaľovací stroj OBS-15 rady STANDART pre balenie do strech fólie s jej mechanickým predpínaním. Umožňuje spoľahlivú fixáciu výrobkov na palete, ochranu pred mechanickým poškodením a poveternostnými vplyvmi. - Pracovné parametre OBS – 15 - Výkonnosť 29 paliet/hod výška 1 200 mm vrátane palety - Váha 600 kg - Výška 2 064 mm - Šírka 1 500 mm - Dľžka 2 600 mm - Otáčacia plošina 1 500 mm - Nosnosť 1 400 kg - Pohon el. motor 550W/50Hz 380 V - Otáčky 10 ot/min - Zmysel otáčania vpravo - Pohon vozíka fólie el. motor 370 W/50Hz 380 V - Pohon vozíka prítlaku el. motor 370 W/50Hz 380 V - Max. rozmer palety 900 x 1 240 mm - Váha baliacej fólie cca 17 kg ŠPECIÁLNA KERAMIKA 3 vibračné stoly (hala PP) o rozmere: 500 x 1 200 mm, vybavené vibrátormi typu 032: - výkon: 0,75 kW - hmotnosť: 32 kg - odstredivá sila: 13 725 N Vibračné stoly slúžia na odlievanie a vibrovanie špeciálnych tvaroviek, vyrobených z rôznych kvalít žiarobetónov. Zvislá rovinná brúska BPV 60 A (hala PP) - šírka upínacej plochy stola: 600 mm - dĺžka upínacej plochy stola: 2 m, 3 m, 4 m - max. šírka brúsenia: 600 mm - max. výška brúsenia bez el.-magnetických upínačov: 600 mm - otáčky brúsneho vretena pri 50 Hz: 740 min-1 - rýchlosť stola plynule meniteľná pri 50 Hz: 1 – 36 m. min-1 - rýchloposuv saní: 1. stupeň: 300 mm. min-1 2. stupeň: 40 mm. min-1 - výkon motora brús. hlavy do Tchlad. kvap. = 40 °C (kW): 100/60 % - výkon motora hydrauliky pre pohon stola (kW): 5,5/11 - otáčky: 720/1440 min-1 - množstvo chladiacej kvapaliny celkom: 300 l. min-1 - celkový príkon stroja: 125 kW - rozmery stroja pri chode (dĺžka x šírka x výška): - pri dĺžke stola 2 m: 8140x3150x3290 mm - pri dĺžke stola 3 m: 10140x3150x3290 mm - pri dĺžke stola 2 m: 12430x3150x3290 mm Ručný lis typu LRH (hala PP) - max. lisovacia sila: 0,03 MN - max. priemer lisovanej súčiastky: 675 mm - šírka stroja: 800 mm - dĺžka stroja: 1200 mm - celková výška stroja: 2600 mm Slúži na zalisovanie vypálených tvaroviek do plechových obalov natretých tmelom. Miešačka typu MN 125 (hala PP) - technický výkon pre čerstvý betón: 1.875 m3/h - užitočný objem bubna: 125 dm3 - max. veľkosť kameniva: 16 mm - celkový inštalovaný výkon: 3 kW - hmotnosť: 240 kg - 1 váha: max. hmotnosť: 100 kg Slúži na miešanie žiarobetónov pre výrobky špeciálnej keramiky. Pracovisko na výrobu bublacích tyčí Nachádza sa v priestore poklopovej pece. Linka na výrobu bublacích tyčí sa skladá z vibračných foriem: - typ 21 K – dĺžka žiarobetónu: 4,5 m, priemer: 210 mm - typ 23 K – dĺžka žiarobetónu: 4,5 m, priemer: 230 mm - typ 23 D – dĺžka žiarobetónu: 5,0 m, priemer: 230 mm Miešač MNB 500 s núteným obehom – so skipom. Miešač MZ 100 – s ružicou. Vibrátor EVU – 820. Popis koryta (formy) bublacích tyčí, miešačov, vibrátora: Koryto (forma) na výrobu bublacích tyčí sa skladá: - koryto (spodná časť) je uchytené do vibračného stojana, opatrené 4 ks magnetmi na vibrovanie. Vrchnú časť koryta tvorí nasypací otvor, ktorý slúži na naplnenie koryta hmotou. Miešač MNB 500 sa skladá: - z miešacieho bubna: - užitočný objem: 0,5 dm3 - objem čerstvého betónu: 333 dm3 Technický výkon miešača: 22,6 m3/h. Stred miešača (otvor) je riešený servomotorom a otočným výpustom materiálu. Miešač je poháňa-ný elektromotorom 3,2 kW cez prevodovku. Dávkovanie je riešené cez skipovacie zariadenie. Miešač MZ 100 sa skladá: - z miešacieho bubna: - užitočný objem: 100 l, elektromotor - z víriča poháňaného elektromotorom Vibrátor EVU – 820: - prívod: 380 V, výkon: 750 W, kmitočet: cca 50 Hz - napätie/prúd (V/A): 3x380/1,7, max. počet zapnutí/hodinu: 30 - odstredivá sila (kg): I. stupeň 400 II. stupeň 630 III. stupeň (menovitá) 820 IV. stupeň 1100 - amplitúda ± 10 %: 2,45 mm, hmotnosť: 30 kg Pozn.: Veľkosť amplitúdy je pri menovitej odstredivej sile. - predpokladaná životnosť pri menovitej odstredivej sile je: - s ložiskami valčekovými: 1600 h - s ložiskami guličkovým i (označenie A): 750 h VÝROBA ŽIAROBETÓNOV A TMELOV Miešač č. 9 Typ: Eirich D18 Objem: 800 l Výkon: 4800 l/h Miešač č. 9 zabezpečuje miešanie sypkých žiarobetónovych zmesí podľa výrobného programu. Požadované suroviny hmotnostne nadávkujeme, podľa určených receptúr cez vážiaci systém do miešača. Po premiešaní sa hmota vypustí, pomocou tanierového podávača a pásových dopravníkov do vrecovačky. Pomocou vrecovacieho zariadenia sa namiešaný žiarobetón nadávkujeme do vriec na požadovanú hmotnosť. Takto naplnené vrecia sa uzatvoria a naložia na prepravnú paletu, ktorá sa ako hotový výrobok, prevezie do medziskladu hotovej výroby. Pri miešaní žiarobetónových zmesí dochádza k úniku prachových častíc do priestoru pracovného prostredia. Zdrojom sú netesnosti telesa miešača, podávačov a presypové miesta dopravníkov. Na zamedzenie nežiadúcemu úniku škodlivín do prostredia slúži odprašovacie zariadenie č. 620 – FTG 2/80 B. Odsávanie z výroby žiarobetónových zmesí Odprašovacie zariadenie napojené na ZZOv (miešač, lis): Látkový filter LF typ FTG 2/80-B, číslo odlučovača 620 - hadicový filter, - v komore po 33 filtračných hadíc priemeru 140 mm - zaradenie do podtlakovej časti, - počet filtračných komôr: 2, - celková filtračná plocha: 80 m2, - pri vstupnej koncentrácii prachu do 100 g.m-3 a tlakovej strate 1 500 Pa je garantovaná výstupná koncentrácia 50 mg.m-3 - predpísaná tlaková strata: 1 200 – 1 500 Pa, Číslo výduchu: 13 Miešač č. 11 – dočasne mimo prevádzky Typ: Eirich R11 Hmotnosť vsádzky: max . 400 kg Výkon: 800 kg/h Linka M č. 11 zabezpečuje miešanie suchých žiarobetónových zmesí a lisovacích hmôt podľa výrobného programu. Zo zásobníkov, ktoré sú súčasťou linky sa pomocou šnekových dopravníkov a vážiaceho zariadenia dávkujú požadované suroviny hmotnostne podľa určených receptúr. Po premiešaní surovín vypustíme hotovú žiarobetónovu zmes do big-bag-u. Prevážením na požadovanú hmotnosť, výrobok je prepravený do medziskladu hotovej výroby. Lisovacia hmota sa po namiešaní vypustí do prepravnej nádoby, ktorá sa prepraví na pracovisko lisovňa na ďalšie spracovanie. Linka miešača je uzavretá – k nežiadúcej emisii prachových častíc nedochádza. Miešač č. 13 Typ: Lodige FM 300 D Hmotnosť vsádzky: max. 200 kg Výkon: 600 kg/h Miešač č. 13, ktorý je súčasťou linky tmelov zabezpečuje miešanie suchých a mokrých tmelových zmesí a hmôt podľa výrobneho programu. Súčasťou linky je kyselinové hospodárstvo slúžiace na úpravu koncentrácie kyseliny: - 2 odmerné nádoby, prepravný vozíček a zavážacie nádoby. Pripravená navážka vstupných surovín podľa daných receptúr, sa nadávkuje cez dávkovací otvor do miešača. Po premiešaní hotový tmel, resp. hmota sa cez vypúšťací otvor vypustí do pripravených obalov. Zabalené výrobky sú uložené na prepravné palety a prevezené do medziskladu hotovej výroby. HOTOVÁ VÝROBA A EXPEDÍCIA Uvoľnené tvarované a netvarované materiály vyrobené v závode Šamotáreň sa uskladňujú v suchom, krytom sklade hotových výrobkov. Zásady uskladňovania: - stavivá na paletách sa uskladňujú separátne podľa kvality a tvarov, - štósovanie zabalených paliet so stavivami je prípustné do výšky 4 paliet, - medzi jednotlivými štósmi sa vynechávajú prejazdové a manipulačné priestory, - stavivá pre ucelené výmurovky sa doporučujú uskladňovať separátne od ostatných stavív, - netvarované materiály sú uzatvorené, zaviazané a uložené na palete o hmotnosti do 1 t. Nesmú sa uskladňovať na sebe - mokré tmely balené v súdkoch – môžu byť max. 3 palety na sebe. Stavivá, malty, hmoty, ŽB sa zo skladu hotových výrobkov expedujú pre vnútropodnikových alebo externých odberateľov nákladnými autami alebo železničnými vagónmi. Pred poveternostnými vplyvmi je doprava žiarobetónov, mált a plastov zabezpečovaná v krytých dopravných prostriedkoch (na celej ložnej ploche v 1 vrstve). Stavivá sú prepravované v otvorených alebo v krytých dopravných prostriedkoch (v jednej vrstve v dvoch radoch tesne vedľa seba, aby sa zamedzil ich posun). Súhrnný údaj o ZZOv, odlučovačoch a výduchoch Zdroj znečisťovania ovzdušia (ZZOv) - zariadenie; Výkon ZZOv; Objekt; Odsávanie z; Číslo odlučovača; Typ odlučovača; Číslo výduchu; Výška výduchu [m]. Vykládka surovín; 50 t/h; Prípravňa; vykládky a prepravy surovín -sústava dopravných pásov; 610; MO SVA-25-400; 01; 11. Vykládka surovín Fugitívne emisie; 50 t/h; Prípravňa; vykládky a prepravy surovín -sústava dopravných pásov; -; -; -; -. Rýchlosuška RS 8; 5 t/h; Prípravňa; sušenie ílov – rýchlosuška, krájač ílov, dopr.pásy; 611; MO praš.komora LF: FKA 16/400; 02; 20. Mletie ílov; 2 t/h; Prípravňa; mletie ílov-mlyn; 612; FKA 8/200; 05; 20. Dezintegrátory; 2 t/h; Prípravňa; úpravy zrnitosti materiálu-dezintegrátory, triedič; 622; FKA 4/100; 06; 27. Guľmový (poľský) mlyn GM1, trubnatý mlyn TM1; 3 t/h; Prípravňa; mletie lupkov, mált a múčok - vybrač.triedič, guľový, trubný mlyn; 616; FKA 8/200; 12; 20. Guľový (poľský) mlyn GM2, triedič; 3 t/h; Prípravňa; mletie lupkov pre tvrdý šamot-vybrač.triedič, mlyn GM2; 613; FKA 4/100; 08; 27. Guľový (poľský) mlyn GM4, trubnatý mlyn TM2; 3 t/h; Prípravňa; mletie mált a múčok - vybrač.triedič, guľový mlyn; 614; FKA 12/300; 10; 27. Guľový (poľský) mlyn GM3, trubnatý mlyn TM3; 1,5 t/h; Prípravňa; mletie ostrív - vybrač.triedič, guľový mlyn; 615; FKA 8/200; 09; 27. Kolesový mlyn, triedič; 4 t/h; Prípravňa; mletie a triedenie materiálu - vybrač.triedič, kolesový mlyn; 618; FKA 4/100; 11; 27. Miešače č. 1 – 7 (FF AM 18); 3 - 5 t/h; Lisovňa; miešanie zmesí pre výrobu žiaruvzd. výrobkov-miešače FFAM; 617; FKA 8/200; 17; 27. Miešač č. 10; 2 t/h Dočasne mimo prevádzky; Lisovňa; miešanie vysokohlinitého a korundového ostriva-miešač; (623) mimo prevádzky; FKC 4/140; 04 mimo prevádzky; 27. Linka 100, 200, PI; 3 t/h; Lisovňa; preprava mletého materiálu-zásobníky, elevátory; 619; FKA 4/100; 03; 27. Tunelová pec č.1; 40 - 90 t/24 hod; Tunelové pece; vysokoteplotný výpal žiaruvzdorného materiálu; (624); -; 15; 28. Tunelová pec č.2; Dočasne mimo prevádzky; Tunelové pece; mimo prevádzky; (625) mimo prvádzky; -; 14 mimo prevádzky; 25. Poklopová pec; 7 - 22 t/cyklus; Lisovňa; výpal vysokoakostných materiálov; -; -; 16; 25. Vratný zlom - linka drvenia; 2 t/h; Tunelové pece; úpravy – drvenia vratného zlomu-drvič DCD, DKT; 621; FKC 8/280; 07; 27. Linka drvenia MgO; 30 t/h; Tunelové pece; Drvenie MgO. Plastifikačná linka, miešač č.9; 2 t/h; Lisovňa; výroby žiarobetónových zmesí -miešač, lis; 620; FTG 2/80-B; 13; 20. Zachytený úlet je spätne využitý vo výrobe V prílohách sa nachádzajú: V prílohe 9.1 Základná bloková schéma závodu V prílohe 9.2 Blokové schémy jednotlivých technologických uzlov – opis tokov V prílohe 9.3 Materiálové bilancie

| 3.1.2 | Názov skladu, medziskladu, skladovacích a prevádzkových nádrží, potrubných rozvodov a manipulačných plôch surovín, výrobkov, pomocných látok a odpadov | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |
| 3.1.2.1 | Sklad surovín | Zás.č.1:2928m3 Zás.č.2:676m3 Zás.č.3:676m3 Zás.č.4:676m3 Zás.č.5:1225m3 Zás.č.6:676m3 Zás.č.7:4369 m3 Zás.č.8:2480m3 Zás.č.9 a,b,c: 3x320 m3 | Betónové zásobníky | Príloha č.9.1 SKLAD |
| 3.1.2.2 | Manipulačná plocha vykládky surovín | 600 m2 | Spevnené plochy | 9.1 |
| 3.1.2.2 | Zásobníky surovín | Príloha č.9.4 | oceľové | 9.2 |
| 3.1.2.4 | Sklad PHM | 11,1 m3 | Betón odolný chem.vplyvom Havarijná nádrž 4m3 | 9.1 |
| 3.1.2.5 | Sklad nebezpečných odpadov | 2,4 m3 | Betón-záchytné vane | 9.1 |
| 3.1.2.6 | Sklad belených surovín (cementov) | 300 ton | Spevnené plochy | 9.1 |
| 3.1.2.7 | Sklad hotovej výroby | 2000 ton | Spevnené plochy | 9.1 |
| 3.1.3 | Názov ostatných súvisiacich činnosti | Charakteristika a opis činnosti | Väzba na technolog. uzly a sklady | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| P. č. |  |  |  |  |
| 3.1.3.1 | Ručné formovanie | Dusanie hmoty do formy pomocou ubíjacích kladív. | lisovanie | Príloha č.9.1 Ručný formár |
| 3.1.3.2 | Drvenie vratného zlomu | Drvenie žiaruvzdorných stavív pomocou čeľusťového drviča na požadovanú granulometriu. Výkon linky:2t/hod | sklad surovín | Príloha č.9.1 |

- 3.2     Závod na výrobu magnéziových stavív

3.2.1 Opis prevádzky

Závod na výrobu magnéziových výrobkov - stručný popis princípu technológie Označenie častí technológie Príjem a skladovanie materiálu Prípravňa (úpravňa) Úprava (prípravňa) surovín – linka triedenia Úprava surovín (prípravňa) – linka drvenia Úprava surovín (prípravňa) – linka mletia Úprava surovín (prípravňa) – linka vratného zlomu Úprava surovín (prípravňa) – linka grafitu Úprava surovín (prípravňa) – linka váženia, dávkovania, miešania Lisovňa Vytvrdzovanie a temperovanie stavív (Temperovacia pec) Triedenie, balenie a váženie stavív (Expedícia) Centrálne odprašovanie - Závod na výrobu magnéziových výrobkov zabezpečuje výrobu temperovaných a netemperovaných stavív, ktoré sa používajú v oceliarenskom priemysle ako výmurovky taviacich agregátov (konvertory, odlievacie panvy, medzipanvy a pod.). Základnou surovinou pre výrobu stavív sú tavené a sintrované magnézie. Závod na výrobu magnéziových výrobkov - využitie Nepretržitá – 5 smenná prevádzka, priebežné čiastkové odstávky v zmysle plánu opráv výrobných zariadení Závod na výrobu magnéziových výrobkov – riešenie vnútropodnikovej dopravy Pri používaní motorových vozidiel vnútri komunikáciách v areáli U.S.Steelu ako aj vrámci závodu DD sa vodič riadi Dopravným prevádzkovým predpisom pre bezpečnú prevádzku motorových vozidiel pre závod na výrobu magnéziových výrobkov. Používané mechanizmy : - náklad. Vozidlá: TATRA T815, - nakladač UNC 060 - vysokozdvižný vozík – 5 ks Závod na výrobu magnéziových výrobkov - popis princípu technológie Vykladanie a skladovanie slinkov, grafitu, živice, vytvrdzovacích prísad a iných surovín Elektrotavený magnezitový slinok, mŕtvo pálený magnezitový slinok, sintrovaný magnezit a tehliarenský slinok je dovážaný železničnými vozňami a kamiónovou dopravou ako voľne ložený. Slinok je ukladaný podľa akosti do podzemných zásobníkov Z1 a Z2. Slinok, ktorý sa ukladá na voľný priestor v prenajatom zastrešenom sklade musí byť zakrytý nepremokavou plachtou. Surovina dovážaná v jutových vreciach - big bagoch - o hmotnosti 1 tony sa po vyložení uskladňuje v skladoch surovín pomocou vysokozdvižných vozíkov (VZV). Grafit sa dováža vo vagónoch ŽSR alebo kamiónovou dopravou. Je balený v jutových vreciach- big bagoch o hmotnosti 1 tony. Z dopravných prostriedkov sa grafit vykladá za pomoci VZV a uskladňuje sa v skladoch surovín. Grafit musí byť uložený oddelene podľa kvality od predchádzajúcich dodávok. Odtiaľ sa podľa potreby výroby dováža pomocou VZV k linke dávkovania grafitu. Živica sa dováža kamiónovou dopravou v kontajneroch s obsahom 800 l. Po vyložení pomocou VZV sa ukladajú max. 3 na seba do priestoru pred velín prípravne. Pod spodný kontajner sa dá kovová ochranná nádoba, ktorá slúži jako záchytná nádoba pre prípadné poškodenie kontajnera. Živica sa na miesto spotrebovania dopravuje pomocou VZV a mostového žeriava. Uložením nad miešačmi je pripravená na dávkovanie. Živica sa dováža aj v 200 l. sudoch , na ručné dávkovanie. Vytvrdzovacia prísada (HMT) a iné vstupné suroviny napr. pevný sulfitový lúh, bentonit sú dovážané železničnou alebo automobilovou dopravou v papierových vreciach na paletách. Počet a hmotnosť vriec na palete si podľa potreby objednáva závod. HMT a iné vstupné suroviny sa ukladajú v sklade surovín. Každý druh suroviny sa ukladá samostatne do ucelenej dodávky, pričom je nutné zachovať priestor medzi jednotlivými akosťami. Na každú paletu sa natiahne zmršťovacia fólia poprípade plachta, aby sa zabránilo jej neznehodnoteniu. Odtiaľ sa podľa potreby výroby dováža pomocou VZV k jednotlivým miešačom. Antioxidant sa dováža automobilovou dopravou v kovových sudoch o hmotnosti 40 kg alebo v 25 kg papierových vreciach. Sudy sa pomocou VZV ukladajú max. 4 na seba v skladoch surovín. Odtiaľ sa podľa potreby výroby dováža VZV k jednotlivým miešačom. Dovážaný materiál sa z dopravných prostriedkov vykladá pomocou VZV do skladov surovín alebo na miesta na to určené . V každom sklade surovín sú tabuľky, ktoré označujú akosť suroviny. Na nich sú nalepené identifikačné štítky, označujúse stav suroviny. Po uvolnení (razítkom a podpisom kontrolného robotníka ORK) sa postupne podľa potreby materiál prevezie na úsek prípravne na ďalšie spracovanie. Z hĺbinného zásobníka Z1 je slinok vibračným podávačom 1YZ3, gurtnovým elevátorom 1M1 a dvojcestnou elektroklapou 1M2 dopravovaný do skladovacích zásobníkov 1b3 a 1b4. Táto časť sa nazýva stará časť prípravne. Pomocou zvodu z gurtnového elevátora 1M1 a dvojcestnej ručnej klapy môžme slinok priamo dopravovať do medzizásobníka 2b4. Odtiaľ vibračným podávačom 2YZ15, gurtnovým elevátorom 2M5 a zvodom môžme uskladniť slinok v zásobníku 1b2 (pozri linku mletia). Pomocou gurtnového elevátora 1M1, zvodu a šnekového dopravníka 11M4 je možné uskladniť slinok v skladovacích zásobníkoch 11b1, 11b2, 11b3, 11b4, 11b5. Toto sa nazýva prechod materiálu zo starej časti prípravne na novú časť. Z hĺbinného zásobníka Z2 je slinok vibračným podávačom 11YZ1, gurtnovým elevátorom 11M2 a dvojcestnou elektroklapou 11M3 dopravovaný do šnekového dopravníka 11M4, z ktorého sa sype do skladovacích zásobníkov 11b1, 11b2, 11b3, 11b4, 11b5. Na uzatváranie skladovacích zásobníkov slúžia zasúvadlové uzávery 11M5, 11M6, 11M7, 11M8, 11M9. Táto časť sa nazýva nová časť prípravne. Dvojcestná elektroklapa 11M3 dovoľuje dopraviť slinok do zásobníka 1b3 a zasúvadlový uzáver 11M10 aj do zásobníka 1b2. Toto je prechod materiálu z novej časti prípravne na starú. Strojné zariadenia Z1, Z2 hĺbinný zásobník 10 000 x 4 000 mm, hĺbka 3 800 mm mreže o okatosti 100 x 100 mm 1YZ3 elektromagnetický vibračný podávač s reguláciou typ TS 350, el. výkon: 0,7 kW, napätie: 220 V šírka: 400 mm, dĺžka: 3 500 mm, výkon: 10 t/h 11YZ1 elektromagnetický vibračný podávač s reguláciou typ 2859, el. výkon: 0,7 kW, napätie: 220 V šírka: 400 mm, dĺžka: 3 500 mm, výkon: 10 t/h 1M1 korečkový elevátor gurtnový typ AP 132 S6, el. výkon: 4 kW, napätie: 380 V, 960 ot/min šírka korečku: 250 mm, osová vzdialenosť: 20 000 mm šírka: 490 mm, dĺžka: 1270/1180 mm max. výška: 21 280 mm, výkon: 17 m3/h 11M2 korečkový elevátor gurtnový typ AP1132 M8, el. výkon: 4 kW, napätie: 380 V, 715 ot/min šírka korečku: 250 mm, osová vzdialenosť: 20 000 mm šírka: 490 mm, dĺžka: 1270/1180 mm max. výška: 21 280 mm, výkon: 17 m3/h 1M2, 11M3 dvojcestná elektroklapka typ: J9A9, el. výkon: 0,016 kW, napätie: 220 V, 750 ot/min 1b2 - 1b4 oceľové zásobníky na skladovanie slinku šírka: 3 760 mm x 3 000 mm, výška: 7 700 mm objem: 80 m3 11M4 závitkový dopravník typ VF 160 LO6, el. výkon: 11 kW, napätie: 380 V, 965 ot/min priemer: 500 mm, dĺžka: 12 000 mm 11M5-11M10 zasúvadlové uzávery typ 4AP 80-4S, el. výkon: 0,55 kW, napätie: 380 V, 1 380 ot/min 11b1 - 11b5 oceľové zásobníky na skladovanie slinku šírka: 3 760 mm x 3 000 mm, výška: 7 700 mm objem: 80 m3 Úprava surovín - Linka triedenia V starej časti prípravne magnezitový slinok zo zásobníkov 1b2, 1b3 a 1b4 prechádza cez vibračné dopravníky 2YZ10, 2YZ11. 2YZ12, cez šnekové dopravníky 2M7 a 2M8, gurtnový elevátor 2M2 a cez dvojcestnú klapku 2M3, ktorá pri triedení dopravuje materiál na vibračný sitový triedič 2M4. Jednotlivé vytriedené frakcie sa ukladajú do oceľových prevádzkových zásobníkov s dvojitou stenou, v ktorých podľa potreby môže byť materiál ohrievaný horúcim vzduchom. Do zásobníkov sa slinok triedi následovne: zásobník 2b1 frakcia 0 - 1,6 mm , alebo 0 - 1 mm (podľa TOP ) zásobník 2b2 frakcia 1,6 - 3,15 mm , alebo 1 - 3,15 mm (podľa TOP ) zásobník 2b3 frakcia 3,15 - 6,3 mm Prebytok jednotlivých frakcií a nadsitný podiel, zrná väčšie ako 6,3mm, sa ukladajú v medzizásobníku 2b4, odkiaľ idú na ďalšie spracovanie – linku drvenia. V novej časti prípravne elektrotavený slinok zo skladovacích zásobníkov 11b1 až 11b5 prechádza cez pásový dopravník 12M1, gurtnový elevátor 12M2 a zvod do vibračného triediča 12M4. Vytriedený slinok sa ukladá v oceľových prevádzkových zásobníkoch vyhrievaných horúcim vzduchom 12b1, 12b2, 12b3, 12b4, 12b5 podľa jednotlivých frakcií: zásobník 12b1 frakcia 0 - 1,0 mm , zásobník 12b2 frakcia 1,0 - 3,15 mm , zásobník 12b3 frakcia 3,15 - 6,3 mm zásobník 12b4 nadsitný podiel zásobník 12b5 prebytok jednotlivých frakcií Prebytok jednotlivých frakcií je dopravovaný šnekovým dopravníkom 12M5 do prevádzkového zásobníka 12b5. V prípade zaplnenia prevádzkového zásobníka12b5 sa slinok zvodom zo šneku 12M5 dopraví do skladovacích zásobníkov 11b2 a 11b3 pomocou dvojcestnej ručnej klapy. V prípadoch zaplnenia prevádzkového zásobníka 12b4 a poruchy odrazového drviča 12M8 je možné dopraviť nadsitný podiel do skladovacieho zásobníka 11b3 pomocou zvodu a ručnej klapy. V prípade potreby je možné triediť slinok aj na vibračnom triediči 2M4, keď z pásového dopravníka 12M1 sa slinok cez šnekový dopravník 2M8, gurtnový elevátor 2M2 a dvojcestnú elektroklapu 2M3 dopraví na vibračný triedič 2M4. Tento prechod z novej časti na starú časť prípravne je umožnený aj ručnou klapou a zvodom z gurtnového elevátora 12M2 do gurtnového elevátora 2M2. Strojné zariadenia 2YZ10-2YZ13 vibračné podávače typ: 2859, el. výkon: 0,15 kW, napätie: 220 V šírka: 320 mm, dĺžka: 3 500 mm 12YZ9-12YZ13 vibračné podávače typ: 2859, el. výkon: 0,15 kW, napätie: 220 V dĺžka: 800 mm 2M7, 2M8 závitkový dopravník typ: 4AP112M4, el. výkon: 4 kW, napätie: 380 V, 1 440 ot/min priemer: 380 mm, dĺžka: 6 000 mm 12M1 závitkový dopravník typ: 4AP112M4, el. výkon: 4 kW, napätie: 380 V, 1 440 ot/min 2M2 korečkový elevátor gurtnový typ AP 132 S6, el. výkon: 4 kW, napätie: 380 V, 960 ot/min šírka: 490 mm, dĺžka: 1270/1180 mm max. výška: 21 290 mm, výkon: 17 m3/h 12M2 korečkový elevátor gurtnový typ 4AP112M8, el. výkon: 4 kW, napätie: 380 V, 700 ot/min šírka: 490 mm, dĺžka: 1270/1180 mm max. výška: 21 290 mm, výkon: 17 m3/h 2M3 dvojcestná elektroklapka typ J9A9, el. výkon: 0,016 kW, napätie: 220 V, 750 ot/min 2M4 vibračný triedič typ: 4AP112M4, el. výkon: 4 kW, napätie: 380 V, 1440 ot/min rozmery: 800 x 2 000 mm výkon: 17 m3/h 12M4 vibračný triedič typ: VA54, el. výkon: 2,7 kW, napätie: 380 V, 1455 ot/min rozmery: 800 x 2 000 mm výkon: 17 m3/h 2b1, 2b2 vyhrievané oceľové prevádzkové zásobníky priemer: 1 200/1 000 mm, výška: 4 200 mm objem: 3 m3 2b3 vyhrievaný oceľový prevádzkový zásobník priemer: 1 100/900 mm, výška: 4 200 mm objem: 2 m3 2b4 oceľový medzizásobník priemer: 200/516 mm, výška: 4 640 mm , objem: 10 m3 12M5 závitkový dopravník typ: 4AP112M6s, el. výkon: 2,2 kW, napätie: 380 V 12b1-12b5 vyhrievané oceľové prevádzkové zásobníky šírka: 990 x 990 mm, výška: 3 230 mm, objem: 3 m3 Úprava surovín – Linka drvenia V starej časti prípravne slinok z medzizásobníka 2b4, kde je uložený nadsitný podiel, prechádza vibračným podávačom 2YZ14 do kladivového drviča 2M1, kde sa drví. Cez gurtnový elevátor 2M2 a dvojcestnú elektroklapu 2M3 sa znovu vracia do vibračného sitového triediča na vytriedenie a doplnenie jednotlivých zásobníkov alebo do prevádzkového zásobníka vratného zlomu 4b4. V novej časti prípravne sa nadsitný podiel zo zásobníka 12b4 drví v odrazovom drviči 12M8. Rozdrvený slinok sa vracia cez pásový dopravník 12M1, gurtnový elevátor 12M2 a zvod ZD4 znovu do vibračného sitového triediča 12M4 na vytriedenie a doplnenie jednotlivých zásobníkov. Strojné zariadenia 2YZ14, 12YZ8 vibračný podávač typ: 2859, el. výkon: 0,15 kW, napätie: 220 V dĺžka: 1 200 mm 2M1 kladivový mlyn typ: F200L06, el. výkon: 22 kW, napätie: 380 V, 1170 ot/min, D/Y priemer: 600 x 4500 mm výkon: 8 m3/h 12M8 kladivový drvič typ: F180L06, el. výkon: 15 kW, napätie: 380 V, 970 ot/min, D/Y priemer: 600 x 4500 mm výkon: 8 m3/h Úprava surovín – Linka mletia V starej časti prípravne sa na mletie slinkovej múčky používa slinok z medzizásobníka 2b4. Vibračný podávač 2YZ15 podáva slinok do gurtnového elevátora 2M5, ktorý ho dopravuje do vzduchového triediča 2M6. Jeho úlohou je odtriediť jemný podiel od ostatných zŕn. Múčka sa odkladá vo vyhrievanom prevádzkovom zásobníku 2b5. Hrubšie podiely sú dopravované do prstencového mlyna 2M9, z ktorého zomletý slinok ide opäť cez gurtnový elevátor 2M5 do vzduchového triediča 2M6. V prípade nedostatku múčky na novej časti, sa múčka zo zásobníka 2b5 vypustí pomocou zvodu do prepravného kontajnera. V novej časti prípravne sa na prípravu múčky z elektrotaveného slinku používajú prebytočné frakcie z prevádzkového zásobníka 12b5. Vibračný podávač 12YZ14 podáva slinok do trubnatého mlyna 12M6 a namletá múčka sa dopravuje gurtnovým elevátorom 12M7 do vyhrievaného prevádzkového zásobníka múčky 12b6. Strojné zariadenie 2YZ15 Vibračné podávače 12YZ14 Dĺžka: 1 200 mm 2M5 Korečkový gurtnový elevátor Typ: 4AP112M6, el. výkon: 4kW, 950 ot/ min šírka: 490 mm, výška: 18 180 mm, dĺžka: 1 270/ 1 180 mm Výkon: 17 m3/ h 2M6 Vzduchový triedič Typ: VSG 18, el. výkon: 9 kW, 1 500 ot/ min priemer: 1 800 mm, výška: 3 110 mm Výkon: 5 m3/ h 2M9 Prstencový mlyn Typ: RW 125, el. výkon: 80 kW, 1 500 ot/ min priemer: 1 600 mm, 1 950 x 2 902 mm Výkon: 6 m3/ h 12M6 Vibračný mlyn Typ: VNL 2000L, el. výkon: 110 kW Veľkosť vstupného zrna: 0- 3 mm Výkon: 5m3/ h 12M7 Korečkový gurtnový elevátor Typ: 4AP112M6, el.výkon: 4 kW, 950 ot/ min Výška: 20 000 mm Úprava surovín – Linka vratného zlomu Vybúrané zlomky z konvertorov v oceliarni , vratný zlom z vlastnej produkcie a tehly, ktorých stanovené parametre nezodpovedajú požadovaným hodnotám sa ručne alebo pomocou VZV a UNC nakladača dávkujú sklzom do čeľusťového drviča 4M1. Zrná o veľkosti 0 - X mm sú dopravované gurtnovým elevátorom 4M2 do odrazového drviča 4M3 na druhé drvenie na frakciu 0 - 10mm. Podrvený vratný zlom sa ukladá v skladovacom zásobníku 4b3. Zo zásobníka 4b3 prechádza vratný zlom cez vibračný podávač 2YZ13, šnekový dopravník 2M7, gurtnovým elevátorom 2M2 a cez dvojcestnú elektroklapu 2M3 do prevádzkového zásobníka vratného zlomu 4b4. Takto upravený vratný zlom sa používa na ďalšie spracovanie, hlavne na výrobu hmôt na ošetrovanie konvertorov. Je možné tiež dostať vratný zlom cez dvojcestnú elektroklapu 2M3 na vibračný sitový triedič 2M4 alebo cez lievik v zásobníku 4b3 a zvod do hĺbinného zásobníka Z2. Strojné zariadenie 4M1 Čeľusťový drvič Typ: L280 S06, el. výkon: 55 kW, 980 ot/ min Šírka: 900 mm 4M2 Korečkový elevátor gurtnový Typ: 4AP 112M6, el. výkon: 4 kW, 950 ot/ min Výška: 22 000 mm 4M3 Odrazový drvič Typ: F200 LK04, el. výkon: 30 kW, 1 465 ot/ min Šírka: 1 200 mm 4b3 Oceľový skladovací zásobník Šírka: 3 750 mm, výška: 7 700 mm Obsah: 80 m3 2YZ13 Vibračný podávač Dĺžka: 800 mm 4b4 Vyhrievaný oceľový prevádzkový zásobník Obsah: 5 m3 Priemer: 1 200/ 1 000 mm, výška: 4 200 mm Úprava surovín – linka grafitu Strojné zariadenie - Vyprázdňovacia stanica Big Bagov 0,6 – 2,2 m 3 - Výkonový ventil DN 65 - Sacia dúchadlová stanica RV 8 – 11 kW - AT – filter 1,2 m 2 - Vážiaci zásobník 250 l. - Tenzometrcké snímače 5 kN - Filter FA 500 Úprava surovín – Linka váženia, dávkovania a miešania V starej časti prípravne vytriedené frakcie magnezitového slinku z prevádzkových zásobníkov 2b1, 2b2, 2b3 sú dávkované cez šnekový dopravník 3M1, 3M2, 3M3 do váh riadených počítačom 3Y1, 3Y2, 3Y3. Potrebné navážené množstvá sa cez pneumatické uzávery váh 3YV14, 3YV15, 3YV16 vypúšťajú do šnekového dopravníka 3M6, ktorým sa materiál dostáva cez dvojcestnú elektroklapu 3M5 do miešačov 3M8 alebo 3M9. Múčka z prevádzkového zásobníka 2b5 sa dávkuje cez šnekový dopravník 3M4 na váhu 3Y4, ktorá svoj obsah otvorením pneumatického uzáveru váhy 3YV17 vypúšťa do miešača 3M8 alebo 3M9 nastavením dvojcestnej elektroklapy 3M5. Vratný zlom zo zásobníka 4b4 sa cez vibračné podávače 3YZ21 a 3YZ22 a dvojcestnú elektroklapu 3M5 podľa potreby dávkuje priamo do miešača 3M8 alebo 3M9. Dávkovanie potrebného množstva smoly sa ovláda pomocou časového relé z nádob 5b3, 5b4 priamo cez potrubie do miešača 3M9, v prípade potreby i do miešača 3M8. Stojaté nádoby na smolu 5b1, 5b2 sú mimo prevádzky. Tento spôsob výroby nie je v súčasnosti vo výrobnom programe závodu DD. Do várky o hmotnosti približne jednej tony v miešači sa pridáva grafit cez linku dávkovania grafitu a hexametyléntetraamín po presnom navážení ručne . Živica sa z kontajnera vypúšťa do skladovacieho zásobníka živice Ž, vyhrievaného parou. Množstvo potrebné na jednu várku sa odmeriava v odmernej nádobe N opatrenej plavákom, ktorá je tiež vyhrievaná parou. Nádoba N je spojená so skladovacím zásobníkom živice Ž potrubím s elektroventilom. Po navážení potrebného množstva živice je táto vypúšťaná priamo do miešačov 3M8 alebo 3M9. Tok živice do jednotlivých miešačov je riadený ventilmi. Pri dávkovaní živice do miešača 3M8 sa uzavrie ručný ventil na potrubí smerujúcom do miešača 3M9. Po navážení potrebného množstva živice, ktoré je kontrolované plavákom v odmernej nádobe N, sa automaticky otvára pneumatický ventil na potrubí, smerujúcom do miešača 3M8. Otvorí sa ručný ventil na tomto potrubí a živica je vypustená do miešača. Pri dávkovaní živice do miešača 3M9 sa zavrie ručný ventil na potrubí smerujúcom do miešača 3M8, nakoľko po navážení potrebného množstva živice sa automaticky otvára pneuventil na tomto potrubí. Otvorí sa ručný ventil na potrubí, smerujúcom do miešača 3M9 a tok živice smeruje do tohoto miešača. Jednu várku tvorí približne jedna tona magnezitovej hmoty. Po dôkladnom premiešaní je várka vypúšťaná z miešačov 3M8 alebo 3M9 cez vypúšťací uzáver 3YV19 alebo 3YV20 a gumový transportný dopravník do pripraveného kontajnera. Naplnený kontajner sa odváža vysokozdvižným vozíkom a hmota sa vypúšťa do predzásobníka lisu Bucher resp. sa kontajner s hmotou privezie pred predzásobník lisu Laeis Bucher. V novej časti prípravne sa požadované množstvo jednotlivých frakcií slinku zo zásobníkov 12b1, 12b2, 12b3 a 12b6 navažuje na elektronických váhach 13Y1, 13Y2, 13Y3, 13Y4, z ktorých sa vypúšťa cez šnekový dopravník 13M1 do miešača 13M2. Do várky o hmotnosti približne jednej tony sa pridáva živica , grafit a hexametyléntetra- amín. Živica sa z kontajnerov vypúšťa do zásobníka V, vyhrievaného parou. Množstvo potrebné na jednu várku sa odmeriava v odmernej nádobe N, opatrenej plavákom, ktorá je potrubím napojená na zásobník Ž a ďalším potrubím sa živica vypúšťa priamo do miešača 13M2. Dôkladne premiešaná hmota sa vypúšťa cez vypúšťací uzáver miešača 13YV3 do kontajnera, ktorý sa prevezie vysokozdvižným vozíkom do predzásobníka lisu Bucher resp.k predzásobníku lisu Laeis Bucher. Slinok vytriedený a navážený na novej časti prípravne môžme dávkovať do miešača 3M8 na starej časti prípravne. Šnekovým dopravníkom 13M1 a dvojcestnou elektroklapou prechádza materiál do šnekového dopravníka 8M3, šnekového dopravníka 8M4 a do miešača 3M8. Toto je prechod z novej časti prípravne na starú časť. Strojné zariadenie 3M1, 3M2, Šnekové dopravníky 3M3, 3M10 Typ: 1AP100L- 4S, el. výkon: 2,2 kW, 1 430 ot/ min 3M4 Šnekový dopravník Typ: 4AP100L- 4S, el. výkon: 2,1 kW, 1 430 ot/ min 3YZ21, 3YZ22 Vibračné podávače Typ: EM25, el. výkon: 0,15 kW, dĺžka: 8 m 3M11 Šnekový dopravník Typ: 4AP 132 M4, el. výkon, 2,2 kW, 1 430 ot/ min 3M6 Šnekový dopravník Typ: 4AP 132 M4, el. výkon, 2,2 kW, 1 430 ot/ min Priemer: 380 mm, dĺžka: 5 000 mm 3M5 Dvojcestná klapa Typ: 9A9.532.70.0212, el. výkon: 0,016 kW 3M8, 3M9 Planetové miešače Typ: F 200 L06, el. výkon: 2,2 kW, 975 ot/ min Priemer: 2 200 mm, výška: 3 225 mm, Výška miešacej nádrže: 420 mm 13Y1, 13Y2 Elektronické váhy 13Y3, 13Y4 Typ: VT21, váživosť: 500 kg 13M1 Šnekový dopravník el. výkon: 11 kW, priemer: 620 mm, dĺžka: 10 000 mm 13M2 Planetový miešač Typ: F 200 L06, el. výkon: 2,2 kW, 975 ot/ min Priemer: 2 200 mm, výška: 3 225 mm, Výška miešacej nádrže: 420 mm Ž Zásobník živice N Odmerná nádoba živice, Obsah: 50 l Lisovanie Lisovanie na lise Bucher RP 1600: Namiešaná hmota sa v kontajneri prenesie vysokozdvižným vozíkom do predzásobníka lisu, kde sa vysype. Článkovým dopravným pásom sa materiál dopraví do plničky. Nad plničkou je drvič, ktorý podrví stvrdnutú hmotu. Prísun materiálu je ovládaný automaticky sondou, ktorá signalizuje množstvo materiálu v plničke. Pri plnení formy sa formovací stôl nadvihne do plniacej polohy, plnička sa vysunie a naplní formu materiálom. Podľa kvality namiešanej je k dispozícii päť napĺňacích programov a tri rýchlosti napĺňania. Tiež je možné automaticky nastaviť násypnú výšku podľa potrebnej hrúbky tvárnic. Po naplnení sa plnička vracia do pracovnej polohy a nasleduje vlastné lisovanie. Vtedy sa automaticky spúšťa dopravný pás a plnička sa naplní ďalším potrebným množstvom. Formovací stôl sa dvihne do lisovacel polohy až po horný razník, ktorý je pevný. Lisovací stôl, ktorý je pod formovacím, zalisuje tvárnicu vopred nastaveným tlakom. Je možné vopred nastaviť počet odvzdušnení a lisovacie tlaky. Po zalisovaní sa formovací a lisovací stôl vrátia do pôvodnej polohy. Sú k dispozícii štyri programy poklesu. Spodný razník vytlačí tvárnicu nad formovací stôl, mechanické ruky plničky ju uchopia a prenesú na prípravnú dráhu ukladacieho zariadenia. Tu sa tvárnice otočením o 90 stupňov a zmenou šikmosti dráhy pripravia na prenesenie. Ukladací stroj Lingl uchytí tvárnice a prenesie ich na paletu alebo rošt, pričom ich otočí o 90 stupňov. Ukladanie tvárnic na palety alebo rošty je naprogramované podľa pozície tvárnic. Paleta je na druhom dopravnom páse, na ktorom sa naplnená odsunie a prázdna prisunie. Okrem ukladania pomocou ukladacieho stroja Lingl sa tvárnice ukladajú na pripravené rošty ručne podľa stanoveného programu. Lisovanie na lise Laeis Bucher HPF 2500. Namiešaná hmota sa v kontajneri prevezie vysokozdvižným vozíkom k lisu. Zdvíhacím zariadením sa vyzdvihne a vysype do predzásobníka lisu. Pásovým dopravníkom sa materiál dopraví do plničky. Nad plničkou je drvič, ktorý podrví stuhnutú a zlepenú hmotu. Prísun materiálu do plničky je ovládaný automaticky a množstvo materiálu v plničke je kontrolované momentom otáčania miešača plniacej skrine. Při plnení formy sa formovací stôl nadvihne do plniacej polohy a plnička spätným pohybom napĺňa otvor formy. Súčasne sa formovací stôl presúva z polohy plnenia do polohy lisovania. Po naplnení sa plnička vráti do pracovnej polohy a nasleduje vlastné lisovanie. Vtedy sa automaticky spúšťa dopravný pás a plnička sa naplní ďalším potrebným množstvom. Horný razník sa presunie do lisovacej polohy tak, že uzavrie formu a zalisuje tvárnicu vopred nastaveným tlakom. Je možné vopred nastaviť počet odvzdušnení a lisovacie tlaky. Po zalisovaní sa formovací stôl a horný razník vrátia do východzej polohy. Spodný razník vytlačí tvárnicu nad formovací stôl, mechanické ruky plničky ju uchopia a prenesú nad pracovný stôl ukladacieho zariadenia AUTOSET SR 100. Tu je tvárnica uložená a rukou robota ukladacieho zariadenia pneumaticky uchytená a prenesená k uloženiu do vsádzkového pecného vozíka, ktorý je umiestnení na elektrotočni č. 2. Po uložení tvárnice sa ruka robota vracia späť do východzej polohy a je pripravená k odobratiu následujúcej tvárnice. Po naplnení voza tvárnicami je tento odsunutý z elektrotočne č.2 automaticky a automaticky sa riadi prísun prázdného voza z elektrotočne č.1. Prísun voza na elektrotočňu č.1 je riadený ručne obsluhou lisu zo zásobovacej koľaje ZK č.1. Lis je vybavený centrálnym mazacím zariadením, z ktorého sa riadi mazanie všetkých uzlov. Strojné zariadenie Lis BUCHER RP 1 600 Max. lisovacia sila: 16. 106 N Max. výtlačná sila: 10. 105 N Zdih hlavného piestu: 600 mm Zdvih formovacieho stola: 560 mm Max. napĺňacia výška: 500 mm Max. veľkosť tvárnice: 800 x 900 mm Dĺžka: 4 000 mm Šírka: 3 250 mm Celková výška: 5 790 mm Celková hmotnosť: 62 000 kg Výkon zariadenia: 240 ks/ h Zásobník suroviny- obsah: 3 m3 Ukladacie zariadenie LINGL Prípravný pás pre materiál šírka: 800 mm osová vzdialenosť: 4 000 mm rýchlosť: 0,3 m.s-1 preklápač: 8 ot/ min výkon: 240 ks/ h počet sacích jednotiek: 6 ks vzdialenosť sacích jednotiek: max. 240, min. 200 mm hmotnosť tvárnice na saciu jednotku: max. 60 kg hmotnosť tvárnice na uchytávač: max. 360 kg LIS LAEIS BUCHER HPF 2500 prítlačná sila: 2500 kN vyrážacia sila: 2400 kN pracovný zdvih piestov: 830 mm výška plnenia: 600 mm stredná vzdialenosť stĺpov: 2000/1300 mm využiteľná plocha razníka: 675/1000 mm 1050/1800 mm maximálny rozmer zástavby rámu: 1500/1800 mm hodnota elektrického napojenia: 158 kW spotreba vzduchu pri minimálnom tlaku 5 bar: 70 l/min hydraulický olej pre plnenie tanku: 3400 l spotreba chladiacej vody při teplote chladiacej vody na vstupe 25oC: 1,5 - 2,5 m3/hod Zásobník suroviny- obsah: 4 m3 Ukladacie zariadenie AUTOSET SR 100: Pojazdný mechanizmus os X... : 1 100 mm Rameno chápadla os Y... : 1 550 mm Zdvíhací mechanizmus s vodiacim vozíkom os Z... : 2 200 mm Pätka s otočným mechanizmom os alfa : +/- 135 stupňov Manipulačné bremeno: 100 kg Reprodukčná presnosť: +/- 1 mm resp. +/- 10 ( minút ) Elektrická pripojovacia hodnota: 20 kW Prevádzkové napätie: 380 V ( bez nulového vodiča ): 50 Hz AC Riadiace napätie: 220 V, 50 Hz AC Riadiace napätie ventilov: 24 V DC Riadiace napätie koncových spínačov: 24 V DC Vytvrdzovanie, impregnovanie a temperovanie stavív Magnezitové stavivá viazané živicou, uložené na roštoch sa od lisu Bucher prepravia vysokozdvižným vozíkom k uloženie do vsádzkových pecných vozíkov, ktoré sú umiestnené na koľajách NK č.1, č.2. Od lisu Laeis Bucher sa tvárnicami naložený vsádzkový pecný vozík presunie koľajou NK č.3 k elektrickej posuvni EP1. Naplnené vozíky od lisu Bucher a Laeis Bucher sa umiestnia na elektrickú posuvňu EP č.1 a zasúvajú sa pred pec.Pri vstupe voza do pece sa otvoria vonkajšie dvere vstupnej komory K1, vozík sa ručne posunie ku koľajovej západke a vstupné dvere sa zatvoria. Ďalej sa vozík zasúva automaticky, pričom sa otvorí ručné šupátko zdýmadla, posúvacie hydraulické zariadenie posúva vozík do pece a šupátko sa automaticky zatvorí. Pokiaľ sa vyskytnú poruchy a chod zasúvania je narušený, je možné posuv previesť ručne. Temperovacia pec sa používa na vytvrdzovanie magnezitouhlíkatých stavív. Vlastný vytvrdzovací cyklus prebieha pri teplote 180 – 200 °C podľa krivky vytvrdzovania. Cyklus posunu jedného voza je 90 minút . V peci sa nachádza naraz 16 vozíkov , z toho dva sú v komorách . Temperovacia pec je oceľová konštrukcia obalená plechom a opatrená tepelno-izolačnými materiálmi. Pracuje na základe nepriameho ohrevu vsádzky. Vonkajšiu výmurovku pece tvorí kremelina,vnútorná výmurovka a strop pece je z ľahčeného šamotu a šamotu NB. Vonkajšia a vnútorná výmurovka sú oplechované. Vykurovanie pece je zabezpečené koksárenským plynom o minimálnej výhrevnosti 16 340 kJ/m pri tlaku 3,5 kPa. Plyn je privádzaný do ôsmich horákov, ktoré sú umiestnené po oboch stranách pece.Nad každým horákom je ventilátor, ktorý slúži na odťah spalín. Ventilátor na výtlaku ich delí na časť spalín smerujúcich do odťahového potrubia a do komína a časť, ktorá je vedená do spaľovacej komory, kde sa zmiešavajú čerstvé spaliny s ochladenými. Ako ochranný plyn pracovného priestoru pece sa používa dusík. Prívod dusíka do pece je zabezpečený rozvodnými rúrami, ktoré sú napojené na vonkajší rozvod dusíka. Odvod dusíka z pracovného priestoru pece, v ktorom sú už rozptýlené spaliny, zabezpečuje odťahový ventilátor cez tri odsávacie miesta a je vyfukovaný cez komín do ovzdušia. Vlastný vytvrdzovací cyklus prebieha pri teplote 180- 200 °C podľa krivky vytvrdzovania. Cyklus posunu jedného vozíka závisí od vstupnej teploty a teploty + výdrže vo vytvrdzovacom pásme . V peci sa nachádza naraz 16 vozíkov, z toho dva sú v komorách. Pri výstupe vozíka z pece je postup obdobný ako pri vstupe: vozík z predchádzajúceho posuvu, ktorý sa nachádza vo výstupnej komore K2 za účelom ochladenia sa po ručnom otvorení dverí presunie na koľaj EP2 a vonkajšie dvere sa zatvoria. Regulácia teploty v peci jej meranie a registrácia, jako aj regulácia tlakových pomerov v peci a priebeh spaľovania sú automatizované a ovládané z velína. Za účelom čistenia odpadových plynov z vnútropecného priestoru, ktoré obsahujú bridové plyny (fenol, formaldehd, etylénglykol) je inštalovaná dopaľovacia komora s dopaľovacím horákom. Tento odpadový plyn z vnútorných priestorov pece je po prechode cez dopaľovaciu komoru privádzaný do spoločného výduchu s odpadovými plynmi zo spaľovania koksárenského plynu. Strojné zariadenia Temperovacia pec Dĺžka pece bez komôr: 26 992 mm Dĺžka pece s komorami: 31 592 mm Šírka pece: 1 463 mm Výška pece: 2 300 mm Výkon pece: max. 2,8 t/ h Vsádzka na 1 vozík: max. 4, 2 t Interval vsúvania: 90 minút Priebeh: 24 hodín Teplota pracovného priestoru: 300- 350 oC +- 12 oC Prúd: 220/ 380 V, 50 Hz Spotreba tepla: 840- 920 kJ/ kg Spotreba dusíka: cca 600 m3/ h Druh paliva: koksárenský plyn Výhrevnosť: 17 000 kJ/ m3 Tlak na odbočke z hl. radu: min. 3,5 kPa, max. 6,0 kPa Objemový prietok: 40 m3/ h Horák plnoautomatický Typové označenie: WG 2 S/ 150 A Počet: 8 ks Tepelný výkon: max. 190 kW Typové označenie: Spark Gas WG 6 Počet: 1ks Tepelný výkon: max. 25 kW Ventilátory Spaliny: 1 ks- 90 m3/ min, 400 Pa, 300 oC Dechtové pary: 1 ks- 20 m3/ min, 400 Pa, 300 oC Cirkulačné ventilátory Spaliny: 8 ks- 30 m3/ min, 300 Pa, 400 oC Dechtové pary: 4 ks- 400 m3/ min, 300 Pa, 400 oC 2 ks- 275 m3/ min, 300 Pa, 400 oC NK1 nakladacia koľaj č.1: šírka 800 mm, dĺžka 33 470 mm NK2 nakladacia koľaj č.2: šírka 800 mm, dĺžka 33 470 mm NK3 nakladacia koľaj č.3: šírka 800 mm, dĺžka 15 000 mm ZK zásobovacia koľaj: šíkra 800 mm, dĺžka 15 000 mm EP1 elektroposuvňa č.1: šírka 1 600 mm, dĺžka 21 750 mm EP2 elektroposuvňa č.2: šírka 1 600 mm, dĺžka 33 470 mm OK opravárenská koľaj: šírka 800 mm, dĺžka 33 470 mm K1 vstupná komora: šírka 2 060 mm, dĺžka 2 000 mm K2 vstupná komora: šírka 2 060 mm, dĺžka 2 000 mm Triedenie , balenie a váženie stavív Pecný vozík vychádzajúci z pece prejde pomocou posuvne EP2 na odstavnú koľaj, kde tvárnice vychladnú. Pomocou VZV sa rošty so stavivami presunú k miestu triedenia pred temperovacou pecou. Tam sa triedia buď ručne alebo pomocou preeberacieho zariadenia PB 150 . Stavivá sa ukladajú na palety podľa rovnakej akosti a pozície. Používajú sa drevené a kovové palety do max. hmotnosti : drevené 1500 kg a kovové 2200 kg. Počet stavív ložených na paletách je rozpísaný v Knihe limitiek – časť Triedenie .Stavivá sa triedia tak , že na spodok drevenej palety sa položí jednovrstvový kartón a ukladajú sa na ňu stavivá . Na kovovú paletu sa stavivá ukladajú priamo. Podľa požiadaviek zákazníka sa medzi jednotlivé vrstvy stavív ukladajú jednovrstvové kartóny, stavivá sa značia signami. Tieto a ďalšie požiadavky zákazníka podľa kúpnej zmluvy (typ palety , potreba prekrytia kartónom, stiahnutie oceľovými páskami a iné ) sú zahrnuté v Knihe limitiek Paleta sa pomocou oceľových pások , alebo obopínacej fólie stiahnetak aby nedošlo k posunu stavív na palete .Pri poslednom prekrytí palety sa sa zasunie správne vyplnený kontrolný list balenia pod obopínacú fóliu. Ďalej sa stavivá balia pomocou ovinovacieho baliaceho stroja OBS - 15 Profi. Pomcou VZV sa paleta odnesie k baliacemu stroju a uloží sa na otáčaciu plošinu. Tlačítkom „ŠTART „ sa spustí baliaci cyklus , pričom sa uvedie do činnosti strojové obopínanie strech fóliou , smerom zdola nahor 5 až 10 otáčok . Po zastavení plošiny sa prekryje vrch palety PE fóliou a opäť sa spustí obopínanie strech fóliou 5 až 10 otáčok. Súčasťou balenia je aj umiestnenie lepenkových chráničov rohov , identifikačných štítkov a plagátov. Po zastavéní plošiny sa preruší nožíkom fólia a zbytková časť sa 2 x prelepí lepiacou páskou .Pomocou VZV sa paleta odoberie z otáčacej plošiny a uloží sa do skladu rozpracovanej výroby . Po získaní výsledkov výstupnej kontroly sú uvolnené palety vysokozdvižmým vozíkom vyvážané do expedičného skladu . Expedované hotové výrobky sa VZV prenášajú a ukladajú tak aby nedošlo k ich poškodeniu a znehodnoteniu . Stavivá , ktoré nedosahujú predpísané parametre sa ukladajú na zvlášť vyhradené miesto označené ako „Nezhodné výrobky„ Stavivá , ktoré sú výrazne poškodené sa ukladajú na paletu označenú ako „Vratný zlom„ tieto sú dopravené na úsek prípravne kde sa drvia . Strojné zariadenie Preberacie zariadenie PB 150: Nosnosť vrátane podávacieho zariadenia 1500 N Pracovné rozmedzie priemer 5,4 m Rozmedzie výšky zdvihu 1,5 m Rýchlosť zdvihu max.cca 30 cm/min. Rýchlosť spúšťania závisí od obsluhy Rozsah otáčania hlavného stĺpa nekonečný Vlastná hmotnosť s protizávažím 500 kg Prevádzkový tlak min. 6 bar Spotreba vzduchu pri max. zaťažení 6 bar 50,6 NI Vplyv tlmeného hluku menej jako 70 dB Teplota v pracovnej oblasti - 15 až + 70 o C Ovinovací baliaci stroj OBS – 15 Profi Výkonnosť 29 paliet / hod Váha 600 kg Výška 2064 mm Šírka 1500 mm Dĺžka 2600 mm Otáčacia plošina 1500 mm Nosnosť 1200 kg Pohon el.motor 550W/50Hz 380V Otáčky 10 ot / min. Zmysel otáčania vpravo Pohon vozíka fólie el. motor 370W/50Hz 380V Pohon vozíka prítlaku el. motor 370W/50Hz 380V Max. rozmer palety 900 x 1200 mm Váha baliacej fólie cca 17 kg Váha Mettler Toledo Spider 3 Merací rozsah min 20 kg max 3000 kg Veľkosť dielika 1 kg Rozvod elektrickej energie Rozvod elektrickej energie je vedený káblami 6 000 V z rozvodne T44, ktorá je na Oceliarni, do rozvodne T44 - 12AB, kde sa mení transformátormi zo 6 000 V na 380 V a úsekovými spínačmi napája rozvodne RM44 - 12 - 1AB, RM44 - 12 - 1C a RM44 - 12 - 1D, RM 201. Rozvodňa RM44 - 12 - 1AB zásobuje elektrickou energiou starú prípravňu, lis Laeis Bucher s príslušenstvom, plynovú pec, prevádzkové priestory a haly prípravne a lisovne. Rozvodňa RM44 - 12 - 1C zásobuje elektrickou energiou temperovaciu pec, prevádzkové priestory a halu temperovacej pece. Rozvodňa RM 201 zásobuje elektrickou energiou novú prípravňu, lis Bucher a ukladacie zariadenie Lingl a linku smoly. Centrálne plynové vykurovanie - Plynová pec Spaliny koksárenského plynu o teplote 400°C a tlaku 1,47 kPa slúžia ako médium pre vyhrievanie prevádzkových zásobníkov 2b1, 2b2, 2b3, 2b5, 12b1 - 12b6 a miešačov 3M8, 3M9 a 13M2. Spaľovanie koksárenského plynu sa prevádza v spaľovacej komore pece plnoautomatickým horákom Unitherm, pričom je celá prevádzka automatizovaná a je regulovaná teplota, množstvo spalín a tlak +- 98,1 Pa v spaľovacej komore. Kontrola dôkladného spaľovania sa prevádza pozorovaním cez predné a bočné otvory. Pomocný komín slúži na vyrovnávanie tlakových pomerov. Obehový ventilátor napomáha cirkulácii spalín. Celé zariadenie pracuje plnoautomaticky jako uzavretý okruh. Strojné zariadenie Spaľovacia komora a teleso pece rozmery: 1 600 x 5 955 mm Žiarová hlava vysúvateľná zo spaľovacej komory priemer: 850 mm dĺžka: 1 750 mm Plynový horák plnoautomatický APH – M04 PKN Obehový ventilátor spalín ME - 50 výkon: 8 000 m3/h nasatého vzduchu o tlaku 1,47 kPa ateplote 400 °C Komín spaľovacej komory rozmery: 500 x 10 mm Kompletné zariadenie ovládania spaľovacej komory vrátane potrubí, armatúr, meranie teplôt a ovládacieho rozvádzača o rozmeroch: šírka: 2 300 mm, výška: 2 200 mm, hĺbka: 1 200 mm. Vodné hospodárstvo Vodárnička je umiestnená v hale temperovacej pece pri vchode do šatne technologie. Výmenníková stanica je umiestnená vo výrobnej hale brusiarne ,vedľa garáže smeny D. Popis zariadenia vodárničky. - 2 ks tlakové čerpadlá - 600 l tlaková nádoba - 1 ks tlakovací kompresor - 2 ks zásobníky vody - plavákový spínač - tlakový spínač - potrubie a armatúry - 1 ks elektro ventil Popis zariadenia výmenníkovej stanice. - 2 ks výmenníky tepla - 2 ks obehové čerpadlá - rozdelovač pary 2 ks - 1 ks zberač kondenzu - redukčné a poistné ventily - regulačné elektroventily - rozvodne, potrubie a armatúry Funkcie hl. časti vodárničky Tlakové čerpadlá sa zapínajú a vypínajú automaticky, na podnet tlakového spínača, ktorý je umiestnený na tlakovej nádobe.Kompresor sa zapína a vypína automaticky na podnety sond, ktoré sú umiestnené pri kontrolnom sklíčku hladiny vody v tlakovej nádobe. Zásobníky vody sa doplňujú automaticky, pri otvorení elektroventilu, na podnet plavákového spínača.Tlaková nádoba nám slúži na vyrovnávanie tlaku v rozvodnom potrubí. Funkcie hl. časti výmenníkovej stanice. Výmenníková stanica nám slúži k ohrevu vody , ktorá sa používa na umývanie a k ohrevu vody do VK.Voda z čerpacej stanice je čerpadlami tlačená do výmenníkov tepla , odkiaľ sa ohriata vracia do rozvodneho potrubia prevádzky.Obehové čerpadlá slúžia k cirkulácii vody v ústrednom kúrení. Jeden rozdelovač slúži pre vnútorné rozvody výmenníkovej stanice. Druhý rozdelovač slúži pre rozvody výrobných hál a dielni. Zberač kondenzátu slúži ako zberná nádoba vody zo spätného potrubia kúrenia. Regulačné ventily slúžia k zníženiu tlaku pary z tl.radu t.j. 1,8 MPa na 0,15 MPa a 0,03 MPa. Poistné ventily slúžia k odvodu pary pri zvýšenom tlaku v rozvode. Regulačné elektroventily nám slúžia k otváraniu a zatváraniu pary do výmenníkov tepla. Rozvodné potrubie nám slúži k preprave médii k jednotlivým spotrebičom. Chladiaca stanica lisovne Dvojokrúhla súsatava chladenia vybavená dvojicou mikrochladičou SAV-10 je súčasťou komplexnej linky na výrobu MgO stavív. Jej umiestnenie je výsledkom priestorovej analýzy celého technologického komplexu lisovne a odpovedá všetkým technickým, techologickým a bezpečnostným požiadavkám kladeným na dané zariadenie. Nachádza sa na severnej strane haly , vonku a je súčasťou lisovne. Sústava chladenia úseku lisovne sa skladá: - dvojkomorová jímka 1 ks - - mikrochladiče typu SAV-10 2 ks - - čerpadlo typu META č. 2, N=0,55 kW, Q= 1,5 l.s-1 2 ks - - čerpadlo typu META č. 2, N=3,00 kW, Q= 1,5 -3,5 l.s-1 3 ks - - sací kôš ventilový DN50, M51010-610 5 ks - - spätná klapka DN65L10117516 5 ks - - šupátko DN65S15-111610 6 ks - - uzatvárací ventil DN 25 1 ks - - ventil plavákový DN25 nízkotlakový K693 1 ks - - rúry, armatúry, izolácie Chladiace médium: priemyselná H2O z rozvodu U.S.Steel s prípadným zmäkčovaním na zamedzenie tvorby vodného kameňa. Centrálne odprašovanie Centrálne odprašovanie slúži k odprašovaniu všetkých výrobných agregátov a im zodpovedajúcich dopravných ciest. Pozostáva z dvoch liniek, jedna odprašuje časť, kde sa spracováva magnezitový slinok (stará prípravňa), druhá linka odprašuje časť, kde sa spracováva elektrotavený slinok (nová prípravňa). V oboch linkách na odprašovanie slúži filter kapsovitý FKA 12/300. Medzi jednotlivými filtrami č.1 a č.2 je zapojené prepájacie potrubie, kde v prípade poruchy alebo odstávky jedného z filtrov je možné pomocou tohoto potrubia nastaviť odsávanie zo starej alebo novej prípravne, nikdy nie súčasne. To znamená, že jedným filtračným zariadením je odsávaná vždy len jedna časť prípravne. Prach zo starej prípravne je odsávaný ventilátorom 6M5 do klinového odlučovača 6M4, v ktorom sa odlúčia zrná od prachu. Prach pod 0,09mm sa turniketom vracia do skladovacieho zásobníka 1b3. Zrná sú podtlakom nasávané do oklepávacieho zariadenia 6M1, kde sa zachytávajú na oklepoch a zmenou tlaku, t.j. nasatím vzduchu prach odpadá na šnekový dopravník 6M2 a šnekovým dopravníkom 6M3 sa sype do kontajnera a vracia späť do výroby. Prach z novej prípravne je odsávaný ventilátorom 16M5 do oklepávacieho zariadenia 16M1, kde sa oklepáva rovnakým spôsobom ako na prvej linke, ale s tým rozdielom, že opadnutý prach sa vracia cez šnekové dopravníky 16M2, 16M3, 16M4 priamo do kontajnera. Strojné zariadenie Odprašovacie zariadenia Mechanický odlučovač JVA 12 400/3 a 2 x Látkový filter FKA 12/ 300 - štvorkomorový kapsový filter, - max. teplota: 80 oC, - výkon: 5,6 m3.s-1 - zaradenie do podtlakovej časti, - maximálne zaťaženie podtlakom: 5 kPa, - podtlak na vstupe: min. 750 Pa, - počet filtračných komôr: 12, - celková filtračná plocha: 300 m2, - maximálny objem výsypiek: 5,0 m3, - hmotnosť filtra: 7 400 kg, - tlaková strata: 1000 Pa pri podtlaku 750 Pa na vstupe s koncentráciou cca 10 g.m-3, - tlaková strata: 1200 Pa pri podtlaku 1000 Pa na vstupe s koncentráciou cca 100 g.m-3, - predpísaná tlaková strata: 1 000 – 1 500 Pa, - maximálna výstupná koncentrácia: 40 mg.m-3. 6M1, 16M1 Oklapávacie zariadenie počet oklepov : 6 ks Typ: ELDRO EB 125/ 160, el. výkon: 0, 35 kW 6M4 Klínový odlučovač Typ: 4AP90S6, el. výkon: 0, 75 kW, 960 ot/ min 6M2 Šnekový dopravník Typ: AP100L- 4S, el. výkon: 2,2 kW, 1 420 ot/ min Priemer: 200 mm, dĺžka: 3 000 mm 6M3 Šnekový dopravník Typ: 3AP90S4, el. výkon: 1,1 kW, 1 410 ot/ min Priemer: 200 mm, dĺžka: 3 000 mm 16M2 Šnekový dopravník Typ: AP100L- 4S, el. výkon: 2,2 kW, 1 420 ot/ min Priemer: 250 mm, dĺžka: 7 000 mm 16M3 Šnekový dopravník Typ: AP100L- 4S, el. výkon: 2,2 kW, 1 420 ot/ min Priemer: 250 mm, dĺžka: 7 000 mm 16M4 Šnekový dopravník Typ: AP100L- 4S, el. výkon: 2,2 kW, 1 420 ot/ min Priemer: 200 m Zdrojom emisií v závode na výrobu magnéziových stavív sú následovné technologické linky a zariadenia: Prípravňa surovín č.1 (stará) Pri manipulácii so surovinou vzniká v systéme primárna a sekundárna prašnosť. Na jej elimináciu je inštalované dvojstupňové odlučovacie zariadenie: - 1. stupeň - mechanický odlučovač typu JVA 12 400/3 2. stupeň - látkový filter typu FKA 12/300 - Prípravňa surovín č.2 (nová) Pri manipulácii so surovinou vzniká v systéme primárna a sekundárna prašnosť, na jej elimináciu je inštalovaný látkový filter typu FKA 12/300 s možnosťou paralelného prepojenie na látkový filter starej prípravne. Temperovacia pec Temperovanie prebieha pri teplotách do 200 oC. V rámci procesu temperovania MgO-stavív dochádza v pecnom priestore k vzniku TZL a plynných ZL: SO2, NOx, CO, celkový organický uhlík. Spaliny zo spaľovania koksárenského plynu sú cez zberné potrubie, odsávací ventilátor a komín odsávané do ovzdušia. Plynová pec Pri spaľovaní koksárenského plynu v spaľovacej komore plynovej pece dochádza k vzniku TZL a plynných ZL: SO2, NOx, CO, celkový organický uhlík. Spaliny o teplote cca 400 oC a tlaku 1,47 kPa slúžia ako médium pre vyhrievanie prevádzkových zásobníkov a miešačov. V súčasnosti mimo prevádzky. Súhrnný údaj o ZZOv, odlučovačoch a výduchoch Zdroj znečisťovania ovzdušia (ZZOv) - zariadenie; Výkon ZZOv; Objekt; Odsávanie z; Typ odlučovača; Číslo výduchu; Výška výduchu [m]. Prípravňa magnezitového slinku č.1; 1 - 2 t/h; Prípravňa; triedenia, drvenia, mletia, miešania, dopravy; JVA 12-400 FKA 12/300; 01; 12. Prípravňa magnezitového slinku č.2; 1 - 2 t/h; Prípravňa; triedenia, drvenia, mletia, miešania, dopravy; FKA 12/300; 02; 18. Temperovacia pec; 1,4 – 2,8 t/h; Vytvrdzovanie a temperovanie stavív; temperovacej pece; -; 03; 19. Plynová pec; 772 kW; Plynová pec; plynovej pece; -; 04; 12. V prílohách sa nachádzajú: V prílohe 10.1 Základná bloková schéma závodu V prílohe 10.2 Blokové schémy jednotlivých technologických uzlov – opis tokov V prílohe 10.3 Materiálové bilancie

| 3.2.2 | Názov skladu, medziskladu, skladovacích a prevádzkových nádrží, potrubných rozvodov a manipulačných plôch surovín, výrobkov, pomocných látok a odpadov | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |
| 3.2.2.1 | Prevádzkové zásobníky | 5 m3 | Vyhrievané oceľové zásobníky priemer: 1200/1000mm výška: 4200mm | Príloha č.10.2 Prípravňa 1 a 2 |
| 3.2.2.2 | Prevádzkové zásobníky | 80 m3 | Podzemné oceľové zásobníky Z1 a Z2 na skladovanie slinku šírka:3760x3000mm výška:7700mm | Príloha č.10.2 |
| 3.2.2.3 | Zásobník živice | 0,8 m3 | Kontajner dodávaný dodávateľom | Príloha č.10.2 |
| 3.2.2.4 | Odmerná nádoba živice | 50 litrov | Zásobník na prípravni | Príloha č.10.2 |
| 3.2.2.5 | Sklad PHM | 5,4 m3 | Betón opatrený náterom, Havarijná nádrž 0,2m3 Záchytné vane: 2,7a 0,8 m3 | 10.1 |
| 3.2.2.6 | Sklad nebezpečných odpadov | 3,2 m3 | Betón-záchytné vane | 10.1 |
| 3.2.2.7 | Sklad surovín – plechový prístrešok | 200 ton | Spevnená bet.plocha | 10.1 |
| 3.2.2.8 | Sklad surovín | 100 ton | Spevnená bet.plocha | 10.1 |
| 3.2.2.9 | Sklad hotovej výroby | 200 ton | Spevnená bet.plocha | 10.1 |
| 3.2.2.10 | Expedičný sklad | 500 ton | Spevnená bet.plocha | 10.1 |
| 3.2.3 | Názov ostatných súvisiacich činnosti | Charakteristika a opis činnosti | Väzba činnosti na vyššie charakterizované technologické uzly a sklady | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| P. č. |  |  |  |  |
| 3.2.3.1 | Centrálne plynové vykurovanie | Spaliny z kok.plynu slúžia ako médium pre vyhrievanie prevádz. zásobníkov a miešačov. | Miešanie, lisovanie | Príloha č.10 |

- 4.	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

| 4.1 | Názov blokovej schémy | Slovný opis | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |
| 1 | Základná bloková schéma | Základná bloková schéma Závod Šamotáreň | 9.1 |
| 2 | Blokové schémy jednotlivých technologických uzlov – opis tokov | Celková technologická schéma – výroba stavív | 9.2 |
| 3 |  | Schéma vykládky vagónov, vratného zlomu, trhača ílov a skladu surovín |  |
| 4 |  | Rýchlosuška ílov – RS 8 |  |
| 5 |  | Mletie ílov – dezintegrátory (DK) |  |
| 6 |  | Gumový mlyn č. 1 (GM 1), trubnatý mlyn č. 1 (TM 1) |  |
| 7 |  | Gumový (poľský) mlyn č. 2 (GM 2) |  |
| 8 |  | Gumový (poľský) mlyn č. 3 (GM 3), trubnatý mlyn č. 3 (TM 3) |  |
| 9 |  | Gumový (poľský) mlyn č. 4 (GM 4), trubnatý mlyn č. 2 (TM 2) |  |
| 10 |  | Kolesový mlyn |  |
| 11 |  | Prepravné cesty mletých komponentov |  |
| 12 |  | Miešače č. 1, 2, 3, 5, 6, 7 |  |
| 13 |  | Miešače č. 8 a č. 10 |  |
| 14 |  | Miešač č. 9 (plastifikačná linka) |  |
| 15 |  | Schéma strediska Lisovňa |  |
| 16 |  | Schéma strediska Tunelové pece |  |
| 17 |  | Linka drvenia |  |
| 18 |  | Miešač č. 11 |  |
| 19 |  | Miešač č. 13 |  |
|  |  | Závod na výrobu magnéziových výrobkov |  |
| 20 | Základná bloková schéma | Základná bloková schéma Závod na výrobu magnéziových výrobkov | 10.1 |
| 21 | Blokové schémy jednotlivých technologických uzlov – opis tokov | Celková technologická schéma – výroba stavív | 10.2 |
| 22 |  | Vykládka a skladovanie slinkov |  |
| 23 |  | Stará časť prípravne - Linka mletia, drvenia, triedenia a dávkovania |  |
| 24 |  | Stará časť prípravne - Linka miešania |  |
| 25 |  | Stará časť prípravne - Odprašovanie |  |
| 26 |  | Nová časť prípravne - Linka mletia, drvenia, triedenia, dávkovania a miešania |  |
| 27 |  | Nová časť prípravne - Odprašovanie |  |
| 28 |  | Princíp prúdenia odpadových plynov z temperovacej pece |  |
| 4.2 | Názov materiálovej bilancie | Slovný opis | Príloha č. |
| P. č. |  |  |  |
| 1 | Materiálová bilancia závodu Šamotáreň | Vykládka (objekt Prípravňa) | 9.3 |
| 2 |  | Rýchlosuška RS 8 (objekt Prípravňa) |  |
| 3 |  | Mletie ílov a dezintegrátory (objekt Prípravňa) |  |
| 4 |  | Guľový mlyn č. 1 a trubnatý mlyn č. 1 (objekt Prípravňa) |  |
| 5 |  | Guľový mlyn č. 2 a triedič (objekt Prípravňa) |  |
| 6 |  | Guľový mlyn č. 4 a trubnatý mlyn č. 2 (objekt Prípravňa) |  |
| 7 |  | Guľový mlyn č. 3 a trubnatý mlyn č. 3 (objekt Prípravňa) |  |
| 8 |  | Kolesový mlyn a triedič (objekt Prípravňa) |  |
| 9 |  | Miešače č. 1 - 7 (objekt Lisovňa) |  |
| 10 |  | Prepravné cesty mletých komponentov Linka 100, 200, PI (objekt Lisovňa) |  |
| 11 |  | Tunelové pece |  |
| 12 |  | Poklopová pec (objekt Lisovňa) |  |
| 13 |  | Vratný zlom – linka drvenia (objekt Tunelové pece) |  |
| 14 |  | Výroba žiarobetónov a tmelov – Plastifikačná linka – miešač č. 9 (objekt Lisovňa) |  |
| 15 | Materiálová bilancia závodu na výrobu magnéziových výrobkov | Prípravňa magnezitového slinku č.1 - Linka mletia, drvenia, triedenia a dávkovania | 10.3 |
| 16 |  | Prípravňa magnezitového slinku č.1 - Linka miešania |  |
| 17 |  | Prípravňa magnezitového slinku č.2 - Linka mletia, drvenia, triedenia a dávkovania |  |
| 18 |  | Prípravňa magnezitového slinku č.2 - Linka miešania |  |
| 19 |  | Temperovacia pec |  |
| 20 |  | Triedenie, balenie a váženie stavív (Expedícia) |  |
| 21 |  | Plynová pec |  |

5.	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

| P. č. | Vypracovaná v zmysle zákona | Príloha č. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Havarijný plán pre priestory na zhromažďovanie nebezpečných odpadov - ŠAM | 14 |
| 2 | Havarijný plán pre priestory na zhromažďovanie nebezpečných odpadov - DD | 15 |
| 3 | Prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnotenie odpadov: závod Šamotáreň | 16 |
| 4 | Program odpadového hospodárstva | 17 |
| 5 | Program znižovania emisií | 18 |
| 6 | Kanalizačný poriadok USS Košice s.r.o. | 19 |

### C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1.	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

- 1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

Podrobnejší opis je v prílohe č. 11

Šamotáreň

| P. č. | Surovina | Ročná spotreba (t) | Množstvo využité ako výrobok za rok (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Homogenizovaný bauxit | 841,857 | 100 |
| 2. | Rotačkový bauxit | 177,360 | 100 |
| 3. | Andaluzit (typy: randaluzit, durandal, puruzit) | 2 903,767 | 100 |
| 4. | Stekucovacia prísada ADW1,ADS1, ADS3 | 0,45 | 100 |
| 5. | Oxid hlinitý ALOEX-31 | 7,478 | 100 |
| 6. | Oxid hlinitý ALOEX-34 | 395,98 | 100 |
| 7. | Tabulárny korund T60, mix FT , mix LC | 764,012 | 100 |
| 8. | Silubit FB 10 | 0,276 | 100 |
| 9. | Spinel AR 78 | 121,669 | 100 |
| 10. | Reaktívny kysličník hlinitý | 19,746 | 100 |
| 11. | Spinel MAS 66 | 5,470 | 100 |
| 12. | Karbid kremíka SiC 98, FF | 11,025 | 100 |
| 13. | Kyselina fosforečná 75 % | 25,6 | 100 |
| 14. | Tripolyfosfát sodný | 13,77 | 100 |
| 15. | Antioxidant Al | 41,720 | 100 |
| 16. | Nekal BX | 0,084 | 100 |
| 17. | Hexametylénte-tramín | 2,627 | 100 |
| 18. | Hexametafosfo-rečnan sodný | 1,584 | 100 |
| 19. | Novokol G | 38,888 | 100 |
| 20. | Grafit + 192 | 87,86 | 100 |
| 21. | Oceľové vlákno | 5,032 | 100 |
| 22. | Kaolín | 633,987 | 100 |
| 23. | ÍL | 5 489,895 | 100 |
| 24. | Bentonit | 16,36 | 100 |
| 25. | Lupky /ostrivo/ ŠK,A-E | 9 591,782 | 100 |
| 26. | Zlievárenský piesok | 39,593 | 100 |
| 27. | Živec | 7,958 | 100 |
| 28. | Expandovaný perlit | 30 222,375 m3 | 100 |
| 29. | Luvocarb MT N-990, Luvomaxx MT N -990 | 19,218 | 100 |
| 30. | Elektrotavený biely korund EKR-B,EKR-C | 520,64 | 100 |
| 31. | Hnedý korund | 356,197 | 100 |
| 32. | Cement CA270,CA14 M | 7,473 | 100 |
| 33. | Mulit | 1 039,542 | 100 |
| 34. | Cement Secar | 48,422 | 100 |
| 35. | Cement AM 92 | 217,784 | 100 |
| 36. | Cement PC 42,5R | 67,30 | 100 |
| 37. | Cement Gorkal 70 | 410,902 | 100 |
| 38. | Borrement CA 124 | 81,965 | 100 |
| 39. | Kyselina citrónová | 0,00325 | 100 |
| 40. | Bakelite Harz 6913 FL | 0,653 | 100 |
| 41. | Bakelite Harz 8550 FL | 0,772 | 100 |
| 42. | Ankerglas SN 27 | 0,040 | 100 |
| 43. | Polypropylénové vlákno | 0,37588 | 100 |
| 44. | Vodné sklo sodné 36/38 Bé | 1,77 | 100 |
| 45. | Magnézia DBM 97,5 /30, 95/30 | 385,946 | 100 |
| 46. | Elektrotavená magnézia FM 97/2:1 | 1,70 | 100 |
| 47. | Tehliarenská magnézia,Jemafil | 133,50 | 100 |
| 48. | Bázická hmota | 38,070 | 100 |
| 49. | Drevené piliny | 80,315 | 100 |
| 50. | Teplárenský popolček | 99,43 | 100 |
| 51. | Vian ultra dry | 15,737 | 100 |
| 52. | Spinel FS 33 | 15,42 | 100 |

| P. č. | Prevádzka | Pomocný materiál, ďalšie látky | Opis a vlastností | CAS | Ročná spotreba (t) | Množstvo využité ako výrobok za rok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šamotáreň | Palivo do dopravných prostriedkov - nafta | kvapalina, vybraná nebezpečná látka | 68334-30-5 269-822-7 R40 S2-36/37-61-62 | 13 | Nie je |
| 2 | Šamotáreň | motorový olej, hydraulický olej, prevodový olej, vazelína | kvapalina, vybraná nebezpečná látka, | 72623-85-9 276-736-3 R10 S16-61 | 26 | Nie je |
| 3. | Šamotáreň | Filtračné textílie | Látky do kapsových a hadicových filtrov | Nie je | 12 ks | Nie je |

Závod na výrobu magnéziových stavív

| 1. | Homogenizovaný bauxit | 249,077 | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Chrómová ruda | 151,053 | 100 |
| 3. | Spinel FS 33 | 56,534 | 100 |
| 4. | Antioxidant Al | 164,918 | 100 |
| 5. | Antioxidant Al/Mg: Al zmes | 10,301 | 100 |
| 6. | Nekal BX | 0,276 | 100 |
| 7. | Hexametylénte-tramín | 13,671 | 100 |
| 8. | Hexametafosforečnan sodný | 16,479 | 100 |
| 9. | Antioxidant Si | 17,002 | 100 |
| 10. | Antioxidant Mg | 0,150 | 100 |
| 11. | Thermocarbon 140 | 0,308 | 100 |
| 12. | Novokol G | 209,961 | 100 |
| 13. | Živica EXP 5E 5003R/ (BB043) | 11,749 | 100 |
| 14. | Bentonit | 6,696 | 100 |
| 15. | Grafit + 192 | 568,834 | 100 |
| 16. | Grafit + 198 | 34,673 | 100 |
| 17. | Luvocarb MT N-990, Luvomaxx MT N -990 | 52,323 | 100 |
| 18. | Elektrotavený biely korund EKR-B | 11,165 | 100 |
| 19. | Hnedý korund | 1308,309 | 100 |
| 20. | Borrement CA 124 | 0,063 | 100 |
| 21. | Bakelite Harz 8550 FL | 0,200 | 100 |
| 22. | Tehliarenská magnézia | 572,644 | 100 |
| 23. | Elektrotavená Magnézia FM 99 2:1 | 106,053 | 100 |
| 24. | Magnézia DBM 97,5 /30, 95/30 | 303,631 | 100 |
| 25. | Elektrotavená magnézia FM 98LC | 667,353 | 100 |
| 26. | Elektrotavená magnézia FM 97/2:1 | 2 900,304 | 100 |
| 27. | Mŕtvo pálená magnézia Nedmag 99 | 488,438 | 100 |
| 28. | Bázická hmota Jemafix 89 | 65,885 | 100 |
| 29. | Bázická hmota Jemafill 88 | 5,500 | 100 |
| 30. | Sintrovaná magnézia CF | 1,431 | 100 |
| 31. | Antioxidant Mg | 1,00 | 100 |
| 32. | Elektrotavená magnézia FM 96/2:1 | 98,30 | 100 |
| 33. | Bázická hmota Jegun 378/1 | 140,00 | 100 |

| P. č. | Prevádzka | Pomocný materiál, ďalšie látky | Opis a vlastností | CAS | Ročná spotreba (t) | Množstvo využité ako výrobok za rok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Závod na výrobu magnéziových stavív | Palivo do dopravných prostriedkov - nafta | kvapalina, vybraná nebezpečná látka | 68334-30-5 269-822-7 R40 S2-36/37-61-62 | 15 | Nie je |
| 2 | Závod na výrobu magnéziových stavív | motorový olej, hydraulický olej, prevodový olej, vazelína | kvapalina, vybraná nebezpečná látka, | 72623-85-9 276-736-3 R10 S16-61 | 13 | Nie je |
| 3. | Závod na výrobu magnéziových stavív | Filtračné textílie | Látky do kapsových a hadicových filtrov | Nie je | 8 ks | Nie je |

Zoznam škodlivých látok def. v zmysle zákona č.364/2004 Z.z. ( vodný zákon ) na spol.Refrako s r.o

je uvedený v prílohe č.11a

1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

| 1.2.1 | Zdroj vody | Využitie v prevádzke | Spotreba technologickej a úžitkovej vody |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Ø (l.s-1) | Max (l.s-1) | m 3.deň-1 | m 3 .rok-1 | Merná spotreba na jednotku výrobku (jedn.) | % využitia vo výrobku |
|  | Rozvod USSK úžitková voda | Chladenie ložísk, hydraulic.oleja | 1,4 | 2,0 | 120 | 46 000 z.ŠAM: 45 700 z.DD: 300 | ..... | Do 1% |
| 1.2.2 | Opis zdroja, povrchových, podzemných vôd, sekundárnych vôd, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozvod USSK - úžitková voda |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Napojenie priemyselnej vody na rozvod USSKe v šachte V23, resp.V21 a V1404 – viď príloha č.24;24a Rozvody priemyselnej vody mimo výrobných hál – v zemi, rozvody po halách – povrchové. Odkanalizovanie – v zmysle príloh č. 28; 28a; 28b |  |  |  |  |  |  |  |

1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

| 1.3.1 | Zdroj pitnej vody | Využitie v prevádzke | Spotreba pitnej vody |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | Max. (l.s-1) | m3.deň -1 | m3.rok –1 |
|  | Rozvod USSK | Sociálna, hygiena, pitné | 0,7 | 5 | 47,9 | 17 500 z.ŠAM: 15 000 z.DD: 2 500 |
| 1.3.2 | Opis zdroja vody, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |
|  | Rozvod USSK – pitný vodovod |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovania |  |  |  |  |  |
|  | Napojenie pitnej vody na rozvod USSKe v šachte V23,102, resp. V1404 – viď príloha č.24; 24a Rozvody pitnej vody mimo budov – v zemi. Odkanalizovanie – v zmysle príloh č. 28; 28a; 28b |  |  |  |  |  |

2.	Výrobky  a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

| P. č. | Prevádzka | Výrobok alebo určený výrobok | Opis výrobku alebo určeného výrobku | CAS | Výroba (t.rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Viď Príloha č.12 |  |  |  |  |

2.2. 	Medziprodukty

| P. č. | Prevádzka | Názov medziproduktu | Opis medziproduktu | CAS | Výroba za rok (t/rok) | Množstvo využité ako výrobok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Viď Príloha č.13 |  |  |  |  |  |

3.	   Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

3.1.	Vstupy  energie a palív

| 3.1.1 | Vstupy energie a palív | Ročná spotreba/ množstvo (jedn.) | Výhrevnosť (GJ.jedn.-1) | Prepočet na GJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2 | Zemný plyn | 138 tis m3 | 0,0343 | 4 730 |
| 3.1.3 | Hnedé uhlie | - |  |  |
| 3.1.4 | Čierne uhlie | - |  |  |
| 3.1.5 | Koks | - |  |  |
| 3.1.6 | Iné pevné palivá | - |  |  |
| 3.1.7 | VOŤ | - |  |  |
| 3.1.8 | VOĽ | - |  |  |
| 3.1.9 | Nafta na kúrenie | - |  |  |
| 3.1.10 | Iné plyny – koksárenský plyn | 6 278 987 | 0,0175822 | 107 804 |
| 3.1.11 | Nafta pre dopravu | 28 ton | 41,843 | 1 172 |
| 3.1.12. | Druhotná energia | - |  |  |
| 3.1.13 | Obnoviteľné zdroje | - |  |  |
| 3.1.14 | Nákup el. energie | 7 021 MWh | 3,6 | 25 276 |
| 3.1.15 | Nákup tepla | 29 070 GJ | X | 29 070 |
| 3.1.16 | Iné palivá | - |  |  |
| 3.1.17 | Celkový vstup energie a palív v GJ |  |  | 168 052 |

3.2	 Vlastná výroba energií z palív

| 3.2.1 | Inštalovaný elektrický výkon celkom v MWel | Nie je |
| --- | --- | --- |
| 3.2.2 | Inštalovaný tepelný výkon v Mwtep | Nie je |
| 3.2.3 | Výroba elektriny v MWh a v GJ | Nie je |
| 3.2.4 | Výroba tepla v GJ | Nie je |
| 3.2.5 | Výroba chladu v GJ | Nie je |
| 3.2.6 | Predaj vyrobeného tepla v GJ | Nie je |
| 3.2.7 | Predaj vyrobenej elektriny v MWh a v GJ | Nie je |

3.3	Opis všetkých spotrebičov energií

Závod Šamotáreň

| P. č. | Označenie, názov a technický opis spotrebičov | Ročná spotreba energie | Skutočná energetická účinnosť spotrebičov | Cieľová energetická účinnosť spotrebičov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Osvetlenie areálu | - | Neurčuje sa | Neurčuje sa |
|  | Ventilátory | - |  |  |
|  | Odlučovacie zariadenia | - |  |  |
| Prísun surovín, vykládka |  |  |  |  |
|  | Dopravné pásy | - | Neurčuje sa | Neurčuje sa |
|  | Elevátory | - |  |  |
| Skladovanie surovín |  |  |  |  |
|  | Dopravné pásy | - | Neurčuje sa | Neurčuje sa |
|  | Elevátory | - |  |  |
|  | Portálový žeriav | - |  |  |
|  | Trhač ílov | - |  |  |
|  | Posuvný podávač lupkov | - |  |  |
| Úprava surovín |  |  |  |  |
|  | Rýchlosuška ílov RS 8 | - | Neurčuje sa | Neurčuje sa |
|  | Dezintegrátory | - |  |  |
|  | Triedič | - |  |  |
|  | Guľové mlyny 1,2,3,4 | - |  |  |
|  | Trubnaté mlyny 1,2,3,4 | - |  |  |
|  | Kolesový mlyn | - |  |  |
| Preprava surovín |  |  |  |  |
|  | Závitové dopravníky | - | Neurčuje sa | Neurčuje sa |
|  | Elevátor | - |  |  |
| Miešanie |  |  |  |  |
|  | Miešače č. 1, 2, 3, 5,6,7, 10 | - | Neurčuje sa | Neurčuje sa |
| Lisovanie |  |  |  |  |
|  | Klbový lis KP 60/800 | - | Neurčuje sa | Neurčuje sa |
|  | Hydraulický lis Dorstener – 126.00 | - |  |  |
|  | Hydraulický lis HPF II 2000 HY | - |  |  |
|  | Hydraulický lis RP-1250 S | - |  |  |
|  | Hydraulický lis RP-900 | - |  |  |
|  | Frikčný lis FS 16/105 | - |  |  |
|  | Dopravné pásy | - |  |  |
| Tunelové pece |  |  |  |  |
|  | Tunelové ohrievarne | - | Neurčuje sa | Neurčuje sa |
|  | Tunelové pece | - |  |  |
|  | Poklopová pec | - |  |  |
|  | Sušiareň | - |  |  |
| Pracovisko ručných formátorov |  |  |  |  |
|  | Hydraulický pákový lis CJP 11 | - | Neurčuje sa | Neurčuje sa |
|  | Kalibračné zariadenie – brúska | - |  |  |
|  | Stolová píla JUNIOR | - |  |  |
| Drvenie |  |  |  |  |
|  | Drvič DKT | - | Neurčuje sa | Neurčuje sa |
|  | Drvič DCD | - |  |  |
|  | Dopravníky | - |  |  |
|  | Elevátor | - |  |  |
|  | Vibračný podávač | - |  |  |
|  | Kompresorová stanica | - |  |  |
| Balenie |  |  |  |  |
|  | Obaľovací stroj OBS-15 | - | Neurčuje sa | Neurčuje sa |
| Špeciálna keramika |  |  |  |  |
|  | 3 vibračné stoly | - | Neurčuje sa | Neurčuje sa |
|  | Zvislá rovinná brúska BPV 60A | - |  |  |
|  | Ručný lis typu LRH | - |  |  |
|  | Miešačka typu MN 125 | - |  |  |
| Pracovisko na výrobu bublacích tyčí |  |  |  |  |
|  | Vibračné formy 21K, 23K, 23D | - | Neurčuje sa | Neurčuje sa |
|  | Miešač MNB 500 | - |  |  |
|  | Miešač MZ 100 | - |  |  |
|  | Vibrátor EVU – 820 | - |  |  |
| Výroba žiarobetónov a tmelov |  |  |  |  |
|  | Miešače č. 9, 11, 13 | - |  |  |
| Spolu |  | 4 591 MWh | Neurčuje sa | Neurčuje sa |

Bližší opis spotrebičov je v časti B žiadosti

3.3	Opis všetkých spotrebičov energií

Závod na výrobu magnéziových stavív

| P. č. | Označenie, názov a technický opis spotrebičov | Ročná spotreba energie | Skutočná energetická účinnosť spotrebičov | Cieľová energetická účinnosť spotrebičov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Osvetlenie areálu | - | Neurčuje sa | Neurčuje sa |
|  | Ventilátory | - |  |  |
| Vykladanie a skladovanie slinkov, grafitu, živice, vytvrdzovacích prísad a iných surovín |  |  |  |  |
|  | Elektromagnetický vibračný podávač s reguláciou Typ: TS 350 | - | Neurčuje sa | Neurčuje sa |
|  | Elektromagnetický vibračný podávač s reguláciou Typ: 2859 | - |  |  |
|  | Korečkový elevátor gurtnový Typ: AP1132M8 | - |  |  |
|  | Korečkový elevátor gurtnový Typ: AP132 S6 | - |  |  |
|  | Dvojcestná elektroklapka Typ: J9A9 | - |  |  |
|  | Závitkový dopravník Typ: VF 160 LO6 | - |  |  |
|  | Zasúvadlové uzávery Typ: 4AP80-4S | - |  |  |
|  | Vibračné podávače Typ:2859 | - |  |  |
|  | Závitkový dopravník Typ:4AP112M4 | - |  |  |
|  | Korečkový elevátor gurtnový Typ: AP132 S6 | - |  |  |
|  | Korečkový elevátor gurtnový Typ: AP1132M8 | - |  |  |
|  | Dvojcestná elektroklapka Typ: J9A9 | - |  |  |
|  | Vibračný triedič Typ:4AP112M4 ,VA54 | - |  |  |
|  | Závitkový dopravník Typ:4AP112M6s | - |  |  |
| Úprava surovín – linka triedenia |  |  |  |  |
|  | Vibračné podávače Typ:2859 | - | Neurčuje sa | Neurčuje sa |
|  | Závitkový dopravník Typ:4AP112M4 | - |  |  |
|  | Korečkový elevátor gurtnový Typ: AP132 S6 | - |  |  |
|  | Korečkový elevátor gurtnový Typ: AP1132M8 | - |  |  |
|  | Dvojcestná elektroklapka Typ: J9A9 | - |  |  |
|  | Vibračný triedič Typ:4AP112M4 ,VA54 | - |  |  |
|  | Závitkový dopravník Typ:4AP112M6s | - |  |  |
| Úprava surovín – linka drvenia |  |  |  |  |
|  | Vibračný podávač Typ:2859 | - | Neurčuje sa | Neurčuje sa |
|  | Kladivový mlyn Typ:F200L06 | - |  |  |
|  | Kladivový drvič Typ:F180L06 | - |  |  |
| Úprava surovín – linka mletia |  |  |  |  |
|  | Korečkový gurtnový elevátor Typ:4AP112M6 | - | Neurčuje sa | Neurčuje sa |
|  | Vibračné podávače | - |  |  |
|  | Vzduchový triedič Typ:VSG 18 | - |  |  |
|  | Prstencový mlyn Typ: RW 125 | - |  |  |
|  | Vibračný mlyn Typ:VNL 2000L | - |  |  |
| Úprava surovín – linka vratného zlomu |  |  |  |  |
|  | Čeľusťový drvič Typ:L280 S06 | - | Neurčuje sa | Neurčuje sa |
|  | Korečkový gurtnový elevátor Typ:4AP112M6 | - |  |  |
|  | Odrazový drvič | - |  |  |
|  | Vibračný podávač | - |  |  |
| Úprava surovín – linka grafitu |  |  |  |  |
|  | Vyprázdňovacia stanica big-bag-ov | - | Neurčuje sa | Neurčuje sa |
|  | Výkonový ventil DN | - |  |  |
|  | Sacia dúchadlová stanica RV 8 | - |  |  |
|  | AT-filter | - |  |  |
|  | Vážiaci zásobník | - |  |  |
|  | Tenzometrické snímače | - |  |  |
|  | Filter FA 500 | - |  |  |
| Úprava surovín – linka váženia, dávkovania, miešania |  |  |  |  |
|  | Šnekové dopravníky Typ:1AP100L-4S | - | Neurčuje sa | Neurčuje sa |
|  | Vibračné podávače Typ:EM25 | - |  |  |
|  | Šnekové dopravníky Typ:1AP132 M4 | - |  |  |
|  | Dvojcestná klapa Typ:9A9.532.70.70.0212 | - |  |  |
|  | Planetové miešače Typ:F 200 L 06 | - |  |  |
|  | Elektronické váhy Typ:VT 21 | - |  |  |
|  | Šnekový dopravník | - |  |  |
|  | Planetový miešač | - |  |  |
| Lisovanie |  |  |  |  |
|  | Lis BUCHER RP 1600 | - | Neurčuje sa | Neurčuje sa |
|  | Ukladacie zariadenie LINGL | - |  |  |
|  | Lis Laeis Bucher HPF 2500 | - |  |  |
|  | Ukladacie zariadenie AUTOSET SR 100 | - |  |  |
| Vytvrdzovanie a temperovanie stavív |  |  |  |  |
|  | Temperovacia pec | - | Neurčuje sa | Neurčuje sa |
|  | Ventilátory | - |  |  |
|  | Elektroposuvňa č. 1 a 2 | - |  |  |
|  | Dopaľovací horák | - |  |  |
| Triedenie, balenie a váženie stavív |  |  |  |  |
|  | Preberacie PB 150 | - | Neurčuje sa | Neurčuje sa |
|  | Ovinovací baliaci stroj OBS – 15 Profi | - |  |  |
| Centrálne plynové vykurovanie |  |  |  |  |
|  | Plynová pec | - | Neurčuje sa | Neurčuje sa |
|  | Ventilátor | - |  |  |
| Vodné hospodárstvo |  |  |  |  |
|  | Vodárnička | - | Neurčuje sa | Neurčuje sa |
|  | Ventily | - |  |  |
|  | Čerpadlá | - |  |  |
|  | Kompresor | - |  |  |
| Centrálne odprašovanie |  |  |  |  |
|  | Látkový filter FKA 12/300 | - | Neurčuje sa | Neurčuje sa |
|  | Oklepávacie zariadenie | - |  |  |
|  | Mechanický odlučovač | - |  |  |
|  | Šnekové dopravníky | - |  |  |
| Spolu |  | 1 908 MWh | Neurčuje sa | Neurčuje sa |

Bližší opis spotrebičov je v časti B žiadosti

3.4	Využitie energií

| 3.4.1 | Celkový nákup a výroba energie v GJ | 168 052 |
| --- | --- | --- |
| 3.4.2 | Celkový predaj energie v GJ | - |
| 3.4.3 | Celková spotreba energie v GJ | 168 052 |
| 3.4.4 | Celková spotreba energie na vykurovanie a TUV v GJ | 29 070 |
| 3.4.5 | Celková spotreba energie na výrobu chladu | - |
| 3.4.6 | Celková spotreba energie na výrobu tlakového vzduchu | - |
| 3.4.7 | Celková spotreba energie na technologické a súvisiace procesy v GJ | 137 810 |

3.5	Merná spotreba  energie

| P. č. | Výrobok | Jedn. | Merná spotreba energie na jednotku výrobku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Elektrická energia |  | Teplo GJ.jedn-1 | GJ. jedn-1 spolu |
|  |  |  | kWh. jedn-1 | GJ. jedn-1 |  |  |
| 1 | Šamotové stavivá | tona | 188,79 | 0,68 | 4,36 | 5,04 |
| 2 | Magnéziové stavivá | tona | 235,47 | 0,85 | 0,22 | 1,07 |

### D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

- 1.	Znečisťovanie ovzdušia

1.1.	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

| P. č. | Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií | Emitovaná látka, a jej vlastnosti | Údaje o emisiách |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg.m-3 | kg.h-1 | OU.m-3 | t.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| 1. | Závod Šamotáreň |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Vykládka vagónov-PK | TZL | 7 | 0,017 |  | 0,014 |  |
|  | - fugitívne emisie | TZL |  |  |  | 0,010 | 0,175kg/t suroviny |
| 1.2 | Rýchlosuška RS8-LF | TZL | 14 | 0,295 |  | 0,307 |  |
|  |  | SO2 | 20 | 0,148 |  | 0,154 |  |
|  |  | NOx | 69 | 0,519 |  | 0,540 |  |
|  |  | CO | 10 | 0,075 |  | 0,078 |  |
|  |  | TOC |  |  |  | 0,023 | 0,105mg/m3 KoP |
| 1.3 | Linka 100, 200 | TZL | 3 | 0,012 |  | 0,049 |  |
| 1.4 | Miešač č.10 – mimo prev. | TZL |  |  |  | - |  |
| 1.5 | Mletie ílov | TZL | 1 | 0,008 |  | 0,014 |  |
| 1.6 | Dezintegrátory | TZL | 1 | 0,002 |  | 0,004 |  |
| 1.7 | Vratný zlom | TZL | 4,4 | 0,048 |  | 0,103 |  |
|  | Linka MgO | TZL | 43,1 | 0,413 |  | - |  |
| 1.8 | Poľský mlyn PM2,triedič | TZL | 45 | 0,318 |  | 0,503 |  |
| 1.9 | Poľský mlyn PM3, TM3 | TZL | 18 | 0,196 |  | 0,171 |  |
| 1.10 | Poľský mlyn PM4, TM2 | TZL | 25 | 0,536 |  | 0,454 |  |
| 1.11 | Kolesový mlyn, triedič | TZL | 16 | 0,117 |  | 0,041 |  |
| 1.12 | Poľský mlyn PM1, TM1 | TZL | 11 | 0,065 |  | 0,171 |  |
| 1.13 | Plastifikačná linka | TZL | 5 | 0,016 |  | 0,027 |  |
| 1.14 | Tunelová pec č.2 | Dlhodobo mimo prevádzky |  |  |  | - |  |
| 1.15 | Tunelová pec č.1 | TZL | 7 | 0,306 |  | 2,680 |  |
|  |  | SO2 | 95 | 3,398 |  | 29,766 |  |
|  |  | NOx | 128 | 4,615 |  | 40,427 |  |
|  |  | CO | 136 | 4,877 |  | 42,723 |  |
|  |  | TOC |  |  |  | 0,610 | 0,105mg/m3 KoP |
| 1.16 | Poklopová pec | TZL |  |  |  | 0,049 | 0,08mg/m3 ZP |
|  |  | SO2 |  |  |  | 1,870 | 0,01mg/m3 ZP |
|  |  | NOx | 1,3 | 0,012 |  | 0,011 |  |
|  |  | CO | 50,7 | 0,457 |  | 0,001 |  |
|  |  | TOC |  |  |  | 0,010 | 0,075mg/m3 ZP |
| 1.17 | Miešače FF AM 18 | TZL | 8,9 | 0,124 |  | 1,581 |  |
| 2. | Závod na výrobu magnéziových výrobkov |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Prípravňa magnezitového slinku č.1 /stará/ | TZL | 15 | 0,161 |  | 0,613 |  |
| 2.2 | Prípravňa magnezitového slinku č.2 /nová/ | TZL | 4 | 0,073 |  | 0,273 |  |
| 2.3 | Temperovacia pec | TZL | 6 | 0,022 |  | 0,186 |  |
|  |  | SO2 | 36 | 0,133 |  | 1,125 |  |
|  |  | NOx | 17 | 0,061 |  | 0,016 |  |
|  |  | CO | 9 | 0,033 |  | 0,003 |  |
|  |  | TOC |  |  |  | 0,013 | 0,105mg/m3 KoP |
|  |  | fenol |  |  |  | 0,576 | 3mg/t Novokol |
|  |  | formaldehyd |  |  |  | 0,576 | 4mg/t Novokol |
|  |  | etylénglykol |  |  |  | 0,768 | 3mg/t Novokol |
| 2.4 | Plynová pec | TZL |  |  |  | 0,037 | 0,302mg/m3 KoP |
|  |  | SO2 |  |  |  | 0,767 | 6,22mg/m3 KoP |
|  |  | NOx |  |  |  | 0,237 | 1,92mg/m3 KoP |
|  |  | CO |  |  |  | 0,039 | 0,32mg/m3 KoP |
|  |  | TOC |  |  |  | 0,013 | 0,105mg/m3 KoP |

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé  zdroje emisií

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Názov a typ vypúšťania emisií | Napojené zdroje emisií | Priemer bodového alebo plocha plošného miesta vypúšťania | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Výška vypúšťania (m) | Objemový prietok (mn,s,3.s-1) | Teplota emisií (oC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Závod Šamotáreň |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Vykládka vagónov | komín | presypy DP | 350 mm |  | 11 | 0,7 | okolia |
|  | - fugitívne emisie | skládka | Vykládka | 3000 m2 |  | - | - | okolia |
| 1.2 | Rýchlosuška RS8 | komín | RS 8, krájač ílov | 700 mm |  | 27 | 5,5 | 80 |
| 1.3 | Linka 100, 200 | komín | Elevátory,zásobník, šnek | 500 mm |  | 27 | 1,0 | okolia |
| 1.4 | Miešač č.10 – mimo prev. | komín | Mč.10, zásob. elevátor | 400 mm |  | 27 | - | okolia |
| 1.5 | Mletie ílov | komín | Triedič, elevátor | 400 mm |  | 20 | 1,6 | okolia |
| 1.6 | Dezintegrátory | komín | DK 1 až 4 elevátor | 500 mm |  | 27 | 1,3 | okolia |
| 1.7 | Vratný zlom – Linka drvenia MgO | komín | Drvič, dopr.pásy | 400 mm |  | 22 | 3,0 | okolia |
| 1.8 | Poľský mlyn PM2,triedič | komín | PM č.1, PMč.2 triedič | 500 mm |  | 27 | 1,9 | okolia |
| 1.9 | Poľský mlyn PM3, TM3 | komín | PM č.3,TM č.3 Triedič,elevátor | 500 mm |  | 27 | 3,1 | okolia |
| 1.10 | Poľský mlyn PM4, TM2 | komín | PM č.4, TM č.2 Elevátor,triedič | 500 mm |  | 27 | 5,8 | okolia |
| 1.11 | Kolesový mlyn, triedič | komín | KM, elevátor, dopr.pás,triedič | 500 mm |  | 27 | 2,1 | okolia |
| 1.12 | Poľský mlyn PM1, TM1 | komín | PM č.1, PM č.2 TM č.1 | 400 mm |  | 20 | 1,7 | okolia |
| 1.13 | Plastifikačná linka | komín | Miešač.9,pásy,vrecovačka | 400 mm |  | 20 | 0,8 | okolia |
| 1.14 | Tunelová pec č.2 mimo prevádzky | komín | Tunelová pec č.2 | 1200 mm |  | 25 | - | - |
| 1.15 | Tunelová pec č.1 | komín | Tunelová pec č.1 | 1200 mm |  | 25 | 9,6 | 150 |
| 1.16 | Poklopová pec | komín | Poklopová pec | 1000 mm |  | 27 | 2,5 | 40 |
| 1.17 | Miešače FF AM 18 | komín | Miešače č.1-7, Násypky lisov | 400 mm |  | 27 | 2,7 | okolia |
| 2. | Závod na výrobu magnéziových výrobkov |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Prípravňa magnezitového slinku č.1 /stará/ | komín | Triedič, mlyny, elevátory, vib. podávače, súst. dopravníkov | 600 mm |  | 12 | 2,9 | okolia |
| 2.2 | Prípravňa magnezitového slinku č.2 /nová/ | komín | Triedič, mlyny, elevátory, vib. podávače, súst. dopravníkov | 700 mm |  | 18 | 5,7 | okolia |
| 2.3 | Temperovacia pec | komín | Temperovacia pec | 400 mm |  | 19 | 0,9 | 155 |
| 2.4 | Plynová pec | komín | Plynová pec | 300 mm |  | 12 |  | 165 |

- 2.	 Znečisťovanie povrchových vôd

###### 2.1.	 Recipienty odpadových vôd

| 2.1.1 | Názov vodného toku | Sokoľanský potok |
| --- | --- | --- |
| 2.1.2 | Číslo hydrologického povodia | - |
| 2.1.3 | Riečny kilometer | - |
| 2.1.4 | Ukazovatele stavu vody v toku a jeho znečistenia | naša kanalizácia je napojená do jednotnej kanalizačnej sústavy USSteel-prílohy č.28; 28a; 28b |

2.2	 Produkované odpadové vody

2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd

| 2.2.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody za r.2005 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| 1 | Povrchová voda | Zrážková |  |  | 312 | 114 000 | – |
| 2 | splašková voda | Pitná | 0,5 | 6,5 | 46 | 17 000 | – |
| 3 | priemyselná –úžitková voda | chladiaca voda | 1,5 | 1,5 | 126 | 46 000 | – |
| 2.2.1.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| 1 zrážková voda - víď prílohy - Kanalizácia Refrako-príloha č.28; 28a záv.ŠAM - zrášková voda odvádzaná podľa schémy za výrobnou halou mimo kanalizácie USSKe záv.DD - zrášková voda odvádzaná do kanalizácie USSKe |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 splašková voda zo šatní ,umyváriek a sociálných zariadení- odvádzaná do kanalizácie USSKe príloha č.28; 28a |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 priemyselná voda – neznečistená –chladí ložiská ventilátorov tepelných zariadení- odvádzaná do kanalizácie USSKe príloha č.28; 28a |  |  |  |  |  |  |  |

2.2.2	 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

| P. č. | Zdroj/producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) ** | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |  |
| 1 | Odpadová voda zo Š347 stoka A4 kanal. USS Záv.ŠAM |  | PH NL Fenoly N-NH4 CHSKcr NEL | 7,75 30,50 mg/l 0,003mg/l 1,270 mg/l 24,96 mg/l 0,235 mg/l |  | – * | – | – |  | – |

* - čistí  USSteel – ČOV Sokoľany

** - priemerná hodnota

- 2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd

| 2.3.1.1 | Zdroj/producent odpadových vôd | Charakteristika odpadových vôd | Prevzaté množstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Q (l.s-1) | Qmax (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 |
|  | nepreberáme |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.2 | Opis spôsobu čistenia alebo znižovania množstva odpadových vôd, účinnosť čistenia |  |  |  |  |  |
|  | / |  |  |  |  |  |

2.3.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

| P. č. | Zdroj/ producent odpadových vôd | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | / |  |  |  |  |  |  |  |

2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Recipient |  |  | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Názov | Ukazovateľ znečistenia | Objemový prietok (l.s-1) Q355 | Produkované množstvo (l.s-1, maxl.s-1 m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1 t.rok-1) |
|  | / * |  |  |  |  |  |  |  |

* do jednotnej kanalizačnej sústavy USSteel

2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na vodné a na vodou viazané ekosystémy, ako i údaje o možnom ovplyvnení vodných útvarov a zdrojov, dobu trvania nakladania |
| --- | --- |
|  | / |

2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| 2.6.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | M3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku |
|  | Zdroje nemáme |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| / |  |  |  |  |  |  |  |

2.6.2	 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Zdroj / producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná emisia na jednotku výrobku | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |  |
|  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Prevádzkovateľ (vlastník) verejnej kanalizácie | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1, max l.s-1, m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1 t.rok-1) |
|  | / |  |  |  |  |  |

- 3.       Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd  - jednotná kanalizačná sústava USSteel

- 3.1	Znečisťovanie  podzemných vôd

3.1.1 	Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

| 3.1.1.1 | Zdroj odpadovej vody do podzemných vôd | Charakteristika odpadovej vody do podzemných vôd | Produkované množstvo odpadovej vody do podzemných vôd |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Qpriem (l.s-1) | Qmax. (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | nemáme |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.2 | Podrobný opis zdroja a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |

3.1.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových  vôd vypúšťaných do podzemných vôd

| P. č. | Zdroj odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | / |  |  |  |  |  |  |  |

3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd  do podzemných vôd (pôdy)

| 3.1.3.1. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Kvalita podzemných vôd v mieste vypúšťania | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1 max l.s-1 m3.deň-1 m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1 max mg.l-1, kg.deň-1 t.rok-1) |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
|  | / |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.2. | Výsledok predchádzajúceho zisťovania stavu podzemných vôd v mieste vypúšťania odpadových vôd, spôsob súčasného a predpokladaného využívania podzemnej vody |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |

3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na pôdu a na pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |
|  | / |

3.2	 Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

3.2.1	 Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

| P. č. | Druh materiálu aplikovaného do pôdy | Aplikované množstvo |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | t.rok-1 | Merná produkcia (t. ha-1. rok-1 ) |

3.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

| P. č. | Aplikovaný materiál do pôdy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia (t. ha-1. rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - |  |  |  |  |  |

3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s materiálmi a opis vplyvu na pôdu a pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |
| - |  |

- 3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

| P. č. | Označenie monitorovacieho objektu | Situovanie monitorovacieho objektu | Označenie sledovaného parametra | Hodnota sledovaného parametra | Jednotka | Použitá metóda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - |  |  |  |  |  |  |

- 4.	Nakladanie s odpadmi

4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

| P. č. | Označenie odpadu | Miesto vzniku odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania / zhodnocovania odpadu | Odkaz na blok. schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 05 06 03 | DD | Z | N | max 1 | - | - | Skládka USSK | 10 |
|  | 06 04 04 | ŠAM, DD | Z | N | max 0,2 | - | - | zmluv.odberateľ | 9,10 |
|  | 08 01 11 | ŠAM, DD | Z | N | max 10 | - | - | zmluv.odberateľ | 9,10 |
|  | 08 03 17 | ŠAM, DD | Z | N | max 0,2 | - | - | zmluv.odberateľ | 9,10 |
|  | 12 01 12 | ŠAM, DD | Z | N | max 6 | - | - | zmluv.odberateľ | 9,10 |
|  | 12 01 14 | ŠAM, DD | Z | N | max 5 | - | - | zmluv.odberateľ | 9,10 |
|  | 13 01 10 | ŠAM, DD | Z | N | max 4 | - | - | zmluv.odberateľ | 9,10 |
|  | 13 02 05 | ŠAM, DD | Z | N | max 0,5 | - | - | zmluv.odberateľ | 9,10 |
|  | 14 06 03 | ŠAM | Z | N | max 2 | - | - | zmluv.odberateľ | 9 |
|  | 15 01 10 | ŠAM, DD | Z | N | max 10 | - | - | zmluv.odberateľ | 9,10 |
|  | 15 02 02 | ŠAM, DD | Z | N | max 10 | - | - | zmluv.odberateľ | 9,10 |
|  | 16 01 07 | ŠAM, DD | Z | N | max 0,5 | - | - | zmluv.odberateľ | 9,10 |
|  | 16 01 13 | ŠAM, DD | Z | N | max 0,5 | - | - | zmluv.odberateľ | 9,10 |
|  | 16 01 14 | ŠAM, DD | Z | N | max 0,5 | - | - | zmluv.odberateľ | 9,10 |
|  | 16 02 13 | ŠAM, DD | Z | N | max 0,5 | - | - | zmluv.odberateľ | 9,10 |
|  | 16 06 01 | ŠAM, DD | Z | N | max 1 | - | - | zmluv.odberateľ | 9,10 |
|  | 16 06 03 | ŠAM, DD | Z | N | max 0,1 | - | - | zmluv.odberateľ | 9,10 |
|  | 16 10 01 | ŠAM, DD | Z | N | max 10 | - | - | zmluv.odberateľ | 9,10 |
|  | 16 11 05 | DD | Z | N | max 20 | - | - | zmluv.odberateľ | 10 |
|  | 17 04 09 | ŠAM, DD | Z | N | max 2 | - | - | zmluv.odberateľ | 9,10 |
|  | 17 06 01 | ŠAM, DD | Z | N | max 2 | - | - | zmluv.odberateľ | 9,10 |
|  | 17 06 05 | ŠAM, DD | Z | N | max 250 | - | - | zmluv.odberateľ | 9,10 |
|  | 10 12 08 | ŠAM, DD | Z | O | 500 | - | - | Skládka USSK | 9,10 |
|  | 12 01 01 | ŠAM, DD | Z | O | 30 | - | - | USSK | 9,10 |
|  | 15 01 02 | ŠAM, DD | Z | O | 200 | - | - | Skládka USSK | 9,10 |
|  | 15 02 03 | ŠAM, DD | Z | O | 2 | - | - | zmluv.odberateľ | 9,10 |
|  | 16 01 03 | ŠAM, DD | Z | O | 2 | - | - | zmluv.odberateľ | 9,10 |
|  | 16 01 17 | ŠAM, DD | Z | O | 20 | - | - | USSK | 9,10 |
|  | 17 09 04 | ŠAM, DD | Z | O | 10 | - | - | Skládka USSK | 9,10 |
|  | 19 10 01 | ŠAM, DD | Z | O | 100 | - | - | USSK | 9,10 |
|  | 19 12 01 | ŠAM, DD | Z | O | 1 | - | - | zmluv.odberateľ | 9,10 |
|  | 19 12 04 | ŠAM, DD | Z | O | 1 | - | - | zmluv.odberateľ | 9,10 |
|  | 19 12 07 | ŠAM, DD | Z | O | 0,5 | - | - | zmluv.odberateľ | 9,10 |
|  | 20 01 01 | ŠAM, DD | Z | O | 0,5 | - | - | zmluv.odberateľ | 9,10 |
|  | 20 03 01 | ŠAM, DD | Z | O | 15 | - | - | Kosit | 9,10 |

- 4.2	Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

| P. č. | Označenie odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Prebrané množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania /zhodnocovania odpadu | Odkaz na blok. schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 01 02 | R 5 | Popolček z uhlia kat.Ostatný | 99,43 | 99,43 | - | Závod Šamotáreň |  |

V zmysle rozhodnutia OÚŽP / príloha č.2 / - súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov činnosťou: R 5 - Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických látok

V zmysle spracovaných tehnických podmienok na základe overených receptúr, ako aj predpokladaného množstva vyrobeného dekoračného šamotu s prídavkom popolčeka s označením „KODEK P“ resp. „SDP“  4 000 t/rok, predpokladaná spotreba zhodnocovaného odpadu: 300 ton / rok.

5.	Zdroje hluku

| 5.1 | Zdroj hluku | Opis zdroja hluku |  |  |  | Hladina akustického výkonu LWA v dB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mlyny na mletie surovín GM,TM | stacionárny |  |  |  |  |  |
| 2 | Agregáty, dopr. cesty, pásy, žeriavy | mobilný |  |  |  |  |  |
| 3 | Mlyny na mletie surovín GM,TM. Agregáty, dopr. cesty, pásy, žeriavy | Stacionárny, mobilný |  |  |  |  |  |
| 4 | Miešače, a hluk z prevádzky | stacionárny |  |  |  |  |  |
| 5 | Trubkový mlyn TM1, miešače 2 a 3 | stacionárny |  |  |  |  |  |
| 6 | Miešačka, vybíjanie, oklepávanie foriem | Stacionárny |  |  |  |  |  |
| 7 | Vibračný stôl na výrobu bublacích tyčí, ručná brúska, stojanová vŕtačka, VZV | Stacionárny, mobilný |  |  |  |  |  |
| 8 | Tunelové pece, ventilátory, prevádzka lisovne | Stacionárny, |  |  |  |  |  |
| 9 | Vibračný stôl na výrobu bublacích tyčí, ručná brúska, stojanová vŕtačka, VZV | Stacionárny, mobilný |  |  |  |  |  |
| 10 | ventilátory Tunelové pece, kotúčová rezačka, VZV | Stacionárny, mobilný |  |  |  |  |  |
| 11 | VZV, poklopová pec, ventilátory, prevádzka lisovne, hluk z výroby bublacích tyčí | Stacionárny, mobilný |  |  |  |  |  |
| 12 | Čerpadlá lisovacích agregátov | Stacionárny |  |  |  |  |  |
| 13 | Hydraulika a Čerpadlá lisovacích agregátov, ventilátory | Stacionárny |  |  |  |  |  |
| 14 | Hydraulika a Čerpadlá lisovacích agregátov, ventilátory | Stacionárny |  |  |  |  |  |
| 15 | Hydraulika a Čerpadlá lisovacích agregátov, ventilátory | Stacionárny |  |  |  |  |  |
| 16 | Dopravné cesty triediče, miešače a drviče | Stacionárny |  |  |  |  |  |
| 17 | Hydraulika a Čerpadlá lisovacích agregátov, ventilátory | Stacionárny |  |  |  |  |  |
| 18 | Narážanie a vyrážanie foriem veľkým kladivom, pneumatický skrutkovač, ručná brúska | Stacionárny |  |  |  |  |  |
| 19 | Strojová brúska BRV 70/9 výrobný hluk haly | Stacionárny |  |  |  |  |  |
| 20 | Horizontálna fréza, sústruh, portálová fréza | Stacionárny |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Hodnoty ekvivalentných hladín A hluku LAeq v dB v dotknutom území spôsobené prevádzkou |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania |  | Denný čas |  | Nočný čas |  |  |
|  |  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná |  | Nameraná (hodnotiaca) |
| 1 | RD-10 Prípravňa - žeriavnik |  | 80 | 86,9 | 80 |  | 86,9 |
| 2 | RD-10 Prípravňa - velinár |  | 80 | 88,7 | 80 |  | 88,7 |
| 3 | RD-10 Prípravňa – predák majster |  | 85 | 90,1 | 85 |  | 90,1 |
| 4 | RD-20 výroba ZB a tmelov- strojník ŽB |  | 85 | 84,2 | 85 |  | 84,2 |
| 5 | RD-20 výroba ZB a tmelov-stroj.výroby tmelov |  | 85 | 102,9 | 85 |  | 102,9 |
| 6 | RD-20 výroba ZB a tmelov |  | 85 | 82,4 | 85 |  | 82,4 |
| 7 | RD-30 pece – strojník predák, zamočník BT |  | 85 | 91,2 | 85 |  | 91,2 |
| 8 | RD-30 pece-palič TP |  | 85 | 87,3 | 85 |  | 87,3 |
| 9 | RD-30 pece-formovač špec. keramiky |  | 85 | 101,7 | 85 |  | 101,7 |
| 10 | RD-30 pece- hutný murár |  | 85 | 99,6 | 85 |  | 99,6 |
| 11 | RD-30 pece- vodič VZV |  | 85 | 86,4 | 85 |  | 86,4 |
| 12 | RD-50 TOV- mazač |  | 85 | 96,8 | 85 |  | 96,8 |
| 13 | RD-80 lisovňa- Lisiar Bucher 900 |  | 85 | 91,2 | 85 |  | 91,2 |
| 14 | RD-80 lisovňa Lisiar |  | 85 | 88,7 | 85 |  | 88,7 |
| 15 | RD-80 lisovňa žeriavník |  | 85 | 81,6 | 85 |  | 81,6 |
| 16 | VMgV Prípravár hmôt |  | 85 | 96,6 | 85 |  | 96,6 |
| 17 | VMgV Lisiar |  | 85 | 83,1 | 85 |  | 83,1 |
| 18 | Prevádzka údržba-formovňa |  | 85 | 90,7 | 85 |  | 90,7 |
| 19 | Prevádzka údržba-obrobňa |  | 85 | 88,4 | 85 |  | 88,4 |
| 20 | Prevádzka údržba-obrobňa |  | 85 | 83,8 | 85 |  | 83,8 |

6.	Vibrácie

| 6.1 | Zdroj vibrácií | Opis zdroja vibrácií |  |  |  | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií aweq,T(ms-2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pneumatické kladivo Permon | Prerušovaný |  |  |  | 134,3 |  |
| 6.2 | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií v dotknutom území spôsobené prevádzkou aweq,T (ms-2) |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania |  | Denný čas |  | Nočný čas |  |  |
|  |  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná |  | Nameraná (hodnotiaca) |
| 1 | Priestor ručných formárov |  | 135/ hod | 134,3 | 135/ hod |  | 134,3 |

Rozhodnutie RUVZ č.2006/02740-02-249/PPI – práce spojené so zvýšeným ohrozením zdravia vyplývajúcich z pracovných podmienok - príloha č.30

### E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

1.	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

- 1.1.	Mapa lokality a širšie vzťahy

| P. č. | Názov mapy | Príl. č. |
| --- | --- | --- |
|  | Areál USS Košice s.r.o. |  |

2.	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

| Charakteristika |  | Opis | Príl. č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Klimatické podmienky a kvalita ovzdušia | Kvalita ovzdušia v zaťaženej oblasti je výrazne ovplyvnená veľkými priemyselnými stacionárnymi zdrojmi znečistenia, ktoré sú lokalizované v oblasti Košíc, ktoré v spaľovacích a technologických procesoch ťažkého priemyslu – najmä hutníctva a metalurgie, energetiky, spracovania nerastných surovín produkujú vysoké množstvá emisií a významne vplývajú na imisnú záťaž v hodnotenom území. Menšie množstvá emisií produkujú mestské tepelno-energetické zdroje a lokálne kotolne. K celkovému znečisteniu ovzdušia významne prispieva intenzita automobilovej dopravy, ako aj sekundárna prašnosť. Na monitorovacích staniciach v Košiciach a Veľkej Ide bol zvýšený povolený počet prekročení limitnej hodnoty stanovenej pre PM10. Limitné hodnoty za rok 2004 stanovené pre SO2, NO2, CO a Pb na týchto monitorovacích staniciach neboli prekročené. Oproti roku 2003 došlo k miernemu zníženiu znečistenia ovzdušia tuhými látkami v hodnotenom území, čo možno pripísať výraznému zníženiu vypúšťania emisií TZL z podniku U.S.Steel, s.r.o. Košice. 1999; 2000; 2001; 2002; 2003. Teplota (C°). priemerná; 9,6; 10,3; 9,5; 10,1; 9,5. najvyššia; 32,5; 35,3; 33,5; 34,9; 34,6. najnižšia; –16,2; –16,9; –16,3; –20,4; –14,0. Zrážky (mm). úhrn; 673,9; 530,8; 566,4; 648,3; 491,9. najvyšší úhrn za 24 h; 59,3; 29,7; 23,7; 41,4; 38,8. Jasné dni v roku; 31; 45; 32; 40; 53. Zamračené dni v roku; 136; 104; 112; 110; 93. |  |
| 2.2 | Opis chránených a citlivých oblastí | V oblasti a jej blízkom okolí sa nenachádzajú chránené a citlivé oblasti. |  |
| 2.3 | Opis krajiny | Prevádzky sa nachádzajú v zastavanom území oceliarenského komplexu U. S. Steel, s.r.o. Košice, na Košickej rovine, medzi Košickou kotlinou a Medzevskou pahorkatinou na severnej strane a Bodvianskou pahorkatinou na južnej strane. Závody sú prístupné z miestnych komunikácií komplexu U. S. Steel, ktorý je prístupný Z medzinárodnej cesty E 50. Závody Refrako a areál U. S. Steel Košice sa nachádza cca 12 km južne od mesta Košice a bezprostredne na juhovýchod od mestskej časti Šaca, na východ od obce Veľká Ida a na západ o obce Sokoľany. Nadmorská výška dotknutého územia sa pohybuje okolo 207 m.n.m. a zemepisné súradnice dotknutých závodov sú cca 21° 11´ východnej zemepisnej dĺžky a cca 48°36´ severnej zemepisnej šírky (závod Šamotáreň) a cca 48°36´ 50 ´´ severnej zemepisnej šírky (závod na výrobu magnéziových výrobkov). Územím nepreteká žiadny vodohospodársky významný vodný tok. |  |
| 2.4 | Geologický, hydrologický, inžiniersko-geologický opis a geochemické podmienky miesta | Územie areálu U.S. STEEL a jeho okolie je budované horninami neogénu a kvartéru. Neogén je zastúpený ílmi a prachovcami s polohami štrkov a pieskov vrchného sarmatu (vystupujúcimi na povrch na SV od U.S. STEEL)a ílmi a siltami s polohami pieskov a štrkov panónu ( stupujúcimi na povrch na SZ od U.S. STEEL ). Neogéne sedimenty sú prekryté sedimentami kvartéru. Areál U.S. STEEL leží v prevažnej miere na náplavovom kuželi toku Ida. Tento kužeľ riského veku dosahujúci priemernú hrúbku cca 7 až 10 metrov je tvorený piesčitými a hlinitými štrkmi prekrytými 1 až 4 metre hrubou vrstvou hlín. Pod ním sa nachádza starší ( vek mindel ) náplavový kužeľ, ktorý vystupuje na povrch v južnej časti územia a siaha až po obec Chym. Mindelský kužeľ dosahuje hrúbku do 10 metrov. Petrografické zloženie obidvoch kužeľov je podobné. Prevládajú poloopracované úlomky kremeňa, kremenca, kremitých porfýrov, rúl a bridlíc. Na rozhraní dvoch vekovo rozdielnych kužeľov (mindel a ris ) je vyvinutá poloha hnedých až sivohnedých hlín, niekde piesku s hrúbkou 30 –50 cm). Štrky obidvoch kužeľov sú vo vrchných partiách spravidla dosť silne zahlinené, nižšie piesčité s nepravidelnými polohami hlín a piesku. Na východnom okraji areálu U.S. STEEL sa nachádzajú piesčité štrky druhej vysokej terasy Hornádu ( vek mindel ) s pokryvom sprašových a deluviálnych hlín. Hrúbka štrkov dosahuje 7 metrov. Štrky sú suboválne, veľkosti do 15 cm. Tvoria ich valúny kremeňa, granitu, zlepenca, pieskovca. Ojedinele sa vyskytujú valúny karbonátov a kryštalických bridlíc. Západným okrajom územia prebieha pomerne úzky pás fluviálnych náplavov Idy v zastúpených hlinami, pieskom a ílmi, ktorý sa južne od obce Veľká Ida plošne rozširuje. Priamo v areáli U.S. STEEL sú kvartérne sedimenty miestami prekryté, respektíve čiastočne nahradené 2-3 metre ojedinele až 7 metrov hrubou vrstvou navážky. Štrkové polohy v náplavových kužeľoch vytvárajú I. zvodnený horizont. Prítomnosť podzemnej vody je silne závislá na atmosferických zrážkach. II. zvodnený horizont s charakterom mierne napätej hladiny sa v areáli U.S. STEEL nachádza v hĺbke 8 - 12 m.p.t. Výdatnosť vrtov realizovaných v záujmovom území a jeho širšom okolí sa pohybuje od 1 - 6 l.s-1 ojedinele až 10 l.s-1 v závislosti na priepustnosti a mocnosti štrkov. |  |
| 2.5 | Ostatné |  |  |

3.        Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

| P. č. | Opis | Príl. č. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Nie je |

### F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

- 1.	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Odprašovacie zariadenia na zdrojoch znečisťovania ovzdušia Šamotáreň Vykládka vagónov (surovín) Mechanický odlučovač – SVA – 25 – 400 Rýchlosuška ílov RS-8 Prašná komora Látkový filter LF typ FKA 16/400 Mletie ílov Látkový filter LF typ FKA 8/200 Dezintegrátory Látkový filter LF typ FKA 4/100 Guľový mlyn č. 1 , Trubnatý mlyn č. 1 Látkový filter LF typ FKA 8/200 Guľový mlyn č. 2, triedič Látkový filter LF typ FKA 4/100 Guľový mlyn č. 3, Trubnatý mlyn č. 3 Látkový filter LF typ FKA 8/200 Guľový mlyn č. 4, Trubnatý mlyn č. 2 Látkový filter LF typ FKA 12/300 Kolesový mlyn, triedič Látkový filter LF typ FKA 4/100 Miešače č. 1, 2, 3, 5, 6, 7 Látkový filter LF typ FKA 8/200 Miešač č. 10 – mimo prevádzky Látkový filter LF typ FKC 4/140 Prepravné cesty mletých komponentov Látkový filter LF typ FKA 4/100 Triediareň – Drvenie vratného zlomu a MgO Látkový filter LF typ FKC 8/280 Plastifikačná linka Látkový filter LF FTG 2/80-B Závod na výrobu magnéziových výrobkov Úpravňa magnezitového slinku č. 1 (stará) Mechanický odlučovač JVA 12-400 Látkový filter LF typ FKA 12/300 Úpravňa magnezitového slinku č. 2 (nová) Látkový filter LF typ FKA 12/300 Temperovacia pec Dopaľovacia komora s dopaľovacím horákom |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | V dlhodobej prevádzke, priebežne vykonávané bežné opravy, stredné a generálne opravy. |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Znižovanie výstupných hmotnostných koncentrácií a hmotnostných tokov emisií TZL. Znižovanie výstupných hmotnostných koncentrácií a hmotnostných tokov emisií fenolu, formaldehydu a etylénglykolu – Temperovacia pec (dopaľovanie bridových plynov) |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | Cca 99 % |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Návrat zachytených TZL späť do výrobného procesu. |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | Elektrická energia na pohon ventilátorov, regeneračných zariadení, šnekov a dopravníkov. Pravidelná údržba zariadení. Pravidelná výmena filtračných textílií. |

2. 	Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Ovzdušie Šamotáreň | Ovzdušie výroba magnéziových výrobkov |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Výmena mechanického odlučovača - vykládka vagónov | Odprášenie miešačov | Optimalizácia dopaľovania bridových plynov z temperovacej pece. |
| 2.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | Do konca roka 2008 | Do konca roka 2006 | Do konca roka 2006. |
| 2.4 | Stručné zdôvodnenie technológie a techniky | Plnenie všeobecných podmienok prevádzkovania – obmedzovanie emisií TZL z miest ich vzniku. Plnenie emisných limitov. | Plnenie všeobecných podmienok prevádzkovania – obmedzovanie emisií TZL z miest ich vzniku. | Plnenie všeobecných podmienok prevádzkovania – obmedzovanie emisií VOC z miest ich vzniku. Plnenie emisných limitov. |
| 2.6 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Výmenou súčasného zastaralého systému odlučovača (zaradenie tkaninového odlučovača) bude zabezpečená možnosť eliminácie nekontrolovateľných fugitívnych emisií na vykládke a manipulácii so vstupnou surovinou. | Zabezpečenie odsávania miešačov aj v čase otvorenia príklopov za účelom pridania suroviny resp. pojiva, eliminácia nedostatočnej možnosti utesnenia miešačov v rámci technologickej linky prípravne magnezitového slinku. | Prchavé organické látky (VOC), ktoré vznikajú pri procese temperovania stavív budú horákom inštalovaným vo výduchu týchto plynov spaľované za vzniku CO2 a H2O |
| 2.7 | Účinnosť technológie a techniky | Cca 99 % | Cca 99 % | Cca 99 % |
| 2.8 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Návrat zachytených TZL späť do výrobného procesu – na skládku surovín, respektíve do ďalšieho procesu spracovania na hotový výrobok. | Návrat zachytených TZL späť do výrobného procesu | nevzniká |
| 2.9 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | Cca 3 mil. Sk. | Cca 2 mil. Sk. | Cca 1 mil. Sk |

### G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

- 1.	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Odpadové hospodárstvo |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Vykonávajú sa |
| 1.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | Vizuálna kontrola dovezeného odpadu, s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu, t.j. preveriť či ide o odpad, ktorý je povolené zhodnocovať v zmysle schváleného prevádzkového poriadku a DTP Termín – denne Kontrola kompletnosti a správnosti požadovaných dokladov, údajov a podmienok preberania odpadov, dohodnutých zmluvne. V prípade, ak odpad nezodpovedá druhu odpadu povoleným na zhodnocovanie, je zodpovedný zamestnanec povinný odmietnuť jeho prevzatie a o tomto vykonať záznam do prevádzkového denníka. |
|  |  | Spätné zaradenie, v odlučovacích zariadeniach zachytených, prachov do výrobného procesu. |
|  |  | Drvenie a opätovné využívanie nezhodnej výroby a medziproduktov z výroby. |
|  |  | Používaním vysokokvalitných moderných filtračných materiálov dosiahnuť zníženie opotrebovania filtračných vložiek z čistenia plynov. |
| 1.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Správnou kontrolou dokladov a dovezených odpadov zabezpečiť, len prijatie ostatných druhov odpadov vhodných na zhodnotenie činnosťou R5. |
|  |  | Zníženie nákladov na zneškodňovanie odpadov, spätné využitie vlastných druhotných surovín, šetrenie primárnych surovinových zdrojov, zníženie množstva emisií. |
|  |  | Recyklácia odpadov vedie k úspore nákladov a surovín a nezaťažuje životné prostredie. |
|  |  | Zvyšovanie účinnosti odlučovania TZL a znižovanie nákladov na prevádzku odlučovacích zariadení. |
| 1.5 | Účinnosť opatrenia | Množstvo odpadov zhodnotených v technologickom procese predstavuje 100 % celej výrobnej kapacity, nakoľko prevádzka zhodnocuje sekundárne druhotné suroviny a nie primárne surovinové zdroje (rudy). Množstvo vlastných medziproduktov spätne využitých vo vlastnom technologickom procese predstavuje 100 % z celej výrobnej kapacity. |
|  |  | Cca 90 % jemnej frakcie suroviny, ktorá sa v dôsledku podtlaku v systéme dostane do odlučovacích zariadení sa vracia späť do výrobného procesu. |
|  |  | Cca 95 % všetkej nezhodnej výroby a ostatného odpadu pri výrobe stavív sa vracia po úprave drvením späť do výrobného procesu. |
|  |  | Nie je možné presne zadefinovať účinnosť opatrenia. |
| 1.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | Vlastná réžia |

- 2.	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Nie je |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Nie je |
| 2.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | Nie je |
| 2.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Nie je |
| 2.5 | Účinnosť opatrenia | Nie je |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | Nie je |

### H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

1.	Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Spotreba vody | El. energia | Spotreba surovín | Spotreba ZPN | Spotreba koksárenského plynu | Množstvo vyprodukovaného odpadu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Na prípojke vo vodomernej šachte | Trafostanica | Pri dodávke | Regulačná stanica | Regulačná stanica | Sklad odpadov |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek | vodomerom | elektromer | váha | plynomerom | plynomer | váha |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek | mesačne | mesačne | Priebežne, pri dodávke | mesačne | mesačne | priebežne |
| 1.6 | Podmienky merania /odberu vzoriek | Nie sú | Nie sú | Nie sú | Tlak a teplota | Tlak a teplota | Nie sú |
| 1.7 | Sledované veličiny | Spotreba vody v m3 | Spotreba el. energie v kWh | Hmotnosť v kg | Spotreba v m3 | Spotreba v m3 | Hmotnosť v kg |
| 1.8 | Metóda merania /odberu vzoriek | Odčítanie stavu | Odčítanie stavu | váženie | Odčítanie stavu | Odčítanie stavu | váženie |
| 1.9 | Analytické metódy | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel | Obchodné merače |  |  |  |  | Nie je |
| 1.11 | Vlastné meranie /dodávateľ | Vlastné a dodávateľ | Vlastné a dodávateľ | Vlastné a dodávateľ | Vlastné a dodávateľ | Vlastné a dodávateľ | Vlastné a odberateľ |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz / laboratórium | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |
| 1.13 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | zapisovanie | zapisovanie | zapisovanie | zapisovanie | zapisovanie | zapisovanie |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je | Nie je |

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Ovzdušie, meranie emisií |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií | Viď D.1.2 Zoznam miest vypúšťania emisií a * |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Viď D.1.2 Zoznam miest vypúšťania emisií a * |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek | Diskontinuálne oprávnené merania emisií |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek | Podľa vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z.z. |
| 1.6 | Podmienky merania /odberu vzoriek | Podľa vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z.z. |
| 1.7 | Sledované veličiny | Hmotnostná koncentrácia a hmotnostné toky TZL, CO, NOX, SO2, TOC, VOC 4. skupina, 1. podskupina (fenol, formaldehyd) 4. skupina, 3. podskupina (etylénglykol) |
| 1.8 | Metóda merania /odberu vzoriek | Používanie odberových (extraktívnych) emisných monitorovacích systémov, respektíve manuálny odber |
| 1.9 | Analytické metódy | Zmluvné laboratórium oprávnenej meracej skupiny |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel | Emisný merací systém ENDA 680 P – 1 s predúpravnou jednotkou, Emisný merací systém Bernath Atomic model 3006-1, Emisný merací systém TESTO 350 s predúpravnou jednotkou, Odberová aparatúra KS – 104. |
| 1.11 | Vlastné meranie /dodávateľ | Dodávateľ – oprávnená meracia skupina |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz / laboratórium | Zmluvné laboratórium oprávnenej meracej skupiny |
| 1.13 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | Autorizačné číslo dodávateľa |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Digitálny zaznamenávanie, váženie, výpočet, prepočet |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní | Nie je ˇlov vhodných odberatepôsobu nakladania so vzniknutým odpadom. Subjekty, k00000000000000000000000000000000000000000000000000000 |

- Závod Šamotáreň

| Zdroj znečisťovania ovzdušia (ZZOv) – zariadenie | Výkon ZZOv | Objekt | Odsávanie z | Číslo odlučovača | Typ odlučovača | Číslo výduchu | Výška výduchu [m] | ZL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vykládka surovín | 50 t/h | Prípravňa | vykládky a prepravy surovín –sústava dopravných pásov + fugitívne | 610 | MO SVA-25-400 | 01 + fugitívne | 11 | TZL + TZL |
| Rýchlosuška RS 8 | 5 t/h | Prípravňa | sušenie ílov – rýchlosuška, krájač ílov, dopr.pásy | 611 | MO praš.komora LF: FKA 16/400 | 02 | 20 | TZL, SO2, NOx, CO, TOC |
| Mletie ílov | 2 t/h | Prípravňa | mletie ílov-mlyn | 612 | FKA 8/200 | 05 | 20 | TZL |
| Dezintegrátory | 2 t/h | Prípravňa | úpravy zrnitosti materiálu-dezintegrátory, triedič | 622 | FKA 4/100 | 06 | 27 | TZL |
| Guľmový (poľský) mlyn GM1, trubnatý mlyn TM1 | 3 t/h | Prípravňa | mletie lupkov, mált a múčok – vybrač.triedič, guľový, trubný mlyn | 616 | FKA 8/200 | 12 | 20 | TZL |
| Guľový (poľský) mlyn GM2, triedič | 3 t/h | Prípravňa | mletie lupkov pre tvrdý šamot-vybrač.triedič, mlyn GM2 | 613 | FKA 4/100 | 08 | 27 | TZL |
| Guľový (poľský) mlyn GM4, trubnatý mlyn TM2 | 3 t/h | Prípravňa | mletie mált a múčok – vybrač.triedič, guľový mlyn | 614 | FKA 12/300 | 10 | 27 | TZL |
| Guľový (poľský) mlyn GM3, trubnatý mlyn TM3 | 1,5 t/h | Prípravňa | mletie ostrív – vybrač.triedič, guľový mlyn | 615 | FKA 8/200 | 09 | 27 | TZL |
| Kolesový mlyn, triedič | 4 t/h | Prípravňa | mletie a triedenie materiálu – vybrač.triedič, kolesový mlyn | 618 | FKA 4/100 | 11 | 27 | TZL |
| Miešače č. 1 – 7 (FF AM 18) | 3 – 5 t/h | Lisovňa | miešanie zmesí pre výrobu žiaruvzd. Výrobkov-miešače FFAM | 617 | FTG 8/200 | 17 | 27 | TZL |
| Miešač č. 10 | 2 t/h mimo prevádzky | Lisovňa | miešanie vysokohlinitého a korundového ostriva-miešač | (623) mimo prevádzky | FKC 4/140 | 04 mimo prevádzky | 27 | Mimo prevádzky |
| Linka 100, 200, PI | 3 t/h | Lisovňa | preprava mletého materiálu-zásobníky, elevátory | 619 | FKA 4/100 | 03 | 27 | TZL |
| Tunelová pec č.1 | 40 – 90 t/24 hod | Tunelové pece | vysokoteplotný výpal žiaruvzdorného materiálu | (624) | - | 15 | 28 | TZL, SO2, NOx, CO, TOC |
| Tunelová pec č.2 | mimo prevádzky | Tunelové pece | mimo prevádzky | (625) mimo prvádzky | - | 14 mimo prevádzky | 25 | Mimo prevádzky |
| Poklopová pec | 7 – 22 t/cyklus | Lisovňa | výpal vysokoakostných materiálov | - | - | 16 | 25 | TZL, SO2, NOx, CO, TOC |
| Vratný zlom - linka drvenia | 2 t/h | Tunelové pece | úpravy – drvenia vratného zlomu-drvič DCD, DKT | 621 | FKC 8/280 | 07 | 27 | TZL |
| Linka drvenia MgO | 30 t/h | Tunelové pece | Drvenie MgO |  |  |  |  |  |
| Plastifikačná linka, miešač č.9 | 2 t/h | Lisovňa | výroby žiarobetónových zmesí -miešač, lis | 620 | FTG 2/80-B | 13 | 20 | TZL |

*Závod na výrobu magnéziových výrobkov

| Zdroj znečisťovania ovzdušia (ZZOv) - zariadenie | Výkon ZZOv | Objekt | Odsávanie z | Typ odlučovača | Číslo výduchu | Výška výduchu [m] | ZL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prípravňa magnezitového slinku č.1 | 1 - 2 t/h | Prípravňa | triedenia, drvenia, mletia, miešania, dopravy | JVA 12-400 FKA 12/300 | 01 | 12 | TZL |
| Prípravňa magnezitového slinku č.2 | 1 - 2 t/h | Prípravňa | triedenia, drvenia, mletia, miešania, dopravy | FKA 12/300 | 02 | 18 | TZL |
| Temperovacia pec | 1,4 – 2,8 t/h | Vytvrdzovanie a temperovanie stavív | temperovacej pece | - | 03 | 19 | TZL, SO2, NOx, CO, TOC |
|  |  |  |  |  |  |  | Fenol Formaldehydetylénglykol amoniak |
| Plynová pec | 772 kW | Plynová pec | plynovej pece | - | 04 | 12 | TZL, SO2, NOx, CO, TOC |

### 2.	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

| 2.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Nie je |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Nie je |
| 2.3 | Spôsob merania / odberu vzoriek | Nie je |
| 2.4 | Frekvencia merania / odberu vzoriek | Nie je |
| 2.5 | Podmienky merania / odberu vzoriek | Nie je |
| 2.6 | Sledované veličiny | Nie je |
| 2.7 | Metóda merania / odberu vzoriek | Nie je |
| 2.8 | Analytické metódy | Nie je |
| 2.9 | Technické charakteristiky meradiel | Nie je |
| 2.10 | Vlastné meranie /dodávateľské | Nie je |
| 2.11 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | Nie je |
| 2.12 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Nie je |
| 2.13 | Stav realizácie opatrení a monitorovania | Nie je |
| 2.14 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k monitorovaniu | Nie je |

### I	Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou

###### 1.	Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

| Sledovaný parameter alebo riešenie |  | Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky | Hodnota parametra alebo riešenie pre najlepšiu dostupnú techniku | Zdôvodnenie rozdielov /návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Technologické alebo technické riešenie | Všeobecne Regulácia teploty počas výpalu, sušenia a chladenia (viď časť B žiadosti) | Všeobecne Nevratná keramická štruktúra výrobkov je dosahovaná počas procesu výpalu. Pre zaistenie požadovaných vlastností výrobkov je potrebná veľmi presná regulácia teploty počas výpalu. Ďalej je nutná kontrola následného chladenia výrobkov. Teplota výrobkov sa znižuje postupne, aby sa zachovala ich keramická štruktúra. | Bez rozdielov |
|  |  | Skladovanie surovín Závod Šamotáreň Voľne ložené dodané suroviny sú uskladňované oddelene v priestore vykládky vagónov a v sklade surovín Suroviny dodané balené sú uskladňované na paletách v priestore samostatného skladu. (viac viď časť B žiadosti) Závod na výrobu magnéziových výrobkov Pre všetky suroviny neexistuje plán (schéma) skladovania, z dôvodu minimálnych skladovacích priestorov. Dovážaný materiál sa z dopravných prostriedkov vykladá pomocou VZV do skladov surovín alebo na miesta na to určené. V každom sklade surovín sú tabuľky, ktoré označujú akosť suroviny. Na nich sú nalepené identifikačné štítky, označujúse stav suroviny. Po uvolnení (razítkom a podpisom kontrolného robotníka ORK) sa postupne podľa potreby materiál prevezie na úsek prípravne na ďalšie spracovanie. (viac viď časť B žiadosti) Materiály v kvapalnej forme (živice) sú uskladňované v originálnych zásobníkoch, v ktorých boli dodané výrobcami a priamo z týchto zásobníkov sa aj dávkujú do procesov miešania. | Skladovanie surovín Podľa svojich vlastností a stavu spracovania sú suroviny ukladané na otvorených úložištiach a skladištiach, ktoré sú rozdelené do boxov, veľkoobjemových zásobníkov, temperovacích síl, odležovacích síl alebo suchých síl. Silá sú vybavené hladinovými indikátormi, záklopkami proti preplneniu a filtrami alebo odprašovacími jednotkami. Materiály v kvapalnej alebo kašovitej forme sú uložené v cisternách alebo iných nádobách. | Bez rozdielov |
|  |  | Preprava surovín. Šamotáreň a Závod na výrobu magnéziových výrobkov Upravený materiál je prepravovaný pomocou šnekov, elevátorov, pneudopravy do zásobníkov nad miešačmi, eventuálne pomocou kontajnerov priamo do miešačov. (viac viď časť B žiadosti) | Preprava surovín. Zariadenia na dopravu sú určované podľa charakteru materiálu (zrnitosť, odolnosť voči oteru, tekutosť, teplota, prúdenie) a priestoru, ktorý je k dispozícii. Materiál je premiestňovaný korčekovými elevátormi, reťazovými dopravníkmi, šnekovými dopravníkmi, pneumatickými dopravníkmi a sklzmi. Tekuté hmoty sa čerpajú potrubím. | Bez rozdielov |
|  |  | Predsušenie Závod Šamotáreň Pri výrobe žiaruvzdorných materiálov je používaný ako pojivo aj íl, ktorý je upravovaný v RS-8 na požadovanú vlhkosť a kusovosť. Žeriavom je íl sypaný do krájača ílov, odtiaľ cez pás č. 102 do samo-statnej rýchlosušiarne, súčasne so spalinami, hriadeľmi a lopatkami je posúvaný ďalej do sušiaceho priestoru, kde je sušený. Zo sušky cez pás č. 105 je reťazovým elevátorom č. 106 prepravený sklzom do zásobníkov č. 11, č. 12. (viac viď časť B žiadosti) | Predsušenie. Niektoré suroviny je nutné predsušiť, napr. v rotačných sušiarňach. Mnohé čisté keramické suroviny sú dodávané dodávateľmi v suchom stave. | Bez rozdielov |
|  |  | Drvenie, triedenie a miešanie Závod Šamotáreň Úprava surovín je vykonávaná v stredisku Prípravňa. Vstupné zrnité materiály sú upravované v jednotlivých agregátoch mletím a triedením na požadovanú zrnitosť podľa požiadaviek TOP, PTOP, IP pre jednotlivé kvality, resp. sú používané v dodanom stave. Íly sú sušené v rýchlosuške RS-8 a upravované mletím a triedením. Miešanie je vykonávaná v miešačoch pre jednotlivé kvality hmôt i žiarobetónov. Namiešaný materiál predpísanej zrnitosti a vlhkosti je prepravovaný pásmi do strediska Lisovňa. Zariadenia: dezintegrátory, guľové mlyny, kolesový mlyn, trubnaté mlyny, miešače (planetové, tanierové, protiprúdové) (viac viď časť B žiadosti) Závod na výrobu magnéziových výrobkov Úprava (prípravňa) surovín – linka triedenia Úprava surovín (prípravňa) – linka drvenia Úprava surovín (prípravňa) – linka mletia Úprava surovín (prípravňa) – linka vratného zlomu Úprava surovín (prípravňa) – linka grafitu Zariadenia: vibračné podávače, vibračné triediče, kladivový mlyn, kladivový drvič, vzduchový triedič, prstencový mlyn, vibračný mlyn, odrazový drvič, čeľusťový drvič, planétové miešače. (viac viď časť B žiadosti) | Drvenie, triedenie a miešanie Prvotné drvenie v lomoch. Čeľusťové a kužeľové drviče. Kolesové mlyny – zmenšovanie rozmerov častíc plastických surovín. Guľové mlyny na jemné drvenie. Suroviny sa najprv drvia na hrubo a potom na jemno. Hrubé drvenie – čeľusťové drviče, válcové drviče, kužeľové drviče. Jemné mletie – rotačné mlyny, guľové mlyny, vibračné mlyny. Triedenie – vibračné sitá. Prepad sa vracia späť na ďalšie mletie. Frakcie sú dočasne skladované v silách, ktoré tvoria prechod medzi úpravou surovín a výrobou. Miešanie Miešanie stanovených veľkostí častíc pre optimálnu vlastnosť výrobku. Pri suchom presievaní sa obvykle používajú vibračné sitá pre zabránenie lepenia a hrudkovatenia materiálu. Možnosť využitia vzdušného triedenia so separačnými cyklónmi, pre triedenie suchých práškových materiálov. Hrubší nevytriedený materiál sa vracia späť do mlecieho zariadenia. Kontinuálne miešačky Dvojhriadeľové lopatkové, Jednoduché lopatkové, Kolesové lmyny, Ílové rozdružovače Diskontinuálne miešačky S lopatkami typu Z, Bubnové pre suché materiály, Rotačné s núteným obehom, Rotačné žľabové s planetárnym pohybom, Miešacie nádrže. Dávkovanie sa vykonáva dávkovacími váhami. Pojivá, pórotvorné prísady, protilepivé prísady a formové separátory sa pridávajú podľa potreby. Jednotlivé zložky sa plnia do miešačov, homogenizujú a prehutňujú. | Bez rozdielov |
|  |  | Lisovanie Závod Šamotáreň Lisovanie je proces, pri ktorom lisovacou silou a vytláčaním vzduchu hmota získava požadovaný tvar, hutnosť a pevnosť. Je vykonávané na lisoch podľa predpísaných tlakov, kde namiešaný materiál dostáva lisovaním požadovaný tvar a objemovú hmotnosť. Nalisované tvarovky sú nakladané na tunelové vozy. Klbový lis KP 60/800 Hydraulický lis DORSTENER - 126.00 Hydraulický lis HPF II 2000 HY Hydraulický lis RP - 1250 S Hydraulický lis RP - 900 Frikčný (vretenový) lis FS 16/105 Min. lisovacia sila: 6,3 MN pri tlaku 31,5 MPa. Pracovný tlak: 50 MPa. - Hydraulický pákový lis CJP 11 - Min. lisovací tlak: 0.5 MPa - Max. lisovací tlak: 25 MPa Ručný lis typu LRH (viac viď časť B žiadosti) Závod na výrobu magnéziových výrobkov Lis BUCHER RP 1 600 Max. lisovacia sila: 16. 106 N Max. výtlačná sila: 10. 105 N LIS LAEIS BUCHER HPF 2500 prítlačná sila: 2500 kN vyrážacia sila: 2400 kN (viac viď časť B žiadosti) | Mechanické lisovanie Formy sú predom naplnené stanoveným množstvom pracovnej hmoty a tlak je vyvíjaný zhora aj zospodu pomocou hmotných zotrvačníkov. Hydraulické lisy vybavené modernou elektronikou. Lisy pracujú kontinuálne a a podľa potreby vykonávajú korekcie. Lisovací tlak 80 – 200 MPa. | Bez rozdielov |
|  |  | Sušenie a výpal Šamotáreň Výlisky z lisovne, naložené na tunelových vozoch, sú prepravované do jednotlivých tunelových ohrievarní. V nich je zabezpečované sušenie stavív na určenú zostatkovú vlhkosť. Po tomto procese sú naložené vozy tlačené do tunelových pecí, kde prebieha samotný výpal. Vypaľovanie stavív je zabezpečované aj v poklopovej peci. Pre obidva spôsoby platia samostatné režimy výpalu. Tunelové ohrievarne - TO I; - TO II; - TOIII. - dĺžka ohrievarne (m); - 45,8; - 39,9; - 28,0. - užitočná dĺžka (m); - 45,0; - 39,0; - 27,0. - užitočný profil TO - (šírka x výška) (m); - 3,2 x 1,15; - 3,07 x 1,32; - 3,07 x 1,15. - počet vozov v TO (ks); - 15/14; - 13/12; - 9. - priemerný počet vysušených - vozov za 24 hodín (ks/ 24 h); - podľa tempa tlačenia do TP 1 a TP 2. - vykurovacie médium; - teplý vzduch z chladiaceho pásma TP 1 a TP 2. - teplota vzduchu (oC); - 120 – 200. - vlhkosť materiálu - pred TO (% H2O); - 3 – 12 % podľa kvality. - za TO (% H2O); - 1,0; - 1,0; - 3,0. Tunelové ohrievarne slúžia na dosušenie tvaroviek na požadovanú vlhkost´ a predohrev. Tunelová pec - TP I. - hodinový výkon pece (t/h); - 1,7 – 3,8 (podľa tempa tlačenia). - denný výkon pece cca (t/24 h); - 40-90 (podľa tempa tlačenia). - profil pece (šírka x výška) (m); - 3,2 x 1,1. - užitočný prierez pecišťa (m2); - 3,52. - užitočná dĺžka pece (m); - 159. - celková dĺžka pece (m); - 163,2. - užitočný objem pece (m3); - 559. - plošina tunelového voza (šírka x výška) (m); - 3,1x3,0. - užitočný počet vozov v peci (ks); - 53. - celkový počet vozov v peci (ks); - 54. - priemerná váha tovaru na voze (t); - 6,0. - počet vypálených vozov; - podľa tempa tlačenia. - počet horákov (ks); - 30. - topné médium; - koksárensky plyn. - max. teplota výpalu °C; - 1 650. V tunelových peciach prebieha výpal všetkých kvalít. - Poklopová pec - vysokoteplotná poklopová pec (°C); - 1 700. - objem pece (m3); - 20. - palivo; - zemný plyn. - prevádzkovy tlak (kPa); - 5 – 60. - max. príkon plynu (m3/h); - 400. - Charakteristické rozmery pecného priestoru:; - 3 050. - šírka (mm); - 6 300. - dĺžka (max. výška (od výmurovky voza) (mm)mm); - 1 535. - úžitková výška (mm); - 900. - max. šírka pece vrátane horákov (mm); - 5 810. - počet horákov (ks); - 10. - typ horákov; - ZHOP – 2H/C. - výkon 1 horáka (kW); - 400. - počet vozov v peci (ks); - 2. - Sušiareň - šírka (mm); - 6700. - hĺbka (mm); - 3350. - výška (mm); - 2070. - max. výška (od voza po strop) (mm); - 1044. - úžitková výška (mm); - 900. - prevádzková teplota (°C); - 20 – 200. - počet vozov v sušiarni (ks); - 2. - topné médium; - zemný plyn. (viac viď časť B žiadosti) Závod na výrobu magnéziových výrobkov Temperovacia pec sa používa na vytvrdzovanie magnezitouhlíkatých stavív. Vlastný vytvrdzovací cyklus prebieha pri teplote 180 – 200 °C podľa krivky vytvrdzovania. Cyklus posunu jedného voza je 90 minút . V peci sa nachádza naraz 16 vozíkov, z toho dva sú v komorách. Dĺžka pece 26 992 mm Šírka pece 1 463 mm Výška pece 2 410 mm Dĺžka komôr 2 300 mm Výkon max. 2,8 t/h Počet temperovacích vozov 14 + 2 v komorách Vsádzka na 1 vozík max. 4,2 t Interval vsúvania 90 minút Priebeh 24 hodín Teplota prac. Priestoru 300 – 350 °C±12 °C Spotreba plynu 295 m3 / hod. Tlak na odbočke z hl. radu min. 3,5 kPa , max 6,0 kPa Tlak plynu – prevádzkový 1,8 – 5 kPa Objemový prietok 40 m3 / h Ventilátory Spaliny 1 ks – 90 m3 / min , 400 Pa . 300 °C Dechtové pary 1 ks – 20 m3 / min , 400 Pa , 300 °C Cirkulačné ventilátory 8 ks – 30 m3 / min , 300 Pa , 400°C Spaliny 4 ks – 400 m3 min , 300 Pa, 400 °C Dechtové pary 2 ks – 275 m3 min , 300 Pa, 400 °C (viac viď časť B žiadosti) | Sušenie a výpal Komorové sušiarne. Rada komôr s tesnými vstupnými dvermi vybavené koľajovými vozíkmi. Výrobky sú ukladané do políc a vozíky sú dopravované do komôr, ktoré sa po naplnení uzavrú. Teplota komôr sa zvyšuje kontrolovane alebo priamo – vháňaňím teplého vzduchu alebo nepriamo povrchovým prenosom. Vzduch sa pre zvýšenie účinnosti recirkuluje. Prenos tepla je konvekciou a miernou radiáciou z teplého vzduchu z ohrievaného povrchu. Sleduje sa teplotný a vlhkostný spád, tak aby vyhovoval príslušnému výrobku. Zbytková vlhkosť 1 % Tunelové sušiarne. Dlhé tunelové zariadenia, ktorými sú posúvané vozíky naložené materiálom. Teplý vzduch je vháňaný ventilátormi a predáva teplo výrobkom a jeho vlhkosť stúpa. Inštalované sú recirkulačné vetráky, ktorými sa zvyšuje turbulencia a sušiaci účinok. Dĺžka tunelu závisí od rýchlosti postupu a požadovanej výkonnosti a obsahu vlhkosti materiálu. Zbytková vlhkosť 1 %. Šamotová Výkon 2,1 t/h Dĺžka sušiarne 80 m Teplota sušenia 100 °C Doba sušenia 48 hodín Spotreba energie 500 kJ/kg. Objem odpadových plynov 800 m3/h Magnezitová Výkon 4 t/h Dĺžka sušiarne 51 m Teplota sušenia 150-180 °C Doba sušenia 17 hodín Spotreba energie 1 500 kJ/kg. Objem odpadových plynov 11 000 m3/h Výpal. Periodické pece (vozokomorové a zvonové-poklopové pece) založené na komorách, ktoré sa plnia predsušenými produktami. Využitie pre výrobu menšieho rozsahu špeciálnych výrobkov (špeciálne tvarované tehly, trubkové materiály. Kontinuálne pece. Tunelové pece. Žiarovzdorné tunely s kolesovými vozíkmi, ktoré sú vybavené žiaruvzdornými plošinami, na ktoré sa ukladá materiál podľa stabilných zostáv. Vozíky sa pohybujú v peci v pravidelných intervaloch proti prúdiacemu tepelnému médiu. VBstupujúci materiál je predohriaty teplými plynmi zo žiarového pásma, zatiaľ čo vstupujúci vzduch ochladzuje vypálený materiál a je predohrievaný pre použitie pri výpale. Časť tohto vzduchu sa odoberá do susedných sušiarní a tak znižuje náklady na palivo. Vypaľovacia komora a pecné vozíky sú obvykle utesnené proti sekundárnemu vzduchu pomocou pieskového tesnenia. Výkon 4 t/h Dĺžka sušiarne 113 m Teplota sušenia 1 260 °C Doba sušenia 17 hodín Spotreba energie 3 200 kJ/kg. Objem odpadových plynov 10 000 – 15 000 m3/h | Bez rozdielov |
|  |  | - Triedenie a balenie - Závod Šamotáreň - Vypálené stavivá sa, po vychladení, zatláčajú cez posuvňu do triediacich boxov č. 1 – č. 6. Triedenie sa riadi podľa určených postupov alebo podľa dohôd v kúpnych zmluvách medzi výrobcom a odberateľmi.) a balenie. - Balenie Vykonáva sa na základe požiadavky zákazníka, uvedenej v kúpnej zmluve. Balenie zabezpečuje obaľovací stroj OBS-15 rady STANDART pre balenie do strech fólie s jej mechanickým predpínaním. Umožňuje spoľahlivú fixáciu výrobkov na palete, ochranu pred mechanickým poškodením a poveternostnými vplyvmi. Uvoľnené tvarované a netvarované materiály vyrobené v závode Šamotáreň sa uskladňujú v suchom, krytom sklade hotových výrobkov. Zásady uskladňovania: - stavivá na paletách sa uskladňujú separátne podľa kvality a tvarov, - štósovanie zabalených paliet so stavivami je prípustné do výšky 4 paliet, - medzi jednotlivými štósmi sa vynechávajú prejazdové a manipulačné priestory, - stavivá pre ucelené výmurovky sa doporučujú uskladňovať separátne od ostatných stavív, - netvarované materiály sú uzatvorené, zaviazané a uložené na palete o hmotnosti do 1 t. Nesmú sa uskladňovať na sebe - mokré tmely balené v súdkoch – môžu byť max. 3 palety na sebe. Stavivá, malty, hmoty, ŽB sa zo skladu hotových výrobkov expedujú pre vnútropodnikových alebo externých odberateľov nákladnými autami alebo železničnými vagónmi. Pred poveternostnými vplyvmi je doprava žiarobetónov, mált a plastov zabezpečovaná v krytých dopravných prostriedkoch (na celej ložnej ploche v 1 vrstve). Stavivá sú prepravované v otvorených alebo v krytých dopravných prostriedkoch (v jednej vrstve v dvoch radoch tesne vedľa seba, aby sa zamedzil ich posun). (viac viď časť B žiadosti) Závod na výrobu magnéziových výrobkov Stavivá sa ukladajú na palety podľa rovnakej akosti a pozície. Používajú sa drevené a kovové palety do max. hmotnosti : drevené 1500 kg a kovové 2200 kg. Počet stavív ložených na paletách je rozpísaný v Knihe limitiek – časť Triedenie. Stavivá sa triedia tak, že na spodok drevenej palety sa položí jednovrstvový kartón a ukladajú sa na ňu stavivá. Na kovovú paletu sa stavivá ukladajú priamo. Podľa požiadaviek zákazníka sa medzi jednotlivé vrstvy stavív ukladajú jednovrstvové kartóny, stavivá sa značia signami. Tieto a ďalšie požiadavky zákazníka podľa kúpnej zmluvy (typ palety , potreba prekrytia kartónom, stiahnutie oceľovými páskami a iné) sú zahrnuté v Knihe limitiek Paleta sa pomocou oceľových pások , alebo obopínacej fólie stiahnetak aby nedošlo k posunu stavív na palete .Pri poslednom prekrytí palety sa zasunie správne vyplnený kontrolný list balenia pod obopínacú fóliu. Ďalej sa stavivá balia pomocou ovinovacieho baliaceho stroja OBS - 15 Profi. Pomcou VZV sa paleta odnesie k baliacemu stroju a uloží sa na otáčaciu plošinu. Po získaní výsledkov výstupnej kontroly sú uvolnené palety vysokozdvižmým vozíkom vyvážané do expedičného skladu . Expedované hotové výrobky sa VZV prenášajú a ukladajú tak aby nedošlo k ich poškodeniu a znehodnoteniu . Stavivá , ktoré nedosahujú predpísané parametre sa ukladajú na zvlášť vyhradené miesto označené ako „Nezhodné výrobky„ Stavivá , ktoré sú výrazne poškodené sa ukladajú na paletu označenú ako „Vratný zlom„ tieto sú dopravené na úsek prípravne kde sa drvia. (viac viď časť B žiadosti) | Triedenie a balenie prevádzané ručne. Tvarovo vyhovujúce výrobky sú upevnené páskami do dodacích jednotiek štandardnej veľkosti, obalené do polyetylénovej fólie a ukladané na palety. Netvarované žiaruvzdorné výrobky sa navážia do vriec a uložia sa na palety. Pre skladovanie sa využívajú aj kovové bedne. Zabalené výrobky je nutné skladovať v krytých skladoch. | Bez rozdielov |
|  |  | Emisie prachu. Šamotáreň Vykládka vagónov (surovín) Mechanický odlučovač – SVA – 25 – 400 Rýchlosuška ílov RS-8 Prašná komora Látkový filter LF typ FKA 16/400 Mletie ílov Látkový filter LF typ FKA 8/200 Dezintegrátory Látkový filter LF typ FKA 4/100 Guľový mlyn č. 1 , Trubnatý mlyn č. 1 Látkový filter LF typ FKA 8/200 Guľový mlyn č. 2, triedič Látkový filter LF typ FKA 4/100 Guľový mlyn č. 3, Trubnatý mlyn č. 3 Látkový filter LF typ FKA 8/200 Guľový mlyn č. 4, Trubnatý mlyn č. 2 Látkový filter LF typ FKA 12/300 Kolesový mlyn, triedič Látkový filter LF typ FKA 4/100 Miešače č. 1, 2, 3, 5, 6, 7 Látkový filter LF typ FKA 8/200 Miešač č. 10 – mimo prevádzky Látkový filter LF typ FKC 4/140 Prepravné cesty mletých komponentov Látkový filter LF typ FKA 4/100 Triediareň – Drvenie vratného zlomu a MgO Látkový filter LF typ FKC 8/280 Plastifikačná linka Látkový filter LF FTG 2/80-B (viac viď časť B žiadosti) Závod na výrobu magnéziových výrobkov Centrálne odprašovanie Centrálne odprašovanie slúži k odprašovaniu všetkých výrobných agregátov a im zodpovedajúcich dopravných ciest. Pozostáva z dvoch liniek, jedna odprašuje časť, kde sa spracováva magnezitový slinok (stará prípravňa), druhá linka odprašuje časť, kde sa spracováva elektrotavený slinok (nová prípravňa). V oboch linkách na odprašovanie slúži filter kapsovitý FKA 12/300. Medzi jednotlivými filtrami č.1 a č.2 je zapojené prepájacie potrubie, kde v prípade poruchy alebo odstávky jedného z filtrov je možné pomocou tohoto potrubia nastaviť odsávanie zo starej alebo novej prípravne, nikdy nie súčasne. To znamená, že jedným filtračným zariadením je odsávaná vždy len jedna časť prípravne. Odprašovacie zariadenia Mechanický odlučovač JVA 12 400/3 a 2 x Látkový filter FKA 12/ 300 (viac viď časť B žiadosti) | Emisie prachu. Centrálne alebo lokálne odstredivé odlučovače, hadicové filtre, mokré a elektrostatické odlučovače. Podľa typu emisií sa využívajú aj pračky plynov, suché sorpčné odlučovače, termické a katalitické prídavné horáky | Bez rozdielov |
|  |  | Recyklácia materiálov Šamotáreň Súčasťou pracoviska triedenia je aj drvenie vratného zlomu (VZ) - Drvenie VZ sa vykonáva na čeľusťovom drviči DCD 630x50. Chybné tvarovky, okrem železitých vytavenín, sa na paletách dopravujú vysokozdvižným vozíkom na plošinu pri článkovom dopravníku. Odtiaľ sa na článkový dopravník nahadzujú ručne po jednotlivých kusoch. - Z expedičného zásobníka je podrvený materiál vypúšťaný pomocou segmentového uzáveru na nákladne auto, ktoré ho odvezie do skladu surovín. Po zhodení vratného zlomu z pecného voza sú zamestnanci povinní vyprázdnenú plochu vyčistiť, aby bola rovná a voz bol pripravený na ďalšiu nakládku surového vratného zlomu. - (viac viď časť B žiadosti) Závod na výrobu magnéziových výrobkov Vybúrané zlomky z konvertorov v oceliarni, vratný zlom z vlastnej produkcie a tehly, ktorých stanovené parametre nezodpovedajú požadovaným hodnotám sa ručne alebo pomocou VZV a UNC nakladača dávkujú sklzom do čeľusťového drviča. Zrná o veľkosti 0 - X mm sú dopravované gurtnovým elevátorom do odrazového drviča na druhé drvenie na frakciu 0 - 10mm. Podrvený vratný zlom sa ukladá v skladovacom zásobníku. Zo zásobníka prechádza vratný zlom cez vibračný podávač, šnekový dopravník, gurtnovým elevátorom a cez dvojcestnú elektroklapu do prevádzkového zásobníka vratného zlomu. Takto upravený vratný zlom sa používa na ďalšie spracovanie, hlavne na výrobu hmôt na ošetrovanie konvertorov. Je možné tiež dostať vratný zlom cez dvojcestnú elektroklapu na vibračný sitový triedič alebo cez lievik v zásobníku a zvod do hlbinného zásobníka. Čeľusťový drvič Typ: L280 S06, Odrazový drvič Typ: F200 LK04 - (viac viď časť B žiadosti) | Recyklácia materiálov (odrezky, neštandardné surové výrobky) – späť do procesu spracovania surovej zmesi. Vypálený materiál nižšej kvality môže byť recyklovaný priamo v závode. Po drvení a preosiatí sa používa ako ostrivo alebo ako surovina do výrobkov. | Bez rozdielov |
| 1.2 | Parametre spotreby surovín a materiálovej bilancie |  | neudáva |  |
| 1.3 | Parametre spotreby vody | Spotreba vody v prevádzkach na technologické účely je minimálna. Voda sa využíva väčšinou na chladenie a čistenie zariadení. Závod Šamotáreň 0,25 m3 priemyselnej vody na 1 t vyrobených stavív Závod na výrobu magnéziových výrobkov cca 0,05 m3 priemyselnej vody na 1 t vyrobených stavív | Inštalácia automatických ventilov ktoré zabraňujú unikaniu už nepotrebnej vody, inštalácia vysokotlakých čistiacich systémov, oddelený zber tokov vznikajúcej odpadovej vody z rôznych krokov výroby, opakované používanie odpadovej vody z výroby v rovnakej výrobnej fáze, obzvlášť opakované používanie vody ako čistiaceho činidla po jej vhodnej úprave | Bez rozdielov |
| 1.4 | Parametre spotreby energií a energetickej účinnosti | Šamotáreň Obyčajný šamot - el. energia 167 kWh/t - koksárenský plyn 5 GJ/t - splu cca 5,6 GJ/t Tvrdý šamot - el. energia 240 kWh/t - koksárenský plyn 5,5 GJ/t - splu cca 6,4 GJ/t Vysokohlinité stavivá - el. energia 260 kWh/t - koksárenský plyn 6 GJ/t - zemný plýn 1,5 GJ/t - splu cca 7,5 GJ/t Špeciálna keramika - el. energia 365 kWh/t - koksárenský plyn 20 GJ/t - zemný plýn 10 GJ/t - splu cca 31,3 GJ/t Dekoračný šamot - el. energia 220 kWh/t - koksárenský plyn 8,2 GJ/t - splu cca 9,0 GJ/t Žiarobetón obyčajný - el. energia 125 kWh/t - cca 0,45 GJ/t Žiarobetón vysokohlinitý - el. energia 154 kWh/t - cca 0,55 GJ/t Žiarobetón špeciálny - el. energia 82 kWh/t - cca 0,30 GJ/t Magnéziové výrobky bázické - el. energia 170 kWh/t - koksárenský plyn 5,5 GJ/t - splu cca 6,1 GJ/t Šamotové hmoty - el. energia 188 kWh/t - koksárenský plyn 0,9 GJ/t - splu cca 1,6 GJ/t Prefabrikáty - el. energia 152 kWh/t - zemný plyn 1,5 GJ/t - splu cca 2,0 GJ/t Pre všetky druhy stavív: Stlačený vzduch 108 m3/t Pars1,085 GJ/t Pece sú utesnené a izolované, doba zdržania výrobkov medzi sušením a vypaľovaním je minimalizovaná logistickými opatreniami. Závod na výrobu magnéziových výrobkov KOMAG 96, 97, 98, 99 - el. energia 275 kWh/t - koksárenský plyn 0,3 GJ/t - splu cca 1,4 GJ/t MgO-C VŹ - el. energia 260 kWh/t - koksárenský plyn 0,3 GJ/t - splu cca 1,2 GJ/t Pre všetky druhy stavív: Stlačený vzduch 40 m3/t Pece sú utesnené a izolované. | Príprava, triedenie 0,35 – 0,50 MJ/kg Váženie, dávkovanie, miešanie 0,045 – 0,070 MJ/kg Tvarovanie (lisovanie) 0,013 – 0,20 MJ/kg Sušenie, výpal 3,0 – 6,3 MJ/kg Sušenie - šamotový výrobok 500 kJ/kg - magnezitový výrobok 1 500 kJ/kg Výpal - šamotový výrobok 3 200 KJ/kg Následná úprava, balenie 0,08 MJ/kg Zníženie spotreby energií: utesnenie pecí, tepelná izolácia, počítačová kontrola vypaľovacieho režimu, minimalizácia prechodu medzi sušiarňou a pecou, | Bez rozdielov |
|  |  | Šamotáreň Prehriaty odpadový vzduch z tunelovej pece sa využíva v Tunelových ohrievárňach. | Využitie prebytočného tepla z pecí. | Bez rozdielov |
| 1.5 | Ďalšie parametre | Všetky miesta možného vzniku prašnosti sú zadeklované, utesnené a odsávané do filtračných zariadení. V blízkej budúcnosti sa uvažuje o odprašovaní miešačov v prevádzke Závodu na výrobu magnéziových výrobkov. | Znižovanie emisií prašnosti: Uzavretie zariadení prašných procesov, požitie krytých a oventilovaných žľabových alebo kolesových miešačov, zásobné silá s dostatočnou kapacitou a indikátory hladiny, kryté dopravné pásy, manipulácia s materiálom v uzavretých systémoch v podtlaku a odprašovanie nasávaného vzduchu, redukcia netesností | Bez rozdielov - inštalovanie odprášenia miešačov v závode na výrobu magnéziových výrobkov |
|  |  | Všetky zdroje prašnosti sú napojené na odsávanie a odsatá vzdušnina sa po filtrácii vypúšťa do ovzdušia. Na odprášenie sa používajú: Šamotáreň Vykládka vagónov Mechanický odlučovač – SVA – 25 – 400 Rýchlosuška ílov RS-8 Látkový filter LF typ FKA 16/400 Mletie ílov Dezintegrátory: Látkový filter LF typ FKA 8/200 Látkový filter LF typ FKA 4/100 Guľový mlyn č. 1, 2, 4 Látkový filter LF typ FKA 8/200 Látkový filter LF typ FKA 4/100 Látkový filter LF typ FKA 12/300 Guľový mlyn č. 3 Látkový filter LF typ FKA 8/200 Kolesový mlyn Látkový filter LF typ FKA 4/100 Miešače č. 1, 2, 3, 5, 6, 7 Látkový filter LF typ FKA 8/200 Miešač č. 10 – mimo prevádzky Látkový filter LF typ FKC 4/140 Prepravné cesty mletých komponentov Látkový filter LF typ FKA 4/100 Triediareň – Drvenie VZ a Linka drvenia MgO Látkový filter LF typ FKC 8/280 (viac viď časť B žiadosti) Závod na výrobu magnéziových výrobkov Mechanický odlučovač JVA 12 400/3 a 2 x Látkový filter FKA 12/ 300 Na odstránenie emisií VOC z bridových plynov temperovacej pece je inštalovaný dopaľovací horák | Odlučovacie a filtračné systémy: Hadicové filtre Dodatočné spaľovanie VOC. | Bez rozdielov |
|  |  | Prach zachytený v celej prevádzke na odlučovacích zariadeniach sa vracia späť do procesu výroby. | Prach zachytený v priebehu nakladania a vykladania, dopravy, mechanickej manipulácie a v priebehu spracovania sa môže použiť ako surovina. Priamy návrat prachu nie je možný v prípade centrálneho odprašovania z dôvodu zmiešania rôznych surovín. Ďalšie odpady pred výpalom je možné bežne použiť ako surovinu. Odrezané časti z lisu sú odstraňované z lisovacieho stolu, zbierané pod lisom a priamo vracané späť do zásobníkov hmoty pre lisovanie. Vypálené výrobky, ktoré nie sú vhodné na predaj môžu byť v určitých prípadoch použité do suroviny. | Bez rozdielov |

2.	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1 	Znečisťovanie ovzdušia

| P .č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tunelová pec | TZL | Emisný limit | 5 – 80 mg.mn-3 | 7 mg.mn-3 | Bez rozdielu |
|  |  | NOx ako NO2 |  | 30 – 250 mg.mn-3 | 128 mg.mn-3 |  |
|  |  | SOx ako SO2 |  | 10 – 430 mg.mn-3 | 95 mg.mn-3 |  |
|  |  | CO |  | 30 – 150 mg.mn-3 | 136 mg.mn-3 |  |
|  |  | HF |  | 5 – 50 mg.mn-3 | - |  |
|  | Temperovacia pec | Amoniak | Emisný limit | 2 500 mg.mn-3 |  | Údaje nie sú k dispozícii |
|  |  | Formaldehyd |  | 25 mg.mn-3 |  |  |
|  |  | Fenol |  | 350 mg.mn-3 |  |  |
|  |  | TOC |  | > 3 000 mg.mn-3 |  |  |

2.2 	Znečisťovanie vody a pôdy

| P. č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | neudáva | - | - |

### J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

1.	Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

| 1.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | Spätne do výroby využiť všetky vhodné vlastné medziprodukty a nezhodnú výrobu (vratný zlom). Zabezpečiť recirkuláciu chladiacich vôd, v čo možno najväčšej miere. |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Po právoplatnosti povolenia IPKZ |
| 1.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Využitím vlastných medziproduktov a vratného zlomu späť vo výrobe, dosiahnuť minimalizáciu odpadov, uzatvoriť výrobný cyklus. |
| 1.4 | Úspory surovín, vody, pomocných materiálov a ďalších látok za rok | Množstvo ušetrenej suroviny je totožné s množstvom vratného zlomu, ktoré sa vráti späť do výrobného cyklu. |
| 1.5 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu | Nie sú. |

- 2.	Opatrenia na hospodárne využitie energie

| 2.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | Utesnenie všetkých tepelných agregátov. Izolovanie všetkých tepelných agregátov. Využívanie odpadového tepla z tunelovej pece v tunelových ohrievárňach Závodu Šamotáreň. |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Vykonávajú sa a budú sa vykonávať |
| 2.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Redukcia množstva spáleného fosílneho paliva a koksárenského plynu, tým zníženie nákladov na výrobu a zníženie množstvá emisií znečisťujúcich látok a skleníkových plynov zo spaľovania fosílnych palív a koksárenského plynu. |
| 2.4 | Úspora palív (GJ.rok-1) | - |
| 2.5 | Úspora energie (GJ.rok-1) | - |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu | - |

- 3.	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

| P. č. | Opis opatrení systému predchádzania havárií a obmedzenia ich následkov |
| --- | --- |
| 3.1 | Dodržiavanie schválených a odsúhlasených dokumentov na predchádzanie haváriám |

- 4.	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

| P. č. | Opis opatrení systému vylúčenia rizík |
| --- | --- |
|  | Nepredpokladá sa skončenie činnosti prevádzky. |
| 1 | Odpojenie prevádzky od elektrickej energie, vody, plynu. |
| 2 | Odstránenie všetkých surovín, pomocných materiálov, nebezpečných látok, odpadov a ďalších látok, ktoré sa v prevádzke používali a nachádzali. |
| 3 | Zakonzervovanie a znefunkčnenie zariadení. |
| 4 | Oplotenie prevádzky a zamedzenie prístupu nepovolaným osobám. |
| 5 | Zabezpečenie pravidelnej kontroly ukončenej prevádzky. |
| 6 | Vypracovanie dokumentu o ukončení činnosti prevádzky a o činnostiach prevádzaných v areály ukončenej prevádzky. |

- 5.	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

| P. č. | Opis opatrení systému environmentálneho manažmentu |
| --- | --- |
|  | Nie je |

6.	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

| P. č. | Plánovaná zmena | Opis plánovanej zmeny a jej vplyvu na ŽP | Časový horizont zmeny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Závod Šamotáreň Linka drvenia MgO | Využitie súčasnej linky drvenia VZ a úprava jej časti na linku drvenia MgO. Nová linka drvenia bude využívať existujúcxe odsávacie potrubie a odoprašovacie zariadenie pôvodnej časti linky drvenia VZ. Na drvenie bude využitý jestvujúci kužeľový drvič. | September 2006 |
| 2 | Závod Šamotáreň Prestavba Tunelovej ohrievárne č.III | Prestavba Tunelovej ohrievárne č.III na temperovanie živicou viazaných stavív | december 2006 |

- 7.	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

| P. č. | Ďalšie doklady |
| --- | --- |
|  | Nie je |

### K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

| P. č. | Opis opatrení systému vylúčenia rizík |
| --- | --- |
|  | Nepredpokladá sa skončenie činnosti prevádzky. |
| 1 | Odpojenie a prevádzky od elektrickej energie, vody, plynu. |
| 2 | Odstránenie všetkých surovín, pomocných materiálov, nebezpečných látok, odpadov a ďalších látok, ktoré sa v prevádzke používali a nachádzali. Zabezpečiť odpredaj všetkých surovín, výrobkov a pomocných materiálov. S externým odberateľom nebezpečných odpadov zabezpečiť odvoz, zhodnotenie alebo zneškodnenie všetkých nebezpečných odpadov. |
| 3 | Zakonzervovanie a znefunkčnenie zariadení. V prípade definitívneho ukončenia výroby zabezpečiť demontáž a odvoz technológie |
| 4 | Oplotenie prevádzky a zamedzenie prístupu nepovolaným osobám. Zabezpečenie strážnej služby. |
| 5 | Zabezpečenie pravidelnej kontroly ukončenej prevádzky. |
| 6 | Vypracovanie dokumentu o ukončení činnosti prevádzky a o činnostiach prevádzaných v areály ukončenej prevádzky. |

### L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

| ###### P. č. | ###### Zhrnutie |
| --- | --- |
| 1 | Identifikácia žiadateľa : Refrako, s.r.o. |
| 2 | Zdôvodnenie žiadosti : Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ |
| 3 | Kategória činnosti podľa zákona o IPKZ : 3. Spracovanie nerastov 3.5. Prevádzky na výrobu keramických vypaľovaním – žiaruvzdorných tvármnic s kapacitou pecí väčšou ako 4 m3 a s hustotou vsádzky väčšou ako 300 kg/m3. |
| 4 | Činnosť podľa zákona o odpadoch : R5 – Recyklácia alebo spätné získanie iných anorganických látok |
| 5 | Kategorizácia zdroja podľa zákona o ovzduší : 3. Výroba nekovových minerálnych produktov. 3.8 Výroba keramických výrobkov pálením – žiaruvzdorné materiály, projektovanej výrobnej kapacity viac ako 75 t za deň a objemovej kapacity pecí viac ako 4 m3. 3.8.1 Veľký zdroj znečisťovania. |
| 6 | Opis prevádzky a jej základných parametrov : Závod Šamotáreň Projektovaná výrobná kapacita: 60 000 t.rok-1. Skutočná výrobná kapacita: 25 000 t.rok-1. - šamotové stavivá cca 17 000 t.rok-1, - žiarobetóny cca 4 500 t.rok-1, - šamotové hmoty cca 1 500 t.rok-1. Stručný popis princípu technológie 1. PRÍSUN SUROVÍN Suroviny do závodu Šamotáreň sú dodávané: - vo vagónoch, hlavne materiály voľne ložené - automobilovou dopravou – väčšinou materiály balené 2. SKLADOVANIE SUROVÍN Voľne ložené dodané suroviny sú uskladňované oddelene v priestore vykládky vagónov a v sklade surovín Suroviny dodané balené sú uskladňované na paletách v priestore samostatného skladu. 3. ÚPRAVA SUROVÍN Úprava surovín je vykonávaná v stredisku Prípravňa. Vstupné zrnité materiály sú upravované v jednotlivých agregátoch mletím a triedením na požadovanú zrnitosť pre jednotlivé kvality, resp. sú používané v dodanom stave. Íly sú sušené v rýchlosuške a upravované mletím a triedením. 4. PREPRAVA SUROVÍN Upravený materiál je prepravovaný pomocou šnekov, elevátorov, pneudopravy do zásobníkov nad miešačmi, eventuálne pomocou kontajnerov priamo do miešačov. 5. MIEŠANIE Táto časť technologického procesu je vykonávaná v miešačoch pre jednotlivé kvality hmôt i žiarobetónov. Namiešaný materiál predpísanej zrnitosti a vlhkosti je prepravovaný pásmi do strediska Lisovňa. Žiarobetóny sú plnené do vriec. Tmely sú plnené do vriec, resp. igelitových sáčkov a plechových nádob. Balenie všetkých výrobkov je vykonávané podľa požiadaviek zákazníka. Druh balenia je súčasťou kúpnych zmlúv. 6. LISOVANIE Lisovanie je proces, pri ktorom lisovacou silou a vytláčaním vzduchu hmota získava požadovaný tvar, hutnosť a pevnosť. Je vykonávané na lisoch podľa predpísaných tlakov, kde namiešaný materiál dostáva lisovaním požadovaný tvar a objemovú hmotnosť. Nalisované tvarovky sú nakladané na tunelové vozy. 7. SUŠENIE A VÝPAL Výlisky z lisovne, naložené na tunelových vozoch, sú prepravované do jednotlivých tunelových ohrievarní. V nich je zabezpečované sušenie stavív na určenú zostatkovú vlhkosť. Po tomto procese sú naložené vozy tlačené do tunelových pecí, kde prebieha samotný výpal. Vypaľovanie stavív je zabezpečované aj v poklopovej peci. Pre obidva spôsoby platia samostatné režimy výpalu. 8 TRIEDENIE, BALENIE, EXPEDÍCIA Pri triedení tvaroviek sú vylučované tie, ktoré nie sú v súlade s požadovanými vlastnosťami. Tvarovky sú balené v súlade s príslušným predpisom pre balenie výrobkov. Tvarovky vyhovujúce daným predpisom sú uložené na palety a balené podľa požiadaviek zákazníka v súlade s príslušnými pracovno-bezpečnostnými predpismi. Zabalené vyhovujúce výrobky sú uskladňované v sklade hotovej výroby. Expedícia výrobkov závodu Šamotáreň je vykonávaná podľa dohody s odberateľom: nákladnými vagónmi alebo automobilovou dopravou. Celý proces výroby, od dodávky materiálu až po expedíciu, je kontrolovaný kontrolnými robotníkmi oddelenia Riadenia kvality, ktorí sledujú požadované vlastnosti surovín, namiešaných hmôt, výliskov, kvalitu triedenia a balenia. Zdrojom emisií sú: Zdroj znečisťovania ovzdušia (ZZOv) - zariadenie; Výkon ZZOv; Objekt; Odsávanie z; Číslo odlučovača; Typ odlučovača; Číslo výduchu; Výška výduchu [m]; ZL. Vykládka surovín; 50 t/h; Prípravňa; vykládky a prepravy surovín -sústava dopravných pásov + fugitívne; 610; MO SVA-25-400; 01 + fugitívne; 11; TZL + TZL. Rýchlosuška RS 8; 5 t/h; Prípravňa; sušenie ílov – rýchlosuška, krájač ílov, dopr.pásy; 611; MO praš.komora LF: FKA 16/400; 02; 20; TZL, SO2, NOx, CO, TOC. Mletie ílov; 2 t/h; Prípravňa; mletie ílov-mlyn; 612; FKA 8/200; 05; 20; TZL. Dezintegrátory; 2 t/h; Prípravňa; úpravy zrnitosti materiálu-dezintegrátory, triedič; 622; FKA 4/100; 06; 27; TZL. Guľmový (poľský) mlyn GM1, trubnatý mlyn TM1; 3 t/h; Prípravňa; mletie lupkov, mált a múčok - vybrač.triedič, guľový, trubný mlyn; 616; FKA 8/200; 12; 20; TZL. Guľový (poľský) mlyn GM2, triedič; 3 t/h; Prípravňa; mletie lupkov pre tvrdý šamot-vybrač.triedič, mlyn GM2; 613; FKA 4/100; 08; 27; TZL. Guľový (poľský) mlyn GM4, trubnatý mlyn TM2; 3 t/h; Prípravňa; mletie mált a múčok - vybrač.triedič, guľový mlyn; 614; FKA 12/300; 10; 27; TZL. Guľový (poľský) mlyn GM3, trubnatý mlyn TM3; 1,5 t/h; Prípravňa; mletie ostrív - vybrač.triedič, guľový mlyn; 615; FKA 8/200; 09; 27; TZL. Kolesový mlyn, triedič; 4 t/h; Prípravňa; mletie a triedenie materiálu - vybrač.triedič, kolesový mlyn; 618; FKA 4/100; 11; 27; TZL. Miešače č. 1 – 7 (FF AM 18); 3 - 5 t/h; Lisovňa; miešanie zmesí pre výrobu žiaruvzd. výrobkov-miešače FFAM; 617; FTG 8/200; 17; 27; TZL. Miešač č. 10; 2 t/h mimo prevádzky; Lisovňa; miešanie vysokohlinitého a korundového ostriva-miešač; (623) mimo prevádzky; FKC 4/140; 04 mimo prevádzky; 27; Mimo prevádzky. Linka 100, 200, PI; 3 t/h; Lisovňa; preprava mletého materiálu-zásobníky, elevátory; 619; FKA 4/100; 03; 27; TZL. Tunelová pec č.1; 40 - 90 t/24 hod; Tunelové pece; vysokoteplotný výpal žiaruvzdorného materiálu; (624); -; 15; 28; TZL, SO2, NOx, CO, TOC. Tunelová pec č.2; mimo prevádzky; Tunelové pece; mimo prevádzky; (625) mimo prvádzky; -; 14 mimo prevádzky; 25; Mimo prevádzky. Poklopová pec; 7 - 22 t/cyklus; Lisovňa; výpal vysokoakostných materiálov; -; -; 16; 25; TZL, SO2, NOx, CO, TOC. Vratný zlom - linka drvenia; 2 t/h; Tunelové pece; úpravy – drvenia vratného zlomu-drvič DCD, DKT; 621; FKC 8/280; 07; 27; TZL. Linka drvenia MgO; 30 t/h; Tunelové pece; Drvenie MgO. Plastifikačná linka, miešač č.9; 2 t/h; Lisovňa; výroby žiarobetónových zmesí -miešač, lis; 620; FTG 2/80-B; 13; 20; TZL. Všetky odpadové vody z prevádzky sú odvádzané do kanalizačnej sústavy U. S. Steel Košice, odkiaľ putujú do ČOV Sokoľany a vyčistené do recipientu, ktorým je Sokoľanský potok. Odpadové vody vznikajú ako zrážkové vody, splaškové vody (zo šatní, umyváriek a sociálnych zariadení) a priemyselná voda z chladenia ložísk ventilátorov tepelných zariadení (neznečistená). Závod na výrobu magnéziových výrobkov Projektovaná výrobná kapacita: 24 000 t.rok-1. Skutočná výrobná kapacita: 7 500 t.rok-1. - magnezitové stavivá cca 4 500 t.rok-1, - magnezitové hmoty cca 2 500 t.rok-1. Stručný popis princípu technológie - Závod na výrobu magnéziových výrobkov zabezpečuje výrobu temperovaných a netemperovaných stavív, ktoré sa používajú v oceliarenskom priemysle ako výmurovky taviacich agregátov (konvertory, odlievacie panvy, medzipanvy a pod.). Základnou surovinou pre výrobu stavív sú tavené a sintrované magnézie. Zozdelenie výrobného cyklu: Príjem a skladovanie materiálu. Prípravňa (úpravňa) Úprava (prípravňa) surovín – linka triedenia Úprava surovín (prípravňa) – linka drvenia Úprava surovín (prípravňa) – linka mletia Úprava surovín (prípravňa) – linka vratného zlomu Úprava surovín (prípravňa) – linka grafitu Úprava surovín (prípravňa) – linka váženia, dávkovania, miešania Táto časť technologického procesu je vykonávaná v miešačoch pre jednotlivé kvality hmôt. Namiešaný materiál predpísanej zrnitosti a vlhkosti je prepravovaný pásmi do lisovne. Lisovňa Lisovanie je proces, pri ktorom lisovacou silou a vytláčaním vzduchu hmota získava požadovaný tvar, hutnosť a pevnosť. Je vykonávané na lisoch podľa predpísaných tlakov, kde namiešaný materiál dostáva lisovaním požadovaný tvar a objemovú hmotnosť. Nalisované tvarovky sú nakladané na tunelové vozy. Vytvrdzovanie a temperovanie stavív (Temperovacia pec) Temperovanie prebieha pri teplotách do 200 oC. Triedenie, balenie a váženie stavív (Expedícia) Balenie všetkých výrobkov je vykonávané podľa požiadaviek zákazníka. Druh balenia je súčasťou kúpnych zmlúv. Centrálne odprašovanie Prípravňa surovín č.1 (stará) Pri manipulácii so surovinou vzniká v systéme primárna a sekundárna prašnosť. Na jej elimináciu je inštalované dvojstupňové odlučovacie zariadenie: - 1. stupeň - mechanický odlučovač typu JVA 12 400/3 2. stupeň - látkový filter typu FKA 12/300 - Prípravňa surovín č.2 (nová) Pri manipulácii so surovinou vzniká v systéme primárna a sekundárna prašnosť, na jej elimináciu je inštalovaný látkový filter typu FKA 12/300 s možnosťou paralelného prepojenie na látkový filter starej prípravne. Temperovacia pec V rámci procesu temperovania MgO-stavív dochádza v pecnom priestore k vzniku TZL a plynných ZL: SO2, NOx, CO, celkový organický uhlík. Spaliny zo spaľovania koksárenského plynu sú cez zberné potrubie, odsávací ventilátor a komín odsávané do ovzdušia. Plynová pec Pri spaľovaní koksárenského plynu v spaľovacej komore plynovej pece dochádza k vzniku TZL a plynných ZL: SO2, NOx, CO, celkový organický uhlík. Spaliny o teplote cca 400 oC a tlaku 1,47 kPa slúžia ako médium pre vyhrievanie prevádzkových zásobníkov a miešačov. V súčasnosti mimo prevádzky. Zdrojom emisií sú: Zdroj znečisťovania ovzdušia (ZZOv) - zariadenie; Výkon ZZOv; Objekt; Odsávanie z; Typ odlučovača; Číslo výduchu; Výška výduchu [m]. Prípravňa magnezitového slinku č.1; 1 - 2 t/h; Prípravňa; triedenia, drvenia, mletia, miešania, dopravy; JVA 12-400 FKA 12/300; 01; 12. Prípravňa magnezitového slinku č.2; 1 - 2 t/h; Prípravňa; triedenia, drvenia, mletia, miešania, dopravy; FKA 12/300; 02; 18. Temperovacia pec; 1,4 – 2,8 t/h; Vytvrdzovanie a temperovanie stavív; temperovacej pece; -; 03; 19. Plynová pec; 772 kW; Plynová pec; plynovej pece; -; 04; 12. Všetky odpadové vody z prevádzky sú odvádzané do kanalizačnej sústavy U. S. Steel Košice, odkiaľ putujú do ČOV Sokoľany a vyčistené do recipientu, ktorým je Sokoľanský potok. Odpadové vody vznikajú ako zrážkové vody, splaškové vody (zo šatní, umyváriek a sociálnych zariadení) a priemyselná voda z chladenia ložísk ventilátorov tepelných zariadení (neznečistená). |
| 7 | Vstupy : Výroba stavív sa zabezpečuje z dovážaných surovín, ktoré sa vhodne upreavujú, miešajú a temperujú respektíve vypaľujú. |
| 8 | Výstupy: Závod Šamotáreň Obyčajný šamot KOSAM KOLAS Tvrdý šamot KOSAM Dekoračný šamot KODEK Vysokohlinité stavivá ALKO Hlinito-uhlíkové stavivá ALKO Špeciálna keramika ALKO Obyčajný žiarobetón KOFOND Vysokohlinitý žiarobetón KOFOND KOPORO KOTOR Špeciálny žiarobetón KOFOND Obyčajné šamotové hmoty KOMAL ,KOUL Hmoty KOPLAST Upchávková hmota KOPUH Vysokohlinité šamotové hmoty KOMAL Spájací materiál KOTMEL Bázické hmoty KOTMEL S BSC Prefabrikáty – výrobky z KOFOND Výstupy: Závod na výrobu magnéziových výrobkov Stavivá na báze VZKOMAG 94 -95 Stavivá - KOMAG 96,zmesné Bázické hmoty KOLEP, KOMAH, KOTOR Stavivá - KOMAG 97, zmesné KOMAG L ...., KOMAG E ...., KOMAG C ...., KOMAG 70 MAC, KOMAG 70 MAC A Stavivá - KOMAG 98, ALKO 80 AMCD, ALKO 80 AMCS, KOMAG E .... Stavivá - KOMAG 99, KOMAG L 9224, KOMAG C 9836 |
| 9 | Opis navrhovaných opatrení v oblasti emisií, nakladania s vodami a s odpadmi : Ovzdušie: Závod Šamotáreň Výmena mechanického odlučovača - vykládka vagónov. Výmenou súčasného zastaralého systému odlučovača (zaradenie tkaninového odlučovača) bude zabezpečená možnosť eliminácie nekontrolovateľných fugitívnych emisií na vykládke a manipulácii so vstupnou surovinou. Závod na výrobu magnéziových výrobkov Odprášenie miešačov. Zabezpečenie odsávania miešačov aj v čase otvorenia príklopov za účelom pridania suroviny resp. pojiva, eliminácia nedostatočnej možnosti utesnenia miešačov v rámci technologickej linky prípravne magnezitového slinku. Dopaľovanie bridových plynov z temperovacej pece. Prchavé organické látky (VOC), ktoré vznikajú pri procese temperovania stavív budú horákom inštalovaným vo výduchu týchto plynov spaľované za vzniku CO2 a H2O. Vodné hospodárstvo: Zabezpečiť recirkuláciu chladiacich vôd za účelom zníženia odberu vody. Odpadové hospodárstvo : Používaním vysokokvalitných moderných filtračných materiálov dosiahnuť zníženie opotrebovania filtračných vložiek z čistenia plynov. Vlastné medziprodukty a nezhodnú výrobu využívať spätne vo výrobe, recyklovať ich. |
| 10 | Porovnanie s najlepšími dostupnými technológiami : Bez rozdielu. Povoľovaná prevádzka bola hodnotená podľa princípov podľa najlepších dostupných techník (BAT). Výsledok konštatuje, že prevádzka splňuje požiadavky podľa BAT. |
| 11 | Ukončenie prevádzky: V prípade ukončenia činnosti sú navrhnuté postupy prác, ktoré zabránia znečisťovaniu životného prostredia, ktoré spočívajú v odstránení zdrojov znečistenia, odstavení všetkých zdrojov energií a vody, odstránenie všetkých surovín, pomocných materiálov, nebezpečných látok, odpadov a ďalších látok, ktoré sa v prevádzke používali a nachádzali, zakonzervovanie a znefunkčnenie zariadení, oplotenie prevádzky a zamedzenie prístupu nepovolaným osobám, zabezpečenie pravidelnej kontroly ukončenej prevádzky a vypracovanie dokumentu o ukončení činnosti prevádzky a o činnostiach prevádzaných v areály ukončenej prevádzky. |
| 12 | Vplyv na životné prostredie: Refrako, s.r.o. má vypracované výrobné postupy tak, že nie je miniumálnym znečisťovateľom pôdy, vody a ovzdušia. Pre zamedzenie znečistenia životného prostredia sú vypracované technologické postupy a havarijné plány. Vybudované zariadenia zabraňujú prieniku znečisťujúcich látok do spodných a povrchových vôd.. Stanovené emisné limity sa neprekračujú. |

### M	Návrh podmienok povolenia

1.	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke.

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Závod Šamotáreň Výmena mechanického odlučovača za tkaninový odlučovač - vykládka vagónov za účelom zabezpečenia možnosti eliminácie nekontrolovateľných fugitívnych emisií na vykládke a manipulácii so vstupnou surovinou. | december 2006 |
| 2 | Závod Šamotáreň Výstavba Linky drvenia MgO a jej napojenie na jestvujúci systém odprašovania Linky drvenia vratného zlomu. | december 2006 |
| 3 | Závod Šamotáreň Prestavba Tunelovej pece II na temperovaciu pec pre výrobu magnéziových výrobkov a využitie suroviny z drvenia MgO. | december 2006 |
| 4 | Závod na výrobu magnéziových výrobkov Odprášenie miešačov. Zabezpečenie odsávania miešačov aj v čase otvorenia príklopov za účelom pridania suroviny resp. pojiva, eliminácia nedostatočnej možnosti utesnenia miešačov v rámci technologickej linky prípravne magnezitového slinku. | december 2006 |
| 5 | Zabezpečiť recirkuláciu chladiacich vôd za účelom zníženia odberu vody. | december 2006 |
| 6 | Používaním vysokokvalitných moderných filtračných materiálov dosiahnuť zníženie opotrebovania filtračných vložiek z čistenia plynov. | december 2006 |
| 7 | Vlastné medziprodukty a nezhodnú výrobu využívať spätne vo výrobe, recyklovať ich. | Ďalej vykonávať |

2.	Určenie emisných limitov

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Zdroj emisií | Miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ | Navrhovaná hodnota | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| Závod Šamotáreň |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ovzdušie | Vykládka surovín | Výduch číslo 01 | TZL | 50 mg.m-3 | December 2006 |
| 2 | Ovzdušie | Rýhlosuška RS 8 Pri O2 17 % obj. | Výduch číslo 02 | TZL | 50 mg.m-3 | December 2006 |
|  |  |  |  | CO | 100 mg.m-3 | December 2006 |
|  |  |  |  | NOX | 200 mg.m-3 | December 2006 |
|  |  |  |  | SO2 | 800 mg.m-3 | December 2006 |
| 3 | Ovzdušie | Mletie ílov | Výduch číslo 05 | TZL | 50 mg.m-3 | December 2006 |
| 4 | Ovzdušie | Dezintegrátory | Výduch číslo 06 | TZL | 50 mg.m-3 | December 2006 |
| 5 | Ovzdušie | Guľmový (poľský) mlyn GM1, trubnatý mlyn TM1 | Výduch číslo 12 | TZL | 50 mg.m-3 | December 2006 |
| 6 | Ovzdušie | Guľový (poľský) mlyn GM2, triedič | Výduch číslo 08 | TZL | 50 mg.m-3 | December 2006 |
| 7 | Ovzdušie | Gumový (poľský) mlyn GM4, trubnatý mlyn TM2 | Výduch číslo 10 | TZL | 50 mg.m-3 | December 2006 |
| 8 | Ovzdušie | Gumový (poľský) mlyn GM3, trubnatý mlyn TM3 | Výduch číslo 09 | TZL | 50 mg.m-3 | December 2006 |
| 9 | Ovzdušie | Kolesový mlyn, triedič | Výduch číslo 11 | TZL | 50 mg.m-3 | December 2006 |
| 10 | Ovzdušie | Miešače č. 1 – 7 (FF AM 18) | Výduch číslo 17 | TZL | 50 mg.m-3 | December 2006 |
| 11 | Ovzdušie | Miešač č. 10ň - mimo prevádzky | Výduch číslo 04 | TZL | 50 mg.m-3 | - |
| 12 | Ovzdušie | Linka 100, 200, PI | Výduch číslo 03 | TZL | 50 mg.m-3 | December 2006 |
| 13 | Ovzdušie | Tunelová pec č.1 | Výduch číslo 15 | TZL | 50 mg.m-3 | December 2006 |
|  |  |  |  | CO | neurčený | - |
|  |  |  |  | NOX | 500 mg.m-3 pri viac ako 5 kg.h-1 | December 2006 |
|  |  |  |  | SO2 | 500 mg.m-3 pri viac ako 5 kg.h-1 | December 2006 |
| 14 | Ovzdušie | Tunelová pec č.2 - mimo prevádzky | Výduch číslo 14 | TZL | 50 mg.m-3 | - |
|  |  |  |  | CO | neurčený | - |
|  |  |  |  | NOX | 500 mg.m-3 pri viac ako 5 kg.h-1 | - |
|  |  |  |  | SO2 | 500 mg.m-3 pri viac ako 5 kg.h-1 | - |
| 15 | Ovzdušie | Poklopová pec | Výduch číslo 16 | CO | neurčený | - |
|  |  |  |  | NOX | 500 mg.m-3 pri viac ako 5 kg.h-1 | December 2006 |
| 16 | Ovzdušie | Vratný zlom - linka drvenia | Výduch číslo 07 | TZL | 50 mg.m-3 | December 2006 |
| 17 | Ovzdušie | Plastifikačná linka, miešač č.9 | Výduch číslo 13 | TZL | 50 mg.m-3 | December 2006 |
| Závod na výrobu magnéziových výrobkov |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ovzdušie | Prípravňa magnezitového slinku č.1 | Výduch číslo 01 | TZL | 50 mg.m-3 | December 2006 |
| 2 | Ovzdušie | Prípravňa magnezitového slinku č.2 | Výduch číslo 02 | TZL | 50 mg.m-3 | December 2006 |
| 3 | Ovzdušie | Temperovacia pec | Výduch číslo 03 | TZL | 50 mg.m-3 | December 2006 |
|  |  |  |  | CO | neurčený | - |
|  |  |  |  | NOx | 500 mg.m-3 pri viac ako 5 kg.h-1 | December 2006 |
|  |  |  |  | SO2 | 500 mg.m-3 pri viac ako 5 kg.h-1 | December 2006 |
|  |  |  |  | fenol, formaldehyd | 20 mg.m-3 pri viac ako 0,1 kg.h-1 | December 2006 |
|  |  |  |  | etylénglykol | 150 mg.m-3 pri viac ako 3 kg.h-1 | December 2006 |
|  |  |  |  | amoniak | 30 mg.m-3 pri viac ako 0,3 kg.h-1 | December 2006 |
| 4 | Ovzdušie | Plynová pec Pri O2 3 % obj. | Výduch číslo 04 | TZL | 50 mg.m-3 | December 2006 |
|  |  |  |  | CO | 100 mg.m-3 | December 2006 |
|  |  |  |  | NOx | 200 mg.m-3 | December 2006 |
|  |  |  |  | SO2 | 800 mg.m-3 | December 2006 |
| 2.2. | Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Emisné limity podľa prílohy č. 3 a prílohy č. 4 k vyhláške MŽP SR č. 706/2002 Z.z. |  |  |  |  |  |

3.	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky používané pri činnostiach v technologickej prevádzke, udržiavať v dobrom technickom stave pravidelným vykonávaním kontroly stavu a údržby technologických zariadení, mechanizmov a stavebných objektov podľa sprievodnej dokumentácie ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov. Zosúladenie sa s všeobecne záväznými právnymi predpismi (stavebný zákon, zákon o odpadoch, zákon o vodách, zákon o ovzduší). | Prevádza sa |
| 2 | Všetky manipulačné plochy, kde sa nakladá s nebezpečnými látkami, zabezpečiť tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových a podzemných vôd. | Prevádza sa |
| 3 | Závod Šamotáreň Výmena mechanického odlučovača za tkaninový odlučovač - vykládka vagónov, za účelom zabezpečenia možnosti eliminácie nekontrolovateľných fugitívnych emisií na vykládke a manipulácii so vstupnou surovinou. | December 2006 |
| 4 | Závod na výrobu magnéziových výrobkov Odprášenie miešačov. Zabezpečenie odsávania miešačov aj v čase otvorenia príklopov za účelom pridania suroviny resp. pojiva, eliminácia nedostatočnej možnosti utesnenia miešačov v rámci technologickej linky prípravne magnezitového slinku. | December 2006 |
| 5 | Závod na výrobu magnéziových výrobkov Dopaľovanie bridových plynov z temperovacej pece. | Prevádza sa |
| 6 | Priebežne vykonávať opatrenia vedúce ku znižovaniu prašnosti na vnútroareálových komunikáciách a manipulačných miestach a to najmä polievaním vnútroareálových komunikácií. | Prevádza sa |
| 7 | Zabezpečovať čiastočnú recirkuláciu chladiacich vôd za účelom zníženia odberu vody. Ukončenie ínv.akcie chladiaci okruh lisov – zabezpečenie uzavretého okruhu pre chladenie oleje hydraulických lisov | Prevádza sa |

- 4.	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Používaním vysokokvalitných moderných filtračných materiálov dosiahnuť zníženie opotrebovania filtračných vložiek z čistenia plynov. | december 2006 |
| 2 | Vlastné medziprodukty a nezhodnú výrobu využívať spätne vo výrobe, recyklovať ich. | Prevádza sa |
| 3 | Pri každej zmene druhu spaľovného energetického uhlia alebo iných druhov spaľovaných látok na DZ Energetika vykonať odber a následnú analýzu popolčeka akreditovaným laboratóriom | Prevádza sa |

5.	Podmienky hospodárenia s energiami

| P. č. | Opis podmienky | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Udržiavať elektrické, elektronické a energertické zariadenia v dobrom technickom stave, vykonávať ich pravidelnú kontrolu a údržbu tak, ako je to uvedené v sprievodnej dokumentácii ich výrobcov a o vykonaných kontrolách, revíziách a ich údržbe viesť evidenciu v prevádzkovom denníku. | prevádza sa |

6.	Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dodržiavanie schválených a odsúhlasených dokumentov na predchádzanie haváriám | prevádza sa |

7.	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dodržiavanie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania. | december 2006 |

8.	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dodržiavanie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania. | december 2006 |
| 2 | Dodržiavanie technických princípov prevádzky | Prevádza sa |

9.	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

| P. č. | Opis monitorovania a evidencie údajov |
| --- | --- |
| 1 | Diskontinuálne oprávnené merania emisií v perióde podľa vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z.z. |
| 2 | Údaje pre NEIS a výpočet množstva emisií a ročného poplatku za znečisťovanie ovzdušia. |
| 3 | Údaje pre integrovaný register informačného systému (integrovaný register znečisťovania) IPKZ - Oznámenie o prevádzke a jej emisiách do ovzdušia a vôd, podľa vyhl. MŽP SR č. 391/2003 Z.z. |
| 4 | Údaje pre integrovaný register informačného systému (integrovaný register znečisťovania) IPKZ – ovzdušie – Údaje o emisiách znečisťujúcich látok z prevádzky do ovzdušia, podľa vyhl. MŽP SR č. 391/2003 Z.z. |
| 5 | Údaje pre integrovaný register informačného systému (integrovaný register znečisťovania) IPKZ – voda - Údaje o emisiách znečisťujúcich látok z prevádzky do vôd, podľa vyhl. MŽP SR č. 391/2003 Z.z. |
| 6 | Spotreba el. energie, evidencia o vykonaných kontrolách, revíziách a údržbe elektrických a elektronických zariadení. |
| 7 | Spotreba koksárenského plynu. |
| 8 | Spotreba ZPN. |
| 9 | Spotreba pitnej a úžitkovej vody. |
| 10 | Spotreba surovín. |
| 11 | Množstvo výroby. |
| 12 | Množstvo a druh vyprodukovaného odpadu (Hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním). |
| 13 | Prevádzkové časy. |

10.	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

| P. č. | Opis požiadavky alebo opatrenia |
| --- | --- |
| 1 | Požiadavky na skúšobnú prevádzku nie je nutné ustanoviť, nakoľko sa jedná o jestvujúcu prevádzku. Pre prípady zlyhania činnosti v prevádzke sú vypracované a schválené dokumenty ako: - Havarijné plány pre priestory na zhromažďovanie nebezpečných odpadov. - Detailné technologické predpisy (DTP) pre jednotlivé technologické uzly a prevádzkové súbory. - Pracovno bezpečnostné a technologické predpisy (PBTP). - Miestné prevádzkové poriadky. - Prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov, z júna 2004. - Program znižovania emisií. - Súbory technicko-prevádzkových a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia (STPPaTOO). |

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

| P. č. | Zoznam účastníkov konania |
| --- | --- |
| 1 | Refrako, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, tel.: 055/673 69 13, fax : 055/673 55 22 |
| 2 | Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Rumanova 14, 040 53 Košice, tel./fax: 055/63 333 14 |
| 3 | U.S.Steel, s.r.o. Košice, vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, tee.: 055/673 1111 fax: 055/673 1110 |
| 4 | Mesto Košice, Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, Tel.: 055/64 19 111 E-mail: magistrat@kosice.sk |
| 5 | Mestská časť Šaca, Miestný úrad, Železiarenská 9, 04015 Košice-Šaca , tel.: 055/726 08 11 (ústředna) fax:055/6842 535. |
| 6 | Obvodný úrad životného prostredia Košice, OOO, OŠVS, OŠOH, OOPaK, Adlerova 29 040 22 Košice tel.: 055/67130 86, fax: 055/67131 08 E-mail: info@ke.ouzp.sk |
| 7 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ipeľská 1, 042 20 Košice, tel.: 055/7860 101, fax: 055/7860 147, E-mail: ruvzke@ruvzke.sk |
| 8 | Krajský úrad životného prostredia ŠVS, Komenského 52, 040 01 Košice, tel 055/6001251, fax: 055/39509, E-mail: kuzp@ke.kuzp.sk |

O   	Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia / zmenu povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:                                 		         Dátum  : __10.8.2006_______________

(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho: 	Ing. Gabriel Torhány

Pozícia v organizácii:           	konateľ spoločnosti

Podpísaný:                                 		         Dátum  : __10.8.2006_______________

(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho: 	      Ing. Peter Antal

Pozícia v organizácii:           	konateľ spoločnosti

Pečiatka alebo pečať podniku:

### P	Prílohy k žiadosti:

- Údaje s označením „utajované a dôverné“

| P. č. | Názov a hodnota utajovaných údajov |
| --- | --- |
| - |  |
| P. č. | Názov a hodnota dôverných údajov |
| 1 | Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok – príloha č.11 |

2. 	Ďalšie doklady

| 2 | Ďalšie doklady : |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. | Výpis z katastra nehnuteľností k pozemkom, na ktorých je alebo má byť prevádzka, ktoré je predmetom integrovaného povoľovania |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Výpis z listu vlastníctva č.757 |  |  |  |  |  |  | 5 |
| P. č. | Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vydané pred podaním žiadosti, ktoré sa vzťahujú na prevádzku |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Zložka ŽP | Druh povolenia, súhlasu, rozhodnutia, atď., kto vydal |  | Dátum vydania | Platnosť do | Číslo jednacie príslušného spisu |  |  |
| 1 | Odpady | Súhlas-zhodnocovanie |  | 4.8.2005 | 4.8.2008 | ŠSOH 2005/02156-3 HAJ |  | 2 |
| 2 | Odpady | Súhlas na nakladanie |  | 4.11.2003 | 1.11.2006 | ŽP-ŠSOH2003/00822-3-Ruz |  | 20 |
| 3 | Odpady | Rozšírenie súhlasu |  | 12.10.2004 | 1.11.2006 | ŠSOH 2004/01231-2-Ruz |  | 21 |
| 4 | Odpady | Rozšírenie súhlasu |  | 1.6.2005 | 1.11.2006 | ŠSOH 2005/01231-2-Ruz |  | 22 |
| 5 | Odpady | Rozšírenie súhlasu |  | 25.10.2005 | 1.11.2006 | ŠSOH 2005/02156-3 HAJ |  | 23 |
| P. č. | Záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvu na životné prostredie, ak sa na prevádzku vyžaduje |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| P. č. | Návrh programu alebo program odpadového hospodárstva |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1 | POH Refrako, s.r.o. august 2003 |  |  |  |  |  |  | 17 |
| P. č. | Bezpečnostná správa, ak sa na prevádzku vyžaduje a ak súčasťou integrovaného konania je stavebné konanie |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| P. č. | Výpis zásad a regulatívov z územného plánu zóny, ak je zariadenie v zóne, na ktorú bol spracovaný územný plán zóny |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| P. č. | Územné rozhodnutie, ak má ísť o novú prevádzku alebo rozšírenie jestvujúcej prevádzky |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| P. č. | Dokumentácia a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné konanie, ak súčasťou integrovaného povoľovania je stavebné konanie, okrem rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení, posudkov a stanovísk orgánov, ktoré sú dotknutými orgánmi v integrovanom povoľovaní |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| P. č. | Ďalšie doklady požadované podľa zložkových právnych predpisov v ŽP: |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Oblasť ŽP |  | Druh dokumentu |  |  |  | Dátum |  |
|  | Ochrana ovzdušia |  | Povolenie na vypúšťanie CO2 |  |  |  | 4.4.2006 | 27 |
| P. č. | Prílohy vyplývajúce z odkazov uvedených v žiadosti |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1 | Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie- Košice I; Vložka č. 13551/V |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 | Stavebné povolenie č.ÚRaŠSS 11a/96-Va zo dňa 29.1.1996 |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 3 | Stavebné povolenie č.ŽP 1745/97/Fá 20.1.1998 |  |  |  |  |  |  | 3a |
| 4 | Stavebné povolenie č.ÚPSPVaR 325-3/2003/Sp 10.10.2003 |  |  |  |  |  |  | 3b |
| 5 | Stavebné povolenie č.ÚPSPVaR 737-3/2004/Sp 27.10.2004 |  |  |  |  |  |  | 3c |
| 6 | Stavebné povolenie č.ÚPSPVaR 699-3/2004/Sp 21.10.2004 |  |  |  |  |  |  | 3d |
| 7 | Súhlas s predĺžením termínu dokončenia č.ÚPSPVaR 1685-2/2005/Sp 19.12.2005 |  |  |  |  |  |  | 3e |
| 8 | Kolaudačné rozhodnutie č.ŽP 104a/97-Vr zo dňa 26.2.1997 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 9 | Kolaudačné rozhodnutie č.ŽP 979/99/Fá 19.7.1999 |  |  |  |  |  |  | 4a |
| 10 | Kolaudačné rozhodnutie č.ÚPSPVaR 609-3/2004/Sp 10.2.2004 |  |  |  |  |  |  | 4b |
| 11 | Rozhodnutie č.ÚPSPVaR 883-3/2006/Sp zo dňa 28.7.2006 - Povolenie na dočasné užívanie |  |  |  |  |  |  | 4c |
| 12 | Kópia katastrálnej mapy – Šamotáreň VEĽKÁ IDA 7-6/32, 7-6/34, 7-7/12 |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 13 | Kópia katastrálnej mapy - Závod na výrobu magnéziových výrobkov 7-6/12, 7-6/14, 7-7/32 |  |  |  |  |  |  | 7 |
| 14 | Rajonizácia VSŽ |  |  |  |  |  |  | 8 |
| 15 | Základná bloková schéma závodu - ŠAM |  |  |  |  |  |  | 9.1 |
| 16 | Blokové schémy jednotlivých technologických uzlov – opis tokov - ŠAM |  |  |  |  |  |  | 9.2 |
| 17 | Kapacity zásobníkov - ŠAM |  |  |  |  |  |  | 9.4 |
| 18 | Základná bloková schéma závodu - DD |  |  |  |  |  |  | 10.1 |
| 19 | Blokové schémy jednotlivých technologických uzlov – opis tokov - DD |  |  |  |  |  |  | 10.2 |
| 20 | Zoznam škodlivých látok def. v zmysle zákona č.364/2004 Z.z. (vodný zákon) na spol.Refrako |  |  |  |  |  |  | 11a |
| 21 | Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú |  |  |  |  |  |  | 12 |
| 22 | Medziprodukty |  |  |  |  |  |  | 13 |
| 23 | Havarijný plán pre priestory na zhromažďovanie nebezpečných odpadov - ŠAM |  |  |  |  |  |  | 14 |
| 24 | Havarijný plán pre priestory na zhromažďovanie nebezpečných odpadov - DD |  |  |  |  |  |  | 15 |
| 25 | Prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnotenie odpadov - závod ŠAM č. PP ZZO-ŠA-01/05 |  |  |  |  |  |  | 16 |
| 26 | Odborný posudok č. 2/2005, vypracovaný v zmysle Vyhl. MŽP SR č. 126/2004 Z.z., |  |  |  |  |  |  | 16a |
| 27 | Program znižovania emisií zo zdrojov znečisťovania ovzdušia |  |  |  |  |  |  | 18 |
| 28 | Kanalizačný poriadok USSKE |  |  |  |  |  |  | 19 |
| 29 | Schéma pitnej a priem.vody- Refrako s.r.o.- ŠAM – napojenie na hlavný rad USSKe |  |  |  |  |  |  | 24 |
| 30 | Schéma pitnej a priem.vody- Refrako s.r.o.- DD – napojenie na hlavný rad USSKe |  |  |  |  |  |  | 24a |
| 31 | Schéma kanalizácie Refrako s.r.o.- ŠAM – napojenie na hlavný rad USSKe |  |  |  |  |  |  | 28 |
| 32 | Schéma kanalizácie Refrako s.r.o. - DD – napojenie na hlavný rad USSKe |  |  |  |  |  |  | 28a |
| 33 | Schéma hlavných radov kanalizácie USS KE |  |  |  |  |  |  | 28b |
| 34 | Rozhodnutie RUVZ č.2006/02740-02-249/PPI – práce spojené so zvýšeným ohrozením zdravia |  |  |  |  |  |  | 30 |
| P. č. | Imisno-prenosové posúdenie, rozptylová štúdia o kvalite ovzdušia |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| P. č. | Aktuálne protokoly z výsledkov meraní (emisie do ovzdušia, vôd, pôdy, kvalita vôd v dotknutom toku, hluková štúdia, a iné) |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1 | Správa o diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií EKO-TERM SERVIS s.r.o. – 14.1.2004 |  |  |  |  |  |  | 25 |
| 2 | Správa o diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií EKO-TERM SERVIS s.r.o. – 13.1.2004 |  |  |  |  |  |  | 26 |
| 3 | Správa o periodickom oprávnenom meraní emisií ETS EnviroTeamSlovakia s.r.o. – 6.7.2006 |  |  |  |  |  |  | 29 |
| P. č. | Materiálová bilancia prevádzky |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1 | Materiálová bilancia - ŠA |  |  |  |  |  |  | 9.3 |
| 2 | Materiálová bilancia - DD |  |  |  |  |  |  | 10.3 |
| P. č. | Doklad o zaplatení správneho poplatku |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1 | Výpis z účtu |  |  |  |  |  |  | 31 |

3. 	Zoznam použitých skratiek a značiek

| P. č. | Použitá skratka a značka |
| --- | --- |
| 1 | ŠAM – závod Šamotáreň |
| 2 | DD – závod na výrobu magnéziových výrobkov |
| 3 | KoP – koksárenský plyn |
| 4 | ZP-zemný plyn |
| 5 | ZZO – zdroj znečisťovania ovzdušia |
| 6 | VVZ-vysokozdvižný vozík |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |