Slovenské magnezitové závody a.s. Jelšava, divízia Bočiar, 044 56  Sokoľany

# Žiadosť

o vydanie povolenia v integrovanom povoľovaní

jestvujúcej prevádzky

VÝROBA MAGNEZITU

A VÝROBA BÁZICKÝCH ŽIARUVZDORNÝCH MATERIÁLOV V SLOVENSKýCH MAGNEZITOVýCH ZáVODOCH

a.s. JELšAVA – DIVíZIA bočiar

( §29, odst. 1 zákona o IPKZ )

november 2004

Obsah:

## A	Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

- Základné informácie

- Informácie o povoľovanej prevádzke

- Ďalšie informácie o prevádzke

- Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

- Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

- Utajované a dôverné informácie

## B	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

- Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

- Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

- Opis prevádzky

- Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

- Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

## C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa            v prevádzke používajú alebo vyrábajú

- Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

  - Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

  - Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

  - Voda používaná na pitné a sociálne účely

- Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

  - Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

  - Medziprodukty

- Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

  - Vstupy energie a palív

  - Vlastná výroba energií z palív

  - Opis všetkých spotrebičov energií

  - Využitie energií

  - Merná spotreba energie

## D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu   s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie       a na zdravie ľudí

- Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

  - Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia, vrátanezapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

  - Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisií

- Znečisťovanie povrchových vôd

  - Recipienty odpadových vôd

  - Produkované odpadové vody

    - Zoznam zdrojov odpadových vôd

    - Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

  - Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

    - Zoznam preberaných odpadových vôd

    - Zoznam ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových vôd

  - Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

  - Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

  - Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaný do verejnej kanalizácie

    - Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných    do verejnej kanalizácie

    - Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

    - Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

- Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

  - Znečisťovanie podzemných vôd

    - Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

    - Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

    - Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd  do podzemných vôd (pôdy)

    - Vplyv vypúšťania na pôdu a pôdou viazaný ekosystém

    - Zoznam materiálovaplikovaných do pôdy

    - Zoznam ukazovateľov znečisťovania pôdy

  - Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

    - Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu a pôdou viazaný ekosystém

  - Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami                    a pri prevádzke skládky

- Nakladanie s odpadmi

  - Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

  - Odpady a ich množstvá preberané od iných užívaateľov

- Zdroje hluku

- Vibrácie

## E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

- Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

1.1	Mapa lokality a širšie vzťahy

- Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

- Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

## F	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

- Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

- Navrhované technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

## G	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení                        na  predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

- Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

- Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

## H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení                        a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

- Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

- Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky      a emisií do životného prostredia

## I	Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

- Porovnanie parametrov a technologického a technického riešenia prevádzky                s najlepšou dostupnou technikou

- Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

  - Znečisťovanie ovzdušia

  - Zečisťovanie vody a pôdy

## J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä

## na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

- Opatrenia na zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov              a ďalších látok

- Opatrenia na hospodárne využitie energie

- Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

- Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

- Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

- Vecný a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

- Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

## K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

M	Návrh podmienok povolenia

- Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

- Určenie emisných limitov

- Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

- Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

- Podmienky hospodárenia s energiami

- Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich následkov

- Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

- Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v miesta prevádzky

- Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať      a poskytovať do informačného systému

- Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti                v prevádzke

N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

O	Prehlásenie

P	Prílohy k žiadosti

- Údaje s označením “utajované a dôverné”

- Ďalšie doklady

- Zoznam použitých skratiek a značiek

- Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1.	Základné informácie

| 1.1 | Názov prevádzkovateľa | Slovenské magnezitové závody a.s. Jelšava |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Právna forma | Akciová spoločnosť |  |  |  |
| 1.3 | Druh žiadosti | Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ |  |  | x |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 3 zákona o IPKZ |  |  | - |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 4 zákona o IPKZ |  |  | - |
|  |  | Nová prevádzka pre ktorú sa začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona o IPKZ |  |  | - |
| 1.4 | Adresa sídla prevádzkovateľa | 049 16 Jelšava |  |  |  |
| 1.5 | Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) | 049 16 Jelšava |  |  |  |
| 1.6 | www adresa | www.smzjelsava.sk |  |  |  |
| 1.7 | Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti | Ing. Ondrej Šeševička, generálny riaditeľ |  |  |  |
| 1.8 | IČO | 31 685 340 |  |  |  |
| 1.9 | Kód OKEČ (NACE), NOSE-P | 26.26 ; 104.11 |  |  |  |
| 1.10 | Výpis z obchodného registra alebo inej evidencie | Okresný súd Banská Bystrica, oddiel : Sa, vlož.č. 406/S | Príloha č. | 1 |  |
| 1.11 | Splnomocnená kontaktná osoba | Ing. Eva Bocková, ved.odboru ekológie |  |  |  |
| 1.12 | Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti | Ing. Miroslav Jakša t.č.: 055 7265 904, fax: 055 6930 295, mobil 0905 577 089, e-mail: bociar@smzjelsava-ke.sk |  |  |  |

2.	 Informácie o povoľovanej prevádzke

| 2.1 | Názov prevádzky | SMZ a.s.Jelšava, divízia Bočiar |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Adresa prevádzky | 044 56 Sokoľany |
| 2.3 | Umiestnenie prevádzky | Kraj: Košický; Okres Košice II, Katastrálne územie: Košice Železiarne , priemyselná zóna |
| 2.4 | Počet zamestnancov | 94 (87 exponovaných, 7 neexponovaných) |
| 2.5 | Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky | Začiatok: 1997 Ukončenie: termín neurčený |
| 2.6 | Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ | 3.1. |
| 2.7 | Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ) | Výroba magnezitu >ako 50 ton/24 hod. |
| 2.8 | Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra | 168 ton/24 hod, 50 000 ton/rok |
| 2.9 | Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) | 110 ton/24 hod, 35 000 ton/rok 8 000 hod/rok |
| 2.10 | Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001 | nevykonávame |
| 2.11 | Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z. | 3.Výroba nekovových minerálnych produktov 3.4.1.Výroba magnezitu a výroba bázických žiaruvzdorných materiálov |
| 2.12 | Trieda skládky odpadov | skládku neprevádzkujeme |

3.	 Ďalšie informácie o prevádzke

| 3.1 | Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie | Nie |  |  | x | Áno | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Práve prebieha |  |  | - | Príloha č. | - |
| 3.2 | Cezhraničné vplyvy | Nie | x | Áno | - | Odkaz na opis ďalej v žiadosti | - |

4.	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

| 4.1 | Územné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | ObNV KE V, okres KE-mesto odbor výstavby, KHO, SaO KE V, č. 394/141/83 zo dňa 6.4.1983 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Stavebné povolenie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | ONV KE V,odbor výstavby,KH, SaO č. Výst.1606/361/84 zo dňa 26.7.1984 |
| 4.3 | Kolaudačné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | OÚ KE II, odbor ŽP č. ŽP 2345/98/Fá zo dňa 18.12.1998 |
| 4.4 | Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti | Viď príloha č.2 |  |
| 4.5 | Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom | Viď príloha č.3 |  |
| 4.6 | Členenie stavby na stavebné objekty | Viď príloha č.4 |  |
| 4.7 | Členenie stavby na prevádzkové súbory | Viď príloha č.5 |  |

5.	 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

| 5.1 | Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia | - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Číslo platného integrovaného povolenia | - |  |  |  |
| 5.3 | Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia | Nie | - | Áno | - |
|  |  | Práve prebieha | - | Príloha č. | - |
| 5.4 | Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia | - |  |  |  |

6.	Utajované a dôverné údaje

| P. č. | Označenie príslušného bodu žiadosti | Utajovaný/dôverný údaj | Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný/dôverný |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | Nemáme | - |

### B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1.	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

| P. č. | Opis prevádzky |
| --- | --- |
| 1 | Hlavnou náplňou činnosti divízie Bočiar ako súčasti Slovenských magnezitových závodov akciovej spoločnosti v Jelšave je spracovanie magnezitových úletov na magnezitové slinky. Výsledný produkt, ktorého hlavnou vlastnosťou je odolnosť voči vysokým teplotám, slúži ako základný komponent pri výrobe zásaditých žiaruvzdorných tvarových stavív i žiaruvzdorných hmôt používaných v tepelných agregátoch pri spracovaní železa a ocele. Systém spracovania magnezitových úletov ako vstupnej suroviny sa skladá z nasledovných technologických uzlov: - sklad suroviny, - kalcinácia, - mlynica, - briketácia, - šachtová pec, - úpravňa a expedícia. Sklad suroviny, ktorého úlohou je uskladnenie úletov a vytvorenie dostatočnej kapacity pre nepretržité dávkovanie do systému kalcinácie, sa skladá zo štyroch železobetónových síl s kapacitou po 550 m3. Tvorí ho tiež sústava šnekových dopravníkov, pomocou ktorých sa surovina dopravuje zo síl do systému kalcinácie. Kalcinácia sa skladá zo zásobníka suroviny, dvojice vážiacich podávačov, dvojice pneuelevátorov, tepelného výmenníka, kalcinátora, horúceho cyklóna, rotačnej pece s planétovými chladičmi a dvojice komorových podávačov. Podtlak v systéme kalcinácie zabezpečuje pecný ventilátor s meniteľnými otáčkami. Dopravné cesty suroviny sú odsávané a vzdušnina prečisťovaná vo filtri FKC |
| 2 | Vzdušnina zo systému kalcinácie je prečisťovaná v elelktrostatickom filtri a zachytený úlet je vracaný cez zásobník späť do systému kalcinácie. Na kalcinácii prebieha tepelné spracovanie vstupnej suroviny pri teplote cca 900C, keď prebieha tzv. termický rozklad magnezitovej suroviny podľa rovnice: MgCO3 = MgO + CO2 Tepelne spracovaný materiál je z výsypky za rotačnou pecou dopravený pomocou komorových podávačov do jedného z dvoch zásobníkov mlynice. Technologický uzol Mlynica pozostáva z dvoch rovnocenných mlecích okruhov tvorených zásobníkmi kalcinátu s filtračnou jednotkou FTI, mlecím zariadením – mlynmi typu NEA, cyklónom, šnekovými dopravníkmi a tkaninovým filtrom typu FKC. Úlohou mlynice je zrnitostná úprava kalcinátu, t.j. mletie na zrnitosť pod 40 mikrónov. Zomletý materiál je uskladňovaný v jednom z dvoch na to určených zásobníkoch, ktoré tvoria súčasť okruhu briketácie. Briketácia pozostáva z dvoch zásobníkov zomletého kalcinátu, jedného zásobníka na tzv. vratný materiál, šnekového dopravníka, miešacieho šneku, redlera, trojice lisov typu KÖPPERN, pásového dopravníka a kapsového elevátora. Úlohou briketácie je výroba vsádzky pre výpal v šachtovej peci – produkcia brikiet. Brikety sú vytvárané na briketačných lisoch do ktorých je pomocou šnekového podávača, miešacieho šneku a redlera podávaný v určitom pomere zomletý a vratný materiál. Po prechode lisovacím zariadenám je materiál pomocou pásového dopravníka a kapsového elevátora umiestnený v zásobníku nad šachtovou pecou. Pred vstupom do pece je materiál zo zásobníka nad pecou podrobený triedeniu prechodom cez vibračný podávač a vibračný triedič. Do šachtovej pece ako vsádzka je podávaný materiál vo forme brikiet so zrnitosťou nad 15 mm. Podsitný podiel je pomocou pásového dopravníka podávaný do zásobníka na vratný materiál, ktorý je súčasťou briketácie. Technologický uzol Šachtovej pece je tvorený vyššie spomenutým zásobníkom vstupnej suroviny, samotným pecným agregátom s chladičom, vynášacím zariadením a odsunovými linkami. K šachtovej peci patrí aj zásobník na slinok, odsávacie zariadenie s tkaninovým filtrom LURGI. Pec je vyhrievaná zemným plynom. Jeho zmes so vzduchom (v takom pomere aby nebola výbušná) je privádzaná do pracovného priestoru pece cez 12 horákov rozmiestnených po obvode pece. Až po zmiešaní zmesi so sekundárnym vzduchom dochádza k spaľovaniu, keď sa zmes zapaľuje na žeravej vsádzke. |

| 2 | Primárny vzduch je vyrábaný v jednom z dvojice kompresorov typu VM. Jeho dokonalé zmiešanie so zemným plynom zabezpečuje zmiešavacie zariadenie a zvolený pomer plynu a primárneho vzduchu zabezpečuje regulačné zariadenie Protronic. Sekundárny vzduch je vytváraný pomocou jedného z trojice dúchadiel typu ROOTS a je po prechode chladičom vzduchu privádzaný v rôznych úrovniach do chladiča pod šachtovou pecou, kde ochladzuje vypálený slinok, prechádza cez vrstvu vsádzky, ktorú taktiež ochladzuje, pričom sa sám ohrieva a v slinovacom pásme sa zúčastňuje spaľovania. Spaliny sú z pece odsávané pomocou jedného z dvoch exhaustorov a po prečistení v tkaninovom filtri odvádzané do ovzdušia. Zachytený úlet sa vracia do procesu lisovania. Cieľom procesu výpalu v šachtovej peci je produkcia tzv. tvrdo páleného magnezitového slinku, ktorý vzniká zmenou kryštalickej mriežky surových brikiet z kalcinovaného úletu pri teplotách 1500 – 1600C za vzniku periklasu - MgO, ktorý je nositeľom žiaruvzdorných vlastností a ktorého obsah v produkovaných slinkoch dosahuje 87 – 89%. Zvyšok tvoria prísady vo forme Fe2O3 (cca 7%), CaO (cca 2,5%), SiO2 (cca 0,4%) a Al2O3(cca 0,2%). Produkované slinky sú pomocou odsunových liniek dopravené do objektu úpravne. Úpravňa je tvorená dvojicou rovnocenných úpravárenských liniek, ktoré slúžia na zrnitostnú úpravu produkovaných slinkov. Jedna linka pozostáva z dvojice drvičov, elevátora, dvojice vibračných triedičov, sústavy pásových a šnekových dopravníkov a ôsmich zásobníkov. Dva zásobníky z každej linky slúžia na uskladnenie neupravených slinkov, zvyšné sú určené na rôzne zrnitostné frakcie podľa požiadaviek odberateľov. Expedícia je súčasťou úpravne a je tvorená sústavou pásových podávačov a turniketov s meniteľnými otáčkami pod jednotlivými zásobníkmi a sústavou pásových a šnekových dopravníkov slúžiacich na dopravu materiálu do vagónov. Súčasťou expedičnej linky je aj zariadenie na plnenie veľkokapacitných vakov, tzv. big – bagov. Na výstupnú ako aj vstupnú kontrolu spracovávaných materiálov slúžia koľajová a cestná váha, ktoré sú pravidelne certifikované. Všetky presypy a zariadenia úpravne a expedície sú odsávané. Každá linka je vybavená tkaninovým filtrom typu FKC. Zachytené úlety sú zhromažďované v osobitnom na tento účel vyčlenenom zásobníku. |
| --- | --- |

- 2.	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

| P. č. | Názov listu | Referenčné číslo mapového listu z katastrálnych máp | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mapový list č.1 – Lokalizácia prevádzky | - | 6 |
| 2 | Mapový list č.2 – Umiestnenie prevádzky | V.Ida 6-7/1, 6-7/2 | 6 |
| 3 | Mapový list č.3 – Umiestnenie prevádzky | V.Ida 6-7/1, 6-7/2 | 6 |

- 3.	Opis prevádzky

| 3.1 | Názov technologického uzla | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |
| 1 | Sklad suroviny | 4 x 600 ton | Veľkokapacitné železobetónové zásobníky vybavené filtračnými jednotkami FTI 4/26 | 19/1 |

| 2 | Kalcinácia | 7 ton/hod. | Kalcinačná linka – projekt a dodávka PS Přerov. Skladá sa z dvojice elevátorov, dvojice šnekových dopravníkov, zásobníka suroviny, dvoch pásových vážiacich podávačov SCHENCK, dvoch pneuelevátorov, tepelného výmenníka s dvojicou zahusťovacích cyklónov a multicyklónov. Ďalej kalcinácia pozostáva z kalcinátora, horúceho cyklóna, rotačnej pece s planétovými chladičmi, spojovacích kanálov, dvojice komorových podávačov, pecného ventilátora, elektrostatického filtra so zariadením na dopravu zachytených úletov späť do kalcinačnej linky, ktoré pozostáva z dvojice šnekových dopravníkov elevátora a zásobníka zachyteného úletu. Kalcinačná linka je vybavená dvojicou analyzátorov Hatmann&Braun slúžiacich na analýzu spalín a tým aj na kontrolu spaľovania. Všetky tepelné agregáty (tepelný výmenník, kalcinátor, horúci cyklón, spojovacie kanály a rotačná pec) pozostávajú z oceľového plášťa a žiaruvzdornej šamototvej výmurovky. Zariadenie filtra FKC 4/120 na odprášenie dopravných ciest kalcinácie slúži na čistenie odsávanej vzdušniny zo šnekov, presypov a elevátorov, ktoré slúžia na dopravu vstupnej suroviny do kalcinácie a tiež na čistenie vzdušniny odsávanej zo šnekov a elevátora na dopravu zachytených odpraškov z elektrofiltra do zásobníka Z6, v ktorom sú uskladňované a vracajú sa späť do systému. Spaliny zo spaľovacieho procesu sú čistené v elektrostatickom filtri EO EKG 1-14-7 Kalcinačný systém je vykurovaný dvojicou horákových systémov typu UNITHERM. Jeden je zaústený zvislo v hornej časti kalcinátora, druhý je umiestnený vodorovne v žiarovej hlave rotačnej pece. Ako palivo je využívaný zemný plyn. Zariadenie kalcinácie bolo uvedené do prevádzky v roku 1997 | 19/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Mlynica | 2 x 7 ton/hod | Hlavnou časťou prevádzkového súboru mlynice sú dva mlecie okruhy s mlecím zariadením nemeckej produkcie od firmy Neumann&Esser (NEA). Melivo – magnezitový kalcinát je do mlyna podávaný rúrovým šnekovým podávačom s meniteľnými otáčkami zo zásobníka kalcinátu Z 8 (resp. Z 9) s kapacitou 45 ton. Mletý materiál je z priestoru mlyna odnášaný vzdušným prúdom cez tzv. veterný triedič, zachytávaný v cyklóne a po prechode turniketovým podávačom a šnekovým dopravníkom uskladnený pred ďalším spracovaním v jednom z dvojice zásobníkov s označením Z 10 resp. Z 11. Zariadenie mlynice je v prevádzke od roku 1997. | 19/3 |

| 4 | Briketácia | 10 ton/hod | Zariadenie briketácie pozostáva z troch rovnocenných lisovacích zariadení typu KÖPPERN. Vstupná surovina – mletý kalcinát – je uskladnená v zásobníkoch Z 10 a Z 11 s kapacitou 80 m3. Súčasťou vsádzky do lisov, v ktorých sa za pomoci oproti sebe sa otáčajúcich bandáží pôsobením vysokého tlaku vytvárajú výlisky – tzv. brikety slivkovitého tvaru s objemom cca 5 cm3 je aj zásobník Z 13, v ktorom je uskladnený tzv. vratný materiál. Ten je spolu so zomletým kalcinátom podávaný do miešacieho šneku cez turniketové podávače s meniteľnými otáčkami pomocou šnekového dopravníka (Z 10, Z11) resp.vibračného podávača (Z13) a rozdeľovaný do práve prevádzkujúceho lisu pomocou reťazového hrablicového dopravníka, tzv. redlera. Po prechode lismi je zlisovaný materiál pomocou pásového dopravníka a kapsového elevátora uskladnený v zásobníku Z 12 s kapacitou 80 m3. Pred vsadením do šachtovej pece je materiál zo zásobníka podávaný cez vibračný podávač do vibračného triediča, kde sa triedi. Zrnitosť +15 mm smeruje ako vsádzka do šachtovej pece, podsitný podiel smeruje pomocou pásového dopravníka do zásobníka Z 13, pred ktorým je ešte predrvený v kladivkovom mlyne. Zariadenie lisovne bolo uvedené do činnosti v roku 1998. | 19/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Šachtová pec | 50 000 ton/rok | Šachtovú pec tvorí oceľový plášť hrúbky 20 mm s vonkajším priemerom 2 985 mm a s výškou cca 25 m. V polovici je teleso pece rozdelené kruhovým stolom na dve časti. Vrchá časť, v ktorej prebieha výpal je vybavená dvojvrstvovou žiaruvzdornou výmurovkou. Trvalá výmurovka je tvorená výduskou na báze magnezitov, pracovná výmurovka je tvorená tvarovkami rôznych kvalít, v závislosti od polohy v peci. Hrúbka trvalej výmurovky je 413 mm, pracovná má hrúbku 340 mm. Priemer pracovného priestoru pece 1 430 mm. Vsádzku do pece tvoría surové brikety z lisovne, ktoré prechodom cez pec prechádzajú týmito pásmami: - predohrievacím, kde dochádza k postupnému ohrevu a odstráneniu voľnej a viazanej vlhkosti - dekarbonizačným, kde dochádza k rozkladu zvyškových uhličitanov podľa rovnice MgCO3 = MgO + CO2 - slinovacím, kde dochádza k rekryštalizácii MgO na zrná periklasu pri teplotách 1 500 – 1 600C. - chladiacim, v ktorom sa magnezitový slinok ochladzuje Pohyb vsádzky v peci zabezpečuje vynášacie zariadenie v tvare lišty, ktoré sa pomocou hydraulického zariadenia cyklicky pohybuje nad vynášacím stolom, čím zo stola zhŕňa vrstvu materiálu. Spodnú časť pece tvorí chladič, v ktorom sa za pomoci sekundárneho vzduchu dochladzuje vypálený slinok. Chladič je tvorený plášťom pece, v spodnej časti vo výške cca 6 m sa zužuje do lievika a je ukončený tzv. vynášacou rúrou s priemerom 30 cm. |  |

| 5 | Šachtová pec | 50 000 ton/rok | Tá ústi na vibračný podávač, ktorý podáva materiál s teplotou cca 100C na pásový dopravník a cez jeden z dvojice elevátorov na trojcestnú klapku, ktorá zabezpečuje presun slinku: 1. späť do pece (napr. pri krátkodobom výpadku výroby brikiet) 2. do zásobníka Z 14, ktorý je súčasťou okruhu šachtovej pece s kapacitou 25 m3 a uskladňuje sa v ňom slinok pre účely zapaľovania pece 3. na úpravňu (na ďalšie spracovanie) Šachtová pec je vykurovaná zemným plynom, ktorý je do pracovného priestoru pece dopravovaný v zmesi s primárnym vzduchom, a to v pomere, ktorý zebezpečuje nehorľavosť, resp. nevýbušnosť tejto zmesi. Zmes sa zapaľuje až v pracovnom priestore pece, kde sa dostáva do styku so žeravou vsádzkou a tiež predohriatym sekundárnym – spodným vzduchom. Spaliny sú z vrchnej časti pece odsávané exhaustorom a po prechode prašnou komorou a výmenníkom tepla, kde sa zbavuje najhrubších nečistôt postupuje do tkaninového filtra firmy LURGI a po prečistení odvádzané cez výduch do ovzdušia. Šachtová pec je v prevádzke od roku 1997. | 19/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Úpravňa a expedícia | 2x10 ton/hod 50 ton/hod | Úpravňa je tvorená dvojicou rovnocenných úpravárenských liniek, ktoré slúžia na zrnitostnú úpravu produkovaných slinkov. Linka „A“ je vybavená drvičom DKT 900/55A a kalibrátorom HUMBOLDT 700/80, elevátorom KEP 220x28 500, dvojicou vibračných triedičov EDT 800x2000/2, sústavou pásových a šnekových dopravníkov a ôsmimi zásobníkmi. Zásobník č. 10 s obsahom 165 m3 č. 11 80 m3 č. 12 165 m3 č. 13 80 m3 č. 18 110 m3 č. 20 110 m3 č. 22 110 m3 č. 23 55 m3 Linka „B“ je vybavená drvičom DKT 900/55A a drvičom BARMAC 5000, elevátorom KEP 220x28 500, dvojicou vibračných triedičov EDT 800x2000/2, sústavou pásových a šnekových dopravníkov a ôsmich zásobníkov. Zásobník č. 14 s obsahom 80 m3 č. 15 80 m3 č. 16 165 m3 č. 17 165 m3 č. 19 110 m3 č. 21 110 m3 č. 24 55 m3 č. 25 110 m3 Dva zásobníky (10,11 resp. 14,17) z každej linky slúžia na uskladnenie neupravených slinkov, zvyšné sú určené na rôzne zrnitostné frakcie podľa požiadaviek odberateľov. Expedícia je súčasťou úpravne a je tvorená sústavou pásových podávačov PP 400 a turniketov TPPR 315 s meniteľnými otáčkami pod jednotlivými zásobníkmi a sústavou pásových a šnekových dopravníkov slúžiacich na dopravu materiálu do vagónov. Súčasťou expedičnej linky je aj zariadenie na plnenie veľkokapacitných vakov, tzv. big – bagov. Na výstupnú ako aj vstupnú kontrolu spracovávaných materiálov slúžia koľajová a cestná váha, ktoré sú pravidelne certifikované. Všetky presypy a zariadenia úpravne a expedície sú odsávané. Každá linka je vybavená tkaninovým filtrom typu FKC. Zachytené úlety sú zhromažďované v osobitnom na tento účel vyčlenenom zásobníku č.26. Úpravňa a expedícia je v prevádzke od roku 1997 | 19/4 |

| 3.2 | Názov skladu, medziskladu, skladovacích a prevádzkových nádrží, potrubných rozvodov a manipulačných plôch surovín, výrobkov, pomocných látok a odpadov | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |
| 1 | Sklad suroviny (Z1, Z2, Z3, Z4) | 4 x 600 ton | 4 železobetónové silá každé vybavené tkaninovýmm filtrom FTI 4/26 slúžia na uskladnenie vstupnej suroviny – úletov. Silá sú v spodnej časti vybavené turniketovými podávačmi, ktoré tvoria uzáver a zároveň zabezpečujú dávkovanie do kalcinácie. Únik materiálu nehrozí. | 19/1 |
| 2 | Prevádzkový medzisklad suroviny (Z5) | 12 ton | Kovový zásobník slúžiaci ako medzisklad suroviny pred vstupom do procesu kalcinácie, zabezpečujúci plynulé dávkovanie suroviny do systému kalcinácie pomocou turniketových podávačov, ktoré tvoria aj uzáver zásobníka. | 19/2 |
| 3 | Sklad odpraškov kalcinácie (Z6) | 6 ton | Kovový zásobník, v ktorom sa uskladňujú úlety zachytené v elektroodlučovači a zároveň sú plynule dávkované späť do systému cez turniketový podávač, ktorý zároveň tvorí aj uzáver zásobníka. | 19/2 |
| 4 | Sklad kalcinátu (Z8, Z9) | 2 x 45 ton | 2 kovové zásobníky slúžiace ako medzisklad kalcinátu a zároveň ako zásobníky mlynice pred vstupom do mlecieho okruhu. V spodnej časti sú vybavené šúbrom a šnekovými podávačmi s meniteľnými otáčkami, ktoré tvoria uzáver zásobníka. | 19/3 |
| 5 | Sklad mletého kalcinátu (Z10, Z11) | 2 x 60 ton | 2 kovové zásobníky slúžiace ako medzisklad mletého kalcinátu a zároveň ako sklad čerstvého materiálu do lisovne. V spodnej časti sú vybavené šúbrami a turniketovými podávačmi. | 19/3 |
| 6 | Sklad vratného materiálu (Z13) | 60 ton | Kovový zásobník slúžiaci ako sklad vratného materiálu z procesu lisovania a zároveň ako vstupný materiál pre lisovňu. V spodnej časti je vybavený šúbrom a vibračným podávačom. | 19/3 |
| 7 | Sklad slinku (Z14) | 40 ton | Kovový zásobník slúžiaci ako zásoba pre prípad výpadku produkcie brikiet na plnenie šachtovej pece. V spodnej časti je vybavený šúbrom a vibračným podávačom. | 19/3 |

| 8 | Úpravňa | cca 1 700 ton | Sklad, ktorého jadro tvorí 17 ks zásobníkov oceľovej konštrukcie s rôznou kapacitou slúžiaci na uskladnenie a hotových výrobkov, t.j. magnezitových slinkov rôznej granulometrie. Zásobníky sú v spodnej časti vybavené šúbrami a v závislosti od zrnitosti materiálu buď turniketom s meniteľnými otáčkami alebo pásovým podávačom s meniteľnou rýchlosťou. | 19/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Sklad odpraškov | 60 ton | Jeden zo zásobníkov úpravne slúžiaci na uskladnenie odpraškov zachytených pri procese úpravy a expedície. V spodnej časti je vybavený šúbrom a turniketom. | 19/4 |
| 10 | Sklad hotových výrobkov | 300 ton | Zastrešená a oplotená betónová plocha so žeriavovou dráhou a žeriavom s nosnosťou 5 ton. | 19/10 |
| 11 | Sklad olejov a mazadiel (sklad PHM) | neurčené | Zásobovací sklad, ktorého súčasťou je sklad olejov a mazadiel ale aj sklad nebezpečných odpadov. Podlaha skladu olejov a mazadiel je vybavená betónovým poterom a sklad je zabezpečený proti úniku ropných látok záchytnou jímkou s objemom 0,7 m3 Kapacity: nafta - 0,2 m3, oleje - 1,2 m3, benzín – 0,2 m3 H2SO4 – 0,02 m3. Sklad kyselín je vybavený kyselinovzdornou podlahou a záchytnou jímkou s objemom 0,4 m3 | 19/12 |
| 12 | Investičný sklad (rozmery cca 10 x 30 m) | neurčené | Plechový sklad s betónovu podlahou slúžiaci na uskladnenie súčastí investičných celkov. | 19/81 |
| 13 | Sklad HS (rozmery cca 12 x 40 m) | neurčené | Sklad so železobetónu slúžiaci na uskladnenie tehál a súčastí výmuroviek. | - |
| 14 | Sklad MTZ | neurčené | Sklad je situovaný v objekte dielní a slúži na uskladnenie dopravných pásov, filtračných vložiek filtrov a zámočníckeho materiálu. | 19/11 |
| 15 | Uhoľňa | neurčené | Priestor s oceľovou konštrukciou, železobetónovým opláštením a plechovou strechou, ktorý slúži na uskladnenie slinkov balených vo veľkoobjemových vreciach – tzv. big - bagoch | 19/48 |
| 16 | Sklad ABC | neurčené | Zastrešený, pletivom oplotený priestor na uskladnenie starých výmuroviek a voľne ložených alebo balených slinkov | 19/11a |
| 17 | Voľná skládka kusovej suroviny | neurčené | Plocha z betónových panelov určená na uskladnenie kusovej suroviny – nepoužívaná | 19/82 |
| 18 | Manipulačná plocha externých materiálov | neurčené | Betónová plocha pred objektom úpravne s nájazdovou rampou k zásobníku slúžiaca na manipuláciu s externými materiálmi. | 19/83 |

| 3.3 | Názov ostatných súvisiacich činnosti | Charakteristika a opis činnosti | Väzba činnosti na vyššie charakterizované technologické uzly a sklady | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |
| 1 | Kotolňa | Plynová, plne automatizovaná kotolňa, slúži na ohrev vody ustredného kúrenia a ohrev teplej úžitkovej vody. 2 ks teplovodných kotlov typu Viessmann typ 19036-07 RN-HW TURBOMAT s plynovými horákmi Veishaupt G30/2A, ZM-NR. Palivo: zemný plyn Výkon:1,57 MW (max. príkon 1,8 MW) | V zimnom období zabezpečuje vykurovanie objektov prevádzky | 19/32 |
| 2 | Výmenníková stanica | Slúži na rozvod vykurovacej vody i TÚV do objektov | Sústava výmmenníkov zabezpečuje rozvod vôd | 19/74 |
| 3 | Laboratórium | Fyzikálne a chemické laboratórium zabezpečuje sledovanie kvality surovín, počas výrobného procesu i expedovaných výrobkov. Sleduje dodržiavanie čistoty odpadových vôd a kvalitu úpravy kotlových vôd. | Sústreďuje a stanovuje analýzy vzoriek zo skladu surovín, kalcinácie, mlynice, briketácie, šachtovej pece, úpravne a expedície, stanovuje kvalitu vôd v kotolni i parametre kvality včerpacej stanici splaškových vôd. | 19/53 |
| 4 | Kompresorová stanica | Zabezpečuje výrobu stlačeného vzduchu pre potreby prevádzky. | Stlačený vzduch sa používa na zariadeniach šachtovej pece, briketácie, a skladu suroviny. Agregáty využívajú na chledenie vodu z čerpacej stanice vôd. | 19/13 |
| 5 | Dieselagregát | Naftový motor, ktorý pri prerušení dodávky elektrickej energie zabezpečuje výrobu elektrickej energie určenej pre chod pohonov, ktorých odstavenie na dlhšiu dobu by malo za následok vážne prevádzkové škody. Technické parametre: Typ: ČKD 6 S 160 PN Výkon motora: 184 kW El. výkon: 160 kW(400V) Otáčky motora: 1000ot/min. Počet valcov: 6 Zdvihový objem : 27 144 cm3 Mazanie: tlakové Chladenie: vodné Spôsob spúšťania: elektrické | Zabezpečuje chod pomocného pohonu rotačnej pece kalcinácie, a čerpadla chladiacej vody šachtovej pece | 19/13 |
| 6 | Čerpacia stanica vôd | Zabezpečuje rozvod priemyselnej vody pre sústavu hydrantov, pitnej vody a chod chladiacich okruhov. Výrobca: SIGMA HRANICE Typ: MČ 158 Aeračná turbína BSK Ø 500 | Pitná voda je v objektoch kde sa zdržiava obsluha, zabezpečuje chladenie okruhu kompresorovne a šachtovej pece | 19/15 |
| 7 | Akumulačná nádrž pitnej vody | Slúži ako zásobník pitnej vody | Medzizásobník medzi vonkajšou prípojkou a spotrebičmi pitnej vody | 19/15 |

| 3.3 | Názov ostatných súvisiacich činnosti | Charakteristika a opis činnosti | Väzba činnosti na vyššie charakterizované technologické uzly a sklady | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |
| 8 | Vodojem priemyselnej vody | Zásobník priemyselnej vody pre prevádzkové účely | Zabezpečuje rezervoár pre potreby prevádzky na dlhšie obdobie | 19/17 |
| 9 | Čistiareň dažďových vôd | Dva betónvé bazény slúžia na odstránenie mechanických nečistôt z dažďovej kanalizácie pred jej vypustením do kanalizačného zberača. | Pomocou norných stien a sústavy výpustných mechanizmov sú odstraňované mechanické nečistoty. | 19/23 |
| 10 | Čerpacia stanica splaškových vôd | Čerpadlá zabezpečujú prečerpávanie vôd zo splaškovej kanalizácie do nádrží čistiarne vôd. | Zhromažďuje vody zo splaškovej kanalizácie do čistiarne | 19/27 |
| 11 | Čistiareň splaškových vôd | Pozostáva z dvoch vyhnívacích nádrží, kde dochádza k ich čisteniu pomocou aeračného čerpadla | Zabezpečuje prečisťovanie a vypúšťanie vôd do kanalizačného zberača | 19/25 |
| 12 | Údržbárske dielne | Priestory vybavené strojnými zariadeniami slúžiacimi k príprave a vykonávaniu údržbárskych a opravárenských činností | Príprava komponentov pre zabezpečenie opráv a prehliadok technologických uzlov. | 19/9 |
| 13 | Požiarna zbrojnica | Nefunkčná, využívaná na garážovanie. | Nenaväzuje | 19/58 |
| 14 | Garáže | Dve veľkokapacitné a tri garáže pre osobné automobily prevádzky. | Garážovanie a opravy dopravnej techniky | 19/57 |
| 15 | Vstupná trafostanica | Vstupná transformátorová stanica zabezpečujúca nepretržité napájanie prevádzky elektrickou energiou z troch nezávislých 22 kV prívodov | Zo vstupnej transformátorovej stanice sú napájané 3 vysunuté trafostanice | 19/14 |
| 16 | Šatne a bufet | Priestory pre hygienu výdaj stravy pracovníkov prevádzky |  | 19/54 |

- 4.	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

| 4.1 | Názov blokovej schémy | Slovný opis | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |
| 1 | Bloková schéma kalcinácie | Schéma znázorňuje spracovanie vstupnej suroviny od skladu úletov po zásobníky mlynice | 7 |
| 2 | Bloková schéma HVO | Schéma znázorňuje spracovanie kalcinátu od zásobníkov mlynice cez lisovňu a šachtovú pec až po vstup do úpravne | 8 |
| 3 | Bloková schéma úpravne a expedície | Znázorňuje úpravne A a B ako aj expedíciu slinkov | 9 |

| 4.2 | Názov materiálovej bilancie | Slovný opis | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |
| 1 | Materiálová bilancia skladu úletov | Vyjadruje spôsob činnosti skladu úletov pri prebiehajúcej dodávke vstupnej suroviny – magnezitového slinku do síl. | 10 |
| 2 | Materiálová bilancia kalcinácie | Znázorňuje množstvá spracovávaného materiálu na prevádzke kalcinácie. | 11 |
| 3 | Materiálová bilancia mlynice | Znázorňuje množstvá mletého kalcinátu na mlynici. | 12 |
| 4 | Materiálová bilancia lisovne | Popisuje spôsob spracovania mletého kalcinátu na brikety. | 13 |
| 5 | Materiálová bilancia šachtovej pece | Zaznamenáva výpal brikiet v šachtovej peci. | 14 |
| 6 | Materiálová bilancia úpravne „A“ | Popisuje spôsob spracovania slinkov na úpravni „A“. | 15 |
| 7 | Materiálová bilancia úpravne „B“ | Popisuje spôsob spracovania slinkov na úpravni „B“. | 16 |
| 8 | Materiálová bilancia expedície | Popisuje spôsob expedície slinkov. | 17 |

5.	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

| Por.č. | Názov predpisu. Vypracovaný v zmysle zákona | Príloha č. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Havarijný plán divízie Bočiar | 24 |
| 2 | Havarijný plán pre prípad mimoriadneho zhoršenia kvality vôd | 23 |
| 3 | Program odpadového hospodárstva do roku 2005 | 24 |
| 4 | Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania Výroba magnezitu a výroba bázických žiaruvzdorných materiálov v slovenských magnezitových závodoch akciová spoločnosť jelšava, divízia Bočiar | 18 |

### C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1.	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

- 1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

| P. č. | Prevádzka | Surovina, pomocný materiál, ďalšie látky | Opis a vlastnosti | CAS | Ročná spotreba (t) | Množstvo využité ako výrobok za rok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sklad suroviny | Magnezitový úlet | Úlet zachytený v odlučovacích zariadeniach pri výpale magnezitovej suroviny v rotačných a šachtových peciach. Priemerné chemické zloženie: Strata žíhaním 15 – 18% MgO 77,0 % SiO2 0,35 % CaO 2,50 % Al2O3 0,20 % Fe2O3 6,20 % | - | 41 586 | 85 |
| 2 | Úpravňa a expedícia, mlynica | Veľkoobjemové vrecia big- bag 1000 – 1200 kg | Pomocný materiál, do ktorého sa balia hotové výrobky a komponenty do ZMŽH | - | 7 500 ks | - |
| 3 | Sklad olejov a mazadiel | Motorový olej | Skupenstvo : kvapalné Farba : hnedá Zápach : mierny Hodnota PH : nestanovená Bod tuhnutia : pod –24°C Bod vzplanutia : nad 210°C Teplota zápalnosti: - Hranica zápalnosti : - Tlak. pár : - Hustota pri 15°C: 0,89 g/cm3 Rozpustnosť vo vode : pod 0,01 g/l Viskozita kinematická : 14,0 mm2 /s pri 100°C | - | cca 200 litrov | 0 |

| 4 | Sklad olejov a mazadiel | Prevodový olej | Skupenstvo : kvapalné, priehľadný, červenej až rubínovej farby, sú zmesou uhľovodíkov prevažne parafinického chrakteru Zápach : typický pre ropné oleje Hustota pri 20°C: najviac 930 Kinematická viskozita pri 40°C v mm 2 /s – 9-210 podľa rozsahu Bod vzplanutia v °C, najmenej – 155 Trieda nebezpečnosti – IV Bod horenia v °C, približne, nad – 180 Bod vznietenia v °C, približne – 250 Teplotná trieda – T2 Rozpustnosť vo vode – prakticky nerozpustné s vodou tvoria emulziu | - | cca 200 litrov | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Sklad olejov a mazadiel | Turbínový olej | Forma : viskózna látka Farba : hnedá Zápach : charakteristický Hustota pri 20°C: 925 kg/m3 Bod vzplanutia : 148 °C Bod horenia : 162 °C Trieda nebezpečnosti : IV. Teplota vznietenia : 235°C Teplotná trieda : T3 Kinematická viskozita : 100 mm2/s pri 20°C,cca Bod tuhnutia : - 15°C, cca pH hodnota : max. 9,0 (40g/l dest.vody pri 20°C) Rozpustnosť vo vode pri 20°C : rozpustný | - | cca 200 litrov | 0 |

| 6 | Sklad olejov a mazadiel | Hydraulický olej | Skupenstvo : kvapalné Farba : svetlá Zápach : mierny Bod tuhnutia : pod –30°C Bod vzplanutia : 215 °C Hustota pri 15°C: 0,88g/cm3 Rozpustnosť vo vode : pod 0,01 g/l pri 20°C Viskozita kinematická : 48 mm2/s pri 40°C | - | cca 200 litrov | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Sklad olejov a mazadiel | Technický benzín | Technické benzíny sú vodojasné najviac slabo nažltlé, ľahko odpariteľné látky Zápach : typický benzínový Hodnoty PH : - Bod vzplanutia : pod –11 °C Teplota vznietenia : pribl. pod 220 °C Bod horenia : pribl. pod 0 °C Hranica výbušnosti : horná – 0,93 dolná : 7,0 Trieda nebezpečnosti : I Teplotná trieda : T3 Trieda požiaru : C Teplota plameňa : 1200 °C Nárast rýchlosti prehriatej vrstva v cm/h : 70 Hustota v kg/m3 : pribl. 700 | - | cca 600 litrov | 0 |
| 8 | Sklad olejov a mazadiel | Mazací tuk Starplex Mazací tuk Molytex EP 2 Mazací tuk Copper grease Mazací tuk Multifak | Forma : pasty Farba : rôzne Zápach : veľmi slabý Hustota pri 20°C, kg/m3 : 810 10 Bod vzplanutia v o.t. podľa Clevelanda, °C, najmenej – 260 Bod varu, °C, informatívne – 340 Teplota vznietenia, °C, informatívne – 380 Bod horenia, °C, najmenej – 240 Teplota topenia (skvapnutia)°C najmenej – 210 Výhrevnosť, kJ/kg informatívne – 40 000 Plastické mazivo AK2 po iniciácii je horľavou látkou Rozpustnosť vo vode pri 20°C : nerozpustná prevažne ropná látka, ktorá pláva na povrchu Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách : benzín, petrolej, toluén, acetón a pod. | - | Cca 200 kg | 0 |

| 9 | Sklad olejov a mazadiel | Benzín | Motorový benzín slúžiaci na pohon vysokozdvižného vozíka BVHM 1321, vysokohorľavá a nebezpečná látka | - | 750 litrov | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Údržba | Acetylén | Horľavý a výbušný plyn | - | 60 ks | - |
| 11 | Údržba | Kyslík | Stlačený plyn | - | 120 ks | - |
| 12 | Sklad olejov a mazadiel | Motorová nafta | Motorová nafta slúžiaca na pohon mechanizmov v prevádzke (VZV DVHM 3522, Multicar, Nakladač UNO) | - | 5 500 litrov | 0 |

1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

| 1.2.1 | Zdroj vody | Využitie v prevádzke | Spotreba technologickej a úžitkovej vody |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Ø (l.s-1) | Max (l.s-1) | M 3 .deň-1 | m 3 .rok-1 | Merná spotreba na jednotku výrobku (m3/t) | % využitia vo výrobku |
| 1 | Podzemná voda, resp. Z diaľkovodu U.S.Steel | Chladenie, vykurovanie | 0,07 | 0,09 | 6,20 | 2 263 | 0,063 | 0 |
| 1.2.2 | Opis zdroja, povrchových, podzemných vôd, sekundárnych vôd, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Úžitková voda je čerpaná z vlastného zdroja. Vzhľadom na vysokú hladinu podzemných vôd je pomocou ponorného čerpadla dopĺňaná a udržiavaná zásoba úžitkovej vody vo vodojeme na úrovni 350-400 m3. V prípade nutnosti je možnosť dopĺňať zásoby úžitkovej vody z diaľkového prívodu úžitkovej vody z U.S.Steel Košice. Úžitková voda je využívaná na doplňovanie vykurovacieho systému (po úprave v kotolni), v sociálnych zariadeniach prevádzky, sú z nej napájané protipožiarne zariadenia (vonkajšie hydranty a hydranty v budovách) a na chladenie (chladiaci okruh šachtovej pece a kompresorovne). Chladiace systémy ŠP a komresorovne zabezpečujú cez čerpaciu stanicu vôd kolobeh chladiacej vody, takže je potrebné iba občasné doplňovanie vody do vodojemu. Čerpaná voda má slabo kyslý charakter (pH = 6,5), je stredne mineralizovaná (0,52 mg/l), a dosť tvrdá (celková tvrdosť 3,25 mmol/l). Podľa hydrochemickej klasifikácie je charakterizovaná ako voda základného nevýrazného vápenato – horečnato – síranového typu. Podľa chemického rozboru má nasledovné prímesi: Katióny: mg/l mmol/l Na+ 29,61 1,29 K+ 4,10 0,11 Ca2+ 81,16 2,03 Mg2+ 26,20 1,08 NH4+ 1,29 0,07 Fe2+ 0,055 0,001 Mn2+ 0,030 0,001 Katióny: mg/l mmol/l Cl - 68,24 1,93 SO42- 199,90 2,08 NO2- 0,06 0,00 NO3- 12,60 0,20 F - 0,12 0,001 PO43- 0,07 0,00 HCO3- 97,63 1,60 Voda je pred vstupom do vykurovacieho okruhu upravená v úpravni vody, ktorá je umiestnená v priestore kotolne. Voda je odmineralizovaná t.j. zmäkčená a chemicky upravená aby nespôsobovala koróziu potrubí vykurovacieho okruhu. |  |  |  |  |  |  |  |

| 1.2.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie |
| --- | --- |
| 1 | Zásobovanie úžitkovou vodou je riešené z podzemných vôd v areáli divízie s možnosťou doplnenia z diaľkového vedenia spoločnosti U.S.Steel Košice. V rámci divízie je riešený rozvod priemyselnej vody cez čerpaciu stanicu vôd (viď príloha č.19c) V rámci areálu divízie sú vybudované dve samostatné kanalizačné sústavy: splašková kanalizácia a dažďová kanalizácia (Viď príloha 19d, 19e). Priemyselná voda sa používa na chladenie pecných zariadení a je recyklovaná – ochladzuje sa a obieha v chladiacom systéme. Do kanalizácie sa dostáva iba v havarijných stavoch (pri výpadku elektrickej energie). Vody zo splaškovej kanalizácie ústia cez čerpaciu stanicu do čistiarne splaškových vôd, vody zachytené v dažďovej kanalizácii sa sústreďujú v čistiarni dažďových vôd. Oba druhy vôd sú po vyčistení privádzané do kanalizačného zberača. |

1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

| 1.3.1 | Zdroj pitnej vody | Využitie v prevádzke | Spotreba pitnej vody |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | Max. (l.s-1) | m3.deň -1 | m3.rok –1 |
| 1 | Prípojka pitnej vody | Voda na pitné, hygienické a sociálne účely | 0,138 | 0,162 | 11,93 | 4 354 |
| 1.3.2 | Opis zdroja vody, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |
| 1 | Zásobovanie pitnou a úžitkovou vodou je riešené z diaľkového vedenia spoločnosti U.S.Steel Košice, v rámci divízie je riešený rozvod rozvod pitnej vody cez čerpaciu stanicu vôd (viď príloha 19b). Kvalita dodávanej vody je v súlade s hygienickými normami pre vody na pitné a sociálne účely. |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovania |  |  |  |  |  |
| 1 | V rámci divízie sú vybudované dve kanalizačné sústavy: splašková kanalizácia a dažďová kanalizácia. Vody zo splaškovej kanalizácie ústia cez čerpaciu stanicu do čistiarne splaškových vôd, vody zachytené v dažďovej kanalizácii sa sústreďujú v čistiarni dažďových vôd. Oba druhy vôd sú po vyčistení privádzané do kanalizačného zberača. |  |  |  |  |  |

2.	Výrobky  a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

| P. č. | Prevádzka | Výrobok alebo určený výrobok | Opis výrobku alebo určeného výrobku | CAS | Výroba (t.rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Úpravňa a expedícia | Neupravený alebo drvený a triedený magnezitový slinok | Tvrdo pálený magnezitový slinok s vysokou objemovou hmotnosťou a priemerným chemickým zložením: Strata žíhaním 0,1% MgO 88,0 % SiO2 0,44 % CaO 2,85 % Al2O3 0,22 % Fe2O3 7,10 % |  | 36 010 |

2.2. 	Medziprodukty

| P. č. | Prevádzka | Názov medziproduktu | Opis medziproduktu | CAS | Výroba za rok (t/rok) | Množstvo využité ako výrobok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mlynica | Kalcinát | Kausticky pálený magnezitový úlet Chem.zlož.: Strata 2–4,5% MgO 84,0 % SiO2 0,43 % CaO 2,5 % Al2O3 0,21 % Fe2O3 6,70 % |  | 37 089 | 99 |
| 2 | Lisovňa | Mletý kalcinát | Zomletý kausticky pálený magnezitový úlet. Chemické zloženie sa nemení. |  | 37 086 | 99 |
| 3 | Šachtová pec | Surové brikety | Briketovaný zomletý kausticky pálený magnezitový úlet (bez zmeny chem. zloženia). |  | 37 081 | 99 |
| 4 | Úpravňa | Úlet (odprašky) | Odprašky zachytené v procese úpravy a expedície slinkov. Typické chemické zloženie: Strata žíhaním: 2,5 – 4,5% MgO 87,0 % SiO2 0,42 % CaO 2,7 % Al2O3 0,21 % Fe2O3 7,0 % |  | 845 | 99 |

3.	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

3.1.	Vstupy  energie a palív

| 3.1.1 | Vstupy energie a palív | Ročná spotreba/ množstvo (jedn.) | Výhrevnosť (GJ.jedn.-1) | Prepočet na GJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2 | Zemný plyn | 3 916 810 (m3) | 0,034 GJ.m-3 | 134 542,42 |
| 3.1.3 | Hnedé uhlie | - | - | - |
| 3.1.4 | Čierne uhlie | - | - | - |
| 3.1.5 | Koks | - | - | - |
| 3.1.6 | Iné pevné palivá | - | - | - |
| 3.1.7 | VOŤ | - | - | - |
| 3.1.8 | VOĽ | - | - | - |
| 3.1.9 | Nafta na kúrenie | - | - | - |
| 3.1.10 | Iné plyny | - | - | - |
| 3.1.11 | Nafta pre dopravu | 40 500 (l)/ 33 750 (kg) | 0,043 GJ.kg-3 | 1 442,06 |
| 3.1.12. | Druhotná energia | - | - | - |
| 3.1.13 | Obnoviteľné zdroje | - | - | - |
| 3.1.14 | Nákup el. energie | 8 590 585 (kWh) | 3,6 GJ.MWh-1 | 30 926,11 |
| 3.1.15 | Nákup tepla | - | - | - |
| 3.1.16 | Iné palivá | - | - | - |
| 3.1.17 | Celkový vstup energie a palív v GJ | - | - | 166 910,59 |

3.2	 Vlastná výroba energií z palív

| 3.2.1 | Inštalovaný elektrický výkon celkom v MWel | 5,1 MW |
| --- | --- | --- |
| 3.2.2 | Inštalovaný tepelný výkon v MWtep | 23,25 MW |
| 3.2.3 | Výroba elektriny v MWh a v GJ | nevyrábame |
| 3.2.4 | Výroba tepla v GJ | 7 906,42 |
| 3.2.5 | Výroba chladu v GJ | nevyrábame |
| 3.2.6 | Predaj vyrobeného tepla v GJ | nepredávame |
| 3.2.7 | Predaj vyrobenej elektriny v MWh a v GJ | nevyrábame a nepredávame |

3.3	Opis všetkých spotrebičov energií

| P. č. | Označenie, názov a technický opis spotrebičov | Ročná spotreba energie | Skutočná energetická účinnosť spotrebičov | Cieľová energetická účinnosť spotrebičov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plynový horák kalcinátora | 2 027 224 m3 | 92 % | 92 % |
| 2 | Plynový horák rotačnej pece | 82 101 m3 | 92 % | 92 % |
| 3 | Horákový systém šachtovej pece | 1 549 394 m3 | 90 % | 92 % |

| P. č. | Označenie, názov a technický opis spotrebičov | Ročná spotreba energie | Skutočná energetická účinnosť spotrebičov | Cieľová energetická účinnosť spotrebičov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Plynový horák kotla č.1 | 246 884 m3 | 91% | 91% |
| 5 | Plynový horák kotla č.2 | 11 207 m3 | 91% | 91% |
| 6 | Elektromotory Viď príloha č.20 | - | - | - |

3.4	Využitie energií

| 3.4.1 | Celkový nákup a výroba energie v GJ | 166 910,59 |
| --- | --- | --- |
| 3.4.2 | Celkový predaj energie v GJ | 0,15 |
| 3.4.3 | Celková spotreba energie v GJ | 166 910,44 |
| 3.4.4 | Celková spotreba energie na vykurovanie a TUV v GJ | 7 906,42 |
| 3.4.5 | Celková spotreba energie na výrobu chladu | nevyrábame |
| 3.4.6 | Celková spotreba energie na výrobu tlakového vzduchu | 1 345 086 kWh (4 842,31 GJ) |
| 3.4.7 | Celková spotreba energie na technologické a súvisiace procesy v GJ | 159 004,02 |

3.5	Merná spotreba  energie

| P. č. | Výrobok | Jedn. | Merná spotreba energie na jednotku výrobku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Elektrická energia |  | Teplo GJ.jedn-1 | GJ. jedn-1 spolu |
|  |  |  | kWh. jedn-1 | GJ. jedn-1 |  |  |
| 1 | Magnezitový slinok | t | 254,07 | 0,915 | 3,98 | 4,895 |

### D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

- 1.	Znečisťovanie ovzdušia

1.1.	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

| P. č. | Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií | Emitovaná látka, a jej vlastnosti | Údaje o emisiách |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg.m-3 | kg.h-1 | OU .m-3 | t.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| 1 | Sklad suroviny Silo Z 1 tkaninový filter FTI 4/26 | TZL (MgO+MgCO3) neutrálny | 11 | 0,012 | - | 0,0000 | 0,0 g.t-1 |
| 2 | Sklad suroviny Silo Z 2 tkaninový filter FTI 4/26 | TZL (MgO+MgCO3) neutrálny | 12 | 0,013 | - | 0,0066 | 0,184 116 g.t-1 |
| 3 | Sklad suroviny Silo Z 3 tkaninový filter FTI 4/26 | TZL (MgO+MgCO3) neutrálny | 10 | 0,013 | - | 0,0077 | 0,213 718 g.t-1 |
| 4 | Sklad suroviny Silo Z 4 tkaninový filter FTI 4/26 | TZL (MgO+MgCO3) neutrálny | 9 | 0,011 | - | 0,0016 | 0,043 682 g.t-1 |
| 5 | Odprášenie dopravných ciest Kalcinácie, tkaninový filter FKC 4/140 | TZL (MgO+MgCO3) neutrálny | 9 | 0,049 | - | 0,3268 | 9,076 090 g.t-1 |
| 6 | Odprášenie kalcinácie Elektroodlučovač EKG 1-14-7, 5-6-2 | TZL (MgO+MgCO3) neutrálny | 91 | 1,527 | - | 10,1851 | 282,840 600 g.t-1 |
| 7 |  | PZL (NOx) | 36 | 0,632 | - | 4,2154 | 117,063 038 g.t-1 |
| 8 |  | PZL (CO) | 9 | 0,166 | - | 1,1072 | 30,747 570 g.t-1 |
| 9 |  | PZL (Σ C) | 15,1 | 0,31 | - | 2,0677 | 57,420 161 g.t-1 |
| 10 | Zásobník nad mlynom č.1 – Z 8, tkaninový filter FTI 4/26 | TZL (MgO+MgCO3) neutrálny | 7 | 0,007 | - | 0,017367 | 0,482 283 g.t-1 |
| 11 | Zásobník nad mlynom č.2 – Z 9, tkaninový filter FTI 4/26 | TZL (MgO+MgCO3) neutrálny | 7 | 0,006 | - | 0,025836 | 0,717 467 g.t-1 |
| 12 | Mlyn č.1, tkaninový filter mlyna č.1 FKC 4/140 | TZL (MgO+MgCO3) neutrálny | 27 | 0,087 | - | 0,215847 | 5,994 085 g.t-1 |
| 13 | Mlyn č.2, tkaninový filter mlyna č.2 FKC 4/140 | TZL (MgO+MgCO3) neutrálny | 15 | 0,050 | - | 0,215300 | 5,978 895 g.t-1 |
| 14 | Briketácia, tkaninový filter FKC 12/420 | TZL (MgO+MgCO3) neutrálny | 18 | 0,437 | - | 2,84487 | 79,002 222 g.t-1 |
| 15 | Šachtová pec, tkaninový filter LURGI JSN 260/3,0 | TZL (MgO+MgCO3) neutrálny | 44 | 0,602 | - | 4,830448 | 134,141 849 g.t-1 |
| 16 |  | PZL (NOx) | 1031 | 14,154 | - | 113,5717 | 3 153,893252 g.t-1 |
| 17 |  | PZL (SO2) | 988 | 13,573 | - | 108,9098 | 3 024,430769 g.t-1 |
| 18 |  | PZL (CO) | 1006 | 13,815 | - | 110,8516 | 3 078,354901 g.t-1 |

| P. č. | Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií | Emitovaná látka, a jej vlastnosti | Údaje o emisiách |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg.m-3 | kg.h-1 | OU .m-3 | t.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| 19 |  | PZL (Σ C) | - | IEF-75 | - | 0,120753 | 3,353333 g.t-1 |
| 20 | Úpravňa „A“, tkaninový filter FKC 12/420 | TZL (MgO+MgCO3) neutrálny | 14 | 0,311 | - | 0,459036 | 12,747 459 g.t-1 |
| 21 | Úpravňa „B“, tkaninový filter FKC 12/420 | TZL (MgO+MgCO3) neutrálny | 12 | 0,315 | - | 0,378630 | 10,514 579 g.t-1 |
| 22 | Expedícia, tkaninový filter FKC 8/280 | TZL (MgO+MgCO3) neutrálny | 27 | 0,366 | - | 0,465552 | 12,928 409 g.t-1 |
| 23 | Kotolňa – plynová kotolňa spaľujúca zemný plyn, stredný zdroj | TZL | - | IEF-80 | - | 0,020647 | 0,618078 g.t-1 |
| 24 |  | PZL (NOx) | - | IEF-1760 | - | 0,434015 | 12,052635 g.t-1 |
| 25 |  | PZL (SO2) | - | IEF-9,6 | - | 0,002671 | 0,074170 g.t-1 |
| 26 |  | PZL (CO) | - | IEF-590 | - | 0,175275 | 4,867410 g.t-1 |
| 27 |  | PZL (Σ C) | - | IEF-75 | - | 0,029213 | 0,811235 g.t-1 |
| 28 | Kadmium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Cd | OZL (Cd) | - | - | - | 0,000070 | 0,002 070 g.t-1 |
| 29 | Arzén a jeho zlúčeniny vyjadrené ako As | OZL (As) | - | - | - | 0,000281 | 0,008 311 g.t-1 |
| 30 | Chróm, zlúčeniny šesťmocného chrómu Cr6+ | OZL (Cr6+) | - | - | - | 0,000307 | 0,009080 g.t-1 |
| 31 | Kobalt a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Co | OZL (Co) | - | - | - | 0,000457 | 0,013 516 g.t-1 |
| 32 | Nikel a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Ni | OZL (Ni) | - | - | - | 0,002038 | 0,060 276 g.t-1 |
| 33 | Ortuť a jej zlúčeniny vyjadrené ako Hg | OZL (Hg) | - | - | - | 0,000351 | 0,010 381 g.t-1 |
| 34 | Antimón a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Sb | OZL (Sb) | - | - | - | 0,002599 | 0,076 868g.t-1 |
| 35 | Meď a jej zlúčeniny vyjadrené ako Cu | OZL (Cu) | - | - | - | 0,001862 | 0,055 070 g.t-1 |
| 36 | Olovo a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Pb | OZL (Pb) | - | - | - | 0,000597 | 0,017 657g.t-1 |
| 37 | Zinok a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Zn | OZL (Zn) | - | - | - | 0,002951 | 0,087 278g.t-1 |

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé  zdroje emisií

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Názov a typ vypúšťania emisií | Napojené zdroje emisií | Priemer bodového alebo plocha plošného miesta vypúšťania | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Výška vypúšťania (m) | Objemový prietok (mn,s,3.s-1) | Teplota emisií (oC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Silo Z 1 | TZL | Silo Z 1 | 0,22 m | x = 1 254 707,9 y = 266 952,7 | 24 m | 0,306 | 34 |
| 2 | Silo Z 2 | TZL | Silo Z 2 | 0,22 m | x = 1 254 699,5 y = 266 955,7 | 24 m | 0,299 | 34 |
| 3 | Silo Z 3 | TZL | Silo Z 3 | 0,22 m | x = 1 254 702,3 y = 266 963,6 | 24 m | 0,342 | 34 |
| 4 | Silo Z 4 | TZL | Silo Z 4 | 0,22 m | x = 1 254 710,8 y = 266 960,6 | 24 m | 0,363 | 34 |
| 5 | DC KAL | TZL | Dopravné cesty kalcinácie | 0,40 m | x = 1 254 729,7 y = 266 962,5 | 32 m | 1,488 | 33 |
| 6 | EO | TZL, PZL | Kalcinácia | 1,40 m | x = 1 254 716,7 y = 266 974,1 | 39 m | 4,353 | 190 |
| 7 | Z 8 | TZL | Zásobník mlyna č.1 | 0,225 m | x = 1 254 784,2 y = 266 940,9 | 38 m | 0,259 | 33 |
| 8 | Z 9 | TZL | Zásobník mlyna č.2 | 0,225 m | x = 1 254 779,0 y = 266 926,2 | 38 m | 0,233 | 33 |
| 9 | M 1 | TZL | Mlecí okruh mlyna č.1 | 0,50 m | x = 1 254 786,4 y = 266 937,5 | 39 m | 0,893 | 34 |
| 10 | M 2 | TZL | Mlecí okruh mlyna č.2 | 0,50 m | x = 1 254 782,9 y = 266 927,4 | 39 m | 0,903 | 34 |
| 11 | Briketácia | TZL | Dopravné cesty HVO | 1,00 m | x = 1 254 802,9 y = 266 933,5 | 45 m | 6,454 | 27 |
| 12 | Lurgi | TZL, PZL | Spaliny zo ŠP | 0,90 m | x = 1 254 806,0 y = 266 918,6 | 47 m | 3,750 | 80 |
| 13 | Upr A | TZL | Úpravňa linka „A“ | 0,90 m | x = 1 254 842,7 y = 266 914,6 | 34 m | 5,986 | 27 |
| 14 | Upr B | TZL | Úpravňa linka „B“ | 0,90 m | x = 1 254 841,2 y = 266 910,3 | 34 m | 5,683 | 27 |
| 15 | Exp | TZL | Expedícia | 0,70 m | x = 1 254 843,3 y = 266 907,7 | 34 m | 3,617 | 30 |
| 16 | Kot 1 | TZL, PZL | Kotol č.1 | 0,50 m | x = 1 254 699,2 y = 266 908,0 | 14 m | 0,60 | 150 |
| 17 | Kot 2 | TZL, PZL | Kotol č.2 | 0,50 m | x = 1 254 701,2 y = 266 912,7 | 14 m | 0,60 | 150 |

Poznámka: Rozmiestnenie výduchov v priestoroch prevádzky je znázornené v prílohe č. 28

- 2.	 Znečisťovanie povrchových vôd

###### 2.1.	 Recipienty odpadových vôd

| 2.1.1 | Názov vodného toku | Sokoliansky potok |
| --- | --- | --- |
| 2.1.2 | Číslo hydrologického povodia | 4 – 32 – 05 – 043 |
| 2.1.3 | Riečny kilometer | 4,05 |
| 2.1.4 | Ukazovatele stavu vody v toku a jeho znečistenia | Podľa informácie zo Slovenského vodohosppodárskeho podniku so sídlom v Košiciach bola divízia Bočiar SMZ a.s. Jelšava v zmysle Zákona 364/2004 O vodách ako malý znečisťovateľ zbavený poplatkovej povinnosti za znečisťovanie vôd. |

2.2	 Produkované odpadové vody

2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd

| 2.2.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| 1 | Dažďová voda | Voda z dažďových zrážok zvedená zo striech, ciest a betónových plôch | 0,5 | 2 | 12 | 4 380 | 0,122 |
| 2 | Splašková voda | Voda zo sociálnych a hygienických zariadení divízie | 0,07 | 0,09 | 6,20 | 2 263 | 0,063 |
| 2.2.1.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| Zdrojom odpadových vôd divízie je dažďová voda z vodných a snehových zrážok v areáli divízie, ktorá je sústreďovaná pomocou dažďovej kanalizácie v čistiarni dažďových vôd a odvádzaná do kanalizačného zberača. Splaškové vody sú sústreďované pomocou splaškovej kanalizácie v čistiarni splaškových vôd kde sú prečisťované pomocou kyslíka vytváraného aeračnou turbínou v usadzovacích nádržiach. Prečistené vody sú cez prepad vedené do kanalizačného zberača. Čistiaca stanica splaškových vôd je projektovaná s určitou rezervou pre min. 220 osôb. V súčasnosti nie je počet zamestnancov divízie ani polovičný, z čoho vyplýva dostatočná rezerva v množstve prečisťovaných vôd. Účinnosť čistenia je dostatočná a je pravidelne 1x za dva mesiace kontrolovaná, stanovujú a vyhodnocujú sa hodnoty znečistenia odpadových vôd v zmysle vodoprávneho rozhodnutia Odboru životného prostredia Okresného úradu Košice – okolie. Hodnoty BSK na prítoku sa v roku 2004 dosahovali v priemere 3,54 mg /l, na odtoku 2,79 mg/l. V roku 2003 prítok v priemere 7,04 mg/l, odtok 4,01 mg/l, (stanovená hodnota BSK: max. 8,34 mg/l), pričom počas oboch období bolo časové využitie aeračného čerpadla na úrovni pod 10%. Z vyššie uvedeného vyplýva, že čistiaca stanica splaškových vôd pracuje s obrovskou prevádzkovou rezervou. |  |  |  |  |  |  |  |

2.2.2	 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

| P. č. | Zdroj/ /producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncen-trácia (mg/l) | Ročná emisia (t) | Koncen-trácia (mg/l) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (g/t) | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra (g/t) |  |
| 1 | Divízia Bočiar | Objekt 28 Príloha č.19 | BSK5 | 8,34 | 0,077 | 4,97 | 0,045 | 2,28 |  | 1,33 |
| 2 |  |  | CHSK | 26,9 | 0,243 | 18,5 | 0,167 | 7,19 |  | 4,94 |
| 3 |  |  | RL celk. | 798 | 7,214 | 777 | 7,024 | 213,36 |  | 207,74 |
| 4 |  |  | RL žíh. | 180 | 1,627 | 178 | 1,609 | 48,12 |  | 47,59 |

- 2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd

| 2.3.1.1 | Zdroj/producent odpadových vôd | Charakteristika odpadových vôd | Prevzaté množstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Q (l.s-1) | Qmax (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 |
| - | Odpadové vody nepreberáme | - | - | - | - | - |
| 2.3.1.2 | Opis spôsobu čistenia alebo znižovania množstva odpadových vôd, účinnosť čistenia |  |  |  |  |  |
|  | Vody nepreberáme, teda ani nečistíme |  |  |  |  |  |

2.3.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

| P. č. | Zdroj/ producent odpadových vôd | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| - | Odpadové vody nepreberáme | - | - | - | - | - | - | - |

2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Recipient |  |  | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Názov | Ukazovateľ znečistenia | Objemový prietok (l.s-1) Q355 | Produkované množstvo (l.s-1, maxl.s-1 m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1 t.rok-1) |
| 1 | Odpadové vody do povrchových vôd nevypúšťame |  |  |  |  |  |  |  |

2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na vodné a na vodou viazané ekosystémy, ako i údaje o možnom ovplyvnení vodných útvarov a zdrojov, dobu trvania nakladania |
| --- | --- |
|  | Odpadové vody sú vypúšťané dostatočne prečistené a zriedené dažďovými vodami, z čoho vyplýva zanedbateľný vplyv na vodné a vodou viazané ekosystémy. |

2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| 2.6.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | M3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku |
| Odpadové vody s obsahom obzvlásť nebezpečných látok navypúšťame. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| Odpadové vody s obsahom obzvlásť nebezpečných látok navypúšťame. |  |  |  |  |  |  |  |

2.6.2	 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Zdroj / producent odpadovej vody | Identifiká cia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncen-trácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncen-trácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná emisia na jednotku výrobku | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |
| Neprodukujeme a nevypúšťame. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Prevádzkovateľ (vlastník) verejnej kanalizácie | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1, max l.s-1, m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1 t.rok-1) |
| Nevypúšťame. |  |  |  |  |  |  |

- 3.       Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

- 3.1	Znečisťovanie  podzemných vôd

3.1.1 	Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

| 3.1.1.1 | Zdroj odpadovej vody do podzemných vôd | Charakteristika odpadovej vody do podzemných vôd | Produkované množstvo odpadovej vody do podzemných vôd |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Qpriem (l.s-1) | Qmax. (l.s-1) | m3.deň.-1 | M3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| Odpadové vody do podzemných vôd nevypúšťame. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.2 | Podrobný opis zdroja a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| - | Odpadové vody do podzemných vôd nevypúšťame. |  |  |  |  |  |  |

3.1.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových  vôd vypúšťaných do podzemných vôd

| P. č. | Zdroj odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| Do podzemných vôd odpadové vody nevypúšťame. |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd  do podzemných vôd (pôdy)

| 3.1.3.1. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Kvalita podzemných vôd v mieste vypúšťania | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1 max l.s-1 m3.deň-1 m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1 max mg.l-1, kg.deň-1 t.rok-1) |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| Odpadové vody do podzemných vôd nevypúšťame. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.2. | Výsledok predchádzajúceho zisťovania stavu podzemných vôd v mieste vypúšťania odpadových vôd, spôsob súčasného a predpokladaného využívania podzemnej vody |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
|  | Stav podzemných vôd je na v blízkosti povrchu, v súčasnosti využívame vysokú hladinu podzemných vôd na doplňovanie zásob priemyselnej vody. V budúcnosti uvažujeme o vlastnej studni. |  |  |  |  |  |

3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na pôdu a na pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |
|  | Nie je predpoklad, že vypúšťané odpadové vody (vzhľadom na ich charakter, množstvo a skutočnosť že sú nariedené spodnými vodami a tiež atmosférickými zrážkami) mali negatívny vplyv na vodné a vodou viazané ekosystémy. |

3.2	 Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

3.2.1	 Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

| P. č. | Druh materiálu aplikovaného do pôdy | Aplikované množstvo |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | t.rok-1 | Merná produkcia (t. ha-1. rok-1 ) |
| - | Neaplikujeme | - | - |

3.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

| P. č. | Aplikovaný materiál do pôdy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia (t. ha-1. rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Neaplikujeme | - | - | - | - |

3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s materiálmi a opis vplyvu na pôdu a pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |
| - | Neaplikujeme |

- 3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

| P. č. | Označenie monitorovacieho objektu | Situovanie monitorovacieho objektu | Označenie sledovaného parametra | Hodnota sledovaného parametra | Jednotka | Použitá metóda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Nevypúšťame a skládku neprevádzkujeme |  |  |  |  |  |

- 4.	Nakladanie s odpadmi

4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

| P. č. | Označe-nie odpadu | Miesto vzniku odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania / zhodnocovania odpadu | Odkaz na blok. schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12 01 09 | Dielne | Uskladnenie, odvoz | Vodné emulzie používané pri sústružníckych prácach | 0 | 0 | 0 | Ekoslužby Petrovce | - |
| 2 | 13 01 11 | Pre vádzka | Uskladnenie, odvoz | Znečistený olej | 0,405 | 0 | 0 | Ekoslužby Petrovce | - |
| 3 | 13 02 06 | Pre vádzka | Uskladnenie,odvoz | Znečistený olej | 0,640 | 0 | 0 | Ekoslužby Petrovce | - |
| 4 | 13 07 01 | Pre vádzka | Spaľovanie | Znečistená nafta | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 5 | 13 07 02 | Dielne | Spaľovanie | Znečistený benzín | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 6 | 15 01 10 | Sklad | Uskladnenie,odvoz | Plastové a kovové obaly | 0,100 | 0 | 0 | Ekoslužby Petrovce | - |
| 7 | 15 02 02 | Sklad | Uskladnenie,odvoz | Absorbenty s obsahom olejov | 0,050 | 0 | 0 | Ekoslužby Petrovce | - |
| 8 | 16 01 07 | Prevádzka | Uskladnenie,odvoz | Použité, resp. poškodené olejové filtre | 0 | 0 | 0 | Ekoslužby Petrovce | - |
| 9 | 16 05 06 | Laboratórium | Uskladnenie,odvoz | Použité, resp. znehodnotené chemikálie | 0 | 0 | 0 | Ekoslužby Petrovce | - |
| 10 | 16 06 01 | UEx | Uskladnenie,odvoz | Olovené akumulátory | 0,070 | 0 | 0 | Ekoslužby Petrovce | - |
| 11 | 16 07 08 | Dielne | Uskladnenie,odvoz | Obaly od olejov | 0 | 0 | 0 | Ekoslužby Petrovce | - |
| 12 | 17 04 09 | Dielne | Uskladnenie,odvoz | Kontaminovaný kovový odpad | 0 | 0 | 0 | Ekoslužby Petrovce | - |
| 13 | 17 06 03 | Prevádzka | Uskladnenie,odvoz | Znečistené izolačné materiály | 0 | 0 | 0 | Ekoslužby Petrovce | - |
| 14 | 20 01 21 | Prevádzka Bočiar | Uskladnenie,odvoz | Výbojky z osvetľovacích telies | 0,083 | 0 | 0 | Ekoslužby Petrovce | - |
| 15 | 16 11 06 | ŠP, Kal | Uskladnenie,odvoz | Časti výmu roviek, nutný technol. Odpad | 91,120 | 0 | 0 | AGB ekoservis, Blesk | - |
| 16 | 12 01 01 | Dielne | Uskladnenie,odvoz | Piliny a triesky zo žel. Kovov | 9,190 | 0 | 0 | Zberné suroviny Žilina | - |

| P. č. | Označe-nie odpadu | Miesto vzniku odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania / zhodnocovania odpadu | Odkaz na blok. schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 12 01 02 | Pre vádzka | Uskladnenie,odvoz | Kovový odpad zo žel. kovov | 4,570 | 0 | 0 | Zberné suroviny Žilina | - |
| 18 | 12 01 03 | Dielne | Uskladnenie,odvoz | Piliny a triesky z nežel. kovov | 0 | 0 | 0 | Zberné suroviny Žilina | - |
| 19 | 12 01 04 | Dielne | Uskladnenie,odvoz | Kovový odpad z nežel. kovov | 0 | 0 | 0 | Zberné suroviny Žilina | - |
| 20 | 20 03 01 | Prevádzka | Uskladnenie,odvoz | Komunálny odpad | 3,2 | 0 | 0 | U.S.Steel Košice | - |

- 4.2	Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

| P. č. | Označenie odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Prebrané množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania /zhodnocovania odpadu | Odkaz na blok. schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpady od iných držiteľov nepreberáme. |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.	Zdroje hluku

| 5.1 | Zdroj hluku | Opis zdroja hluku |  |  |  | Hladina akustického výkonu LWA v dB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |
| Merania boli vykonané, výsledky sme zatiaľ neobdržali. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Hodnoty ekvivalentných hladín A hluku LAeq v dB v dotknutom území spôsobené prevádzkou |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania |  | Denný čas |  | Nočný čas |  |  |
|  |  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná |  | Nameraná (hodnotiaca) |
| - | Viď bod 5.1 |  | - | - | - |  | - |

6.	Vibrácie

| 6.1 | Zdroj vibrácií | Opis zdroja vibrácií |  |  |  | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií aweq,T(ms-2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Neevidujeme | - |  |  |  | - |  |
| 6.2 | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií v dotknutom území spôsobené prevádzkou aweq,T (ms-2) |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania |  | Denný čas |  | Nočný čas |  |  |
|  |  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná |  | Nameraná (hodnotiaca) |
| - | Nie sú |  | - | - | - |  | - |

### E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

1.	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

- 1.1.	Mapa lokality a širšie vzťahy

| P. č. | Názov mapy | Príl. č. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mapový list | 6 |

2.	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

| Charakteristika |  | Opis | Príl. č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Klimatické podmienky a kvalita ovzdušia | Prevádzka sa nachádza v zozname zaťažených území podľa prílohy č.2 vyhlášky MŽP SR 112/1993 Z.z. Z teplotného hľadiska sa kotlinový tvar prejavuje vyrovnanou ročnou amplitúdou, ktorá dosahuje v priestore Košíc 22,3˚C. Prejavuje sa prirodzený pokles teploty s výškou, čo sa týka priemerných teplôt. V ročnom vyjadrení pri výpočte pseudogradientu Košíc priemerný pokles predstavuje 0,63 – 0,69˚C na 100 m. V priebehu roka sa jeho veľkosť mení. Najvyššiu hodnotu (0,84-0,88) dosahuje pri instabilnom zvrstvení v apríli, najnižší je v zime (0,52-0,56˚C/100m), kedy sa vrcholové časti okolitých pohorí nachádzajú nad hranicou teplotnej inverzie. Táto sa v priebehu roka vyskytuje v kotlinovej polohe vo viac ako polovici dní v roku. Podobne ako u teplotných pomerov aj u vlhkosti vzduchu možno konštatovať vyrovnanosť. V porovnaní s inými lokalitami Slovenska namožno konštatovať väčšie výkyvy. Ročný chod tlaku pár má priebeh zhodný s chodom teploty s minimom v januári (4 hPa) a maximom v júli (15,5 hPa). O niečo väčšie rozdiely badať v relatívnej vlhkosti vzduchu, čo zrejme súvisí s vyššou veternosťou v oblasti Košíc. Ročný chod relatívnej vlhkosti má pritom obrátený charakter ako tlak pár s minimom v apríli a maximom v decembri. Relatívna vlhkosť vzduchu sa pohybuje od 70 do 87%. Zrážkovo sa dá zaradiť oblasť Košickej kotliny k územiam s priemernými ročnými úhrnmi zrážok na úrovni potenciálnej evapotranspirácie. V rozdelení zrážok badať priestorovú premenlivosť. Najsuchší sa javí priestor severného výbežku košickej kotliny. Oveľa podstatnejšou priestorovou črtou než zmeny v smere sever – juh, sú orografické vplyvy, ktoré možno sledovať na priečnom reze cez kotliny v smere východ – západ. Tu je nárast zrážkových úhrnov už vyšší a lokality spadajúce do svahovej podhorskej oblasti Slanských vrchov, resp. Slovenského rudohoria vykazujú nárast ročných úhrnov o 10 – 20%. Veterné pomery. V priestore je dominantne vyvinutá severojužná cirkulácia s prevládajúcou severnou zložkou. Zložky kolmé na os kotliny sú evidentne potlačené. Mimo globálneho smeru prúdenia sú na svahových terénoch kotliny vyvinuté miestne cirkulačné systémy. Tieto sa prejavujú za pokojného počasia cyklickým striedaním horských vetrov, ktoré sa vyskytujú hlavne po východných a juhovýchodných svahoch Slovenského rudohoria počas dňa a stekaním studeného vzduchu v opačnom smere v nočných hodinách. Popísané prúdy sú však deformované a do značnej miery splývajú s globálnymi prevládajúcimi zložkami cirkulácie sever – juh. Výskyt klimatického bezvetria dosahuje 10 – 15%. Na druhej strane zaznamenávame v priestore Košíc zvýšený výskyt silných vetrov. Maximálne nárazy vetra, v prevážnej miere zo smeru sever, dosahujú v stradnej časti kotliny 130 – 140 km/h, v severnej časti do 130 km/h. | 6 |

| 2.2 | Opis chránených a citlivých oblastí | Nepatrí do chránených oblastí |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Opis krajiny | Z geografického hľadiska sa jedná o kotlinový útvar ohraničený na východe masívom Slanských vrchov, na západe východnou časťou Slovenského Rudohoria. Kotlinový útvar má severojužnú orientáciu s rozšírením v jeho južnej časti. V oblasti sa vyskytujú hospodársko – sídelné aglomerácie, ktoré ovplyvňujú stav životného prostredia. | 6 |
| 2.4 | Geologický, hydrologický, inžiniersko-geologický opis a geochemické podmienky miesta | Areál je situovaný cca 2 km západne od obce Bočiar. Podľa geomorfologického členenia Slovenska patrí oblasť do celku Košickej kotliny a jej časti Košickej roviny. Územie má typický proluviálny reliéf s vývojom mohutných plochých náplavových kužeľov na tokoch vytekajúcich z Medzevskej pahorkatiny. Z geologického hľadiska tvoria územie kvartérne a neogénne sedimenty. Kvartér je zastúpený proluviálnymi sedimentami náplavového kužeľa Idy, ktoré tu dosahujú hrúbku 8 – 12 m. Povrchovú vrstvu hrúbky 1 – 3 m tvoria hliny, pod ktorými až na bázu kvartéra sú hlinito piesčité štrky. Hydrogeologické pomery sú odrazom jeho geologickej stavby. Kolektorom podzemných vôd je vrstva hlinito – piesčitých štrkov, ktorej hrúbka kolíše od 2,5 do 10 m. | 6 |
| 2.5 | Ostatné | - |  |

3.        Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

| P. č. | Opis | Príl. č. |
| --- | --- | --- |
|  | Staré záťaže neregistrujeme. |  |

### F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

- 1.	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Textilné odlučovače typu FTI 4/26, FKC 4/140, FKC 8/280, FKC 12/420, LURGI JSN 260/3,0 a elektroodlučovač EO EKG 1-14-7 (trieda „B“) Presnejšie sú popísané v časti B |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | Technologická linka bola projekčne pripravená koncom osemdesiatych a začiatkom rokov deväťdesiatych. Realizácia výstavby prebiehala v priebehu rokov 1991 – 1997 keď bola technológia postupne uvádzaná do skúšobnej a trvalej prevádzky. Technika na zachytávanie tuhých emisií pochádza z uvedeného obdobia a zabezpečuje, až na jednu výnimku, dostatočné odprášenie spalín, resp. vzdušniny od tuhých prachových podielov s účinnosťou nad 99,9%. |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Činnosť technologickej linky má malý vplyv na kvalitu životného prostredia, tuhé emisie majú zásaditý charakter, čím neutralizujú v oblasti nepriaznivé účinky kyslých dažďov. Používané techniky na zachytávanie odpraškov zabezpečujú, s výnimkou kalcinácie, dodržiavanie emisných limitov. |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | Technológia zachytáva úlety z procesu výroby magnezitu s vysokou účinnosťou (nad 99,9%). |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Zachytené emisie sú opätovne zaradené do výrobného procesu a nezaťažujú životné prostredie. |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | Zabezpečenie prechodu prevádzky kalcinácie do triedy „A“ |

1.a

| 1a.1 | Zložka životného prostredia | Vody |
| --- | --- | --- |
| 1a.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Technologická linka používa chladiacu vodu, ktorá v chladiacom systéme cirkuluje, neprodukuje žiadne znečistené odpadové vody. V areáli vznikajú splaškové vody, ktorých čistenie a vypúšťanie je popísané v bode C. |
| 1a.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | Technologická linka bola projekčne pripravená koncom osemdesiatych a začiatkom rokov deväťdesiatych. Realizácia výstavby prebiehala v priebehu rokov 1991 – 1997 keď bola technológia postupne uvádzaná do skúšobnej a trvalej prevádzky. Technika na čistenie odpadových vôd pochádza z uvedeného obdobia a zabezpečuje dostatočné čistenie odpadových vôd. |
| 1a.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Vypúšťanie vôd do povodia Sokolianskeho potoka nezvyšuje jeho znečistenie. |
| 1a.5 | Účinnosť technológie a techniky | Technológia čistenia vôd je dostačujúca. |
| 1a.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Pri čistení nevznikajú emisie. |
| 1a.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | Nie sú navrhnuté |

2. 	Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Časť prevádzky kalcinácie je odprášená elektroodlučovačom typu EO EKG ZVVZ Milevsko, ktorý je konštruovaný na dodržanie limitu 100 mg.m-3, čo zaraďuje tento zdroj do B – kategórie. Navrhované opatrenia majú úpravami technologickej linky, resp. dobudovaním tkaninového filtra zabezpečiť vyššiu účinnosť odprášenia. |
| 2.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | V súčasnosti je realizácia v stave projekčnej prípravy. |
| 2.4 | Stručné zdôvodnenie technológie a techniky | Zabezepečenie dodržania emisného limitu. |
| 2.5 | Účinnosť technológie a techniky | Nad 99,9% |
| 2.6 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Zníženie množstva tuhých emisií. |
| 2.7 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Zachytené emisie budú vracané do výrobného procesu. |
| 2.8 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | Bližšie neurčené. |

### G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

- 1.	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Odpady |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Trvale |
| 1.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | Predchádzanie vzniku odpadov sa zabezpečuje dodržiavaním technologických postupov a postupov stanovených v riadiacej dokumentácii a.s. Dodržiavanie stanovených postupov je pravidelne kontrolované. Je vypracovaný plán údržby jednotlivých zariadení. |
| 1.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Dodržiavaním stanovených postupov a pravidelných kontrol sa zníži riziko úniku ropných látok a technologických havárií so zlým vplyvom na životné prostredie. |
| 1.5 | Účinnosť opatrenia | Vysoká. V uplynulom období nebola zaznamenaná žiadna porucha s negatívnym vplyvom na životné prostredie. |
| 1.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | Neboli definované. |

- 2.	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Odpady |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Zavedenie analýzy znečistenia olejov. |
| 2.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | Odoberaním vzoriek olejov a ich analýza s cieľom predĺženia resp. optimalizácie doby ich používania. Využitie možností filtrácie olejov od nečistôt a ich opätovné použitie |
| 2.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Predĺženie životnosti olejových náplní zníženie množstva použitých ropných produktov znižuje riziko ropnej havárie. |
| 2.5 | Účinnosť opatrenia | Podľa analýzy nákladov. |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | Bližšie nedefinované. |

### H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

1.	Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií | Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia uvedené v bode D 1.1. a D 1.2. + (mapová príloha Príloha č.19f) |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Výduchy zdrojov znečisťovania.(19f) |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek | Diskontinuálny / Oprávnená meracia skupina. |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek | V zmysle platnej legislatívy. 1 x za 3, resp. 6 rokov |
| 1.6 | Podmienky merania /odberu vzoriek | 90% menovitého výkonu linky, STN EN 132 84 – 1 |
| 1.7 | Sledované veličiny | TZL, PZL (CO, SO2, NOX) |
| 1.8 | Metóda merania /odberu vzoriek | STN ISO 9096 |
| 1.9 | Analytické metódy | Viď správa z oprávneného merania. |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel | - |
| 1.11 | Vlastné meranie /dodávateľ | Nie/ ORGREZ REVI – EKO spol. s r.o. |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz / laboratórium | Viď správa z oprávneného merania. |
| 1.13 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | Áno |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Správa z oprávneného merania. |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní | Nepripravujeme. |

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Vody |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií | Vody sú zhromažďované v ČOV |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Prítok a odtok z ČOV |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek | Jednorázová vzorka, resp. zlievaný – 24 hod. odber. |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek | 1 x za dva mesiace |
| 1.6 | Podmienky merania /odberu vzoriek | Neurčené |
| 1.7 | Sledované veličiny | BSK5, CHSK, RL, NL, pH |
| 1.8 | Metóda merania /odberu vzoriek | Podľa platných STN |
| 1.9 | Analytické metódy | Interný postup. |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel | - |
| 1.11 | Vlastné meranie /dodávateľ | Áno/ Štátny zdravotný ústav. |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz / laboratórium | Vlastné laboratórium/ Štátny zdravotný ústav. |
| 1.13 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | Nie / Áno |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Kniha kvality vôd |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní | Nepripravujeme |

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Odpady |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vzniku | Areál divízie Bočiar. |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Areál divízie Bočia |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek | Váženie. |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek | Podľa výskytu. |
| 1.6 | Podmienky merania /odberu vzoriek | Neurčené |
| 1.7 | Sledované veličiny | Hmotnosť, ks |
| 1.8 | Metóda merania /odberu vzoriek | Neurčená. |
| 1.9 | Analytické metódy | Neurčené. |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel | Neurčené. |
| 1.11 | Vlastné meranie /dodávateľ | Áno/Nie. |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz / laboratórium | Neurčené. |
| 1.13 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | Nie je potrebná. |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Evidenčné listy odpadov. |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní | Nepripravujeme. |

### 2.	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

| 2.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Všetky oblasti |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | - |
| 2.3 | Spôsob merania / odberu vzoriek | - |
| 2.4 | Frekvencia merania / odberu vzoriek | - |
| 2.5 | Podmienky merania / odberu vzoriek | - |
| 2.6 | Sledované veličiny | - |
| 2.7 | Metóda merania / odberu vzoriek | - |
| 2.8 | Analytické metódy | - |
| 2.9 | Technické charakteristiky meradiel | - |
| 2.10 | Vlastné meranie /dodávateľské | - |
| 2.11 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | - |
| 2.12 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | - |
| 2.13 | Stav realizácie opatrení a monitorovania | - |
| 2.14 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k monitorovaniu | - |

### I	Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou

###### 1.	Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

| Sledovaný parameter alebo riešenie |  | Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky | Hodnota parametra alebo riešenie pre najlepšiu dostupnú techniku | Zdôvodnenie rozdielov /návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Technologické alebo technické riešenie | Šachtová pec na výpal slinkov vykurovaná zemným plynom | Šachtová pec na výpal slinkov vykurovaná zemným plynom | Bez rozdielu |
| 1.2 | Parametre spotreby surovín a materiálovej bilancie | Spotreba surovín: 1,2 t / tonu slinku | Spotreba surovín: 1,5 t / tonu slinku | Dosahujeme lepšie výsledky lebo spracovávame úlety. |
| 1.3 | Parametre spotreby energií a energetickej účinnosti | 4 937 MJ/t slinku | 6 500 – 7 000 MJ/t | Vsúlade s najlepšími dostupnými technikami |

2.	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1 	Znečisťovanie ovzdušia

| P .č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | Kalcinácia | TZL | mg/Nm3 | 20 – 200 | < 100 | V súlade s NDT |
| 2.2.2 | Ostatné zdroje | TZL | mg/Nm3 | 20 – 200 | < 50 | V súlade s NDT |
| 2.2.3 | Kalcinácia | PZL (CO) | mg/Nm3 | 37 – 63 | 9 | V súlade s NDT |
| 2.2.4 |  | PZL (NOx) | mg/Nm3 | < 300 | 36 | V súlade s NDT |
| 2.2.5 | Šachtová pec | PZL (NOx) | mg/Nm3 | < 300 | 852 | V porovnaní s NDT dosahujeme vyššie teploty výpalu |
| 2.2.6 |  | PZL (SO2) | mg/Nm3 | < 800 | 700 | V súlade s NDT |

2.2 	Znečisťovanie vody a pôdy

| P. č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - | - | - | - |

### J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

1.	Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

| 1.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | Montáž tkaninového filtra na kalcinácii |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | 2007/ Príprava projektu |
| 1.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Zníženie tuhých emisií do ovzdušia o 50%. |
| 1.4 | Úspory surovín, vody, pomocných materiálov a ďalších látok za rok | Úspora suroviny na úrovni 0,5% |
| 1.5 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu | Neurčené |

- 2.	Opatrenia na hospodárne využitie energie

| 2.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | - Konštrukčné úpravy a úprava režimov výpalu za účelom zníženia mernej spotreby paliva - Zakúpenie kompresora na výrobu stlačeného vzduchu |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | 1. - Prebieha, 2. - v štádiu riešenia |
| 2.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Úspora technologického paliva a zníženie spotreby elektrickej energie znamená nielen priame (spaliny) ale aj nepriame (elektrická energia) zníženie environmentálneho zaťaženia |
| 2.4 | Úspora palív (GJ.rok-1) | cca 10 000 |
| 2.5 | Úspora energie (GJ.rok-1) | cca 1 000 |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu | Bližšie nešpecifiované. |

- 3.	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

| P. č. | Opis opatrení systému predchádzania havárií a obmedzenia ich následkov |
| --- | --- |
| 1 | Havarijný plán divízie Bočiar. |
| 2 | Plán opatrení pre prípad mimoriadneho zhoršenia vôd. |
| 3 | Havarijný plán rádioizotopového pracoviska divízie Bočiar. |
| 4 | Prevádzkový poriadok pre ochranu zdravia pri práci s chemickými faktormi. |
| 5 | Prevádzkový poriadok pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi. |
| 6 | STPP a TOO Kalcinácie |
| 7 | STPP a TOO Hlavného výrobného objektu |
| 8 | STPP a TOO Úpravne a expedície |
| 9 | Program odpadového hospodárstva do r. 2005 |
| 10 | Požiarny štatút akciovej spoločnosti |

- 4.	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

| P. č. | Opis opatrení systému vylúčenia rizík |
| --- | --- |
| 1 | 1. Odpojenie energetických médií (odpojenie prívodu plynu za regulačnou stanicou, odpojenie prívodu elektrickej energie vo vstupnej trafostanici, resp. zabezpečenie v rozvodniach v Haniske a Čani, odstavenie prívodu pitnej a úžitkovej vody) 2. Demontáž a odvoz technologických celkov a vybavenia prevádzky 3. Odvoz zásob úletov, slinkov a polotovarov. |

- 5.	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

| P. č. | Opis opatrení systému environmentálneho manažmentu |
| --- | --- |
| 1 | - |

6.	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

| P. č. | Plánovaná zmena | Opis plánovanej zmeny a jej vplyvu na ŽP | Časový horizont zmeny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Neplánujeme | - | - |

- 7.	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

| P. č. | Ďalšie doklady |
| --- | --- |
| - | Neevidujeme |

### K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

| P. č. | Opis ukončenia prevádzky a opatrení. |
| --- | --- |
| - | 1. Odpojenie energetických médií (odpojenie prívodu plynu za regulačnou stanicou, odpojenie prívodu elektrickej energie vo vstupnej trafostanici, resp. zabezpečenie v rozvodniach v Haniske a Čani, odstavenie prívodu pitnej a úžitkovej vody) 2. Demontáž a odvoz technologických celkov a vybavenia prevádzky 3. Odvoz zásob úletov, slinkov a polotovarov. 4. Sanácia budov. |

### L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

| ###### P. č. | ###### Zhrnutie |
| --- | --- |
| 1 | Identifikácia žiadateľa Divízia Bočiar je súčasťou SMZ a.s. Jelšava od r. 2001, keď sa začlenila do ich štruktúry. Magnezitový závodov Jelšave, najväčší ťažobný a spracovateľský magnezitový závod na Slovensku, dnes v majetku Slovenských magnezitových závodov, akciová spoločnosť, Jelšava, má za sebou už vyše 100-ročnú históriu. Spoločnosť počas svojej existencie prešla rôznymi transformačnými procesmi. Po rozpade štátneho podniku SMZ Košice vznikol 1. 1. 1993 SMZ, štátny podnik Jelšava, ktorý sa dňa 16. 2. 1994 zápisom do obchodného registra pretransformoval na akciovú spoločnosť. Vedenie akciovej spoločnosti pri svojom konštituovaní v roku 1994 stanovilo základné princípy rozvoja akciovej spoločnosti pre zabezpečenie trvalého rastu výroby a odbytu. Za uplynulé roky existencie a. s. sa tieto zámery podarilo plniť. Výroba a kvalita sa zvyšovali a a. s. získala solídne pozície v exporte na štyroch kontinentoch sveta. Podiel exportu a. s. v súčasnosti dosahuje viac ako 80% celkovej produkcie. Pre riadenie je zdokumentovaný systém riadenia akosti podľa ISO 9002 od fy Lloyds Registers Quality Assurance, ktorý bol a. s. udelený dňa 30. 12. 1994. Recertifikačný audit systému manažérstva kvality prebehol 7. novembra 2003 podľa normy ISO 9001:2000. Slovenské magnezitové závody, a. s. Jelšava patria k popredným európskym a svetovým producentom sypkých zásaditých žiaruvzdorných materiálov s vlastnou surovinovou základňou. Ložisko patrí k najväčším ložiskám magnezitu na svete. Svojou špecifickou mineralógiou predstavuje unikátny zdroj železitej magnézie, používanej na výrobu najkvalitnejších bázických stavív pre cementárne a bázických monolitických hmôt pre oceliarne. Súčasné postavenie spoločnosti sa počas jej existencie posilnilo a firma získala dobrú pozíciu na domácom a svetovom trhu, čo dokumentujú i udelené ocenenia : Krištáľový merkúr 2000, Najlepší exportér Slovenskej republiky v roku 1997, 1999 a 2002. V oblasti sociálneho programu a starostlivosti o zamestnancov a ich rodinných príslušníkov a. s. obdržala v roku 2001 ocenenie od ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny v nultom ročníku súťaže RODINA A PRÁCA iniciovanej pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny. Spoločnosť v tomto audite získala dve ocenenia – prvé miesto v kategórii o „Najoriginálnejšie opatrenie pre rodinu“ a druhé miesto v kategórii „Rodinnej politiky“. Za projekt vzdelávania získala spoločnosť od klubu personalistov Slovenskú cenu HR Oskar 2000. Výrobný program spoločnosti – produkty. Spoločnosť vyrába produkty pre hutnícky, keramický, chemický priemysel, pre poľnohospodárstvo a stavebníctvo. Hutnícky a keramický priemysel: - magnezit tehliarenský - zásadité monolitické žiaruvzdorné hmoty - ubíjacie - opravárenské - nástrekové pre medzipanvy - torkretovacie - výplňové a výmazové zmesi, malty Chemický priemysel : - surový magnezit - tehliarenská múčka Poľnohospodárstvo : - Agromag 78 Stavebníctvo : - magnezitové štrky a piesky rôznych frakcií Výrobný program divízie Bočiar: - magnezit tehliarenský rôznych frakcií - tehliarenská múčka - kausticky pálené magnezity mleté i nemleté - spracovanie komponentov do ZMŽH |

| 2 | Zdôvodnenie žiadosti Žiadosť o integrované povolenie prevádzky bola vypracovaná a povoľovaciemu orgánu predložená na základe §29, odstavec 1, zákona č. 245/2003 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. |
| --- | --- |
| 3 | Opis prevádzky a jej základných parametrov Sklad suroviny V štyroch železobetónových silách je uskladnená vstupná surovina - magnezitový úlet. Kalcinácia Surovina je na kalcinácii podrobená tepelnému spracovaniu, ktorého cieľom je termický rozklad MgCO3 na MgO a CO2. Produktom kalcinačného procesu je kausticky pálený magnezit, resp. kalcinát. Ročná kapacita kalcinácie je 50 kt kalcinátu. Mlynica. Úlohou mlynice je zomletie kalcinátu na jemnosť, ktorá zabezpečí jeho dobrú lisovateľnosť. Produktom mlynice je tzv. mletý kalcinát. Kapacita mlynice sa prispôsobuje produkcii kalcinácie a potrebám lisovne. Briketácia. Na lisovni sa z jemne zomletého kalcinátu spolu s vratným podielom vytvárajú výlisky – tzv. brikety, ktoré po odtriedení od zvyškových jemných podielov tvoria vsádzku do šachtovej pece. Produktom lisovne sú tzv. surové brikety. Kapacita lisovne zabezpečuje nepretržité dopĺňanie vsádzky do šachtovej pece. Šachtová pec. V šachtovej peci sú surové brikety podrobené výpalu pri vysokých teplotách, zásluhou ktorého sa zmení ich kryštalická mriežka čím nadobudnú svoje žiaruvzdorné vlastnosti. Produktom procesu výpalu je tvrdo pálený neupravený magnezitový slinok. Dosiahnutá ročná kapacita šachtovej pece je 34 kt slinkov. Úpravňa a expedícia. Na úpravni je neupravený slinok drvený a triedený na rôzne frakcie podľa požiadaviek odberateľov a následne je vo vagónoch alebo balený expedovaný. Spracovateľská kapacita úpravne je 240 ton za deň. Expedičná kapacita je 1000 ton za 24 hodín. |
| 4 | Opis vstupov do prevádzky Vstupnou surovinou pre výrobu magnezitového slinku na divízii Bočiar je magnezitový úlet zachytávaný v odlučovacích zariadeniach materského závodu v Jelšave o zrnitosti 0 – 0,2 mm. Ako palivo slúži v tepelných agregátoch zemný plyn naftový. |
| 5 | Opis zdrojov znečisťovania a ďalších vplyvov prevádzky na životné prostredie. Povoľovaná prevádzka je veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia. Dymové plyny z kalcinácie sú pred ich vypustením do ovzdušia prečistené od tuhých emisií v elektroodlučovači. Výstupná koncentrácia tuhých častíc za elektrofiltrom dosahuje hodnoty nad 50 mg.m-3 čím je tento zdroj zaradený do triedy B. Zachytené úlety sa vracajú do procesu spracovania. Všetky ostatné zdroje znečisťovania sú vybavené tkaninovými filtrami typu FKC, FTI resp.LURGI, a dosahujú hodnoty hlboko pod 50 mg.m-3 . Zachytené úlety (MgO) sú ďalej vracané do výrobného procesu. Skutočné hodnoty plynných znečisťujúcich látok za kalcináciou i šachtovou pecou sú pod emisnými limitmi. |
| 6 | Opis stavu územia, kde je prevádzka umiestnená. Prevádzka sa nachádza v zozname zaťažených území podľa prílohy č.2 vyhlášky MŽP SR 112/1993 Z.z. Je umiestnená v južnej zóne Košického kraja, oblasť Košice – Železiarne. |
| 7 | Opis opatrení v oblasti emisií a nakladania s odpadmi. V povoľovanej prevádzke z opatrení na obmedzenie emisií sa plánuje s výstavbou resp. rekonštrukciou odprašovacieho zariadenia pre kalcináciu za účelom zníženia emisií pod emisný limit 50 mg.m-3 . V oblasti nakladania s odpadmi sa všetok vyprodukovaný nebezpečný odpad zneškodňuje cestou oprávnených organizácií. Pre predchádzanie vzniku odpadov a nakladanie s odpadmi je vypracovaný Program odpadového hospodárstva. |
| 8 | Opis monitoringu. Množstvá vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia sú monitorované podľa vyhlášky MŽP č. 408/2003 periodickým meraním v trojročných intervaloch. Na monitorovanie množstiev znečisťujúcich látok za kotolňou sa vykonáva v intervale 6 rokov. Kvalita vôd z čističky odpadových vôd je monitorovaná rozborom vo vlastnom laboratóriu. |
| 9 | Porovnanie s najlepšími dostupnými technikami. Výroba magnezitu dvojstupňovým výpalom patrí v súčasnosti medzi najlepšie dostupné technológie v celosvetovom merítku podľa BAT. |

| 10 | Opis opatrení preventívneho charakteru. Preventívne opatrenia pre danú prevádzku sú stanovené v prevádzkovej dokumentácii. (Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení pre zabezpečenie prevádzky zdroja znečisťovania, Technologické postupy, Program odpadového hospodárstva, Plán opatrení pre prípady havarijného zhoršenia akosti vôd a iné vnútropodnikové normy.) |
| --- | --- |

### M	Návrh podmienok povolenia

1.	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke.

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| Ochrana ovzdušia |  |  |
| 1 | Prevádzkovať zdroje znečisťovania ovzdušia v súlade s platnou dokumentáciou (súbor TPP a TOO) a miestnych prevádzkových predpisov . | Trvale |
| 2 | Pripraviť a realizovať investičnú akciu : odprášenie kalcinácie. | 2007 |
| Ochrana vôd |  |  |
| 1 | Ochranu vôd zabezpečovať podľa vypracovaného „Plánu opatrení pre prípady havarijného zhoršenia akosti vôd“. | Trvale |

2.	Určenie emisných limitov

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Zdroj emisií | Miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ | Navrhovaná hodnota | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ovzdušie | Silo Z 1 | Výduch Ø = 0,22 m H = 24 m za fitrom FTI | TZL | 50 mg.Nm-3 | dosahuje |
| 2 | Ovzdušie | Silo Z 2 | Výduch Ø = 0,22 m H = 24 m za fitrom FTI | TZL | 50 mg.Nm-3 | dosahuje |
| 3 | Ovzdušie | Silo Z 3 | Výduch Ø = 0,22 m H = 24 m za fitrom FTI | TZL | 50 mg.Nm-3 | dosahuje |
| 4 | Ovzdušie | Silo Z 4 | Výduch Ø = 0,22 m H = 24 m za fitrom FTI | TZL | 50 mg.Nm-3 | dosahuje |
| 5 | Ovzdušie | DC KAL | Výduch Ø = 0,40 m H = 32 m za fitrom FKC | TZL | 50 mg.Nm-3 | dosahuje |
| 6 | Ovzdušie | EO | Komín Ø = 1,40 m H = 39 m za EO | TZL NOx CO2 ∑ C | 50 mg.Nm-3 1 500 mg.Nm-3 nestanovený nestanovený | 2007 dosahuje - - |
| 7 | Ovzdušie | Z 8 | Výduch Ø = 0,225 m H = 38 m za fitrom FTI | TZL | 50 mg.Nm-3 | dosahuje |
| 8 | Ovzdušie | Z 9 | Výduch Ø = 0,225 m H = 38 m za fitrom FTI | TZL | 50 mg.Nm-3 | dosahuje |
| 9 | Ovzdušie | M 1 | Výduch Ø = 0,50 m H = 39 m za fitrom FKC | TZL | 50 mg.Nm-3 | dosahuje |
| 10 | Ovzdušie | M 2 | Výduch Ø = 0,50 m H = 39 m za fitrom FKC | TZL | 50 mg.Nm-3 | dosahuje |
| 11 | Ovzdušie | Briketácia | Výduch Ø = 1,0 m H = 45 m za fitrom FKC | TZL | 50 mg.Nm-3 | dosahuje |
| 12 | Ovzdušie | Lurgi | Komín Ø = 0,886 m H = 47 m za EO | TZL NOx CO2 ∑ C | 50 mg.Nm-3 1 500 mg.Nm-3 nestanovený nestanovený | dosahuje dosahuje - - |
| 13 | Ovzdušie | Upr A | Výduch Ø = 0,9 m H = 34 m za fitrom FKC | TZL | 50 mg.Nm-3 | dosahuje |
| 14 | Ovzdušie | Upr B | Výduch Ø = 0,9 m H = 34 m za fitrom FKC | TZL | 50 mg.Nm-3 | dosahuje |
| 15 | Ovzdušie | Exp | Výduch Ø = 0,7 m H = 34 m za fitrom FKC | TZL | 50 mg.Nm-3 | dosahuje |

| 16 | Ochrana vôd | Prevádzka Bočiar 19/25 | Výpusť z čistiacej stanice vôd | BSK5 NL NEL | 8,34 mg.l-1 13,9 mg.l-1 1,4 mg.l-1 | dosahuje dosahuje dosahuje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Odpady | Prevádzka Bočiar | - | N – odpady O – odpady | 1200 kg .rok-1 100 t . rok-1 | - |
| 2.2. | Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Určené vyhláškou MŽP č. 706/2002 Z. z. v znení vyhlášky MŽP č. 410/2003 Z. z. |  |  |  |  |  |
| 2 | Určené vyhláškou MŽP č. 706/2002 Z. z. v znení vyhlášky MŽP č. 410/2003 Z. z. |  |  |  |  |  |
| 3 | Určené vyhláškou MŽP č. 706/2002 Z. z. v znení vyhlášky MŽP č. 410/2003 Z. z. |  |  |  |  |  |
| 4 | Určené vyhláškou MŽP č. 706/2002 Z. z. v znení vyhlášky MŽP č. 410/2003 Z. z. |  |  |  |  |  |
| 5 | Určené vyhláškou MŽP č. 706/2002 Z. z. v znení vyhlášky MŽP č. 410/2003 Z. z. |  |  |  |  |  |
| 6 | Určené vyhláškou MŽP č. 706/2002 Z. z. v znení vyhlášky MŽP č. 410/2003 Z. z. |  |  |  |  |  |
| 7 | Určené vyhláškou MŽP č. 706/2002 Z. z. v znení vyhlášky MŽP č. 410/2003 Z. z. |  |  |  |  |  |
| 8 | Určené vyhláškou MŽP č. 706/2002 Z. z. v znení vyhlášky MŽP č. 410/2003 Z. z. |  |  |  |  |  |
| 9 | Určené vyhláškou MŽP č. 706/2002 Z. z. v znení vyhlášky MŽP č. 410/2003 Z. z. |  |  |  |  |  |
| 10 | Určené vyhláškou MŽP č. 706/2002 Z. z. v znení vyhlášky MŽP č. 410/2003 Z. z. |  |  |  |  |  |
| 11 | Určené vyhláškou MŽP č. 706/2002 Z. z. v znení vyhlášky MŽP č. 410/2003 Z. z. |  |  |  |  |  |
| 12 | Určené vyhláškou MŽP č. 706/2002 Z. z. v znení vyhlášky MŽP č. 410/2003 Z. z. |  |  |  |  |  |
| 13 | Určené vyhláškou MŽP č. 706/2002 Z. z. v znení vyhlášky MŽP č. 410/2003 Z. z. |  |  |  |  |  |
| 14 | Určené vyhláškou MŽP č. 706/2002 Z. z. v znení vyhlášky MŽP č. 410/2003 Z. z. |  |  |  |  |  |
| 15 | Určené vyhláškou MŽP č. 706/2002 Z. z. v znení vyhlášky MŽP č. 410/2003 Z. z. |  |  |  |  |  |
| 16 | Určené nariadením vlády č. 491/2002 Z. z. |  |  |  |  |  |
| 17 | Vychádzajú zo súčasnej tvorby. |  |  |  |  |  |

3.	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Projekt a realizácia odprášenia kalcinácie. | 2007 |

- 4.	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| - | Žiadne | - |

5.	Podmienky hospodárenia s energiami

| P. č. | Opis podmienky | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Prevádzkovať v súlade s platnou dokumentáciou, dodržiavať technologickú disciplínu a THN | Trvale |

6.	Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Postupovať podľa platného súboru TPP a TOO | Trvale |
| 2 | Postupovať podľa plánu opatrení pre prípady havarijného zhoršenia kvality vôd. | Trvale |

7.	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| - | Nie sú navrhované. | - |

8.	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- |
| - | Nie sú navrhované. | - |

9.	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

| P. č. | Opis monitorovania a evidencie údajov |
| --- | --- |
|  | Evidencia údajov: - správy z jednorázových meraní zdrojov - denné výkazy o prevádzke zdrojov - mesačné prevádzkové hodiny zdrojov - spotreba vstupných surovín - výroba slinku a expedícia slinku - množstvá vznikajúcich odpadov - spotreba pitnej vody a priemyselnej vody |

10.	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

| P. č. | Opis požiadavky alebo opatrenia |
| --- | --- |
|  | Nie sú. |

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

| P. č. | Zoznam účastníkov konania |
| --- | --- |
| 1 | SMZ a.s. Jelšava |
| 2 | MČ Košice - Šaca |
| 3 | Mesto Košice |

O   	Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia / zmenu povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:                                 		         Dátum  : _________________

(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho:

Pozícia v organizácii:           			       	_______

Pečiatka alebo pečať podniku:

### P	Prílohy k žiadosti:

- Údaje s označením „utajované a dôverné“

| P. č. | Názov a hodnota utajovaných údajov |
| --- | --- |
| - | Nie sú. |
| P. č. | Názov a hodnota dôverných údajov |
| - | Nie sú. |

2. 	Ďalšie doklady

| 2 | Ďalšie doklady : |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. | Výpis z katastra nehnuteľností k pozemkom, na ktorých je alebo má byť prevádzka, ktoré je predmetom integrovaného povoľovania |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1 | Výpis z katastra nehnuteľností |  |  |  |  |  | 21 |
| P. č. | Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vydané pred podaním žiadosti, ktoré sa vzťahujú na prevádzku |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Zložka ŽP | Druh povolenia, súhlasu, rozhodnutia, atď., kto vydal |  | Dátum vydania | Platnosť do | Číslo jednacie príslušného spisu |  |
| 1 | Ovzdušie | Zoznam rozhodnutí, vyjadrení, stanovísk |  | Viď príloha 22 |  |  | 22 |
| 2 | Vody | Zoznam rozhodnutí, vyjadrení, stanovísk |  | Viď príloha 22 |  |  | 22 |
| 3 | Odpady | Zoznam rozhodnutí, vyjadrení, stanovísk |  | Viď príloha 22 |  |  | 22 |
| P. č. | Záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvu na životné prostredie, ak sa na prevádzku vyžaduje |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Nie je. |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Návrh programu alebo program odpadového hospodárstva |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1 | Program odpadového hospodárstva |  |  |  |  |  | 23 |
| P. č. | Bezpečnostná správa, ak sa na prevádzku vyžaduje a ak súčasťou integrovaného konania je stavebné konanie |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| - | Nie je. |  |  |  |  |  | - |
| P. č. | Výpis zásad a regulatívov z územného plánu zóny, ak je zariadenie v zóne, na ktorú bol spracovaný územný plán zóny |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| - | Nie je. |  |  |  |  |  | - |
| P. č. | Územné rozhodnutie, ak má ísť o novú prevádzku alebo rozšírenie jestvujúcej prevádzky |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| - | Nie je. |  |  |  |  |  | - |
| P. č. | Dokumentácia a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné konanie, ak súčasťou integrovaného povoľovania je stavebné konanie, okrem rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení, posudkov a stanovísk orgánov, ktoré sú dotknutými orgánmi v integrovanom povoľovaní |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| - | Nie je. |  |  |  |  |  | - |
| P. č. | Ďalšie doklady požadované podľa zložkových právnych predpisov v ŽP: |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Oblasť ŽP |  | Druh dokumentu |  |  | Dátum |  |
| - | - |  | Nie je. |  |  | - | - |

| P. č. | Prílohy vyplývajúce z odkazov uvedených v žiadosti | Príloha č. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Výpis z obchodného registra | 1 |
| 2 | Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti. | 2 |
| 3 | Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom. | 3 |
| 4 | Členenie stavby na stavebné objekty. | 4 |
| 5 | Členenie stavby na prevádzkové súbory. | 5 |
| 6 | Mapové listy – lokalizácia a umiestnenie prevádzky. | 6 |
| 7 | Bloková schéma kalcinácie. | 7 |
| 8 | Bloková schéma HVO. | 8 |
| 9 | Bloková schéma úpravne a expedície. | 9 |
| 10 | Materiálová bilancia skladu úletov. | 10 |
| 11 | Materiálová bilancia kalcinácie. | 11 |
| 12 | Materiálová bilancia mlynice. | 12 |
| 13 | Materiálová bilancia lisovne. | 13 |
| 14 | Materiálová bilancia šachtovej pece. | 14 |
| 15 | Materiálová bilancia úpravne „A“. | 15 |
| 16 | Materiálová bilancia úpravne „B“. | 16 |
| 17 | Materiálová bilancia expedície. | 17 |
| 18 | Súbor TPP a TOO č.1/2004 pre výrobu magnezitu a bázických žiaruvzdorných materiálov Slovenských magnezitových závodov a.s. Jelšava, divízia Bočiar. | 18 |
| 19 | Orientačný plán divízie Bočiar. | 19 – 19e |
| 20 | Zoznam elektropohonov divízie Bočiar. | 20 |
| 21 | Výpis z katastra nehnuteľností. | 21 |
| 22 | Zoznam rozhodnutí orgánov. | 22 |
| 23 | Havarijný plán pre prípad mimoriadneho zhoršenia kvality vôd. | 23 |
| 24 | Program odpadového hospodárstva. | 24 |
| 25 | Rozmiestnenie výduchov. | 28 |
| P. č. | Imisno-prenosové posúdenie, rozptylová štúdia o kvalite ovzdušia | Príloha č. |
| 1 | Imisno prenosové posúdenie. | 25 |
| P. č. | Aktuálne protokoly z výsledkov meraní (emisie do ovzdušia, vôd, pôdy, kvalita vôd v dotknutom toku, hluková štúdia, a iné) | Príloha č. |
| 1 | Správy z jednorazových meraní. | 26 |
| P. č. | Materiálová bilancia prevádzky | Príloha č. |
| 1 | Viď súbor TPP a TOO. | 18 |
| P. č. | Doklad o zaplatení správneho poplatku | Príloha č. |
| 1 | Výpis príkazu na úhradu správneho poplatku. | 27 |

3. 	Zoznam použitých skratiek a značiek

| P. č. | Použitá skratka a značka |
| --- | --- |
| 1 | OŽP – odbor životného prostredia |
| 2 | a. s. – akciová spoločnosť |
| 3 | TPP a TOO – technicko-prevádzkový predpis a Technicko-organizačné opatrenie |
| 4 | TS – tehliarenský slinok |
| 5 | t – tony |
| 6 | kg – kilogramy |
| 7 | PZL – plynné znečisťujúce látky |
| 8 | TZL – tuhé znečisťujúce látky |
| 9 | MTZ – materiálno-technické zabezpečenie |
| 10 | NL – nerozpustné látky |
| 11 | RL – rozpustné látky |
| 12 | NEL – nepolárne extrahovateľné látky |
| 13 | BSK5 – biochemická spotreba kyslíka za päť dní a potlačením nitrifikácie |
| 14 | CHSK – chemická spotreba kyslíka |
| 15 | ZP – zemný plyn |
| 16 | SMZ – Slovenské magnezitové závody |
| 17 | ŠP – šachtová pec |
| 18 | KAL – Kalcinácia |
| 19 | ML – Mlynica |
| 20 | LIS – Lisovňa = Briketácia |
| 21 | UPR – Úpravňa a expedícia |
| 22 | Sklad ABC – Oplotený a zastrešený sklad při budove dielní |
| 23 | Sklad MTZ – Sklad materiálno technického zabezpečenia |
| 24 | Sklad HS – Sklad hutných stavieb |
| 25 | ZMŽH – Zásadité monolitické žiaruvzdorné hmoty |