Č,.j.: 7252-40617/2008/Pet, Kri/470770106                                       Banská Bystrica dňa 31.12.2008

- R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a  zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a  kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom  poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov         ( ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti prevádzkovateľa a konania vykonaného podľa        § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, bod 7, písm. b) bod 3, bod 7, písm. c) bod  8, bod 10, písm. f) bod 1, písm. h) bod 1, § 8 ods. 3 a podľa § 17 ods.1 zákona o IPKZ, podľa  § 88 ods. 1 písm. b) a § 88a ods. 4 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní”) vydáva

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e

ktorým

- dodatočne povoľuje stavbu:

„Výrobný areál Continental Teves Zvolen – časť Galvanické povrchové úpravy “

v objekte na pozemku parc. č. 3600/9 v katastrálnom území Zvolen.

Stavebníkom stavby je:               Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o.,

sídlo:                                            Cesta ku Continentalu 8950/1, 960 01  Zvolen

Projektovú dokumentáciu vypracovali: Ing. Helena Wagnerová, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri Slovenskej komory stavebných inžinierov (ďalej len „SKSI“) pod registračným číslom 0589*Z*5-6, Ing. Ján Mesík, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri SKSI pod registračným číslom 2890*Z*5-1, Ing. arch. Pavol Franko, autorizovaný architekt, zapísaný v registri Slovenskej komory architektov pod registračným číslom 0531AA.

Popis stavby:

Predmetom stavby je rozšírenie galvanickej  linky na celkový objem kúpeľov 270 m3. Galvanická linka je situovaná v jestvujúcom výrobno-administratívnom objekte. Linka zabezpečuje galvanickú povrchovú úpravu externe dodávaných liatinových odliatkov. Pred vstupom dielcov na galvanickú linku sú dielce opracovávané v obrobni a po úprave sú následne kompletované do finálnych brzdových komponentov.

Liatinové odliatky sú zavesené na ráme automaticky riadeného žeriavu ktorý ich presúva medzi technologickými nádržami podľa postupnosti procesu. Po vybratí z posledného oplachu sú odliatky sušené v šesťkomorovej sušiarni a následne chladené v chladiacich komorách.

Celkovo je proces galvanickej úpravy liatinových odliatkov vykonávaný v 51 technologických nádržiach, s celkovým objemom kúpeľov 270 m3 vrátane oplachov.

Prevádzkový súbor PS 01.07 Galvanické povrchové úpravy sa delí na nasledovné prevádzkové jednotky:

PJ 01.07.1 Galvanická linka – technologický uzol

Člení sa na: - suché netechnologické procesy (príprava, nakladanie, skladovanie, samotný

pohyb závesov po galvanickej linke a konečná manipulácia – vykladanie)

- mokré technologické procesy – prebiehajú v technologických nádržiach

galvanickej linky

Technologické prípravné operácie galvanizovania prebiehajú v nasledovnom poradí: alkalické odmasťovanie, oplachy, morenie, oplachy, odmasťovanie s chladením a oplachy s objemom aktívnych kúpeľov 16 m3. Ďalej nasleduje galvanizácia zinkovaním alebo zinok - niklovaním.

Galvanizácia pozinkovaním – neutralizácia, oplach, kyslé zinkovanie s chladením, oplachy, vyjasňovanie, oplach, pasivácia, oplachy, vytesňovanie (odkvap, sušenie, chladenie) a vykladanie zo závesov. Proces prebieha v 19 technologických nádržiach s objemom aktívnych kúpeľov 46 m3.

Galvanizácia zinok – niklovaním – neutralizácia, oplach, kyslé pokovovanie zinok/nikel, oplachy, pasivácia, oplachy, vytesňovanie (odkvap, sušenie, chladenie) a vykladanie. Proces prebieha                   15 technologických nádržiach s objemom aktívnych kúpeľov 43 m3.

Všetky technologické zariadenia a nádrže galvanickej linky sú uložené na podlahe v záchytnej nádrži napojenej na havarijnú nádrž. Obe nádrže sú stavebne vyhotovené ako odolné voči pôsobeniu a úniku nebezpečných látok. Konštrukcia podlahy obsahuje barierovú izoláciu proti prieniku nebezpečných látok do podložia, pozostávajúcu z chemický odolnej fólie a náteru. Objem havarijnej nádrže je 86 m3 a objem záchytnej nádrže galvanickej linky je 86 m3.

PJ 01.07.2 – Riadiaci systém

Automatizácia galvanickej linky zahŕňa riadiacu jednotku, hlavný počítač v skrinke spínačov v riadiacej miestnosti, hlavný počítač na lávke pre údržbu, neprerušiteľné prúdové napájanie pre bezpečnosť dát, modem pre diagnostikovanie, tlačiareň pre tlač protokolov o výrobe a poruchách, ovládací pult na každej nakladacej a vykladacej stanici, čítacie zariadenie čiarových kódov pre nakladacie a vykladacie stanice prepojené na hlavný počítač.

PJ 01.07.3 – Zneškodňovacia stanica odpadových vôd

Neutralizačná stanica zabezpečuje čistenie všetkých odpadových vôd z procesu galvanických povrchových úprav. Vzniknuté odpadové vody sú neutralizované, filtrované a po viacnásobnom využití v uzavretých okruhoch galvanickej linky je prebytočné množstvo diskontinuálne vypúšťané do areálovej kanalizácie na odvádzanie odpadových vôd. Opotrebované roztoky, ktoré sú používané na galvanickú úpravu sú sústreďované v nádržiach umiestnených v neutralizačnej stanice a zneškodňované v neutralizačnej stanici spolu s odpadovými vodami.

PJ 01.07.6 – Sklady chemikálií

Všetky chemikálie pre galvanizačný proces, úpravy vody a zneškodňovanie odpadových vôd sú skladované v 3 skladoch chemikálií, ktoré sú zabezpečené proti prípadnému úniku skladovaných látok do prostredia súvisiaceho s vodami. V jednom sklade je havarijná nádrž o objeme 14 m3.

Na stáčanie kyseliny chlórovodíkovej je vybudované stáčacie miesto, vyspádované do odvodňovacieho žľabu napojeného na havarijnú nádrž.

PJ 01.07.7 – Odsávacia vzduchotechnika

Priestory galvanickej linky sú aktívne odsávané od možných vznikajúcich výparov a aerosólov dvomi nezávislými odsávacími systémami (jedným z prípravy a zinkovania s  celkovým odsávacím povrchom 44,1 m2 a výkonom odsávania 45 000 m3 a druhým zo zinok-niklovania s  celkovým odsávacím povrchom 29 m2 a výkonom odsávania 25 000 m3) so zaústením do práčok vzduchu VACUTEC.

PS 04.05 – Technológia horúcovodnej kotolne

V kotolni sú inštalované dva horúcovodné pretlakové kotly o výkone 2x750 kW s pretlakovými horákmi na zemný plyn naftový.

V prístavku zo severnej strany objektu je situovaný sklad chemikálií, súčasťou prevádzky je tiež stáčacie miesto chemikálií z cisterien. Pre ohrev procesných vaní galvanickej linky je riešená v samostatne stojacom objekte kotolňa.

I.  Podmienky dodatočného povolenia stavby

  - Po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia je stavebník povinný požiadať inšpekciu o vydanie kolaudačného rozhodnutia.

K žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebník predloží doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku, doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, vypracované prevádzkové predpisy, doklady o spôsobe nakladania so vzniknutým odpadom, plán preventívnych opatrení na zamedzenie neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán), súbor technicko - prevádzkových parametrov a technicko - organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke veľkého zdroja znečisťovania - ďalej len „súbor TPP a TOO“),   manipulačný poriadok vodnej stavby, správu z prvého diskontinuálneho oprávneného merania preukazujúceho dodržiavanie hodnôt emisných veličín do ovzdušia a správu z  kontroly dodržania limitných hodnôt ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách.

  - Skúšky tesnosti potrubí na prepravu nebezpečných látok a nádrží na ich skladovanie                         a zachytávanie vykonať odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie.

- Na všetky stavebné výrobky, ktoré musia spĺňať požiarnotechnické charakteristiky podľa spracovanej projektovej dokumentácie v časti požiarna bezpečnosť stavby, predložiť pri uvedení stavby do užívania vyhlásenie výrobcu o zhode v súlade s nariadením vlády SR č. 314/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia.

b)  povoľuje vykonávanie činností v prevádzke

„Výrobný areál Continental Teves Zvolen – časť Galvanické povrchové úpravy “

okres Zvolen

(ďalej len „prevádzka“).

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

obchodné meno:                 Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o.,

sídlo:                                   Cesta ku Continentalu  8950/1, 960 01  Zvolen

IČO:                                    36 633 623

Prevádzka je umiestnená na pozemkoch v katastrálnom území mesta Zvolen na parcelách číslo 3600/9, 3600/10.

Prevádzka bola povolená rozhodnutím o povolení stavby vydaným Mestom Zvolen, spoločným obecným úradom, odborom stavebného úradu č. SÚ 549/2005/4-rozh. zo dňa 01.06.2005 na projektovanú kapacitu do 30 m3 objemu použitých elektrolytických postupov na povrchové úpravy kovov a rozhodnutím vydaným Obvodným úradom životného prostredia Zvolen č. A/2005/01070-rozh. zo dňa 20.10.2005 a č. A/2005/00733-rozh. zo dňa 25.07.2005, povolenie na užívanie stavby do trvalej prevádzky bolo vydané rozhodnutím Mesta Zvolen, spoločným obecným úradom, odborom stavebného úradu č. 252/82 zo dňa 03.11.2006, č. SÚ-2077/2007/3-rozh. zo dňa 14.08.2007 a rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia Zvolen č. A/2007/01065-rozh. zo dňa 13.08.2007.

Súčasťou integrovaného povolenia je podľa § 8 ods. 2 zákona IPKZ:

-   v oblasti ochrany ovzdušia:

1.  udelenie súhlasu o povolení stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia a o jeho užívaní,

2.  určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania,

-   v oblasti povrchových a podzemných vôd:

1. udelenie súhlasu na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných

vôd,

2. povolenie na vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd do verejnej kanalizácie,

-  v oblasti odpadov:

1. udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi.

I.      Údaje o prevádzke:

A.       Zaradenie prevádzky

- 1.         Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

- Povoľovaná priemyselná činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:

2.6 prevádzky na povrchovú úpravu kovov a plastov a použitím elektrolytických alebo

chemických postupov, keď je obsah kúpeľov väčší ako 30 m3.

Zaradenie do skupiny podľa prílohy   č. 3   vyhlášky   č. 391/2003  Z. z.  MŽP SR, ktorou sa

vykonáva zákon o IPKZ a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

KÓD NOSE-P  prevádzky  je:  105.01.

b)         Ostatné   priamo  s   tým  spojené  činnosti,    ktoré   majú  technickú nadväznosť na činnosti

vykonávané  v  tom  istom  mieste,  ktoré  môžu  mať  vplyv   na   znečisťovanie    životného

prostredia.

2.         Kategória zdroja znečisťovania ovzdušia:

Prevádzka je v zmysle zákona  č. 478/2002 Z. z.  o  ochrane ovzdušia  a   ktorým   sa  dopĺňa

zákon č. 401/1998  Z. z. o poplatkoch  za  znečisťovanie  ovzdušia   v  znení  neskorších   predpisov (zákon o ovzduší) a vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch,  o  technických požiadavkách  a  všeobecných  podmienkach            prevádzkovania, o  zozname  znečisťujúcich látok,   o  kategorizácii   zdrojov   znečisťovania

ovzdušia  a  o  požiadavkách   zabezpečenia  rozptylu  emisií  znečisťujúcich  látok   veľkým  zdrojom znečisťovania ovzdušia kategórie 2.9.1 Povrchové úpravy kovov pri použití elektrolytických postupov s projektovaným objemom kúpeľov viac ako 30 m3.

Súčasťou prevádzky sú:

- dva kotly na spaľovanie zemného plynu naftového s inštalovaným  súhrnným menovitým tepelným príkonom 1,64 MW.

- Zaradenie do systému enviromentálneho manažérstva:

Prevádzka je zaradená do systému enviromentálneho manažérstva. Prevádzkovateľ                              je držiteľom certifikátu ISO 14 001.

- B.      Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy

- v prevádzke

1. 	Charakteristika prevádzky

- 1.1	Dátum začatia prevádzky: rok 2006

- Predpokladaný rok ukončenia činnosti prevádzky nie je stanovený.

- 1.2       Umiestnenie prevádzky:

Prevádzka je situovaná v katastrálnom území mesta Zvolen, na pozemkoch ktoré sú  evidované v registri C ako zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve prevádzkovateľa.

1.3       Projektovaná kapacita prevádzky:

Kapacita prevádzky – celkový objem kúpeľov na povrchovú úpravu kovov je 270 m3 vrátane oplachov.

2.         Opis prevádzky:

Continental Automotive Systems Slovakia spol. s.r.o., Cesta ku Continentalu 8950/1, 960 01 Zvolen prevádzkuje výrobný areál vo Zvolene. Prevádzka „Výrobný areál Continental Teves Zvolen - časť Galvanické povrchové úpravy“ leží na zastavaných plochách, ktoré sú mimo zastavaného územia. Susedné pozemky sú vedené v katastri nehnuteľnosti ako ostatná plocha a trvalé trávne porasty, cestné, miestne a účelové komunikácie. V závode sú liatinové odliatky mechanicky opracované, galvanicky povrchovo upravené a následne montované do finálnych brzdových komponentov používaných v automobilovom priemysle.

Povoľovaná prevádzka je členená na stavebné objekty a technologické uzly: galvanická linka, kotolňa na výrobu tepla pre galvanickú linku, čistenie odpadových vôd - neutralizačná stanica, stáčanie a skladovanie nebezpečných látok.

Vstupné suroviny: Do prevádzky vstupujú  liatinové odliatky. Ako ďalšie suroviny potrebné vo výrobnom cykle sú používané látky na odmasťovanie povrchu materiálu, morenie, oplach, zinkovanie, vyjasňovanie,  pasiváciu, vytesňovanie a ďalšie pomocné látky používané na čistenie odpadových vôd v neutralizačnej stanici.

Galvanická linka slúži na povrchovú úpravu strojne opracovaných strmeňov kotúčových bŕzd používaných v automobilovom priemysle. Linka je automatizovaná, ovládacie prvky sú umiestnené v ovládacom paneli. Riadiacu jednotku tvoria počítače, modem na diagnostikovanie, tlač protokolov o výrobe, chode, poruchách a ovládací pult.

Linku tvoria nasledovné technologické uzly:

- príprava, ktorá spočíva v sústreďovaní mechanicky opracovaných výrobkov a manipulácia pred samostatnými operáciami,

- alkalické odmasťovanie, pri ktorom dochádza k odmasteniu povrchu odliatkov,

- morenie  slúži  na  odstránenie  nežiadúcich  vrstiev,  ako  sú  výčnelky,   železné triesky, oxidy a korózie z povrchu odmastených odliatkov,

- elektronické odmasťovanie slúži na odstránenie všetkých olejových usadenín,

- neutralizácia spočívajúca v optimalizovaní chemických vlastností povrchu pred zinkovaním,

- kyslé zinkovanie Zn a kyslé zinkovanie ZnNi je hlavným technologickým uzlom linky, ktoré prebieha elektrolyticky vo vaniach, elektrolyt obsahuje chlorid zinočnatý, chlorid nikelnatý, chlorid draselný, kyselinu boritú a povrchovo aktívne látky,

- vyjasňovanie slúži na získanie čistého a lesklého povrchu výrobku,

- pasivácia Zn a pasivácia ZnNi je vytvorenie ochranného chromátového povlaku,

- utesňovanie Zn a utesňovanie ZnNi slúži na zarovnanie povrchu, zvýšenie koróznej odolnosti, zabránenie vymývaniu farbiva a zlepšenie odolnosti povrchu výrobku,

- odkvap je proces, ktorý slúži na pozdržanie komponentov pred sušením,

- sušenie povrchovo upravených dielov,

- oplachovanie je uskutočňované po každom chemickom alebo elektrolytickom procese,

- chladenie kúpeľov, pri ktorých je produkované teplo využívané v chladiacej jednotke so zásobnou

nádržou a výmenníkom tepla,

- vykladanie predstavuje manipuláciu s povrchovo upravenými výrobkami pred expedovaním.

Sušenie povrchovo upravených dielov sa uskutočňuje v  horúcovodnej sušiarni s cirkuláciou horúceho vzduchu pri teplote 120 °C. Vane s obsahom kúpeľov umiestnené v jednotlivých technologických uzloch sú vyhrievané horúcovodnými hadmi. Horúca voda je pripravovaná v kotolni, ktorej súčasťou je uzavretý horúcovodny okruh. Chladenie vaní na kyslé zinkovanie a elektrolytické odmasťovanie zabezpečuje chladiaca jednotka s výmenníkom tepla. Vzduch potrebný pre jednotlivé procesy zabezpečujú dúchadla vzduchu. Rozdeľovače vzduchu sú umiestnené  na dne  vaní.

Linka je umiestnená vo výrobnej hale. Objekt je murovaný, zastrešený. Technologické zariadenie                    je umiestnené v bezodtokovej záchytnej vani. Objem záchytnej vane spĺňa požiadavku zachytenia prípadného úniku nebezpečných látok z technologických vaní v celkovom objeme ich náplní. Podlaha  bezodtokovej záchytnej nádrže je betónová nepriepustne zabezpečená voči úniku nebezpečných látok do podzemných vôd chemický odolnou fóliou a chemicky odolným náterom. Odpadové plyny z galvanickej linky sa po prečistení v absorbéri odvádzajú do vonkajšieho ovzdušia komínmi. Práčka plynu je zariadenie na čistenie odpadových plynov, pracuje na princípe absorbcie kyslých anorganických látok vo vode.

Zoznam miest vypúšťania znečisťujúcich látok do ovzdušia, technologické zariadenie, výška komína je uvedený v tabuľke č.1:

Tab. č. 1

| číslo výduchu | Technologické zariadenie | Odlučovacie zariadenie | Komín (výška v metroch) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | časť pred úprava a zinkovanie | práčka plynu | 11,0 |
| 2 | časť zinkovanie a niklovanie | práčka plynu | 11,0 |
| 3 | sušiaca komora | - | 11,0 |
| 4 | chladiaca komora | - | 11,0 |

Kotolňa: slúži na výrobu tepla pre galvanickú linku. V kotolni sú inštalované dva horúcovodné kotly  na spaľovanie zemného plynu naftového. Zoznam miest vypúšťania znečisťujúcich látok                            do ovzdušia, typ, počet a výkon inštalovaných kotlových jednotiek je uvedený v tabuľke č. 2:

Tab. č. 2

| Číslo výduchu | kotol (typ) | maximálny inštalovaný príkon jedného kotla v MW | Odlučovacie zariadenie | Výška komína (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | VITOMAX 200 HV | 0,82 | - | 9,2 |
| 6 | VITOMAX 200 HV | 0,82 | - | 9,2 |

Nakladanie s vodami:

V prevádzke je na pitné účely, v sociálnych zariadeniach, na priemyselné účely (chladenie, prípravu galvanických kúpelov, medzioperačné oplachovanie ) používaná pitná voda z verejného vodovodu prevádzkovateľa VEOLIA, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, akciová spoločnosť Banská Bystrica, Zákaznícke centrum Zvolen na základe zmluvy o dodávke vody                       z verejného vodovodu s  prevádzkovateľom. Odber vody z verejného vodovodu je meraný vodomerným zariadením (vodomerom), ktorý je umiestnený na odbočke z verejného vodovodu.

V prevádzke vznikajú splaškové odpadové vody a priemyselné odpadové vody a vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch prevádzky. Z dôvodu vysokej hladiny podzemnej vody je potrebné z areálu odvádzať drenážne vody.

Splaškové odpadové vody a priemyselné odpadové vody sú vypúšťané jednotnou kanalizáciou do verejnej kanalizácie mesta Zvolen a následne čistené v čistiarni odpadových vôd mesta Zvolen. Produkované priemyselné odpadové vody sú pred vypustením do jednotnej kanalizácie čistené.

Množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie mesta Zvolen je merané kontinuálne merným zariadením, ktoré je osadené v mieste napojenia kanalizácie na odvedenie vôd z prevádzky do verejnej kanalizácie (v šachte ŠS1).  Primárne zariadenie merného objektu tvorí Parshallov merný žlab a sekundárne zariadenie merného objektu tvorí prietokomer SWW 321-1 so sondou SENSONAR SIA-360. Množstvá odpadových vôd sú zaznamenávané kontinuálne.

V prevádzke je vybudovaná samostatná kanalizácia na odvedenie vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch prevádzky a drenážnych vôd a päť lapačov ropných látok. Lapač osadený  pri parkovisku pri administratívnej budove je o maximálnom výkone 80 l.s-1 a s maximálnym zaťažením vyčistenej vody 0,1 mg.l-1. Lapač osadený  pri expedícií je o maximálnom výkone         5,0 l.s-1 a s maximálnym zaťažením vyčistenej vody 0,1 mg.l-1. Tri lapače sú osadené pri výrobnej hale a slúžia na prečistenie a zachytenie prípadných ropných látok vo vodách z povrchového odtoku zo spevnených plôch vybudovaných okolo výrobnej haly. Dva sú o maximálnom výkone 2 l.s-1             a s maximálnym zaťažením vyčistenej vody 0,1 mg.l-1, tretí je o maximálnom výkone 10 l.s-1 a                  s maximálnym zaťažením vyčistenej vody 0,1 mg.l-1. Vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch prevádzky a drenážne vody sú vypúšťané samostatnou kanalizáciou na odvedenie vôd                        z povrchového odtoku zo spevnených plôch prevádzky a drenážnych vôd do recipientu Kováčovsky potok. Kanalizácia na odvedenie vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch prevádzky a drenážnych vôd a lapače olejov nie sú predmetom integrovaného povolenia.

Čistenie priemyselných odpadových vôd z  galvanickej povrchovej úpravy spočíva v odseparovaní kalu pridaním chemických činidiel. Čistenie priemyselných odpadových vôd je vykonávané v neutralizačnej stanici umiestnenej vo výrobnej hale vedľa linky na galvanickú povrchovú úpravu. Objekt neutralizačnej stanice je umiestnené v betónovej záchytnej bezodtokovej nádrži, ktorá je proti prípadnému úniku nebezpečných látok do podzemných vôd nepriepustne zabezpečená chemický odolnou fóliou a chemicky odolným náterom. Objem záchytnej vane spĺňa požiadavku zachytenia prípadného úniku nebezpečných látok zo skladovacích nádrží chemikálií a roztokov používaných v neutralizačnom procese čistenia odpadových vôd v celkovom objeme.

Neutralizačná stanica sa skladá zo zásobných nádrží na kyslo-alkalické vody, kyslo-alkalické koncentráty, chrómové vody, eluáty a koncentráty. Zo zásobných nádrží sa odpadové vody   prečerpávajú do neutralizačného reaktora. Čistiace zariadenie pracuje automaticky na základe vyhodnotenia množstva vody a hodnoty pH. V reaktore prebieha neutralizácia,  pH vody sa upravuje pridaním kyseliny chlorovodíkovej. Za účelom odbúrania organických látok sa dávkuje aktívne uhlie, za účelom vyzrážania kovov sa dávkuje chlorid železitý a následne sa upravuje pH vápenným mliekom. Množstvo pridávaných činidiel je riadené procesorom. Z reaktora sa vody spolu s obsahom flokulačných činidiel prečerpávajú do sedimentátora, kde sa odsedimentovaná voda odčerpá. Kal zhromaždený na dne separátora sa prečerpáva a odvodňuje v dvoch kalolisoch. Odvodnený kal s obsahom viazaných kovov sa zhromažďuje v kovových a plastových kontajneroch vo vyhradených priestoroch na skladovanie nebezpečných odpadov. Odsesimentované vody sú dočisťované v tlakovom filtri. Prechodom cez vrstvu aktívneho uhlia sa odstráni organické znečistenie a prechodom cez selektívne živice sa odstránia ťažké kovy. Pred vypustením vyčistených odpadových vôd do kanalizácie sa upravuje pH dávkovaním kyseliny chlorovodíkovej alebo hydroxidu sodného, aby sa získali optimálne hodnoty. Vyčistené odpadové vody sú z neutralizačnej stanice diskontinuálne vypúšťané do kanalizácie na odvádzanie priemyselných a splaškových odpadových vôd a sú vypúšťané do verejnej kanalizácie mesta Zvolen.

Neutralizačná stanica pozostáva z nasledovných častí:

- polypropylenové nádrže na používané chemikálie - objem:

vápenné mlieko                             18    m3

kyselina chlovodíková                  15    m3

hydroxid sodný                             15    m3

aktívne uhlie                                   1    m3

flokulačné činidlo                           1    m3

živicový eluát                                 7    m3

alkalický koncentrát                     20    m3

na kyslý koncentrát                      20    m3

zahusťovanie kalu                          8    m3

zahusťovanie kalu                        30    m3

na chlorid železitý                          0,5 m3

chromátové oplachy                      17   m3

- polypropylenové nádrže na odpadové vody z procesu čistenia - objem:

demineralizovaná voda                  10   m3

oplachové vody                               30   m3

- polypropylenové nádrže na čistenie odpadových vôd z procesu galvanickej povrchovej úpravy (reaktory) - objem:

neutralizačný reaktor 1                   30  m3

neutralizačný reaktor  2                    8  m3

- ďalšie zariadenia a nádrže:

dva tlakové filtre

uskladňovacia nádrž Zn/Ni             40  m3

skladňovacia nádrž Zn                    40  m3

dve nádrže na skladovanie vyčistenej vody

kontajner na sústreďovanie odvodneného kalu.

Opotrebované roztoky, ktoré sú používané na galvanickú úpravu sú sústreďované v nádržiach umiestnených v neutralizačnej stanice a zneškodňované v neutralizačnej stanici spolu s odpadovými vodami.

V areáli prevádzky sú vybudované dva vrty na monitorovanie podzemných vôd. Vrt MV-1 je SZ nad areálom prevádzky a MV-2 je JV pod areálom prevádzky v smere prúdenia podzemných vôd.

Zaobchádzanie s nebezpečnými látkami:

V povoľovanej prevádzke sa zaobchádza s chemikáliami používanými pri galvanickej povrchovej úprave brzdových komponentov a chemikáliami používanými v  procese čistenia odpadových vôd z galvanickej povrchovej úpravy, ktoré sú skladované v sklade  chemikálií v sypkom a kvapalnom  stave.

Chlorid zinočnatý, chlorid draselný, hydroxid sodný, hydrogén uhličitan sodný, kyselina boritá, chlorid nikelnatý, zinok, nikel, sa skladuje v sypkom stave v polypropylénových obaloch obsahu 500 kg uložených na paletách v sklade nebezpečných látok. Sklad je murovaný, zastrešený, má betónovú podlahu, ktorá je nepriepustne zabezpečená proti prípadnému priesaku nebezpečných látok do povrchových a podzemných vôd fóliou odolnou voči pôsobeniu nebezpečných látok a náterom.

Hydroxid vápenatý, chlorid železitý, kyselina chlorovodíková, kyselina dusičná, sa skladuje v kvapalnom stave v plastových obaloch  resp. plastových kontajneroch   objemu 25 l, 50 l, 200 l, 600 l a 1 000 l v sklade nebezpečných látok. Sklady sú murované, zastrešené, majú betónovú podlahu vyspádovanú do záchytnej nádrže objemu 16 000 l. Podlahy a záchytná nádrž sú nepriepustne zabezpečené proti prípadnému priesaku nebezpečných látok do povrchových a podzemných vôd chemický odolnou fóliou a chemický odolným náterom.

Kyselina chlorovodíková sa skladujú aj v dvoch skladovacích nádržiach o objeme jednej nádrže 15 m3 umiestnených v záchytnej bezodtovej nádrži neutralizačnej stanice, ktorá je proti prípadnému úniku nebezpečných látok do podzemných vôd zabezpečená fóliou a chemicky odolným náterom. Nádrže sú zabezpečené svetelným a zvukovým signalizačným zariadením na signalizáciu maximálnej výšky hladiny a sú vybavené systémom na blokovanie plniaceho čerpadla. Objem záchytnej vane spĺňa požiadavku zachytenia prípadného úniku nebezpečných látok zo skladovacích nádrží v celkovom objeme.

Tekuté nebezpečné látky sú z nákladných automobilových cisterien objemu 10 m 3 do skladovacích nádrží prečerpávané v prečerpávacej stanici. Prečerpávacia stanica je murovaný, zastrešený objekt, podlaha je betónová vyspádovaná do záchytnej podzemnej bezodtokovej nádrže objemu 10 m3. Betónová podlaha a  záchytná nádrž  sú nepriepustne zabezpečené voči úniku nebezpečných látok do podzemných vôd fóliou a chemický odolným náterom. Potrubie na prepravu nebezpečných látok je nadzemné, plastové, spoje sú lepené.

Nakladanie s nebezpečnými odpadmi:

Nebezpečné odpady vznikajúce vo výrobnom procese (odvodnené kaly, filtračný materiál) sa zhromažďujú v kovových a plastových kontajneroch vo vyhradených priestoroch skladu nebezpečných látok. Sklad je murovaný, zastrešený, má betónovú podlahu, ktorá je nepriepustne zabezpečená proti prípadnému priesaku nebezpečných látok do povrchových a podzemných vôd fóliou odolnou voči pôsobeniu nebezpečných látok a chemický odolným  náterom.

Opotrebované roztoky, ktoré sú používané na galvanickú úpravu sú sústreďované v nádržiach umiestnených v neutralizačnej stanice a zneškodňované v neutralizačnej stanici spolu s odpadovými vodami.

Ďalšie nebezpečné odpady (napr. opotrebované oleje, obaly obsahujúce nebezpečné látky, olejové filtre) sa zhromažďujú v kovových a plastových kontajneroch v sklade olejov. Objekt je murovaný, zastrešený, má betónovú podlahu, ktorá je nepriepustne zabezpečená proti prípadnému priesaku nebezpečných látok do povrchových a podzemných vôd fóliou odolnou voči pôsobeniu nebezpečných látok a chemický odolným náterom.

Nebezpečné odpady sú zneškodňované prostredníctvom osoby oprávnenej nakladať s nebezpečnými odpadmi v zariadení na tento účel určenom.

- II. 	Podmienky povolenia

- A. 	Podmienky prevádzkovania

- 1.         Všeobecné podmienky

1.1	Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto povolení.

1.2	Všetky plánované zmeny charakteru alebo fungovania prevádzky, alebo jej rozšírenie, ktoré 	môžu mať dôsledky na životné prostredie, alebo významný negatívny vplyv na človeka, budú podliehať integrovanému povoleniu a tieto zmeny musia byť inšpekcii vopred ohlásené.

1.3   Všetci zamestnanci, ktorí vykonávajú práce súvisiace s požiadavkami integrovaného    	povolenia, musia byť preukázateľne oboznámení s jeho obsahom do 1 mesiaca odo dňa nadobudnutia  právoplatnosti povolenia. Prevádzkovateľ musí  zapracovať podmienky tohto integrovaného povolenia do prevádzkových predpisov do 3 mesiacov od jeho právoplatnosti.

1.4   Práva a  povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú aj na jeho právneho nástupcu. Nový                	prevádzkovateľ je povinný ohlásiť inšpekcii zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa 	účinnosti prechodu práv a povinností.

1.5 	Prevádzkovateľ musí informovať verejnosť o znečisťovaní ovzdušia zo zdroja znečisťovania ovzdušia a o opatreniach vykonávaných na obmedzenie tohto znečistenia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov ochrany ovzdušia.

1.6   Prevádzkovateľ musí udržiavať v dobrom technickom stave v súlade s prevádzkovými predpismi všetky zariadenia povoľovanej prevádzky (galvanická linka, kotolňa na výrobu tepla pre galvanickú linku, čistenie odpadových vôd - neutralizačná stanica a skladovanie nebezpečných látok).

- 2. 	Podmienky pre dobu prevádzkovania

2.1	Prevádzka  bude  prevádzkovaná  nepretržite.

2.2       Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky.

- 3.	Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky

  - V prevádzke sa používajú:

suroviny:

- liatinové odliatky

- zinok (pelety 40 až 60 mm priemer)

- nikel /pelety 15 mm priemer)

- kyselina chlorovodíková

- uhličitan sodný

- hydroxid vápenatý

- chlorid železitý

- kyselina dusičná

- chlorid zinočnatý

- chlorid draselný

- hydroxid sodný

- hydrogén uhličitan sodný

- kyselina boritá

- chlorid nikelnatý

- odmasťovacie prísady

- moriace prísady ,

- stabilizátory

- pasivačné prísady

- utesňovacie prísady

energie a média:

- elektrická energia

- voda

palivo:

- zemný plyn naftový

pomocné suroviny:

- oleje a mazivá

- 4.	Odber vody

4.1 	Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie množstiev odoberanej pitnej vody meradlom  pre tento účel určeným (vodomerom). Vodomer musí  byť  umiestnený vo vodomernej šachte na odbočke z  verejného vodovodu.

  - Prevádzkovateľ musí viesť v prevádzkovom denníku mesačné záznamy                                 o množstve odoberanej pitnej vody.

- Technicko – prevádzkové podmienky

  - Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať prevádzku, ktorá je veľkým zdrojom znečisťovania

ovzdušia, v súlade s dokumentáciou  ( t.j.  s  projektom stavby, technicko - prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení, prevádzkovým predpisom, podmienkami výrobcov zariadení a podmienkami ich užívania).

5.2     Prevádzkovateľ  musí  oboznámiť  pracovníkov  prevádzky   so   schváleným  súborom  TPP

a TOO do jedného mesiaca po jeho schválení. O oboznámení urobiť záznam.

5.3      Prevádzkovateľ je povinný odlučovacie zariadenia  (vodné práčky)  obsluhovať   ( spúšťať  a

odstavovať ) podľa technicko dodacích podmienok výrobcu.

5.4       Prevádzkovateľ je  povinný  dodržiavať  vo  vyčistenej  priemyselnej  vode  v neutralizačnej

stanici po nadávkovaní činidiel hodnotu pH v rozsahu 7 až 9.

  - Prevádzkovateľ   je   povinný  čistiť   kanalizačné  vpuste  delenej  kanalizácie  splaškových

a priemyselných odpadových vôd minimálne jedenkrát ročne.

5.6        Prevádzkovateľ je povinný vyhľadávať a odstráňovať prípadné úniky pitnej vody  a   všetky

vykonané činnosti zaznamenávať do prevádzkovej evidencie.

5.7       Prevádzkovateľ  je  povinný  prevádzkovať  neutralizačnú stanicu v súlade s manipulačným

poriadkom vodnej stavby, schváleným príslušným vodohospodárskym orgánom.

- 6.	Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami

6.1       Prevádzkovateľ  je  povinný  zabezpečiť   všetky  nebezpečné látky  pred  odcudzením  alebo

iným  nežiadúcim únikom.

  - Prevádzkovateľ musí zabezpečiť   všetky   vnútorné   a     vonkajšie    manipulačné      plochy

a  skladovacie  priestory,   kde zaobchádza  s  nebezpečnými látkami, nebezpečným odpadmi

a  obalmi  s  nebezpečnými  látkami  tak,   aby   nedošlo   k  úniku týchto nebezpečných látok

do pôdy, povrchových alebo podzemných vôd alebo k nežiadúcemu zmiešaniu s odpadovými

vodami alebo s vodami z povrchového odtoku.

  - Prevádzkovateľ je povinný  akékoľvek  zmeny  rozsahu  a  charakteru  manipulačných  plôch

s nebezpečnými látkami vopred prerokovať s inšpekciou.

6.4       Prevádzkovateľ je povinný udržiavať poriadok vo všetkých  skladovacích  a  manipulačných

priestoroch  s nebezpečnými látkami.

6.5       Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby nesprávnou manipuláciou pri skladovaní, prečerpávaní

a netesnosťou spojovacieho potrubia nedochádzalo k úniku nebezpečných látok.

  - Prevádzkovateľ je povinný vykonať skúšky tesnosti skladovacích nádrží a záchytných nádrží

na  skladovanie  a  stáčanie  kyseliny  chlorovodíkovej   a    hydroxidu sodného   a  rozvodov

nebezpečných látok  nasledovne:

a) každých 5 rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky

b)  po ich rekonštrukcii alebo oprave,

c)  pri ich uvedení  do prevádzky po odstávke dlhšej ako rok.

6.7	   Prevádzkovateľ je  povinný  vykonávať kontrolu technického stavu a  funkčnej spoľahlivosti

prevádzkových,  skladovacích  a  záchytných   nádrží   nebezpečných látok,  ktoré sú zvonku

vizuálne  nekontrolovateľné,   raz   za   10   rokov    a pri    nádržiach,    ktoré   sú   zvonku

vizuálne  kontrolovateľné  raz za 20 rokov.

6.8      V   prípade   zistenia    netesnosti    nádrží    okamžite    vykonať    opatrenia   na odstránenie

nedostatkov. Doklady o vykonaných skúškach musia byť súčasťou evidencie o prevádzke.

6.9       Kontrolu   a   skúšky   tesnosti  potrubí  na  prepravu chemikálii, skladovacích a záchytných

nádrži vykonávať odborne spôsobilou osobou  s certifikátom na nedeštruktívne skúšanie.

6.10     Prevádzkovateľ zabezpečí  nakladanie  s  nebezpečnými  látkami  tak,  aby  nebola  ohrozená

kvalita životného prostredia a to najmä:

a) dodržiavaním bezpečnostných postupov pri prečerpávaní,

b) bezpečným nakladaním s kvapalinami v uzavretých systémoch.

6.11    Obsluha zariadenia musí byť prítomná počas  doby   prečerpávania   kyseliny   chlovodíkovej

a  hydroxidu  sodného   z   automobilových   cisterien do skladovacích nádrží. Musí sledovať

postup   plnenia    a     po    jeho   dokončení zabezpečiť prečerpávacie zariadenie proti úniku

nebezpečných látok.

Pri prerušení prečerpávania musí zaistiť  zariadenie   proti  prípadnému  úniku  nebezpečných

látok (uzatvoriť ventil).

6.12    Prevádzkovateľ  musí   pred   začatím  prečerpávania kyseliny  chlorovodíkovej  a  hydroxidu

sodného   z   automobilovej  cisterny  do  skladovacích   nádrží  skontrolovať obsah záchytnej

nádrže, ktorá  slúži  na  zachytenie  prípadných  únikov nebezpečných látok.  Záchytná  nádrž

musí byť pred začatím stáčania vyprázdnená.  Obsah musí byť zneškodnený v zariadení na to

určenom.

B.     Emisné limity

- 1.       Emisné limity pre vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia

  - Emisie  do  ovzdušia nesmú prekročiť hodnoty  určených  emisných  limitov  znečisťujúcich

látok.

  - Emisné limity (ďalej len EL) pre znečisťujúce látky  (ZL)   z   galvanickej linky  sú  uvedené

v tabuľke č.

Tab. č. 3

| Číslo výduchu | Technologické zariadenie | TZL v mg.m-3 | NOx AKO NO2 v mg.m-3 | Zn a jeho zlúčeniny v mg.m-3 (3. podskupina, 2. skupina) | Zlúč. chlóru vyj ako hcl v mg.m-3 (3. podskupina, 3. skupina) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | časť predúprava a zinkovanie (práčka plynu I) | 150 pri HT menšom ako 0,5 kg.h-1 | 500 pri HT vyššom ako 5 kg.h-1 | 5 pri HT vyššom ako 25 g.h-1 | 30 pri HT vyššom ako 0,3 kg.h-1 |
| 2 | časť predúprava a zinkovanie (práčka plynu II) | 150 pri HT menšom ako 0,5 kg.h-1 | 500 pri HT vyššom ako 5 kg.h-1 | 5 pri HT vyššom ako 25 g.h-1 | 30 pri HT vyššom ako 0,3 kg.h-1 |
| 3 | sušiaca komora | 150 pri HT menšom ako 0,5 kg.h-1 | - | - | - |
| 4 | chladiaca komora | 150 pri HT menšom ako 0,5 kg.h-1 | - | - | - |

Poznámka:

HT    - hmotnostný  tok

TZL  - tuhé znečisťujúce látky

NOx ako  NO2  - koncentrácia oxidov  dusíka vyjadrená ako oxid dusičitý

Zn     - zinok a jeho  zlúčeniny vyjadrené ako zn

hcl   -  zlúčeniny chlóru vyjadrené ako hcl

1.2.1      EL  pre technologické zdroje platia   pre   koncentrácie   prepočítané   na    suchý    plyn   pri

štandardných  stavových   podmienkach   pri    tlaku  101,325 kPa  a  teplote 00.

1.3.     EL pre ZL kotlov na spaľovanie  zemného    plynu   naftového   s   inštalovaným  súhrnným

menovitým tepelným príkonom 1,64 MW sú uvedené v tabuľke č.4:

Tab. č. 4

| Poznámka: Číslo výduchu | kotol (typ, označenie) | TZL v mg.m-3 | SO2 v mg.m-3 | NOx ako NO2 v mg.m-3 | CO v mg.m-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | VITOMAX 200 HV (kotol č. 1) | neurčuje sa | neurčuje sa | 200 | 100 |
| 6 | VITOMAX 200 HV (kotol č.2) | neurčuje sa | neurčuje sa | 200 | 100 |

NOx ako  NO2  - koncentrácia oxidov  dusíka vyjadrená ako oxid dusišitý

CO                        - koncentácia oxidu uhoľnatého

SO2                                   - oxid siričitý

TZL                    -  tuhé znečisťujúce látky

1.3.1        EL pre energetické zdroje  platia   pre   koncentrácie   prepočítané   na    suchý    plyn   pri

štandardných stavových   podmienkach  pri   tlaku  101,325 kPa  a  teplote 00 C pri obsahu

kyslíka v spalinách vo výške 3 % obj.

- 2.         Limitné   hodnoty   ukazovateľov   znečistenia   vo   vypúšťaných  odpadových  vodách

- a osobitných vodách.

  - Priemyselné   odpadové   vody   prečistiť  v  neutralizačnej stanici  a  spolu  so   splaškovými

odpadovými  vodami  odvádzať   z  prevádzky  jednotnou  kanalizáciou.  Následne odpadové

vody  s  prevažujúcim  charakterom  priemyselných   odpadových  vôd   s obsahom obzvlášť

škodlivých látok vypúšťať kontinuálne do verejnej kanalizácie mesta  Zvolen.

2.1.1    Prevádzkovateľ  je  povinný  dodržiavať  nasledovné  kvantitatívne hodnoty vo vypúšťaných

odpadových vodách:

Q priem.          2    l.s-1

Q max.          16,9  l.s-1                              63 072             m3.rok-1                               172,8     m3.deň-1

    - Prevádzkovateľ je povinný do 31.12.2012 dodržiavať kvalitatívne (koncentračné a  bilančné)                 hodnoty vo vypúšťaných odpadových vodách do verejnej kanalizácie uvedené v tabuľke                č. 5:

Tab.č. 5

| ukazovateľ - symbol | p. prípustná hodnota koncentrácie ( mg.l-1 ) \1 | m. maximálna hodnota koncentrácie zariadenie ( mg.l-1 ) \2 | bilančné hodnoty ( t.deň -1) | bilančné hodnoty v ( t.rok -1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - pH | 6 – 9 | - | - | - |
| Rozpustné látky - RL | 1300,0 | 1800,0 | 0,225 | 81,99 |
| Nerozpustné látky - NL | 150,0 | 200,0 | 0,026 | 9,46 |
| Biologická - BSK5 spotreba kyslíka s potlačením s potlačením nitri nitrifikácie (ATM) | 600,0 | 800,0 | 0,104 | 37,84 |
| ukazovateľ - symbol | p. prípustná hodnota koncentrácie ( mg.l-1 ) \1 | m. maximálna hodnota koncentrácie zariadenie ( mg.l-1 ) \2 | bilančné hodnoty ( t.deň -1) | bilančné hodnoty v ( t.rok -1) |
| Chemická - CHSKCr spotreba kyslíka stanovená dichromanovou metódou | 1200,0 | 1600,0 | 0,207 | 75,70 |
| Extrahovateľné látky - EL | 30,0 | 40,2 | 0,0052 | 1,89 |
| Nepolárne extrahovateľné látky (ÚV,IČ) - NEL | 7,0 | 10,0 | 0,0012 | 0,44 |
| Amoniakálny dusík - N-NH4 | 35,0 | 45,0 | 0,0060 | 2,20 |
| Fosfor celkový - Pcelk | 7,0 | 10,0 | 0,0012 | 0,44 |
| Povrchovo aktívne látky anionové - PAL-A | 7,0 | 10,0 | 0,0012 | 0,44 |

\1  p - limitná hodnota koncentrácie znečistenia v príslušnom   ukazovateli  v zlievanej   vzorke

za určité časové obdobie,

\2 m -maximálna   limitná   hodnota   koncentrácie   znečistenia   v   príslušnom    ukazovateli

v kvalifikovanej bodovej vzorke.

2.1.3   Prevádzkovateľ je povinný ďalej dodržiavať nasledovne kvalitatívne  hodnoty znečisťujúcich

látok vo vypúšťaných odpadových vodách do verejnej kanalizácie uvedené v tabuľke č. 6:

Tab.č.6

| Ukazovateľ - symbol | Maximálna koncentrácia ( mg.l-1) zariadeni |
| --- | --- |
| Absorbovateľné organicky viazané halogény - AOX | 0,1 |
| Ortuť - Hg | 0,001 |
| Kadmium - Cd | 0,005 |
| Nikel - Ni | 1,0 |
| Zinok - Zn | 1,0 |

3.	Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať najvyššie prípustné hodnoty určujúcich veličín                        hluku vo vonkajšom prostredí (areál závodu):

LAeq.p   =  deň       - 70 dB

večer    - 70 dB

noc      - 70 dB.

Pre vibrácie sa limitné hodnoty neurčujú vzhľadom na situovanie prevádzky v dostatočnej

vzdialenosti od  obývaného územia.

- C.	Opatrenia na prevenciu znečisťovania, (najmä použitím najlepších 	dostupných techník)

- Technologické a oplachové vody z  galvanických povrchových úprav regenerovať a využívať v maximálnom množstve opätovne vo výrobnom procese.

- Pri odstavení prevádzky, ktorá bude trvať dlhšie ako 72 hodín, operačné vane galvanických povrchových úprav uzatvárať poklopmi.

- D.	Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie 	odpadov.

- Prevádzkovateľovi, ako pôvodcovi, vznikajú pri prevádzkovaní a údržbe zariadenia ostatné a nebezpečné odpady zaradené podľa vyhlášky č. 284/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

Ostatné odpady sú  uvedené v tabuľke č. 7, nebezpečné  odpady sú uvedené v tabuľke č. 8.

Tab. č. 7

| P.č. | Katalógové číslo | Názov druhu odpadu | Kategória odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 15 01 01 | obaly z papiera a lepenky | O |
| 2. | 15 01 02 | obaly z plastov | O |
| 3. | 15 01 07 | obaly zo skla | O |
| 4. | 17 04 07 | zmiešané kovy | O |
| 5. | 20 03 01 | zmesový komunálny odpad | O |

Tab. č. 8

| P.č. | Katalógové číslo | Katalógové číslo | Kategória odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | 11 01 09 | kaly a filtračné koláče obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 7. | 13 01 11 | syntetické hydraulické oleje | N |
| 8. | 13 02 06 | syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje | N |
| 9. | 15 01 10 | obaly obsahujúce zvyšky neb. látok alebo kontam. neb. látkami | N |
| 12. | 15 01 11 | kovové obaly obsah. nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál | N |
| 13. | 15 02 02 | absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie a ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami | N |
| 14. | 16 01 07 | olejové filtre | N |
| Súhrnné množstvo nebezpečných odpadov 300 ton.rok- |  |  |  |

2.        Prevádzkovateľ  je oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi uvedenými  v tabuľke č. 8  tejto kapitoly, ktoré mu vznikajú  pri prevádzkovaní prevádzky a údržbe zariadení v súlade  s platnými právnymi predpismi odpadového hospodárstva po dobu  troch rokov                               od nadobudnutia právoplatnosti tohoto rozhodnutia.

3.   Prevádzkovateľ je povinný požiadať inšpekciu tri mesiace pred ukončením lehoty                           na nakladanie s nebezpečnými odpadmi o predĺženie lehoty pokiaľ nedošlo k zmene skutočností rozhodujúcich pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi. Pokiaľ došlo k zmenám, ktoré sú rozhodujúce pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi, požiada o zmenu integrovaného povolenia.

4. 	Prevádzkovateľ, ako pôvodca,  je   povinný   nakladať   zo    vzniknutými   odpadmi v súlade

s aktuálnym Programom odpadového hospodárstva  (ďalej POH),  schváleným     príslušným

orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva a plniť záväznú časť POH.

5. 	Odpady, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi ako pôvodcovi počas prevádzkovania, je povinný odovzdať oprávnenej osobe na zhodnotenie alebo zneškodnenie v zariadení na to určenom.

6.   	Prevádzkovateľ, ako pôvodca nebezpečného odpadu je povinný pri vzniku každého nového druhu nebezpečných odpadov zabezpečiť na účely určenia jeho nebezpečných vlastností a bližších podmienok 	nakladania s ním analýzu jeho vlastností a zloženia spôsobom                      a postupom ustanoveným vykonávacím predpisom v odpadovom hospodárstve.

7.    	Prevádzkovateľ,  ako pôvodca odpadu, je povinný:

a)	zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov,

b)	nebezpečné odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, označiť

identifikačným listom nebezpečného odpadu,

d)        	zabezpečiť,  aby   nádoby,  sudy   a   iné   obaly,  v  ktorých  sú  nebezpečné  odpady

uložené, boli odlíšené tvarom, opisom alebo farebne, zabezpečené pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiadúcich reakcií v odpadoch, napríklad vznik požiaru; boli odolné proti mechanickému poškodeniu, odolné proti chemickým vplyvom a zodpovedali požiadavkám podľa osobitných predpisov,

8.        Zakazuje sa riediť a zmiešavať nebezpečné odpady uvedené v tabuľke č. 8 s  odpadmi,  ktoré

nie sú nebezpečné, na účely zníženia koncentrácie prítomných škodlivín.

- E.    Podmienky hospodárenia s energiami

1.      Všetky technické zariadenia a spotrebiče elektrickej energie udržiavať  v   dobrom technickom

stave. Denne vykonávať kontrolu účelného chodu a údržbu zariadení. O kontrole a údržbe            viesť evidenciu v prevádzkovom denníku.

- F.    Opatrenia  na  predchádzanie  havárií  a  obmedzenie  následkov  v   prípade

- havárie a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej      prevádzky

1. 	Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať inšpekcii a príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzke a okamžitý nadmerný únik emisií do ovzdušia, vôd a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi                  na úseku štátnej vodnej správy a úseku ochrany ovzdušia.

2.      Prevádzkovateľ musí zabezpečiť:

a)  bezodkladné odstránenie nebezpečných stavov ohrozujúcich kvalitu ovzdušia v prevádzke,

b)  včasné vykonanie  potrebných opatrení  na predchádzanie  haváriám.

3.      Havarijné stavy musia byť zaznamenané   v   prevádzkovom   denníku    s   uvedením  dátumu

vzniku, údajov  o  informovaní  orgánov  a  zodpovedných  osôb,  dátumu  a spôsobe   riešenia

havárie. O každej havárii musí byť spísaný záznam.

4.	Prevádzkovateľ musí riadiť postup pri neovládateľnom úniku nebezpečných látok                     do životného prostredia podľa platného plánu preventívnych opatrení na zamedzenie neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného  prostredia (ďalej len „havarijný plán“).

- 5.     V areáli prevádzky sa zakazuje svojvoľne manipulovať s  nebezpečnými látkami (ropné látky, žieraviny, chemikálie) a ohňom. Nebezpečné látky  musia byť zabezpečené pred odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom.

6. 	Prevádzkovateľ musí vykonávať manipuláciu s nebezpečnými látkami, opravy a údržbu dopravných prostriedkov na spevnených, odizolovaných, ohradených plochách a objektoch tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do okolitého prostredia a do pôdy.

V prípade úniku nebezpečných látok voľne na terén, kontaminovanú zeminu odstrániť                       na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu miery a rozsahu kontaminácie dotknutého územia  vykonaného oprávnenou osobou v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a nahradiť čistou zeminou.

S kontaminovanou zeminou nakladať tak, ako s  nebezpečnými odpadmi a zneškodniť oprávnenou osobou v zariadení na tento účel určenom.

7.    Pri zistení úniku nebezpečných látok, ku ktorému môže dôjsť pri akejkoľvek činnosti, únik okamžite zasypať sorpčným materiálom. Nasiaknutý kontaminovaný materiál zozbierať               do nádoby, uložiť v sklade nebezpečných odpadov a označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu. Zabezpečiť jeho zneškodnenie oprávnenou osobou v zariadení                 na to určenom.

8.      Prevádzkovateľ je povinný parkovať dopravné prostriedky len na spevnených plochách.

G.    Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničný vplyv

- znečisťovania

Prevádzka nemá cezhraničný vplyv, podmienky sa neurčujú.

- H.   Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste

- prevádzky

Územie, v ktorom je prevádzka umiestnená, nevyžaduje osobitnú ochranu, podmienky                      sa neurčujú.

- I.     Požiadavky   na  spôsob   a  metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré

- treba evidovať a poskytovať do informačného systému.

- 1.      Kontrola emisií do ovzdušia

- 1.1    Prevádzkovateľ    je   povinný  zisťovať  údaje  o  a  množstvách  emisií  ako  súčet  množstiev

- množstiev znečisťujúcej látky, ktoré sú vypustené do ovzdušia počas všetkých

- výrobno - prevádzkových režimov a ďalších nevýrobných stavov, ktoré za obdobie 	zisťovania množstiev emisií skutočne nastali, podľa všeobecne záväzných právnych  predpisov

- v oblasti ochrany ovzdušia.

- 1.2    Kontrolu dodržiavania EL znečisťujúcich látok do  ovzdušia   vykonávať   diskontinuálnym

- oprávneným   meraním.

- 1.3    Kontrola dodržania EL pre galvanickú linku je uvedená v tab. č. 9:

- Tab. č. 9

| zariadenie | Výduch č. číslo | Znečisťujúca látka | Interval merania | Metódy merania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| preúprava - práčka plynu I preúprva - práčka plynu II sušiaca komora chladiaca komora . | 1 2 3 4 | TZL, NOx Zn a jeho zlúčeniny, zlúč.chlóru vyjadrené ako HCL | 6 rokov | TZL-manuálna gravimetrická, metóda, izokinetický odber, NOx - nedisperzná infračer. spektrometria, nedisperzná ultrafialová spektrometria, UV fluorescencia, interferomet., iné validované princípy, infračervený detektor s Fourierovou transformáciou, CL vyjadrené ako HCL -spektrometria,potenciometrická titrácia, ionová chromatografia - IC, odmerne (absorb. na NaOh, absorb. arzenitan sodný), Zn a jeho zlúčeniny - atómová absorbčná spektrometria, indukčná vizuálna plazma. |

- 1.3.1   Kontrola dodržania EL pre kotly na spaľovanie zemného plynu naftového je uvedená  v tab.

- č. 10:

- Tab. č. 10

| zariadenie | Výduch č. číslo | Znečisťujúca látka | Interval merania | Metódy merania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| kotol č. 1 | 1 | CO, NOx | 6 rokov | NOx - nedisperzná infračer. spektrometria, nedisperzná ultrafialová spektrometria, UV fluorescencia, iný fizikálny princíp, elektrochemický princíp s NO a NO2 meracími článkami, CO – nedisperzná infračer. spektrometria, nedisperzná ultrafialová spektrometria, UV fluorescencia, iný fizikálny princíp, elektrochemický princíp. |
| kotol č. 2 | 2 |  |  |  |

  - Podmienky dodržania EL pri diskontinuálnom meraní:

    - Emisný limit vyjadrený  ako  hmotnostná koncentrácia pre technologické zariadenie (galvanickej linky) sa pri diskontinuálnom meraní považuje za dodržaný, ak žiadna jednotlivá hodnota po pripočítaní odvodenej hodnoty  neistoty výsledku merania neprekročí hodnotu emisného limitu.

    - Emisný limit pre zariadenia na spaľovanie palív vyjadrený  ako  hmotnostná koncentrácia                 sa pri diskontinuálnom meraní alebo technickom výpočte považuje za dodržaný, ak žiadna jednotlivá hodnota v každej sérií jednotlivých meraní alebo každého iného postupu technického výpočtu podľa podmienok určených súhlasom alebo   rozhodnutím neprekročí hodnotu emisného limitu.

- 1.5      Prevádzkovateľ je povinný preukazovať dodržiavanie EL predložením správy  z  merania   do 60 dní od dátumu vykonania merania  inšpekcii (odboru integrovaného povoľovania a kontroly).

- Ak sa pri meraní zistí, že emisné limity boli prekročené, prevádzkovateľ je povinný o tom bezodkladne informovať inšpekciu a obvodný úrad životného prostredia.

- 1.6       Prevádzkovateľ   musí    vykonávať    kontrolu   vypúšťaných    emisií  znečisťujúcich  látok

- do ovzdušia na stálych meracích miestach znečisťujúcich látok   vyhotovených    v    zmysle

- platných predpisov v oblasti ochrany ovzdušia.

- 2.      Kontrola    priemyselných    odpadových vôd,     splaškových    odpadových   vôd   a    vôd

- z povrchového odtoku a podzemných vôd

2.1      Prevádzkovateľ je povinný kontrolu 	odpadových vôd s prevažujúcim charakterom

priemyselných odpadových vôd do verejnej kanalizácie mesta Zvolen vykonávať nasledovne:

- 2.1.1   Odberné miesto:

-  verejná kanalizácie mesta  Zvolen   (šachta ŠS1 na pozemku p. č. 3600/2)   v     k. ú. mesta

Zvolen časť Motúzy (merný objekt)

- 2.1.2   Spôsob a frekvencia odberu:

- -  vzorky odoberať jedenkrát  za  dva  mesiace   (t.j. 6 - krát ročne)   zlievaním  minim.  osem

- objemovo rovnakých čiastkových vzoriek počas 8 hodín   v  rannej   smene   a   stanovovať

- CHSKCr ,  BSK5 ,  NL,  EL,  N-NH4,  P celk,   PAL-A,  RL, pH,

- -  vzorky odoberať jedenkrát za dva mesiace  (t.j. 6 - krát ročne)  ako  bodové  a  stanovovať

- NEL,

- -  vzorky odoberať jedenkrát kvartálne (t.j. 4 - krát ročne) zlievaním minim. osem objemovo

- rovnakých čiastkových vzoriek počas 8 hodín v rannej smene a stanovovať  AOX, Hg, Cd,

- Ni, Zn.

- 2.2       Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách  do verejnej

- kanalizácie sa považujú za splnené, ak  ani v jednej zlievanej vzorke    nie     sú    prekročené

- určené koncentračné hodnoty.

2.3    	Podmienky monitorovania:

- Odber vzoriek vykonávať v rovnakom čase a rovnakým spôsobom.

- Vzorky neodoberať počas neobvyklých situácií, napríklad pri prívalových dažďoch, nárazovom topení snehu, havárii v neutralizačnej stanici alebo na stokovej sieti.

- Pri každom odbere  vzoriek odpadových vôd zaznamenať aj informáciu o poveternostnej situácii v čase odberu vzoriek.

- Dátum odberu 	zaznamenať v prevádzkovom denníku.

- Laboratórne rozbory vykonávať prostredníctvom akreditovaných laboratórií, ktoré budú zodpovedať za metódy a techniky pre výkon merania.

2.4	Odporúčané metódy na určenie hodnôt ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných  odpadových vodách:

a)  nerozpustné látky NL: gravimetriou  po filtrácii cez filtre zo sklených vlákien s veľkosťou

pórov 1,0 µm, sušenie pri 105  °C,

b)  extrahovateľné látky EL: gravimetrické stanovenie,

c)  nepolárne extrahovateľné látky  NEL: spektrofotometriou v UV a IČ oblasti spektra,

d)  biologická  spotreba kyslíka za 5 dní s potlačením nitrifikácie  BSK5: stanovenie    kyslíka

pred 5 - dňovou inkubáciou  a po   nej   v  tme  pri  20 o C  s   prídavkom alyltiomočoviny na inhibíciu nitrifikácie (stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke),

e)   chemická  spotreba  kyslíka  stanovená  dichrómanovou    metódou   CHSKcr :   odmerné         stanovenie CHSK dichrómanom draselným  (stanovuje  sa v homogenizovanej  nefiltrov. vzorke),

f)  amoniakálny dusík N-NH4 : spektrometrické stanovenie – indofenolová metóda,

g)  pH:  potenciometrické stanovenie,

h)  Hg: atómová absorbčná spektrometria, ICPMS,

ch)celkový fosfor P celk: spektrometrické  stanovenie   s  molybdénanom amónnym po kyslej

mineralizácii  (stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke),

- povrchovo  aktívne látky aniónové PAL-A: spektrofotometrické  stanovenie   aniónových tenzidov meraním indexu látok aktívnych na metylénovú modrú,

- Cd: atómová absorbčná spektrometria, ICPMS,

- Ni: atómová absorbčná spektrometria, ICPMS,

- Zn: atómová absorbčná spektrometria, ICPMS.

  - Prevádzkovateľ  je  povinný  dokladovať  inšpekcii  dosiahnutie  súladu  nameraných hodnôt

vo  vypúšťaných  odpadových  vodách  do  verejnej kanalizácie mesta Zvolen s   povolenými

koncentračnými hodnotami  a  povolenými  hodnotami  vypúšťaného množstva  odpadových

vôd  do  verejnej  kanalizácie   a    dodržanie    určeného    ročného     bilančného    množstva

vypúšťaných odpadových vôd do   verejnej    kanalizácie.   Výsledky    raz  ročne   predložiť

inšpekcii.

2.6    Prevádzkovateľ je povinný zisťovať množstvo vypúšťaných odpadových vôd do verejnej kanalizá kontinuálnym merným zariadením (Parshalovým merným žľabom s ultrazvukovou sondou).

2.7       Kontrolu   vplyvu   zaobchádzania   s   nebezpečnými látkami  na podzemné vody vykonávať

odborne spôsobilou osobou.

2.7.1   Odberné miesta: monitorovacie vrty  MV1 a MV2.

2.7.2.  V monitorovacích vrtoch dvakrát ročne sledovať:

CHSKCr, RL, pH, NH4, Cu, Ni, Zn, As, Cr, Cd, Pb, Hg, NEL, PAU.

2.7.3   Záverečnú správu a zhodnotenie  monitoringu  vrátane  opatrení  na  odstránenie   prípadných

zistených nedostatkov predložiť inšpekcii pri kontrole prevádzky.

- 3. 	Kontrola odpadov

3.1    Prevádzkovateľ raz za mesiac skontroluje  vo   vyčlenených priestoroch  na   zhromažďovanie

odpadov spôsob ich skladovania, ich druh a množstvo z hľadiska možných nežiadúcich únikov a vplyvov na životné prostredie. Skontroluje, či sklady a obaly, v  ktorých sa skladujú nebezpečné odpady, sú označené identifikačným listom nebezpečného odpadu.

3.2    Prevádzkovateľ  je povinný dátum kontroly a zistené  nedostatky  zapísať   do   prevádzkového

denníka.

4.      Kontrola hluku

4.1    Zabezpečiť objektivizáciu a hodnotenie vonkajšieho hluku podľa platných právnych  v  oblasti

verejného  zdravotníctva v lehote do 31.03.2009.

- 5.	Kontrola spotreby energií

  - Prevádzkovateľ je povinný monitorovať a vyhodnocovať spotrebu energií všetkých výrobných zriadení jedenkrát mesačne a viesť jej evidenciu, na požiadanie ju predložiť k nahliadnutiu inšpekcii.

- Kontrola prevádzky

- 6.1   Prevádzkovateľ  je  povinný  pred  vypustením  prečistených  odpadových  vôd  do  kanalizácie

vykonávať kontrolu hodnoty pH vo vyčistenej odpadovej priemyselnej odpadovej vode.

6.2   Prevádzkovateľ  je  povinný  minimálne   jedenkrát   štvrťročne   skontrolovať vrstvu aktívneho

uhlia a selektívych živíc vo filtri na čistenie priemyselných odpadových vôd.

- 6.3   Prevádzkovateľ musí denne vykonávať  vizuálnu kontrolu stavu:

a) skladu nebezpečných látok v sypkom stave,

b) skladu nebezpečných látok v kvapalnom stave,

c) skladovania uhličitanu sodného a kyseliny chlorovodíkovej,

d) skladu nebezpečných odpadov,

e) stáčacej stanice a manipulačných plôch nebezpečných látok,

f) nádrží na sústreďovanie a nakladanie s priemyselnými odpadovými vodami.

Zistené nedostatky musí odstrániť  a viesť o nich záznam v prevádzkovom denníku.

- 6.4   Prevádzkovateľ  je   povinný vykonávať kontrolu chodu pračiek plynov minimálne jedenkrát

- denne.

- 6.5   Prevádzkovateľ je povinný vykonávať kontrolu rozvodných  potrubí,  armatúr, prevádzkových,

- skladovacích  a  záchytných nádrží,   manipulačných   plôch    a   technologického    zariadenia

- v miestach,  kde  sa  nakladá  s nebezpečnými látkami jedenkrát raz za zmenu.

- 6.6    Prevádzkovateľ je povinný skontrolovať funkčnosť  signalizačného  zariadenia  signalizovania

maximálnej  výšky  hladiny  a  funkčnosť  blokovania  plnenia  čerpadla  skladovacích   nádrží

uhličitanu sodného a kyseliny chlorovodíkovej jedenkrát štvrťročne.

6.7    Prevádzkovateľ musí skontrolovať obsah záchytnej nádrže  na  zachytenie  prípadných  únikov

uhličitanu sodného a kyseliny chlorovodíkovej počas prečerpávania z automobilovej cisterny do skladovacích nádrží a po každom prečerpávani. Obsah záchytných nádrží musí byť ihneď vyprázdnený a zneškodnený odborne spôsobilou osobou .

- 6.8    Prevádzkovateľ  je povinný  sledovať  a   evidovať  všetky hlavné  parametre  technologických

- zariadení a skladovacích nádrží nebezpečných látok podľa prevádzkových predpisov. Výsledky kontroly prevádzky zaznamenávať v prevádzkovej evidencii.

6.9    Prevádzkovateľ je povinný dátum kontrol, zistené nedostatky, závady a spôsob ich odstránenia

zaznamenať v prevádzkovom denníku.

- Podávanie správ

7.1    Prevádzkovateľ  musí  viesť  prehľadným   spôsobom   nasledovnú    prevádzkovú     evidenciu

o prevádzke:

- stálu evidenciu o prevádzkovateľovi zdroja znečisťovania ovzdušia, o zdroji, jeho častiach,

zariadeniach a technológii,

b)   ročnú evidenciu o zdroji,  emisiách,   o  dodržiavaní  emisných  limitov    a     všeobecných

podmienok  prevádzkovania,

c)   ročnú evidenciu o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia,

d)   priebežnú evidenciu o  prevádzke, surovinách,   o  výrobkoch,  spotrebovaných   energiách

a iných súvisiacich činnostiach,

- evidenciu parametrov,     opatrení    a     ďalších    údajov   podľa   dokumentácie, súhlasov,

rozhodnutí príslušného orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia,

f)   evidenciu odpadov    v   zmysle   všeobecne   platných   predpisov   v  oblasti   odpadového

hospodárstva.

7.2	Zisťovať, zbierať, spracovávať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a vo Vyhláške MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon  o IPKZ a každoročne  ich za predchádzajúci kalendárny rok oznámiť do 15. februára v písomnej a elektronickej forme do informačného systému Slovenskému hydrometeorologickému ústavu.

7.3   	Prevádzkovateľ je povinný ako pôvodca odpadov predkladať každoročne do 31. januára nasledujúceho roku za predchádzajúci kalendárny rok príslušnému obvodnému úradu životného prostredia hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním.

7.4	Prevádzkovateľ  veľkého  zdroja   znečisťovania  ovzdušia   je   povinný    oznámiť 	     vždy                    do 15. februára bežného roku úplné a pravdivé informácie o zdroji a  emisiách                               za uplynulý rok príslušnému  obvodnému úradu životného prostredia.

7.5   Prevádzkovateľ je povinný písomne oznamovať plánovaný termín  vykonania oprávneného 	merania emisií  do  ovzdušia  inšpekcii, príslušnému obvodnému  úradu   životného  prostredia

a  poverenej organizácii najmenej 5 pracovných dní pred jeho začatím. Ak sa plánovaný termín

vykonania oprávneného merania zmení, najviac však o päť pracovných dní, oznamovať  skorší

termín oprávneného  merania  najmenej   dva   pracovné   dni  pred  jeho  začatím   a   neskorší

termín najmenej jeden pracovný deň  pred pôvodne plánovaným termínom.

7.6  Prevádzkovateľ je povinný ročnú evidenciu a príslušné informačné  podklady uchovávať najmenej päť rokov po skončení príslušného roka. Informácie uchovávať tak, aby boli chránené proti neoprávneným zásahom, zmenám a strate údajov.

7.7 Stálu evidenciu uchovávať najmenej päť rokov po skončení prevádzky, uvedené                         sa uplatňuje aj na zmenenú dokumentáciu po roku zmeny zdroja, jeho časti, zariadenia alebo technológie.

- J.    Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene

- technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

- Požiadavky na skúšobnú prevádzku sa neurčujú.

- Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke sú obsiahnuté v platných prevádzkových predpisoch a v ďalšej dokumentácii uvedenej v  bode II. A.5, v  bode II.A.6, v bode II. F. a I.6 tohto povolenia.

- K.    Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie

- znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

1. 	Prevádzkovateľ je povinný rozhodnutie o skončení činnosti  v prevádzke neodkladne  písomne

oznámiť inšpekcii.

2.      Prevádzkovateľ musí vypracovať podrobný plán ukončenia činnosti  v  prevádzke,  tento   plán

musí  predložiť  inšpekcii  na  schválenie  najneskôr  dva  mesiace   pred   ukončením   činnosti

prevádzky.  Plán  ukončenia  činnosti  prevádzky   musí  obsahovať opatrenia,  ktoré sa  týkajú

najmä:

a)  vypustenia všetkých médií z technologických zariadení,

b) vyčistenia všetkých prevádzkových, skladovacích a záchytných nádrží, stáčacích                            a manipulačných plôch a skladov nebezpečných látok,

c)  odpojenia prevádzky od elektrickej siete a plynu,

d)  odstavenia prívodu pitnej vody a vody používanej v technologickom procese,

e)  zhodnotenia  technického  stavu technologických  zariadení    a   ich  zabezpečenia     podľa

platných predpisov a noriem,

f)  zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov vzniknutých počas prevádzky a tiež  po ukončení

činnosti v prevádzke,

g)  využitia, resp. odpredaja nespotrebovaných vstupných surovín,

h)  odborného posúdenia stavu  znečistenia  manipulačných plôch,  nádrží,    budov    a      celej

prevádzky a na základe posúdenia  vykonanie opatrení, aby nebolo ohrozované zdravie ľudí

a znečistené životné prostredie.

- O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a  kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa  § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a  zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003   Z. z. o integrovanej prevencii a  kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona                č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní s stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, bod 7, písm. b) bod 3, bod 7, písm. c) bod  8, bod 10, písm. f) bod 1, písm. h) bod 1, § 8 ods. 3 a podľa  § 17 ods.1 zákona o IPKZ, podľa § 88 ods. 1 písm. b) a § 88a ods. 4 stavebného zákona a  na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva integrované povolenie na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka Continental Automotive Systems Slovakia s. r.o., Cesta ku Continentalu 8950/1, 960 01 Zvolen predloženej inšpekcii dňa 03.03.2006 pre prevádzku „Výrobný areál Continental Teves - časť Galvanické povrchové úpravy“, ktorej súčasťou je aj konanie o dodatočnom povolení stavby „ Výrobný areál Continental Teves - časť galvanické povrchové úpravy“, čím sa začalo správne konanie v súlade s § 12 ods. 1 zákona o IPKZ. Nakoľko žiadosť neobsahovala všetky potrebné údaje podľa § 11 zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ, inšpekcia prerušila konanie a súčastne určila lehotu na doplnenie podania. Po doplnení žiadosti dňa 30.05.2008 inšpekcia pokračovala v konaní. So žiadosťou bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku dňa 01.03.2006 podľa zákona č.245/2003 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položka 171a písm. b) sadzobníka správnych poplatkov uvedeného v čl. VII vo výške 40 000,- Sk.

Prevádzka „Výrobný areál Continental Teves – časť Galvanické povrchové úpravy“, je umiestnená                           na pozemkoch parcelné čísla 3600/9, 3600/10 v katastrálnom zemí mesta Zvolen.

Po preskúmaní predloženej žiadosti spolu s prílohami inšpekcia zistila, že žiadosť s predloženou dokumentáciou neobsahuje všetky náležitosti podľa § 11 zákona o IPKZ, preto inšpekcia listom značky č. 982/223/470770106/OIPK/2006/Kr zo dňa 21.04.2006 konanie prerušila a vyzvala prevádzkovateľa na doplnenie podania. Prevádzkovateľ a stavebník doplňoval potrebné údaje, doklady a projektovú dokumentáciu postupne na niekoľko etáp. Inšpekcia po každom doplnení doklady preskúmala a pre neúplnosť konanie prerušila a vyzvala prevádzkovateľa na doplnenie podania listami značky č. 982/349/470770106/OIPK/2006/Kň zo dňa 27.06.2006, 982/638/470770106/OPIK/2006/Kň,Kr zo dňa 05.12.2006, 1631-3493/47/2007/Kor zo dňa  02.02.2007 a č.157-3759/47/2008/Kri zo dňa 31.01.2008.  Po doplnení potrebných dokladov dňa 30.05.2008 konanie pokračovalo.

Inšpekcia, ako príslušný správny orgán v integrovanom povoľovaní v súlade so zákonom o IPKZ oznámila začatie konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku listom značky č. 7252-24477/47/2008/Pet zo dňa 05.08.2008, určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie účastníkov konania a  dotknutých orgánov, zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti a prevádzkovateľovi vrátane výzvy zúčastneným osobám a verejnosti na internetovej stránke SIŽP, úradnej tabuli inšpekcie od 06.08.2008 do 08.09.2008 a na úradnej tabuli mesta Zvolen od 12.08.2008 do  28.08.2008. V určenej 30 dňovej lehote po zverejnení žiadosti zúčastnené osoby nepodali písomnú prihlášku a verejnosť sa k  žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto inšpekcia nezabezpečila zvolanie verejného zhromaždenia občanov. Inšpekcia v zmysle § 13 zákona o  IPKZ nariadila ústne pojednávanie na deň 27.10.2008 listom č. 7252-32961/47/2008/Pet zo dňa 09.10.2008.

V lehote určenej na vyjadrenie účastníkov konania a  dotknutých orgánov inšpekcia obdržala  stanoviská od Obvodného úradu životného prostredia (ďalej len „ObÚ ŽP“) vo Zvolene, úseku štátnej správy ochrany prírody a krajiny, úseku ochrany ovzdušia, úseku odpadového hospodárstva, úseku ochrany vôd, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene. V konaní prevádzkovateľ a stavebník predložil stanovisko Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, Technickej inšpekcie, pracovisko Banská Bystrica a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Mesto Zvolen v zastúpení primátora oznámilo, že podstatné údaje o  žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke, výzva osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, výzva verejnosti, boli zverejnené na úradnej tabuli obce od 12.08.2008 do 28.08.2008.

Na vykonanom ústnom pojednávaní bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k  žiadosti, k  podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia. Všetci prítomní boli oboznámení zo žiadosťou, pripomienkami, návrhmi účastníkov konania a dotknutých orgánov a bolo im umožnené nahliadnuť do podkladov, ktoré boli podkladmi pre vydanie povolenia. Predmetom prejednania boli len pripomienky a návrhy, ktoré boli odôvodnené a dôvody, ktoré smerovali k obsahu žiadosti a k prevádzke. Z ústneho pojednávania bola spísaná zápisnica, ktorá bola podpísaná všetkými účastníkmi ústneho pojednávania.

Podkladom pre integrované povoľovanie boli nasledovné doklady: žiadosť spracovaná                           v zmysle požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o IPKZ a jej vykonávacích predpisov, projektová dokumentácia stavby“,  rozhodnutie o povolení stavby, rozhodnutia o uvedení stavby do prevádzky, rozhodnutia o povolení vodných stavieb a o uvedení do prevádzky, doklady preukazujúce vlastnícky vzťah k pozemkom, na ktorých sú stavby umiestnené, kópia z  katastrálnej mapy, situácia z vyznačením záujmového územia v náväznosti na okolie,  zmluva o odbere pitnej vody z verejného vodovodu, zmluva o vypúšťaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie, súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom, manipulačno prevádzkové predpisy prevádzky, havarijný plán, správy z  merania emisií znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia, súhlas na povolenie stavby stredného zdroja znečisťovania ovzdušia a na jeho užívanie, súhlas na stavbu skladov nebezpečných látok, výpis z obchodného registra, evidencia odpadov, evidencia odberu pitnej vody, evidencia vypúšťaných priemyselných vôd, zmluvy o zneškodňovaní odpadov, výsledky analýz podzemných vôd odoberaných z monitorovacích vrtov  č. 1 a č. 2, výsledky analýz priemyselných odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie, atesty použitých fólií a náterov, skladovacích, záchytných nádrží a manipulačných, skladov nebezpečných látok, doklady o vykonaných skúškach tesnosti prevádzkových a skladovacích nádrží nebezpečných látok a oznámenie o zaradení podniku podľa zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov so záverom, že podnik nebude zaradený do kategórie „A“ ani do kategórie „B“.

Pretože ide o  integrované povoľovanie prevádzky, ktoré súčasne vyžaduje dodatočne povoliť stavbu, inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť aj z hľadísk uvedených v ustanoveniach   § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistila, že dodatočným povolením stavby a budúcou prevádzkou nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a zodpovedá podmienkam ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, je vybudované technické vybavenie potrebné pre riadne užívanie stavby a inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Mesto Zvolen udelilo súhlas k dodatočnému povoleniu stavby podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona listom č. 649/2008 zo dňa 03.09.2008.

Inšpekcia pri určovaní podmienok integrovaného povolenia vychádzala zo zákona o IPKZ  a vykonávacej vyhlášky č. 391/2003 Z. z. a  súvisiacich všeobecne záväzných predpisov na úseku odpadového hospodárstva, ochrany vôd, ochrany ovzdušia, zákona o verejnom zdravotníctve a stavebného zákona.

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a  geografickou pozíciou nemá  vplyv        na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie,                ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a  inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečistenia a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Územie nie je chránenou krajinnou oblasťou, ani si nevyžaduje osobitnú ochranu ovzdušia, preto neboli určené opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia životného prostredia v mieste prevádzky.

- Inštaláciu technologického zariadenia galvanizácie liatinových odliatkov pozinkovaním s celkovým objemom kúpeľov 29,62 m3 povolilo Mesto Zvolen a na túto kapacitu vydalo aj kolaudačné rozhodnutie. Stavebník v roku 2006 rozšíril kapacitu linky zinkovania a v roku 2007 vybudoval ďalšie technologické nádrže na povrchovú úpravu zinok-niklovaním bez povolenia stavebného úradu a v tejto rozšírenej kapacite aj stavbu užíval. Inšpekcia v konaní o správnom delikte uložila stavebníkovi pokutu. Počas užívania stavby stavebník vykonal jednorázové diskontinuálne meranie emisií do ovzdušia ako aj analýzy priemyselných odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie, ktorými bolo preukázané dodržiavanie emisných limitov znečisťujúcich látok do ovzdušia a dodržiavanie limitných hodnôt ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných priemyselných odpadových vodách do verejnej kanalizácie, preto inšpekcia neurčila podmienky pre skúšobnú prevádzku, a stavebník po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia požiada o vydanie kolaudačného rozhodnutia.

Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke sú obsiahnuté v platných    prevádzkových predpisoch a v ďalšej dokumentácii uvedenej v bode II. A.5, v bode II.A.6,                     v bode II. F.4  a v bode I. 6 tohto povolenia.

Kanalizácia na odvedenie vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch prevádzky a drenážnych vôd a lapače olejov nie sú predmetom integrovaného povolenia, preto sa podmienky na vypúšťanie vôd z  povrchového odtoku a zo  spevnených plôch prevádzky neurčili.

Pri určovaní podmienok integrovaného povolenia boli zohľadnené odôvodnené pripomienky a námietky vyplývajúce zo stanovísk účastníkov konania a stanoviská dotknutých orgánov uplatnené počas konania.

Účinok prevádzky na životné prostredie a spôsob ochrany jednotlivých zložiek životného prostredia bol porovnaný so všeobecne záväznými predpismi na úseku ochrany vôd. Z tohto porovnania vyplynulo, že technické riešenie a  zabezpečenie objektov a zariadení                             na skladovanie a zaobchádzanie s  nebezpečnými látkami ( t.j. prevádzkové, skladovacie nádrže nebezpečných látok) spĺňa požiadavky vyplývajúce zo všeobecne záväzných predpisov na úseku ochrany vôd.

Ďalej účinok prevádzky na životné prostredie a spôsob ochrany jednotlivých zložiek životného prostredia bol porovnaný so všeobecne záväznými predpismi na úseku ochrany ovzdušia a s BAT technikmi s konštatovaním, že technické riešenie galvanických povrchových úprav a odvedenie znečisťujúcich látok z odpadových plynov v prevádzke spĺňa požiadavky vyplývajúce zo všeobecne záväzných predpisov na úseku ochrany ovzdušia a tiež najlepších dostupných techník.

Povoľovaná prevádzka je v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi zo všeobecne záväzných predpisov na úseku  ochrany  vôd, ochrany ovzdušia, zákona o IPKZ a s najlepšími dostupnými technikami.

Súčasťou konania podľa § 8 ods. 1 zákona o IPKZ bolo:

v oblasti ochrany ovzdušia

Podľa § 8 ods. 2 písm.  a) bod č. 1., bod č.7  zákona o IPKZ - udelenie súhlasu  o povolení     stavieb veľkého zdroja znečisťovania a o jeho užívaní a  určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania.

v oblasti povrchových vôd  a podzemných vôd

Podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod č. 3 zákona o IPKZ - udelenie súhlasu na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť  stav povrchových a podzemných vôd.

Podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod č. 3 zákona o IPKZ – povolenie na vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd do verejnej kanalizácie.

v oblasti odpadov

Podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod č. 8 zákona o IPKZ - udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi.

v oblasti ochrany prírody a krajiny

Podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod č. 1 zákona o IPKZ - vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia.

v oblasti ochrany zdravia ľudí

Podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod č. 3 zákona o IPKZ – posúdenie návrhu na zavedenie nových technologických postupov.

stavebné konanie

Podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ integrované povolenie si vyžaduje vyžaduje dodatočne povoliť stavbu v náväznosti na § 88 ods. 1 písm. b) a § 88a ods. 4 stavebného zákona.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a  ústneho pojednávania zistila stav a  zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o  IPKZ a podľa predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania, a  rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto  rozhodnutia.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie všeobecne záväzné právne predpisy a na ich základe vydané rozhodnutia správnych orgánov.

- Poučenie:	Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát  životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Partizánska cesta 94, 974 01 Banská Bystrica odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Daniel  M a g i c

riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1.  Continental Automotive Systems Slovakia spol. s.r.o.,  Cesta  ku  Continentalu  8950/1,

960 01 Zvolen

2.  Mesto Zvolen, 960 01 Zvolen

3.  Ing. Helena Wagnerová, HPK engineering a. s., Němcovej 30, 042 18 Košice

4.  Ing. Ján Mesík, GMW s. r. o., Trnavská 67, 821 01 Bratislava

5.  Ing. Arch. Pavol Franko, GFI STUDIO, s.r.o., Brnianska 41, 811 04 Bratislava

- Na vedomie: (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti)

1.  Obvodný úrad životného prostredia Zvolen, štátna vodná správa, Námestie SNP č. 45/34,

960 01 Zvolen

2.  Obvodný úrad životného prostredia Zvolen,  štátna správa ochrany ovzdušia,  Námestie

SNP č. 45/34, 960 01 Zvolen

3.  Obvodný úrad životného prostredia  Zvolen, štátna správa odpadového hospodárstva,

Námestie SNP č. 45/34, 960 01 Zvolen

4.  Obvodný úrad životného prostredia  Zvolen, štátna správa ochrany prírody a krajiny,

Námestie SNP č. 45/34, 960 01 Zvolen

5.   Regionálny  úrad  verejného zdravotníctva, Nádvorná 3366/12, 960 35 Zvolen

6.   Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, Komenského 27,

974 01 Banská Bystrica

- Obvodný úrad vo Zvolene, odbor krízového riadenia, Nám. SNP 35/48, 960 01 Zvolen

- Mesto Zvolen, spoločný obecný úrad – odbor stavebného úradu, Nám. Slobody 22, 960 01 Zvolen

- StVS, a.s., OZ 06, Štúrova 2208/15, 960 01 Zvolen

- SPP, a.s., OZ Zvolen, Lieskovská cesta 1418/5, 960 01 Zvolen

- SSE RZ, Ulica republiky 5, 010 47 Žilina