SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

odbor integrovaného povoľovania a kontroly

Prievozská 30, 821 05 Bratislava 2

Číslo: 3362/OIPK/446/04-Má/370590204						Nitra 26. 11. 2004

R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia  Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, (ďalej len povoľujúci orgán) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 10 ods. 2 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o IPKZ), podľa § 8 a § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e,

ktorým povoľuje vykonávanie činnosti v prevádzke

### Výroba tehliarskych výrobkov,

ktorá je umiestnená v k. ú. Boleráz na pozemkoch parc. č. 2180/2, 2180/6, 2180/7, 2180/30, 2180/31, 2180/33 a kategorizovaná v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodom:

3.5. 	Prevádzky na výrobu keramických výrobkov vypaľovaním, predovšetkým krytinových škridiel, tehál, žiaruvzdorných tvárnic, obkladačiek, kameniny alebo porcelánu, s výrobnou kapacitou väčšou ako 75 t/deň alebo s kapacitou pecí väčšou ako 4 m3 a s hustotou vsádzky väčšou ako 300 kg/m3

a ktorej prevádzkovateľom je Wienerberger - Slovenské tehelne, spol. s r.o., Tehelná 5, 953 01 Zlaté

Moravce, IČO: 31 418 821.

Kód NOSE-P činnosti podľa prílohy č. 3 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len MŽP SR) č. 391/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o IPKZ:

104.11	Prevádzky na výrobu keramických výrobkov vypaľovaním (> 75 t/deň)

I.   Povolenie sa vydáva pre vykonávanie nasledovných činností v prevádzke:

Výroba keramických výrobkov vypaľovaním a súvisiace činnosti:

- príprava tehliarskej suroviny

- formovanie zmesi

- sušenie surových produktov

- vypaľovanie výrobkov

- expedícia výrobkov

Kapacita výroby je určená výkonovými parametrami tunelovej pece:

menovitý vypaľovací výkon 				15,65 t/h

menovitý denný vypaľovací výkon			375,6 t/deň

ročný vypaľovací výkon	  			137 094 t/rok

časový fond využitia pece		 		8 760 h/rok

charakter prevádzky tunelovej pece			kontinuálna, ustálená, nepretržitá

Vypaľovací výkon pece 15,65 t/h je uvedený v dokumentácii tunelovej pece, pričom nie je konkretizované na aký druh výrobkov sa vzťahuje. Podľa predložených podkladov sa môže výkon pece meniť v závislosti od vyrábaného sortimentu výrobkov.

Opis prevádzky a technických zariadení

Prevádzka Výroba tehliarskych výrobkov prevádzkovateľa Wienerberger - Slovenské tehelne, spol. s r.o. je situovaná vo východnej časti obce Boleráz. Najbližšie objekty obytnej zástavby sa nachádzajú severozápadným smerom od prevádzky vo vzdialenosti cca 300 m. Ďalšie objekty obytnej zástavby sa nachádzajú  západným smerom od prevádzky vo vzdialenosti cca 500 m (situovanie prevádzky je znázornené v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia).

Prevádzka je kategorizovaná podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z.z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z., ktorými sa vykonáva zákon o ochrane ovzdušia č. 478/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov podľa technologického celku najvyššej kategórie ako jestvujúci veľký zdroj znečisťovania ovzdušia kategórie:

3.8.1  	Výroba keramických výrobkov pálením najmä škridiel, tehál, obkladačiek, porcelánu, keramiky, kameniny a žiaruvzdorných materiálov s projektovanou výrobnou kapacitou väčšou ako 75 t/deň alebo s menovitou kapacitou taviacich pecí väčšou ako 4 m3  pri hustote vsádzky nad 300 kg/m3 alebo s objemom vypaľovacieho zariadenia okrem diskontinuálnych elektrických pecí väčším ako 3 m3.

Súčasťou veľkého zdroja sú nasledovné technologické celky:

a) vyvíjač pary s výkonom 0,5 MW, ktorý by bol samostatne kategorizovaný ako stredný zdroj znečisťovania ovzdušia kategórie:

1.1.2 Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom 0,3 MW a vyšším až do 50 MW

b)	čerpacia stanica nafty s ročným obratom cca 45 m3/rok, ktorá by bola samostatne kategorizovaná ako malý zdroj znečisťovania ovzdušia.

Tehelňa Boleráz je v prevádzke od roku 1976. Pôvodným prevádzkovateľom boli Západoslovenské tehelne, š.p. Pezinok. Stavebné povolenie na stavbu „Tehelňa Boleráz“ bolo vydané Okresným národným výborom – odborom výstavby a územného plánovania v Trnave  pod zn. Výst. 7189/74-P dňa 12. 9. 1974. Dodatočné kolaudačné rozhodnutie na stavbu „Tehelňa Boleráz“ bolo vydané tým istým orgánom pod zn. Výst. 2347/89-Va dňa 12. 10. 1990.  Wienerberger - Slovenské tehelne, spol. s r.o. Zlaté Moravce sa stala vlastníkom tehelne v Bolerázi v roku 1998. Pôvodné objekty boli rekonštruované a modernizované realizáciou stavieb:

„Prístrešok tehliarskej linky Boleráz – hala baliacej a expedičnej linky“

„Bencalor 16 m3a výdajný stojan na naftu“

„Čistiareň odpadových vôd“.

Výrobný program závodu je zameraný na výrobu keramických výrobkov z hliny vypaľovaním. Dobývací priestor hliny sa nachádza v bezprostrednej blízkosti tehelne a zabezpečuje dostatočnú zásobu hliny (íl, piesok) ako základnej vstupnej suroviny do budúcnosti.

Proces výroby je založený na postupnom spracovaní hliny, ktorá sa drví a melie na potrebnú zrnitosť na technologických zariadeniach prípravovne suroviny. Do základnej suroviny sa pridávajú papierenské kaly a piliny, ktoré sa do závodu dovážajú. Ich pridávaním sa vylepšuje pórovitosť výrobkov. Papierenské kaly a piliny sú uskladnené v objekte prípravovne (kapacita skladovania
pre každú surovinu 1 500 m3). Po úprave na technologických zariadeniach prípravovne suroviny (kolový mlyn, hrubé valce, jemné valce) je zmes uskladnená vo veľkokapacitnom zásobníku s objemom 150 m3, ktorý sa nachádza vo výrobnej hale pred formovacou linkou. V pretláčacom miesidle sa zmes zvlhčí a zaparí, následne sa tehlová hmota mieša, lisuje a vytláča cez formu podľa požadovaného formátu na dopravný pás. Kontinuálne pásmo výrobku je potom odrezávačom delené na jednotlivé kusy.

Vytvorené surové produkty sa ukladajú na vozíky a sušia v sušiarni. Ako zdroj teplého vzduchu sa využíva odpadové teplo z tunelovej pece. Po vysušení sa tehly dopravia do tunelovej pece, kde sa vypaľujú. Vykládku tehál z pecných vozov, ukladanie na drevené palety, opáskovanie a zafóliovanie  zabezpečuje expedičná linka. Palety sú vysokozdvižnými vozíkmi odvážané na sklad.

Z  technologických  zariadení  prevádzky  má  najvýznamnejší  vplyv  na  životné prostredie (ovzdušie)  tunelová tehliarska pec. Tunelová pec typ Lingl výrobcu Hans Lingl GmbH, SRN zabezpečuje vypaľovanie  vyformovaných hlinených surových tehál umiestnených na pohyblivých vozíkoch pohybujúcich sa stanovenou rýchlosťou v prúde vypaľovacích dymových plynov. Pec je z

hľadiska technológie vypaľovania rozdelená na tri časti:

- vstup pece - sušiace a predhrievacie pásmo

- stred pece - páliace pásmo

- koniec pece - chladiace pásmo.

Do chladiaceho pásma pece sa ventilátormi vháňa chladiaci vzduch, pričom sa zohrieva od vypálených tehál. Časť ohriateho vzduchu sa odvádza do stredu pece do páliaceho pásma a druhá časť ohriateho vzduchu sa horným a spodným odsávaním privádza do sušiarne. Do sušiarne je privádzaný aj vzduch z podstropného priestoru pece. V páliacom pásme je osadených 108 horákov na zemný plyn s tepelným výkonom 9 MW. Činnosť horákov na účel dodržania požadovaných teplôt v jednotlivých častiach tunelovej pece je riadená automaticky. Maximálna vypaľovacia teplota je 1 100 oC.

Dymové plyny z páliaceho pásma postupujú do predhrievacieho pásma, kde  postupne predhrievajú a dosúšajú surové tehly. Dymové plyny z predhrievacieho pásma sú odsávané dymovým ventilátorom. Na odlučovanie tuhých a plynných znečisťujúcich látok z odpadových plynov tunelovej pece nie sú inštalované žiadne odlučovacie zariadenia. Znečisťujúce látky sú odvádzané nad strechu objektu komínom s priemerom 1 416 mm a výškou vyústenia nad terénom 15 m.

Ďalším technologickým zariadením s vplyvom na ovzdušie je vyvíjač pary pridávanej do tehlovej hmoty. Vyvíjač pary typ G 500 s výkonom 500 kW výrobcu ČKD Dukla, ČR je umiestnený v samostatnej miestnosti. Je vybavený plynovým horákom typu PHD 5 PZ s výkonom 750 kW. Znečisťujúce látky sú odvádzané nad strechu objektu komínom s priemerom 200 mm a výškou vyústenia nad terénom 11 m.

Prípravovňa suroviny je zdrojom fugitívnych emisií prachu, nakoľko nemá žiadne organizované výduchy do vonkajšieho ovzdušia. Nie je vybavená žiadnymi odlučovacími zariadeniami tuhých znečisťujúcich látok. Inštalácia odsávacích a odlučovacích zariadení nebola prevádzkovateľovi príslušnými orgánmi nariadená, nakoľko v prípravovni nepracuje žiadna obsluha technologických zariadení. V prípravovni sa do základnej suroviny pridávajú papierenské kaly a piliny. Piliny sa pred pridávaním do suroviny preosievajú; odpad z preosievania, ktorý nie je možné ďalej spracovať v drviči, je vypúšťaný do zbernej nádoby. Odpad, ktorý je možné spracovať, sa v drviči upraví na spracovateľný rozmer a vracia sa späť na preosiatie. Drvič pilín je vybavený cyklónom, z ktorého je vzduch po odprášení vypúšťaný do haly prípravovne.

Doprava materiálov v prípravovni je uskutočňovaná pásovými dopravníkmi. Nie všetky dopravníky sú uzatvorené. Vzhľadom k tomu, že doprava materiálov sa uskutočňuje v priestore haly a vlhkosť dopravovaných surovín (íl, piesok) je cca 14 - 19 %, nie sú fugitívne emisie prachu z dopravy významným zdrojom prašnosti vonkajšieho ovzdušia.

Ďalším miestom vypúšťania znečisťujúcich látok do ovzdušia môže byť aj sušiareň, a to v prípade  používania  troch  prídavných plynových horákov typu ES-20  s výkonom 3 x 580 kW výrobcu Seibold Partner, SRN. Horáky sa používajú, len ak je nedostatok chladiaceho vzduchu z pece alebo vzduchu z podstropného priestoru pece. Horáky sú inštalované na potrubí pece a spaliny z nich sú vypúšťané priamo do potrubia, kde ohrievajú vzduch privádzaný z pece. Spaliny sú odvádzané zo sušiarne spolu s vlhkým vzduchom pomocou piatich ventilátorov typu AVHN 1250 RV výrobcu EVG s výkonom 56 500 m3/h nad strechu objektu piatimi výduchmi s priemerom 1 400 mm a výškou vyústenia nad terénom 10,5 m. Šiesty výduch s priemerom 1 000 mm a výškou 10,5 m slúži na odvádzanie horúceho vzduchu zo sušiarne bez použitia ventilátora v prípade prekúrenia.

Prevádzka je zásobovaná vodou z vlastného zdroja – vrtu HGB-1, hĺbky 95,0 m, s priemerom 245 mm a výdatnosťou 1,5 l.s-1. Voda zo studne je používaná na sociálne účely, pre potreby technológie a slúži aj ako voda požiarna. Nepoužíva sa ako pitná voda.

Splaškové odpadové vody z objektov prevádzky sú vnútroareálovou kanalizáciou odvedené do domovej mechanicko-biologickej ČOV MICROCLAR EG 12 s kapacitou 11-15  EO. Predčistená odpadová voda je akumulovaná v akumulačnej nádrži a využívaná na zavlažovanie, na základe odborného hydrogeologického posudku. Vody z povrchového odtoku sú vypúšťané do recipientu Rakyta. Z technologického procesu nie sú do vnútornej kanalizácie vypúšťané žiadne odpadové vody.

V areáli prevádzky sa nachádza nadzemná dvojplášťová skladovacia nádrž nafty BENCALOR s kapacitou 16 m3 s jedným výdajným stojanom. Nafta sa používa ako pohonná látka do štyroch vysokozdvižných vozíkov, ktoré zabezpečujú vnútropodnikovú dopravu materiálov a výrobkov. Manipulačná plocha okolo nádrže nie je zastrešená, je vybetónovaná, izolovaná a vyspádovaná do záchytnej havarijnej nádrže s objemom 200 l. Okrem  vysokozdvižných vozíkov nemá prevádzka vlastnú dopravu.

V prevázke sa nakladá s viacerými nebezpečnými odpadmi, ktoré sa triedia a zhromažďujú samostatne podľa druhov a oddelene vo vhodných nádobách zabezpečených proti nežiadúcemu úniku a odovzdávajú  na zhodnotenie, resp. zneškodnenie len osobám oprávneným na vykonávanie tejto činnosti. Odpadové oleje sú odovzdávané len držiteľovi autorizácie. Nechlórované minerálne oleje sa využívajú po prečistení držiteľom autorizácie na stratové mazanie.

Odpady vznikajúce vo výrobe, ktoré nie sú klasifikované ako nebezpečné (napr. poškodené vypálené výrobky), sa používajú na spevnenie ciest v dobývacom priestore. Prevádzkovateľ prevádzkuje zariadenie na zhodnocovanie odpadov – piliny, hobliny, odrezky a papierenské kaly sa využívajú ako prísada do suroviny na výrobu tehál. Odpady, ktoré vznikajú v prípade poškodenia paliet a pri preosievaní pilín, sú odovzdávané zamestnancom na využitie v domácnosti, napr. ako palivo.

V areáli prevádzky sa nachádza aj plynová kotolňa pre administratívnú budovu s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným výkonom 48 kW, ktorá je malým zdrojom znečisťovania ovzdušia. Táto kotolňa nie je zahrnutá do integrovaného povolenia pre prevádzku, nakoľko nedosahuje výkonové parametre uvedené v prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ a nie je súčasťou technológie.

Do integrovaného povolenia nie je zahrnutá ani ČOV, vzhľadom k tomu, že nie je súčasťou technológie - neslúži na čistenie technologických odpadových vôd z prevádzky, ale splaškových odpadových vôd.

II.  Záväzné podmienky

Prevádzkovateľ je povinný splniť a dodržiavať záväzné podmienky, ktoré sú uvedené v tomto povolení.

1.  Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, všeobecné podmienky

Podmienky pre prevádzkovanie

1.1.	Prevádzka podľa platnej dokumentácie je kontinuálna, ustálená, nepretržitá. Uvedený charakter prevádzky je prevádzkovateľ povinný dodržiavať.

1.2.	Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať zdroj znečisťovania ovzdušia v súlade s platnou dokumentáciou (dokumentáciou je projekt stavby, technické a prevádzkové podmienky výrobcov zariadení, prevádzkový predpis vypracovaný v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami jej užívania, schválený súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia vrátane technických noriem, ak sú v dokumentácii uvádzané).

1.3. 	Vzhľadom k tomu, že prevádzka je situovaná v katastrálnom území Boleráz, ktorého vodné útvary a poľnohospodársky využívané pozemky sú zahrnuté medzi citlivé a zraniteľné oblasti podľa nariadenia vlády SR č. 249/2003 Z.z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti, prevádzkovateľ je povinný činnosť prevádzky zabezpečovať v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na uvedenú prevádzku a predchádzať úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných vôd alebo stokovej siete.

Všeobecné podmienky

1.4.	Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky a evidované údaje uchovávať najmenej päť rokov.

1.5.	Prevádzkovateľ  je  povinný  viesť  prevádzkovú  evidenciu o zdroji znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 61/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch.

1.6.	Prevádzkovateľ je povinný zisťovať množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok spôsobom ustanoveným vyhláškou MŽP SR č. 408/2003 Z.z.

1.7. 	V prípade zmeny v činnosti prevádzky (zmena charakteru, fungovania prevádzky alebo jej  rozšírenie, ktoré môže mať dôsledky na životné prostredie), je prevádzkovateľ povinný požiadať povoľujúci orgán o vydanie nového integrovaného povolenia.

Suroviny, vstupné médiá, energie

Spotreba surovín, energií a médií podľa predloženej žiadosti:

íl							56 000 t/r

piesok						56 000 t/r

drevné piliny					  6 300 t/r

papierenské kaly				19 800 t/r

voda						  6 932 m3/r

nafta						       45 m3/r

elektrická energia 			         4 700 763 kWh/r

zemný plyn 				         4 619 507 m3/r?

1.8.	V prípade, že prevádzkovateľ bude mať v úmysle uskutočniť zmenu používaných palív alebo surovín, je povinný pred uskutočnením tejto zmeny požiadať povoľujúci orgán v integrovanom povoľovaní o vydanie integrovaného povolenia na zmenu používaných palív alebo surovín.

## 2.  Emisné limity

Emisie do ovzdušia

Povoľovaná prevádzka Výroba tehliarskych výrobkov je podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002

Z.z. v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z. kategorizovaná od 1. 1. 2004 ako jestvujúci veľký

zdroj znečisťovania ovzdušia kategórie:

3.8.1  	Výroba keramických výrobkov pálením najmä škridiel, tehál, obkladačiek, porcelánu, keramiky, kameniny a žiaruvzdorných materiálov s projektovanou výrobnou kapacitou väčšou ako 75 t/deň alebo s menovitou kapacitou taviacich pecí väčšou ako 4 m3  pri hustote vsádzky nad 300 kg/m3 alebo s objemom vypaľovacieho zariadenia okrem diskontinuálnych elektrických pecí väčším ako 3 m3.

Zdroj znečisťovania je jestvujúcim zdrojom, nakoľko bol  uvedený do prevádzky do 31. 3. 1998 (v roku 1976).

Do 31. 12. 2003 bola technológia výroby tehliarskych výrobkov kategorizovaná ako jestvujúci stredný zdroj znečisťovania ovzdušia kategórie:

3.2.6   Tehliarska výroba.

Podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z.z. v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z.  platia pre uvedený veľký zdroj znečisťovania ovzdušia do 31. 12. 2004 požiadavky všeobecne záväzných právnych predpisov ochrany ovzdušia určené pre jestvujúce zdroje.

Od 1. 1. 2005 platia pre zdroj emisné limity a všeobecné podmienky prevádzkovania určené pre nové zdroje (žiadna znečisťujúca látka vypúšťaná do ovzdušia z prevádzky nie je zaradená v triede „B“).

Tunelová tehliarska pec

Pre technologický celok tunelová tehliarska pec platia nasledovné požiadavky všeobecne záväzných právnych predpisov ochrany ovzdušia:

2.1.  	Špecifické emisné limity pre tuhé znečisťujúce látky a oxidy síry pre nové zdroje

Emisný limit pre tuhé znečisťujúce látky

Pri všetkých operáciách, pri ktorých vznikajú tuhé znečisťujúce látky, nesmie prekročiť ich koncentrácia v odpadových plynoch hodnotu 50 mg.m-3.

Emisný limit pre oxidy síry

a)	Pri obsahu síry vo vstupných surovinách menej ako 0,12 % nesmie koncentrácia oxidov  síry v odpadových plynoch vyjadrená ako oxid siričitý pri hmotnostnom toku 10 kg.h-1 a vyššom prekročiť hodnotu 500 mg.m-3.

b)	Pri obsahu síry vo vstupných surovinách 0,12 % a vyššom nesmie koncentrácia oxidov  síry v odpadových plynoch vyjadrená ako oxid siričitý pri hmotnostnom toku 10 kg.h-1 a vyššom prekročiť hodnotu 1 500 mg.m-3.

2.2.		Všeobecné emisné limity pre oxidy dusíka, benzén, fluór a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako HF, anorganické plynné zlúčeniny chlóru vyjadrené ako HCl a pre organické plyny a pary pre nové zdroje

Emisný limit pre oxidy dusíka

Pri hmotnostnom toku oxidov dusíka vyššom ako 5 kg.h-1 nesmie koncentrácia oxidov dusíka v odpadovom plyne prekročiť hodnotu 500 mg.m-3. Hodnoty hmotnostného toku a koncentrácie sa vyjadrujú ako oxid dusičitý.

Emisný limit pre benzén

(benzén je zaradený do skupiny látok s karcinogénnym účinkom - 1. skupina 3. podskupina)

Pri hmotnostnom toku vyššom ako 25 g.h-1 nesmie celková koncentrácia látok 3. podskupiny v odpadovom plyne prekročiť hodnotu 5 mg.m-3.

Emisný limit pre fluór a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako HF

(fluór a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako HF sú zaradené do skupiny anorganických znečisťujúcich látok vo forme plynov a pár - 3. skupina 2. podskupina)

Pri hmotnostnom toku vyššom ako 50 g.h-1 nesmie celková koncentrácia látok 2. podskupiny v odpadovom plyne prekročiť hodnotu 5 mg.m-3.

Emisný limit pre anorganické plynné zlúčeniny chlóru vyjadrené ako HCl

(anorganické plynné zlúčeniny chlóru vyjadrené ako HCl sú zaradené do skupiny anorganických znečisťujúcich látok vo forme plynov a pár - 3. skupina 3. podskupina)

Pri hmotnostnom toku vyššom ako 0,3 kg.h-1 nesmie celková koncentrácia látok 3. podskupiny v odpadovom plyne prekročiť hodnotu 30 mg.m-3.

Emisný limit pre acetaldehyd, fenol, formaldehyd

(acetaldehyd, fenol, formaldehyd sú zaradené do skupiny organických plynov a pár - 4. skupina 1. podskupina)

Pri hmotnostnom toku vyššom ako 0,1 kg.h-1 nesmie celková koncentrácia látok 1. podskupiny v odpadovom plyne prekročiť hodnotu 20 mg.m-3.

2.3.  		Podmienky platnosti emisných  limitov pre tunelovú pec

Emisné limity platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných podmienkach 101,325 kPa a 0oC a na obsah kyslíka v odpadových plynoch  18 % obj.

2.4. 	Požiadavky na dodržanie emisných limitov do 31. 12. 2006 pre tunelovú pec

Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia alebo hmotnostný tok sa považuje za dodržaný, ak súčasne:

a)	aritmetický priemer žiadnej série jednotlivých meraní neprekročí hodnotu emisného limitu

b) 	žiadna jednotlivá hodnota v každej sérii jednotlivých meraní neprekročí 1,2 násobok  hodnoty emisného limitu, ktorý je vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia alebo hmotnostný tok.

2.5.  	Požiadavky na dodržanie emisných limitov od 1. 1. 2007 pre tunelovú pec

Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia alebo hmotnostný tok sa pri diskontinuálnom oprávnenom meraní považuje za dodržaný, ak žiadna jednotlivá hodnota po pripočítaní odôvodnenej hodnoty neistoty výsledku merania neprekročí hodnotu emisného limitu.

2.6.	Všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov emitujúcich pachové látky – nové zdroje

Pri technologických procesoch a zariadeniach, pri ktorých môžu byť pri prevádzke emitované látky s intenzívnym zápachom, je potrebné vykonať technicky dostupné opatrenia na obmedzenie emisií. Odpadové plyny s intenzívnym zápachom je potrebné odviesť na čistenie alebo inú vhodnú likvidáciu.

Povoľujúci orgán nariadi prevádzkovateľovi vykonať opatrenia na obmedzenie emisií pachových látok v prípade, že bude upozornený na obťažovanie obyvateľov pachovými látkami emitovanými z technologického procesu vypaľovania tehál.

Vyvíjač pary

Technologický celok vyvíjač pary je zariadením na spaľovanie palív. Vo vzťahu k platnosti emisných limitov je podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z.z. v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z. zariadením skupiny:

1.2.3 Zariadenia zdrojov, pre ktoré bolo vydané stavebné povolenie od 31. marca 1998 a ktoré sú uvedené do prevádzky do 27. novembra 2003.

Vyvíjač pary G 500 bol inštalovaný na základe súhlasu orgánu ochrany ovzdušia Okresného úradu v Trnave, odboru životného prostredia č. G 98/03272/ŽP-OČO/Kla zo dňa 7. 7. 1998 podľa § 11 ods. 1 písm. g) zákona č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov. Vyvíjač pary je súčasťou jestvujúceho veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia. S ohľadom na dátum vydania uvedeného súhlasu sa na vyvíjač pary vzťahujú emisné limity určené pre nové zdroje.

Pre technologický celok vyvíjač pary platia nasledovné požiadavky všeobecne záväzných právnych predpisov ochrany ovzdušia:

2.7. 	Emisie  znečisťujúcich  látok  do  ovzdušia   musia  spĺňať emisné  limity určené v prílohe č. 4 vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z.z. v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z.  uvedené v nasledovnej tabuľke:

| Vypúšťané látky | Emisné limity [mg.m-3 ] | Zmeny emisných limitov |
| --- | --- | --- |
| TZL | 10 1) | od 1. januára 2005 platí emisný limit 5 mg.m-3 |
| SO2 | 35 |  |
| NOx | 200 |  |
| CO | 100 |  |

1)  Emisný limit platí do 31. decembra 2004

TZL – tuhé znečisťujúce látky, SO2 – oxid siričitý, NOx – oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý, CO – oxid uhoľnatý

2.8.  	Podmienky platnosti emisných  limitov pre vyvíjač pary

Emisné limity platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných podmienkach 101,325 kPa a 0oC a pre obsah kyslíka v spalinách vo výške 3 % obj.

2.9. 	Požiadavky na dodržanie emisných limitov pre vyvíjač pary

Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia sa pri diskontinuálnom meraní považuje za dodržaný, ak žiadna jednotlivá hodnota v každej sérii jednotlivých meraní neprekročí hodnotu emisného limitu.

Prípravovňa suroviny

Povoľujúci orgán neurčuje emisné limity pre prípravovňu suroviny, nakoľko prípravovňa nemá organizované výduchy do vonkajšieho ovzdušia, ktorými by boli odvádzané znečisťujúce látky z miest ich vzniku.

2.10.		Všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov emitujúcich tuhé znečisťujúce látky – nové zdroje

Emisie tuhých znečisťujúcich látok zo všetkých zariadení a miest vzniku sa musia podľa technických možností a s prihliadnutím na primeranosť výdavkov obmedziť (napr. odsávaním, odprašovaním, hermetizáciou).

Povoľujúci orgán nariadi prevádzkovateľovi vykonať opatrenia na obmedzenie emisií tuhých znečisťujúcich látok z prípravovne suroviny v prípade, že bude upozornený na zvýšenú prašnosť z technologického procesu prípravy tehliarskej suroviny.

Sušiareň

Sušiareň je miestom vypúšťania znečisťujúcich látok zo spaľovania zemného plynu do ovzdušia iba v prípade používania troch prídavných plynových horákov, ktoré sú uvádzané do činnosti, len ak je nedostatok chladiaceho vzduchu z pece alebo vzduchu z podstropného priestoru pece. Spaliny z horákov sú riedené chladiacim vzduchom z pece a sú odvádzané zo sušiarne spolu s vlhkým vzduchom pomocou ventilátorov piatimi výduchmi. Ventilátory zabezpečujú nútené vetranie sušiarne. Sú inštalované za účelom odvádzania prebytočnej vhkosti zo sušených produktov, a nie za účelom odsávania znečisťujúcich látok z miesta ich vzniku.

Znečistený vzduch odvádzaný do vonkajšieho ovzdušia z pracovného prostredia alebo iného obdobného prostredia výrobných hál sa podľa  vyhlášky  MŽP SR  č. 706/2002  Z.z. v znení  vyhlášky  MŽP SR č. 410/2003 Z.z. nepovažuje za odpadový plyn. Organizované odvody cez pracovné prostredie alebo iné obdobné prostredie výrobných hál sa považujú za fugitívne emisie, aj keď sú odsávané z pracovného prostredia priestorovo ohraničenými výduchmi a vetranie je riešené núteným odvodom (ventilátory). Na emisie z takýchto vetracích výduchov sa emisné limity, vyjadrené ako hmotnostná koncentrácia alebo hmotnostný tok,  neuplatňujú.

Čerpacia stanica nafty

Čerpacia stanica nafty podľa skutočného ročného obratu, ktorý je menší ako 100 m3 (cca 45 m3 v roku 2003), patrí do kategórie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, pre ktoré nie sú všeobecne záväznými právnymi predpismi ochrany ovzdušia určené žiadne emisné limity. Na čerpacie stanice nafty sa nevzťahujú ani technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania určené vyhláškou MŽP SR č. 704/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zariadení používaných na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu.

Emisie do vôd

Povoľujúci orgán neurčuje emisné limity pre emisie do vôd, nakoľko ČOV nie je zahrnutá do tohto integrovaného povolenia (ČOV neslúži na čistenie technologických odpadových vôd z prevádzky, ale splaškových odpadových vôd).

Hluk a vibrácie

- Povoľujúci orgán neurčuje emisné limity pre hluk a vibrácie, pretože dotknutým orgánom štátnej správy neboli v integrovanom konaní konkretizované žiadne požiadavky na emisie hluku a vibrácií do okolitého prostredia. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 40/2002 Z.z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami, v ktorom sú stanovené najvyššie prípustné hodnoty určujúcich veličín  hluku a vibrácií.

3.  	Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

Povoľujúci orgán neurčuje prevádzkovateľovi opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepšie dostupných techník, nakoľko pre výrobu tehliarskych výrobkov nie je v súčasnej dobe k dispozícii BREF (referenčný dokument BAT; BAT - Best Available Technique – najlepšia dostupná

technika), ktorý by dokumentoval najlepšiu dostupnú techniku pre tento odbor.

Súlad prevádzky s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov ochrany ovzdušia bude možné vyhodnotiť až po predložení správy o prvom periodickom oprávnenom meraní vykonanom za účelom preukázania dodržiavania emisných limitov určených v prílohe č. 3 vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z.z. v znení vyhlášky  MŽP SR č. 410/2003 Z.z.  pre benzén a pre organické plyny a pary 4. skupiny vypúšťané do ovzdušia z tunelovej pece (bod 7.1. tohto rozhodnutia). V prípade preukázania nedodržiavania určených emisných limitov bude povoľujúci orgán postupovať podľa zákona o IPKZ a všeobecne záväzných právnych predpisov ochrany ovzdušia.

4.  Vznik odpadov: minimalizácia, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie

  - So všetkými odpadmi je prevádzkovateľ povinný nakladať v súlade so schváleným Programom odpadového hospodárstva (POH).

  - Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o odpadoch v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 283/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.

  - Nebezpečné odpady musia byť zhromažďované oddelene podľa jednotlivých druhov v pevných nepriepustných obaloch, resp. kontajneroch, riadne označené a zabezpečené tak, aby nedošlo k nežiadúcemu vplyvu na životné prostredie, príp. ich odcudzeniu.

  - Nebezpečné odpady nie je možné riediť a zmiešavať s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné, za účelom zníženia koncentrácie prítomných škodlivín.

  - Nebezpečné odpady je možné odovzdávať len osobe oprávnenej nakladať s nimi v súlade zákona o odpadoch.

  - Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov je povinný v súlade s legislatívou platnou v odpadovom hospodárstve požadovať od držiteľa odpadov údaje o vlastnostiach a zložení odpadu vypracovaného v rozsahu prílohy č. 11 vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.

  - Prevádzkovateľ je povinný predložiť na vyžiadanie doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadmi.

  - Druhy odpadov, ktoré prevádzkovateľ pri svojej činnosti môže počas roka produkovať, zhodnocovať a odovzdávať na využitie v domácnosti sú uvedené v prílohe č. 2 tohto rozhodnutia.

## 5.  Podmienky hospodárenia s energiami

Prevádzkovateľ v rámci úspor elektrickej energie vybavil viac ako 80 % elektrických pohonov frekvenčnými meničmi otáčok a má v úmysle postupne vybaviť frekvenčnými meničmi aj ďalšie elektrické pohony. Prevádzkovateľ využíva odpadové teplo z procesu vypaľovania na sušenie surových produktov, čím dochádza k úspore zemného plynu.

Prevádzkovateľovi sa neurčujú podmienky týkajúce sa energetickej účinnosti, nakoľko činnosť vykonávaná v prevádzke je uvedená v prílohe č. 1 k zákonu č. 572/2004 Z.z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na tieto prevádzky sa podľa zákona o IPKZ neuplatňujú požiadavky týkajúce sa energetickej účinnosti.

## 6.  Prevencia, riešenie a predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prí-pade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

Prevádzka  podľa  predložených  podkladov  nepoužíva  nebezpečné  látky  uvedené  v  zákone         č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pre prípad možných havarijných stavov, ktoré by sa mohli v prevádzke vyskytnúť,  musí mať organizácia vypracovanú dokumentáciu. Dokumentácia musí obsahovať opatrenia ako havarijným stavom predchádzať, resp. ako vzniknutý havarijný stav riešiť. Prevádzkovateľ Wienerberger - Slovenské tehelne, spol. s r.o., Zlaté Moravce má pre povoľovanú prevádzku vypracované nasledovné dokumentácie, ktoré je povinný  dodržiavať:

- Miestny prevádzkový poriadok - tunelová tehliarska pec; platný od 1. 11. 1999

- Prevádzkový predpis pre vyvíjač pary G 500; vypracovaný v júli 1994

- Plán havarijných opatrení pre prípad havarijného zhoršenia akosti vôd; schválený Okresným úradom v Trnave, odborom životného prostredia dňa 27. 4. 2001

- Havarijný plán pre nakladanie s nebezpečným odpadom; vypracovaný 10. 3. 2003, akualizovaný 1. 6. 2004

- Prevádzkový poriadok pre sklad ropných olejov a nebezpečných odpadov; vypracovaný 10. 3. 2003

- Prevádzkový poriadok pre skladovaciu nadzemnú nádrž nafty; vypracovaný v novembri 2000

- Prevádzkový poriadok pre zariadenie na zhodnocovanie odpadov; vypracovaný v októbri 2002

- Požiarny štatút právnickej osoby Wienerberger - Slovenské tehelne, spol. s r.o. Zlaté Moravce; vypracovaný v júli 2002

- Požiarne poriadky pracovísk; vypracované v rokoch 1999 až 2002

- Smernice požiarnej ochrany; vypracované v rokoch 1999 až 2002

6.1.	Prevádzkovateľ je povinný písomne informovať povoľujúci orgán o zmenách v uvedenej dokumentácii, pokiaľ zmeny v dokumentácii môžu mať vplyv na životné prostredie.

Lehotu na splnenie tejto povinnosti určuje povoľujúci orgán do 30 dní od vykonania zmeny v dokumentácii, resp. do 30 dní od schválenia zmeny v dokumentácii príslušným orgánom.

6.2.	Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať bezodkladne povoľujúcemu orgánu vzniknuté havárie a iné mimoriadne udalosti v prevádzke a nadmerný okamžitý únik emisií.

## 7.   Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ

###### Kontrola emisií do ovzdušia

Tunelová tehliarska pec

Prevádzkovateľ zabezpečil vykonanie prvého periodického merania emisií znečisťujúcich látok z tunelovej pece. Zisťované boli hodnoty hmotnostnej koncentrácie a hmotnostného toku pre nasledovné znečisťujúce látky:

- tuhé znečisťujúce látky

- oxidy síry

- oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý

- oxid uhoľnatý

- celkový organický uhlík (ďalej len TOC)

- fluór a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako HF

- anorganické plynné zlúčeniny chlóru vyjadrené ako HCl.

Merania vykonala oprávnená organizácia OČOT s.r.o. Trenčín. Správa o meraní s názvom „Záverečná správa, Prvé jednorazové oprávnené emisné meranie tunelovej tehliarskej pece v spol. s r.o. Wienerberger Slovenské tehelne Zlaté Moravce, závod Boleráz“ bola vydaná pod evid. č. 10/284/2000 dňa 29. 1. 2001.

Prevádzkovateľ doteraz nepreukázal dodržiavanie  emisných limitov určených vyhláškou MŽP SR č. 706/2002 Z.z. v znení vyhlášky  MŽP SR č. 410/2003 Z.z. v prílohe č. 3 pre benzén a pre organické plyny a pary 4. skupiny vypúšťané do ovzdušia z tunelovej pece. Vykonané bolo meranie TOC. Tehelne však nemajú právnymi predpismi ochrany ovzdušia určený emisný limit pre TOC.

7.1.	Vykonie prvého periodického oprávneného merania

Prevádzkovateľ je povinný preukázať dodržiavanie určených všeobecných emisných limitov pre organické plyny a pary 4. skupiny vypúšťané do ovzdušia z tunelovej pece. K tomu je potrebné vykonať meranie organických látok 4. skupiny 1. podskupiny: fenol, formaldehyd, acetaldehyd a opakovane vykonať meranie celkového organického uhlíka v odpadových plynoch z pece.

Prevádzkovateľ je tiež povinný preukázať dodržiavanie určených všeobecných emisných limitov pre benzén.

Lehotu na vykonanie meraní určuje povoľujúci orgán do 30. 6. 2005.

7.2.  	Spôsob ďalšieho zisťovania údajov o dodržaní určených emisných limitov

Údaje o dodržaní určených emisných limitov sa zisťujú periodickým meraním. Kontinuálne meranie pre povoľovanú prevádzku nie je určené.

7.3.   	Intervaly periodických meraní údajov o dodržaní určených emisných limitov

Interval periodického merania je tri kalendárne roky, resp. 6 kalendárnych rokov v závislosti od najvyššej hodnoty hmotnostného toku v mieste platnosti určeného emisného limitu. Z vykonaných prvých periodických meraní znečisťujúcich látok vyplývajú nasledovné intervaly periodických meraní:

- tuhé znečisťujúce látky						6 rokov

- oxidy síry								6 rokov

- oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý				6 rokov

- oxid uhoľnatý 						nie je určený emisný limit

- fluór a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako HF			3 roky

- anorganické plynné zlúčeniny chlóru vyjadrené ako HCl	6 rokov.

Interval merania benzénu, organických plynov a pár 4. skupiny a súvisiaceho merania celkového organického uhlíka bude možné určiť až na základe výsledkov prvého periodického merania.

Orgán ochrany ovzdušia ObÚŽP Trnava môže interval merania predĺžiť, resp. skrátiť, ak sú splnené predpoklady uvedené vo vyhláške MŽP SR č. 408/2003 Z.z. V prípade vydania súhlasu, ktorým príslušný orgán ochrany ovzdušia skráti, resp. predĺži uvedené intervaly meraní, je prevádzkovateľ  povinný zaslať povoľujúcemu orgánu na vedomie kópiu tohto súhlasu. Lehotu na splnenie tejto povinnosti určuje povoľujúci orgán do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti súhlasu príslušného orgánu ochrany ovzdušia.

Pre znečisťujúcu látku oxid uhoľnatý nie je potrebné zisťovať údaje o dodržaní určených emisných limitov, nakoľko nie je pre ňu určený emisný limit. Interval zisťovania množstva CO a ďalšie podrobnosti o podmienkach merania určí orgán ochrany ovzdušia ObÚŽP Trnava pri schvaľovaní postupu výpočtu množstva tejto znečisťujúcej látky. Prevádzkovateľ je povinný zaslať povoľujúcemu orgánu na vedomie kópiu rozhodnutia príslušného orgánu ochrany ovzdušia, ktorým bude schválený postup výpočtu množstva znečisťujúcich látok vypúšťaných z technologického procesu výroby tehál. Lehotu na splnenie tejto povinnosti určuje povoľujúci orgán do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia príslušného orgánu ochrany ovzdušia.

7.4.   	Perióda merania, počet jednotlivých meraní

Podrobnosti o perióde  merania,  o jednotlivej  hodnote, počte  jednotlivých meraní sú uvedené v  prílohe č. 2 vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z.z.

7.5.     	Meracie miesto

Na spalinovode tunelovej pece je zriadené stále meracie miesto. Je umiestnené na rovnom úseku potrubia odpadového plynu v mieste, kde nedochádza k fyzikálno-chemickým zmenám odpadového plynu a vplyvom na charakter jeho prúdenia. Dĺžka rovného úseku potrubia pred meracím miestom je 3,550 m, za meracím miestom 1,700 m, priemer potrubia je 1 416 mm. Celková dĺžka rovného úseku potrubia je 5,250 m. Meracie miesto sa nachádza vo výške 9 m, prístup k nemu je zabezpečený stabilnou konštrukciou. Vyhovuje požiadavkám na meranie tuhých znečisťujúcich látok, plynných znečisťujújcich látok a pre odber plynných vzoriek stanoveným STN ISO 9096 a OTN ŽP 2010:96.

7.6.   	Metodiky meraní

Požiadavky na metódy a metodiky oprávneného merania a podmienky ich platnosti, zdokumentovania a používania sú uvedené vo Výnose MŽP SR č. 1/2003 z 15. mája 2003 o technickom zabezpečení oprávnených meraní a metodikách monitorovania emisií a kvality ovzdušia.

7.7.  		Neistota výsledku merania

Najvyššia prípustná hodnota neistoty výsledku jednotlivého merania hmotnostnej koncen-trácie a hmotnostného toku je uvedená vo Výnose MŽP SR č. 1/2003 z 15. mája 2003.

7.8.	Preukazovanie dodržania zmenených emisných limitov a zmenených požiadaviek dodržania emisných limitov

Od 1. 1. 2005 platia pre povoľovanú prevádzku sprísnené emisné limity pre nové zdroje, dochádza aj k zmene vyjadrenia emisného limitu z vlhkého na suchý plyn. Od 1. 1. 2007 sú zmenené aj požiadavky na dodržanie emisného limitu uvedené v bode 2.5. tohto rozhodnutia.

Dodržanie zmenených emisných limitov a emisných limitov pri zmenených požiadavkách, ak vyplýva z predchádzajúcich zistení, prevádzkovateľ preukazuje oznámením, ktoré musí predložiť orgánu ochrany ovzdušia ObÚŽP Trnava do jedného roka od termínu platnosti emisného limitu pre nové zdroje alebo termínu platnosti zmenených požiadaviek dodržania emisných limitov.

Prevádzkovateľ je povinný zaslať povoľujúcemu orgánu na vedomie kópiu oznámenia zasielaného na ObÚŽP Trnava. Lehotu na splnenie tejto povinnosti určuje povoľujúci orgán do 15 dní od termínu zaslania oznámenia príslušnému orgánu.

Ak sa dodržanie zmenených emisných limitov a emisných limitov pri zmenených požiadavkách nedá preukázať z predchádzajúceho zistenia údajov o dodržaní emisných limitov, musí sa nové periodické meranie vykonať do dvoch rokov, ak je interval periodického merania dlhší ako 1 rok (intervaly periodického merania sú u povoľovanej prevádzky 3 roky a 6 rokov).

Vyvíjač pary

Prevádzkovateľ  zabezpečil  vykonanie  prvého  periodického  merania  emisií  z vyvíjača pary, ktoré vykonala oprávnená organizácia OČOT s.r.o. Trenčín. Protokoly z oprávneného merania s názvom „Záverečné protokoly z oprávneného emisného merania znečisťujúcich látok z tunelovej pece a rýchlovyvíjača pary v a.s. BRICK Slovakia Bratislava, závod Boleráz“  boli vydané dňa 22.  6. 1998.

7.9. 	Spôsob ďalšieho zisťovania údajov o dodržaní určených emisných limitov

Údaje o dodržaní určených emisných limitov sa pre emisie NOx a CO zisťujú periodickým meraním. Nakoľko ide o energetické zariadenie s menovitým tepelným príkonom nižším ako 50 MW spaľujúce zemný plyn, údaje o dodržaní emisných limitov pre TZL a SO2 sa nemusia zisťovať.

7.10. 	Intervaly periodických meraní údajov o dodržaní určených emisných limitov

Údaje o dodržaní určených emisných limitov sa zisťujú pre emisie znečisťujúcich látok NOx, CO pri menovitom tepelnom príkone (pre CO aj pri najnižšom povolenom tepelnom príkone) 1 krát za 6 kalendárnych rokov. Údaje o dodržaní určených emisných limitov pre emisie CO pri najnižšom povolenom tepelnom príkone sa zisťujú prvý krát pri prvom periodickom meraní po 31. 12. 2003.

7.11. 	Perióda merania, počet jednotlivých meraní

Podrobnosti o jednotlivej hodnote, perióde merania a počte jednotlivých meraní sú ustanovené v príl. č. 2 vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z.z.

7.12. 	Metodiky meraní

Požiadavky na metódy a metodiky oprávneného merania a podmienky ich platnosti, zdokumentovania a používania sú uvedené vo Výnose MŽP SR č. 1/2003 z 15. mája 2003 o technickom zabezpečení oprávnených meraní a metodikách monitorovania emisií a kvality ovzdušia.

7.13. 	Neistota výsledku merania

Najvyššia prípustná hodnota neistoty výsledku jednotlivého merania hmotnostnej koncentrácie je uvedená vo Výnose MŽP SR č. 1/2003 z 15. mája 2003.

Kontrola odpadových, priesakových a povrchových vôd

Povoľujúci orgán neurčuje opatrenia na kontrolu odpadových, priesakových a povrchových vôd, nakoľko ČOV nie je zahrnutá do tohto integrovaného povolenia (ČOV neslúži na čistenie technologických odpadových vôd z prevádzky, ale splaškových odpadových vôd).

###### Kontrola odpadov

Povoľujúci orgán neurčuje opatrenia na kontrolu odpadov. Pri nakladaní s odpadmi je prevádzkovateľ povinný postupovať podľa zákona o odpadoch a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva. Prevádzkovateľ tiež musí postupovať vždy v súlade s aktuálnym Programom odpadového hospodárstva.

Kontrola hluku

Opatrenia na kontrolu hluku v okolí prevádzky sa neurčujú, pretože v integrovanom konaní neboli príslušným dotknutým orgánom vznesené požiadavky na meranie hluku.

###### Kontrola spotreby energií

7.14. 	Prevádzkovateľ bude monitorovať spotrebu energií v prevádzke (elektrická energia, zemný plyn) každý mesiac a túto bude zaznamenávať.

Poskytovanie údajov a podávanie správ

7.15.	Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a vo vyhláške MŽP SR č. 391/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o IPKZ a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 15. februára do informačného systému. Údaje sa oznamujú Slovenskému hydrometeorologickému ústavu v Bratislave za každú prevádzku na tlačivách, ktoré MŽP SR uverejňuje vo svojom vestníku a na svojej internetovej stránke.

7.16.   	Prevádzkovateľ preukazuje dodržanie určených emisných limitov pre znečisťujúce látky vypúšťané do ovzdušia z prevádzky správou o diskontinuálnom meraní. Meranie môže vykonať iba oprávnená osoba, ktorá má akreditáciu na vykonávanie meraní v zodpovedajúcom odbore oprávneného merania (do 31.12.2005 oprávnené osoby uvedené v „Zozname osôb oprávnených na vykonávanie meraní emisií a imisií, výsledky ktorých  slúžia na  účely konaní  pred orgánmi štátnej správy ochrany ovzdušia“, vydanom MŽP SR,  odborom  ochrany  ovzdušia).  Náležitosti  správy z merania  sú  uvedené vo  vyhláške MŽP SR č. 202/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornom posudzovaní a o oprávnení na meranie emisií a kvality ovzdušia.

Správa sa predkladá do 60 dní odo dňa vykonania posledného technického merania alebo posledného odberu vzorky zo série jednotlivých meraní.

Prevádzkovateľ je povinný predkladať povoľujúcemu orgánu v integrovanom povoľovaní všetky správy o vykonaných meraniach.

## 8.   Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

Predmetom tohto integrovaného povolenia nie je nová prevádzka ani zmena technológie.

Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke sú obsiahnuté v platných prevádzkových predpisoch a v ďalšej dokumentácii uvedenej v bode 6 tohto povolenia.

## 9.  	Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

9.1. 	V prípade, že sa prevádzkovateľ rozhodne skončiť činnosť v prevádzke vrátane odstraňovania stavby, je povinný zabezpečiť:

- vypracovanie dokumentácie odstraňovanej stavby, v ktorej je potrebné v rámci technologického opisu prác uviesť aj postup demontáže technologických zariadení, odstraňovania prevádzkových náplní a nakladania s nebezpečnými a ostatnými odpadmi zhromaždenými v prevádzke; dokumentácia odstraňovanej stavby musí byť vypracovaná súlade s požiadavkami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), súvisiacich právnych predpisov,  zákona o IPKZ a požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany jednotlivých zložiek životného prostredia

- predloženie dokumentáciu odstraňovanej stavby povoľujúcemu orgánu v integrovanom povoľovaní k vydaniu rozhodnutia o odstránení stavby

- realizáciu rekultivácie dobývacieho priestoru podľa schválenej projektovej dokumentácie a v súlade s platnými rozhodnutiami príslušných orgánov.

O  d  ô  v  o d  n  e  n  i  e

Účastník konania,  prevádzkovateľ Wienerberger - Slovenské tehelne, spol. s r.o., Tehelná 5, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 31 418 821 podal dňa 31. 5. 2004 žiadosť zo dňa 31. 5. 2004 o vydanie integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba tehliarskych výrobkov“, závod Boleráz.

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný povoľujúci orgán po preskúmaní predmetnej žiadosti a priložených príloh zistil, že žiadosť neobsahuje všetky potrebné údaje podľa § 11 zákona o  IPKZ.  Z uvedeného  dôvodu  bol prevádzkovateľ listom č. 1710/04/OIPK-Ma/370600104 zo dňa  28. 6. 2004 vyzvaný podanie doplniť. Doplnená žiadosť bola predložená dňa 29. 7. 2004. Ďalšie doplňujúce podklady boli predložené dňa 25. 8. 2004. Povoľujúci orgán po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistil, že po doplnení obsahujú náležitosti podľa § 11 zákona o IPKZ.

Povoľujúci orgán písomne upovedomil listami č. 2457/OIPK/143/04-Má/370600104, 2459/
/OIPK/144/04-Má/370600104 a 2458/OIPK/145/04-Má/370600104 zo dňa 7. 9. 2004 o začatí konania vo veci vydania integrovaného povolenia všetkých účastníkov konania a dotknuté orgány:

Obec Boleráz

Obvodný úrad životného prostredia Trnava	- 	úsek ochrany ovzdušia

-	úsek štátnej vodnej správy

-	úsek odpadového hospodárstva

-     úsek ochrany prírody a krajiny

Obvodný pozemkový úrad v Trnave

Obvodný lesný úrad v Trnave

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave

Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Trnava.

Povoľujúci orgán súčasne zverejnil podstatné údaje o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na internetovej stránke správneho orgánu a na svojej úradnej tabuli spolu s výzvou k osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášku a s výzvou verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť a s informáciou, kde možno nazrieť do žiadosti. V určenej lehote sa k žiadosti o vydanie integrovaného povolenia pre uvedenú prevádzku vyjadrili všetky dotknuté orgány a účastníci konania.

Vyjadrenie s pripomienkami predložili:

Obvodný úrad životného prostredia Trnava, odbor štátnej správy zložiek životného prostredia (ďalej len ObÚŽP), orgán ochrany ovzdušia a orgán ochrany prírody a krajiny.

Orgán ochrany ovzdušia ObÚŽP Trnava žiadal preukázať počas skúšobnej prevádzky dodržiavanie všeobecných emisných limitov určených pre benzén a pre organické plyny a pary 4. skupiny vypúšťané do ovzdušia z tunelovej pece (orgánom ochrany ovzdušia bol vydaný súhlas zn. G 2004/01926/OČO/Va zo dňa 19. 10. 2004 podľa § 22 ods. 1 písm. a) zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov na uvedenie do skúšobnej prevádzky stavby „Prístavba tunelovej pece, presuvne a stavebné úpravy výrobnej haly“; skúšobná prevádzka bola povolená do 31. 12. 2005).

Orgán ochrany prírody a krajiny ObÚŽP Trnava uviedol vo svojom vyjadrení nasledovnú podmienku:

- Dodržiavať ustanovenia zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov; na dotknutom území platí I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny.

Ostatné dotknuté orgány a účastníci konania nepredložili k žiadosti o vydanie integrovaného povolenia pre uvedenú prevádzku žiadne pripomienky ani námietky. Obvodný pozemkový úrad v Trnave nemal k žiadosti pripomienky; pri spätnej rekultivácii žiadal dodržať povinnosti uvedené v rozhodnutiach o dočasnom odňatí poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Zúčastnené osoby a verejnosť  sa k žiadosti v určenej lehote podľa § 12 ods. 4 zákona o IPKZ nevyjadrili.

Povoľujúci orgán po uplynutí lehoty na vyjadrenie účastníkov konania, dotknutých orgánov a verejnosti nariadil listom č. 2908/OIPK/303/04-Má/370600104 zo dňa 19. 10. 2004 ústne pojednávanie v zmysle § 13 ods. 1 zákona o IPKZ v danej veci na deň 3. 11. 2004 v zasadacej miestnosti Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia  Bratislava, Vysunutého pracoviska Nitra. Na ústne pojednávanie povoľujúci orgán prizval prevádzkovateľa, ostatných účastníkov konania a dotknuté orgány. Na ústnom pojednávaní bola v súlade s ustanoveniami § 13 ods. 3 zákona o IPKZ a  § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia a to písomne najneskôr na tomto ústnom pojednávaní.

Na ústnom pojednávaní boli prerokované vyjadrenia, pripomienky a námety účastníkov konania, dotknutých orgánov a správneho orgánu uplatnené v konaní o vydanie integrovaného povolenia.

Pripomienka orgánu ochrany ovzdušia ObÚŽP Trnava bola povoľujúcim orgánom čiastočne akceptovaná (bod 7.1. tohto rozhodnutia). K preukázaniu dodržiavania všeobecných emisných limitov pre organické plyny a pary 4. skupiny nariadil povoľujúci orgán vykonať meranie organických látok 4. skupiny 1. podskupiny: fenol, formaldehyd, acetaldehyd a opakovane vykonať meranie celkového organického uhlíka v odpadových plynoch z pece. Lehotu na vykonanie meraní určil povoľujúci orgán do 30. 6. 2005, nakoľko lehotu na vykonanie emisných meraní určenú orgánom ochrany ovzdušia ObÚŽP Trnava v súhlase s uvedením do skúšobnej prevádzky zn. G 2004/01926/ OČO/Va zo dňa 19. 10. 2004 považuje povoľujúci orgán za neprimerane dlhú (vykonanie merania v rámci skúšobnej prevádzky povolenej do 31. 12. 2005).

K podmienke orgánu ochrany prírody a krajiny ObÚŽP Trnava povoľujúci orgán uvádza, že prevádzkovateľ je povinný plniť povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov aj bez uvedenia takejto podmienky v integrovanom povolení. Z tohto dôvodu povoľujúci orgán uvedenú podmienku do integrovaného povolenia nezahrnul.

Povoľujúci  orgán  na  základe  preskúmania a zhodnotenia  predloženej žiadosti podľa § 16 ods. 1, 2 a 5 zákona o IPKZ, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a vykonaného ústneho pojednávania zistil, že v súčasnosti nie je možné konštatovať, že znečisťovanie z danej prevádzky je v súlade so všetkými požiadavkami právnych predpisov ochrany ovzdušia. Uvedené odôvodňujeme nasledovne:

Prevádzkovateľ zabezpečil vykonanie prvého periodického merania emisií znečisťujúcich látok z tunelovej pece a z vyvíjača pary v rozsahu uvedenom v bode 7 tohto rozhodnutia. Merania vykonala oprávnená organizácia OČOT s.r.o. Trenčín. Pre znečisťujúce látky

z tunelovej pece:	tuhé znečisťujúce látky

oxidy síry

oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý

fluór a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako HF

anorganické plynné zlúčeniny chlóru vyjadrené ako HCl

z vyvíjača pary:   oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý

oxid uhoľnatý

bolo predloženými správami o vykonaných meraniach preukázané dodržiavanie určených emisných limitov pre jestvujúce zdroje a je predpoklad dodržiavania emisných limitov určených pre nové zdroje, ktoré začnú pre prevádzku platiť od 1. 1. 2005.

Prevádzkovateľ však doteraz nepreukázal dodržiavanie emisných limitov určených vyhláškou MŽP SR č. 706/2002 Z.z. v znení vyhlášky  MŽP SR č. 410/2003 Z.z. v prílohe č. 3 pre benzén a pre organické plyny a pary 4. skupiny vypúšťané do ovzdušia z tunelovej pece. Množstvo plynných organických látok v odpadových plynoch z tunelovej pece na základe vykonaných meraní celkového organického uhlíka považuje povoľujúci orgán za významné.

Na základe uvedeného bolo povoľujúcim orgánom uložené prevádzkovateľovi v bode 7.1. tohto rozhodnutia preukázať dodržiavanie určených všeobecných emisných limitov pre organické plyny a pary 4. skupiny v odpadových plynoch z tunelovej pece. K tomu nariadil povoľujúci orgán vykonať meranie organických látok 4. skupiny 1. podskupiny: fenol, formaldehyd, acetaldehyd a opakovane vykonať meranie celkového organického uhlíka v odpadových plynoch z pece. Rovnako bolo prevádzkovateľovi uložené preukázať dodržiavanie určených emisných limitov pre benzén. Súlad prevádzky s požiadavkami právnych predpisov ochrany ovzdušia bude možné vyhodnotiť až po predložení správy o prvom periodickom oprávnenom meraní  emisií uvedených znečisťujúcich látok z tunelovej pece.

Na základe vyhodnotenia splnenia opatrení uložených týmto rozhodnutím, prijme  povoľujúci orgán v prípade potreby nevyhnutné opatrenia.

Povoľujúci orgán neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečistenia a cezhranič-ného vplyvu znečisťovania, nakoľko povoľovaná prevádzka nemá významný vplyv na cezhraničné znečisťovanie životného prostredia. Vzhľadom k tomu, že v mieste prevádzky nie je vysoký stupeň celkového znečistenia životného prostredia, povoľujúci orgán neurčuje ani opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia.

P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Jaroslav Haško, CSc.

riaditeľ

Doručuje sa :

- Prevádzkovateľ:

Wienerberger - Slovenské tehelne, spol. s r.o., Tehelná 5, 953 01 Zlaté Moravce

- Ostatní účastníci konania:

Obec Boleráz – Obecný úrad, 919 08 Boleráz

- Dotknuté orgány (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):

- Obvodný úrad životného prostredia Trnava, úsek ochrany ovzdušia, Kollárova č. 8,

917 02 Trnava

- Obvodný úrad životného prostredia Trnava, úsek ochrany vôd, Kollárova č. 8,

917 02 Trnava

- Obvodný úrad životného prostredia Trnava, úsek odpadového hospodárstva,

Kollárova č. 8, 917 02 Trnava

- Obvodný úrad životného prostredia Trnava, úsek ochrany ochrany prírody a krajiny,

Kollárova č. 8, 917 02 Trnava

- Obvodný pozemkový úrad v Trnave, Vajanského 22, 917 01 Trnava

- Obvodný lesný úrad v Trnave, Dolné Bašty 2, 917 01 Trnava

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, regionálny hygienik,

Limbová 6, 917 09 Trnava

- Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava, Zavarská cesta 11, 918 21 Trnava

Príloha č. 1

Situovanie prevádzky vo vzťahu k okolitým objektom

Príloha č. 2

Druhy odpadov, ktoré prevádzkovateľ môže pri svojej činnosti počas roka produkovať, zhodnocovať a odovzdávať na využitie v domácnosti

Produkované odpady

| - 12 01 09 | - N | - rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény | - 0,02 t/r |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - zhromažďované v 200 l kovových sudoch v sklade olejov - zneškodňované externou organizáciou na základe zmluvného vzťahu |  |
| - 13 01 10 | - N | nechlórované minerálne hydraulické oleje | - 0,4 t/r |
|  |  | - zhromažďované v 200 l kovových sudoch v sklade olejov - použitie – stratové mazanie - zhodnocované externou organizáciou na základe zmluvného vzťahu |  |
| - 13 02 05 | - N | - nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje | - 1,0 t/r |
|  |  | - zhromažďované v 200 l kovových sudoch v sklade olejov - použitie – stratové mazanie - zhodnocované externou organizáciou na základe zmluvného vzťahu |  |
| - 13 02 06 | - N | syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje | - 0,04 t/r |
|  |  | - zhromažďované v 20 l kovovom kanistri v sklade olejov - zneškodňované externou organizáciou na základe zmluvného vzťahu |  |
| - 13 03 10 | - N | - iné izolačné a teplonosné oleje | - 0,06 t/r |
|  |  | - zhromažďované v 200 l kovových sudoch v sklade olejov - zneškodňované externou organizáciou na základe zmluvného vzťahu |  |
| - 13 05 01 | - N | - tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody | - 0,2 t/r |
|  |  | - zhromažďované v 200 l kovových sudoch v sklade olejov - zneškodňované externou organizáciou na základe zmluvného vzťahu |  |
| - 13 05 06 | - N | - oleje z odlučovačov oleja z vody | - 0,05 t/r |
|  |  | - zhromažďované v 200 l kovových sudoch v sklade olejov - zneškodňované externou organizáciou na základe zmluvného vzťahu |  |
| - 13 05 08 | - N | - zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody | - 0,05 t/r |
|  |  | - zhromažďované v 200 l kovových sudoch v sklade olejov - zneškodňované externou organizáciou na základe zmluvného vzťahu |  |
| - 14 06 03 | - N | - iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel | - 0,1 t/r |
|  |  | - zhromažďované v zbernej nádobe, ktorá je súčasťou umývacieho stola - zneškodňované externou organizáciou na základe zmluvného vzťahu |  |
| - 15 01 10 | - N | - obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami | - 0,4 t/r |
|  |  | - zhromažďované v 200 l kovových sudoch v sklade olejov - zneškodňované externou organizáciou na základe zmluvného vzťahu |  |
| - 15 02 02 | - N | - absorbenty, filtračné materiály, vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami | - 0,15 t/r |
|  |  | - zhromažďované v 200 l kovových sudoch v sklade olejov - zneškodňované externou organizáciou na základe zmluvného vzťahu |  |
| - 16 01 07 | - N | - olejové filtre | - 0,15 t/r |
|  |  | - zhromažďované v 200 l kovových sudoch v sklade olejov - zneškodňované externou organizáciou na základe zmluvného vzťahu |  |
| - 16 06 01 | - N | - olovené batérie | - 0,5 t/r |
|  |  | - zhromažďované v uzatvorenej garáži pri sklade olejov - zneškodňované externou organizáciou na základe zmluvného vzťahu |  |
| - 17 04 09 | - N | - kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami | - 0,05 t/r |
|  |  | - zhromažďované v 200 l kovových sudoch v sklade olejov - zneškodňované externou organizáciou na základe zmluvného vzťahu |  |
| - 17 05 05 | - N | - výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky | - 1,0 t/r |
|  |  | - zhromažďované na nepriepustnom podloží - zneškodňované externou organizáciou na základe zmluvného vzťahu |  |
| - 20 01 21 | - N | - žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť | - 0,03 t/r |
|  |  | - zhromažďované na vyhradenom mieste v elektro sklade - zneškodňované externou organizáciou na základe zmluvného vzťahu |  |
| - 03 01 05 | - O | - piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04 | - 0,5 t/r |
|  |  | - zhromažďované v sklade pilín - zhodnocované externou organizáciou (dodávateľom pilín) |  |
| - 10 12 08 | - O | - odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky, a dlaždice a odpadová kamenina (po tepelnom spracovaní) |  |
|  |  | - množstvo závisí od podmienok technologického procesu (časť odpadových vypálených výrobkov je recyklovaná vo výrobe) - použitie – spevnenie komunikácií v dobývacom priestore |  |
| - 12 01 01 | - O | - piliny a triesky zo železných kovov |  |
|  |  | - vzniká pri údržbe technologického zariadenia, zatiaľ takýto odpad nevznikol - zhromažďované v určených kontajneroch - zneškodňované externou organizáciou na základe zmluvného vzťahu |  |
| - 12 01 02 | - O | - prach a zlomky zo železných kovov |  |
|  |  | - vzniká pri údržbe technologického zariadenia, zatiaľ takýto odpad nevznikol - zhromažďované v určených kontajneroch - zneškodňované externou organizáciou na základe zmluvného vzťahu |  |
| - 15 02 03 | - O | - absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02 |  |
|  |  | - množstvo týchto odpadov je premenlivé, vznikajú len v malom množstve - zhromažďované v určených kontajneroch - zneškodňované externou organizáciou na základe zmluvného vzťahu |  |
| - 16 01 03 | - O | - odpadové pneumatiky |  |
|  |  | - odpad sa nezhromažďuje sa u prevádzkovateľa - zneškodňované externou organizáciou na základe zmluvného vzťahu |  |
| - 16 01 19 | - O | - plasty (odpadové PE fólie) | - 0,52 t/r |
|  |  | - zhromažďované na vyhradenom mieste v zastrešenom sklade - zhodnocované externou organizáciou na základe zmluvného vzťahu |  |
| - 16 11 06 | - O | - výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 05 |  |
|  |  | - vzniká pri údržbe vypaľovacej pece a pecných vozíkov, zatiaľ takýto odpad nevznikol - zhodnocované externou organizáciou na základe zmluvného vzťahu |  |
| - 17 04 05 | - O | - železo a oceľ |  |
|  |  | - množstvo závisí od údržby technologického zariadenia - zhromažďované v určených kontajneroch v zastrešenom sklade - zhodnocované externou organizáciou na základe zmluvného vzťahu |  |
| - 19 08 05 | - O | - kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd |  |
|  |  | - zatiaľ takýto odpad nevznikol - zhromažďované na čistiarni odpadových vôd - zneškodňované externou organizáciou na základe zmluvného vzťahu |  |
| - 20 03 01 | - O | - zmesový komunálny odpad | - 40,96 t/r |
|  |  | - zhromažďovaný v určených kontajneroch - zneškodňované externou organizáciou na základe zmluvného vzťahu |  |

Zhodnocované odpady

| 03 01 05 | O | piliny, hobliny, odrezky,odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04 | 6 300 t/r |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - prísada do suroviny na výrobu tehál |  |
| 03 03 11 | O | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 03 03 10 | 19 800 t/r |
|  |  | - prísada do suroviny na výrobu tehál |  |

Odpady odovzdávané na využitie v domácnosti

| 03 01 05 | O | piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04 | 0,3 t/r |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - odovzdávanie zamestnancom |  |
| 15 01 03 | O | obaly z dreva (poškodené palety) | 1,5 t/r |
|  |  | - odovzdávanie zamestnancom |  |