Slovenská inšpekcia životného prostredia,

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly

Prievozská 30, 821 05  Bratislava 2

Číslo:     433/OIPK/04-Ra/720050103			              V Bratislave,  dňa 16. 3. 2004

R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Bratislave, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 10 ods. 2 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 28 ods.1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania  životného  prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 245/2003 Z.z.), podľa § 17 ods.1 zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ na základe vykonaného konania podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov,

vydáva

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e

ktorým povoľuje vykonávanie činnosti v prevádzke

„Skládka odpadov Rakovice – I. etapa a III etapa – 1 časť“,

a podľa § 7 ods. 4 písm. d) zákona č. 223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej len zákon č. 223/2001)  schvaľuje projektovú dokumentáciu na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení  spracovanú: pre I. etapu firmou DEPONIA SYSTEM s.r.o., Bratislava, č. zákazky 02-10, v termíne máj 1998 a pre III. etapu firmou DEPONIA SYSTEM s.r.o., Bratislava, č. zákazky 07-98, v termíne november 2002.

Prevádzka je umiestnená v k.ú. Rakovice – lokalita Rakovický háj, na pozemkoch:

- p.č. 1152/1, 1152/13, 1152/15 a 1152/16, ku ktorým má žiadateľ  iné právo na základe LV č. 439 a Zmluvy o nájme nehnuteľnosti zo dňa 04.12.2000 s Lobbe Logistik, spol. s r.o., Bratislava

- p.č. 1147/6, 1149/2 a 1149/3, ku ktorým má žiadateľ iné právo, na základe LV č. 400 - čiastočný a zmluvy o nájme skládky odpadov uzatvorenej dňa 07.07.2003 s Obcou Rakovice.

Prevádzka je kategorizovaná v zozname priemyselných činností v prílohe č.1 zákona č. 245/2003 Z.z. pod bodom:

5.4. Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t denne alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady

a podľa zákona č. 223/2001 je zaradená do triedy: skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný,

ktorej prevádzkovateľom je Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. – skratka K.O.S., s.r.o., Kostolné 390, 916 13 Kostolné, IČO: 34 133 861.

I.   Povolenie sa vydáva pre vykonávanie nasledovných činností v prevádzke:

- objekty prevádzkového dvora (prevádzkový objekt s príslušným sociálnym vybavením, váha)

- sklad nebezpečných odpadov

- dovoz odpadov

- čistenie dopravných prostriedkov  na umývacej rampe

- preberanie odpadov na skládku

- ukladanie odpadov do skládkovacích priestorov I. etapy a III. etapy – 1 časti

- nakladanie s priesakovými kvapalinami

- kontrola vplyvu skládky na kvalitu podzemných vôd a ovzdušia

Opis prevádzky a technických zariadení:

„Skládka odpadov Rakovice I. etapa a III. etapa – 1. časť“ je skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný. Lokalita skládky odpadov sa nachádza v Trnavskom kraji, v okrese Piešťany, v katastrálnom území obce Rakovice v lokalite Rakovický háj, Skládka odpadov je situovaná na pravom brehu bezmenného potoka, tesne nad sútokom s Kočínským potokom v k.ú. obce Rakovice. Prístupová cesta ku skládke odpadov (v dĺžke cca 2 km) vedie od hlavnej cesty Vrbové – Trstín, na križovatke k obci  Kočín - Lančár.

Skládka odpadov je tvorená objektami: prevádzkový objekt, trafostanica, váha, sklad PHM,  vnútroareálové komunikácie, oplotenie, teleso skládky I. etapy a III. etapy – 1. časti s drenážnym systémom, nádrž priesakových kvapalín, monitorovací systém podzemných vôd skládky odpadov a odvetrávací systém skládkových plynov, odvodňovací systém pre povrchové vody, umývacia rampa, postrekovací systém. Teleso skládky odpadov predstavujú zaizolované skládkovacie plochy, ohraničené obvodovými ochrannými hrádzami výšky cca 1,5 m. Na dočasné rozdelenie skládkovacej plochy III. etapy sú plochy 1. a 2. časti dočasne oddelené na dve časti deliacou hrádzou. I. etapa skládkovacieho priestoru s kapacitou 56 000 m3 vrátane všetkých prevádzkových priestorov bola postavená v roku 2000. V júli roku 2003 bola I. etapa skládkovacieho priestoru rozšírená o III. etapu - l. časť s kapacitou 114 900 m3. Predpokladané ukončenie činnosti prevádzky, po vybudovaní II. etapy, III. etapy – 2 časti a IV. etapy, je plánovaná cca do roku 2033.

Skládka odpadov sa nachádza v pásme hygienickej ochrany II. stupňa vodného zdroja Rakovice – Borovce. Pásmo hygienickej ochrany pozostáva zo studní HVV – 3, 4, 5, 6, 7, 8 a bolo vyhlásené rozhodnutím Okresného úradu v Piešťanoch – odboru životného prostredia, úsekom štátnej vodnej správy č.j. ŠSV/2003/12468-Va zo dňa 04.04.2003. Je vymedzené nasledovne :

-	východná hranica je tvorená západnou hranicou intravilánu obcí  
Veselé, Rakovice, Borovce po poľnú cestu na konci obce Borovce,

-	severovýchodná hranica je tvorená poľnou cestou z Boroviec až po jej 
vyústenie na štátnu cestu Vrbové - Šterusy, ďalej prebieha po ľavom okraji  
štátnej cesty až po okraj obce Šterusy, odtiaľ 1800 m severozápadným  
smerom ku kóte Kamenec,

-	západná hranica prebieha z kóty Kamenec juhozápadným smerom až po severozápadnú hranicu intravilánu obce Kočín - Lančár,

-	juhozápadná hranica prebieha vo vzdialenosti cca 15 m od pravého brehu Lančárskeho potoka až k západnej hranici intravilánu obce Veselé.

## V bezprostrednej blízkosti skládky odpadov sa nenachádza žiadne chránené územie. Vo vzdialenosti cca 4,7 km od lokality skládky odpadov smerom na východ sa nachádza hranica ochranného a kontrolného pásma atómovej elektrárne Bohunice.

## Skládka odpadov je vzdialená od okolitých obcí: cca 3800 m severozápadne od obce Rakovice, cca 1800 m východne od obce Dolný Lopašov a cca 1700 m južne od obce Šterusy.

## Skládka odpadov je pred vstupom označená informačnou tabuľou.

Prevádzkový objekt tvoria dve montované kontajnerové bunky, v ktorých je  umiestnená váhovňa, strážnica, denná miestnosť obsluhy, šatňa a sociálne zariadenie (umývadlo, sprcha, WC).

Úžitková voda pre potrebu dennej prevádzky skládky odpadov (sociálne potreby, umývanie vozidiel, polievanie zelene a pod.) je zabezpečovaná z vybudovanej vŕtanej studne DN 300 mm, zabudovanej v hĺbke 12 m, umiestnenej v areáli skládky odpadov

Pitná voda pre potreby prevádzkových pracovníkov je zabezpečená nákupom v obchodnej sieti.

Osvetlenie prevádzkového dvora je zabezpečované z vybudovaného stĺpového osvetlenia s výbojkovými parkovými svietidlami. Osvetlenie ostatných objektov areálu skládky odpadov je riešené stožiarovým halogénovým svetlometom.

Elektrická energia je zabezpečená zo  stožiarovej trafostanice.. Transformátor je  olejový, 100  kVA.

Pre zachytenie a zhromažďovanie splaškových vôd zo sociálnej časti prevádzkového objektu je vybudovaná železobetónová žumpa s objemom 13 m3. Splaškové odpadové vody  z prevádzkového objektu sú do žumpy odvádzané kanalizačným potrubím.

Na váženie a evidenciu odpadov dovážaných na skládku odpadov je vybudovaná mostová váha pôdorysných rozmerov 10,0 x 3,0 m s automatickým záznamom a spracovaním dát na PC.

Na skladovanie pohonných hmôt a mazadiel potrebných pre vlastnú prevádzku skládky odpadov (kompaktor, strojnotechnologické zariadenia a pod.) je určený typový, certifikovaný sklad PHM s reťazovým kladkostrojom,  zabezpečený proti úniku ropných látok záchytnou oceľovou vaňou pod roštovou podlahou. V sklade PHM sú zhromažďované aj odpady z údržby a opráv strojov a zariadení používaných pri vlastnej prevádzke skládky odpadov.

Pohyb vozidiel privážajúcich odpad na skládku odpadov je po spevnenej asfaltovej ceste v dĺžke cca 2 km od hlavnej cesty II/504 Vrbové – Trstín, na križovatke k obci  Kočín - Lančár. V prevádzkovom areáli je pohyb vozidiel po spevnenej betónovej  komunikácii až po vjazd do skládkovacieho priestoru. Samotný vjazd na teleso skládky je spevnený cestnými panelmi. Pozdĺžny sklon vnútroareálovej cesty pred vjazdom do skládkovacích priestorov je upravený tak aby sa zamedzilo prítoku vonkajších vôd do telesa skládky.

Oplotenie areálu skládky odpadov je realizované v dvoch vetvách – oplotenie územia prevádzkového dvora a oplotenie územia skládkovacích priestorov a nádrže priesakových kvapalín, s cieľom zabrániť vstupu   nepovolaným osobám do prevádzkového areálu skládky odpadov. Oplotenie je vybudované ako stále a ako dočasné (súvisí s budovaním ďalších etáp skládky odpadov),  z drôteného pozinkovaného  2 m vysokého pletiva  a troch radov ostnatého drôtu po celkovú výšku 2,5 m.  Pre vstup do oplotených objektov sú osadené tri uzamykateľné oceľové brány.

Na zabezpečenie ochrany objektov a zariadení skládky odpadov proti požiaru je možné použiť vodu z akumulačnej nádrže umyvárky vozidiel.

II.  Záväzné podmienky

Prevádzkovateľ je povinný splniť a dodržiavať záväzné podmienky, ktoré sú uvedené v tomto povolení.

1.	 Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, všeobecné podmienky

Opis opatrení a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy

Pre I. etapu skládky odpadov je vybudované tesnenie podložia skládky odpadov a jej  bočných stien:

-	minerálne tesnenie 3x20 cm z hutneného ílového materiálu  kf,max   = 1,0 .10 –9 m.s -1

-	zabudovaný geoelektrický monitorovací systém tesnosti PEHD fólie.

-	fóliové tesnenie – fólia PEHD Gundline hrúbky 2,0 mm,

-	ochranná vrstva – geotextília Geofiltex  800g/m2,

-	drenážna vrstva – triedený tažený štrk fr. 16 – 32 mm,

Pre III. etapu -1. časť etapu skládky odpadov je vybudované tesnenie podložia skládky odpadov a jej  bočných stien:

geologická bariéra hr. 500 mm s priepustnosťou kf   1,0 . 10–9m.s –1,

-	zabudovaný geoelektrický monitorovací systém tesnosti PEHD fólie,

-	fóliové tesnenie – fólia PEHD hr. 2,0 mm,

-	ochranná vrstva – geotextília min.  800g/m2,

-	drenážna vrstva štrku fr. 16 – 32 mm hr. 500 mm.

Priesaková kvapalina zo skládky odpadov z I. a z III. etapy – 1. časti je zachytávaná zabudovanými zbernými drénmi z perforovaných tlakových PEHD rúr, vyústenými do PEHD fóliou izolovaných zberných šácht, vybudovaných na obvodovej hrádzi. Odtiaľ je priesaková kvapalina prečerpávaná do nádrže priesakových kvapalín. Drenážne potrubia sú z dôvodu možnosti ich preplachovania v najvyššom mieste dna skládkovacieho priestoru vyvedené popod obvodovú hrádzu a ukončené zaslepovacou prírubou.

Nádrž priesakových kvapalín je riešená ako zemná nádrž s kapacitou 415 m3  s nasledovnou konštrukciou:

-	upravené zhutnené podložie

-	minerálne ílovité tesnenie 2 x 0,2 m  (na svahoch hrádzí 3 x 0,2 m)

-	geoelektrický monitorovací systém tesnosti fólie

-	tesniaca fólia PEHD hr. 2,0 mm

-	geotextília 800g/m2

-	ochrana pneumatikami so štrkovou výplňou fr.16-32mm

Nádrž priesakových kvapalín je prepojená so šachtou postrekovacieho čerpadla PEHD potrubím.

Na kontrolu vplyvu skládky na kvalitu podzemných vôd sú vybudované 4 monitorovacie sondy pre odber vzoriek podzemných vôd:

-	sonda M-1   hĺbky 25 m p.t., umiestnená pod skládkou odpadov

-	sonda M-2   hĺbky 28 m p.t., umiestnená pod skládkou odpadov

-	sonda M-3   hĺbky 30 m p.t., umiestnená nad skládkou odpadov

- sonda RM-2 hĺbky 25 m p.t., umiestnená nad skládkou odpadov

Na zabezpečenie pozorovania produkcie a zloženia skládkového plynu na  I. etape skládky odpadov je vybudovaných 6 odplyňovacích šácht a na  III. etape – 1. časti je vybudovaných 8 odplyňovacích šácht, ktoré umožňujú prípadné odsávanie skládkového plynu  do priemeru 35 – 40 m. Odplyňovacie  šachty sú tvorené studňovými skružami uloženými na cestných paneloch, do ktorých sú vložené oceľové výpažnice a zberné vertikálne plynové drény (PE odplyňovacie rúry s 15 % perforáciou) so štrkovým obsypom.  I. etapa a III. etapa – 1. časť skládky odpadov nemá zariadenie na využitie alebo zneškodnenie skládkových plynov

Okolo I. etapy a III. etapy skládky odpadov sú vybudované hrádze, zabezpečujúce ochranu skládky pred povrchovými vodami. Hrádze sú zemné, násyp je v celom rozsahu hutnený na 96% PS, z vonkajšej strany skládky sú spevnené zatrávnením. Odvedenie dažďových vôd z hornej časti I. etapy a z dolnej strany III. etapy je zabezpečené odvodňovacími rigolmi. Na dočasné rozdelenie skládkovacej plochy III. etapy sú plochy 1. a 2. časti oddelené na dve časti deliacou hrádzou. Pozdĺž deliacej hrádze III. etapy v 2. časti je vybudovaný dočasný zemný odvodňovací rigol, z neho sú povrchové vody z 2. časti odvádzané do odvodňovacieho rigolu pozdĺž  obvodovej hrádze. Pred prívalovými vodami je v hornej časti areálu skládky vybudovaná ochranná hrádza suchého poldra.

Na čistenie dopravných prostriedkov je vybudovaná umývacia rampa.

Zostava objektu:

-	umývacia plocha 12,0 x 5,3 m

-	usadzovacia záchytka

-	odlučovač ropných látok  typ LOP 2

-	akumulačná nádrž vody na oplachovanie o objem 20 m3.

-	hydrantová šachta

Na zabezpečenie recirkulácie priesakovej kvapaliny z nádrže priesakových kvapalín na skládkovaný odpad je vybudovaný postrekovací systém. Postrekovací systém tvorí šachta, v ktorej je umiestnené postrekovacie čerpadlo, výtlačné potrubie  k hydrantom v priestore skládky a prenosné potrubie s koncovým postrekovačom na povrchu skládky. Výtlačné potrubie je riešené rozvodom z PEHD rúr DN 100 až k hydrantom umiestneným pozdĺž obvodovej hrádze skládkovacích priestorov. Prenosná časť je riešená prenosnými závlahovými rúrami, ktoré sú ukončené  závlahovým detailom - postrekovačom. Pri nadbytku priesakových kvapalín umožňuje postrekovací systém ich čerpanie do cisternových automobilov pre odvoz do ČOV.

Povrchové vody sú z povodia nad skládkou odpadov odvádzané potrubným systémom popod skládku odpadov a povrchové vody z areálu skládky odpadov sú odvádzané terénnymi prirodzenými rigolmi do Kočínskeho potoka.

Všeobecné podmienky

  - Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto povolení.

  - Akékoľvek plánované zmeny umiestnenia prevádzky alebo činností v prevádzke, ktoré môžu výrazne ovplyvniť kvalitu životného prostredia budú podliehať integrovanému povoleniu a o tieto zmeny musí byť požiadané osobitne.

  - Technicko-organizačnými opatreniami zabezpečiť prevádzku po celý čas prevádzkovania v parametroch, ktoré boli určené príslušnými kolaudačnými rozhodnutiami.

  - Počas prevádzky skládky odpadov zabezpečovať funkčnosť odplyňovacieho systému.

  - S látkami škodiacimi vodám sa musí nakladať takým spôsobom aby nebola zhoršená ani ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd a pôdy.

  - Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať ustanovenia § 20 zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ.

  - Prevádzka musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

  - Odpady musia byť zabezpečené pred odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

  - Povoľuje sa prevádzkovať skládku odpadov len v súlade s prevádzkovým poriadkom, na vydanie ktorého bol udelený súhlas orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva podľa zákona č. 223/2001. Prevádzkový poriadok musí byť vypracovaný v súlade s vydaným integrovaným povolením.

  - Prevádzkovateľ skládky odpadov musí v súlade so zákonom č. 223/2001  vytvárať počas prevádzky skládky odpadov účelovú finančnú rezervu, ktorej prostriedky sa použijú na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí.

  - V sklade PHM sa povoľuje skladovanie pohonných hmôt a mazadiel potrebných pre vlastnú prevádzku skládky odpadov (kompaktor, strojnotechnologické zariadenia a pod.) a zhromažďovanie odpadov z údržieb a opráv strojov a zariadení používaných pri vlastnej prevádzke skládky odpadov.

  - Na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v mimoriadnych prípadoch, najmä ak je to nevyhnutné z hľadiska starostlivosti o zdravie ľudí a životné prostredie, prevádzkovateľ musí zneškodniť odpad, ak je to pre prevádzkovateľa technicky možné.

Príjem odpadov

  - Dovoz odpadov sa povoľuje počas pracovných dní od 07,00 – 15,30 hod. Dovoz odpadu mimo tejto doby musí byť vopred dohodnutý a schválený zodpovedným pracovníkom prevádzky, čo musí byť zaznamenané v Prevádzkovom denníku skládky odpadov. Dôvodom je zabezpečenie prítomnosti zamestnancov zodpovedných za príjem a ukladanie odpadov na skládku odpadov.

  - Preberanie odpadov na skládku odpadov sa povoľuje len s dokladom o množstve a druhu dodaného odpadu.  Musí sa skontrolovať kompletnosť a správnosť požadovaných dokladov a údajov a vykonať kontrola množstva dodaného odpadu, vizuálna kontrola dodávky odpadu s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu. V prípade že dovezený odpad nezodpovedá povoleným podmienkam, jeho prevzatie a uloženie na skládku odpadov sa nesmie uskutočniť. V prípade potreby prevádzkovateľ skládky odpadov zabezpečí náhodné kontrolné odbery vzoriek odpadu a skúšky a analýzy odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu; vzorky sa uchovávajú najmenej jeden mesiac.

  - Vstupné brány do areálu skládky odpadov musia byť mimo prevádzky skládky odpadov zamknuté.

  - Informačná tabuľa osadená pred vstupom na skládku odpadov musí byť viditeľná z verejného priestranstva a musí obsahovať údaje  o názve prevádzky, obchodnom mene a sídle prevádzkovateľa skládky odpadov, prevádzkovom čase, zozname druhov odpadov, ktorých zneškodňovanie je povolené, názve orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie skládky odpadov, mene a priezvisku osoby zodpovednej za prevádzku skládky odpadov a jej telefónnom čísle.

Suroviny (odpady), vstupné médiá, energia, výrobky

1.16.	V skládkovacích priestoroch I. etapy a III. etapy – 1. časti sa povoľuje skládkovanie odpadov:

-	kategórie ostatný odpad

-	komunálne odpady okrem vyseparovaných nebezpečných zložiek

-	stabilizované nebezpečné odpady, ktorých hraničné koncentrácie látok vo vodných výluhoch neprekročia hodnoty uvedené v prílohe č. 14 vyhlášky MŽP SR č. 283/2001.

1.17.	V skládkovacích priestoroch I. etapy a III. etapy – 1. časti, sa povoľuje zneškodňovanie odpadov, zaradených podľa Katalógu odpadov ustanoveného Vyhláškou MŽP SR č. 284/2001 v znení neskorších predpisov, uvedených v prílohe  č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia

1.18.	V skládkovacích priestoroch I. etapy a III. etapy – 1. časti sa povoľuje zneškodňovanie odpadov skládkovaním v  množstve 25 000 t/rok, do zaplnenia objemu I. etapy skládky odpadov t.j. 56 000 m3  a do zaplnenia III. etapy – 1. časti t.j. 114 900 m3, do výšky uloženého odpadu podľa schválenej projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení.

1.19.	Zneškodnenie druhu odpadu, ktorého katalógové číslo sa končí dvojčíslom 99 (kategória odpadov inak nešpecifikovaných) sa povoľuje len po predložení protokolu z analytickej kontroly, ktorým sa preukáže, že odpad nemá nebezpečné vlastnosti a je ho možné zaradiť do kategórie „ostatný“.

1.20.	Je zakázané:

- vykonávať skládkovanie kvapalných odpadov

- odpadov, ktoré sú v podmienkach skládky výbušné, korozívne, okysličujúce, vysoko horľavé alebo horľavé,

- infekčných odpadov zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení,

- opotrebovaných pneumatík a od 01.01.2006  aj drvených opotrebovaných pneumatík okrem pneumatík, ktoré možno použiť ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1400 mm

- odpadov, ktorých obsah škodlivých látok presahuje hraničné hodnoty koncentrácie podľa prílohy č. 5 zákona č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov,

1.21.	Stabilizované nebezpečné odpady sa musia ukladať v osobitných častiach skládky odpadov

1.22.	V prevádzke sa povoľuje používať nasledovné látky (suroviny, vstupné médiá, energie, výrobky):

| Látka | Maximálne množstvo/rok |
| --- | --- |
| Motorová nafta | Neurčené |
| Oleje motorové, prevodové, hydraulické | Neurčené |
| Inertný materiál na prekrývanie odpadu | Neurčené |
| Úžitková voda | Neurčené |
| Elektrická energia | Neurčené |

1.23.	Odber množstva úžitkovej vody zo studne musí byť meraný vodomerom.

1.24.	Vodu použitú na čistenie dopravných prostriedkov po prečistení v usadzovacej nádrži a odlučovači ropných látok LOP 2, zhromažďovanú v akumulačnej nádrži (železobetónová prefabrikovaná žumpa), opätovne používať na čistenie dopravných prostriedkov (recirkulovať).

2.  Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných   techník

2.1.	Dovoz odpadov na skládku odpadov sa povoľuje len po prístupovej ceste (v dĺžke cca 2 km), ktorá  vedie od hlavnej cesty Vrbové – Trstín, na križovatke k obci  Kočín - Lančár. Pohyb vozidiel privážajúcich odpad na skládku sa v areáli skládky odpadov povoľuje len po určených komunikáciách podľa pokynov zodpovedných pracovníkov prevádzky. Maximálna povolená rýchlosť v areáli prevádzky je 20 km/hod., pričom plné vozidlá majú prednosť pred prázdnymi. Prípadné znečistenie komunikácií bude bezodkladne odstránené.

2.2.	Odpad sa povoľuje vysypať v mieste skládkovacích priestorov I. etapy a III. etapy – 1. časti až po jeho prebratí a podľa pokynov zodpovedného pracovníka prevádzky. Pri ukladaní na skládku odpadov sa odpad musí ukladať po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m, ktoré sa zhutňujú. Pracovná vrstva dosiahne po zhutnení hrúbku maximálne 2,0 m. Odpad sa musí zhutniť kompaktorom najneskôr deň po jeho uložení. Pri ukladaní prvej vrstvy odpadov na dno skládky odpadov sa odpad musí ukladať tak, aby nepoškodil tesniaci a drenážny systém skládky odpadov; prvá vrstva uloženého odpadu sa môže zhutniť, až keď dosiahne hrúbku 2 m. V prvej vrstve sa nesmie ukladať taký odpad, ktorý by mohol poškodiť dno skládky odpadov alebo znefunkčniť drenážny systém. Objemný odpad sa pred uložením musí upraviť drvením kompaktorom. Komunálne odpady a biologicky rozložiteľné odpady sa musia pri zhutňovaní prekrývať vhodným inertným materiálom (napr. zeminou).

2.3.	Dovezený odpad sa nesmie vysýpať na nezhutnenú a neprekrytú vrstvu odpadu. Do miesta uloženia ho možno presunúť až po jeho kontrole. Umiestňovanie odpadu na skládke odpadov  sa musí vykonávať tak, aby sa zabezpečila stabilita uloženého odpadu a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov a na to potrebných stavebných zariadení, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov.

2.4.	Ak budú prevádzkou skládky odpadov vznikať emisie skládkového plynu v technicky spracovateľnom množstve, prevádzkovateľ je povinný bezodkladne požiadať správny orgán o vydanie povolenia na realizáciu opatrení umožňujúcich úpravu a využitie skládkového plynu na výrobu energie; ak sa zachytený skládkový plyn nebude môcť využiť na výrobu energie, prevádzkovateľ je povinný prijať opatrenia umožňujúce spálenie skládkového plynu. Zachytávanie, úprava a využitie skládkového plynu sa musí uskutočniť spôsobom, ktorý minimalizuje alebo nemá negatívny vplyv na životné prostredie alebo zdravie ľudí.

2.5.	Priesakovú kvapalinu z nádrže priesakových kvapalín sa povoľuje recirkulovať  postrekovacím systémom na skládkovacie priestory I. etapy a III. etapy – 1. časti, za účelom zabráneniu prašnosti a úletom ukladaných odpadov z povrchu, zvýšenia miery zhutnenia uloženého odpadu a tvorby fermentačných plynov v telese skládky odpadov.

2.6.	Najmenej 2 x ročne vykonávať čistenie drenážneho potrubia

2.7.	Znečistené vozidlá musia byť pred odchodom z areálu skládky odpadov očistené na umývacej rampe.

2.8.	Lapač ropných látok LOP 2 musí byť udržiavaný v prevádzkyschopnom stave

2.9.	Obmedzovať emisie úletov prenosnými záchytnými sieťami výšky 5 m dĺžky 100 m na náveternej strane od skládky odpadov.

3.    Tvorba odpadov: minimalizácia, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie

3.1.	Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný nakladať s nebezpečnými odpadmi, vzniknutými pri prevádzke skládky odpadov, na základe súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom, vydaným príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva podľa zákona č. 223/2001.

3.2.	Pri prevádzke skládky odpadov môžu vznikať nasledovné druhy odpadov:

130110 -	nechlórované minerálne hydraulické oleje –N- vzniká pri údržbe kompaktora. Je zhromažďovaný v pôvodných obaloch v sklade PHM a je odovzdávaný na zhodnotenie oprávnenej organizácii.

130205 - nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje -N- vzniká pri údržbe kompaktora. Je zhromažďovaný v pôvodných obaloch v sklade PHM a je odovzdávaný na zhodnotenie oprávnenej organizácii.

130501 -	tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody -N- vzniká pri prevádzke umývacej rampy vozidiel. Je zhromažďovaný v technológii umývacej rampy a je odovzdávaný na zneškodnenie oprávnenej organizácii.

130502 -	kaly z odlučovačov oleja z vody -N- vzniká pri prevádzke umývacej rampy vozidiel. Je zhromažďovaný v technológii umývacej rampy a je odovzdávaný na zneškodnenie oprávnenej organizácii.

130506 -	olej z odlučovačov oleja z vody -N- vzniká pri prevádzke umývacej rampy vozidiel. Je zhromažďovaný v technológii umývacej rampy a je odovzdávaný na zneškodnenie oprávnenej organizácii.

150110 -	obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami -N- vzniká pri údržbe. Je zhromažďovaný v sklade PHM a je odovzdávaný na zneškodnenie oprávnenej organizácii.

150202 -	absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami -N- vzniká pri údržbe a opravách. Je zhromažďovaný v určenej nádobe v sklade PHM a je odovzdávaný na zneškodnenie oprávnenej organizácii.

160107 -	olejové filtre -N- vzniká pri údržbe kompaktora. Je zhromažďovaný v určenej nádobe v sklade PHM a je odovzdávaný na zneškodnenie oprávnenej organizácii.

190703 - priesaková kvapalina zo skládky odpadov iná ako 190702 -O- vzniká pri prebytku priesakovej kvapaliny, ktorú nemožno recyklovať na povrch skládkovacieho priestoru. Jeho odvoz je zabezpečený  na ČOV.

200301 -	zmesový komunálny odpad -O- vzniká v prevádzkovej časti. Je zhromažďovaný v určených nádobách a je zneškodňovaný na vlastnej skládke odpadov.

160601 - olovené batérie -N- vzniká pri výmene v kompaktore. Je zhromažďovaný v  sklade PHM a je odovzdávaný na zhodnotenie oprávnenej organizácii.

200121 -	žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť -N- vzniká pri výmenách v osvetlovacích telesách v areáli skládky odpadov. Je zhromažďovaný v pôvodných obaloch v sklade PHM a je odovzdávaný na zneškodnenie oprávnenej organizácii.

3.3.	Znižovanie vzniku odpadu: priesakové kvapaliny dosahovať rozstrekovaním priesakovej kvapaliny na skládkovaný odpad.

3.4.	Opravy a údržby technologických zariadení a automobilovej techniky, vrátane výmeny olejov a akumulátorov, z väčšej časti zabezpečovať oprávnenými organizáciami (autoservisy)

3.5.	Odvoz odpadu: priesaková kvapalina zo skládky odpadov zabezpečovať na vyhovujúcej čistiarni odpadových vôd.

3.6.	Plniť organizačné, technologické a výrobné opatrenia na zníženie vzniku odpadov, prijaté v rámci svojho schváleného Programu odpadového hospodárstva.

4.  Prevencia, riešenie havárií a zmiernenie následkov v prípade havárií

4.1.	Dodržiavať zásady prevencie, riešenia havárií a zmiernenia následkov v prípade havárií uvedené vo vypracovanom a schválenom „Havarijnom pláne – Pláne opatrení pre prípad havarijného ohrozenia alebo zhoršenia akosti vôd“ a v „Prevádzkovom poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov skládkovaním“.

4.2.	Plavákový systém na zablokovanie čerpadiel v zberných šachtách priesakových kvapalín pri dosiahnutí maximálnej hladiny v nádrži priesakovej kvapaliny (vo výške 182,5 m n.m) musí byť udržiavaný v prevádzkyschopnom stave.

4.3.	Prevádzkovateľ musí mať zabezpečený odvoz priesakovej kvapaliny, ktorú  nebude môcť recirkulovať, vody nepoužiteľnej na čistenie dopravných prostriedkov a splaškovej odpadovej vody, na vyhovujúcu čistiareň odpadových vôd.

4.4.	V prípade zloženia nepovoleného druhu odpadu na skládke odpadov, sú pracovníci skládky povinní a zodpovední za jeho odstránenie. Je potrebné odstrániť aj časť odpadu a zeminy, ktorá je týmto odpadom kontaminovaná. Tekutý odpad je potrebné odstrániť absorpčným materiálom. Pre odstránenie odpadu treba použiť mechanizmy a kontajnery, ktoré sú súčasťou výbavy skládky, resp. vedúci skládky ich zabezpečí podľa potreby.

4.5.	Prevádzkový objekt musí byť vystrojený základnými protipožiarnymi prostriedkami v zmysle platných smerníc.

5.	Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ

5.1.	Počas prevádzky skládky odpadov sa musí vykonávať monitorovanie skládky odpadov v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov:

5.1.1.	Meteorologické údaje - denne:

- množstvo zrážok

- teplota min, max, o 14,00 SEČ

- smer a sila prevládajúceho vetra

- vyparovanie

- vlhkosť vzduchu

Merania musia byť vykonávané certifikovanými prístrojmi. V prípade ak požadované údaje z meraní nebudú získavané na mieste skládky odpadov, prevádzkovateľ musí predložiť správnemu orgánu potvrdenie SHMÚ o možnosti akceptovania externe získavaných údajov pre povoľovanú prevádzku.

5.1.2.	Emisné údaje:

-	množstvo priesakových kvapalín - mesačne

-	zloženie priesakových kvapalín - štvrťročne

-	potencionálne emisie plynov a atmosferický tlak - polročne

Analýza priesakových vôd sa musí vykonávať v stanovených termínoch v nasledovných ukazovateľoch: zápach, farba, zákal, pH, oxidačno – redukčný potenciál, CHSK, organické polyhalogenidy, NEL, amoniak a elektrická vodivosť.

Pozorovanie tvorby množstva a zloženie plynov na skládke odpadov (CH4, CO2, O2, H2S) sa musí vykonávať v stanovených termínoch,  pre každú monitorovaciu sondu.

5.1.3.	Ochrana podzemných vôd:

Pozorovanie vplyvu skládky odpadov na podzemné vody a sledovanie kvality podzemných vôd sa musí vykonávať z vrtu M3 nad telesom skládky a z vrtov M1 a M2 pod telesom skládky štvrťročne v nasledovných ukazovateľoch:

- zápach, farba, zákal, obsah kyslíka, pH, elektrická vodivosť, odparok, CHSK, NEL, As, Cd, Pb, Hg, CrVI+, Crcelk, sírany, dusičnany, fosforečnany, chloridy a halogénované uhľovodíky celkom

-	1 x ročne sa musí analýza doplniť o: dusitany, uhličitany,  kyanidy, NH4+ , aromatické uhľovodíky celkom a polycyklické aromatické uhľovodíky celkom

Úroveň hladiny podzemnej vody sa musí merať každých 6 mesiacov.

Pozorovania sa musia vyhodnocovať prostredníctvom grafického zobrazenia a zaužívaných kontrolných pravidiel a úrovní pre každú monitorovaciu sondu.

5.1.4.	Topografia skládky odpadov:

-	jeden krát ročne štruktúru a zloženie telesa skládky odpadov ako podklad pre situačný plán skládky odpadov, a to plochu pokrytú odpadom, objem a zloženie odpadu, metódy ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, výpočet voľnej kapacity.

-	jeden krát ročne sadanie úrovne telesa skládky odpadov.

5.2.	Po uzatvorení skládky odpadov sa musí vykonávať monitorovanie skládky odpadov  v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov:

5.2.1.	Meteorologické údaje - každých 6 mesiacov:

-	množstvo zrážok mesačné súčty

-	teplota min, max, o 14,00 SEČ mesačný priemer

-	vyparovanie: mesačné súčty

-	vlhkosť vzduchu: mesačný priemer

Merania musia byť vykonávané certifikovanými prístrojmi. V prípade ak požadované údaje z meraní nebudú získavané na mieste skládky odpadov, prevádzkovateľ musí predložiť správnemu orgánu potvrdenie SHMÚ o možnosti akceptovania externe získavaných údajov pre povoľovanú prevádzku.

5.2.2.	Emisné údaje - každých 6 mesiacov:

-	množstvo priesakových kvapalín

-	zloženie priesakových kvapalín

-	potencionálne emisie plynov a atmosferický tlak

Analýza priesakových vôd sa musí vykonávať v určených termínoch v nasledovných ukazovateľoch: zápach, farba, zákal, pH, oxidačno – redukčný potenciál, CHSK, organické polyhalogenidy, NEL, amoniak a elektrická vodivosť.

Pozorovanie tvorby množstva a zloženie plynov na skládke odpadov (CH4, CO2, O2, H2S/ sa musí vykonávať v stanovených termínoch, pre každú monitorovaciu sondu.

Pravidelne sa musí kontrolovať účinnosť systému na odvádzanie plynov.

5.2.3.	Ochrana podzemných vôd:

Pozorovanie vplyvu skládky odpadov na podzemné vody a sledovanie kvality podzemných vôd sa musí vykonávať z vrtu M3 nad telesom skládky a z vrtov M1 a M2 pod telesom skládky v intervale 1 x ročne v nasledovných ukazovateľoch:

-	zápach, farba, zákal, obsah kyslíka, pH, elektrická vodivosť, odparok, CHSK, NEL, As, Cd, Pb, Hg, CrVI+, Crcelk, sírany, dusičnany, fosforečnany, chloridy a halogénované uhľovodíky celkom

-	1 x ročne sa musí analýza doplniť o: dusitany, uhličitany,  kyanidy, NH4+ , aromatické uhľovodíky celkom a polycyklické aromatické uhľovodíky celkom.

Úroveň hladiny podzemnej vody sa musí merať každých 6 mesiacov.

Pozorovania sa musia vyhodnocovať prostredníctvom grafického zobrazenia a zaužívaných kontrolných pravidiel a úrovní pre každú monitorovaciu sondu.

5.2.4.	Topografia skládky odpadov:

-	jeden krát ročne sadanie úrovne telesa skládky odpadov.

5.2.5.	Skládka odpadov sa bude monitorovať v stanovenom rozsahu 30 rokov od vydania potvrdenia o uzatvorení skládky odpadov.

5.3.	Počas prevádzky skládky odpadov a aj po jej uzatvorení je prevádzkovateľ povinný vykonávať merania akreditovanou organizáciou, v zmysle právnych predpisov.

5.4.	Monitorovacie zariadenia počas prevádzky skládky odpadov a aj po ukončení rekultivácie musia byť udržiavané vo vyhovujúcom technickom stave. Monitorovacie vrty musia byť riadne uzatvorené a uzamknuté, ich otvorenie sa povoľuje len za účelom odberu vzorky a údržby.

  - Prevádzkovateľ je povinný zbierať, spracovávať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení v rozsahu a vymedzení podľa Vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 a každoročne ich za predchádzajúci rok oznamovať do 15. februára v písomnej a v elektronickej forme do informačného systému.

5.6.	Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať prevádzkovú dokumentáciu zariadenia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

5.7.	Prevádzkovateľ musí v súlade so zákonom č. 223/2001 viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na zneškodnenie, o spôsobe nakladania s nimi a ohlasovať ustanovené údaje z evidencie každoročne, do 31. januára nasledujúceho roka, príslušnému obvodnému úradu životného prostredia a správnemu orgánu.

5.8.	Prevádzkovateľ musí bezodkladne oznamovať príslušnému obvodnému úradu životného prostredia a správnemu orgánu neprevzatie odpadu do prevádzky na zneškodňovanie.

5.9.	Prevádzkovateľ musí bezodkladne odstraňovať negatívne stavy a vplyvy zistené monitoringom skládky odpadov.

5.10.	Prevádzkovateľ musí uchovávať záznamy z monitoringu počas prevádzkovania skládky odpadov a po jej uzavretí a každoročne do 31. januára nasledujúceho roka ohlasovať výsledky monitoringu príslušnému obvodnému úradu životného prostredia a správnemu orgánu.

5.11.	Prevádzkovateľ musí bezodkladne písomne informovať správny orgán o prevádzkových  poruchách, haváriách a iných mimoriadnych udalostiach na skládke a spôsoboch ich riešenia a odstránenia.

5.12.	Prevádzkovateľ musí bezodkladne písomne informovať správny orgán v prípade zistenia nasledovných havarijných stavov:

-	výskyt nebezpečnej látky, resp. prekročenie prípustného znečistenia podzemných vôd, zistené pri monitorovaní skládky odpadov

-	zosuv alebo zrútenie svahu skládky odpadov, resp. poškodenie stability telesa skládky odpadov

-	požiar na skládke odpadov

-	preplnenie akumulačnej nádrže nad maximálnu hladinu (v prípade poruchy čerpadla alebo pri zvýšenom prítoku priesakových kvapalín následkom dlhotrvajúcich dažďov)

6.  Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

6.1.	Prevádzkovateľ skládky odpadov nesmie zaviesť alebo testovať nové zariadenia (prístroje), ktoré zvýšia znečistenie z prevádzky

6.2.	Prevádzkovateľ nesmie zaviesť alebo testovať nové materiály alebo látky, ktoré povedú k novému znečisteniu alebo zvýšia znečistenie z prevádzky.

7. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

7.1. Uzatvorenie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie je povolené len so súhlasom správneho orgánu.

7.2. Pred ukončením prevádzkovania skládky odpadov predložiť správnemu orgánu na schválenie aktualizovanú projektovú dokumentáciu na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení.

7.3.	Skládka bude považovaná za definitívne uzatvorenú až po vykonaní miestnej obhliadky a vydaní potvrdenia príslušným obvodným úradom životného prostredia

O d ô v o d n e n i e

Účastník konania - prevádzkovateľ Kopačiniarska odpadová spoločnosť, s.r.o.,   Kostolné 390, 916 13 Kostolné podal dňa 30. októbra.2003 žiadosť o vydanie integrovaného povolenia zo dňa 30.10.2003 pre prevádzku „Skládka odpadov Rakovice – I. etapa a III etapa – 1. časť“.

Skládka odpadov Rakovice – I. etapa je prevádzkovaná od roku 2000 na základe rozhodnutia Okresného úradu v Piešťanoch – odboru životného prostredia, oddelenia stavebného poriadku č.j. 2000/19523-Mú zo dňa 12.12.2000, ktorým bolo povolené užívanie stavby a rozhodnutia Okresného úradu v Piešťanoch – odboru životného prostredia č.j 2001/23134-Va zo dňa 10.12.2001, zmeneného rozhodnutím č.j. 2002/23188-PE zo dňa 30.10.2002, ktorým bol daný súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.  III etapa – 1. časť je prevádzkovaná od roku 2003 na základe Časovo obmedzeného povolenia na predčasné užívanie stavby, vydaného Obcou Rakovice pod č.j. 232/2003 zo dňa 18.08.2003, rozhodnutia vydaného Obcou Rakovice pod č.j. 375/2003-Mi zo dňa 30.01.2004, ktorým bolo povolené užívanie stavby a na základe rozhodnutia Okresného úradu v Piešťanoch – odboru životného prostredia č.j. 2003/16390, 16391-PE zo dňa 08.07.2003, ktorým bol daný súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 7 ods. 1 písm, a) zákona č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Správny orgán po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistil, že žiadosť obsahuje náležitosti podľa § 11 zákona č. 245/2003 Z.z. Správny orgán v listoch upovedomil o začatí konania účastníkov konania a dotknuté orgány a zverejnil podstatné údaje o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na internetovej stránke správneho orgánu a na svojej úradnej tabuli, spolu s výzvou k osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášku a s výzvou verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť, a s informáciou, kde možno nazrieť do žiadosti. V lehote, určenej na vyjadrenie verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, sa verejnosť a osoby, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, nepodali prihlášku a nevyjadrili sa k žiadosti prevádzkovateľa formou petície. Povoľovaná prevádzka nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu  a preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie a ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Správny orgán po uplynutí lehoty na vyjadrenie účastníkov konania, dotknutých orgánov a verejnosti nariadil ústne pojednávanie v zmysle § 13 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z.z. v danej veci na deň 28.1.2004 v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Rakoviciach. Na ústne pojednávanie správny orgán prizval prevádzkovateľa, ostatných účastníkov konania a dotknuté orgány. Na ústnom pojednávaní v súlade s ustanoveniami § 13 ods.3 zákona č. 245/2003 Z.z. a  § 33 ods.2 zákona č. 71/1967 Z.z. v znení neskorších predpisov bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia, a to písomne najneskôr na tomto ústnom pojednávaní. Pripomienky a námety zo strany účastníkov konania, dotknutých orgánov neboli predložené.

Správny orgán na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a ústneho pojednávania zistil, že znečisťovanie z danej prevádzky nespôsobí prekročenie normy kvality životného prostredia, sú splnené podmienky podľa zákona č. 245/2003 Z.z. a podmienky podľa predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny orgán na základe  preskúmania a zhodnotenia  predloženej žiadosti podľa § 16 ods. 1, 2, 5 zákona č. 245/2003 Z.z., vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a vykonaného ústneho pojednávania zistil, že znečisťovanie z danej prevádzky podľa § 17 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z.z. nespôsobí prekročenie normy kvality životného prostredia.

Skládka odpadov Rakovice I. etapa a III. etapa – 1. časť spĺňa BAT technológiu z hľadiska dosiahnutia celkovej ochrany životného prostredia v zmysle § 5 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z.z.,  nakoľko skládka odpadov Rakovice I. etapa a III. etapa – 1. časť spĺňa všetky požiadavky všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Maximálne množstvá spotreby látok (motorovej nafty, olejov, úžitkovej vody a elektrickej energie a podmienky hospodárenia s energiami sa neurčujú vzhľadom na ich nízku celkovú ročnú spotrebu. Spotreba inertného materiálu bude závislá od skutočného množstva a druhov skládkovaných odpadov.

Skládkovanie odpadov k.č.

| 02 01 10 | odpadové kovy |
| --- | --- |
| 15 01 04 | obaly z kovu |
| 16 01 17 | železné kovy |
| 16 01 18 | neželezné kovy |
| 17 04 01 | meď, bronz, mosadz |
| 17 04 02 | hliník |
| 17 04 04 | zinok |
| 17 04 05 | železo a oceľ |
| 17 04 06 | cín |
| 19 01 02 | železné materiály odstránené z popola |
| 19 10 01 | odpad zo železa a ocele |
| 19 10 02 | odpad z neželezných kovov |
| 19 12 02 | železné kovy |
| 19 12 03 | neželezné kovy |

uvedených v žiadosti o vydanie integrovaného povolenia sa nepovoľuje, pretože pôvodcovia týchto druhov odpadov sú povinný zabezpečiť ich zhodnotenie.

Skládkovanie odpadu:

| 06 11 01 | odpady z reakcií výroby oxidu titaničitého na báze vápnika |
| --- | --- |

uvedeného v žiadosti o vydanie integrovaného povolenia sa nepovoľuje, pretože tento druh odpadu na území Slovenskej republiky nevzniká a aj jeho dovoz za účelom zneškodnenia je zakázaný.

Emisné limity pre emisie do ovzdušia sa neurčujú, nakoľko povoľovaná skládka odpadov nie je súčasťou stredného alebo veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia, je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany ovzdušia malým zdrojom znečisťovania, pre ktorý nie sú určené žiadne emisné limity.

Emisné limity pre emisie do vôd sa neurčujú, nakoľko prevádzka nevypúšťa odpadové vody do povrchových a podzemných vôd.

Emisné limity pre hluk a vibrácie nakoľko prevádzka skládky nie je zdrojom nadmerného hluku a vibrácií.

Minimalizácia diaľkového znečisťovania a cezhraničný vplyv  znečisťovania sa neurčuje, nakoľko prevádzka svojou geografickou polohou a množstvom emisií nemá vplyv na cezhraničné znečisťovanie životného prostredia.

Podmienky pre obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky sa vzhľadom na charakter prevádzky neurčujú.

Splnené sú všetky podmienky podľa zákona č. 245/2003 Z.z. a podmienky podľa predpisov upravujúcich všetky správne konania, zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto správny orgán rozhodol  tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly.

........................................

RNDr. Jaroslav Haško, CSc.                                                                              										  riaditeľ

Doručuje sa:

1.	Prevádzkovateľ

Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., Kostolné 390, 916 13 Kostolné

2.	Ostatní účastníci konania

Obec Rakovice, v zastúpení starostom obce, Rakovice č. 42, 922 08 Rakovice

3.	Dotknuté orgány

Obvodný úrad  životného prostredia Piešťany, odbor ochrany ovzdušia, Krajinská cesta 5053/13,

921 01 Piešťany

Obvodný úrad životného prostredia Piešťany, odbor ochrany vôd, Krajinská cesta

53/13, 921 01 Piešťany

Obvodný úrad životného prostredia Piešťany, odbor odpadového hospodárstva,

Krajinská cesta 5053/13, 921 01 Piešťany

Obvodný úrad životného prostredia Piešťany, odbor ochrany prírody a krajiny,

Krajinská cesta 5053/13, 921 01 Piešťany

Obvodný pozemkový úrad v Trnave, Vajanského 22, 917 01 Trnava

Obvodný lesný úrad  Trnava, Dolné bašty 2, 917 00 Trnava

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Limbová 6, 917 00 Trnava

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava, Zavarská 11, 918 21 Trnava

Na vedomie :

1. SIŽP, ústredie IPK