SLOVENSKÁ  INŠPEKCIA  ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA,

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

odbor integrovaného povoľovania a kontroly

Prievozská 30, 821 05  Bratislava 2

Číslo:     528/OIPK/04-Ra/720100103			              V Bratislave,  dňa 6. 4. 2004

R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia  Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 10 ods. 2 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 28 ods.1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania  životného  prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o IPKZ), podľa § 17 ods. 1 zákona o  IPKZ  na  základe  vykonaného  konania  podľa  zákona  o  IPKZ  a  zákona           č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov,

vydáva

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e

ktorým povoľuje vykonávanie činnosti v prevádzke

„Skládka odpadov NNO Tvrdošovce“,

a podľa § 7 ods. 4 písm. d) zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej len zákon o odpadoch)  schvaľuje projektovú dokumentáciu na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení  spracovanú: firmou VHS-SKPROJEKT s.r.o., Žilina, č. zákazky A1-005/02 v termíne február 2002.

Prevádzka je umiestnená v k.ú. Tvrdošovce – lokalita Méheš, na pozemku  parcelné číslo  3410/1, ku ktorému má Obec Tvrdošovce vlastnícke právo na základe listu vlastníctva č.1 zo dňa 23. 01. 1997.

Prevádzka je kategorizovaná v zozname priemyselných činností v prílohe č.1 zákona o IPKZ pod bodom:

5.4. Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t denne alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady

a podľa zákona o odpadoch je zaradená do triedy: skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný,

ktorej prevádzkovateľom sú Verejnoprospešné služby obce Tvrdošovce, príspevková organizácia, Novozámocká 79, 941 10 Tvrdošovce, IČO: 37 961 381.

I.   Povolenie sa vydáva pre vykonávanie nasledovných činností v prevádzke:

- dovoz odpadov

- preberanie odpadov na skládku

- ukladanie odpadov do skládkovacích priestorov.

- nakladanie s priesakovými kvapalinami

- kontrola vplyvu skládky na kvalitu podzemných vôd a ovzdušia

-	zhromažďovanie prevádzkových náplní a nebezpečných odpadov v sklade nebezpečných odpadov

Opis prevádzky a technických zariadení:

Skládka odpadov NNO Tvrdošovce je skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný. Lokalita skládky odpadov sa nachádza v Nitrianskom kraji, v okrese Nové Zámky, v katastrálnom území obce Tvrdošovce v lokalite Méheš. Skládka odpadov je situovaná juhozápadne od obce Tvrdošovce, vo vzdialenosti cca 1 km od jej obývanej časti, 8 km juhozápadne od obce Palárikovo a 7 km severozápadne od obce Selice. Ku skládke odpadov vedie novovybudovaná prístupová cesta z cestných panelov dĺžky 1,06 km od miestnej komunikácie Jánošíkova cesta v obci Tvrdošovce.

Skládka  odpadov  je  tvorená  objektami:  prevádzkový objekt, trafostanica, cestná váha, sklad nebezpečných odpadov, vnútorné cesty a spevnené plochy, oplotenie, teleso skládky s drenážnym systémom, nádrž priesakových kvapalín s postrekovacím systémom, monitorovací systém podzemných vôd a monitorovací systém skládkových plynov. Teleso skládky tvorí zaizolovaná kazeta, ohraničená obvodovými ochrannými hrádzami výšky cca 1 m s objemom skládkovacieho priestoru I. etapy 45 000 m3 . Skládka  odpadov (jej I. etapa), vrátane prevádzkových priestorov, bude daná do prevádzky v roku 2004. Predpokladané ukončenie činnosti prevádzky – jej I. etapy je plánované v roku 2008. Po vybudovaní II. etapy je životnosť skládky odpadov 20 rokov.

## V okolí skládky odpadov sa nachádza poľnohospodársky využívaná pôda. V bezprostrednej blízkosti skládky odpadov sa nenachádzajú žiadne chránené územia a ani citlivé oblasti.

## Skládka odpadov je pred vstupom označená informačnou tabuľou.

Prevádzkový objekt tvoria dve montované kontajnerové bunky rozmerov 6,0 x 3,0 m, v ktorých je umiestnená kancelária a šatne s príslušným sociálnym vybavením (umyvárka, WC). Vykurovanie je zabezpečené elektrickými ohrievačmi.

Úžitková voda pre potrebu dennej prevádzky skládky odpadov (sociálne účely, polievanie zelene a pod.) je zabezpečená z vybudovanej vŕtanej studne s priemerom 315 mm, zabudovanej v hĺbke 12,2 m, umiestnenej pri prevádzkovom objekte. V studni je umiestnené čerpadlo, AT stanica je umiestnená v sociálnej bunke.

Pitná voda pre potreby prevádzkových pracovníkov je zabezpečená dovozom.

Osvetlenie areálu skládky odpadov je riešené stožiarovým osvetlením.

Elektrická energia je zabezpečená z vlastnej stožiarovej trafostanice, umiestnenej pri areáli skládky odpadov. Transformátor je  olejový, s výkonom 50  kVA.

Pre zhromažďovanie splaškových odpadových vôd zo sociálnej časti prevádzkového objektu je vybudovaná železobetónová žumpa s objemom 9 m3. Splaškové odpadové vody  z prevádzkového objektu sú do žumpy odvádzané kanalizačným potrubím.

Na váženie odpadov dovážaných na skládku je vybudovaná cestná váha pôdorysných rozmerov 7,0 x 3,0 m s automatickým záznamom a spracovaním dát na PC, umiestnená pri vstupnej bráne ako pokračovanie prístupovej cesty s naviazaním na priamy vstup na skládku.

Na skladovanie odpadov z údržby a opráv strojov a zariadení, používaných pri vlastnej prevádzke skládky odpadov, je určený sklad nebezpečného odpadu - typový, certifikovaný sklad PHM,  zabezpečený proti úniku ropných látok dvojitým dnom. V ňom budú skladované aj prevádzkové náplne (oleje) a prázdne bandasky na pohonné hmoty pre mechanizmy využívané na prevádzku skládky odpadov.

Pohyb vozidiel privážajúcich odpad na skládku odpadov je po prístupovej ceste, napojenej v obci Tvrdošovce na  miestnu komunikáciu Jánošíkova cesta. V areáli skládky odpadov od vstupnej brány až po vjazd do skládkovacieho priestoru a k objektu SO-10 (nádrž priesakových kvapalín) je pohyb vozidiel po ceste z cestných panelov. Samotný vjazd na teleso skládky je spevnený  cestnými panelmi.

Oplotenie areálu skládky odpadov je vybudované z drôteného pozinkovaného  2 m vysokého pletiva, zabezpečené proti vniknutiu ostnatým drôtom. Pre vstup do areálu sú osadené dve uzamykateľné oceľové brány.

Na zabezpečenie ochrany objektov a zariadení skládky odpadov proti požiaru je možné použiť hasiace prístroje a vodu z hydrantu.

II.  Záväzné podmienky

Prevádzkovateľ je povinný splniť a dodržiavať záväzné podmienky, ktoré sú uvedené v tomto povolení.

1.	 Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, všeobecné podmienky

Opis opatrení a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy

Pre I. etapu skládky odpadov je vybudovaný tesniaci  a drenážny systém na dne skládky odpadov:

-	upravený zhutnený podklad - prírodná ílovitá zemina

-	elektrofyzikálny monitorovací systém detekcie netesnosti izolačnej fólie

-	fóliové tesnenie – fólia HDPE hrúbky 1,5 mm

- piesok frakcie 0 – 8 mm, hr. 200 mm

- drenážna vrstva – štrkopiesok frakcie 16 – 32 mm, hr. 500 mm

- ochranná vrstva – geotextília fibertex F-32M

Pre I. etapu skládky odpadov je vybudovaný tesniaci  a drenážny systém na svahu skládky odpadov:

- upravený podklad

- vrstva ílovitého tesnenia hr. 500 mm

-	elektrofyzikálny monitorovací systém detekcie netesnosti izolačnej fólie

-	fóliové tesnenie – fólia HDPE hrúbky 1,5 mm,

- piesok frakcie 0 – 8 mm, hr. 200 mm

- drenážna vrstva – štrkopiesok frakcie 16 – 32 mm, hr. 500 mm so spevnením svahu jednou vrstvou ojazdených pneumatík

-	ochranná vrstva – geotextília Fibertex F-32M

Priesaková kvapalina z dna a svahov skládky odpadov z I. etapy je zachytávaná dvomi hlavnými zbernými drénmi z perforovaných tlakových HDPE rúr ø 225x12,8, uloženými v drenážnej vrstve v spáde 2 % podľa generálneho spádu dna skládkovej kazety. Drenážne potrubia  sú vyvedené popod teleso hrádze zo skládkovej kazety a sú zaústené do dvoch revíznych šácht. V nich sú na drenážne potrubia osadené šupátka pre možnosť uzavretia odtoku priesakovej kvapaliny zo skládkovej kazety. Tretia revízna šachta je umiestnená na smerovom lome trasy ich odkanalizovania do nádrže prisakových kvapalín. Drenážne potrubia sú na jednej strane hrádze vyvedené až na korunu hrádze a vzduchotesne uzatvorené uzatvárateľnou klapkou.

Nádrž priesakových kvapalín je riešená ako nádrž z vodostavebného betónu s kryštalickou izoláciou s objemom 63,0 m3.

Na zabezpečenie recirkulácie priesakovej kvapaliny z nádrže priesakových kvapalín na skládkovaný odpad je vybudovaný postrekovací systém. Postrekovací systém tvorí ponorné kalové čerpadlo, umiestnené v nádrži priesakovej kvapaliny, kontrolný systém výšky hladiny a výtlačné potrubie  na vyčerpanie priesakovej kvapaliny späť na teleso skládky odpadov za účelom jej rozstreku. Na výtlaku je inštalovaná spätná klapka. Zapínacia hladina (maximálna hladina priesakovej kvapaliny) je na kóte 109,69, vypínacia hladina (minimálna hladina) je na kóte 108,06. Kóta havarijnej hladiny je 110,09, t.j. keď hladina v nádrži vystúpi na túto výšku, ozve sa výstražný signál a upozorní, že je potrebné  v revíznych šachtách Š1 a Š2 zavrieť šupátka, aby priesaková kvapalina z priestoru telesa skládky odpadov nevytekala do nádrže. Pri nadbytku priesakových kvapalín umožňuje kalové čerpadlo ich čerpanie do cisternových automobilov pre odvoz do ČOV.

Na kontrolu vplyvu skládky odpadov na kvalitu podzemných vôd sú vybudované 4 monitorovacie sondy pre odber vzoriek podzemných vôd:

-	vrt HG-1	hĺbky 12,96 m p.t., umiestnený nad skládkou odpadov

-	vrt HG-2	hĺbky 6,40 m p.t., umiestnený pod skládkou

-	vrt HG-3	hĺbky 8,88 m p.t., umiestnený pod skládkou

-	vrt HG-4	hĺbky 12,00 m p.t., umiestnený pod skládkou

Skládkový plyn z I. etapy skládky odpadov bude zachytávaný cez plynovú drenáž tvorenú štrkovými rebrami (frakcie 16 – 32 mm, šírky 2500 mm, hrúbky 300 mm) na ploche skládky, prostredníctvom ktorých bude sústreďovaný do 5 plynových studní P-1 až P-5, nastavovaných podľa nárastu odpadu v troch etapách. Plynové studne pozostávajú zo studničných skruží položených na cestných paneloch. V studničných skružiach je uložená PVC perforované rúra obsypaná štrkopieskom frakcie 16 – 32 mm. V 1. etape  sa studňa obsype štrkom i z vonku na výšku približne 2 skruží.

I. etapa skládky odpadov nemá vybudované zariadenie na využitie alebo zneškodnenie skládkových plynov.

Okolo obvodových hrádzí I. etapy skládky odpadov sú vybudované odkvapové chodníčky tvorené štrkovým obsypom na usmerňovanie dažďovej vody od objektu do okolia.

Prevádzka nemá vybudované zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov.

Všeobecné podmienky

  - Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto povolení.

  - Pred začiatkom prevádzkovania  skládky odpadov sa musí vykonať analýza podzemných vôd zo všetkých monitorovacích objektov (vrty HG-1, HG-2, HG-3 a HG-4) v rozsahu všetkých ukazovateľov uvedených v bode 5.1.3. tohoto integrovaného povolenia.

  - Do termínu: 31.október 2004 zabezpečiť zariadenie na umývanie vozidiel

  - Do doby dosiahnutia 2,0 m hrúbky prvej vrstvy ukladaného nezhutneného odpadu zabezpečiť kompaktor.

  - Dosiahnutie 2,0 m hrúbky prvej vrstvy ukladaného nezhutneného odpadu bezodkladne písomne ohlásiť inšpekcii.

  - Akékoľvek plánované zmeny umiestnenia prevádzky alebo činností v prevádzke, ktoré môžu výrazne ovplyvniť kvalitu životného prostredia budú podliehať integrovanému povoleniu a o tieto zmeny musí byť požiadané osobitne.

  - Technicko-organizačnými opatreniami zabezpečiť prevádzku po celý čas prevádzkovania v parametroch, ktoré boli určené príslušnými kolaudačnými rozhodnutiami.

  - S látkami škodiacimi vodám nakladať takým spôsobom, aby nebola zhoršená ani ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd a pôdy.

  - Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať ustanovenia  zákona o IPKZ.

  - Prevádzka musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

  - Odpady musia byť zabezpečené pred odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

  - Povoľuje sa prevádzkovať skládku odpadov len v súlade s prevádzkovým poriadkom, na vydanie ktorého bol udelený súhlas orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva podľa zákona o odpadoch. Prevádzkový poriadok musí byť vypracovaný v súlade s vydaným integrovaným povolením.

  - Prevádzkovateľ skládky odpadov musí v súlade so zákonom o odpadoch  vytvárať počas prevádzky skládky odpadov účelovú finančnú rezervu, ktorej prostriedky sa použijú na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí.

  - V sklade nebezpečných odpadov sa povoľuje zhromažďovanie odpadov z údržieb a opráv strojov a zariadení používaných pri vlastnej prevádzke skládky, prázdnych bandasiek na pohonné hmoty a skladovanie prevádzkových náplní (olejov) potrebných pre vlastnú prevádzku skládky odpadov (kompaktor, strojnotechnologické zariadenia a pod.).

  - Na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v mimoriadnych prípadoch, najmä ak je to nevyhnutné z hľadiska starostlivosti o zdravie ľudí a životné prostredie, prevádzkovateľ musí zneškodniť odpad, ak je to pre prevádzkovateľa technicky možné.

  - Vstupné brány do areálu skládky odpadov musia byť mimo prevádzky skládky odpadov zamknuté.

Príjem odpadov

  - Dovoz odpadov sa povoľuje počas pracovných dní od 07,00 – 17,00 hod. Dovoz odpadu mimo tejto doby musí byť vopred dohodnutý a schválený zodpovedným pracovníkom prevádzky, čo musí byť zaznamenané v Prevádzkovom denníku skládky odpadov. Dôvodom je zabezpečenie prítomnosti zamestnancov zodpovedných za príjem a ukladanie odpadov na skládku odpadov.

  - Preberanie odpadov na skládku odpadov sa povoľuje len s dokladom o množstve a  druhu dodaného odpadu. Musí sa skontrolovať kompletnosť a správnosť požadovaných dokladov a údajov a vykonať kontrola množstva dodaného odpadu, vizuálna kontrola dodávky odpadu s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu. V prípade že dovezený odpad nezodpovedá povoleným podmienkam, jeho prevzatie a uloženie na skládku odpadov sa nesmie uskutočniť. V prípade potreby prevádzkovateľ skládky odpadov zabezpečí náhodné kontrolné odbery vzoriek odpadu  a analýzy odpadu s cieľom overiť deklarované  údaje  držiteľa  odpadu  o  vlastnostiach a zložení odpadu; vzorky sa uchovávajú najmenej jeden mesiac.

  - Informačná tabuľa osadená pred vstupom na skládku odpadov musí byť viditeľná z verejného priestranstva a musí obsahovať údaje  o názve prevádzky, obchodnom mene a sídle prevádzkovateľa skládky odpadov, prevádzkovom čase, zozname druhov odpadov, ktorých zneškodňovanie je povolené, názve orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie skládky odpadov, mene a priezvisku osoby zodpovednej za prevádzku skládky odpadov a jej telefónnom čísle.

Suroviny (odpady), vstupné médiá, energia, výrobky

1.20.	V skládkovacích priestoroch I. etapy sa povoľuje skládkovanie odpadov:

-	kategórie ostatný odpad

-	komunálne odpady okrem vyseparovaných nebezpečných zložiek

1.21.	V skládkovacích priestoroch I. etapy sa povoľuje zneškodňovanie odpadov, zaradených podľa Katalógu odpadov ustanoveného Vyhláškou MŽP SR č. 284/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, uvedených v prílohe  č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.

1.22.	V skládkovacom priestore I. etapy sa povoľuje zneškodňovanie odpadov skládkovaním v  množstve 10 000 t/rok, do zaplnenia objemu I. etapy skládky odpadov t.j. 45 000 m3 , do výšky uloženého odpadu podľa schválenej projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení.

1.23.	Je zakázané:

- vykonávať skládkovanie kvapalných odpadov

- odpadov, ktoré sú v podmienkach skládky odpadov výbušné, korozívne, okysličujúce, vysoko horľavé alebo horľavé,

- infekčných odpadov zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení,

- opotrebovaných pneumatík a od 01.01.2006  aj drvených opotrebovaných pneumatík okrem pneumatík, ktoré možno použiť ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1400 mm,

- odpadov, ktorých obsah škodlivých látok presahuje hraničné hodnoty koncentrácie podľa  zákona o odpadoch.

1.24.	V prevádzke sa povoľuje používať nasledovné látky (suroviny, vstupné médiá, energie, výrobky):

| Látka | Maximálne množstvo/rok |
| --- | --- |
| Motorová nafta | Neurčené |
| Oleje motorové, prevodové, hydraulické | Neurčené |
| Inertný materiál na prekrývanie odpadu | Neurčené |
| Úžitková voda | Neurčené |
| Elektrická energia | Neurčené |
| Deratizačné látky | Neurčené |

1.25.	Odber množstva úžitkovej vody zo studne musí byť meraný vodomerom.

2.  Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných   techník

2.1.	Dovoz odpadov na skládku odpadov sa povoľuje len po prístupovej ceste, napojenej v obci Tvrdošovce na  miestnu komunikáciu Jánošíkova cesta. Pohyb vozidiel privážajúcich odpad na skládku odpadov sa v areáli skládky odpadov povoľuje len po určených komunikáciách podľa pokynov zodpovedných pracovníkov prevádzky. Maximálna povolená rýchlosť v areáli prevádzky je 20 km/hod., pričom plné vozidlá majú prednosť pred prázdnymi. Prípadné znečistenie komunikácií bude bezodkladne odstránené.

2.2.	Odpad sa povoľuje vysypať v mieste skládkovacích priestorov I. etapy až po jeho prebratí a podľa pokynov zodpovedného pracovníka prevádzky.

2.3.	Pri ukladaní prvej vrstvy odpadov na dno skládky odpadov sa odpad musí ukladať tak, aby nepoškodil tesniaci a drenážny systém skládky odpadov; prvá vrstva uloženého odpadu sa môže zhutniť, až keď dosiahne hrúbku 2 m. V prvej vrstve sa nesmie ukladať taký odpad, ktorý by mohol poškodiť dno skládky odpadov.

2.4.	Pri ukladaní ďalších vrstiev odpadu na skládku odpadov sa odpad musí ukladať po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m, ktoré sa zhutňujú. Pracovná vrstva dosiahne po zhutnení hrúbku maximálne 2,0 m. Odpad sa musí zhutniť kompaktorom najneskôr deň po jeho uložení. Objemný odpad sa pred uložením musí upraviť drvením strojným zariadením. Komunálne odpady a biologicky rozložiteľné odpady sa musia pri zhutňovaní prekrývať vhodným inertným materiálom (napr. zeminou).

2.5.	Dovezený odpad sa nesmie vysýpať na nezhutnenú a neprekrytú vrstvu odpadu. Do miesta uloženia ho možno presunúť až po jeho kontrole. Umiestňovanie odpadu na skládke odpadov  sa musí vykonávať tak, aby sa zabezpečila stabilita uloženého odpadu a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov, a na to potrebných stavebných zariadení, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov.

2.6.	Ak budú prevádzkou skládky odpadov vznikať emisie skládkového plynu v technicky spracovateľnom množstve, prevádzkovateľ je povinný bezodkladne požiadať správny orgán o vydanie povolenia na realizáciu opatrení umožňujúcich úpravu a využitie skládkového plynu na výrobu energie; ak sa zachytený skládkový plyn nebude môcť využiť na výrobu energie, prevádzkovateľ je povinný prijať opatrenia umožňujúce spálenie skládkového plynu. Zachytávanie, úprava a využitie skládkového plynu sa musí uskutočniť spôsobom, ktorý minimalizuje, alebo nemá negatívny vplyv na životné prostredie alebo zdravie ľudí.

2.7.	Priesakovú kvapalinu z  nádrže priesakových kvapalín sa povoľuje recirkulovať  postrekovacím systémom na skládkovacie priestory I. etapy, za účelom zabránenia prašnosti a úletom ukladaných odpadov z povrchu, zvýšenia miery zhutnenia uloženého odpadu a tvorby fermentačných plynov v telese skládky odpadov.

2.8.	Najmenej 2 x ročne vykonať čistenie drenážneho potrubia.

2.9.	Znečistené vozidlá musia byť pred odchodom z areálu skládky odpadov čisté.

2.10.	Po vybudovaní zariadenia na čistenie dopravných prostriedkov musí byť toto zariadenie udržiavané v prevádzkyschopnom stave.

2.11.	Do termínu 31. október 2004 osadiť záchytné siete výšky 3 m na obmedzenie emisií úletov na záveternej časti skládky odpadov v smere prevládajúcich vetrov.

2.12.	Do termínu 31. december 2004 vysadiť ochranný pás zelene zo strany od plota smerom k železnici.

3.    Tvorba odpadov: minimalizácia, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie

3.1.	Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný nakladať s nebezpečnými odpadmi, vzniknutými pri prevádzke skládky odpadov, na základe súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom, vydaným príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva podľa zákona o odpadoch.

3.2.	Pri prevádzke skládky odpadov môžu vznikať nasledovné druhy odpadov:

130110 -	nechlórované minerálne hydraulické oleje -N- budú vznikať pri údržbe zhutňovacieho mechanizmu. Odpad zhromažďovať v pôvodných obaloch v sklade nebezpečného odpadu a  odovzdať na zhodnotenie oprávnenej organizácii.

130205 - nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje -N- budú vznikať pri údržbe zhutňovacieho mechanizmu. Odpad zhromažďovať v pôvodných obaloch v  sklade nebezpečného odpadu a  odovzdávať na zhodnotenie oprávnenej organizácii.

150110 -	obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami -N- budú vznikať pri údržbe. Odpad zhromažďovať v sklade nebezpečných odpadov a odovzdávať na zneškodnenie oprávnenej organizácii.

150202 -	absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami -N- budú vznikať pri údržbe a opravách. Odpad zhromažďovať v určenej nádobe v sklade nebezpečných odpadov a  odovzdávať na zneškodnenie oprávnenej organizácii.

160107 -	olejové filtre -N- budú vznikať pri údržbe zhutňovacieho mechanizmu. Odpad zhromažďovať v určenej nádobe v sklade nebezpečných odpadov a  odovzdávať na zneškodnenie oprávnenej organizácii.

190703 - priesaková kvapalina zo skládky odpadov iná ako uvedená v 190702 -O- bude vznikať pri prebytku priesakovej kvapaliny, ktorú nemožno recyklovať na povrch skládkovacieho priestoru. Odvoz odpadu vykonávať na vyhovujúcu  ČOV.

200301 -	zmesový komunálny odpad -O- bude vznikať v prevádzkovej časti. Odpad zhromažďovať v určených nádobách a  zneškodniť na vlastnej skládke odpadov.

160601 - olovené batérie -N- budú vznikať pri výmene v zhutňovacom mechanizme. Odpad zhromažďovať v  sklade nebezpečného odpadu a  odovzdávať na zhodnotenie oprávnenej organizácii.

200121 -	žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť -N- budú vznikať pri výmenách v osvetlovacích telesách v areáli skládky odpadov. Odpad zhromažďovať v pôvodných obaloch v sklade nebezpečného odpadu a odovzdávať na zneškodnenie oprávnenej organizácii.

130501 -	tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody -N- budú vznikať pri prevádzke zariadenia na čistenie dopravných prostriedkov. Odpad zhromažďovať v technológii zariadenia na čistenie dopravných prostriedkov a odovzdávať na zneškodnenie oprávnenej organizácii.

130502 -	kaly z odlučovačov oleja z vody -N- budú vznikať pri prevádzke zariadenia na čistenie dopravných prostriedkov. Odpad zhromažďovať v technológii zariadenia na čistenie dopravných prostriedkov a odovzdávať na zneškodnenie oprávnenej organizácii.

130506 -	olej z odlučovačov oleja z vody -N- bude vznikať pri prevádzke zariadenia na čistenie dopravných prostriedkov. Odpad zhromažďovať v technológii zariadenia na čistenie dopravných prostriedkov a odovzdávať na zneškodnenie oprávnenej organizácii.

3.3.	Znižovanie vzniku odpadu: priesakové kvapaliny zo skládky odpadov rozstrekovať na skládkovaný odpad.

3.4.	Opravy a údržby technologických zariadení a automobilovej techniky, vrátane výmeny olejov a akumulátorov, z väčšej časti zabezpečovať oprávnenými organizáciami.

3.5.	Odvoz priesakových kvapalín zo skládky odpadov  zabezpečiť len na vyhovujúcu čistiareň odpadových vôd.

4.  Prevencia, riešenie havárií a zmiernenie následkov v prípade havárií

4.1.	Dodržiavať zásady prevencie, riešenia havárií a zmiernenia následkov v prípade havárií uvedené vo vypracovanom a schválenom „Havarijnom pláne“ – pláne opatrení pre prípad havarijného ohrozenia alebo zhoršenia akosti vôd“ a v „Prevádzkovom poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov skládkovaním“.

4.2.	Šupátka pre možnosť uzavretia odtoku priesakovej kvapaliny z telesa  skládky odpadov a výstražný systém upozorňujúci na výšku havarijnej hladiny v nádrži priesakovej kvapaliny (na kóte 110,09) musia byť udržiavané v prevádzkyschopnom stave.

4.3.	Prevádzkovateľ musí mať zabezpečený odvoz priesakovej kvapaliny, ktorú  nebude môcť recirkulovať a vody nepoužiteľnej na čistenie dopravných prostriedkov a splaškovej odpadovej vody, na vyhovujúcu čistiareň odpadových vôd.

4.4.	V prípade zloženia nepovoleného druhu odpadu na skládke odpadov, sú pracovníci skládky povinní a zodpovední za jeho odstránenie. Je potrebné odstrániť aj časť odpadu a zeminy, ktorá je týmto odpadom kontaminovaná. Tekutý odpad je potrebné odstrániť absorpčným materiálom. Pre odstránenie odpadu treba použiť mechanizmy a kontajnery, ktoré sú súčasťou výbavy skládky, resp. vedúci skládky ich zabezpečí podľa potreby.

4.5.	Prevádzkový objekt musí byť vybavený základnými protipožiarnymi prostriedkami v zmysle platných smerníc.

5.	Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ

5.1.	Počas prevádzky skládky odpadov sa musí vykonávať monitorovanie skládky odpadov v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

5.1.1.	Meteorologické údaje - denne:

- množstvo zrážok

- teplota (min. a max. o 14,00 SEČ)

- smer a sila prevládajúceho vetra

- vyparovanie

- vlhkosť vzduchu

Merania musia byť vykonávané certifikovanými prístrojmi. V prípade, ak požadované údaje z meraní nebudú získavané na mieste skládky odpadov, prevádzkovateľ musí predložiť správnemu orgánu potvrdenie SHMÚ o možnosti akceptovania externe získavaných údajov pre povoľovanú prevádzku.

5.1.2.	Emisné údaje:

-	množstvo priesakových kvapalín - mesačne

-	zloženie priesakových kvapalín - štvrťročne

-	potencionálne emisie plynov a atmosferický tlak -  x

Analýza priesakových vôd sa musí vykonávať v stanovených termínoch v nasledovných ukazovateľoch: farba, zákal, pH, oxidačno – redukčný potenciál, CHSK, organické polyhalogenidy, NEL, amoniak a elektrická vodivosť.

x  Po začatí ukladania odpadov na skládku odpadov 1 x  ročne vykonávať monitorovanie zamerané na tvorbu skládkového plynu.

Po zistení tvorby skládkového plynu sa pozorovanie množstva a zloženia plynov na skládke odpadov (CH4, CO2, O2, H2S) musí vykonávať mesačne,  pre každú monitorovaciu sondu v ktorej sa skládkový plyn vytvára.

5.1.3.	Ochrana podzemných vôd:

Pozorovanie vplyvu skládky odpadov na podzemné vody a sledovanie kvality podzemných vôd vykonávať z vrtu HG-1 nad telesom skládky a z vrtov HG-2, HG-3 a HG-4 pod telesom skládky štvrťročne v nasledovných ukazovateľoch:

- farba, zákal, obsah kyslíka, pH, elektrická vodivosť, odparok, CHSK, NEL, As, Cd, Pb, Hg, CrVI+, Crcelk, sírany, dusičnany, fosforečnany, chloridy a halogénované uhľovodíky celkom

-	1 x ročne sa musí analýza doplniť o: dusitany, uhličitany,  kyanidy, NH4+, aromatické uhľovodíky celkom a polycyklické aromatické uhľovodíky celkom.

Početnosť rozborov:

V 1. a 3. štvrťroku z vrtov HG-1, HG-2 a HG-3

V 2. a 4. štvrťroku z vrtov HG-1, HG-4 a HG-3

Úroveň hladiny podzemnej vody merať každých 6 mesiacov.

Pozorovania sa musia vyhodnocovať prostredníctvom grafického zobrazenia a zaužívaných kontrolných pravidiel a úrovní pre každú monitorovaciu sondu.

5.1.4.	Topografia skládky odpadov:

-	jeden krát ročne štruktúru a zloženie telesa skládky odpadov ako podklad pre situačný plán skládky odpadov, a to plochu pokrytú odpadom, objem a zloženie odpadu, metódy ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, výpočet volnej kapacity.

-	jeden krát ročne sadanie úrovne telesa skládky odpadov.

5.2.	Po uzatvorení skládky odpadov  vykonávať monitorovanie skládky odpadov  v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

5.2.1.	Meteorologické údaje - každých 6 mesiacov:

-	množstvo zrážok mesačné súčty

-	teplota (min. a max. o 14,00 SEČ) mesačný priemer

-	vyparovanie: mesačné súčty

-	vlhkosť vzduchu: mesačný priemer

Merania musia byť vykonávané certifikovanými prístrojmi. V prípade, ak požadované údaje z meraní nebudú získavané na mieste skládky odpadov, prevádzkovateľ musí predložiť správnemu orgánu potvrdenie SHMÚ o možnosti akceptovania externe získavaných údajov pre povoľovanú prevádzku.

5.2.2.	Emisné údaje - každých 6 mesiacov:

-	množstvo priesakových kvapalín

-	zloženie priesakových kvapalín

-	potencionálne emisie plynov a atmosferický tlak

Analýza priesakových vôd sa musí vykonávať v určených termínoch v nasledovných ukazovateľoch: zápach, farba, zákal, pH, oxidačno – redukčný potenciál, CHSK, organické polyhalogenidy, NEL, amoniak a elektrická vodivosť.

Pozorovanie množstva a zloženia plynov na skládke odpadov (CH4, CO2, O2, H2S) sa musí vykonávať v stanovených termínoch, pre každú monitorovaciu sondu.

Pravidelne  kontrolovať účinnosť systému na odvádzanie plynov.

5.2.3.	Ochrana podzemných vôd:

Pozorovanie vplyvu skládky odpadov na podzemné vody a sledovanie kvality podzemných vôd sa musí vykonávať z vrtu HG-1 nad telesom skládky a z vrtov HG-2, HG-3 a HG-4 pod telesom skládky v intervale 2 x ročne v nasledovných ukazovateľoch:

-	zápach, farba, zákal, obsah kyslíka, pH, elektrická vodivosť, odparok, CHSK, NEL, As, Cd, Pb, Hg, CrVI+, Crcelk, sírany, dusičnany, fosforečnany, chloridy a halogénované uhľovodíky celkom

-	1 x ročne sa musí analýza doplniť o: dusitany, uhličitany,  kyanidy, NH4+ , aromatické uhľovodíky celkom a polycyklické aromatické uhľovodíky celkom.

Početnosť rozborov:

V 1. polroku z vrtov HG-1, HG-2 a HG-3

V 2. polroku z vrtov HG-1, HG-4 a HG-3

Úroveň hladiny podzemnej vody  merať každých 6 mesiacov.

Pozorovania vyhodnocovať prostredníctvom grafického zobrazenia a  zaužívaných kontrolných pravidiel a úrovní pre každú monitorovaciu sondu.

5.2.4.	Topografia skládky odpadov:

-	jeden krát ročne sadanie úrovne telesa skládky odpadov.

5.2.5.	Skládku odpadov  monitorovať v stanovenom rozsahu 30 rokov od vydania potvrdenia o uzatvorení skládky odpadov.

5.3.	Počas prevádzky skládky odpadov, a aj po jej uzatvorení je prevádzkovateľ povinný vykonávať merania akreditovanými organizáciami, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

5.4.	Monitorovacie zariadenia počas prevádzky skládky odpadov a aj po ukončení rekultivácie udržiavať vo vyhovujúcom technickom stave. Monitorovacie vrty musia byť riadne uzatvorené a uzamknuté, ich otvorenie sa povoľuje len za účelom odberu vzorky a údržby.

  - Prevádzkovateľ je povinný zbierať, spracovávať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení v rozsahu a vymedzení podľa Vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z.z. a každoročne ich za predchádzajúci rok oznamovať do 15. februára v písomnej a v elektronickej forme do informačného systému.

5.6.	Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať prevádzkovú dokumentáciu zariadenia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva.

5.7.	Prevádzkovateľ musí v súlade so zákonom o odpadoch viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na zneškodnenie, o spôsobe nakladania s nimi a ohlasovať ustanovené údaje z evidencie každoročne, do 31. januára nasledujúceho roka, príslušnému obvodnému úradu životného prostredia a správnemu orgánu.

5.8.	Prevádzkovateľ musí bezodkladne oznamovať príslušnému obvodnému úradu životného prostredia a správnemu orgánu neprevzatie odpadu do prevádzky na zneškodňovanie.

5.9.	Prevádzkovateľ musí bezodkladne odstraňovať negatívne stavy a vplyvy zistené monitoringom skládky odpadov.

5.10.	Prevádzkovateľ musí uchovávať záznamy z monitoringu počas prevádzkovania skládky odpadov a po jej uzavretí a každoročne do 31. januára nasledujúceho roka ohlasovať výsledky monitoringu príslušnému obvodnému úradu životného prostredia a správnemu orgánu.

5.11.	Prevádzkovateľ musí bezodkladne písomne informovať správny orgán o prevádzkových  poruchách, haváriách a iných mimoriadnych udalostiach na skládke a spôsoboch ich riešenia a odstránenia.

5.12.	Prevádzkovateľ musí bezodkladne písomne informovať správny orgán v prípade zistenia nasledovných havarijných stavov:

-	výskyt nebezpečnej látky, resp. prekročenie prípustného znečistenia podzemných vôd, zistené pri monitorovaní skládky odpadov

-	zosuv alebo zrútenie svahu skládky odpadov, resp. poškodenie stability telesa skládky odpadov

-	požiar na skládke odpadov

-	preplnenie akumulačnej nádrže nad maximálnu hladinu (v prípade poruchy čerpadla alebo pri zvýšenom prítoku priesakových kvapalín následkom dlhotrvajúcich dažďov).

6.  Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

6.1.	Prevádzkovateľ skládky odpadov nesmie zaviesť alebo testovať nové zariadenia (prístroje), ktoré zvýšia znečistenie z prevádzky.

6.2.	Prevádzkovateľ nesmie zaviesť alebo testovať nové materiály alebo látky, ktoré povedú k novému znečisteniu alebo zvýšia znečistenie z prevádzky.

7. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

7.1. Uzatvorenie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie je povolené len so súhlasom správneho orgánu.

7.2. Pred ukončením prevádzkovania skládky odpadov predložiť správnemu orgánu na schválenie aktualizovanú projektovú dokumentáciu na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení.

7.3.	Skládka bude považovaná za definitívne uzatvorenú až po vykonaní miestnej obhliadky a vydaní potvrdenia príslušným obvodným úradom životného prostredia.

O d ô v o d n e n i e

Obec Tvrdošovce, v zastúpení starostom obce, podala dňa 31.10.2003 žiadosť o vydanie integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka odpadov NNO – Tvrdošovce “. Vzhľadom na to, že Obec Tvrdošovce dňa 27.11.2003 zriadila príspevkovú organizáciu Verejnoprospešné služby obce Tvrdošovce, so sídlom Novozámocká 79, 941 10 Tvrdošovce, ktorá je prevádzkovateľom prevádzky „Skládka odpadov NNO – Tvrdošovce“ na základe živnostenského  listu  vydaného Obvodným  úradom v  Nových  Zámkoch  pod  č. j.

Žo-2004/00513/2/KE zo dňa 14. 01. 2004, preto sa integrované povolenie vydáva tejto organizácii.

Na stavbu „Skládka odpadov NNO - Tvrdošovce“ boli vydané Obcou Tvrdošovce ako príslušným stavebným úradom kolaudačné rozhodnutia č.j. 694/2003-04 zo dňa 17.12.2003, ktorým bolo povolené užívanie stavby  „Skládka odpadov NNO - Tvrdošovce“ pre účel: uskladňovanie tuhého komunálneho odpadu, členenie stavby: vlastná stavba, zemné práce, tesniaci a drenážny systém, nádrž priesakových vôd, čerpacia stanica a technologický rozvod vôd, vnútorné cesty a plochy, odplynenie skládky a č.j. 694/2003-05 zo dňa 19.12.2003, ktorým bolo povolené užívanie stavby  „Skládka odpadov NNO - Tvrdošovce“ pre účel: uskladňovanie tuhého komunálneho odpadu, členenie stavby: prevádzkový objekt – prenosné bunky, sklad PHM – prenosná bunka, cestná váha, kanalizácia a žumpa, rozvody NN, oplotenie, odvodňovacie priekopy – plošný odvodňovací systém. Ďalej bolo vydané Obvodným úradom životného prostredia Nové Zámky – odborom ochrany zložiek životného prostredia Kolaudačné rozhodnutie č.j. ObÚŽP 2004/429-03-H1 zo dňa 03.03.2004, ktorým bolo povolené užívanie stavby „Skládka odpadov NNO – Tvrdošovce – vodohospodárske objekty“ – prípojka vody a studňa.

Správny orgán  po  preskúmaní  predloženej  žiadosti  a  priložených  príloh  zistil,  že  žiadosť  neobsahovala  všetky  náležitosti  podľa  § 11  zákona  o  IPKZ  a   rozhodnutím č. 90/OIPK/03-Ra/720100103 zo dňa 14.10.2003 konanie prerušil a vyzval prevádzkovateľa na doplnenie žiadosti.

Po predložení požadovaných náležitostí správny orgán v listoch upovedomil o začatí konania účastníkov konania a dotknuté orgány a zverejnil podstatné údaje o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na internetovej stránke správneho orgánu a na svojej úradnej tabuli, spolu s výzvou k osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášku a s výzvou verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť, a s informáciou, kde možno nazrieť do žiadosti. V lehote určenej na vyjadrenie verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou,  verejnosť a osoby, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, nepodali prihlášku a nevyjadrili sa k žiadosti prevádzkovateľa formou petície. Povoľovaná prevádzka nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu,  a preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie a ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Správny orgán po uplynutí lehoty na vyjadrenie účastníkov konania, dotknutých orgánov a verejnosti nariadil ústne pojednávanie v zmysle § 13 ods. 1 zákona o IPKZ v danej veci na deň 23.2.2004 v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Tvrdošovciach. Na ústne pojednávanie správny orgán prizval prevádzkovateľa, ostatných účastníkov konania a dotknuté orgány. Na ústnom pojednávaní v súlade s ustanoveniami § 13 ods.3 zákona o IPKZ a  § 33 ods.2 zákona č. 71/1967 Z.z. v znení neskorších predpisov bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia a to písomne najneskôr na tomto ústnom pojednávaní. Účastníci konania a dotknuté orgány nevzniesli žiadne pripomienky a námety.

Správny orgán na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a ústneho pojednávania zistil, že znečisťovanie z danej prevádzky po vybudovaní zariadenia na čistenie dopravných prostriedkov (do termínu 31. október 2004) a po osadení záchytných sietí výšky 3 m na obmedzenie  úletov odpadov zo skládky  (do termínu 31. október 2004)  nespôsobí prekročenie normy kvality životného prostredia, budú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a podmienky podľa predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny orgán na  základe  preskúmania  a  zhodnotenia  predloženej  žiadosti  podľa § 16 ods. 1, 2, 5 zákona o IPKZ, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a vykonaného  ústneho pojednávania zistil, že znečisťovanie z danej prevádzky podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ nespôsobí prekročenie normy kvality životného prostredia.

Skládka odpadov NNO - Tvrdošovce“, po vybudovaní zariadenia na čistenie dopravných prostriedkov a po osadení záchytných sietí, dňom 1.november 2004  bude spĺňať BAT technológiu z hľadiska dosiahnutia celkovej ochrany životného prostredia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o IPKZ,  nakoľko Skládka odpadov NNO - Tvrdošovce“, bude spĺňať všetky požiadavky všeobecne záväzných právnych predpisov životného prostredia Slovenskej republiky.

Maximálne množstvá spotreby látok (motorovej nafty, olejov, úžitkovej vody a elektrickej energie a podmienky hospodárenia s energiami sa neurčujú vzhľadom na ich nízku celkovú ročnú spotrebu. Spotreba inertného materiálu bude závislá od skutočného množstva a druhov skládkovaných odpadov.

Emisné limity pre emisie do ovzdušia sa neurčujú, nakoľko povoľovaná skládka odpadov nie je súčasťou stredného alebo veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia, je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany ovzdušia malým zdrojom znečisťovania, pre ktorý nie sú určené žiadne emisné limity.

Emisné limity pre emisie do vôd sa neurčujú, nakoľko prevádzka nevypúšťa odpadové vody do povrchových a podzemných vôd.

Emisné limity pre hluk a vibrácie sa neurčujú, nakoľko prevádzka skládky nie je zdrojom nadmerného hluku a vibrácií.

Minimalizácia diaľkového znečisťovania a cezhraničný vplyv  znečisťovania sa neurčuje, nakoľko prevádzka svojou geografickou polohou a množstvom emisií nemá vplyv na cezhraničné znečisťovanie životného prostredia.

Vykonávanie monitorovania zameraného na tvorbu skládkového plynu po začatí ukladania odpadov na skládku odpadov v početnosti 1 x ročne do doby zistenia tvorby skládkového plynu bolo určené z dôvodu, že hneď po začatí ukladania odpadov nie je predpoklad tvorby skládkových plynov, a tým aj nemožnosť vykonania ich zloženia. Od doby zistenia tvorby skládkového plynu bolo určené pozorovanie množstva a zloženia skládkového plynu mesačne, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva.

Podmienky pre obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky sa vzhľadom na charakter prevádzky neurčujú.

Splnené sú všetky podmienky podľa zákona o IPKZ a podmienky podľa predpisov upravujúcich všetky správne konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania, preto správny orgán rozhodol  tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia  Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly.

RNDr. Jaroslav Haško, CSc.                                                                              										  riaditeľ

Doručuje sa:

1. Prevádzkovateľ:

Verejnoprospešné služby obce Tvrdošovce, príspevková organizácia, Novozámocká 79, 941 10 Tvrdošovce

2.   Ostatní účastníci konania:

Obec Tvrdošovce v zastúpení starostom obce,  Obecný úrad, Novozámocká 56,

941 10 Tvrdošovce

3.   Dotknuté orgány:

Obvodný úrad životného prostredia v Nových Zámkoch – odbor ochrany zložiek životného prostredia - ochrany ovzdušia, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky

Obvodný úrad životného prostredia v Nových Zámkoch – odbor ochrany zložiek životného prostredia -  štátnej vodnej správy, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky

Obvodný úrad životného prostredia v Nových Zámkoch – odbor ochrany zložiek životného prostredia -  odpadového hospodárstva, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky

Obvodný úrad životného prostredia v Nových Zámkoch – odbor ochrany zložiek životného prostredia - ochrany prírody a krajiny, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky

Obvodný pozemkový úrad v Nových Zámkoch, Svätoplukova 1, 940 24 Nové Zámky

Obvodný lesný úrad  v Nových Zámkoch, Svätoplukova 1, 940 24 Nové Zámky

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch, Slovenská ul. č. 13, 940 30 Nové Zámky

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky – oddelenie veterinárnej ochrany územia, Komjatická 65, 940 89 Nové Zámky