#### AGROKOMBINÁT  a.s.  VEĽKÉ  BIEROVCE    913 11

# Žiadosť o vydanie povolenia prevádzky podľa zákona

# o Integrovanej prevencii

# a kontrole znečisťovania životného  prostredia

jún 2006

Obsah:

## A	Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1	Základné informácie

2	Informácie o povoľovanej prevádzke

3	Ďalšie informácie o prevádzke

4	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

5	Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

6	Utajované a dôverné údaje

## B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

2	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

3	Opis prevádzky

4	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

5	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

## C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

2	Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

2.2 	Medziprodukty

3	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

3.1	Vstupy  energie a palív

3.2	Vlastná výroba energií z palív

3.3	Opis všetkých spotrebičov energií

3.4	Využitie energií

3.5	Merná spotreba  energie

## D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

1	Znečisťovanie ovzdušia

1.1	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisií

2	Znečisťovanie povrchových vôd

2.1	Recipienty odpadových vôd

2.2.	Produkované odpadové vody

2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd

2.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd

2.3.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.2	Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

3	Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

3.1	Znečisťovanie podzemných vôd

3.1.1 	Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

3.1.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do podzemných vôd (pôdy)

3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

3.2	Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

3.2.1	Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

3.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

4	Nakladanie s odpadmi

4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

4.2	Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

5	Zdroje hluku

6	Vibrácie

## E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

1	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

1.1	Mapa lokality a širšie vzťahy

2	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

3	Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

## F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií.

1	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

2 	Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

## G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

1	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

2	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

## H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

1	Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

2	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

## I	Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

1	Porovnanie parametrov a technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

2	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1	Znečisťovanie ovzdušia

  - Znečisťovanie vody a pôdy

## J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

1	Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

2	Opatrenia na hospodárne využitie energie

3	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

4	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

5	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

6	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

7	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

## K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

## L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

## M	Návrh podmienok povolenia

1 	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

2 	Určenie emisných limitov

- Opatrenia na prevenciu znečisťovania pou

- žitím najlepších dostupných techník

4	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

5	Podmienky hospodárenia s energiami

6	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich následkov

7	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cez hraničného vplyvu znečisťovania

8	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

9	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

10	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

## O	Prehlásenie

## P	Prílohy k žiadosti:

1	Údaje s označením „utajované a dôverné“

2	Ďalšie doklady

3	Zoznam použitých skratiek a značiek

A        Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1.	 Základné informácie

| 1.1 | Názov prevádzkovateľa | AGROKOMBINÁT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Právna forma | Akciová spoločnosť |  |  |  |
| 1.3 | Druh žiadosti | Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ |  |  | X |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 3 zákona o IPKZ |  |  |  |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 4 zákona o IPKZ |  |  |  |
|  |  | Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona o IPKZ |  |  |  |
| 1.4 | Adresa sídla prevádzkovateľa | Veľké Bierovce okr. Trenčín |  |  |  |
| 1.5 | Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) | pošta Trenčianske Stankovce PSČ 913 11 |  |  |  |
| 1.6 | www adresa | agrokomeko@stonline.sk |  |  |  |
| 1.7 | Štatutárny zástupca, Funkcia v spoločnosti | Ing. Topolčány Miroslav, predseda predstavenstva Ing. Harmady Vladimír, riaditeľ |  |  |  |
| 1.8 | IČO | 31416179 |  |  |  |
| 1.9 | Kód OKEČ (NACE), NOSE-P | 01 110.05 |  |  |  |
| 1.10 | Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie | 5011/04- IV | Príloha č. | 1. |  |
| 1.11 | Splnomocnená kontaktná osoba | Ing. Žilka Miroslav, tel : 032-6499433, ingzilkam @ centrum .sk |  |  |  |
| 1.12 | Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti | Nie je |  |  |  |

2.	 Informácie o povoľovanej prevádzke

| 2.1 | Názov prevádzky | Chov hydiny, chov ošípaných, ČOV - riešenie koncovky tekutého hnoja. |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Adresa prevádzky | Veľké Bierovce 913 11, pošta Trenč. Stankovce |
| 2.3 | Umiestnenie prevádzky | Trenčiansky kraj, okres Trenčín, k.ú. Veľké Bierovce, k.ú. Opatovce, k.ú. Ad. Kochanovce |
| 2.4 | Počet zamestnancov | 159 z toho rizikových 78 |
| 2.5 | Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky | 1969 – nosnice 1972 – ošípané 1993 – brojlery |
| 2.6 | Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ | 5.3 nakladanie s odpadmi 6.6 chov hydiny a ošípaných |
| 2.7 | Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ) | viac ako : 40 000 ks hydiny 2 000 ks ošípaných,750 ks prasníc |
| 2.8 | Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra | 320 000 ks nosnice , 180 000 ks brojlery 19 815 ks ošípané z toho 1440 prasníc |
| 2.9 | Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) | 18 850 ks ošípané - 2782 t ž.v.z toho 1400 prasn. 380000 ks hydina – 480 t ž.v. nepretržitá prevádzka |
| 2.10 | Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001 | Nie je |
| 2.11 | Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z. | 6.12.1 chov hydiny a ošípaných |
| 2.12 | Trieda skládky odpadov | nie je |

3.	 Ďalšie informácie o prevádzke

| 3.1 | Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie | Nie |  |  | x | Áno |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Práve prebieha |  |  |  | Príloha č. |  |
| 3.2 | Cezhraničné vplyvy | Nie | x | Áno |  | Odkaz na opis ďalej v žiadosti |  |

4.     Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

| 4.1 | Územné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | 1445/74/154/24c z dňa 14.6.1974 649/1988-331 z dňa 27.4.1988 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Stavebné povolenie |  | ONV odb.výst.942/73-328/2 z dňa 8.5.1973 ONV odb.výst.919/82-327/4 z dňa 14.7.1982 PLHP–4/1449/1988 z dňa15.3.1989 ONV odb.výst. 123/71-328-2 z dňa 29.1.1971 ONV odb. výst. 1312/1985-327/4 z dňa 26.2.1986 |
| 4.3 | Kolaudačné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | 1524/77-327/4 z dňa 7.12.1978 1536/1984-327/4 z dňa 10.1.1985 1536/1985-327/4 z dňa 13.11.1985 1135/1985-327/4 z dňa 13.11.1985 902/1987-327/4 z dňa 5.8.1987 1/1644/3/93 z dňa 15.9.1993 |
| 4.4 | Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti | viď LV: č.33 – k.ú. Veľké. Bierovce, č. 229 – k.ú. Opatovce, č. 248 – k.ú. Adamovské Kochanovce –celkový zoznam parciel vo vlastníctve Agrokombinátu Veľké Bierovce |  |
| 4.5 | Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom | 470/1 , 472/2 , 496/5 , 496/25 , 496/28 , 244/1 , 244/7, 247/1 , 247/5 , 247/7 , 241/64 , |  |
| 4.6 | Členenie stavby na stavebné objekty | Haly pre chov, výkrm a reprodukciu ošípaných ,haly pre chov a výkrm hydiny, budova a nádrže ČOV |  |
| 4.7 | Členenie stavby na prevádzkové súbory | Technologické linky pre kŕmenie hydiny a zber vajec, technologické linky pre chov ,výkrm a reprodukciu ošípaných, technologické linky pre zber trusu a hnojovice, technológia ČOV |  |

5.	 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

| 5.1 | Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia | bez zmeny |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Číslo platného integrovaného povolenia | Nové povolenie |  |  |  |
| 5.3 | Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia | Nie |  | Áno |  |
|  |  | X |  | Príloha č. |  |
| 5.4 | Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia | Nie |  |  |  |

6.	Utajované a dôverné údaje

| P. č. | Označenie príslušného bodu žiadosti | Utajovaný/dôverný údaj | Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný/dôverný |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nemáme |  |

### B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1.	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

| P. č. | Opis prevádzky |
| --- | --- |
|  | Poľnohospodársky podnik Agrokombinát a.s. je špecializovaný podnik živočíšnej výroby zameraný na chov hydiny t.j. sliepok znáškového typu ISSA a SCHAVER, výkrm brojlerového typu ROSS a na chov, výkrm a reprodukciu ošípaných mäsového typu PIETREN. Zvieratá sú chované prevažne vo výrobno-ustajňovacích halách ľahkej oceľovo hliníkovej konštrukcie typu NHKG Hustopeče s dvojitým zatepleným plášťom a podhľadom. Systém kŕmenia a napájania je zabezpečovaný plnoautomatickými linkami. Zber exkrementov zvierat sa vykonáva pomocou poloautomatických liniek do zberných jímok resp. polootvorených kontajnerov. Hnojovica ošípaných sa dopravuje cisternovými vozidlami CAS 10 alebo gravitačným zberným potrubím do akumulačnej nádrže ČOV. Pomocnými strediskami hlavnej výroby sú strediská dopravy, údržby a opravárenských dielní. Hlavné výrobné prevádzky živočíšnej výroby sú prevádzky nepretržité s pravidelnými výlukami 10–30 dňovými potrebnými pre vykovanie čistenia, dezinfekcie a opráv. Pomocné prevádzky majú 8 hodinovú pracovnú dobu. |

- 2.	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

| A. č. | Názov listu | Referenčné číslo mapového listu z katastrálnych máp | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kópia z kat. mapy k.ú. Veľké Bierovce | 1- 4/2 | 3 |
| 2 | Kópia z kat. mapy k. ú. Opatovce | 1 –3/4 | 4 |
| 3 | Kópia z kat. mapy k.ú. Adamovské Kochanovce |  | 4a |
| 4 | Situačné mapy prevádzok ošípaných, nosníc ,brojlerov |  | 4b,4c,4d |

- 3.	Opis prevádzky

| 3.1 | Názov technologického Uzla | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |
| 1. 2. 3. | Chov hydiny Nosnice a kurice Brojlerove kurčatá Chov ošípaných Mechanicko-biologická ČOV | 280 000 ks 120 000 ks 18 855 ks 184 m3/deň | Klietkový chov nosníc v klietkovej technológii typu Kovoběl SKN plnoautomatizovaný systém kŕmenia a napájania zvierat poloautomatický systém zberu trusu, ktorý je dopravovaný pásovými dopravníkmi do veľkoobjemových kontejnerov a vyvážaný na poľné hnojisko a hnojiská okolitých poľ. podnikov a aplikovaný do pôdy podľa hnojných plánov PD. Chov brojlerových kurčiat na hlbokej pod-stielke v súčinnosti s plnoautomatickou tech-nológiou kŕmenia a napájania typu Delta. Po skončení každého cyklu výkrmu /6-7 týž./ je podstielka vyvážaná na poľné hnojiská okolitých poľ. podnikov a podľa plánov hnojenia aplikovaná do pôdy. Uzatvorený reprodukčný chov mäsového typu ošípaných plemena Pietren v plnoautomatizo- vanej technologickej linky kŕmenia a napájania zvierat typu Agrostar a Agriko. Hnojovica od ošípaných je zo zberných preronových pod-roštových kanálov dopravovaná gravitačným potrubím, alebo vozidlami CAS 10 dopravova-ná do akumulačnej nádrže mechanicko-biolo-gickej čistiarne odpadových vôd. Vyčistená voda je akumulovaná v nádrži čistej vody s akumuláciou 48 hod. a na základe pokynu dispečingu Povodia Váhu je vypúšťaná v riečnom km 7,25 do recipientu Biskupického kanála. Hlavné technologické uzle ČOV pozostávajú z nasledovných objektov: Mechanický stupeň čistenia tekutej hnojovice, ktorý tvoria prívodné potrubie, čerpacia stanica, homogenizačná nádrž, spádové sitá, odvodňo-vací lis. Akumulačné nádrže, usadzovacie nádrže. Biologický stupeň pozostáva z denitrikačných, nitrifikačných nádrží a dosadzovacích nádrží I. stupňa. Biologické dočistenie pozostáva s filtrov s náplňou z umelých hmôt a dosadzovacej nádrže. Posledným stupňom je akumulačná nádrž vyčistenej vody s regulovaným vypúšťaním vody. Typ technológie ČOV je : HDC-VUVH je krytý autorským osvedčením č. 267 324 z 30. 8.1991 | 5 6 7 8 |
| 3.2 | Názov skladu, medziskladu, skladovacích a prevádzkových nádrží, potrubných rozvodov a manipulačných plôch surovín, výrobkov, pomocných látok a odpadov | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| P. č. |  |  |  |  |
| 1 | Prevádzková nádrž pre-ronového kanála v chove ošípaných na priebežný záchyt hnojovice | 25 ks á 4 m3 | Železobetónová nádrž rozmerov 2 x 2 x 1m hrúbky stien 0,4 m, hrúbky dna 0,5 m s oce-ľovým vekom. | 7 |
| 2 | Zásobník kŕmnych zmesí v chove ošípaných a hy-diny | 48 ks á 15 m3 28 ks á 10 m3 8 ks á 8 m3 | - Oceľová nádrž valcového tvaru výšky 6 m priemeru 2 m s kužeľovým vyústením do špirálového dopravníka krmiva, - sklolaminátová nádrž valcového tvaru výšky 4,5 m priemeru 2 m s vyústením do špirálového dopravníka krmiva. | 5, 6, 7 |
| 3 | Koncová akumulačná ná-drž čistej vody na ČOV | 1 ks á 610 m3 | Oceľová nadzemná nádrž vítkovického typu valcového tvaru priemeru 12 m výšky 6 m s kontrolným regulovateľným vypúšťaním | 8 |
| 4 | Nádrž na pohonné hmoty typ :Bencalor NDN 16 na motorovú naftu | 2 ks á 16 m3 | Oceľová nadzemná dvojplášťová nádrž poz-dĺžného valcového prevedenia priemeru 2,2 m dĺžky 4 m hrúbky steny. | 9 |
| 5 | Mobilný sklad PHaM | 10 sudov á 200 l | Oceľový sklad tvaru pozdĺžneho hranola rozmerov 4 x 2,5 x 2 m s dvojitým dnom o objeme 2m3 havarijného priestoru. |  |
| 6 | Žumpy na vodu z umý-vania hál na prevádzke nosníc a brojlerov | 24 ks | Železobetónové podzemné nádrže objemu 16, 18, 24 m3 slúžiace k zachytávaniu splaškových vôd po umývaní hál. | 9a |
| 7 | Sklad hlbokej podstielky pre chov brojlerov | 1 ks | Oceľová hala rozmerov 65 x 15 x 4 m s obvodový a strešným plášťom s AL plechov, betónovej podlahy s prístupovou betónovou komunikáciou. | 9b |
| 8 | Sklad nebezpečného odpadu | 1 ks | Časť haly oceľovej konštrukcie s obvodovým a strešným plášťom s AL plechov s betónovou podlahou vyčlenenou a oddelenou pre sklad NO, rozmerov 10 x 15 x 4 m. | 9c |
| 9 | Kafilérne boxy farmy oší-paných, nosníc a brojlerov | 3 ks | Murované objekty s betónovými umývateľnými podlahami a nákladnou rampou rozmerov 4 x 5 x 2,5 m. | 9d |
| 10 | Poľné hnojisko | 1 ks 5000 m3 | Stavba železobetónovej konštrukcie so zvislý-mi a vodorovnými izoláciami v počte 8 ks nádrží rozmerov 49 x 7,3 x 1,75 m. | 9e |
| 3.3 | Názov ostatných súvisiacich činnosti | Charakteristika a opis činnosti | Väzba činnosti na vyššie Charakterizované technologické uzly a sklady | Odkaz na blokovú Schému v prílohe č. |
| P. č. |  |  |  |  |
| 1 | Koncovka hnojovice | Mechanicko-biolog. ČOV | Náväznosť na chov ošípaných | 9f |

- 4.	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

| 4.1 | Názov blokovej schémy | Slovný opis | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |
| 1 2 | Chov hospodár. zvierat ČOV - koncovka tekutej hnojovice | Príloha obsahuje podrobný popis základných výrobných podmienok chovu jednotlivých kategórii hospodárskych zvierat, opis ustajňovacích priestorov, opis krmných a napájacích liniek a vetrania, vrátane ekonomického zhodnotenia prevádzky. Technologicko-prevádzkový popis prevádzky s prilože-nou blokovou schémou kontinuálneho čistenia tekutej hnojovice mechanicko-biologickým spôsobom | 10 10 a |
| 4.2 | Názov materiálovej bilancie | Slovný opis | Príloha č. |
| P. č. |  |  |  |
| 1 | Krmivo | 21 120 t kŕmnych zmesí typu : VUL1, VUL2, PBK, PCH, PCH, PKK, ČOS2, KA, NVRM, K, KZL1, KZL2, BR1, BR2, BR3 z toho na jed. produkcie: -ošípané : 4,04 kg/kg. vyrob. mäsa -nosnice : 0,134 kg/vyr. vajce -brojlery : 2,07 kg/kg. vyr. mäsa |  |
| 2 | Voda | Z vlastných studní celkom : 78 090 m3 Od dodávateľa TVS: 23 483 m3 z toho na jed. produkcie: -ošípané : 0,04 m3/kg. vyrob. mäsa -nosnice : 0,48 m3/1000 vyr. vajec -brojlery : 0,005 m3/kg. vyr. mäsa |  |
| 3 | Plyn | Od dodávateľa SPP: 762 164 m3 z toho na jed. produkcie: -ošípané : 0,16 m3/kg. výr. mäsa -nosnice : 0,246 m3/1000 výr. vajec -brojlery : 0,147 m3/kg. vyr. mäsa |  |
| 4 | El. energia | Od dodávateľa ZSE:4 95,92 MGh z toho na jed. produkcie -ošípané : 0, 08 kWh/kg. vyr. mäsa -nosnice : 3,90 kWh/1000 vyr. vajec -brojlery : 0,06 kWh/kg. vyr. mäsa |  |
| 5 | PHaM | Od dodávateľa Slovnaft: 66,4 t |  |
| 6 | Podstielka | Od dodávateľov : 420 t z toho 0,35 t / t vyr. mäsa |  |

5.	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

| P. č. | Vypracovaná v zmysle zákona | Príloha č. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Prevádzkové poriadky jednotlivých súborov: chov ošípaných, chov nosníc a kuríc, chov brojlerov, MB ČOV, dažďová kanalizácia, havarijný plán , POH, mobilný sklad PHM, | P 01, P 02, P 03, P 04, P 05, P 06, P 07, P 08, |

C  Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1.	Suroviny,  pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

- 1.1  	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

| P. č. | Prevádzka | Surovina, pomocný materiál, ďalšie látky | Opis a vlastností | CAS | Ročná spotreba (t) | Množstvo využité ako výrobok za rok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Chov hydiny Chov ošípaných | Kŕmne zmesi Liečivá Dezinfekčné prostriedky Podstielka pre brojlery Kŕmne zmesi Dezinfekčné prostriedky Liečivá | Zmesi vyrobené na báze jačmeňa, pšeni-ce, kukurice, sóje a kŕmnych výživov. do- plnkov Antibiotiká, probiotiká, vitaminózne prípravky. Prostriedky vyrobené na báze kvartérnych solí. Drevná hmota vo for-me hoblín alebo hru-bých pilín. ako horeuvedené ako horeuvedené ako horeuvedené | Nemá nemá nemá nemá nemá | 7 572 9 mil. dávok 0,550 420 12 210 5,530 0,880 | 80 neuvedená neuvedená 70 neuvedená neuvedená |

  - Voda používaná na výrobné a prevádzkové  účely

| 1 2 3 4 5 | Zdroj vody Verejný vodovod Studňa č 3 č. odberu 131803 Studňa č.1 č. odberu 131801 Studňa č.2 č. odberu 131802 Verejný vodovod | Využitie v prevádzke Chov sliepok # Chov sliepok Chov ošípaných Chov brojlerov Chov brojlerov | Spotreba technologickej a úžitkovej vody |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ø/l.s-1/ 1,98 0,22 3,09 0,05 0,003 | Max/l.s-1/ 4,6 0,68 4,0 0,8 2,11 | m.3deň-1 240 14,12 266 1,9 39 | m.3rok-1 57600 4061 74618 430 13991 | Merná spotreba na jed. výrobku 0,02 4,8 0.005 0,06 0,08 | %využitia vo výrobku 54 54 38 54 54 |
| 6. | Verejný vodovod | Chov ošípaných | 2,1 | 2,8 | 182 | 66700 | 3.33 | 38 |
| Poz. | Odbery sú merané vodomermi |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Opis zdroja, povrchových, podzemných vôd, sekundárnych vôd, kvalita odoberaných vôd, úprava vody: podzemné vody - zdroje v štrkopieskových slojoch, kvalita zodpovedajúca pitnej vode 1x za polrok robené kontrolné odbery, v čerpacích staniciach zabudované chlorátorové jednotky. |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Voda je používaná k napájaniu hospodárskych zvierat a čisteniu chovných a výrobných objektov. Rozbory vody z vlastných vodných zdrojov sa vykonávajú v pravidelných intervaloch podľa STN 757111. Jedenkrát ročne zasielame hlásenia o odbere podzemných vôd na SHMÚ. Priamo v čerpacej stanici zdroja v chove ošípaných je nainštalovaná chlorátorová jednotka . |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zásobovanie vodou je v celom areáli podniku zabezpečené pomocou rozvodných potrubí a voda prebytočná a technologická je odvádzaná kanalizačným zberačom alebo navážaním do ČOV. |  |  |  |  |  |  |  |

1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

| 1.3.1 | Zdroj pitnej vody | Využitie v prevádzke | Spotreba pitnej vody |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | Max. (l.s-1) | m3.deň –1 | m3.rok –1 |
| 1 | Verejný vodovod | Administrat. budova | 0,005 | 0,006 | 0,5 | 199 |
| 1.3.2 | Opis zdroja vody, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |
|  | Vodný zdroj Štvrtok n/V, prevádzkovateľ a dodávateľ pitnej vody Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, kvalita vody podľa STN 75 7111 |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovania |  |  |  |  |  |
|  | Ako v bode 1.2.3 |  |  |  |  |  |

2.	Výrobky  a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

| P. č. | Prevádzka | Výrobok alebo určený výrobok | Opis výrobku alebo určeného výrobku | CAS | Výroba (t.rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chov hydiny | slepačie vajcia | Biologická hmota živočíšneho pôvodu |  | 2500 |
| 2 | Chov hydiny | sliepky a kurčatá | Živé zvieratá |  | 1204 |
| 3 | Chov ošípaných | Ošípané | Živé zvieratá |  | 3020 |

2.2. 	Medziprodukty

| P. č. | Prevádzka | Názov medziproduktu | Opis medziproduktu | CAS | Výroba za rok (t/rok) | Množstvo využité ako výrobok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Chov hydiny Chov ošípaných | Hydinový trus Hnojovica od ošípaných | Vzniká pri látkovej premene živo-číšného organizmu ako odpadová látka, ktorá sa z tela vylučuje vo forme potu, výkalov a moču. /75% vody, 15% org. látky, 10% anor. látky N= 0,65 P=0,59 Ca=0,35 Vzniká tak ako predchádzajúci text, zloženie: 80% vody, 10% org. látky, 10% anor. látky N=0,54 P=0,6 Ca=0,82 |  | 5800 6500 |  |

3.	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

3.1.	Vstupy  energie a palív

| 3.1.1 | Vstupy energie a palív | Ročná spotreba/ Množstvo (jedn.) | Výhrevnosť (GJ.jedn.-1) | Prepočet na GJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2 | Zemný plyn | 778283 m3 | 0,00338 | 2630 |
| 3.1.3 | Hnedé uhlie |  |  |  |
| 3.1.4 | Čierne uhlie |  |  |  |
| 3.1.5 | Koks |  |  |  |
| 3.1.6 | Iné pevné palivá |  |  |  |
| 3.1.7 | VOŤ |  |  |  |
| 3.1.8 | VOĽ |  |  |  |
| 3.1.9 | Nafta na kúrenie |  |  |  |
| 3.1.10 | Iné plyny |  |  |  |
| 3.1.11 | Nafta pre dopravu | 66,41 t |  |  |
| 3.1.12. | Druhotná energia |  |  |  |
| 3.1.13 | Obnoviteľné zdroje |  |  |  |
| 3.1.14 | Nákup el. energie | 2,6 GWh |  | 0,0093 GJ |
| 3.1.15 | Nákup tepla |  |  |  |
| 3.1.16 | Iné palivá |  |  |  |
| 3.1.17 | Celkový vstup energie a palív v GJ |  |  |  |

3.2	 Vlastná výroba energií z palív

| 3.2.1 | Inštalovaný elektrický výkon celkom v MWel | nemáme |
| --- | --- | --- |
| 3.2.2 | Inštalovaný tepelný výkon v Mwtep | nemáme |
| 3.2.3 | Výroba elektriny v MWh a v GJ | nemáme |
| 3.2.4 | Výroba tepla v GJ | nemáme |
| 3.2.5 | Výroba chladu v GJ | nemáme |
| 3.2.6 | Predaj vyrobeného tepla v GJ | nepredávame |
| 3.2.7 | Predaj vyrobenej elektriny v MWh a v GJ | nepredávame |

3.3	Opis všetkých spotrebičov energií

| P. č. | Označenie, názov a technický opis spotrebičov | Ročná spotreba energie | Skutočná energetická účinnosť spotrebičov | Cieľová energetická účinnosť spotrebičov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Osvetlenie –žiarovky -žiarivky | 0,78 GWh | 30% | 50% |
| 2 | Motory -ventilácia -pohony tech. | 1,64 GWh | 63% | 70% |
| 3 | Tepelné spotrebiče -bojlery, akm. kachle | 0,18 GWh | 7% | 10% |
| 4 | Teplovzdušné agregáty vykurov. hál - ERMAF | 2,28 GWh | 80 % | 88 % |
| 5 | Teplovodné kotle vyku- rovania admin. budovy | 0,56 GWh | 75 % | 80 % |
| 6 | Teplovodné kotle vyku-rovania pôrodní ošípan. | 1,85 GWh | 75 % | 80 % |

3.4	Využitie energií

| 3.4.1 | Celkový nákup a výroba energie v GJ | 0,0099 GJ |
| --- | --- | --- |
| 3.4.2 | Celkový predaj energie v GJ | nemáme |
| 3.4.3 | Celková spotreba energie v GJ | 0,0096 GJ |
| 3.4.4 | Celková spotreba energie na vykurovanie a TUV v GJ | 0,00075 GJ |
| 3.4.5 | Celková spotreba energie na výrobu chladu | nemáme |
| 3.4.6 | Celková spotreba energie na výrobu tlakového vzduchu | nemáme |
| 3.4.7 | Celková spotreba energie na technologické a súvisiace procesy v GJ | 0,00270 GJ |

3.5	Merná spotreba  energie

| P. č. | Výrobok | Jedn. | Merná spotreba energie na jednotku výrobku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Elektrická energia |  | Teplo GJ.jedn-1 | GJ. Jedn-1 spolu |
|  |  |  | KWh. Jedn-1 | GJ. jedn-1 |  |  |
| 1 | Slepačie vajcia | mil.ks | 61952 | 503 | 62,63 | 67,93 |
| 2 | Bravčové mäso | t | 862 | 0,0010 | 0,871 | 0,872 |
| 3 | Hydinové mäso | t | 2628 | 0,0095 | 2,657 | 2,666 |

### D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

- 1.	Znečisťovanie ovzdušia

1.1.	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

| P. č. | Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií | Emitovaná látka, a jej vlastnosti | Údaje o emisiách |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg.m-3 | kg.h-1 | OU.m-3 | t.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| 1 | Hydina Ošípané | NH3 NH3 |  |  |  | 39,663 27,096 | 0,04 t/t hyd. mäsa 0,009 t/t br. mäsa |
| 2 | Zemný plyn | TZL SO2 NOx CO TOC |  |  |  | 0,062 0,0074 1,214 0,490, 0,081 | 1,854 t/ t mäsa 0,044 t/ mil. vajec |
| 3 | ČOV | NH3 |  |  |  | 1,43 | neuvedená |

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé  zdroje emisií

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Názov a typ vypúšťania emisií | Napojené zdroje emisií | Priemer bodového alebo plocha plošného miesta vypúšťania | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Výška vypúšťania (m) | Objemový prietok (mn,s,3.s-1) | Teplota emisií (oC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plošný zdroj vypúšťania znečist. látok | Komínový výduch | Chovné haly, tep Zdroje ČOV | 0,3 km2 | 1,5 x 0,2 km | 7 | nemeraný | nemeraná |

- 2.	 Znečisťovanie povrchových vôd

###### 2.1.	 Recipienty odpadových vôd

| 2.1.1 | Názov vodného toku | Biskupický kanál |
| --- | --- | --- |
| 2.1.2 | Číslo hydrologického povodia | OŽP 2003 / 2342 – 5 / Hj |
| 2.1.3 | Riečny kilometer | 7,25 |
| 2.1.4 | Ukazovatele stavu vody v toku a jeho znečistenia | kvalita v recipiente nad výusťou / mg/l /: BSK 5 :4,1 ,CHSK 5 : 15,1 N-NH4 :0,17 N-NO3 :1,68 NL :16 Pcel : 0,087 Q 355 -neuvádzajú |

2.2	 Produkované odpadové vody

2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd

| 2.2.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (m3/rok/ks) |
| 1 | Výstup z mechanic-ko biologickej ČOV | Vyčistená voda ako produkt čistenia hno-jovice od ošípaných | 1,40 | 2,21 | 120 | 43800 | 2,19 |

2.2.2	 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

| P. č. | Zdroj/producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (mg/l) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (mg/l) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (kg/ks) | Merná emisia na jednotku charakteristického produktu |
|  |  |  | BSK5, | 26 380 | 1767 | 60 | 4,03 | 0,2 |  |
|  |  |  | CHSKCr | 48 900 | 3276 | 350 | 23,51 | 11,75 |  |
| 1 | Mechanic.-biolog | Biskupický | NL | 30 290 | 2029 | 60 | 4,03 | 0,2 |  |
|  | ČOV | kanál rkm | N-NM4 | 2 410 | 161 | 10/100z1 | 0,67/6,72 | 0,03/0,33 |  |
|  |  | 7,25 | Ncelk. | 3 000 | 201 | 100/200z | 6,72/13,43 | 0,33/6,71 |  |
|  |  |  | Pcelk. | 1 750 | 117 | 30 | 2,01 | 0,1 |  |
|  |  |  | PH | neuved. | neuved. | 6,0-9,0 | - | - |  |

Poz.:Z1 platí pre obdobie, počas ktorého je teplota odpad. vôd na odtoku nižšia ako 12º C

- 2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd

| 2.3.1.1 | Zdroj/producent odpadových vôd | Charakteristika Odpadových vôd | Prevzaté množstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Q (l.s-1) | Qmax (l.s-1) | m3.deň.-1 | M3.rok-1 |
|  | Nemáme |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.2 | Opis spôsobu čistenia alebo znižovania množstva odpadových vôd, účinnosť čistenia |  |  |  |  |  |

2.3.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

| P. č. | Zdroj/ producent odpadových vôd | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením | Po čistení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nemáme |  |  |  |  |

2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Recipient |  |  | Odpadové vody |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Názov | Ukazovateľ znečistenia (mg/l) | Objemový prietok (l.s-1) Q355 |  | Produkované množstvo (l.s-1, maxl.s-1 m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia 1-(mg/l) 2-(g.sek-1) |
| 1 | Biskupický kan. km 7,25 | 48º50' /18º10' | ČOV | Kanál Váhu | BSK5:4,1 CHSK :15,1 N-NH4:0,17 N-NO3 :1,68 NL :16 Pcel:0,087 | 400 |  | 2,21 184 67 160 | BSK5 :60 CHSK :350 NL :60 A-NH4:10 Ncel :100 Pcel :30 |
| 2 | detto | Detto | Dažďová voda | Detto | Detto | detto |  | Qmax:342 l/sek | BSK5 : 25 CHSK :125 NL:120 RL :520 NH4:10 |

  - Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na vodné a na vodou viazané ekosystémy, ako i údaje o možnom ovplyvnení vodných útvarov a zdrojov, dobu trvania nakladania |
| --- | --- |
|  | Údaje o vplyve odpad. vôd vypúšťaných do recipientu pri Qzar=0,4 m3/s |
|  | Ukazovateľ kvalita nad výusťou kvalita pod výusťou |
| 1 | BSK5 mg/l 4,1 4,4 |
| 2 | CHSK mg/l 15,1 17,2 |
| 3 | N-NH4 mg/l 0,17 0,22 |
| 4 | N-NO3 mg/l 1,68 1,91 |
| 5 | NL mg/l 16 17 |
| 6 | Pcel mg/l 0,087 0,279 |

2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných  do verejnej kanalizácie

| 2.6.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | Max. (l.s-1) | M3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku |
|  | Nemáme |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| Nemáme |  |  |  |  |  |  |  |

    - Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok

vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Zdroj / Producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná emisia na jednotku výrobku | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |  |
|  | Nemáme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do

verejnej kanalizácie

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Prevádzkovateľ (vlastník) verejnej kanalizácie | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1, max l.s-1, m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1 t.rok-1) |
|  | Nemáme |  |  |  |  |  |

- 3.       Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

- 3.1	Znečisťovanie  podzemných vôd

3.1.1 	Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

| 3.1.1.1 | Zdroj odpadovej vody do podzemných vôd | Charakteristika odpadovej vody do podzemných vôd | Produkované množstvo odpadovej vody do podzemných vôd |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Qpriem (l.s-1) | Qmax. (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | Nemáme |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.2 | Podrobný opis zdroja a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
|  | Nemáme |  |  |  |  |  |  |

3.1.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových  vôd vypúšťaných do podzemných vôd

| P. č. | Zdroj odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | Nemáme |  |  |  |  |  |  |  |

3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd  do podzemných vôd (pôdy)

| 3.1.3.1. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Kvalita podzemných vôd v mieste vypúšťania | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1 max l.s-1 m3.deň-1 m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1 max mg.l-1, kg.deň-1 t.rok-1) |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nemáme |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.2. | Výsledok predchádzajúceho zisťovania stavu podzemných vôd v mieste vypúšťania odpadových vôd, spôsob súčasného a predpokladaného využívania podzemnej vody |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nemáme |  |  |  |  |  |

3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na pôdu a na pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |
|  | Nemáme |

3.2	 Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

3.2.1	 Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

| P. č. | Druh materiálu aplikovaného do pôdy | Aplikované množstvo |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | t.rok-1 | Merná produkcia (t. ha-1. rok-1 ) |
| 1 | kaly z ČOV | 745 | 0,60 |
| 2 | hydinový trus | 7300 | 0,40 |
| 3 | podstielka z chovu kurčiat | 4740 | 0,40 |

3.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

| P. č. | Aplikovaný materiál do pôdy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia (t. ha-1. Rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | kaly z ČOV | Pb – olovo Cd – kadmium Hg – ortuť | <1,00mg.kg-1 <0,5mg.kg-1 <0,006mg.kg | 0,7450 0,0375 0,0044 | 0.0447 0,0225 0,0026 |
| 2 | hydinový trus | Pb –olovo Cd – kadmium Hg - ortuť | mg.kg-1sušin <10,00 <2,00 <0,008 | 0,7300 0,0143 0,0058 | 0,0290 0,0052 0,0023 |

3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s materiálmi a opis vplyvu na pôdu a pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |
| 1 | Ide o organický materiál živočíšneho pôvodu slúžiaci na hnojenie pôdy pri ktorého aplikácii podľa stanovených postupov na základe pôdoznaleckých rozborov dochádza k zlepšovaniu štruktúry pôdy a k aktivovaniu humusutvornej zložky pôdy. |

  - Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami  a pri prevádzke skládky

| P. č. | Označenie monitorovacieho objektu | Situovanie monitorovacieho objektu | Označenie sledovaného parametra | Hodnota sledovaného parametra | Jednotka | Použitá metóda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nemáme |  |  |  |  |  |

- Nakladanie s odpadmi

4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

| P. č. | Označenie odpadu | Miesto vzniku odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania / zhodnocovania odpadu | Odkaz na blok. schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02 01 02 | Chov ošípaných | zhromaž-denie pred zberom | odpad živ. pôvo-du, štetiny, paznechty, | 12,6 | 0 | 12,6 | Kafiléria N Adova Nitra |  |
| 2 | 02 01 06 | Chov ošíp. Chov hydiny | zhromaž-denie pred zberom | zmes výkalov, moču a potu, živočíš. pôvodu | 76 143 | 10 200 | 65943 | MB ČOV |  |
| 3 | 02 01 99 | Chov ošíp. | zhromaž-denie pred zberom | zabité zvieratá nevhodné na spracovanie /konfiškát/ | 3,76 | 0 | 3,76 | Kafiléria N Adova Nitra |  |
| 4 | 06 04 04 | Chov ošíp. Chov hydiny | zhromaž-denie pred zberom | žiarivky, výboj-ky obsahujúce ortuť | 0,195 | 0 | 0,195 | ENZO Žilina |  |
| 5 | 13 02 08 | Chov ošíp. Chov hydiny Autodielňa | zhromaž-denie pred zberom | ropný produkt kvapalný | 0,8 | 0 | 0,8 | ENZO Žilina |  |
| 6 | 15 02 02 | Autodielňa Prev. dielne | zhromaž-denie pred zberom | olejové filtre a handry kontami-nované olejmi | 0,05 | 0 | 0,05 | ENZO Žilina |  |
| 7 | 16 01 03 | Všetky prevádzky | zhromaž-denie pred zberom | Vulkanizovaná guma | 1,30 | 0 | 1,30 | Zber fy.Pneu Agre TN |  |
| 8 | 16 01 14 | Autodielňa | zhromaž-denie pred zberom | Koncentrát na báze etándiolu | 0,10 | 0 | 0,10 | ENZO Žilina |  |
| 9 | 16 01 17 | Všetky prevádzky | zhromaž-denie pred zberom | tuhý materiál kovového charakteru | 50,20 | 0 | 50.20 | Novokov Trenčín |  |
| 10 | 16 01 18 | Všetky Prevádzky | zhromaž-denie pred zberom | tuhý materiál kovového charakteru | 0,20 | 0 | 0,20 | Novokov Trenčín |  |
| 11 | 16 06 01 | Autodielňa | zhromaž-denie pred zberom | plastové nádoby s náplňou kyseliny | 0,22 | 0 | 0,22 | ENZO Žilina |  |
| 12 | 17 01 07 | Všetky prevádzky | zhromaž-denie pred zberom | stavebná suť, -zmes tehál a betónu | 3,50 | 0 | 3,50 | Skládka odpadu Dežerice |  |
| 13 | 18 02 02 | Chov ošíp. Chov hydiny | zhromaž-denie pred zberom | uhynuté zvieratá – materiál živočíš. pôvod. | 237,20 | 0 | 237,20 | Kafiléria N Adova Nitra |  |
| 14 | 18 02 08 18 02 03 | Chov ošíp. Chov hydiny | zhromaž-denie pred zberom | zbytky liečiv a obaly liečiv | 0,05 0,45 | 0 | 0,05 0,45 | Spaľovňa KLF Kys. Nov Mesto |  |
| 15 | 19 08 12 | Chov ošíp. | zhromaž-denie pred zberom | Prebytočný kal z ČOV | 744 | 0 | 744 | PD Melčice PD Stankovce |  |
| 16 | 20 01 01 | Chov hydiny | zhromaž-denie pred zberom | obaly na vajcia | 1,20 | 0 | 1,20 | Zberné Suroviny Trenčín |  |
| 17 | 20 03 01 | Všetky prevádzky | zhromaž-denie pred zberom | Zmes komunálny odpad | 1,75 | 0 | 1,75 | Skládka Dežerice |  |
| 18 | 20 03 04 | Všetky prevádzky | zhromaž-ďovanie | kaly zo septikov | 2,50 | 0 | 2,50 | Poľné hnojisko Agrokombi-nát |  |

- 4.2	Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

| P. č. | Označenie odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Prebrané množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania /zhodnocovania odpadu | Odkaz na blok. Schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nemáme |  |  |  |  |  |  |  |

5.	Zdroje hluku

| 5.1 | Zdroj hluku | Opis zdroja hluku |  |  | Hladina akustického výkonu LWA v dB |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nemáme |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Hodnoty ekvivalentných hladín A hluku LAeq v dB v dotknutom území spôsobené prevádzkou |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania |  | Denný čas |  |  | Nočný čas |  |
|  |  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) |
|  | Nemáme |  |  |  |  |  |  |

6.	Vibrácie

| 6.1 | Zdroj vibrácií | Opis zdroja vibrácií |  |  |  | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií aweq,T(ms-2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nemáme |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií v dotknutom území spôsobené prevádzkou aweq,T (ms-2) |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania |  | Denný čas |  | Nočný čas |  |  |
|  |  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná |  | Nameraná (hodnotiaca) |
|  | Nemáme |  |  |  |  |  |  |

### E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia

### v tomto mieste

1.	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

- 1.1.	Mapa lokality a širšie vzťahy

| P. č. | Názov mapy | Príl. č. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Katastrálna mapa KÚ Veľké Bierovce č. map. listu 1- 4/2 | 3 |
| 2 | Katastrálna mapa KÚ Opatovce č. map. listu 1- ¾ | 4 |
| 3 | Parcelné čísla pozemkov sú prílohou ku katast. mapám | 2 |

- Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

| Charakteristika |  | Opis | Príl. č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Klimatické podmienky a kvalita ovzdušia | Oblasť nachádzajúca sa v strednom pásme s priemerným ročným úhrnom zrážok 650 mm, s priemernou ročnou teplotou 17,40C, s prevlá-dajúcím západným prúdením vzduchu, maxi-málna ročná teploty 330C, minimálna ročná teplota –240C, nadmorská výška 432 m. Prevádzka sa nachádza v lokalite s dobrou kvalitou ovzdušia. Vplyv znečistenia z prevádzky predstavuje nasledovné ročné hodnoty znečiste-nia ovzdušia /ZL v ton za rok/ SO2 : 0,007; Nox: 1,214; CO : 0,490; NH3: 66,7; TOC: 0,081; v okolí areálu nie sú ochranné zóny vegetácie a ekosystémov. |  |
| 2.2 | Opis chránených a citlivých oblastí | Areál hraničí v dĺžke cca 2 km pozdĺž toku s deri-vačným kanálom rieky Váh. |  |
| 2.3 | Opis krajiny | Krajinná oblasť nachádzajúca sa v povodí rieky Váh na rozhraní pohorí Biele Karpaty a Po-važský Inovec. |  |
| 2.4 | Geologický, hydrologický, inžiniersko-geologický opis a geochemické podmienky miesta | Prevažná časť pôdneho povrchu je tvorená hnedozemou alebo v blízkosti povodia rieky Váh ako naplaveniny hnedozeme a červenice na štrkovodnom podloží. |  |
| 2.5 | Ostatné | Nie je |  |

- Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

| P. č. | Opis | Príl. č. |
| --- | --- | --- |
|  | Nemáme |  |

### F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

- 1.	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Voda, ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Technológia čistenia hnojovice od ošípaných je postavená na báze aerobného procesu v mechanicko –biologickej ČOV Systém odvetrávania ustajňovacích objektov za pomoci ventilačných jednotiek. |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | Technologické zariadenia v prevádzke ČOV je potrebné modernizovať a doplniť v kalovej koncovke V systéme vetrania ustajňovacích priestorov zodpovedá súčastným možnostiam |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Zníženie množstva emisíí |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | ČOV : 98% |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Zapracovanie pevnej frakcie do pôdy, resp. zber |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | cca 42 mil. SK + ročné náklady na prevádzku cca 7 mil. |

- Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Voda, ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Na prevádzke ČOV plne využiť nové poznatky v oblasti čistenia odpadových vôd, zabudovať počítačom riadený proces prevzdušňovania nitrifikačnej zóny a dobudovať kalové hospodárstvo tak , aby bol na výstupe kal o 22% sušine. V systéme odvzdušňovania a vetrania ustajňovacích priestorov zabudovať filtre pre zachytávanie pevných častíc . |
| 2.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | Obdobie nasledujúcich 5-10 rokov |
| 2.4 | Stručné zdôvodnenie technológie a techniky | Pre ďalšie postupné zlepšenie životného a pracovného prostredia |
| 2.6 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Zníženie zaťaženia toku Váhu v mieste vyústenia odtoku vyčistenej vody z ČOV do recipientu. |
| 2.7 | Účinnosť technológie a techniky | ČOV 98%,vetrací systém 65% |
| 2.8 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Zapracovanie do pôdy , spracovanie , zber |
| 2.9 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | Pre nové technológie cca 10 mil. Sk |

### G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

- 1.	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 1.1 | Zložka životného prostredia | voda, pôda ,ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Príloha č. 10 b „Program odpadového hospodárstva |
| 1.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | Triedenie odpadov znižuje podiel a množstvo nebezpečných odpadov , zníženie úhynu zvierat znížilo objem odpadov |
| 1.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Opatrenia znižujú tlak na trvalú záťaž v oblasti životného prostredia a zabezpečujú jeho ochranu |
| 1.5 | Účinnosť opatrenia | Trvalá |
| 1.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | 200 tis. Sk |

- 2.	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Voda, pôda ,ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Príloha č. 10 b „Program odpadového hospodárstva“ |
| 2.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | Pokračovať v separovanom zbere druhotných surovín, novými technológiami zabezpečovať spracovanie odpadov pri výrobe bravčového mäsa, vajec a hydiny na organické hnojivá pre poľnohospodársku výrobu. Výstavbou biokom-postovacieho zariadenia premeniť na kompost až 75% všetkých odpadov vznikajúcich pri výrobe mäsa, vajec a hydiny. |
| 2.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia |  |
| 2.5 | Účinnosť opatrenia | Postupne od roku 2005 |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | 30 mil. |

### H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

- Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Voda |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií | Vážsky kanál r.km 7,25 |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | 1x týž. Zlievaná vzorka |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek | Automatický / ručne |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek | Denne kontrola, odber vzoriek 2xtýždenne |
| 1.6 | Podmienky merania /odberu vzoriek | Podľa rozhodnutia |
| 1.7 | Sledované veličiny | PH,CHSK-Cr,BSK5,NL,A-NH4,N-cel,P cel. |
| 1.8 | Metóda merania /odberu vzoriek | Analitická ,8 hod. zlievaná vzorka |
| 1.9 | Analytické metódy | Chemická a fyzikálna kontrola |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel | Dľa STN757241 |
| 1.11 | Vlastné meranie /dodávateľ | Chemické laboratórium TVS Trenčín |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz / laboratórium | Trenčín-Nozdrkovce |
| 1.13 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | Voda /S 137 |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Elektronický, písomný |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní | Žiadne |

### Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

| 2.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Nepožadovaný , existujúci je postačujúci |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek |  |
| 2.3 | Spôsob merania / odberu vzoriek |  |
| 2.4 | Frekvencia merania / odberu vzoriek |  |
| 2.5 | Podmienky merania / odberu vzoriek |  |
| 2.6 | Sledované veličiny |  |
| 2.7 | Metóda merania / odberu vzoriek |  |
| 2.8 | Analytické metódy |  |
| 2.9 | Technické charakteristiky meradiel |  |
| 2.10 | Vlastné meranie /dodávateľské |  |
| 2.11 | Autorizácia / akreditácia k meraniu |  |
| 2.12 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov |  |
| 2.13 | Stav realizácie opatrení a monitorovania |  |
| 2.14 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k monitorovaniu |  |

### I	Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou

###### 1.	Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

| Sledovaný parameter Alebo riešenie |  | Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky | Hodnota parametra alebo riešenie pre najlepšiu dostupnú techniku | Zdôvodnenie rozdielov /návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Technologické alebo technické riešenie | viď prílohy č.42 |  |  |
| 1.2 | Parametre spotreby surovín a materiálovej bilancie |  |  |  |
| 1.3 | Parametre spotreby vody |  |  |  |
| 1.4 | Parametre spotreby energií a energetickej účinnosti |  |  |  |
| 1.5 | Ďalšie parametre |  |  |  |

2.	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1 	Znečisťovanie ovzdušia

| P .č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chov hosp. zvierat | NH3 -amoniak |  | nestanovená | stanovená výp. 66,7 t/rok |  |

2.2 	Znečisťovanie vody a pôdy

| P. č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | kanál Váhu r.k.7,2 | Pcel -fosfor |  | nestanovená | 2,5 t/rok |  |

### J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

1.	Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

| 1.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | a, Inštalovanie sond a nadväzné prepojenie na počítačom riadený proces prevzdušňovania areačného systému ČOV. b, Inštalácia vodomerov na všetky objekty v chove ho-spodárských zvierat |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | V nastavajúcich 2-3 rokoch ,príprava projek. dokument. |
| 1.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Ad. a, úspora el. energie ,zlepšenie procesu okysličovania nitrifikačnej zóny Ad.b, úspora v odberoch vody ,zníženie potreby čistenia odpadových vôd |
| 1.4 | Úspory surovín, vody, pomocných materiálov a ďalších látok za rok | l. energia: cca 50 000 kW, voda cca :1200 m3 |
| 1.5 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu | Predpokladané náklady cca 350 000 Sk |

- 2.	Opatrenia na hospodárne využitie energie

| 2.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | Postupné výmeny energeticky náročných zariadení za menej náročné v súčasnosti už známe |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Podľa finančných možností v období 2005-2010 |
| 2.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Opatrenie v oblasti spaľovania plynu v tepelných zdrojoch zníži emisie do ovzdušia |
| 2.4 | Úspora palív (GJ.rok-1) | 0,002 GJ/rok |
| 2.5 | Úspora energie (GJ.rok-1) | 0,008 GJ/rok |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu | cca 4,5 - 5 mil. SKK |

- 3.	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

| P. č. | Opis opatrení systému predchádzania havárií a obmedzenia ich následkov |
| --- | --- |
| 1 | Bezpodmienečné dodržiavanie prevádzkovo-techickych a manipulačných poriadkov |

- 4.	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

| P. č. | Opis opatrení systému vylúčenia rizík |
| --- | --- |
| 1 | Požiadavka na dodržanie podmienok zabezpečujúcich prípadnú likvidáciu prevádzok podľa spracovaných a schválených projektovaných dokumentácii pre asanácie prevádzok. |

- 5.	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

| P. č. | Opis opatrení systému environmentálneho manažmentu |
| --- | --- |
| 1 | Zúčastńovať sa na seminároch a školeniach o problematike znečisťovania životného prostredia a nepretržite sledovať všetky zmeny v legislatívnej oblasti o životnom prostredí a odpadoch. Plán havarijných opatrení v prílohe žiadosti obsahuje personálne a organizačné obsadenie zodpovedných riadiacich pracovníkov pre prípad havárie. |

6.Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

| P. č. | Plánovaná zmena | Opis plánovanej zmeny a jej vplyvu na ŽP | Časový horizont zmeny |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bez zmeny |  |  |

- 7.Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

| P. č. | Ďalšie doklady |
| --- | --- |
| 1 | Nemáme |

### K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

| P. č. | Opis ukončenia prevádzky a opatrení |
| --- | --- |
| 1 | Po ukončení prevádzky rozobrať technológie, zbúrať stavby a dekontaminovať pôdu pod stavbami a zabezpečiť uloženie stavebných sutín a pôdy na skládke určenej na tento druh odpadov. |

### L Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

| ###### P. č. | ###### Zhrnutie |
| --- | --- |
|  | Agrokombinát akciová spoločnosť so sídlom vo Veľkých Bierovciach, IČO 31416179 podáva žiadosť ako jestvujúca prevádzka, ktorá podlieha účinnosti zákona 245/2003 v znení neskorších predpisov, ktorej činnosť ma vplyv na znečisťovanie životného prostredia. Ide o prevádzky chovu hospodárskych zvierat, pri ktorých dochádza k produkcii odpadov živočíšneho pôvodu s nasledovnými prevádzkovo-výrobnými kapacitami : chov hydiny – nosnice a kurice : 280 000 ks; brojlerové kurčatá : 120 000 ks; ošípané : 18 855 ks. Hlavnými vstupmi do prevádzky sú krmivá a voda pre hospodárske zvieratá. Hlavným zdrojom vplývajúcim na životné prostredie je produkcia exrementov /hydinový trus, hnojovica ošípaných/ z chovu hospodárskych zvierat. Ide o materiál organického pôvodu slúžiaci na hnojenie poľnohospodárskej pôdy, pri aplikácii ktorého na základe pôdoznaleckých rozborov dochádza k zlepšovaniu pôdnej štruktúry a k aktivácii humusotvornej zložky pôdy. Druhotné odpady ktoré vznikajú z podporných činností sú na základe zmluvných vzťahov odoberané spoločnosťami, ktoré sú na túto činnosť zo zákona akreditované a majú patričné povolenia. Prevádzka sa nachádza v povodí rieky Váh na rozhraní pohorí Biele Karpaty a Považský Inovec. Prevažná časť pôdneho povrchu je tvorená naplaveninami hnedozeme a červenice na štrkovom podloží. Klietkový chov nosníc v klietkovej technológii typu Kovoběl SKN plnoautomatizovaný systém kŕmenia a napájania zvierat, poloautomatický systém zberu trusu, ktorý je dopravovaný pásovými dopravníkmi do veľkoobjemových kontejnerov a vyvážaný na poľné hnojisko a hnojiská okolitých poľnohospodárskych podnikov a aplikovaný do pôdy podľa hnojných plánov PD. Chov brojlerových kurčiat na hlbokej podstielke v súčinnosti s plnoautomatickou technológiou kŕmenia a napájania typu Delta. Po skončení každého cyklu výkrmu /6-7 týž./ je podstielka vyvážaná na poľné hnojiská okolitých poľ. podnikov a podľa plánov hnojenia aplikovaná do pôdy. Uzatvorený reprodukčný chov mäsového typu ošípaných plemena Pietren v plnoautomatizovanej technologickej linky kŕmenia a napájania zvierat typu Agrostar a Agriko. Hnojovica od ošípaných je zo zberných preronových podroštových kanálov dopravovaná gravitačným potrubím, alebo vozidlami CAS 10 dopravovaná do akumulačnej nádrže mechanicko-biologickej čistiarne odpadových vôd. Vyčistená voda je akumulovaná v nádrži čistej vody s akumuláciou 48 hod. a na základe pokynu dispečingu Povodia Váhu je vypúšťaná v riečnom km 7,25 do recipientu Biskupického kanála. Suroviny a pomocné materiály vstupujúce do prevádzky tvoria : kŕmne zmesi, ktoré sú vyrobené na báze jačmeňa, pšenice, kukurice, sóje a kŕmnych výživovacích doplnkov; antibiotiká, probiotiká, vitaminózne prípravky a prostriedky vyrobené na báze kvartérnych solí. Medziprodukty tvorí hydinový trus, ktorý vzniká pri látkovej premene živočíšneho organizmu ako odpadová látka, ktorá sa z tela vylučuje vo forme potu, výkalov a moču. /75% vody, 15% org. látky, 10% anor. látky N= 0,65 P=0,59 Ca=0,35 a hnojovica od ošípaných, ktorá vzniká tak ako predchádzajúci text, zloženie: 80% vody, 10% org. látky, 10% anor. látky N=0,54 P=0,6 Ca=0,82 Prevádzka sa nachádza v oblasti stredného pásma, s priemerným ročným úhrnom zrážok 650 mm, s priemernou ročnou teplotou 17,40C, s prevládajúcim západným prúdením vzduchu, maximálnou ročnou teplotou 330C, minimálnou ročnou teplotou –240C, nadmorskou výškou 432 m. Prevádzka sa nachádza v lokalite s dobrou kvalitou ovzdušia. Vplyv znečistenia z prevádzky predstavuje nasledovné ročné hodnoty znečistenia ovzdušia /ZL v ton za rok/ SO2 : 0,007; Nox: 1,214; CO : 0,490; NH3: 66,7; TOC: 0,081; v okolí areálu nie sú ochranné zóny vegetácie a ekosystémov. Triedenie odpadov znižuje podiel a množstvo nebezpečných odpadov, zníženie úhynu zvierat znížilo objem odpadov. Používané opatrenia znižujú tlak na trvalú záťaž v oblasti životného prostredia a zabezpečujú jeho ochranu. Prijatými opatreniami budeme pokračovať v separovanom zbere druhotných surovín, novými technológiami zabezpečovať spracovanie odpadov pri výrobe bravčového mäsa, vajec a hydiny na organické hnojivá pre poľnohospodársku výrobu. Výstavbou biokompostovacieho zariadenia premeniť na kompost až 75% všetkých odpadov vznikajúcich pri výrobe mäsa, vajec a hydiny. Inštalovanie sond a nadväzné prepojenie na počítačom riadený proces prevzdušňovania areačného systému ČOV zabezpečí optimalizáciu čistiaceho procesu. Inštalácia vodomerov na všetky objekty v chove hospodárskych zvierat zabezpečí dôkladné sledovanie spotrebu vody. Manažment vykonávajúci a zabezpečujúci prevádzku sa bude zúčastňovať na seminároch a školeniach o problematike znečisťovania životného prostredia a nepretržite sledovať všetky zmeny v legislatívnej oblasti o životnom prostredí a odpadoch. Plán havarijných opatrení v prílohe žiadosti obsahuje personálne a organizačné obsadenie zodpovedných riadiacich pracovníkov pre prípad havárie. |

### M	Návrh podmienok povolenia

1.	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke.

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zabezpečiť vypúšťanie odpadových vôd v recipiente Biskupického kanála v r.k. 7.25 diskontinuálne – len v čase chodu VE Kostolná časový režim vypúšťania regulovať podľa dohovoru a určenia Povodia Váhu. Množstvo vypúšťaných odpadových vôd merať cez Thomsonov merný prepad prietokomerom Nivosonar. Vzorku odoberať v mieste vyústenia do recipientu 1x mesačne ako zlievanú získanú zlievaním štyroch objemových čiastkových vzoriek odoberaných v intervale ½ hodiny. Hodnoty povoleného množstva vypúšťaných odpadových vôd: l/s m3/deń m3/rok Priemerný prietok : 2,21 184 67 160 | 7.5.2003 |

2.	Určenie emisných limitov

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Zdroj emisií | Miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ | Navrhovaná hodnota | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Voda | .MB ČOV | Biskupický kanál r.k. 7,25 | CHSK5 BSK5 NL N-NH4 Ncelk. Pcelk | 350 60 60 10/100Z1 100/200Z1 30 | 7.5.2003 |
| 2.2. | Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limit |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Producent odpadových vôd na základe rozhodnutia OŽP 2003/2342-5/Hj uvažuje s uvedenými hodnotami, ktoré podľa uvedeného rozhodnutia je potrebné zosúladiť od 1.1.2009 s bodom II uvedeného rozhodnutia. Hodnoty Z1 platia pre obdobie počas ktorého je teplota odpadových vôd na odtoku z ČOV nižšia ako 12º C |  |  |  |  |  |

3.	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1 2 | BAT chov ošípaných : – krmné opatrenia zaisťujúce postupné zavádzanie odlišných diét /fázový výkrm/ s nízkym obsahom fosforu – zníženie styčného povrchu hnojovice z ktorej emisie unikajú – používanie hladkých povrchov ktoré sa ľahko umývajú – doplniť roštové podlahy podľa technických možností o vákuové systémy –zníženie spotreby vody na čistenie ustajňovacích priestorov používaním vysokotlakých výkonných čistiacich zariadení – znižovanie energetickej náročnosti používaním prirodzeného spôsobu vetrania tam, kde je to možné využívať smer prevládajúcich vetrov – zabraňovať zvyšovaniu odporu prúdenia vzduchu vo vetracom systéme pra- videlným čistením ventilátorov a nasávacích klapiek - Dokompletizovanie MB ČOV o systém riadenia procesu čistenia pomocou počítačom riadenej prevádzky –zapracovanie tuhej frakcie po výstupe z prvého stupňa čistenia/ mechanickej separácie / ako hnojiva do ľahko zaoranej ornej pôdy BAT chov hydiny : – opatrenia v kŕmení hydiny používaním odlišných diét /fázový výkrm/ s nízkym obsahom nestráviteľných bielkovín a fosforu. – klietkový systém chovu s o zberom trusu aspoň dvakrát týždenne pomocou trusových pásov – systém chovu brojlerov na hlbokej podstielke s plne podostlanou podlahou a vybavenou napájacím systémom brániacim úniku vody – vyhľadávanie a opravy únikov vody a pravidelné nastavovanie napájacieho zariadenia tak ,aby sa zabránilo únikom vody – v oblasti znižovania spotreby energie izolácie objektov tak , by koeficient prestupu tepla bol lepší ako 0,4 W/m2/°C –-optimalizácia vetracieho systému tak , aby umožňoval nastavenie správnej teploty a dosahoval v zimných mesiacoch minimálnej úrovne vetrania –používanie fluorescenčných svietidiel s požiadavkou na regulovatelnosť osvetlenia |  |

- 4.	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Používať v maximálne možnej miere zdroje energii, PHM, technicko-podporné zariadenia a manipulačno-obslužné pomôcky s minimálnymi odpadovými parametrami. Zaraďovať do všetkých prevádzok čo najviac prostriedkov s možnosťou viacnásobnej recyklácie. | Trvalý proces |

5.	Podmienky hospodárenia s energiami

| P. č. | Opis podmienky | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Postupná výmena zastaralých energetických zariadení za nové ,ktoré majú z hľadiska energetickej náročnosti nižšie nároky na spotrebu elektrickej energie. | 2005-2010 |

6.	Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dodržiavať bezpodmienečne prevádzkovo - technické poriadky a havarijné plány. Tieto na základe novovzniknutých podmienok aktualizovať. | Nepretržite |

7.	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Nie sú aktuálne |  |

8.	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pravidelná kontrola dodržiavania prevádzkovo – technických a manipulačných poriadkov osobami zodpovednými za ich dodržiavanie. Periodické vykonávanie jednotlivých revízii na prevádzkach so zvýšeným stupňom nebezpečenstva znečistenia. | Trvalo |

9.	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

| P. č. | Opis monitorovania a evidencie údajov |
| --- | --- |
| 1 | Doposiaľ používané sú postačujúce |

10.	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

| P. č. | Opis požiadavky alebo opatrenia |
| --- | --- |
|  | Nie sú aktuálne |

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

| P. č. | Zoznam účastníkov konania |
| --- | --- |
| 1 | Obec Veľké Bierovce |

O   	Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:                                                                                                                                                     (zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúcich:      ing.Topolčány M.             ing. Harmady V.                  ing. Žilka M.

Pozícia v organizácii:            predseda predstavenstva                riaditeľ                        ved. prevádzky

Dátum  :   2.jún.2006

Pečiatka alebo pečať podniku:

### P	Prílohy k žiadosti:

- Údaje s označením „utajované a dôverné“

| P. č. | Názov a hodnota utajovaných údajov |
| --- | --- |
|  | Nemáme |
| P. č. | Názov a hodnota dôverných údajov |

2. 	Ďalšie doklady

| 2 | Ďalšie doklady : |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. | Výpis z katastra nehnuteľností k pozemkom, na ktorých je alebo má byť prevádzka, ktoré je predmetom integrovaného povoľovania |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1 | LV č. 33 ,č 229 ,č 248 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| P. č. | Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vydané pred podaním žiadosti, ktoré sa vzťahujú na prevádzku |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Zložka ŽP | Druh povolenia, súhlasu, rozhodnutia, atď., kto vydal |  | Dátum vydania | Platnosť do |  | Číslo jednacie príslušného spisu |  |
|  | Voda | Územné rozhodnutie „Veľkokapacitná ošípáreň“, ONV Trenčín odbor výstavby |  | 8.9.1970 | Trvalá |  | 1691/70-154/24c | 13 |
|  | Voda | Stavebné povolenie“ Veľkokapacitná ošípáreň“, ONV odb. výstavby Trenčín |  | 29.1.1971 | Trvalá |  | 123/71-328/2 | 14 |
|  | Voda | Užívacie povolenie-prívod vody, kanali- zácia OPS Trenčín |  | 20.12.1972 | Trvalá |  | 2535/72 | 15 |
|  | Voda | Územné rozhodnutie „Dostavba farmy nosníc“ ONV Trenčín |  | 14.6.1974 | Trvalá |  | 1445/74/154/24c | 16 |
|  | Voda | Rozhodnutie “Dostavba farmy nosníc“ ONV Trenčín |  | 15.4.1975 | Trvalá |  | Výst.1077/75-328/2 | 17 |
|  | Voda | Kolaudačná rozhodnutie“ Hala pre odchov kurčiat“ ONV Trenčín |  | 7.12.1978 | Trvalá |  | Výst.1524/77-327/4 | 18 |
|  | Voda | Povolenie „Dostavba farmy nosníc“ ONV –OPLVH Trenčín |  | 7.5.1975 | Trvalá |  | OPLVH 1283/75 | 19 |
|  | Voda | Povolenie „Nakladanie s vodami“ ONV –OPLVH Trenčín |  | 21.12.1978 | Trvalá |  | OPLVH 1372/ 1978-405/1 | 20 |
|  | Voda | Stavebné povolenie „Rekonštrukcia zná- škových hál A1,A2“ ONV Trenčín |  | 14.7.1982 | Trvalá |  | Výst.919/82-327/4 | 21 |
|  | Voda | Stavebné povolenie“ Rekonštrukcia zná- škovej haly A 4“ ONV Trenčín |  | 25.1.1984 | Trvalá |  | Výst.4/1984-327/4 | 22 |
|  | Voda | Kolaudačné rozhodnutie „Rekonštrukcia znáškovej haly A3“ ONV Trenčín |  | 13.11.1985 | Trvalá |  | Výst.1135/1985- 327/4 | 23 |
|  | Voda | Kolaudačné rozhodnutie „Rekonštrukcia znáškovej haly A4“ ONV Trenčín |  | 10.1.1985 | Trvalá |  | Výst.1536/1984-327/4 | 24 |
|  | Voda | Kolaudačné rozhodnutie „ Odchovňa ku- ríc hala B 5“ ONV Trenčín |  | 13.11.1985 | Trvalá |  | 1136/1985-327/4 | 25 |
|  | Odpad | ONV –odb.výst. Trenčín Stavebné povolenie “Poľné hnojisko“ |  | 26.2.1986 | Trvalá |  | ONV výst.1312/19 85 – 327/4 | 26 |
|  | Odpad | ONV –odb.výst. Trenčín Kolaudačné rozhodnutie „Poľné hnojisko |  | 5.8.1987 | Trvalá |  | ONV výst.902/1987 -327/4 | 27 |
|  | Voda | Rozhodnutie „Dodatočné povolenie vo- dohospodárského diela“ ONV –OPLVH Trenčín |  | 28.10.1985 | Trvalá |  | OPLVH 1018/ 1985/405/1 | 28 |
|  | Voda | ONV –odb. výstavby Trenčín ,“Riešenie koncovky VVO –upustenie od územné-ho rozhodnutia“ |  | 27.4.1988 | Trvalá |  | 645/1988-331/1 | 29 |
|  | Voda | ONV-OPLVH Trenčín, “Zriadenie vodo- hospodárského diela“ |  | 15.3.1989 | Trvalá |  | POLVH 4/1449/ 1988-1 | 30 |
|  | Voda | ZVAK Trenčín „Zmluva o dodávke vo- dy z verejného vodovodu“ |  | 14.7.1993 | Neurčitá |  | 160/93 | 31 |
|  | Voda | ZVAK Trenčín „Dodatok k HZ o do-dávke vody“ |  | 1.9.1984 | Neurčitá |  | 2/84 | 32 |
|  | Voda | OÚŽP Žilina „Povolenie užívania stav-by VVO-riešenie koncovky tek. hnoja“ |  | 20.9.1995 | Trvalá |  | 1/1923/3/95-Ad | 33 |
|  | Voda | OÚŽP Trenčín „ Rozhodnutie o zmene Povolenia na nakladanie s vodami“ |  | 9.10.1998 | Neurčitá |  | F 98/01439-003 / ZLP | 34 |
|  | Voda | Regionálna veterinárna správa Trenčín „Rozhodnutie o používaní vlastnej stu-dne k napájaniu zvierat“ |  | 3.9.1999 | Neurčitá |  | vet/21/99 | 35 |
|  | Voda | Povodie Váhu Piešťany „Údaje o toku“ |  | 14.3.2003 | Neurčitá |  | 428/250/03 | 36 |
|  | Odpad | OÚŽP Trenčín „ Rozhodnutie o schva-lení programu odpad. Hospodárstva“ |  | 31.3.2003 | Neurčitá |  | F2003/00764-002/ ZPJ | 37 |
|  | Voda | KÚ odbor životného prostredia Trenčín „Povolenie na vypúšťanie odpod. vôd cez mech.-biologickú ČOV“ |  | 7.5.2003 | 31.12. 2008 |  | OŽP 2003/2342-5/ Hj | 38 |
|  | Odpad | Analýza kalov z ČOV ÚKSUP Bratislava |  | 22.3.2005 | aktuál |  | 788/OŽP/05 | 40 |
|  | Odpad | Program odpadového hospodárstva |  | 2003 | 2008 |  |  | 41 |
|  |  | Porovnanie prevádzok s BAT |  |  |  |  |  | 42 |
| P. č. | Záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvu na životné prostredie, ak sa na prevádzku vyžaduje |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Nebolo |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Návrh programu alebo program odpadového hospodárstva |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Viď :Program odpadového hospodárstva |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Bezpečnostná správa, ak sa na prevádzku vyžaduje a ak súčasťou integrovaného konania je stavebné konanie |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Nebola |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Výpis zásad a regulatívov z územného plánu zóny, ak je zariadenie v zóne, na ktorú bol spracovaný územný plán zóny |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Nebol |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Územné rozhodnutie, ak má ísť o novú prevádzku alebo rozšírenie jestvujúcej prevádzky |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Nie je |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Dokumentácia a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné konanie, ak súčasťou integrovaného povoľovania je stavebné konanie, okrem rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení, posudkov a stanovísk orgánov, ktoré sú dotknutými orgánmi v integrovanom povoľovaní |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Existujúca prevádzka |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Ďalšie doklady požadované podľa zložkových právnych predpisov v ŽP: |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Oblasť ŽP |  | Druh dokumentu |  |  | Dátum |  |  |
| P. č. | Prílohy vyplývajúce z odkazov uvedených v žiadosti |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Nie sú |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Imisno-prenosové posúdenie, rozptylová štúdia o kvalite ovzdušia |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Nie je |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Aktuálne protokoly z výsledkov meraní (emisie do ovzdušia, vôd, pôdy, kvalita vôd v dotknutom toku, hluková štúdia, a iné) |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Nie sú |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Materiálová bilancia prevádzky |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Doklad o zaplatení správneho poplatku |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |

3. 	Zoznam použitých skratiek a značiek

| P. č. | Použitá skratka a značka |
| --- | --- |
| 1 | MB ČOV - mechanicko-biologická čistiareň odpadových vôd |
| 2 | KÚ - katastrálne územie |
| 3 | LV - list vlastníctva |
| 4 | STN - slovenská technická norma |
| 5 | PHM - pohonné hmoty a mazadlá |
| 6 | TZL - tuhé znečisťujúce látky |
| 7 | TOC - zostatkový uhlík |
| 8 | BSK5 - biologická spotreba kyslíka |
| 9 | CHSK - chemická spotreba kyslíka |
| 10 | ONV - okresný národný výbor |
| 11 | VVO - veľkovýkrmňa ošípaných |
| 12 | OÚŽP - obvodný úrad životného prostredia |
| 13 | ÚKSUP - Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky |
| 14 | BAT - najlepšie dostupné techniky |