# Žiadosti o vydanie povolenia prevádzky podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

Lakovňa

KIA MOTORS SLOVAKIA, s.r.o.

# 27. jún 2006

Obsah:

## A	Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1	Základné informácie

2	Informácie o povoľovanej prevádzke

3	Ďalšie informácie o prevádzke

4	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

5	Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

6	Utajované a dôverné údaje

## B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

2	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

3	Opis prevádzky

4	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

5	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

## C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

2	Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

2.2 	Medziprodukty

3	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

3.1	Vstupy  energie a palív

3.2	Vlastná výroba energií z palív

3.3	Opis všetkých spotrebičov energií

3.4	Využitie energií

3.5	Merná spotreba  energie

## D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

1	Znečisťovanie ovzdušia

1.1	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisií

2	Znečisťovanie povrchových vôd

2.1	Recipienty odpadových vôd

2.2.	Produkované odpadové vody

2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd

2.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd

2.3.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.2	Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

3	Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

3.1	Znečisťovanie podzemných vôd

3.1.1 	Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

3.1.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do podzemných vôd (pôdy)

3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

3.2	Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

3.2.1	Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

3.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

4	Nakladanie s odpadmi

4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

4.2	Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

5	Zdroje hluku

6	Vibrácie

## E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

1	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

1.1	Mapa lokality a širšie vzťahy

2	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

3	Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

## F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií.

1	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

2 	Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

## G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

1	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

2	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

## H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

1	Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

2	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

## I	Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

1	Porovnanie parametrov a technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

2	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1	Znečisťovanie ovzdušia

2.2	Znečisťovanie vody a pôdy

## J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

1	Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

2	Opatrenia na hospodárne využitie energie

3	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

4	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

5	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

6	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

7	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

## K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

## L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

## M	Návrh podmienok povolenia

1 	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

2 	Určenie emisných limitov

3 	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

4	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

5	Podmienky hospodárenia s energiami

6	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich následkov

7	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

8	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

9	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

10	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

## O	Prehlásenie

## P	Prílohy k žiadosti:

1	Údaje s označením „utajované a dôverné“

2	Ďalšie doklady

3	Zoznam použitých skratiek a značiek

A        Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1.	 Základné informácie

| 1.1 | Názov prevádzkovateľa | KIA MOTORS SLOVAKIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Právna forma | spoločnosť s ručením obmedzeným |  |  |  |
| 1.3 | Druh žiadosti | Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ |  |  |  |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 3 zákona o IPKZ |  |  |  |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 4 zákona o IPKZ |  |  |  |
|  |  | Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona o IPKZ |  |  | X |
| 1.4 | Adresa sídla prevádzkovateľa | Mariánske námestie 30/5, 010 01 Žilina |  |  |  |
| 1.5 | Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) | - |  |  |  |
| 1.6 | www adresa |  |  |  |  |
| 1.7 | Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti |  |  |  |  |
| 1.8 | IČO | 35 876 832 |  |  |  |
| 1.9 | Kód OKEČ (NACE), NOSE-P | 34100 – výroba motorových vozidiel 107.01 – použitie náterov (používanie rozpúšťadiel) |  |  |  |
| 1.10 | Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie |  | Príloha č. | A-1 |  |
| 1.11 | Splnomocnená kontaktná osoba |  |  |  |  |
| 1.12 | Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti | Ing. Mikuláš Janovský CSc. – EKOCONSULT Pod Rovnicami 3 841 05 Bratislava IV tel.: 02-5556 9758 fax.: 02 5024 4329 e-mail: ekoconsult@ba.telecom.sk identifikačné číslo osvedčenia: 25/102/2004-6 RNDr. Vladimír Žúbor Mgr. Pavla Gábrišová |  |  |  |

2.	 Informácie o povoľovanej prevádzke

| 2.1 | Názov prevádzky | KIA MOTORS SLOVAKIA. Závod na výrobu automobilov – Lakovňa |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Adresa prevádzky | Teplička nad Váhom |
| 2.3 | Umiestnenie prevádzky | Areál KIA MOTORS SLOVAKIA, s.r.o. katastrálne územie Teplička nad Váhom |
| 2.4 | Počet zamestnancov | 203 |
| 2.5 | Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky | 2006 začatie 2036 predpokladané ukončenie |
| 2.6 | Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ | 6.7 Prevádzky na povrchovú úpravu látok, predmetov alebo výrobkov používajúcich organické rozpúšťadlá, najmä vykonávajúce apretáciu, potlač, pokovovanie, odmasťovanie, vodovzdornú úpravu, úpravu rozmerov, farbenie, čistenie alebo impregnáciu so spotrebou organického rozpúšťadla väčšou ako 150 kg za hodinu alebo väčšou ako 200 t za rok. |
| 2.7 | Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ) | 150 kg za hodinu 200 ton za rok |
| 2.8 | Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra | 285 kg za hodinu 1422 ton za rok |
| 2.9 | Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) | 300.000 karosérií za rok 1200 karosérií za deň 20 pracovných hodín za deň 250 pracovných dní za rok 5000 pracovných hodín za rok |
| 2.10 | Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001 | R13 – skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 – R12 D15 – skladovanie pred použitím niektorej z činností D1 až D14 |
| 2.11 | Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z. | 6.1.1 Lakovanie v priemysle výroby automobilov a iné obdobné sériové (strojové) lakovanie kovov s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel viac ako 15 ton za rok – veľký zdroj znečisťovania ovzdušia |
| 2.12 | Trieda skládky odpadov | netýka sa |

3.	 Ďalšie informácie o prevádzke

| 3.1 | Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie | Nie |  |  | - | Áno | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Práve prebieha |  |  | - | Príloha č. | A-2 |
| 3.2 | Cezhraničné vplyvy | Nie | X | Áno | - | Odkaz na opis ďalej v žiadosti | - |

4.	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

| 4.1 | Územné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | Mesto Žilina, č. 2004/C-11634-Aš, zo dňa 02.09.2004 – územné rozhodnutie (príloha P-2a) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Krajský stavebný úrad v Žiline, č. 2004/01499/Mal., zo dňa 11.10.2004 – zmena územného rozhodnutia (príloha P-2b) |
| 4.2 | Stavebné povolenie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | Mesto Žilina, spoločný obecný úrad so sídlom v Žiline, č. 2004/C-14750,17451 Há – dodatočné stavebné povolenie na stavbu „SO 300 Lakovňa“, KIA MOTORS Slovakia, s.r.o. (príloha A-4) |
| 4.3 | Kolaudačné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | netýka sa |
| 4.4 | Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti |  |  |
| 4.5 | Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom |  |  |
| 4.6 | Členenie stavby na stavebné objekty | SO 300 Lakovňa |  |
| 4.7 | Členenie stavby na prevádzkové súbory | príloha A-3 |  |

5.	 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

| 5.1 | Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia | - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Číslo platného integrovaného povolenia | - |  |  |  |
| 5.3 | Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia | Nie | - | Áno | - |
|  |  | Práve prebieha | - | Príloha č. | - |
| 5.4 | Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia | - |  |  |  |

6.	Utajované a dôverné údaje

| P. č. | Označenie príslušného bodu žiadosti | Utajovaný/dôverný údaj | Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný/dôverný |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - |  |  |

### B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1.	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

| P. č. | Opis prevádzky |
| --- | --- |
| 1 | Lakovňa Výrobní program je zaměřen na povrchovou úpravu vč. lakování karosérií osobních aut různých typů. Technologické zařízení lakovny bude flexibilní s možností přizpůsobit se různým typům aut. Rovněž nejsou dána žádná omezení z hlediska barev karosérií. Výrobní kapacita je přizpůsobena podmínkám cílového stavu provozu se snahou dosáhnout úspor při spotřebě materiálů, médií a energií. Výrobní režim odpovídá třísměnnému provozu v jednotlivých provozních souborech lakovny. Technologické úseky lakovny jsou členěny a umístěny tak, aby se zabránilo nutnosti budovat podzemní komory a kanály. Stavební konstrukce je navržena jako objekt, ve kterém každá karosérie projde všemi technologickými procedurami. V lakovni sa vykonává niekolkonásobná povrchová úprava karosérií vozidiel, pre zvýšenie ich trvácnosti a zlepšenie vzhľadu. Skompletovaná surová karoséria sa presunie zo zvarovne do lakovne, kde je povrch karosérie natieraný a ošetrovaný vo viacstupňovom procese, kde je karoséria najskôr predupravená, potom opatrená galvanizačným náterom, utesnená a opatrená pohlcovačmi hluku a nakoniec základovaná a opatrená vrchným náterom. Po finálnej kontrole, ktorá overuje absolutnú kvalitu každej karosérie, následuje voskovanie dutín karosérie a presun do expedičného zakladačového skladu s hotovými karosériami, kde čakajú na pokyn riadiaceho systému dopravy na vydanie a presun po moste, spojujúcim lakovňu s montážou. Pri ústí mostu do lakovňe dochádza k automatickému prevešení každej karosérie z lakovacieho skidu na dopravný záves do montáže. Tento most bude samostatnou stavbou, která bude posuzována odděleně od projektované lakovny. Striekacie kabíny a vypaľovacie pece sú kondicionované na vodorozpustné nátery Lakovňa bude najväčším znečisťovatelom životného prostredia, preto je navrhnutá tak, aby pri uvedení do prevádzky zodpovedala európskej smernici rady č. 199/13/ES z marca 1999. Technologický sled jednotlivých operácií bude nasledovný: doprava ze svařovny předúprava elektrogalvanické základování vč. sušení kontrola základování utěsňování spár nanášení tlumící vrstvy primér vč. sušení kontrola priméru základní lak vč. mezisušení krycí čirý lak vypalování obou vrstev vrchního laku kontrola, leštění, opravy finální kontrola doprava do montáže |

- 2.	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

| P. č. | Názov listu | Referenčné číslo mapového listu z katastrálnych máp | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vyznačenie objektu lakovne do kópie katastrálnej mapy |  | B-1 |

- 3.	Opis prevádzky

| 3.1 | Názov technologického uzla | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 | Chemická predúprava Elektrogalvanické základovanie Pretesňovanie Striekanie základnej farby Striekanie vrchnej farby | 1200 karosérií.deň-1 plocha povrchu budúceho vozidla 106 m2 Celkom plocha: 127 200 m2.deň-1 1200 karosérií.deň-1 plocha povrchu budúceho vozidla bude najviac 106 m2 Celkom plocha: max. 127 200 m2.deň-1 1200 karosérií.deň-1 1200 karosérií.deň-1 1200 karosérií.deň-1 | Predúprava je prvým krokom v procese povrchovej úpravy. Tu sa odstraňujú všetky kontaminanty z procesu prípravy surovej karosérie a povrch karosérie sa pripravuje na náterové operácie. Odolnosť vrstvy farby proti korózii závisí na výsledku predúpravy. Systém předúpravy se skládá ze sledu nádrží, ve kterých se karosérie postupně namáčí. Jedná sa o tieto operácie: pranie, sprejovanie odmasťovacím prípravkom (tenzidy + hydroxid sodný), oplachovanie, máčanie vo fosfátovaciom roztoku oplachovanie namáčaním a finálne oplachovanie deionizovanou vodou. Upravovaná karoséria sa odmasťuje ponorením do vane za pohybu skidu. Teplota čistiacej kvapaliny je 55°C. Doba odmasťovania sa rovná taktu pohybu karosérie v linke. Účelom fosfátovania je vytvoriť, ochrannou vrstvou, (hrúbka cca 2µm) bariéru pred účinkom vlhkosti a prípadnej korózii a pripraviť povrch karosérie na elektrogalvanické základovanie. Čistiace prostriedky a fosfátovacie kúpele neobsahujú žiadne VOC. Odmasťovač môže obsahovať malé množstvo VOC. Predupravované výrobky sa kontrolujú, prípadne nedokonale upravené časti a vady sa ručne opieskovávajú. Tuhé látky z tejto operácie budú filtrované textilným filtrom. Kúpele budú pravidelne obnovované v premenlivých frekvenciách a podľa etáp. Predpokladaný objem kapaliny v nádržiach je 549 m3 a skláda sa: oplach 72 m3 hrubé odmastenie 76 m3 odmastenie 76 m3 oplach striekaním 10 m3 oplach ponorom 42 m3 aktivácia 42 m3 fosfátovanie 127 m3 oplach striekaním 10 m3 oplach ponorom 42 m3 oplach striekaním 10 m3 oplach ponorom 42 m3 Pri základovaní ponorom karosérie (má funkci katody) do vane s roztokom organickej živice na forme acetátu sa vplyvom elektrického prúdu v priebehu 3 minút vytvorí na povrchu kovu ochranná vrstva asi 25µm (cca 12µm dutinách). Zbývající kyselý zbytek směřuje k anodě a musí se z nádrže odstranit pomocí anolytického systému. Po dosiahnutí potrebnej hrúbky karoséria prochádze zónami oplachu až nakoniec sa opláchne DEMI vodou, vypaľuje pri 180º C a chladí v chladiacom tuneli na teplotu 40º C. Odsávanie zo sušiacej pece elektroporetického nanášania je zavedené do zariadenia na termickú oxidáciu organických látok TAR. Predpokladaný objem kapaliny v nádržiach je 514 m3 a skláda sa: nádrž elektrogalvanizace 390 m3 oplach striekaním 10 m3 oplach striekaním 10 m3 oplach ponorom 42 m3 oplach striekaním 10 m3 oplach ponorom 42 m3 oplach striekaním 10 m3 Škáry, ktoré zostali po zváraní karosérií sa utesňujú PVC tmelom hrubým a jemným pretesnením. Súčasne sa vykonáva ochrana spodku karosérie proti mechanickému poškodeniu striekaním PVC v hrúbke 300 až 800 mikrónov v kabíne UBS. Následné vytvrdzovanie tmelu v peci UBS je sprevádzané vznikom VOC, preto sú odsávané plyny zavedené do oxidátora TAR. Vykonané úpravy spodku sa kontrolujú a prípadné trhliny sa opravujú. Všetky predchádzajúce operácie povrchovej úpravy vyžadujú vysokú čistotu vzduchu, preto budú inštalované zariadenia na úpravu vzduchu (ASH) s trojstupňovou filtráciou prachových častíc a zabezpečovaním potrebnej teploty a vlhkosti. Nasledujúcou operáciou je striekanie základnej farby, vykonávané striekacími pištoľami pomocou robotov s účinnosťou nanášania 78 %. Prípadne nedokonale nanesené miesta sa opravujú ručným striekaním. Základný náter je vodou riediteľný a aplikuje sa kombináciou robota, turbo - rozprašovačom a ručným striekaním (hlavne na miestach nedostupných pre nanášanie automatmi). Striekanie základnej farby (plniča) sa bude vykonávať v striekacích kabínach vodou riediteľnými farbami. Po nanesení farby sa náter suší v osobitnej kabíne a ďalej vypaľuje v sušiacej peci, z ktorej sa odpadové plyny s obsahom organických látok odvádzajú do zariadenia TAR. Vypálené karosérie sa chladia, vadné výrobky a poškodené miesta sa opravujú v osobitnej kabíne a pre nasledujúcu operáciu sa povrch účinne odprašuje. Vrchný náter karosériových dielov sa vykonáva dvojstupňovým nanášaním základného a číreho laku v osobitých nanášacích kabínach a sušením v dvoch sušiarňach. Vrchný rozpúšťadlový náter sa aplikuje podobne ako základný náter. Malé trhliny na neupravenom povrchu sa odstraňujú opieskovaním s pripojeným čistením transportným vzdušným textilným filtrom. Odpadové plyny s najväčším obsahom organických látok z kabíny na nanášanie vrchného laku a vypaľovacej pece sú zavedené do zariadenia na termickú oxidáciu organických látok - TAR. | B-2 B-3 Nepredkládame Nepredkládame Nepredkládame |
| 3.2 | Názov skladu, medziskladu, skladovacích a prevádzkových nádrží, potrubných rozvodov a manipulačných plôch surovín, výrobkov, pomocných látok a odpadov | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| P. č. |  |  |  |  |
| 1 2 3 4 5. 6. 7. | Sklad lakovaných karosérií Sklad náterových hmôt Miešarne farieb Sklad vosku a těsniacich materiálov Sklad chemikálií Medzisklad nebezpečných odpadov Medziskladovacie plochy pri technologickom zariadení | farby na báze rozpúšťadel a farby na báze rozpúšťadiel vodou riediteľné farby vodou riediteľné farby rozpúšťadlá riedidlá Vosky a těsniacie materiály | V lakovně bude zaveden systém automatického skladování a vyhledávání (ASRS). Jedná se o skladování formou zakladačů s regály ocelové konstrukce a dopravníkovou techniku vedoucí ke skladování v regálech. V přízemí skladu na protějších stranách vždy jedna karoserie vstoupí a jedna vystoupí. Předpokládá se skladování jedné karoserie na skidu na každé straně ocelové konstrukce. Zakladač má kapacitu pouze pro jednu karoserii na skidu při skladových manipulacích. Sklad farieb s rozlohou 268 m2 sa bude nachádzať v blízkosti výrobnej časti haly. Podlaha skladu bude betónová s povrchovou úpravou, ktorá je chemicky odolná OS 8. Sokel pri podlahe vo výške 10 cm bude potiahnutý chemicky odolným materiálom a tak celá podlaha skladu bude tvoriť havarijnú vaňu. Táto miestnosť bude používaná pre skladovanie farieb pre základné nátery (vodou rozpustné), vrchné laky, rozpúšťadlá a riedidlá. V sklade je požiadavka na skladovanie materiálov pre týždennú spotrebu s určitou rezervou. Skladované farby budú viditeľne označené v zmysle predpisov SR. Väčšina materiálov bude skladovaná v paletových nádobách s objemom 300 l, v ktorých bude do skladu aj dodávaná a následne z neho odoberaná a premiesťňovaná do susednej miešarne náterových látok buď vodou riediteľných alebo organických. Tieto manipulácie budú zabezpečované vysokozdvižným vozíkom. V sklade farieb budú materiály iba skladované a nebude dochádzať k ich prelievaniu a miešaniu. Miestnosť skladu nebude používaná pre prácu s farbami. Vetranie a vykurovanie priestoru skladu bude zajistené podľa ustanovenia STN 65 0201. Farby na báze rozpúšťadiel sú zaradené do II. skupiny nebezpečnosti (bod vzplanutia >27 °C). Vodou riediteľné farby majú pred rozriedením bod vzplanutia 61-93 °C, preto sú dodávané do skladu farieb len v zriedenom stave. Príprava náterových látok bude zabezpečovaná v dvoch miestnostiach miešarne farieb: vodou riediteľných a samostatne na báze organických rozpúšťadiel. Miešarne farieb sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti skladu farieb na prízemí výrobnej haly lakovne. Povrch podlahy miešarní náterových látok bude vybudovaná podľa STN 65 0201. Podlaha miešarní farieb je betónová s povrchovou úpravou, ktorá je chemicky odolná OS8. Sokel pri podlahe vo výške 10 cm potiahnutý chemicky odolným materiálom a tak podlahy miešarní tvoria havarijné vane. V každej miestnosti budú stáť uzavreté nádrže, vybavené čerpadlami, armatúrami, filtrami, meriacimi, riadiacimi a regulačnými zariadeniami. Od nádrží budú do priestoru lakovne vyvedené hlavné cirkulačné potrubné trasy z nerezovej ocele, ktoré budú dodávat k spotrebičom náterové látky pre jednotlivé náterové vrstvy. K miešacím nádržiam budú pristavené plné paletové nádoby z vedľajšej miestnosti skladu farieb, manipulácia bude zabezpečovaná vysokozdvižným vozíkom. V miestnosti nebude dochádzať k manipuláci s náterovými látkami v otvorených nádobách. V miešarni môže byť postavených niekoľko súprav pre úpravu náterových látok a ich napojenie na centrálny rozvod v objekte lakovne. Proces miešania a rozvodu bude automatický, kontrola bude uskutočňovaná pochôdzkami. Vetranie a vykurovanie priestoru skladu bude zajistené podľa ustanovenia STN 65 0201. Podlaha musí být elektricky vodivá, soupravy zařízení musí být uzemněny z hlediska ochrany proti statické elektřině, z tohoto důvodu musí být uzemněny i přistavované zásobní nádoby. Sklad voskov bude uzatvorená miestnosť s plochou 157 m2, ktorá bude súčasťou výrobnej haly lakovne. Podlaha skladu voskov a tesniacich materiálov je betónová s chemicky odolnou povrchovou úpravou OS8. Sokel pri podlahe vo výške 10 cm potiahnutý chemicky odolným materiálom a tak celá podlaha skladu tvorí havarijnú vaňu. Materiál pre spodný nástrek karosérií bude dodávaný v kontajneroch s objemom 200 l nebo v autocisternách a přečerpáván do stabilních nádrží. Skladované materiály budou hořlaviny, vosky se stanou hořlavinami až ve zpracovaném, tj. rozpuštěném stavu. Zařízení nebudou vyžadovat trvalou obsluhu, jejich činnost bude kontrolována pochůzkou. Větrání a vytápění skladu bude zajištěno podle ustanovení STN 65 0201, podle ustanovení této normy bude rovněž provedena podlaha. Sklad NaOH, HCl a moridla V prevádzke lakovne budú vznikajúce nebezpečné odpady medziskladované na zberných plochách odpadov. Zberné plochy budú vytvorené na 0,0 m a 6,5m poschodí haly lakovne vedľa technologických zariadení. Podlaha na zberných plochách je betónová s povrchovou úpravou, ktorá je odolná voči chemickým látkam. Procesné materiály pre fosfatizáciu a elektrogalvanizáciu sú z manipulačných plôch dopravené na skladovacie plochy v blízkosti prevádzkových vaní v hale. Skladované materiály sú uložené v kontajneroch (napr. materiál na fosfát v 1m3 nádobách, materiál na aktiváciu v 2m3 nádobách). Podlaha pod prevádzkovými vaňami a na skladovacej ploche vedľa vaní s plochou 108 m2 je betónová s chemicky odolnou úpravou OS8. Podlaha je vyspádovaná a odvedená cez žľaby do uzatvorených havarijných nádrží v podlahe. | B-4 |
| 3.3 | Názov ostatných súvisiacich činnosti | Charakteristika a opis činnosti | Väzba činnosti na vyššie charakterizované technologické uzly a sklady | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| P. č. |  |  |  |  |
| 1 2 3 4 | Výroba demineralizovanej vody (DI) Využití emisí těkavých látek (VOC) # Vysokotlaké čištění skidových vozíků Vysokotlaké čištění mřížoví (roštů) | Zařízení na DI vodu tvoří 2 kation/anion výměníkové sloupce (jeden v provozu / jeden v regeneraci nebo zálohový) a 1 výměník sla-bých kyselých iontů a rege-nerační systém kationů/anionů. Požadovaný vý-kon je 3,3 m3/h. Regenerace zařízení na DI vodu se spouští a provozuje auto-maticky. Regene-race výměníku kationů a anionů se spustí, když vodivost stoupne nad limit za výměníkem zá-kladních anionů. Pro tento výmě-ník iontů působí pryskyřice jako pevný základ. Regenerace se provádí i manuálně, pokud je třeba, po určité době provozu. Značné množství VOC vzniká v sušicích pecích, kterými procházejí karosérie s nanesenou vrstvou barev s organickými rozpouštědly. Technologie sušících pecí společnosti DŰRR, která je hlavním dodavatelem technologických zařízení lakovny KIA MOTORS SLOVAKIA, je ve svém sub-systému vzdu-chového hospo-dářství vybavena zařízením, označeným TAR, které po nastarto-vání pomocí hořáků zemního plynu dokáže zažehnout těkavé složky VOC ve vzduchu odsáva-ném z pecí a stabilizovat proces vlastního hoření VOC. Tím se nejen likviduje nežádoucí složka znečišťujících emisí, ale součas-ně se využívá její energetický po-tenciál na ohřev přiváděného čerstvého vzdu-chu do sušicí pece. Skidové vozíky se manuálně vedou k čistící-mu zařízení přes rampu napojenou na dopravník skidových vozíků nebo z troleje. Uvnitř čisticího zařízení obsluha odstraňuje barvu ze skidů vysoko-tlakou vodní pistolí. Po dokončení procesu odstra-ňování nátěru budou skidy manuálně vylo-ženy z čistícího zařízení, které je instalováno na úrovni podlahy v lakovně. Místo, kde se odstraňuje nátěr, je pokryto podlahovým mřížovím. Dole pod mřížovím je okapní žlab, kte-rý odvádí odpad-ní vodu do filtrační nádoby. Ve filtrační ná-době se oddělují zbytky barev. Filtrační nádobu lze vyzvednout manuálním jeřá-bem. Čerpadlo odpadní vody je nainstalováno pro odčerpávání vody do výrobního zařízení. Kolem prostoru, kde se odstraňuje barva a v prostorách záso-bování, je nainsta-lován kryt s ventilátorem. Čistící zařízení tvoří dva čističe povrchu typu „Aquablast“. | Výroba DI vody pre chemickú predprípravu. Používa sa k oplachom karosérií. VOC vznikajú v procesoch: Základovanie Pretesňovanie Striekanie plniča Striekanie vrchnej farby Vypaľovanie Používá Používá se na manuální odstranění barev ze skidových vozíků. Používá se pro manuální čištění mřížoví. |  |

- 4.	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

| 4.1 | Názov blokovej schémy | Slovný opis | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 | Chemická predúprava Elektrogalvanické základovanie (Kataforetická úprava) Pretesňovanie Striekanie plniča Striekanie vrchnej farby | Zvarené karosérie sa pred povrchovými úpravami odmastia striekaním, ponorom, fosfátujú a nakoniec oplachujú demineralizovanou vodou. Pro dopravu karosérií vozidel přes jednotlivé procesní nádrže se používá dopravník RoDip. Základovanie sa vykoná ponorom karosérie do vane s roztokom organickej živice na forme acetátu sa vplyvom elektrického prúdu vytvorí na povrchu kovu ochranná vrstva. Následujú oplachy demineralizovanou vodou Škáry, ktoré zostali po zváraní karosérií sa utesnia PVC tmelom hrubým a jemným pretesnením. Súčasne sa vykonáva ochrana spodku karosérie proti mechanickému poškodeniu striekaním. Následne sa tmel vytvrdzuje v peci. Striekanie plniča sa bude vykonávať v striekacích kabínach vodou riediteľnými farbami. Po nanesení farby sa náter suší v osobitnej kabíne a ďalej vypaľuje v sušiacej peci. Vypálené karosérie sa chladia, vadné výrobky a poškodené miesta sa opravujú v osobitnej kabíne a pre nasledujúcu operáciu sa povrch účinne odprašuje. Vrchný náter karosériových dielov sa vykonáva dvojstupňovým nanášaním základného a číreho laku v osobitých nanášacích kabínach a sušením v dvoch sušiarňach. Karosérie budú uložené na prepravkách (skidoch) a prejdú danými operáciami v automatickom cykle. | B-2 B-3 nepredkládáme nepredkládáme nepredkládáme |
| 4.2 | Názov materiálovej bilancie | Slovný opis | Príloha č. |
| P. č. |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 | Chemická predúprava Elektrogalvanické základovanie Pretesňovanie Striekanie plniča Striekanie vrchnej farby | Odmasťovanie: čistiace látky na bázi soli + anorganická zásada NaOH+voda Oplach: priemyselná voda Fosfátovanie: fosfátový roztok + demineralizovaná voda Oplach: priemyselná voda Oplach: demineralizovaná voda el. prúd Organická živica na forme acetátu ochranná vrstva na povrchu kovu Oplach: priemyselná voda Oplach: demineralizovaná voda Ošetrenie náteru vo vypaľovacej peci Tmely Těsnící pasty PVC náter Vodou riediteľné farby Základný lak - vodouriediteľný Priesvitný lak - syntetika | P-5 P-5 P-5 P-5 P-5 |

5.	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

| P. č. | Vypracovaná v zmysle zákona | Príloha č. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dokumentácia pre stavebné povolenie v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) | B-5 |
| 2. | Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku vypracovaný v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z.z., § 39 | B-6 |
| 3. | Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania vypracovaný v zmysle zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov, §19; a vyhláška MŽP SR č. 61/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch. | B-7 |
| 4. | Miestny prevádzkový poriadok vypracovaný v zmysle zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov, §19; a vyhláška MŽP SR č. 61/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch | B-8 |
| 5. | Program odpadového hospodárstva vypracovaný v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, §6 | B-9 |
| 6. | Prevádzkové poriadky pre zariadenia, v ktorých sa zaobchádza s nebezpečnými látkami (úpravne náterov, sklady, manipulačné plochy) vypracované v zmysle vyhlášky MˇP SR č. 100/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, §3. | ku kolaudácii |

### C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1.	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

- 1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

| P. č. | Prevádzka | Surovina, pomocný materiál, ďalšie látky | Opis a vlastností | CAS | Ročná spotreba (t) | Množstvo využité ako výrobok za rok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 | Chemická predúprava Elektrogalva-nické základovanie Pretesňovanie a tlmenie Striekanie základnej farby Striekanie vrchnej farby Voskovanie Čistenie a riedenie | CHEMKLEEN 275 (A) CHEMFOS 51 NH/B (B) Cathoguard 500 binder (C) Cathoguard 500 paste grey (D) 80H sealer (E1) Oiler sealer (E2) Foam deaner (F) Primér - budú použité tieto farby SecuBlocALG 670 137 brilliantrot 5 kg (G) Wasserfüller dunkelgrau (H) Wasserfueller ALG 670 172 anthrazit (I) Hlavný lak budú použité nasledujúce farby Colorbrite Wasser-Uni-Basislack (J) Colorbrite Wasser-Perlc.-Basislack (K) Colorbrite Wasser-Perlc.-Basislack (L) Colorbrite (M) AQUA – color base (N) Herberts – aqua-fill (O) Herberts AQUA-metallic base (P) High quality Clearcoat (S) 2K-HS-Haerter (U) Sikagard-554 (T) Verduennung | Odmasťovač - obsahuje Etanolamín Alkoxypolypropoxypoly-etoxy Etyl benzyl éter Fosfát - obsahuje Sodium – 3 –nitrobenzénsulfonát Pigment - obsahuje 3-butoxypropan-2-ol Pryskyrica - obsahuje dibutyltinoxid Tesnidlo - celkom obsahuje PVC Uhličitan vápenatý S1 (obchodní tajemství) S2 (obchodní tajemství) Bifenol A-epichlórhydrín Di iso nonyl ftalát Oxid zinečnatý Oxid vápenatý PVC Uhličitan vápenatý S1 (obchodní tajemství) S2 (obchodní tajemství) Bifenol A-epichlórhydrín Di iso nonyl ftalát Dioxid titaničitý Oxid vápenatý Tlmiaca vrstva PVC Uhličitan vápenatý S1 (obchodné tajomstvo) S2 (obchodné tajomstvo) S3 (obchodné tajomstvo) S4 (obchodné tajomstvo) Di iso nonyl ftalát Sadze Oxid vápenatý Primér - celkom obsahuje N-metyl-2-pyrolidín parafíny C5 – C20 obsahuje 2-dimetylaminoetanol N-metyl-2-pyrolidín Alkoholy Parafíny C  10 Formaldehyd-močovinová živica obsahuje 2-dimetylaminoetanol N-metyl-2-pyrrolidín Parafíny C  10 Formaldehyd-močovinová živica Celkom obsahuje n-butanol 2-butoxyetanol butyl-diglykol 2-etoxyhexanol 2,4,7,9-tetrametyl-5-decine-4,7-diol obsahuje 2-Butoxyetanol Izopropanol 2,4,7,9-tetrametyl-5-decine-4,7-diol metoxypropoxypropanol obsahuje 2-Butoxyetanol 2,4,7,9-tetrametyl-5-decine-4,7-diol obsahuje 2-Butoxyetanol 2,4,7,9-tetrametyl-5-decine-4,7-diol ľahké aromatické uhľovodíky metoxypropoxypropanol 1-metoxy-2-propanol obsahuje 2-butoxyetanol N-metyl-2-pyrolidín Vyššie alkylové deriváty ropy Izo-butanol Obsahuje 2-(2-(2-butoxyetoxy)etoxy) etanol N-metyl-2-pyrolidín Obsahuje 2-Butoxyetanol Stabilizovaný Al prášok N-metyl-2-pyrolidín n-butanol melanín-formaldehydová živica 2-hexyloxyetanol obsahuje Ľahké aromatické uhľovodíky 1,2,4-trimetylbenzén n-butanol vyššie aromatické uhľovodíky 2-metoxy-1-metyletylacetát mesitylén 1,2,3-trimetylbenzén alkylové estery reakčné produkty bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl) sebakán fomaldehyd Tvrdidlo - obsahuje Ľahké aromatické uhľovodíky Alifatický polyizokyanát 1,2,4-trimetylbenzén n-butylacetát mesitylén 1,2,3-trimetylbenzén 3-izokyanatometyl-3,5,5-trimetylcyklohexyl-izokyanát Vosk - obsahuje Ľahké aromatické uhľovodíky Toluén Kerosén Etanol Destilačné zvyšky Nie nebezpečné látky Riedidlo - obsahuje Xylén Etylbenzén Ľahké aromatické uhľovodíky 1,2,4-trimetylbenzén white spirit mesitylén 1,2,3-trimetylbenzén n-propylbenzén | 141-43-5 68154-99-4 127-68-4 818-08-6 9002-86-2 471-34-1 25068-38-6 68515-48-0 1314-13-2 1305-78-8 9002-86-2 471-34-1 25068-38-6 68515-48-0 13463-67-7 1305-78-8 9002-86-2 471-34-1 68515-48-0 1333-86-4 1305-78-8 872-50-4 64771-72-8 108-01-0 872-50-4 - 64771-71-7 68071-45-4 108-01-0 872-50-4 64771-71-7 68071-45-4 71-36-3 111-76-2 112-34-5 104-76-7 126-86-3 111-76-2 67-63-0 126-83-3 34590-94-8 111-76-2 126-86-3 111-76-2 126-86-3 64742-95-6 34590-94-8 107-98-2 111-76-2 872-50-4 64741-65-7 78-83-1 143-22-6 872-50-4 111-76-2 231-072-3 (EINECS-No) 872-50-4 71-36-3 68036-97-5 112-25-4 64742-95-6 95-63-6 71-36-3 64742-94-5 108-65-6 108-67-8 526-73-8 127519-17-9 153519-44-9 41556-26-7 50-00-0 64742-95-6 28182-81-2 95-63-6 123-86-4 108-67-8 526-73-8 40098-71-9 64742-89-8 108-88-3 8008-20-6 64-17-5 64742-93-4 - 1330-20-7 100-41-4 64742-95-6 95–63-6 64742-82-1 108-67-8 526-76-8 103-65-1 | 135 330 390 1530 390 1560 780 870 630 150 30 645 | 0,45 kg.kar-1 1,1 kg.kar-1 1,3 kg.kar-1 5,1 kg.kar-1 1,3 kg.kar-1 5,2 kg.kar-1 2,6 kg.kar-1 2,9 kg.kar-1 2,1 kg.kar-1 0,5 kg.kar-1 0,1 kg.kar-1 2,15 kg.kar-1 |

1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

| 1.2.1 | Zdroj vody | Využitie v prevádzke | Spotreba technologickej a úžitkovej vody |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Ø (l.s-1) | Max (l.s-1) | m 3.deň-1 | m 3 .rok-1 | Merná spotreba na jednotku výrobku (jedn.) | % využitia vo výrobku |
| 1 | Vodný zdroj Teplička nad Váhom | Priemyselná voda Demineralizovaná voda Požiarna voda Teplá užitková voda | 27,8 0,92 Nie je možné odhadnúť 0,36 | 48,6 0,94 2,2 Nerelevantné | 2000 66 Nie je možné odhadnúť 25,64 | 500000 16500 Nie je možné odhadnúť 6410 | 1,67 m3. karos-1 0,055 m3. karos-1 Nerele-vantné 0,02 m3. karos-1 | Nerele-vantné Nerele-vantné |
| 1.2.2 | Opis zdroja, povrchových, podzemných vôd, sekundárnych vôd, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prevádzkovateľom je Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Žilina (SVS). Průmyslová voda je upravována mechanickou sítovou filtrací (50 mikrónů), dechlorací, reverzní elektroosmózou (RO-jednotky) a úpravou pH dávkováním v centrální úpravně vody. Demineralizovaná voda se vyrábí z průmyslové vody. Požiarna voda. Jej rozvodné potrubie v hale je navrhnuté z oceľových zvarovaných čierných rúr. Počítané je so súčastnosťou dvoch protipožiarných hydrantov s výdatnosťou jedného hydranta 1,1 l.s-1. Teplá užitková voda z centrálneho zdroja bude využita pre zásobení soc. zariadení Nebudeme prevádzkovať tento zdroj vody. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lakovna je zásobena vodou z městského vodovodu, která je upravována mechanickou sítovou filtrací (50 mikrónů), dechlorací, reverzní elektroosmózou (RO-jednotky) a úpravou pH dávkováním v centrální úpravně vody. Připojení průmyslové vody do haly lakovny je realizováno podzemním potrubím z venkovní infrastruktury o průměru DN 200 mm. Podle detailního rozpisu potřeb dle technologického procesu je zapotřebí průměrně 100 m3/h průmyslové vody pro přímé použití (součinitel max. odběru je 1 až 5 %). Rozvod průmyslové vody v lakovně je řešen rozvětveným potrubním systémem v souladu s rozmístěním spotřebičů. Hlavní rozvod průmyslové vody (PW) bude z ocelového potrubí cca DN 200, hlavní rozvod demineralizované vody (DIW) bude rovněž z oceli cca DN150. Podélný sklon potrubí může být 0,3 % směrem od zdroje, potrubí jsou tlaková. Odpadní průmyslové vody z technologických provozů pak budou svedeny do kalových přečerpávacích jímek a dále pak budou odváděny kanalizací do městské ČOV v Dolním Hričove, kde bude probíhat čištění. Odpadní vody produkují zejména tyto provozy: opravy mimo linku, vlhké broušení, voskovací kabina, stírání laku, stříkací kabina primeru, další stříkací kabiny, elektrolytické galvanické pokovování, fosfátování, odmaštění ponořením. Celková max. denní produkce odpadní vody bude 1500 m3. Do městské ČOV přitéká následující plynulé a nárazové množství průmyslových odpadních vod z těchto provozů: - proces předúpravy, oplachování 864 m3/den + 200 m3/týden - proces galvanického pokovování 288 m3/den + 54 m3/týden - čištění odpadní vody z procesu odmašťování 181 m3/ týden - čištění odpadní vody z procesu fosfátování 40,8 m3/den + 59 m3/ týden + 475 m3/ 6 měsíců Tato produkce odpadních vod je napojena podzemním vedením tlakové kanalizace do městské čistírny odpadních vod k závěrečnému čištění. Speciálním vodním kalem s mikroskopickými kapkami barev, laků a ředidel je vodní lože stříkacích kabin lakovny. Přímo součástí kabin je lapač kalů s filtrem pro odloučení kalových částí, které jsou pak likvidovány jako pevné nebezpečné odpady. Areál závodu, včetně lakovny bude odkanalizovaný dělenou kanalizací: splaškovou a dešťovou. Splašková kanalizace řeší odvod splaškových vod ze sociálních zařízení objektu lakovny a odpadní vody z provozu. Splaškové odpadní vody budou svedeny do venkovní splaškové kanalizace napojené do městské ČOV. Odvětrání vnitřní splaškové kanalizace bude provedeno nad střechu objektu. Požární tlaková voda, pro systém Sprinkler, je přiváděna podzemním potrubím do sprinklerové ventilové stanice. Požární voda pro vnitřní hydranty je přiváděna do prostoru lakovny podzemním potrubím. |  |  |  |  |  |  |  |

1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

| 1.3.1 | Zdroj pitnej vody | Využitie v prevádzke | Spotreba pitnej vody |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | Max. (l.s-1) | m3.deň -1 | m3.rok –1 |
| 1 | Vodný zdroj Teplička nad Váhom | Pitná voda | 1,07 | 1,07 | 76,92 | 19230 |
| 1.3.2 | Opis zdroja vody, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |
|  | Zásobovanie vodou pre pitné a sociálne účely v objektoch lakovne je zajisteno z centrálnej vodovodnej siete, ktorú prevádzkuje Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Žilina (SVS) |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovania |  |  |  |  |  |
|  | Napojení objektu je navrženo ve třech místech dle umístění hlavních spotřeb vody, aby se předešlo rozsáhlým vnitřním rozvodům pitné vody. Na každém vstupu do objektu bude instalován hlavní domovní uzávěr a vodoměrná řada. Hlavní ležatý rozvod bude vzhledem k charakteru provozu realizován z ocelového pozinkovaného potrubí, instalace vedené v drážkách ve zdivu budou z plastového potrubí PN 16. Popis odkanalizovania je uvedený v časti D2 |  |  |  |  |  |

### D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

- 1.	Znečisťovanie ovzdušia

1.1.	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

| P. č. | Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií | Emitovaná látka, a jej vlastnosti | Údaje o emisiách |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg.m-3 | kg.h-1 | OU.m-3 |  | t.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | Údaje o spôsobe zachytávania emisií a parametre odlučovacích zariadení sú uvedené v STPPaTOO | Vlastnosti emitovaných látok sú uvedené v prílohe D-1 | Doplňujúce údaje sú uvedené v STPPaTOO a v prevádzkovom poriadku lakovne |  |  |  |  |  |
| 1 | Chemická predúprava | TZL TOC | STPaTOO – Pr..2 | 0 | Nie je definovaný | 0 |  | 0 |
| 2 | ED základovanie | VOC | STPaTOO – Pr..2 | 0,03 | Nie je definovaný | 0,148 |  | 0,0005 |
| 2a | Sušenie po ED základovaní | TOC TZL CO NOx | STPaTOO – Pr..2 | 0,04 0 1,6 1,6 | Nie je definovaný | 0,200 0 8,000 8,000 |  | 0,001 0 0,027 0,027 |
| 3 | Utesňovanie špár | VOC | STPaTOO – Pr..2 | 0 | Nie je definovaný | 0 |  | 0 |
| 4 | Nanášanie tlmiace vrstvy | TZL TOC | STPaTOO – Pr..2 | 0 | Nie je definovaný | 0 |  | 0 |
| 4a | Sušenie UBS - TAR | TOC TZL CO NOx | STPaTOO – Pr..2 | 0,026 0 1,040 1,040 | Nie je definovaný | 0,1300 0 5,200 5,200 |  | 0,0004 0 0,0173 0,0173 |
| 5 | Striekanie priméru | TOC TZL | STPaTOO – Pr..2 | 2,385 0,239 | Nie je definovaný | 12,521 1,252 |  | 0,040 0,004 |
| 5a | Sušenie priméru – TAR | TOC TZL CO NOx | STPaTOO – Pr..2 | 0,038 0 1,52 1,52 | Nie je definovaný | 0,200 0 7,980 7,980 |  | 0,001 0 0,025 0,025 |
| 6 | Striekanie vrchného laku – 1.vrstva vrchného laku | TOC TZL | STPaTOO – Pr..2 | 2,385 0,239 | Nie je definovaný | 11,925 1,195 |  | 0,040 0,004 |
| 6a | Medzisušiareň | TOC TZL CO NOx | STPaTOO – Pr..2 | 0,244 0 9,760 9,760 | Nie je definovaný | 1,220 0 48,800 48,800 |  | 0,004 0 0,163 0,163 |
| 7 | Striekanie priesvitného laku – 2.vrstva vrchného laku | TOC TZL | STPaTOO – Pr..2 | 2,980 0,298 | Nie je definovaný | 14,900 1,490 |  | 0,050 0,005 |
| 7a | Vypaľovanie laku – TAR | TOC TZL CO NOx | STPaTOO – Pr..2 | 0,044 0 1,760 1,760 | Nie je definovaný | 0,220 0 8,800 8,800 |  | 0,001 0 0,029 0,029 |
| 8 | Finálna kontrola a repas | TOC TZL | STPaTOO – Pr..2 | 0 0 | Nie je definovaný | 0 0 |  | 0 0 |
| 9 | Pieskovanie | TZL | STPaTOO – Pr..2 | 0 | Nie je definovaný | 0 |  | 0 |
| 10 | Voskovanie | TZL TOC | STPaTOO – Pr..2 | 0 | Nie je definovaný | 0 |  | 0 |
| 11 | Odsávanie z pracovného prostredia | TOC | STPaTOO – Pr..2 | 0 | Nie je definovaný | 0 |  | 0 |
| 12 | Miešarne farieb | TOC | STPaTOO – Pr..2 | 0,017 | Nie je definovaný | 0,084 |  | 0,0003 |
| 13 | Sklad voskov | TOC | STPaTOO – Pr..2 | 0 | Nie je definovaný | 0 |  | 0 |
| 14 | Prachový tunel | TZL | STPaTOO – Pr..2 | 0 | Nie je definovaný | 0 |  | 0 |
| 15 | Chladiaca jednotka | TOC TZL CO NOx | STPaTOO – Pr..2 | 0 | Nie je definovaný | 0 |  | 0 |

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé  zdroje emisií

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Názov a typ vypúšťania emisií | Napojené zdroje emisií | Priemer bodového alebo plocha plošného miesta vypúšťania | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Výška vypúšťania (m) | Objemový prietok (mn,s,3.h-1) | Teplota emisií (oC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podrobné informácie o parametroch výduchov a parametroch odpadových plynov sú uvedené v STPPaTOO – príloha 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | V01–03*) | - | Vzduchová clona PT | 1,00 |  | 10 | 15 000 | 45 |
| 2 | V02–02 | - | Fosfatizácia | 0,80 |  | 16 | 12 000 | 45 |
| 3 | V03–01 | - | Oplach | 0,80 |  | 16 | 12 000 | 30 |
| 4 | V04-04 | - | ED kúpeľ | 1,20 |  | 16 | 24 000 | 30 |
| 5 | V05–58 | TZL, TOC | Striekacia kabína priméru – 1+2 | 3,70 |  | 19 | 318 000 | 20 |
| 6 | V06–59 | TZL, TOC | Striekacia kabína priméru - 3 | 2,70 |  | 19 | 159 000 | 20 |
| 7 | V07–69 | TZL, TOC | 1+2 vrchný lak I., BC | 3,50 |  | 19 | 302 000 | 20 |
| 8 | V08–62 | TZL, TOC | 1+2 vrchný lak I., CC | 3,55 |  | 19 | 294 000 | 20 |
| 9 | V09-70 | TZL, TOC | 1+2 vrchný lak II.., BC | 3,50 |  | 19 | 302 000 | 20 |
| 10 | V10-63 | TZL, TOC | 1+2 vrchný lak II., CC | 3,55 |  | 19 | 294 000 | 20 |
| 11 | V11-72 | TZL, TOC | UBS | 2,95 |  | 31 | 97 000 | 22 |
| 12 | V12-72 | TZL | pieskovanie | 2,95 |  | 26,5 | 74 000 | 21 |
| 13 | V13-71 | TZL, TOC | voskovanie | 3,20 |  | 31 | 81 000 | 22 |
| 14 | V14-57 | TZL, TOC | opravy | 1,55 |  | 31 | 42 000 | 23 |
| 15 | V15-64 | TOC | Uretan-enamel | 2,80 |  | 31 | 180 000 | 22 |
| 16 | V16-130 | - | Čistenie | 0,65 |  | 18,5 | 3 500 | 35 |
| 17 | V17-131 | - | Kontrola | 1,40 |  | 22,5 | 30 000 | 30 |
| 18 | V18-132 | - | Predčistenie | 1,00 |  | 12 | 14 000 | 25/32 |
| 19 | V19-133 | - | Vysokotlakové čistenie skidov | 0,65 |  | 18,5 | 5 000 | 22/35 |
| 20 | V20-117 | TOC, NOx, CO, | Horák ED pece | 1,10 |  | 10,5 | 1 000 | 300 |
| 21 | V21-118 | TOC, NOx, CO, | Horák ED pece | 1,25 |  | 10,5 | 1 000 | 300 |
| 22 | V22-19 | TOC, NOx, CO, | TAR – ED pec | 1,50 |  | 10,5 | 15 000 | 190 |
| 23 | V23-121 | TOC, NOx, CO, | Horák ED pece | 1,10 |  | 10,5 | 1 000 | 300 |
| 24 | V24-120 | TOC, NOx, CO, | Horák ED pece | 1,10 |  | 10,5 | 1 000 | 300 |
| 25 | V25-119 | TOC, NOx, CO, | Horák ED pece | 1,10 |  | 10,5 | 1 000 | 300 |
| 26 | V26-27 | TOC, NOx, CO, | Chladiaca zóna ED pece | 3,23 |  | 10,5 | 96 000 | 50 |
| 27 | V27-20 | TOC, NOx, CO, | TAR – UBS | 1,50 |  | 14 | 12 000 | 190 |
| 28 | V28-122 | TOC, NOx, CO, | Horák UBS pece | 1,10 |  | 10,5 | 1 000 | 300 |
| 29 | V29-28 | TOC, NOx, CO, | Chladiaca zóna UBS pece | 2,64 |  | 11,5 | 60 000 | 50 |
| 30 | V30-26 | TOC, NOx, CO, | Horák pece priméru | 1,10 |  | 14 | 1 000 | 300 |
| 31 | V31-25 | TOC, NOx, CO | Horák pece priméru | 1,10 |  | 10,5 | 1 000 | 300 |
| 32 | V32-123 | TOC, NOx, CO | Horák pece priméru | 1,10 |  | 15,5 | 1 000 | 300 |
| 33 | V33-24 | TOC, NOx, CO | Horák pece priméru | 1,10 |  | 10,5 | 1 000 | 300 |
| 34 | V34-21 | TOC, NOx, CO | TAR - priméru | 1,50 |  | 10,5 | 15 000 | 190 |
| 35 | V35-31 | TOC, NOx, CO | Chladiaca zóna pece priméru | 3,21 |  | 11,5 | 60 000 | 50 |
| 36 | V36-109 | TOC, NOx, CO | Horák | 1,10 |  | 19 | 1 000 | 300 |
| 37 | V37-106 | TOC, NOx, CO | Interný ohrievač chladiacej zóny | 2,70 |  | 19 | 44 000 | 22 |
| 38 | V38-112 | TOC, NOx, CO | Horák | 1,10 |  | 19 | 1 000 | 300 |
| 39 | V39-110 | TOC, NOx, CO | Chladiaca zóna | 2,45 |  | 19 | 60 000 | 22 |
| 40 | V40-22 | TOC, NOx, CO | TAR – pec vrch. laku 1 | 1,50 |  | 10,5 | 10 000 | 160 |
| 41 | V41-124 | TOC, NOx, CO | Horák pece vrch. laku I. | 1,10 |  | 10,5 | 1 000 | 300 |
| 42 | V42-29 | TOC, NOx, CO | Chladiaca zóna pece vrch. laku I. | 2,78 |  | 11,5 | 48 000 | 50 |
| 43 | V43-23 | TOC, NOx, CO | TAR – vrchný lak – 2.vstva | 1,50 |  | 10,5 | 10 000 | 160 |
| 44 | V44-125 | TOC, NOx, CO | Horák pece vrchného laku I. | 1,10 |  | 10,5 | 1 000 | 300 |
| 45 | V45-30 | TOC, NOx, CO | Chladiaca zóna pece vrchného laku I. | 2,64 |  | 11,5 | 48 000 | 50 |
| 46 | V46-168 | TZL | Prachový tunel | 1,25 |  | 6,5 | 26 200 | 25/45 |
| 47 | V47-116 | VOC | Miešareň farieb | 1,90 |  | 29 | 55 900 | 25 |
| 48 | V48-127 | VOC | Odsávací ventilátor pracovného prostredia -1 | 1,00 |  | 10 | 6 900 | 20/35 |
| 49 | V49-05 | VOC | Odsávací ventilátor pracovného prostredia -2 | 1,25 |  | 18,5 | 30 000 | 30/45 |
| 50 | V50-06 | TZL | Prachový tunel | 1,25 |  | 6,5 | 26 200 | 25/45 |
| 51 | V51-07 | VOC | Odsávací ventilátor pracovného prostredia -3 | 1,25 |  | 12 | 30 000 | 30/45 |
| 52 | V52-08 | VOC | Odsávací ventilátor pracovného prostredia -4 | 1,25 |  | 12 | 30 000 | 30/45 |
| 53 | V53-09 | VOC | Odsávací ventilátor pracovného prostredia -5 | 1,25 |  | 12 | 30 000 | 30/45 |
| 54 | V54-10 | VOC | Odsávací ventilátor pracovného prostredia -6 | 1,25 |  | 12 | 30 000 | 30/45 |
| 55 | V55-11 | VOC | Odsávací ventilátor pracovného prostredia -7 | 1,25 |  | 12 | 30 000 | 30/45 |
| 56 | V56-12 | VOC | Odsávací ventilátor pracovného prostredia -8 | 1,25 |  | 12 | 30 000 | 30/45 |
| 57 | V57-13 | VOC | Odsávací ventilátor pracovného prostredia -9 | 1,10 |  | 12 | 30 000 | 30/45 |
| 58 | V58-14 | VOC | Odsávací ventilátor pracovného prostredia -10 | 1,50 |  | 12 | 45 000 | 20/35 |
| 59 | V59-15 | VOC | Odsávací ventilátor pracovného prostredia -11 | 0,85 |  | 20,5 | 10 000 | 20/35 |
| 60 | V60-16 | VOC | Odsávací ventilátor pracovného prostredia -12 | 2,00 |  | 27 | 30 000 | 20/40 |
| 61 | V61-17 | VOC | Odsávací ventilátor pracovného prostredia -13 | 0,90 |  | 27 | 10 000 | 22/35 |
| 62 | V62-136 | VOC | Odsávací ventilátor pracovného prostredia -14 | 1,14 |  | 0* | 60 000 | 10/40 |
| 63 | V63-135 | VOC | Odsávací ventilátor pracovného prostredia -15 | 1,14 |  | 0* | 60 000 | 10/40 |
| 64 | V64-170 | VOC | Odpadový vzduch | 2,20 |  | 22,5 | 60 000 | 20 |
| 65 | V65-171 | VOC | Miešareň farieb | 0,55 |  | 18,5 | 61 100 | 20 |
| 66 | V66-150 | TOC, NOx, CO | Chladiaca jednotka | - |  | 12 | 864 000 | 26 |

- 2.	 Znečisťovanie povrchových vôd

###### 2.1.	 Recipienty odpadových vôd

| 2.1.1 | Názov vodného toku | netýka sa |
| --- | --- | --- |
| 2.1.2 | Číslo hydrologického povodia | - |
| 2.1.3 | Riečny kilometer | - |
| 2.1.4 | Ukazovatele stavu vody v toku a jeho znečistenia | - |

2.2	 Produkované odpadové vody

2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd

| 2.2.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | m3.deň.-1 | tis. m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | Lakovňa | splašková | 1,39 | 5,6 | 100 | 25 | 0,08 |
|  |  | priemyselná | 20,8 | 33,3 | 1500 | 375 | 1,25 |
|  |  | dažďová | - | 810 | - | - | - |
| 2.2.1.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| A. Splaškové odpadové vody Splaškové odpadové vody vznikajúce z jednotlivých sociálnych zariadení v prevádzke lakovne sú odvádzané spolu s priemyselnými odpadovými vodami spoločnou kanalizáciou do verejnej kanalizácie. Verejnou kanalizáciou sú vody odvádzané do mestskej ČOV v Dolnom Hričove a po vyčistení s ostatnými vodami sú vypúšťané do recipientu Váh. B. Priemyselné odpadové vody Priemyselné odpadové vody z jednotlivých technologických stupňov prevádzky lakovne budú spoločne z odpadovými vodami z ostatných prevádzok KIA Motors zaústené do verejnej kanalizácie. Odpadové vody budú následne odvádzané kanalizáciou do mestskej čistiarne odpadových vôd Dolný Hričov v správe SVS a.s. Žilina, ktorá je vzdialená od areálu 12 km. C. Dažďové vody Dažďové vody zo strechy lakovne a parkoviska vedľa lakovne budú odvádzané do odlučovača ropných látok. Prečistené dažďové vody budú následne odvádzané dažďovou kanalizáciou do potoka Kotrčiná (pravostranný prítok Váhu). Podrobný popis spôsobu čistenia v odlučovači ropných látok je uvedený v prílohe D-2 |  |  |  |  |  |  |  |

2.2.2	 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

| P. č. | Zdroj/producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (mg/l) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (g/rok/kar) | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |  |
|  | Lakovňa KIA | 2. (Bloková schéma je v Prílohe D-3) | CHSKCr | 700 | 262,50 | - | - | - |  | - |
|  |  |  | BSK5 | 350 | 131,25 | - | - | - |  | - |
|  |  |  | N celk. | 60 | 22,50 | - | - | - |  | - |
|  |  |  | P celk. | 10 | 3,75 | - | - | - |  | - |
|  |  |  | NEL | 5 | 1,88 | - | - | - |  | - |
|  |  |  | Ni | 0,1 | 0,04 | - | - | - |  | - |
|  |  |  | Zn | 1 | 0,38 | - | - | - |  | - |
|  |  |  | F | 5 | 1,88 | - | - | - |  | - |

- 2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd

| 2.3.1.1 | Zdroj/producent odpadových vôd | Charakteristika odpadových vôd | Prevzaté množstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Q (l.s-1) | Qmax (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 |
|  | Netýka sa |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.2 | Opis spôsobu čistenia alebo znižovania množstva odpadových vôd, účinnosť čistenia |  |  |  |  |  |
|  | Netýka sa |  |  |  |  |  |

2.3.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

| P. č. | Zdroj/ producent odpadových vôd | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | Netýka sa |  |  |  |  |  |  |  |

2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Recipient |  |  | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Názov | Ukazovateľ znečistenia | Objemový prietok (l.s-1) Q355 | Produkované množstvo (l.s-1, maxl.s-1 m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1 t.rok-1) |
| 1. | 3. (Bloková schéma je v Prílohe D-3) |  | Strecha a priľahlé parkovisko / lakovňa | Váh | NEL | 10 l/s | max. 810 l/s | max. 1 mg/l |

2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na vodné a na vodou viazané ekosystémy, ako i údaje o možnom ovplyvnení vodných útvarov a zdrojov, dobu trvania nakladania |
| --- | --- |
| 1. | Z objektu lakovne sú produkované splaškové odpadové vody, priemyselné odpadové vody a dažďové vody. Dažďové vody sú preupravované v odlučovačoch ropných látok. Splaškové a priemyselné odpadové vody sú napojené na verejnú kanalizáciu a ďalej na mestskú ČOV. Vzhľadom na nižšie množstvo týchto odpadových vôd oproti ostatným plánovaným prevádzkam a projektované hodnoty z prevádzky lakovne (príloha D-4) možno konštatovať, že odpadová voda prečistená v ČOV výrazne neovplyvní svojou kvalitou kvalitu vody v recipiente Váh. Keďže dažďové vody budú prečistené v odlučovači ropných látok s účinnosťou čistenia 99,5% očakáva sa minimálny vplyv vypúšťaných prečistených dažďových vôd do potoka Kotrčiná. |

2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| 2.6.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | M3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku |
|  | Netýka sa |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| Netýka sa |  |  |  |  |  |  |  |

2.6.2	 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Zdroj / producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná emisia na jednotku výrobku | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |  |
|  | Netýka sa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Prevádzkovateľ (vlastník) verejnej kanalizácie | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1, max l.s-1, m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1 t.rok-1) |
|  | Netýka sa |  |  |  |  |  |

- 3.       Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

- 3.1	Znečisťovanie  podzemných vôd

3.1.1 	Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

| 3.1.1.1 | Zdroj odpadovej vody do podzemných vôd | Charakteristika odpadovej vody do podzemných vôd | Produkované množstvo odpadovej vody do podzemných vôd |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Qpriem (l.s-1) | Qmax. (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | Netýka sa |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.2 | Podrobný opis zdroja a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
|  | Netýka sa |  |  |  |  |  |  |

3.1.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových  vôd vypúšťaných do podzemných vôd

| P. č. | Zdroj odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | Netýka sa |  |  |  |  |  |  |  |

3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd  do podzemných vôd (pôdy)

| 3.1.3.1. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Kvalita podzemných vôd v mieste vypúšťania | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1 max l.s-1 m3.deň-1 m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1 max mg.l-1, kg.deň-1 t.rok-1) |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
|  | Netýka sa |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.2. | Výsledok predchádzajúceho zisťovania stavu podzemných vôd v mieste vypúšťania odpadových vôd, spôsob súčasného a predpokladaného využívania podzemnej vody |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
|  | Netýka sa |  |  |  |  |  |

3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na pôdu a na pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |
|  | Miera zraniteľnosti podzemných vôd kvartéru závisí predovšetkým od priepustnosti pokryvných útvarov, mocnosti zóny aerácie a vlastností samotného kolektora. Na základe týchto atribútov je možno územie klasifikovať ako veľmi zraniteľné. Povrchové hliny sú pomerne dobre priepustné. Veľmi vysoká priepustnosť kolektora podzemných vôd (piesčitých štrkov) vytvára podmienky pre rýchlu migráciu kontaminantov. Na druhej strane, charakter zvodnenia umožňuje pomerne jednoduchú identifikáciu znečistenia, stanovenie jeho rozsahu a účinnú sanáciu. |

3.2	 Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

3.2.1	 Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

| P. č. | Druh materiálu aplikovaného do pôdy | Aplikované množstvo |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | t.rok-1 | Merná produkcia (t. ha-1. rok-1 ) |
|  | Netýka sa |  |  |

3.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

| P. č. | Aplikovaný materiál do pôdy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia (t. ha-1. rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Netýka sa |  |  |  |  |

3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s materiálmi a opis vplyvu na pôdu a pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |
|  | Netýka sa |

- 3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

| P. č. | Označenie monitorovacieho objektu | Situovanie monitorovacieho objektu | Označenie sledovaného parametra | Hodnota sledovaného parametra | Jednotka | Použitá metóda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Netýka sa |  |  |  |  |  |

- 4.	Nakladanie s odpadmi

4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

| P. č. | Označe-nie odpadu | Druh odpadu | Miesto vzniku odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškod. množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškod./ zhodnoc. Odpadu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 | 070208 | iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny | Lakovňa | Skládko-vanie - D1 | nebezpečný | 3 | - | 3 | Po výberovom konaní Externá spoločnosť |
| 1 2 | 070304 | iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy | Lakovňa | Recyklá-cia – R3 | nebezpečný | 904 | 904 | - | Po výberovom konaní Externá spoločnosť |
| 3 | 080113 | kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky | Lakovňa | Skládko-vanie - D1 | nebezpečný | 1050 | - | 1050 | Po výberovom konaní Externá spoločnosť |
| 4 | 080409 | odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky | Lakovňa | Skládko-vanie - D1 (Spaľova-nie – D10) | nebezpečný | 0,5 | - | 0,5 | Po výberovom konaní Externá spoločnosť |
| 5 | 110108 | kaly z fosfátovania | Lakovňa | Skládko-vanie - D1 | nebezpečný | 100 | - | 100 | Po výberovom konaní Externá spoločnosť |
| 6 | 120120 | použité brúsne nástroje a brúsne materiály obsahujúce nebezpečné látky | Lakovňa | Skládko-vanie - D1 | nebezpečný | 5 | - | 5 | Po výberovom konaní Externá spoločnosť |
| 7 | 130205 | nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje | Lakovňa | Recyklá-cia – R3 (R1) | nebezpečný | 6 | 6 | - | Po výberovom konaní Externá spoločnosť |
| 8 | 140602 | iné halogénované rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel | Lakovňa | Biologická úprava –D8, fyz.-chem. úprava D-9 | nebezpečný | 50 | - | 50 | Po výberovom konaní Externá spoločnosť |
| 9 9 | 150110 | Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami | Lakovňa | Skládko-vanie – D1 (Spaľova-nie – D10) | nebezpečný | 100 | - | 100 | Po výberovom konaní Externá spoločnosť |
| 10 10 | 150202 | absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odev kontaminované nebezpečnými látkami | Lakovňa | Skládko-vanie - D1 (Spaľova-nie – D10)) | nebezpečný | 150 | - | 150 | Po výberovom konaní Externá spoločnosť |
| 11 11 | 190813 | kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôd | Lakovňa | Skládko-vanie - D1 | nebezpečný | 1300 | - | 1300 | Po výberovom konaní Externá spoločnosť |
| 12 12 | 200121 | žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť | Lakovňa | Recyklá-cia– R4 | nebezpečný | 0,5 (850 ks) | 0,5 (850 ks) | - | Po výberovom konaní Externá spoločnosť |
| 13 13 | 120121 | použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 120120 | Lakovňa | Skládko-vanie - D1 | ostatný | 10 | - | 10 | Po výberovom konaní Externá spoločnosť |
| 1 14 | 150101 | Obaly z papiera a lepenky | Lakovňa | Recyklá-cia – R3 Skládko-vanie - D1 | ostatný | 15 | 15 | - | Po výberovom konaní Externá spoločnosť |
| 15 15 | 150203 | absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako v 150202 (textilné handry, rukavice, papierové masky,...) | Lakovňa | Skládko-vanie - D1 | ostatný | 30 | - | 30 | Po výberovom konaní Externá spoločnosť |
| 1 16 | 200301 | Zmesný komunálny odpad | Lakovňa | Skládko-vanie - D1 | ostatný | 30 | - | 30 | Po výberovom konaní Externá spoločnosť |

- 4.2	Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

| P. č. | Označenie odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Prebrané množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania /zhodnocovania odpadu | Odkaz na blok. schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | netýka sa |  |  |  |  |  |  |  |

5.	Zdroje hluku

| 5.1 | Zdroj hluku (číselné označenie na situačnom pláne) | Opis zdroja hluku |  |  |  | Hladina akustického výkonu LWA v dB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | príloha P-5 Počas prevádzky budú dodržané celkové limity pre prevádzku Lakovňa. |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Hodnoty ekvivalentných hladín A hluku LAeq v dB v dotknutom území spôsobené prevádzkou |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania |  | Denný čas |  | Nočný čas |  |  |
|  |  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná |  | Nameraná (hodnotiaca) |
| 1. | Vonkajší priestor v obytnom území. Priestor pred oknami chránených miestností školských budov a viacpodlažných budov. Rekreačné územia, územia nemocníc a územia iných budov vyžadujúcich tiché prostredie. Vonkajší priestor v obytnom území v okolí diaľnic, letísk, ciest I. a II. triedy, zberných mestských komunikácií a hlavných železničných ťahov. |  | 50 | -* | 40 |  | -* |
| 2. | Výrobné zóny, areály závodov, územie v okolí diaľnic, letísk, ciest I. a II. triedy a hlavných železničných ťahov, všetko bez obytnej funkcie |  | 70 | -* | 70 |  | -* |

* počas prevádzky bude meraná celková hladina hluku lakovne

6.	Vibrácie

| 6.1 | Zdroj vibrácií | Opis zdroja vibrácií |  |  |  | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií aweq,T(ms-2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | netýka sa |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií v dotknutom území spôsobené prevádzkou aweq,T (ms-2) |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania |  | Denný čas |  | Nočný čas |  |  |
|  |  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná |  | Nameraná (hodnotiaca) |
|  | netýka sa |  |  |  |  |  |  |

### E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

1.	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

- 1.1.	Mapa lokality a širšie vzťahy

| P. č. | Názov mapy | Príl. č. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Mapa lokality a širšie vzťahy | E-1 |

2.	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

| Charakteristika |  | Opis | Príl. č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Klimatické podmienky a kvalita ovzdušia | - Záujmové územie patrí do mierne teplej klimatickej oblasti s veľkou inverziou teplôt vzduchu. V januári priemerná mesačná teplota vzduchu sa pohybuje v rozsahu -3,5 až -4,0 °C. V priemere za zimu sa v Žiline vyskytuje 38 ľadových dní, v ktorých maximálna teplota vzduchu klesá pod 0 °C a 125 mrazových dní, v ktorých minimálna teplota vzduchu klesá pod 0 °C. V letnom období sa v dotknutom území vyskytuje v priemere 43 letných dní, v ktorých maximálna teplota vzduchu vystupuje na 25 °C a viac, pričom absolútne denné maximá teploty vzduchu ojedinele v auguste dosahujú až 38 °C. Vychádzajúc z „Topoklimatického mapovania pre potreby ochrany ovzdušia“, spracovaného pre pomery okresu Žilina firmou Ekodataservis (Quitt, 1993), možno konštatovať, že záujmové územie má nevhodné rozptylové podmienky, z titulu výskytu teplotných inverzií a bezveterných stavov. Hodnotené územie je náchylné na častý výskyt hmiel a tým aj zhoršených rozptylových podmienok v priemere v 80-90 dňoch. Hmly sa v danej oblasti vytvárajú predovšetkým v jesennom a zimnom období. - Rozptyl ovzdušných prímesí zo zdrojov znečistenia ovzdušia je negatívne ovplyvňovaný najmä prízemnou inverznou vrstvou o vertikálnej hrúbke v priemere 50-100 m. V tejto stabilnej a chladnej vzduchovej hmote sú eliminované konvektívne a advektívne pohyby vzduchu i jeho prirodzené premiešavanie a výmena. Prízemné inverzie o vertikálnych výškach do 100 m sa v údolných polohách predmetného územia vyskytujú v priemere až v 200-225 dňoch. Vytvárajú sa najčastejšie vo večerných hodinách a zanikajú v lete skoro ráno a v zime v priebehu dopoludnia. V priemere v 35 dňoch nedochádza k rozrušeniu týchto prízemných inverzií počas celého dňa. Slabé inverzie, pri ktorých sú pohoria teplejšie ako údolia o 0,1 až 3,0 °C dosahujú 60-70 % početnosť. V lete trvajú prízemné inverzie v Žilinskej kotline v priemere 7-11 hodín a v zime v priemere 12-16 hodín. V júni až auguste ich mesačné trvanie dosahuje v priemere 45-60 hodín, v decembri a januári 245-265 hodín a v roku 2 973 hodín. Stav ovzdušia v posudzovanom území je ovplyvnený existujúcimi malými, strednými a veľkými zdrojmi znečistenia ovzdušia, ďalej automobilovou dopravou, ale aj prenosmi emisií zo vzdialených zdrojov. Výšku koncentrácií znečisťujúcich látok ovplyvňujú tiež veľmi nepriaznivo dlhotrvajúce zimné inverzie. V Žilinskej kotline sú nevhodné rozptylové podmienky emisií charakterizované podľa údajov poskytnutých SHMÚ Bratislava veľkou početnosťou stavov bezvetria a malých rýchlostí vetra do 2 m/s. Celková ventilovanosť Žilinskej kotliny je podľa hodnotenia SHMÚ slabá. Slabé prevetrávanie je znásobované častými inverznými stavmi atmosféry, ktoré zabraňujú rozptylu emisií škodlivých látok vo vyšších vrstvách atmosféry a tieto sú vtedy koncentrované v prízemnej vrstve ovzdušia. Inverzie sa vyskytujú hlavne vo večerných a nočných hodinách najmä na jeseň a v zime. V okrese Žilina bolo v r. 2002 evidovaných v činnosti 11 veľkých a 295 stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia. Spolu s malými a mobilnými zdrojmi vypustili 1 012 ton tuhých častíc, 2 309 ton oxidu siričitého, 2 406 ton oxidov dusíka, 11 226 t oxidu uhoľnatého a 1 331 t prchavých organických látok. Možno tu spomenúť i emisie chlórovaných uhľovodíkov - tých bolo priznaných necelých 19 t, amoniaku uniklo 78 t (údaje Krajského úradu v Žiline). - (Správa o hodnotení podľa zákona č. 127/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov, pre Závod na výrobu automobilov KIA MOTORS a HYUNDAI MOBIS Žilina, jún 2004) |  |
| 2.2 | Opis chránených a citlivých oblastí | Do riešeného územia nezasahuje žiadne chránené územie, resp. ochranné pásmo. V zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny tu platí I. stupeň ochrany. Záujmové územie nie je súčasťou vodohospodársky chráneného územia - hranica chránenej vodohospodárskej oblasti Javorníky prebieha cca 300 m severne od záujmového územia Vodné zdroje majú vymedzené pásma hygienickej ochrany. Areál celého závodu sa nachádza vo vonkajšej časti pásma hygienickej ochrany II. stupňa vodného zdroja Teplička, ktoré chráni celú infiltračnú oblasť podzemných vôd. Trvalý výskyt vzácnych a ohrozených druhov nebol v riešenom území zaznamenaný. Vzácne a ohrozené biotopy sa v území nevyskytujú. Dominantné zastúpenie majú biotopy burinných a inváznych druhov. Biotopy s prevahou krovín sú viazané prevažne na vodné toky, malá časť sa nachádza priamo na plochách polí. Tieto je možné v území hodnotiť ako významnejšie. Pozitívne narušujú kompaktné plochy polí a vytvárajú vhodnejšie podmienky pre trvalý výskyt niektorých druhov (vo väčšine prípadov synantropné druhy) spevavcov a drobných zemných cicavcov. V rámci širšieho riešeného územia sa južne od posudzovanej lokality nachádza významná migračná cesta vtákov interkontinentálneho významu, ktorá sa viaže na rieku Váh, resp. Vodné dielo Žilina. Je to jedna z hlavných spojníc medzi hniezdiskami vtákov na brehoch Baltického mora a ich zimovísk na brehoch Stredozemného mora. Samotná rieka predstavuje významný migračný koridor pre ryby. Regionálny význam majú priečne línie migrácie zvere cez Váh (v súčasnosti narušené niekoľkými bariérovými prvkami - cestou I/18, vodným dielom, hrádzou, železničnou traťou a cestou II/583). Jedna vedie z Lúčanskej Malej Fatry do východnej časti Kysuckých vrchov a prekračuje Váh medzi Strečnom a Mojšom. Druhá línia smeruje z južnej časti Žilinskej kotliny do oblasti Kotrčianskej doliny je silne narušená Vodným dielom Žilina. Obe línie sa bočnými vetvami prepájajú medzi Varínom a Mojšom, t.j. vo východnej časti posudzovanej lokality. V širšom riešenom území sa nachádzajú nasledovné prvky kostry ÚSES: - Nadregionálny biokoridor rieka Váh - hydrický biokoridor - Lokálny biokoridor: potok Kotrčiná - hydrický biokoridor Gbeliansky potok - hydrický biokoridor - Lokálne biocentrum: Medzi jarkami - Ekologicky významné segmenty krajiny Významné líniové segmenty: potok Kotrčiná (brehové porasty). V zmysle regionálneho ÚSES okresu Žilina je v území nízky stupeň ekologickej stability územia, so značne pozmeneným pôvodným charakterom krajiny. Dominantné zastúpenie v území majú plochy polí, t.j. intenzívne využívané a každoročne orané poľnohospodárske pozemky, ktoré majú veľmi malý význam pre ekologickú stabilitu. Pre líniové spoločenstvá (brehové porasty, hrádza, remízky) je typický vysoký podiel burinných a inváznych druhov a pre ekologickú stabilitu majú malý až stredný význam. Čo sa týka potokov, ide o silne narušené koridory (narovnané, na niektorých úsekoch spevnené brehy a z veľkej časti odstránené brehové porasty), ktoré majú stredný význam pre ekologickú stabilitu územia. (Správa o hodnotení podľa zákona č. 127/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov, pre Závod na výrobu automobilov KIA MOTORS a HYUNDAI MOBIS Žilina, jún 2004) |  |
| 2.3 | Opis krajiny | Lakovňa je realizovaná v severovýchodnej časti Žilinskej kotliny, v rovinatom území aluviálnej nive Váhu. Lokalita je zo severu ohraničená cestou II/583 a z juhu železničnou traťou č.120, ktorá je jednou z hlavných komunikačných osí širšieho územia. Pozemok má monotónny charakter tvorí ho z prevažnej časti orná pôda. Prírodné prvky sa tu zachovali iba ostrovčekovito a to popri potoku Kotrčiná vo forme brehového porastu a v úzkom páse oddeľujúcom jednotlivé bloky ornej pôdy. Z východu a západu zasahuje do lokality obytná zástavba rodinných domov obcí Teplička n/Váhom, Nededza a Gbeľany. Z hľadiska súčasnej krajinnej štruktúry ide o človekom silne pozmenenú krajinu s vysokým podielom poľnohospodárskej krajiny, doplnenú o dopravné štruktúry a prvky infraštruktúry. Hodnotnejšie prvky predstavujú zbytky líniových spoločenstiev stromov a krovín sú lokalizované popri potoku Kotrčina, Gbeliansky potok a malé zachovalé enklávy priamo na plochách polí. Ďalej sú to stromoradia - drevité líniové formácie obklopené trávnatými a krovinnými pásmi, resp. bez trávy vysadené popri asfaltových cestách a na hrádzi pri potoku Kotrčiná. Ich význam spočíva hlavne v estetickej a hygienickej funkcii v urbanizovanom prostredí a intenzívne využívanej poľnohospo-dárskej krajine. Rozhodujúci vplyv na obraz krajiny má reliéf a rozmiestnenie jednotlivých charakteristických prvkov krajinnej štruktúry, z ktorých sa na scenérii krajiny v užšom riešenom území najvýraznejšie podieľa poľnohospodárska pôda, nelesná drevinná vegetácia a zástavba sídiel. Krajinársky ide o málo hodnotné územie tvorené monotónnym rovinatým reliéfom, prakticky bez prirodzenej vegetácie. Územie je presekávané množstvom líniových stavieb, z ktorých dominuje železnica, cestná sieť a vedenia VVN. Zo širšieho hľadiska tvorí lokalita prvok veľmi pestrej krajinnej štruktúry na rozhraní Žilinskej kotliny a podhoria Malej Fatry, resp. Kysuckých vrchov. Zo severu dominuje vrch Veľký Straník a z východu panoráma Malej Fatry, s obrysmi hradu Strečno. Územie scenericky narúšajú objekty východného priemyselného pásma, predovšetkým teplárne. Pozadie narúša vrch Polom, zdevastovaný ťažbou kameniva. (Správa o hodnotení podľa zákona č. 127/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov, pre Závod na výrobu automobilov KIA MOTORS a HYUNDAI MOBIS Žilina, jún 2004) |  |
| 2.4 | Geologický, hydrologický, inžiniersko-geologický opis a geochemické podmienky miesta | Geologické podmienky Záujmové územie sa nachádza na severnom okraji Žilinskej kotliny, ktorá predstavuje medzihorskú depresiu vyplnenú sedimentami centrálnokarpatského paleogénu. Na severe je ohraničená bradlovým pásmom (stredná až vrchná krieda), ktoré v záujmovom území reprezentujú dominantné bradlá Dubeň (682 m n.m.) a Straník (769 m n.m.). Areál prevádzky je situovaný v poriečnej nive a v nivnej terase Váhu, ktoré sú zastúpené komplexom fluviálnych sedimentov mocnosti 6-16 m. Tieto sú tvorené piesčitými a hlinitými štrkmi, v povrchovej časti pieskami a piesčitými povodňovými hlinami. Prevládajú strednozrnné štrky, na báze i s hrubšími frakciami a balvanmi. V území je potrebné predpokladať zachované výplne starých ramien, ktoré sú vyplnené prevažne organickými zeminami, resp. piesčitými a jemnozrnnými zeminami s organickou prímesou. Na severnom okraji aluviálnej nivy Váhu, v okolí vyústenia Gbelianskeho potoka a Varínky sa vytvorili mohutné a súvislé, morfologicky vystupujúce, proluviálne kužele prechádzajúce do nízkej terasy Váhu v úseku medzi Varínom a Tepličkou V území sa vyskytujú aj antropogénne sedimenty vo forme navážok, ktorými sú zasypané predovšetkým bývalé štrkoviská pozdĺž železničnej trate. Mocnosť navážok dosahuje 2-4 m. V ich zložení prevláda stavebný odpad a výkopová zemina, avšak je tu možnosť výskytu aj iných odpadov, predovšetkým komunálneho. Podložný centrálnokarpatský paleogén je zastúpený flyšovou formáciou - ílovcovo-pieskovcovým súvrstvím s prevahou pelitickej zložky. Na okraji kotliny sa vyskytujú aj vápnité zlepence. Inžiniersko-geologické podmienky V zmysle regionálnej inžinierskogeologickej rajonizácie Slovenska (M. Matula, 1985) patrí záujmové územie do rajónu riečnych náplavov typu F. V rámci investičnej prípravy bol realizovaný inžiniersko-geologický prieskum, ktorý je dokumentovaný záverečnými správami Žilina - závod na výrobu automobilov (Stavogeo, 12/2003) a Gbeľany - Hyundai Mobis (Stavogeo, 03/ 2004). Povrchové hliny sú kategorizované ako íly piesčité a v zmysle STN 73 1001 patria do triedy F4, F6 a F8. Štrkovité sedimenty patria do skupiny G, do triedy G3 a G5. Stavebné objekty závodu je vhodné zakladať vo vrstve štrkopiesčitých sedimentov, ktoré sa vyznačujú dobrými geotechnickými vlastnosťami (nízka stlačiteľnosť, vysoká pevnosť v šmyku). Povrchovú vrstvu tvorí vrstva hliny, kategorizovanej ako íl stredno až vysokoplastický, ktorá v severovýchodnej časti územia dosahuje mocnosť až 4 m. Záujmové územie je stabilné z hľadiska vzniku a vývoja geodynamických javov charakteru gravitačných pohybov. Svahovými deformáciami sú postihnuté južné svahy Dubňa, tvorené kriedovými, flyšoidnými sedimentami, ktoré sa nachádzajú mimo záujmového územia. Z ďalších geodynamických javov sa v záujmovom území vyskytuje vodná a veterná erózia, na ktorú sú náchylné prachovité sedimenty nivy Váhu. Posudzované územie sa nachádza v aktívnej seizmickej zóne. Podľa STN 73 0036 (Seizmické zaťaženie stavebných konštrukcií) sa nachádza v zdrojovej oblasti seizmického rizika č. 2, ktorej sa priraďuje základné seizmické zrýchlenie ar = 1,0 m/s2. Geologické podložie tvorené paleogénnym súvrstvím sa zaraďuje podľa citovanej normy do kategórie B. Vyšší stupeň seizmicity je podmienený križovaním viacerých aktívnych zlomov, ktoré ohraničujú Žilinskú kotlinu. V záujmovom území sa nenachádzajú žiadne ložiská nerastných surovín, ktoré by boli v strete s realizáciou zámeru. V minulosti v území existovalo niekoľko ťažobných jám, v ktorých sa ťažil štrk. Podľa geomorfologického členenia (Mazúr, Lukniš, Atlas SSR 1980) záujmové územie patrí do celku Žilinskej kotliny, oddielu Žilinská pahorkatina. Územie je charakterizované rovinným reliéfom poriečnej nivy, s nadmorskou výškou 345-350 m. Smerom k severu prechádza do zvlneného reliéfu pahorkatiny. Severné ohraničenie kotliny tvoria výbežky Kysuckej vrchoviny (masívy Dubňa a Straníka). Hydrologické podmienky Záujmové územie patrí do povodia stredného toku Váhu. Priamo územím, resp. okrajom plánovaného areálu preteká severojužným smerom menší pravostranný prítok Váhu - potok Kotrčiná (hydrologické číslo: 4-21-06-002), s plochou povodia 8,6 km2. Jedná sa o malý vodný tok, s dlhodobým ročným prietokom 105 l/s a s Q355 = 10 l/s. V suchých obdobiach nastávajú prípady, keď vodný tok vysychá, aj v dôsledku jeho infiltrácie do kolektora podzemných vôd. Jeho maximálny prietok, ktorý bol dosiahnutý alebo prekročený priemerne raz za 100 rokov je 32 m3/s. Okrem toho v blízkosti obce Gbeľany územím preteká aj bezmenný ľavostranný prítok Kotrčinej, s plochou povodia 2,08 km2, s dlhodobým priemerným prietokom 17 l/s a Q355 = 0,2 l/s. Rieku Váh v záujmovom území reprezentuje Vodné dielo Žilina, ktorého pravostranná hrádza prebieha paralelne cca 700 m južne od plánovaného areálu. Pôvodný režim toku bol zmenený aj vplyvom vybudovania vodných diel na hornom toku Váhu a Oravy. Priemerný prietok za obdobie rokov 1931-1980 dosahoval 98,0 m3/s, maximálny 182,2 a minimálny 51,5 m3/s. Umelé vodné plochy v bližšom okolí reprezentuje vodné dielo Žilina, vybudované v roku 1998 pre energetické účely. Dĺžka vodného diela dosahuje 7,5 km a jeho šírka 250-600 m. Ochranu územia zabezpečuje pravostranná hrádza s dĺžkou 7 260 m. 100-ročná úroveň hladiny vody vo Vodnom diele Žilina môže dosiahnuť hodnotu 351 m n.m., maximálna bezpečná hodnota prípustná pre vodné dielo je 352 m n.m. V súvislosti s výstavbou vodného diela bol vybudovaný paralelný biokoridor, s dĺžkou takmer 10 km. V zmysle hydrogeologickej rajonizácie Slovenska (J. Šuba a kol. 1981) je záujmové územie súčasťou hydrogeologického rajónu QP 029 - Paleogén a kvartér časti Žilinskej kotliny a východného okraja Súľovských vrchov. V ňom je povodie Váhu a Varínky vyčlenené ako čiastkový rajón kvartéru, s hydrogeologicky priaznivým prostredím pre cirkuláciu a akumuláciu podzemných vôd. Podzemné vody sú v záujmovom území viazané na kvartérnu akumuláciu štrkov poriečnej nivy a nízkej terasy. Podložný komplex paleogénu v dôsledku veľmi nízkej priepustnosti vytvára hydrogeologický izolátor. Hrúbka kvartéru dosahuje priemerne 11-14 m, maximálne 16-18 m. Smerom k Váhu a k severnému okraju nivy sa hrúbka akumulácie zmenšuje. Zvodnené štrkopiesčité náplavy sú veľmi dobre priepustné, koeficient filtrácie sa v priemere pohybuje okolo 3,0-4,0.10-3 m/s. Generálny smer prúdenia podzemných vôd je od východu k západu. Spád hladiny dosahuje cca 1,9 %. Podzemné vody sú dopĺňané jednak infiltráciou z povrchových tokov Varínky a Váhu a v menšej miere z atmosferických zrážok a prestupom podzem-ných vôd zo svahov na severnom okraji nivy. Hydrologický režim podzemných vôd bol v minulosti lokálne zmenený vybudovaním umelých prvkov, ktorými sú vodné dielo, náhradný biokoridor, podzemná tesniaca stena a drén. Uvedené zásahy však na celkový režim nemali veľký vplyv - generálny smer prúdenia a spôsob dotácie podzemných vôd ostali nezmenené. Režim podzemnej vody je charakterizovaný sezónnym a dlhodobým kolísaním hladiny. Z hľadiska rozloženia stavov hladín v priebehu roka je klasifikovaný ako režim sezónneho dopĺňania zásob v jarnom období, kedy úroveň hladín podzemnej vody dosahuje maximim. Charakteristický je plynulý pokles hladín od jari do jesene, s minimami v priebehu októbra a novembra. Rozkyv v priebehu roka dosahuje 0,5-3,0 m, v závislosti od pozície od povrchového toku a morfológii terénu. Morfológia má vplyv aj na hĺbku hladiny podzemnej vody, ktorá dosahuje 0,5-9,0 m pod terénom. Podrobným režimným pozorovaním (Pirman, 1993) bolo preukázané, že k maximálnemu rozkyvu hladín dochádza v severnej časti hodnoteného územia, smerom k rieke sa hodnoty rozkyvu znižujú. Znamená to, že úroveň hladín podzemnej vody v príbrežnej zóne je do určitej miery stabilizovaná vplyvom rieky. Odľahlú časť, v priestore Gbelian a Nededze, možno označiť za zónu bez priameho vplyvu rieky na kolísanie hladín podzemných vôd. Existencia podzemnej tesniacej steny pozdĺž železničnej trate, v dĺžke cca 2,3 km sa prejavuje hladinovým skokom. V hornej časti steny sa zvýšená hladina podzemnej vody nachádza na vnútornej strane, v dolnej časti steny na vonkajšej strane, t.j. smerom k Váhu. Maximálny rozdiel hladín na oboch stranách steny dosahuje cca 0,8 m. Podľa pozorovaní SHMÚ maximálna hladina 100-ročnej podzemnej vody dosahuje v severozápadnej časti územia úroveň 343,22 m n.m. Pri výpočte tejto hodnoty sa vychádzalo z údajov v pozorovacom objekte SHMÚ č. L-2319 v k.ú. Teplička nad Váhom, ktorý je pozorovaný od roku 1974. Prirodzené pramene podzemných vôd sa v záujmovom území nenachádzajú. Kvartérne náplavy záujmového územia majú veľký vodohospodársky význam. Sú na ne viazané významné akumulácie podzemných vôd, ktoré sú zachytené studňami - vodné zdroje Teplička a Gbeľany. Využiteľná výdatnosť vodného zdroja Teplička dosahuje 170 l/s (Šalaga, 1983) a vodného zdroja Gbeľany 15 l/s (Burgerová, 1995). Depresia (depresný kužeľ), ktorý vzniká pri odbere podzemných vôd z vodného zdroja Teplička dosahuje pri maximálnom odbere 170 l/s vzdialenosť 200-300 m od vodného zdroja. V záujmovom území nie sú registrované ani evidované zdroje minerálnych alebo termálnych vôd, ani ich ochranné pásma. (Správa o hodnotení podľa zákona č. 127/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov, pre Závod na výrobu automobilov KIA MOTORS a HYUNDAI MOBIS Žilina, jún 2004) |  |
| 2.5 | Ostatné | - |  |

3.        Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

| P. č. | Opis | Príl. č. |
| --- | --- | --- |
|  | V rámci geologického prieskumu lokality (Stavogeo, 2003, 2004) bolo vykonané aj zhodnotenie kontaminácie podzemných vôd, ktoré bolo zamerané hlavne na prítomnosť ťažkých kovov a ukazovateľov organického znečistenia. Znečistenie uvedenými ukazovateľmi nebolo zistené, hodnoty ukazovateľov sa vo väčšine prípadov pohybovali na úrovni ich prírodných obsahov. Jedinou výnimkou bol zvýšený obsah molybdénu, ktorý dosahoval hodnoty 40-50 μg/l. Nápravné opatrenia nie sú plánované. |  |

### F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

- 1.	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Hlavné zariadenie na obmedzenie emisií je TAR – termické oxidačné zariadenie, ktoré zachytáva emisie z procesu sušenia v jednotlivých technologických krokoch. Ďalšie odlučovacie zariadenia sú inštalované v striekacích kabínach Vodné clony – eliminujúce prestreky farieb a lakov. Na znižovanie emisií TZL sú inštalované textilné filtre |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | Jednotlivé zariadenia obmedzujúce emisie budú inštalované a prevádzkované súčasne s technológiou ako jej neoddeliteľná súčasť. |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Výrazné zníženie emisií jednotlivých znečisťujúcich látok. |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | - TAR – cca 95 - 99% - Vodná clona – 90% - Textilné filtre – cca 80 – 90% - bude upresnená po výber dodávateľa |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | - TAR majú nainštalovaný vlastný rekuperátor tepla. Odpadové plyny po rekuperácii sú odvádzané cez výduch do vonkajšieho ovzdušia. - odpadové vody z vodných clon s tuhými látkami sú odvádzané, vzniknuté kaly sú externou firmou zneškodňované. - textilné odlučovače sa vymieňajú v rámci údržby a zmluvne sa zneškodňujú ako nebezpečný odpad externou spoločnosťou. |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | Nie sú relevantné |

2. 	Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 2.1 | Zložka životného prostredia | voda |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Odlučovač ropných látok |
| 2.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | 2005, technológia BAT |
| 2.4 | Stručné zdôvodnenie technológie a techniky | Dažďové vody budú pred vypustením do recipientu upravené v odlučovačoch ropných látok. Technológia použitá na prečistenie dažďových vôd zo striech a priľahlých plôch je založená na gravitačnom odlúčení ropných látok v kalovej nádrži a následnom dočistení vôd cez koalescenčný filter. |
| 2.6 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Dažďové vody – výrazná eliminácia emisií ropných látok charakteristických pre dažďové vody z komunikácií a odstavných plôch do povrchových vôd |
| 2.7 | Účinnosť technológie a techniky | 99,5% |
| 2.8 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Kal a olej z odlučovačov oleja budú odvezené na externé zneškodnenie podľa budúcich zmlúv na odvoz a likvidáciu odpadu. |
| 2.9 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | Neuvádza sa |

### G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

- 1.	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Jednotlivé zariadenia obmedzujúce emisie – TAR, vodné clony a textilné filtre budú inštalované a prevádzkované súčasne s technológiou ako jej neoddeliteľná súčasť. |
| 1.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | - V zariadeniach TAR je odpadový plyn s obsahom rozpúšťadiel eliminovaný spaľovaním, čím je znižované celkové množstvo odpadov z procesov napojených na TAR. Odpadový vzduch je vo výmenníku tepla odpadového vzduchu predhrievaný a v spaľovacej komore sa prívodom dodatočného paliva (zemný plyn) ohrieva na reakčnú teplotu (750+10°C). - Na zníženie odpadov tuhých látok v kaloch zachytených vodnou clonou a tuhých látok zachytených na tkaninových filtroch sú upravené a optimalizované postupy nanášania na zamedzenie prestrekov striekaných plôch čo vede aj k šetreniu náterových hmôt a ekonomizácii výroby napr. výberom trysky striekacej pištole. Opatrením na predchádzanie vzniku odpadov je aj uprednostnenie automatického nanášania náterových hmôt pred ručným striekaním |
| 1.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Eliminácia vznikajúcich znečisťujúcich látok (TZL, VOC) na najmenšiu možnú mieru |
| 1.5 | Účinnosť opatrenia | TAR – 95 – 99% Vodná clona – cca 90% Textilné filtre – cca 80 – 90% |
| 1.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | Nie sú relevantné |

- 2.	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 2.1 | Zložka životného prostredia | voda |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | 2005 |
| 2.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | - Recirkulačné okruhy na opätovné využitie kúpeľov (fosfatizácia) - Recirkulácia vody z vodných pračiek striekacích kabín po jej úprave a oddelení kalu z farieb - Kaskádový systém v procese elektrogalvanizácie - Zariadenie na odvodňovanie kalov z farieb |
| 2.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | - Úspora vody a chemikálií na prípravu kúpeľov - Redukcia množstiev vznikajúcich odpadov - Nižšie zaťaženie mestskej ČOV z hľadiska hydraulického a látkového |
| 2.5 | Účinnosť opatrenia | Neuvádza sa |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | Neuvádza sa |

### H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

1.	Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

| 2.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | voda (podzemná voda) |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Monitorovací systém pre KIA MOTORS SLOVAKIA (vrátane lakovne) a HYUNDAI MOBIS (detailný opis je v prílohe H-1): 1. sieť vrtov situovaných pod potenciálnymi zdrojmi úniku nebezpečných látok – primárny systém 2. sieť piatich monitorovacích vrtov v okolí areálu (ako aj dvoch referenčných bodov) – sekundárny systém 3. povrchová voda (potok Kotrčiná) – nad a pod areálom závodu |
| 2.3 | Spôsob merania / odberu vzoriek | ponorné čerpacie zariadenie, ponorné analyzátory na kontinuálny monitoring |
| 2.4 | Frekvencia merania / odberu vzoriek | počas výstavby: mesačne po dokončení stavby: dva vybrané vrty primárneho systému kontinuálne, ostatné vrty štvrťročne |
| 2.5 | Podmienky merania / odberu vzoriek | ustálené podmienky vody (teplota, pH, vodivosť, obsah kyslíka) |
| 2.6 | Sledované veličiny | Podzemné vody štvrťročne: NEL-IR (nepolárne extrahovateľné látky) BTEX (súbor aromatických uhľovodíkov) Ťažké kovy (Ag, Cd, Cr celk., Cr 6+, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) Aniónovo aktívne tenzidy Základné ukazovatele (teplota vody, pH, vodivosť, CHSKMn, BSK5) Amónne ióny, dusitany, dusičnany, fosforečnany, sírany, železo, mangán) Podzemné vody kontinuálne: CHSKMn, BSK5, TOC, NEL Povrchové vody: NEL-IR (nepolárne extrahovateľné látky BTEX (súbor aromatických uhľovodíkov) Povrchovo aktívne látky (PAL-A) Ťažké kovy (Ag, Cd, Cr celk., Cr 6+, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) Základné ukazovatele (teplota vody, pH, vodivosť, O2, CHSKMn, BSK5, TOC, RL) Amoniakálny dusík Dusitanový dusík Dusičnanový dusík Voľný amoniak Fosfor celkový Sírany Železo celkové Mangán celkový |
| 2.7 | Metóda merania / odberu vzoriek | podľa platných Slovenských technických noriem |
| 2.8 | Analytické metódy | v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 491/2001 Z.z. a s platnými Slovenskými technickými noŕmami |
| 2.9 | Technické charakteristiky meradiel | netýka sa |
| 2.10 | Vlastné meranie /dodávateľské | dodávateľské |
| 2.11 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | autorizované laboratórium MŽP SR |
| 2.12 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | elektronická forma, protokoly autorizovaného laboratória, ročné správy |
| 2.13 | Stav realizácie opatrení a monitorovania | podľa Projektu monitoringu |
| 2.14 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k monitorovaniu | neuvádza sa |

### 2.	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

| 2.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | AMS - počas skúšobnej prevádzky bude vypracovaný detailný rozbor emisií a na základe jeho výsledkov bude spracovaný a predložený na schválenie Projekt pre inštaláciu technických prostriedkov na monitorovanie emisií |
| 2.3 | Spôsob merania / odberu vzoriek |  |
| 2.4 | Frekvencia merania / odberu vzoriek |  |
| 2.5 | Podmienky merania / odberu vzoriek |  |
| 2.6 | Sledované veličiny |  |
| 2.7 | Metóda merania / odberu vzoriek |  |
| 2.8 | Analytické metódy |  |
| 2.9 | Technické charakteristiky meradiel |  |
| 2.10 | Vlastné meranie /dodávateľské |  |
| 2.11 | Autorizácia / akreditácia k meraniu |  |
| 2.12 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov |  |
| 2.13 | Stav realizácie opatrení a monitorovania |  |
| 2.14 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k monitorovaniu |  |

| 2.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | voda |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | 1. Odtok odpadových vôd z lakovne KIA Motors 2. Odtok odpadových vôd z areálu KIA Motors na vstupe do verejnej kanalizácie |
| 2.3 | Spôsob merania / odberu vzoriek | automatické odoberacie zariadenie |
| 2.4 | Frekvencia merania / odberu vzoriek | 1. OV z lakovne - 1 x denne 2. OV z KIA - 2 x mesačne |
| 2.5 | Podmienky merania / odberu vzoriek | 24-hod. zlievaná vzorka |
| 2.6 | Sledované veličiny | CHSK Cr, N celk., P celk., NEL, Ni, Zn, fluoridy, BSK5 |
| 2.7 | Metóda merania / odberu vzoriek | podľa platných STN |
| 2.8 | Analytické metódy | v zmysle vyhlášky č.491/2002 Z.z. a platných STN |
| 2.9 | Technické charakteristiky meradiel | netýka sa |
| 2.10 | Vlastné meranie /dodávateľské | 1. OV z lakovne - vlastné meranie 2. OV z KIA – dodávateľské |
| 2.11 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | - oprávnené laboratórium MŽP SR - akreditácia nie je požadovaná v zmysle zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. a vyhlášky č.491/2002 Z.z. |
| 2.12 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | elektronická forma, protokoly z oprávneného laboratória |
| 2.13 | Stav realizácie opatrení a monitorovania | po ukončení výstavby |
| 2.14 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k monitorovaniu | neuvádza sa |

| 2.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | hluk |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | podľa projektu (hranica medzi KMS a obytnou zónou) |
| 2.3 | Spôsob merania / odberu vzoriek | podľa projektu |
| 2.4 | Frekvencia merania / odberu vzoriek | prvé meranie po uvedení do prevádzky, potom každé tri roky |
| 2.5 | Podmienky merania / odberu vzoriek | počas 24 hodín |
| 2.6 | Sledované veličiny | hladina hluku |
| 2.7 | Metóda merania / odberu vzoriek | podľa projektu |
| 2.8 | Analytické metódy | podľa projektu |
| 2.9 | Technické charakteristiky meradiel | podľa projektu |
| 2.10 | Vlastné meranie /dodávateľské | dodávateľské |
| 2.11 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | oprávnená organizácia |
| 2.12 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | podľa projektu |
| 2.13 | Stav realizácie opatrení a monitorovania | po uvedení do prevádzky |
| 2.14 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k monitorovaniu | neuvádza sa |

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | spotreba materiálov a energií |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií | - |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | lakovňa meracia stanica tepla (voda) |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek | štatistické a bilančné metódy |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek | priebežný, hodinový, denný, mesačný, ročný |
| 1.6 | Podmienky merania /odberu vzoriek | budú určené v ďalšom stupni projektu |
| 1.7 | Sledované veličiny | množstvo spotrebovaných chemikálií, zemného plynu, , pary, elektrickej energie (ďalšie môžu byť určené v ďalšom stupni projektu) |
| 1.8 | Metóda merania /odberu vzoriek | budú určené v ďalšom stupni projektu |
| 1.9 | Analytické metódy | budú určené v ďalšom stupni projektu |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel | budú určené v ďalšom stupni projektu |
| 1.11 | Vlastné meranie /dodávateľ | vlastné |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz / laboratórium | netýka sa |
| 1.13 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | netýka sa |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | záznamy, archivácia 5 rokov |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní | neplánované |

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | odpady |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií | netýka sa |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | netýka sa |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek | Evidencia množstva vzniknutých odpadov |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek | 1x ročne |
| 1.6 | Podmienky merania /odberu vzoriek | Platí pre pôvodcu nad 500 kg NO alebo 10 t ostatných odpadov za rok |
| 1.7 | Sledované veličiny | množstvo vzniknutých odpadov v tonách |
| 1.8 | Metóda merania /odberu vzoriek | netýka sa |
| 1.9 | Analytické metódy | netýka sa |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel | netýka sa |
| 1.11 | Vlastné meranie /dodávateľ | netýka sa |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz / laboratórium | netýka sa |
| 1.13 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | netýka sa |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Hlásenie o vzniku odpadov na Obvodný úrad ŽP, archivácia 5 rokov |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní | netýka sa |

### I	Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou

###### Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

Porovnání je zpracováno podle dokumentu Reference Document of Best Available Techniques of Surface Treatment Using Organic Solvents (May 2004) včetně třídění na kapitoly

### I	Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou

###### Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

| Sledovaný parameter alebo riešenie |  | Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky | Hodnota parametra alebo riešenie pre najlepšiu dostupnú techniku | Zdôvodnenie rozdielov /návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Technologické alebo technické riešenie Snížení výnosu Ohřev pracovních roztoků Kontrola koncentrace pracovních lázní Promíchávání roztoků Odmasťovanie Vodné odmasťovanie Moření Oplachy Oplachové techniky a zpětné využití výnosu- Kaskádové oplachy Regenerace oplachových vod s využitím iontových výměníků Konverzné fosfátové povlaky Používanie farieb Farby na bázi rozpúštiadel Používanie vodou rieditelných farieb Aplikácia farieb ponorením-Elektrocoating Elektrolytické nanášanie náterových hmôt (E-coat) Sprejovacie kabíny-použitie vodnej emulzie Nanášenie farieb v sériach Presné dávkovanie farieb Minimalizovanie straty náterových látok Sušenie horkým vzduchom Sušenie za pomoci infračervených paprskov Zníženie možných dopadov na životné prostredie Záchytné olejové vany Odpady Nebezpečné odpady Odvodnenie kalov Vodné clony Odpadné vody Reverzná osmóza Odlučovač ropných látok Emisie do ovzdušia Práčky vzducha Venturiho systém System suchého filtrovania Odpadné plyny, ich zpracovanie a ďalšie emisie do ovzdušia Termická oxidácia VOC Systém odsávania Environmentálne nástroje riadenia Kontrolou kvality Software pro optimalizáciu výrobnej linky Skladovanie farieb a chemikálií Údržba - provozu a zariadení Kontrola spotreby vody Kontrola kvality dodávanej vody, úprava a kontrola koncentrácie pracovných roztokov | Karosérie jsou umístěny nejdelším rozměrem horizontálně a s lehkým sklonem, který umožňuje stékání pracovních roztoků zpět do lázně. Pracovní nádrže roztoků, které vyžadují vyšší provozní teplotu se pro zvýšení účinnosti nepřímo zahřívají horkou vodou a párou. Kontrola probíhá automaticky za pomoci software a mechanicky kontrolními odběry vzorků. Děje se pohybem karosérie v lázni a v době přestávek recirkulací roztoku pomocí čerpadel Karosérie je ponořena do pracovního roztoku, který se skládá z čistících látek na bázi soli + anorganické zásady NaOH+voda, za pohybu skidu. Teplota čistiacej kvapaliny je 55°C. Doba odmasťovania sa rovná taktu pohybu karosérie v linke. Viď. príloha SCH8) Používá se k odstranění oxidických vrstev z odmaštěných povrchů před dalšími procesy (fosfátováním). Změna PH v hraniční vrstvě mezi kovovým povrchem a roztokem úpravy. Používa sa priemyselná a demineralizovaná voda. Sú použité v procese elektrogalvanizácie. Výrobok s nanášenou vrstvou prochádza ďalšími zónami oplachu, kde sa volne ulpívajúca farba vymýva. Recirkulačné okruhy na opätovné využitie kúpeľov sú rovnako použité v procese fosfatizácia. Filtrát vzniklý v systéme se vedie do ponornej nádrže v uzavreném okruhu cez kaskádu v smere k zóne oplachu. Týmto zpôsobom sa vymytá farba vráti do ponornej nádrže. Dochádza k úspore vody a chemikálií na prípravu kúpeľov. Iontový výměník je použit při výrobě demineralizované vody Průchodem oplachových vod iontoměničem v kationovém a anionovém cyklu jsou kationty vyměněny za H+ a anionty za OH- a upravená voda má kvalitu deminerali-zované vody. Jsou použity v procesu fosfátování, kde se zvyšuje adheze a korozní odolnost nátěrů. High quality Clearcoat Obsah VOC 46,5 % Primer Obsah org. rozpúšťadla 2-5 % Base coat Obsah VOC <3 % Cathoguard 500 Binder je používaný v množstve 5,1 kg.kar-1 a obsahuje 2 % VOC ===>0,1 kg.kar-1 VOC. E-coat sa vykoná ponorom karosérie do vane s roztokom organickej živice na forme acetátu sa vplyvom elektrického prúdu vytvorí na povrchu kovu ochranná vrstva. Sú použité sprejovacie kabíny pre zníženie množstvá odpadov. Karosérie rovnakého odtieňa sa striekajú naráz, to umožnuje menšiu frekvenciu čistenia aplikačných systémov a tým dochádza ku znížení množstvá odpadov. Dávkovanie farieb prebieha v presne potrebnom množstve pre danú aplikáciu. Farba je zpeť tlačena elastickým separačným modulom a je nanovo používaná v procese Zavedením automatizo-vaných robotov na nanášanie náterových látok dochádza k obmedzovaní prestrekov farby, čím sa okrem znižovania odpadov znižujú aj emisie organických látok. Napriek tomu vzniká v procese povrchovej úpravy určité množstvo tuhých látok (aerosólu farby), ktoré prevádzkovateľ zachytáva pomocou Venturiho práčok, ktoré budú inštalované na výstupe odpadových plynov z kabín striekania základného laku, vrchného laku a základovania. Pece jsou navrženy pro tvrzení vrstev a sušení (vypalování) mokrých povrchů. Jsou použity za systémem elektrogalvanizace, těsnění, po aplikaci priméru, vrchního laku a po myčce. Mobilné infračervené bodové ohrievače typu IR se používajú na sušení ménej prístupných miest karosérií. Niektoré tieto bodové ohrievače sú namontované na koľajnicových systémoch na strope a niektoré sú namontované na mobilných stojanoch. Ide o rýchle sušenie s krátkym časom potrebným na ochladenie karosérie. Pod každou vanou s roztokem jsou instalovány záchytné vany. Nejvýznamnějším odpadem je kal. Součástí kabin je lapač kalů s filtrem pro odloučení a zakoncentrování kalových částí, které jsou pak likvidovány jako pevné nebezpečné odpady. Nebezpečné odpady budou z místa jejich kumulace odváženy v standardních nádobách najatou oprávněnou organizací ke zneškodnění ve spalovnách vč. uložení na skládkách nebezpečných odpadů. Ostatní odpady budou obdobně odváženy najatými organizacemi k recyklaci nebo jinému sekundárnímu užití. Speciálním vodním kalem s mikroskoppickými kapkami barev laků a ředidel je vodní lože stříkacích kabin lakovny. V striekacích kabínach sú inštalované odlučovacie zariadenia – vodné clony – eliminujúce prestreky farieb a lakov. Účinnosť vodnej clony je 90 %. Odpadové vody z vodných clon s tuhými látkami sú odvádzané na čistenie do neutralizačnej stanice, vzniknuté kaly sú externou firmou zneškodňované. Uvedené zariadenie garantuje dodržanie emisného limitu 3 mg.m3 pre TZL pre nové zdroje podľa vyhl MŽP SR č. 706/2002 Z.z. Množství odpadních vod a koncentrace škodlivin ve vypouštěných odpadních vodách bude snížena vícestupňovým čištěním v čistírně odpadních vod KIA a násladně v městské ČOV v Dolním Hričove. Reverzní osmóza, účinná filtrace iontů membránou za vysokého tlaku, je alternativním způsobem zvýšení koncentrace kovových nečistot před jejich následným odstraněním z vod. Technológia použitá na prečistenie dažďových vôd zo striech a priľahlých plôch je založená na gravitačnom odlúčení ropných látok v kalovej nádrži a následnom dočistení vôd cez koalescenčný filter. Účinnosť technológie je 99,5 % Emise do ovzduší z povrchových úprav kovů a plastů nemají významný dopad na životní prostředí. Emise VOC jsou spáleny v zařízeních TAR. V systému pračky se postřik laku odděluje od odpadního vzduchu a zachycuje se v recirkulační vodě tzv. pračky. Vzduch s částicemi barvy (laku) se intenzivně promíchá s vodou pračky. Toho se dosáhne jemným rozprášením vody a odpadního vzduchu v trysce Venturiho. Všechna zařízení pro přívod vzduchu jsou vybavena vzduchovými filtry na odstranění částic prachu z přiváděného vzduchu, aby obrobky, na které se aplikuje lak, byly bez prachu. Toho lze dosáhnout použitím textilních (vakových) filtrů, které pokrývají celý průřez zařízení pro přívod vzduchu. Každý textilní filtr je usazen v rámu. Je možno použít různé kategorie filtrů podle konečné požadované kvality. Běžně se používají EU 3 filtry jako předběžné filtry a EU 7 jako filtry pro jemné a konečné filtrování. Čím vyšší číslo, tím lepší je kvalita filtru. Účinnosť filtrov je cca 95 – 99% Takéto zariadenia budú použité v striekacích kabínach, suchom a mokrom opieskovaní, leštení a voskovaní. Značné množství VOC vzniká v sušicích pecích, kterými procházejí karosérie s nanesenou vrstvou barev s org. rozpouštědly. Zařízení TAR, pomocí hořáků zemního plynu, dokáže zažehnout těkavé složky VOC ve vzduchu odsávaném z pecí a stabilizovat proces vlastního hoření VOC. Tím se nejen likviduje nežádoucí složka znečišťujících emisí, ale současně se využívá její energetický potenciál na ohřev přiváděného čerstvého vzduchu do sušicí pece. Zariadenie TAR. Rekuperácia tepla a jeho využitie na predohrev vzduchu v sušiarniach. Dochádza k termickému rozkladu organických prchavých plynov obsiahnutých v odsávaných odpadových plynoch z jednotlivých sušiarní. Spaľovanie prebieha pri teplote 750°C  10°C, pri ktorej z väčšej časti VOC obsiahnuté v odvádzanom vzduchu zoxidujú na CO2 a H2O. Zostatkové znečistenie a znečistenie zo spaľovania, sa odvádza nad strechu haly lakovne a vypúšťa do komunálneho ovzdušia príslušnými technologickými výduchmi. Znečisťujúce látky sa v tomto procesu spaľujú. Systém kontroly znečistenia vzduchu zo zabudovaným tepelným rekuperátorom zvyšuje výrazne účinnosť pece. Vzduch se dodává a odsává ventilátory z atmosféry přes filtr s kontrolou parametrů čistota a teplota. Vstupní vzduchová uzávěra se provozuje hlavně po dobu recirkulace vzduchu. Protože vlhkost vzduchu by v důsledku toho dosáhla maximální úrovně nasycení velmi rychle, část vzduchu se stále vypouští do atmosféry mimo budovu lakovny. Zavedenie systému environmentálného managementu podle EN ISO 14001 Použitie systému riadenia akosti, QMS. Software pro optimalizáciu výrobnej linky Farby a chemikálie sú skladované vo vymedzených priestorách, ktoré sú navzájom oddeleny s riadnym vetraním. Podlaha skladov je betónová s chemicky odolnou povrchovou úpravou OS8. Sokel pri podlahe vo výške 10 cm potiahnutý chemicky odolným materiálom a tak celá podlaha skladu tvorí havarijnú vaňu. Farby a chemikálie budú riadne označené a uzavreté v obaloch. Bezpečnostné listy budú ľahko dostupné. Údržba ak celého provoza, tak jednotlivých zariadení je nedílnou súčasťou systému EMS. Používajú sa prietokomery umiestené v miestach spotreby v provoze. Kontrola prebieha automaticky za pomoci software a mechanicky kontrolnými odbery vzorkov. | Snížení výnosu v závěsných procesech Pokud je to možné, je nejlepším opatření automatické dávkování, které je přesné a spolehlivé, a umožňuje pravidelné dávkování a zabrání překročení koncentrace Zníženie množstvá org. rozpúšťadiel. Použitie čistiacich látok na bázi soli s anorganickou zásadou namiesto org. odmasťovačov alebo saponátov. Významná úspora produkcie odpadnej vody a mnohem menšia spotreba čistej vody Návrat oplachové vody zpět do oplachového systému. Fosfátové povlaky, jsou nejrozšířenějším typem konverzních povlaků a pravděpodobně nejrozšířenějším typem povrchové úpravy High quality Clearcoat Obsah org. rozpúšťadla kolem 45% Primer Obsah org. rozpúšťadla 5-10 % Base coat Obsah VOC 10-15 % Typické emísie VOC sú menšie ako 0,2 kg.kar-1 Tento proces eliminuje vodu z kabín na 100 % a produkciu odpadných kalov viac ako o 95 %. Výhodou sú menšie množstvá použitých čistiacich prostriedkov, farieb a rozpúšťadiel. Záchytné olejové vany Zníženie množstvá odpadov, recyklácia a ekologická likvidácia Recyklácia a spalovanie v spalovnách nebezpečného odpadu Odvodnenie kalov Vodná filtrácia tuhých znečisťujúcich látok Čistenie odpadných vôd Zařízení na reverzní osmózu je velmi nákladné, vyžaduje větší spotřebu energie a před jeho použitím je nutné odstranit z odpadních vod všechny tuhé odpady včetně organických Odlučovač ropných látok Venturiho systém System suchého filtrovania Účinnosť filtrov je cca – 90-99% Využití emisí těkavých látek (VOC) na tepelnou rekuperaci-zařízení Zariadenie na termické spalovanie VOC Systém odsávania cez filtre Normy ISO Software pro optimalizá-ciu výrobnej linky Oddelené, riadne zabezpe-čené a vetrané sklady Systém EMS Kontrola spotreby vody Automatizovaná kontrola | Používa sa Používa sa Používa sa Používa sa Používa sa Používa sa Používa sa Používa sa Používa sa Spĺňa Spĺňa Spĺňa Používa sa Používa sa Používa sa Používa sa Používa sa Používa sa Používa sa Používa sa Používa sa Používa sa Používa sa Používa sa Používa sa Používa sa Používa sa Používa sa Používa sa Používa sa Používa sa Používa sa Používa sa Používa sa Používa sa Používa sa Používa sa Používa sa Používa sa Používa sa |
| 1.2 | Parametre spotreby surovín a materiálovej bilancie | Parametre sú prezentované v kapitole C 1.1 |  |  |
| 1.3 | Parametre spotreby vody | Priemyselná voda + Demineralizovaná voda 1.72 m3/ karosériu Celková spotreba vody bude asi 16,2 l.m-2 | Bežná spotreba v priemy-sle je asi 40 l.m-2 | Spľňa |
| 1.4 | Parametre spotreby energií a energetickej účinnosti | Celková spotreba energie bude asi 5,294 GJ na karosériu. Parametre spotreby energií uvádzame v kapitole C.3 | Účinnost procesů vzhledem ke vstupním materiálům při fosfátování je 90% a při kataforetickém nanášení nátěrových hmot je 98%. |  |
| 1.5 | Ďalšie parametre | Neuvádzame | Parametre niesú stanovené |  |

2.	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1 	Znečisťovanie ovzdušia

| P .č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Primér | TOC | g/m2 | 1 - 2 | do 2 | Žiadny |
| 2 | Základného laku (BC) | TOC | g/m2 | 10 - 12 | do 12 | Žiadny |
| 3 | Vrchný lak (CC) | TOC | g/m2 | 12 – 16 | do 16 | Žiadny |
| Parametre určené legislatívou |  |  |  |  |  |  |
| 4 | lakovňa | TOC (vrátane VOC) TZL | g/m2 mg/m3 | 45 3 | do 45 do 3 | Žiadny Žiadny |
| 5 | Chemické predúpravy a ED základovanie | TZL TOC | kg.h-1 mg.m-3 kg.h-1 mg.m-3 | > 0,5 < 150 > 3 < 150 | 1,23 | Žiadny Žiadny Žiadny Žiadny |
| 6 | Striekacie kabíny, UBS | TOC TZL | mg/m3 mg/m3 | 50 3 | 5 0,5 | Žiadny Žiadny |
| 7 | Spaľovacie procesy – technologické ohrevy | NOx, CO TOC SO2 TZL | mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 | 200 100 - 35 5 | 80 80 2 -* -* | Žiadny Žiadny Žiadny Žiadny Žiadny |
| 8 | TAR | NOx, CO TOC TZL | kg/h mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 | >5 <500 - 50 - | 80 80 2 - | Žiadny Žiadny Žiadny Žiadny Žiadny |

* v zmysle §7 ods.4 vyhlášky MŽP SR  č.408/2003 Z.z. nie je nutné dodržanie určeného emisného limitu preukazovať oprávneným meraním

2.2 	Znečisťovanie vody a pôdy

| P.č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | technologické procesy: -chemické predúpravy, -elektrogalvan. nanášanie, -striekanie | -olejové vody -kysloalkalické vody z fosfátovania -lakové vody z elektrogalvanizácie -lakové vody z výmeny vody z vodnej clony | pH | 6,9-9,0* | nešpecifikované | v súlade |
|  |  |  | CHSKCr | 800* | 700 |  |
|  |  |  | NL | 500* | nešpecifikované |  |
|  |  |  | Cr celk | 0,8* | nešpecifikované |  |
|  |  |  | Cr 6+ | 0,1* | nešpecifikované |  |
|  |  |  | Cu | 1,0* | nešpecifikované |  |
|  |  |  | Ni | 0,2* | 0,1 |  |
|  |  |  | Pb | 0,3* | nešpecifikované |  |
|  |  |  | Zn | 2,0* | 1 |  |
|  |  |  | P celk | -* | 5 |  |
|  |  |  | NEL | 10* | 5 |  |
|  | dažďové vody zo strechy a priľahlých plôch | prípadné znečistenie z kondenzátov a parkovaných automobilov | NEL | nie sú stanovené | 1 | - |

*Kvalita odpadových vôd nie je uvedená v BAT, limit uvádzame podľa vyhl. MŽP SR č. 55/2004 Z.z.

### J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

1.	Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

| 1.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | - Recirkulačné okruhy na opätovné využitie kúpeľov (fosfatizácia) - Recirkulácia vody z vodných pračiek striekacích kabín po jej úprave a oddelení kalu z farieb - Kaskádový systém v procese elektrogalvanizácie - Zariadenie na odvodňovanie kalov z farieb |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | po uvedení do prevádzky nepretržite |
| 1.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | - Úspora vody a chemikálií na prípravu kúpeľov - Redukcia množstiev vznikajúcich odpadov - Nižšie zaťaženie mestskej ČOV z hľadiska hydraulického a látkového |
| 1.4 | Úspory surovín, vody, pomocných materiálov a ďalších látok za rok | nešpecifikované (nová prevádzka) |
| 1.5 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu | neplánované |

- 2.	Opatrenia na hospodárne využitie energie

| 2.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | TAR – rekuperácia tepla a jeho využitie na predohrev vzduchu v sušiarniach |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia |  |
| 2.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Zníženie emisií TOC na maximálne možnú mieru a využitie ich energie pri spaľovaní na predohrev vzduchu v sušiacich peciach |
| 2.4 | Úspora palív (GJ.rok-1) | Neurčené |
| 2.5 | Úspora energie (GJ.rok-1) | Neurčené |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu | Nie je relevantné |

- 3.	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

| P. č. | Opis opatrení systému predchádzania havárií a obmedzenia ich následkov |
| --- | --- |
|  | Opatrenia na predchádzanie následkov v prípade havárií sú detailne popísané v Pláne preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (Príloha B-6). V miestnostiach s manipuláciou a skladovaním nebezpečných látok (sklad farieb, sklad voskov, miešareň na báze vodouriediteľných farieb, miešareň na báze rozpúšťadlových farieb, medzisklady odpadov), na manipulačných a skladovacích plochách v prevádzke lakovne budú vybudované podlahy s chemicky odolnou vrstvou a havarijné jímky v zmysle platných legislatívnych predpisov a noriem. Prevádzka bude vybavená havarijnými materiálmi na zamedzenie šírenia a zachytávanie uniknutých nebezpečných látok. |
|  | Opatrenia na predchádzanie následkov v prípade havárií sú detailne popísané v Pláne preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku počas výstavby (Príloha J-1). |
|  | Monitorovanie kvality podzemnej vody a povrchovej vody bolo navrhnuté pre areály KIA MOTORS a HYUNDAI MOBIS (príloha H-1: Projekt monitoringu podzemných a povrchových vôd) |
|  | Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov, ktoré sa týkajú ochrany ovzdušia sú popísané v dokumentoch Miestny prevádzkový poriadok (príloha B-8) a Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (príloha B-7) |
|  | Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov týkajúce sa odpadového hospodárstva sú popísané v dokumente Program odpadového hospodárstva (príloha B-9) |
|  | Automatické hasiace zariadenia – Sprinklér |

- 4.	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

| P. č. | Opis opatrení systému vylúčenia rizík |
| --- | --- |
| 1. | pozri kapitolu K |

- 5.	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

| P. č. | Opis opatrení systému environmentálneho manažmentu |
| --- | --- |
| 1. | Systém environmentálneho manažérstva bude zavedený v lakovni po uvedení do prevádzky. Vecný a časový harmonogram zavádzania bude pripravený v zmysle normy ISO 14001 (Systémy environmentálneho manažérstva) alebo podľa Nariadenia ES č. 761/2001 (EMAS – systém environmentálne orientovaného riadenia a auditu). |

6.	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

| P. č. | Plánovaná zmena | Opis plánovanej zmeny a jej vplyvu na ŽP | Časový horizont zmeny |
| --- | --- | --- | --- |
|  | nie je plánovaný |  |  |

- 7.	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

| P. č. | Ďalšie doklady |
| --- | --- |
|  | - |

### K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

| P. č. | Opis ukončenia prevádzky a opatrení |
| --- | --- |
|  | Spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrenia na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrenia na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu sú popísané v prílohe K-1. |

### L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

| ###### P. č. | ###### Zhrnutie |
| --- | --- |
| 1. | Žiadateľ KIA MOTORS SLOVAKIA, s.r.o. |
| 2. | Prevádzka Navrhovaná prevádzka KIA MOTORS SLOVAKIA. Závod na výrobu automobilov – Lakovňa je kategorizovaná v zmysle zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania v znení neskorších predpisov, príloha č. 1: 6.7 Prevádzky na povrchovú úpravu látok, predmetov alebo výrobkov používajúcich organické rozpúšťadlá, najmä vykonávajúce apretáciu, potlač, pokovovanie, odmasťovanie, vodovzdornú úpravu, úpravu rozmerov, farbenie, čistenie alebo impregnáciu so spotrebou organického rozpúšťadla väčšou ako 150 kg za hodinu alebo väčšou ako 200 t za rok. V prevádzke bude zamestnaných 203 pracovníkov a bude produkovať 300 000 karosérií ročne. Začiatok výroby sa predpokladá v roku 2006. |
| 3. | Charakteristika prevádzky Výrobná program je zameraný na povrchovou úpravu vrátane lakovania karosérií osobných aut rôznych typov. Technologické zariadenie lakovne bude flexibilné s možnosťou prispôsobenia sa rôznym typom áut. Rovnako nie sú dané žiadne obmedzenia z hľadiska farieb karosérií. Technologický sled jednotlivých operácií bude nasledovný: doprava zo zvarovne predúprava elektrogalvanické základovanie vrátane sušenia kontrola základovania utesňovanie špár nanášanie tlmiacej vrstvy primér vrátane sušenia kontrola priméru základní lak vrátane medzisušenia krycí číry lak vypaľovanie oboch vrstiev vrchného laku kontrola, leštenie, opravy finálna kontrola doprava do montáže Používané budú nasledovné materiály: Technologická operácia; Zložka. Predúprava; Odmasťovač. Fosfát. Elektrogalvanizácia; Živica. Pigment. Utesňovanie; Tesniaci tmel. Tlmenie; Tlmiaca vrstva. Základový lak; Primér. Vrchný lak; Tvrdidlo. Vrchná farba. Priesvitný lak. Vosk; Vosk. Čistenie; Riedidlo. |
| 4. | Spotreba vody a energií Zdrojom vody bude vodný zdroj v Tepličke nad Váhom, ktorý je prevádzkovaný Severoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. v Žiline (SVS). Typy používanej vody v lakovni: priemyselná voda: 500000 m 3.rok-1 demineralizovaná voda: 16500 m 3.rok-1 požiarna voda. nie je možné odhadnúť teplá úžitková voda: 6410 m 3 .rok-1 Energie: zemný plyn: 34 432 000 m 3.rok-1 nakupovaná elektrická energia: 112 158 MWh.rok-1 |
| 5. | Zdroje znečisťovania Zdroje znečisťovania ovzdušia sú nasledovné: - Chemická predúprava - ED základovanie - Sušenie po ED základovaní - Utesňovanie špár - Nanášanie tlmiace vrstvy - Sušenie UBS - TAR - Striekanie priméru - Sušenie priméru – TAR - Striekanie vrchného laku - 1.vrstva vrchného laku - Medzisušiareň - Striekanie priesvitného laku – 2.vrstva vrchného laku - Vypaľovanie laku – TAR - Finálna kontrola a repas - Pieskovanie - Voskovanie - Odsávanie z pracovného prostredia - Miešarne farieb - Sklad voskov - Prachový tunel - Chladiaca jednotka Emisie do ovzdušia produkované technológiou lakovne budú obsahovať nasledovné znečisťujúce látky: oxidy dusíka, oxid uhoľnatý, prchavé organické uhľovodíky a tuhé znečisťujúce látky. Znečisťujúce látky budú vypúšťané prostredníctvom 66-tich výduchov. Dodržanie predpísaných emisných limitov bude preverené počas skúšobnej prevádzky, ich prekročenie sa však nepredpokladá. Priemyselné odpadové vody z jednotlivých technologických stupňov prevádzky lakovne, v celkovom množstve 375 000 m3/rok (1,25 m3 na vyprodukovanú karosériu) budú zaústené do verejnej kanalizácie. Splaškové odpadové vody vznikajúce z jednotlivých sociálnych zariadení v prevádzke lakovne sú odvádzané spolu s priemyselnými odpadovými vodami spoločnou kanalizáciou do verejnej kanalizácie. Verejnou kanalizáciou sú vody odvádzané do mestskej ČOV v Dolnom Hričove a po vyčistení s ostatnými vodami sú vypúšťané do recipientu Váh. Dažďové vody zo strechy lakovne a parkoviska vedľa lakovne budú odvádzané do odlučovača ropných látok. Prečistené dažďové vody budú následne odvádzané dažďovou kanalizáciou do potoka Kotrčiná. Limitné hodnoty pre vypúšťané odpadové vody stanovila Severoslovenská vodárenská spoločnosť. Hladina hluku bude zmeraná po uvedení lakovne do prevádzky, prekročenie povolených limitov sa nepredpokladá. Odpadové hospodárstvo je riadené Programom odpadového hospodárstva a ďalšími internými smernicami v súlade s platnou legislatívou odpadového hospodárstva. Program stanovuje nasledovné zásady odpadového hospodárstva: - minimalizácia produkovaného odpadu - využite a zhodnotenie odpadu v čo najväčšej možnej miere - zhodnotenie odpadu recykláciou, znovu použitím alebo inými procesmi, pri ktorých sa získajú recyklované suroviny - eliminácia nebezpečných látok v komunálnom odpade - vytriedenie rozličných zložiek z komunálneho odpadu rešpektujúc miestny systém triedeného zberu odpadu. Odpady budú produkované počas výstavby aj počas výroby. Zhodnotenie a zneškodnenie odpadov vznikajúcich počas výstavby aj počas prevádzky lakovne, vrátane prepravy, bude zabezpečené na základe zmluvy s oprávnenými organizáciami. |
| 6. | Miesto realizácie prevádzky Priamo dotknutým územím je areál lakovne. Záujmovým územím je katastrálne územie teplička nad Váhom. Lakovňa je realizovaná v severovýchodnej časti Žilinskej kotliny, v rovinatom území aluviálnej nive Váhu. Lokalita je zo severu ohraničená cestou II/583 a z juhu železničnou traťou č.120, ktorá je jednou z hlavných komunikačných osí širšieho územia. Pozemok má monotónny charakter tvorí ho z prevažnej časti orná pôda. Záujmové územie patrí do mierne teplej klimatickej oblasti s veľkou inverziou teplôt vzduchu. Do riešeného územia nezasahuje žiadne chránené územie, resp. ochranné pásmo. V zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny tu platí I. stupeň ochrany. Záujmové územie nie je súčasťou vodohospodársky chráneného územia - hranica chránenej vodohospodárskej oblasti Javorníky prebieha cca 300 m severne od záujmového územia. Vodné zdroje majú vymedzené pásma hygienickej ochrany. Areál celého závodu sa nachádza vo vonkajšej časti pásma hygienickej ochrany II. stupňa vodného zdroja Teplička, ktoré chráni celú infiltračnú oblasť podzemných vôd. Záujmové územie sa nachádza na severnom okraji Žilinskej kotliny, ktorá predstavuje medzihorskú depresiu vyplnenú sedimentmi centrálnokarpatského paleogénu. Na severe je ohraničená bradlovým pásmom (stredná až vrchná krieda), ktoré v záujmovom území reprezentujú dominantné bradlá Dubeň (682 m n.m.) a Straník (769 m n.m.). Záujmové územie patrí do povodia stredného toku Váhu. Priamo územím, resp. okrajom plánovaného areálu preteká severojužným smerom menší pravostranný prítok Váhu - potok Kotrčiná (hydrologické číslo: 4-21-06-002). Podzemné vody sú v záujmovom území viazané na kvartérnu akumuláciu štrkov poriečnej nivy a nízkej terasy. Podložný komplex paleogénu v dôsledku veľmi nízkej priepustnosti vytvára hydrogeologický izolátor. Smerom k Váhu a k severnému okraju nivy sa hrúbka akumulácie zmenšuje. Generálny smer prúdenia podzemných vôd je od východu k západu. Krajinársky ide o málo hodnotné územie tvorené monotónnym rovinatým reliéfom, prakticky bez prirodzenej vegetácie. |
| 7. | Technológie a techniky na predchádzanie a obmedzovanie vzniku emisií, opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov Emisie do ovzdušia: - hlavné zariadenie na obmedzenie emisií je TAR – termické oxidačné zariadenie, ktoré zachytáva emisie z procesu sušenia v jednotlivých technologických krokoch. - odlučovacie zariadenia sú inštalované v striekacích kabínach - vodné clony – eliminujúce prestreky farieb a lakov. - na znižovanie emisií TZL sú inštalované textilné filtre Za účelom šetrenia vody a chemikálií, za účelom zníženia množstva produkovaných odpadov a zníženia zaťaženia mestskej čistiarne odpadových vôd, budú realizované nasledovné opatrenia: - Recirkulačné okruhy na opätovné využitie kúpeľov (fosfatizácia) - Recirkulácia vody z vodných pračiek striekacích kabín po jej úprave a oddelení kalu z farieb - Kaskádový systém v procese elektrogalvanizácie - Zariadenie na odvodňovanie kalov z farieb |
| 8. | Opatrenia a zariadenia na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia 1. Monitoring emisií do ovzdušia (automatický monitorovací systém) bude navrhnutý v súlade s odborným posudkom (emisno-technologické posúdenie). Prvé oprávnené meranie sa uskutoční počas skúšobnej prevádzky. Plán monitorovania bude založený na výsledkoch tohto merania (minimálne však každých 6 rokov). 2. Odpadové vody budú merané pred vypustením do kanalizačného systému. 3. Systém monitorovania podzemných a povrchových vôd pre KIA MOTORS SLOVAKIA, s.r.o.: - sieť vrtov situovaných pod potenciálnymi zdrojmi úniku nebezpečných látok – primárny systém - sieť piatich monitorovacích vrtov v okolí areálu (ako aj dvoch referenčných bodov) – sekundárny systém - povrchová voda (potok Kotrčiná) – nad a pod areálom závodu 4. Hladina hluku po uvedení lakovne do prevádzky. |
| 9. | Najlepšie dostupné techniky Navrhovaná technológia bola porovnaná s dokumentu Reference Document of Best Available Techniques of Surface Treatment Using Organic Solvents (Máj 2004). Lakovňa bude spĺňať požiadavky a limity vzhľadom na najlepšiu dostupnú techniku. |

### M	Návrh podmienok povolenia

1.	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke.

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Na dosiahnutie požadovaných hodnôt SVS, a.s. pre vypúšťanie do verejnej kanalizácie navrhujeme dobudovanie ČOV s chemickým stupňom úpravy (odbúranie ťažkých kovov). | ku kolaudácii prevádzky |
|  | Opatrenia vo vzťahu k možným vplyvom na povrchové a podzemné vody a pôdy/skladovanie nebezpečných látok a nakladanie s nimi - Kontrola kvality vypúšťaných odpadových vôd podľa kapitoly H.2. žiadosti IPKZ - Zabezpečenie kontroly tesnosti kanalizačnej siete - Kontrola tesnosti skladovacích nádrží, havarijných nádrží a potrubných rozvodov na nebezpečné látky - Prevádzku lakovne vybaviť na príslušných pracoviskách Plánmi preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijnými plánmi). - Pre odlučovače ropných látok vypracovať prevádzkovo-manipulačný poriadok - Predložiť certifikát nepriepustnosti pre podlahy v prevádzkach so skladovaním a manipuláciou nebezpečných látok | ku kolaudácii prevádzky |
|  | Odpadové hospodárstvo riadiť schváleným Programom odpadového hospodárstva. Prevádzkovateľ predloží dôkaz, že odpad vzniknutý počas výstavby bol zneškodnený/zhodnotený oprávnenými osobami. Prevádzkovateľ zabezpečí zmluvy s osobami oprávnenými na nakladanie s odpadmi. | ku kolaudácii prevádzky |
|  | Prevádzkovateľ zabezpečí používanie vodouriediteľných systémov a obmedzenie používania rozpúšťadlových systémov na čo najmenšiu možnú mieru v súlade so schváleným STPPaTOO. | Pri uvedený lakovne do prevádzky |
|  | Ochrana ovzdušia – prevádzkovateľ zabezpečí: - kontrolu účinnosti spaľovania VOC v TAR – kontrola teploty horenia (750 + 10°C) – priebežne - kontrola správneho nastavenia horákov – min. 1x ročne - zabezpečovanie diskontinuálnych meraní za účelom preukázania dodržania určených emisných limitov - frekvencia meraní sa bude vykonávať v lehotách v zmysle predpisov ustanovujúcich intervaly periodických meraní (vyhláška MŽP SR č.408/2003 Z.z.) - pri zistení prekročenia emisných limitov alebo vzniku mimoriadnych udalostí s nepriaznivým dopadom na vonkajšie ovzdušie, prevádzkovateľ okamžite príjme opatrenia na zmiernenie daného stavu v súlade so schváleným STPPa TOO - zabezpečenie kontroly stavu ventilátorov, potrubí odpadových plynov a prevádzkových parametrov odlučovacích zariadení emisií v súlade so schváleným STPPa TOO - zabezpečenie vedenia prevádzkovej evidencie (stálej a priebežnej evidencie v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 61/2004 Z.z.) - vypracovanie ročnej materiálovej bilancie upresňujúcej hodnoty emisií VOC vrátane fugitívnych emisií - farby a prípravky s obsahom organických rozpúšťadiel budú skladované v špeciálnych uzatvorených kontajneroch - homogenizácia a miešanie farieb bude prebiehať v uzavretom systéme - na prečerpávanie sa používajú tesné čerpadlá | Pri uvedený lakovne do prevádzky |

2.	Určenie emisných limitov

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Zdroj emisií | Miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ | Navrhovaná hodnota | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
|  | voda | splaškové a priemyselné odpadové vody z prevádzky lakovne | verejná kanalizácia | CHSKCr | 800 mg/l | ku kolaudácii prevádzky |
|  |  |  |  | BSK5 | 400 mg/l |  |
|  |  |  |  | Ncelk | 70 mg/l |  |
|  |  |  |  | Pcelk | 10 mg/l |  |
|  |  |  |  | NEL | 5 mg/l |  |
|  |  |  |  | Ni | 0,1 mg/l |  |
|  |  |  |  | Zn | 1 mg/l |  |
|  |  |  |  | F- | 5 mg/l |  |
| 2.2. | Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Limitné hodnoty sú stanovené prevádzkovým poriadkom kanalizácie SVS, a.s. |  |  |  |  |  |

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Zdroj emisií | Miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ | Navrhovaná hodnota | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ovzdušie | Chemické predúpravy a ED základovanie | V01 – V04 | TOC TZL | > 3 kg.h-1 < 150 mg.m-3 > 0,5 kg.h-1 < 150 mg.m-3 | V skúšobnej prevádzke |
| 2 | ovzdušie | Striekacie kabíny | V05 – V10 | TOC TZL | < 50 mg.m-3 < 3 mg.m-3 | V skúšobnej prevádzke |
| 3 | ovzdušie | UBS, voskovanie a opravy | V11 V13 V14, V15 | TOC | < 50 mg.m-3 | V skúšobnej prevádzke |
| 4 | ovzdušie | Technologický ohrev – plynové horáky | V20, V21 V23 – V25 V28 V30-V33 V36, V38 V41 V44 | NOx, CO SO2 TZL | 200 mg.m-3 100 mg.m-3 35 mg.m-3 5 mg.m-3 | V skúšobnej prevádzke |
| 5 | ovzdušie | TAR | V22, V27, V34, V40, V43 | NOx, TOC | >5 kg/h <500 mg.m-3 50 mg.m-3 | V skúšobnej prevádzke |
| 6 | ovzdušie | lakovňa | emisný limit celkových emisií pre celú prevádzku zo všetkých procesov vrátane čistenia a fugitívnych emisií | TOC TZL | 45 g/m2 3 mg.m-3 | V skúšobnej prevádzke |
| 2.2. | Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Chemické predúpravy a ED základovanie – všeobecný emisný limit – Príloha č. 3 vyhlášky MŽP SR č.706/2002Z.z. v znení neskorších zmien |  |  |  |  |  |
| 2 | Striekacie kabíny – emisný limit v zmysle vyhlášky MŽP SR č.409/2003 Z.z. |  |  |  |  |  |
| 3 | UBS, voskovanie a opravy - emisný limit v zmysle vyhlášky MŽP SR č.409/2003 Z.z. |  |  |  |  |  |
| 4 | Technologický ohrev – horáky spaľujúce zemný plyn s tepelným príkonom 0,3 MW a vyšším – emisný limit v zmysle vyhlášky MŽP SR č.706/2002Z.z. – príloha č. 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | TAR - všeobecný emisný limit – Príloha č. 3 vyhlášky MŽP SR č.706/2002Z.z. v znení neskorších zmien |  |  |  |  |  |
| 6 | Lakovňa – nanášanie náterov v priemysle výroby áut - emisný limit v zmysle vyhlášky MŽP SR č.409/2003 Z.z. |  |  |  |  |  |

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Zdroj emisií | Miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ | Navrhovaná hodnota | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | hluk | lakovňa | výduchy V1-V66 | hladina hluku vo výrobných zónach | 70 dB | ku kolaudácii prevádzky |
| 2. |  |  |  | Vonkajší priestor v obytnom území (denný čas) | 50 dB |  |
| 3. |  |  |  | Vonkajší priestor v obytnom území (nočný čas) | 40 dB |  |
| 2.2. | Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Limitné hodnoty sú stanovené v nariadení vlády SR č. 40/2002 Z.z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami. |  |  |  |  |  |

3.	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Žiadne nové opatrenia (nová prevádzka) | - |

- 4.	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Prevádzkovateľ predchádza vzniku odpadov, obmedzuje ich tvorbu a ich zhromažďovaním a nakladaním neohrozuje životné prostredie. | počas prevádzky |
|  | Prevádzkovateľ neprekročí tvorbu odpadov, ktoré sú určené v tabuľke uvedenej v kapitole D-4.1. | ku kolaudácii prevádzky |
|  | Prevádzkovateľ zabezpečí zhodnotenie / zneškodnenie tak, ako je uvedené v tabuľke v kapitole D-4.1. | ku kolaudácii prevádzky |
|  | Prevádzkovateľ zabezpečí nakladanie s odpadmi podľa schváleného Programu odpadového hospodárstva. | ku kolaudácii prevádzky |
|  | Prevádzkovateľ je povinný: - plniť opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve - na žiadosť MŽP SR, krajského úradu, obvodného úradu alebo nimi poverenej osoby poskytnúť informácie týkajúce sa druhov a množstva odpadov - odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi - dodržiavať všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina pre nakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom | počas prevádzky |

5.	Podmienky hospodárenia s energiami

| P. č. | Opis podmienky | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Hospodárenie s energiami bude optimalizované priebežne. | po uvedení do prevádzky |

6.	Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Predloženie schváleného Plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijného plánu) ku kolaudačnému konaniu prevádzky. | ku kolaudačnému konaniu |
|  | Prevádzkovateľ predloží schválený STPPaTOO | ku kolaudačnému konaniu |
|  | Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať: - Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku - STPPaTOO - Miestny prevádzkový predpis - Prevádzkovo-manipulačný poriadok pre odlučovač ropných látok - Program odpadového hospodárstva - Požiarno-poplachové smernice | ku kolaudačnému konaniu |
|  | Vybavenie prevádzky na miestach skladovania a manipulácie s nebezpečnými látkami s havarijnými plánmi a zabezpečiť zaškolenie pracovníkov prevádzky | ku kolaudačnému konaniu |
|  | Chránenie striekacích kabín, prípravne a skladov náterových hmôt, striekania dutín karosérií a voskovania stabilným hasiacim zariadením Spinkler. | trvalo |
|  | Striekacie kabíny nanášanie dvojkomponentného laku sú chránené proti riziku požiaru inštaláciou CO2. | trvalo |
|  | Prevádzkovateľ zabezpečí plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií v zneníneskorších predpisov | ku kolaudačnému konaniu |

7.	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | netýka sa | - |

8.	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- |
| 1. | Všetky pracoviská budú vybavené relevantnými dokumentmi: - Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku - STPPaTOO - Miestny prevádzkový predpis - Prevádzkovo-manipulačný poriadok pre odlučovač ropných látok - Program odpadového hospodárstva - Požiarno-poplachové smernice Prevádzkovateľ zabezpečí kontrolu prevádzky v zmysle uvedených dokumentov. Prevádzkovateľ zabezpečí primerané školenie všetkých pracovníkov za účelom zabezpečenia riadnej prevádzky bez zvyšovania úrovne znečistenia životného prostredia. | ku kolaudačnému konaniu |

9.	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

| P. č. | Opis monitorovania a evidencie údajov |
| --- | --- |
|  | Ochrana ovzdušia - pravidelná bilancia organických rozpúšťadiel - meranie emisií počas skúšobnej prevádzky - meranie imisií pred uvedením do prevádzky a počas prevádzky - plán monitorovania emisií do ovzdušia na základe výsledkov prvého oprávneného merania Prevádzkovateľ preukáže plnenie emisných limitov prevádzky správou oprávnenej organizácie Prevádzkovateľ zabezpečí kontrolu stavu ventilátorov, potrubí odpadových plynov a prevádzkových parametrov odlučovacích zariadení emisií v súlade so schváleným STPPaTOO. |
|  | Odpadová voda Monitorovanie odpadových vôd vypúšťaných do kanalizačného systému: - pravidelný (mesačný) monitoring ukazovateľov: CHSKCr, N celk., P celk., NEL, Ni, Zn, fluoridy, BSK5 – vyústenie odpadových vôd z lakovne, vzorky odpadových vôd budú odoberané pred vyústením do kanalizačného systému v areáli - pravidelný (mesačný) monitoring ukazovateľov: CHSKCr, N celk., P celk., NEL, Ni, Zn, fluoridy, BSK5 – vyústenie odpadových vôd z KIA Motors na vstupe do mestskej kanalizácie, vzorky odpadových vôd budú odoberané pred vyústením do mestskej čistiarne odpadových vôd Sledovanie bude uskutočňované v zmysle Slovenských technických noriem. Ukazovatele budú zisťované z 24-hodinovej zlievanej vzorky. |
|  | Podzemné vody Sledovanie podzemných / povrchových vôd bude zabezpečovať oprávnená osoba a akreditované laboratórium MŽP SR v nasledovných ukazovateľoch: Podzemné vody štvrťročne (počas výstavby mesačne): NEL-IR BTEX (súbor aromatických uhľovodíkov) Ťažké kovy (Ag, Cd, Cr celk., Cr 6+, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) Aniónovo aktívne tenzidy Základné ukazovatele (teplota vody, pH, vodivosť, CHSKMn, BSK5) Amónne ióny, dusitany, dusičnany, fosforečnany, sírany, železo, mangán) Podzemné vody kontinuálne: CHSKMn, BSK5, TOC, NEL Povrchové štvrťročne (počas výstavby mesačne): NEL-IR (nepolárne extrahovateľné látky) BTEX (súbor aromatických uhľovodíkov) Povrchovo aktívne látky (PAL-A) Ťažké kovy (Ag, Cd, Cr celk., Cr 6+, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) Základné ukazovatele (teplota vody, pH, vodivosť, O2, CHSKMn, BSK5, TOC, RL) Amoniakálny dusík Dusitanový dusík Dusičnanový dusík Voľný amoniak Fosfor celkový Sírany Železo celkové Mangán celkový Odber vzoriek bude realizované v zmysle Slovenských technických noriem, počas ustálených podmienok vody (teplota, pH, vodivosť, obsah kyslíka). |
|  | Odpadové hospodárstvo Prevádzkovateľ zabezpečí mesačné kontroly týkajúce sa zhromažďovania odpadov a nakladania s nimi v lakovni. Prevádzkovateľ (v súčinnosti s príslušným orgánom odpadového hospodárstva) bude priebežne kontrolovať platnosť vydaných povolení pre zmluvne zabezpečených odberateľov odpadov. V prípade neplatnosti povolení, prevádzkovateľ musí v termíne do jedného mesiaca zabezpečiť zmluvný vzťah s iným odberateľom. |
|  | Hluk Prevádzkovateľ zabezpečí meranie hladiny hluku a hlukovú štúdiu po uvedení lakovne do prevádzky za účelom dodržania limitov. Meranie vykoná oprávnená organizácia v okolí prevádzky i na hranici výrobného areálu, predovšetkým v miestach dotýkajúcich sa obytného priestoru. Na základe výsledkov prevádzkovateľ prijme nápravné a preventívne opatrenia. |
|  | Podávanie správa a prevádzková evidencia Náplň správy; Frekvenciapodávania správy; Dátum dodania správy; Príjemca správy. IPKZ – Kompletné údaje o prevádzke a jej emisiách do ovzdušia a vôd; 1 x rok; 15.2. nasled. rok; SHMÚ SIŽP, odbor IPK. Ochrana ovzdušia – Oznámenie používateľa organických rozpúšťadiel Údaje o prevádzke (NEIS) Poplatky za emisie Oprávnené meranie emisií; 1 x rok 1 x rok 1 x rok 1 x 6 rokov; 15.2. nasled. rok 15.2. nasled. rok 60 dní po obdržaní správy; ObÚŽP SIŽP, odbor IPK ObÚŽP, SIŽP ObÚŽP SIŽP, odbor IPK verejnosť. Ochrana vôd – Údaje o vypúšťaných odpadových vodách Údaje o monitoringu podzemných vôd; 1 x rok 1 x rok; 31.1. nasled. rok – 31.1. nasled. rok; SHMÚ SIŽP, odbor IPK verejnosť. Odpadové hospodárstvo – Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaním s ním Hlásenie o objeme výroby, dovozu, vývozu a reexportut Hlásenie o obaloch; 1 x rok štvrťročne 1 x rok; 31.1. nasled. rok po uplynutí lehoty 15.2. nasled. rok; ObÚŽP, SIŽP Recyklačný fond ObÚŽP, SIŽP Recyklačný fond MŽP SR. Mimoriadne udalosti, havárie; podľa výskytu; hlásenie ihneď, záverečná správy do 60 dní od vzniku; dotknuté orgány podľa schválenej dokumentácie. |
|  | Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu v rozsahu všeobecne záväzných predpisov životného prostredia a schválených prevádzkových predpisov. |

10.	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

| P. č. | Opis požiadavky alebo opatrenia |
| --- | --- |
| 1. | Prevádzkovateľ nesmie bez povolenia skúšať žiadne nové zariadenia, ktoré môžu zvýšiť znečistenie životného prostredia. |
| 2. | Prevádzkovateľ nesmie bez povolenia skúšať alebo používať v sériovej výrobe žiadne nové materiály a suroviny, ktoré môžu zvýšiť znečistenie životného prostredia. |

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

| P. č. | Zoznam účastníkov konania |
| --- | --- |
|  | KIA MOTORS SLOVAKIA, s.r.o. Mariánske Námestie 30/5, 01 001 Žilina 1 kópia |
|  | Mestský úrad Teplička nad Váhom Nám. Sv. Floriána č. 290, 01301 Teplička nad Váhom 1 kópia |
|  | Mesto Žilina – spoločný stavebný úrad na úseku územného konania a stavebného poriadku Nám. obetí komunizmu 1, 010 01 Žilina 1 kópia |
|  | SIŽP – odbor IPK Legionárska 5, 012 05 Žilina 2 kópie |
|  | Obvodný úrad životného prostredia v Žiline Námestie M. R. Štefánika, 01001 Žilina 4 kópie |
|  | Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ul. V. Spanyola 27, 011 71 Žilina 1 kópia |
|  | Severoslovenská vodárenská spoločnosť – závod Žilina Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina 1 kópia |
|  | Slovenský vodohospodársky podnik Nábrežie I. Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany 1 kópia |
|  | GOVINVEST II, s.r.o. Mariánske námestie 5/30, 010 01 Žilina 1 kópia |
|  | TAKENAKA EUROPE, Havlíčkova 34, 817 02 Bratislava 1 kópia |

O   	Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia / zmenu povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:                                 		         Dátum  : _________________

(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho: 				_______

Pozícia v organizácii:           			       	_______

Pečiatka alebo pečať podniku:

### P	Prílohy k žiadosti:

- Údaje s označením „utajované a dôverné“

| P. č. | Názov a hodnota utajovaných údajov |
| --- | --- |
|  | - |

2. 	Ďalšie doklady

| 2 | Ďalšie doklady : |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. | Výpis z katastra nehnuteľností k pozemkom, na ktorých je alebo má byť prevádzka, ktoré je predmetom integrovaného povoľovania |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. | Výpis z katastra nehnuteľností |  |  |  |  |  |  | B-1a |
| 2. | Vyznačenie objektu lakovne do kópie katastrálnej mapy |  |  |  |  |  |  | B-1b |
| P. č. | Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vydané pred podaním žiadosti, ktoré sa vzťahujú na prevádzku |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Zložka ŽP | Druh povolenia, súhlasu, rozhodnutia, atď., kto vydal |  | Dátum vydania | Platnosť do | Číslo jednacie príslušného spisu |  |  |
| - | netýka sa |  |  |  |  |  |  | - |
| P. č. | Záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvu na životné prostredie, ak sa na prevádzku vyžaduje |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. | Záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvu na životné prostredie |  |  |  |  |  |  | A-2 |
| P. č. | Návrh programu alebo program odpadového hospodárstva |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. | Program odpadového hospodárstva |  |  |  |  |  |  | B-9 |
| P. č. | Bezpečnostná správa, ak sa na prevádzku vyžaduje a ak súčasťou integrovaného konania je stavebné konanie |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. | V zmysle zákona č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií v zmysle neskorších predpisov sa Bezpečnostná správa pre prevádzku Lakovňa nevyžaduje. |  |  |  |  |  |  | - |
| P. č. | Výpis zásad a regulatívov z územného plánu zóny, ak je zariadenie v zóne, na ktorú bol spracovaný územný plán zóny |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. | Výpis zásad a regulatívov z územného plánu |  |  |  |  |  |  | P-1 |
| P. č. | Územné rozhodnutie, ak má ísť o novú prevádzku alebo rozšírenie jestvujúcej prevádzky |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. | Územné rozhodnutie |  |  |  |  |  |  | P-2a |
| 2. | Územné rozhodnutie – zmena |  |  |  |  |  |  | P-2B |
| P. č. | Dokumentácia a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné konanie, ak súčasťou integrovaného povoľovania je stavebné konanie, okrem rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení, posudkov a stanovísk orgánov, ktoré sú dotknutými orgánmi v integrovanom povoľovaní |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Dokumentácia pre stavebné povolenie |  |  |  |  |  |  | B-5 |
| P. č. | Ďalšie doklady požadované podľa zložkových právnych predpisov v ŽP: |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Oblasť ŽP |  | Druh dokumentu |  |  |  | Dátum |  |
| 1. | Ochrana vôd |  | Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku |  |  |  | marec 2005 | B-6 |
| 2. | Ochrana ovzdušia |  | Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania |  |  |  | marec 2005 | B-7 |
| 3. | Ochrana ovzdušia |  | Miestny prevádzkový poriadok |  |  |  | marec 2005 | B-8 |
| 4. | Odpadové hospodárstvo |  | Program odpadového hospodárstva |  |  |  | marec 2005 | B-9 |
| P. č. | Prílohy vyplývajúce z odkazov uvedených v žiadosti |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Výpis z obchodného registra |  |  |  |  |  |  | A-1 |
|  | Členenie na prevádzkové súbory |  |  |  |  |  |  | A-3 |
|  | Stavebné povolenie |  |  |  |  |  |  | A-4 |
|  | Schéma procesu predúpravy |  |  |  |  |  |  | B-2 |
|  | Schéma procesu elektrogalvanizácie |  |  |  |  |  |  | B-3 |
|  | Schéma skladovania a použitia nebezpečných látok |  |  |  |  |  |  | B-4 |
|  | Vlastnosti znečisťujúcich látok |  |  |  |  |  |  | D-1 |
|  | Čistenie dažďových vôd v odlučovačoch ropných látok |  |  |  |  |  |  | D-2 |
|  | Bloková schéma vypúšťania odpadových vôd z prevádzky lakovňa KIA |  |  |  |  |  |  | D-3 |
|  | Projektovaná kvalita priemyselných odpadových vôd z prevádzky lakovne |  |  |  |  |  |  | D-4 |
|  | Mapa lokality a širšie vzťahy |  |  |  |  |  |  | E-1 |
|  | Mapa areálu KIA Motors Slovakia v Tepličke nad Váhom |  |  |  |  |  |  | E-2 |
|  | Projekt monitoringu podzemných a povrchových vôd KIA MOTORS a HYUNDAI MOBIS |  |  |  |  |  |  | H-1 |
|  | Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán pre obdobie výstavby) |  |  |  |  |  |  | J-1 |
|  | Opatrenia na ukončenie prevádzky zariadenia |  |  |  |  |  |  | K-1 |
| P. č. | Imisno-prenosové posúdenie, rozptylová štúdia o kvalite ovzdušia |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. | Odborný posudok |  |  |  |  |  |  | P-7 |
| P. č. | Aktuálne protokoly z výsledkov meraní (emisie do ovzdušia, vôd, pôdy, kvalita vôd v dotknutom toku, hluková štúdia, a iné) |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. | Emisno-technologické posúdenie (odborný posudok) |  |  |  |  |  |  | P-4 |
| 2. | Hluková štúdia |  |  |  |  |  |  | D-5 |
| P. č. | Materiálová bilancia prevádzky |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. | Technologická schéma – materiálové toky |  |  |  |  |  |  | P-5 |
| P. č. | Doklad o zaplatení správneho poplatku |  |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. | Doklad o zaplatení správneho poplatku |  |  |  |  |  |  | P-6 |

3. 	Zoznam použitých skratiek a značiek

| P. č. | Použitá skratka a značka |
| --- | --- |
|  | AMS – automatický monitorovací systém |
|  | BAT – najlepšia dostupná technika (best available technique) |
|  | BC – základný lak (basic coat) |
|  | BSK5 – biologická spotreba kyslíka |
|  | CC – vrchná lak (clear coat) |
|  | CO – oxid uhličitý |
|  | ČOV – čistiareň odpadových vôd |
|  | ED – elektrogalvanické základovanie |
|  | CHSK – chemická spotreba kyslíka |
|  | MŽP SR – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky |
|  | NEL – nepolárne extrahovateľné látky |
|  | NL – nerozpustné látky |
|  | NOx – oxidy dusíka |
|  | PT – predúprava (pre treatment) |
|  | SHMÚ – Slovenský hydrometeorologický ústav |
|  | SO2 – oxid siričitý |
|  | STN – Slovenská technická norma |
|  | STPPaTOO – Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení |
|  | SVS – Severoslovenská vodárenská spoločnosť |
|  | TAR – oxidačné zariadenie (thermal oxidation device) |
|  | TOC – organické plyny a pary vyjadrené ako celkový organický uhlík (total organic compounds) |
|  | TZL – tuhé znečisťujúce látky |
|  | UBS – utesňovanie |
|  | ÚSES – Územný systém ekologickej stability |
|  | VOC – prchavé organické uhľovodíky (volatile organic compounds) |
|  | ZP – zemný plyn |

Zimná/letná prevádzka1

*) číselné označenie výduchu na schéme výduchov

vodouriediteľné systémy

vodouriediteľné systémy

systémy so syntetickými farbami

pre energetické zariadenia spaľujúce ZP s tepelný príkonom nižším ako 50MW parameter nie je stanovený