# Žiadosť o vydanie povolenia prevádzky podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

Lakovňa

MOBIS Slovakia, s. r. o.

# júl 2005

Obsah:

## A	Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1	Základné informácie

2	Informácie o povoľovanej prevádzke

3	Ďalšie informácie o prevádzke

4	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

5	Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

6	Utajované a dôverné údaje

## B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

2	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

3	Opis prevádzky

4	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

5	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

## C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

2	Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

2.2 	Medziprodukty

3	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

3.1	Vstupy  energie a palív

3.2	Vlastná výroba energií z palív

3.3	Opis všetkých spotrebičov energií

3.4	Využitie energií

3.5	Merná spotreba  energie

## D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

1	Znečisťovanie ovzdušia

1.1	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisií

2	Znečisťovanie povrchových vôd

2.1	Recipienty odpadových vôd

2.2.	Produkované odpadové vody

2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd

2.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd

2.3.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.2	Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

3	Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

3.1	Znečisťovanie podzemných vôd

3.1.1 	Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

3.1.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do podzemných vôd (pôdy)

3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

3.2	Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

3.2.1	Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

3.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

4	Nakladanie s odpadmi

4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

4.2	Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

5	Zdroje hluku

6	Vibrácie

## E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

1	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

1.1	Mapa lokality a širšie vzťahy

2	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

3	Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

## F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií.

1	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

2 	Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

## G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

1	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

2	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

## H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

1	Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

2	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

## I	Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

1	Porovnanie parametrov a technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

2	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1	Znečisťovanie ovzdušia

2.2	Znečisťovanie vody a pôdy

## J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

1	Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

2	Opatrenia na hospodárne využitie energie

3	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

4	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

5	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

6	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

7	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

## K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

## L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

## M	Návrh podmienok povolenia

1 	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

2 	Určenie emisných limitov

3 	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

4	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

5	Podmienky hospodárenia s energiami

6	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich následkov

7	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

8	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

9	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

10	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

## O	Prehlásenie

## P	Prílohy k žiadosti:

1	Údaje s označením „utajované a dôverné“

2	Ďalšie doklady

3	Zoznam použitých skratiek a značiek

A        Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1.	 Základné informácie

| 1.1 | Názov prevádzkovateľa | MOBIS Slovakia, s.r.o. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Právna forma | s.r.o. |  |  |  |
| 1.3 | Druh žiadosti | Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ |  |  |  |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 3 zákona o IPKZ |  |  |  |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 4 zákona o IPKZ |  |  |  |
|  |  | Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona o IPKZ |  |  | X |
| 1.4 | Adresa sídla prevádzkovateľa | MOBIS Slovakia, s.r.o. Mariánske námestie 28,29 010 01 Žilina |  |  |  |
| 1.5 | Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) | MOBIS Slovakia, s.r.o. Mariánske námestie 28,29 010 01 Žilina |  |  |  |
| 1.6 | www adresa | www.mobis.co.kr |  |  |  |
| 1.7 | Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti | Jung-Soo Kim |  |  |  |
| 1.8 | IČO | 35 876 557 |  |  |  |
| 1.9 | Kód OKEČ (NACE), NOSE-P | 34300 – výroba dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a ich motory 107.01 – Použitie náterov (používanie rozpúšťadiel) |  |  |  |
| 1.10 | Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie | kópia z internetu | Príloha č. | A-1 |  |
| 1.11 | Splnomocnená kontaktná osoba | Róbert Vydra tel.: 041-507 69 11 vydra@mobis.sk |  |  |  |
| 1.12 | Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti | EKOCONSULT-enviro, a.s. Miletičova 23 82109 Bratislava tel.: 02-5556 9758 fax: 02-5024 4329 e-mail: ekoconsult@ba.telecom.sk identifikačné číslo osvedčenia: 25/102/2004-6 RNDr. Vladimír Žúbor Mgr. Pavla Gábrišová |  |  |  |

2.	 Informácie o povoľovanej prevádzke

| 2.1 | Názov prevádzky | Závod na výrobu automobilových súčiastok a modulov – Lakovňa |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Adresa prevádzky | zatiaľ nie je stanovené |
| 2.3 | Umiestnenie prevádzky | Areál MOBIS Slovakia, s.r.o. Objekt SO M003 |
| 2.4 | Počet zamestnancov | 64 |
| 2.5 | Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky | 2006 začatie 2036 predpokladané ukončenie |
| 2.6 | Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ | 6.7 Prevádzka na povrchovú úpravu látok, predmetov alebo výrobkov používajúcich organické rozpúšťadlá, najmä vykonávajúce apretáciu, potlač, pokovovanie, odmasťovanie, vodovzdornú úpravu, úpravu rozmerov, farbenie, čistenie alebo impregnáciu so spotrebou organického rozpúšťadla väčšou ako 150 kg za hodinu alebo väčšou ako 200 t za rok |
| 2.7 | Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ) | spotreba organického rozpúšťadla: 200 ton za rok |
| 2.8 | Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra | spotreba organického rozpúšťadla: 210,86 ton za rok |
| 2.9 | Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) | výroba nárazníkov: 2650 ks za deň 590 950 ks za rok výroba prístrojových dosiek: 662 ks za deň 147 626 ks za rok 223 pracovných dní v roku 21 pracovných hodín za deň 4683 využiteľných pracovných hodín za rok |
| 2.10 | Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001 | žiadne (vykonávané zhromažďovanie) |
| 2.11 | Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z. | 6.3.1 Nanášanie náterov (povlakov) na povrchy, lakovanie s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel viac ako 5 ton za rok – veľký zdroj znečisťovania ovzdušia Jeho súčasťou je 1.1.2 Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom viac ako 0,3 MW (a menej ako 50 MW) – stredný zdroj znečisťovania ovzdušia |
| 2.12 | Trieda skládky odpadov | netýka sa |

3.	 Ďalšie informácie o prevádzke

| 3.1 | Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie | Nie |  |  |  | Áno | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Práve prebieha |  |  |  | Príloha č. | A-2 |
| 3.2 | Cezhraničné vplyvy | Nie | X | Áno |  | Odkaz na opis ďalej v žiadosti | kap.E |

4.	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

| 4.1 | Územné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | Mesto Žilina, č. 2004/C-11634-Aš, zo dňa 02.09.2004 – územné rozhodnutie (príloha A-3) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Krajský stavebný úrad v Žiline, č. 2004/01499/Mal., zo dňa 11.10.2004 – zmena územného rozhodnutia (príloha A-4) |
| 4.2 | Stavebné povolenie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | Mesto Žilina, Spoločný obecný úrad Žilina, č. 2004 C-16040-Aš zo dňa 25.02.2005 – stavebné povolenie na stavbu „Závod na výrobu automobilových súčiastok a modulov Mobis Slovakia“ – SO 0003 Výrobná hala súčiastok“ (príloha A-5) |
| 4.3 | Kolaudačné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | netýka sa |
| 4.4 | Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti | Stavba Lakovňa sa bude nachádzať v katastrálnom území obce Nededza na parcelách s číslami: 564/50 – orná pôda 564/5 – orná pôda Uvedené parcely boli Obvodným pozemkovým úradom v Žiline odňaté na nepoľnohospodárske účely (č. OPÚ-2004/01323-Cho, 14.10.2004). Parcely sú vo vlastníctve GOVINVEST II, s.r.o. 564/42 – orná pôda Parcely sú vo vlastníctve PROMT, s.r.o. Zmluvy sú uvedené v príloha A-2 |  |
| 4.5 | Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom | Susedné pozemky (parcelné čísla) vo vlastníctve GOVINVEST II, s.r.o., v katastrálnom území obcí Nededza a Gbeľany sú uvedené v prílohe P-4. |  |
| 4.6 | Členenie stavby na stavebné objekty | SO P003 – Stavebné úpravy pre lakovňu |  |
| 4.7 | Členenie stavby na prevádzkové súbory | PS P803_VZT Vzduchotechnika PS P811_EPS Elektrická požiarna signalizácia PS P821_SHZ Sprinklerové hasiace zariadenie PS P843_EE Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS P883_MAR Meranie a regulácia PS P932 Lakovňa |  |

5.	 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

| 5.1 | Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia | - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Číslo platného integrovaného povolenia | - |  |  |  |
| 5.3 | Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia | Nie | - | Áno | - |
|  |  | Práve prebieha | - | Príloha č. | - |
| 5.4 | Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia | - |  |  |  |

6.	Utajované a dôverné údaje

| P. č. | Označenie príslušného bodu žiadosti | Utajovaný/dôverný údaj | Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný/dôverný |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - |  |  |

### B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1.	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

| P. č. | Opis prevádzky |
| --- | --- |
|  | Hlavnou výrobnou činnosťou Lakovne bude povrchová úprava plastových dielcov pre interiéry a exteriéry osobných áut vyrábaných v susednom závode KIA Motors Slovakia. Povrchová úprava plastových dielcov bude vykonávaná na báze organických a vodou riediteľných náterových hmôt, ktoré budú aplikované na kontinuálnej automatickej lakovacej linke (okružný dopravníkový systém). Pred nanášaním náterov budú dielce odmasťované a opaľované (predúprava). Všetky nátery budú nanášané robotmi v uzavretých kabínach. Lakovanie dielov bude realizované v nasledovných troch fázach: - základný náter (vodouriediteľný) – 2 vrstvy - podkladový náter dvojzložkový vo vode rozpustným náterom – 3 vrstvy - vrchný / transparentný náter s obsahom organických rozpúšťadiel – 2 vrstvy Po nanesení každého z náterov budú dielce sušené a konečný náter bude vypaľovaný. Lakovňa bude umiestnená v objekte SO M003, v rámci ktorého bude oddelená od ostatných prevádzok požiarnou stenou. Súčasťou technologického zariadenia budú aj nosné oceľové konštrukcie a plošiny, nakoľko lakovacia linka bude rozmiestnená na troch výškových úrovniach. Hala lakovne sa skladá z uzavretých boxov / kabín, v ktorých sa uskutočňujú povrchové úpravy. Celá technologická linka bude prepojená priebežným, kontinuálnym dopravníkom so závesnými paletami, čím sa zabezpečí potrebná preprava lakovaných dielov medzi jednotlivými boxmi. Aj trasy dopravníka budú umiestnené v uzavretých kanáloch / tuneloch využívaných na sušenie nalakovaných dielov. Vetranie v boxoch a kanáloch je zabezpečené špeciálnou vzduchotechnikou, ktorá je súčasťou technológie lakovacej linky. Vykurovanie a vetranie haly je riešené pomocou dvoch teplovzdušných plynových jednotiek a odvodných ventilátorov. Chod celej linky bude riadený z centrálneho rozvádzača. Navrhnutý digitálny riadiaci systém umožní autonómnu prevádzku podcentrál s úplným zabezpečením potrebných funkcií Z dôvodu požiarnej ochrany objektu je navrhnutá elektrická požiarna signalizácia. Technologická elektroinštalácia pre prevádzku lakovne je riešená v rámci prevádzkového rozvodu silnoprúdu. Pre potreby technologickej linky bude zabezpečené zásobovanie vodou, parou, elektrickou energiou a zemným plynom. Chemikálie a materiály budú uložené v hlavnom sklade (postavený samostatne vedľa lakovne), ktorý bude podľa charakteru skladovaných materiálov rozdelený na niekoľko sekcií. Odtiaľto budú zásobované príručné sklady. Dielce výrobky pred povrchovou úpravou aj po lakovaní budú skladované vo výrobnej hale – mimo priestorov lakovacej linky. Lakovacia linka bude umiestnená na troch výškových úrovniach. Časť dopravy s navešiavacím a zvešiavacím pracoviskom, priebežné odmasťovacie zariadenie, vodný odlučovací systém striekacích kabín, recirkulačné vzduchotechnické jednotky, chladiace jednotky a odkalovací systém budú umiestnené na podlahe +0,0. Kabína na opaľovanie, pracovná časť striekacích kabín na nanášanie náterových hmôt pomocou robotov, vyprchávacie a chladiace tunely a vzduchotechnické jednotky na prívod čerstvého vzduchu budú umiestnené na úrovni +5,0 a +5,5 m. Na tretej úrovni vo výške +8,45 m budú umiestnené sušiarne. Dopravu materiálu, ako aj odsun hotových výrobkov bude zabezpečovať automobilová doprava. Doprava chemikálií a náterových hmôt do príručných skladov lakovne z hlavného skladu bude riešená pomocou vysokozdvižných vozíkov, ich dopravu do závodu zabezpečí automobilová doprava. Doprava náterových hmôt do striekacích kabín bude riešená centrálnym potrubným rozvodom z úpravní náterových hmôt. V rámci lakovne budú opracovávané diely prepravované kontinuálnym dopravníkom. Manuálne bude riešené len navešiavanie dielcov na dopravník a ich zvešiavanie na konci procesu lakovania. Navrhovaný výrobný proces je pripravený v zmysle strategických cieľov MOBIS Slovakia, s.r.o. Ďalšie rozširovanie výroby Bude možné len po rozšírení výrobných plôch a inštalovaním nových výrobných zariadení. |

- 2.	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

| P. č. | Názov listu | Referenčné číslo mapového listu z katastrálnych máp | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Umiestnenie lakovne v areáli MOBIS Slovakia, s.r.o. | Číslo katastrálneho územia: 839442 | B-1 |

- 3.	Opis prevádzky

| 3.1 | Názov technologického uzla | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |
| Lakovacia linka je projektovaná na nasledovnú kapacitu: denne 2650 nárazníkov + 662 prístrojových dosiek = 3312 ks za deň = 138 ks za hod. Nárazník má lakovanú plochu cca 1,4 m2, prístrojová doska má lakovanú plochu 0,8 m2. Požadovaná kapacita povrchových úprav je nasledovná: cca 945 520 m2 za rok, cca 4240 m2 za deň, cca 202 m2 za hod. Tieto parametre musia spĺňať všetky nasledujúce kroky procesu lakovania. |  |  |  | B-2 |
| 1. | Navešiavanie dielcov | rýchlosť 1,678 m/min | Navešiavanie dielcov na paletový rám krokového dopravníka bude prebiehať ručne. Rozstup paliet: 1 krok – 2100 mm v takte 1,43 min. | krok 1 |
| 2. | Predúprava (čistenie, oplachovanie) | operačný čas: 5 min. (čistenie 2 min. I. oplach 1 min., II. oplach 1 min., III. oplach 1 min.) | Pred povrchovou úpravou sa dielce očistia v priebežnom automatickom postrekovacom zariadení. Zariadenie bude vykurované horúcou vodou 90/70oC cez výmenník tepla. Potrebné odmastenie zabezpečí 1-2% kyslý roztok chemického prípravku PLASTI WASH 1939-2 (teplota roztoku cca 60oC, pH 2-2,8), ktorý bude cirkulovať cez zásobnú nádrž a čerpadlami bude tlačený (tlak 0,15-0,3 MPa) do vodných trysiek na rozprášenie. Po očistení sa povrch dielcov opláche dvakrát studenou priemyselnou vodou (teplota 18oC) a jedenkrát zmesou demineralizovanej vody (teplota 18oC) a pasivačného chemického prípravku NOVARINSE (25-50 ppm). Oplachy prebiehajú postrekovým systémom v priebežnom čistiacom zariadení. Voda bude cirkulovať a posúvať sa proti prúdu z III. oplachu (demineralizovaná voda + pasivačný prostriedok) do II. oplachu, ďalej I. oplachu až k odmasťovaniu. Zvyšky z odmasťovania budú filtrované. Celé zariadenie predúpravy je z nerezu, elektrické zariadenia majú príslušné krytia a ochranu proti úrazu elektrickým prúdom. Vykurovací systém je regulovaný cez termometer, akumulačné nádrže sú vybavené hladinomermi, tlak vody je regulovaný manometrami. Odvod vodnej pary z odmasťovania do vonkajšieho prostredia zabezpečuje odsávacie zariadenie – výduch EM1 (príloha B-6) so vzduchovým výkonom 8000 m3/hod. Odpadová voda vznikajúca pri oplachovaní bude akumulovaná v nádržiach s objemom 10 a 7 m3 a bude potrubím odvedená na stáčacie miesto mimo haly a ďalej cisternou odvážaná na zneškodnenie oprávnenou organizáciou. | kroky 2-5 |
| 3. | Odkvapkanie | operačný čas: 1,5 min | Odkvapkanie (prekolopenie výlisku tak, aby sa odstránila voda v dutinkách) a ofukovanie za účelom odstránenia zbytkovej vody bude vykonávané pomocou rotujúcich ventilátorov. Vzduch do kabíny na ofukovanie bude nasávaný z haly. | krok 6 |
| 4. | Sušenie | operačný čas: 20 min | Sušenie dielcov bude prebiehať v priebežnom teplovzdušnom tuneli s teplota vzduchu max. 90oC. Vykorovanie sušiarne zabezpečí cez výmenník tepla sýta para o teplote cca 150oC. Do vonkajšieho prostredia je odvádzaný vzduch o objeme 2000 m3/hod., čo predstavuje cca 2,6 % z objemu vzduchu cirkulujúceho v sušiarni (cca 76000 m3/hod). Tento vzduch, odvádzaný výduchom EM2 (príloha B-6), obsahuje len vodnú paru. Sušiareň bude vybavená reguláciou teploty a ochranou proti prehriatiu. Pri vypnutí kúrenia sa vypne chod celej linky. | krok 7 |
| 5. | Chladenie | operačný čas: 12,5 min | Vysušené dielce sa budú ochladzovať v priebežnom chladiacom tuneli na teplotu cca 25oC pomocou vzduchu o teplote 15oC, ktorý sa chladí v chladiacich jednotkách. Kondenzačné teplo sa bude odvádzať pomocou chladiacich axiálnych ventilátorov umiestnených mimo objektu vo vonkajšom prostredí. | krok 8 |
| 6. | Opaľovanie | rýchlosť: 0,8-1,0 m/s | Účelom opaľovania dielcov je odstránenie vnútorného pnutia v materiále po ich lisovaní, ako aj oxidácia povrchu, čím sa zabezpečí lepšia priľnavosť základného náteru. Automatizované pracovisko na opaľovanie dielcov (kabína) bude vybavená štyrmi kusmi robotov s horákmi. Dielce sa priamym ohrevom plameňom zohrejú na teplotu cca 50-80oC, čím sa odstráni vnútorné pnutie materiálu. Súčasne sa v plazme plameňa oxiduje povrch dielcov pre zabezpečenie lepšej priľnavosti základného náteru. V prípade zastavenia dopravníka sa roboty odklonia, aby sa opaľované dielce neprehriali. Horáky robotov sú konštruované na spaľovanie zemného plynu. Opaľovací systém Aerogen má zabudovaný analyzátor na obsah kyslíka v miešacej komore spaľovacieho horáka. Tento systém umožní reguláciu prívodu plynu do horáka cez elektroventil. Ak zhasne plameň, zablokuje sa prívod zemného plynu. Kabína bude vybavená vzduchotechnickým systémom na zabezpečenie normálnej pracovnej teploty. Prívod vzduchu bude realizovaný cez filtračný strop s klesavou rýchlosťou 0,15 m/s a jeho odsávanie s výkonom 37000 m3/hod zo spodnej časti kabíny do vonkajšieho prostredia bude zabezpečené prostredníctvom výduchu EM3 (príloha B-6). Tento vyfukovaný vzduch bude obsahovať spaliny zemného plynu. | krok 9 |
| 7. | Odstránenie elektrického náboja | priebežne | Odstránenie elektrostatického náboja z povrchu dielcov bude prebiehať v ionizačnom tuneli pomocou ionizovaného vzduchového stĺpca z dúchadla. Zyp bude určený v ďalšom stupni realizácie projektu (napr. Compact Air Gate, type LS KM, HAUG GmbH&Co. KG). | krok 10 |
| 8. | Striekanie základného laku | rýchlosť nástreku 600-900 mm/s | Striekacia kabína na konvenčné vzduchové striekanie vodou riediteľného základného vodivého náteru bude vybavená štyrmi kusmi robotov riadených automatickým systémom. Roboty so striekacími pištoľami garantujú požadovanú kvalitu a hrúbku náteru (8-11 μm) s účinnosťou prenosu cca 50%. Striekacie hlavice na robotoch sú dodávané s materiálom z prípravne náterových hmôt cez kruhové potrubia ako aj cez príslušné čerpadlá. Pri zmene farieb sa potrubia prepláchnu preplachovacím riedidlom. Zostávajúca náterová hmota a preplachovacie riedidlo v potrubiach pre podkladový náter sú tlačené späť do príslušných zásobovacích nádrží, čím sa minimalizuje objem odpadu a spotreba rozpúšťadiel. V kabíne je inštalovaný vodný odlučovací systém prestrekov náterových látok – vodná clona. Prúd vzduchu s rýchlosťou približne 0,36 m/s do 0,38 klesá nadol a pokrýva celú plochu striekacích kabín, čím vytláča vzduchu s čiastočkami lakov a farieb (prestrekov) do venturiho trubice, ktorá sa nachádza v podlahových roštoch kabíny. Prestreky sú strhávané zo vzduchu do vypieracej vody. Vypieracia voda cirkuluje cez nádrž s koagulantom, prostredníctvom ktorého sa prestreky vyseparujú z vody vo forme kalu. Kal s obsahom separovaných čiastočiek lakov a farieb sa z vody separuje pomocou flotačných sedimentačných jednotiek. Prečistená voda sa vracia do žľabov a koagulačných nádrží, zatiaľ čo kal sa zbiera v kontajneroch na ďalšie využitie. Znečistený vzduch zo striekacej kabíny je vedený cez venturiho pračku a ďalej cirkuluje cez spojený ventilačný systém. Po prechode cez venturiho pračku sa znečistený vzduch zo striekacej kabíny nasýti vodnou parou (približne na 90% relatívnej vlhkosti). Predtým, ako je vrátený do striekacej kabíny, je vzduch kondiciovaný v cirkulačnom vzduchovom systéme na parametre špecifické pre jeho opätovné použitie v striekacích kabínach. Pozbieraná vlhkosť sa vracia späť do vírivky. Časť znečisteného vzduchu s obsahom organického rozpúšťadla je po prejdení cez cirkulačný vzduchový systém, oddelená a nahradená rovnakým množstvom vzduchu vstupujúceho zo zóne pred a za kabínou. Oddelená časť znečisteného vzduchu sa v uzavretom potrubnom systéme spája a čistí v jednotlivých úrovniach regeneratívneho termického oxidačného zariadenia (RTO). Z cirkulačného množstva vzduchu o objeme 120000 m3/hod sa do dopaľovacieho zariadenia RTO odvádza cca 0,5% o objeme 600 nm3/hod a rovnaké množstvo čerstvého vzduchu sa privedie. Čistenie kabín bude vykonávané 1x 6 týždňov. Vzniknuté odpadové vody a odpady budú zneškodňované zmluvnou organizáciou. Striekanie základného náteru bude realizované v dvoch vrstvách. | krok 11 |
| 9. | Preprava medzi lakovacími kabínami | operačný čas: 10 min operačný čas: 25 min operačný čas: 12,5 min | V priebežnom tuneli medzi striekaním základného náteru a podkladového náteru prebiehajú nasledovné činnosti: 1. Vyprchávanie riedidiel pri zvýšenej teplote do 30oC s cirkuláciou ohriateho vzduchu o objeme 20000 nm3/hod. Vzduchotechnické jednotky budú napojené na teplú vodu 90/70oC. Z cirkulačného vzduchu sa do dopaľovacieho zariadenia RTO odvedie pre základný náter 1% (200 nm3/hod). 2. Sušenie náterového systému teplým vzduchom o teplote 90oC v sušiarňach vykurovaných cez výmenník tepla sýtou parou o teplote 150oC. Vzduch o objeme 76000 m3/hod v sušiarni cirkuluje a z tohto množstva sa do dopaľovacieho zariadenia RTO odvedie 0,26% (200 nm3/hod). Sušiarne budú vybavené regulátormi teploty a ochranou proti prehriatiu, pri vypnutí kúrenia sa vypne chod celej linky. 3. Chladenie v chladiacich tuneloch sa dielce chladia na teplotu cca 20oC pomocou vzduchu o teplote cca 15oC (chladený v chladiacich jednotkách). Kondenzačné teplo sa bude odvádzať pomocou chladiacich axiálnych ventilátorov umiestnených mimo objektu vo vonkajšom prostredí. 4. Odstránenie elektrostatického náboja z povrchu dielcov v ionizačnom tuneli pomocou ionizovaného vzduchového stĺpca z dúchadla. | kroky 12-15 |
| 10. | Striekanie podkladového laku | rýchlosť nástreku 900-1200 mm/s | Striekacia kabína pre podkladový vodouriediteľný farebný náter bude vybavená šiestimi kusmi robotov. Striekanie bude zabezpečené v troch etapách: elektrostatické / bez elektrostatického poľa / konvenčné vzduchové striekanie. Tento systém zabezpečí vysoká lesk a kvalitu vrchného náteru (hrúbka náteru 15-20 μm). Striekacia kabína je riešená rovnako ako kabína na striekanie základného laku. Vzduchotechnický systém zabezpečuje recirkuláciu vzduchu s klesavou rýchlosťou 0,36 m/s s prisávaním čerstvého vzduchu tak, aby koncentrácia organických riedidiel bola mx. 3,3 g/nm3 a pre vodu 20 g/nm3. Z cirkulačného množstva vzducho o objeme 140 000 m3/hod sa do dopaľovacieho zariadenia RTO odvádza cca 2,5% o objeme 3150 nm3/hod a toľko sa privedie čerstvého vzduchu. Čistenie kabín bude vykonávané 1x 6 týždňov. Vzniknuté odpadové vody a odpady budú zneškodňované zmluvnou organizáciou. Striekanie bude realizované v troch vrstvách. | krok 16 |
| 11. | Preprava medzi lakovacími kabínami | operačný čas: 10 min operačný čas: 15 min operačný čas: 12,5 min | V priebežnom tuneli medzi striekaním podkladového náteru a vrchného náteru prebiehajú nasledovné činnosti: 1. Vyprchávanie riedidiel pri zvýšenej teplote do 30oC s cirkuláciou ohriateho vzduchu o objeme 20000 nm3/hod. Vzduchotechnické jednotky budú napojené na teplú vodu 90/70oC. Z cirkulačného vzduchu sa do dopaľovacieho zariadenia RTO odvedie pre základný náter 2,5% (500 nm3/hod). 2. Sušenie náterového systému teplým vzduchom o teplote 90oC v sušiarňach vykurovaných cez výmenník tepla sýtou parou o teplote 150oC. Vzduch o objeme 40000 m3/hod v sušiarni cirkuluje a z tohto množstva sa do dopaľovacieho zariadenia RTO odvedie 0,8% (350 nm3/hod). Sušiarne budú vybavené regulátormi teploty a ochranou proti prehriatiu, pri vypnutí kúrenia sa vypne chod celej linky. 3. Chladenie v chladiacich tuneloch sa dielce chladia na teplotu cca 25oC pomocou vzduchu o teplote cca 15oC (chladený v chladiacich jednotkách). Kondenzačné teplo sa bude odvádzať pomocou chladiacich axiálnych ventilátorov umiestnených mimo objektu vo vonkajšom prostredí. 4. Odstránenie elektrostatického náboja z povrchu dielcov v ionizačnom tuneli pomocou ionizovaného vzduchového stĺpca z dúchadla. | kroky 17-20 |
| 12. | Striekanie vrchného laku | rýchlosť nástreku 600-900 mm/s | Striekacia kabína pre vrchný transparentný dvojzložkový náter bude vybavená štyrmi kusmi robotov. Striekanie bude zabezpečené v dvoch etapách. V prvej etape bude striekanie bez elektrostatického poľa a v druhej etape elektrostatické striekanie s vysokou účinnosťou prenosu až do 80%. Roboty sa budú pohybovať nízkou rýchlosťou a širokým záberom za účelom dosiahnutia požadovanej hrúbky náteru (15-20 μm). Striekacie pištole pre dvojzložkové nátery budú vybavené automatickým čistiacim zariadením. Teplota vzduchu v kabíne bude 23oC, vlhkosť vzduchu bude 65%+5%. Striekacia kabína je riešená rovnako ako kabína na striekanie základného laku. Nakoľko ide o striekanie riedidlovými náterovými hmotami v elektrostatickom poli, kabína bude vybavená zariadením na likvidáciu lokálneho zahorenia do 60 ms, ktoré súčasne zabezpečí aj automatické vypnutie ventilátorov a zastavenie celej linky. Čistenie kabín bude vykonávané 1x 6 týždňov. Vzniknuté odpadové vody a odpady budú zneškodňované zmluvnou organizáciou. Striekanie bude realizované v dvoch vrstvách | krok 21 |
| 13. | Preprava z lakovacej kabíny | operačný čas: 10 min operačný čas: 45 min operačný čas: 12,5 min | V priebežnom tuneli medzi striekaním podkladového náteru a vrchného náteru prebiehajú nasledovné činnosti: 1. Vyprchávanie riedidiel pri zvýšenej teplote do 30oC s cirkuláciou ohriateho vzduchu o objeme 20000 nm3/hod. Vzduchotechnické jednotky budú napojené na teplú vodu 90/70oC. Z cirkulačného vzduchu sa do dopaľovacieho zariadenia RTO odvedie pre základný náter 5,5% (1100 nm3/hod). 2. Sušenie náterového systému teplým vzduchom o teplote 90oC v sušiarňach vykurovaných cez výmenník tepla sýtou parou o teplote 150oC. Vzduch o objeme 76000 m3/hod v sušiarni cirkuluje a z tohto množstva sa do dopaľovacieho zariadenia RTO odvedie 1% (750 nm3/hod). Sušiarne budú vybavené regulátormi teploty a ochranou proti prehriatiu, pri vypnutí kúrenia sa vypne chod celej linky. 3. Chladenie v chladiacich tuneloch sa dielce chladia na teplotu cca 25oC pomocou vzduchu o teplote cca 15oC (chladený v chladiacich jednotkách). Kondenzačné teplo sa bude odvádzať pomocou chladiacich axiálnych ventilátorov umiestnených mimo objektu vo vonkajšom prostredí. | kroky 22-24 |
| 14. | Kontrola kvality, leštenie | - | Kabína na konečnú kontrolu kvality náterového systému bude umiestnená na konci procesu. Odtiaľto budú dielce podľa potreby odsúvané na doleštenie ich povrchu do kabíny mimo linky. Doleštenie bude vykonávané manuálne s použitím prípravku na odmasťovanie (napr. 3M FINESE-IT Finishing material EASY CLEAN UP P/N). | krok 25 |
| 15. | Zvesenie dielcov | - | Zvešovanie dielcov z dopravníka a ich odsun na pracovisko leštenia alebo priamo do haly lisovne na ďalšiu kompletizáciu. | krok 26 |
| 3.2 | Názov skladu, medziskladu, skladovacích a prevádzkových nádrží, potrubných rozvodov a manipulačných plôch surovín, výrobkov, pomocných látok a odpadov | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| P. č. |  |  |  |  |
| 1. | Hlavný sklad materiálov |  | Samostatne postavený hlavný sklad horľavín umiestnený vedľa haly výrobného monobloku. Bude pozostávať zo samostatného priestoru pre skladovanie mazacích olejov, samostatného priestoru na skladovanie vodouriediteľných náterov a samostatného priestoru pre skladovanie riedidlových náterov. V jednotlivých skladoch bude riešená havarijná podlaha odolná proti pôsobeniu olejov, chemikálií, náterov a riedidiel. Podlaha bude vybudovaná pre zachytenie 10% z celkového skladovaného objemu. Podlahy budú zapustené o 20 mm a vyspádované do zberných šachtičiek. Potrebné materiály budú dovážané priamo od dodávateľa. | - |
|  |  | 14 800 l 3 200 kg | Skladovanie olejov – skladovanie horľavých kvapalín IV tr. nebezpečnosti a chemikálií kyslého charakteru s pH 2,0-6,5. Uvedené množstvo je na cca 10 dní. Uvedené materiály budú uskladnené v pôvodných obaloch: sudy s objemom 200 l a kanvy s objemom 18 l. Miestnosť má rozmery 8,9 x 9,85 m a plochu 87,67m2. V sklade bude vyhradený priestor pre uskladnenie chemikálií. Havarijná podlaha bude odolná proti chemickému pôsobeniu kyselín, bude mať vybudovanú havarijnú jímku (cca 1,75 m3) so zbernou šachtičkou srozmermi 50x50x50 cm. | - |
|  |  | 12 200 l | V sklade vodouriediteľných náterov budú skladované horľavé kvapaliny III. tr. nebezpečnosti. Uložené budú v sudoch s objemom 200 l a kanvách s objemom 18 l. Rozmery miestnosti budú 8,9 x 8,9 m a plocha 79,21 m2. Havarijná podlaha bude odolná proti chemickému pôsobeniu náterov a riedidiel, bude mať vybudovanú havarijnú jímku (cca 1,58 m3)so zbernou šachtičkou s rozmermi 35x50x50 cm. | - |
|  |  | 6 500 l | V sklade riedidlových farieb budú skladované horľavé kvapaliny II. tr. nebezpečnosti, uskladnené budú v sudoch s objemom 200 l a kanvách s objemom 18 l. Miestnosť bude mať rozmery 8,9 x 5,75 m a plochu 54,18 m2. V skalde bude riešená havarijná podlaha odolná proti chemickému pôsobeniu náterov a riedidiel a bude mať vybudovanú havarijnú jímku (cca 1,08 m3) so zbernou šachtičkou s rozmermi 50x50x50 cm. | - |
| 2. | Príručný sklad vodouriediteľných náterov | 1300 kg | V príručnom sklade vodouriediteľných náterov bude skladované množstvo na 1-dňovú spotrebu náterov (1216 l / 1460 kg). Uložené budú v sudoch s objemom 200 l a kanvách s objemom 18 l. Rozmery miestnosti budú 6,98 x 6,1 m a plocha 42,64 m2. Havarijná podlaha bude odolná proti chemickému pôsobeniu náterov a riedidiel, bude mať vybudovanú havarijnú jímku. Podlaha bude vybudovaná tak, aby zachytila min. objem jedného suda s objemom 200 l - pri ploche cca 40 m2 bude zapustená o 20 mm a spolu so soklíkom bude tvoriť havarijnú jímku. Podlaha bude vyspádovaná do zbernej nádrže s rozmermi 30x30x30 cm. | - |
| 3. | Príručný sklad riedidlových náterov | 514 kg | V príručnom sklade riedidlových náterov bude skladované množstvo na 1,5-dňovú spotrebu náterov (670 l / 760 kg). Uložené budú v sudoch s objemom 200 l a kanvách s objemom 18 l. Rozmery miestnosti budú 5,8 x 4,35 m a plocha 25,23 m2. Havarijná podlaha bude odolná proti chemickému pôsobeniu náterov a riedidiel, bude mať vybudovanú havarijnú jímku. Podlaha bude vybudovaná tak, aby zachytila min. objem jedného suda s objemom 200 l - pri ploche cca 25 m2 bude zapustená o 20 mm a spolu so soklíkom bude tvoriť havarijnú jímku. Podlaha bude vyspádovaná do zbernej nádrže s rozmermi 30x30x30 cm. | - |
| 4. | Úpravňa vodouriediteľných náterov | 1980 l | Úprava náterových hmôt na vhodnú konzistenicu sa bude vykonávať v mechanizovaných úpravniach s centrálnym rozvodom náterov potrubným systémom až do striekacích pištolí robotov v striekacích kabínach. Zásobovanie úpravní náterovými hmotami bude v príručných skladoch náterových hmôt. V úpravni bude umiestnená sústava zásobných a miešacích nádrží delená podľa druhu náterov a farbených odtieňov. Vzduch bude vyfukovaný priamo do vonkajšieho prostredia výduchom EM6 (príloha B-6). Úpravňu vodouriediteľných náterových hmôt bude tvoriť samostatná miestnosť s rozmermi 8,27 x 12,25 m a plochou 100,9 m2. V úpravni budú materiály uložené v stabilných miešacích nádržiach pre základný náter (4 ks), pre podkladový náter nárazníkov (10 ks), pre podkladový náter prístrojových dosiek (4 ks), v zásobnej nádrži na tužidlo (2 ks), zásobnej nádrži na demi vodu (1 ks). Uvedené miešacie a zásobné nádrže budú mať objem 100 a 200 l. Celkový objem skladovaných náterových hmôt bude 1980 l, t.j. cca 2380 kg. Nádrže budú napojené cez systém čerpadiel a prepojovacích potrubí na centrálny rozvod do striekacích kabín. V úpravni bude riešená havarijná podlaha odolná voči chemickému pôsobeniu náterov a riedidiel. Podlaha bude pre zachytenie 60% z celkového objemu (t.j. na 1200 l) pri veľkosti havarijnej plochy cca 100 m2 zapustená o 20 mm a vyspádovaná do zbernej nádrže s rozmermi 30 x 30 x 30 cm. | - |
| 5. | Úpravňa riedidlových náterov | 1000 l | Úprava náterových hmôt na vhodnú konzistenicu sa bude vykonávať v mechanizovaných úpravniach s centrálnym rozvodom náterov potrubným systémom až do striekacích pištolí robotov v striekacích kabínach. Zásobovanie úpravní náterovými hmotami bude v príručných skladoch náterových hmôt. V úpravni bude umiestnená sústava zásobných a miešacích nádrží delená podľa druhu náterov a farbených odtieňov. Vzduch bude odsávaný do priestoru lakovacej linky. Mimo prevádzky, teda do vonkajšieho prostredia môže byť odvádzaný v čase, keď lakovacia linka nie je v prevádzke výduchom EM7 (príloha B-6). Úpravňu riedidlových náterových hmôt bude tvoriť samostatná miestnosť s rozmermi 8,55 x 7,65 m a plochou 65,4 m2. V úpravni budú materiály uložené v stabilných miešacích nádržiach pre transparentný náter (2 ks), v zásobnej nádrži na tužidlo (1 ks) a v zásobnej nádrži na riedidlo (1 ks). Uvedené miešacie a zásobné nádrže budú mať objem 200 l. Celkový objem skladovaných náterových hmôt bude 1000 l, t.j. cca 1200 kg. Nádrže budú napojené cez systém čerpadiel a prepojovacích potrubí na centrálny rozvod. V úpravni bude riešená havarijná podlaha odolná voči chemickému pôsobeniu náterov a riedidiel. Podlaha bude na zachytenie 60% z celkového objemu (t.j. na 600 l) riešená zapustením o 20 mm. Podlaha bude vyspádovaná do zbernej nádrže s rozmermi 30 x 30 x 30 cm. | - |
| 6. | Sklad odpadov | 15 t odpadu | Sklad odpadov je riešený pod nosnou oceľovou konštrukciou pre kondenzátory (Condensator deck 1), ktorá je situovaná vo vonkajšom prostredí vedľa haly lakovne medzi stĺpmi P2 a P3. Sklad bude zabezpečovať umiestnenie odpadového kalu z vodného odlučovacieho systému lakovne pred jeho transportom na zneškodnenie. Kal bude akumulovaný vo veľkokapacitnom kontajneri s objemom 16 m3 (nosnosť 15 t, rozmery 4,5 x 2,3 x 1,55 m). Kapacita kontajnera postačí na uloženie odpadového kalu z lakovne, ktorý vznikne za dobu jedného mesiaca. Kontajner bude prikrytý uzamykateľným vekom. Okrem toho bude vybavený rolovacími valcami s priemerom 159 mm a dĺžkou 300 mm, ako aj záchytným hákom na jeho presun. Manipulácia s kontajnerom – nakladanie na automobil a vykladanie z neho – sa bude vykonávať hydraulickou rukou, ktorá je súčasťou nákladného automobilu na prevoz kontajnerov. Priestor skladu bude oplotený a uzamykateľný. Podlaha bude ohraničená soklom a vyhotovená z nepriepustného materiálu odolného voči chemickým účinkom skladovaných látok. | - |
| 7. | Pracovisko stáčania odpadovej vody | 2-3 stáčania denne | Pracovisko bude slúžiť na stáčanie odpadovej vody z oplachovania výliskov, ktorá vznikne na pracovisku predúpravy povrchu dielcov pred lakovaním. Odpadová voda bude znečistená zvyškami chemických prostriedkov a bude akumulovaná v nádržiach o objeme 10m3 a 7m3 umiestnenej vedľa zariadenia na reverznú osmózu. Akumulačné nádrže bude prepojená potrubím DN80 so stáčacím miestom, ktoré je navrhnuté pod nosnou oceľovou plošinou pre kondenzátory (Condensator deck 2) situovanej vo vonkajšom prostredí vedľa haly lakovne medzi stĺpmi P4 a P5. Potrubie bude na akumulačnú nádrž napojené cez uzatváraciu armatúru a rýchlospojkou DN80. Potrubie bude vedené po stenách vstavku miešarne riedidlových náterových hmôt vo výške 50 cm nad podlahou miestnosti a vyspádované smerom k stáčaciemu miestu spádom 5%. Stáčacie miesto je riešené tak, aby sem mohlo byť pristavené cisternové vozidlo s objemom 10 m3. Celý priestor bude prestrešený. Podlaha z materiálu odolného voči používaným chemickým látka bude ohraničená od okolitého prostredia soklom a bude vyspádovaná do havarijnej nádrže s objemom 10 m3. Havarijná nádrž (rovnako z materiálu odolného voči používaným chemickým látka) bude vyspádovaná do záchytnej nádrže a prikrytá roštom. Cisternové vozidlo sa po pristavení na miesto stáčania pripojí na prívodné potrubie z lakovne pružnou hadicou cez rýchlospojku. Prečerpávanie zabezpečí vákuové čerpadlo cisternového vozidla. | - |
| 8. | Rozvody náterov | - | Jednoplášťové, nerezové, vizuálne kontrolovateľné rozvody – nadzemné, vnútorné. Priemer 12 mm (z toho 2 mm opláštenie). | - |
|  | Rozvod pary | Pretlak 0,3-0,5 MPa Teplota cca 150oC Max. tepelný príkon: 2315 kW Maximálna spotreba: 4 t/h Ročná spotreba tepla : 24780 GJ | Rozvod pary sa napojí na uzatváraciu armatúru DN150, PN16 na rozdeľovači pary v zdroji tepla. Rozvodné potrubie v lakovni bude vedené pod stropom haly. Rozvod pary bude ukončený uzatváracou armatúrou DN125/PN16 na konci haly pri vnútornej stere v rade stĺpov P1 vo výške +6,00m pri odovzdávacej stanici tepla para/voda. Materiál a technické vyhotovenie: oceľové rúry bezošvé podľa STN 42 5715, materiál 11353.1. Potrubie bude izolovať NOBASIL z minerálnej vlny. Hrúbka izolácie sa zvolí tak, aby teplota na vonkajšej strane izolácie nepresiahla 50oC. Nátery potrubia a armatúr rozvodu pary (1x základný a 2x vrchná) budú riešené v sivo striebornej farbe (odtieň 1010). |  |
| 9. | Rozvod kondenzátu | Pretlak: 0,3 MPa Teplota: 70oC Max. prietok: 4 t/h | Rozvod kondenzátu DN65 začína uzatváracou armatúrou vo výške +6,00 m pri vnútornej stene lakovne v blízkosti odovzdávacej stanice tepla para/voda. Rozvodné potrubie kondenzátu bude uložené pod potrubím pary. Potrubie kondenzátu bude zaústené do beztlakovej nádrže s obsahom 3 m3, ktorá je súčasťou zdroja tepla. Materiál a technické vyhotovenie: oceľové rúry bezošvé podľa STN 42 5715, materiál 11353.1. Potrubie bude izolovať NOBASIL z minerálnej vlny. Hrúbka izolácie sa zvolí tak, aby teplota na vonkajšej strane izolácie nepresiahla 50oC. Nátery potrubia a armatúr rozvodu pary (1x základný a 2x vrchná) budú riešené vo farbe zelená svetlá (odtieň 5014). |  |
| 10. | Rozvod zemného plynu 30 kPa | Pretlak: 30 kPa Max. spotreba: 6,5 m3n/h Ročná spotreba: 19324 m3 | Zemný plyn slúži na opaľovanie dielcov. Rozvod plynu začína z hlavnej prípojky plynu na prírube DN25, PN16. Potrubie pokračuje popri stene kompresorovne a lakovne v rade stĺpov PJ pod pološinou +5,50 m. Rozvod zemného plynu je ukončený guľovým kohútom DN25, PN16 v kabíne na opaľovanie vo výške +6,50 m. Pred guľovým kohútom je vysadená odbočka s plynovým kohútom a kohútom na odber vzorky plynu. Odvzdušňovacie potrubie bude 1,5 m nad strechou ukončené fajkou a riadne uzemnené. Pre d uzáverom bude osadený manometer. Materiál a technické vyhotovenie: oceľové rúry bezošvé podľa STN 42 5715, materiál 11353.1. Rozvody budú uzemnené a spoje vodivo prepojené. Prestupy plynu cez priečky a obvodovú stenu budú realizované v oceľovej chladničke utesnenej na oboch koncoch konopným povrazom a tmelom. Všetky prírubové spoje budú vodivo prepojené vejárovitými podložkami. Nátery potrubia a armatúr rozvodu pary (1x základný a 2x vrchná) budú riešené vo farbe žltá chrómová stredná (odtieň 6200). |  |
| 11. | Rozvod zemného plynu 9 kPa | Pretlak: 9 kPa Max. spotreba: 47,4 m3n/h Ročná spotreba: 139214 m3 | Zemný plyn sa bude používať v dopaľovacom zariadení RTO. Rozvod plynu DN40 začína na prírube DN40, PN16. Odtiaľ je potrubie vedené až po ukončenie rozvodu v lakovni popri stene kompresorovne a lakovne v rade stĺpov PJ. Rozvod plynu je ukončený guľovým kohútom DN40, PN16 medzi stĺpmi PJ.3 a PJ.4 vo výške +1,50 m. Pred guľovým kohútom je vysadná odbočka s plynovým kohútom a kohútom na odber vzorky plynu. Odvzdušňovacie potrubie bude 1,5 m nad strechou ukončené fajkou a riadne uzemnené. Pred uzáverom bude osadený manometer. Materiál a technické vyhotovenie: oceľové rúry bezošvé podľa STN 42 5715, materiál 11353.1. Rozvody budú uzemnené a spoje vodivo prepojené. Prestupy plynu cez priečky a obvodovú stenu budú realizované v oceľovej chladničke utesnenej na oboch koncoch konopným povrazom a tmelom. Všetky prírubové spoje budú vodivo prepojené vejárovitými podložkami. Nátery potrubia a armatúr rozvodu pary (1x základný a 2x vrchná) budú riešené vo farbe žltá chrómová stredná (odtieň 6200). |  |
| 12. | Rozvod stlačeného vzduchu | Tlak: 0,6 MPa Inštalovaná spot-reba vzduchu: 3912 m3N/h Skutočná spotreba: 782 m3N/h | Stlačený vzduch sa bude používať na striekaciu technológiu v lakovni a na miešačky v úpravniach farieb. Rozvod stlačeného vzduchu sa napojí na potrubie DN150 pri stĺpe PI.4 a P6.1, ktoré prechádza z kompresorovne. Hlavný rozvod bude vedený pod oceľovou konštrukciou technologickej plošiny vo výške 5,2 m, z ktorého budú vedené 5-krát vedľajšie vetvy DN50. Hlavný rozvod bude v koncových miestach odvodnený. Hlavný uzáver stlačeného vzduchu bude pred napájaním na hlavný rozvod a na koncoch odbočiek budú uzatváracie guľové ventily. Pri stĺpe PJ P2.2 bude umiestnený tlakový vzdušník pozinkovaný s objemom 10m3. Zdrojom bude kompresorovňa riešená v rámci areálu závodu. Čistota vzduchu: do 2 mg/nm3 pri teplote 21oC zbytkového oleja a vody a do 5 mg/nm3 prachových častíc do veľkosti 3 mikrónov. Ide o bezmazné kompresory, dočisťovacie filtre do veľkosti 0,01 mikrónov budú nainštalované v striekacích zariadeniach. Rozvod stlačeného vzduchu bude vedený pomocou oceľovej konštrukcie. Samotné rozvody budú z oceľových rúr opatrené náterom modrého odtieňa. |  |

| 3.3 | Názov ostatných súvisiacich činnosti | Charakteristika a opis činnosti | Väzba činnosti na vyššie charakterizované technologické uzly a sklady | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |
| 1. | Reverzná osmóza | Zariadenie na výrobu demineralizovanej vody systémom reverznej osmózy so zmäkčovaním vody. Výkon 2,05 m3/hod. Odpadová voda bude vypúšťaná do splaškovej kanalizácie (nepotrebuje úpravu): - v množstve cca 1m3 každých 7 hodín (táto voda obsahuje rozpustné látky cca 25 g/l), - nepretržite v množstve 0,83 m3/h (koncentrácia iónov je 4-5 krát vyššia ako voda na vstupe do reverznej osmózy). | Tretí, pasivačný oplach v rámci predúpravy (odmasťovania) je zmesou demineralizovanej vody a pasivačného prípravku. | B-2 krok 5 |
| 2. | Dopaľovacie zariadenie RTO | Čiastkové prúdy odpadového vzduchu oddelené od odvetrávacích zón, sušičiek s cirkulujúcim vzduchom a striekacích kabín obsahujú pary rozpúšťadla. Z tohto dôvodu je odpadový vzduch tepelne čistený v regeneračnom tepelnom oxidačnom zariadení (RTO). Všetky čiastkové prúdy odpadového vzduchu obsahujúce rozpúšťadlo v požadovanom zariadení sa spájajú do celkového prúdu vzduchu v objeme približne 14 000 Nm³/hod, ktorý je úplne čistený regeneračnou tepelnou oxidáciou. Regeneračný systém vykazuje vysoký stupeň vnútorného využitia tepla a je značne necitlivý na kvalitu odpadového vzduchu. Potreba dodatočného paliva závisí od rozsahu, v akom odpadový vzduch obsahuje horľavé znečisťujúce látky a siaha od nízkeho obsahu po nulu. Dodatočné palivo (zemný plyn) sa nepožaduje pri koncentráciách znečisťujúcich látok presahujúcich 2,0 – 2,5 g/Nm³ (v závislosti na druhu rozpúšťadiel použitých v náterových hmotách); v tomto prípade RTO pracuje v automatickom tepelnom režime. V RTO sa odpadový vzduch v prvom rade nepriamo predhrieva horúcim vyčisteným plynom a potom vstupuje do spaľovacej komory, kde znečisťujúce látky oxidujú pri teplotách medzi 800 až 850 °C. Rotačný rozdeľovač pôsobí ako systém distribúcie vzduchu a nepretržite usmerňuje odpadový vzduch a vyčistený plyn cez striedavé segmenty výmenníka tepla v RTO a zároveň zabezpečuje, že segmenty sú pred prepnutím prefúknuté. RTO vždy začína s čerstvým vzduchom. Prevádzka odpadového vzduchu sa umožní iba cez systém regulovania zariadenia, keď je spaľovacia komora zohriata na špecifikovanú spaľovaciu teplotu. Vyčistený plyn z RTO je chladený a vypúšťaný do atmosféry cez komín pri teplote približne o 45° vyššej ako je teplota odpadového vzduchu. Všetky nepríjemné zápachy zostávajúce okolo zariadenia v podstate závisia od podmienok šírenia prúdu vzduchu z komína pre vyčistený plyn. V prípade poruchy s núdzovým odpojením sa systém horákov v RTO automaticky vypne a vzduchové klapky na vstupe a výstupe sa zatvoria. Prúd odpadového vzduchu, ktorý už nemôže byť čistený poruchovým systémom môže byť vypúšťaný priamo do atmosféry cez havarijný ventilátor. Havarijný ventilátor môže vypúšťať približne 14 000 Nm³/hod. Ak sa v RTO vyskytnú poruchy, lakovanie plastových dielov sa zastaví po dokončení momentálne prebiehajúceho lakovacieho procesu. Dopaľovacie zariadenie bude vyhotovené z nerezu a 11 spaľovacích komôr bude vyložených keramickou výmurovkou, ktorú budú pracovať ako rekuperátory. Striedavo sa spaľujú výpary striedavo v jedenástich spaľovacích komorách, ktoré sa takto vyhrejú a odovzdajú teplo vzduchu, ktorý prichádza na spaľovanie. Do zariadenia budú privádzané výpary organických uhľovodíkov s koncentráciou cca 3,3 g/m3. Teplota spaľovania bude 800-850oC, spaliny sa ochladzujú na teplotu cca 80oC a odvádzajú sa pomocou ventilátora EM17 do komína EM16 (príloha B-6). Ako pomocný zdroj tepla na spaľovanie je horák EM18 na zemný plyn. | Rekuperačné dopaľovacie zariadenie RTO bude spaľovať odsávané výpary rozpúšťadiel vznikajúce počas nanášania náterov na dielce. | B-2 kroky 11-13, 16-18, 21-23 |
| 3. | Odkalovacie zariadenie | Častice náterových hmôt vymyté z odpadového vzduchu z každej striekacej kabíny vo Venturiho práčkach sú viazané ako kal náterových hmôt pridaním koagulačných činidiel do koagulačných nádrží. Čiastkové toky sú čerpané z každej koagulačnej nádrže do flotačnej sedimentačnej jednotky, z ktorej sa kal z náterových hmôt vypúšťa. Voda z flotačnej sedimentačnej jednotky sa vracia do koagulačných nádrží. Kalový materiál vypúšťaný z flotačnej sedimentačnej jednotky sa zberá do nádob, umiestnených v lakovni pri každej striekacej kabíne. V každom stupni nanášania náterov bude nainšalovaná nádrž v objeme 12, resp. 15 m3 pri podkladovom laku. Kalová nádrž bude vybavená čerpadlami, dávkovacím zariadením na koagulant (kapacita každého 0-7 l/hod.). Koagulant sa dávkuje do vody za účelom vyflotovania zbytkov na povrch vodnej hladiny, odkiaľ sa zhrňovacím zariadením kal zbiera do kontajnerov s objemom 300 l. Čistá voda sa gravitačne vracia späť do vodného systému striekacích kabín. Vyseparovaný kal bude v kontajneri odvezený vysokozdvižným vozíkom do skladu odpadov a dočasne skladovaný vo voľkokapacitnom kontajneri. Zhodnocovaný / zneškodňovaný bude oprávnenou organizáciou. | Odseparovanie náterových hmôt (prestrekov) vznikajúcich počas lakovania dielcov. | B-2 11, 16, 21 |
| 4. | Vzduchotechnika | Lakovacie boxy / kabíny a kanály dopravníka sú uzavreté a vetranie v týchto priestoroch je zabezpečené špeciálnou vzduchotechnikou, ktorá je predmetom riešenia a dodávky technológie firmou EISENMANN. Boxy a kanály sú maximálne tesné a technológia zabezpečuje minimálne úniky do priestorov lakovne. Odvod a zneškodnenie škodlivín z technológie lakovne je riešené v rámci technológie lakovne firmou EISENMANN. (podrobne popísané v bodoch B.3.3.2, B.3.3.5 a B.3.3.6). Hala lakovne je vykurovaná a vetraná pomocou dvoch prívodných teplovzdušných plynových jednotiek a odvodných ventilátorov, ktoré odsávajú vzduch zo zón najväčšieho znečistenia ako aj spod stropu haly. Vetracie jednotky zabezpečia dvojnásobnú výmenu vzduchu v hale čerstvým vzduchom, v zimnom období je navrhnutá možnosť čiastočnej cirkulácie vzduchu kvôli úspore energie. Prívodná vzduchotechnická jednotka GEA: Typ GEA AT 45.25.AVBV. Dve zariadenia / jednotky sú umiestnené na streche haly. Každá jednotka pozostáva zo zmiešavacej komory s dvoma regulačnými klapkami na zmiešavanie čerstvého a cirkulačného vzduchu, filtra hrubého a filtra jemného, tlmiča hluku, jednootáčkového ventilátora, plynovej ohrievacej komory s plynovým horákom Weishaupt. Jednotky vyfukujú vzduch do priestoru haly pomocou vzduchotechnického potrubia, ktoré ho rozvádza k stĺpom haly do výšky cca 4 cm od podlahy a výústkami regulujúcimi smer vyfukovaného vzduchu. Odvodné vzduchotechnické zariadenia: - 4 ks strešný odvodný ventilátor CTHT/8-630, - 1 ks odvodný ventilátor v nevýbušnom prostredí Ex – ZÓNA 1, typ: GEA AT 15.10 AVBV, umiestnený na plošine strechy, - 1 ks odvodný ventilátor v nevýbušnom prostredí Ex – ZÓNA 1, typ: GEA AT 20.20, umiestnený na plošine strechy. Dokurovanie vyčlenenej zóny v sklade slúži na miestne zvýšenie teploty v zóne, v ktorej je zvýšený pobyt pracovníkov (stĺporadie P1 / PI-PJ na úrovni +0,00m). Ide o vzduchotechnický ohrievač GEA-SAHARAplus W6932.10 umiestnený na stene a fúkajpci teplý vzduch do uvedenej zóny. Prevádzkové vstavky v lakovni – vetranie sociálnych zariadení. Prívod: vzduchotechnické otvory menšie ako 0,04 m2 do lakovne. Odvod: 1 ks strešný ventilátor CTHT/4-140. Privádzané a odsávané množstvo vzduchu bude spĺňať požiadavky hygienického predpisu pre: - WC misa: 50 m3/hod, - pisoár: 25 m3/hod, - umývadlo: 30 m3/hod. | Vetranie pracovných a prevádzkových priestorov lakovne | S-1 DSP pre PS P803 Vzduchotechnika |
| 5. | Systémy prívodného vzduchu | Pre systém striekania náterových hmôt sú potrebné veľké objemy vzduchu. V súlade s požiadavkami technologického procesu tieto prúdy vzduchu musia zobrazovať rôzne stavy a zároveň zabezpečovať zodpovedajúce výmeny vzduchu za hodinu vo výrobných priestoroch požadované bezpečnosťou a ochranou zdravia na pracovisku. Na tento účel sú zabezpečené dva systémy prívodného vzduchu. Systém prívodného vzduchu, ktorý výlučne slúži na zabezpečenie plánovaného technologického procesu, má nominálnu kapacitu približne 40 000 m³/hod. Čistý a najmä bezprašný vzduch v kabínach lakovacieho systému je základnou predbežnou požiadavkou pre bezchybnú kvalitu povrchu lakovaných dielov. Preto sa všetok čerstvý vzduch čistí pred jeho použitím na vetranie v systéme rozstrekovania náterových hmôt. Prach je z čerstvého vzduchu odstraňovaný a tento je zvlhčovaný a upravovaný v súlade so špecifikovanými parametrami procesu v priebehu tohoto čistiaceho procesu. Hoci sú v chladiacej zóne, striekacích kabínach, odvetrávacej zóne a v priestoroch sušičiek potrebné rôzne úrovne teploty, každá z týchto úrovní teploty je udržiavaná s toleranciou +1,5 °C. Relatívna vlhkosť v striekacích kabínach je tiež regulovaná odlišne ale presne s toleranciou rozsahu +5 % pre každý priestor závodu. Odlišne upravované a zvlhčované prúdy vzduchu sú oddelené pomocou klapiek.. Druhý systém prívodného vzduchu s nominálnou kapacitou približne 29 000 m³/hod zásobuje prípravne náterových hmôt a čistú miestnosť čerstvým vzduchom. | Zabezpečenie dostatočného prívodu vzduchu do uzatvorenej lakovacej linky | - |
| 6. | Systémy cirkulujúceho vzduchu | V požadovanom systéme lakovania sú inštalované tri systémy cirkulujúceho vzduchu. - jeden v striekacej kabíne pre základný náter - jeden v striekacej kabíne pre podkladový náter - jeden v striekacej kabíne pre vrchný náter Extrémne vlhký cirkulujúci kabínový vzduch sa upravuje v týchto systémoch cirkulujúceho vzduchu po výstupe z Venturiho práčok pre striekacie kabíny a po odstránení väčšiny náterových hmôt, ktoré sa nachádzajú v priestrekoch. Segmenty, ktoré sú navzájom pospájané, sú vyrobené z nehrdzavejúcich materiálov a sú vybavené vypúšťacími žľabmi z nehrdzavejúcej ocele, z ktorých kvapôčky kvapaliny z cirkulujúceho vzduchu a kondenzátu môžu odtekať do cirkulačných nádrží striekacích kabín. Systém odtlačovacích dosiek a dvojstupňových 6 filtrov zabezpečuje, že sa z cirkulujúceho vzduchu odstránia všetky zostavajúce suspendované častice. Potom z chladiaceho cirkulujúceho vzduchu, ktorý je takmer nasýtený vodnou parou, kondenzuje voda. V chladiči sa obsah vody v cirkulujúcom vzduchu zníži do takej miery, že relatívna vlhkosť je udržiavaná v striekacej kabíne v rozsahu 65 % +5% po zohriati na požadovanú teplotu kabíny. Pred návratom do striekacej kabíny čiastkový prúd vyčistený v zariadení RTO je oddeľovaný od vysušeného a prefiltrovaného cirkulujúceho vzduchu. Systémy cirkulujúceho vzduchu v striekacích kabínach zahŕňajú aj chladiace jednotky s uzatvoreným okruhom. Ich chladiaci výkon chladí a odvodňuje cirkulujúci vzduch, zatiaľ čo ich kondenzačné teplo zohrieva cirkulujúci vzduch na špecifikovanú teplotu kabíny. | Zabezpečenie recirkulácie vzduchu v striekacích kabínach | - |
| 7. | Sprinklerové stabilné hasiace zariadenie (SSHZ) | SSHZ budú chránené požiarne úseky a priestory požadované riešením požiarnej bezpečnosti objektu. Chránené budú všetky kabíny technológie. Vodnou clonou budú chránené otvory prechádzajúce požiarnou stenou. SSHZ je zásobované z jestvujúcej čerpacej stanice SHZ. Na zabezpečenie jeho účinnosti je potrebná zásoba vody o objeme min. 385 m3. Voda musí byť čistá s dovoleným obsahom nečistôt 0,5% objemu, pričom priemer tuhých častí bude max. 0,5 mm. Zásobovanie pre prípad havárie bude umožnené aj z požiarnych cisterien. Samostatným požiarnym úsekom je strojovňa ventilových staníc. Sprinklerová hlavica sa otvorí na podnet poistky so zvolenou hraničnou teplotou. Vodná clona sa pustí automaticky, podnetom je signál od EPS. Potrubné rozvody a sprinklerové SHZ sú navrhované oceľové bezošvé, s náterovým systémom. Rozvody budú vedené pod stropom a pri stene. Všetky strojné zariadenia v strojovni, ventilové stanice a príslušné rozvody budú opatrené ochranným antikoróznym náterom. V projektovej dokumentácii je uvažovaný v plnom rozsahu systém MINIMAX (SRN). | Signalizácia a aktívna požiarna ochrana v kabínach technológie lakovacej linky. | S-1 DSP pre PS P821 Sprinklerové hasiace systémy |
| 8. | Elektrická požiarna signalizácia (EPS) | Z dôvodu požiarnej ochrany je navrhnutá EPS pozostávajúca z: - adresovateľná EPS typu ARITECH, ústredňa bude umiestnená v kancelárii vybavenej telefónom (m.č. 1.02). V objekte je navrhnutá dvojstupňová signalizácia poplachu. Elektrické zariadenia - požiarne hlásiče a zariadenia, na stropoch a pod podhľadmi, tlačidlové na stenách - kábelové rozvody, odolné proti šíreniu plameňa EPS bude prevádzkované spôsobom uvedeným v návode na obsluhu, montáž a údržba bude vykonávaná osobami s predpísanou kvalifikáciou | Zabezpečenie požiarnej ochrany | S-1 DSP pre PS P811 Elektrická požiarna signalizácia |
| 9. | Silnoprúd | Káblové vývody pre zariadenie lakovne budú riešené z transformovne, z rozvádzača RH3. Na rozvod budú použité celoplastové káble typu AYKY patričného prierezu a počtu žíl, uložené na kábelových roštoch po stenách haly. V ďalšom stupni projektu budú upresnené typy, prierezy a počty paralelných káblov v prípade vyšších výkonov. Súčasťou bude ja pracovné a ochranné uzemnenie. Celkový inštalovaný elektrický výkon: 2856,5 kW. | Riešenie rozvodu napojenia silnoprúdu pre potreby prevádzky lakovne | - |
| 10. | Dopravník | Systémy okružného dopravníka dopravujú všetky plastové diely, ktoré majú byť lakované, cez celý systém lakovania, z priestoru nakladania do priestoru vykladania, z predúpravy cez rôzne etapy lakovania a sušenia na rôznych úrovniach závodu. Tieto systémy zahŕňajú aj zdvíhacie a znižovacie zariadenia, priečne dopravníky, otočné stoly a zdvíhacie stoly v rôznych sekciách systémov dopravníka. Tieto systémy zabezpečujú nepretržitý tok dielov cez lakovacie zariadenie. Rýchlosti dopravníka sa môžu v jednotlivých priestoroch líšiť. Základný princíp systémov dopravníka je ten, že všetky diely, ktoré majú byť upravované v lakovni, sa kladú na sane, keď vstupujú do systému a sú dopravované cez celý závod na týchto saniach až kým nie sú vyprázdnené v mieste vykladania. Naložené dopravné regály (sane) sa pohybujú na horizontálnych dopravníkoch rôznej dĺžky (hlavne vo forme nekonečných reťazí s pevnými článkami) blízko úrovne podlahy. V prechodoch medzi horizontálnymi a vertikálnymi sekciami sú sane ukladané na plošinu dopravníkom a potom vyzdvihované znovu nasledujúcim dopravníkom, umiestňované do požadovanej novej osi a dopravované do nasledujúce stanice. V niektorých priestoroch sú dopravníkové sekcie chránené krytmi a drôteným pletivom. Dopravné podmienky a okolité podmienky (napríklad rýchlosť, vzduchové podmienky, ad.) na rôznych dopravníkových sekciách sú technologicky špecifikované a monitorované programovateľnými logickými riadiacimi jednotkami. Priestor pre nakladanie dielov do saní a ich vykladanie zo saní a okružné dopravníky sa nachádzajú na tej istej úrovni ako susediace prevádzky - na úrovni ±0,00 m. | Preprava dielcov | - |
| 11. | Odlučovač | Odlučovač z ocele s automatickým uzáverom, obtokom a kalovou nádržou. koalescenčný odlučovač ropných látok z ocele zahŕňa samočistiaci koalescenčný filter PLASTDECK, ktorý čistí iba tlakovou vodou. Zariadenie je vybavené automatickým plavákovým uzáverom. Prietok: 400 – 600 l/s. Vstup NEL  200 mg/l. Výstup NEL  1 mg/l. Typ napr.: ZETR SK, s.r.o., typ DHCLB 080 AA, DHCLB 110 AA, DHCLB 120 AA. | Čistenie odpadových vôd dažďovej kanalizácie | - |

- 4.	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

| 4.1 | Názov blokovej schémy | Slovný opis | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |
| 1. | Lakovanie – postupnosť krokov | Dielce po navesení na dopravník prechádzajú očistením a oplachovaním. Po ich odkvapkaní a ofukovaní sú vysušené a vychladené. Pred samotným nanášaním náterových hmôt prebieha opaľovanie dielcov. Striekanie základného náteru vodouriediteľnými farbami sa realizuje v dvoch vrstvách. Po vyprchávaní, sušení a chladení nasleduje nanášanie podkladového vodouriediteľného laku v troch vrstvách. Opäť nasleduje vyprchávanie, sušenie a chladenie. Vrchný lak obsahuje organické riedidlá a je nanášaný v dvoch vrstvách. po záverečnom vyprchávaní, sušení a chladení je pripravená konečná kontrola a v prípade potreby doleštenie povrchu dielcov. | B-2 |
| 4.2 | Názov materiálovej bilancie | Slovný opis | Príloha č. |
| P. č. |  |  |  |
| 1. | Bilancia materiálov a surovín | Očistenie: PLAST WASH 1939-2 (57500 kg/rok) Oplach: priemyselná voda do reverznej osmózy Oplach: demineralizovaná voda (8898 m3/rok ), NOVARINSE (42000 kg/rok)  výduch EM1 s obsahom zvyškov z čistenia výduch EM2 s obsahom vodnej pary výduch EM3 s obsahom (TOC 535 kg/r, TZL, CO 669 kg/r, NOx 669 kg/t, SO2) recirkulujúca voda v rámci oplachov odpadová voda zachytávaná v nádrži – odpad vodné suspenzie obsahujúce farby alebo kaly, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné NL (3512 m3/rok) odpadová voda z výroby demineralizovanej vody do splaškovej kanalizácie (4589 m3/rok) odpadové filtračné zvyšky (1,5 t/r) | B-3 |
|  |  | základný náter (PRIMER) (127200 kg/rok) podkladový lak (BASE) (159000 kg/rok) vrchný lak (CLEAR) (114480 kg/Rok) riedidlo pre vrchný lak (DILUENTE) (99720 kg/rok) tvrdidlo pre vrchný lak (CLEARCOAT 2K HARDENER) (29892 kg/rok) priemyselná voda – recirkulujúca, resp. diskontinuálne na čistenie voda pre klimatizačnú jednotku na leštenie (5526 m3/rok) separovanie prestrekov P3-croni 802 (25500 kg/rok) prostriedok proti peneniu P3-cronisol 675 (12000 kg/rok)  výduch EM16 (dopaľovacie zariadenie) s obsahom TOC 1498 kg/r, TZL, CO 7492,8 kg/r, NOx 7492,8 kg/r, SO2 výduchy EM6 a EM7 (úpravne náterov) so stopami VOC odpadová voda z čistenia zachytávaná v nádrži 120 m3/rok kaly z laku 080113 (93 t/r) znečistené prázdne obaly 150110 (20 t/r) halogénované rozpúšťadlá 140602 (0,3 t/r) odpadové lepidlá a tesniaci materiál 080409 (0,01 t/r) handry na čistenie 150203 (0,5 t/r) voda z klimatizačnej jednotky na leštenie (2341 m3/rok) | B-3 B-5 (RTO) |
| 2. | Lakovňa – výmena vzduchu | Pre potreby lakovania je vzduch privádzaný z vonkajšieho prostredia do haly lakovne a odtiaľ je nasávaný do priestoru lakovacích kabín a prepravných tunelov (operácie čistenia a oplachovania dielcov, odkvapkávanie. Z vonkajšieho prostredia je nasávaný vzduch do vzduchotechnických jednotiek a odtiaľ postupuje do priestorov kontroly a dolešťovania (EM5), do úpravní náterov a do voľného priestoru haly (EM4) Ma tento vzduch je ďalej využívaný v uzavretých priestoroch lakovacej linky (opaľovanie, striekacie kabíny). Vzduch vo všetkých troch lakovacích kabínach recirkuluje. Vzduch z haly lakovne je odvádzaný niekoľkými výduchmi priamo do vonkajšieho prostredia alebo je odsávaný do dopaľovacieho zariadenia RTO a až odtiaľ je vypúšťaný do ovzdušia. | B-4 B-5 (RTO) |
| 3. | Zemný plyn | Zemný plyn bude potrebný pre technologickú operáciu opaľovanie a pre dopaľovacie zariadenie RTO. inštalovaná spotreba: 54 m3.n/h skutočná spotreba: cca 30 m3.n/h ročná spotreba 160340 m3 Opaľovanie RTO Pretlak: 30 kPa 9 kPa Max. spotreba: 6,5 m3n/h 47,4 m3n/h Ročná spotreba: 19400 m3 140940 m3 | B-3 |
| 4. | Technologická para | Technologická para bude potrebná na vykurovanie sušiarní lakovacej linky a jednotky na výrobu teplej vody 90/70oC. Kondenzát bude odvádzaný späť do vykurovacieho systému. inštalovaná spotreba: 2315 kW skutočná spotreba: 1429 kW ročná spotreba: cca 27,533 TJ | B-3 |

5.	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

| P. č. | Vypracovaná v zmysle zákona | Príloha č. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dokumentácia pre stavebné povolenie v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) | S-1 |
| 2. | Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku vypracovaný v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z.z., § 39 | S-2 |
| 3. | Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania vypracovaný v zmysle zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov, §19; a vyhláška MŽP SR č. 61/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch. | S-3 |
| 4. | Miestny prevádzkový poriadok vypracovaný v zmysle zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov, §19; a vyhláška MŽP SR č. 61/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch | S-4 |
| 5. | Program odpadového hospodárstva vypracovaný v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, §6 | S-5 |
| 6. | Prevádzkový poriadok pre zariadenia, v ktorých sa zaobchádza s nebezpečnými látkami (úpravne náterov, sklady, manipulačné plochy) vypracovaný v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, §3 | ku kolaudácii |

### C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1.	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

- 1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

Karty bezpečnostných údajov vybraných látok sú uvedené v prílohe S-6

| P. č. | Prevádzka | Surovina, pomocný materiál, ďalšie látky | Opis a vlastností | CAS | Ročná spotreba (t) | Množstvo využité ako výrobok za rok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lakovňa – preúprava | Plastiwash 1939-2 bloková schéma B-3, krok 2 | Chemický prípravok určený na prípravu vodného roztoku, ktorým sa očistia (odmastia) plastové dielce v rámci predúpravy pred ich lakovaním. Obsahuje 10-20% kyseliny fosforečnej (kyslá kvapalina). V zmysle zákona č. 163/2001 Z.z. klasifikovaný ako dráždivý Xi, R36/38. | 7664-38-2 | 57,5 | neurčené |
| 2. | Lakovňa – predúprava | Novarinse bloková schéma B-3, krok 5 | Chemický prípravok určený na pasivačný oplach – tretí oplach demineralizovanou vodou s obsahom Novarinse. Obsahuje viac ako 30% neionizovaných tenzidov. V zmysle zákona č. 163/2001 Z.z. klasifikovaný ako dráždivý Xi, R38, R41. | - | 42 | neurčené |
| 3. | Lakovňa – základný lak | WB PRIMER IW2Z001 bloková schéma B-3, krok 11 | Základný náter bude nanášaný v dvoch vrstvách. Obsahuje: - 1-butanol 1-2% - uhlík 2-3% - mangánový silikát 5-7% V zmysle zákona č. 163/2001 Z.z. klasifikovaný ako horľavý, R10. V zmysle ADR/RID klasifikovaný triedou nebezpečnosti 3, obalová skupina III. | 71-36-3 1333-86-4 14807-96-6 | 127,2 | 50% |
| 4. | Lakovňa – podkladový lak | Podkladový lak BASE bloková schéma B-3, krok 16 | Podkladový lak bude nanášaný v troch vrstvách. Podkladový náter určuje výsledné zafarbenie nalakovaného dielca, preto uvádzame viacero príkladov podkladového laku. |  | 159 | 50% |
|  |  | SM.B/B BIANCO AVUS WB | Obsahuje: - poly (propylén oxid) 1-2% - 2-(2-butoxyetoxy)etanol 2-3% - n-metyl-2-pyrolidon 2-3% - 1-metoxy-2-propanol / monoporpylén glykol metyléter 2-3% - propylén glykol 2-3% - hexyl glykol 3-5% - hydrolytické destiláty ľahké 3-5% V zmysle zákona č. 163/2001 Z.z. klasifikovaný ako dráždivý Xi, R36/38. | 25322-69-4 112-34-5 872-50-4 107-98-2 57-55-6 112-25-4 64742-47-8 |  |  |
|  |  | SM.B/B CARBON BLACK EWB | Obsahuje: - propoxypropán 1-2% - 1-oktanol 1-2% - 2-butoxyetanol /etylén glykol monobutyléter 1-2% - n-metyl-2-pyrolidon 1-2% - 1-metoxy-2-propanol / monoporpylén glykol metyléter 1-2% - 2-(2-butoxyetoxy)etanol 2-3% - hexyl glykol 3-5% - hydrolytické destiláty ľahké 3-5% V zmysle zákona č. 163/2001 Z.z. nie je klasifikovaný ako nebezpečný. | 1569-01-3 111-87-5 111-76-2 872-50-4 107-98-2 112-34-5 112-25-4 64742-47-8 |  |  |
|  |  | 226647 SM.MET. STARSILVE III EWB | Obsahuje: - 1,2,4-trimetylbenzén 0,2-0,5% - ťažké deriváty nafty hydrosulfurizované 1-2% - ťažké alkyláty 1-2% - izobutylalkohol 1-2% - hexyl glykol 3-5% - 3-butoxypropán-2-ol / propylén glykol monobutyl E 7-10% V zmysle zákona č. 163/2001 Z.z. klasifikovaný ako dráždivý Xi, R36/38. | 95-63-6 64742-82-1 64741-65-7 78-83-1 112-25-4 5131-66-8 |  |  |
| 5. | Lakovňa – vrchný lak | TRANSPARENTE 2K MEDIO SOLIDO bloková schéma B-3, krok 21 | Vrchný transparentný lak bude aplikovaný v dvoch vrstvách. Obsahuje: - bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl) sebacate 1-2% - benzotriazol-hydroxyfenyl derivát 0,2-0,5% - propylbenzén 0,2-0,5% - kumen 0,2-0,5% - mezitylén 1-2% - butylglykol acetát / 2-butoxyetyl acetát 2-3% - n-butyl acetát 3-5% - etylbenzén 3-5% - 1,2,4-trimetylbenzén 3-5% - 2-metoxy-1-metyletyl acetát 5-7% - ľahké aromatické destiláty ropy 7-10% - xylény (zmes) 15-20% V zmysle zákona č. 163/2001 Z.z. klasifikovaný ako škodlivý Xn, R20/21, R38, R52/53, R10. V zmysle ADR/RID klasifikovaný triedou nebezpečnosti 3, obalová skupina III. | 41556-26-7 - 103-65-1 98-82-8 108-67-8 112-07-2 123-86-4 100-41-4 95-63-6 108-65-6 64742-95-6 1330-20-7 | 114,48 | 50% |
| 6. | Lakovňa – vrchný lak | DILUENTE bloková schéma B-3, krok 21 | Riedidlo pre nanášanie vrchného transparentného laku. Obsahuje: - propylbenzén 0,2-0,5% - kumen 0,2-0,5% - mezitylén 1-2% - 1,2,4-trimetylbenzén 3-5% - 2-metoxy-1-metyletyl acetát 3-5% - etylbenzén 7-10% - ľahké aromatické destiláty ropy 7-10% - n-butylacetát 30-40% - xylény (zmes) 30- 40% V zmysle zákona č. 163/2001 Z.z. klasifikovaný ako škodlivý Xn, R20/21, R38, R52/53, R10. V zmysle ADR/RID klasifikovaný triedou nebezpečnosti 3, obalová skupina III. | 103-65-1 98-82-8 108-67-8 95-63-6 108-65-6 100-41-4 64742-95-6 123-86-4 1330-20-7 | 99,725 | neurčené |
| 7. | Lakovňa – vrchný lak | CLEARCOAT2K HARDENER bloková schéma B-3, krok 21 | Tvrdidlo (tužidlo) pre nanášanie vrchného transparentného laku. Obsahuje: - propylbenzén 0,1-0,2% - hexametylen-di-izokyanát 0,1-0,2% - kumen 0,1-0,2% - mezitylén 0,5-1% - 1,2,4-trimetylbenzén 3-5% - ľahké aromatické destiláty ropy 5-7% - n-hexán-1,6-di-izokyanát 70-80% V zmysle zákona č. 163/2001 Z.z. klasifikovaný ako nebezpečný Xn, R42/43, R52/53, R10. V zmysle ADR/RID klasifikovaný triedou nebezpečnosti 3, obalová skupina III. | 103-65-1 822-06-0 98-82-8 108-67-8 95-63-6 64742-95-6 | 29,892 | neurčené |
| 8. | Lakovňa – nanášanie laku | P3-croni 802 bloková schéma B-1c, kroky 11,16,21 | Koagulant bude používaný v rámci vodného odlučovacieho systému prestrekov z náterových hmôt. Kyslá kvapalina obsahuje menej ako 2% kyseliny mravčej. V zmysle zákona č. 163/2001 Z.z. nie je klasifikovaný ako nebezpečný. | 64-18-6 | 25,5 | neurčené |
| 9. | Lakovňa – nanášanie laku | P3-cronisol 675 bloková schéma B-1c, kroky 11,16,21 | Prostriedok proti peneniu sa používa v nádržiach vodného odlučovacieho systému. Kvapalina obsahuje minerálne oleje, emulgátor, zmäkčovač. V zmysle zákona č. 163/2001 Z.z. nie je klasifikovaný ako nebezpečný. |  | 12 | neurčené |
| 10. | Lakovňa – leštenie | 3M FINESE-IT Finishing material EASY CLEAN UP P/N | Prípravok určený na leštenie nalakovaných dielov pred expedíciou z lakovne. Obsahuje: - voda 45-65% - rozpúšťadlo 10-20% - destiláty (petroleum), kyslé ľahké 5-15% - oxid hlinitý 1-10% - biely minerálny olej (petroleum) 1-10% - glycerin 1-5% - morfolín 1% | 7732-18-5 64742-88-7 64742-14-9 1344-28-1 8042-47-5 56-81-5 110-91-8 | neur-čené | neurčené |

1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

| 1.2.1 | Zdroj vody | Využitie v prevádzke | Spotreba technologickej a úžitkovej vody |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Ø (l.s-1) | Max (l.s-1) | m 3.deň-1 | m 3 .rok-1 | Merná spotreba na jednotku výrobku (jedn.) | % využitia vo výrobku |
| 1. | Vodný zdroj Teplička n/ Váhom | priem.voda | 0,86 | 1,25 | 64,68 | 14424 | 15,3 l/m2 | neuvádza sa |
|  |  | z priem. vody DEMI voda | 0,53 | 0,57 | 39,9 | 8898 | 9,4 l/m2 | neuvádza sa |
|  |  | z priem vody klim. jednotky | 0,33 | - | 24,78 | 5526 | - | - |
| 2. |  | príprava farieb | 0,001 | - | 0,73 | 163 | - | cca 50% |
| 3. |  | požiarna voda | - | 19,87 | - | - | - | - |
| 1.2.2 | Opis zdroja, povrchových, podzemných vôd, sekundárnych vôd, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis zdroja Údaj o zdroji vody používanej pre výrobné a aj pitné účely bude upresnený pred kolaudáciou prevádzky. Voda na výrobné a prevádzkové účely môže byť odoberaná na základe uskutočnených rokovaní z vodného zdroja Teplička nad Váhom, ktorý sa nachádza západne od areálu MOBIS SLOVAKIA. Prevádzkovateľom a užívateľom uvedeného vodného zdroja je Severoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Žilina a odber sa bude uskutočňovať na základe zmluvy uzavretej podľa zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č.261/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach. Opis povrchových a podzemných vôd Záujmové územie patrí do povodia stredného toku Váhu. Priamo územím, resp. okrajom areálu MOBIS SLOVAKIA preteká S-J smerom pravostranný prítok Váhu – potok Kotrčiná (číslo hydrologického poradia 4-21-06-002), s plochou povodia 8,6 km2. Jedná sa o malý vodný tok s dlhodobým ročným prietokom 105 l/s a s Q355 = 10 l/s. Okrem toho v blízkosti obce Gbeľany územím preteká aj bezmenný ľavostranný prítok Kotrčinej, s plochou povodia 2,08 km2. Je to malý vodný tok s dlhodobým priemerným prietokom 17 l/s a Q355 = 0,2 l/s – v lete je suchý. Podzemné vody sú v záujmovom území viazané na kvartérnu akumuláciu štrkov poriečnej nivy a nízkej terasy. Podložný komplex paleogénu v dôsledku veľmi nízkej priepustnosti vytvára hydrogeologický izolátor. Kvalita odoberanej vody Kvalita odoberanej vody bude zisťovaná v ďalšom stupni projektu. Úprava vody Voda privádzaná z vodného zdroja bude pred jej použitím na technologické účely (zvlhčovanie vzduchu prostredníctvom vzduchotechniky, pasivačný oplach, príprava vodouriediteľných náterov) zmäkčovaná v zariadení reverznej osmózy. Princípom reverznej osmózy je zachytávanie vybraných katiónov a aniónov na nepriepustnej membráne. Produkty reverznej osmózy sú vysoko zmäkčená voda s nízkym obsahom solí a odpadová voda z preplachu membrány. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis zásobovania vodou Zásobovanie vodou môže byť realizované čerpaním upravenej vody z vodného zdroja Teplička tlakovým vedením do už existujúcej vodnej akumulačnej nádrže s objemom 650 m3, ktorá je umiestnená za dedinkou Teplička n/Váhom. Privádzaná voda bude napojená na rozvod úžitkovej priemyselnej vody so vstupnými tlakmi od 4 do 5 Bar, v závislosti od spotreby vody. Využitie vody a odkanalizovanie Priemyselná voda bude potrebná na výrobu demineralizovanej vody, na prípravu odmasťovacieho kúpeľa a oplachov, na prípravu vodouriediteľných náterov, pre vodný odlučovací systém striekacích kabín, čistenie zariadení a prevádzok. Priemyselná voda je privedená k uvedeným zariadeniam lakovne. Demineralizovaná voda bude potrebná pre konečný oplach dielcov v odmasťovacom zariadení, pre prípravu vodou riediteľných náterov a pre klimatizačné jednotky prívodnej vzduchotechniky lakovacej linky. Demi voda bude vyrábaná z priemyselnej vody technológiou reverznej osmózy, ktorého zariadenie je súčasťou odmasťovacieho zariadenia (inštalovaná spotreba max. 2,5 m3/h, nyximálny očakávaná spotreba 2,05 m3/h). Okolo objektu bude zabezpečený vodovod minimálne DN150 (riešený v rámci areálu MOBIS), na ktorom budú rozmiestnené vonkajšie hydranty, umiestnené mimo požiarne nebezpečné pásmo objektov. Vzdialenosť medzi hydrantmi max. 160 m. V objekte je navrhnutý vnútorný požiarny vodovod tak, aby bol možný zásah minimálne jedným prúdom na ktoromkoľvek meste požiarnych úsekov. Opis odkanalizovania Priemyselné odpadové vody budú vznikať z: - odmasťovacieho kúpeľa, - oplachov po odmasťovaní, - z odlučovacieho vodného systému pod striekacími kabínami. Priemyselné odpadové vody budú odvádzané potrubným rozvodom a zhromažďované v akumulačných nádržiach o objeme 10m3 a 7m3. Zachytené odpadové vody nebudú ďalej odvádzané kanalizáciou, ale budú 2-3x denne odvážané na externé zneškodnenie mimo areálu závodu MOBIS. Do splaškovej kanalizácie budú vypúšťané: - oplachové vody zo zariadenia reverznej osmózy pre výrobu demi-vody, - voda z bezpečnostnej sprchy, ktorá bude používaná v prípade úrazu, - voda z umývadla zo skladovacích priestorov. Do dažďovej kanalizácie budú odvádzané: - dažďové vody zo strechy objektu, - dažďové vody z komunikácie a priľahlého parkoviska. - kondenzáty zo vzduchotechnickej jednotky kabíny na leštenie, - kondenzáty zo spalín z vykurovacích plynových teplovzdušných jednotiek, - z jednej bezpečnostnej sprchy, ktoré v bežnej prevádzke nie je používané, - vody z chladiacej a kompresorovej stanice. Žiadne iné odpadové vody z technologického procesu nie sú vypúšťané do splaškovej ani do dažďovej kanalizácie. Priestor lakovne má havarijnú podlahu a havarijné jímky, ktoré nie sú odkanalizované. |  |  |  |  |  |  |  |

1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

| 1.3.1 | Zdroj pitnej vody | Využitie v prevádzke | Spotreba pitnej vody |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | Max. (l.s-1) | m3.deň -1 | m3.rok –1 |
|  | Vodný zdroj Teplička n/ Váhom | pitné účely | 0,34 | 1,69 | 7,04 | 1569 |
| 1.3.2 | Opis zdroja vody, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |
|  | Opis zdroja vody Voda na pitné účely môže byť odoberaná z vodného zdroja Teplička nad Váhom, ktorý sa nachádza západne od areálu MOBIS SLOVAKIA. Prevádzkovateľom a užívateľom vodného zdroja je Severoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Žilina a odber sa bude uskutočňovať na základe uzavretej zmluvy. Pitná voda je privedená k bezpečnostným sprchám. Napojenie na rozvod pitnej vody a požiarnej vody v rámci objektu SO M003 (Výroba komponentov). Kvalita odoberanej vody Kvalita odoberanej vody bude zisťovaná v ďalšom stupni realizácie projektu. Úprava vody Voda pre pitné účely bude používaná v dodávanej kvalite, ďalšia úprava vody v závode MOBIS nie je plánovaná. |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovania |  |  |  |  |  |
|  | Opis riešenia zásobovania vodou Zásobovanie vodou z vodného zdroja Teplička nad Váhom bude realizované čerpaním upravenej vody z vodného zdroja tlakovým vedením do už existujúcej vodnej akumulačnej nádrže s objemom 650 m3, ktorá je umiestnená za dedinkou Teplička n/Váhom. Privádzaná voda bude napojená na rozvod úžitkovej priemyselnej vody so vstupnými tlakmi od 4 do 5 Bar, v závislosti od spotreby vody. Opis odkanalizovania Splaškové odpadové vody budú odvádzané splaškovou kanalizáciou systémom gravitačných stôk so zaústením do čerpacej stanice. Splaškové vody budú z čerpacej stanice odvádzané verejnou kanalizáciou do mestskej ČOV. Potrubie splaškovej kanalizácie bude zhotovené z PP materiálu ako ucelený vodotesný systém vrátane kanalizačných šácht. Vodotesnosť bude zabezpečená zvarovanými spojmi navrhnutého materiálu. |  |  |  |  |  |

2.	Výrobky  a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

| P. č. | Prevádzka | Výrobok alebo určený výrobok | Opis výrobku alebo určeného výrobku | CAS | Výroba (t.rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | netýka sa | - | - | - |

2.2. 	Medziprodukty

| P. č. | Prevádzka | Názov medziproduktu | Opis medziproduktu | CAS | Výroba za rok (t/rok) | Množstvo využité ako výrobok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lakovňa | nárazník | povrchovo upravený (nalakovaný) plastový diel pre výrobu osobných automobilov | - | 590 950 ks/rok | cca 100% |
| 2. | Lakovňa | prístrojová doska | povrchovo upravený (nalakovaný) plastový diel pre výrobu osobných automobilov | - | 147 626 ks/rok | cca 100% |

3.	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

3.1.	Vstupy  energie a palív

| 3.1.1 | Vstupy energie a palív | Ročná spotreba/ množstvo (jedn.) | Výhrevnosť (GJ.jedn.-1) | Prepočet na GJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2 | Zemný plyn | 14 0490 m3.n/rok | 0,0335 GJ/m3.n | 4 706,4 GJ/rok |
| 3.1.3 | Hnedé uhlie | Nebude | Neuvádzame | Neuvádzame |
| 3.1.4 | Čierne uhlie | Nebude | Neuvádzame | Neuvádzame |
| 3.1.5 | Koks | Nebude | Neuvádzame | Neuvádzame |
| 3.1.6 | Iné pevné palivá | Nebudú | Neuvádzame | Neuvádzame |
| 3.1.7 | VOŤ | Nebude | Neuvádzame | Neuvádzame |
| 3.1.8 | VOĽ | Nebude | Neuvádzame | Neuvádzame |
| 3.1.9 | Nafta na kúrenie | Nebude | Neuvádzame | Neuvádzame |
| 3.1.10 | Iné plyny | Nebudú | Neuvádzame | Neuvádzame |
| 3.1.11 | Nafta pre dopravu | Nebude | Neuvádzame | Neuvádzame |
| 3.1.12. | Druhotná energia | Nebude | Neuvádzame | Neuvádzame |
| 3.1.13 | Obnoviteľné zdroje | Nebudú | Neuvádzame | Neuvádzame |
| 3.1.14 | Nákup el. energie | 9 899,9 MWh/rok | X | 35 639,5 GJ/rok |
| 3.1.15 | Nákup tepla | 24,091 TJ/rok | Neuvádzame | 24 091,4 GJ/rok |
| 3.1.16 | Iné palivá | nepoužíva sa | - | - |
| 3.1.17 | Celkový vstup energie a palív v GJ |  |  | 64 437,3 GJ/rok |

3.2	 Vlastná výroba energií z palív

| 3.2.1 | Inštalovaný elektrický výkon celkom v MWel | Netýka sa |
| --- | --- | --- |
| 3.2.2 | Inštalovaný tepelný výkon v Mwtep | Netýka sa |
| 3.2.3 | Výroba elektriny v MWh a v GJ | Netýka sa |
| 3.2.4 | Výroba tepla v GJ | Netýka sa |
| 3.2.5 | Výroba chladu v GJ | Netýka sa |
| 3.2.6 | Predaj vyrobeného tepla v GJ | Netýka sa |
| 3.2.7 | Predaj vyrobenej elektriny v MWh a v GJ | Netýka sa |

3.3	Opis všetkých spotrebičov energií

| P. č. | Označenie, názov a technický opis spotrebičov | Ročná spotreba energie v kW | Skutočná energetická účinnosť spotrebičov | Cieľová energetická účinnosť spotrebičov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Čistenie dielcov | 107 709 | – | – |
| 2. | Odkvapkávanie dielcov | 562 | – | – |
| 3. | Ofukovanie dielcov | 262 248 | – | – |
| 4. | Sušenie dielcov | 78 206 | – | – |
| 5. | Chladič v chladiacej zóne vrátane ventilátoru | 210 735 | – | – |
| 6. | Opaľovanie dielcov | 78 674 | – | – |
| 7. | Striekacia kabína základného laku vrátane chladiča, cirkulačnej jednotky vzduchu | 1 550 073 | – | – |
| 8. | Vyprchávanie laku | 36 996 | – | – |
| 9. | Sušička základného laku | 74 928 | – | – |
| 10. | Chladič v chladiacej zóne vrátane ventilátoru | 210 735 | – | – |
| 11. | Striekacia kabína podkladového laku vrátane chladiča, cirkulačnej jednotky vzduchu | 1 709 295 | – | – |
| 12. | Vyprchávanie laku | 36 762 | – | – |
| 13. | Sušička podkladového laku | 74 928 | – | – |
| 14. | Chladič v chladiacej zóne vrátane ventilátoru | 210 735 | – | – |
| 15. | Striekacia kabína vrchného laku vrátane chladiča, cirkulačnej jednotky vzduchu | 1 568 805 | – | – |
| 16. | Vyprchávanie laku | 36 762 | – | – |
| 17. | Sušička vrchného laku | 74 928 | – | – |
| 18. | Chladič v chladiacej zóne vrátane ventilátoru | 210 735 | – | – |
| 19. | vzduchotechnika | 178 422 | – | – |
| 20. | Kontrolná kabína kvality | 40 742 | – | – |
| 21. | Leštenie dielcov | 42 615 | – | – |
| 22. | Vzduchotechnika v miešarni farieb | 192 003 | – | – |
| 23. | Bojler na výrobu teplej vody | 70 245 | – | – |
| 24. | Dopaľovacie zariadenie RTO | 329 683 | – | – |
| 25. | Zariadenie na výrobu vody RO | 14 049 | – | – |
| 26. | Dopravníkové pásy | 280 980 | – | – |

3.4	Využitie energií

| 3.4.1 | Celkový nákup a výroba energie v GJ | 64 437,3 |
| --- | --- | --- |
| 3.4.2 | Celkový predaj energie v GJ | Netýka sa |
| 3.4.3 | Celková spotreba energie v GJ | 64 437,3 |
| 3.4.4 | Celková spotreba energie na vykurovanie a TUV v GJ | 2 409,1 |
| 3.4.5 | Celková spotreba energie na výrobu chladu | Neuvádzame |
| 3.4.6 | Celková spotreba energie na výrobu tlakového vzduchu | Neuvádzame |
| 3.4.7 | Celková spotreba energie na technologické a súvisiace procesy v GJ | 62 028,2 |

3.5	Merná spotreba  energie

| P. č. | Výrobok | Jedn. | Merná spotreba energie na jednotku výrobku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Elektrická energia |  | Teplo GJ.jedn-1 | GJ. jedn-1 spolu |
|  |  |  | kWh. jedn-1 | GJ. jedn-1 |  |  |
| 1. | Nárazník | Ks | 0,012 | 0,046 | 0,03 | 0,076 |
| 2. | Prístrojová doska | ks | 0,012 | 0,046 | 0,03 | 0,076 |

### D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

- 1.	Znečisťovanie ovzdušia

1.1.	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

| P. č. | Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií | Emitovaná látka, a jej vlastnosti | Údaje o emisiách |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg.m-3 | kg.h-1 | OU.m-3 |  | t.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | Údaje o spôsobe zachytávania emisií a parametre odlučovacích zariadení sú uvedené v STPPaTOO | Vlastnosti emitovaných látok sú uvedené v Prevádzkovom poriadku lakovne – kap.8 | Doplňujúce údaje sú uvedené v STPPaTOO a v prevádzkovom poriadku lakovne |  |  |  |  |  |
| 1 | Chemická predúprava |  |  |  |  |  |  | g/m2 nalakovanej plochy |
| 1a | odmasťovanie | Vodná para Odmasťovací prípravok | STPaTOO – Pr..2 | 0 | Nie je definovaný | 0 |  | 0 |
| 1b | sušenie | Vodná para Odmasťovací prípravok | STPaTOO – Pr..2 | 0 | Nie je definovaný | 0 |  | 0 |
| 2 | Opaľovanie | TOC TZL CO NOx SO2 | STPaTOO – Pr..2 | 0,1 0 0,125 0,125 0 | Nie je definovaný | 0,5352 0 0,6690 0,6690 0 |  | 0,5660 0 0,7075 0, 7075 0 |
| 3 | Úpravňa riedidlových náterových hmôt | VOC | STPaTOO – Pr..2 | 0 | Nie je definovaný | 0 |  | 0 |
| 4 | Úpravňa vodouriediteľných náterových hmôt | VOC | STPaTOO – Pr..2 | 0 | Nie je definovaný | 0 |  | 0 |
| 5 | Lakovňa - RTO | TOC TZL CO NOx SO2 | STPaTOO – Pr..2 | 0,28 N 1,4 1,4 N | Nie je definovaný | 1,4986 N 7,4928 7,4928 N |  | 1,5849 N 7,9245 7,9245 N |

N – hodnota nie je v projektovej dokumentácii uvedená

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé  zdroje emisií

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Názov a typ vypúšťania emisií | Napojené zdroje emisií | Priemer bodového alebo plocha plošného miesta vypúšťania | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Výška vypúš-ťania (m) | Objemový prietok (mn,s,3.h-1) | Teplota emisií (oC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podrobné informácie o parametroch výduchov a parametroch odpadových plynov sú uvedené v STPPaTOO – príloha 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | V01–EM1 | Vodná para Odmas. Prostriedok | odmasťovanie -priebežné odmasť. zariadenie | 0,700 | X=1174020,5883 Y=436440,8714 | 19 | 8 000 | cca 50 |
| 2 | V02–EM2 | Vodná para | Sušenie po domasťovaní | 0,500 | X=1174027,5329 Y=436425, 2199 | 19 | 2 000 | cca 100 |
| 3 | V03–EM3 | TOC TZL CO NOx SO2 | Opaľovacia kabína - 4ks opaľovacích robotov | 1,5 x 1,5 | X=1174024,5059 Y=436409,4498 | 19 | 37 000 | 40 - 80 |
| 4 | V04-EM6 | VOC | Úpravňa riedid. NH – pracovný priestor | 0,900 | X=1174025,4427 Y=436407,8789 | 19 | 13 025 | 20 - 25 |
| 5 | V05–EM7 | VOC | Úpravňa vodouried. NH – pracovný priestor | 0,900 | X=1173984,8564 Y=436481,4374 | 19 | 13 025 | 20 - 25 |
| 6 | V06–EM16 | TOC TZL CO NOx SO2 | Lakovňa - RTO | 0,700 | X=1173995,5186 Y=436431,6490 | 19 | Cca 14 000 | 80 -100 |

- 2.	 Znečisťovanie povrchových vôd

- 2.	 Znečisťovanie povrchových vôd

###### 2.1.	 Recipienty odpadových vôd

| 2.1.1 | Názov vodného toku | netýka sa |
| --- | --- | --- |
| 2.1.2 | Číslo hydrologického povodia | netýka sa |
| 2.1.3 | Riečny kilometer | netýka sa |
| 2.1.4 | Ukazovatele stavu vody v toku a jeho znečistenia | netýka sa |

2.2	 Produkované odpadové vody

2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd

| 2.2.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | Lakovňa MOBIS | splašková z výroby demi-vody | 0,27 | 2,05 | 20,58 | 4589 | - |
|  |  | splašková vzduchotechnika kabíny na leštenie | 0,5 | - | 10,5 | 2341 | - |
|  |  | priemyselná* z toho: z predúprav (kontin.) zo striekacích kabín (diskont.) | 0,21 - | - - | 15,75 - | 3632 3512 120 | 3,84 l/m2 nalakovanej plochy |
|  |  | dažďová | - | 754,84 | - | - | - |
|  |  | splašková sociálne a hygienické zariad. | 0,34 | 1,69 | 7,04 | 1569 | - |
| 2.2.1.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| A. Splaškové odpadové vody Splašková kanalizácia bude odvádzať splaškové odpadové vody vznikajúce z umývania, WC a vody z výroby demi-vody. Splaškové vody sú vedené kanalizačným systémom gravitačných stôk so zaústením do čerpacej stanice. Vody budú z čerpacej stanice odvádzané verejnou kanalizáciou do mestskej ČOV a po vyčistení budú s ostatnými vodami vypúšťané do recipientu Váh. B. Priemyselné odpadové vody Priemyselné odpadové vody budú vznikať v jednotlivých technologických zariadeniach (zariadenie predúprav, odlučovací vodný systém v striekacích kabínach). Tieto odpadové vody budú odvádzané potrubným rozvodom do akumulačných nádrží s objemom 10 m3 a 7 m3. Zachytená odpadová voda nebude ďalej odvádzaná kanalizáciou, ale bude odvážaná na externé zneškodnenie mimo areálu závodu Mobis. C. Dažďové vody Dažďová kanalizácia bude odvádzať dažďové vody zo strechy lakovne, z priľahlého parkoviska a z čisté technologické vody (napr. z chladiacej a kompresorovej stanice). Dažďové vody zo strechy lakovne budú odvádzané dažďovou podtlakovou kanalizáciou, ktorá je ukončená zaústením do vonkajšej gravitačnej kanalizácie v kanalizačných revíznych šachtách. Vody z parkoviska budú predčistené v odlučovačoch ropných látok. Podrobný popis spôsobu čistenia v odlučovači ropných látok je uvedený v prílohe D-1. Upravené dažďové vody budú spolu s ostatnými dažďovými vodami a čistými technologickými vodami následne odvádzané dažďovou kanalizáciou do rieky Váh. |  |  |  |  |  |  |  |

* bude zneškodňovaná ako odpad (kat. číslo 080119)

2.2.2	 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

| P. č. | Zdroj/producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (mg/l) | Ročná emisia (t) | Koncen-trácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |  |
|  | Lakovňa MOBIS | 1. Akumulačná nádrž (viď. bloková schéma, príloha D-2) | CHSKCr | 1035 | 1,1 | nedá sa posúdiť* | - | - |  | - |
|  |  |  | BSK5 | 300 | 3,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | N celk. | 2,4 | 8,6.10-3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P celk. | 860 | 3,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | NEL | 0 | 3,6.10-4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ni | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zn | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | F | 0 | 0 |  |  |  |  |  |

* bude zneškodňovaná ako odpad (kat. číslo 080119)

- 2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd

| 2.3.1.1 | Zdroj/producent odpadových vôd | Charakteristika odpadových vôd | Prevzaté množstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Q (l.s-1) | Qmax (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 |
|  | Netýka sa |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.2 | Opis spôsobu čistenia alebo znižovania množstva odpadových vôd, účinnosť čistenia |  |  |  |  |  |
|  | Netýka sa |  |  |  |  |  |

2.3.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

| P. č. | Zdroj/ producent odpadových vôd | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | Netýka sa |  |  |  |  |  |  |  |

2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Recipient |  |  | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Názov | Ukazovateľ znečistenia | Objemový prietok (l.s-1) Q355 | Produkované množstvo (l.s-1, max l.s-1 m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1 t.rok-1) |
|  | 3. (viď. bloková schéma, príloha D-2) |  | Strecha, parkovisko, kondenzáty, kompres. a chlad. stanica | Váh | NEL | - | max.754,84 l/s | max. 1 mg/l |

2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na vodné a na vodou viazané ekosystémy, ako i údaje o možnom ovplyvnení vodných útvarov a zdrojov, dobu trvania nakladania |
| --- | --- |
|  | Z objektu lakovne sú produkované splaškové odpadové vody, priemyselné odpadové vody a dažďové vody. Dažďové vody z parkoviska sú preupravované v odlučovačoch ropných látok a spolu z ostatnými vyššie uvedenými vodami budú vypúšťané do recipientu Váh. Kedže dažďové vody budú prečistené v odlučovači ropných látok s účinnosťou čistenia 99,5% očakáva sa minimálny vplyv vypúšťaných prečistených dažďových vôd do rieky Váh. Splaškové vody budú odvádzané splaškovou kanalizáciou závodu Mobis do verejnej kanalizácie, následne do mestskej ČOV a po vyčistení do rieky Váh. Vzhľadom na charakter odpadových vôd privádzaných do ČOV, bude vplyv vypúšťaných vyčistených odpadových vôd do rieky Váh zanedbateľný. Priemyselné odpadové vody budú zachytávané v 10 m3 kumulačnej dvojplášťovej nádrži (resp. 2x10m3), odkiaľ budú odvážané na externé zneškodnenie. Organizácia, ktorá bude zabezpečovať ich zneškodnenie nie je ešte vybraná, takže vplyv priemyselných vôd po ich spracovaní nevieme posúdiť. |

2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| 2.6.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | M3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku |
|  | Netýka sa |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| Netýka sa |  |  |  |  |  |  |  |

2.6.2	 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Zdroj / producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná emisia na jednotku výrobku | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |  |
|  | Netýka sa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Prevádzkovateľ (vlastník) verejnej kanalizácie | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1, max l.s-1, m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1 t.rok-1) |
|  | Netýka sa |  |  |  |  |  |

- 3.       Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

- 3.1	Znečisťovanie  podzemných vôd

3.1.1 	Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

| 3.1.1.1 | Zdroj odpadovej vody do podzemných vôd | Charakteristika odpadovej vody do podzemných vôd | Produkované množstvo odpadovej vody do podzemných vôd |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Qpriem (l.s-1) | Qmax. (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | Netýka sa |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.2 | Podrobný opis zdroja a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
|  | Netýka sa |  |  |  |  |  |  |

3.1.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových  vôd vypúšťaných do podzemných vôd

| P. č. | Zdroj odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | Netýka sa |  |  |  |  |  |  |  |

3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd  do podzemných vôd (pôdy)

| 3.1.3.1. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Kvalita podzemných vôd v mieste vypúšťania | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1 max l.s-1 m3.deň-1 m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1 max mg.l-1, kg.deň-1 t.rok-1) |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
|  | Netýka sa |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.2. | Výsledok predchádzajúceho zisťovania stavu podzemných vôd v mieste vypúšťania odpadových vôd, spôsob súčasného a predpokladaného využívania podzemnej vody |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
|  | Netýka sa |  |  |  |  |  |

3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na pôdu a na pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |
|  | Netýka sa |

3.2	 Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

3.2.1	 Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

| P. č. | Druh materiálu aplikovaného do pôdy | Aplikované množstvo |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | t.rok-1 | Merná produkcia (t. ha-1. rok-1 ) |
|  | Netýka sa |  |  |

3.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

| P. č. | Aplikovaný materiál do pôdy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia (t. ha-1. rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Netýka sa |  |  |  |  |

3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s materiálmi a opis vplyvu na pôdu a pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |
|  | Netýka sa |

- 3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

| P. č. | Označenie monitorovacieho objektu | Situovanie monitorovacieho objektu | Označenie sledovaného parametra | Hodnota sledovaného parametra | Jednotka | Použitá metóda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Netýka sa |  |  |  |  |  |

- 4.	Nakladanie s odpadmi

4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

| P. č. | Označe-nie odpadu | Druh odpadu | Miesto vzniku odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškod. množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškod./ zhodnoc. Odpadu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 080113 | kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky | Lakovňa | Skládko-vanie - D1 | nebezpečný | 93 | - | 93 | Po výberovom konaní Externá spoločnosť |
| 4 | 080409 | odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky | Lakovňa | Skládko-vanie - D1 (Spaľova-nie – D10) | nebezpečný | 0,02 | - | 0,02 | Po výberovom konaní Externá spoločnosť |
| 7 | 130205 | nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje | Lakovňa | Recyklá-cia – R3 (R1) | nebezpečný | 0,2 | 0,2 | - | Po výberovom konaní Externá spoločnosť |
| 8 | 140602 | iné halogénované rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel | Lakovňa | Biologická úprava –D8, fyz.-chem. úprava D-9 | nebezpečný | 0,3 | - | 0,3 | Po výberovom konaní Externá spoločnosť |
| 9 9 | 150110 | Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami | Lakovňa | Skládko-vanie – D1 (Spaľova-nie – D10) | nebezpečný | 20 | - | 20 | Po výberovom konaní Externá spoločnosť |
| 10 10 | 150202 | absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odev kontaminované nebezpečnými látkami | Lakovňa | Skládko-vanie - D1 (Spaľova-nie – D10)) | nebezpečný | 1,5 | - | 1,5 | Po výberovom konaní Externá spoločnosť |
| 12 12 | 200121 | žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť | Lakovňa | Recyklá-cia– R4 | nebezpečný | 0,07 (150 ks) | 0,07 (150 ks) | - | Po výberovom konaní Externá spoločnosť |
| 1 14 | 150101 | Obaly z papiera a lepenky | Lakovňa | Recyklá-cia – R3 Skládko-vanie - D1 | ostatný | 1,5 | 1,5 | - | Po výberovom konaní Externá spoločnosť |
| 15 15 | 150203 | absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako v 150202 (textilné handry, rukavice, papierové masky,...) | Lakovňa | Skládko-vanie - D1 | ostatný | 0,5 | - | 0,5 | Po výberovom konaní Externá spoločnosť |
| 1 16 | 200301 | Zmesný komunálny odpad | Lakovňa | Skládko-vanie - D1 | ostatný | 16,3 | - | 16,3 | Po výberovom konaní Externá spoločnosť |

- 4.2	Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

| P. č. | Označenie odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Prebrané množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania /zhodnocovania odpadu | Odkaz na blok. schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | netýka sa |  |  |  |  |  |  |  |

5.	Zdroje hluku

Podrobný opis je v prílohe S-8 Hluková štúdia

| 5.1 | Zdroj hluku | Opis zdroja hluku |  |  |  | Hladina akustického výkonu LWA v dB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Výduch z odmasťovania EM1 |  |  |  | 91 |  |
| 2. |  | Výduch zo sušenia EM2 |  |  |  | 83 |  |
| 3. |  | Výduch z opaľovania dielcov EM3 |  |  |  | 95 |  |
| 4. |  | Nasávanie čerstvého vzduchu EM4 |  |  |  | 97 |  |
| 5. |  | Nasávanie čerstvého vzduchu EM5 |  |  |  | 99 |  |
| 6. |  | Výduch úpravne vodouriediteľných farieb EM6 |  |  |  | 87 |  |
| 7. |  | Výduch riedidlových farieb EM7 |  |  |  | 87 |  |
| 8. | Lakovňa | Kondenzátor 2 (základný lak) EM8 |  |  |  | 94 |  |
| 9. |  | Kondenzátor 2 (podkladový lak) EM9 |  |  |  | 95 |  |
| 10. |  | Kondenzátor 1 (vrchný lak) EM10 |  |  |  | 94 |  |
| 11. |  | Kondenzátor 1 (úpravňa farieb) EM11 |  |  |  | 86 |  |
| 12. |  | Kondenzátor 2 EM12 |  |  |  | 86 |  |
| 13. |  | Kondenzátor 2 EM13 |  |  |  | 86 |  |
| 14. |  | Kondenzátor 1 EM14 |  |  |  | 86 |  |
| 15. |  | Kondenzátor 1 EM15 |  |  |  | 86 |  |
| 16. |  | RTO komín EM16 |  |  |  | 82 |  |
| 17. |  | RTO ventilátor EM17 |  |  |  | 80 |  |
| 18. |  | RTO horák EM18 |  |  |  | 83 |  |
| 5.2 | Hodnoty ekvivalentných hladín A hluku LAeq v dB v dotknutom území spôsobené prevádzkou |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania |  | Denný čas |  | Nočný čas |  |  |
|  |  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná |  | Nameraná (hodnotiaca) |
|  | Meranie bude vykonané počas skúšobnej prevádzky |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Vonkajší priestor v obytnom území. Priestor pred oknami chránených miestností školských budov a viacpodlažných budov. Rekreačné územia, územia nemocníc a územia iných budov vyžadujúcich tiché prostredie. Vonkajší priestor v obytnom území v okolí diaľnic, letísk, ciest I. a II. triedy, zberných mestských komunikácií a hlavných železničných ťahov. |  | 50 | - | 40 |  | - |
| 2. | Výrobné zóny, areály závodov, územie v okolí diaľnic, letísk, ciest I. a II. triedy a hlavných železničných ťahov, všetko bez obytnej funkcie |  | 70 | - | 70 |  | - |

6.	Vibrácie

| 6.1 | Zdroj vibrácií | Opis zdroja vibrácií |  |  |  | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií aweq,T(ms-2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nerelevantné |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií v dotknutom území spôsobené prevádzkou aweq,T (ms-2) |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania |  | Denný čas |  | Nočný čas |  |  |
|  |  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná |  | Nameraná (hodnotiaca) |
|  | nerelevantné |  |  |  |  |  |  |

### E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

1.	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

- 1.1.	Mapa lokality a širšie vzťahy

| P. č. | Názov mapy | Príl. č. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Mapa lokality a širšie vzťahy | E-1 |

2.	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

| Charakteristika |  | Opis | Príl. č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Klimatické podmienky a kvalita ovzdušia | - Záujmové územie patrí do mierne teplej klimatickej oblasti s veľkou inverziou teplôt vzduchu. V januári priemerná mesačná teplota vzduchu sa pohybuje v rozsahu -3,5 až -4,0 °C. V priemere za zimu sa v Žiline vyskytuje 38 ľadových dní, v ktorých maximálna teplota vzduchu klesá pod 0 °C a 125 mrazových dní, v ktorých minimálna teplota vzduchu klesá pod 0 °C. V letnom období sa v dotknutom území vyskytuje v priemere 43 letných dní, v ktorých maximálna teplota vzduchu vystupuje na 25 °C a viac, pričom absolútne denné maximá teploty vzduchu ojedinele v auguste dosahujú až 38 °C. Vychádzajúc z „Topoklimatického mapovania pre potreby ochrany ovzdušia“, spracovaného pre pomery okresu Žilina firmou Ekodataservis (Quitt, 1993), možno konštatovať, že záujmové územie má nevhodné rozptylové podmienky, z titulu výskytu teplotných inverzií a bezveterných stavov. Hodnotené územie je náchylné na častý výskyt hmiel a tým aj zhoršených rozptylových podmienok v priemere v 80-90 dňoch. Hmly sa v danej oblasti vytvárajú predovšetkým v jesennom a zimnom období. - Rozptyl ovzdušných prímesí zo zdrojov znečistenia ovzdušia je negatívne ovplyvňovaný najmä prízemnou inverznou vrstvou o vertikálnej hrúbke v priemere 50-100 m. V tejto stabilnej a chladnej vzduchovej hmote sú eliminované konvektívne a advektívne pohyby vzduchu i jeho prirodzené premiešavanie a výmena. Prízemné inverzie o vertikálnych výškach do 100 m sa v údolných polohách predmetného územia vyskytujú v priemere až v 200-225 dňoch. Vytvárajú sa najčastejšie vo večerných hodinách a zanikajú v lete skoro ráno a v zime v priebehu dopoludnia. V priemere v 35 dňoch nedochádza k rozrušeniu týchto prízemných inverzií počas celého dňa. Slabé inverzie, pri ktorých sú pohoria teplejšie ako údolia o 0,1 až 3,0 °C dosahujú 60-70 % početnosť. V lete trvajú prízemné inverzie v Žilinskej kotline v priemere 7-11 hodín a v zime v priemere 12-16 hodín. V júni až auguste ich mesačné trvanie dosahuje v priemere 45-60 hodín, v decembri a januári 245-265 hodín a v roku 2 973 hodín. Stav ovzdušia v posudzovanom území je ovplyvnený existujúcimi malými, strednými a veľkými zdrojmi znečistenia ovzdušia, ďalej automobilovou dopravou, ale aj prenosmi emisií zo vzdialených zdrojov. Výšku koncentrácií znečisťujúcich látok ovplyvňujú tiež veľmi nepriaznivo dlhotrvajúce zimné inverzie. V Žilinskej kotline sú nevhodné rozptylové podmienky emisií charakterizované podľa údajov poskytnutých SHMÚ Bratislava veľkou početnosťou stavov bezvetria a malých rýchlostí vetra do 2 m/s. Celková ventilovanosť Žilinskej kotliny je podľa hodnotenia SHMÚ slabá. Slabé prevetrávanie je znásobované častými inverznými stavmi atmosféry, ktoré zabraňujú rozptylu emisií škodlivých látok vo vyšších vrstvách atmosféry a tieto sú vtedy koncentrované v prízemnej vrstve ovzdušia. Inverzie sa vyskytujú hlavne vo večerných a nočných hodinách najmä na jeseň a v zime. V okrese Žilina bolo v r. 2002 evidovaných v činnosti 11 veľkých a 295 stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia. Spolu s malými a mobilnými zdrojmi vypustili 1 012 ton tuhých častíc, 2 309 ton oxidu siričitého, 2 406 ton oxidov dusíka, 11 226 t oxidu uhoľnatého a 1 331 t prchavých organických látok. Možno tu spomenúť i emisie chlórovaných uhľovodíkov - tých bolo priznaných necelých 19 t, amoniaku uniklo 78 t (údaje Krajského úradu v Žiline). - (Správa o hodnotení podľa zákona č. 127/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov, pre Závod na výrobu automobilov KIA MOTORS a HYUNDAI MOBIS Žilina, jún 2004) |  |
| 2.2 | Opis chránených a citlivých oblastí | Do riešeného územia nezasahuje žiadne chránené územie, resp. ochranné pásmo. V zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny tu platí I. stupeň ochrany. Záujmové územie nie je súčasťou vodohospodársky chráneného územia - hranica chránenej vodohospodárskej oblasti Javorníky prebieha cca 300 m severne od záujmového územia Vodné zdroje majú vymedzené pásma hygienickej ochrany. Areál celého závodu sa nachádza vo vonkajšej časti pásma hygienickej ochrany II. stupňa vodného zdroja Teplička, ktoré chráni celú infiltračnú oblasť podzemných vôd. Trvalý výskyt vzácnych a ohrozených druhov nebol v riešenom území zaznamenaný. Vzácne a ohrozené biotopy sa v území nevyskytujú. Dominantné zastúpenie majú biotopy burinných a inváznych druhov. Biotopy s prevahou krovín sú viazané prevažne na vodné toky, malá časť sa nachádza priamo na plochách polí. Tieto je možné v území hodnotiť ako významnejšie. Pozitívne narušujú kompaktné plochy polí a vytvárajú vhodnejšie podmienky pre trvalý výskyt niektorých druhov (vo väčšine prípadov synantropné druhy) spevavcov a drobných zemných cicavcov. V rámci širšieho riešeného územia sa južne od posudzovanej lokality nachádza významná migračná cesta vtákov interkontinentálneho významu, ktorá sa viaže na rieku Váh, resp. Vodné dielo Žilina. Je to jedna z hlavných spojníc medzi hniezdiskami vtákov na brehoch Baltického mora a ich zimovísk na brehoch Stredozemného mora. Samotná rieka predstavuje významný migračný koridor pre ryby. Regionálny význam majú priečne línie migrácie zvere cez Váh (v súčasnosti narušené niekoľkými bariérovými prvkami - cestou I/18, vodným dielom, hrádzou, železničnou traťou a cestou II/583). Jedna vedie z Lúčanskej Malej Fatry do východnej časti Kysuckých vrchov a prekračuje Váh medzi Strečnom a Mojšom. Druhá línia smeruje z južnej časti Žilinskej kotliny do oblasti Kotrčianskej doliny je silne narušená Vodným dielom Žilina. Obe línie sa bočnými vetvami prepájajú medzi Varínom a Mojšom, t.j. vo východnej časti posudzovanej lokality. V širšom riešenom území sa nachádzajú nasledovné prvky kostry ÚSES: - Nadregionálny biokoridor rieka Váh - hydrický biokoridor - Lokálny biokoridor: potok Kotrčiná - hydrický biokoridor Gbeliansky potok - hydrický biokoridor - Lokálne biocentrum: Medzi jarkami - Ekologicky významné segmenty krajiny Významné líniové segmenty: potok Kotrčiná (brehové porasty). V zmysle regionálneho ÚSES okresu Žilina je v území nízky stupeň ekologickej stability územia, so značne pozmeneným pôvodným charakterom krajiny. Dominantné zastúpenie v území majú plochy polí, t.j. intenzívne využívané a každoročne orané poľnohospodárske pozemky, ktoré majú veľmi malý význam pre ekologickú stabilitu. Pre líniové spoločenstvá (brehové porasty, hrádza, remízky) je typický vysoký podiel burinných a inváznych druhov a pre ekologickú stabilitu majú malý až stredný význam. Čo sa týka potokov, ide o silne narušené koridory (narovnané, na niektorých úsekoch spevnené brehy a z veľkej časti odstránené brehové porasty), ktoré majú stredný význam pre ekologickú stabilitu územia. (Správa o hodnotení podľa zákona č. 127/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov, pre Závod na výrobu automobilov KIA MOTORS a HYUNDAI MOBIS Žilina, jún 2004) |  |
| 2.3 | Opis krajiny | Lakovňa je realizovaná v severovýchodnej časti Žilinskej kotliny, v rovinatom území aluviálnej nive Váhu. Lokalita je zo severu ohraničená cestou II/583 a z juhu železničnou traťou č.120, ktorá je jednou z hlavných komunikačných osí širšieho územia. Pozemok má monotónny charakter tvorí ho z prevažnej časti orná pôda. Prírodné prvky sa tu zachovali iba ostrovčekovito a to popri potoku Kotrčiná vo forme brehového porastu a v úzkom páse oddeľujúcom jednotlivé bloky ornej pôdy. Z východu a západu zasahuje do lokality obytná zástavba rodinných domov obcí Teplička n/Váhom, Nededza a Gbeľany. Z hľadiska súčasnej krajinnej štruktúry ide o človekom silne pozmenenú krajinu s vysokým podielom poľnohospodárskej krajiny, doplnenú o dopravné štruktúry a prvky infraštruktúry. Hodnotnejšie prvky predstavujú zbytky líniových spoločenstiev stromov a krovín sú lokalizované popri potoku Kotrčina, Gbeliansky potok a malé zachovalé enklávy priamo na plochách polí. Ďalej sú to stromoradia - drevité líniové formácie obklopené trávnatými a krovinnými pásmi, resp. bez trávy vysadené popri asfaltových cestách a na hrádzi pri potoku Kotrčiná. Ich význam spočíva hlavne v estetickej a hygienickej funkcii v urbanizovanom prostredí a intenzívne využívanej poľnohospo-dárskej krajine. Rozhodujúci vplyv na obraz krajiny má reliéf a rozmiestnenie jednotlivých charakteristických prvkov krajinnej štruktúry, z ktorých sa na scenérii krajiny v užšom riešenom území najvýraznejšie podieľa poľnohospodárska pôda, nelesná drevinná vegetácia a zástavba sídiel. Krajinársky ide o málo hodnotné územie tvorené monotónnym rovinatým reliéfom, prakticky bez prirodzenej vegetácie. Územie je presekávané množstvom líniových stavieb, z ktorých dominuje železnica, cestná sieť a vedenia VVN. Zo širšieho hľadiska tvorí lokalita prvok veľmi pestrej krajinnej štruktúry na rozhraní Žilinskej kotliny a podhoria Malej Fatry, resp. Kysuckých vrchov. Zo severu dominuje vrch Veľký Straník a z východu panoráma Malej Fatry, s obrysmi hradu Strečno. Územie scenericky narúšajú objekty východného priemyselného pásma, predovšetkým teplárne. Pozadie narúša vrch Polom, zdevastovaný ťažbou kameniva. (Správa o hodnotení podľa zákona č. 127/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov, pre Závod na výrobu automobilov KIA MOTORS a HYUNDAI MOBIS Žilina, jún 2004) |  |
| 2.4 | Geologický, hydrologický, inžiniersko-geologický opis a geochemické podmienky miesta | Geologické podmienky Záujmové územie sa nachádza na severnom okraji Žilinskej kotliny, ktorá predstavuje medzihorskú depresiu vyplnenú sedimentami centrálnokarpatského paleogénu. Na severe je ohraničená bradlovým pásmom (stredná až vrchná krieda), ktoré v záujmovom území reprezentujú dominantné bradlá Dubeň (682 m n.m.) a Straník (769 m n.m.). Areál prevádzky je situovaný v poriečnej nive a v nivnej terase Váhu, ktoré sú zastúpené komplexom fluviálnych sedimentov mocnosti 6-16 m. Tieto sú tvorené piesčitými a hlinitými štrkmi, v povrchovej časti pieskami a piesčitými povodňovými hlinami. Prevládajú strednozrnné štrky, na báze i s hrubšími frakciami a balvanmi. V území je potrebné predpokladať zachované výplne starých ramien, ktoré sú vyplnené prevažne organickými zeminami, resp. piesčitými a jemnozrnnými zeminami s organickou prímesou. Na severnom okraji aluviálnej nivy Váhu, v okolí vyústenia Gbelianskeho potoka a Varínky sa vytvorili mohutné a súvislé, morfologicky vystupujúce, proluviálne kužele prechádzajúce do nízkej terasy Váhu v úseku medzi Varínom a Tepličkou V území sa vyskytujú aj antropogénne sedimenty vo forme navážok, ktorými sú zasypané predovšetkým bývalé štrkoviská pozdĺž železničnej trate. Mocnosť navážok dosahuje 2-4 m. V ich zložení prevláda stavebný odpad a výkopová zemina, avšak je tu možnosť výskytu aj iných odpadov, predovšetkým komunálneho. Podložný centrálnokarpatský paleogén je zastúpený flyšovou formáciou - ílovcovo-pieskovcovým súvrstvím s prevahou pelitickej zložky. Na okraji kotliny sa vyskytujú aj vápnité zlepence. Inžiniersko-geologické podmienky V zmysle regionálnej inžinierskogeologickej rajonizácie Slovenska (M. Matula, 1985) patrí záujmové územie do rajónu riečnych náplavov typu F. V rámci investičnej prípravy bol realizovaný inžiniersko-geologický prieskum, ktorý je dokumentovaný záverečnými správami Žilina - závod na výrobu automobilov (Stavogeo, 12/2003) a Gbeľany - Hyundai Mobis (Stavogeo, 03/ 2004). Povrchové hliny sú kategorizované ako íly piesčité a v zmysle STN 73 1001 patria do triedy F4, F6 a F8. Štrkovité sedimenty patria do skupiny G, do triedy G3 a G5. Stavebné objekty závodu je vhodné zakladať vo vrstve štrkopiesčitých sedimentov, ktoré sa vyznačujú dobrými geotechnickými vlastnosťami (nízka stlačiteľnosť, vysoká pevnosť v šmyku). Povrchovú vrstvu tvorí vrstva hliny, kategorizovanej ako íl stredno až vysokoplastický, ktorá v severovýchodnej časti územia dosahuje mocnosť až 4 m. Záujmové územie je stabilné z hľadiska vzniku a vývoja geodynamických javov charakteru gravitačných pohybov. Svahovými deformáciami sú postihnuté južné svahy Dubňa, tvorené kriedovými, flyšoidnými sedimentami, ktoré sa nachádzajú mimo záujmového územia. Z ďalších geodynamických javov sa v záujmovom území vyskytuje vodná a veterná erózia, na ktorú sú náchylné prachovité sedimenty nivy Váhu. Posudzované územie sa nachádza v aktívnej seizmickej zóne. Podľa STN 73 0036 (Seizmické zaťaženie stavebných konštrukcií) sa nachádza v zdrojovej oblasti seizmického rizika č. 2, ktorej sa priraďuje základné seizmické zrýchlenie ar = 1,0 m/s2. Geologické podložie tvorené paleogénnym súvrstvím sa zaraďuje podľa citovanej normy do kategórie B. Vyšší stupeň seizmicity je podmienený križovaním viacerých aktívnych zlomov, ktoré ohraničujú Žilinskú kotlinu. V záujmovom území sa nenachádzajú žiadne ložiská nerastných surovín, ktoré by boli v strete s realizáciou zámeru. V minulosti v území existovalo niekoľko ťažobných jám, v ktorých sa ťažil štrk. Podľa geomorfologického členenia (Mazúr, Lukniš, Atlas SSR 1980) záujmové územie patrí do celku Žilinskej kotliny, oddielu Žilinská pahorkatina. Územie je charakterizované rovinným reliéfom poriečnej nivy, s nadmorskou výškou 345-350 m. Smerom k severu prechádza do zvlneného reliéfu pahorkatiny. Severné ohraničenie kotliny tvoria výbežky Kysuckej vrchoviny (masívy Dubňa a Straníka). Hydrologické podmienky Záujmové územie patrí do povodia stredného toku Váhu. Priamo územím, resp. okrajom plánovaného areálu preteká severojužným smerom menší pravostranný prítok Váhu - potok Kotrčiná (hydrologické číslo: 4-21-06-002), s plochou povodia 8,6 km2. Jedná sa o malý vodný tok, s dlhodobým ročným prietokom 105 l/s a s Q355 = 10 l/s. V suchých obdobiach nastávajú prípady, keď vodný tok vysychá, aj v dôsledku jeho infiltrácie do kolektora podzemných vôd. Jeho maximálny prietok, ktorý bol dosiahnutý alebo prekročený priemerne raz za 100 rokov je 32 m3/s. Okrem toho v blízkosti obce Gbeľany územím preteká aj bezmenný ľavostranný prítok Kotrčinej, s plochou povodia 2,08 km2, s dlhodobým priemerným prietokom 17 l/s a Q355 = 0,2 l/s. Rieku Váh v záujmovom území reprezentuje Vodné dielo Žilina, ktorého pravostranná hrádza prebieha paralelne cca 700 m južne od plánovaného areálu. Pôvodný režim toku bol zmenený aj vplyvom vybudovania vodných diel na hornom toku Váhu a Oravy. Priemerný prietok za obdobie rokov 1931-1980 dosahoval 98,0 m3/s, maximálny 182,2 a minimálny 51,5 m3/s. Umelé vodné plochy v bližšom okolí reprezentuje vodné dielo Žilina, vybudované v roku 1998 pre energetické účely. Dĺžka vodného diela dosahuje 7,5 km a jeho šírka 250-600 m. Ochranu územia zabezpečuje pravostranná hrádza s dĺžkou 7 260 m. 100-ročná úroveň hladiny vody vo Vodnom diele Žilina môže dosiahnuť hodnotu 351 m n.m., maximálna bezpečná hodnota prípustná pre vodné dielo je 352 m n.m. V súvislosti s výstavbou vodného diela bol vybudovaný paralelný biokoridor, s dĺžkou takmer 10 km. V zmysle hydrogeologickej rajonizácie Slovenska (J. Šuba a kol. 1981) je záujmové územie súčasťou hydrogeologického rajónu QP 029 - Paleogén a kvartér časti Žilinskej kotliny a východného okraja Súľovských vrchov. V ňom je povodie Váhu a Varínky vyčlenené ako čiastkový rajón kvartéru, s hydrogeologicky priaznivým prostredím pre cirkuláciu a akumuláciu podzemných vôd. Podzemné vody sú v záujmovom území viazané na kvartérnu akumuláciu štrkov poriečnej nivy a nízkej terasy. Podložný komplex paleogénu v dôsledku veľmi nízkej priepustnosti vytvára hydrogeologický izolátor. Hrúbka kvartéru dosahuje priemerne 11-14 m, maximálne 16-18 m. Smerom k Váhu a k severnému okraju nivy sa hrúbka akumulácie zmenšuje. Zvodnené štrkopiesčité náplavy sú veľmi dobre priepustné, koeficient filtrácie sa v priemere pohybuje okolo 3,0-4,0.10-3 m/s. Generálny smer prúdenia podzemných vôd je od východu k západu. Spád hladiny dosahuje cca 1,9 %. Podzemné vody sú dopĺňané jednak infiltráciou z povrchových tokov Varínky a Váhu a v menšej miere z atmosferických zrážok a prestupom podzem-ných vôd zo svahov na severnom okraji nivy. Hydrologický režim podzemných vôd bol v minulosti lokálne zmenený vybudovaním umelých prvkov, ktorými sú vodné dielo, náhradný biokoridor, podzemná tesniaca stena a drén. Uvedené zásahy však na celkový režim nemali veľký vplyv - generálny smer prúdenia a spôsob dotácie podzemných vôd ostali nezmenené. Režim podzemnej vody je charakterizovaný sezónnym a dlhodobým kolísaním hladiny. Z hľadiska rozloženia stavov hladín v priebehu roka je klasifikovaný ako režim sezónneho dopĺňania zásob v jarnom období, kedy úroveň hladín podzemnej vody dosahuje maximim. Charakteristický je plynulý pokles hladín od jari do jesene, s minimami v priebehu októbra a novembra. Rozkyv v priebehu roka dosahuje 0,5-3,0 m, v závislosti od pozície od povrchového toku a morfológii terénu. Morfológia má vplyv aj na hĺbku hladiny podzemnej vody, ktorá dosahuje 0,5-9,0 m pod terénom. Podrobným režimným pozorovaním (Pirman, 1993) bolo preukázané, že k maximálnemu rozkyvu hladín dochádza v severnej časti hodnoteného územia, smerom k rieke sa hodnoty rozkyvu znižujú. Znamená to, že úroveň hladín podzemnej vody v príbrežnej zóne je do určitej miery stabilizovaná vplyvom rieky. Odľahlú časť, v priestore Gbelian a Nededze, možno označiť za zónu bez priameho vplyvu rieky na kolísanie hladín podzemných vôd. Existencia podzemnej tesniacej steny pozdĺž železničnej trate, v dĺžke cca 2,3 km sa prejavuje hladinovým skokom. V hornej časti steny sa zvýšená hladina podzemnej vody nachádza na vnútornej strane, v dolnej časti steny na vonkajšej strane, t.j. smerom k Váhu. Maximálny rozdiel hladín na oboch stranách steny dosahuje cca 0,8 m. Podľa pozorovaní SHMÚ maximálna hladina 100-ročnej podzemnej vody dosahuje v severozápadnej časti územia úroveň 343,22 m n.m. Pri výpočte tejto hodnoty sa vychádzalo z údajov v pozorovacom objekte SHMÚ č. L-2319 v k.ú. Teplička nad Váhom, ktorý je pozorovaný od roku 1974. Prirodzené pramene podzemných vôd sa v záujmovom území nenachádzajú. Kvartérne náplavy záujmového územia majú veľký vodohospodársky význam. Sú na ne viazané významné akumulácie podzemných vôd, ktoré sú zachytené studňami - vodné zdroje Teplička a Gbeľany. Využiteľná výdatnosť vodného zdroja Teplička dosahuje 170 l/s (Šalaga, 1983) a vodného zdroja Gbeľany 15 l/s (Burgerová, 1995). Depresia (depresný kužeľ), ktorý vzniká pri odbere podzemných vôd z vodného zdroja Teplička dosahuje pri maximálnom odbere 170 l/s vzdialenosť 200-300 m od vodného zdroja. V záujmovom území nie sú registrované ani evidované zdroje minerálnych alebo termálnych vôd, ani ich ochranné pásma. (Správa o hodnotení podľa zákona č. 127/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov, pre Závod na výrobu automobilov KIA MOTORS a HYUNDAI MOBIS Žilina, jún 2004) |  |
| 2.5 | Ostatné | - |  |

3.        Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

| P. č. | Opis | Príl. č. |
| --- | --- | --- |
|  | Podzemná voda a zeminy nachádzajúce sa na území závodu Mobis nie sú zaťažené predchádzajúcou činnosťou na území tak, aby toto zaťaženie si vyžadovalo ďalšie prieskumné alebo sanačné práce. Zaťaženie zodpovedá predchádzajúcemu využívaniu – poľnohospodárskej (rastlinnej) výrobe na tomto území dosahuje resp. mierne presahuje pozaďové koncentrácie (limit A). Pred začatím výroby v závode bude vybudovaný monitorovací systém kontroly kvality podzemnej vody. Tento systém bude signalizovať prípadné znečistenia podzemnej vody látkami ohrozujúcimi vodu, s ktorými sa bude pri výrobe automobilov nakladať a zároveň bude slúžiť ako informačný prvok pri ochrane blízkeho zdroja podzemnej vody. |  |

### F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

- 1.	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 1.1 | Zložka životného prostredia | nerelevantné – nová prevádzka |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | - |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | - |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | - |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | - |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | - |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | - |

2. 	Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Hlavné zariadenie na obmedzenie emisií je RTO – termické oxidačné zariadenie, ktoré zachytáva emisie z celého procesu lakovania. Ďalšie odlučovacie zariadenia sú inštalované v striekacích kabínach – vodné clony – eliminujúce prestreky farieb a lakov. |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | Jednotlivé zariadenia obmedzujúce emisie budú inštalované a prevádzkované súčasne s technológiou ako jej neoddeliteľná súčasť |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Výrazné zníženie emisií jednotlivých znečisťujúcich látok |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | - RTO – cca 95 - 99% - Vodná clona – 90% |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | - RTO má nainštalovaný vlastný rekuperátor tepla. Odpadové plyny po rekuperácii sú odvádzané cez výduch do vonkajšieho ovzdušia. - odpadové vody z vodných clon s tuhými látkami sú odvádzané na čistenie, vzniknuté kaly sú zneškodňované externou firmou |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | Nie sú relevantné |

| 2.1 | Zložka životného prostredia | voda |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Odlučovač ropných látok |
| 2.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | 2005, technológia BAT |
| 2.4 | Stručné zdôvodnenie technológie a techniky | Dažďové vody budú pred vypustením do recipientu upravené v odlučovačoch ropných látok. Technológia použitá na prečistenie dažďových vôd z priľahlých plôch je založená na gravitačnom odlúčení ropných látok v kalovej nádrži a následnom dočistení vôd cez koalescenčný filter. |
| 2.6 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Dažďové vody – výrazná eliminácia emisií ropných látok charakteristických pre dažďové vody z komunikácií a odstavných plôch do povrchových vôd |
| 2.7 | Účinnosť technológie a techniky | 99,5% |
| 2.8 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Kal a olej z odlučovačov oleja budú odvezené na externé zneškodnenie podľa budúcich zmlúv na odvoz a likvidáciu odpadu. |
| 2.9 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | Neuvádza sa |

### G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

- 1.	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 1.1 | Zložka životného prostredia | nerelevantné – nová prevádzka |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | - |
| 1.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | - |
| 1.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | - |
| 1.5 | Účinnosť opatrenia | - |
| 1.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | - |

- 2.	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Jednotlivé zariadenia obmedzujúce emisie – RTO a vodné clony budú inštalované a prevádzkované súčasne s technológiou ako jej neoddeliteľná súčasť |
| 1.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | - V zariadení RTO je odpadový plyn s obsahom rozpúšťadiel eliminovaný spaľovaním, čím je znižované celkové množstvo odpadov z procesu lakovania. Odpadový vzduch je vo výmenníku tepla odpadového vzduchu predhrievaný a v spaľovacej komore sa prívodom dodatočného paliva (zemný plyn) ohrieva na reakčnú teplotu (850+10°C). - Na zníženie odpadov tuhých látok v kaloch zachytených vodnou clonou a tuhých látok zachytených na tkaninových filtroch sú upravené a optimalizované postupy nanášania na zamedzenie prestrekov striekaných plôch čo vede aj k šetreniu náterových hmôt a ekonomizácii výroby napr. výberom trysky striekacej pištole. Opatrením na predchádzanie vzniku odpadov je aj uprednostnenie automatického nanášania náterových hmôt pred ručným striekaním. - pred konvečným nanášaním farieb je uprednostné nanášanie elektrostatické s vyššiu účinnosťou nástreku (cca 80%) – tento typ nanášania sa používa pri striekaní farebného podkladu a transparentného vrchného laku |
| 1.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Eliminácia vznikajúcich znečisťujúcich látok (TZL, VOC) na najmenšiu možnú mieru |
| 1.5 | Účinnosť opatrenia | RTO – 95 – 99% Vodná clona – cca 90% |
| 1.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | Nie sú relevantné |

| 2.1 | Zložka životného prostredia | voda |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | 2005 |
| 2.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | Recirkulačný okruh trojstupňového protiprúdneho ostreku na odmasťovanie Využitie vody z oplachových zón (oplach 1, 2 a pasivačný Demi-oplach) na dopĺňanie do predchádzajúceho stupňa oplachu a odmasťovacej zóny Recirkulácia vody z vodných pračiek striekacích kabín po jej úprave a oddelení kalu z farieb Zariadenie na odvodňovanie kalov z farieb |
| 2.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Úspora vody a chemikálií na prípravu odmasťovacieho ostreku a pasivačného oplachu Redukcia množstiev vznikajúcich odpadov Nižšie zaťaženie mestskej ČOV z hľadiska hydraulického a látkového |
| 2.5 | Účinnosť opatrenia | Neuvádza sa |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | Neuvádza sa |

### H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

### 1.	Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

| 2.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | voda (podzemná voda) |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Monitorovací systém pre KIA MOTORS SLOVAKIA (vrátane lakovne) a HYUNDAI MOBIS (detailný opis je v prílohe H-1): 1. sieť vrtov situovaných pod potenciálnymi zdrojmi úniku nebezpečných látok – primárny systém 2. sieť piatich monitorovacích vrtov v okolí areálu (ako aj dvoch referenčných bodov) – sekundárny systém 3. povrchová voda (potok Kotrčiná) – nad a pod areálom závodu |
| 2.3 | Spôsob merania / odberu vzoriek | ponorné čerpacie zariadenie, ponorné analyzátory na kontinuálny monitoring |
| 2.4 | Frekvencia merania / odberu vzoriek | počas výstavby: mesačne po dokončení stavby: štvrťročne |
| 2.5 | Podmienky merania / odberu vzoriek | ustálené podmienky vody (teplota, pH, vodivosť, obsah kyslíka) |
| 2.6 | Sledované veličiny | Podzemné vody štvrťročne: NEL-IR (nepolárne extrahovateľné látky) BTEX (súbor aromatických uhľovodíkov) Ťažké kovy (Ag, Cd, Cr celk., Cr 6+, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) Aniónovo aktívne tenzidy Základné ukazovatele (teplota vody, pH, vodivosť, CHSKMn, BSK5) Amónne ióny, dusitany, dusičnany, fosforečnany, sírany, železo, mangán) Povrchové vody: NEL-IR (nepolárne extrahovateľné látky BTEX (súbor aromatických uhľovodíkov) Povrchovo aktívne látky (PAL-A) Ťažké kovy (Ag, Cd, Cr celk., Cr 6+, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) Základné ukazovatele (teplota vody, pH, vodivosť, O2, CHSKMn, BSK5, TOC, RL) Amoniakálny dusík Dusitanový dusík Dusičnanový dusík Voľný amoniak Fosfor celkový Sírany Železo celkové Mangán celkový |
| 2.7 | Metóda merania / odberu vzoriek | podľa platných Slovenských technických noriem |
| 2.8 | Analytické metódy | v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 296/2005 Z.z. a s platnými Slovenskými technickými normami |
| 2.9 | Technické charakteristiky meradiel | netýka sa |
| 2.10 | Vlastné meranie /dodávateľské | dodávateľské |
| 2.11 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | autorizované laboratórium MŽP SR |
| 2.12 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | elektronická forma, protokoly autorizovaného laboratória, ročné správy |
| 2.13 | Stav realizácie opatrení a monitorovania | podľa Projektu monitoringu |
| 2.14 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k monitorovaniu | neuvádza sa |

### 2.	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

| 2.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Komínové teleso RTO |
| 2.3 | Spôsob merania / odberu vzoriek | Diskontinuálne periodické meranie emisií |
| 2.4 | Frekvencia merania / odberu vzoriek | 1 x 6 rokov |
| 2.5 | Podmienky merania / odberu vzoriek | v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 408/2003 Z.z. |
| 2.6 | Sledované veličiny | - koncentrácie základných ZL: NOx, CO, TZL a TOC - stavové veličiny odpadového plynu – teplota, tlak, obsah kyslíka |
| 2.7 | Metóda merania / odberu vzoriek | podľa Výnosu MŽP SR č. 1/2003 |
| 2.8 | Analytické metódy | v závislosti od meracej skupiny |
| 2.9 | Technické charakteristiky meradiel | v závislosti od meracej skupiny |
| 2.10 | Vlastné meranie /dodávateľské | dodávateľské |
| 2.11 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | autorizovaná akreditovaná meracia skupina |
| 2.12 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | správa o vykonanom meraní, archivácia 5 rokov |
| 2.13 | Stav realizácie opatrení a monitorovania | - |
| 2.14 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k monitorovaniu | - |

| 2.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Opaľovacia kabína |
| 2.3 | Spôsob merania / odberu vzoriek | Diskontinuálne jednorázové meranie emisií |
| 2.4 | Frekvencia merania / odberu vzoriek | 1 x |
| 2.5 | Podmienky merania / odberu vzoriek | v súlade s vyhl. MŽP SR č. 408/2003 Z.z. |
| 2.6 | Sledované veličiny | - koncentrácie základných ZL: NOx, CO - stavové veličiny odpadového plynu – teplota, tlak, obsah kyslíka |
| 2.7 | Metóda merania / odberu vzoriek | podľa Výnosu MŽP SR č. 1/2003 |
| 2.8 | Analytické metódy | v závislosti od meracej skupiny |
| 2.9 | Technické charakteristiky meradiel | v závislosti od meracej skupiny |
| 2.10 | Vlastné meranie /dodávateľské | dodávateľské |
| 2.11 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | autorizovaná akreditovaná meracia skupina |
| 2.12 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | správa o vykonanom meraní, archivácia 5 rokov |
| 2.13 | Stav realizácie opatrení a monitorovania | - |
| 2.14 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k monitorovaniu | - |

| 2.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Miešareň vodouriediteľných farieb, miešareň riedidlových farieb |
| 2.3 | Spôsob merania / odberu vzoriek | Diskontinuálne jednorázové meranie emisií |
| 2.4 | Frekvencia merania / odberu vzoriek | 1 x |
| 2.5 | Podmienky merania / odberu vzoriek | v súlade s vyhl. MŽP SR č. 408/2003 Z.z. |
| 2.6 | Sledované veličiny | - koncentrácie základných ZL: TOC - stavové veličiny odpadového plynu – teplota, tlak |
| 2.7 | Metóda merania / odberu vzoriek | podľa Výnosu MŽP SR č. 1/2003 |
| 2.8 | Analytické metódy | v závislosti od meracej skupiny |
| 2.9 | Technické charakteristiky meradiel | v závislosti od meracej skupiny |
| 2.10 | Vlastné meranie /dodávateľské | dodávateľské |
| 2.11 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | autorizovaná akreditovaná meracia skupina |
| 2.12 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | správa o vykonanom meraní, archivácia 5 rokov |
| 2.13 | Stav realizácie opatrení a monitorovania | - |
| 2.14 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k monitorovaniu | - |

| 2.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | voda |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | 1. Odtok splaškových odpadových vôd do verejnej kanalizácie 2. Odtok dažďových odpadových vôd do rieky Váh 3. Zmes priemyselných odpadových vôd z lakovne Mobis v akumulačnej nádrži |
| 2.3 | Spôsob merania / odberu vzoriek | 1.automatické odoberacie zariadenie 2.kvalifikovaná bodová vzorka 3.manuálny odber zmiešanej vzorky |
| 2.4 | Frekvencia merania / odberu vzoriek | 1. splaškové vody - 1 x mesačne 2. dažďové odpadové vody- 1 x mesačne 3. zmes priemyselných odpadových vôd - 1 x mesačne |
| 2.5 | Podmienky merania / odberu vzoriek | 1. 24-hod. zlievaná vzorka 2. 24-hod. zlievaná vzorka 3. 8-hod. zmiešaná vzorka (3 x denne vývoz) |
| 2.6 | Sledované veličiny | 1.pH, CHSK Cr, BSK5, N celk, P celk 2.pH, CHSK Cr, NEL 3.pH, CHSK Cr, BSK5, N celk, P celk, NEL, Ni, Zn, fluoridy |
| 2.7 | Metóda merania / odberu vzoriek | podľa platných STN |
| 2.8 | Analytické metódy | v zmysle vyhlášky č.296/2005 Z.z. a platných STN |
| 2.9 | Technické charakteristiky meradiel | netýka sa |
| 2.10 | Vlastné meranie /dodávateľské | dodávateľské meranie |
| 2.11 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | oprávnené laboratórium MŽP SR akreditácia nie je požadovaná v zmysle zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. a vyhlášky č.296/2005 Z.z. |
| 2.12 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | elektronická forma, protokoly z oprávneného laboratória |
| 2.13 | Stav realizácie opatrení a monitorovania | - |
| 2.14 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k monitorovaniu | Neuvádza sa |

| 2.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | hluk |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | podľa projektu (hranica medzi prevádzkou a obytnou zónou) |
| 2.3 | Spôsob merania / odberu vzoriek | podľa projektu |
| 2.4 | Frekvencia merania / odberu vzoriek | prvé meranie po uvedení do prevádzky, potom každé tri roky |
| 2.5 | Podmienky merania / odberu vzoriek | počas 24 hodín |
| 2.6 | Sledované veličiny | hladina hluku |
| 2.7 | Metóda merania / odberu vzoriek | podľa projektu |
| 2.8 | Analytické metódy | podľa projektu |
| 2.9 | Technické charakteristiky meradiel | podľa projektu |
| 2.10 | Vlastné meranie /dodávateľské | dodávateľské |
| 2.11 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | oprávnená organizácia |
| 2.12 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | podľa projektu |
| 2.13 | Stav realizácie opatrení a monitorovania | po uvedení do prevádzky |
| 2.14 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k monitorovaniu | neuvádza sa |

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | spotreba materiálov a energií |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií | - |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | lakovňa meracia stanica tepla (voda) |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek | štatistické a bilančné metódy |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek | priebežný, hodinový, denný, mesačný, ročný |
| 1.6 | Podmienky merania /odberu vzoriek | budú určené v ďalšom stupni projektu |
| 1.7 | Sledované veličiny | množstvo spotrebovaných chemikálií, zemného plynu, , pary, elektrickej energie (ďalšie môžu byť určené v ďalšom stupni projektu) |
| 1.8 | Metóda merania /odberu vzoriek | budú určené v ďalšom stupni projektu |
| 1.9 | Analytické metódy | budú určené v ďalšom stupni projektu |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel | budú určené v ďalšom stupni projektu |
| 1.11 | Vlastné meranie /dodávateľ | vlastné |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz / laboratórium | netýka sa |
| 1.13 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | netýka sa |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | záznamy, archivácia 5 rokov |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní | neplánované |

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | odpady |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií | netýka sa |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | netýka sa |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek | Evidencia množstva vzniknutých odpadov |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek | 1x ročne |
| 1.6 | Podmienky merania /odberu vzoriek | Platí pre pôvodcu nad 500 kg NO alebo 10 t ostatných odpadov za rok |
| 1.7 | Sledované veličiny | množstvo vzniknutých odpadov v tonách |
| 1.8 | Metóda merania /odberu vzoriek | netýka sa |
| 1.9 | Analytické metódy | netýka sa |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel | netýka sa |
| 1.11 | Vlastné meranie /dodávateľ | netýka sa |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz / laboratórium | netýka sa |
| 1.13 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | netýka sa |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Hlásenie o vzniku odpadov na Obvodný úrad ŽP, archivácia 5 rokov |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní | netýka sa |

### I	Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou

###### 1.	Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

Navrhovaná technológia lakovne bola posudzovaná podľa dokumentov:

- „Návrh referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách pro povrchové úpravy kovů a plastů s použitím elektrolytických nebo chemických postupů, červenec 2004

- „Draft Reference Document on Best Available Techniques on Surface Treatment using Organic Solvents, May 2004“ označené *

| Sledovaný parameter alebo riešenie |  | Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky | Hodnota parametra alebo riešenie pre najlepšiu dostupnú techniku | Zdôvodnenie rozdielov /návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Technologické alebo technické riešenie | Pre prevádzku nie sú relevantné údaje týkajúce sa: - použitia ponorného elektrického ohrievania nádrže - manuálnej linky - bubnových procesov - kyanidových odmasťovacích prostriedkov - kovov, pokovovania - kúpeľov (úprava je realizovaná striekaním) - chladenia pracovných roztokov | Návrh referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách pro povrchové úpravy kovů a plastů s použitím elektrolytických nebo chemických postupů, červenec 2004 | - |
|  |  | Meranie a regulácia – riadiaca centrála umožní obsluhe sledovať jednotlivé prevádzkové stavy riadených zariadení, hodnoty jednotlivých teplôt, zasahovať v prípade nutnosti do ich riadenia a sledovať všetky havarijné stavy. Z centrálneho rozvádzača je zabezpečené blokovanie chodu linky v závislosti na chode vzduchotechnického systému. | Kontrola prebiehajúceho procesu a jeho optimalizácia v automatických linkách. Digitálny systém kontroly zaznamenáva údaje o prebiehajúcom procese a reguluje proces v reálnom čase podľa nastavených hodnôt. | spĺňa |
|  |  | Hala – režim temperovania. Sušiarne sú vybavené reguláciou teploty a ochranou proti prehriatiu. Z centrálneho rozvádzača je zabezpečené blokovanie chodu linky v závislosti na chode vzduchotechnického systému. Úpravne náterov, „čistá zóna“ a striekacie kabíny budú temperované na 23oC a bude v nich udržiavaná relatívna vlhkosť 65%. Zariadenie na odmasťovanie bude vykurované horúcou vodou 90/70oC cez výmenník tepla. | Monitorovanie teploty a jej udržiavanie v optimálnom pracovnom rozpätí. | spĺňa |
|  |  | Technologická linka je umiestnená v zodpovedajúcom a primeranom priestore. Lakovanie prebieha v uzatvorených kabínach a priebežných tuneloch, emisie do ovzdušia sú riadené prostredníctvom výduchov. Prevádzka je temperovaná, v nepretržitej činnosti. Celá plocha lakovne má podlahu z chemicky odolného materiálu a spolu so soklíkom okolo obvodu tvorí záchytnú vaňu. Úpravne a priestory s nádržami budú vyspádované. Po uvedení do prevádzky budú zariadenia kontrolované podľa plánu údržby. | Usporiadanie a prevádzka zariadenia povrchovej úpravy: - dostatočné rozmery prevádzky - utesnenie rizikových plôch - zabezpečenie stability výrobnej linky - dvojité obloženie nádrží alebo vyspádovanie rizikových miest - pracovné nádrže umiestnené v utesnených vyspádovaných plochách - v prípade prečerpávania kvapalín medzi dvoma nádržami, musia byť tieto dostatočne veľké - systém kontroly úniku alebo utesnená plocha musia byť kontrolované v rámci plánu údržby | spĺňa |
|  |  | Skladovanie bude v hlavnom sklade horľavín, samostatné priestory pre oleje, vodouriediteľné a riedidlové nátery. Kyanidy sa nepoužívajú. Úpravne náterov, „čistá zóna“ a striekacie kabíny budú temperované na 23oC a bude v nich udržiavaná relatívna vlhkosť 65%. | Skladovanie chemikálií: - zabrániť skladovaniu kyselín a kyanidov spoločne - oddelené skladovanie horľavých a oxidačných látok - skladovanie v suchom prostredí/vlhkom prostredí - zabránenie kontaminácii pôdy a vody a únikov chemikálií - zabránenie korózií skladovacích zariadení | spĺňa |
|  |  | Lakovanie prebieha v uzatvorených striekacích kabínach/boxoch a priebežných tuneloch/kanáloch. Emisie sú odvádzané do ovzdušia cez dopaľovacie zariadenie RTO. | Linky, kde vznikajú toxické alebo dráždivé pary, je celá linka alebo jej časť uzatvorené. | spĺňa |
|  |  | Manuálne navešiavanie tak, aby sa optimalizovalo odkvapkávanie, otáčanie výliskov. | Navešiavanie usporiadať tak, aby sa minimalizovalo prevešiavanie, straty dielov a maximalizovala sa prúdová účinnosť. | spĺňa |
|  |  | Ohrievaný je roztok na odmasťovanie. Celý priestor lakovacej linky je uzatvorený a oddelený od okolitého prostredia. | Zníženie tepelných strát znížením objemu odsávaného vzduchu nad ohrievanými roztokmi napr. uzatvorením linky. | spĺňa |
|  |  | Pracovné roztoky sú premiešavané prúdom kvapaliny. | Premiešavanie kúpeľov – BAT je premiešavanie prúdom kvapaliny alebo mechanické premiešavanie (nie vzduchom) | spĺňa |
|  |  | Odmasťovanie prípravkom Plastiwash, ktorý obsahuje kyselinu fosforečnú (nie je organickým rozpúšťadlom) | Odmasťovanie organickými rozpúšťadlami je možné nahradiť inými technikami. | spĺňa |
|  |  | Odmasťovací roztok bude filtrovaný, čo zabezpečí predĺženie životnosti roztoku. | Techniky údržby pracovných roztokov (napr. filtrácia, elektrodialýza, retardácia, kryštalizácia, iónová výmena, elektrolýza). | spĺňa |
|  |  | Zvyšky z čistenia (chemikália obsahuje zvyšky kyseliny fosforečnej) sú odsávané | Použitie odsávania pre kyslé roztoky. | spĺňa |
|  |  | Odpadová voda z odmasťovania je zachytávaná v nádrži. Tieto sú vypúšťané v pravidelných intervaloch po odvezení na externé zneškodnenie. | Oddelenie prúdov odpadových vôd. Nevypúšťať použité kúpele diskontinuálne. | spĺňa |
|  |  | Zvyšky po odmasťovaní sú oddelené z odpadovej vody filtráciou (katalógové číslo 150202). | Odstránenie tuhých častíc vyzrážaním alebo filtráciou | spĺňa |
|  |  | 1x mesačne bude zabezpečená kontrola odpadových vôd pred vypúšťaním v nasledovných parametroch: pH, Ni, Zn, F, CHSK. BSK5, P, N, NEL. | Kontrola a vypúšťanie odpadových vôd podľa typu povrchovej úpravy | spĺňa |
|  |  | Kabína na konečnú kontrolu kvality náterového systému zabezpečuje kontrolu požadovaného výsledného produktu. | Minimalizácia nekvalitnej výroby systémom riadenia. | spĺňa |
|  |  | V lakovni bude systém kontinuálneho odvádzania vody z vodnej clony s obsahom kalu z farieb. Táto odpadová voda bude odvádzaná do odstredivky-dekantačný systém, v ktorom sa oddelia tuhé zložky a voda je v kontinuálnom režime privádzaná späť do vodnej clony. Oddelené tuhé zložky tvoria kal z farieb a laku – kat.č.080113. Dekantačný systém na oddelenie vody z kalu zabezpečuje najefektívnejšiu minimalizáciu vzniku odpadu v rámci výrobného procesu lakovne | Minimalizácia vzniku odpadu použitím techník kontroly používania a strát surovín v procese. | spĺňa |
|  |  | Odpady sú triedené v zberných nádobách a kontajneroch už priamo v lakovni. Následne sú uskladňované oddelene podľa jednotlivých druhov v sklade odpadov. | Ak vznikajú odpady, je potrebné ich triediť a označovať a to už v procesoch alebo v priebehu úpravy odpadov, takže je možné ich spätne využiť alebo externe regenerovať s dostatočnou účinnosťou. | spĺňa |
|  |  | Zdroje hluku sú identifikované EM1-EM18. V prípade výšenia hluku budú inštalované tlmiče | Identifikácia zdroja významného hluku. Zníženie hluku – inštalovanie tlmičov, akustických uzáverov, uzatváranie dverí, minimalizácia dopravy a pod. | spĺňa |
|  |  | V prevádzke sú vybudované chemicky odolné podlahy, havarijné a záchytné jímky. Manipulácia s materiálmi a surovinami sa bude riadiť prevádzkovými predpismi. Prevenciu havárií riadia Havarijný plán, STPPaTOO a POH. Ďalšie dokumenty budú vypracované k začatiu prevádzky. | Pre prípad likvidácie prevádzky – udržiavať materiály na upravených plochách alebo so záchytnými jímkami, používanie predpísaných postupov, prevenciu havárie a primeranú manipuláciu s materiálmi a surovinami. | spĺňa |
|  |  | Počas prevádzky budú zaznamenávané a uchovávané údaje pre prípad likvidácie prevádzky. | Pre prípad likvidácie zaznamenávať: - údaje o používaní základných a nebezpečných chemikálií, kde boli používaná a skladované - ročnú aktualizáciu týchto údajov - uskutočnenie opatrení na zamedzenie možného znečistenia podzemných vôd alebo pôdy. | spĺňa |
|  |  | Vzhľadom na charakter prevádzky sa nepoužíva. | Odporúčané: - mechanické odstránenie oleja alebo maziva - vysoko účinné odmasťovanie - použitie techník nulových odpadových vôd | Vzhľadom na charakter dielcov nie je potrebné vysoko účinné odmasťovanie ani mechanické odstránenie oleja. Pri malom množstve vznikajúcich OV je neefektívne investovať do techník s nulovými odpadovými vodami. |
|  |  | V procese sa používa predúprava odmasťovaním, oplachmi a pasivačným oplachom pred nanášaním náterov.* | Povrchová predúprava aplikovaná na prípravu povrchu pred nanášaním náterov, napr. zvýšenie adhezívnych vlastností povrchu (špeciálne pre systém založený vodnej báze). | spĺňa |
|  |  | Náterový systém v posudzovanej prevádzke je založený na nanášaní základnej vrstvy – Primer, podkladovej farby Basecoat a vrchného priesvitného laku Clearcoat.* | Štruktúra náterového systému: v závislosti od požiadaviek môžu byť potrebné 2,3 alebo 4 vrstvy farieb. | - spĺňa |
|  |  | Vodouriediteľné farby sa používajú pre základný a podkladový náter. V procese sa používajú riedidlové farby pre nanášanie vrchného laku.* | Nanášanie povlakov na automobilové komponenty. Aplikácia vodou riediteľných systémov, resp. riedidlových farieb a lakov. | Predpokladaný prechod na vodouriedidlové farby je v roku 2010-2012 |
|  |  | V procese sa používa kyslý odmasťovač, oplachy sa robia horúcou vodou.* | Minimalizovanie vstupu rozpúšťadiel do technologické procesu. Oplachy horúcou vodou a použitie odmasťovača bez obsahu organických rozpúšťadiel, saponátov, trichlóretylénu, tetrachlóretylénu. | použité |
|  |  | Parametre významné z hľadiska ochrany životného prostredie a vplývajúce na kvalitu výstupného procesu sú regulované a sledované automaticky.* | Automatické zabezpečenie technologických parametrov procesu. Automatické zabezpečenie technologických parametrov vrátane dodržiavania teplotných režimov, pravidelná prípadne automatická chemická analýza. | použité |
|  |  | Nanášané náterové látky sú striekané automaticky, nízkotlakými striekacími pištolami s nastaveným optimálnym rozstrekom používaným náterových látok.* | Využitie optimálnych nanášacích techník. Používajú sa zodpovedajúce nanášacie techniky automatického, prípadne ručného striekania, podľa technologických požiadaviek na kvalitu nanášaného povlaku: pneumatické, strednotlakové, vysokotlakové, vysokotlakové s podporou vzduchu, prípadne elektrostatické nanášanie náterových látok. | použité |
|  |  | Na rozvod náterových látok je použitý centrálny systém a automatická výmena náterových látok.* | Použitie centrálneho rozvodu a automatická výmena použitých náterových látok. | použité |
|  |  | V dopaľovacom zariadení sa spaľujú emisie VOC zo všetkých technologických uzlov (striekanie, vyprchávanie, sušenie), vrátane miešarne a skladu náterových látok.* | Zariadenie na termické spaľovanie VOC. Emisie VOC z automatické nanášania náterových látok a ich následného vyprchávania, resp. sušenia sú vyvedené do jednotky na spaľovanie VOC. | použité |
|  |  | Každá striekacia kabína je vybavená vodnou clonou, ktorá slúži na zachytávanie prestrekov náterových látok (TZL) z procesu nanášania náterových látok.* | Vodná filtrácia TZL pri ručnom alebo automatickom nanášaní náterových látok. | použité |
|  |  | Vzduchotechnické jednotky sú konštruované tak, aby vzduch privádzaný do lakovacej kabíny bol tlačený smerom zhora nadol cez roštovú podlahu do vodnej clony, ktorá zachytáva prestreky náterových látok.* | Vzduchotechnické pomery v lakovacích kabínach sú použité tak, aby odsávaný vzduch bol vedený zvrchu a tlačený smerom nadol cez roštovú podlahu do vodnej clony. | použité |
|  |  | Voda z vodnej clony znečistená prestrekmi náterových látok je vyvedená do flotačného zariadenia, kde sú náterové látky zachytávané a priebežne odstraňované. Prečistená voda je opätovne použitá vo vodnej clone. Raz ročne sa celý obsah vody prečerpá do cisterien a zmluvne zneškodňuje. Proces je automatizovaný.* | Separácia prestrekov náterových hmôt z vody vo vodnej clone je vyvedená do flotačného zariadenia. | použité |
| 1.2 | Parametre spotreby surovín a materiálovej bilancie | Vstupné materiály, chemikálie, energie, voda budú monitorované a denne, resp. hodinovo a vyhodnocované prepočítaním na nalakovaný kus, resp. nalakovanú plochu. | Zaznamenávanie a monitoring spotreby vstupných pomocných surovín, elektrickej energie, plynu, ďalších palív a vody a náklady na jednotku. | spĺňa |
|  |  | Používa sa oplachovanie vodou po predúprave. Voda je ďalej využívaná pre oplachovanie v postupnosti z pasivačného oplachu nasleduje do II. oplachu a ďalej do prvého oplachu. Pri odseparovaní prestrekov je využívaný jeden druh koagulantu vo všetkých striekacích kabínach. | Používanie zlúčiteľných chemikálií, aby bolo možné minimalizovať potrebu oplachu medzi dvoma výrobnými operáciami. | spĺňa |
|  |  | Používa sa oplach postrekom, Dopravník s dielmi sa posúva priebežne, medzi jednotlivými úsekmi je tzv. neutrálna zóna, kde môžu jednotlivé diely odkvapkávať Tento čas je približne 100 sekúnd, čím sa účinne zabraňuje výnosu pracovných roztokov. | Zabránenie výnosu pracovného roztoku kombináciou niektorých techník: usporiadanie dielov, doba odkvapkania, vkladanie odkvapkávacích dosiek, pravidelná kontrola a údržba závesov, oplach postrekom, tvar dielu |  |
|  |  | Dodávateľ dielu je rovnaký ako prevádzkovateľ lakovne. | Dohoda medzi dodávateľom dielu o minimalizácii oleja alebo maziva. | spĺňa |
|  |  | Odpadová voda s obsahom prestrekov z náterových hmôt v striekacích kabínach bude v kalových nádržiach upravovaná – pomocou odstredivého separátora bude oddelené prestreky. Čistá voda sa čerpadlami vracia späť do vodného systému. | Odstránenie alebo minimalizácia spotreby a strát materiálov, predovšetkým základných surovín. | spĺňa |
|  |  | Spotreba materiálov bude sledovaná na báze dennej, týždennej, mesačnej a ročnej. | Monitorovanie všetkých miest spotreby vody a materiálov v prevádzke, zaznamenávanie údajov spotreby. | spĺňa |
|  |  | Používajú sú riedidlové náterové látky s obsahom VOC - základný lak 15%; podkladový lak 15%, vrchný lak – 46%.* | Pre náterové hmoty je obsah organických rozpúšťadiel: základný lak vodouriediteľný 15%, podkladový lak vodouriediteľný 15%, vrchný lak riedidlový 50%. | spĺňa |
|  |  | V úpravni náterových hmôt je aplikovaný systém miešania 2-komponentných produktov.* | Pri príprave náterových hmôt využívať techniky na redukciu spotreby surových materiálov: napr. online miešací systém pre 2-komponentné produkty, ktorým sa zabezpečí aj redukcia odpadových materiálov o 10-30%, a redukcia VOC emisií. | použité |
|  |  | V lakovni bude systém kontinuálneho odvádzania vody z vodnej clony s obsahom kalu z farieb. Táto odpadová voda bude odvádzaná do odstredivky-dekantačný systém, v ktorom sa oddelia tuhé zložky a voda je v kontinuálnom režime privádzaná späť do vodnej clony. Pri použití rôznych farieb bude striekací systém a pištole prečisťované rozpúšťadlom.* | Zariadenia pre redukciu a spracovanie odpadov a odpadových vôd: -kontinuálne odvádzanie kalu z farieb -dekantačný systém na zvýšenie životnosti vody v systéme -čistenie sprejovacieho systému medzi výmenou každej farby s čistiacim rozpúšťadlom. | spĺňa |
| 1.3 | Parametre spotreby vody | V rámci oplachu po odmasťovaní sa využíva protiprúdny 3-stupňový oplach, čím sa výrazne zníži spotreba vody. Oplachy sa postupne recyklujú. | Zníženie spotreby vody, úspora surovín a dodržanie kvality oplachu pre ďalšie oplachové pomery pri viacnásobnom oplachu a spätné využitie vody z prvého oplachu do pracovného roztoku. | spĺňa |
|  |  | Spotreba vody na predúpravu (všetky oplachové stpne) je cca 1 m3/hod. Pri ploche lakovania 202 m2/h je spotreba vody cca 4,95 l/m2. | Spotreba vody v linke je cca 8 l/m2 v oplachovom stupni | spĺňa |
|  |  | Vstupná voda (pitná) bude upravovaná reverznou osmózou na kvalitu požadovanú pre potreby oplachu. | Zabezpečenie údajov o úprave, použití a recyklovaní vody podľa požiadaviek na kvalitu vstupnej vody. | spĺňa |
|  |  | V rámci oplachu po odmasťovaní sa využíva protiprúdny 3-stupňový oplach, čím sa výrazne zníži spotreba vody. Oplachy sa postupne recyklujú. Voda z posledného oplachu (demi-vodou) postupuje do oplachu č. 2, ďalej do oplachu č. 1 a následne do odmasťovania (ak je potrebné doplnenie vodu) alebo do odpadovej vody. V každom oplachovom stupni voda recirkuluje. | Spätné použitie vody získané regeneráciou oplachových vôd vyžadujúce príslušnú kvalitu tejto vody. | spĺňa |
|  |  | Protiprúdny oplach, využitie oplachu pre niekoľkonásobné využitie v jednotlivých stupňoch, recyklovanie vody v sprejových kabínach – po oddelení tuhých častíc. | Minimalizácia spotreby všetkých vôd v procese. | spĺňa |
|  |  | Spotreba vody bude sledovaná na báze hodiny, dňa a zmeny. Tieto údaje budú kontrolované a vyhodnocované. Prietokomery budú nainštalované v odovzdávacej stanici tepla. | Monitorovanie všetkých miest spotreby vody a materiálov v prevádzke, zaznamenávanie údajov spotreby. | spĺňa |
|  |  | V prevádzke lakovne je na zníženie množstva vody pre vodný odlučovací systém v striekacích kabínach (vodná clona) využitý systém flokulácie a koagulácie zvyškov farieb a lakov. Tento systém je vybudovaný zvlášť pre striekaciu kabínu základnej farby, vrchnej farby a vrchného laku.* | Redukcia a čistenie odpadových vôd: flokulácia s použitím adhezív a sedimentácia. | spĺňa |
| 1.4 | Parametre spotreby energií a energetickej účinnosti | Vzduch z priestorov haly, kde pracujú ľudia, je odsávaný do striekacích kabín na recirkuláciu. | BAT je druhotné využitie tepelnej energie. | spĺňa |
|  |  | Energetické zdroje sú orientované na zemný plyn. Optimalizácia prevádzky týchto zariadení je riešená meraním spotreby ZP, každoročnou preventívnou kontrolou a kontrolou nastavenia plynových horákov.* | Energetické zdroje (sušiarne, dopaľovacie zariadenie, technologický ohrev) sú orientované na zemný plyn, elektrickú energiu, resp. vodnú paru. | používa sa |
| 1.5 | Ďalšie parametre | EMS nie je zavedený | Zavedenie a dodržiavanie systému environmentálneho manažérstva | po uvedení do prevádzky bude vypracovaný harmonogram zavádzania EMS |
|  |  | Po uvedení do prevádzky: Plán kontrol nádrží Plán údržby Plán školení | Zavedenie programu kontroly a údržba vrátane školenia a informovanosti zamestnancov o preventívnych opatreniach na zníženie špecifického nebezpečenstva pre životné prostredie. | spĺňa |
|  |  | Je možné ich stanoviť nepretržitým monitorovaním prevádzky a porovnaním kritických hodnôt. Po uvedení do prevádzky budú sledované a vyhodnocované parametre spotreby energie, spotreby vody a spotreby surovín. Bude určený zodpovedný pracovník na ich sledovanie a vyhodnocovanie. | Stanovenie kritických hodnôt prevádzky zariadenia. Nepretržitá optimalizácia spotreby vstupných surovín (materiálov a energií) porovnávaním s kritickými hodnotami. | po uvedení do prevádzky |
|  |  | Pre prípad havárie budú vypracované a schválené: Havarijný plán pre ochranu vôd, POH a STPPaTOO, ktoré popisujú aj prevenciu havárií. | Plány pre prevenciu havárií | spĺňa |
|  |  | Po uvedení do prevádzky bude zabezpečené | Monitorovanie koncentrácie chemikálií v pracovných kúpeľoch, porovnávanie, prijímanie opatrení. | spĺňa |

2.	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1 	Znečisťovanie ovzdušia

| P .č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Základný lak (vodouriediteľný) | VOC | Obsah organických rozpúšťadiel | 15% | 15% | Nie je relevantné |
| 2 | Podkladový lak (vodouriediteľný) | VOC | Obsah organických rozpúšťadiel | 15% | 15% | Nie je relevantné |
| 3 | Vrchný lak | VOC | Obsah organických rozpúšťadiel | 50 | 46 | Nie je relevantné |
| Parametre určené legislatívou |  |  |  |  |  |  |
| 3 | lakovňa | TOC (vrátane VOC) TZL | mg/m3 mg/m3 | 50/75 3 | -* do 3 | Žiadny Žiadny |
|  |  | Fugitívne emisie VOC | % | 20 | 20 | Žiadny |
|  |  | Emisný faktor Corg. | g/m2 | 60 | 2 | Žiadny |
| 4 | Spaľovacie procesy – opaľovacia kabína | NOx, CO TOC SO2 TZL | mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 | 200 100 - 35 5 | 5 5 4 -** -** | Žiadny Žiadny Žiadny Žiadny Žiadny |
| 5 | RTO | NOx, CO TOC SO2 TZL | kg/h mg/m3 mg/m3 kg/h mg/m3 kg/h kg/h mg/m3 mg/m3 kg/h | >5 <500 neurčený neurčený < 50 >3,0 >5 <500 < 3,0 > 0,5 | - 100 100 - 20 - -** -** - - | Žiadny Žiadny Žiadny Žiadny Žiadny Žiadny Žiadny Žiadny Žiadny Žiadny |

* prvá hodnota sa vzťahuje na proces sušenia, druhá na nanášanie

** v zmysle §7 ods.4 vyhlášky MŽP SR  č.408/2003 Z.z. nie je nutné dodržanie určeného emisného limitu preukazovať oprávneným meraním

2.2 	Znečisťovanie vody a pôdy

| P.č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Priemyselné odpadové vody z tg procesov: -chemické predúpravy, -odlučovací systém zo striekania | -olejové vody -oplachové vody z predúprav -lakové vody z výmeny vody z odlučovacieho systému | CHSKCr | neuvádza sa | 1035 | voda nie je čistená v závode Mobis, ale je odvážaná na externé zneškodnenie |
|  |  |  | Ni |  | 0 |  |
|  |  |  | Zn |  | 0 |  |
|  |  |  | P celk |  | 860 |  |
|  |  |  | N celk |  | 2,4 |  |
|  |  |  | NEL |  | 0 |  |
|  |  |  | F |  | 0 |  |
|  | splaškové vody | Biologické znečistenie | CHSK Cr | 170* | 125 | v súlade |
|  |  |  | BSK5 | 45* | 25 | v súlade |
|  |  |  | NL | 50* | 35 | v súlade |
|  |  |  | N-NH4 | 40* | 30 | v súlade |
|  | dažďové vody zo strechy a priľahlých plôch | prípadné znečistenie z kondenzátov a parkovaných automobilov | NEL | nie sú stanovené | 1 | - |

*Kvalita odpadových vôd nie je uvedená v BAT, limit uvádzame podľa NV č.296/2005 Z.z.

### J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

1.	Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

| 1.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | - kaskádový systém oplachov – postupné využitie vody v predošných oplachoch (pasivačný  II. oplach  I. oplach  odmastenie) - recirkulácia vody v systéme oplachovania (trojstupňový protiprúdny systém ostrekov) - recirkulácia vody v striekacích kabínach (separácia prestrekov) – odvodňovanie kalov |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | po uvedení do prevádzky nepretržite |
| 1.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | - úspora vody a chemikálií na prípravu oplachov - redukcia množstva vznikajúcich odpadov a odpadových vôd |
| 1.4 | Úspory surovín, vody, pomocných materiálov a ďalších látok za rok | nešpecifikované (nová prevádzka) |
| 1.5 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu | neplánované |

- 2.	Opatrenia na hospodárne využitie energie

| 2.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | RTO – rekuperácia tepla a jeho využitie na predohrev vzduchu. |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Pri uvedení do prevádzky |
| 2.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Zníženie emisií TOC na maximálne možnú mieru a využitie ich energie pri spaľovaní na predohrev vzduchu |
| 2.4 | Úspora palív (GJ.rok-1) | neurčená |
| 2.5 | Úspora energie (GJ.rok-1) | neurčená |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu | neplánované |

| 2.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | Odsávanie vzduchu v priestoroch lakovne (kde pracujú ľudia) do striekacích kabín na recirkuláciu |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Pri uvedení do prevádzky |
| 2.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Využitie temperovaného / zohriateho vzduchu a zníženie spotreby energie na zohrievanie vzduchu. |
| 2.4 | Úspora palív (GJ.rok-1) | neurčená |
| 2.5 | Úspora energie (GJ.rok-1) | neurčená |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu | neplánované |

- 3.	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

| P. č. | Opis opatrení systému predchádzania havárií a obmedzenia ich následkov |
| --- | --- |
| 1. | Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov počas výstavby lakovne sú detailne popísané v dokumente Havarijný plán pre obdobie výstavby MOBIS SLOVAKIA Žilina (príloha J-1). Havarijný plán je spracovaný v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách. §41 a popisuje organizačné opatrenia a technické opatrenia. Organizačné opatrenia: - je vypracovaný systém hlásenia v prípade zistenia havárie v rámci spoločnosti, hlásenia v rámci SIŽP, mimo SIŽP (Obvodný úrad životného prostredia, Správca vodného toku – Povodie Váhu, Severoslovenská vodárenská spoločnosť Žilina, Okresný hasičský a záchranný zbor v Žiline), ako aj organizáciám, ktoré môžu poskytnúť pomoc pri lokalizovaní alebo odstraňovaní následkov havárie (Okresný hasičský a záchranný zbor v Žiline, Severoslovenská vodárenská spoločnosť Žilina a A.S.A. Slovensko) - je určený menovitý zoznam zamestnancov zapojených do činností pri mimoriadnom zhoršení kvality vôd - pracovníci zaradení do havarijnej skupiny a zamestnanci manipulujúci s nebezpečnými látkami budú oboznámení s havarijným plánom - havarijný plán bude v prípade potreby aktualizovaný, uložený na príslušných miestach spolu s dokladom o vykonanom školení Spôsob zneškodnenia mimoriadneho zhoršenia kvality vôd: - technické prostriedky na zneškodnenie havárie sa nachádzajú v príručnom sklade v priestoroch dočasných kancelárskych priestorov - v prípade úniku NL bude vykonané hydrogeologické posúdenie rozsahu havárie s návrhom spôsobu sanácie a spôsobu monitoringu - pre prípad prvej pomoci budú dostupné potrebné prostriedky v príručných lekárničkách - v prípade havárie vedúci havarijnej skupiny vypracuje záverečnú správu o vzniknutej udalosti Technické opatrenia (v procese výstavby možno predpokladať používanie nebezpečných látok predovšetkým charakteru ropných látok – motorová nafta, benzín, oleje, hydraulické kvapaliny, brzdová kvapalina a pod.) - na stavenisku nebudú vyčlenené priestory na skladovanie prevádzkových kvapalín (nafta, benzín, oleje) ani na odstavenie nepoužívanej motorovej techniky alebo je údržbu, táto technika bude denne prichádzať s doplnenými pohonnými hmotami a po ukončení prác zo staveniska odíde - z dôvodu obmedzenia znečisťovania verejných komunikácií motorovou technikou pri ich výjazde zo staveniska bude vybudovaná umývačka motorovej techniky; umývačka bude vyspádovaná smerom k zbernej liatinovej mreži s nálevkou napojenou na dažďovú kanalizáciu; podložie umývačky bude izolované (vrstva štrkopiesku, betónu, fólia EKOTEN chránená geotextíliou a betón s kari-sieťou) - v areáli staveniska je vybudovaná dočasná dažďová kanalizácia, ktorá bude odvádzať vody z dočasne spevnených plôch a parkovísk slúžiacich pre zriadenie staveniska a z umývačky automobilov; kanalizácia bude zaústená cez odlučovač ropných látok do retenčnej nádrže, odtiaľ bude prečerpávaná do splaškovej kanalizácie obce Gbeľany - potrebné havarijné prostriedky budú uložené v príručnom sklade; ide predovšetkým o absorbenty, nádoby na nasiaknutý sorbent, zmeták, lopatka, čakan, kanalizačná upchávka, prázdny kanister a záchytná vanička, osobné ochranné pomôcky; v prípade potreby bude možné využiť aj dostupnú motorovú techniku na stavenisku, prípadne objednať veľkokapacitný kontajner pre uloženie kontaminovanej zeminy - v havarijnom pláne sú podrobne popísané postupy týkajúce sa bezprostredných opatrení pri vzniku havárií – pri úniku NL z motorovej techniky a pri úniku NL na umývačke automobilovej techniky - následné opatrenia na odstránenie škodlivých následkov mimoriadneho zhoršenia vôd zahŕňajú zber uniknutých NL, zabezpečenie vhodného dočasného skladovania (zberné nádoby, veľkokapacitné kontajnery, ochrana pred poveternostnými vplyvmi) a zneškodnenia pozbieraných nebezpečných látok u oprávnených organizácií, odčerpávanie podzemných vôd v prípade prieniku NL do horninového podložia, stanovenie rozsahu monitoringu a vizuálneho sledovania |
| 2. | Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov vo vzťahu k ochrane vôd sú detailne popísané v dokumente Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (Havarijný plán na ochranu vôd počas prevádzky) (príloha S-2). Havarijný plán je spracovaný v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách. §41 a vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z.z. a popisuje organizačné opatrenia a technické opatrenia. Organizačné opatrenia: - je vypracovaný systém hlásenia v prípade zistenia havárie v rámci spoločnosti, hlásenia v rámci SIŽP, mimo SIŽP (Obvodný úrad životného prostredia, Správca vodného toku – Povodie Váhu, Severoslovenská vodárenská spoločnosť Žilina, Linka tiesňového volania, Okresný hasičský a záchranný zbor v Žiline) - je určený menovitý zoznam zamestnancov zapojených do činností pri mimoriadnom zhoršení kvality vôd, ako aj technik pre mimoriadne zhoršenie vôd a havarijná čata - je stanovený zoznam právnických a fyzických osôb. ktoré môžu poskytnúť pomôcky na zásah (Okresný hasičský a záchranný zbor Žilina, Severoslovenská vodárenská spoločnosť Žilina, A.S.A. Žilina) - pracovníci zaradení do havarijnej skupiny a zamestnanci manipulujúci s nebezpečnými látkami budú oboznámení s havarijným plánom - havarijný plán bude v prípade potreby aktualizovaný, uložený na príslušných miestach spolu s dokladom o vykonanom školení Spôsob zneškodnenia mimoriadneho zhoršenia kvality vôd: - technické prostriedky na zneškodnenie havárie sa nachádzajú v každom sklade v prevádzke, kde dochádza k manipulácii alebo skladovaniu nebezpečných látok - v prípade úniku NL bude vykonané hydrogeologické posúdenie rozsahu havárie s návrhom spôsobu sanácie a spôsobu monitoringu - pre prípad prvej pomoci budú dostupné potrebné prostriedky v príručných lekárničkách a bude privolaná rýchla zdravotná služba - v prípade havárie vedúci havarijnej skupiny vypracuje záverečnú správu o vzniknutej udalosti Technické opatrenia (v prevádzke lakovne sa ako procesné materiály budú používať materiály na predúpravu – odmasťovanie a pasivácia – vodouriediteľné a rozpúšťadlové náterové hmoty, prísady do farieb a riedidlo; charakter nebezpečných látok budú mať aj niektoré vznikajúce nebezpečné odpady.) - v hlavnom sklade, príručných skladoch aj v úpravniach farieb bude vybudovaná podlaha odolná voči pôsobeniu skladovaných materiálov, podlahy budú zapustené a vyspádované tak, aby každý sklad tvoril havarijnú jímku - skladované materiály budú uložené v originálnych uzatvorených obaloch - medzisklad odpadov bude mať podlahu vybudovanú z nepriepustného materiálu odolného voči chemickým účinkom skladovaných látok - v celom priestore lakovne bude podlaha riešená ako havarijná podlaha odolná voči chemickým látkam (Sikafloor 381) s vybudovanými soklíkmi a tak bude tvoriť havarijnú vaňu, podlahy budú vyspádované do zbernej nádrže rozmerov 500x500x300 mm, ktorá bude prekrytá roštom (samostatne riešené pre striekacie kabíny, priebežné postrekovacie zariadenie odmasťovania, zachytenie hasiacej vody v prípade spustenia Sprinklera. - všetky potrubné rozvody a systémy podliehajú skúške tesnosti - dopravu materiálov, nebezpečných látok a nebezpečných odpadov mimo areál spoločnosti MOBIS Slovakia bude zabezpečovať zmluvný partner oprávnený na prepravu týchto materiálov - priemyselné odpadové vody z predúpravy lakovne, vody z čistenia striekacích kabín a recirkulačná voda budú kumulované v nádrži s objemom 10 m3 a cca 3-krát denne budú odvážané na spracovanie oprávnenej organizácii; vody zo strechy lakovne, z priľahlého parkoviska a komunikáciíí, ako aj kondenzáty z klimatizačných jednotiek bude odvádzať dažďová kanalizácii a po predčistení v odlučovači ropných látok bude odvádzaná do recipientu Váh; odpadové vody z výroby demineralizovanej vody a zo sociálnych zariadení bude odvádzať splašková kanalizácia do mestskej splaškovej kanalizácie - potrebné havarijné prostriedky budú uložené v hlavnom sklade horľavín, v príručných skladoch a v úpravniach náterových hmôt a pohotovostná zásoba havarijných materiálov je v prevádkach, kde sa manipuluje s nebezpečnými látkami; ide predovšetkým o sorpčné rohože na chemikálie, sypký sorbent na ropné látky, sorpčné rohože na oleje, piesok, tmelové upchávky, biologicky odbúrateľný odmasťovač, nádoby na nasiaknutý sorbent, zmeták, lopatka, čakan, kanalizačná upchávka, prázdny kanister a záchytná vanička, osobné ochranné pomôcky; v prípade potreby bude možné využiť aj dostupnú motorovú techniku na stavenisku, prípadne objednať veľkokapacitný kontajner pre uloženie kontaminovanej zeminy - v havarijnom pláne sú podrobne popísané postupy týkajúce sa bezprostredných opatrení pri vzniku havárií – hlásenie havarijného stavu, odstavenie zdroja úniku nebezpečných látok, aplikácia havarijných materiálov, utesnenie kontaminovaného priestoru a kanalizačných vpustí - následné opatrenia na odstránenie škodlivých následkov mimoriadneho zhoršenia vôd zahŕňajú zber uniknutých NL, zabezpečenie vhodného dočasného skladovania a zneškodnenia pozbieraných nebezpečných látok u oprávnených organizácií, asanácia prípadne zasiahnutých území, monitorovanie zasiahnutého územia |
| 3. | Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov vzhľadom na ochranu ovzdušia sú detailne popísané v dokumente Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (príloha S-3). Pre zabezpečenie emisií z jednotlivých technologických uzlov len v prípustnej miere bude zabezpečená nepretržitá a bezporuchová prevádzka systému odlučovacích zariadení, ktoré sú nainštalované v prevádzkach v mieste vzniku emisií: - v prípade výpadku niektorého z odlučovačov v dôsledku poruchy bude zastavený výrobný proces až do doby odstránenia poruchy a znovu nábehu prevádzky odlučovača; - u termických odlučovacích zariadení na riadiacom pulte bude priebežne kontrolované dodržiavanie teploty (800-850°C) potrebnej na rozklad prchavých organických látok; - odsávacie ventilátory jednotlivých odlučovacích zariadení budú po prerušení výroby uvedené vždy do prevádzky pred obnovením chodu výrobného procesu; S cieľom dosiahnuť maximálnu prevádzkovú bezpečnosť technologických zariadení a zariadení na obmedzovanie úniku znečisťujúcich látok: - bude pre každé technologické zariadenie určená pracovno-právnym predpisom kvalifikovaná a zaškolená obsluha; - obsluha technologického zariadenia ihneď odstráni každú odchýlku prevádzky zariadenia od optimálnych parametrov, resp. operatívne nahlási určenému pracovníkovi údržby a zapíše do prevádzkového denníka kontrolovaného nadriadenými pracovníkmi; - pre každé zariadenie, t. j. aj pre termické zariadenia, vodné clony, ventilátory, meracie prístroje a monitorovací systém a iné zariadenia na meranie, zachytávanie a zneškodňovanie vzniknutých znečisťujúcich látok bude určený pracovník údržby zaškolený firmou, ktorá príslušné zariadenia dodala, o podmienkach jeho optimálnej prevádzky a možných poruchách a ich odstraňovaní, o bezpečnostných predpisoch pri prevádzke; - pre každé zariadenie, nadväzne na jeho prevádzkový poriadok - návod na obsluhu, bude vypracovaný plán preventívnej údržby. Centrálny systém a stabilné hasiace zariadenia zabezpečujú v technologickej prevádzke ochranu pred vznikom nebezpečných stavov. Opatrenia a činnosti na zmiernenie priebehu a odstraňovanie dôsledkov havarijných stavov - Technické riešenie technológie a ochrany ovzdušia, ale i používané chemické materiály a procesy vylučujú vážne ohrozenie, resp. zhoršenie kvality ovzdušia. - Zastavenie prevádzky bude vykonané podľa pokynu riaditeľa, alebo jeho zastupujúceho (vedúci útvaru). Hlásenia o nebezpečných stavoch, poruchách zariadení apod., sa musia vykonávať nadriadeným štátnym orgánom a dotknutým subjektom (Obvodný úrad životného prostredia Žilina, SIŽP Žilina, Ústav verejného zdravotníctva, generálny riaditeľ spoločnosti, bezpečnostný a požiarny technik, požiarnici, rýchla zdravotná služba, polícia, SOS linka) |
| 4. | Odpadové hospodárstvo pôvodcu bude riadené v súlade s týmto Programom odpadového hospodárstva a internými riadiacimi predpismi rešpektujúcim ustanovenia platnej legislatívy odpadového hospodárstva. Odhliadnuc od nárazového charakteru produkcie, pracovné postupy, existujúca dostupná technológia zabezpečujú vznik minimálneho množstva odpadov. Obmedzovanie vzniku odpadov a s tým spojenou možnosťou vzniku havárie bude v budúcnosti zabezpečované : - inštaláciou BAT technológií a dôkladnou separáciou. - vychovávaním a informovaním zamestnancov o možnostiach znižovať vznik odpadov - sledovaním aktuálneho stav v legislatíve odpadového hospodárstva - pri nakladaní s odpadom sledovať triedenie odpadu podľa druhu, podiel prímesí v odpade, ktorý limituje materiálové zhodnocovanie odpadov - separovaním zložiek komunálnych odpadov kategórie ostatný (sklo, kovy, papier a plasty) a zabezpečením zhromažďovania podľa jednotlivých druhov - na zhodnotenie/zneškodnenie odpadov budú uzatvorené aktuálne zmluvy s oprávnenými osobami v súlade s §19, ods. (1), písm. f) zákona o odpadoch č. 223/2001 Z.z. v znení ďalších zákonov. Zodpovednosť za naloženie s odpadom vzniknutého na stavbách bude zabezpečená zmluvne. - prúdy komunálnych odpadov akými sú sklo, kovy, papier a plasty sa budú separovať v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č. 11/2003 o zbere, preprave, zhodnocovaní a zneškodňovaní komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na území mesta Žilina, ktoré dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina č. 9/2001 o prílohu č. 3 – ceny zneškodňovania komunálnych odpadov platné pre rok 2004. |

- 4.	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

| P. č. | Opis opatrení systému vylúčenia rizík |
| --- | --- |
| 1. | pozri kapitolu K |

- 5.	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

| P. č. | Opis opatrení systému environmentálneho manažmentu |
| --- | --- |
| 1. | Systém environmentálneho manažérstva bude zavedený v lakovni po uvedení do trvalej prevádzky. Vecný a časový harmonogram zavádzania bude pripravený v zmysle normy ISO 14001 (systémy environmentálneho manažérstva) alebo podľa Nariadenia ES č. 761/2001 (EMAS – systém environmentálne orientovaného riadenia a auditu). |

6.	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

| P. č. | Plánovaná zmena | Opis plánovanej zmeny a jej vplyvu na ŽP | Časový horizont zmeny |
| --- | --- | --- | --- |
| - | nie je plánovaná | - | - |

- 7.	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

| P. č. | Ďalšie doklady |
| --- | --- |
|  | - |

### K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

| P. č. | Opis ukončenia prevádzky a opatrení |
| --- | --- |
|  | Aby sa predišlo ohrozeniu osôb a škodám na životnom prostredí pri ukončení prevádzky je potrebné dodržať nasledujúce opatrenia: # Lakovňa - Vypustiť jednotlivé roztoky a zneškodniť ich v súlade s právnymi predpismi. - Po vypustení roztokov vyčistiť nádrže vodou, čistiacu vodu ako aj obsah nádrže zneškodniť. - Dávkovacie prívody prepláchnuť vodou. - Pri krátkodobom odstavení zariadenia, pri ktorom sa roztoky premiestnia do protiľahlých nádrží, je potrebné postupovať podľa technickej dokumentácie. - Pri dlhodobom ukončení prevádzky je potrebné odstrániť všetky tekutiny. Dopravníkové systémy - Vypustiť náplne hydraulického oleja a zneškodniť v súlade s právnymi predpismi. - Rovnaký postup pri olejových náplniach pohonných motorov. Skladovanie - Balenia chemikálií uzavrieť a uskladniť na vhodnom mieste. - Dávkovacie pumpy prepláchnuť vodou. - Obsah olejových nádrží zhodnotiť, resp. zneškodniť v súlade s prevádzkovými predpismi. - Vyčistiť zásobné nádrže Energia - Prívod energie (elektrického prúdu, plynu, čerstvej vody, vody na chladenie a stlačeného vzduchu) odstaviť v čase odovzdávania zariadenia. - Odpojenú energiu zabezpečiť proti opätovnému spusteniu. - Umiestniť zodpovedajúce štítky s pokynmi. - Vedenia pred demontovaním vyprázdniť. - Plynové vedenia vyprázdniť pomocou dusíka. |

### L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

| ###### P. č. | ###### Zhrnutie |
| --- | --- |
| 1. | Žiadateľ MOBIS Slovakia, s.r.o. |
| 2. | Prevádzka Navrhovaná prevádzka Závod na výrobu automobilových súčiastok a modulov – Lakovňa je kategorizovaná v zmysle zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania v znení neskorších predpisov, príloha č. 1 nasledovne: 6.7 Prevádzka na povrchovú úpravu látok, predmetov alebo výrobkov používajúcich organické rozpúšťadlá, najmä vykonávajúce apretáciu, potlač, pokovovanie, odmasťovanie, vodovzdornú úpravu, úpravu rozmerov, farbenie, čistenie alebo impregnáciu so spotrebou organického rozpúšťadla väčšou ako 150 kg za hodinu alebo väčšou ako 200 t za hodinu. V prevádzke bude zamestnaných 64 pracovníkov a predpokladá sa produkcia nárazníkov 2650 ks za deň a výroba prístrojových dosiek 662 ks za deň. Začiatok výroby je naplánovaný na koniec roka 2006. |
| 3. | Charakteristika prevádzky Povrchová úprava plastových dielcov bude vykonávaná na báze organických a vodou riediteľných náterových hmôt, ktoré budú aplikované na kontinuálnej automatickej lakovacej linke. Pred nanášaním náterov budú dielce odmasťované a opaľované (predúprava). Všetky nátery budú nanášané robotmi v uzavretých kabínach. Lakovanie dielov bude realizované v nasledovných troch fázach: - základný náter (vodouriediteľný) – 2 vrstvy - podkladový náter dvojzložkový vo vode rozpustným náterom – 3 vrstvy - vrchný / transparentný náter s obsahom organických rozpúšťadiel – 2 vrstvy Po nanesení každého z náterov budú dielce sušené a konečný náter bude vypaľovaný. Lakovňa bude umiestnená v objekte SO M003, v rámci ktorého bude oddelená od ostatných prevádzok požiarnou stenou. Súčasťou technologického zariadenia budú aj nosné oceľové konštrukcie a plošiny, nakoľko lakovacia linka bude rozmiestnená na troch výškových úrovniach. Hala lakovne sa skladá z uzavretých boxov / kabín, v ktorých sa uskutočňujú povrchové úpravy. Celá technologická linka bude prepojená priebežným, kontinuálnym dopravníkom so závesnými paletami, čím sa zabezpečí potrebná preprava lakovaných dielov medzi jednotlivými boxmi. Aj trasy dopravníka budú umiestnené v uzavretých kanáloch / tuneloch využívaných na sušenie nalakovaných dielov. Vetranie v boxoch a kanáloch je zabezpečené špeciálnou vzduchotechnikou, ktorá je súčasťou technológie lakovacej linky. Vykurovanie a vetranie haly je riešené pomocou dvoch teplovzdušných plynových jednotiek a odvodných ventilátorov. Pre potreby technologickej linky bude zabezpečené zásobovanie vodou, parou, elektrickou energiou a zemným plynom. Chemikálie a materiály budú uložené v hlavnom sklade (postavený samostatne vedľa lakovne), ktorý bude podľa charakteru skladovaných materiálov rozdelený na niekoľko sekcií. Odtiaľto budú zásobované príručné sklady. Dielce výrobky pred povrchovou úpravou aj po lakovaní budú skladované vo výrobnej hale – mimo priestorov lakovacej linky. Dopravu materiálu, ako aj odsun hotových výrobkov bude zabezpečovať automobilová doprava. Doprava chemikálií a náterových hmôt do príručných skladov lakovne z hlavného skladu bude riešená pomocou vysokozdvižných vozíkov, ich dopravu do závodu zabezpečí automobilová doprava. Doprava náterových hmôt do striekacích kabín bude riešená centrálnym potrubným rozvodom z úpravní náterových hmôt. V rámci lakovne budú opracovávané diely prepravované kontinuálnym dopravníkom. Manuálne bude riešené len navešiavanie dielcov na dopravník a ich zvešiavanie na konci procesu lakovania. Navrhovaný výrobný proces je pripravený v zmysle strategických cieľov MOBIS Slovakia, s.r.o. Ďalšie rozširovanie výroby bude možné len po rozšírení výrobných plôch a inštalovaním nových výrobných zariadení. Používané budú nasledovné materiály a suroviny: - očistenie: PLAST WASH 1939-2 (57500 kg/rok) - oplach: demineralizovaná voda (10170 m3/h ), NOVARINSE (42000 kg/rok) - základný náter (PRIMER) (127200 kg/rok) - podkladový lak (BASE) (159000 kg/rok) - vrchný lak (CLEAR) (114480 kg/rok) - riedidlo pre vrchný lak (DILUENTE) (99720 kg/rok) - tvrdidlo pre vrchný lak (CLEARCOAT 2K HARDENER) (29892 kg/rok) - separovanie prestrekov P3-croni 802 (25500 kg/rok) - prostriedok proti peneniu P3-cronisol 675 (12000 kg/rok) |
| 4. | Spotreba vody a energií Zdroj vody pre použite v závode bude vybraný v ďalšom stupni projektu. Voda bude potrebná pre výrobu demineralizovanej vody, priemyselná voda, ktorá bude recirkulovať vo výrobe a priebežne budú dopĺňané vyparované množstvá. Spotreba vody bude nasledovná: priemyselná voda: 14 424 m3/r z toho demineralizovaná voda 8 898 m3/r z toho pre potreby klimatizačnej jednotky 5526 m3/r úprava farieb: 163 m3/r požiarna voda: max. 19,87 l/s Ročná spotreba energie bude predstavovať 64 437 GJ/rok, z toho nákup elektrickej energie bude 35 639 GJ/r. Spotreba elektrickej energie na jeden výrobok bude predstavovať 46 MJ a tepla 30 MJ. |
| 5. | Zdroje znečisťovania Zdroje znečisťovania ovzdušia s uvedením znečisťujúcich látok - chemická predúprava – odmasťovanie (vodná para, odmasťovací prípravok) - chemická predúprava – sušenie (vodná para, odmasťovací prípravok) - opaľovanie (TOC, TZL, CO, NOx , SO2) - úpravňa riedidlových náterov (VOC) - úpravňa vodouriediteľných náterov (VOC) - lakovňa – dopaľovacie zariadenie RTO (TOC, TZL, CO, NOx , SO2) Dodržanie predpísaných emisných limitov bude preverené meraním počas skúšobnej prevádzky, ich prekročenie sa nepredpokladá. Zdroje odpadových vôd - splaškové odpadové vody vznikajúce z umývania, WC a vody z výroby demi-vody (odvádzané verejnou kanalizáciou do mestskej ČOV) - priemyselné odpadové vody budú vznikať v jednotlivých technologických zariadeniach – zariadenie predúprav, odlučovací vodný systém v striekacích kabínach (odvádzané potrubným rozvodom do dvojplášťovej akumulačnej nádrže, odtiaľ bude odvážaná na externé zneškodnenie mimo areálu závodu) - dažďové vody zo strechy lakovne, z priľahlého parkoviska a čisté technologické vody – napr. z chladiacej a kompresorovej stanice (predčistené v odlučovačoch ropných látok a následne odvádzané dažďovou kanalizáciou do rieky Váh) Odpady - Odpadové látky budú vznikať jednak počas druhej fázy výstavby (inštalovanie technologických zariadení) a tiež v priebehu výrobného procesu. Z tohto dôvodu boli vypracované samostatné tabuľky týkajúce sa vznikajúcich množstiev odpadov. - V rámci druhej fázy výstavby (inštalovanie technologických zariadení) sa predpokladá vznik minimálneho množstva nebezpečných odpadov (napr. obaly obsahujúce nebezpečné látky, príp. znečistený papier). - V prípade vzniku takéhoto odpadu budú pripravené kontajnery na nebezpečný odpad. Odpad bude zneškodňovaný v súlade s platnými predpismi na najbližšom vhodnom zariadení na zneškodňovanie nebezpečného odpadu. - Zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie druhej fázy stavby, ako aj počas prevádzky samotnej lakovne, vrátane ich prepravy, bude zabezpečené zmluvným odberom oprávnenou organizáciou, tak aby bola splnená povinnosť pôvodcu ustanovená v §19, ods 1, písm. f) zákona o odpadoch č.223/2001 Z.z. v znení ďalších predpisov, t.j. „odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona...“ ako aj ostatné požiadavky vyplývajúce z platných právnych predpisov vrátane európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí – ADR a poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru – RID. Výber organizácie bude realizovaný výberovým konaním. Hluk Hladina hluku bude zmeraná po uvedení lakovne do prevádzky, prekročenie povolených limitov sa nepredpokladá. |
| 6. | Miesto realizácie prevádzky Priamo dotknutým územím je areál lakovne. Záujmovým územím je katastrálne územie teplička nad Váhom. Lakovňa je realizovaná v severovýchodnej časti Žilinskej kotliny, v rovinatom území aluviálnej nive Váhu. Lokalita je zo severu ohraničená cestou II/583 a z juhu železničnou traťou č.120, ktorá je jednou z hlavných komunikačných osí širšieho územia. Pozemok má monotónny charakter tvorí ho z prevažnej časti orná pôda. Záujmové územie patrí do mierne teplej klimatickej oblasti s veľkou inverziou teplôt vzduchu. Do riešeného územia nezasahuje žiadne chránené územie, resp. ochranné pásmo. V zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny tu platí I. stupeň ochrany. Záujmové územie nie je súčasťou vodohospodársky chráneného územia - hranica chránenej vodohospodárskej oblasti Javorníky prebieha cca 300 m severne od záujmového územia. Vodné zdroje majú vymedzené pásma hygienickej ochrany. Areál celého závodu sa nachádza vo vonkajšej časti pásma hygienickej ochrany II. stupňa vodného zdroja Teplička, ktoré chráni celú infiltračnú oblasť podzemných vôd. Záujmové územie sa nachádza na severnom okraji Žilinskej kotliny, ktorá predstavuje medzihorskú depresiu vyplnenú sedimentmi centrálnokarpatského paleogénu. Na severe je ohraničená bradlovým pásmom (stredná až vrchná krieda), ktoré v záujmovom území reprezentujú dominantné bradlá Dubeň (682 m n.m.) a Straník (769 m n.m.). Záujmové územie patrí do povodia stredného toku Váhu. Priamo územím, resp. okrajom plánovaného areálu preteká severojužným smerom menší pravostranný prítok Váhu - potok Kotrčiná (hydrologické číslo: 4-21-06-002). Podzemné vody sú v záujmovom území viazané na kvartérnu akumuláciu štrkov poriečnej nivy a nízkej terasy. Podložný komplex paleogénu v dôsledku veľmi nízkej priepustnosti vytvára hydrogeologický izolátor. Smerom k Váhu a k severnému okraju nivy sa hrúbka akumulácie zmenšuje. Generálny smer prúdenia podzemných vôd je od východu k západu. Krajinársky ide o málo hodnotné územie tvorené monotónnym rovinatým reliéfom, prakticky bez prirodzenej vegetácie. |
| 7. | Technológie a techniky na predchádzanie a obmedzovanie vzniku emisií, opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov - Hlavné zariadenie na obmedzenie emisií je RTO – termické oxidačné zariadenie, ktoré zachytáva emisie z celého procesu lakovania. V zariadení RTO je odpadový plyn s obsahom rozpúšťadiel eliminovaný spaľovaním, čím je znižované celkové množstvo odpadov z procesu lakovania. - Opatrením na predchádzanie vzniku odpadov je aj uprednostnenie automatického nanášania náterových hmôt pred ručným striekaním. - Pred konvečným nanášaním farieb je uprednostné nanášanie elektrostatické s vyššiu účinnosťou nástreku (cca 80%) – tento typ nanášania sa používa pri striekaní farebného podkladu a transparentného vrchného laku - Zariadenie na odvodňovanie kalov z farieb - na zníženie odpadov tuhých látok v kaloch zachytených vodnou clonou a tuhých látok zachytených na tkaninových filtroch sú upravené a optimalizované postupy nanášania na zamedzenie prestrekov striekaných plôch, čo vede aj k šetreniu náterových hmôt a ekonomizácii výroby. - Recirkulácia vody z vodných pračiek striekacích kabín po jej úprave a oddelení kalu z farieb - Recirkulačný okruh trojstupňového protiprúdneho ostreku na odmasťovanie, čím sa využíva voda z oplachových zón na dopĺňanie do predchádzajúceho stupňa oplachu a odmasťovacej zóny (v postupnosti pasivačný demi-oplach – 2. oplach – 1. oplach - odmastenie). |
| 8. | Opatrenia a zariadenia na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia Monitorovanie kvality ovzdušia: - komínové teleso RTO – diskontinuálne periodické meranie každých 6 rokov - opaľovacia kabína, úpravne náterov – diskontinuálne jednorázové meranie Odpadové vody: - odtok splaškových odpadových vôd do verejnej kanalizácie - odtok dažďových odpadových vôd do rieky Váh - zmes priemyselných odpadových vôd z lakovne Mobis v akumulačnej nádrži Systém monitorovania podzemných a povrchových vôd (v zmysle monitorovacieho systému pre KIA MOTORS Slovakia a MOBIS Slovakia): - sieť vrtov situovaných pod potenciálnymi zdrojmi úniku nebezpečných látok – primárny systém - sieť piatich monitorovacích vrtov v okolí areálu (ako aj dvoch referenčných bodov) – sekundárny systém - povrchová voda (potok Kotrčiná) – nad a pod areálom závodu Hlásenie o vzniku odpadov, evidencia vzniku jednotlivých druhov odpadov. Hladina hluku po uvedení lakovne do prevádzky. |
| 9. | Najlepšie dostupné techniky Navrhovaná technológia bola porovnaná s dokumentom Návrh referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách pro povrchové úpravy kovů a plastů s použitím elektrolytických nebo chemických postupů (červenec 2004) a s dokumentom Reference Document of Best Available Techniques of Surface Treatment Using Organic Solvents (máj 2004). Lakovňa bude spĺňať požiadavky a limity vzhľadom na najlepšiu dostupnú techniku. |

### M	Návrh podmienok povolenia

1.	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke.

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Opatrenia vo vzťahu k možným vplyvom na povrchové a podzemné vody a pôdy/skladovanie nebezpečných látok a nakladanie s nimi - Kontrola kvality vypúšťaných odpadových vôd podľa kapitoly H.2. žiadosti IPKZ - Zabezpečenie kontroly tesnosti kanalizačnej siete - Kontrola tesnosti skladovacích nádrží, havarijných nádrží a potrubných rozvodov na nebezpečné látky - Prevádzku lakovne vybaviť na príslušných pracoviskách Plánmi preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijnými plánmi). - Pre odlučovače ropných látok vypracovať prevádzkovo-manipulačný poriadok - Predložiť certifikát nepriepustnosti pre podlahy v prevádzkach so skladovaním a manipuláciou nebezpečných látok | ku kolaudácii prevádzky |
|  | Prevádzkovateľ zabezpečí zneškodňovanie odpadových vôd z predúpravy lakovania oprávnenou organizáciou. | ku kolaudácii prevádzky |
|  | Odpadové hospodárstvo riadiť schváleným Programom odpadového hospodárstva. Prevádzkovateľ predloží dôkaz, že odpad vzniknutý počas výstavby bol zneškodnený/zhodnotený oprávnenými osobami. Prevádzkovateľ zabezpečí zmluvy s osobami oprávnenými na nakladanie s odpadmi. | ku kolaudácii prevádzky |
|  | Prevádzkovateľ zabezpečí používanie vodouriediteľných systémov a obmedzenie používania rozpúšťadlových systémov na čo najmenšiu možnú mieru v súlade so schváleným STPPaTOO. | Pri uvedený lakovne do prevádzky |
|  | Ochrana ovzdušia – prevádzkovateľ zabezpečí: - používanie vodouriediteľných systémov a obmedzenie používania rozpúšťadlových systémov na čo najmenšiu možnú mieru v súlade so schváleným STPPaTOO - kontrolu účinnosti spaľovania VOC v RTO – kontrola teploty horenia (800-850°C) – priebežne - uprednostnenie elektrostatického nanášania farby pred konvenčným striekaním a zvýšenie účinnosti nástreku používaných NH - kontrolu správneho nastavenia horákov – min. 1x ročne - zabezpečovanie diskontinuálnych meraní za účelom preukázania dodržania určených emisných limitov - frekvencia meraní sa bude vykonávať v lehotách v zmysle predpisov ustanovujúcich intervaly periodických meraní (vyhláška MŽP SR č.408/2003 Z.z.) - pri zistení prekročenia emisných limitov alebo vzniku mimoriadnych udalostí s nepriaznivým dopadom na vonkajšie ovzdušie, prevádzkovateľ okamžite príjme opatrenia na zmiernenie daného stavu v súlade so schváleným STPPa TOO - kontroly stavu ventilátorov, potrubí odpadových plynov a prevádzkových parametrov odlučovacích zariadení emisií v súlade so schváleným STPPa TOO - vedenie prevádzkovej evidencie (stálej a priebežnej evidencie v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 61/2004 Z.z.) - vypracovanie ročnej materiálovej bilancie upresňujúcej hodnoty emisií VOC vrátane fugitívnych emisií - farby a prípravky s obsahom organických rozpúšťadiel budú skladované v špeciálnych uzatvorených kontajneroch - homogenizácia a miešanie farieb bude prebiehať v uzavretom systéme - na prečerpávanie sa používajú tesné čerpadlá - vylúčiť z používania všetky suroviny, ktoré obsahujú zlúčeniny klasifikované niektorou z viet R45, R46, R49, R60 a R61 - garantovať emisie TOC z RTO nižšie ako 20 mg/m3 (273,15 K, 101 325 Pa, suchý plyn, 17% kyslíka) | Pri uvedený lakovne do prevádzky |

2.	Určenie emisných limitov

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Zdroj emisií | Miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ | Navrhovaná hodnota | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
|  | voda | splaškové odpadové vody z prevádzky lakovne | verejná kanalizácia | CHSKCr | 800 mg/l | ku kolaudácii prevádzky |
|  |  |  |  | BSK5 | 400 mg/l |  |
|  |  |  |  | Ncelk | 70 mg/l |  |
|  |  |  |  | Pcelk | 10 mg/l |  |
|  |  |  |  | NEL | 5 mg/l |  |
|  |  |  |  | Ni | 0,1 mg/l |  |
|  |  |  |  | Zn | 1 mg/l |  |
|  |  |  |  | F- | 5 mg/l |  |
| 2.2. | Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
|  | Limitné hodnoty sú stanovené prevádzkovým poriadkom kanalizácie SVS, a.s. |  |  |  |  |  |

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Zdroj emisií | Miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ | Navrhovaná hodnota | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Ovzdušie |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Opaľovacia kabína | V3 – EM3 | NOx, CO SO2 TZL | 200 mg.m-3 100 mg.m-3 35 mg.m-3 5 mg.m-3 | V skúšobnej prevádzke |
| 2 |  | Úpravňa vodouriediteľných NH | V4 – EM6 | VOC | < 20% 50 mg.m-3 | V skúšobnej prevádzke |
| 3 |  | Úpravňa riedidlových NH | V5 – EM7 | VOC | < 20% 50 mg.m-3 | V skúšobnej prevádzke |
| 4 |  | RTO | V6-EM16 | NOx, TOC | >5 kg/h <500 mg.m-3 50 mg.m-3 | V skúšobnej prevádzke |
| 5 |  | lakovňa | emisný limit celkových emisií pre celú prevádzku zo všetkých procesov vrátane čistenia a fugitívnych emisií | TOC – fug. TOC TZL | 20 % 50/75* 3 mg.m-3 | V skúšobnej prevádzke |
|  |  |  | emisný faktor | Σ Corg. | 60 g/m2 | V skúšobnej prevádzke |
| 2.2. | Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Opaľovacia kabína – všeobecný emisný limit v zmysle príloha č.3 k vyhlášky MŽP SR č. 706/2002Z.z. v znení neskorších zmien |  |  |  |  |  |
| 2 | Úpravňa riedidlových NH - emisný limit v zmysle prílohy č.6, bod 1.2 k vyhláške MŽP SR č.409/2003 Z.z. |  |  |  |  |  |
| 3 | Úpravňa vodouriediteľných NH - emisný limit v zmysle prílohy č.6, bod 1.2 k vyhláške MŽP SR č.409/2003 Z.z. |  |  |  |  |  |
| 4 | RTO - všeobecný emisný limit – príloha č. 3 k vyhláške MŽP SR č.706/2002Z.z. v znení neskorších zmien - CO, NOx, TOC - garancia dodávateľa technológie - TZL - emisný limit v zmysle prílohy č.6, bod 1.2 k vyhláške MŽP SR č.409/2003 Z.z. |  |  |  |  |  |
| 5 | Lakovňa – nanášanie náterov - emisný limit v zmysle vyhlášky MŽP SR č.409/2003 Z.z. – príloha 2 bod 4.3 |  |  |  |  |  |

* emisný limit platí pre celkový organický uhlík v odpadových plynoch – proces: sušenie/striekanie

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Zdroj emisií | Miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ | Navrhovaná hodnota | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | hluk | lakovňa | zdroje hluku EM1-18 | hladina hluku vo výrobných zónach | 70 dB | ku kolaudácii prevádzky |
| 2. |  |  |  | Vonkajší priestor v obytnom území (denný čas) | 50 dB |  |
| 3. |  |  |  | Vonkajší priestor v obytnom území (nočný čas) | 40 dB |  |
| 2.2. | Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Limitné hodnoty sú stanovené v nariadení vlády SR č. 40/2002 Z.z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami. |  |  |  |  |  |

3.	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Žiadne nové opatrenia (nová prevádzka) | - |

- 4.	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Prevádzkovateľ predchádza vzniku odpadov, obmedzuje ich tvorbu a ich zhromažďovaním a nakladaním neohrozuje životné prostredie. | počas prevádzky |
|  | Prevádzkovateľ neprekročí tvorbu odpadov, ktoré sú určené v tabuľke uvedenej v kapitole D.4.1. | ku kolaudácii prevádzky |
|  | Prevádzkovateľ zabezpečí zhodnotenie / zneškodnenie tak, ako je uvedené v tabuľke v kapitole D.4.1. | ku kolaudácii prevádzky |
|  | Prevádzkovateľ zabezpečí nakladanie s odpadmi podľa schváleného Programu odpadového hospodárstva. | ku kolaudácii prevádzky |
|  | Prevádzkovateľ je povinný: - plniť opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve - na žiadosť MŽP SR, krajského úradu, obvodného úradu alebo nimi poverenej osoby poskytnúť informácie týkajúce sa druhov a množstva odpadov - odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi - dodržiavať všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina pre nakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom | počas prevádzky |

5.	Podmienky hospodárenia s energiami

| P. č. | Opis podmienky | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Hospodárenie s energiami bude optimalizované priebežne. | po uvedení do prevádzky |

6.	Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Predloženie schváleného Plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijného plánu). | ku kolaudačnému konaniu |
|  | Prevádzkovateľ predloží schválený STPPaTOO | ku kolaudačnému konaniu |
|  | Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať: - Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku - STPPaTOO - Miestny prevádzkový predpis - Prevádzkovo-manipulačný poriadok pre odlučovač ropných látok - Program odpadového hospodárstva - Požiarno-poplachové smernice | ku kolaudačnému konaniu |
|  | Vybaviť prevádzku na miestach skladovania a manipulácie s nebezpečnými látkami s havarijnými plánmi, havarijnými materiálmi a zabezpečiť zaškolenie pracovníkov prevádzky. | ku kolaudačnému konaniu |
|  | Chrániť striekacie kabíny, úpravne a sklady náterových hmôt, stabilným hasiacim zariadením Spinkler. | trvalo |
|  | Prevádzkovateľ zabezpečí plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií v znení neskorších predpisov | ku kolaudačnému konaniu |

7.	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | netýka sa | - |

8.	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- |
| 1. | Všetky pracoviská budú vybavené relevantnými dokumentmi: - Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku - STPPaTOO - Miestny prevádzkový predpis - Prevádzkovo-manipulačný poriadok pre odlučovač ropných látok - Program odpadového hospodárstva - Požiarno-poplachové smernice Prevádzkovateľ zabezpečí kontrolu prevádzky v zmysle uvedených dokumentov. Prevádzkovateľ zabezpečí primerané školenie všetkých pracovníkov za účelom zabezpečenia riadnej prevádzky bez zvyšovania úrovne znečistenia životného prostredia. | ku kolaudačnému konaniu |

9.	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

| P. č. | Opis monitorovania a evidencie údajov |
| --- | --- |
|  | Ochrana ovzdušia - vykonávanie oprávnených meraní emisií v zmysle platnej legislatívy – vyhlášky MŽP SR č.408/2003 Z.z. (rozsah a periodicita meraní) - vedenie a uchovávanie priebežnej a stálej evidencie v zmysle vyhlášky MŽP SR č.61/2004 Z.z. – ku kolaudácii vypracovať a predložiť návrh prevádzkovej evidencie - spotreba a zloženie používaných NH - spotreba a akostné parametre ZP - prevádzkové parametre významné z hľadiska chodu prevádzky (teploty, tlaky) - prevádzkové parametre významné z hľadiska ochrany ovzdušia (pretlaky na filtroch, ...) - fond pracovnej doby - záznamy o haváriách a mimoriadnych stavoch - vedenie a uchovávanie záznamov o vykonaných kontrolách a revíziách jednotlivých zariadení - vedenie a uchovávanie záznamov o vykonaných činnostiach ohľadom preventívnej a stálej údržby jednotlivých zariadení |
|  | Odpadová voda Monitorovanie odpadových vôd vypúšťaných do kanalizačného systému: - pravidelný (mesačný) monitoring ukazovateľov: pH, CHSK Cr, BSK5, N celk, P celk – vyústenie splaškových vôd do verejnej kanalizácie - pravidelný (mesačný) monitoring ukazovateľov: pH, CHSK Cr, NEL – vyústenie dažďových vôd z lakovne merané na odtoku do recipienta - pravidelný (mesačný) monitoring ukazovateľov: pH, CHSK Cr, BSK5, N celk, P celk, NEL, Ni, Zn, fluoridy – zmes priemyselných odpadových v akumulačnej nádrži lakovne Sledovanie bude uskutočňované v zmysle Slovenských technických noriem. Ukazovatele budú zisťované z 24-hodinovej zlievanej vzorky, pri zmesi priemyselných odpadových vôd 89-hodinová zlievaná vzorka. |
|  | Podzemné vody Sledovanie podzemných / povrchových vôd bude zabezpečovať oprávnená osoba a akreditované laboratórium MŽP SR v nasledovných ukazovateľoch: Podzemné vody štvrťročne (počas výstavby mesačne): NEL-IR BTEX (súbor aromatických uhľovodíkov) Ťažké kovy (Ag, Cd, Cr celk., Cr 6+, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) Aniónovo aktívne tenzidy Základné ukazovatele (teplota vody, pH, vodivosť, CHSKMn, BSK5) Amónne ióny, dusitany, dusičnany, fosforečnany, sírany, železo, mangán) Povrchové štvrťročne (počas výstavby mesačne): NEL-IR (nepolárne extrahovateľné látky) BTEX (súbor aromatických uhľovodíkov) Povrchovo aktívne látky (PAL-A) Ťažké kovy (Ag, Cd, Cr celk., Cr 6+, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) Základné ukazovatele (teplota vody, pH, vodivosť, O2, CHSKMn, BSK5, TOC, RL) Amoniakálny dusík Dusitanový dusík Dusičnanový dusík Voľný amoniak Fosfor celkový Sírany Železo celkové Mangán celkový Odber vzoriek bude realizované v zmysle Slovenských technických noriem, počas ustálených podmienok vody (teplota, pH, vodivosť, obsah kyslíka). |
|  | Odpadové hospodárstvo Prevádzkovateľ zabezpečí mesačné kontroly týkajúce sa zhromažďovania odpadov a nakladania s nimi v lakovni. Prevádzkovateľ (v súčinnosti s príslušným orgánom odpadového hospodárstva) bude priebežne kontrolovať platnosť vydaných povolení pre zmluvne zabezpečených odberateľov odpadov. V prípade neplatnosti povolení, prevádzkovateľ musí v termíne do jedného mesiaca zabezpečiť zmluvný vzťah s iným odberateľom. |
|  | Hluk Prevádzkovateľ zabezpečí meranie hladiny hluku a hlukovú štúdiu po uvedení lakovne do prevádzky za účelom dodržania limitov. Meranie vykoná oprávnená organizácia v okolí prevádzky i na hranici výrobného areálu, predovšetkým v miestach dotýkajúcich sa obytného priestoru. Na základe výsledkov prevádzkovateľ prijme nápravné a preventívne opatrenia. |
|  | Podávanie správa a prevádzková evidencia Náplň správy; Frekvenciapodávania správy; Dátum dodania správy; Príjemca správy. IPKZ – Kompletné údaje o prevádzke a jej emisiách do ovzdušia a vôd; 1 x rok; 15.2. nasled. rok; SHMÚ. Ochrana ovzdušia – Oznámenie používateľa organických rozpúšťadiel Údaje o prevádzke (NEIS) Poplatky za emisie Oprávnené meranie emisií; 1 x rok 1 x rok 1 x rok 1 x 6 rokov; 15.2. nasled. rok 15.2. nasled. rok 15.2. nasled. rok 60 dní po obdržaní správy; ObÚŽP ObÚŽP ObÚŽP ObÚŽP SIŽP verejnosť. Ochrana vôd – Údaje o vypúšťaných odpadových vodách Údaje o monitoringu podzemných vôd; 1 x rok 1 x rok; 15.1. nasled. rok – 15.1. nasled. rok; SHMÚ ObÚŽP verejnosť. Odpadové hospodárstvo – Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaním s ním Hlásenie o objeme výroby, dovozu, vývozu a reexportut Hlásenie o obaloch; 1 x rok štvrťročne 1 x rok; 31.1. nasled. rok po uplynutí lehoty 15.2. nasled. rok; ObÚŽP Recyklačný fond ObÚŽP Recyklačný fond MŽP SR. Mimoriadne udalosti, havárie; podľa výskytu; hlásenie ihneď, záverečná správy do 60 dní od vzniku; dotknuté orgány podľa schválenej dokumentácie. |
|  | Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu v rozsahu všeobecne záväzných predpisov životného prostredia a schválených prevádzkových predpisov. |

10.	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

| P. č. | Opis požiadavky alebo opatrenia |
| --- | --- |
| 1. | Prevádzkovateľ nesmie bez povolenia skúšať žiadne nové zariadenia, ktoré môžu zvýšiť znečistenie životného prostredia. |
| 2. | Prevádzkovateľ nesmie bez povolenia skúšať alebo používať v sériovej výrobe žiadne nové materiály a suroviny, ktoré môžu zvýšiť znečistenie životného prostredia. |

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

| P. č. | Zoznam účastníkov konania |
| --- | --- |
|  | MOBIS Slovakia, s.r.o. Mariánske námestie 28,29, 010 01 Žilina 1 kópia |
|  | Obec Nededza Hlavná 1/1, 01302 Gbeľany 1 kópia |
|  | Mesto Žilina – spoločný stavebný úrad na úseku územného konania a stavebného poriadku Nám. obetí komunizmu 1, 010 01 Žilina 1 kópia |
|  | SIŽP – inšpektorát IPKZ Legionárska 5, 012 05 Žilina Ing. Martinková, tel.: 041 564 0001 2 kópie |
|  | Obvodný úrad životného prostredia v Žiline Námestie M. R. Štefánika, 01001 Žilina 4 kópie |
|  | Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ul. V. Spanyola 27, 011 71 Žilina MUDr. Bršiak, tel.: 0905 569 344 1 kópia |
|  | Slovenský vodohospodársky podnik Nábrežie I. Krasku e. 3/834 921 80 Pieštany 1 kópia |
|  | GOVINVEST II, s.r.o Mariánske námestie 5/30 010 01 Žilina 1 kópia |
|  | Promt, s.r.o. Robotnícka 1A 036 01 Martin 1 kópia |

O   	Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:                                 		         Dátum  : _________________

(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho: 				_______

Pozícia v organizácii:           			       	_______

Pečiatka alebo pečať podniku:

### P	Prílohy k žiadosti:

- Údaje s označením „utajované a dôverné“

| P. č. | Názov a hodnota utajovaných údajov |
| --- | --- |
|  | - |
| P. č. | Názov a hodnota dôverných údajov |
|  | - |

2. 	Ďalšie doklady

Označenie prílohy S – samostatná dokumentácia prikladaná k žiadosti

| 2 | Ďalšie doklady : |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. | Výpis z katastra nehnuteľností k pozemkom, na ktorých je alebo má byť prevádzka, ktoré je predmetom integrovaného povoľovania |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. | Výpis z katastra nehnuteľností – obec Nededza |  |  |  |  |  | P-1 |
| 2. | Nájomné zmluvy |  |  |  |  |  | P-2 |
| 3. | Katastrálna mapa |  |  |  |  |  | P-3 |
| 4. | Susedné parcely |  |  |  |  |  | P-4 |
| P. č. | Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vydané pred podaním žiadosti, ktoré sa vzťahujú na prevádzku |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Zložka ŽP | Druh povolenia, súhlasu, rozhodnutia, atď., kto vydal |  | Dátum vydania | Platnosť do | Číslo jednacie príslušného spisu |  |
| 1. | Požiarna ochrana | Stanovisko k projektu stavby |  | 24.6.2005 | - | KRHZ-39-061/OPP-2005 | P-7 |
| 2. | Technická inšpekcia | Odborné vyjadrenie |  | 27.5.2005 | - | OV PD 7/020 |  |
| P. č. | Záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvu na životné prostredie, ak sa na prevádzku vyžaduje |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. | Záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie |  |  |  |  |  | A-2 |
| P. č. | Návrh programu alebo program odpadového hospodárstva |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. | Program odpadového hospodárstva – návrh |  |  |  |  |  | S-5 |
| P. č. | Bezpečnostná správa, ak sa na prevádzku vyžaduje a ak súčasťou integrovaného konania je stavebné konanie |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| - | V zmysle zákona č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií v zmysle neskorších predpisov sa Bezpečnostná správa pre prevádzku Lakovňa nevyžaduje. |  |  |  |  |  | - |
| P. č. | Výpis zásad a regulatívov z územného plánu zóny, ak je zariadenie v zóne, na ktorú bol spracovaný územný plán zóny |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. | Výpis zásad a regulatívov z územného plánu |  |  |  |  |  | P-5 |
| P. č. | Územné rozhodnutie, ak má ísť o novú prevádzku alebo rozšírenie jestvujúcej prevádzky |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. | Územné rozhodnutie |  |  |  |  |  | A-3 |
| 2. | Územné rozhodnutie – zmena |  |  |  |  |  | A-4 |
| P. č. | Dokumentácia a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné konanie, ak súčasťou integrovaného povoľovania je stavebné konanie, okrem rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení, posudkov a stanovísk orgánov, ktoré sú dotknutými orgánmi v integrovanom povoľovaní |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. | Dokumentácie pre stavené povolenie |  |  |  |  |  | S-1 |
| P. č. | Ďalšie doklady požadované podľa zložkových právnych predpisov v ŽP: |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Oblasť ŽP |  | Druh dokumentu |  |  | Dátum |  |
| 1. | Ochrana vôd |  | Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku – návrh |  |  | júl 2005 | S-2 |
| 2. | Ochrana ovzdušia |  | Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania – návrh |  |  | júl 2005 | S-3 |
| 3. | Ochrana ovzdušia |  | Miestny prevádzkový poriadok – návrh |  |  | júl 2005 | S-4 |
| P. č. | Prílohy vyplývajúce z odkazov uvedených v žiadosti |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| - 1. | Výpis z obchodného registra |  |  |  |  |  | A-1 |
|  | Stavebné povolenie |  |  |  |  |  | A-5 |
|  | Umiestnenie lakovne v areáli MOBIS Slovakia, s.r.o. |  |  |  |  |  | B-1 |
|  | Bloková schéma procesu |  |  |  |  |  | B-2 |
|  | Bloková schéma – bilancia materiálu, vody a surovín |  |  |  |  |  | B-3 |
|  | Bloková schéma – výmena vzduchu |  |  |  |  |  | B-4 |
|  | Schéma dopaľovacieho zariadenia RTO |  |  |  |  |  | B-5 |
|  | Schéma výduchov |  |  |  |  |  | B-6 |
|  | Vybrané karty bezpečnostných údajov |  |  |  |  |  | C-1 |
|  | Čistenie odpadových vôd v odlučovači ropných látok |  |  |  |  |  | D-1 |
|  | Schéma vypúšťania odpadových vôd |  |  |  |  |  | D-2 |
|  | Mapa lokality a širšie vzťahy |  |  |  |  |  | E-1 |
|  | Plán monitoringu podzemných a povrchových vôd KIA MOTORS a HYUNDAI MOBIS |  |  |  |  |  | H-1 |
|  | Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku počas výstavby |  |  |  |  |  | J-1 |
| P. č. | Imisno-prenosové posúdenie, rozptylová štúdia o kvalite ovzdušia |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. | Imisný posudok |  |  |  |  |  | S-6 |
| P. č. | Aktuálne protokoly z výsledkov meraní (emisie do ovzdušia, vôd, pôdy, kvalita vôd v dotknutom toku, hluková štúdia, a iné) |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. | Odborný posudok (emisno-technologický) |  |  |  |  |  | S-7 |
| 2. | Hluková štúdia |  |  |  |  |  | S-8 |
| P. č. | Materiálová bilancia prevádzky |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. | Bloková schéma – bilancia materiálu, vody a surovín |  |  |  |  |  | B-3 |
| P. č. | Doklad o zaplatení správneho poplatku |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1. | Doklad |  |  |  |  |  | P-6 |

3. 	Zoznam použitých skratiek a značiek

| P. č. | Použitá skratka a značka |
| --- | --- |
|  | ADR – Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí |
|  | BAT – najlepšia dostupná technika (Best Available Techniques) |
|  | BSK5 – biologická spotreba kyslíka |
|  | CO – oxid uhoľnatý |
|  | ČOV – čistiareň odpadových vôd |
|  | DEMI – demineralizovaná (voda) |
|  | DSP – dokumentácia pre stavebné povolenie |
|  | EM – označenie miesta emisie do ovzdušia a emisie hluku |
|  | EMS – Systém environmentálneho manažérstva (Environmental Management System) |
|  | EPS – elektrická požiarna signalizácia |
|  | F – fluór |
|  | CHSKCr – chemická spotreba kyslíka |
|  | IPKZ – integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania |
|  | MŽP SR - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky |
|  | Ncelk. – celkový dusík |
|  | NEL – nepolárne extrahovateľné látky |
|  | NH – náterová hmota |
|  | Ni – nikel |
| - N | NL – nebezpečné látky |
|  | NOX – oxidy dusíka |
|  | ObÚŽP – Obvodný úrad životného prostredia |
|  | OV – odpadové vody |
|  | Pcelk. – celkový fosfor |
|  | POH – Program odpadového hospodárstva |
|  | PS – prevádzkový súbor |
|  | RID – Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru |
|  | RTO – dopaľovacie oxidačné zariadenie |
|  | SIŽP – Slovenská inšpekcia životného prostredia |
|  | SO – stavebný objekt |
|  | SO2 – oxid siričitý |
|  | SSHZ – sprinklerové stabilné hasiace zariadenie |
|  | STN – Slovenská technická norma |
|  | STPPaTOO – Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení |
|  | TOC – organické plyny a pary vyjadrené ako celkový organický uhlík |
|  | TZL – tuhé znečisťujúce látky |
|  | VOC – prchavé organické látky |
|  | ZL – znečisťujúca látka |
|  | Zn – zinok |
|  | ZP – zemný plyn |