SLOVENSKÁ  INŠPEKCIA  ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA

##### Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeséniova 17, 831 01 BRATISLAVA

Číslo: 5475/37/2019/Sob-29246/2019/374190107/Z2	Bratislava 23.09.2019

ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 2, § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3, § 33 ods. 1 písm. f), § 33 ods. 2, § 33 ods. 3 a § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a na základe vykonaného konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), vydáva

zmenu č. 2 integrovaného povolenia

ktorou mení a dopĺňa integrované povolenie vydané rozhodnutím č. 346-41318/37/2008/Koč/374190107 zo dňa 11.12.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.02.2009, zmenené rozhodnutím č. 8229-12661/37/2012/Sob/374190107/Z1 zo dňa 04.05.2012 s právoplatnosťou 24.05.2012 (ďalej len ,,integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Hydinár s.r.o.“

pre prevádzkovateľa:

obchodné meno:	Hydinár s.r.o.

sídlo:	Námestie SNP 17, 811 06 Bratislava

IČO:	36 748 021

VS:	374190107

Prevádzka je kategorizovaná v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ ako:

# 6.6 Intenzívny chov hydiny s miestom pre viac ako

# a) 40 000 ks hydiny

Súčasťou zmeny integrovaného povoľovania prevádzky je konanie podľa zákona o IPKZ:

V oblasti ochrany povrchových a podzemných vôd

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1 ods. 1.3 zákona o IPKZ, povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd

Inšpekcia podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1 ods. 1.3 zákona o IPKZ povoľuje vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd vsakom do zeme podľa nesledujúcich GPS súradníc:

- 48.7261458 N

- 17.1072281 E

Prehodnotenie a ak je to potrebné aktualizácia podmienok určených v povolení, ak podľa § 33 ods. 1 písm. f) zákona o IPKZ v platnom znení bol uverejnený právne záväzný akt Európskej únie o záveroch o najlepších dostupných technikách (Vykonávacie rozhodnutie komisie (EÚ) 2017/302 z  15.februára 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a  Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny alebo ošípaných.

Inšpekcia na základe vydaného právneho aktu Európskej únie o záveroch o najlepších dostupných technikách pre intenzívny chov hydiny alebo ošípaných  prehodnotila a aktualizovala podmienky určených v povolení.

Inšpekcia mení integrované povolenie

- Úvod integrovaného povolenia sa mení:

Pôvodný názov prevádzky:

- „Hydinár a.s.“

Nový názov prevádzky

- ,,Hydinár s.r.o.“

Pôvodný názov prevádzkovateľa:

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

obchodné meno:  Hydinár a.s.

sídlo:                   ČSLA 1403, 908 45 Gbely

IČO:                    31 421 792

Nový názov prevádzkovateľa

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

obchodné meno:	Hydinár s.r.o.

sídlo:		Námestie SNP 17, 811 06 Bratislava

IČO:		36 748 021

Prevádzka je umiestnená podľa LV č. 2437,8475 v katastrálnom území mesta Gbely, na pozemkoch parcelné č.: 755,756 a 3585 Hydinár, s.r.o., Námestie SNP 17, 811 06 Bratislava nie je vlastníkom týchto pozemkov, podľa výpisu z listu vlastníctva č. 2437,8475 však vlastní stavby na týchto pozemkoch.

| Parc. č. | Druh stavby |
| --- | --- |
| 755 | prevádzková budova |
| 756/2 | porážkáreň hydiny |
| 756/3 | sklad obalového materiálu |
| 756/4 | dieselagregát 405 KVA |
| 756/5 | garáž, dielňa, sklad vajec |
| 756/6 | výkrm brojlerov č. 4 |
| 756/7 | výkrm brojlerov č. 5 |
| 756/8 | výkrm brojlerov č. 6 |
| 756/9 | výkrm brojlerov č. 7 |
| 756/10 | výkrm brojlerov č. 8 |
| 756/11 | výkrm brojlerov č. 9 |
| 756/12 | výkrm brojlerov č. 10 |
| 756/13 | sklad rezanej slamy |
| 756/14 | výkrm brojlerov č.3 |
| 756/15 | výkrm brojlerov č.2 |
| 756/16 | výkrm brojlerov č. 1 |
| 756/21 | mraziarenská hala |
| 3585/2 | výkrm brojlerov č.13 |
| 3585/3 | výkrm brojlerov č. 12 |
| 3585/4 | výkrm brojlerov č.11 |
| 3585/5 | sklad |
| 3585/6 | dieselagregát 100 KVA |
| 756/35 | čistenie odpadových vôd |
| 756/17 | výkrm brojlerov č. 14 |

- V úvode integrovaného povolenia sa mení celý bod I. Údaje o prevádzke na:

I.	Údaje o prevádzke

A.	Zaradenie prevádzky

- Zaradenie prevádzky podľa zákona o IPKZ

a) Povoľovaná priemyselná činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:

6.6. Intenzívny chov hydiny s miestom pre viac ako

a) 40 000 ks hydiny

b) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

2.	Učenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia:

Prevádzka je podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP č. 410/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia kategórie: č. 6.12.c) (1veľký zdroj) Chov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest hydiny a stredným zdrojom znečisťovania ovzdušia kategórie. č. 1.1.1 Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom väčším ako 0,3 MW.

3.	Manažment spoločnosti v rámci plánovaných mesačných stretnutí rokuje o zlepšení celkového environmentálneho správania farmy. Prevádzka má vypracovaný a schválený Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania a Havarijný plán. Poverený zamestnanec pravidelne sleduje vývoj čistejších technológií. V rámci systému environmentálneho riadenia spoločnosti sa zohľadňujú vplyvy na životné prostredie v dôsledku konečného vyradenia zariadenia z prevádzky vo fáze plánovania novej prevádzky (zariadení a technológií) a počas jej prevádzkovej životnosti.

B.	Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a  pôdy v prevádzke.

  - Charakteristika prevádzky

Objekt farmy sa nachádza v meste Gbely, severozápadne na okraji lesného porastu. Skladá sa z dvoch samostatných areálov. Väčší areál, v ktorom sa nachádza aj objekt porážky je vzdialený od posledného obydlia cca 300 metrov. Druhý, menší areál sa nachádza od posledného obydlia cca 1200 metrov.

Predmetom činnosti spoločnosti je chov hydiny, maloobchod s potravinami a s mäsovými výrobkami. Vykonáva cestnú motorovú dopravu- verejnú nakládku tým, že zásobuje svojimi produktmi obchodných partnerov a vlastnú sieť predajní. Na prenajatých pozemkoch pestuje obilniny a olejniny.

Hlavná činnosť firmy Hydinár s.r.o. je chov jatočných kurčiat, ktorá prebieha v dvoch areáloch súpisných čísiel 1403 a 1546. V súčasnej dobe je ročná kapacita 1568160 kusov brojlerových kurčiat v 6 turnusoch, ktoré sa vykrmujú v 3 halách na malej farme a v 11 halách na veľkej farme.

Odchov brojlerových kurčiat trvá 38 dní, potom je živá hydina odvážaná na porážku. Ročne sa uskutoční 6 turnusov. Prestávky medzi turnusmi trvajú 14 dní a slúžia na umývanie podláh, odstránenie trusu, vyvetranie, čistenie a dezinfekciu. Prevažná časť odpadu tvorí hydinový trus.

Denne pracuje v prevádzke 5 zamestnancov. V ich náplni je aj monitorovanie hydiny a vizuálna kontrola technologických zariadení. Prevádzka je trojzmenná.

Členenie zdroja podľa miery vplyvu na ovzdušie:

Veľkochov hospodárskych zvierat – chov hydiny

a)	chov hydiny – emisie NH3 – veľký zdroj

b)	vykurovanie chovných hál – emisie TZL, SO2, NO2, CO, TOC - stredný zdroj

c)	náhradný zdroj elektrickej energie - stredný zdroj

d)	plynové kotle na zemný plyn - malý zdroj

e)	skladovacia nádrž na PHM– malý zdroj

Časti zdroja:

1.	Chov hydiny – prevádzkovaných 14 hál

2.	Teplovzdušné agregáty ERMAF GP 75 A/P celkovo v počte 38 ks s celkovým výkonom 2850 kW,

3.	Plynové kotle na zemný plyn K2 o výkone 2 x 46 kW,

4	Náhradný zdroj elektrickej energie s výkonom 405 kW

5.    Náhradný zdroj elektrickej energie s výkonom 100 kW

Vstup do areálu pozostáva zo vstupnej brány, dezinfekčného bazénu na vjazd motorových vozidiel do objektu, z prevádzkovej budovy, ktorá obsahuje 3 kancelárske miestnosti, šatňu pre zamestnancov, dennú miestnosť pre zamestnancov a sociálnu časť. V samostatnej  budove sa nachádza náhradný zdroj elektrickej energie a 14 výrobných objektov pre odchov hydiny tvorí chovný priestor pre hydinu a sociálna časť pre ošetrovateľov. Objekty sú vybavené teplovzdušným vykurovaním s dvomi vykurovacími telesami na 1 halu. Sú to prízemné budovy obdĺžnikového tvaru. Haly sú riešené ako bezokenné.

Kadávery sa zhromažďujú oddelene od hlavnej prevádzky a sú v pravidelných intervaloch odvážané kafilernými vozmi. Manipulácia s hydinou je zabezpečená dodávateľskými dopravnými prostriedkami. Odvoz trusu je zabezpečený externou firmou, alebo sa aplikuje na vlastnú pôdu.

Hlavné výrobno-prevádzkové režimy a ich emisná charakteristika:

•	Chov hydiny - NH3 pri rozklade hnojovice

•	Čistenie chovných priestorov – zber podstielky na sucho ,oplachová voda

•	Výroba tepelnej energie – spaľovanie zemného plynu

•	Výroba elektrickej energie (dieselagregát) – spaľovanie nafty

Opis prevádzky

Chov hydiny a technológia ustajnenia:

Hala 1: Technologické zariadenie pre odchov brojlerových kurčiat od 1. do 38. až 45. dňa veku na hlbokej podstielke je vybavené automatickou kŕmnou linkou a napájacím systémom. Rozmer haly: 978,76 m2

Hala 2: Technologické zariadenie pre odchov brojlerových kurčiat od 1. do 38. až 45. dňa veku na hlbokej podstielke je vybavené automatickou kŕmnou linkou a  napájacím systémom. Rozmer haly: 969,89 m2

Hala 3: Technologické zariadenie pre odchov brojlerových kurčiat od 1. do 38. až 45. dňa veku na hlbokej podstielke je vybavené automatickou kŕmnou linkou a napájacím systémom. Rozmer haly: 962,33 m2

Hala 4: Technologické zariadenie pre odchov brojlerových kurčiat od 1. do 38. až do 45. dňa veku na hlbokej podstielke je vybavené automatickou kŕmnou linkou a napájacím systémom. Rozmer haly: 769,52 m2

Hala 5: Technologické zariadenie pre odchov brojlerových kurčiat od 1. do 38. až do 45. dňa veku na hlbokej podstielke je vybavené automatickou kŕmnou linkou a napájacím systémom. Rozmer haly: 771,52 m2

Hala 6: Technologické zariadenie pre odchov brojlerových kurčiat od 1. do 38. až do 45. dňa veku na hlbokej podstielke je vybavené automatickou kŕmnou linkou a  napájacím systémom. Rozmer haly: 769,16 m2

Hala 7: Technologické zariadenie pre odchov brojlerových kurčiat od 1. do 38. až do 45. dňa veku na hlbokej podstielke je vybavené automatickou kŕmnou linkou a napájacím systémom. Rozmer haly: 768,28 m2

Hala 8: Technologické zariadenie pre odchov brojlerových kurčiat od 1. do 38. až do 45. dňa veku na hlbokej podstielke je vybavené automatickou kŕmnou linkou a napájacím systémom. Rozmer haly: 768,92 m2

Hala 9: Technologické zariadenie pre odchov brojlerových kurčiat od 1. do 38. až do 45. dňa veku na hlbokej podstielke je vybavené automatickou kŕmnou linkou a napájacím systémom. Rozmer haly: 991 m2

Hala 10: Technologické zariadenie pre odchov brojlerových kurčiat od 1. do 38. až do 45. dňa veku na hlbokej podstielke je vybavené automatickou kŕmnou linkou a  napájacím systémom. Rozmer haly: 1010,68 m2

Hala 11: Technologické zariadenie pre odchov brojlerových kurčiat od 1. do 38. až do 45. dňa veku na hlbokej podstielke je vybavené automatickou kŕmnou linkou a napájacím systémom. Rozmer haly: 1371,44 m2

Hala 12: Technologické zariadenie pre odchov brojlerových kurčiat od 1. do 38. až 45. dňa veku na hlbokej podstielke je vybavené automatickou kŕmnou linkou a napájacím systémom. Rozmer haly: 1356,79 m2

Hala 13: Technologické zariadenie pre odchov brojlerových kurčiat od 1. do 38. až 45. dňa  veku na hlbokej podstielke je vybavené automatickou kŕmnou linkou a  napájacím systémom. Rozmer haly: 1323,42 m2

Hala 14: Technologické zariadenie pre odchov brojlerových kurčiat od 1. do 38. až do 45. dňa veku na hlbokej podstielke je vybavené automatickou kŕmnou linkou a napájacím systémom. Rozmer haly: 688,13 m2

Technológia naskladnenia a vyskladnenia:

Hala 1 - hala 14: Pred naskladnením kurčiat do hál sú haly vyčistené, vydezinfikované a vyplynované, zároveň sú odobraté vzorky sterov z pracovného prostredia na mikrobiologický rozbor. Následne dochádza k prepláchnutiu napájacieho potrubia, u brojlerových kurčiat sú napájačky nastavené v úrovni očí kurčiat, aby bol zaistený dostatočný prívod vody. S postupným rastom kurčiat sa napájačky zdvíhajú. Zdravotný stav kurčiat pred naskladnením do hál je kontrolovaný veterinárnym lekárom. Naskladňovanie kurčiat je vykonávané ručne zaškoleným personálom z prepraviek priamo do jednotlivých hál. Kŕmenie je podávané, až keď sa kurčatá napijú.

Technológia napájania:

Hala 1 - hala 14: Brojlerové kurčatá sú napájané automatickými niplovými napájačkami. Systém napájania umožňuje centrálne nastavenie výšky niplových napájačiek, podľa veku kurčiat. Používa sa zdravotne nezávadná voda s pravidelnou laboratórnou kontrolou. Voda sa pred napojením do systému v halách filtruje, je zabezpečená pravidelná kontrola a čistenie filtrov zaškolenou osobou. Systém napájania je vybavený dávkovačom vitamínov (medikátor), filtrom (sitká), vodomerom, ktorý je napojený na verejný vodovod (dodávateľ: Bratislavská vodárenská spoločnosť).

Technológia kŕmenia:

Hala 1 až hala 10 a hala 14:  ide o  plne automatizované dávkovanie suchého kŕmenia. Každá hala má 2 zásobníky krmiva. Krmivo je plnené do zásobníkov dodávateľskou firmou podľa potreby. Zásobníky sú umiestnené na okrajoch objektov pri pozdĺžnej stene. Zo zásobníka je krmivo kŕmnym šnekom dopravované do medzizásobníkov a odtiaľ kŕmnym šnekom do krmítok nad podstielkou k hydine. Systém kŕmenia umožňuje centrálne nastavenie výšky krmítok, podľa veku kurčiat. Strava je vyvážená, podľa požiadaviek zvierat na energiu a stráviteľné aminokyseliny, a tým dochádza k znižovaniu obsahu hrubých proteínov.

Hala 11 - hala 13:  ide o  plne automatizované dávkovanie suchého kŕmenia. Každá hala má 3 zásobníky krmiva. Krmivo je plnené do zásobníkov dodávateľskou firmou podľa potreby. Zásobníky sú umiestnené na okrajoch objektov pri pozdĺžnej stene. Zo zásobníka je krmivo kŕmnym šnekom dopravované do medzizásobníkov a kŕmnym šnekom do krmítok nad podstielkou k hydine. Systém kŕmenia umožňuje centrálne nastavenie výšky krmítok podľa veku kurčiat. Strava je vyvážená, podľa požiadaviek zvierat na energiu a stráviteľné aminokyseliny, a tým dochádza k znižovaniu obsahu hrubých proteínov.

Technológia vetrania a ventilácie:

Hala 1 - hala 14: ventilácia v halách je zabezpečená ventilátormi a klapkami, ktorých otáčky sú regulované v závislosti od umiestneného množstva kurčiat a teploty v hale.

Technológia vykurovania:

Hala 1 - hala 14: vykurovanie je zabezpečené pomocou teplovzdušných vykurovacích agregátov typu ERMAF o výkone 75 kW, resp. 95 kW. Na vykurovanie sa používa zemný plyn, ktorý je riadený pomocou počítača a teplotného čidla umiestneného v strede haly. Každá hala má 2 ks vykurovacích agregátov. Ermafy sú umiestnené 2 metre nad zemou a nemajú komíny. Teplota vzduchu v halách sa pohybuje od 21 do 33 °C a výmena vzduchu je max. 5 m3/hod./1 kg živej váhy.

Technológia osvetlenia:

Hala 1-  hala 14: osvetlenie je zabezpečené úspornými žiarivkami, ktoré sú v 3-4 radách pre každú halu.

Spôsob nakladania a využitia hnojív:

Farma trus nesuší. Odber trusu je zabezpečený zmluvným partnerom alebo ho aplikuje do prenajatej prípadne do vlastnej ornej pôdy.

Hala 1-14  -podstielkový chov brojlerových kurčiat

Trus z hál je odstraňovaný až po ukončení každého turnusu. Vyhŕňa sa mechanizmami a nakladá na vlečku. Odvoz vlečiek je realizovaný traktormi zmluvného partnera.

Systém veterinárnej asanácie:

Kontrola a zber uhynutých kadaverov prebieha v pravidelných intervaloch. Uhynuté kadávery sa zbierajú ručne a pri dodržaní základných hygienických predpisov. Pri zbere sa používajú základné ochranné pomôcky. Uhynuté kadávery sú odvážané do kafilerného boxu. Z kafilerného boxu sa kadávery odvážajú v pravidelných intervaloch a ich likvidáciu zabezpečuje a vykonáva odborné spôsobila firma.

V prípade nákazy sa zamestnanci farmy a aj zamestnanci firmy na odvoz uhynutých kadaveroch, riadia pokynmi Krajskej veterinárnej správy a Hygienickej stanice.

Dezinfekcia, deratizácia

Dezinfekčné, deratizačné a dezinsekčné práce sú zabezpečené prostredníctvom zmluvného partnera vo vopred stanovených termínoch. Po vyskladnení hydiny je hala mechanicky vyčistená zamestnancami farmy a následne je vykonaná dezinfekcia zmluvnou firmou. Pred vstupom do každej haly je umiestnená dezinfekčná rohož.

Zásobovanie elektrickou energiou

Elektrická energia je na farmu dodávaná zmluvným partnerom Elgas s.r.o.. V prípade výpadku dodávateľa je zabezpečený prívod elektrickej energie vlastným náhradným zdrojom – dieselagregát, ktorý je pravidelne kontrolovaný a servisovaný.

Odvádzanie povrchových vôd

Odvod povrchových vôd je riešený pomocou rigolov a následne vsakom do terénu.

Prevádzka je napojená na verejný vodovod VaK, ktorý zásobuje celú prevádzku pitnou vodou. Spotreba vody je meraná vodomerom.

Odpady

Manipulácia s odpadmi je podľa schváleného prevádzkového poriadku a schváleného programu odpadového hospodárstva. Odpady sú odovzdávané oprávneným organizáciám na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov.

Vstup surovín, pomocných látok, energií, palív a vody do prevádzky

Vstupy sú zabezpečené od zmluvných dodávateľov.

Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke produkujú:

Výrobok: Jatočné výkrmové kurčatá o hmotnosti do 1,7 – 2,50 kg

Medziprodukt: trus ako organické hnojivo

Projektovaná kapacita prevádzky : 261 360 ks hydiny

Členenie objektov prevádzky:

Haly pre hydinu:

| Objekt | Kategória zvierat | plocha hál (m2) | technológia ustajnenia | kapacita (ks) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hala 1 | odchov brojlerov | 978,76 | podstielkový chov | 19 000 |
| Hala 2 | odchov brojlerov | 969,89 | podstielkový chov | 19 000 |
| Hala 3 | odchov brojlerov | 962,33 | podstielkový chov | 19 000 |
| Hala 4 | odchov brojlerov | 769,52 | podstielkový chov | 15 000 |
| Hala 5 | odchov brojlerov | 771,52 | podstielkový chov | 15 000 |
| Hala 6 | odchov brojlerov | 769,16 | podstielkový chov | 15 000 |
| Hala 7 | odchov brojlerov | 768,92 | podstielkový chov | 15 000 |
| Hala 8 | odchov brojlerov | 768,92 | podstielkový chov | 15 000 |
| Hala 9 | odchov brojlerov | 991,20 | podstielkový chov | 19 600 |
| Hala 10 | odchov brojlerov | 1010,68 | podstielkový chov | 19 600 |
| Hala 14 | odchov brojlerov | 688,13 | podstielkový chov | 12 160 |
| Hala 11 | odchov brojlerov | 1371,44 | podstielkový chov | 26 000 |
| Hala 12 | odchov brojlerov | 1356,79 | podstielkový chov | 26 000 |
| Hala 13 | odchov brojlerov | 1323,43 | podstielkový chov | 26 000 |

Ostatné prevádzkové objekty

| P15 | Kafilérny box |
| --- | --- |
| P16 | Sklad PHM |
| P17 | Sklad olejov a sklad použitých olejov |
| P18 | Zhromažďovacie miesto nebezpečných odpadov |
| P19 | Administratívna budova a vrátnica |
| P20 | Dielne, garáže a sklad |
| P21 | Transformačná stanica a náhradný zdroj |
| P22 | Expedičný sklad |
| Ž1 | Žumpa (39 m3) |
| Ž2 | Žumpa (37,37 m3) |
| Ž3 | Žumpa (26,2 m3) |

Rozvody inžinierskych sietí

-	elektrická prípojka VN a areálový rozvod NN

-	regulačná stanica plynu a areálový rozvod plynu

-	prípojka z verejného vodovodu, vežový vodojem a areálový rozvod vody

-	kanalizácia dažďová a vsak do terénu

-	kanalizácia splašková

-	komunikácie a spevnené plochy

-	oplotenie areálu

Členenie hl. stavieb prevádzky:

- stavebné objekty a prevádzkové súbory

-	prevádzková budova

-	porážkáreň hydiny

-	sklad obalového materiálu

-	14 odchovných hál pre hydinu

-	náhradný energetický zdroj - dieselagregát 405 KVA

-	náhradný energetický zdroj - dieselagregát 400 KVA

-	silá pre krmivo (31 ks – objem každého zásobníka je 10 m3)

-	sklad rezanej slamy

-	garáž, dielna, sklad vajec

-	mraziarenská hala

-	sklad

-	čistenie odpadových vôd

•	inžinierske objekty

Transformátor, el. prípojka, el. inštalácia, vnútorný rozvod plynu, vodný zdroj a vonkajší rozvod vody, odvedenie dažďových vôd, komunikácie a spevnené plochy, oplotenie s betónovým plotom

Žumpy:

žumpa č. 1 (objem 39 m3) pre bitúnok, žumpa č. 2 (objem 37,37 m3) pre soc. zariadenie z objektu vajec, č. 3 (objem 26,2 m3) pre malú farmu č.2MF a č.4MF.

Technológia vyskladnenia:

Vyskladneniu brojlerových kurčiat po ukončení odchovného cyklu (38. deň veku) predchádza kontrola zdravotného stavu odobratím vzoriek trusu (14 dní pred vyskladnením) na veterinárny rozbor. Kurčatá sú odchytávané ručne do prepravných klietok spracovateľa s dodržiavaním zásad šetrnej manipulácie a odvezené do spracovateľského zariadenia.

-	bod č. II. Podmienky povolenia sa mení celé znenie podmienok povolenia na:

# II.	Podmienky povolenia

- Podmienky prevádzkovania

### 1.	Všeobecné podmienky

    - Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto rozhodnutí.

    - Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke v súlade s platnou dokumentáciou (dokumentáciou je projekt stavby, technické a prevádzkové podmienky výrobcov zariadení, prevádzkové predpisy vypracované v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami jej užívania) a s podmienkami určenými v platných rozhodnutiach príslušného orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia, štátnej vodnej správy, štátnej správy odpadového hospodárstva, pokiaľ v tomto rozhodnutí nie je určené inak.

    - Všetky plánované zmeny charakteru alebo fungovania prevádzky, alebo jej rozšírenie, ktoré môže výrazne ovplyvniť kvalitu životného prostredia, podliehajú integrovanému povoleniu. O tieto zmeny musí prevádzkovateľ požiadať osobitne.

    - Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú aj na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť inšpekcii zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.

    - Všetci zamestnanci, ktorí vykonávajú práce v súlade s požiadavkami integrovaného povolenia, musia byť preukázateľne oboznámení s podmienkami povolenia do 1 mesiaca po nadobudnutí jeho právoplatnosti a opakovane v intervale 1 krát za rok.

1.6	Pokiaľ v tomto rozhodnutí nie je ustanovené inak, prevádzkovateľ je povinný dodržiavať ustanovenia o povinnostiach prevádzkovateľa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

1.7	Prevádzkovateľ je povinný umožniť zamestnancom príslušného orgánu štátnej správy inšpekcii, alebo týmto orgánom povereným osobám vstup do prevádzky, kontrolu prevádzky, odber vzoriek a vykonanie kontrolných meraní na zistenie množstva znečisťujúcich látok, nahliadnutie do evidencie a iných písomností o prevádzke, predkladať im potrebné doklady, zhotoviť fotodokumentáciu a videodokumentáciu a poskytnúť pravdivé a  úplné informácie a vysvetlenia.

- Podmienky pre dobu prevádzkovania

2.1	Prevádzka bude prevádzkovaná počas jednotlivých chovných cyklov nepretržite v pracovných dňoch aj v dňoch  pracovného pokoja.

2.2	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky.

2.3	Prevádzkovateľ je povinný mechanické a automatické zariadenia dôležité pre zdravie a pohodu zvierat kontrolovať aspoň raz denne a v prípade poruchy ju okamžite odstrániť. Ak to nie je možné, použiť alternatívnu metódu kŕmenia, napájania a udržania vyhovujúceho prostredia.

2.4	Prevádzkovateľ je povinný poplašný systém signalizujúci poruchu automatizácie pravidelne testovať autorizovaným servisom. V 14 halách má prevádzkovateľ povinnosť kontrolovať signalizáciu, ktorá je svetelná, zvuková a napojená na telefón – sms hlási poplach.

- Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky

  - V prevádzke sa povoľuje používať nasledovné látky (suroviny, vstupné médiá, energie) v rozsahu vlastnej spotreby:

Základné suroviny:

- kŕmne zmesi

- voda

- hobliny pre podstielku

Pomocné materiály:

- papierové obaly a obaly z plastov

- prevodové a mazacie oleje

- dezinfekčné čistiace prostriedky a absorbenty

- liečivá, vitamíny

- žiarivky

Energie:

- zemný plyn naftový

- elektrická energia

- motorová nafta pre agregát elektrickej energie a manipulačnú mobilnú techniku.

3.2	V prevádzke sa môžu používať liečivá len za týchto podmienok:

- Prevádzkovateľ môže podávať veterinárne lieky len so súhlasom veterinárneho lekára, ktorý má uzatvorenú zmluvu s Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou .

- Prevádzkovateľ musí uchovávať záznamy o každom podanom liečive a o počtoch uhynutých zvierat zistených pri každej ich prehliadke. Tieto záznamy uchovávať po dobu 5 rokov.

- Na kŕmenie chovaných zvierat môže prevádzkovateľ použiť len krmivá zdravotne nezávadné, určené pre príslušnú kategóriu zvierat.

- V chove sa môžu použiť len také medikované krmivá, ktoré sú pripravené na základe veterinárneho predpisu v miešiarni krmív, ktorá je schválená na prípravu medikovaných krmív. Sám chovateľ nesmie do krmiva namiešať žiadne lieky.

3.3	V prevádzke sa zakazuje používať nové: suroviny, pomocné látky (okrem liečiv), znečisťujúce látky a vstupné médiá bez povolenia inšpekcie.

- Odber vody

4.1	Odber vody sa realizuje z verejného vodovodu na základe platnej zmluvy s prevádzkovateľom.

4.2	Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie odberu vody meradlom pre tento účel určeným (vodomerom), ktorého správnosť bola overená v súlade so zákonom o metrológii v aktuálnom znení.

4.3	Prevádzkovateľ musí viesť v prevádzkovom denníku mesačné záznamy odberu vody z vodovodu.

- Technicko-prevádzkové podmienky

  - Prevádzka musí byť prevádzkovaná v súlade s platnou dokumentáciou.

  - Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu o zdroji znečisťovania podľa vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z.z., o informáciách podávaných Európskej komisie, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko – prevádzkových parametrov a technicko – organizačných opatrení.

5.3	Prevádzkovateľ je povinný vykonávať pred začatím každého chovného cyklu kompletnú asanáciu a dezinfekciu technológie výrobných a sociálnych priestorov.

  - Prevádzkovateľ je povinný do termínu 31.12.2019 podať na Inšpekciu žiadosť o zmenu integrovaného povolenia, ktorého predmetom bude schválenie aktualizovaného súbor technicko – prevádzkových parametrov a technicko - organizačných opatrení (ďalej len „STPP a TOO“) na zabezpečenie ochrany ovzdušia.

  - Prevádzkové haly pre výkrm hydiny musia byť odsávané ventilátormi a odsávaný vzduch musí byť vypúšťaný existujúcimi výduchmi do vonkajšieho prostredia.
Prevádzka je v dostatočnej vzdialenosti od citlivých receptorov, pričom sa nepredpokladá obťažovanie zápachom.

  - Prevádzkovateľ je povinný zisťovať množstvo vypúšťaných látok do ovzdušia podľa schváleného výpočtu.

5.7	Pri poruche odsávania musí byť táto okamžite odstránená, aby sa predišlo úhynu hydiny.

5.8	Skladovanie kŕmnej zmesi vykonávať v uzatvorených silách, aby sa predišlo znečisteniu ovzdušia prachom.

5.9	Pre používané veterinárne liečivá a prípravky musia byť k dispozícií bezpečnostné karty údajov.

5.10	Uhynuté zvieratá odstrániť podľa zmluvy oprávnenej osoby na odvoz a spracovanie vedľajších živočíšnych produktov najneskôr však do 24 hodín.

5.11	Splaškové odpadové vody musia byť zachytávané v žumpe a musia byť vyvážané na zneškodnenie oprávnenou organizáciou na základe platnej zmluvy o odbere a vyčistení odpadových vôd. Prevádzka musí využívať vysokotlakové čističe na čistenie priestorov a v šatniach používať šetriace sprchy.

5.12	Prevádzkovateľ musí prevádzkovať vodné stavby (rozvody vody, odber podzemnej vody, kanalizáciu na odvedenie splaškových a dažďových vôd, kanalizáciu na odvedenie technologických vôd, žumpy) v bezporuchovom stave.

5.13	Za účelom zníženia prašnosti čistiť prístupovú komunikáciu, vnútorné komunikácie a spevnené plochy.

5.14	Udržiavať rigoly na odvádzanie dažďovej vody vo funkčnom stave bez usadenín.

5.15	Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky, ktoré sú používané pri činnostiach v povolenej prevádzke musí prevádzkovateľ udržiavať v dobrom prevádzkovom stave, pravidelne vykonávať kontroly stavu, odborné prehliadky, skúšky a údržbu stavebných objektov, technologických zariadení a mechanizmov v súlade s podmienkami sprievodnej dokumentácie a  prevádzkových predpisov ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.

- Podmienky pre skladovanie a manipuláciu so znečisťujúcimi látkami

6.1	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť všetky znečisťujúce látky pred odcudzením alebo iným nebezpečným účinkom.

6.2	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nakladanie so vstupnými a výstupnými surovinami tak, aby nebolo ohrozené životné prostredie:

- dodržiavaním bezpečnostných postupov pri manipulácii s znečisťujúcimi látkami,

- vykonávaním manipulácie s týmito látkami len na vyhradených spevnených, odizolovaných plochách zabraňujúcich ich úniku do okolitého prostredia, do pôdy a do vody.

- vykonávanie skúšok tesnosti:

-	nádrží, rozvodov a produktovodov pred ich uvedením do prevádzky,

-	nádrží, rozvodov a produktovodov, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné, každých 10 rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky s výnimkou zariadení s nepretržitou indikáciou úniku znečisťujúcich látok,

-	nádrží vizuálne kontrolovateľných a nádrží dvojplášťových vizuálne nekontrolovateľných s nepretržitou indikáciou medziplášťového priestoru každých 20 rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky,

-	nádrží, rozvodov a produktovodov po ich rekonštrukcii alebo po ich oprave,

-	nádrží, rozvodov a produktovodov pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok,

d)	vykonávanie skúšok tesnosti záchytných nádrží a havarijných nádrží:

-	pred ich uvedením do prevádzky,

-	po ich rekonštrukcii alebo po ich oprave,

-	pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok,

e)	vypracovanie a aktualizovanie prevádzkových poriadkov, plánov údržieb a opráv a plánov kontroly,

f)	pravidelne oboznamovanie obsluhy stavieb a zariadení s poriadkami a plánmi podľa písmena e) a s požiadavkami na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

g)	vykonávanie pravidelných kontrol technického stavu a funkčnej spoľahlivosti stavieb a zariadení a prijímanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a určenie termínu ich ďalšej kontroly pri skladovacích nádržiach, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné raz za 10 rokov a vizuálne kontrolovateľné a dvojplášťové vizuálne nekontrolovateľné s trvalou indikáciou medziplášťového priestoru raz za 20 rokov,

h)	riadne prevádzkovanie monitorovacích systémov na zisťovanie a sledovanie vplyvu stavieb a zariadení na podzemnú vodu a zabezpečovanie vyhodnocovania výsledkov monitorovania,

i)	evidovanie záznamov o skúškach tesnosti, prevádzke, údržbe, opravách a o kontrolách a ich predloženie na požiadanie orgánu štátnej vodnej správy,

j)	riadne vyčistenie stavieb a zariadení po ukončení ich prevádzky, vykonanie opatrení na zamedzenie ich opätovnému uvedeniu do prevádzky ani náhodným spôsobom a zabezpečenie prevádzkovania monitorovacieho systému na nevyhnutný čas.

6.3	Ropné látky, opotrebované olejové filtre zhromažďovať v nepriepustných nádobách nad oceľovou záchytnou vaňou v objekte umiestneného náhradného agregátu elektrickej energie. Poškodené žiarovky a výbojky zhromažďovať v mieste určenom na zhromažďovanie nebezpečných odpadov.

6.4	Uhynuté kusy hydiny uskladňovať v uzamykateľnom kafilérnom boxe.

6.5	Manipulovať s znečisťujúcimi látkami a odpadmi môžu len pracovníci, ktorý sú preškoľovaný z postupov pri nakladaní s znečisťujúcimi látkami a odpadmi.

- Emisné limity

1.	Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

1.1	Emisné limity pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia z veľkého a stredného zdroja znečisťovania ovzdušia (všetko fugitívne emisie) sa neurčujú. Prevádzkovateľ musí pri činnosti v prevádzke dodržať všeobecné podmienky prevádzkovania na zabránenie vzniku prašnosti.

  - Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať všeobecné podmienky prevádzkovania pre zamedzenie šírenia látok s intenzívnym zápachom do ovzdušia.

  - Prevádzkovateľ je povinný minimalizovať prašnosť pri manipulácii s krmivami a dodržiavať všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov znečisťovania ovzdušia pre emisie TZL.

  - Emisné limity pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia z náhradného agregátu elektrickej energie a z teplovzdušných agregátov (ERMAF GP 75 A/P) sa neurčujú.

  - Pri technologických procesoch a zariadeniach, pri ktorých môžu byť pri prevádzke alebo pri drobných poruchách emitované látky s intenzívnym zápachom, je potrebné vykonať technicky dostupné opatrenia na obmedzenie emisií. Nové výpusty na vetranie orientovať k vedeniu osi hrebeňa strechy. Zvieratá na farme udržiavať v čistote a suchu, zníženie teploty vnútorného prostredia dosahovať vetraním a chladením s riadeným výkonom podľa momentálnych hodnôt teploty a vlhkosti vnútorného prostredia.

  - V prevádzke je inštalovaný decentralizovaný ventilačný systém, ktorý treba udržiavať v bezporuchovom stave.

  - Pravidelne po každom chovnom turnuse čistiť odsávacie ventilátory od usadenín.

  - Prevádzku je potrebné prevádzkovať v súlade so zásadami správnej poľnohospodárskej praxe:

  - Prísun proteínov v krmive musí zodpovedať produkčnej úrovni zvierat. Prevádzkovateľ je povinný zloženie krmiva prispôsobiť požiadavkám stavu chovaných zvierat, napr. podľa veku a váhy zvierat a štádia chovu, primiešavať do krmiva biotechnologické prípravky na zníženie amoniaku v trusu.

  - Prevádzkovateľ doloží zmluvu o odberateľovi trusu v prípade, že neaplikuje trus vlastnými prostriedkami.

  - Prevádzkovateľ, resp. odberateľ trusu je povinný zapracovávať trus do pôdy injektormi.

1.10	Pre aplikáciu trusu sa budú využívať v maximálnej miere komunikácie, ktoré obchádzajú obytné časti obci, ak ich technický stav bude na túto prepravu vyhovujúci.

1.11	Chov hydiny – vymenovaný stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia podľa BAT 31 tabuľky 3.2:

Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať emisnú úroveň amoniaku do vzduchu z jednotlivých budov na chov brojlerov do konečnej hmotnosti 2,5 kg:

| Parameter | BAT – AEL (počet kg NH3 na miesto pre zviera a rok) |
| --- | --- |
| Amoniak vyjadrený ako NH3 | 0,01 – 0,08 |

*prvé meranie vykonať za rok 2021

Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať emisnú úroveň pre fosfor vyjadrený ako P2O5 v stajňovom prostredí:

| Parameter | Kategória zvierat | Celkové množstvo vylúčeného fosforu v súvislosti s BAT (1) (počet kg vyučeného P2O5 na miesto pre zviera a rok) |
| --- | --- | --- |
| Fosfor vyjadrený ako P2O5 | Brojlery | 0,05 – 0,25 |

(1)	Dolná hranica intervalu je možné dosiahnuť pomocou kombinácie techník

Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať emisnú úroveň pre dusík vyjadrený ako N v stajňovom prostredí:

| Parameter | Kategória zvierat | Celkové množstvo vylúčeného dusíka v súvislosti s BAT (1) (počet kg vyučeného N na miesto pre zviera a rok) |
| --- | --- | --- |
| Dusík vyjadrený ako N | Brojlery | 0,2 – 0,6 |

(1)	Dolná hranica intervalu je možné dosiahnuť pomocou kombinácie techník

- Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách

2.1	Pre priemyselné a splaškové odpadové vody sa limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia neurčujú.

2.2	Priemyselné odpadové vody musí prevádzkovateľ sústreďovať v nepriepustných žumpách a pravidelne ich po každom čistení chovnej haly vyvážať na zneškodňovanie oprávnenou organizáciou.

2.3	Splaškové vody musí prevádzkovateľ sústreďovať v nepriepustnej žumpe a zneškodňovať len oprávnenou osobou na základe platnej zmluvy.

2.4	Množstvo a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vôd z povrchového odtoku odvádzaného z areálu prevádzky sa neurčujú.

3.	Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

  - Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať najvyššie prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajších priestoroch areálu prevádzky, ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

|  | Denný čas [dB] | Nočný čas [dB] |
| --- | --- | --- |
| LAeq.p | 70 | 70 |

3.2	Pre vibrácie z činnosti prevádzky sa limitné hodnoty neurčujú.

## Opatrenia na prevenciu znečisťovania, [najmä použitím najlepších dostupných techník]

## Prevádzka je povinná dodržiavať závery BAT vydané vykonávacím rozhodnutím komisie (EÚ) 2017/302 z 15. februára 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny alebo ošípaných.

1.1	Na dezinfekciu a deratizáciu chovných hál sa zakazujú používať látky s obsahom alebo tvorbou formaldehydu.

1.2	Ústia výduchov jestvujúcich síl pre krmivo musia byť zabezpečené vhodnými látkovými vrecami.

1.3	V procese kŕmenia používať krmivo obsahujúce vhodné proteíny a enzýmy, znižujúce zápašnosť hydinového trusu.

1.4	Prevádzkovateľ predloží inšpekcii do 3 dní od výskytu infekčných chorôb v prevádzke alternatívny spôsob nakladania s trusom v prevádzke v súlade s príslušným dokumentom BREF.

1.5	Využívať v maximálnej možnej miere povolené kŕmne doplnkové látky, ktoré znižujú celkové množstvo vylúčeného dusíka.

1.6	Ak toto povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky a povinnosti, prevádzkovateľ je povinný postupovať podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

- Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov

1.1	Pre prevádzku nie je potrebný súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov podľa 97 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch, ak pôvodca odpadu alebo držiteľ odpadu ročné nakladá s menším množstvom ako 1 tona nebezpečných odpadov alebo ak prepravca prepravuje ročne menšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov. Pri plánovanom väčšom množstve (> 1 tona) zhromažďovania nebezpečného odpadu je prevádzkovateľ povinný včas požiadať príslušný Okresný úrad na vydanie súhlasu na zhromažďovanie nebezpečných odpadov.

  - Dodržiavať ustanovenia legislatívnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva vytvárať také podmienky pri nakladaní s odpadmi, aby nedochádzalo k zhoršovaniu životného prostredia. Zhromaždené odpady sa povoľuje odovzdávať výhradne zmluvne zabezpečeným organizáciám oprávneným k predmetnej činnosti. Pri akejkoľvek zmene činnosti povolenej týmto súhlasom je pôvodca odpadov povinný požiadať tunajší Okresný úrad o zmenu rozhodnutia podľa § 114 zb. zákona o odpadoch.

  - Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

  - Prevádzkovateľ je povinný nebezpečné odpady resp. zberné nádoby nebezpečných odpadov ako aj zhromaždisko, v ktorom sa skladujú, označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu podľa príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

  - Nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, musia byť odlíšené od zariadení neurčených a nepoužívaných na nakladanie s odpadmi napr. tvarom, opisom alebo farebne, musia zabezpečiť ochranu odpadov pred takými vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť nežiaduce reakcie v odpadoch (napr. vznik požiaru, výbuch), musia byť odolné proti mechanickému poškodeniu, chemickým vplyvom a zodpovedať požiadavkám podľa osobitných predpisov.

  - Na nakladanie s nebezpečnými odpadmi platia aj predpisy platné pre chemické látky a prípravky s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať tieto predpisy.

  - Prevádzkovateľovi sa zakazuje riediť alebo zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok v odpade stanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch odpadového hospodárstva.

  - Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať pevné odpady, ako sú filtračné materiály a znečistený textil vo vhodných zberných nádobách alebo kontajneroch, tekuté nebezpečné odpady v plechových alebo plastových sudoch zabezpečených záchytnými vaňami, oddelene od ostatných druhov odpadov, odpady zo svetelných zdrojov v pôvodných obaloch v zberných kontajneroch a odpadové olovené batérie minimálne uložené v záchytných vaničkách.

  - Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať odpady na zhodnotenie alebo zneškodnenie len osobám oprávneným nakladať s predmetnými druhmi odpadov podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva na základe uzatvorených písomných zmlúv.

1.10	Prevádzkovateľ je povinný pri svojej činnosti postupovať tak, aby minimalizoval vznik vlastného odpadu.

1.11	Zabezpečiť, aby pracovníci, ktorí nakladajú s nebezpečným odpadom boli oboznámení s postupom nakladania s nebezpečným odpadom a s plánom opatrení pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečným odpadom.

- Podmienky hospodárenia s energiami

1.1	Udržiavať všetky spotrebiče elektrickej energie v dobrom technickom stave, vykonávať ich pravidelnú kontrolu a údržbu, sledovať spotreby energie.

1.2	Dodržiavať technologické výrobné postupy za účelom zamedzenia plytvania elektrickou energiou a palivami.

1.3	Všetky osvetľovacie telesá v halách treba pravidelne po každom turnuse čistiť od znečistenia a nánosov prachu. Čistenie zaznamenávať do prevádzkovej evidencie.

1.4	Systém vykurovania, chladenia a vetrania musí byť optimalizovaný na základe snímačov vlhkosti a teploty riadiacimi jednotkami. Riadiace jednotky musia zabezpečiť potrebnú výmenu vzduchu prostredníctvom ventilátorov s kaskádovým zapojením a riadeným ovládaním nasávacích klapiek a reguláciu vykurovania a chladenia. Ustajňovacie objekty pre zvieratá musia mať izoláciu stien, stropov a podlahy v rámci konštrukčných možností čiastočné izolované. V ustajňovacích objektoch musia byť inštalované energetický účinné svietidlá.

- Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

1.1	Prevádzkovateľ je povinný odstraňovať bezodkladne nebezpečné stavy ohrozujúce kvalitu ovzdušia a vykonať potrebné opatrenia na predchádzanie haváriám podľa schváleného STPP a TOO vypracovaným Ing. Richardom Markovičom, CSc v máji 2004 a schváleným predsedom predstavenstva Ing. Viktorom Tokošom.

1.2	Prevádzkovateľ predloží do termínu 01.04.2020 vypracovaný a schválený Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“) Odborom inšpekcie ochrany vôd.

1.3	V prípade poruchy dodávky pitnej vody z vlastnej podzemnej studne, prevádzkovateľ musí zabezpečiť náhradný zdroj pitnej vody mobilnými cisternami v kvalite a objeme podľa platného prevádzkového predpisu.

1.4	Všetky skladovacie priestory a manipulačné plochy, kde sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami a nakladá s nebezpečnými odpadmi, musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k ich nežiaducemu úniku do prostredia, podzemných a povrchových vôd, do kanalizácie alebo aby neohrozili kvalitu povrchových a podzemných vôd v súlade s výhláškou MŽP SR č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

1.5	Zabezpečiť pomôcky na odstránenie havárií podľa bodu 1.4.

1.6	Všetky nádrže a obaly znečisťujúcich látok musia byť umiestnené v záchytnej vani o objeme nie menšom ako objem rezervoára alebo nádrže vo vnútri záchytnej vane. Záchytná vaňa nemôže mať žiaden odtok; prípadný prepad musí byť bezpečne zaústený do nádrže určenej na zachytenie znečisťujúcich látok na účely ďalšieho využitia alebo zneškodnenia.

1.7	Všetky nádrže a obaly musia byť odolné voči materiálom, ktoré sú v nich uskladnené.

1.8	Skladovanie nafty zabezpečiť tak, aby pri porušení nádob na naftu nedošlo k ohrozeniu podzemných a povrchových vôd.

1.9	Prevádzkovateľ je povinný jeden krát za päť rokov skontrolovať stav vodotesnosti jednotlivých žúmp a to odborne spôsobilou osobou. Doklad o kontrole uložiť v prevádzkovom denníku.

1.10	Zabezpečiť záchytnú vaňu náhradného zdroja energie proti úniku znečisťujúcich látok (kyselinovzdorný obklad, príp. náter) a vykonávať pravidelnú kontrolu náhradného zdroja energie.

1.11	V prevádzke musia byť k dispozícií bezpečnostné karty údajov pre znečisťujúce látky používané v prevádzke.

1.12	Všetky úkony spojené s údržbou a kontrolou prevádzky musí obsluha zaznamenávať do prevádzkovej evidencie.

1.13	Zabezpečiť predchádzanie haváriám a nebezpečným stavom pravidelným odborným školením pracovníkov (1 x ročne) o technických, organizačných a bezpečnostných pokynoch pri prevádzke, o svojich povinnostiach, ktoré musia dodržiavať podľa prevádzkovej dokumentácie pri vedení prevádzkovej evidencie, o opatreniach v prípade vzniku havarijnej situácie pri prevádzke. O školeniach musí byť spísaný záznam.

1.14	Všetky vzniknuté havárie a nebezpečné stavy ohrozujúce životné prostredie musia byť zaznamenané v prevádzkovej evidencii s uvedením dátumu vzniku, informovaných inštitúciách, údajov o príčine, spôsobe vykonaného riešenia a prijatých opatreniach na predchádzanie takýchto stavov.

- Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

Prevádzka diaľkovo neznečisťuje okolie a nemá cezhraničný vplyv, opatrenia sa neurčujú.

- Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

V mieste prevádzky nie je vysoký stupeň celkového znečistenia životného prostredia. Opatrenia sa neurčujú.

- Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

###### Kontrola emisií do ovzdušia

1.1	Emisné limity pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia z veľkého zdroja znečisťovania sa neurčujú. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke pri ktorej vznikajú alebo môžu vznikať iba v súlade s platným STPP a TOO.

1.2	Viesť prevádzkový denník chodu a údržby jestvujúceho dieselagregátu.

1.3	Prevádzkovateľ musí evidovať: naskladnenie a vyskladnenie hydiny, manipuláciu  hnojív (predané ďalšej osobe) a ďalšie náležitosti tak, aby mohol preukázateľné dokladovať plnenie znižujúcich technológií emisie amoniaku a pachových látok.

1.4	Prevádzkovať musí zmluvne zabezpečiť, aby trus bol prepravovaný v uzatvorených kontajneroch, prepravná trasa kontajnera s trusom pokiaľ to dopravná obslužnosť dovolí viesť mimo zastavanou časťou mesta Vrbové. Pri aplikácií trusu na pole bude dodržaná vzdialenosť od obytnej zástavby min. 100 m s tým, že aplikácia trusu v pásme od 100 m do 500 m od obytných zástavby bude vykonaná výhradne pri prúdení vzduchu od obytných časti.

  - Kontrola odpadových vôd

2.1	Kontrola limitných hodnôt ukazovateľov znečistenia priemyselných a splaškových odpadových vôd nebude vykonávaná.

Prevádzkovateľ je povinný skontrolovať stav tesnosti kanalizácie a žúmp na sústreďovanie priemyselných a splaškových odpadových vôd odborne spôsobilou osobou minimálne jeden krát:

-	pri uvedení do prevádzky,

-	každých 10 rokov pre vizuálne nekontrolovateľné,

-	každých 20 rokov pre vizuálne kontrolovateľné,

-	pri každej oprave, rekonštrukcii.

Doklad o kontrole uložiť v prevádzkovom denníku.

2.2	Kontrola limitných hodnôt ukazovateľov znečistenia vo vodách z povrchového odtoku nebude vykonávaná.

2.3	Prevádzkovateľ je povinný parkovať stroje a mechanizmy vo vyhradených garážach so spevneným povrchom a zabezpečiť ich proti úniku znečisťujúcich látok.

###### Kontrola odpadov

3.1	Prevádzkovateľ zabezpečí kontrolu týkajúcu sa zhromažďovania odpadov (množstvo, druh, označenie) na schválených miestach raz za mesiac. O kontrole viesť záznam v prevádzkovom denníku.

3.2	Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o všetkých druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva. Evidenciu musí vykonávať priebežne.

3.3	Prevádzkovateľ je povinný denne vykonávať vizuálnu kontrolu priestorov a skladovanie nebezpečných odpadov, v prevádzkovom denníku zaznamenávať zistené nedostatky.

  - Kontrola hluku

4.1	Opatrenia na kontrolu hluku vzhľadom na charakter a umiestnenie prevádzky sa neurčujú.

###### Kontrola spotreby energií a vody

5.1	Prevádzkovateľ zabezpečí priebežné vedenie prevádzkovej evidencie s mesačným a ročným vykazovaním spotreby elektrickej energie, palív a vody a vypočítanej mernej spotreby energií a vody na kg živej váhy vyprodukovanej hydiny.

###### Kontrola prevádzky

6.1	Prevádzkovateľ je povinný nepretržite monitorovať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí.

6.2	Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu, evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky a evidované údaje uchovávať najmenej 5 rokov, ak nie je v tomto rozhodnutí a všeobecne záväznom právnom predpise ustanovené inak.

6.3	Prevádzkovateľ je povinný okrem evidencie podľa podmienok uvedených v časti I.2.1, I.3.2. a I.5.1. tohto rozhodnutia viesť a uchovávať aj evidenciu o množstve a druhu používaných krmív, vitamínov, liečiv, vyprodukovaných a uhynutých ošípaných, dezinfekčných a čistiacich prostriedkoch.

6.4	Všetky vzniknuté mimoriadne udalosti, havárie, havarijné situácie, závady, poruchy, priesaky, úniky nebezpečných a znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody a pôdy, musia byť zaznamenané v priebežnej prevádzkovej evidencii s uvedením dátumu vzniku, informovaných inštitúcii a osôb, údajov o príčine, spôsobe vykonaného riešenia, odstránenia danej havárie a prijatých opatrení na predchádzanie obdobných porúch a havárií. O každej havárii musí byť spísaný zápis a musia o nej byť vyrozumené príslušne orgány štátnej správy a inštitúcie v súlade so všeobecnými platnými právnymi predpismi vodného hospodárstva a ochrany ovzdušia.

6.5	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť monitorovanie technicko-prevádzkových parametrov v súlade so schváleným STPP a TOO a sprievodnou dokumentáciou výrobcov zariadení.

6.6	Prevádzkovateľ je povinný uchovávať evidenciu o zložení krmiva, o používaných doplnkoch v krmivách a dodržiavať optimálne kŕmne dávky.

6.7	Prevádzkovateľ je povinný 1x ročné vypracovať plnenie emisného limitu pre amoniak, vyjadrený ako NH3 výpočtom, ktorý prvý krát zašle na inšpekciu za rok 2021.

6.8	Prevádzkovateľ je povinný 1x ročne urobiť výpočet hodnoty celkového vylúčeného dusíka vyjadreného ako N, alebo odhad s použitím analýzy hnoja. Hodnota celkového vylúčeného dusíka musí byť nižšia než 0,2 – 0,6 kg.ks-1.rok-1. Prevádzkovateľ je povinný archivovať výpočty a v rámci kontroly ich poskytnúť inšpekcie. Výpočet sa bude prvý krát robiť za rok 2021.

6.9	Prevádzkovateľ je povinný 1x ročne urobiť výpočet hodnoty celkového vylúčeného fosforu vyjadreného ako P2O5, alebo odhad s použitím analýzy trusu. Hodnota celkového vylúčeného fosforu musí byť nižšia než 0,05 – 0,25 kg.ks-1.rok-1. Prevádzkovateľ je povinný archivovať výpočty a v rámci kontroly ich poskytnúť inšpekcie. Výpočet sa bude prvý krát robiť za rok 2021.

6.10 Prevádzkovateľ je povinný 1x ročne vypracovať hodnotenie prašnosti zariadenia v súlade s BAT 27. Prevádzkovateľ je povinný archivovať hodnotenie prašnosti a v rámci kontroly ich poskytnúť inšpekcie. Hodnotenie sa bude prvý krát robiť za rok 2021.

7.	Podávanie správ

| Náplň správy | Frekvencia podávania správy | Dátum dodania správy | Príjemca správy |
| --- | --- | --- | --- |
| IPKZ – Kompletné údaje o prevádzke a jej emisiách (zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súčinnosti s vyhláškou MŽP SR č. 448/2010, ktorou sa vykonáva zákon č. 205/2004 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) | 1 x rok | 31.5. nasledujúci rok | SHMÚ Bratislava |
| Ochrana ovzdušia – Údaje o prevádzke (NEIS) | 1 x rok | 15.2. nasledujúci rok | OÚ |
| Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním | 1 x rok | 28.2. nasledujúci rok | OÚ SIŽP |
| Mimoriadne udalosti, havárie a nadmerný okamžitý únik emisií | podľa výskytu | hlásenie ihneď, ďalší postup podľa SIŽP | SIŽP |
| Ďalšie rozhodnutia týkajúce sa prevádzky súvisiace s ochranou životného prostredia | - | na vyžiadanie | SIŽP (odbor IPK) |

J.	Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

1.1	Prípadné komplexné skúšky nových dodávok technologických zariadení vykonať podľa platnej dokumentácie prevádzky a podľa platných rozhodnutí príslušného stavebného úradu.

1.2	Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke sú obsiahnuté v platnej prevádzkovej dokumentácii a  v ďalšej dokumentácii uvedenej v bode F tohto rozhodnutia.

K.	Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

1.1	Prevádzkovateľ je povinný rozhodnutie o skončení činnosti v prevádzke neodkladne písomne oznámiť inšpekcii.

  - Prevádzkovateľ musí vypracovať podrobný časový a vecný harmonogram postupu ukončenia činnosti v prevádzke alebo v jej časti; tento harmonogram musí byť predložený inšpekcii spoločne s oznámením podľa predchádzajúceho opatrenia (K.1.1.) v lehote najmenej 3 mesiace pred ukončením činnosti prevádzky.

  - Prevádzkovateľ je povinný do termínu 01.04.2020 podať na inšpekciu žiadosť o zmenu integrovaného povolenia, ktoré predmetom bude podľa § 8 zákona o IPKZ schválenie východiskovej správy prípade záznamu o nepotrebnosti vypracovania východiskovej správy.

Ostatné podmienky právoplatného integrovaného povolenia č. 346-41318/37/2008/Koč/374190107 zo dňa 11.12.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.02.2009 v znení zmien a doplnkov, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke zostávajú nezmenené.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 346-41318/37/2008/Koč/374190107 zo dňa 11.12.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.02.2009 v znení neskorších zmien.

Odôvodnenie

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 2, § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3, § 33 ods. 1 písm. f), § 33 ods. 2, § 33 ods. 3 a § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu č. 2 integrovaného povolenia na základe žiadosti prevádzkovateľa Hydinár s.r.o., Námestie SNP 17, 811 06 Bratislava, IČO 36 748 021, doručenej na inšpekciu dňa 11.04.2019, mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „Hydinár s.r.o.“.

Prevádzkovateľ v zmysle položky 171a písm. b) časť X. zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov zaplatil správny poplatok vo výške 500 € prevodom na účet dňa 25.04.2019 (výpis z účtu).

Súčasťou konania podľa zákona o IPKZ bolo konanie:

V oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1 ods. 1.3 zákona o IPKZ, povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd

Prehodnotenie a ak je to potrebné aktualizácia podmienok určených v povolení, ak podľa § 33 ods. 1 písm. f) zákona o IPKZ v platnom znení bol uverejnený právne záväzný akt Európskej únie o záveroch o najlepších dostupných technikách (Vykonávacie rozhodnutie komisie (EÚ) 2017/302 z  15.februára 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a  Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny alebo ošípaných.

Správne konanie sa začalo v súlade s § 11 ods. 1 zákona o IPKZ dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti inšpekcii. Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 zákona o IPKZ upovedomila listom č. 5475-17739/37/2019/Sob/Z2 zo dňa 20.05.2019 účastníkov konania a dotknutý orgán štátnej správy, o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny č. 2 integrovaného povolenia pre prevádzku „Hydinár s.r.o.“ a stanovila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie.

Podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ inšpekcia listom č. 5475-17755/37/2019/Sob/Z2 zo dňa 20.05.2019 požiadala Mesto Gbely o zverejnenie žiadosti, údajov, výzvy a informácii vo veci zmeny integrovaného povolenia.

Inšpekcia listom č. 5475-17744/37/2019/Sob/Z2 zverejnila údaje a informácie o zmene č. 2 integrovaného povolenia na úradnej tabuli inšpekcii a na webovej stránke SIŽP.

Vzhľadom k tomu, že činnosť v prevádzke „Hydinár s.r.o.“ prevádzkovateľa Hydinár s.r.o., Námestie SNP 17, 811 06 Bratislava, IČO 36 748 021, bola inšpekciou povolená rozhodnutím č. 346-41318/37/2008/Koč/374190107 zo dňa 11.12.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.02.2009 v platnom znení a nejedná sa o zmenu v činnosti prevádzky podľa § 2 písm. j) zákon o IPKZ, inšpekcia podľa § 11 ods. 7 písm e) zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania.

Inšpekcia upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa dlhší čas, môže inšpekcia podľa § 11 ods. 5 zákona o IPKZ určenú lehotu na jeho žiadosť predĺžiť.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani dotknutý orgán nepožiadal o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej lehote nebolo inšpekcií doručené žiadne vyjadrenie k žiadosti o zmenu integrovaného povolenia.

Iné vyjadrenia a námety k žiadosti v určenej lehote neboli vznesené. Inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili vydaniu zmeny č. 2 integrovaného povolenia.

Vzhľadom na to, že zmena v činnosti prevádzky nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môžu podľa § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku účastníci konania v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

JUDr. Richard Molnár

riaditeľ

Doručí sa účastníkom konania:

- Hydinár s.r.o., Námestie SNP 17, 811 06 Bratislava

- Mesto Gbely, Mestský úrad Gbely, Námestie Slobody č. 1261, 908 45 Gbely

Dotknutému orgánu: (po nadobudnutí právoplatnosti)

- Okresný úrad Senica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Vajanského 17, 909 01 Senica

- SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica