SLOVENSKÁ  INŠPEKCIA  ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA

##### Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeséniova 17, 831 01 BRATISLAVA

Číslo: 5074-17962/37/2019/Sob/371300307/Z3	Bratislava 18.09.2019

ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 2, § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3, § 8 ods. 7, § 33 ods. 1 písm. f), § 33 ods. 2, § 33 ods. 3 a § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a na základe vykonaného konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), vydáva

zmenu č. 3 integrovaného povolenia

ktorou mení a dopĺňa integrované povolenie vydané rozhodnutím č. 1687-17065/37/2007/Kzn/371300307 zo dňa 28.06.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.08.2007, zmenené rozhodnutím č. 4299-14042/37/2010/Gaj/371300307/Z1 zo dňa 10.05.2010 s právoplatnosťou 01.06.2010, zmenené rozhodnutím č. 2840-10107/37/2013/Sob/371300307/Z2 zo dňa 18.04.2013 s právoplatnosťou 13.05.2013  (ďalej len ,,integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Farma Svätý Jur“

pre prevádzkovateľa:

obchodné meno:	ProOvo a.s.

sídlo:	Krajinská cesta 273, 900 21 Svätý Jur

IČO:	34 099 786

VS:	371300307

Prevádzka je kategorizovaná v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ ako:

# 6.6 Intenzívny chov hydiny s miestom pre viac ako

# a) 40 000 ks hydiny

Súčasťou zmeny integrovaného povoľovania prevádzky je konanie podľa zákona o IPKZ:

V oblasti ochrany povrchových a podzemných vôd

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1 ods. 1.3 zákona o IPKZ, povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd

Inšpekcia podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1 ods. 1.3 zákona o IPKZ povoľuje vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd vsakom do zeme podľa nesledujúcich GPS súradníc:

48°14'34.19"N

17°12'16.80"E

Podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ schválenie východiskovej správy, schválenie záznamu, podľa ktorého nie je potrebné vypracovať východiskovú správu.

Inšpekcia podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ schvaľuje ,,HGP-geologické a hydrogeologické posúdenie potreby realizácie východiskovej správy v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 11/2016 Z.z. na Farme Svätý Jur spracovaný RNDr. Martinom Výbochom a RNDr. Jánom Laurenčíkom zo spoločnosti GEOspol. s.r.o. v septembri 2018“

Prehodnotenie a ak je to potrebné aktualizácia podmienok určených v povolení, ak podľa § 33 ods. 1 písm. f) zákona o IPKZ v platnom znení bol uverejnený právne záväzný akt Európskej únie o záveroch o najlepších dostupných technikách (Vykonávacie rozhodnutie komisie (EÚ) 2017/302 z  15. februára 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a  Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny alebo ošípaných.

Inšpekcia na základe vydaného právneho aktu Európskej únie o záveroch o najlepších dostupných technikách pre intenzívny chov hydiny alebo ošípaných  prehodnotila a aktualizovala podmienky určených v povolení.

Inšpekcia mení integrované povolenie

- Úvod integrovaného povolenia sa mení na:

Prevádzka je umiestnená podľa Výpis u z katastra nehnuteľností, katastrálne územie Svätý Jur:  na pozemkoch p. č.  4513/17, 4513/19, 4513/23, 4513/24, 4513/25, 4513/26, 4513/27, 4513/28, 4513/29, 4513/30 zapísané na  LV č. 4358

Vlastník Polnovakia Agrar, s.r.o., Ružinovská 42, 821 01 Bratislava, ICO: 35822503, spoluvlastnícky podiel 1/1

Nájomca: ProOvo a.s., Krajinská cesta 273, 900 21 Svätý Jur, ICO: 34099786

Farma bola postavená na základe stavebného povolenia č. Výst. 512/1972/Č zo dňa 14.2.1972 a Výst. 4935/1972/Č zo dňa 16.11.1972. Súpisné číslo bolo vydané rozhodnutím o pridelení súpisného čísla č. 1582/1984 zo dňa 1.10.1984. Umiestnenie jednotlivých objektov je na situácii, ktorá je prílohou tohto rozhodnutia.

- V úvode integrovaného povolenia sa mení celý bod I. Údaje o prevádzke na:

I.	Údaje o prevádzke

A.	Zaradenie prevádzky

- Zaradenie prevádzky podľa zákona o IPKZ

a) Povoľovaná priemyselná činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:

6.6. Prevádzky na intenzívny chov hydiny s priestorom pre viac ako:

a) 40 000 ks hydiny

b) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

- Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia:

6.12.1 Veľkochov hospodárskych zvierat s projekt. počtom chovných miest hydiny väčším ako 40 000, a stredným zdrojom znečisťovania ovzdušia kateg. č. 1.1.2 Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom väčším ako 0,3 MW.

Prevádzka je podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP č. 410/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia kategórie: č. 6.12.c) Chov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest pre hydinu >40.000ks a stredným zdrojom znečisťovania ovzdušia kategórie č. 1.1.2 Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s nainštalovaním súhrnným menovitým tepelným príkonom väčším ako 0,3 MW.

Prevádzka má vypracovaný a schválený Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania a Havarijný plán. Poverený zamestnanec pravidelne sleduje vývoj čistejších technológií. V rámci systému environmentálneho riadenia spoločnosti sa zohľadňujú vplyvy na životné prostredie všetkých zariadení a technológií vo fáze plánovania ako aj  počas ich prevádzkovej životnosti.

B.	Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a  pôdy v prevádzke

  - Charakteristika prevádzky

Prevádzka je situovaná pri meste Svätý Jur. Kataster mesta sa nachádza na území Podunajskej nížiny. Z hľadiska geologického sa podložie skladá zo sedimentov vážsko-dunajskej aluviácie. V podloží aluviálnych štrkov a pieskov sa väčšinou vyskytujú neogénne formácie vo vývoji šedých slienov, ílov a pieskov. Aluviálne štrky sú bohato zvodnené a skrývajú veľké rezervy podzemnej vody. Hladina podzemnej vody je v hĺbke 4,8 m pod terénom.

Prevádzka chovu nosníc:

je zameraná na odchov mladých nosníc - mládok určených pre produkciu konzumných vajec.  Odchovný cyklus je cca 3 mesiace po ustajnení.

Chov hydiny

Chov  mládok: prebieha v chovných  halách  s klietkovou technológiou bez podstielky s počtom do 96 400  ks  nosníc  - mládok,  s automatizovaným  odstraňovaním  trusu,  kŕmením  a napájaním vodou, automatickou ventiláciou.

Medziprodukt: organické hnojivo - slepačí trus.

Prevádzka sa skladá z:

-	chovné haly č. l , č.2 a  č.3

-	v halách č.  4 a 5 nie je inštalovaná technológia

-	6 ks zásobné  kŕmne silá po dva kusy pri halách 1 až 3

-	nádrže na oplachovú vodu Ž1 až Ž3 , každá o objeme 20 m3,

-	náhradný  zdroj elektriny,  dieselagregát Škoda  typu  6 S 160

Trus  pevnej   konzistencie je  odstraňovaný  z jednotlivých hál pásovými dopravníkmi   na   korby   nákladných   automobilov a odvážaný  zmluvnými partnermi   na  ďalšie  použitie.    Potrava na  kŕmenie  je  dopravovaná z kŕmnych síl špirálovými dopravníkmi  do hál a následne  nekonečnými  reťazami v  kŕmnych žľaboch do klietok.  Systém automatizovaného kŕmenia dodáva hotové kŕmne zmesi, ktoré obsahujú biotechnologické prípravky (napr. fytáza) na znižovanie emisií amoniaku. Silá slúžia na skladovanie kŕmnych zmesí pred expedovaním do hál na odchov mládok. Prísun kŕmnej zmesi je zabezpečený dodávateľmi krmív, zloženie a kvalita krmív sú pravidelne kontrolované tak, aby zodpovedali potrebám plemena. Napájanie  zvierat je  realizované  pomocou napájacieho systému  s kvapátkami,  čo zamedzuje  plytvaniu vodou.  Voda je  dodávaná  z verejného  vodovodu.  Voda používaná na technologické  účely (čistenie technológie pri obmene nosníc) je odvádzaná do nádrže na oplachovú vodu.  Výmena  vzduchu  je    realizovaná  pomocou  priečnej ventilácie.  Prívod  vzduchu  do  hál je  realizovaný  pomocou  klapiek  a ventilátorov inštalovaných v severozápadných pozdĺžnych stenách hál, odvod vzduchu je realizovaný výduchmi inštalovanými  v juhovýchodných pozdĺžnych stenách hál.   Teplota   v chovných   halách   je zabezpečovaná  teplovzdušným  vykurovaním  pomocou  kotlov  na naftu v počte  2 ks na halu a výkonu  2  x  24  kW  /ročná  priemerná  spotreba  7,5  t/.  Ohriaty  vzduch  vo  výmenníku  je ventilátorom  vháňaný  do  priestorov   chovu   a teplota  je   regulovaná   riadiacou  jednotku. Znesené vajcia   sú  likvidované   zmluvným   partnerom   spolu   s trusom,   nakoľko   sa  jedna o nezabezpečenú   technológiu   v tejto  oblasti.   Pred  začatím   každého výrobného cyklu je vykonaná kompletná asanácia a dezinfekcia výrobných priestorov a technológie. Oplachová voda z hál je súčasťou trusu. Trus z chovných hál je odoberaný zmluvným partnerom na ďalšie využitie.

Členenie zdroja podľa miery vplyvu na ovzdušie:

- Chov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest pre hydinu >40.000ks  - veľký zdroj

- Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s nainštalovaním súhrnným menovitým tepelným príkonom väčším ako 0,3 MW – stredný zdroj

- náhradný zdroj elektrickej energie – malý zdroj

Časti zdroja:

1.	Chov hydiny – 3 chovné haly vybavené technológiou, 2 haly v súčasnosti sú bez technológie pre chov

2.	Teplovzdušný kotol 27 kW na naftu,  celkový výkon: 162 kW

3.	Náhradný zdroj elektrickej energie - Dieselagregát Škoda typ 6 S 160

Prevádzka začala činnosť v roku 1972. V súčasnosti sú prevádzkyschopné 3 z piatich chovných hál na chov hydiny. Prevádzka je  zameraná na  chov  mladých  nosníc  - mládok  určených pre produkciu konzumných vajec, primárne v hlavnej  prevádzke v Bernolákove. Chov   mládok  prebieha   v  halách   s klietkovou  technológiou   bez   podstielky s celkovou  projektovanou  kapacitou  151 000  ks  mládok. V  súčasnosti sú technológiou vybavené tri chovné haly  s automatizovaným  odstraňovaním  trusu, kŕmením  a napájaním vodou, podtlakovou ventiláciou.

Spoločnosť neuvažuje z rekonštrukciou technológie v halách č. 4 a 5, čím je znížená kapacita chovu na 96 400 ks.

Hlavné výrobno-prevádzkové režimy a ich emisná charakteristika:

- Chov hydiny - NH3 pri rozklade trusu. Emisie znečisťujúcich látok z chovu mládok sú vypúšťané cez odvetrávacie výduchy systému vzduchotechniky z hál odchovu.

- Hydinový trus – trus je organické hnojivo, ktoré vzniká ako medziprodukt. Je 2-3 x/týždeň odvážané zmluvnou spoločnosťou na ďalšie spracovanie. Z pásov sa priamo nakladá na vlečku nákladného vozidla.

- Čistenie chovných priestorov – oplachová voda. Oplachová voda z prevádzky hál je odvádzaná plastovými odpadovými potrubiami a je sústredená do nepriepustných nádrží pri každej chovnej hale o objeme 20 m3. Odpadová voda zo  sociálneho zariadenia je odvádzaná do verejnej kanalizácie

- Výroba tepelnej energie – spaľovanie nafty – teplovzdušný kotol, príkon kotla : 27 kW, výkon zdroja : 162 kW, účinnosť: 92,9 %, palivo nafta  - výhrevnosť 41,5 MJ/kg, plocha spalinovodu: 0,03 m2, výška komína: 7,5 m

- Výroba elektrickej energie v náhradnom zdroji – spaľovanie nafty - pri   prerušení   dodávky   elektrického   prúdu   - nábeh náhradného zdroja elektrickej  energie dieselagregát - emisie znečisťujúcich látok z náhradného zdroja elektrickej energie - (TZL, SO2,NOx, CO, TOC) nie sú zachytávané.

  - Opis prevádzky

Chov hydiny a technológia ustajnenia

Krmivo je skladované pred expedovaním do chovných hál v zásobných silách. Chov mládok  prebieha v halách odchovu s klietkovou technológiou bez podstielky. Celková  projektovaná  kapacita prevádzky predstavuje 151  000  ks  mládok. V súčasnosti sú technologicky vybavené haly 1 až 3 s kapacitou 96 400 ks,  s automatizovaným  odstraňovaním  trusu, kŕmením  a napájaním vodou, automatickou ventiláciou. Technológia prevádzky je riešená komplexným systémom, ktorého súčasťou je technológia riadenia napájania, chladenia a vetrania, kúrenia. Znesené vajcia sú  likvidované   zmluvným   partnerom   spolu   s trusom,   nakoľko   sa  jedna o nezabezpečenú   technológiu   v tejto  oblasti.   Pred  začatím   každého   výrobného   cyklu  je vykonaná kompletná asanácia a dezinfekcia výrobných priestorov a technológie. Úhyn (kadávery) je skladovaný  v špeciálnom   kontajneri   umiestnenom v samostatnej miestnosti v zadnej časti haly č. 2 a odvážaný   na  ďalšie spracovanie zmluvným partnerom.

Technologické vybavenie hál 4 a 5 v súčasnosti neumožňuje prevádzkovať odchov mládok v týchto halách, prevádzkovateľ neuvažuje z rekonštrukciou technológie v halách č. 4 a 5, čím kapacita chovu je znížená na 96 400 ks.

Technológia kŕmenia

Krmivá sú dovážané ako hotové kŕmne zmesi obsahujúce biotechnologické prípravky podľa druhu krmiva určeného pre jednotlivé štádia chovu hydiny. V kŕmnych zmesiach sa aplikujú enzýmy xylanáza, ktorý umožňuje lepšie strávenie energie a dusíkatých látok v obilí a fytáza, ktorá umožňuje lepšie strávenie prirodzeného fosforu. Na optimalizovanie hladiny bielkovín v krmive sa využívajú umelé aminokyseliny. Pomery sú stanovené programom, ktorý optimalizuje všetky makro i mikrokomponenty. Krmivo  je  dopravované z kŕmnych síl špirálovými dopravníkmi  do hál a následne  nekonečnými  reťazami v  kŕmnych žľaboch    do  klietok.

Technológia napájania

Napájanie  zvierat je  realizovane  pomocou napájacieho systému  s kvapátkami,  čo zamedzuje  plytvaniu vodou.  Voda je  dodávaná  z verejného  vodovodu.

Technológia vetrania a ventilácie

Výmena  vzduchu  je realizovaná  pomocou  priečnej ventilácie.  Prívod  vzduchu  do  hál je  realizovaný  pomocou  klapiek  a ventilátorov inštalovaných v severozápadných pozdĺžnych stenách hál, odvod vzduchu je realizovaný výduchmi inštalovanými v  juhovýchodných pozdĺžnych stenách hál.

Technológia vykurovania

Teplota   v chovných   halách   je zabezpečovaná  teplovzdušným  vykurovaním  pomocou  kotlov  na naftu v počte  2 ks na halu a výkonu  2  x  24  kW . Ohriaty  vzduch  vo  výmenníku  je ventilátorom  vháňaný do  priestorov   chovu, teplota  je   regulovaná   riadiacou  jednotkou.

Prevádzkové súbory

Prevádzka sa skladá z:

-	chovné haly č. l, 2 a 3

-           chovné haly haly č. 4 a 5 nie sú v súčasnosti vybavené technológiou pre chov

-	6 ks zásobné  kŕmne silá po 2 ks pri halách 1 až 3

-	nádrže na oplachovú vodu Ž1 až Ž3 , každá o objeme 20 m3,

-	náhradný  zdroj elektriny - dieselagregát Škoda  typu  6 S 160

-          sklad kadáverov

Technológia osvetlenia

Osvetlenie je zabezpečené úspornými svietidlami v každej hale.

Spôsob nakladania s trusom

V halách 1 a 3 trus prepadáva cez dno klietky na trusné pásy. V hale č. 2 trus prepadá na dno zberného kanála, odkiaľ je zhŕňaný na vyskladňovací pás. Spojením pravidelného odoberania trusu a jeho sušením dochádza k najvyššiemu zníženiu emisií amoniaku z ustajnenia a skladovania. Trus je 2-3 x/ týždeň odvážaný zmluvnou organizáciou na ďalšie spracovanie. Trus sa nakladá priamo z pásov na vlečku nákladného vozidla.

Systém veterinárnej asanácie

Počas chovného cyklu sa denne vykonáva kontrola úhynu zvierat, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy. Uhynutá hydina je okamžite uložená  do skladu kadáverov – kafilérneho boxu.  Z kafilérneho boxu sa úhyny odvážajú v pravidelných intervaloch a ich ďalšie spracovanie zabezpečuje a vykonáva zmluvná odborná firma.

Dezinfekcia, deratizácia

Oplachové vody z hál sú  odvážané  na základe  zmluvy o odvoze odberateľom trusu. Umývanie hál sa vykonáva tlakovou vodou pomocou tlakových čističov. Na vstupe do každej haly je dezinfekčný rošt. Po každom vyskladnení zvierat a pred ich naskladnením sa realizuje čistenie a dezinfekcia hál. Deratizácia sa vykonáva prostredníctvom zaškolenej osoby.

Zásobovanie elektrickou energiou

Zabezpečenie elektrickej energie pre osvetlenie chovných priestorov a pre regulačnú techniku je z elektrickej rozvodnej siete. V prípade výpadku dodávky elektriny je automaticky spustený náhradný zdroj elektrickej energie.

Odvádzanie povrchových vôd

Farma je zásobovaná pitnou vodou z verejného vodovodu. Spotreba vody je meraná vodomerom. Areál farmy je odkanalizovaný delenou kanalizáciou.  Dažďové vody zo striech objektov a spevnených plôch sú zvedené do vsaku do terénu nachádzajúcej sa na pozemkoch vo vlastníctve prevádzkovateľa. Odpadová voda zo sociálneho zariadenia je odkanalizovaná do verejnej kanalizácie.

Odpady

Hydinový trus je využívaný ako surovina na ďalšie zhodnotenie. Zvyšné odpady sú odovzdávané oprávneným organizáciám na zhodnocovanie/ zneškodnenie.

Vstup surovín, pomocných látok, energií, palív a vody do prevádzky

kŕmne  zmesi,  voda,  elektrická  energia,  dezinfekčné   prostriedky,  nafta, mazací olej

Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke produkujú:

Projektovaná kapacita: 151 000  ks  mládok

Spoločnosť neuvažuje z rekonštrukciou technológie v halách č. 4 a 5, čím kapacita chovu je znížená na 96 400 ks.

Medziprodukt - hydinový trus: 300 t / rok

Prevádzkové objekty:

Hala č. 1:

Klietková technológia  výrobcu Big Dutchman. V hale sú 4 rady 4–etážovej technológie. Celkový počet klietok 1664 ks.  Klietky s rozmermi 120 x 63 x 40 cm sú vybavené          3 miskovitými napájačkami a kŕmidlami. Trus je odstraňovaný prepadávaním na nekonečný pás.  Vetranie – prívod vzduchu je zabezpečený prívodnou priebežnou klapkou osadenou pozdĺž hornej hrany celej severozápadnej steny a dvomi výduchmi z teplovzdušných agregátov, odsávanie vzduchu je zabezpečené pomocou 6 ks veľkých ventilátorov s priemerom 130 cm a 5 ks menších ventilátorov s priemerom 70 cm. Technológia je vybavená alarmom a automatickým systémom kŕmenia a vetrania. Osvetlenie v hale je zabezpečené prostredníctvom úsporných žiaroviek. Vykurovanie je zabezpečené teplovzdušnými kotlovými jednotkami v počte 2 ks o výkone 27 kW. Tepelný výkon celkom je 54 kW. Haly sú montované s kovovým opláštením, nútenou priečnou ventiláciou zabezpečujúcou dostatočnú výmenu vzduchu. Odstraňovanie trusu nekonečným odtrusovacím pásom pod každou etážou. Priečny a šikmý odtrusovací pás dopravuje trus mimo haly.  Projektovaná kapacita haly je 41 200 ks mládok.

Hala č. 2:

V hale sú 4 rady jednoetážových klietok. Počet klietok 244. Klietky s rozmermi 198 x 100 x 40 sú vybavené niplovými napájačkami a kŕmnym pásom s ovládacou technológiou Kovobel. Výšku napájačiek je možné prispôsobiť podľa výšky kuriatka. Krmivo je dopravované v kŕmnom žľabe prostredníctvom kŕmnej reťaze. Osvetlenie v hale je zabezpečené prostredníctvom úsporných žiaroviek. Vykurovanie je zabezpečené teplovzdušnými kotlovými jednotkami v počte 2 ks o výkone 27 kW. Tepelný výkon celkom je 54 kW. Haly sú montované s kovovým opláštením, nútenou priečnou ventiláciou zabezpečujúcou dostatočnú výmenu vzduchu. Prívodné klapky a odsávacie ventilátory sú osadené v úrovni klietok. Trus je odstraňovaný šípovými lopatami, inštalovanými pod každým radom klietok, zhŕňajúcimi trus na koniec haly a odtiaľ priečnym a šikmým odtrusovacím pásom je trus dopravovaný mimo haly. Projektovaná kapacita haly je 14 000 ks mládok

Hala č. 3

Klietková technológia  výrobcu Kovobel. V hale sú 4 rady 4–etážovej technológie. Celkový počet klietok 1664 ks.  Klietky s rozmermi 120 x 63 x 40 cm sú vybavené niplovými napájačkami a kŕmidlami. Trus je odstraňovaný prepadávaním na nekonečný pás. Vetranie – prívod vzduchu je zabezpečený prívodnými klapkami 72 ks (po 2 ks nad sebou) pozdĺž severozápadnej steny a dvomi výduchmi z teplovzdušných agregátov, odsávanie vzduchu je zabezpečené pomocou 5 ks veľkých ventilátorov s priemerom 130 cm a 10 ks menších ventilátorov inštalovaných v rámci juhovýchodnej steny. Technológia je vybavená alarmom a automatickým systémom kŕmenia a vetrania. Osvetlenie v hale je zabezpečené prostredníctvom úsporných žiaroviek. Vykurovanie je zabezpečené teplovzdušnými kotlovými jednotkami v počte 2 ks o výkone 27 kW. Tepelný výkon celkom je 54 kW. Haly sú montované s kovovým opláštením, nútenou priečnou ventiláciou zabezpečujúcou dostatočnú výmenu vzduchu. Odstraňovanie trusu nekonečným odtrusovacím pásom pod každou etážou. Priečny a šikmý odtrusovací pás dopravuje trus mimo haly. Projektovaná kapacita haly je 41 200 ks mládok.

Ostatné prevádzkové objekty

Rozvody inžinierskych sietí

- elektrická prípojka VN a areálový rozvod NN

- prípojka z verejného vodovodu a areálový rozvod vody

- kanalizácia dažďová a vsak do terénu

- kanalizácia splašková

- komunikácie a spevnené plochy

- oplotenie areálu

-	bod č. II. Podmienky povolenia sa mení celé znenie podmienok povolenia na:

# II.	Podmienky povolenia

- Podmienky prevádzkovania

### 1.	Všeobecné podmienky

    - Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto rozhodnutí.

    - Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke v súlade s platnou dokumentáciou (dokumentáciou je projekt stavby, technické a prevádzkové podmienky výrobcov zariadení, prevádzkové predpisy vypracované v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami jej užívania) a s podmienkami určenými v platných rozhodnutiach príslušného orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia, štátnej vodnej správy, štátnej správy odpadového hospodárstva, pokiaľ v tomto rozhodnutí nie je určené inak.

    - Všetky plánované zmeny charakteru alebo fungovania prevádzky, alebo jej rozšírenie, ktoré môže výrazne ovplyvniť kvalitu životného prostredia, podliehajú integrovanému povoleniu. O tieto zmeny musí prevádzkovateľ požiadať osobitne.

    - Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú aj na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť inšpekcii zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.

    - Všetci zamestnanci, ktorí vykonávajú práce v súlade s požiadavkami integrovaného povolenia, musia byť preukázateľne oboznámení s podmienkami povolenia do 1 mesiaca po nadobudnutí jeho právoplatnosti a opakovane v intervale 1 - krát za rok.

1.6	Pokiaľ v tomto rozhodnutí nie je ustanovené inak, prevádzkovateľ je povinný dodržiavať ustanovenia o povinnostiach prevádzkovateľa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

1.7	Prevádzkovateľ je povinný umožniť zamestnancom príslušného orgánu štátnej správy, inšpekcii, alebo týmto orgánom povereným osobám vstup do prevádzky, kontrolu prevádzky, odber vzoriek a vykonanie kontrolných meraní na zistenie množstva znečisťujúcich látok, nahliadnutie do evidencie a iných písomností o prevádzke, predkladať im potrebné doklady, zhotoviť fotodokumentáciu a videodokumentáciu a poskytnúť pravdivé a  úplné informácie a vysvetlenia.

- Podmienky pre dobu prevádzkovania

2.1	Prevádzka bude prevádzkovaná počas jednotlivých chovných cyklov nepretržite           v pracovných dňoch aj v dňoch  pracovného pokoja.

2.2	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky.

2.3	Prevádzkovateľ je povinný mechanické a automatické zariadenia dôležité pre zdravie a pohodu zvierat kontrolovať aspoň raz denne a v prípade poruchy ju okamžite odstrániť. Ak to nie je možné, použiť alternatívnu metódu kŕmenia, napájania a udržania vyhovujúceho prostredia.

2.4	Prevádzkovateľ je povinný používať poplašný systém signalizujúci poruchu automatizácie.

- Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky

  - V prevádzke sa povoľuje používať nasledovné látky (suroviny, vstupné médiá, energie) v rozsahu vlastnej spotreby:

Základné suroviny:

- kŕmne zmesi

- voda

- hobliny pre podstielku

Pomocné materiály:

- papierové obaly a obaly z plastov

- prevodové a mazacie oleje

- dezinfekčné čistiace prostriedky a absorbenty

- liečivá, vitamíny

- žiarivky

Energie:

- elektrická energia

- LVO

- motorová nafta pre agregát elektrickej energie a manipulačnú mobilnú techniku.

3.2	V prevádzke sa môžu používať liečivá len za týchto podmienok:

- Prevádzkovateľ môže podávať veterinárne lieky len so súhlasom veterinárneho lekára, ktorý má uzatvorenú zmluvu s Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou .

- Prevádzkovateľ musí uchovávať záznamy o každom podanom liečive a o počtoch uhynutých zvierat zistených pri každej ich prehliadke. Tieto záznamy uchovávať po dobu 5 rokov.

- Na kŕmenie chovaných zvierat môže prevádzkovateľ použiť len krmivá zdravotne nezávadné, určené pre príslušnú kategóriu zvierat.

- V chove sa môžu použiť len také medikované krmivá, ktoré sú pripravené na základe veterinárneho predpisu, ktorý je schválený na prípravu medikovaných krmív. Sám chovateľ nesmie do krmiva namiešať žiadne lieky.

3.3	V prevádzke sa zakazuje používať nové: suroviny, pomocné látky (okrem liečiv), znečisťujúce látky a vstupné médiá bez povolenia inšpekcie.

- Odber vody

4.1	Prevádzkovateľ je povinný vykonávať odber pitnej vody vodovodom podľa platnej hospodárskej zmluvy so správcom Bratislavská vodárenská spoločnosť a. s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava.

4.2	Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie odberu vody meradlom pre tento účel určeným (vodomerom), ktorého správnosť bola overená v súlade so zákonom                 o metrológii v aktuálnom znení.

4.3	Prevádzkovateľ musí viesť v prevádzkovom denníku mesačné záznamy odberu vody      z vodovodu.

- Technicko-prevádzkové podmienky

  - Prevádzka musí byť prevádzkovaná v súlade s platným prevádzkovým poriadkom a platnou dokumentáciou.

  - Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu o zdroji znečisťovania podľa vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z.z., o informáciách podávaných Európskej komisie, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení.

5.3	Prevádzkovateľ je povinný vykonávať pred začatím každého chovného cyklu kompletnú asanáciu a dezinfekciu technológie výrobných a sociálnych priestorov.

  - Inšpekcia rozhodnutím č. 1687-17065/37/2007/Kzn/371300307 zo dňa 28.06.2007 schválila súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej len „STPP a TOO“) na zabezpečenie ochrany ovzdušia, doručený 20.03.2007 a evidovaný pod č. 8605/07/OIPK pre Farmu Svätý Jur.

  - Prevádzkové haly pre výkrm hydiny musia byť odsávané ventilátormi a odsávaný   vzduch musí byť vypúšťaný existujúcimi výduchmi do vonkajšieho prostredia.

Prevádzka je v dostatočnej vzdialenosti od citlivých receptorov, pričom sa nepredpokladá obťažovanie zápachom.

    - Pri systéme suchého kŕmenia sa musí používať adlibidné kŕmenie.

    - Záchyt prebytočného prachu v silách je potrebné zachytávať sitkami a vrecami namontovanými na silách.

    - Udržiavať automatický riadený systém vetrania (decentralizovaný ventilačný systém) v bezporuchovom stave.

  - Prevádzkovateľ je povinný zisťovať množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia podľa schváleného výpočtu.

5.7	Pri poruche odsávania musí byť táto okamžite odstránená, aby sa predišlo úhynu hydiny.

5.8	Skladovanie kŕmnej zmesi vykonávať v uzatvorených silách, aby sa predišlo znečisteniu ovzdušia prachom.

5.9	Pre používané veterinárne liečivá a prípravky musia byť k dispozícií bezpečnostné karty údajov.

5.10	Úhyn hydiny odstrániť podľa zmluvy oprávnenej osoby na odvoz a spracovanie vedľajších živočíšnych produktov najneskôr však do 24 hodín.

5.11	Splaškové odpadové vody a oplachové vody z kafilérneho boxu musia byť zachytávané v žumpách a musia byť vyvážané na zneškodnenie oprávnenou organizáciou na základe platnej zmluvy o odbere a vyčistení odpadových vôd. Prevádzka musí využívať vysokotlakové čističe na čistenie priestorov a v šatniach používať šetriace sprchy.

5.12	Hnojovica z objektov pre ošípané musí byť skladovaná v nadzemných nádržiach na hnojovicu, zemnej nádrži na hnojovicu a v určených skladovacích a prečerpávacích žumpách na hnojovicu odkiaľ je následne prečerpávaná do autocisterny pristavenej na výdajné miesto. Hnojovica je vyvážaná zmluvným odberateľom na ďalšie spracovanie. Výdajné miesto musí byť odkanalizované do zbernej žumpy.

5.13	Za účelom zníženia prašnosti čistiť prístupovú komunikáciu, vnútorné komunikácie          a spevnené plochy.

5.14	Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky, ktoré sú používané pri          činnostiach v povolenej prevádzke musí prevádzkovateľ udržiavať v dobrom prevádzkovom stave, pravidelne vykonávať kontroly stavu, odborné prehliadky, skúšky a údržbu stavebných objektov, technologických zariadení a mechanizmov v súlade s  podmienkami sprievodnej dokumentácie a prevádzkových predpisov ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.

- Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami

6.1	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť všetky nebezpečné látky pred odcudzením alebo iným nebezpečným účinkom.

6.2	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nakladanie so vstupnými a výstupnými surovinami tak, aby nebolo ohrozené životné prostredie:

- dodržiavaním bezpečnostných postupov pri manipulácii s nebezpečnými látkami,

- vykonávaním manipulácie s týmito látkami len na vyhradených spevnených, odizolovaných plochách zabraňujúcich ich úniku do okolitého prostredia, do pôdy a do vody a to v zmysle zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. a súvisiacich vykonávacích predpisov,

- vykonávanie skúšok tesnosti:

-	nádrží, rozvodov a produktovodov pred ich uvedením do prevádzky,

-	nádrží, rozvodov a produktovodov, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné, každých 10 rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky s výnimkou zariadení s nepretržitou indikáciou úniku znečisťujúcich látok,

-	nádrží vizuálne kontrolovateľných a nádrží dvojplášťových vizuálne nekontrolovateľných s nepretržitou indikáciou medziplášťového priestoru každých 20 rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky,

-	nádrží, rozvodov a produktovodov po ich rekonštrukcii alebo po ich oprave,

-	nádrží, rozvodov a produktovodov pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok,

d)	vykonávanie skúšok tesnosti záchytných nádrží a havarijných nádrží:

-	pred ich uvedením do prevádzky,

-	po ich rekonštrukcii alebo po ich oprave,

-	pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok,

e)	vypracovanie a aktualizovanie prevádzkových poriadkov, plánov údržieb a opráv a plánov kontroly,

f)	pravidelne oboznamovanie obsluhy stavieb a zariadení s poriadkami a plánmi podľa písmena e) a s požiadavkami na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

g)	vykonávanie pravidelných kontrol technického stavu a funkčnej spoľahlivosti stavieb a zariadení a prijímanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a určenie termínu ich ďalšej kontroly pri skladovacích nádržiach, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné raz za 10 rokov a vizuálne kontrolovateľné a dvojplášťové vizuálne nekontrolovateľné s trvalou indikáciou medziplášťového priestoru raz za 20 rokov,

h)	riadne prevádzkovanie monitorovacích systémov na zisťovanie a sledovanie vplyvu stavieb a zariadení na podzemnú vodu a zabezpečovanie vyhodnocovania výsledkov monitorovania,

i)	evidovanie záznamov o skúškach tesnosti, prevádzke, údržbe, opravách a o kontrolách a ich predloženie na požiadanie orgánu štátnej vodnej správy,

j)	riadne vyčistenie stavieb a zariadení po ukončení ich prevádzky, vykonanie opatrení na zamedzenie ich opätovnému uvedeniu do prevádzky ani náhodným spôsobom a zabezpečenie prevádzkovania monitorovacieho systému na nevyhnutný čas.

6.3	Ropné látky, opotrebované olejové filtre zhromažďovať v nepriepustných nádobách nad oceľovou záchytnou vaňou v objekte umiestneného náhradného agregátu elektrickej energie. Poškodené žiarovky a výbojky zhromažďovať v mieste určenom na zhromažďovanie nebezpečných odpadov.

6.4	Uhynuté kusy hydiny uskladňovať v uzamykateľnom kafilérnom boxe.

6.5	Manipulovať s nebezpečnými látkami a odpadmi môžu len pracovníci, ktorí sú preškoľovaní z postupov pri nakladaní s nebezpečnými látkami a odpadmi.

- Emisné limity

  - Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

1.1	Prevádzkovateľ je povinný obmedzovať emisie amoniaku zavedením nízkoemisných systémov a techník s cieľom dosiahnuť:

| Proces | Zníženie emisie NH3 |
| --- | --- |
| Použitie nízkoemisných techník pri kŕmení | do 50% |
| Použitie nízkoemisných techník pri ustajnení - hnojový pás núteným sušením | do 80% |

Zníženie emisií sa posudzuje k emisiám NH3 z daného procesu bez použitia nízkoemisných techník.

1.2	Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať všeobecné podmienky prevádzkovania pre zamedzenie šírenia látok s intenzívnym zápachom do ovzdušia.

1.3	Prevádzkovateľ je povinný minimalizovať prašnosť pri manipulácii s krmivami a dodržiavať všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov znečisťovania ovzdušia pre emisie TZL.

  - Emisné limity pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia z náhradného agregátu elektrickej energie a z teplovzdušných agregátov sa neurčujú.

  - Uplatňovať hlbokú injektáž pri aplikácii trusu do pôdy prostredníctvom externého odberateľa hnojovice.

  - Pravidelne po každom chovnom cykle čistiť odsávacie ventilátory od usadenín.

  - Prevádzku je potrebné prevádzkovať v súlade so zásadami správnej poľnohospodárskej praxe:

  - Prísun proteínov v krmive musí zodpovedať produkčnej úrovni zvierat. Prevádzkovateľ je povinný zloženie krmiva prispôsobiť požiadavkám stavu chovaných zvierat, napr. podľa veku a váhy zvierat a štádia chovu, primiešavať do krmiva biotechnologické prípravky na zníženie amoniaku v hnojovici.

  - Prevádzkovateľ doloží zmluvu o odberateľovi trusu  v prípade, že neaplikuje hnojovicu vlastnými prostriedkami.

1.8	Chov hydiny - nosníc – vymenovaný stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia podľa BAT 31 tabuľky 3.1:

Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať  emisnú úroveň pre amoniak vyjadrený ako NH3 v stajňovom prostredí:

| Parameter | Kategória zvierat | BAT – AEL (počet kg NH3 na miesto pre zviera a rok) |
| --- | --- | --- |
| Amoniak vyjadrený ako NH3 | Klietkový systém | 0,02 – 0,08 |

(2)	V prípade existujúcich prevádzok využívajúci nútené vetranie a nečasté odstraňovanie hnoja (v prípade hlbokej podstielky s jamou na hnoj) v kombinácii s opatrením na dosiahnutie vysokého obsahu sušiny v hnoji je horná hranica intervalu BAT-AEL 0,25 kg NH3 na miesto pre zviera a rok.

*prvé meranie vykonať za rok 2021

Celkové množstvo vylúčeného fosforu v súvislosti s BAT:

Celkové množstvo vylúčeného fosforu v súvislosti s BAT sa pri žiadnom druhu hydiny nevzťahuje na mládky ani na plemenné zvieratá.

Celkové množstvo vylúčeného dusíka v súvislosti s BAT:

Celkové množstvo vylúčeného dusíka v súvislosti s BAT sa pri žiadnom druhu hydiny nevzťahuje na mládky ani na plemenné zvieratá.

  - Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách

2.1	Pre splaškové odpadové vody sa limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia neurčujú.

2.2	Splaškové vody musí prevádzkovateľ odvádzať prostredníctvom verejnej kanalizácie.

2.3	Oplachová voda z chovných hál je súčasťou trusu a je odvážaná zmluvnou organizáciou na ďalšie využitie po  každom čistení chovných hál.

2.4	Množstvo a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vôd z povrchového odtoku odvádzaného z areálu prevádzky sa neurčujú.

  - Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

  - Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať najvyššie prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajších priestoroch areálu prevádzky, ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

|  | Denný čas [dB] | Nočný čas [dB] |
| --- | --- | --- |
| LAeq.p | 70 | 70 |

3.2	Pre vibrácie z činnosti prevádzky sa limitné hodnoty neurčujú.

C.	Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

## Prevádzka je povinná dodržiavať závery BAT vydané vykonávacím rozhodnutím komisie (EÚ) 2017/302 z 15. februára 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny alebo ošípaných.

1.1	Na dezinfekciu a deratizáciu chovných hál sa zakazujú používať látky s obsahom alebo tvorbou formaldehydu.

1.2	Ústia výduchov jestvujúcich síl pre krmivo musia byť zabezpečené vhodnými látkovými vrecami.

1.3	V procese kŕmenia používať krmivo obsahujúce vhodné proteíny a enzýmy, znižujúce zápašnosť hydinového trusu.

1.4	Prevádzkovateľ predloží inšpekcii do 3 dní od výskytu infekčných chorôb v prevádzke alternatívny spôsob nakladania s trusom v prevádzke v súlade s príslušným dokumentom BREF.

1.5	Využívať v maximálnej možnej miere povolené kŕmne doplnkové látky, ktoré znižujú celkové množstvo vylúčeného dusíka.

1.6	Ak toto povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky a povinnosti, prevádzkovateľ je povinný postupovať podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

D.	Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov

  - Pre prevádzku nie je potrebný súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov podľa 97 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch, ak pôvodca odpadu alebo držiteľ odpadu ročné nakladá s menším množstvom ako 1 tona nebezpečných odpadov alebo ak prepravca prepravuje ročne menšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov. Pri plánovanom väčšom množstve (>1 tona) zhromažďovania nebezpečného odpadu je prevádzkovateľ povinný včas požiadať príslušný Okresný úrad na vydanie súhlasu na zhromažďovanie nebezpečných odpadov.

  - Dodržiavať ustanovenia legislatívnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva vytvárať také podmienky pri nakladaní s odpadmi, aby nedochádzalo k zhoršovaniu životného prostredia. Zhromaždené odpady sa povoľuje odovzdávať výhradne zmluvne zabezpečeným organizáciám oprávneným k predmetnej činnosti. Pri akejkoľvek zmene činnosti povolenej týmto súhlasom je pôvodca odpadov povinný požiadať tunajší Okresný úrad o zmenu rozhodnutia podľa § 114 zb. zákona o odpadoch.

  - Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

  - Prevádzkovateľ je povinný nebezpečné odpady resp. zberné nádoby nebezpečných odpadov ako aj zhromaždisko, v ktorom sa skladujú, označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu podľa príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

  - Nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, musia byť odlíšené od zariadení neurčených a nepoužívaných na nakladanie s odpadmi napr. tvarom, opisom alebo farebne, musia zabezpečiť ochranu odpadov pred takými vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť nežiaduce reakcie v odpadoch (napr. vznik požiaru, výbuch), musia byť odolné proti mechanickému poškodeniu, chemickým vplyvom a zodpovedať požiadavkám podľa osobitných predpisov.

  - Na nakladanie s nebezpečnými odpadmi platia aj predpisy platné pre chemické látky a prípravky s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať tieto predpisy.

  - Prevádzkovateľovi sa zakazuje riediť alebo zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok v odpade stanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch odpadového hospodárstva.

  - Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať pevné odpady, ako sú filtračné materiály a znečistený textil vo vhodných zberných nádobách alebo kontajneroch, tekuté nebezpečné odpady v plechových alebo plastových sudoch zabezpečených záchytnými vaňami, oddelene od ostatných druhov odpadov, odpady zo svetelných zdrojov v pôvodných obaloch v zberných kontajneroch a odpadové olovené batérie minimálne uložené v záchytných vaničkách.

  - Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať odpady na zhodnotenie alebo zneškodnenie len osobám oprávneným nakladať s predmetnými druhmi odpadov podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva na základe uzatvorených písomných zmlúv.

  - Prevádzkovateľ je povinný počas chovného cyklu vykonávať denne kontrolu úhynu hydiny, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy. Uhynuté kusy hydiny musí okamžite uložiť do uzamknutého chladeného kafilérneho boxu a zneškodňovať oprávnenou osobou podľa osobitného právneho predpisu.

1.11	Prevádzkovateľ je povinný pri svojej činnosti postupovať tak, aby minimalizoval vznik vlastného odpadu.

1.12	Zabezpečiť, aby pracovníci, ktorí nakladajú s nebezpečným odpadom boli oboznámení s postupom nakladania s nebezpečným odpadom a s plánom opatrení pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečným odpadom.

E.	Podmienky hospodárenia s energiami

1.1	Udržiavať všetky spotrebiče elektrickej energie v dobrom technickom stave, vykonávať ich pravidelnú kontrolu a údržbu, sledovať spotreby energie.

1.2	Dodržiavať technologické výrobné postupy za účelom zamedzenia plytvania elektrickou energiou a palivami.

1.3	Všetky osvetľovacie telesá v halách pravidelne po každom turnuse čistiť od znečistenia a nánosov prachu. Čistenie zaznamenávať do prevádzkovej evidencie.

1.4	Systém vykurovania, chladenia a vetrania musí byť optimalizovaný na základe snímačov vlhkosti a teploty riadiacimi jednotkami. Riadiace jednotky musia zabezpečiť potrebnú výmenu vzduchu prostredníctvom ventilátorov s kaskádovým zapojením a riadeným ovládaním nasávacích klapiek a reguláciu vykurovania a chladenia. Ustajňovacie objekty pre zvieratá musia mať izoláciu stien, stropov a podlahy v rámci konštrukčných možností čiastočné izolované. V ustajňovacích objektoch musia byť inštalované energetický účinné svietidlá.

F.	Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

  - Prevádzkovateľ je povinný odstraňovať bezodkladne nebezpečné stavy ohrozujúce kvalitu ovzdušia a vykonať potrebné opatrenia na predchádzanie haváriám podľa schváleného Súboru. Inšpekcia rozhodnutím č. 1687-17065/37/2007/Kzn/371300307 zo dňa 28.06.2007 schválila STPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia, doručený 20.03.2007 a evidovaný pod č. 8605/07/OIPK pre Farmu Svätý Jur.

  - Všetci pracovníci sú povinní dôsledne dodržiavať podmienky a postupy uvedené v Pláne preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a postup v prípade ich úniku. Inšpekcia rozhodnutím 4099-7658/32/2008/Boh zo dňa 29.2.2008 schválila Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredie (ďalej  len Havarijný plán") pre prevádzku.

1.3	Všetky skladovacie priestory a manipulačné plochy, kde sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami a nakladá s nebezpečnými odpadmi, musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k ich nežiaducemu úniku do prostredia, podzemných a povrchových vôd, do kanalizácie alebo aby neohrozili kvalitu povrchových a podzemných vôd.

1.4	Zabezpečiť pomôcky na odstránenie havárií podľa bodu 1.3.

1.5	Všetky nádrže a obaly nebezpečných látok musia byť umiestnené v záchytnej vani o objeme nie menšom ako objem rezervoára alebo nádrže vo vnútri záchytnej vane. Záchytná vaňa nemôže mať žiaden odtok; prípadný prepad musí byť bezpečne zaústený do nádrže určenej na zachytenie nebezpečných látok na účely ďalšieho využitia alebo zneškodnenia.

1.6	Všetky nádrže a obaly musia byť odolné voči materiálom, ktoré sú v nich uskladnené.

1.7	Skladovanie nafty zabezpečiť tak, aby pri porušení nádob na naftu nedošlo k ohrozeniu podzemných a povrchových vôd.

1.8	Prevádzkovateľ je povinný jeden krát za desať rokov skontrolovať stav vodotesnosti jednotlivých žúmp a to odborne spôsobilou osobou. Doklad o kontrole uložiť v prevádzkovom denníku.

1.9	Zabezpečiť náhradný zdroj energie v prípade výpadku el. energie.

1.10	Zabezpečiť záchytnú vaňu náhradného zdroja energie proti úniku nebezpečných látok (kyselinovzdorný obklad, príp. náter).

1.11	V prevádzke musia byť k dispozícií bezpečnostné karty údajov pre nebezpečné látky používané v prevádzke.

1.12	Všetky úkony spojené s údržbou a kontrolou prevádzky musí obsluha zaznamenávať do prevádzkovej evidencie.

1.13	Zabezpečiť predchádzanie haváriám a nebezpečným stavom pravidelným odborným školením pracovníkov (1 x ročne) o technických, organizačných a bezpečnostných pokynoch pri prevádzke, o svojich povinnostiach, ktoré musia dodržiavať podľa prevádzkovej dokumentácie pri vedení prevádzkovej evidencie, o opatreniach v prípade vzniku havarijnej situácie pri prevádzke. O školeniach musí byť spísaný záznam.

1.15	Všetky vzniknuté havárie a nebezpečné stavy ohrozujúce životné prostredie musia byť zaznamenané v prevádzkovej evidencii s uvedením dátumu vzniku, informovaných inštitúciách, údajov o príčine, spôsobe vykonaného riešenia a prijatých opatreniach na predchádzanie takýchto stavov.

G.	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

Prevádzka diaľkovo neznečisťuje okolie a nemá cezhraničný vplyv, opatrenia sa neurčujú.

H.	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

V mieste prevádzky nie je vysoký stupeň celkového znečistenia životného prostredia. Opatrenia sa neurčujú.

- Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

  - Kontrola emisií do ovzdušia

1.1	Zisťovať množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia z veľkého a stredného zdroja znečisťovania ovzdušia podľa schváleného výpočtu vždy do 15.2. nasledujúceho roka.

1.2	Viesť prevádzkový denník chodu a údržby jestvujúceho dieselagregátu.

2.	Kontrola odpadových vôd

2.1	Kontrola limitných hodnôt ukazovateľov znečistenia priemyselných a splaškových odpadových vôd nebude vykonávaná.

Prevádzkovateľ je povinný skontrolovať stav tesnosti kanalizácie a žúmp na sústreďovanie priemyselných a splaškových odpadových vôd odborne spôsobilou osobou minimálne jeden krát:

-	pri uvedení do prevádzky,

-	každých 10 rokov pre vizuálne nekontrolovateľné,

-	každých 20 rokov pre vizuálne kontrolovateľné,

-	pri každej oprave, rekonštrukcii.

Doklad o kontrole uložiť v prevádzkovom denníku.

2.2	Kontrola limitných hodnôt ukazovateľov znečistenia vo vodách z povrchového odtoku nebude vykonávaná. Vzhľadom na závery HGP - geologické a hydrogeologické posúdenie potreby realizácie východiskovej správy v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 11/2016 Z.z. na Farme Svätý Jur sa monitorovanie NEL nevyžaduje.

2.3	Prevádzkovateľ je povinný parkovať stroje a mechanizmy vo vyhradených garážach so spevneným povrchom a zabezpečiť ich proti úniku znečisťujúcich látok.

3.	Kontrola odpadov

3.1	Prevádzkovateľ zabezpečí kontrolu týkajúcu sa zhromažďovania odpadov (množstvo, druh, označenie) na schválených miestach raz za mesiac. O kontrole viesť záznam v prevádzkovom denníku.

3.2	Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o všetkých druhoch a množstve odpadov  a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecnými  záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva. Evidenciu musí vykonávať priebežne.

3.3	Prevádzkovateľ je povinný denne vykonávať vizuálnu kontrolu priestorov a skladovanie nebezpečných odpadov, v prevádzkovom denníku zaznamenávať zistené nedostatky.

4.	Kontrola hluku

4.1	Opatrenia na kontrolu hluku vzhľadom na charakter a umiestnenie prevádzky sa neurčujú.

5.	Kontrola spotreby energií

5.1	Prevádzkovateľ zabezpečí priebežné vedenie prevádzkovej evidencie s mesačným, ročným a turnusovým vykazovaním spotreby elektrickej energie, palív, vody a vypočítanej mernej spotreby energií a vody na kg živej váhy vyprodukovanej hydiny.

6.	Kontrola prevádzky

6.1	Prevádzkovateľ je povinný nepretržite monitorovať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí.

6.2	Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu, evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky a evidované údaje uchovávať najmenej 5 rokov, ak nie je v tomto rozhodnutí a všeobecne záväznom právnom predpise ustanovené inak.

6.3	Prevádzkovateľ je povinný okrem evidencie podľa podmienok uvedených v časti I.2.1, I.3.2. a I.5.1. tohto rozhodnutia viesť a uchovávať aj evidenciu o množstve a druhu používaných krmív, vitamínov, liečiv, vyprodukovaných a uhynutých kusov hydiny, dezinfekčných a čistiacich prostriedkoch.

6.4	Všetky vzniknuté mimoriadne udalosti, havárie, havarijné situácie, závady, poruchy, priesaky, úniky nebezpečných a znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody a pôdy, musia byť zaznamenané v priebežnej prevádzkovej evidencii s uvedením dátumu vzniku, informovaných inštitúcii a osôb, údajov o príčine, spôsobe vykonaného riešenia, odstránenia danej havárie a prijatých opatrení na predchádzanie obdobných porúch a havárií. O každej havárii musí byť spísaný zápis a musia o nej byť vyrozumené príslušne orgány štátnej správy a inštitúcie v súlade so všeobecnými platnými právnymi predpismi vodného hospodárstva a ochrany ovzdušia.

6.5	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť monitorovanie technicko-prevádzkových parametrov v súlade so schváleným STPP a TOO a sprievodnou dokumentáciou výrobcov zariadení.

6.6	Prevádzkovateľ je povinný uchovávať evidenciu o zložení krmiva, o používaných doplnkoch v krmivách a dodržiavať optimálne kŕmne dávky.

6.7	Prevádzkovateľ je povinný 1x ročné vypracovať plnenie emisného limitu pre amoniak, vyjadrený ako NH3 výpočtom, ktorý prvý krát zašle na inšpekciu za rok 2021.

6.8	Prevádzkovateľ je povinný 1x ročne vypracovať hodnotenie prašnosti zariadenia v súlade s BAT 27 na základe odhadu pomocou emisných faktorov. Prevádzkovateľ je povinný archivovať hodnotenie prašnosti a v rámci kontroly ich poskytnúť inšpekcie. Hodnotenie prvý krát robiť za rok 2021.

7.	Podávanie správ

| Náplň správy | Frekvencia podávania správy | Dátum dodania správy | Príjemca správy |
| --- | --- | --- | --- |
| IPKZ – Kompletné údaje o prevádzke a jej emisiách (zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súčinnosti s vyhláškou MŽP SR č. 448/2010, ktorou sa vykonáva zákon č. 205/2004 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) | 1 x rok | 31.5. nasledujúci rok | SHMÚ Bratislava |
| Ochrana ovzdušia – Údaje o prevádzke (NEIS) | 1 x rok | 15.2. nasledujúci rok | OÚ |
| Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním | 1 x rok | 28.2. nasledujúci rok | OÚ SIŽP |
| Mimoriadne udalosti, havárie a nadmerný okamžitý únik emisií | podľa výskytu | hlásenie ihneď, ďalší postup podľa SIŽP | SIŽP |
| Ďalšie rozhodnutia týkajúce sa prevádzky súvisiace s ochranou životného prostredia | - | na vyžiadanie | SIŽP (odbor IPK) |

J.	Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

1.1	Prípadné komplexné skúšky nových dodávok technologických zariadení vykonať podľa platnej dokumentácie prevádzky a podľa platných rozhodnutí príslušného stavebného úradu.

1.2	Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke sú obsiahnuté v platnej prevádzkovej dokumentácii a  v ďalšej dokumentácii uvedenej v bode F tohto rozhodnutia.

K.	Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

1.1	Prevádzkovateľ je povinný rozhodnutie o skončení činnosti v prevádzke neodkladne písomne oznámiť inšpekcii.

  - Prevádzkovateľ musí vypracovať podrobný časový a vecný harmonogram postupu ukončenia činnosti v prevádzke alebo v jej časti; tento harmonogram musí byť predložený inšpekcii spoločne s oznámením podľa predchádzajúceho opatrenia (K.1.1.) v lehote najmenej 3 mesiace pred ukončením činnosti prevádzky.

  - Prevádzkovateľ písomne oznámi inšpekcii najneskôr do 1 mesiaca po ukončení činnosti v prevádzke výsledky kvantifikovaného posúdenia stavu kontaminácie vody a pôdy v porovnaní s odborným hydrogeologickým posudkom pre potreby realizácie východiskovej správy, GEOspol.s.r.o. Nitra, Tehelná 48, 94901 Nitra.

  - Ak prevádzkovateľ počas jednotlivých meraní zistí, že prevádzka spôsobila významné znečisťovanie pôdy alebo podzemných vôd znečisťujúcimi látkami v porovnaní so stavom uvedeným vo východiskovej správe, musí prijať potrebné opatrenia na odstránenie znečistenia a vrátenie miesta do pôvodného stavu uvedeného vo východiskovej správe.

Ostatné podmienky právoplatného integrovaného povolenia č. 1687-17065/37/ 2007/Kzn/371300307 zo dňa 28.06.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.08.2007 v znení zmien a doplnkov, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke zostávajú nezmenené.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 1687-17065/37/2007/Kzn/371300307 zo dňa 28.06.2007 právoplatného dňom 06.08.2007 v znení neskorších zmien.

Odôvodnenie

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 2, § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3, § 8 ods. 7,  § 33 ods. 1 písm. f), § 33 ods. 2, § 33 ods. 3 a § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu č. 3 integrovaného povolenia na základe žiadosti prevádzkovateľa ProOvo a.s., Krajinská cesta 273, 900 21 Svätý Jur, IČO 34 099 786, doručenej na inšpekciu dňa 23.04.2018, prerušenej a následne dňa 12.11.2018 doplnenej,  mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „Farma Svätý Jur“.

Prevádzkovateľ v zmysle položky 171a písm. b) časť X. zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov zaplatil správny poplatok vo výške 500 € prevodom na účet dňa 18.03.2019 (výpis z účtu).

Súčasťou konania podľa zákona o IPKZ bolo konanie:

V oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3 zákona IPKZ povolenie na vypúšťanie povrchových vôd do podzemných vôd,

- podľa § 8 ods. 7 zákona IPKZ schválenie východiskovej správy - schválenie záznamu, podľa ktorého nie je potrebné vypracovať východiskovú správu.

Prehodnotenie a ak je to potrebné aktualizácia podmienok určených v povolení, ak podľa § 33 ods. 1 písm. f) zákona o IPKZ v platnom znení bol uverejnený právne záväzný akt Európskej únie o záveroch o najlepších dostupných technikách (Vykonávacie rozhodnutie komisie (EÚ) 2017/302 z  15.februára 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a  Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny alebo ošípaných.

Správne konanie sa začalo v súlade s § 11 ods. 1 zákona o IPKZ dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti inšpekcii. Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 zákona o IPKZ upovedomila listom č. 5074-42786/37/2018/Sob/Z3 zo dňa 06.12.2018 účastníkov konania a dotknutý orgán štátnej správy, o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny č. 3 integrovaného povolenia pre prevádzku „Farma Svätý Jur“ a stanovila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie.

Podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ inšpekcia listom č. 5074-42789/37/2018/Sob/Z3 zo dňa 06.12.2018 požiadala Mesto Svätý Jur o zverejnenie žiadosti, údajov, výzvy a informácii vo veci zmeny integrovaného povolenia.

Inšpekcia listom č. 5074-42787/37/2018/Sob/Z3 zverejnila údaje a informácie o zmene č. 3 integrovaného povolenia na úradnej tabuli inšpekcii a na webovej stránke SIŽP.

Vzhľadom k tomu, že činnosť v prevádzke „Farma Svätý Jur“ prevádzkovateľa ProOvo a.s., Krajinská cesta 273, 900 21 Svätý Jur, IČO 34 099 786, bola inšpekciou povolená rozhodnutím č. 1687-17065/37/2007/Kzn/371300307 zo dňa 28.06.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.08.2007 v platnom znení a nejedná sa o zmenu v činnosti prevádzky podľa § 2 písm. j) zákon o IPKZ, inšpekcia podľa § 11 ods. 7 písm e) zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania.

Inšpekcia upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa dlhší čas, môže inšpekcia podľa § 11 ods. 5 zákona o IPKZ určenú lehotu na jeho žiadosť predĺžiť.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani dotknutý orgán nepožiadal o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej lehote nebolo inšpekcií doručené žiadne vyjadrenie k žiadosti o zmenu integrovaného povolenia.

Iné vyjadrenia a námety k žiadosti v určenej lehote neboli vznesené. Inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili vydaniu zmeny č. 3 integrovaného povolenia.

Vzhľadom na to, že zmena v činnosti prevádzky nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môžu podľa § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku účastníci konania v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

JUDr. Richard Molnár

riaditeľ

Doručí sa účastníkom konania:

- ProOvo a.s., Krajinská cesta 273, 900 21 Svätý Jur

- Mesto Svätý Jur, Prostredná 29,  900 21 Svätý Jur

- SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica

Dotknutému orgánu: (po nadobudnutí právoplatnosti)

4.	Okresný úrad Pezinok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 10,  902 01 Pezinok