SLOVENSKÁ  INŠPEKCIA  ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA

##### Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeséniova 17, 831 01  BRATISLAVA

Číslo: 5076-46270/37/2018/Sob/371300206/Z5-SP	Bratislava 19.09.2019

ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 2, § 33 ods. 1 písm. f), § 33 ods. 2, § 33 ods. 3 a § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a na základe vykonaného konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), vydáva

zmenu č. 5 integrovaného povolenia

ktorou mení a dopĺňa integrované povolenie vydané rozhodnutím č. 2543-15738/37/2007Kzn/371300206 zo dňa 21.05.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.06.2007 v znení jeho zmien a doplnkov, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Farma Vištuk-Silárd“

pre prevádzkovateľa:

obchodné meno:	ProOvo a.s.

sídlo:		Krajinská cesta 273, 900 21 Svätý Jur

IČO:		 34 099 786

VS:		 371300206

Prevádzka je kategorizovaná v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ ako:

# 6.6 Intenzívny chov ošípaných s miestom pre viac ako

# b) 2 000 ks ošípaných nad 30 kg

# c) 750 ks prasníc

Súčasťou zmeny integrovaného povoľovania prevádzky je konanie podľa zákona o IPKZ:

Prehodnotenie a ak je to potrebné aktualizácia podmienok určených v povolení, ak podľa § 33 ods. 1 písm. f) zákona o IPKZ v platnom znení bol uverejnený právne záväzný akt Európskej únie o záveroch o najlepších dostupných technikách (Vykonávacie rozhodnutie komisie (EÚ) 2017/302 z  15.februára 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a  Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny alebo ošípaných.

Inšpekcia na základe vydaného právneho aktu Európskej únie o záveroch o najlepších dostupných technikách pre intenzívny chov hydiny alebo ošípaných  prehodnotila a aktualizovala podmienky určených v povolení.

Inšpekcia mení integrované povolenie

- V úvode integrovaného povolenia sa mení celý bod I. Údaje o prevádzke na:

I.	Údaje o prevádzke

- Zaradenie prevádzky

1.	Zaradenie prevádzky podľa zákona o IPKZ

- Povoľovaná priemyselná činnosť je kategorizovaná v zozname priemyselných činnosti podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ:

6.6: Intenzívny chov ošípaných s miestom pre viac ako:

b) 2000 ks ošípaných nad 30 kg alebo

c) 750 ks prasníc.

b)	Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

2.	Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia

Prevádzka je podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP č. 410/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia kategórie: č. 6.12.a) (1 veľký zdroj) Chov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest pre ošípaných s hmotnosťou nad 30 kg >2000ks a stredným zdrojom znečisťovania ovzdušia kategórie č. 1.1.2 Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s nainštalovaním súhrnným menovitým tepelným príkonom väčším ako 0,3 MW.

3.	Manažment spoločnosti v rámci plánovaných mesačných stretnutí rokuje o zlepšení celkového environmentálneho správania farmy. Prevádzka má vypracovaný a schválený Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania a Havarijný plán. Poverený zamestnanec pravidelne sleduje vývoj čistejších technológií. V rámci systému environmentálneho riadenia spoločnosti sa zohľadňujú vplyvy na životné prostredie v dôsledku konečného vyradenia zariadenia z prevádzky vo fáze plánovania novej prevádzky (zariadení a technológií) a počas jej prevádzkovej životnosti.

B.	Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

- Charakteristika prevádzky

Názov zdroja: Veľkochov hospodárskych zvierat - výkrm ošípaných - prasníc a odstavčiat

Umiestnenie zdroja: Prevádzka je umiestnená v katastrálnom území obce Vištuk, okr. Pezinok mimo obytnej zóny, v blízkosti zastavanej plochy miestnej časti Vištuk- Silárd. Ohraničená je obhospodarovanou poľnohospodárskou pôdou a zo severnej strany lesným porastom.  Objektová sústava a dispozičné riešenie chovných hál technické a sociálne zázemie umožňujú chovať 7000 ks ošípaných v 15 chovných halách.

Zloženie ošípaných je:

- ošípané s hmotnosťou nad 30 kg: 2500 ks

- prasnice 4500 ks.

Členenie zdroja podľa miery vplyvu na ovzdušie:

Veľkovýkrm hospodárskych zvierat – chov ošípaných

a)	chov ošípaných – emisie NH3 – veľký zdroj

b)	vykurovanie chovných hál – emisie TZL, SO2, NO2, CO, TOC - stredný zdroj

c)	náhradný zdroj elektrickej energie - stredný zdroj

d)	plynové kotle  na zemný plyn - malý zdroj

e)	skladovacia nádrž na PHM– malý zdroj

Časti zdroja:

1.	Chov ošípaných – prevádzkovaných 15 hál

2.	Skladovacie nádrže na hnojovicu: Prečerpávacie žumpy na hnojovice : 2x 50m3,

Nádrže na hnojovicu s kapacitou 2x 100 m3, 6x 1250 m3, polyetylénové zemné nádrže na hnojovicu s kapacitou 10 000 m3 a 10 430 m3.

3.	Teplovzdušné agregáty ERMAF GP 33 o výkone 33 kW, v celkovom počte 11 ks.

4.	Náhradný zdroj, Výkon: 140 kW

5.	Skladovacia nádrž na PHM typ: Mobilná nádrž na naftu FDC 5000, s objemom 5 m3

Hlavné výrobno-prevádzkové režimy a ich emisná charakteristika:

- Chov a výkrm ošípaných - NH3 pri rozklade hnojovice

- Čistenie chovných priestorov – oplachová voda

- Uskladňovanie hnojovice – organické hnojivo

- Výroba tepelnej energie – spaľovanie zemného plynu

- Výroba elektrickej energie – spaľovanie nafty

- Opis prevádzky

Chov ošípaných a technológia ustajnenia

Prevádzka je zameraná na chov ošípaných - prasníc a na produkciu odstavčiat pre potreby výkrmu u odberateľskej firmy.  Chov prebieha od štádia naskladnenia prasničiek, prasníc a kancov cez pripustenie, chov malých ciciakov do odstavu. Odstavčatá sa expedujú na ďalší výkrm odberateľovi. Staršie odrodené prasnice sú expedované na porážku. Vstup do objektu pre motorové prostriedky je cez betónový dezinfekčný žľab, na zamedzenie prenosu chorôb na ošípané.

Chov ošípaných sa vykonáva na podlahe s roštovým ustajnením, pod ktorým sa nachádza hnojovicová záchytná jama. S výnimkou prasníc v pôrodniach a prasníc po oplodnení sú ošípané ustajnené v skupinách. Ošípané sú chované na celoroštovej a čiastočne roštovej betónovej podlahe, bez podstielky, s vákuovým systémom odvádzania hnojovice – vypúšťanie hnojovice je realizované otvorením ventilu alebo nadvihnutím zátky. Hnojovica je dopravovaná potrubím do prečerpávacej žumpy, odkiaľ je prečerpaná do skladovacích nádrží na hnojovicu.

Umiestnenie prevádzky

Prevádzka je umiestnená v katastrálnom území Vištuk:

na pozemkoch: parc. č.: 2744/16, 2744/17, 2744/18, 2744/19, 2744/20, 2744/21, 2744/22, 2744/23, 2744/24, 2744/25, 2744/28, 2744/50,2744/51, 2744/55, 2744/56, 2744/57, 2744/58, 2744/59, 2744/60, 2744/61, 2744/62, 2744/65, 2744/66, 2744/67, 2744/70, 3711/2, 3711/4 registra „C-KN“ podľa listu vlastníctva č. 1663, na pozemkoch parc. č.: 2716/2, 2737/1, 2737/2, 2740, 2742/2, 2743/1, 2743/2, 2743/3, 2743/4, 2743/5, 2743/6, 2744/1, 2744/2, 2744/3, 2744/4, 2744/5, 2745/1, 2745/2, 2745/3, 2745/4, 2745/5, 2745/6, 2746/1, 2748, 2759 registra „E-UO“ podľa listu vlastníctva č. 1663, na pozemkoch parc. č.: 2737/3 registra „E-UO“ podľa listu vlastníctva č. 2482, na pozemkoch parc. č.: 2741 registra „E-UO“ podľa listu vlastníctva č. 2939, na pozemkoch parc. č.: 2742/1 registra „E-UO“ podľa listu vlastníctva č. 3144, na pozemkoch parc. č.: 2742/3, 2739, 2742/4 registra „E-UO“ podľa listu vlastníctva č. 3985.

Prevádzka je tvorená nasledovnými objektmi:

Chovné haly č. 10, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40,

Žumpa pri kafilérnom boxe s kapacitou 10 m3,

Vodáreň – podzemný zásobník vody (vodojem)

Vodný zdroj

Riadiaci systém chovu (zásobníky krmiva s celkovou kapacitou 250 t, rozvod pitnej vody, zariadenia na vetranie hál, vykurovacie plynové telesá a zásobník na LPG)

Prípravovňa krmiva (vrátane 6 ks zásobníkov na krmivo s obsahom 5x 22 t a 1x 18 t)

Zhromaždovacie miesto odpadov

Sklad nebezpečných odpadov

Kafilérny box

Náhradný zdroj elektrickej energie

Hnojovicové hospodárstvo:

-	Prečerpávacie žumpy na hnojovicu : 2x 50m3

-	Žumpa na akumuláciu hnojovice 1x 200m3

-	Nadzemný zásobník hnojovice 6ks po 1 250 m3

-	Krytá zemná nádrž (lagúna) o objeme 10 000 m3

-	Krytá zemná nádrž (lagúna) o objeme 10 430 m3

Technológia kŕmenia

Kŕmenie je realizované komplexnými krmivami s regulovanou spotrebou a pravidelne vyhodnocovanou podľa normy spotreby. Kŕmenie je viacfázové vo všetkých etapách chovu. V kŕmnych zmesiach sa aplikujú enzýmy xylanáza, ktorý umožňuje lepšie strávenie energie a dusíkatých látok v obilí a fytáza, ktorá umožňuje lepšie strávenie prirodzeného fosforu.

Kompletné kŕmne zmesi pre jednotlivé fázy chovu sa nakupujú od zmluvného dodávateľa. Krmivo obsahuje prídavok proteínov, ktorý v konečnom dôsledku znižuje tvorbu hnoja, a tým aj emisií NH3. Celú technologickú operáciu riadi centrálna riadiaca jednotka, ktorá zabezpečuje optimálne teplotné a kŕmne podmienky pre chované ošípané.

Kŕmna zmes je dodávaná do jednotlivých zásobníkov pri chovných halách a pri prípravovni mokrého krmiva. V rámci chovných hál sa pre jednotlivé kategórie ošípaných v zmysle fázového kŕmenia využíva suché a mokré kŕmenie.

Mokré kŕmenie – kŕmna zmes je zo zásobníkov transportovaná uzatvorenými dopravníkmi do zmiešavacích nádrží, kde je zmiešavaná s riediacimi tekutinami a po premiešaní je mokré krmivo transportované prostredníctvom potrubných systémov do kŕmnych žľabov ku zvieratám. Hlavný okruh rozvodu mokrého krmiva je vedený z prípravovne mokrého krmiva pod stropom prepojovacích koridorov. Z hlavného okruhu sú cez pneumatické ventily napájané rozvody jednotlivých chovných hál. Z rozvodného potrubia v rámci haly je pomocou pneumatických ventilov dávkované potrebné množstvo mokrého krmiva do jednotlivých kŕmnych žľabov.

Suché kŕmenie je riešené suchými kŕmnymi zmesami dopravovanými potrubnými dopravníkmi pod stropom priamo zo zásobníkov krmiva k zosypným kŕmidlám prostredníctvom terčíkových dopravníkov.

Technológia napájania

Voda sa k ošípaným dostáva z hlavného prívodu vody /cez filtre a tlakové regulátory/ rozvodom vedeným popri kŕmnom potrubí pod stropom sekcií. Napájanie pre výkrm je riešené kolíkovými napájačkami. Napájanie pre škôlky je riešené miskovými napájačkami /s možnosťou vyliatia obsahu napájačky/ a napájačkami integrovanými v zosypných kŕmidlách.

Technológia vetrania a ventilácie

V chovných halách pre ošípané sa v rámci podtlakového vetrania uplatňuje priečne vetranie a komínový systém vetrania. Prísun čerstvého vzduchu do maštale sa zabezpečuje v pozdĺžnych obvodových stenách osadenými prívodnými nasávacími klapkami rôznej konštrukcie, ktoré ovplyvňujú rýchlosť a smer prúdenia privádzaného vzduchu. V strešnej rovine v blízkosti hrebeňa strechy sú osadené strešné ventilátory. Výkonnosť ventilátorov musí zabezpečiť výmenu všetkého vzduchu v maštali v závislosti od kategórie a počtu zvierat v objekte. Základným princípom ventilácie je: udržanie teploty v maštali pod hornou hranicou komfortnej zóny čo najdlhšie, odvetranie nadbytočného tepla zvýšenou výmenou vzduchu v ustajňovacom priestore, zabránenie príliš vysokým koncentráciám škodlivých plynov (CO2, NH3, H2S) a limitným hodnotám relatívnej vlhkosti vo vzduchu. Ďalej je to rozšírenie komfortnej zóny zvýšením rýchlosti prúdenia vzduchu najmä v horúcom počasí a vytvorenie cirkulácie vzduchu, ktorá je potrebná pre funkciu ochladzovania. V zásade je potrebné rozlišovať minimálnu (zimnú), štandardnú a maximálnu (letnú) ventiláciu.

Technológia vykurovania

Vykurovanie 5 pôrodní (haly 12 až 16) sa realizuje v zimných mesiacoch teplovzdušnými agregátmi ERMAF GP 33 o výkone 33 kW, v celkovom počte 11 ks. Neuplatňujú sa emisné limity ani povinnosť ich preukazovania. Teplovzdušné agregáty nemajú komíny, spaliny prechádzajúce pracovným prostredím sú vypúšťané do vonkajšieho prostredia odsávacími ventilátormi. Vykurovacie agregáty sú teplovzdušné delá s priamym kontaktom spalín s atmosférou v chovnej hale a nie je možné vykonať meranie.

Vykurovacie jednotky sa využívajú primárne v období čistenia haly a dezinfekcie, t.j. medzi vyskladnením a naskladnením nových zvierat  na vysušenie a predohrev priestoru haly, v prípade potreby na dokurovanie maštale v chladnejšom období.

V rámci jednotlivých hál pôrodní je riešený ohrev priestoru ležiska pre ciciaky infračervenými lampami 230V/150W integrovanými vo výklopných prekrytiach boxov - 1 ks na jeden box.

Prevádzkové súbory

-	Chovné haly 15x - haly č. 10, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40,

-	Vodný zdroj

-	Vodáreň – podzemný zásobník vody (vodojem)

-	Riadiaci systém chovu (zásobníky krmiva, rozvod pitnej vody, zariadenia na vetranie hál, vykurovacie plynové telesá a zásobník na LPG)

-	Prípravovňa krmiva (vrátane 6 ks zásobníkov na krmivo s obsahom  5x 22t a 1x 18t)

-	Zhromažďovacie miesto nebezpečných odpadov

-	Sklad nebezpečných odpadov

-	Sklad  PHM (5,5 m3)

-	Náhradný zdroj elektrickej energie

-	Kafilérny box

-	Žumpa pri kafilérnom boxe s kapacitou 10 m3

-	Hnojovicové hospodárstvo:

-	Prečerpávacie žumpy na hnojovicu : 2x 50m3

-	Žumpa na akumuláciu hnojovice 1x 200m3

-	Nadzemný zásobník hnojovice 6ks po 1 250 m3

-	Krytá zemná nádrž (lagúna) o objeme 10 000 m3

-	Krytá zemná nádrž (lagúna) o objeme 10 430 m3

Technológia osvetlenia

Osvetlenie je zabezpečené úspornými svietidlami v každej hale.

Spôsob nakladania s hnojovicou

Hnojovica tvorí medziprodukt z výroby. Je organickým hnojivom v zmysle zákona o hnojivách. Prostredníctvom technologickej kanalizácie sa odvádza hnojovica z podroštových nádrží v halách do zberných nádrží odkiaľ je prečerpávaná do  nadzemných zásobníkov a zemných lagún. Podroštový priestor je členený na menšie sekcie, pričom každá sekcia má vlastný uzáver – betónovú zátku – nadvihnutím ktorej sa vytvorí v kanalizačnom systéme vákuum umožňujúce vypustenie hnojovice, pričom s hnojovicou sa manipuluje len v čase vypúšťania čo znižuje uvoľňovanie emisií amoniaku do ovzdušia..

Lagúny sú zemné polyetylénové kryté nádrže na preskladnenie hnojovice pred jej aplikáciou na poľnohospodársku pôdu. Technické riešenie predstavuje dvojplášťové nádrže so zabudovaným kontrolným systémom netesnosti a plavákovým systémom preplnenia. Kryté nádrže zabezpečuje zníženie emisií z uskladnenia hnojovice až o 80 %.

Systém veterinárnej asanácie

Počas chovného cyklu sa denne vykonáva kontrola úhynu zvierat, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy. Uhynuté ošípané sú okamžite uložené  do skladu kadaverov – kafilérneho boxu.  Z kafilerného boxu sa kadávery odvážajú v pravidelných intervaloch a ich ďalšie spracovanie zabezpečuje a vykonáva zmluvná odborná firma.

Dezinfekcia, deratizácia

Na vstupe do prevádzky je betónový dezinfekčný žľab pre potreby dezinfekcie dopravných prostriedkov. Po každom vyskladnení zvierat a pred ich naskladnením sa realizuje čistenie a dezinfekcia hál. Deratizácia sa vykonáva prostredníctvom zaškolenej osoby.

Zásobovanie elektrickou energiou

Zabezpečenie elektrickej energie pre osvetlenie a vetranie chovných priestorov a pre regulačnú techniku je z elektrickej rozvodnej siete. V prípade výpadku dodávky elektriny je automaticky spustený náhradný zdroj elektrickej energie.

Zásobovanie pitnou vodou

Farma je zásobovaná pitnou vodou z vlastného vodojemu, ktorý je napĺňaný z vlastnej studne. Voda je upravovaná vo vodárni aby spĺňala kritéria na pitnú vodu. Spotreba vody je meraná vodomerom.

Odvádzanie povrchových vôd

Areál farmy je odkanalizovaný delenou kanalizáciou – splašková, hnojovicová a dažďová.

Dažďové vody zo striech objektov a spevnených plôch sú zvedené areálovou dažďovou kanalizáciou mimo areál farmy do vsaku do terénu nachádzajúceho sa východne, mimo oplotený areál prevádzky, na pozemku p.č. 3720, ktorý je vo vlastníctve prevádzkovateľa.

Odpady

Oplachová voda z čistenia maštalí je súčasťou hnojovice, ktorá je využívaná ako surovina na ďalšie zhodnotenie. Zvyšné odpady sú odovzdávané oprávneným organizáciám na zhodnocovanie/ zneškodnenie.

Vstup surovín, pomocných látok, energií, palív a vody do prevádzky

Vstupy sú zabezpečené od zmluvných dodávateľov.

Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke produkujú:

Výrobok:

-   Odstavčatá vo váhe cca 10 kg

-   Ošípané vo váhe nad 120 kg

Medziprodukt:

-   Hnojovica ako organické hnojivo

Projektovaná kapacita prevádzky:

•	ošípané s hmotnosťou nad 30 kg: 2500 ks

•	prasnice 4500 ks

Členenie objektov prevádzky:

Haly pre ošípané (15 prevádzkovaných hál):

| Číslo | Objekt | Kategória zvierat | Plocha hál(2) (m2) | Technológia ustajnenia | Kapacita(1) (ks) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hala 10 | nad 30 kg | 261 | individuálne boxy | 28 |
| 2. | Hala 12 | prasnice | 803 | individuálne boxy | 145 |
| 3. | Hala 13 | prasnice | 1001 | individuálne boxy | 180 |
| 4. | Hala 14 | prasnice | 1001 | individuálne boxy | 180 |
| 5. | Hala 15 | prasnice | 1001 | individuálne boxy | 180 |
| 6. | Hala 16 | prasnice | 1323 | individuálne boxy | 216 |
| 7. | Hala 20 | nad 30 kg | 1183 | ind. a skup. boxy | 582 |
| 8. | Hala 30 | prasnice, nad 30 kg | 938 | skupinové boxy | 400 |
| 9. | Hala 31 | prasnice, nad 30 kg | 938 | skupinové boxy | 400 |
| 10. | Hala 32 | prasnice, nad 30 kg | 938 | skupinové boxy | 360 |
| 11. | Hala 33 | prasnice, nad 30 kg | 938 | skupinové boxy | 360 |
| 12. | Hala 34 | prasnice, nad 30 kg | 938 | skupinové boxy | 360 |
| 13. | Hala 35 | prasnice, nad 30 kg | 1584 | individuálne boxy | 580 |
| 14. | Hala 36 | prasnice, nad 30 kg | 1630 | individuálne boxy | 580 |
| 15. | Hala 40 | nad 30 kg | 924 | skupinové boxy | 646 |

Poznámky:

1) ustajňovacia kapacita v halách pre kategóriu nad 30 kg zahŕňa kance a prasničky v odchove, počet ustajnených zvierat v jednotlivých halách sa môže meniť pri dodržaní podmienok nariadenia vlády č.735/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany ošípaných. Maximálny počet ustajnených ošípaných na prevádzke nesmie presiahnuť celkový povolený počet 2500 ks ošípaných nad 30 kg a 4500 ks prasníc.

2) uvedená je zastavaná plocha hál bez preháňacích chodieb.

Ostatné prevádzkové objekty:

| Označenie | Objekt |
| --- | --- |
| P1 | Vstupná brána |
| P2 | Kafilérny box - žumpa s kapacitou 10 m3 |
| P3 | Vodojem |
| P4 | Transformátor |
| P5 | Náhradný elektrický zdroj a sklad olejov |
| P6 | Hnojovicové hospodárstvo - zásobníky na hnojovicu 6x 1250m3, prečerpávacie žumpy 2x 50m3 |
| P7 | Žumpa na hnojovicu 200 m3 |
| P8 | Zemná nádrž na hnojovicu 10 000 m3 |
| P9 | Zemná nádrž na hnojovicu 10 430 m3 |
| P10 | Zásobník kvapalného plynu |
| P11 | Sklad PHM (5m3) |
| P12 | Sklad nebezpečných odpadov |

Rozvody inžinierskych sietí

- elektrická prípojka VN a areálový rozvod NN

- regulačná stanica plynu a areálový rozvod plynu

- prípojka z verejného vodovodu, vežový vodojem a areálový rozvod vody

- kanalizácia hnojovicová

- kanalizácia dažďová a vsak do terénu

- kanalizácia splašková

- komunikácie a spevnené plochy

- oplotenie areálu

Opis zdrojov znečisťovania a ďalších vplyvov prevádzky na životné prostredie a zdravie ľudí

Emisie do ovzdušia

Zdrojom emisií do ovzdušia je chov ošípaných, pričom znečisťujúcou látkou je amoniak NH3 a pachové látky. V malom množstve sú produkované emisie TZL, SO2,CO, NOx, TOC z náhradného zdroja energie a z vykurovania chovných hál. Emisie NH3 majú fugitívny charakter. Okrem vetrania je v halách zabezpečené chladenie vzduchu v letných mesiacoch a vykurovanie hál 12-16 v zimných mesiacoch teplovzdušnými plynovými agregátmi ERMAF GP 33 o výkone 33 kW, v celkovom počte 11. Neuplatňujú sa emisné limity ani povinnosť ich preukazovania. V prevádzke sa využívajú nízkoemisné techniky – aplikácia biotechnologických prípravkov v krmive, na celoroštovej a čiastočne roštovej betónovej podlahe s vákuovým systémom odvádzania hnojovice, prekrytie skladovacích nádrží na hnojovicu prirodzenou krustou a prekrytie povrchu zemných nádrži (lagún) fóliou.

Kotol na slamu má max. výkon 285kW pri 80% účinnosti, spaľuje 300 kg balíky slamy (spotreba pri plnom výkone cca 100kg/hod) kapacita výmenníka je 9 m3, kapacita vyrovnávacej nádrže je 36 m3. Odvod spalín z kotla bude vedený cez dvojplášťový komín s priemerom 300 mm. Spaľovaním biomasy (obilnej slamy z vlastnej produkcie) budú vznikať emisie TZL, SO2, CO, NOx a TOC. Vykurovacím médiom bude voda.

Emisie do povrchových vôd

Nevyskytujú sa. Odpadové vody (vznikajúce pri čistení prevádzky - maštalí) sú odvádzané do veľkoobjemových nádrží na hnojovicu. Odtiaľ sú prečerpávané a vyvážané spolu s hnojovicou aplikované do pôdy. Povrchové vody sa vypúšťajú do retenčno-odparovacieho zemného rigolu nachádzajúceho sa na pozemkoch vo vlastníctve prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ je povinný vypúšťať vody z povrchového odtoku v mieste vypúšťania cez zariadenie na zachytávanie plávajúcich látok. Maximálny prietok je 0,98 m3/s . Čistenie odlučovačov ropných látok sa bude realizovať prostredníctvom odbornej externej organizácie. Vzhľadom na závery Východiskovej správy monitorovanie NEL sa nevyžaduje.

Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

Nie je aktuálne.

Produkované odpady a ich zneškodnenie

Uhynuté zvieratá (kadávery), veterinárny odpad, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, absorbenty, vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti (žiarivky a výbojky), oleje, olejové filtre, olovené batérie, zmesový komunálny odpad, hnojovica. Nakladanie so vzniknutými odpadmi sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Zdroje hluku

Vplyv zdrojov prevádzky na hlukovú situáciu dotknutého územia je málo významný.

Zdroje vibrácií

Zdroje vibrácií neboli identifikované.

Opis opatrení v oblasti emisií a nakladania s odpadmi

Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií:

Odvádzanie vzduchu je riešené ventilátormi umiestnenými v strope haly ventilácia je zabezpečovaná klapkami ovládanými riadiacou jednotkou. Objekty sú vykurované teplovzdušnými jednotkami, ktoré sú zásobované LPG plynom zo zásobníkov. Po rozšírení bude vykurovací systém teplovodný so zdrojom tepla tepelné čerpadlo alebo kotol na slamu.

Prevádzka chovu je trojzmenná, s výlukou 10 až 15 dní medzi dvomi chovnými cyklami z dôvodu čistenia a dezinfekcie chovných priestorov. Čistenie sa vykonáva oplachovou vodou a na záver sa realizuje dezinfekcia maštalí a to schválenými dezinfekčnými prostriedkami. Voda z čistenia je súčasťou hnojovice. Vyprodukovaná hnojovica je odoberaná zmluvným partnerom na ďalšie využitie. Nakladanie so vzniknutými odpadmi sa riadi príslušnými právnymi predpismi.

Opis monitoringu

Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia:

- množstvo emisií do ovzdušia: schválený postup výpočtu

- množstvo spotrebovanej vody: meradlo spotreby

- množstvo odpadov: evidencia množstva odpadov

- množstvo hnojovice: evidencia vyprodukovanej hnojovice

- spotreba energií: meradlo spotreby a nákupu (elektrina, plyn, nafta)

Porovnanie s najlepšími dostupnými technikami

Technológia prevádzky je riešená komplexným systémom suchého a mokrého kŕmenia ošípaných, ktorého súčasťou je technológia riadenia napájania, chladenia a vetrania, kúrenia. Celú technologickú operáciu riadi centrálna riadiaca jednotka, ktorá zabezpečuje optimálne teplotné a kŕmne podmienky pre chované ošípané.

Kŕmenie je viacfázové vo všetkých etapách chovu. Krmiva sú dovážané ako hotové kŕmne zmesi obsahujúce biotechnologické prípravky podľa druhu krmiva určeného pre jednotlivé štádia chovu ošípaných. V kŕmnych zmesiach sa aplikujú enzýmy xylanáza, ktorý umožňuje lepšie strávenie energie a dusíkatých látok v obilí a fytáza, ktorá umožňuje lepšie strávenie prirodzeného fosforu. Na optimalizovanie hladiny bielkovín v krmive sa využívajú umelé aminokyseliny. Pomery sú stanovené programom, ktorý optimalizuje všetky makro i mikrokomponenty.

Hnojovica je pred vyvezením uskladňovaná v 6 ks nadzemných zásobníkoch a v polyetylénových krytých zemných nádržiach.

Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín, pomocných materiálov a ďalších látok:

Opatrenia na úsporu vody:

- čistenie maštalí vysokotlakovými čističmi

- pravidelná kontrola nastavenia napájacích zariadení.

Opatrenia na hospodárne využitie energie:

- využívanie úsporných svietidiel na osvetlenie maštalí.

Opatrenia vetracieho systému na úsporu elektrickej energie:

- nastavenie teploty

- minimálne vetranie v zime

- ventilátory s postupným tzv. „kaskádovým“ spínaním

- systém kontroly kúrenia a vetrania podľa potrieb zvierat.

Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov:

- prevádzka sa riadi, prevádzkovým poriadkom, STTP a TOO, Plánom preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia.

-	bod č. II. Podmienky povolenia sa mení celé znenie podmienok povolenia na:

II.	Podmienky povolenia

- Podmienky prevádzkovania

1.	Všeobecné podmienky

  - Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto povolení.

  - Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke v súlade s platnou dokumentáciou (dokumentáciou je projekt stavby, technické a prevádzkové podmienky výrobcov zariadení, prevádzkové predpisy vypracované v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami jej užívania, prevádzkový poriadok, súbor technicko – prevádzkových predpisov a technicko - organizačných opatrení) a s podmienkami určenými v platných rozhodnutiach príslušného orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia, štátnej vodnej správy, štátnej správy odpadového hospodárstva, pokiaľ v tomto rozhodnutí nie je určené inak.

  - Všetky plánované zmeny charakteru alebo fungovania prevádzky, alebo jej rozšírenie, ktoré môže výrazne ovplyvniť kvalitu životného prostredia, podliehajú integrovanému povoleniu. O tieto zmeny musí prevádzkovateľ požiadať osobitne.

  - Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú aj na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný písomné ohlásiť inšpekcii zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.

  - Všetci zamestnanci, ktorí vykonávajú práce v súlade s požiadavkami integrovaného povolenia, musia byť preukázateľne oboznámení s podmienkami povolenia do 1 mesiaca po nadobudnutí jeho právoplatnosti a opakovane v intervale 1 - krát za rok.

  - Pokiaľ v tomto rozhodnutí nie je ustanovené inak, prevádzkovateľ je povinný dodržiavať ustanovenia o povinnostiach prevádzkovateľa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

1.7.	Prevádzkovateľ je povinný umožniť zamestnancom príslušného orgánu štátnej správy inšpekcii, alebo týmto orgánom povereným osobám vstup do prevádzky, kontrolu prevádzky, odber vzoriek a vykonanie kontrolných meraní na zistenie množstva znečisťujúcich látok, nahliadnutie do evidencie a iných písomností o prevádzke, predkladať im potrebné doklady, zhotoviť fotodokumentáciu a videodokumentáciu a poskytnúť pravdivé a  úplné informácie a vysvetlenia.

- Podmienky pre dobu prevádzkovania

2.1.	Prevádzka bude prevádzkovaná počas jednotlivých chovných cyklov nepretržite v pracovných dňoch aj v dňoch  pracovného pokoja.

2.2.	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky.

2.3.	Prevádzkovateľ je povinný mechanické a automatické zariadenia dôležité pre zdravie a pohodu zvierat kontrolovať aspoň raz denne a v prípade poruchy ju okamžite odstrániť. Ak to nie je možné, použiť alternatívnu metódu kŕmenia, napájania a udržania vyhovujúceho prostredia.

2.4.	Prevádzkovateľ je povinný poplašný systém signalizujúci poruchu automatizácie pravidelne testovať autorizovaným servisom.

3.	Podmienky pre kŕmne zmesi, pomocné látky, energie, výrobky

  - V prevádzke sa povoľuje používať nasledovné látky (suroviny, vstupné médiá, energie) v rozsahu vlastnej spotreby:

Základné suroviny:

- kŕmne zmesi

- voda

Pomocné materiály:

- papierové obaly a obaly z plastov

- prevodové a mazacie oleje

- dezinfekčné čistiace prostriedky a absorbenty

- liečivá, vitamíny

- žiarivky

Energie:

- zemný plyn

- elektrická energia

- motorová nafta pre agregát náhradnej elektrickej energie a manipulačnú mobilnú techniku.

3.2	V prevádzke sa môžu používať liečivá len za týchto podmienok:

- Prevádzkovateľ môže podávať veterinárne lieky len so súhlasom veterinárneho lekára, ktorý má uzatvorenú zmluvu s Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou .

- Prevádzkovateľ musí uchovávať záznamy o každom podanom liečive a o počtoch uhynutých zvierat zistených pri každej ich prehliadke. Tieto záznamy uchovávať po dobu 5 rokov.

- Na kŕmenie chovaných zvierat môže prevádzkovateľ použiť len krmivá zdravotne nezávadné, určené pre príslušnú kategóriu zvierat.

- V chove sa môžu použiť len také medikované krmivá, ktoré sú pripravené na základe veterinárneho predpisu v miešiarni krmív, ktorá je schválená na prípravu medikovaných krmív. Sám chovateľ nesmie do krmiva namiešať žiadne lieky.

3.3	V prevádzke sa zakazuje používať nové: suroviny, pomocné látky (okrem liečiv), znečisťujúce látky a vstupné médiá bez povolenia inšpekcie.

4.	Odber vody

4.1.	V prípade potreby prevádzkovateľ môže odoberať pitnú vodu z verejnej vodovodnej siete pre potreby prevádzky iba na základe uzatvorenej hospodárskej zmluvy o odbere vody so správcom verejnej vodovodnej siete.

4.2.	Každú zmenu zmluvy o odbere vody /aj v prípade napojenia z verejnej vodovodnej sieti je prevádzkovateľ povinný predložiť inšpekcii do 15 dní od  nadobudnutia jej platnosti.

4.3.	Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie odberu pitnej vody z vlastnej studne HVK-1 meradlom pre tento účel určeným. Odber vody je prevádzkovateľ povinný vykonávať v súlade s rozhodnutím spis. č.:7944/2019-5.1 zo dňa 04.06.2019 vydaným Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky v maximálnom povolenom množstve: 2,0 l/sek., pričom krátkodobo je možné z vrtu HVK-1 odoberať 4,0 l/sek po dobu naplnenia vodojemu.

4.4	Prevádzkovateľ musí viesť v prevádzkovom denníku mesačné záznamy odberu vody z vodovodu.

5.	Technicko-prevádzkové podmienky

  - Prevádzka musí byť prevádzkovaná v súlade s platným prevádzkovým poriadkom a platnou dokumentáciou.

  - Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu o zdroji znečisťovania podľa vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z.z., o informáciách podávaných Európskej komisie, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení.

5.3.	Prevádzkovateľ je povinný vykonávať pred začatím každého chovného cyklu kompletnú asanáciu a dezinfekciu technológie výrobných a sociálnych priestorov.

5.4.	Inšpekcia rozhodnutím č. 7214-32988/37/2017/Sob/371300206/Z4-SP zo dňa 30.11.2017 schválila súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej len „STPP a TOO“) na zabezpečenie ochrany ovzdušia z marca 2016, vypracovaním RNDr. Annou Zemanovou dňa 20.03.2016, schválením Ulrikom Biel Hansenom dňa 27.3.2016 pre prevádzku Farma Vištuk - Silárd.

  - Prevádzkové haly pre chov ošípaných musia byť odsávané ventilátormi a odsávaný vzduch musí byť vypúšťaný existujúcimi výduchmi do vonkajšieho prostredia. Prevádzka je v dostatočnej vzdialenosti od citlivých receptorov, pričom sa nepredpokladá obťažovanie zápachom.

    - Pri systéme suchého kŕmenia sa musí používať adlibidné kŕmenie.

    - Záchyt prebytočného prachu v silách je potrebné zachytávať sitkami a vrecami namontovanými na silách.

    - Udržiavať automatický riadený systém vetrania (decentralizovaný ventilačný systém) v bezporuchovom stave.

    - Na zníženie emisií prachu používať vlhké krmivo, granulované krmivo alebo s pridaním olejových surovín alebo spojív do systémov so suchým krmivom.

  - Prevádzkovateľ je povinný zisťovať množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia podľa schváleného výpočtu.

5.7.	Pri poruche odsávania musí byť táto okamžite odstránená, aby sa predišlo úhynu ošípaných.

5.8.	Skladovanie kŕmnej zmesi vykonávať v uzatvorených silách, aby sa predišlo znečisteniu ovzdušia prachom.

5.9.	Pre používané veterinárne liečivá a prípravky, dezinfekčné prostriedky musia byť k dispozícií bezpečnostné karty údajov.

5.10.	Uhynuté zvieratá odstrániť podľa zmluvy oprávnenej osoby na odvoz a spracovanie vedľajších živočíšnych produktov najneskôr však do 24 hodín.

5.11.	Splaškové odpadové vody a oplachové vody z kafilérneho boxu musia byť zachytávané v žumpách a musia byť vyvážané na zneškodnenie oprávnenou organizáciou na základe platnej zmluvy o odbere a vyčistení odpadových vôd. Prevádzka musí využívať vysokotlakové čističe na čistenie priestorov a v šatniach používať šetriace sprchy.

5.12.	Hnojovica z objektov pre ošípané musí byť skladovaná v nadzemných nádržiach na hnojovicu, zemných nádržiach na hnojovicu a v určených skladovacích a prečerpávacích žumpách na hnojovicu odkiaľ je následne prečerpávaná do autocisterny pristavenej na výdajné miesto. Hnojovica je vyvážaná zmluvným odberateľom na ďalšie spracovanie. Výdajné miesto musí byť odkanalizované do zbernej žumpy.

5.13.	Za účelom zníženia prašnosti čistiť prístupovú komunikáciu, vnútorné komunikácie a spevnené plochy.

5.14.	Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky, ktoré sú používané pri činnostiach v povolenej prevádzke musí prevádzkovateľ udržiavať v dobrom prevádzkovom stave, pravidelne vykonávať kontroly stavu, odborné prehliadky, skúšky a údržbu stavebných objektov, technologických zariadení a mechanizmov v súlade s podmienkami sprievodnej dokumentácie a prevádzkových predpisov ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.

6.	Podmienky pre skladovanie a manipuláciu so znečisťujúcimi látkami

6.1.	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť všetky znečisťujúce látky pred odcudzením alebo iným nebezpečným účinkom.

6.2.	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nakladanie so vstupnými a výstupnými surovinami tak, aby nebolo ohrozené životné prostredie:

- dodržiavaním bezpečnostných postupov pri manipulácii so znečisťujúcimi látkami,

- vykonávaním manipulácie s týmito látkami len na vyhradených spevnených, odizolovaných plochách zabraňujúcich ich úniku do okolitého prostredia, do pôdy a do vody a to v zmysle zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. a súvisiacich vykonávacích predpisov,

- vykonávanie skúšok tesnosti:

-	nádrží, rozvodov a produktovodov pred ich uvedením do prevádzky,

-	nádrží, rozvodov a produktovodov, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné, každých 10 rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky s výnimkou zariadení s nepretržitou indikáciou úniku znečisťujúcich látok,

-	nádrží vizuálne kontrolovateľných a nádrží dvojplášťových vizuálne nekontrolovateľných s nepretržitou indikáciou medziplášťového priestoru každých 20 rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky,

-	nádrží, rozvodov a produktovodov po ich rekonštrukcii alebo po ich oprave,

-	nádrží, rozvodov a produktovodov pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok,

d)	vykonávanie skúšok tesnosti záchytných nádrží a havarijných nádrží:

-	pred ich uvedením do prevádzky,

-	po ich rekonštrukcii alebo po ich oprave,

-	pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok,

e)	vypracovanie a aktualizovanie prevádzkových poriadkov, plánov údržieb a opráv a plánov kontroly,

f)	pravidelne oboznamovanie obsluhy stavieb a zariadení s poriadkami a plánmi podľa písmena e) a s požiadavkami na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

g)	vykonávanie pravidelných kontrol technického stavu a funkčnej spoľahlivosti stavieb a zariadení a prijímanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a určenie termínu ich ďalšej kontroly pri skladovacích nádržiach, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné raz za 10 rokov a vizuálne kontrolovateľné a dvojplášťové vizuálne nekontrolovateľné s trvalou indikáciou medziplášťového priestoru raz za 20 rokov,

h)	riadne prevádzkovanie monitorovacích systémov na zisťovanie a sledovanie vplyvu stavieb a zariadení na podzemnú vodu a zabezpečovanie vyhodnocovania výsledkov monitorovania,

i)	evidovanie záznamov o skúškach tesnosti, prevádzke, údržbe, opravách a o kontrolách a ich predloženie na požiadanie orgánu štátnej vodnej správy,

j)	riadne vyčistenie stavieb a zariadení po ukončení ich prevádzky, vykonanie opatrení na zamedzenie ich opätovnému uvedeniu do prevádzky ani náhodným spôsobom a zabezpečenie prevádzkovania monitorovacieho systému na nevyhnutný čas.

6.3.	Jednoplášťové nadzemné nádrže musia byť umiestnené v záchytnej nádrži. Objem záchytnej nádrží nesmie byť menší ako objem nádrže v nej umiestnenej. Ak je v záchytnej nádrží umiestnených viac nádrží, na určenie objemu záchytnej nádrže je rozhodujúci objem najväčšej z nich alebo najmenej 10% zo súčtu objemov všetkých nádrží umiestnených v záchytnej nádrži.

6.4.	Ropné látky, opotrebované olejové filtre zhromažďovať v nepriepustných nádobách nad oceľovou záchytnou vaňou v objekte umiestneného náhradného agregátu elektrickej energie. Poškodené žiarovky a výbojky zhromažďovať v mieste určenom na zhromažďovanie nebezpečných odpadov.

6.5.	Uhynuté kusy ošípaných uskladňovať v uzamykateľnom kafilérnom boxe.

6.6.	Manipulovať so znečisťujúcimi látkami a odpadmi môžu len pracovníci, ktorí sú preškoľovaní z postupov pri nakladaní so znečisťujúcimi látkami a odpadmi.

B.	Emisné limity

- Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

1.1.	Prevádzkovateľ je povinný obmedzovať emisie amoniaku zavedením nízkoemisných systémov a techník s cieľom dosiahnuť:

| Proces | Zníženie emisie NH3 |
| --- | --- |
| Ustajnenie | ≥ 20 % |
| Skladovanie hnoja, hnojovice | ≥ 40 % |
| Aplikácia do pôdy | ≥ 30% |

Zníženie emisií sa posudzuje k emisiám NH3 z daného procesu bez použitia nízkoemisných techník.

1.2.	Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať všeobecné podmienky prevádzkovania pre zamedzenie šírenia látok s intenzívnym zápachom do ovzdušia.

1.3.	Prevádzkovateľ je povinný minimalizovať prašnosť pri manipulácii s krmivami a dodržiavať všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov znečisťovania ovzdušia pre emisie TZL.

  - Emisné limity pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia z náhradného agregátu elektrickej energie a z teplovzdušných agregátov (ERMAF GP) sa neurčujú.

  - Pri technologických procesoch a zariadeniach, pri ktorých môžu byť pri prevádzke alebo pri drobných poruchách emitované látky s intenzívnym zápachom, je potrebné vykonať technicky dostupné opatrenia na obmedzenie emisií. Nové výpusty na vetranie orientovať k vedeniu osi hrebeňa strechy. Zvieratá na farme udržiavať v čistote a suchu, v rámci priestorov pre ciciaky vytvoriť ležiská s plnou podlahou, využívať vákuový systém na vyskladnenie hnojovice do externých krytých skladovacích nádrží, nadzemné nádrže musia byť kryté s prirodzenou kôrou a zemné lagúny s PVC fóliou, zníženie teploty vnútorného prostredia dosahovať vetraním a chladením s riadeným výkonom podľa momentálnych hodnôt teploty a vlhkosti vnútorného prostredia, podroštové priestory  bez vetrania, ako prirodzeného tak i núteného. Premiešavať hnojovicu možno len tesne pred odvozom.

  - V prevádzke je inštalovaný decentralizovaný ventilačný systém, ktorý treba udržiavať v bezporuchovom stave.

  - Uplatňovať hlbokú injektáž pri aplikácii hnojovice do pôdy prostredníctvom externého odberateľa hnojovice.

  - Pravidelne po každom chovnom cykle čistiť odsávacie ventilátory od usadenín.

  - Prevádzku je potrebné prevádzkovať v súlade so zásadami správnej poľnohospodárskej praxe:

  - Prísun proteínov v krmive musí zodpovedať produkčnej úrovni zvierat. Prevádzkovateľ je povinný zloženie krmiva prispôsobiť požiadavkám stavu chovaných zvierat, napr. podľa veku a váhy zvierat a štádia chovu, primiešavať do krmiva biotechnologické prípravky na zníženie amoniaku v hnojovici.

  - Celoroštové ustajnenie je možné riešiť len s hlbokou jamou na hnojovicu a kombináciou techník riadenia výživy.

  - Prevádzkovateľ je povinný zmenšiť plochy exponované hnojovicou pod roštami, napr. znížiť na min. zádržnú dobu hnojovice v podroštových priestoroch, prekryť alebo zmenšiť voľný povrch hnojovice v zberných kanáloch.

  - Prevádzkovateľ doloží zmluvu o odberateľovi hnojovice v prípade, že neaplikuje hnojovicu vlastnými prostriedkami.

  - Prevádzkovateľ, resp. odberateľ hnojovice je povinný zapracovávať hnojovicu do pôdy injektormi.

1.10.	Pre aplikáciu hnojovice sa budú využívať v maximálnej miere komunikácie, ktoré obchádzajú obytné časti obci, ak ich technický stav bude na túto prepravu vyhovujúci.

1.11.	Chov prasiat – vymenovaný stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia podľa BAT 30 tabuľky 2.1:

Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať  emisnú úroveň pre amoniak vyjadrený ako NH3 v stajňovom prostredí:

| Parameter | Kategória zvierat | BAT – AEL (1) (počet kg NH3 na miesto pre zviera a rok) |
| --- | --- | --- |
| Amoniak vyjadrený ako NH3 | Prasnice v ruji a gravidné prasnice | 0,2 – 2,7(2)(3) |
|  | Oprasené prasnice (vrátane ciciakov) v klietkach | 0,4 – 5,6(4) |
|  | Odstavčatá | 0,03 – 0,53 (5) (6) |
|  | Ošípané pre výkrm | 0,1 – 2,6 (7) (8) |

(1)	Dolná hranica intervalu je spojená s používaním systému na čistenie vzduchu,

(2)	V prípade existujúcich prevádzok využívajúci systém s hlbokou jamou v kombinácii s technikami riadenia výživy je horná hranica intervalu BAT – AEL 0,7 kg NH3, na miesto na zviera na rok,

(3)	V prípade prevádzok využívajúcich techniku BAT 30 psím. a) bod 6, 30  písm. a) bod 7 alebo 30 písm. a) bod 8 je horná hranica intervalu BAT – AEL 0,7 kg  NH3 na  miesto na zviera a rok,

(4)	V prípade existujúcich prevádzok využívajúcich systém s hlbokou jamou v kombinácii s technikami riadenia výživy je horná hranica intervalu BAT – AEL 3,6 kg  NH3 na  miesto na zviera a rok,

(5)	V prípade prevádzok používajúcich techniku BAT 30 písm. a) bod 6, 30 písm. a) bod 7, 30 písm. a) bod 8 alebo 30 písm. a) bod 16 je horná hranica intervalu BAT – AEL 5,65 kg  NH3 na  miesto na zviera a rok

(6)	V prípade prevádzok používajúcich techniku BAT 30 písm. a) bod 6, 30 písm. a) bod 7 alebo 30 písm. a) bod 8 je horná hranica intervalu BAT-AEL 0,7 kg NH3 na miesto na zviera a rok.

(7)	V prípade existujúcich prevádzok využívajúcich systém s hlbokou jamou v kombinácii s technikami riadenia výživy je horná hranica intervalu BAT-AEL 3,6 kg NH3 na miesto na zviera a rok.

(8)	V prípade prevádzok používajúcich techniku BAT 30 písm. a) bod 6, 30 písm. a) bod 7, 30 písm. a) bod 8 alebo 30 písm. a) bod 16 je horná hranica intervalu BAT-AEL 5,65 kg NH3 na miesto na zviera a rok.

*prvé meranie vykonať za rok 2021

Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať emisnú úroveň pre fosfor vyjadrený ako P2O5 v stajňovom prostredí:

| Parameter | Kategória zvierat | Celkové množstvo vylúčeného fosforu v súvislosti s BAT (1) (počet kg vyučeného P2O5 na miesto pre zviera a rok) |
| --- | --- | --- |
| Fosfor vyjadrený ako P2O5 | Odstavčatá | 1,20 – 2,20 |
|  | Ošípané na výkrm | 3,5 – 5,4 |
|  | Prasnice (vrátane ciciakov) | 9,0 – 15,0 |

(1)	Dolná hranica intervalu je možné dosiahnuť pomocou kombinácie techník

Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať emisnú úroveň pre dusík vyjadrený ako N v stajňovom prostredí:

| Parameter | Kategória zvierat | Celkové množstvo vylúčeného dusíka v súvislosti s BAT (1) (počet kg vyučeného N na miesto pre zviera a rok) |
| --- | --- | --- |
| Celkové množstvo vylúčeného dusíka vyjadrené ako N. | Odstavčatá | 1,5 – 4,00 |
|  | Ošípané pre výkrm | 7,0 – 13,00 |
|  | Prasnice (vrátane ciciakov) | 17,0 – 30,0 |

2.	Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných vodách a osobitných vodách

2.1	Pre splaškové odpadové vody sa limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia neurčujú.

2.2	Splaškové vody musí prevádzkovateľ sústreďovať v nepriepustnej žumpe a zneškodňovať len oprávnenou osobou na základe platnej zmluvy.

2.3	Množstvo a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vôd z povrchového odtoku odvádzaného z areálu prevádzky sa neurčujú.

3.	Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

  - Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať najvyššie prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajších priestoroch areálu prevádzky, ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

|  | Denný čas [dB] | Nočný čas [dB] |
| --- | --- | --- |
| LAeq.p | 70 | 70 |

3.2	Pre vibrácie z činnosti prevádzky sa limitné hodnoty neurčujú.

C.	Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

## Prevádzka je povinná dodržiavať závery BAT vydané vykonávacím rozhodnutím komisie (EÚ) 2017/302 z 15. februára 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny alebo ošípaných.

1.1	Na dezinfekciu a deratizáciu chovných hál sa zakazujú používať látky s obsahom alebo tvorbou formaldehydu.

1.2	Rozširovaním chovu ošípaných je potrebné rozširovať aj kapacity uskladnenia vyprodukovanej hnojovice na obdobie min. 6 mesiacov.

1.3	Prevádzkovateľ predloží inšpekcii do 3 dní od výskytu infekčných chorôb v prevádzke alternatívny spôsob nakladania s hnojovicou v prevádzke v súlade s príslušným dokumentom BREF.

1.4	Využívať v maximálnej možnej miere povolené kŕmne doplnkové látky, ktoré znižujú celkové množstvo vylúčeného dusíka.

1.5	Lagúny na hnojovicu musia byť vybavené funkčnou krycou fóliou v zmysle projektovej dokumentácie.

1.6	Ak toto povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky a povinnosti, prevádzkovateľ je povinný postupovať podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

D.	Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov

  - Pre prevádzku nie je potrebný súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch, ak pôvodca odpadu alebo držiteľ odpadu ročné nakladá s menším množstvom ako 1 tona nebezpečných odpadov alebo ak prepravca prepravuje ročne menšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov. Pri plánovanom väčšom množstve (>1 tona) zhromažďovania nebezpečného odpadu je prevádzkovateľ povinný včas požiadať príslušný Okresný úrad na vydanie súhlasu na zhromažďovanie nebezpečných odpadov.

  - Dodržiavať ustanovenia legislatívnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva vytvárať také podmienky pri nakladaní s odpadmi, aby nedochádzalo k zhoršovaniu životného prostredia. Zhromaždené odpady sa povoľuje odovzdávať výhradne zmluvne zabezpečeným organizáciám oprávneným k predmetnej činnosti. Pri akejkoľvek zmene činnosti povolenej týmto súhlasom je pôvodca odpadov povinný požiadať tunajší Okresný úrad o zmenu rozhodnutia podľa § 114 zb. zákona o odpadoch.

  - Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

  - Prevádzkovateľ je povinný nebezpečné odpady resp. zberné nádoby nebezpečných odpadov ako aj zhromaždisko, v ktorom sa skladujú, označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu podľa príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

  - Nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, musia byť odlíšené od zariadení neurčených a nepoužívaných na nakladanie s odpadmi napr. tvarom, opisom alebo farebne, musia zabezpečiť ochranu odpadov pred takými vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť nežiaduce reakcie v odpadoch (napr. vznik požiaru, výbuch), musia byť odolné proti mechanickému poškodeniu, chemickým vplyvom a zodpovedať požiadavkám podľa osobitných predpisov.

  - Na nakladanie s nebezpečnými odpadmi platia aj predpisy platné pre chemické látky a prípravky s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať tieto predpisy.

  - Prevádzkovateľovi sa zakazuje riediť alebo zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok v odpade stanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch odpadového hospodárstva.

  - Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať pevné odpady, ako sú filtračné materiály a znečistený textil vo vhodných zberných nádobách alebo kontajneroch, tekuté nebezpečné odpady v plechových alebo plastových sudoch zabezpečených záchytnými vaňami, oddelene od ostatných druhov odpadov, odpady zo svetelných zdrojov v pôvodných obaloch v zberných kontajneroch a odpadové olovené batérie minimálne uložené v záchytných vaničkách.

  - Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať odpady na zhodnotenie alebo zneškodnenie len osobám oprávneným nakladať s predmetnými druhmi odpadov podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva na základe uzatvorených písomných zmlúv.

E.	Podmienky hospodárenia s energiami

1.1.	Udržiavať všetky spotrebiče elektrickej energie v dobrom technickom stave, vykonávať ich pravidelnú kontrolu a údržbu, sledovať spotreby energie.

1.2.	Dodržiavať technologické výrobné postupy za účelom zamedzenia plytvania elektrickou energiou a palivami.

1.3.	Všetky osvetľovacie telesá v halách pravidelne po každom turnuse čistiť od znečistenia a nánosov prachu. Čistenie zaznamenávať do prevádzkovej evidencie.

1.4.	Systém vykurovania, chladenia a vetrania musí byť optimalizovaný na základe snímačov vlhkosti a teploty riadiacimi jednotkami. Riadiace jednotky musia zabezpečiť potrebnú výmenu vzduchu prostredníctvom ventilátorov s kaskádovým zapojením a riadeným ovládaním nasávacích klapiek a reguláciu vykurovania a chladenia. Ustajňovacie objekty pre zvieratá musia mať izoláciu stien, stropov a podlahy v rámci konštrukčných možností čiastočné izolované. V ustajňovacích objektoch musia byť inštalované energetický účinné svietidlá.

- Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

1.1.	Prevádzkovateľ je povinný odstraňovať bezodkladne nebezpečné stavy ohrozujúce kvalitu ovzdušia a  vykonať potrebné opatrenia na predchádzanie haváriám podľa schváleného STPP a TOO vypracovaným v marci 2016, vypracovaným RNDr. Annou Zemanovou dňa 20.03.2016, schváleným Ulrikom Biel Hansenom dňa 27.03.2016 pre prevádzku Farma Vištuk - Silárd.

1.2.	Všetci pracovníci sú povinní dôsledne dodržiavať podmienky a postupy uvedené v Pláne preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“), evidenčného čísla 114/2007, schváleným Inšpekciou, odborom ochrany vôd rozhodnutím č. 4101-7657/32/2008/Bah zo dňa 29.02.2008 s právoplatnosťou dňa 06.03.2008.

1.3.	V prípade poruchy dodávky pitnej vody, prevádzkovateľ musí zabezpečiť náhradný zdroj pitnej vody mobilnými cisternami v kvalite a objeme podľa platného prevádzkového predpisu.

1.4.	Všetky skladovacie priestory a manipulačné plochy, kde sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami a nakladá s nebezpečnými odpadmi, musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k ich nežiaducemu úniku do prostredia, podzemných a povrchových vôd, do kanalizácie alebo aby neohrozili kvalitu povrchových a podzemných vôd v súlade s výhláškou MŽP SR č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

1.5.	Zabezpečiť pomôcky na odstránenie havárií podľa predchádzajúceho bodu 1.4.

1.6.	Všetky nádrže a obaly nebezpečných látok musia byť umiestnené v záchytnej vani o objeme nie menšom ako objem rezervoára alebo nádrže vo vnútri záchytnej vane. Záchytná vaňa nemôže mať žiaden odtok; prípadný prepad musí byť bezpečne zaústený do nádrže určenej na zachytenie nebezpečných látok na účely ďalšieho využitia alebo zneškodnenia.

1.7.	Všetky nádrže a obaly musia byť odolné voči materiálom, ktoré sú v nich uskladnené.

1.8.	Skladovanie nafty zabezpečiť tak, aby pri porušení nádob na naftu nedošlo k ohrozeniu podzemných a povrchových vôd.

1.9.	Prevádzkovateľ je povinný jeden krát za desať rokov skontrolovať stav vodotesnosti jednotlivých žúmp a nadzemných zásobníkov odborne spôsobilou osobou. Doklad o kontrole uložiť v prevádzkovom denníku.

1.10.	Zabezpečiť náhradný zdroj energie v prípade výpadku el. energie.

1.11.	V prevádzke musia byť k dispozícií bezpečnostné karty údajov pre znečisťujúce látky používané v prevádzke.

1.12.	Všetky úkony spojené s údržbou a kontrolou prevádzky musí obsluha zaznamenávať do prevádzkovej evidencie.

1.13.	Zabezpečiť predchádzanie haváriám a nebezpečným stavom pravidelným odborným školením pracovníkov (1 x ročne) o technických, organizačných a bezpečnostných pokynoch pri prevádzke, o svojich povinnostiach, ktoré musia dodržiavať podľa prevádzkovej dokumentácie pri vedení prevádzkovej evidencie, o opatreniach v prípade vzniku havarijnej situácie pri prevádzke. O školeniach musí byť spísaný záznam.

1.14.	Všetky vzniknuté havárie a nebezpečné stavy ohrozujúce životné prostredie musia byť zaznamenané v prevádzkovej evidencii s uvedením dátumu vzniku, informovaných inštitúciách, údajov o príčine, spôsobe vykonaného riešenia a prijatých opatreniach na predchádzanie takýchto stavov.

1.15.	Prevádzkovateľ je povinný do termínu 30.06.2020 vybudovať signalizáciu pre sledovanie hladiny hnojovice v nadzemných nádržiach a vykonávať denne fyzickú obhliadku skladovacích nádrží na hnojovicu.

1.16.	Pravidelne kontrolovať stav a tesnosti nadzemných nádrží na hnojovicu a zemných lagún vrátane ich funkčného prekrytia krycou fóliou.

G.	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu  znečisťovania

Prevádzka diaľkovo neznečisťuje okolie a nemá cezhraničný vplyv, opatrenia sa neurčujú

H.	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

V mieste prevádzky nie je vysoký stupeň celkového znečistenia životného prostredia. Opatrenia sa neurčujú.

I.	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

- Kontrola emisii do ovzdušia

1.1.	Zisťovať a oznamovať množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia z veľkého a stredného zdroja znečisťovania ovzdušia podľa schváleného výpočtu vždy do 15.2. nasledujúceho roka.

1.2.	Viesť prevádzkový denník chodu a údržby jestvujúceho dieselagregátu.

- Kontrola odpadových, priesakových a povrchových vôd

2.1.	Kontrola limitných hodnôt ukazovateľov znečistenia priemyselných a splaškových odpadových vôd nebude vykonávaná.

Prevádzkovateľ je povinný skontrolovať stav tesnosti kanalizácie a žúmp na sústreďovanie priemyselných a splaškových odpadových vôd odborne spôsobilou osobou minimálne jeden krát:

-	pri uvedení do prevádzky,

-	každých 10 rokov pre vizuálne nekontrolovateľné,

-	každých 20 rokov pre vizuálne kontrolovateľné,

-	pri každej oprave, rekonštrukcii.

Doklad o kontrole uložiť v prevádzkovom denníku.

2.2.	Kontrola limitných hodnôt ukazovateľov znečistenia vo vodách z povrchového odtoku nebude vykonávaná. Vzhľadom na závery Východiskovej správy monitorovanie NEL sa nevyžaduje.

2.3.	Prevádzkovateľ je povinný parkovať stroje a mechanizmy vo vyhradených garážach so spevneným povrchom a zabezpečiť ich proti úniku znečisťujúcich látok.

3.	Kontrola odpadov

3.1.	Prevádzkovateľ zabezpečí kontrolu týkajúcu sa zhromažďovania odpadov (množstvo, druh, označenie) na schválených miestach raz za mesiac. O kontrole viesť záznam v prevádzkovom denníku.

3.2.	Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o všetkých druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva. Evidenciu musí vykonávať priebežne.

3.3.	Prevádzkovateľ je povinný denne vykonávať vizuálnu kontrolu priestorov a skladovanie nebezpečných odpadov, v prevádzkovom denníku zaznamenávať zistené nedostatky.

4.	Kontrola hluku

4.1.	Opatrenia na kontrolu hluku vzhľadom na charakter a umiestnenie prevádzky sa neurčujú.

5.	Kontrola spotreby energii a vody

5.1.	Prevádzkovateľ zabezpečí priebežné vedenie prevádzkovej evidencie s mesačným, ročným vykazovaním spotreby elektrickej energie, palív a vody.

6.	Kontrola prevádzky

6.1.	Prevádzkovateľ je povinný nepretržite monitorovať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí.

6.2.	Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu, evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky a evidované údaje uchovávať najmenej 5 rokov, ak nie je v tomto rozhodnutí a všeobecne záväznom právnom predpise ustanovené inak.

6.3.	Prevádzkovateľ je povinný okrem evidencie podľa podmienok uvedených v časti I.2.1, I.3.2. a I.5.1. tohto rozhodnutia viesť a uchovávať aj evidenciu o množstve a druhu používaných krmív, vitamínov, liečiv, vyprodukovaných a uhynutých ošípaných, dezinfekčných a čistiacich prostriedkoch.

6.4.	Všetky vzniknuté mimoriadne udalosti, havárie, havarijné situácie, závady, poruchy, priesaky, úniky nebezpečných a znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody a pôdy, musia byť zaznamenané v priebežnej prevádzkovej evidencii s uvedením dátumu vzniku, informovaných inštitúcii a osôb, údajov o príčine, spôsobe vykonaného riešenia, odstránenia danej havárie a prijatých opatrení na predchádzanie obdobných porúch a havárií. O každej havárii musí byť spísaný zápis a musia o nej byť vyrozumené príslušne orgány štátnej správy a inštitúcie v súlade so všeobecnými platnými právnymi predpismi vodného hospodárstva a ochrany ovzdušia.

6.5.	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť monitorovanie technicko-prevádzkových parametrov v súlade so schváleným STPP a TOO a sprievodnou dokumentáciou výrobcov zariadení.

6.6.	Prevádzkovateľ je povinný uchovávať evidenciu o zložení krmiva, o používaných doplnkoch v krmivách a dodržiavať optimálne kŕmne dávky.

6.7.	Prevádzkovateľ je povinný 1x ročné vypracovať plnenie emisného limitu pre amoniak, vyjadrený ako NH3 výpočtom, ktorý prvý krát zašle na inšpekciu za rok 2021.

6.8.	Prevádzkovateľ je povinný 1x ročne urobiť výpočet hodnoty celkového vylúčeného dusíka vyjadreného ako N, alebo odhad s použitím analýzy hnoja. Hodnota celkového vylúčeného dusíka musí byť:

| Parameter | Kategória zvierat | Celkové množstvo vylúčeného dusíka v súvislosti s BAT (počet kg vylúčeného N na miesto pre zviera na rok |
| --- | --- | --- |
| Celkové množstvo vylúčeného dusíka vyjadrené ako N | Odstavčatá | 1,5 – 4,0 |
|  | Ošípané na výkrm | 7,0 - 13,0 |
|  | Prasnice (vrátane ciciakov) | 17,0 – 30,0 |

Prevádzkovateľ je povinný archivovať výpočty a v rámci kontroly ich poskytnúť inšpekcie. Výpočet sa bude prvý krát robiť za rok 2021.

6.9.	Prevádzkovateľ je povinný 1x ročne urobiť výpočet hodnoty celkového vylúčeného fosforu vyjadreného ako P2O5, alebo odhad s použitím analýzy hnoja. Hodnota celkového vylúčeného fosforu musí byť:

| Parameter | Kategória zvierat | Celkové množstvo vylúčeného dusíka v súvislosti s BAT (počet kg vylúčeného P2O5 na miesto pre zviera na rok |
| --- | --- | --- |
| Celkové množstvo vylúčeného dusíka vyjadrené ako P2O5 | Odstavčatá | 1,2 – 2,2 |
|  | Ošípané na výkrm | 3,5 - 5,4 |
|  | Prasnice (vrátane ciciakov) | 9,0 – 15,0 |

Prevádzkovateľ je povinný archivovať výpočty a v rámci kontroly ich poskytnúť inšpekcie. Výpočet sa bude prvý krát robiť za rok 2021.

6.10 Prevádzkovateľ je povinný 1x ročne vypracovať hodnotenie prašnosti zariadenia v súlade s BAT 27 na základe odhadu pomocou emisných faktorov. Prevádzkovateľ je povinný archivovať hodnotenie prašnosti a v rámci kontroly ich poskytnúť inšpekcie. Hodnotenie prvý krát robiť za rok 2021.

7.	Podávanie správ

| Náplň správy | Frekvencia podávania správy | Dátum dodania správy | Príjemca správy |
| --- | --- | --- | --- |
| IPKZ – Kompletné údaje o prevádzke a jej emisiách (zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súčinnosti s vyhláškou MŽP SR č. 448/2010, ktorou sa vykonáva zákon č. 205/2004 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) | 1 x rok | 31.5. nasledujúci rok | SHMÚ Bratislava |
| Ochrana ovzdušia – Údaje o prevádzke (NEIS) | 1 x rok | 15.2. nasledujúci rok | OÚ |
| Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním | 1 x rok | 28.2. nasledujúci rok | OÚ, SIŽP |
| Mimoriadne udalosti, havárie a nadmerný okamžitý únik emisií | podľa výskytu | hlásenie ihneď, ďalší postup podľa SIŽP | SIŽP |
| Ďalšie rozhodnutia týkajúce sa prevádzky súvisiace s ochranou životného prostredia | - | na vyžiadanie | SIŽP (odbor IPK) |

J.	Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

1.1.	Prípadné komplexné skúšky nových dodávok technologických zariadení vykonať podľa platnej dokumentácie prevádzky a podľa platných rozhodnutí príslušného stavebného úradu.

1.2.	Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke sú obsiahnuté v platnej prevádzkovej dokumentácii a v ďalšej dokumentácii uvedenej v bode F tohto rozhodnutia.

K.	Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

1.1	Prevádzkovateľ je povinný rozhodnutie o skončení činnosti v prevádzke neodkladne písomne oznámiť inšpekcii.

  - Prevádzkovateľ musí vypracovať podrobný časový a vecný harmonogram postupu ukončenia činnosti v prevádzke alebo v jej časti; tento harmonogram musí byť predložený inšpekcii spoločne s oznámením podľa predchádzajúceho opatrenia (K.1.1.) v lehote najmenej 3 mesiace pred ukončením činnosti prevádzky.

  - Prevádzkovateľ písomne oznámi inšpekcii najneskôr do 1 mesiaca po ukončení činnosti v prevádzke výsledky kvantifikovaného posúdenia stavu kontaminácie vody a pôdy v porovnaní so schválenou východiskovou správou vypracovanou v novembri 2014, vypracovanou firmou AQUIFER s.r.o., Bleduľová 66, 841 08 Bratislava, evidenčného čísla geolog. prác: 493/2014., schválenou rozhodnutím č. 7214-32988/37/2017/Sob/371300206/Z4-SP zo dňa 30.11.2017 s právoplatnosťou dňa 08.01.2018.

  - Ak prevádzkovateľ počas jednotlivých meraní zistí, že prevádzka spôsobila významné znečisťovanie pôdy alebo podzemných vôd znečisťujúcimi látkami v porovnaní so stavom uvedeným vo východiskovej správe, musí prijať potrebné opatrenia na odstránenie znečistenia a vrátenie miesta do pôvodného stavu uvedeného vo východiskovej správe.

Ostatné podmienky právoplatného integrovaného povolenia č. 2543-15738/37/2007Kzn/371300206 zo dňa 21.05.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.06.2007 v znení zmien a doplnkov, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke zostávajú nezmenené.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 2543-15738/37/2007Kzn/371300206 zo dňa 21.05.2007 právoplatného dňom 14.06.2007 v znení neskorších zmien.

Odôvodnenie

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 2, § 33 ods. 1 písm. f), § 33 ods. 2, § 33 ods. 3 a § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu č. 5 integrovaného povolenia na základe žiadosti prevádzkovateľa ProOvo a.s., Krajinská cesta 273, 900 21 Svätý Jur, doručenej na inšpekciu dňa 23.04.2018, mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „Farma Vištuk- Silárd“.

Prevádzkovateľ v zmysle položky 171a písm. b) časť X. zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov zaplatil správny poplatok vo výške 500 € prevodom na účet dňa 16.08.2018 (výpis z účtu).

Súčasťou konania podľa zákona o IPKZ bolo konanie:

Prehodnotenie a ak je to potrebné aktualizácia podmienok určených v povolení, ak podľa § 33 ods. 1 písm. f) zákona o IPKZ v platnom znení bol uverejnený právne záväzný akt Európskej únie o záveroch o najlepších dostupných technikách (Vykonávacie rozhodnutie komisie (EÚ) 2017/302 z  15.februára 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a  Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny alebo ošípaných.

Správne konanie sa začalo v súlade s § 11 ods. 1 zákona o IPKZ dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti inšpekcii. Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 zákona o IPKZ upovedomila listom č. 5076-29841/37/2018/Sob/Z5-SP zo dňa 25.09.2018 účastníkov konania a dotknutý orgán štátnej správy, o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny č. 5 integrovaného povolenia pre prevádzku „Farma Vištuk- Silárd“ a stanovila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie.

Podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ inšpekcia listom č. 5076-29841/37/2018/Sob/Z5-SP zo dňa 25.09.2018 požiadala Obec Vištuk - Obecný úrad o zverejnenie žiadosti, údajov, výzvy a informácii vo veci zmeny integrovaného povolenia.

Inšpekcia listom č. 5076-30830/37/2018/Sob/Z5-SP zverejnila údaje a informácie o zmene č. 5 integrovaného povolenia na úradnej tabuli inšpekcii a na webovej stránke SIŽP.

Vzhľadom k tomu, že činnosť v prevádzke „Farma Vištuk- Silárd“ prevádzkovateľa ProOvo a.s., Krajinská cesta 273, 900 21 Svätý Jur, bola inšpekciou povolená rozhodnutím č. 2543-15738/37/2007Kzn/371300206 zo dňa 21.05.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.06.2007 v platnom znení a nejedná sa o zmenu v činnosti prevádzky podľa § 2 písm. j) zákon o IPKZ, inšpekcia podľa § 11 ods. 7 písm e) zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania.

Inšpekcia upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutých orgánov potrebuje na vyjadrenie sa dlhší čas, môže inšpekcia podľa § 11 ods. 5 zákona o IPKZ určenú lehotu na jeho žiadosť predĺžiť.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadal o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej lehote bolo na inšpekciu doručené vyjadrenie k žiadosti o zmenu integrovaného povolenia:

- Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Smolenice, Trnavská 12, 919 04 Smolenice listom č. 43187/411-2018 zo dňa 10.10.2018 dáva nasledovnú námietku proti začatému správnemu konaniu:

- Vydanie súhlasného stanoviska Lesov Slovenskej Republiky, š. p. z pozície vlastníka a obhospodarovateľa lesného dielca č. 46a a 46bb v LC Píla, v ktorého ochrannom pásme má byť stavba umiestnená, z dôvodu opatrnosti pri správe cudzieho majetku, je podmienené uzatvorením zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností medzi stavebníkom a obhospodarovateľom lesného dielca č. 46a a 46b v LC Píla. Zmluva rieši vzájomné nároky zmluvných strán v prípade škody na majetku vzniknutej v súvislosti s umiestnením stavby v ochrannom pásme lesa a bola dňa 10.01.2018 prevádzkovateľovi odoslaná na podpis, ale do dnešnej doby na Lesy SR, š.p., OZ Smolenice nedoručená.

Vyjadrenie prevádzkovateľa:

V dotyku s prevádzkou ,,Farma Vištuk – Silárd“ na severozápadnej hranici areálu je lesný pozemok parc. č. 3708, parcela registra ,,C“, evidovaná na katastrálnej mape. Ochranné pásmo lesa v šírke 50 m je znázornené na priloženej situácii: ,,Zákres do kópie katastrálnej mapy a kópie z mapy určeného operátu!.

Navrhovaná stavba ,,Hala pre ošípané 45! (vrátane vyvolaných úprav inžinierskych sietí) je situovaná na pozemkoch parc. č. 2744/1, 2744/2, 2744/3, 2744/4, 2744/5 a 2748 registra ,,E“ evidovaných na mape určeného operátu.

Z vyššie uvedeného a priloženej situácie je zrejmé, že navrhovaná stavba ,,Hala pre ošípané 45“ sa nachádza mimo ochranné pásmo lesa a zároveň uvedené pozemky pre stavbu nie sú pozemkami, ktoré susedia s pozemkom parc. č. 3708, ..C-KN“ a preto sme toho názoru, ž e námietka Lesov Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Smolenice zo dňa 10.10.2018 v konaní o povolení stavby ,,Hala pre ošípané 45“ je bezpredmetná.

Vyjadrenie inšpekcie:

Predmetná stavba ,,Hala pre ošípané 45“ mala byť umiestnená za ochranných pásmom, čiže ďalej ako 50m od lesného pozemku. Prevádzkovateľ listom zo dňa 14.02.2019 požiadal o vyňatie konania o vydaní stavebného povolenia pre stavbu ,,Hala pre ošípané 45“. Po preskúmaní predložených podkladov a jednotlivých vyjadrení, Inšpekcia považuje námietku Lesov Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Smolenie za bezpredmetnú.

Prevádzkovateľ listom zo dňa 14.02.2019 zaslal na inšpekciu žiadosť o vyňatie konania o vydaní stavebného povolenia pre stavbu ,,Hala pre ošípané 45“ a príslušných súhlasov z konaní o zmene č. 5 integrovaného povolenia.

Inšpekcia žiadosti prevádzkovateľa vyhovela a vydala rozhodnutie podľa § 3 ods. 2, § 33 ods. 1 písm. f), § 33 ods. 2, § 33 ods. 3 a § 19 ods. 1 zákona o IPKZ.

Iné vyjadrenia a námety k žiadosti v určenej lehote neboli vznesené. Inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

Vzhľadom na to, že zmena v činnosti prevádzky nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môžu podľa § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku účastníci konania v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

JUDr. Richard Molnár

riaditeľ

Doručí sa účastníkom konania:

- ProOvo a.s., Krajinská cesta 273, 900 21 Svätý Jur

- Obec Vištuk, Obecný úrad, Vištuk 353, 900 85 Vištuk

- Ing. arch. Maroš Hankovský, 919 22 Majcichov 88

- Ing. Lukáš Vencl, Gogoľova 1882, Topoľčany 955 01

- STAVOPORT, s.r.o., Ing. Jaroslav Hrabovský, I. Olbrachta 900/6, 911 05 Trenčín

- Ing. Vladislav Dufala, matuškova 6, 040 11 Košice

- Ing. Lukáš Skalík, PhD., Beňadická 7, 851 06 Bratislava

- CS, s.r.o., Ing. Hana Fraňová, Strojárenská 5487, 917 02 Trnava

- LESY SR, š.p., Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

Dotknutému orgánu: (po nadobudnutí právoplatnosti)

- Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie, M. R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok

- Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec, Svätoplukova ul. č. 50, 903 01 Senec

- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku,  Hasičská 4, 902 01 Pezinok

- Obec Vištuk, Obecný úrad, Vištuk 353, 900 85 Vištuk  – stavebný úrad

- Ministerstvo ŽP SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava.

- TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava

- SWAN, a.s., Borská č. 6, 841 04 Bratislava 4

- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava

- Okresný pozemkový úrad v Senci pracovisko Pezinok, M. R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok