SLOVENSKÁ  INŠPEKCIA  ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA

##### Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeséniova 17, 831 01  BRATISLAVA

Číslo: 6224/37/2019/Sob-32839/2019/Sob/371300105/Z1	Bratislava 27.09.2019

ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 2, § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3, § 8 ods. 7, § 33 ods. 1 písm. f), § 33 ods. 2, § 33 ods. 3 a § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a na základe vykonaného konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), vydáva

zmenu č. 1 integrovaného povolenia

ktorou mení a dopĺňa integrované povolenie vydané rozhodnutím č. 6568/OIPK-1474/05-Mč/371300105 zo dňa 30.11. 2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.03.2006 (ďalej len ,,integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Farma Bernolákovo“

pre prevádzkovateľa:

obchodné meno:	ProOvo a.s.

sídlo:	Krajinská cesta 273, 900 21 Svätý Jur

IČO:	34 099 786

VS:	371300105

Prevádzka je kategorizovaná v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ ako:

# 6.6 Intenzívny chov hydiny s miestom pre viac ako:

# a) 40 000 ks hydiny

Súčasťou zmeny integrovaného povoľovania prevádzky je konanie podľa zákona o IPKZ:

V oblasti ochrany povrchových a podzemných vôd

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1 ods. 1.3 zákona o IPKZ, povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd

Inšpekcia podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1 ods. 1.3 zákona o IPKZ povoľuje vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd vsakom do zeme podľa nesledujúcich GPS súradníc:

48° 11' 32.7654159" N
17° 17' 28.0759621" E

Podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ schválenie východiskovej správy, schválenie záznamu, podľa ktorého nie je potrebné vypracovať východiskovú správu.

Inšpekcia podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ schvaľuje ,,HGP-geologické a hydrogeologické posúdenie potreby realizácie východiskovej správy v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 11/2016 Z.z. na Farme Bernolákovo spracovaný RNDr. Martinom Výbochom a RNDr. Jánom Laurenčíkom zo spoločnosti GEOspol. s.r.o. v septembri 2018“

Prehodnotenie a ak je to potrebné aktualizácia podmienok určených v povolení, ak podľa § 33 ods. 1 písm. f) zákona o IPKZ v platnom znení bol uverejnený právne záväzný akt Európskej únie o záveroch o najlepších dostupných technikách (Vykonávacie rozhodnutie komisie (EÚ) 2017/302 z  15. februára 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a  Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny alebo ošípaných.

Inšpekcia na základe vydaného právneho aktu Európskej únie o záveroch o najlepších dostupných technikách pre intenzívny chov hydiny alebo ošípaných  prehodnotila a aktualizovala podmienky určených v povolení.

Inšpekcia mení integrované povolenie

- V úvode integrovaného povolenia sa mení celý bod I. Zaradenie prevádzky na:

- Zaradenie prevádzky

- A.	Zaradenie prevádzky podľa zákona o IPKZ

1.	Povoľovaná priemyselná činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:

6.6. Prevádzky na intenzívny chov hydiny s miestom pre viac ako:

a) 40 000 ks hydiny

Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

2.	Učenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia:

Prevádzka je podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP č. 410/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia kategórie: č. 6.12.c) Chov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest hydiny a 6.12.1. Veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia.

3.	Manažment spoločnosti v rámci plánovaných mesačných stretnutí rokuje o zlepšení celkového environmentálneho správania farmy. Prevádzka má vypracovaný a schválený Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania rozhodnutím SIŽP, Inšpektorát životného prostredia Bratislava pod č. 6568IOPZ-1474/05-MČ/371300105 zo dňa 6.9.2006 a Havarijný plán schválený SIŽP, Inšpektorát životného prostredia Bratislava rozhodnutím č. 3085-2729/32/2008/Hut zo dňa 24.1.2008.

B.	Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

1.	Charakteristika prevádzky

Činnosť v prevádzke je zameraná na produkciu konzumných slepačích vajec. Svoju činnosť začala v roku 1972, ukončenie činnosti prevádzky prevádzkovateľ neplánuje.

Prevádzka je situovaná v Bratislavskom kraji, v okrese Senec, v katastrálnom území Bernolákovo, na ľavej strane cesty Ivanka pri Dunaji – Bernolákovo vo vzdialenosti cca 600 m od Čiernej vody. Okolie prevádzky tvorí ovocný sad, súkromné záhrady a obytné rodinné domy.

Hlavné činnosti:

Chov nosníc prebieha v siedmych znáškových halách (hala č.1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 ) s celkovou kapacitou 172 416 ks nosníc, s automatizovaným odstraňovaním trusu, kŕmením a napájaním vodou, podtlakovou ventiláciou a automatickým zberom a dopravou vajec. Ako medziprodukt vzniká hydinový trus v množstve cca 5 000 t/rok.

Trus pevnej konzistencie je odstraňovaný z technológie pomocou nekonečných pásov do vodotesných kontajnerov alebo priamo na zatesnené korby nákladných automobilov a odvážaný zmluvnými partnermi na ďalšie použitie. Potrava na kŕmenie je dopravovaná z kŕmnych síl uzatvorenými špirálovými dopravníkmi do hál a následne nekonečnými reťazami v kŕmnych žľaboch do klietok. Napájanie zvierat je realizované pomocou napájacieho systému s kvapátkami, čo zamedzuje plytvaniu vodou. Voda je dodávaná z vlastného vodného zdroja studne. Voda používaná na sociálne účely a technologické účely (čistenie technológie pri obmene nosníc) je odvádzaná do ôsmych žúmp. Výmena vzduchu je realizovaná pomocou priečnej a pozdĺžnej ventilácie. Prívod vzduchu do hál je realizovaný pomocou klapiek a ventilátorov, odvod vzduchu je realizovaný 6 výduchmi nad strechu haly a 6 ventilátormi zabudovanými v zadnom čele haly. Znesené vajcia sú pomocou pásových a reťazových dopravníkov dopravené do triediarne vajec (hala č.4). Na triediacom stroji sú prasknuté a znečistené vajcia oddelené do kontajnerov. Čisté vajcia sú balené a pripravené na expedíciu veľkoodberateľom a maloodberateľom alebo sú uložené do chladiarní pri teplote do +18° C. Na prepravu vajec k zmluvným zákazníkom sa používajú 3 izotermické autá. Pred začatím každého výrobného cyklu je vykonaná kompletná asanácia a dezinfekcia výrobných, sociálnych priestorov a technológie. Vyradené nosnice sa dodávajú na jatočné účely a drobným chovateľom. Po vyskladnení nosníc sa znáškové haly vyčistia a dezinfikujú.

Triediareň vajec pozostáva z triedenia, balenia, skladovania a distribúcie konzumných vajec. Triedenie vajec, balenie a skladovanie je sústredené v samostatnej budove (hala č. 4). Triedenie a balenie vajec je uskutočňované na veľkokapacitnej triedičke vajec a následne sú vajcia uskladnené v chladenom sklade vajec, ktorý pozostáva z troch boxov odkiaľ sú podľa požiadaviek odbytu vydané na distribúciu, alebo na predaj. Na rozvoz vajec slúžia nákladné vozidlá s chladiarenskou nadstavbou určenou a schválenou pre tento účel.

Iné súvisiace činnosti:

- Sklady surovín, pomocných materiálov, odpadov

- Sklad obalového materiálu

- Sklady kŕmnych zmesí – zásobné silá

- Kontajnery na trus

- Skladovanie iného odpadu (pre kafilérie)

- Skladovanie vaječného odpadu

- Skladovanie komunálneho odpadu

- Čistenie žúmp a odvoz odpadu: Odpadové vody zo žúmp sú odvážané na základe zmluvy

o odvoze do ČOV.

- Zabezpečenie elektrickej energie: pri prerušení dodávky elektrického prúdu – nábeh

náhradného zdroja elektrickej energie – dieselagregátu.

2. Opis prevádzky

Chov hydiny a technológia ustajnenia

Činnosť v prevádzke je zameraná na produkciu konzumných slepačích vajec. Svoju činnosť prevádzka začala v roku 1972, ukončenie činnosti prevádzky prevádzkovateľ neplánuje.

Prevádzka je situovaná v Bratislavskom kraji, v okrese Senec, v katastrálnom území Bernolákovo, na ľavej strane cesty Ivanka pri Dunaji – Bernolákovo vo vzdialenosti cca 600 m od Čiernej vody. Okolie prevádzky tvorí poľnohospodárska pôda, ovocný sad, súkromné záhrady a obytné rodinné domy.

Chov nosníc systémom obohatených klietok prebieha v šiestich znáškových halách (hala č.1, 2, 3, 6, 7, 8). Hala č. 5 je vybavená chovným systémom pre podstielkový chov.

Hala č. 1:

Klietková technológia Eurovent, typ EV-L výrobca Big Dutchman Int. GmbH, počet klietok – 1260 ks, počet nosníc v klietke – 20 ks.

Spôsob chovu – obohatená klietka (hniezdo, pieskovisko, bidlá), doprava krmiva zo sila do haly  systémom Flex-Vey 125, automatika ovládania kŕmneho systému typu FT, zber vajec: elevátory typ Q-80, ventilačný systém Combi-Tunel. Osvetlenie v hale je zabezpečené prostredníctvom úsporných žiaroviek.

Hala č. 2

Spôsob chovu - obohatený klietkový chov nosníc SKN-O 30 (znáškové hniezdo, bidlá, zariadenie na obrusovanie drápov), počet klietok 2520, počet nosníc v klietke 10 ks. Napájanie typ - Lubing  s troma niplami na klietku, pre každé poschodie tlakový regulátor s integrovaným obtokom, v zadnej časti vodoznak s výpustným ventilom. Reťazové kŕmenie a pásové odpratávanie trusu, trusový pás PP4. Zber vajec -  zberné stoly Kovobel s čelným vyguľovaním vajec, vaječný pás tkaný PP, elektrická zábrana proti naďobávaniu vajec.

Osvetlenie v hale je zabezpečené prostredníctvom úsporných žiaroviek.

Hala č. 3

Klietková technológia Eurovent, typ EV-L výrobca Big Dutchman Int. GmbH, počet klietok – 1260 ks, počet nosníc v klietke – 20 ks.

Spôsob chovu – obohatená klietka (hniezdo, pieskovisko, bidlá), doprava krmiva z troch síl do haly  systém Flex-Vey 125, automatika ovládania kŕmneho systému typu FT, zber vajec: elevátory typ Q-80, ventilačný systém Combi-Tunel. Osvetlenie v hale je zabezpečené prostredníctvom úsporných žiaroviek.

Hala č. 5:

Podstielkový chov, znáškové hniezda v celkovej dĺžke 81,0 m. V každom 3. module sú 4 hniezda. Na znáškové hniezda sú obojstranne napojené rošty šírky 3,0 m s bidlami. Na každom rošte je 7ks bidiel. Kapacita bidiel 8100 ks nosníc. Do haly je kŕmna zmes dopravovaná závitovým dopravníkom. Na dopravník nadväzuje rozvod kŕmenia so 4 ks 100 kilogramových zásobníkov na krmivo. Z každého zásobníka vedie samostatná vetva rozvodu krmiva ku kŕmidlám. Napájanie je riešené kvapkovými napájačkami. Trus z roštov prepadáva pod rošty, kde prebieha sušenie trusu. Trus sa z haly odstraňuje po vyskladnení nosníc.

V obvodových stenách a strešnej konštrukcii haly je osadený systém prívodu a odvodu vzduchu. Vzduch sa do haly nasáva cez bočné nasávacie klapky a odsávaný je  ventilátormi umiestnenými v zadnej štítovej stene /6ks/ a v strešnej konštrukcii /8ks/.

Chladenie zabezpečuje zamlhovací systém pozostávajúci z potrubia umiestneného z vnútornej strany haly nad nasávacími klapkami. Celý systém ventilácie je riadený počítačom s alarmom oznamujúcim poruchu cez zvukový signál sirény a cez signálnu lampu.

Osvetlenie v hale je zabezpečené prostredníctvom úsporných žiaroviek.

Hala č. 6

Klietková technológia Eurovent , typ EVL, výrobca Big Dutchman Int. GmbH,  počet klietok – 1224 ks, počet nosníc v klietke – 20 ks.

Spôsob chovu – obohatená klietka (hniezdo, pieskovisko, bidlá), doprava krmiva z troch síl do haly  systémom Flex-Vey 125, automatika ovládania kŕmneho systému typu FT, zber vajec: elevátory typ Q-80, ventilačný systém Combi-Tunel. Osvetlenie v hale je zabezpečené prostredníctvom úsporných žiaroviek.

Hala č. 7

Obohatený klietkový chov nosníc SKN-O 40-50 (znáškové hniezdo, bidlá, zariadenie na obrusovanie drápov), 2 rady 4-etážovej technológie a 2 rady 5-etážovej technológie. Počet klietok v hale je 2 520 ks, počet sliepok v klietke -  10 ks. Napájanie typ - Lubing  s troma niplami na klietku, pre každé poschodie tlakový regulátor s integrovaným obtokom, v zadnej časti vodoznak s výpustným ventilom. Reťazové kŕmenie a pásové odpratávanie trusu, trusový pás PP4. Zber vajec -  zberné stoly Kovobel s čelným vyguľovaním vajec, vaječný pás tkaný PP, elektrická zábrana proti naďobávaniu vajec.

Osvetlenie v hale je zabezpečené prostredníctvom úsporných žiaroviek.

Hala č. 8

Obohatený klietkový chov nosníc SKN-O 40-50 (znáškové hniezdo, bidlá, zariadenie na obrusovanie drápov), počet klietok v hale – 2 412 ks, počet sliepok v klietke -  10 ks. Napájanie typ - Lubing  s troma niplami na klietku, pre každé poschodie tlakový regulátor s integrovaným obtokom, v zadnej časti vodoznak s výpustným ventilom. Reťazové kŕmenie a pásové odpratávanie trusu, trusový pás PP4, stierky pásov z antikórového plechu. Zber vajec - zberné stoly Kovobel s čelným vyguľovaním vajec, vaječný pás tkaný PP,  elektrická zábrana proti naďobávaniu vajec.

Osvetlenie v hale je zabezpečené prostredníctvom úsporných žiaroviek.

Hala č. 4

Triediareň vajec, baliareň a chladiareň

Inštalovaná je technológia na triedenie a balenie konzumných vajec typu MOBA OMNIA-XF 125

Technické parametre novej triedičky a baličky:

- maximálny hodinový výkon 45 000 spracovaných vajec

- zariadenie regulujúce plynulý prísun vajec z centrálneho zberu do triediaceho stroja

- presvecovacia kabína

- vážiaca sekcia s elektronickým systémom váh

- 8 automatických baliacich dráh

- 6 univerzálnych podávačov obalov a odvádzajúcich dopravníkov

- MOBA INFO-centrum, riadiaci PC systém

Technológia kŕmenia

Systém automatizovaného kŕmenia dodáva hotové kŕmne zmesi, ktoré obsahujú biotechnologické prípravky (napr. fytáza) na znižovanie emisií amoniaku. Potrava na kŕmenie je dopravovaná z kŕmnych síl špirálovými dopravníkmi do hál a následne nekonečnými reťazami v kŕmnych žľaboch do klietok.

Silá slúžia na skladovanie kŕmnych zmesí pred expedovaním do hál na chov nosníc. Prísun kŕmnej zmesi je zabezpečený dodávateľmi krmív, zloženie a kvalita krmív sú pravidelne kontrolované tak, aby zodpovedali potrebám plemena v každej fáze chovu.

Technológia napájania

Napájanie zvierat je realizované pomocou napájacieho systému s kvapátkami, čo zamedzuje plytvaniu vodou. Voda je dodávaná z vlastného vodného zdroja studne.

Technológia vetrania a vykurovania

Znáškové haly sú montované s kovovým opláštením stien a striech vyplneným tepelnou izoláciou a inštalovanou počítačom riadenou nútenou ventiláciou zabezpečujúcou dostatočnú výmenu vzduchu. Výmena vzduchu je realizovaná pomocou priečnej a pozdĺžnej ventilácie. Prívod vzduchu do hál je realizovaný pomocou nasávacích klapiek a ventilátorov, odvod vzduchu je realizovaný 6 výduchmi nad strechu haly, resp. 8 výduchmi v hale č.5 a 6 ventilátormi zabudovanými v zadnej štítovej stene každej chovnej haly, (štítová ventilácia ventilátory typu CL 600, strešná ventilácia ventilátory typu EM 50, nasávacie klapky typu Baffle 70 ks na halu), chladenie a zvlhčovanie vzduchu typu Pad, počítač MC 36CT s alarmom.

Technológia zberu vajec

Znesené vajcia sú pomocou pásových a reťazových dopravníkov dopravené do triediarne vajec (hala č. 4). Na triediacom stroji sú prasknuté a znečistené vajcia oddelené do kontajnerov. Čisté vajcia sú balené a pripravené na expedíciu veľkoodberateľom a maloodberateľom alebo sú uložené do chladiarní pri teplote do +18 0C. Na prepravu vajec k zmluvným zákazníkom sa používajú 3 izotermické autá.

Technológia naskladnenia a vyskladnenia, dezinfekcia a deratizácia

Pred začatím každého výrobného cyklu je vykonaná kompletná asanácia a dezinfekcia výrobných, sociálnych priestorov a technológie. Vyradené nosnice sa dodávajú na jatočné účely a drobným chovateľom. Po vyskladnení nosníc sa znáškové haly vyčistia a dezinfikujú. Čistenie hál a ich vybavenia sa realizuje pomocou vysokotlakých čistiacich zariadení za účelom zníženia spotreby množstva vody.

Technológia nakladania s trusom

Trus pevnej konzistencie je odstraňovaný z technológie pomocou nekonečných pásov inštalovaných pod každou etážou klietok, z ktorých prepadáva na priečny šikmý odtrusovací pás, ktorý dopravuje trus mimo haly do vodotesných kontajnerov alebo priamo na korby nákladných automobilov a tento odvážaný zmluvnými partnermi na ďalšie použitie.

Technológia zásobovania elektrickou energiou

Dodávka elektrickej energie je zabezpečená z verejnej siete. Pri prerušení dodávky elektrického prúdu je zabezpečená dodávka náhradným zdrojom elektrickej energie – dieselagregátom.

Systém veterinárnej asanácie a vaječný odpad

Úhyn je skladovaný v špeciálnom uzamykateľnom kontajneri umiestnenom pri hale č. 5 a odvážaný na zneškodnenie do kafilérie. Vaječný odpad z triedičky vajec v hale č. 4 je skladovaný v osobitných kontajneroch a odvážaný na ďalšie spracovanie.

Dezinfekcia a deratizácia

Dezinfekčné, deratizačné a dezinsekčné práce sú zabezpečené prostredníctvom zmluvného partnera vo vopred stanovených termínoch. Po vyskladnení hydiny je hala mechanicky vyčistená zamestnancami farmy a následne je vykonaná dezinfekcia zmluvnou firmou. Pred vstupom do každej haly je umiestnená dezinfekčná rohož.

Opis vstupov do prevádzky:

Vstupy - kŕmne zmesi, voda, elektrická energia, dezinfekčné prostriedky, liečivá, motorová nafta, mazací olej, papierové obaly, plastové obaly a fólie z plastov.

Opis zdrojov znečisťovania a ďalších vplyvov prevádzky na životné prostredie a zdravie ľudí:

Ovzdušie:

- emisie znečisťujúcich látok z chovu nosníc sú vypúšťané cez odvetrávacie výduchy systému vzduchotechniky zo znáškových hál

- emisie znečisťujúcich látok z náhradného zdroja elektrickej energie - dieselagregát (TZL, SO2,NOx, CO, TOC) nie sú zachytávané.

Voda:

- oplachová voda z prevádzky je odvádzaná plastovými odpadovými potrubiami a sústredená do žúmp (Ž3 – Ž6), odkiaľ je vyvážaná zmluvnou organizáciou.

- Splaškové vody sú sústredené v dvoch žumpách (Ž1 – Ž2) a sú vyvážané zmluvnou organizáciou na ČOV.

- Prevádzkovateľ má vypracovaný a schválený plán opatrení pre prípad havarijného zhoršenia akosti vôd, ktorý obsahuje tiež opatrenia preventívneho charakteru.

Odpady:

- úhyny nosníc, vaječný odpad, zmesový komunálny odpad, odpady obsahujúce ortuť (žiarovky, trubice) sú odovzdávané opraveným organizáciám na ďalšie spracovanie.

Členenie zdroja podľa miery vplyvu na ovzdušie:

Veľkovýkrm hospodárskych zvierat – chov hydiny

- chov hydiny – emisie NH3 – veľký zdroj

- dieselagregát (náhradný zdroj elektrickej energie) – malý zdroj – emisie TZL, SO2,NOx,CO,TOC

Časti zdroja:

1.	Chov hydiny – prevádzkovaných 7 hál

2.	Dieselagregát (náhradný zdroj elektrickej energie) s výkonom 96 kW

Preventívne opatrenia vzniku emisií:

NH3:

- Kŕmenie je viacfázové vo všetkých etapách chovu. Krmivá sú dovážané ako hotové kŕmne zmesi obsahujúce biotechnologické prípravky v krmivách  podľa druhu krmiva určeného pre jednotlivé štádia chovu ošípaných. V kŕmnych zmesiach sa aplikujú enzýmy xylanáza, ktorý umožňuje lepšie strávenie energie a dusíkatých látok v obilí a  fytáza, ktorá umožňuje lepšie strávenie prirodzeného fosforu. Na optimalizovanie hladiny bielkovín v krmive sa využívajú umelé aminokyseliny. Pomery sú stanovené  programom, ktorý optimalizuje všetky makro i mikrokomponenty. Dodávateľom kŕmnych zmesí je spoločnosť AGRORAMA s.r.o. Diakovská cesta 5181, 927 01 Šaľa.

Monitoring:

Množstvá znečisťujúcich látok v odpadových vodách sa vzhľadom k charakteru prevádzky nesledujú. Množstvá odoberanej vody sú zisťované schváleným obchodným meradlom - vodomerom a pravidelne podrobované analýzam pre zistenie súladu s požiadavkami na pitnú vodu. Množstvá vyprodukovaných odpadových vôd sa zisťujú formou evidencie ich vývozu.

Odpady

Odpadové živočíšne tkanivá  - cca 40 t/rok

Odpady, vrátane nebezpečných odpadov, vznikajú v minimálnych množstvách, sú prevažne zastúpené ostatným odpadom, nechlórovanými minerálnymi olejmi, obalmi, absorbentmi, filtračnými materiálmi, odevmi a handrami znečistenými znečisťujúcimi látkami, olovenými batériami, žiarivkami a sú zhodnotené / zneškodnené podľa zákona o odpadoch na základe zmluvných vzťahov s organizáciami oprávnenými na nakladanie s odpadmi.

Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke produkujú:

Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

| P. č. | Prevádzka | Výrobok alebo určený výrobok | Opis výrobku alebo určeného výrobku | CAS | Výroba (t.rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Chov nosníc | Vajcia | Vajcia S –pod 53 g, M 53 – 62 g, L 63 – 72 g, XL viac ako 72 g |  | 30 mil. kusov |

Medziprodukty

| P. č. | Prevádzka | Názov medziproduktu | Opis medziproduktu | CAS | Výroba za rok (t/rok) | Množstvo využité ako výrobok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Chov nosníc | Hydinový trus | Organické hnojivo |  | 5 000 | 100 |

Povolená kapacita prevádzky : 172 416 ks nosníc

Členenie objektov prevádzky:

Haly pre hydinu (7 prevádzkovaných hál):

| Objekt | Kategória zvierat | Počet klietok | Technológia ustajnenia | Kapacita (ks) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chovné haly |  |  |  |  |
| Hala č. 1 | Chov nosníc | 1260 | obohatené klietky | 25 200 |
| Hala č. 2 | Chov nosníc | 2520 | obohatené klietky | 25 200 |
| Hala č. 3 | Chov nosníc | 1260 | obohatené klietky | 25 200 |
| Hala č. 5 | Chov nosníc | - | Podstielkový chov | 8 244 |
| Hala č. 6 | Chov nosníc | 1 224 | obohatené klietky | 24 480 |
| Hala č. 7 | Chov nosníc | 2 448 | obohatené klietky | 24 480 |
| Hala č. 8 | Chov nosníc | 2412 | obohatené klietky | 24 120 |
| Celkom: |  |  |  | 156 924 |

Ostatné prevádzkové objekty:

| Označenie | Objekt |
| --- | --- |
| - | Administratívna budova, garáže, náhradný zdroj el. energie, elektrorozvodňa |
| - | Náhradný zdroj – agregát |
| Hala č. 4 | Triediareň vajec |
| Hala č. 9 | Sklad |
| - | Objekt vodárne, zdroj vody ZV C19 |
| Ž1,2 | 2 žumpy na splaškové vody |
| Ž 3 - 6 | 4 žumpy na oplachové vody |
| - | Rozvody vody, plynu, elektriny, splašková a dažďová voda atď. |

Rozvody inžinierskych sietí

- elektrická prípojka VN a areálový rozvod NN

- areálový rozvod vody

- komunikácie a spevnené plochy

- - oplotenie areálu

-	bod č. II. Podmienky povolenia sa mení celé znenie podmienok povolenia na:

II.	Podmienky povolenia

A.	Podmienky prevádzkovania

1.	Všeobecné podmienky

  - 1.1	Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto rozhodnutí.

  - 1.2	Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke v súlade s platnou dokumentáciou (dokumentáciou je projekt stavby, technické a prevádzkové podmienky výrobcov zariadení, prevádzkové predpisy vypracované v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami jej užívania, prevádzkový poriadok, súbor technicko – prevádzkových predpisov a technicko - organizačných opatrení) a s podmienkami určenými v platných rozhodnutiach príslušného orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia, štátnej vodnej správy, štátnej správy odpadového hospodárstva, pokiaľ v tomto rozhodnutí nie je určené inak. Podmienky z toho rozhodnutia musia byť prenesené do obsahu jestvujúcich prevádzkových predpisov.

  - 1.3	Všetky plánované zmeny charakteru alebo fungovania prevádzky, alebo jej rozšírenie, ktoré môže výrazne ovplyvniť kvalitu životného prostredia, podliehajú integrovanému povoleniu. O tieto zmeny musí prevádzkovateľ požiadať osobitne.

  - 1.4	Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú aj na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť inšpekcii zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.

  - 1.5	Všetci zamestnanci, ktorí vykonávajú práce v súlade s požiadavkami integrovaného povolenia, musia byť preukázateľne oboznámení s podmienkami povolenia do 1 mesiaca po nadobudnutí jeho právoplatnosti a opakovane v intervale 1 - krát za rok.

1.6	Pokiaľ v tomto rozhodnutí nie je ustanovené inak, prevádzkovateľ je povinný dodržiavať ustanovenia o povinnostiach prevádzkovateľa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

1.7	Prevádzkovateľ je povinný umožniť zamestnancom príslušného orgánu štátnej správy, inšpekcii, alebo týmto orgánom povereným osobám vstup do prevádzky, kontrolu prevádzky, odber vzoriek a vykonanie kontrolných meraní na zistenie množstva znečisťujúcich látok, nahliadnutie do evidencie a iných písomností o prevádzke, predkladať im potrebné doklady, zhotoviť fotodokumentáciu a video dokumentáciu a poskytnúť pravdivé a úplné informácie a vysvetlenia.

2.	Podmienky pre dobu prevádzkovania

2.1	Prevádzka bude prevádzkovaná počas jednotlivých chovných cyklov nepretržite v pracovných dňoch aj v dňoch  pracovného pokoja.

2.2	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky.

2.3	Prevádzkovateľ je povinný mechanické a automatické zariadenia dôležité pre zdravie a pohodu zvierat kontrolovať aspoň raz denne a v prípade poruchy ju okamžite odstrániť. Ak to nie je možné, použiť alternatívnu metódu kŕmenia, napájania a udržania vyhovujúceho prostredia.

2.4	Prevádzkovateľ je povinný poplašný systém signalizujúci poruchu automatizácie pravidelne testovať autorizovaným servisom.

3.	Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky

3.1	V prevádzke sa povoľuje používať nasledovné vstupné produkty a látky (suroviny, vstupné médiá, energie) v rozsahu vlastnej spotreby:

Základné suroviny:

- kŕmne zmesi

- voda

Pomocné materiály:

- dezinfekčné čistiace prostriedky

- prevodové a mazacie oleje

- liečivá, vitamíny

- žiarivky

- papierové obaly, plastová fólia

Energie:

- zemný plyn naftový

- elektrická energia

- motorová nafta pre dieselagregát elektrickej energie a manipulačnú mobilnú techniku.

3.2	V prevádzke sa môžu používať liečivá len za týchto podmienok:

- Prevádzkovateľ môže podávať veterinárne lieky len so súhlasom veterinárneho lekára, ktorý má uzatvorenú zmluvu s Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou .

- Prevádzkovateľ musí uchovávať záznamy o každom podanom liečive a o počtoch uhynutých zvierat zistených pri každej ich prehliadke. Tieto záznamy uchovávať po dobu 5 rokov.

- Na kŕmenie chovaných zvierat môže prevádzkovateľ použiť len krmivá zdravotne nezávadné, určené pre príslušnú kategóriu zvierat.

- V chove sa môžu použiť len také medikované krmivá, ktoré sú pripravené na základe veterinárneho predpisu v miešiarni krmív, ktorá je schválená na prípravu medikovaných krmív. Sám chovateľ nesmie do krmiva namiešať žiadne lieky.

3.3	V prevádzke sa zakazuje používať nové: suroviny, pomocné dezinfekčné látky zaťažujúce okolité životne prostredie (okrem liečiv), znečisťujúce látky a vstupné médiá bez povolenia inšpekcie.

4.	Odber vody

4.1	Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať podmienky jestvujúceho povolenia orgánu štátnej vodnej správy, na základe ktorého bol stanovený maximálny odber podzemnej vody zo studne ZV o objeme 1,59 l.s-1, z vodného zdroja o hĺbke 26 m a ø 272mm.

4.2	Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie odberu podzemnej vody meradlom pre tento účel určeným (vodomerom), ktorého správnosť bola overená v súlade so zákonom o metrológii v aktuálnom znení.

4.3	Prevádzkovateľ je povinný vykonávať analýzu kvality odoberanej pitnej vody podľa vyhl. MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou v intervale 1 x za šesť mesiacov.

4.4	Prevádzkovateľ je povinný viesť v prevádzkovom denníku mesačné záznamy odberu podzemnej vody zo studne ZV.

5.	Technicko-prevádzkové podmienky

5.1	Prevádzka musí byť prevádzkovaná v súlade s platným prevádzkovým predpisom a platnou dokumentáciou.

5.2	Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu o zdroji znečisťovania podľa vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z.z., o informáciách podávaných Európskej komisie, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení v znení neskorších predpisov.

5.3	Prevádzkovateľ je povinný vykonávať pred začatím každého chovného cyklu kompletnú asanáciu a dezinfekciu technológie výrobných a sociálnych priestorov.

  - Prevádzkovateľ je povinný postupovať podľa schváleného súbor technicko  – prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania (ďalej len „STPP a TOO“).

  - Prevádzkové haly pre hydinu musia byť odsávané ventilátormi a odsávaný vzduch musí byť vypúšťaný existujúcimi výduchmi do vonkajšieho prostredia. Prevádzka je v dostatočnej vzdialenosti od citlivých receptorov, pričom sa nepredpokladá obťažovanie zápachom.

  - Prevádzkovateľ je povinný zisťovať množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia podľa schváleného výpočtu.

5.7	Okamžite odstraňovať poruchy odsávania, aby sa predišlo úhynu hydiny.

5.8	Skladovanie kŕmnej zmesi vykonávať v uzatvorených silách, aby sa predišlo znečisteniu ovzdušia prachom.

5.9	Pre používané veterinárne liečivá a prípravky, musia byť k dispozícií bezpečnostné karty údajov.

5.10	Uhynuté zvieratá odstrániť podľa zmluvy oprávnenej osoby na odvoz a spracovanie vedľajších živočíšnych produktov najneskôr však do 24 hodín.

5.11	Splaškové a priemyselné odpadové vody musia byť zachytávané v žumpách a musia byť vyvážané na zneškodnenie oprávnenou organizáciou (platí len pre splaškové vody) na zmluvnom základe alebo obdobnom obchodnom vzťahu. Prevádzka musí využívať vysokotlakové čističe na čistenie priestorov a v šatniach používať šetriace sprchy.

5.12  Prevádzkovateľ musí prevádzkovať vodné stavby (rozvody vody, odber podzemnej vody, kanalizáciu na odvedenie splaškových a dažďových vôd, kanalizáciu na odvedenie technologických vôd, žumpy) v bezporuchovom stave.

5.13	Za účelom zníženia prašnosti čistiť prístupovú komunikáciu, vnútorné komunikácie a spevnené plochy.

5.14	Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky, ktoré sú používané pri činnostiach v povolenej prevádzke musí prevádzkovateľ udržiavať v dobrom prevádzkovom stave, pravidelne vykonávať kontroly stavu, odborné prehliadky, skúšky a údržbu stavebných objektov, technologických zariadení a mechanizmov v súlade s podmienkami sprievodnej dokumentácie a prevádzkových predpisov ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.

5.15	Trus z objektov pre hydinu musí byť dočasne skladovaný na roštoch, odkiaľ je pásovými dopravníkmi umiestnený na traktorovú vlečku/kontajner. Trus je vyvážaný zmluvným odberateľom na ďalšie spracovanie.

5.16 V prípade zmeny technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení prevádzkovateľ zabezpečí aktualizáciu STPP a TOO a požiada inšpekciu o schválenie.

6.	Podmienky pre skladovanie a manipuláciu so znečisťujúcimi látkami

6.1	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť všetky škodlivé látky pred odcudzením alebo iným nebezpečným účinkom.

6.2	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nakladanie so vstupnými surovinami a výstupnými odpadmi tak, aby nebolo ohrozené životné prostredie:

- a)	dodržiavaním bezpečnostných postupov pri manipulácii so znečisťujúcimi látkami,

- b)	vykonávaním manipulácie s týmito látkami len na vyhradených spevnených, odizolovaných plochách zabraňujúcich ich úniku do okolitého prostredia, do pôdy a do vody a to v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a všeobecne záväznými predpismi v oblasti ochrany vôd

- c)	vykonávaním skúšok tesnosti:

-	nádrží, rozvodov a produktovodov pred ich uvedením do prevádzky,

-	nádrží, rozvodov a produktovodov, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné, každých 10 rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky s výnimkou zariadení s nepretržitou indikáciou úniku znečisťujúcich látok,

-	nádrží vizuálne kontrolovateľných a nádrží dvojplášťových vizuálne nekontrolovateľných s nepretržitou indikáciou medziplášťového priestoru každých 20 rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky,

-	nádrží, rozvodov a produktovodov po ich rekonštrukcii alebo po ich oprave,

-	nádrží, rozvodov a produktovodov pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok,

d)	vykonávaním skúšok tesnosti záchytných nádrží a havarijných nádrží:

-	pred ich uvedením do prevádzky,

-	po ich rekonštrukcii alebo po ich oprave,

-	pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok,

e)	vypracovaním a aktualizovanie prevádzkových poriadkov, plánov údržieb a opráv a plánov kontroly,

f)	pravidelným oboznamovaním obsluhy stavieb a zariadení s poriadkami a plánmi podľa písmena e) a s požiadavkami na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

g)	vykonávaním pravidelných kontrol technického stavu a funkčnej spoľahlivosti stavieb a zariadení a prijímanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a určenie termínu ich ďalšej kontroly pri skladovacích nádržiach, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné raz za 10 rokov a vizuálne kontrolovateľné a dvojplášťové vizuálne nekontrolovateľné s trvalou indikáciou medziplášťového priestoru raz za 20 rokov,

h)	riadnym prevádzkovaním monitorovacích systémov na zisťovanie a sledovanie vplyvu stavieb a zariadení na podzemnú vodu a zabezpečovanie vyhodnocovania výsledkov monitorovania,

i)	evidovaním záznamov o skúškach tesnosti, prevádzke, údržbe, opravách a o kontrolách a ich predloženie na požiadanie orgánu štátnej vodnej správy,

j)	riadnym vyčistením stavieb a zariadení po ukončení ich prevádzky, vykonaním opatrení na zamedzenie ich opätovnému uvedeniu do prevádzky ani náhodným spôsobom a zabezpečením prevádzkovania monitorovacieho systému na nevyhnutný čas.

6.3	Znečisťujúce látky a nebezpečné odpady zhromažďovať v nepriepustných nádobách nad záchytnou vaňou vo vyhradenom objekte.

6.4	Uhynuté kusy hydiny uskladňovať v uzamykateľnom kafilérnom boxe.

6.5	Zaobchádzať so znečisťujúcimi látkami a nakladať s odpadmi môžu len zamestnanci, ktorí sú preškolení z postupov pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami a nakladania s odpadmi.

6.6 Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi a obzvlášť znečisťujúcimi látkami je prevádzkovateľ povinný dodržiavať ustanovenia § 39 vodného zákona v nadväznosti na ustanovenia Vyhlášky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami a v tomto zmysle zabezpečiť aj prečerpávacie a manipulačné plochy.

B.	Emisné limity

1.	Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

1.1  Emisné limity pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia z veľkého a stredného zdroja znečisťovania ovzdušia (všetko fugitívne emisie) sa neurčujú. Prevádzkovateľ musí pri činnosti v prevádzke dodržať všeobecné podmienky prevádzkovania na zabránenie vzniku prašnosti.

1.2	Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať všeobecné podmienky prevádzkovania pre zamedzenie šírenia látok s intenzívnym zápachom do ovzdušia.

1.3	Prevádzkovateľ je povinný minimalizovať prašnosť pri manipulácii s krmivami a dodržiavať všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov znečisťovania ovzdušia pre emisie TZL.

  - Emisné limity pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia z náhradného agregátu elektrickej energie sa neurčujú.

  - Pri technologických procesoch a zariadeniach, pri ktorých môžu byť pri prevádzke alebo pri drobných poruchách emitované látky s intenzívnym zápachom, je potrebné vykonať technicky dostupné opatrenia na obmedzenie emisií. Nové výpusty na vetranie orientovať k vedeniu osi hrebeňa strechy. Hydinu udržiavať v čistote a suchu, zníženie teploty vnútorného prostredia dosahovať vetraním a chladením s riadeným výkonom podľa momentálnych hodnôt teploty a vlhkosti vnútorného prostredia.

  - V prevádzke je inštalovaný decentralizovaný automatizovaný ventilačný systém, ktorý treba udržiavať v bezporuchovom stave.

  - Pravidelne po každom chovnom cykle čistiť odsávacie ventilátory od usadenín.

  - Prevádzku je potrebné prevádzkovať v súlade so zásadami správnej poľnohospodárskej praxe:

  - Prísun proteínov v krmive musí zodpovedať produkčnej úrovni zvierat. Prevádzkovateľ je povinný zloženie krmiva prispôsobiť požiadavkám stavu chovaných zvierat, napr. podľa veku a váhy zvierat a štádia chovu.

  - Prevádzkovateľ doloží zmluvu o odberateľovi trusu v prípade, že neaplikuje trus vlastnými prostriedkami.

1.9	Chov hydiny - vymenovaný stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia podľa BAT 31 tabuľky 3.1:

Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať  emisnú úroveň pre amoniak vyjadrený ako NH3 v stajňovom prostredí:

| Parameter | Kategória zvierat | BAT – AEL (počet kg NH3 na miesto pre zviera a rok) |
| --- | --- | --- |
| Amoniak vyjadrený ako NH3 | Klietkový systém | 0,02 – 0,08 |
|  | Bezklietkový systém | 0,02 – 0,13(1) |

(1)	V prípade existujúcich prevádzok využívajúcich nútené vetranie a nečasté odstraňovanie hnoja (v prípade hlbokej podstielky s jamou na hnoj) v kombinácii s opatrením na dosiahnutie vysokého obsahu sušiny v hnoji je horná hranica intervalu BAT-AEL 0,25 kg NH3 na miesto pre zviera a rok.

*prvé meranie vykonať za rok 2021

Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať emisnú úroveň pre fosfor vyjadrený ako P2O5 v stajňovom prostredí:

| Parameter | Kategória zvierat | Celkové množstvo vylúčeného fosforu v súvislosti s BAT (1) (počet kg vyučeného P2O5 na miesto pre zviera a rok) |
| --- | --- | --- |
| Fosfor vyjadrený ako P2O5 | Nosnice | 0,10 – 0,45 |

(1)	Dolná hranica intervalu je možné dosiahnuť pomocou kombinácie techník

Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať emisnú úroveň pre dusík vyjadrený ako N v stajňovom prostredí:

| Parameter | Kategória zvierat | Celkové množstvo vylúčeného dusíka v súvislosti s BAT (1) (počet kg vyučeného N na miesto pre zviera a rok) |
| --- | --- | --- |
| Dusík vyjadrený ako N | Nosnice | 0,4 – 0,80 |

(1)	Dolná hranica intervalu je možné dosiahnuť pomocou kombinácie techník

2.	Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách

2.1	Pre oplachové a splaškové odpadové vody sa limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia neurčujú. Oplachové a splaškové odpadové vody musí prevádzkovateľ sústreďovať v nepriepustných žumpách a pravidelne ich po každom čistení chovnej haly vyvážať na zneškodňovanie zmluvnou organizáciou.

2.2	Množstvo a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vôd z povrchového odtoku odvádzaného z areálu prevádzky sa neurčujú.

3.	Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

  - Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať najvyššie prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajších priestoroch areálu prevádzky, ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

|  | Denný čas [dB] | Nočný čas [dB] |
| --- | --- | --- |
| LAeq.p | 70 | 70 |

3.2	Pre vibrácie z činnosti prevádzky sa limitné hodnoty neurčujú.

C.	Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

## Prevádzka je povinná dodržiavať závery BAT vydané vykonávacím rozhodnutím komisie (EÚ) 2017/302 z 15. februára 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny alebo ošípaných.

1.1	Na dezinfekciu a deratizáciu chovných hál sa zakazujú používať látky s obsahom alebo tvorbou formaldehydu.

1.2	Ústia výduchov jestvujúcich síl pre krmivo musia byť zabezpečené vhodnými látkovými vrecami na zabránenie vzniku prašnosti pri plnení zásobníkov.

1.3	V procese kŕmenia používať krmivo obsahujúce vhodné proteíny a enzýmy, znižujúce zápašnosť hydinového trusu.

1.4	Prevádzkovateľ predloží inšpekcii do 3 dní od výskytu infekčných chorôb v prevádzke alternatívny spôsob nakladania s trusom v prevádzke v súlade s príslušným dokumentom BREF.

1.5	Využívať v maximálnej možnej miere povolené kŕmne doplnkové látky, ktoré znižujú celkové množstvo vylúčeného dusíka.

1.6	Ak toto povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky a povinnosti, prevádzkovateľ je povinný postupovať podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

D.	Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov

1.1	Pre prevádzku nie je potrebný súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch, ak pôvodca odpadu alebo držiteľ odpadu ročné nakladá s menším množstvom ako 1 tona nebezpečných odpadov alebo ak prepravca prepravuje ročne menšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov. Pri plánovanom väčšom množstve (> 1 tona) zhromažďovania nebezpečného odpadu je prevádzkovateľ povinný včas požiadať príslušný Okresný úrad na vydanie súhlasu na zhromažďovanie nebezpečných odpadov.

  - Dodržiavať ustanovenia legislatívnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva vytvárať také podmienky pri nakladaní s odpadmi, aby nedochádzalo k zhoršovaniu životného prostredia. Zhromaždené odpady sa povoľuje odovzdávať výhradne zmluvne zabezpečeným organizáciám oprávneným k predmetnej činnosti. Pri akejkoľvek zmene činnosti povolenej týmto súhlasom je pôvodca odpadov povinný požiadať tunajší Okresný úrad o zmenu rozhodnutia podľa § 114 zákona o odpadoch.

  - Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

  - Prevádzkovateľ je povinný nebezpečné odpady resp. zberné nádoby nebezpečných odpadov ako aj zhromaždisko, v ktorom sa skladujú, označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu podľa príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

  - Nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, musia byť odlíšené od zariadení neurčených a nepoužívaných na nakladanie s odpadmi napr. tvarom, opisom alebo farebne, musia zabezpečiť ochranu odpadov pred takými vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť nežiaduce reakcie v odpadoch (napr. vznik požiaru, výbuch), musia byť odolné proti mechanickému poškodeniu, chemickým vplyvom a zodpovedať požiadavkám podľa osobitných predpisov.

  - Na nakladanie s nebezpečnými odpadmi platia aj predpisy platné pre chemické látky a prípravky s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať tieto predpisy.

  - Prevádzkovateľovi sa zakazuje riediť alebo zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok v odpade stanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch odpadového hospodárstva.

  - Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať pevné odpady, ako sú filtračné materiály a znečistený textil vo vhodných zberných nádobách alebo kontajneroch, tekuté nebezpečné odpady v plechových alebo plastových sudoch zabezpečených záchytnými vaňami, oddelene od ostatných druhov odpadov, odpady zo svetelných zdrojov v pôvodných obaloch v zberných kontajneroch a odpadové olovené batérie minimálne uložené v záchytných vaničkách.

  - Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať odpady na zhodnotenie alebo zneškodnenie len osobám oprávneným nakladať s predmetnými druhmi odpadov podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva na základe uzatvorených písomných zmlúv.

  - Prevádzkovateľ je povinný počas chovného cyklu vykonávať denne kontrolu úhynu hydiny, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy. Uhynuté kusy hydiny musí okamžite uložiť do uzamknutého kafilérneho boxu a zneškodňovať oprávnenou osobou podľa osobitného právneho predpisu.

1.11	Prevádzkovateľ je povinný pri svojej činnosti postupovať tak, aby minimalizoval vznik vlastného odpadu.

1.12	Zabezpečiť, aby pracovníci, ktorí nakladajú s nebezpečným odpadom boli oboznámení s postupom nakladania s nebezpečným odpadom a s plánom opatrení pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečným odpadom.

1.2	Prevádzkovateľ je oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi len v súlade so súhlasom udeleným príslušným orgánom štátnej správy podľa všeobecne záväzného právneho predpisu.

1.3	Prevádzkovateľ, ako pôvodca odpadu je povinný:

- zaraďovať odpady podľa platného Katalógu odpadov,

- zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,

- zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa och druhov,

- nebezpečné odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu,

- zabezpečiť, aby nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, boli odlíšené tvarom, opisom alebo farebne, zabezpečené pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiaducich reakcií v odpadoch, napríklad vznik požiaru; boli odolné proti mechanickému poškodeniu, odolné proti chemickým vplyvom a zodpovedať požiadavkám podľa osobitných predpisov,

- zakazuje sa riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné, na účely zníženia koncentrácie prítomných škodlivín

- viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá a o ich zhodnotení a zneškodnení.

1.4	Pôvodca nebezpečného odpadu je povinný pri vzniku každého nového druhu nebezpečných odpadov zabezpečiť na účely určenia jeho nebezpečných vlastností a bližších podmienok nakladania s ním analýzu jeho vlastností a zloženia, a to spôsobom a postupom  ustanoveným zákonom o odpadoch, každý nový vzniknutý druh odpadu okamžite zaradiť podľa katalógu odpadov.

1.5	Prevádzkovateľ je povinný počas chovného cyklu vykonávať denne kontrolu úhynu hydiny, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy. Uhynuté kusy hydiny musí okamžite uložiť do uzamknutého kafilérneho boxu a zneškodňovať oprávnenou osobou podľa osobitného právneho predpisu.

1.6	Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať vznikajúce odpady na zhodnotenie alebo zneškodnenie len osobám oprávneným nakladať s odpadmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva.

1.7	Prevádzkovateľ je povinný pri svojej činnosti postupovať tak, aby minimalizoval vznik vlastného odpadu.

1.8	Priestory na zhromažďovania nebezpečných odpadov budú trvale počas celej prevádzky predmetnej hydinovej farmy zabezpečené proti škodlivému pôsobeniu odpadov na okolie a proti vniknutiu nepovolaných osôb a vybavené vhodnými havarijnými prostriedkami pre prípad havárie.

1.9	Pre zamestnancov, ktorí nakladajú s nebezpečnými odpadmi, budú zabezpečené zariadenia na osobnú hygienu, vhodné osobné ochranné pracovné prostriedky a dostatočne vybavená lekárnička pre prvú pomoc.

1.10	Zabezpečený pravidelný odvoz a zneškodňovanie nebezpečných odpadov oprávnenými právnickými osobami alebo fyzickými osobami – podnikateľmi.

E.	Podmienky hospodárenia s energiami

1.1	Udržiavať všetky spotrebiče elektrickej energie v dobrom technickom stave, vykonávať ich pravidelnú kontrolu a údržbu, sledovať spotreby energie.

1.2	Dodržiavať technologické výrobné postupy za účelom zamedzenia plytvania elektrickou energiou a palivami.

1.3	Všetky osvetľovacie telesá v halách pravidelne po každom turnuse čistiť od znečistenia a nánosov prachu. Čistenie zaznamenávať do prevádzkovej evidencie.

1.4	Systém vykurovania, chladenia a vetrania musí byť optimalizovaný na základe snímačov vlhkosti a teploty riadiacimi jednotkami. Riadiace jednotky musia zabezpečiť potrebnú výmenu vzduchu prostredníctvom ventilátorov s kaskádovým zapojením a riadeným ovládaním nasávacích klapiek a reguláciu vykurovania a chladenia. V ustajňovacích objektoch musia byť inštalované energetický účinné svietidlá.

F.	Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

  - Všetky vzniknuté havárie a nebezpečné stavy ohrozujúce životné prostredie musia byť zaznamenané v prevádzkovej evidencii s uvedením dátumu vzniku, informovaných inštitúciách, údajov o príčine, spôsobe vykonaného riešenia a prijatých opatreniach na predchádzanie takýchto stavov.

1.2	Všetci pracovníci sú povinní dôsledne dodržiavať podmienky a postupy uvedené v Plánoch preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a postupy v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“) schválený SIŽP, Inšpektorát životného prostredia Bratislava rozhodnutím č. 3085-2729/32/2008/Hut zo dňa 24.1.2008.

1.3	V prípade poruchy dodávky pitnej vody z vlastnej podzemnej studne, prevádzkovateľ musí zabezpečiť náhradný zdroj pitnej vody mobilnými cisternami v kvalite a objeme podľa platného prevádzkového predpisu.

1.4	Všetky skladovacie priestory a manipulačné plochy, kde sa zaobchádza s nebezpečnými látkami a nakladá s nebezpečnými odpadmi, musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k ich nežiaducemu úniku do prostredia, podzemných a povrchových vôd, do kanalizácie alebo aby neohrozili kvalitu povrchových a podzemných vôd.

1.5	Zabezpečiť pomôcky na odstránenie havárií podľa bodu 1.4.

1.6	Všetky nádrže a obaly nebezpečných látok musia byť umiestnené v záchytnej vani o objeme nie menšom ako objem rezervoára alebo nádrže vo vnútri záchytnej vane. Záchytná vaňa nemôže mať žiaden odtok; prípadný prepad musí byť bezpečne zaústený do nádrže určenej na zachytenie nebezpečných látok na účely ďalšieho využitia alebo zneškodnenia.

1.7	Všetky nádrže a obaly musia byť odolné voči materiálom, ktoré sú v nich uskladnené.

1.8	Skladovanie nafty zabezpečiť tak, aby pri porušení nádob na naftu nedošlo k ohrozeniu podzemných a povrchových vôd.

1.9	Prevádzkovateľ je povinný jeden krát za desať rokov skontrolovať stav vodotesnosti jednotlivých žúmp a to odborne spôsobilou osobou. Doklad o kontrole uložiť v prevádzkovom denníku.

1.10	Zabezpečiť náhradný zdroj energie v prípade výpadku el. energie.

1.11	Zabezpečiť záchytnú vaňu náhradného zdroja energie proti úniku znečisťujúcich látok (kyselinovzdorný obklad, príp. náter).

1.12	V prevádzke musia byť k dispozícií bezpečnostné karty údajov pre nebezpečné látky používané v prevádzke.

1.13	Všetky úkony spojené s údržbou a kontrolou prevádzky musí obsluha zaznamenávať do prevádzkovej evidencie.

1.14	Zabezpečiť predchádzanie haváriám a nebezpečným stavom pravidelným odborným školením pracovníkov (1 x ročne) o technických, organizačných a bezpečnostných pokynoch pri prevádzke, o svojich povinnostiach, ktoré musia dodržiavať podľa prevádzkovej dokumentácie pri vedení prevádzkovej evidencie, o opatreniach v prípade vzniku havarijnej situácie pri prevádzke. O školeniach musí byť spísaný záznam.

G.	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

Prevádzka diaľkovo neznečisťuje okolie a nemá cezhraničný vplyv, opatrenia sa neurčujú.

H.	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

V mieste prevádzky nie je vysoký stupeň celkového znečistenia životného prostredia. Opatrenia sa neurčujú.

- Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

1.	Kontrola emisií do ovzdušia

1.1	Zisťovať množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia z veľkých a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa schváleného výpočtu vždy do 15.2. nasledujúceho roka.

1.2	Zaviesť prevádzkový denník chodu a údržby jestvujúceho dieselagregátu.

1.3	Prevádzkovateľ priebežne vykoná nastavenie chodu horákov vo vykurovacích zariadeniach podľa odporúčania výrobcu zariadení.

2.	Kontrola odpadových vôd

2.1	Kontrola limitných hodnôt ukazovateľov znečistenia priemyselných a splaškových odpadových vôd nebude vykonávaná.

Prevádzkovateľ je povinný skontrolovať stav tesnosti kanalizácie a žúmp na sústreďovanie priemyselných a splaškových odpadových vôd odborne spôsobilou osobou minimálne jeden krát:

-	pri uvedení do prevádzky,

-	každých 10 rokov pre vizuálne nekontrolovateľné,

-	každých 20 rokov pre vizuálne kontrolovateľné,

-	pri každej oprave, rekonštrukcii.

Doklad o kontrole uložiť v prevádzkovom denníku.

2.2	Kontrola limitných hodnôt ukazovateľov znečistenia vo vodách z povrchového odtoku nebude vykonávaná. Vzhľadom na závery Východiskovej správy monitorovanie NEL sa nevyžaduje.

2.3	Prevádzkovateľ je povinný parkovať stroje a mechanizmy vo vyhradených garážach so spevneným povrchom a zabezpečiť ich proti úniku znečisťujúcich látok.

3.	Kontrola odpadov

3.1	Prevádzkovateľ zabezpečí kontrolu týkajúcu sa zhromažďovania odpadov (množstvo, druh, označenie) na schválených miestach. Množstvo a vznik zaznamenávať do Evidenčného listu odpadov.

3.2	Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o všetkých druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva. Evidenciu musí vykonávať priebežne.

3.3	Prevádzkovateľ je povinný denne vykonávať vizuálnu kontrolu priestorov a skladovanie nebezpečných odpadov, v prevádzkovom denníku zaznamenávať zistené nedostatky.

4.	Kontrola hluku

4.1	Opatrenia na kontrolu hluku vzhľadom na charakter a umiestnenie prevádzky sa neurčujú.

5.	Kontrola spotreby energií

5.1	Prevádzkovateľ zabezpečí priebežné vedenie prevádzkovej evidencie s mesačným, ročným a turnusovým vykazovaním spotreby elektrickej energie, palív a vody a vypočítanej mernej spotreby energií a vody.

6.	Kontrola prevádzky

6.1	Prevádzkovateľ je povinný nepretržite monitorovať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí.

6.2	Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu, evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky a evidované údaje uchovávať najmenej 5 rokov, ak nie je v tomto rozhodnutí a všeobecne záväznom právnom predpise ustanovené inak.

6.3	Prevádzkovateľ je povinný okrem evidencie podľa podmienok uvedených v časti I.2.1, I.3.2. a I.5.1. tohto rozhodnutia viesť a uchovávať aj evidenciu o množstve a druhu používaných krmív, vitamínov, liečiv, vyprodukovaných a uhynutých kusov hydiny, dezinfekčných a čistiacich prostriedkoch.

6.4	Všetky vzniknuté mimoriadne udalosti, havárie, havarijné situácie, závady, poruchy, priesaky, úniky nebezpečných a znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody a pôdy, musia byť zaznamenané v priebežnej prevádzkovej evidencii s uvedením dátumu vzniku, informovaných inštitúcii a osôb, údajov o príčine, spôsobe vykonaného riešenia, odstránenia danej havárie a prijatých opatrení na predchádzanie obdobných porúch a havárií. O každej havárii musí byť spísaný zápis a musia o nej byť vyrozumené príslušne orgány štátnej správy a inštitúcie v súlade so všeobecnými platnými právnymi predpismi vodného hospodárstva a ochrany ovzdušia.

6.5	Prevádzkovateľ je povinný uchovávať evidenciu o zložení krmiva, o používaných doplnkoch v krmivách a dodržiavať optimálne kŕmne dávky.

6.6	Prevádzkovateľ je povinný 1x ročné vypracovať plnenie emisného limitu pre amoniak, vyjadrený ako NH3 výpočtom, ktorý prvý krát zašle na inšpekciu za rok 2021.

6.7	Prevádzkovateľ je povinný 1x ročne urobiť výpočet hodnoty celkového vylúčeného dusíka vyjadreného ako N, alebo odhad s použitím analýzy trusu. Hodnota celkového vylúčeného dusíka musí byť nižšia než 0,4 – 0,8 kg.ks-1.rok-1. Prevádzkovateľ je povinný archivovať výpočty a v rámci kontroly ich poskytnúť inšpekcie. Výpočet sa bude prvý krát robiť za rok 2021.

6.8	Prevádzkovateľ je povinný 1x ročne urobiť výpočet hodnoty celkového vylúčeného fosforu vyjadreného ako P2O5, alebo odhad s použitím analýzy trusu. Hodnota celkového vylúčeného fosforu musí byť nižšia než 0,10 – 0,45 kg.ks-1.rok-1. Prevádzkovateľ je povinný archivovať výpočty a v rámci kontroly ich poskytnúť inšpekcie. Výpočet sa bude prvý krát robiť za rok 2021.

6.9	Prevádzkovateľ je povinný 1x ročne vypracovať hodnotenie prašnosti zariadenia v súlade s BAT 27 na základe odhadu pomocou emisných faktorov. Prevádzkovateľ je povinný archivovať hodnotenie prašnosti a v rámci kontroly ich poskytnúť inšpekcie. Hodnotenie prvý krát robiť za rok 2021.

7.	Podávanie správ

| Náplň správy | Frekvencia podávania správy | Dátum dodania správy | Príjemca správy |
| --- | --- | --- | --- |
| IPKZ – Kompletné údaje o prevádzke a jej emisiách (zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súčinnosti s vyhláškou MŽP SR č. 448/2010, ktorou sa vykonáva zákon č. 205/2004 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) | 1 x rok | 31.5. nasledujúci rok | SHMÚ Bratislava |
| Ochrana ovzdušia – Údaje o prevádzke (NEIS) | 1 x rok | 15.2. nasledujúci rok | OÚ |
| Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním | 1 x rok | 28.2. nasledujúci rok | OÚ SIŽP |
| Mimoriadne udalosti, havárie a nadmerný okamžitý únik emisií | podľa výskytu | hlásenie ihneď, ďalší postup podľa SIŽP | SIŽP |
| Ďalšie rozhodnutia týkajúce sa prevádzky súvisiace s ochranou životného prostredia | - | na vyžiadanie | SIŽP (odbor IPK) |
| Údaje o odoberaných množstvách podzemných vôd v členení na kalendárne mesiace oznamovať 15. januára nasledujúceho roku na predpísanom tlačive Slovenskému hydrometeorologickému ústavu v Bratislave. | 1 x rok | 15. januára nasledujúceho roku na predpísanom tlačive SHMU | SHMÚ |

J.	Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

1.1	Prípadné komplexné skúšky nových dodávok technologických zariadení vykonať podľa platnej dokumentácie prevádzky a podľa platných rozhodnutí príslušného stavebného úradu.

1.2	Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke sú obsiahnuté v platnej prevádzkovej dokumentácii a v ďalšej dokumentácii uvedenej v bode F tohto rozhodnutia.

K.	Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

1.1	Prevádzkovateľ je povinný rozhodnutie o skončení činnosti v prevádzke neodkladne písomne oznámiť inšpekcii.

  - Prevádzkovateľ musí vypracovať podrobný časový a vecný harmonogram postupu ukončenia činnosti v prevádzke alebo v jej časti; tento harmonogram musí byť predložený inšpekcii spoločne s oznámením podľa predchádzajúceho opatrenia (K.1.1.) v lehote najmenej 3 mesiace pred ukončením činnosti prevádzky.

  - Prevádzkovateľ písomne oznámi inšpekcii najneskôr do 1 mesiaca po ukončení činnosti v prevádzke výsledky kvantifikovaného posúdenia stavu kontaminácie vody a pôdy v porovnaní s odborným hydrogeologickým posudkom pre potreby realizácie východiskovej správy, GEOspol.s.r.o. Nitra, Tehelná 48, 94901 Nitra, september 2018.

  - Ak prevádzkovateľ počas jednotlivých meraní zistí, že prevádzka spôsobila významné znečisťovanie pôdy alebo podzemných vôd znečisťujúcimi látkami v porovnaní so stavom uvedeným vo východiskovej správe, musí prijať potrebné opatrenia na odstránenie znečistenia a vrátenie miesta do pôvodného stavu uvedeného vo východiskovej správe.

Ostatné podmienky právoplatného integrovaného povolenia č. 6568/OIPK-1474/05-Mč/371300105 zo dňa 30.11. 2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.03.2006 v znení zmien a doplnkov, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke zostávajú nezmenené.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 6568/OIPK-1474/05-Mč/371300105 zo dňa 30.11. 2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.03.2006 v znení neskorších zmien.

Odôvodnenie

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 2, § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3 a § 8 ods. 7, § 33 ods. 1 písm. f), § 33 ods. 2, § 33 ods. 3 a § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu č. 1 integrovaného povolenia na základe žiadosti prevádzkovateľa ProOvo a.s., Krajinská cesta 273, 900 21 Svätý Jur, IČO 34 099 786, doručenej na inšpekciu dňa 20.06.2018, prerušenej a následne dňa 05.10.2018 doplnenej,  mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „Farma Bernolákovo“.

Prevádzkovateľ v zmysle položky 171a písm. b) časť X. zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov zaplatil správny poplatok vo výške 500 € prevodom na účet dňa 24.10.2018 (výpis z účtu).

Súčasťou konania podľa zákona o IPKZ bolo konanie:

V oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3 zákona IPKZ povolenie na vypúšťanie povrchových vôd do podzemných vôd,

- podľa § 8 ods. 7 zákona IPKZ schválenie východiskovej správy - schválenie záznamu, podľa ktorého nie je potrebné vypracovať východiskovú správu.

Prehodnotenie a ak je to potrebné aktualizácia podmienok určených v povolení, ak podľa § 33 ods. 1 písm. f) zákona o IPKZ v platnom znení bol uverejnený právne záväzný akt Európskej únie o záveroch o najlepších dostupných technikách (Vykonávacie rozhodnutie komisie (EÚ) 2017/302 z  15.februára 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a  Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny alebo ošípaných.

Správne konanie sa začalo v súlade s § 11 ods. 1 zákona o IPKZ dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti inšpekcii. Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 zákona o IPKZ upovedomila listom č. 6224-35241/37/2018/Sob/Z1 zo dňa 13.11.2018 účastníkov konania a dotknutý orgán štátnej správy, o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny č. 1 integrovaného povolenia pre prevádzku „Farma Bernolákovo“ a stanovila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie.

Podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ inšpekcia listom č. 6224-35269/37/2018/Sob/Z1 zo dňa 13.11.2018 požiadala Obec Bernolákovo o zverejnenie žiadosti, údajov, výzvy a informácii vo veci zmeny integrovaného povolenia.

Inšpekcia listom č. 6224-35249/37/2018/Sob/Z1 zverejnila údaje a informácie o zmene č. 1 integrovaného povolenia na úradnej tabuli inšpekcii a na webovej stránke SIŽP.

Vzhľadom k tomu, že činnosť v prevádzke „Farma Bernolákovo“ prevádzkovateľa ProOvo a.s., Krajinská cesta 273, 900 21 Svätý Jur, IČO 34 099 786, bola inšpekciou povolená rozhodnutím č. 6568/OIPK-1474/05-Mč/371300105 zo dňa 30.11. 2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.03.2006 v platnom znení a nejedná sa o zmenu v činnosti prevádzky podľa § 2 písm. j) zákon o IPKZ, inšpekcia podľa § 11 ods. 7 písm e) zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania.

Inšpekcia upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa dlhší čas, môže inšpekcia podľa § 11 ods. 5 zákona o IPKZ určenú lehotu na jeho žiadosť predĺžiť.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani dotknutý orgán nepožiadal o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej nebolo doručené na inšpekciu žiadne vyjadrenie k žiadosti o zmenu integrovaného povolenia.

Iné vyjadrenia a námety k žiadosti v určenej lehote neboli vznesené. Inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

Vzhľadom na to, že zmena v činnosti prevádzky nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môžu podľa § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku účastníci konania v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

JUDr. Richard Molnár

riaditeľ

Doručí sa účastníkom konania:

- ProOvo a.s., Krajinská cesta 273, 900 21 Svätý Jur

- Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 90027 Bernolákovo

- SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica

Dotknutému orgánu: (po nadobudnutí právoplatnosti)

4.	Okresný úrad v Senci, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec